- 建设项目环境影响报告表

项目名称：   年产120副模具生产线建设项目

- 建设单位（盖章）：  玉环市朗鑫机械厂

- 编制日期：二〇二〇年六月

目录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	4

3、环境质量状况	11

4、评价适用标准	15

5、建设项目工程分析	19

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	23

7、环境影响分析	25

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	37

9、结论与建议	38

- 附图：

- 附图1：建设项目地理位置图

- 附图2：建设项目周边环境概况图

- 附图3：建设项目平面布置图

- 附图4：建设项目周边环境概况照片

- 附图5：玉环市水环境功能区划图

- 附图6：项目所在地环境功能区划图

- 附图7：玉环市声环境功能区划图

- 附件：

- 附件1：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案

- 附件2：营业执照及法人身份证复印件

- 附件3：土地证

- 附件4：危废委托处置承诺书

- 附表：

- 附表1：建设项目环评审批基础信息表

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产120副模具生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 玉环市朗鑫机械厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 叶峰 |  |  | 联系人 |  |  | 叶峰 |  |  |
| 通讯地址 | 玉环市干江镇盐盘工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13777620339 |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  |  | 317610 |  |
| 建设地点 | 玉环市干江镇盐盘工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 玉环市经济和信息化局 |  |  | 项目代码 |  | 2020-331083-33-03-141164 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3525 模具制造 |  |  |  |
| 项目面积 （平方米） | 150 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） |  | 5 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2.5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2020.8 |  |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模： 1.1.1项目由来 玉环市朗鑫机械厂位于玉环市干江镇盐盘工业区，主要从事模具制造加工。企业拟投资200万元，主要购置主要购置大车床、台钻、下料机、铣床、插床等设备，租赁玉环飞球阀门厂位于盐盘工业区的空置厂房组织实施模具生产。项目投产后，可形成年产120副模具的生产能力。企业于2020年6月向玉环市经济和信息化局提出“玉环市朗鑫机械厂年产120副模具生产线建设项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-33-03-141164。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令部令第1号），确定本项目类别为“二十四、专用设备制造业”中“70专用设备制造及维修”，属于“其他（仅组装除外）”，因此需编制环境影响报告表。 受玉环市朗鑫机械厂的委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关技术导则编制了该项目的环境影响报告表，现报请审查。 1.2建设项目基本概况 1.2.1主要建设内容及规模 玉环市朗鑫机械厂是一家从事模具生产的企业，主要购置大车床、台钻、下料机、铣床、插床等设备，租赁玉环飞球阀门厂位于盐盘工业区的空置厂房组织实施年产120副模具生产线建设项目。建设项目工程组成表见表1-1，主要产品方案见表1-2。 - 本项目工程组成表 工程类别; 主要内容. 主体工程; 项目共一间一层厂房，购置大车床、台钻、下料机、铣床、插床等设备，形成年产120副模具的生产能力。. 辅助工程; 卫生间. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后纳管接入玉环市干江污水处理厂后，进入污水处理厂统一处理排放。. 废气处理; 本项目无废气产生. 噪声处理; 隔音、设备减震等. 固废处置; 边角料、废包装材料收集后外售综合利用；废皂化液和废包装桶委托有资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运。. 公共工程; 给水; 当地自来水厂统一供给. 排水; 生活污水经化粪池预处理后纳管接入玉环市干江污水处理厂后达标排放. 供电; 由当地供电所统一提供. - 项目产品方案一览表 序; 产品名称; 单位; 产量; 备. 1; 模具; 副; 120. 1.2.2生产设备 本项目主要生产设备清单如下： - 主要生产设备 序号; 设备名称; 单位; 数量; 所在位置. 1; 大车床; 台; 3; 厂房. 2; 台钻; 台; 1. 3; 下料机; 台; 1. 4; 铣床; 台; 1. 5; 插床; 台; 1. 1.2.3主要原辅材料 - 主要原辅材料消耗情况 序号; 主要物料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 钢材; t/a; 15; /. 2; 皂化液; t/a; 0.075; 稀释比例1:30. 1.2.4劳动定员及生产班制 本项目劳动定员2人，实行单班制生产，每班工作8小时，白班制，全年工作300天，厂区不设置食堂，不设置员工宿舍。 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁玉环飞球阀门厂位于盐盘工业区的空置厂房组织实施模具生产，不存在与本项目有关的其他污染等历史遗留问题。 |

- 2、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′～121°32′，北纬28°01′～28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全市由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成。全境东西长约40公里，南北宽约30公里，全市总面积2279平方公里（包括海域），其中陆地面积378平方公里，海域面积1901平方公里，海岸线长329公里。 2.1.2周围环境状况 本项目位于玉环市干江镇盐盘工业区。项目位于玉环市飞球阀门厂内部，北侧为小兵汽修厂、南侧和西侧为其他工业企业、东侧隔马路为玉环市天成摩托车零部件制造厂；距离本项目最近的敏感点为北侧约140m的花朵幼儿园和220m处的盐盘村。本项目周围环境概况及周边环境概况详见图2-1，具体位置及周边环境照片见附图2、附图6。 图2-1 本项目周围环境概况 2.1.3地形地貌 玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全县地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华夏系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。 2.1.4气候特征 玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。 根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下： 平均气压（hpa） 1004.4 平均气温（℃） 17.1 相对湿度（%） 80 降水量 （mm） 1360.2 蒸发量 （mm） 1349.8 日照时数（h） 1850.5 日照率 （%） 42 降水日数（d） 151.5 雷暴日数（d） 33.9 大风日数（d） 35.8 各级降水日数（d）： 0.1 ≤r <10.0 112.0 10.0≤r <25.0 26.0 25.0≤r <50.0 9.8 r≥50.0 3.7 该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。 2.1.5水文特征 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。建国以来，连年大兴水利，河系网络有新发展，其市内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、太平塘河、庆澜河等。境内约有大小河流200多条，总长495km，水面总面积108km2，蓄水总容积1510万立方米。市境内多年平均径流量25424万立方米，其中地表径流量20675万立方米，地下径流量4749万立方米；全年水资源总量16017万立方米，其中地表水13025万立方米，地下水2992万立方米；全年可供水量4819万立方米（包括河流、水库、山塘、地下水在内）。但因市境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。 玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮（低潮）潮高几乎相等。平均涨（落）潮时间6小时左右。近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05m，变幅0.25m，最大潮差6.84m（74.8.18），历年最高潮位7.84m；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2m左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为市内唯一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。

2.2项目所在区域环境功能区划 根据《玉环县环境功能区规划》（2016.7）可知，本项目所在地为玉环龙溪-沙门-干江粮食及优势农作物安全保障区（1021-Ⅲ-1-3），具体见附图5。 （1）基本概况 面积：15.56 平方公里。 位置：位于龙溪镇中部、沙门镇东北部和干江镇中部及漩门三期东北部，漩门三期东北部主要为围垦区域。 自然环境：区内耕地资源丰富且相对集中，该区域主要产品为名优水果及蔬菜，水果以葡萄和草莓为主。该区域地平坦，水资源丰富，河网发达，土壤以潮土为主。 （2）环境功能评价结果和环境目标 主导功能：为粮食和经济作物的正常生长提供安全的环境，保障周边地区粮食、蔬菜等农产品的供给。 环境质量目标：地表水水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准或达到相应功能区要求；空气环境质量达到《环境空气质量标准》二级标准；土壤环境质量达到《土壤环境质量标准》二级标准或相应《食用农产品产地环境质量评价标准》要求。 生态保护目标：农田林网覆盖率达到40%以上。 （3）管控措施 禁止新建、扩建、改建三类工业项目和涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放的工业项目，现有的要逐步关闭搬迁，并进行相应的土壤修复。 禁止在工业功能区（工业集聚点，如三改一拆小区和小微园区）外新建、扩建其它二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量。 对区域内原有个别以三类工业为主的工业功能区（工业集聚点或因重污染行业整治提升选址于此的基地类项目），可实施改造提升，但应严格控制环境风险，逐步削减污染物排放总量，长远应做好关闭搬迁和土壤修复。 龙溪镇原有两个工业集聚点，分别为龙溪镇镇区及梅岙村片区；干江工业集聚点位于干江镇镇区。以上区域按照工业集聚点进行管控。 建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区（工业集聚点）之间的防护带。 严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，控制养殖业发展数量和规模。 最大限度保留原有自然生态系统，保护好河湖湿生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地，全面实行“先补后占”，杜绝“以次充好”，切实保护耕地，提升耕地质量。 加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施用量，加强水产养殖污染防治，逐步削减农业面源污染物排放量。 （4）负面清单 禁止在工业功能区（工业集聚点）外新建、扩建的产业包括：27、煤炭洗选、配煤；29、型煤、水煤浆生产；30、火力发电（燃气发电、热电）；46、黑色金属压延加工；50、有色金属压延加工；I 金属制品（不含带有电镀工艺、使用有机涂层或有钝化工艺的热镀锌的金属制品表面处理及热处理加工）；J 非金属矿采选及制品制造（不含矿产采选；不含58、水泥制造；不含68、耐火材料及其制品中的石棉制品；不含69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素）；K 机械、电子（除属于一类工业项目外的）；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造（单纯混合和分装的）；86、日用化学品制造（单纯混合和分装的）；M 医药（不含“90、化学药品制造；生物、生化制品制造”中的化学药品制造）；N 轻工（不含96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）；118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制））；119、化学纤维制造（单纯纺丝）；120、纺织品制造（无染整工段的，不含无染整工段的编织物及其制品制造）；121、服装制造（有湿法印花、染色、水洗工艺的）；122、鞋业制造（使用有机溶剂的）；140、煤气生产和供应（煤气生产）；155、废旧资源（含生物质）加工再生、利用等污染和环境风险不高、污染物排放量不大的二类工业项目。 符合性分析：本项目位于玉环市干江镇盐盘村，从事模具制造，属于C3525模具制造，为二类项目；项目无生产废气及生产废水产生，生活污水经设施处理后，污染物能够达标排放，对周边环境影响较小，符合管控措施要求。项目不属于玉环龙溪-沙门-干江粮食及优势农作物安全保障区（1021-Ⅲ-1-3）负面清单内的重污染、高环境风险行业三类工业项目和涉及重金属、持久性有毒有机污染物排放的工业项目，符合管控措施，符合玉环县环境功能区划要求。 2.3 玉环市污水处理厂 玉环市干江污水处理厂位于干江镇滨港工业城，根据2017年6月杭州天川环保科技有限公司编制的《玉环市干江污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告书》报批稿，该项目总投资39869万元，一期总用地面积50974m2（其中污水处理厂占地47419m2，泵站占地3555m2），服务范围包括干江镇、龙溪镇、清港镇、楚门镇。包括泽坎线和漩栈线交叉口的现状污水管道至干江污水处理厂的污水主管道建设及两座污水泵站。玉环市干江污水处理厂污水厂一期处理规模为3万m3/d，于2019年6月试运行，于2019年11月进行了竣工验收会。玉环市干江污水处理厂出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准，纳污水体为东海。 1、污水处理工艺 污水处理工程采用A2/O作为二级处理、混凝+沉淀+过滤工艺工艺作为深度处理，具体工艺流程如下： 图2-2 玉环市干江污水处理厂污水处理工艺流程图 - 污水处理厂进出水水质 根据《玉环市干江污水处理厂及配套管网工程项目环境影响报告书》报批稿，玉环市干江污水处理厂的进出水水质设计参数见下表。 表2-1 玉环市干江污水处理厂进管及出水标准 单位：mg/L，pH为无量纲 污染因; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP; pH. 进管标准; ≤380; ≤140; ≤35; ≤260; 50; ≤4; -. 出水标准; 30; 6; 1.5; 5; 12; 0.3; 6-9. 生活污水经化粪池预处理后纳管至玉环市干江污水处理厂后，进入污水处理厂统一处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》“准Ⅳ类”标准后排放至东海。 - 污水处理厂出水水质情况 玉环市干江污水处理厂 2019年11月至 12月污染源自动监测数据见表 2-2。 表2-2 玉环市干江污水处理厂2019年11月至12月污染源自动监测数据 单位：mg/L，pH为无量纲 序号; 时间; CODCr （mg/L）; pH值; NH3-N （mg/L）; TN （mg/L）; TP （mg/L）; 废水总流量 （m3/d）. 1; 2019年11月均值; 13.74; 7.25; 0.18; 10.5; 0.18; 18127.2. 2; 2019年12月均值; 14.51; 7.04; 0.65; 8.89; 0.13; 20673.6. 3; 标准值（准Ⅳ）; 30; 6~9; 1.5（2.5）; 12（15）; 0.3; -. 注：每年12月1日到次年 3月31日执行括号内限值。 根据玉环市干江污水处理厂 2019 年 11 月至 12 月污染源自动监测数据显示，玉环干江污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）。

- 3、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。根据《台州市环境质量报告书（2018年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 - 表3-1 2018年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 69; 达标. 第95百分位数日平均; 50; 75; 67; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40; 70; 57; 达标. 第95百分位数日平均; 80; 150; 53; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 16; 40; 40; 达标. 第98百分位数日平均; 39; 80; 49; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 5; 60; 8; 达标. 第98百分位数日平均; 10; 150; 7; 达标. CO; 年平均质量浓度; 600; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4; 0 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; 96; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 140; 160; 8 达标. 由以上监测结果可知，基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2018年度）》，2018年，全市地表水总体水质属轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷和五日生化需氧量。五大水系和湖库110个监测断面，符合Ⅰ～Ⅲ类标准的断面占70.9%；劣Ⅲ类水的断面占29.1%，无劣Ⅴ类断面；满足水环境功能要求的断面88个，占总断面数的80%。与上年相比，符合Ⅰ～Ⅲ类水质的断面数比例上升0.9个百分点；满足水环境功能要求的断面比例上升10个百分点。 项目附近地表水体主要为干江水系独立入海小河流。根据浙政函[2015]71 号《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，由于项目所在区域玉环市干江水系尚未划分水功能区，根据国家环境保护总局环办函[2003]436 号《关于加强水环境功能区水质目标管理有关问题的通知》，“凡没有划定水环境功能区的河流湖库，各地环保部门在测算水环境容量、排污许可证发放、老污染源管理和审批新、改、扩建项目时，河流按照GB3838-2002 《地表水环境质量标准》 Ⅲ类水质标准、湖库按照Ⅱ类水质标准执行”。项目水功能区水环境功能区划见附图。 为了解项目所在区域地表水水环境质量现状，本环评参考浙江瑞启检测技术有限公司温州分公司提供的 2018 年 7 月盐场二河监测点位水质监测数据（浙瑞(温)检2018-1552），具体数值详见表 3-2。 表3-2 盐场二河2018年7月水质监测结果 单位：mg/L 采样地点; 监测时间; pH值; 溶解氧; 氨氮; 总磷; 高锰酸 盐指数; 化学 需氧量; 石油类. 盐场 二河; 7月5号 09:13; 7.55; 4.22; 0.415; 0.28; 3.5; 20; <0.01. 7月5号 13：49; 7.54; 4.19; 0.386; 0.28; 3.4; 20; <0.01. 7月6号 09:28; 7.65; 4.31; 0.430; 0.27; 3.5; 19; <0.01. 7月5号 13:42; 7.60; 4.29; 0.403; 0.27; 3.3; 21; <0.01. III类标准; 6~9; ≥; ≤; ≤0.2; ≤6; ≤20; ≤0.05. 评价结果; Ⅲ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅲ. 由表3-2监测结果可知，盐场二河水体水质指标中氨氮、高猛酸钾指数、石油类能达到Ⅲ类水质标准，溶解氧、总磷、化学需氧量达到Ⅳ类水质标准，已不能满足 III 类水功能区要求。从以上监测因子可知，总体评价该水体水质为Ⅳ类。造成水质超标的原因主要为：当地河网环境容量有限，城市污水管网不完善，大量生活污水只经化粪池简单处理后就排入河内，部分企业的废水超标排放等。 3.1.3声环境质量现状 为了解本项目所在地声环境质量现状，对项目所在地的背景噪声进行了现场监测，监测点位图见附图2，噪声监测值见表3-3。 - 表3-3 噪声现状监测结果统计表 监测点号; 测点位置; 监测值; 标准值; 是否达标. 昼间dB(A); 昼间dB(A). 1#; 东厂界; 58; 65; 达标. 2#; 花朵幼儿园; 52; 60; 达标. 注：项目南、西、北侧均紧邻其他机加工企业，故不对其进行监测。. 由上表可知，本项目四周厂界声环境均能满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》中的3类区标准，即昼间65dB。敏感点声环境满足《声环境质量标准》中的2类区标准。 3.2主要环境保护目标 - 表3-4 项目主要现状环境保护目标 名称; 坐标 /m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 距离（m）. X; Y. 花朵幼儿园; 337481.61; 3117675.52; 师生; 人群; 声环境质量二类; 北; 140. 花朵幼儿园; 337481.61; 3117675.52; 师生; 人群; 环境空气质量二类区; 北; 140. 干江镇中心小学; 337983.41; 3117054.87; 师生; 人群; 东南; 760. 干江镇中学; 337980.09; 3116926.87; 师生; 人群; 东南; 870. 干江镇; 府 337724.29; 3116944.88; 居民; 人群; 南; 530. 干江镇卫生院; 337923.82; 3116670.26; 医生; 人群; 东南; 1000. 花明村; 338721.61; 3115917.40; 居民; 人群; 东南; 2050. 木杓头村; 336439.39; 3115365.94; 居民; 人群; 西南; 2390. 梅岭村; 336306.63; 3117292.08; 居民; 人群; 西; 1100. 垟坑村; 338406.93; 3119139.78; 居民; 人群; 东北; 2160. 老; 前村; 37 79.30 3118164.30; 居民; 人群; 东北; 600. 垟岭小区; 338026.17; 3117379.01; 居民; 人群; 西南; 520. 盐盘村; 337347.56; 3117756.83; 居民; 人群; 北; 220. 下樵门村; 337433.80; 3115104.91; 居民; 人群; 南; 2480. 甸山头村; 339534.45; 3116862.72; 居民; 人群; 东南; 2190. 桔杨村; 338170.29; 3115881.77; 居民; 人群; 东南; 1840. 干江村; 337604.68; 31; 67 3.07 居民; 人群; 东南; 1260. 湖山头村; 339032.81; 3116531.18; 居民; 人群; 东南; 1990. 干江水系; /; /; 无名河; 地表水; 地表水III类; 西; 100. 图3-1 主要环境保护目标图

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划，项目所在区域属二类功能区，环境空气污染物基本项目浓度限值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准，相关统计数据见表4-1。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值(μg/m3); 备注. SO2; 1小时平均; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准. 24小时平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 24小时平均; 75. 年; 均 35. TSP; 24小时平均; 300. 年平均; 200. NOX; 1小时平均; 250. 24小时平均; 100. 年平均; 50. CO; 24小时平均; 10000. 年平均; 4000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，本项目附近的主要地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，具体标准限值详见表4-2。 - 《地表水环境质量标准》单位：mg/L，pH为无量纲 项目; pH; DO; BOD5; COD; NH3-N; TP; 石油类; 高锰酸盐指数; 总磷. III类标准值; 6-9; ≥5; ≤4; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤; ≤0.2. 3、声环境 本项目位于干江镇盐盘工业区，根据《玉环市声环境功能区划》，项目所在地属于3类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准；厂周边敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准限值详见表4-3。 - 《声环境质量标准》单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. 3类; ≤65; ≤55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目无废气产生。 2、废水 项目产生的废水仅为员工生活污水，经化粪池预处理纳入市政管网，经玉环市干江污水处理厂统一处理达标后排放，具体见下表。 - 玉环市干江污水处理厂进出水水质标准 单位：mg/L，pH为无量纲 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; 总磷. 进水标准; -; ≤380; ≤140; ≤26; ≤35; 50; ≤4. 出水标准; 6~9; 30; 6; 5; 1.5（2.5）; 12（15）; 0.3. 注*：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值 3、噪声 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。详见表4-5。 - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 适用区域; 昼间标准值; 夜间标准. 3类; 65; 55. 4、固体废物 危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求；一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 评价等级判定 | - 项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定 项目; 判定说明; 判定结果. 地表水环境; 经化粪池预处理纳入市政管网，经玉环市干江污水处理厂统一处理达标后排放。; 三级B. 大气环境; 本项目无废气产生。; 不评价. 声环境; 本项目位于玉环市干江镇盐盘工业区，属于3类声环境功能区；项目建设前后噪声增加量小于3分贝且受噪声影响人口数无明显增加，因此按三级评价。; 三级. 地下水环境; 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“K机械、电子/71、通用、专用设备制造及维修/其他”，是Ⅳ类建设项目。; 不评价. 土壤环境; - 项目主要为模具制造，属于污染影响型项目； - 项目类别：本项目主要为模具制造，属于“制造业-设备制造-其他”，因此属于III类项目； - 土地规模：小型（土地面积150m2，小于5hm2）； - 土壤敏感程度：不敏感。; 不评价. 环境风险; 根据项目危险物质存在量与临界值的比值（Q）计算结果（计算过程见第七章），Q=0.000906＜1，环境风险潜势为I; 简单分析. |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发 [2012]10号），总量控制因子主要是化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）四项指标。根据《建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法》，烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照执行。 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N。 2、总量控制建议值 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号。 本项目外排废水仅为职工生活污水，COD、氨氮无需进行区域替代削减。 企业污染物产排情况见表4-7。 - 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 0.0008; /; /; 0.0008. 2; 氨氮; 0.00004; /; /; 0.00004. |

- 5、建设项目工程分析

5.1施工期污染源分析 本项目所在厂房已经建成，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响。 5.2营运期污染源分析 5.2.1工艺简述 本项目模具生产工艺流程如下： 图5-1 模具生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 本项目原材料为钢材，钢材先经过下料机形成相应尺寸，下料后的钢材采用大车床、插床、铣床、台钻进行机加工，检验合格后即可包装得到产品。 5.2.2主要污染因子 - 主要污染工序 项目; 污染源; 污染物类型; 编号; 主要污染因子. 废水; 职工生活; 生活污水; W1; CODCr、NH3-N. 固体 废物; 职工生活; 生活垃圾; S1; 生活垃圾. 机加工、下料; 废边角料; S2; 边角料. 机加工; 废皂化液; S3; 废皂化液. 机加工; 废包装桶; S4; 废包装桶. 噪声; 生产设备; 机械噪声; N; Leq（A）. 5.2.3污染源强分析 5.2.3.1废气 本项目产生无废气产生。 5.2.3.2废水 本项目主要用水为员工生活用水。 本项目拥有约2名职工，年工作时间300天，员工的生活用水量按0.05t/人·d计，则年生活用水量约30t/a。污水量按用水量的85％计，则污水产生量约25.5t/a；生活污水中主要污染物浓度COD以350mg/L，NH3-N以35mg/L计，则COD和氨氮的产生量分别为0.0089t/a和0.0009t/a。 生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网，接入玉环市干江污水处理厂后处理达标后排放至东海。本项目废水及污染物产生及排放情况详见下表。 - 本项目废水污染物汇总 污染物名称; 产生情况; 排放情况. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 环境量（t/a）. 生活污水近期; 废水量; /; 25.5; /; 25.5. CODCr; 350; 0.0089; 30; 0.0008. NH3-N; 35; 0.0009; 1.5; 0.00004. 5.2.3.3噪声 本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声。由类比知，本项目设备噪声源如表5-3。 - 项目主要机械设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强; 声源特性; 运行方式. 1; 大车床; 3; 75～80; 测量点距1m处; 间歇. 2; 台钻; 1; 70～75; 间歇. 3; 下料机; 1; 70～75; 间歇. 4; 铣床; 1; 70～75; 间歇. 5; 插床; 1; 70～75; 间歇. 5.2.3.4固废 一、固废种类 本项目产生的固废主要为边角料、废皂化液、废包装桶和生活垃圾等。 （1）边角料 本项目钢材使用量约15t/a，在机加工过程中均会产生一定量的废边角料，根据同类型企业类比调查，废边角料产生量约0.75t/a。废边角料收集后出售给相关企业综合利用。 （2）废皂化液 本项目废皂化液主要产生于机加工过程中。项目皂化液用量约为0.075t/a，使用时用水稀释，稀释比例皂化液：水为1:30，则稀释后皂化液量为2.25t/a；稀释皂化液循环使用，最终全部更新替换，循环使用过程损耗率约为80%，则项目废皂化液产生量为0.45t/a。废皂化液属于危废固废HW09（900-006-09），废皂化液采用塑料桶收集，单独分区堆放于厂区危废暂存库，最终委托有资质单位进行处置。 （3）职工生活垃圾 本项目员工2人，不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量约0.3t/a，生活垃圾由环卫部门门收集后集中处理。 （4）废包装桶 项目废包装桶主要来自于皂化液使用后的空桶。空桶产生量为1个/年，空桶按2kg/个计。则废包装桶产生量约为0.002t/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），属于危险废物，废物类别“HW49其他废物”，废物代码“900-041-49”。要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。 本项目固废产生情况汇总见表5-4。 - 本项目固废产生情况汇总表 序号; 废物名称; 产生工序; 形态; 产生量（t/a）. 1; 废边角料; 机加工; 固态; 0.75. 2; 废皂化液; 机加工; 液态; 0.45. 3; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 0.3. 4; 废包装桶; 机加工; 固态; 0.002. 二、固废属性判定 ①根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）等相关文件规定对上述副产物的属性进行判定，本项目固废属性判定表见表5-5。 - 本项目固废属性判定表（固体废物属性） 序号; 污染物名称; 产生工序; 主要成分; 形态; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 废边角料; 机加工; 金属; 固态; 是; 4.2a). 2; 废皂化液; 机加工; 废皂化液; 液态; 是; 4.1h). 3; 生活垃圾; 员工生活; 纸张、塑料、有机物等; 固态; 是; 4.4b). 4; 废包装桶; 机加工; 金属、皂化液; 固态; 是; 4.2b). ②危险废物属性判定 《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见表5-6。 - 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别. 1; 废边角料; 机加工; 否; —. 2; 废皂化液; 机加工; 是; HW09 900-006-09. 3; 生活垃圾; 员工生活; 否; —. 4; 废包装桶; 机加工; 是; HW49 900-041-49. 三、固废分析情况汇总 本项目固废产生及去向情况汇总见表5-7。 - 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 属性; 产生量（t/a）; 去向. 1; 废边角料; 机加工; 固态; 一般固废; 0.75; 外运综合利用. 2; 废皂化液; 机加工; 液态; 危险废物; 0.45; 委托有资质单位处置. 3; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 0.3; 委托环卫部门清运. 4; 废包装桶; 机加工; 固态; 危险废物; 0.002; 委托有资质单位处置. 本项目污染物产生、排放情况汇总见表5-9。 - 本项目主要污染物产生、排放情况汇总表 类型; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 处置方法. 废水; 生活污水; 废水量（t/a）; 25.5; -; 25.5; 经化粪池预处理纳入市政管网，经玉环市干江污水处理厂统一处理达标后排放. CODCr（t/a）; 0.0089; 0.0081; 0.0008. NH3-N（t/; ）; .00 9 0.00086; 0.00004. 固体 废物; 一般固废; 废边角料（t/a）; 0.75; 0.75; 0; 外售综合利用. 生活垃圾（t/a）; 0.45; 0.45; 0; 环卫部门清运. 危险固废; 废皂化液（t/a）; 0.3; 0.3; 0; 委托有资质单位处置. 废包装桶（t/a）; 0.002; 0.002; 0.

本项目污染源源强核算表。

- 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 污染物 | 废水污染物情况 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生废水量 （m3/h） | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （kg/h） | 工艺 | 综合处理效率 % | 核算方法 | 废水量 （m3/h） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （kg/h） |  |
| 生活污水 | CODCr | 0.011 | 350 | 3.72 | 化粪池 | 0 | 排污系数法 | 0.011 | 50 | 0.55 | 2400 |
|  | 氨氮 |  | 35 | 0.37 |  | 0 |  |  | 5 | 0.06 |  |

- 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 噪声源 | 声源类型 (频发、偶发等) | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  | 持续时间 /h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值/(dB) | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 噪声值/(dB) |  |
| 生产 | 大车床 | 大车床 | 频发 | 类比法 | 75～80 | 车间墙体 | 25dB | 类比法 | 50~55 | 2400 |
| 生产 | 台钻 | 台钻 | 频发 | 类比法 | 70～75 |  |  | 类比法 | 45~50 | 2400 |
| 生产 | 下料机 | 下料机 | 频发 | 类比法 | 70～75 |  |  | 类比法 | 45~50 | 2400 |
| 生产 | 铣床 | 铣床 | 频发 | 类比法 | 70～75 |  |  | 类比法 | 45~50 | 2400 |
| 生产 | 插床 | 插床 | 频发 | 类比法 | 70～75 |  |  | 类比法 | 45~50 | 2400 |

- 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量/（t/a） | 工艺 | 处置量/（t/a） |  |
| 机加工 | 机加工设备 | 废边角料 | 第I类一般工 业固体废物 | 类比法 | 0.75 | 外售综合利用 | 075 | 收集后外售 |
| 机加工 | 机加工设备 | 废皂化液 | 危险废物 | 物料平衡法 | 0.45 | 委托有资质单位处置 | 0.45 | 委托有资质单位处置 |
| 机加工 | 机加工设备 | 废包装桶 | 危险废物 | 物料平衡法 | 0.002 | 委托有资质单位处置 | 0.002 | 委托有资质单位处置 |
| 员工生活 | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 产污系数法 | 0.3 | 填埋 | 0.3 | 环卫部门处理 |

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) |  | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量25.5t/a |  |  | 废水量25.5/a |  |  |
|  |  | 参数 | 浓度 | 产生量 | 参数 | 浓度 | 排放量 |
|  |  | CODCr | 350mg/L | 0.0089t/a | CODCr | 30mg/L | 0.0008t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.0009t/a | NH3-N | 1.5mg/L | 0.00004t/a |
| 固体 废物 | 一般固废 | 废边角料 | 0.75t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 0.45t/a |  | 0 |  |  |
|  | 危险废物 | 废皂化液 | 0.3t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 废包装桶 | 0.002 t/a |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为设备噪声，噪声声级值范围在70～80dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |  |  |
| 主要 生态 影响 | 本项目在已建成厂房进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目在已建成厂房进行生产，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响，要求企业妥善处理安装设备期间产生的污染物，控制设备安装噪声，减少对环境的影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目无废气产生，不开展大气环境影响分析。 7.2.2地表水环境影响分析 1、等级判定 项目废水排放属于间接排放，评价等级为三级 B。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，水污染影响型三级B评价不进行水环境影响预测。 2、地表水环境影响分析 本项目排放废水主要为职工生活污水。 （1）废水产生及排放情况 根据工程分析可知，本项目外排废水主要为生活污水，生活污水废水量25.5t/a，产生CODCr 0.0089t/a、NH3-N0.0009t/a。生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网，经玉环市干江污水处理厂后排放。项目排入环境废水25.5m3/a，CODCr0.0008t/a、NH3-N0.00004t/a。 （2）纳管可行性 项目所在工业园区已完成了管网的铺设，废水均排入玉环市干江污水处理厂。 （3）对污水处理设施负荷冲击影响分析 本项目生活废水经预处理后纳入市政管网进玉环市干江污水处理厂，根据项目污水排放特征，纳管废水量平均约为0.085m3/d。项目排放废水量小且水质简单，故本项目排放的废水对污水处理设施影响不大。 （4）对内河水质及附近海域影响分析 企业通过严格执行清污分流、雨污分流，同时防止事故性排放，废水收集处理设施做好防渗措施。确保厂区废水不直接排入地表水体中，项目建设不会对附近水体和海域产生不利影响。

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-1，废水间接排放口基本情况见表7-2。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活 污水; CODCr NH3-N; 玉环市干江污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 337480.45°; 3117508.98°; 0.00255; 玉环市干江污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 昼间; 玉环市干江污水处理厂; CODCr; 30. NH3-N; 1.5. 废水排放执行标准见下表。 - 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODCr; 玉环市干江污水处理厂进水水质标准; 380. NH3-N; 35. 废水污染物排放量核算见下表。 - 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; /; CODCr; 30; 0.0027; 0.0008. NH3-N; 1.5; 0.0013; 0.00004. 全厂排放口合计; CODCr; 0.0008. NH3-N; 0.00004. 项目地表水环境影响评价自查如下表所示。 - 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水温要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查时期; 数据来源. 已建；在建□；拟建□；其他□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （pH值、氨氮、总磷、高锰酸盐指数、化学需氧量）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ□；ⅢR；Ⅳ£；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标；不达标□ 水环境保护目标质量状况；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水位条件□. 预测情景; 建设区□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□；. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD）; （0.0008）; （30）. （氨氮）; （0.00004）; （1.5）. 替代源排情况; 污染源 名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 ；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （废水排放口）. 监测因子; （）; （pH、CODCr、NH3-N）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 7.2.3声环境影响分析 1、等级判定 本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类地区，根据 HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则―声环境》，本项目评价等级为三级。 2、声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要为车间设备噪声，噪声在70~80dB(A)之间。为了解本项目的实施对周围声环境的影响，本环评进行噪声影响预测分析。 （1）噪声预测模式 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 图7-1室内声源等效为室外声源图例 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式7-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： LP1=Lw+10lg（Q4πr2+4R）（式7-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式7-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)=lg（式7-2） LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式7-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式7-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s（式7-4） ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式7-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取25dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式7-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 （2）预测前提 该项目采取如下的噪声防治措施后产生的噪声对厂界噪声的贡献情况： ①总平布置 从总平面布置的角度出发，大车床、下料机等噪声较大设备布置于车间中央，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。 ②加强治理、管理 选用低噪声设备，做好生产设备的减震基础；平时注意维护设备，防止因设备故障形成的非正常生产噪声。同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 本环评按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）噪声导则进行了预测，噪声衰减因素中考虑了几何发散、空气吸收、地面吸收和屏障衰减等的影响。根据厂区布置，本项目只进行昼间生产，夜间不进行生产。本项目各噪声源与各厂界的距离如下表所示： - 声源基本参数 位置; 名称; 数量（台）; 声源中心与预测点距离(m); 处理前噪声值dB（A）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 车间; 大车床; 3; 7; 8; 5; 5; 75～80. 台钻; 1; 7; 8; 5; 5; 70～75. 下料机; 1; 7; 8; 5; 5; 70～75. 铣床; 1; 7; 8; 5; 5; 70～75. 插床; 1; 7; 8; 5; 5; 70～75. （3）预测结果及分析 各车间隔声量及衰减量见表7-7。 - 声源源强及衰减量 预测点位; 声级值[dB（A）]. 贡献值（昼间）; 背景值; 预测值; 标准值. 东厂界; 54.98; 58; /; 65. 花朵幼儿园; 12.4; 52; 52; 65. 由以上预测计算结果可知，在企业生产关闭门窗的情况下（考虑窗户结构隔声），生产噪声对企业四周厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准。项目对最近敏感点花朵幼儿园的影响不大，其声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目昼间生产噪声不会对其造成明显影响。 为进一步减小项目噪声对周边环境的影响，企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗；对高噪声设备加设减震垫等减震设施。 7.2.4固废环境影响分析 1、项目固废产生情况 本项目产生的固体废物主要为边角料、废皂化、废包装桶和生活垃圾等。 本项目固废产生量与处理处置方式见表7-8。 - 本项目固体废物处置方式评价表 序号; 固体废 物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 预测产生量（t/a）; 利用处置 方式; 是否符合 环保要求. 1; 废边角料; 机加工; 固态; 金属; 一般固废; 0.75; 外售综合利用; 是. 2; 废皂化液; 机加工; 液态; 废皂化液; 危险固废900-006-09; 0.45; 委托有资质单位处置; 是. 3; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸张、塑料、有机物等; 生活垃圾; 0.3; 由环卫部门统一清运; 是. 4; 废包装桶; 机加工; 固态; 金属、皂化液; 危险废物; 0.002; 委托有资质单位处置; 是. 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求；危险固废暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单相关要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 公告2017年第43号），本项目危险废物影响分析具体如下： （1）危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物暂存间设置于车间东北角，危险暂存间尺寸2m×2m。项目危险废物为废皂化液和废包装桶，危废产生量较小，危废暂存间可以满足要求。此外，危险废物暂存间要求防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，如此，危险废物贮存场所不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生不利影响。 本项目危化品的贮存场所基本情况见下表。 - 建设项目危险废物贮存场所（设施）基础情况表 序号; 贮存场所 （设施名称）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废皂化液; HW09; 900-006-09; 厂区; 4m2; 收集 贮存; 3.2m2; 一年. 2; 废包装桶; HW49; 900-041-49. （2）危险废物运输过程环境影响分析 项目危险废物产生量较少，废皂化液和废包装桶收集后桶装室内分类堆放。本环评要求危险废物外运采用专门的车辆，防止散落和流洒，同时配备有应急器材，以应对突发环境事件。运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-2004）等。 在转移过程中，企业应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求进行管理。采取上述措施后，项目危险废物在转运过程中对周围环境基本没有影响。 （3）委托处置环境影响分析 本项目涉及的危险废物收集后应定期委托有相应的资质的危废处置单位进行处置，委托处置单位所经营的危废类别应包含本项目涉及的HW09、HW49。经妥善处置后，本项目涉及的危险废物不会对周围环境产生影响。 本项目固废均能得到合理处置，本项目固体废弃物对周围环境影响较小。 7.2.5地下水环境影响分析 本项目进行模具生产，属于“K机械、电子/71、通用、专用设备制造及维修/其他”，项目生产过程中无电镀和喷漆工艺，根据环境保护部第44 号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单，项目需编制环境影响报告表，根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）的一般性原则规定，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 7.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，项目属于附录A中“制造业”中“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类；项目租用地面积约150m2，根据6.2.2.1占地规模属于小型(≤5hm2)；距离本项目最近的敏感点为北侧约140m的花朵幼儿园，周边范围内无农田、园地，周围环境敏感程度为不敏感，判定本项目土壤环境影响评价工作等级为小于三级，不需要进行评价。具体判定表格见下表所示。 - 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; I类; II类; III类; IV类. 制造业; 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造; 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他; /. - 污染影响评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 7.3环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的突发环境事件风险物质为皂化液、废皂化液，项目废皂化液产生量为0.45t/a，稀释比例为1:30，因此废皂化液最大存量折合含油量为0.015t，项目Q值判断见下表。 - 厂区涉及风险物质比值Q 序号; 物质名称; CAS号; 标准临界量(t); 最大储存总量(t); 辨识结果(Q). 皂化液; /; 2500; 2.25; 0.0009. 废皂化液; /; 2500; 0.015; 0.000006. 项目Q值Σ; 0.000906. 终上所述，Q值为0.000906<1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，当Q<1时，该项目环境风险潜势为І，可只进行简单分析。 - 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 玉环市朗鑫机械厂年产120副模具生产线建设项目. 建设地点; 玉环市干江镇盐盘工业区. 地理坐标; 经度; 121.344603°; 纬度; 28.173466°. 主要危险物质及分布; 皂化液，最大储存量为2.25t，桶装，存放于物料存储区，废皂化液最大存量折合含油量为0.015t，桶装，存放于危废车间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 环境危害：因其理化特性不易分解，如果进入自然环境会污染水环境，同时造成土壤变质，危害植被，造成环境污染；如果燃烧可分解出一氧化碳及二氧化碳气体，对大气造成污染。 燃爆危险：属可燃物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 风险防范措施要求; 皂化液的贮存安全： 储存在原本的封闭桶并固定位置，避免高温储存（室温条件即可）。避免储存接近电源、火源场所。 对发生事故的紧急处理： 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄露源。放置流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄露：用沙土或其他不可燃材料吸附或吸收。 大量泄露：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。. 填表说明： 本项目涉及皂化液和废皂化液，其中皂化液最大存量为2.25t，废皂化液最大存量折合含油量为0.015t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，经过鉴别，本项目危险物质数量与临界量比值结果为：Σq/Q=0.000906＜1，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。. - 建设项目环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 皂化液; 废皂化液; /; /; /; /. 存在总量/t; 2.25; 0.015; /; /; /; /. 环境敏感性; 大气; 500 m范围内人口数大于1000 人; 5 km范围内人口数 / 人. 每公里管段周边200 m范围内人口数（最大）; / 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 R. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 R. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 R. 包气带防污性能; D1 □; D2 □; D3 □. 物质及工艺系统危险性; Q 值; Q＜1 R; 1≤Q＜10 □; 10≤Q＜100 □; Q＞100□. M 值; M1 □; M2 □; M3□; M4R. P 值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 □. 环境敏感程度; 大气; E1 R; E2□; E3 □. 地表水; E1 □; E2 □; E3 R. 地下水; E1 □; E2 □; E3 R. 环境风险潜势; IV+□; IV□; III□; II □; IR. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析R. 风险识别别; 物质危险性; 有毒有害R; 易燃易爆□. 环境风险类型; 泄漏R; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□. 影响途径; 大气R; 地表水R; 地下水R. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险预测与评 价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围/ m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围/m. 地表水; 最近环境敏感目标 /，到达时间/ h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 / d. 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d. 重点风险防范措施; 企业从生产、贮运、危废暂存等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，一旦风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制。. 评价结论与建议; 事故风险控制在可以接受的范围内，本项目的建设符合风险防范措施要求。. 注：“□”为勾选项，“-”为填写项。. 7.4环境监测计划 本项目需做好竣工验收工作和营运期常规监测，具体可参照如下： - 项目验收监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废水; 厂区总排放口; pH、CODcr、氨氮; 监测两次. 噪声; 厂界东侧; 昼Leq(A); 监测一次. - 营运期环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废水; 厂区总排放口; pH、CODcr、氨氮; 半年/次. 噪声; 厂界东侧; 昼Leq(A); 每年监测一次，每次测昼间噪声. 7.5环保总投资 环保处理措施总投资5万元，占总投资200万元的2.5%。环保总投资见表7-17。 - 环保投资统计一览表 项目名称; 主要设备及措施; 概算（万元）. 营运期; 废水; 化粪池; 1. 噪声; 设备隔声减震措施; 2. 固废; 固体废物收集设施（分类收集等）、危废处置; 2. 合计; 5.

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 生活污水，经化粪池预处理纳入市政管网，经玉环市干江污水处理厂统一处理达标后排放 | 满足《玉环市干江污水处理厂出水水质》的相关标准 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 废边角料 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  |  | 生活垃圾 | 委托环卫清运 | 无害化 |
|  | 危险固废 | 废皂化液 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  |  | 废包装桶 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
| 噪声 | ①选取低噪声设备；合理布置车间，高噪声设备尽量布置在车间内，远离边界； ②对于高噪声设备台钻、大车床、铣床和下料机等设备安装减振垫或减振机座； ③机加工生产车间采用隔声门窗，并在生产时车间保持密闭状态。 |  |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在现有厂区进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 9、结论与建议

9.1项目基本情况 9.1.1项目概况 本项目位于玉环市干江镇盐盘工业区，主要从事模具制造加工。企业拟投资200万元，主要购置主要购置大车床、台钻、下料机、铣床、插床等设备，租赁玉环飞球阀门厂位于盐盘工业区的空置厂房组织实施模具生产。项目投产后，可形成年产120副模具的生产能力。企业于2020年6月向玉环市经济和信息化局提出“年产120副模具生产线建设项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-33-03-141164。 9.1.2环境质量现状结论 1、环境空气：根据《台州市环境质量报告书(2018年度)》相关数据，玉环区域基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 2、地表水环境：对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，总体评价周边区域地标水体水质不能达到III类标准。超标原因：当地河网环境容量有限，城市污水管网不完善，大量生活污水只经化粪池简单处理后就排入河内，部分企业的废水超标排放等。 3、声环境：监测结果表明，项目厂界昼间声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，敏感点声环境满足《声环境质量标准》中的2类区标准。从噪声现状监测调查结果来看，区域声环境质量较好。 9.1.3项目环境影响分析结论 1、地表水环境影响分析结论 根据工程分析可知，本项目外排废水主要为生活污水，生活污水废水量25.5m3/a，产生CODCr0.0089t/a、NH3-N0.0009t/a。生活污水经化粪池预处理后纳入市政管网，接入玉环市干江污水处理厂后处理达标后排放至东海。项目排入环境废水25.5m3/a，CODCr0.0008t/a、NH3-N0.00004t/a。项目污染物排放较少，因此，正常运行情况下本项目对周围水环境的影响很小。 2、大气环境影响分析结论 本项目不产生废气，不进行大气环境影响分析。 3、声环境影响分析结论 预测结果表明，本项目建成后厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准。敏感点声环境满足《声环境质量标准》中的2类区标准。本项目生产噪声不会对周边造成明显影响。 4、固体废弃物环境影响分析结论 本项目产生的各类废物主要为生产过程中的废边角料、废皂化液、废包装桶及员工生活垃圾。废边角料收集后出售给相关企业综合利用。废皂化液和废包装桶收集后委托有资质的单位处置。生活垃圾由环卫部门集中处理。只要企业落实以上固废处置方法，本项目产生的固废对周围环境基本没有影响。 9.2环保审批原则符合性分析 1、建设项目环评审批原则符合性分析 （1）建设项目符合环境功能区规划的要求 本项目位于玉环市干江镇盐盘工业区，属于玉环龙溪-沙门-干江粮食及优势农作物安全保障区（1021-Ⅲ-1-3）。本项目属于模具制造加工，属于C3525模具制造，为二类工业项目建设符合管控措施要求。对照负面清单，不属于负面清单内容，故符合《玉环县环境功能区规划》要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废水、噪声处理后均可达标排放；固废均能得到妥善处置。落实本评价提出的措施后，各污染物均能做到达标排放。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N和烟粉尘。 企业生产过程产生废水为职工生活污水，无需进行区域替代削减。项目的污染物总量控制指标见表9-1。 表9-1 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 0.0008; /; /; 0.0008. 2; 氨氮; 0.00004; /; /; 0.00004. （4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目投产后污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 2、建设项目审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉环市干江镇盐盘工业区，项目用地性质为工业用地，符合当地的用地规划。 （2）建设项目符合、国家和省产业政策等的要求。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于玉环市干江镇盐盘工业区，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，对照《玉环县环境功能区划》（2016.7）等相关文件，本项目属于玉环龙溪-沙门-干江粮食及优势农作物安全保障区（1021-Ⅲ-1-3），故该项目的实施未涉及生态保护红线 （2）环境质量底线 项目拟建地区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；本项目厂界声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求；周边水体水质总体评价不能达到III类标准。超标原因：当地河网环境容量有限，城市污水管网不完善，大量生活污水只经化粪池简单处理后就排入河内，部分企业的废水超标排放等。随着“五水共治”专项行动的深入，当地政府通过创建污水零直排，预计区域地表水水质将得到持续改善。采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上限 本项目营运过程中需要消耗一定量的电能、水资源等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合资源利用上限的要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于玉环市干江镇盐盘工业区，属于玉环龙溪-沙门-干江粮食及优势农作物安全保障区（1021-Ⅲ-1-3）。本项目属于C3525模具制造，为二类工业。生活污水经过化粪池处理后再经玉环市干江污水处理厂处理达标后外排。无废气产生对照负面清单，不属于负面清单内容，故符合《玉环县环境功能区规划》要求。 9.3环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求： 1、企业应认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使项目污染物达标排放。 2、应进行合理布局，积极推行清洁生产，做好清污分流，提高能源利用率。 3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 4、建立健全环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。 5、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 9.4环评总结论 综上所述，玉环市朗鑫机械厂年产120副模具生产线建设项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合玉环市城市总体规划、玉环市土地利用总体规划以及相应环境功能区划要求。项目生产过程中“三废”的排放量较小，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，同时项目建设符合“三线一单”控制要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。