- 建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产各类时尚女装150万件新建项目

- 建设单位（盖章）： 浙江汇港时装有限公司

- 编制单位：浙江环耀环境建设有限公司

编制日期：二〇二〇年八月

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	9

三、环境质量状况	20

四、评价适用标准	24

五、建设项目工程分析	29

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	40

七、环境影响分析	41

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	56

九、结论与建议	58

附件

1、浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表

2、企业营业执照

3、国有建设用地使用权出让合同

4、地块规划条件及用地红线图

5、排水意向申请表

附图

- 1、附图1-建设项目地理位置图         2、附图2-桐乡市环境功能区划图

- 3、附图3-桐乡市水环境功能区划图     4、附图4-桐乡市生态保护红线分布图

- 5、附图5-嘉兴市环境空气质量功能区划分图

- 6、附图6-控制性详细规划图

7、附图7-建设项目周围环境图及厂区平面布置图

8、附图8-建设项目周围环境状况图

建设项目环评审批基本信息表

建设项目环境影响评价文件确认书

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产各类时尚女装150万件新建项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江汇港时装有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 沈强 |  |  | 联系人 | 潘阳 |  |  |
| 通讯地址 | 桐乡市濮院镇高新技术区，恒业路西侧，紫金路北侧，新星大道南侧 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15958384849 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 314500 |  |
| 建设地点 | 桐乡市濮院镇高新技术区，恒业路西侧，紫金路北侧，新星大道南侧 |  |  |  |  |  |  |
| 备案机关 | 桐乡市经济和信息化局 |  |  | 项目代码 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | C182针织或钩针编织服装制造 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 14682.13 |  |  | 建筑面积 (平方米) | 55200 |  |  |
| 总投资 (万元) | 18036.4 | 其中：环保 投资(万元) |  | 200 | 环保投资占 总投资比例 |  | 1.11% |
| 评价经费 (万元) | / | 预期投产日期 |  | 2021年5月 |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模： ### 1.1.1项目由来与概况 浙江汇港时装有限公司年产各类时尚女装150万件新建项目拟选址于桐乡市濮院镇高新技术区，恒业路西侧，紫金路北侧，新星大道南侧，新征用地面积14682.13平方米，拟新建建筑面积55200平方米，并新增电脑平车100台、电脑横机150台、烫台30台、自动裁床1台、一体成型机6台等相关设备，项目建成后形成年产各类时尚女装150万件的能力。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第24号）、国务院《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第364号）的有关规定，本建设项目需进行环境影响评价。根据2017年6月29日发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第44号令）、2018年4月28日发布的《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部第1号令）及对本项目的工艺分析，本项目环评类别判别如下： 表1-1 环评类别判别表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 七、纺织服装、服饰业. 21服装制造; 有湿法印花、染色、水洗工艺的; 新建年加工100万件及以上; 其他; /. 如上表所示，本项目属于“七、纺织服装、服饰业”中的“21 服装制造”中的“新建年加工100万件及以上”，根据名录相关规定，环评类别可确定为报告表。我公司受浙江汇港时装有限公司的委托，依据国家环保部颁布的《环境影响评价技术导则》及其他有关文件的要求，编制了本环境影响报告表。 ### 1.1.2编制依据 #### 1.1.2.1 国家相关的法律法规及文件 (1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订)，2014.4.24修订，2015.1.1施行； (2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29修改并施行； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修订； (4)《中华人民共和国水污染防治法》，2017.6.27修订，2018.1.1施行； (5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修改并施行； (6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.9.1施行； (7)《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1实施； (8)《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017.10.1施行； (9)《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号，2016.12.7通过，2017.9.1施行； (10)《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，生态环境部令第1号，2018.4.28施行； (11)《国家危险废物名录(2016年版)》，2016.8.1修订后实施； (12)《关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国务院国发[2013]37号，2013.9.10； (13)《关于印发水污染防治行动计划的通知》，国务院国发[2015]17号，2015.4.2； (14)《关于推进环境保护公众参与的指导意见》，环办[2014]48号，2014.5.22； (15)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012.7.3； (16)《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，环发[2014]197号，2014.12.31； (17)《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.3.19修订通过，2015.6.1施行； (18)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号，2016.10.26； (19)《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）； (20)《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018.6.27。 #### 1.1.2.2地方法律法规 (1)《浙江省大气污染防治条例》(2016年修订)，2016.7.1施行； (2)《浙江省水污染防治条例》2017年11月30日修订，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十五次会议通过，2018年1月1日施行； (3)《浙江省固体废物污染环境防治条例》2017年9月30日修订，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议通过； (4)《浙江省建设项目环境保护管理办法》(修正)，浙江省人民政府令364号，2018.3.1施行； (5)《浙江省水土保持条例(2017年修正)》，2017.9.30实施； (6) 《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙政办发[2014]86号，2014.7.10发布，2014.7.25实施； (7)《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》，浙江省环保厅，浙环发[2012]10号，2012.2.24； (8)《关于印发浙江省土壤污染污染防治工作方案的通知》，浙江省人民政府浙政发[2016]47号，2016.12.29； (9)《浙江省工业污染防治“十三五”规划》，2016.10.17起实施； (10)《关于印发浙江省大气污染防治“十三五”规划的通知》，浙发改规划[2017]250号，2017.3.22； (11)《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则(试行)>的通知》，浙环发[2014]28号，浙江省环保厅，2014.5.19； (12)《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》，浙政发[2018]30号，2018.7.20； (13)《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，浙政发[2018]35号，2018.9.25。 （14）浙江省生态环境厅关于印发《浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知，浙环发[2020] 7 号，2020.5。 #### 1.1.2.3技术规范 (1)《建设项目环境影响评价技术导则总纲》(HJ2.1-2016)； (2)《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)； (3)《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)； (4)《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2009)； (5)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)； (6)《环境影响评价技术导则生态影响》(HJ19-2011)； (7)《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）； (8)《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，（HJ964-2018）； (9)《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)； (10)《浙江省建设项目环境影响评价技术要点》，2005.4修订，2005.5施行； (11)《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环保部公告2017年43号； (12)《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）； (13)《危险废物鉴别标准通则》(GB5085.7-2019)； (14)《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）； (15)《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）； (16) 固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）。 #### 1.1.2.4相关产业政策及规划 (1) 《产业结构调整指导目录》（2019年本），中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2020.1.1施行； (2) 《关于印发<桐乡市淘汰和禁止发展的落后生产能力目录>的通知》（桐政发[2011]63号）； (3) 《关于印发<桐乡市工业产业结构调整指导目录>的通知》（桐政发[2007]72号）； (4) 《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，2015.6.29； (5) 《浙江省环境空气质量功能区划分》； (6) 《桐乡市环境功能区划》（2015年9月）； (7) 《浙江省濮院工业园区高新技术区控制性详细规划（修改）》。 #### 1.1.2.5项目技术文件 (1) 浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表， (2) 浙江汇港时装有限公司提供的其他相关技术资料。 ## 1.2建设项目基本概况 ### 1.2.1主要建设内容及规模 浙江汇港时装有限公司年产各类时尚女装150万件新建项目选址于桐乡市濮院镇高新技术区，恒业路西侧，紫金路北侧，新星大道南侧，新建厂房并购置相关设备，项目建成后形成年产各类时尚女装150万件的生产能力。本项目厂区平面布置图见附图7。建设项目工程组成见表1-2，主要产品方案见表1-3。 表1-2 建设项目工程组成表 工程类别; 主要内容. 生产车间; 包括横机织造、裁剪、平车加工、整烫、包装入库等生产工序. 辅助工程; 办公室、食堂等. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池、隔油池预处理后纳入区域污水管网，最终由桐乡市濮院恒盛水处理有限公司集中处理后达标排放。. 废气处理; 油烟废气经油烟净化装置处理后达标排放。. 噪声处理; 隔声、设备减震等. 固废处理; 废纱线、边角料外售综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运处理。. 公共工程; 给水; 当地自来水厂统一供给。. 排水; 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后排入附近河道，生活污水经化粪池、隔油池预处理后纳入区域污水管网，最终由桐乡市濮院恒盛水处理有限公司集中处理后达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后排放钱塘江。. 供电; 由当地供电所统一提供。. ### 表1-3 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 年生产规模. 1; 各类时尚女装; 150万件（平均一件约重0.35千克）. ### 1.2.2生产设备 本项目主要生产设备清单见表1-4。 表1-4 主要生产设备 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 电脑横机; 台; 150; 生产设备. 2; 电脑平车; 台; 100. 3; 烫台; 台; 30. 4; 自动裁床; 台; 1. 5; 一体成型机; 台; 6. ### 1.2.3主要原辅材料及能源消耗 企业原辅材料及能源消耗量见表1-5。 表1-5 主要原辅材料及能源年耗量 序号; 原辅材料名称; 消耗量. 1; 羊毛纱; 326.5t/a. 2; 棉纱; 105.9t/a. 3; 蚕丝棉; 100.5t/a. 4; 水; 8400t/a. 5; 电; 600万kWh/a. ### 1.2.4劳动定员及生产班制 企业劳动定员为280人，年工作日300天，生产班次为三班制，每班八小时工作，企业设置有食堂，食堂规模为中型。 1、供水 企业供水由当地统一供用，能满足生产需求。 2、排水 企业内实行清污分流、雨污分流，生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后接入园区污水管网，最终经桐乡市濮院恒盛水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）。 3、供电 包括生产用电、办公用电以及附属设备用电，企业用电量约600万 kWh/a，由桐乡市供电局提供。 ## 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： ### 1.3.1现有污染源情况 本项目地块原为农田，现状为空地，且本项目为新建项目，因此无原有污染情况。 ### 1.3.2主要环境问题 1、水环境问题 本项目选址地周围水体主要是京杭运河及其支流南永兴港，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，京杭运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。根据《2019年桐乡市环境状况公报》，2019年京杭运河桐乡段西双桥、单桥地表水监测断面全年水质均可达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准要求。 2、大气环境问题 根据《2019年桐乡市环境状况公报》，2019年桐乡市区空气质量综合指数为4.08，O3百分位（90%）8h平均质量浓度高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，项目所在区域属于非达标区。今后随着“五气共治”、“工业污染物防治专项行动”等工作的推进区域环境空气质量必将会进一步得到改善。 3、声环境问题 根据监测，本项目所在区域环境噪声质量较好，能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的相应标准。 |

# 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

## 2.1自然环境简况： ### 2.1.1项目地理位置 浙江汇港时装有限公司年产各类时尚女装150万件新建项目选址于桐乡市濮院镇高新技术区，恒业路西侧，紫金路北侧，新星大道南侧。 桐乡市位于浙江省北部杭嘉湖平原，地理坐标北纬30°28′~30°47′、东经120°17′~120°39′。东连嘉兴市秀洲区，南邻海宁市，北毗德清县、杭州市余杭区，西北接湖州市南浔区，北界江苏省吴江区。 详见附图1-建设项目地理位置图。 ### 2.1.2选址周围环境概况 规划二类工业用地 浙江奕科新材料股份有限公司 在建浙江腾兴纺织科技有限公司 浙江申康管业有限公司 路 紫 本项目用地 规划工业空地 南 永 兴 港 恒 业 路 恒 兴 路 飞虎科技 有限公司 园区工业企业 金 新 大 道 星 规划其他服务设施用地 规划二类工业用地 规划二类工业用地 图2-1 本项目周围环境概况 本项目选址于桐乡市濮院镇高新技术区，恒业路西侧，紫金路北侧，新星大道南侧，选址周围环境概况如下： 东面：为恒业路，再往东为规划二类工业用地及其他服务设施用地； 南面：为在建浙江腾兴纺织科技有限公司，再往南为紫金路； 西面：为规划二类工业用地，再往西为规划恒兴路及南永兴港； 北面：为规划二类工业用地，再往北为新星大道； 本项目周围环境概况详见图2-1，具体位置及周边环境照片见附图1、附图6、附图8。 ### 2.1.3地形地貌 桐乡市所处的杭嘉湖平原在区域构造上属华夏系第二隆起带、钱塘江拗陷区、杭嘉湖平原拗陷带。由于沉隆区基底为第四系沉积物掩盖，形成杭嘉湖平原。 境内基底构造由一系列规模巨大的并东向断裂带切割，形成中生代隆起与拗陷带相同，主要为下舍桐乡拗陷带沉积白垩纪地层。桐乡为长江三角洲冲积平原的一部分，境内地势平坦，无一山丘，大致呈东南高、西北低，略向太湖倾斜，平均海拔5.3米。从微地形看，由于开挖运河，疏竣河道，挑土栽桑，对土地施 行了强烈的人力切割，形成了许多低洼封闭的圩田和高隆的桑埂地，两者高差可达2米左右，地势可谓“大平小不平”，为杭嘉湖平原中部特有的桑基圩田人工地貌。 ### 2.1.4气候特征 桐乡隶属于嘉兴市范围，嘉兴地处北亚热带南缘，气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，是典型的亚热带季风气候。 嘉兴市全年盛行风向以东(E)─东南(SE)风向为主，次多风向为西北(NW)。风向随季节变化明显，全市3～8月盛行东南风，11～12月以西北风为主。全年平均风速2.8m/s。 另外，据浙江省气象档案馆提供的资料，嘉兴市近30年来的气象要素如下： 平均气压(百帕)：1016.4 平均气温(度)：15.9 相对湿度(%)：81 降水量(mm)：1185.2 蒸发量(mm)：1371.5 日照时数(小时)：1954.2 日照率(%)：44 降水日数(天)：137.9 雷暴日数(天)： 29.5 大风日数(天)： 5.6 各级降水日数(天)： 0.1≤r<10.0 100.1 10.0≤r<25.0 25.6 25.0≤r<50.0 9.3 50.0≤r 2.9 年平均风向、风速玫瑰图具体见图2-2和图2-3。 图2-2 年平均风向玫瑰图(每圈=4%) 图2-3 年平均风速玫瑰图(每圈=1m/s) ### 2.1.5水文特征 桐乡市属长江流域太湖区的运河水系，境内河道纵横密布，河道总长2398.3千米。京杭大运河横贯全境，是该市水利、水运的大动脉，境内河长41.77千米，其它骨干河道有康泾塘、金牛塘、白马塘、长安塘和长山河等。桐乡市水系也是杭嘉湖平原排水走廊，境外山洪主要从西部余杭、德清、湖洲市郊区方向入境，海宁上塘河也有少量水溢入。洪水向北经乌镇市河澜溪塘排泄；向南经长山河排入杭州湾。干旱时引太湖水补充河水不足。 桐乡市河网的主要特点是： 1、河道底坡平缓、流量小、流速低。 2、河水流向、流量多变，受自然因素（如降雨、潮汛和风生流等）和人为因素（如闸门、泵站等）的影响，流向变化不定，一般可分为顺流、滞流和逆流三种，同一河网，不同流向组合成多种流型，水质随河流流向及流量变化而变化。 3、水环境容量小，尤其在较长时间滞流条件下，“污水团”往往在某一范围内回荡，河道自净能力越低，累积污染时间越长，污染范围也越大，故水环境污染控制难度很大。 ### 2.1.6生态环境 桐乡市属华中、华东湖沼平原，常绿夏绿混交林区长江三角洲亚区，本区域平原或为大江冲积或为湖泊所淤积而成，山区只成为丘陵低山。桐乡地处北亚热带南缘的常绿阔叶林植被带，全市天然植被的主要类型有阔叶林和针阔混交林、针叶林、灌木草本植被和水生植被四种，人工植被有作物植被和防护林植被二种。 根据浙江省林业区划，桐乡地区属浙北平原绿化农田防护林区。由于开发和人类活动频繁，原生植被早已被人工植被和次生林所取代。区域内平原网旁常见植被有桑、果、竹园，以及柳、乌桕、泡桐、杨等，还营造了不少以水杉、池杉、落羽杉为主的农田防护林。但防护林发展不平衡，树种单一，未成体系，破网断带现象普遍，防护功能不高。区域内的野生动物主要有田鼠、蝙蝠、水蛇、花蛇等，刺猬、野兔等已很少见，没发现珍稀动物。 ## 2.2桐乡市城市总体规划 桐乡市城市总体规划的规划期限为2002-2020年。总体规划用地范围以桐乡梧桐、龙翔、凤鸣三个街道为主，北至京杭运河及嘉湖公路、盐湖线、东至桐乡至嘉兴秀洲区界线，西、南至预留的基础设施走廊，包括桐乡经济开发区及扩展区，面积90平方千米，并与濮院分区形成整体结构。 规划桐乡市城市性质为：沪杭城市连绵区重要工贸经济强市，以江南水乡为特色的文化旅游名城。 城市人口规模：2005年20万，2010年30万，2020年40万。 用地规模：近期25平方千米，远期45平方千米，规划控制范围90平方千米。 城市总体布局：桐乡主城城市结构形成：“二轴、六廊、九大功能片区”。 “二轴”即振兴路行政、文化、商贸轴，庆丰路生活、商业、绿化带。 “六大生态绿化廊带”即运河风情带、北港河生活休闲绿带、康泾塘文化游憩绿带、丁家桥港水乡风情绿带、新板桥港生态绿带、环城生态绿带（灵安港、南康泾塘、永兴港）。 “九大功能片区”形成中心区片区、振东新区、运河风情旅游区、庆北生活居住区、站前工业物流商贸区、桐乡经济开发区、凤鸣工业综合区、振西文教区和龙翔居住旅游区。 “三纵三横二环”，“三纵”为现环城西路、庆丰路、世纪大道。“三横”，中山路、振兴路、教场路，其中中山路东延至濮院毛衫城。“二环”，外环由桐高线、绕城南线、绕城东线、绕城北线构成绕城公路环。内环由环城北路、环城东路、环城南路和规划环城西路构成。 城市远景总体框架：城市远景框架规划形式为“一城、两分区、二片”，依托区域交通与基础设施走廊形成橄榄状形态。 “一城”即桐乡城市主城区(梧桐中心城区)，强化城市中心区功能，以居住、商贸公共服务等多项综合功能的现代化城区。人口40万，用地控制45平方千米。 “两分区”即濮院分区、桐乡经济开发区与凤鸣分区。濮院分区以工业、商贸及配套居住为主，人口15万，用地控制25平方千米。桐乡经济开发区与凤鸣分区形成以工业开发为主导功能的产业区，人口14万，用地控制60平方千米。 “二片”中的“一片”为龙翔街道，以居住功能为主的居住点。适当控制龙翔东面用地，人口3.0万，用地控制8.0平方千米。另“一片”为屠甸，作为桐乡经济开发区的配套园区，发展新兴产业带。人口3.0万，用地控制12.0 平方千米。 合计安排人口75万，控制用地150平方千米。 本项目选址位于桐乡市濮院镇高新技术区，恒业路西侧，紫金路北侧，新星大道南侧，属于“一城、两分区、二片”中“两分区”的濮院分区，规划以工业、商贸及配套居住为主。本项目主要从事各类时尚女装的生产销售，生产过程中所产生的污染物较少，且厂界100m范围内无居民住宅等环境敏感点，因此符合桐乡市城市总体规划要求。 2.3浙江省濮院工业园区高新技术区控制性详细规划概况 2.3.1 浙江省濮院工业园区高新技术区控制性详细规划概况 濮院针织园区始建于2000年，并于2004年10月编制了《中国•濮院毛衫城工业园区控制性详细规划》。随着社会经济的快速发展，目前濮院针织园区一期4.45平方公里（濮院毛衫城工业园区）已基本开发完毕。为了合理利用土地，加快建设资源节约型、环境友好型社会，使桐乡市社会经济有序的快速发展，濮院镇人民政府于2009年4月委托桐乡市城乡规划设计院对濮院针织园区新扩区块编制了《濮院镇高新技术区地块和镇南一号地块控制性详细规划》，并于2019年12月委托桐乡市城乡规划设计院针对高新技术区块编制了《浙江省濮院工业园区高新技术区控制性详细规划（修改）》。 1、规划范围 范围北界规划新星大道，东至新苑路，南至凯旋路，西到南永兴港，规划区总面积188.79公顷。 2、功能定位 濮院镇毛衫产业集群北部拓展区及配套居住区。 3、控制规模： ①人口规模：规划居住人口 1.55万人。 ②用地规模：规划范围总面积188.79公顷，其中城市建设用地182.10公顷。 4、用地规划 规划以功能为基础，以道路为骨架，结合自然地貌条件，形成了“一心、六片、三廊”的用地功能格局。 “一心”： 结合客运站形成的商贸中心； “六片”：指桐星大道与新星大道交叉口的一个商业片区；桐星大道两侧的两个居住生活片区和马家桥港西侧、凯旋路北侧及汽车站南侧的三个工业片区。 “四廊”：指结合南永兴港、马家桥港等河道形成的三条绿化景观廊道。 4、符合性分析 本项目所在地位于濮院工业园区高新技术区恒业路西侧，紫金路北侧，新星大道南侧，属于“六片”中凯旋路北侧的工业片区，地块用途规划为二类工业用地，本项目主要从事各类时尚女装的生产销售，属于一类工业项目，生产过程中所产生的污染物较少，因此本项目符合浙江省濮院工业园区高新技术区控制性详细规划。 ## 2.4项目所在地环境功能区划 本项目位于桐乡市濮院镇高新技术区，恒业路西侧，紫金路北侧，新星大道南侧，根据《桐乡市环境功能区划文本（报批稿）》（2015年），本项目位于濮院镇环境优化准入区（0483-Ⅴ-0-2），属于环境优化准入区，基本情况如下： 1、区域特征 为濮院针织园区产业发展较成熟的区块；面积为19.68 km2，占全市国土面积的2.71%。 2、功能定位 主导环境功能：产业优化发展与污染物消纳功能。 3、环境功能目标 提供维持城镇发展的资源配给、污染净化、物质循环等功能，保障生产生活环境安全。 4、环境质量目标 区域内地表水达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准或相应的水环境功能区要求。环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准或相应的大气环境功能区要求。土壤环境达到《土壤环境质量标准》和土壤环境风险评估规范确定的目标要求。声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。 5、管控措施 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。 禁止畜禽养殖。 加强土壤和地下水污染防治与修复。 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。 6、负面清单： 表2-1 本项目所在地环境功能区划负面清单 二类工业项目; 27、煤炭洗选、配煤；29、型煤、水煤浆生产；46、黑色金属压延加工；140、煤气生产和供应（煤气生产）. 三类工业项目; 30、火力发电（燃煤）；43、炼铁、球团、烧结；44、炼钢； 45、铁合金制造；锰、铬冶炼；48、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）；49、有色金属合金制造（全部）；51、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）；58、水泥制造；68、耐火材料及其制品中的石棉制品；69、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素；84、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品；85、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造。（除单纯混合和分装外的）；86、日用化学品制造（除单纯混合和分装外的）；87、焦化、电石；88、煤炭液化、气化；90、化学药品制造；96、生物质纤维素乙醇生产；112、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）； 115、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新； 116、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）； 118、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）； 119、化学纤维制造（除单纯纺丝外的）； 120、纺织品制造（有染整工段的）等重污染行业项目。. 6、环境功能区划符合性分析 本项目与该环境功能区划中的管控措施及负面清单对照分析见表2-2，由表可知，本项目的建设符合该环境功能区划中的相关要求。 表2-2 本项目与该环境功能区划中的管控措施及负面清单对照分析 序号; 管控措施及负面清单; 本项目内容; 符合性分析. 1; 除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。; 本项目属于一类工业项目。; 符合. 2; 新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。; 本项目从事各类时尚女装的生产销售，属于一类工业项目，项目采用先进生产工艺、设备，污染物排放水平可达到同行业国内先进水平。; 符合. 3; 严格实施污染物总量控制制度，根据环境功能目标实现情况，编制实施重点污染物减排计划，削减污染物排放总量。; 本项目新增主要污染物仅源自厂区内所排放生活污水，可不进行区域调剂。; 符合. 4; 优化居住区与工业功能区布局，在居住区和工业功能区、工业企业之间设置隔离带，确保人居环境安全。; 本项目位于桐乡市濮院镇高新技术区，恒业路西侧，紫金路北侧，新星大道南侧，主要从事各类时尚女装的生产销售，属于一类工业项目，生产过程中所产生的污染物较少，企业厂界周边100m范围内无居民住宅等环境敏感点，可确保人居环境安全。; 符合. 5; 禁止畜禽养殖。; 本项目不涉及畜禽养殖。; 符合. 6; 加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目从事各类时尚女装的生产销售，不会对土壤和地下水污染。; 符合. 7; 最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。; 本项目不会占用水域，不会对堤岸进行改造，不影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能。; 符合. 8; 负面清单（详见负面清单表中内容）; 本项目从事各类时尚女装的生产销售，不属于负面清单内的工业项目。; 符合. 本项目从事各类时尚女装的生产销售，属于一类工业项目，所产生的污染物如废水、噪声、固废等经采取相应处理处置措施后，不会对周边环境产生不良的影响；项目建设不涉及水域调整，不侵占水域，不涉及堤岸改造；同时本项目不属于濮院镇环境优化准入区“负面清单”中的范畴。因此，本项目的实施符合所属环境功能区规划要求。 ## 2.5区域污水处理工程概况 ### 2.5.1桐乡市濮院恒盛水处理有限公司 濮院污水处理有限公司位于濮院针织产业园区内，2002年4月原浙江省环境保护局对《桐乡市濮院污水处理工程环境影响报告书》予以批复(浙环建[2002]62号)。2006年，濮院镇以3500万元将原濮院污水处理有限公司收归国有，更名为桐乡市濮院恒盛水处理有限公司并实施改造，改造后日处理能力3万吨，主要收集和处理园区内的工业废水和少量生活污水。2010年桐乡市濮院恒盛水处理有限公司投资2738万元，对污水厂进行改造扩建，新增生活污水日处理量19800吨，形成49800吨/天的污水处理规模。2015年，企业在现有厂区内实施污水改造提标工程，出水水质由原来的《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准提标至一级A标准，改造前后污水处理规模不变（污水处理规模为4.98万吨/日）。具体处理工艺流程见下图2-4。 图2-4桐乡市濮院恒盛水处理有限公司污水处理工艺流程 本项目位于桐乡市濮院镇高新技术区、紫金路北侧，恒业路西侧，污水经污水管网收集，最终经桐乡市濮院恒盛水处理有限公司处理达标后排放。 本报告收集了浙江省重点排污单位监督性监测信息公开平台上的监测数据，具体数据见表2-4。 表2-4 桐乡市濮院恒盛水处理有限公司水质监测情况 单位：mg/L，pH除外 检测项目 样品日期; pH （无量纲）; 石油类; CODCr; 氨氮; 总磷（以P计）. 出水口; 2020.02.25; 7.14; ＜0.06; 12; 0.58; 0.056. 2020.04.13; 7.20; 0.16; 28; 0.84; 0.090. 出厂水质评价结果; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 最高容许排放浓度; 6-9; 1; 50; 5; 0.5. 从监测结果可知桐乡市濮院恒盛水处理有限公司出水口水质能达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准。 ### 2.5.2桐乡市污水处理尾水排江工程 （1）工程概况 根据浙江省发展和改革委员会“浙发改设计[2008]156号”文件批复，桐乡市污水处理收集系统及尾水外排工程，采用污水区域性分散收集，集中处理，接到海宁专管外排钱塘江。项目由区域污水管网、城镇二级管网、尾水外排管网和排江口工程四部分组成。项目服务范围为桐乡市行政辖区，重点为中心城区和各镇区。其中区域污水管网总长69.40公里，沿线设污水泵站9座；城镇污水二级管网总长155.40公里，设污水泵站7座；尾水输送管线总长69.51公里，设污水泵站7座及运行管理中心、应急抢修站各1座；排江工程管线长2.2公里，其中入江管为0.61公里，设高位井1座。桐乡市污水处理尾水排放工程尾水排放管、排江系统远期按30万m³/d建设，近期排江水量为22万m³/d。 （2）环评及批复情况 2007年12月，浙江省环境保护科学设计研究院编制了《桐乡市污水处理尾水外排工程环境影响报告书（报批稿）》，2008年1月，原浙江省环保局以浙环建[2008]6号文对环评报告书进行了批复；后期由于经济的发展及桐乡市高铁火车站的建设等原因，工程进行了部分调整，因此桐乡市汇合水质净化有限公司委托浙江环科环境咨询有限公司编制了《桐乡市污水处理尾水外排工程调整环境影响报告书（报批稿）》，浙江省环境保护厅以浙环建[2013]70号文对环评报告书进行了批复。 （3）运行情况 外排工程自投入试运行以来，取得了较好的环境效益和社会效益。2015年至2016年，全市累计排放尾水14100万吨，按平均削减量COD56mg/L、氨氮1.33mg/L计算，累计较少排入内河污染物COD7896吨，氨氮188吨。充分发挥了尾水外排工程在节能减排、改善内河水质方面的作用，为确保桐乡及下游嘉兴、海宁流域的饮用水水源安全，改善环太湖流域水环境起到了良好的促进作用。

# 3、环境质量状况

## 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题： ### 3.1.1地表水环境质量现状 根据《2019年桐乡市环境状况公报》，2019年全市地表水环境质量总体保持稳定，总体水质为III-IV类水质，全面消除V类水质，除芝村断面外，其余监测断面均符合水域环境功能标准，主要污染因子为化学需氧量。其中III 类水质断面11个，占比为91.7%，IV类水质断面1个，占比8.3%。与2018年相比，IV类断面减少3个，III类断面增加3个。 2019年全市12个常规监测断面高锰酸盐、氨氮、总磷和化学需氧量平均浓度分别为4.49mg/L、0.622mg/L、0.168mg/L和16.8mg/L，相比去年同期，高锰酸盐平均浓度改善9.1%，氨氮平均浓度改善2.7%，总磷平均浓度改善6.7%，化学需氧量平均浓度恶化5.9%。具体监测断面评价结果见下表3-1。 表3-1 2019年地表水监测断面评价结果表 所属河流; 断面名称; 功能类别; 水质类别; 超标项目（类别）. 京杭运河桐乡段; 大麻渡口; Ⅳ类; Ⅲ类; -. 崇福市河; Ⅳ类; Ⅲ类; -. 西双桥; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 单桥; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 长山河; 长山河入口; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 屠甸市河; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 康泾塘; 梧桐北; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 梧桐南; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 澜溪塘; 乌镇北; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 横塘港; 晚村; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 泰山桥港; 上市; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 大红桥港; 芝村; Ⅲ类; Ⅳ类; 化学需氧量. 根据上述监测结果，本项目所在地附近的京杭运河桐乡段西双桥、单桥地表水监测断面全年水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 ### 3.1.2空气环境质量现状 1、空气质量达标区判定 根据浙江省空气质量功能区划，项目所在区域大气环境为二类环境质量功能 区，根据嘉兴市生态环境局桐乡分局发布的《桐乡市环境状况公报（2019年）》，2019年桐乡市区空气质量综合指数为4.08，首要污染物为细微颗粒物（PM2.5）。大气中主要污染物年平均浓度分别为：细颗粒物（PM2.5）0.035毫克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）0.062毫克/立方米；臭氧（O3）0.101毫克/立方米；一氧化碳（CO）0.7毫克/立方米。 本报告收集了2019年1月1日至2019年12月31日桐乡市环境质量指数日报相关统计数据，项目所在区域环境质量达标情况详见表3-2。 表3-2桐乡市2019年区域环境质量标准情况统计一览表 污染物; 年平均指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. 百分位（98%）数日平均质量浓度; 16; 150; 10.7. NO2; 年平均质量浓度; 32; 40; 80; 达标. 百分位（98%）日平均质量浓度; 74; 80; 92.5. PM10; 年平均质量浓度; 62; 70; 88.6; 达标. 百分位（95%）日平均质量浓度; 131; 150; 87.3. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 达标. 百分位（95%）日平均质量浓度; 75; 75; 100. CO; 百分位（95%）日平均质量浓度; 1mg/m3; 4mg/m3; 25; 达标. O3; 百分位（90%）8h平均质量浓度; 162; 160; 101.2; 不达标. 统计结果分析如下： ①二氧化硫（SO2）：桐乡市2019年SO2年均浓度、百分位（98%）数日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ②二氧化氮（NO2）：桐乡市2019年NO2年均浓度、百分位（98%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ③可吸入颗粒物（PM10）：桐乡市2019年PM10年均浓度、百分位（95%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ④可吸入颗粒物（PM2.5）：桐乡市2019年PM2.5年均浓度、百分位（95%） 日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ⑤一氧化碳（CO）：桐乡市2019年CO百分位（95%）日平均质量浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ⑥臭氧（O3）：桐乡市2019年O3百分位（90%）8h平均质量浓度占标率为101.2%，超标倍数为0.1。百分位（90%）8h平均质量浓度高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，不能满足环境空气功能区的要求。 综上可知， 2019年桐乡市空气质量不达标因子为O3，项目所在地区属于非达标区。桐乡市目前已编制完成《桐乡市大气环境质量限期达标规划实施方案》，同时随着《嘉兴市环境状况公报》大气污染物防治行动和措施、《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《桐乡市环境保护“十三五”规划》的实施，桐乡市空气质量将稳步改善。 ### 3.1.3声环境质量现状 根据本项目拟建地的目前状况，由于本项目为三班制生产，因此本环评于2020年7月25日对企业拟建地厂界昼夜间噪声进行了监测，共布设了4个测点，监测结果见下表。 表3-3 选址区域现状噪声监测评价结果 测点; 昼间dB; 夜间dB. Leq; 标准; 超标值; Leq; 标准; 超标值. 1#(东厂界); 53.6; 65; 0; 49.3; 55; 0. 2#(南厂界); 57.3; 65; 0; 48.3; 55; 0. 3#(西厂界); 52.1; 65; 0; 48.1; 55; 0. 4#(北厂界); 51.5; 65; 0; 47.5; 55; 0. 从上述噪声监测结果可见，企业拟建地厂界四周昼夜间噪声都能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的相应标准。 ### 3.1.4生态环境 根据实地踏勘，本项目位于桐乡市濮院高新技术区，该地区处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息产生较大的影响。 ## 3.2主要环境保护目标 ### 3.2.1环境空气主要保护目标 环境空气的保护目标为评价范围内的环境空气质量，保护级别为GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准。 ### 3.2.2水环境主要保护目标 水环境保护目标主要为京杭运河及其支流南永兴港，保护级别为GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准。 ### 3.2.3声环境主要保护目标 声环境保护目标为本项目周围的声环境质量，所在地区域保护级别为GB3096-2008《声环境质量标准》（3类）。 - 表3-4 项目主要现状环境保护目标 环境; 环境保护目标; 坐标; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区. X; Y. 环境空气; /; /; /; /; /; /; /; 《环境空气质量标准》及2018年修改单中的二级标准. 地 5km×5km 项目选址 表水; 南永兴港; /; /; 西; 300; 地表水; 水质; 《地表水质量标准》中的Ⅲ类标准. 京杭运河; /; /; 东; 1800; 地表水; 水质. 声环境; 厂界周围 声环境; /; /; /; 200m以内区域; /; /; 《声环境质量标准》中的3类标准. 注：本项目采用经纬度.

# 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ## 4.1环境质量标准 ### 4.1.1地表水环境 本项目地处杭嘉湖平原，河道纵横，附近主要河流是京杭运河及其支流南永兴港，根据《浙江省水功能区划水环境功能区划分方案》（浙江省人民政府，2015年6月），本项目附近地表水属于Ⅲ类多功能区，地表水污染物执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准。具体标准值见表 4-1。 表4-1 地表水环境质量标准 单位：mg/L，除pH外 项目; pH(无量纲); DO; CODCr; BOD5; CODMn; NH3-N; TP. Ⅲ类; 6-9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. ### 4.1.2环境空气 根据环境空气质量功能区划，项目所在区域属二类功能区，环境空气污染物基本项目浓度限值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，相关统计数据见下表。 表4-2 环境空气质量标准 基本项目; 环境标准; 标准限值（mg/Nm3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. SO2; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准; 0.5; 0.15; 0.06. NO2; 0.2; 0.08; 0.04. PM10; /; 0.15; 0.07. PM2.5; /; 0.075; 0.035. CO; 10; 4; /. 臭氧; 0.2; 0.16*; /. 备注：*臭氧（O3）0.16 mg/m3为日最大8小时平均浓度限值。. ### 4.1.3声环境 本项目厂界四周声环境执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准，具体见下表。 表4-3 GB3096-2008《声环境质量标准》 标准等级; 单位; 标准. 昼间; 夜间. 3类区标准; dB（A）; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ## 4.2污染物排放标准 ### 4.2.1废水 本项目运营期无生产废水产生，废水主要为员工生活污水，厕所污水经化粪池预处理，食堂废水经隔油池预处理后，纳入区域污水管网，入网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮、总磷的入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的相关要求，最终经桐乡市濮院恒盛水处理有限公司集中处理后排入钱塘江，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准，具体见下表。 表4-4 污水排放标准 指标; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准; 《污水综合排放标准》 三级标准. pH（无量纲）; 6~9; 6~9. SS（mg/L）; 10; 400. CODCr（mg/L）; 50; 500. NH3-N（mg/L）; 5（8）**; 35*. BOD5（mg/L）; 10; 300. 总磷（mg/L）; 0.5; 8*. 注：*氨氮、总磷入网值执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013，浙江省人民政府2013年3月19日发布，2013年4月19日实施)。 **括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. ### 4.2.2废气 本项目运营期废气主要为食堂油烟废气，油烟废气排放执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》，具体见下表。 表4-5 饮食业单位的规模划分 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥ 1，＜3; ≥3，＜ 6; ≥6. 对应灶头总功率; 1.67，＜ 5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面 总投影面积(平方米); ≥1.1，＜ 3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 表4-6 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规 模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 本项目基准灶头数为5个，因此餐饮规模为中型（基准灶头数≥3，＜6，其油烟最高允许排放浓度2.0 mg/m3，净化设施最低去除效率75%）。 ### 4.2.3噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体指标见表4-7。 表4-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 注：1、夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）； 2、当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表中相应的限值减10 dB（A）作为评价依据。 本项目营运期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准，具体见下表。 表4-8 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 标准等级; 单位; 噪声排放限值. 昼间; 夜间. 3类区标准; dB（A）; 65; 55. ### 4.2.4固体废弃物 一般固体废弃物的排放执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（2013年修正本）》中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | ## 4.3总量控制指标 ### 4.3.1总量控制原则 “十三五”期间我国将落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理，增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至六项，即CODCr、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）。 根据项目地处流域与污染物特征，结合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年(2016~2020年)规划纲要》、国务院国发[2016]74号《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、中华人民共和国环境保护部环发[2014]197号《关于印发<建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法>的通知》、浙江省人民政府浙政发[2017]19号《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、浙江省发展和改革委员会与浙江省环境保护厅浙发改规划[2017]250号《浙江省大气污染防治“十三五”规划》等规定要求，本项目纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3- N。 ### 4.3.2总量控制实施方案 CODCr、NH3-N总量控制指标 本项目实施后无工艺废水产生，产生的只有职工生活污水。本项目投产后，废水排放量为7560t/a。企业区域内污水管网已经接通，项目废水可直接实现纳管排放，最终经桐乡市濮院恒盛水处理有限公司处理达到B18918－2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排放，则本项目废水中CODCr和氨氮污染物排放量为：0.378t/a和0.038t/a，建议将上述达标排放量作为总量控制指标。 根据关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发【2012】10号），新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 |

# 5、建设项目工程分析

## 5.1施工期污染源分析 本项目工程量大，施工期长，对周围环境存在一定的影响；经分析，在建设施工和装修期间，主要污染因子有：噪声、扬尘、固体废物、废气、废水等。 ### 5.1.1施工期主要污染因素分析 主要工艺过程及产污环节 图5-1 施工期主要工艺流程图 说明：附属工程包括道路、围墙、化粪池、窨井、下水道、排污口等。 ### 5.1.1废水 施工阶段对周围水环境产生影响的因素主要来自于施工人员的生活污水、混凝土保养水、地面冲洗水及设备清洗水，其中以生活污水中的污染物数量最高。根据本项目的性质和施工规模，类比同类工程的情况，本项目建筑开发项目所需的工日可按1个工日/建筑面积(m2)计，本项目新建建筑面积为55200m2，则本工程需55200个工日，施工人员所需的生活用水量以120L/d·人计，则本项目施工期生活用水量共计约为6624m3，生活污水的排放量按用水量的90%计，则生活污水产生量为5962m3。该污水CODCr按320mg/L、NH3-N按35mg/L计，CODCr的产生量为1.908t， NH3-N的产生量为0.209t。 施工阶段产生的混凝土保养水、地面冲洗水、设备清洗水主要含SS，本项目施工时将在场地四周将敷设排水沟（渠），并修建临时沉淀池，对泥浆废水进行沉淀澄清处理后回用或者排入城镇污水管网，不会对附近水体水质产生较大影响。由于其排放量较难估算，本环评不再对其进行定量分析。 施工期污水纳入污水管网需执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准中相关规定，最终输送至桐乡市濮院恒盛水处理有限公司，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排放，则本项目施工期CODCr和氨氮的外排环境量分别为0.298t/a和0.038t/a。 ### 5.1.2废气 - 本项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、施工车辆汽车尾气和装修阶段产生的油漆废气。 （1）施工扬尘 - 施工扬尘来自于土地清理，土方挖掘、运输车辆及施工机械往来碾压戴起来的扬尘，以及施工中运输车辆、堆放搬运建筑材料产生的扬尘。扬尘的排放与施工场地的面积，施工活动的频率，土壤泥沙颗粒含量成正比，还与当地气象条件如风速、湿度、日照等有关。在施工扫尾阶段车辆运输工程土、建筑垃圾、砖和水泥等建筑材料都会产生扬尘，而现场堆放的砂、土、灰、砖等建筑材料遇大风天气也会产生扬尘。根据同类工程现场监测，工地内扬尘浓度为0.3-0.7mg/m3。 （2）油漆废气 油漆废气主要来自于房屋的装修阶段，油漆废气的排放属无组织排放。由于不同的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，装修时间也有先后差异。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本环评不做定量分析。 （3）装修材料废气 装修材料废气主要是装修材料挥发的甲醛等废气，其排放量跟装修材料的种类、品质等有较大关系，这方面源强较难估计，本环评不做定量分析，只在污染防治措施中提出要求。 ### 5.1.3噪声 施工阶段的噪声主要来自于各种施工机械的噪声，其噪声强度与施工设备的种类和施工队伍的管理有关；建筑材料运输过程中的交通噪声；此外装修时也会产生噪声。另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。 施工过程中，不同阶段会使用不同的机械设备，使现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素有关。一些常用的建筑机械的峰值噪声及其随距离的衰减见表5-1。 表5-1 常见建筑机械的峰值噪声及其传播声级[dB(A)] 声 源; 峰值; 距 离(m). 15; 30; 60; 120. 载重车; 95; 84～89; 78～83; 72～77; 66～71. 混凝土搅拌机; 105; 85; 79; 73; 67. 装载机; 93; 80～89; 74～82; 68～77; 60～71. 推土机; 107; 87～102; 81～96; 75～90; 69～84. 打桩机; 105; 95; 89; 83; 77. 自卸机; 108; 88; 82; 76; 70. 气锤; 108; 88; 82; 76; 70. 叉式升降机; 100; 95; 89; 83; 77. 起重机; 104; 75～88; 69～82; 63～76; 55～70. 挖掘机; 89; 79; 73; 66; 60. ☆装修切割机; 95; 71; 65; 59; 53. 注：标☆为只考虑距离衰减，不考虑建筑物屏障衰减等其他衰减。. 一般施工现场均为多台机械同时作业，它们的声级会叠加，叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。两个相同的声压级叠加，总声压级增加3dBA。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围，多台机械同时作业的声压级叠加值增加3~8dBA。 ### 5.1.4固体废物 本项目施工开挖产生的少量废土全部用于厂区建设回填，因此无弃土弃渣产生。则本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、装修垃圾和施工人员的生活垃圾。本项目施工过程产生的建筑垃圾、装修垃圾按每100m2建筑面积2.0t计，则将产生建筑垃圾1104t。 根据本项目的性质和施工规模，类比同类工程的情况，房地产开发项目所需的工日可按1个工日/建筑面积(m2)计，本项目新建建筑面积为55200m2，则本工程共需55200个工日，每个施工人员产生的生活垃圾量以1kg/d·人计，则整个项目共计产生生活垃圾约为55.2t。 ## 5.2运营期污染源分析 ### 5.2.1工艺流程简述 图5-2生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 横机织造：企业购置羊毛纱、棉纱等原料进来后，根据生产产品的不同，分别经过横机织造为相应的半成品； 裁剪：横机织造后的半成品部分需要根据实际情况裁剪成合适尺寸； 缝纫：横机织造或裁剪后的半成品，如袖子、前胸、后胸，经过电脑平车缝纫后即为成品服装及服饰制品； 整烫：电脑平车缝纫后的成品服装经烫台烫熨平整； 包装入库：将检验后的产品包装入库。 ### 5.2.2主要污染工序 本项目主要污染工序及污染因子见下表。 表5-2 主要污染工序 项目; 污染物类型; 污染工序; 编号; 主要污染因子. 废水; 生活污水; 职工生活; W1; CODCr，NH3-N. 废气; 油烟废气; 职工生活; G1; 油烟废气. 固体废物; 一般固废; 横机织造; S1; 废纱线. 一般固废; 裁剪; S2; 边角料. 生活垃圾; 职工生活; S3; 生活垃圾. 噪声; 机械噪声; 生产设备; N; Leq（A）. ### 5.2.3污染源强分析 #### 5.2.3.1废水 本项目实施后无工艺废水产生，产生的只是职工生活污水。 本项目实施后预计员工280人，年工作日为300天，厂内提供食宿，生活用水量约为100L/（人·天），则用水量约为8400t/a，生活污水按用水量的90%计，生活污水产生量约为7560t/a。生活污水中主要污染物浓度CODCr约320mg/L、NH3-N约35mg/L、pH6~9，则本项目全年CODCr和NH3-N产生量分别为2.419t/a和0.265t/a。 污水7560t/a 自来水8400t/a 损失840t/a 生活用水 7560t/a 生活污水 化粪池、隔油池 入管网 图5-3 项目年水平衡图 要求要求企业内实行清污分流、雨污分流；食堂废水经隔油池处理、厕所污水经化粪池处理后和其他废水一起达到入网标准后排入区域污水收集管网，最终经桐乡市濮院恒盛水处理有限公司统一处理达到GB18918－2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排放，各污染物产生及排放情况详见表5-3。 表5-3 项目废水排放情况 项目; 污染因子; 产生情况; 排放情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 生活污水; 水量; /; 7560; /; 7560. CODCr; 320; 2.419; 50; 0.378. NH3-N; 35; 0.265; 5; 0.038. 5.2.3.2废气 本项目生产过程中无生产废气产生，产生的废气主要为食堂油烟废气。 企业油烟废气主要是食堂厨房烹制过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。油烟气的成份十分复杂，主要污染物有多环芳烃、醛、酮、苯并(a)芘等200多种有害物质。根据当地的饮食习惯，每人每餐食用油用量为30g，则本项目年消耗食油2.52吨，油烟废气按3%的产生量计算，产生量约为0.076t/a。 本项目基准灶头数为5个，餐饮规模为中型，因此要求本项目油烟废气建议采用DDN型静电式油烟净化装置净化处理后通过厨房所在房屋屋顶高空排放，油烟废气排放浓度小于2mg/m3，去除效率大于75%，则油烟废气排放量为0.019t/a，可达到《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001标准。 #### 5.2.3.3噪声 本项目的噪声源主要为电脑横机、电脑平车、一体成型机等设备，根据对同类企业生产车间的调查，各设备声源见表5-4。 表5-4 生产设备噪声级一览表 序 号; 名 称; 数 量; 空间位置; 发声持续时间; 声级/ dB(A); 监测位置; 所在厂房结构. 室内或室外; 所在车间; 相对地面高度. 1; 电脑平车; 100台; 室内; 生产车间内; 地面1层; 昼间连续; 78-82; 距离设备1m处; 砖混. 2; 电脑横机; 150台; 昼间连续; 78-82. 3; 一体成型机; 6台; 昼间连续; 70-75. #### 5.2.3.4固体废弃物 本项目产生的副产物主要是废纱线、边角料和职工生活垃圾。 一、副产物的种类及产生量 （1）废纱线S1 本项目羊毛纱、棉纱等原料在织造过程中产生废纱线，废纱线产生量约占原料总量的0.5%，本项目羊毛纱、棉纱原料总的用量为532.9t/a，则本项目废纱线产生量约为2.6t/a。 （2）边角料S2 本项目织造后的部分半成品需要经过裁剪产生边角料，边角料产生量约占原料总量的1%，本项目羊毛纱、棉纱等原料总的用量为532.9t/a，则本项目边角料产生量约为5.3t/a。 （3）职工生活垃圾S3 职工生活垃圾按1.0kg/（人·天）计，本项目职工280人，年工作天数为300天，则生活垃圾的产生量为84t/a。 本项目副产物产生情况汇总见表5-5。 表5-5 本项目副产物产生情况 序号; 名称; 产污过程; 产生量; 形态; 主要成分. 1; 废纱线; 横机织造; 2.6t/a; 固态; 羊毛纱、棉纱等. 2; 边角料; 裁剪; 5.3t/a; 固态; 羊毛纱、棉纱等. 3; 生活垃圾; 职工生活; 84t/a; 固态; 废纸张、垃圾等. 二、副产物属性判定 ①根据《固体废物鉴别标准·通则》（GB34330-2017），本项目副产物属性判定结果见表5-6。 表5-6 本项目副产物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属固体废弃物; 判断依据. 1; 废纱线; 横机织造; 固态; 羊毛衫、棉纱等; 是; 4.2-a. 2; 边角料; 裁剪; 固态; 羊毛衫、棉纱等; 是; 4.2-a. 3; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 废纸张、垃圾等; 是; 4.1-h. ②危险废物属性判定 对于固体废物中，危险废物属性判定见表5-7，危险废物判定依据为《国家危险废物名录》（2016版）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）。 表5-7 危险废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 是否属危险废物; 废物代码; 危废编号. 1; 废纱线; 横机织造; 否; /; /. 2; 边角料; 裁剪; 否; /; /. 3; 生活垃圾; 职工生活; 否; /; /. 三、固体废物分析情况汇总 本项目固体废物分析结果汇总见表5-8。 表5-8 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 来源; 废物代码; 危废编号; 形态; 产生量. 1; 废纱线; 横机织造; /; /; 固态; 2.6t/a. 2; 边角料; 裁剪; /; /; 固态; 5.3t/a. 3; 生活垃圾; 职工生活; /; /; 固态; 84t/a. 本项目废纱线、边角料经集中收集后出售给相关单位进行综合利用；生活垃圾在厂内定点收集，由当地环卫部门统一清运。 ## 5.3污染物产生排放量清单 根据上述工程分析，本项目施工期主要污染物产生和排放清单见表5-9，运营期主要污染物产生和排放清单见表5-10。 表5-9 本项目施工期污染物产生、排放清单 项目阶段; 项目; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 施工期; 废水; 生活污水; 废水量（t）; 7560; 0; 7560. CODCr（t）; 1.908; 1.610; 0.298. NH3-N（t）; 0.209; 0.179; 0.030. 泥浆废水; 总量不确定. 废气; 粉尘; 道路扬尘（t）; 总量不确定. 装修有机废气; 油漆废气（t）; 总量不确定. 固废; 生活垃圾（t）; 55.2; 55.2; 0. 建筑垃圾（t）; 1104.0; 1104.0; 0. 噪声（dB）; 63-108; /; 厂界达标. 表5-10 本项目运营期污染物产生、排放清单 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 处置方式. 废水; 职工生活; 废水量; 7560; 0; 7560; 生活污水经化粪池、隔油池预处理达到纳管标准后，纳入区域污水收集管网，最终经桐乡市濮院恒盛水处理有限公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放. CODCr; 2.419; 2.041; 0.378. NH3-N; 0.265; 0.227; 0.038. 废气; 职工生活; 油烟废气; 0.076; 0.057; 0.019; 采用DDN型静电式油烟净化装置净化处理后通过厨房所在房屋屋顶高空排放，可达到《饮食业油烦排放标准（试行）》GB18483-2001标准. 固废; 一般固废; 废纱线; 2.6; 2.5; 0; 收集后出售给相关企业综合利用. 边角料; 5.3; 5.3; 0. 生活垃圾; 84; 84; 0; 环卫部门清运. 噪声; 生产车间内噪声声压级一般在80dB(A)左右. ## 5.4污染物源强核算汇总 根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），对项目营运过程产生的废气、废水、噪声及固废产排情况进行汇总。 ### 5.4.1废水污染源强汇总 项目废水污染源强核算情况见下表5-11、5-12。

表5-11 工序/生产线产生废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物纳管; 排放时间/h. 核算 方法; 产生废水量(m3/h); 产生浓度(mg/L); 产生量 (kg/h); 工艺; 效率 %; 核算 方法; 排放废水量(m3/h); 排放浓度 (mg/L); 排放量 (kg/h). 生活废水; 生活 污水; CODCr; 类比法; 1.05; 320; 0.336; 化粪池; /; 类比法; 1.05; 320; 0.336; 7200. NH3-N; 35; 0.037; 35; 0.037. 注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。 表5-12 综合污水处理厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 进入厂区综合污水处理厂污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间/h. 产生废水量(m3/h); 产生浓度(mg/L); 产生量 (kg/h); 工艺; 综合处理效率/%; 核算 方法; 排放废水量(m3/h); 排放浓度 (mg/L); 排放量 (kg/h). 桐乡市濮院恒盛水处理有限公司; CODCr; 1.05; 320; 0.336; 沉淀+生化等; 84.2; 排污系数法; 1.05; 50; 0.053; 7200. NH3-N; 35; 0.037; 86.4; 5; 0.005. 注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。 ### 5.4.2废气污染源强核算汇总 - 根据工程分析，本项目生产过程中无生产废气产生。 ### 5.4.3噪声污染源汇总 项目营运过程中主要设备噪声污染源强核算情况见表5-13。 表5-13 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 (频发、偶发等); 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续 时间/h. 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 生产 车间; 电脑平车; 电脑平车; 频发; 类比法; 78-82; 加强车间管理; /; 类比法; 78-82; 7200. 电脑横机; 电脑横机; 频发; 类比法; 70-75; 类比法; 78-82; 7200. 一体成型机; 一体成型机; 频发; 类比法; 70-75; 类比法; 70-75; 7200. ### 5.4.4固废污染源汇总 项目营运过程中固废污染源强核算情况见表5-14。 表5-14 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量(t/a); 处理工艺; 处置量/(t/a). 生产过程; 横机织造; 废纱线; 一般固废; 产物系数法; 2.6; 出售给相关单位进行综合利用; 2.6; 外卖. 裁剪; 边角料; 一般固废; 产物系数法; 5.3; 5.3; 外卖. 员工生活; 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; 产物系数法; 84; 环卫部门清运; 84; 环卫部门.

# 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 |  | 处理前产生浓度 及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 污水量 | 6624t | 6624t |
|  |  |  |  | CODCr（t） | 320mg/L，1.908t | 50mg/L，0.298t |
|  |  |  |  | NH3-N（t） | 35mg/L，0.209t | 5mg/L，0.030t |
|  |  |  | 泥浆废水 |  | 总量不确定 | / |
|  | 大 气 污 染 物 | 施工过程 | 粉尘 | 道路扬尘 | 总量不确定 | / |
|  |  | 装修 | 装修废气 |  | 总量不确定 | / |
|  | 固 废 | 一般固废 | 生活垃圾 |  | 55.2t | 0 |
|  |  |  | 建筑垃圾 |  | 1104.0t | 0 |
|  | 噪 声 | 施工机械 |  |  | 63-108dB（A） | 厂界噪声达标 |
| 运 营 期 | 大 气 污 染 物 | 职工生活 | 油烟废气 |  | 0.076t/a，7.6mg/m³ | 0.019t/a，1.9mg/m³ |
|  | 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 污水量 | 7560t/a | 7560t/a |
|  |  |  |  | CODCr | 320mg/L，2.419t/a | 50mg/L，0.378t/a |
|  |  |  |  | NH3-N | 35mg/L，0.265t/a | 5mg/L，0.038t/a |
|  | 固 体 废 弃 物 | 生产过程 | 废纱线 |  | 2.6t/a | 0 |
|  |  |  | 边角料 |  | 5.3t/a | 0 |
|  |  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 84.0t/a | 0 |
|  | 噪 声 | 电脑平车、电脑横机、一体成型机等设备 |  |  | 70~82dB(A) | 厂界噪声达标 |
| 其他 |  | 无 |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

# 7、环境影响分析

## 7.1施工期环境影响简要分析： 7.1.1废水 施工期主要有两股废水：一是施工建设过程中大量的保养水、设备清洗水和地面冲洗水。二是施工队的生活污水。前者的废水不能无组织排放，应经沉淀处理后考虑回用或纳入区域污水管网；施工场地应设置临时厕所、化粪池和食堂污水隔油池等设施，要求施工期生活污水经化粪池预处理后纳入区域污水管网，废水最终经桐乡市濮院恒盛水处理有限公司处理达标后排放。 工程在施工期对露天堆放的建筑材料要采取防冲刷措施，堆场应合理选址，在堆场四周设截流沟，防止施工物质流失。 7.1.2大气 施工期大气污染物主要为扬尘和装修时的有机废气，为尽可能减少扬尘对本项目建设区域周围大气环境的污染程度，要求企业做到以下措施： 7.1.2.1、施工扬尘防治 （1）围挡、围栏及防溢座的设置 施工期间，土建工地在本项目四周边界应设置高度2.5 米以上的围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。对于特殊地点无法设置围挡、围栏及防溢座的，应设置警示牌。 （2）土方工程防尘措施 土方工程包括土的开挖、运输和填筑等施工过程，有时还需进行排水、降水、土壁支撑等准备工作。遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。 （3）建筑材料的防尘管理措施 施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：① 密闭存储；②设置围挡或堆砌围墙；③ 采用防尘布苫盖；④其他有效的防尘措施。 （4）建筑垃圾的防尘管理措施 施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一，防止风蚀起尘及水蚀迁移：①覆盖防尘布、防尘网；②定期喷洒抑尘剂；③定期喷水压尘；④其他有效的防尘措施。 （5）设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10 米，并应及时清扫冲洗。 （6）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15 厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。 （7）施工工地道路防尘措施 施工期间，施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应采取下列措施之一，并保持路面清洁，防止机动车扬尘：① 铺设钢板；②铺设水泥混凝土；③ 铺设沥青混凝土；④ 铺设用礁渣、细石或其它功能相当的材料等，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施，⑤其他有效的防尘措施。 （8）施工工地道路积尘清洁措施 可采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （9）施工工地内部裸地防尘措施 施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：① 覆盖防尘布或防尘网；②铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；③植被绿化；④晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率；⑤根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂；⑥其他有效的防尘措施。 （10）施工期间，应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000 目/100 厘米）或防尘布。 （11）混凝土的防尘措施 施工期间需使用混凝土时，必须采用商品混凝土，禁止现场搅拌混凝土，并且将搅拌场尽量布置在场地中央，尽量远离附近的环境敏感点。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。 （12）物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施 施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 （13）大、中型工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督 各工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 （14）工地周围环境的保洁 施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20 米范围内。 7.1.2.2、堆场扬尘防治 （1）密闭存储 对于建筑材料的料堆，应利用仓库、储藏罐、封闭或半封闭堆场等形式，避免作业起尘和风蚀起尘。 （2）密闭作业 对于装卸作业频繁的原料堆，应在密闭车间中进行。对于少量的搅拌、粉碎、筛分等作业活动，应在密闭条件下进行。 （3）喷淋 堆场露天装卸作业时，视情况可采取洒水或喷淋稳定剂等抑尘措施。 （4）覆盖 对易产生扬尘的物料堆、渣土堆、废渣、建材等，应采用防尘网和防尘布覆盖，必要时进行喷淋、固化处理。 （5）防风围挡 临时性废弃物堆、物料堆、散货堆场，应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等；长期存在的废弃物堆，可构筑围墙或挖坑填埋。 （6）硬化稳定 对于露天堆场的坡面、场坪、路面，等，可采取铺装、硬化、定期喷洒抑尘剂或稳定剂等措施。 另外，为提高室内空气质量，住宅、物业用房的装修应满足关于《室内装饰装修材料有害物质限量》(GB18580-2001至GB18588-2001及GB6566-2001)等十项国家标准要求。 7.1.3噪声 噪声是施工期间主要污染，为了减少本项目噪声对周围环境的影响，要求企业做到以下措施： （1）建设单位应充分考虑周围环境的敏感性，在施工操作上要加强环保措施，选用低噪声施工设备，根据国家环保局《关于贯彻实施<中华人民共和国环境污染防治法>的通知》(环控［1997］066号)的规定，选用低噪声的施工机具和先进的工艺，基础打桩应采用静压桩（由于静压桩噪声对外环境影响较小，不需要再对静压桩采取另外的防治措施），禁止使用冲击式打桩机。同时必须合理安排各类施工机械的工作时间，尽量避免多台施工机械同时作业。 （2）加强施工机械的维修、管理，保证其处于低噪声、高效率的工作状态。 （3）做好周围敏感点噪声防治工作，施工现场设置临时隔声屏障，特别是地块的四周必须设置有效的声屏障，声屏障应请有资质单位设计、安装，降低对周边居民的噪声影响。同时，也可在高噪声设备附近加设可移动的简易隔声屏。 （4）在工地布置时应考虑将搅拌机等高噪声设备安置在敏感点较远处，水泵、电刨、搅拌机等强噪声设备安置于单独的工棚内，以减轻对周围的噪声影响。 （5）严格执行嘉兴市环境保护法规有关规定，合理安排高噪声施工作业时间。项目在施工、装修阶段，建设方必须加强相应的管理，夜间时段（22∶00-6∶00）及午间时段（12：00-14：00）禁止有噪声产生的施工、装修作业；装修时应注意尽量不在近外墙的位置作业，作业时应关闭门窗。 （6）运输车辆的进出口也要设置在较远离环境敏感点处，并规定进出路线且保持道路平坦，减少车辆的颠簸噪声和产生振动。加强施工区附近交通管理，避免交通堵塞而引起车辆鸣号。必须合理安排运输线路，调整运输时间，尽量减少交通运输噪声对环境以及周边居民的影响。 （7）做好与周围团体及群众的协调工作。业主应加强与周边单位和居民的联系，说明项目建设后的环境正效益并及时通报施工进度，取得群众的谅解，减少人为噪声污染纠纷。 （8）根据国家环保局《关于贯彻实施〈中华人民共和国环境污染防治法>的通知〉(环控[1997]066号)的规定，建设施工单位在施工前应向环保部门申请登记。除抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊要求必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，“因特殊要求必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者有关主管部门的证明”(《中华人民共和国环境噪声污染防治法》第三十条)，应严格执行夜间施工申报制度，并且必须公告附近居民。在高考和中考期间应按规定停止建筑施工。 总之，确保施工期噪声达到（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》中的噪声排放限值（即昼间≤70 dB（A），夜间≤55 dB（A））。 7.1.4固废 施工期间将产生大量废建筑材料、剩余土方，必须按城市卫生管理条例有关规定进行处置，不能随意抛弃、转移和扩散，特别是不能倒入附近的排洪冲沟。本项目产生的剩余土方可用于低洼地的填方或作为制砖原料，建筑、装修垃圾可作为项目场地的回填土或用于低洼地的填方。生活垃圾委托城市环卫部门清运处理。 ## 7.2营运期环境影响分析： ### 7.2.1地表水环境影响分析 #### 7.2.1.1废水产生及排放情况 本项目实施后企业废水主要来源于员工生活污水，经隔油池、化粪池预处理，确保出水水质全面稳定达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定后，纳入园区污水管网，由桐乡市濮院恒盛水处理有限公司集中处理达标后排放。本项目实施后企业废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-1，废水间接排放口基本情况见表7-2。 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活 污水; CODCr NH3-N; 进入城市污水集中处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是 □ 否; 企业总排口 □ 雨水排放 □ 清净下水排放 □ 温排水排放 □ 车间或车间处理设施排放口. 表7-2 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; E120°35′05.37″; N30°40′34.71″; 0.756; 进入城市废水集中处理厂; 间歇排放，排放期间流量稳定; 日间; 桐乡市濮院恒盛水处理有限公司; CODCr; 50. NH3-N; 5. #### 7.2.1.2废水污染物排放标准 本项目实施后企业废水污染物排放执行标准见表7-3。 表7-3 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物 种类; 纳管标准. 标准名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODCr; CODCr执行GB8978-1996表4中三级标准；NH3-N执行DB33/887-2013中相关规定。; 500. NH3-N; 35. #### 7.2.1.3评价等级 根据工程分析，本项目实施后企业废水主要为员工生活污水，主要污染物为CODCr、NH3-N等，经隔油池、化粪池预处理确保出水水质达标。目前项目实施地周边的污水管网已经建成，项目废水可接入园区污水管网，最终送桐乡市濮院恒盛水处理有限公司处理达标后排江。根据《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ2.3-2018）评价等级判定依据，企业废水排放方式为间接排放，确定项目地表水环境影响评价等级为三级B。 #### 7.2.1.4环境影响评价 1、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目实施后企业仅排放生活污水，生活污水主要来源于食堂废水、盥洗废水、冲厕废水等，排水水质CODCr 320mg/L，NH3-N 35mg/L，污水原始污染物浓度较低，经隔油池、化粪池预处理后能确保废水纳管水质满足桐乡市濮院恒盛水处理有限公司设计进水标准（CODCr≤500mg/L，NH3-N≤35mg/L）。企业所有废水均纳管排放，不会对于区（流）域水环境质量产生明显不利影响，也不会对实现改善区（流）域水环境质量的目标产生负面影响。 2、纳管可行性评价 企业位于桐乡市濮院镇高新技术区，恒业路西侧，紫金路北侧，新星大道南侧，属于桐乡市濮院恒盛水处理有限公司的服务范围。目前项目周边的污水管网已经建成，项目废水具备纳管条件。 3、依托污水处理设施的环境可行性评价 桐乡市濮院恒盛水处理有限公司是2007年由濮院镇政府出资3500 多万元收购原濮院污水处理有限公司后更名而来，企业位于桐乡市濮院镇针织产业园区内，占地面积47.39 亩，主要收集和处理濮院镇园区内的工业和生活污水，设计处理规模为4.98万m3/d，目前实际处理约为3.5万m3/d，设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准。 本项目排放的废水仅为生活污水，主要污染物包括pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N等常规水污染因子，企业总入网水量为25.2t/d，水质复杂程度简单，经隔油池、化粪池处理后污染物浓度较低不会对污水厂造成冲击。 4、对最终纳污水体影响分析 本项目污水经桐乡市濮院恒盛水处理有限公司处理达标后，通过尾水排江工程排放钱塘江。依据浙江省环境保护科学设计研究院编制的《桐乡市污水处理尾水外排工程环境影响报告书（报批稿）》中对水环境影响分析和预测的结论可知，对最终纳污水体的水质影响较小。 5、对内河水质影响分析 企业厂区实行雨污分流，污水经处理后纳管排放，仅有厂区雨水排入附近河道，在严格执行雨污分流的情况下，污水不直接进入内河排放，不会对内河水体造成污染影响。 #### 7.2.1.5地表水环境影响评价结论 1、水环境影响评价结论 根据水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价结论，本项目地表水环境影响可接受。 2、污染源排放量核算结果 废水污染物排放量核算见表7-4。 表7-4 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODCr; 50; 1.260; 0.378. NH3-N; 5; 0.126; 0.038. 全厂排放口合计; CODCr; 0.378. NH3-N; 0.038. 3、自行监测计划 根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ 2.3-2018）要求，企业需提出在生产运行阶段的水污染源监测计划，见表7-5。 表7-5 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口编号; 污染物 名称; 监测 设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工监测采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; CODCr; □ 自动 手动; /; /; /; /; 混合采样（4个）; 2次/年; 重铬酸钾法. NH3-N; 水杨酸分光光度法. 4、地表水环境影响评价自查表 建设项目地表水环境影响评价自查表见表7-6。 表7-6 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响 识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 . 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □；三级A □；三级B; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状 调查（不开展）; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季□；夏季□；秋季□；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他□. 水域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □; （ / ）; 监测断面或点位个数（ / ）. 现状 评价（不开展）; 评价范围; 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2. 评价因子; （pH、高锰酸盐指数、DO、耗氧量、五日生化需氧量、NH3-N、总磷）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ / ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季□；夏季 □；秋季□；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □；达标 □；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □；达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 □ 不达标区□. 影响预测（不开展）; 预测范围; 河流：长度（ / ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2. 预测因子; （ / ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □；解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □；其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施的有效性评价（不开展）; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 . 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （CODCr）; （0.378）; （50）. （NH3-N）; （0.038）; （5）. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ / ）; （ / ）; （ / ）; （ / ）; （ / ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ / ）m3/s；鱼类繁殖期（ / ）m3/s；其他（ / ）m3/s 生态水位：一般水期（ / ）m；鱼类繁殖期（ / ）m；其他（ / ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 □；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动 □；自动 □；无监测; 手动；自动 □；无监测 □. 监测点位; （ / ）; 厂区总排口. 监测因子; （ / ）; （CODCr、NH3-N）. 污染物排放清单; . 评价结论; 可以接受；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. ### 7.2.2地下水环境影响分析 本项目主要从事各类时尚女装的生产销售，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目地下水环境影响评价分类判定见下表。 表7-7 地下水环境影响评价分类表 环评类别 行业类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价项目类别. 报告书; 报告表. O纺织化纤. 121、服装制造; 有湿法印花、染色、水洗工艺的; 年加工100万件及以上; III类; IV类. 根据表7-7，本项目属于“O纺织化纤-121、服装制造中的年加工100万件及以上”，属于IV类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中“4.1 一般性原则”，IV类建设项目不开展地下水环境影响评价。 ### 7.2.3大气环境影响分析 本项目在生产过程中无生产废气产生，企业产生的废气主要为职工食堂油烟废气。根据GB18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》的要求，本项目油烟废气必须经处理达标排放，油烟废气排放浓度小于2mg/m3，去除效率大于75%。本项目油烟废气建议采用DDN型静电式油烟净化装置净化处理后，通过厨房所在房屋屋顶高空排放，经处理后，油烟废气排放浓度小于2mg/m3，对周围大气环境影响较小。 ### 7.2.4声环境影响分析 本项目的噪声源主要为电脑横机、电脑平车等设备，其噪声声压级一般在70~82dB(A)左右，根据对同类企业（嘉兴市蒂维时装有限公司）生产车间的调查，车间内噪声声压级在80dB（A）左右。正常生产时对外环境有一定的影响，所以必须采取一定的噪声防治措施。要求建设单位在设备选型时，选择低噪声型设备，加强生产设备的日常维护工作，确保其正常运行，对生产车间合理布局，对生产设备采取基础减震措施，如加装防震垫；且加强厂区及周围绿化工作，充分利用绿化等降噪措施，尽量减少本项目噪声对周围环境的影响。 为了预测本项目噪声对厂界的影响，本评价把本项目生产车间按整体声源预测。要求企业生产车间四周墙壁上设置双层中空隔声窗户，确保生产车间隔声量大于25dB，在严格做到上述的治理措施后，具体预测模式如下： 1、预测模式 整体声源声功率级的计算公式： 其基本思路是：将整个车间看作一个声源，预先求得该整体声源的声功率级，然后计算该整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减，最后求得预测受声点的噪声级。受声点的预测声级按下式计算：Lp = Lw - ΣAi 式中：Lp为受声点的预测声压级； Lw为整体声源的声功率级； ΣAi为声源传播途径上各种因素引起声能源的总衰减量； Ai为第i 种因素造成的衰减量。 整体声源声功率级的计算公式： Lw=Lpi+10lg（2S） 式中：Lpi为整体声源周围测量线上的声级平均值，dB(A)；本评价取Lpi=83dB。 ΣAi的计算方法： 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多。在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑距离衰减和屏障衰减，其他因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算安全系数而不计。 1）距离衰减Ad Ad=10lg（2πr2），其中r为受声点到整体声源中心的距离。 2）屏障衰减Ab 房子的隔声量由墙、门、窗等综合而成，一般在10～25dB，普通车间房屋隔声量取15dB，如该面密闭不设门窗，隔声量取25dB，如某一面密闭且内设辅房，其隔声量取30dB。消声百叶窗的隔声量约10dB，双层中空玻璃窗隔声量取20dB，一排房屋的声屏障隔声3-5dB，二排房屋的声屏障隔声6-10dB，三排房屋的声屏障隔声10-12dB，围墙的声屏障隔声3dB，建筑物最大声屏障取20dB。本评价按一排厂房降5dB，二排降8dB，三排或多排降10dB，墙体围墙的隔声按3dB计算。 总的衰减量:ΣAi=Ad+Ab 多个声源的迭加计算： 当有N个噪声源时，它们对同一个受声点声压级贡献应按下式进行计算： 式中：L ——总声压级，dB； Lpi ——第I个噪声源对某一受声点的声级贡献值，dB。 2、预测计算 本环评对生产车间进行预测，声源基本参数见表7-8。 表7-8 噪声预测参数 噪声源; 平均噪声级（dB）; 车间面积（m2）; 声源中心与预测点距离（m）. 东厂界1#; 南厂界2#; 西厂界3#; 北厂界4#. 生产车间; 83; 2000; 110; 95; 40; 37. 表7-9 源强及隔声量 单位：dB（A） 噪声源; 源强; 车间隔声量; 围墙隔声量; 建筑物隔声量. 东厂界1#; 南厂界2#; 西厂界3#; 北厂界4#. 生产车间; 119.0; 25; 3; 5; 5; 0; 0. 3、预测结果 本项目厂界四周昼夜间噪声预测结果见表7-10。 表7-10 噪声影响预测结果 单位：dB(A) 项 目; 东厂界1#; 南厂界2#; 西厂界3#; 北厂界4#. 生产车间贡献值; 37.6; 38.5; 51.0; 51.7. 背景值; /; /; /; /. 预测值; 昼间; 39.6; 40.5; 53.0; 53.7. 评价标准; 昼间; 65; 65; 65; 65. 超标值; 昼间; 0; 0; 0; 0. 预测值; 夜间; 39.6; 40.5; 53.0; 53.7. 评价标准; 夜间; 55; 55; 55; 55. 超标值; 夜间; 0; 0; 0; 0. 从上表可知，本项目建成后厂界四周区域昼夜间声环境均可达到相应的环境标准。 为进一步减少本项目厂界噪声对外环境的影响，要求企业设计中尽可能选用低噪声设备，企业生产车间四周墙壁上设置双层中空隔声窗户，确保生产车间隔声量大于25dB，并对强声源设备采用防震、消声、隔音等降噪措施；加强生产设备的维修保养，发现设备有异常声音应及时维修；加强厂区绿化，在各厂界种植高密集树木，车间周围加大绿化力度，同时可在围墙上种植爬山虎之类的藤本植物，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。 在此基础上，本项目实施后，对周边环境的噪声影响不大。 ### 7.2.5固体废弃物环境影响分析 #### 7.2.5.1固体废物利用处置方式 本项目的固体废物主要为废纱线、边角料和职工生活垃圾。本项目固体废物利用处置方式情况见表7-11。 表7-11 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物 名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 预测产生量（t/a）; 利用处置方式; 是否符合环保要求. 1; 废纱线; 横机织造; 一般固废; /; 2.6; 出售综合利用; 符合. 2; 边角料; 裁剪; 一般固废; /; 5.3; 出售综合利用; 符合. 3; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 84; 交由当地环卫部门统一处置; 符合. 由上表可知，本项目固废均能得到相应处置，最终排放量为零，不会对周边环境产生影响。 ### 7.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A.1-土壤环境影响评价项目类别（详见表 7-12），本项目为制造业，属于“纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造-其他”，因此属于Ⅲ类评价项目。根据表 7-13 判定项目土壤工作等级。 表 7-12 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; I类; II类; III类; IV类. 制造业; 纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造; 制革、毛皮鞣制; 化学纤维制造；有洗毛、染整脱 胶工段及产生缫丝废水、精炼水 的纺织品； 有湿法印花、染色、水洗工艺的服装制造；使用有溶剂的制鞋业; 其他; /. 注 1：仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的，列入Ⅳ类。 注 2：建设项目土壤环境影响评价项目类别不在本表的，可根据土壤环境影响源、影响途径、影响因子的识别结果，参照相近或相似项目类别确定。. 表 7-13 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; I类项目; II类项目; III类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 本项目位于桐乡市濮院高新技术区，周围环境敏感程度为不敏感，占地面积约14682.13m2≤5hm2，属于小型建设项目，判定本项目土壤环境影响评价工作等级小于三级，可不开展土壤环境影响评价。 ## 7.2.7建设项目环境风险影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对照附录B，本项目采用的原辅材料中无重点关注的危险物质，因此不进行环境风险影响分析。但是本项目使用的原料羊毛纱、棉纱等属于易燃物，一旦遇火源或静电火花引燃，可能导致火灾爆炸事故。因此，要求企业应做好日常的设施设备维护工作，严格现场操作管理规范与清理工作，同时，车间内应杜绝明火，特别是原料仓库、产品仓库，车间墙壁张贴相应警告标志，平时加强对生产设施的维护、检修，确保设备正常运行，杜绝安全事故的发生。 ## 7.3环境监测计划 本项目需做好竣工验收工作和运营期常规监测，具体可参照如下 表7-14 项目验收监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废水; 厂区总排放口; pH、化学需氧量、总磷、氨氮、五日生化需氧量、动植物油; 每天4次，监测2天. 噪声; 厂界四侧; 昼夜间Leq（A）; 每天1次，监测2天. 表7-15 营运期环境监测计划 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废水; 厂区总排放口; pH、CODCr、氨氮; 季度/次. 噪声; 厂界四侧; 昼夜间Leq（A）; 每年监测一次，每次测昼夜间噪声.

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 职工生活 | 油烟废气 | 采用DDN型静电式油烟净化装置净化处理后屋顶高空排放，净化效率大于75%。 | 达GB18483-2001《饮食业油烟排放标准(试行)》中相关标准 |
| 水 污 染 物 | 职工 生活 | CODCr | 实行清污分流、雨污分流；生活污水经隔油池、化粪池预处理达到入网标准后接入区域污水收集管网，最终经桐乡市濮院恒盛水处理有限公司处理后达标排入钱塘江。 | 达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 固 体 废 物 | 生产 过程 | 废纱线、边角料 | 收集后外卖综合利用 | 资源化、减量化或无害化处理，一般固体废弃物排放达到GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（2013年修正本）》中的有关规定 |
|  | 职工 生活 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门及时清运并无害化处 |  |
| 噪 声 | 生产 设备 | 噪声 | 选择低噪声型设备，并对强声源设备采用防震、消声、隔音等降噪措施；加强生产设备的维修保养，发现设备有异常声音应及时维修；加强厂区绿化；合理布置噪声源，企业生产车间四周墙壁上设置双层中空隔声窗户，确保生产车间隔声量大于20dB。 | 厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准 |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 运营期产生的废水、废气等污染物均处理达标排放，固体废弃物作资源化和无害化处理，加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草相结合的形式，起到降低噪声、吸附尘粒、净化空气的作用，同时防止水土流失。 ## 环保投资估算： 本项目所采取的污染防治措施的投资估算见表8-1。 |  |  |  |  |
| 表8-1 环保投资估算表 项目; 投资. 建筑施工期间的扬尘防治、废水处理; 25万元. 建筑施工期间的噪声治理费用; 25万元. 建筑施工期间的固废处理、水土保持; 40万元. 绿化费用; 50万元. 噪声防治; 20万元. 废气处理设施; 5万元. 垃圾集运设施; 15万元. 污水管网建设、化粪池、隔油池及入网费; 20万元. 总计; 200万元. 本项目的总投资为18036.4万元，环保投资约200万元，占工程项目总投资的1.11%。通过采取上述各项环境保护措施，将在很大程度上减轻和降低本项目对周围环境的各种不利影响，并有效改善该区域的美学和生态环境。 |

# 9、结论与建议

## 9.1结论 ### 9.1.1项目概况 浙江汇港时装有限公司年产各类时尚女装150万件新建项目拟选址于桐乡市濮院镇高新技术区，恒业路西侧，紫金路北侧，新星大道南侧，新征用地面积14682.13平方米，拟新建建筑面积55200平方米，并新增电脑平车100台、电脑横机150台、烫台30台、自动裁床1台、一体成型机6台等相关设备，项目建成后形成年产各类时尚女装150万件的能力。 ### 9.1.2区域环境质量现状 1、水环境问题 根据《2019年桐乡市环境状况公报》，项目选址区域附近京杭运河桐乡段水系地表水监测断面全年的水质可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类标准。 2、大气环境问题 根据《2019年桐乡市环境状况公报》，2019年桐乡市区空气质量综合指数为4.08，O3百分位（90%）8h平均质量浓度高于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，项目所在区域属于非达标区。今后随着“五气共治”、“工业污染物防治专项行动”等工作的推进区域环境空气质量必将会进一步得到改善。 3、声环境问题 根据监测，本项目所在区域环境噪声质量较好，能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中的相应标准。 ### 9.1.3污染物排放量清单 本项目施工期主要污染物产生和排放清单见表9-1，运营期主要污染物产生和排放清单见表9-2。 表9-1 本项目施工期污染物产生、排放清单 项目阶段; 项目; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 施工期; 废水; 生活污水; 废水量（t）; 6624; 0; 6624. CODCr（t）; 1.908; 1.610; 0.298. NH3-N（t）; 0.209; 0.179; 0.030. 泥浆废水; 总量不确定. 废气; 粉尘; 道路扬尘; 总量不确定. 装修有机废气; 总量不确定. 固废; 生活垃圾（t）; 55.2; 55.2; 0. 建筑垃圾（t）; 1104.0; 1104.0; 0. 噪声（dB）; 63-108; /; 厂界达标. 表9-2 本项目运营期污染物产生、排放清单 单位：t/a 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 职工生活; 废水量; 7560; 0; 7560. CODCr; 2.419; 2.041; 0.378. NH3-N; 0.265; 0.227; 0.038. 废气; 职工生活; 油烟废气; 0.076; 0.057; 0.019. 固废; 一般固废; 废纱线; 2.6; 2.6; 0. 边角料; 5.3; 5.3; 0. 生活垃圾; 84; 84; 0. 噪声; 生产车间内噪声声压级一般在80dB(A)左右. ### 9.1.4项目环境影响分析结论 1、地表水环境影响分析结论 本项目主要排放生活污水，要求企业实行清污分流、雨污分流；生活污水经隔油池、化粪池处理后和其他废水一起达到入网标准后排入区域污水收集管网，最终经桐乡市濮院恒盛水处理有限公司处理达标后排放。项目污染物排放较少，因此，本项目正常运行情况下对周围水环境的影响很小。 2、大气环境影响分析结论 本项目生产过程中无生产废气产生，产生的废气主要为食堂油烟废气。食堂油烟废气采用DDN型静电式油烟净化装置净化处理后，通过食堂所在的房屋屋顶高空排放，经处理后，油烟废气排放浓度小于2mg/m3，去除效率大于75%。企业在采取以上治理措施后，本项目废气对大气环境影响较小。 3、声环境影响分析结论 根据预测结果，本项目建成后厂界四周区域昼夜间声环境均可达到相应的环境标准。企业在采取本环评要求的噪声冶理措施后，噪声对周围环境的影响不大，周围声环境维持现状。 4、固废环境影响分析结论 本项目建成后固体废物主要为废纱线、边角料和职工生活垃圾。废纱线、边角料由企业统一收集后外售综合利用；生活垃圾在厂内定点收集，交由环卫部门进行清运。在各类固废妥善处置的前提下，项目固废不会对周围环境产生不利影响。 ### 9.1.5项目污染防治措施 1、地表水防治措施 企业实行清污分流、雨污分流；生活污水经隔油池、化粪池处理后和其他废水一起达到入网标准后排入区域污水收集管网，最终经桐乡市濮院恒盛水处理有限公司处理后达标排入钱塘江。 2、废气防治措施 食堂油烟废气采用DDN型静电式油烟净化装置净化处理后，通过食堂所在的房屋屋顶高空排放，经处理后，油烟废气排放浓度小于2mg/m3，去除效率大于75%。 3、噪声防治措施 选择低噪声型设备，并对强声源设备采用防震、消声、隔音等降噪措施；加强生产设备的维修保养，发现设备有异常声音应及时维修；加强厂区绿化；合理布置噪声源，要求企业生产车间四周墙壁上设置双层中空隔声窗户，确保生产车间隔声量大于20dB。 4、固体废物防治措施 废纱线、边角料由企业统一收集后外售综合利用；生活垃圾在厂内定点收集，交由环卫部门进行清运。 ## 9.2环保审批原则符合性分析 环评根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第364 号）中相关要求进行环保审批原则相符性分析。 ### 9.2.1建设项目环评审批原则符合性分析 1、建设项目符合环境功能区划的要求 根据《桐乡市环境功能区划》（2015.09），本项目属于濮院镇环境优化准入区（0483-Ⅴ-0-2），属于环境优化准入区。该区除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。 本项目选址于桐乡市濮院镇高新技术区，恒业路西侧，紫金路北侧，新星大道南侧，主要从事各类时尚女装的生产销售，属于国民经济行业分类中的“ C182针织或钩针编织服装制造”，为一类工业项目，不属于该环境功能区负面清单中的项目，生产过程中所产生的污染物较少，厂界周边100m范围内也无居民住宅等环境敏感点，可确保人居环境安全。另外本项目不会对河道进行堤岸改造，不影响河道自然形态和河湖水生态（环境）功能，因此选址基本符合该区环境功能区划。 2、排放污染物符合国家和本省规定的污染物排放标准 根据工程分析和环境影响分析结果，本项目实施后，在严格按照本报告提出的污染防治措施实施的前提下，本项目废水、废气和噪声均能满足国家和本省规定的污染物排放标准。固废均按照“资源化、无害化”的原则进行处置。因此，本项目污染物排放符合达标排放原则。 3、排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N。 本项目实施后企业排放的废水为生活污水，无生产废水排放，根据（浙环发 [2012]10号文件）规定，其新增生活污水排放量可以不需区域替代削减。 4、造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目投产后污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 ### 9.2.2 建设项目其他部门审批要求符合性分析 1、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性 本项目位于桐乡市濮院镇高新技术区，恒业路西侧，紫金路北侧，新星大道南侧，根据企业提供的国有建设用地出让合同，本项目地块用途为工业用地，环评据此认为本项目符合土地利用总体规划；根据桐乡市住房和城乡建设规划局出具的桐乡市濮院镇2020-38地块规划条件和用地红线图，环评据此认为项目选址符合规划。 2、国家及本省产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中的淘汰和禁止类项目，不属于《关于加强全省工业项目新增污染控制意见的通知》(浙政办发2005-87号)中的禁止类和限制类，不属于《嘉兴市当前限制和禁止发展发展产业目录》禁止类和限制类，不涉及《桐乡市淘汰和禁止发展的落后生产能力目录》中淘汰和禁止发展项目，也不属于《桐乡市工业产业结构调整指导目录》中规定的限制建设类、逐步转移类和禁止淘汰类项目。 因此，认为本项目符合国家及本省产业政策。 ### 9.2.3“三线一单”符合性判定 本项目“三线一单”符合性分析见表 9-2。 表9-2 “三线一单”符合性分析 “三线一单”; 符合性分析; 是否符合. 生态保护红线; 本项目位于濮院镇环境优化准入区（0483-Ⅴ-0-2），属于环境优化准入区，不涉及自然保护区和饮用水水源地保护区。根据桐乡市生态保护红线划定分布图，项目周边无自然生态红线区，不触及生态保护红线，因此符合生态保护红线的要求。; 符合. 资源利用上线; 本项目生产过程中有一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，且项目不使用高能耗、低效率的设备，符合资源利用上线的要求。; 符合. 环境质量底限; 本项目附近声环境质量能够满足相应的标准，水环境能达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求，大气环境不能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。本项目生产过程中无生产废气产生，对周边环境影响很小；废水经预处理达标后纳管，对周围环境影响很小。本项目各项污染物不会改变项目所在地区域环境质量等级，不触及环境质量底线。; 符合. 负面清单; 本项目位于濮院镇环境优化准入区（0483-Ⅴ-0-2），该区除经批准专门用于三类工业集聚的开发区（工业区）外，禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。新建二类、三类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平。本项目属于国民经济行业分类中的“ C182针织或钩针编织服装制造”，为一类工业项目，不属于该区负面清单内的工业项目，污染物排放可达到同行业国内先进水平，因此基本符合该区环境功能区划。; 符合. 综上所述，本项目的建设符合浙江省建设项目环保审批各项原则。 9.2.4建设项目环境保护管理条例（国务院令第682号）“四性五不批”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第 682 号）“四性五不批”要求，本项目符合性分析具体见表9-3。 表9-3 “四性五不批”符合性分析 项目; 类别; 本项目情况; 是否符合. “四性”; 1、建设项目环境可行性; 本项目主要从事各类时尚女装的生产销售，属于一类工业项目，项目位于桐乡市濮院镇高新技术区，恒业路西侧，紫金路北侧，新星大道南侧，属于濮院镇环境优化准入区，项目不属于该环境功能区的负面清单内。符合总体规划要求，符合环境功能区划，环保措施合理，污染物可稳定达标排放。; 符合. 2、环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目水环境影响预测与评价根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ 2.3-2018）要求进行，大气、土壤、地下水、噪声、风险环境和固体废弃物环境影响分析根据相关要求进行。; 符合. 3、环境保护措施的可靠性; 本项目采取相应的环境保护治理措施后，各类污染物均可达标排放。项目采用的环境保护措施可靠、有效。; 符合. 4、环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，评价过程均依照环评相关技术导则、技术方法等进行，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论科学。; 符合. “五不批”; 1、建设项目类型及其选址、布局、规模等是否符合环境保护法律法规和相关法定规划; 建设项目类型及其选址、布局、规模符合环境保护法律法规，并符合桐乡市环境功能区划、濮院工业园区高新技术区控制性详细规划。; 符合. 2、所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目生活污水经处理后纳管排放，不会对地表水环境造成影响；本项目采取各项污染防治措施后，废气、噪声等污染物均能达标排放，固废可得到妥善处置，根据影响分析可知，当地环境质量仍能维持现状，符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。随着《浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《桐乡市环境保护“十三五”规划》的实施，桐乡市环境空气质量将稳步改善。因此，本项目不触及环境质量底线。; 符合. 3、建设项目采取的污染防治措施无法确保污染排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。; 本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏。; 符合. 4、改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。; 本项目为新建项目，无原有环境污染和生态破坏。; 符合. 5、建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。; 符合. # 9.3排污许可证管理制度 为贯彻落实《控制污染物排放许可制实施方案》（国办发[2016]81号）的要求，实现环评制度与排污许可制度的有机衔接，通过全国建设项目环评审批文件辅助生成系统的建设，强化环评制度的有效性，实现污染源管理上的全面对接和管理要求的一贯制，环境保护部于2018年01月10日发布了《排污许可管理办法》（部令第48号），根据《排污许可管理办法》（部令第48号）的有关规定，排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物。 应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物，因此企业应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。 根据生态环境部2019年12月20日发布的《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）（部令第11号），本项目为针织服装建设项目，主要从事各类时尚女装的生产销售，属于“C182针织或钩针编织服装制造”行业，因此 本项目污染源排污许可类别判别具体见表9-4。 表9-4 本项目污染源排污许可类别判别表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 十三、纺织服装、服饰业 18. 28; 针织或钩针编织服装制造 182; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 五十一、通用工序. 109; 锅炉; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，单台或者合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）及以上的锅炉（不含电热锅炉）; 除纳入重点排污单位名录的，单台且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉（不含电热锅炉）. 110; 工业炉窑; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，除以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉、干燥炉（窑）以外的其他工业炉窑; 除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉（窑）. 111; 表面处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用 10 吨及以上有机溶剂的; 其他. 112; 水处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，日处理能力 2 万吨及以上的水处理设施; 除纳入重点排污单位名录的，日处理能力 500 吨及以上 2 万吨以下的水处理设施. 本项目不涉及锅炉、工业炉窑、表面处理、水处理相关内容，因此不涉及通用工序中重点管理和简化管理的相关内容，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目污染源排污许可类别为登记管理，企业在启动生产设施或者发生实际排污之前填报排污登记表。 ## 9.4环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告提出以下建议和要求： 1、企业应认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使项目污染物达标排放。 2、应进行合理布局，采用国家推荐的节能产品或同类产品设备中效率较高者，积极推行清洁生产，做好清污分流，提高能源利用率。 3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 4、建立健全环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。 5、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 ## 9.5环评总结论 综上所述，本项目选址位于桐乡市濮院镇高新技术区，恒业路西侧，紫金路北侧，新星大道南侧，地理位置较好，基础设施已部分配套，并正逐步完善，能满足本项目的运营需要。本项目符合国家及相关产业政策，选择符合桐乡市城市总体规划以及相应环境功能区划。项目生产过程中“三废”的排放量较小，在严格落实本次环评提出的各项治理措施，加强环保管理，严格执行“三同时”制度，安全生产，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状。同时项目建设符合“三线一单”中相关要求，满足清洁生产要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设是可行的。