- 建设项目环境影响报告表

项 目 名 称  ： 年产1000t阀门配件生产线技改项目

- 建设单位（盖章）：       玉环苏文阀门加工厂

- 编制日期：二〇二〇年八月

目录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	4

3、环境质量状况	9

4、评价适用标准	12

5、建设项目工程分析	16

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	24

7、环境影响分析	25

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	42

9、结论与建议	43

- 附图：

- 附图1：建设项目地理位置图

- 附图2：建设项目周边环境概况图

- 附图3：建设项目平面布置图

- 附图4：玉环市水环境功能区划图

- 附图5：项目所在地环境管控单元分类图

- 附图6：建设项目周边环境概况照片

- 附件：

- 附件1：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案申请表

- 附件2：营业执照及法人身份证复印件

- 附件3：房产证、土地证

- 附件4：房屋租赁协议

- 附件5：危废委托处置承诺书

- 附表：

- 附表1：建设项目环评审批基础信息表

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000t阀门配件生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 玉环苏文阀门加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 苏宗法 |  |  | 联系人 |  |  | 苏宗法 |  |  |
| 通讯地址 | 浙江省玉环市大麦屿街道普青工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13306765499 |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  |  | 317600 |  |
| 建设地点 | 浙江省玉环市大麦屿街道普青工业区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 玉环市经济和信息化局 |  |  | 项目代码 |  | 2020-331083-34-03-140044 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3443阀门及旋塞制造 |  |  |  |
| 项目面积 （平方米） | 825 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中：环保投资（万元） |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2020. 09 |  |  |  |  |  |
| 1.1项目由来 玉环苏文阀门加工厂主要经营范围为阀门加工。企业拟投资500万元，主要购置冲床、大车床等设备，租赁玉环杭潮传动轴有限公司位于玉环市大麦屿街道普青工业区的闲置厂房组织实施年产1000t阀门配件生产线技改项目。项目投产后，预计可形成年产1000t阀门配件的生产规模。玉环苏文阀门加工厂于2020年6月向玉环市经济和信息化局提出“年产1000t阀门配件生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-34-03-140044。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等法律法规的有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令部令第1号），本项目属于“二十三、通用设备制造业”中“69通用设备制造及维修”，属于“其他（仅组装的除外）”，需编制环境影响报告表。 受玉环苏文阀门加工厂的委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关技术导则编制了该项目的环境影响报告表，现报请审查。 1.2建设项目基本概况 1.2.1主要建设内容及规模 玉环苏文阀门加工厂主要从事阀门配件加工。拟投资500万元，主要购置冲床、下料机等设备，租赁玉环杭潮传动轴有限公司的闲置厂房组织实施年产1000t阀门配件生产线技改项目，厂房位于玉环市大麦屿街道普青工业区，项目西侧隔普青工业园区道路为台州万洲机械有限公司，北侧为绿山电器有限公司，东、南侧均为其他工业企业厂房。地理位置图详见附图1。建设项目工程组成见表1-1，主要产品方案见表1-2。 表1-1 本项目工程组成表 工程类别; 主要内容. 主体工程; 厂房为单层，高12米，本项目租用厂房西北角825m2组织实施阀门配件生产。. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市大麦屿污水处理厂处理；喷淋废水循环使用，定期添加，不外排。. 废气处理; 液化石油气燃烧废气收集后通过15m高排气筒（1#）排放，红冲废气收集后经“水喷淋”处理后通过15m排气筒（1#）排放，设计风量12000m3/h. 噪声处理; 隔音、设备减震、消声等. 固废处置; 边角料、废包装材料、水喷淋沉渣收集后外售综合利用；废机油桶委托资质单位处置；生活垃圾委托环卫部门清运. 公共工程; 给水; 当地自来水厂统一供给. 排水; 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后排入附近河道；生活污水经化粪池预处理达玉环市大麦屿污水处理厂设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市大麦屿污水处理厂达标外排. 供电; 由当地供电所统一提供. 表1-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量; 备注. 1; 阀门配件; t/a; 1000; 阀门管件毛坯、卡箍等. 1.2.2生产设备 本项目主要生产设备清单如下： 表1-3 主要生产设备 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 冲床（红冲60t）; 台; 4; 红冲车间. 2; 冲床（红冲63t）; 台; 2; 红冲车间. 3; 冲床（红冲80t）; 台; 2; 红冲车间. 4; 冲床（红冲100t）; 台; 1; 红冲车间. 5; 冲床（红冲160t）; 台; 2; 红冲车间. 6; 冲床（红冲200t）; 台; 1; 红冲车间. 7; 冲床（冷冲35t）; 台; 3; 冷冲车间. 8; 冲床（冷冲60t）; 台; 2; 冷冲车间. 9; 下料机; 台; 5; 下料车间. 10; 大车床; 台; 1; 工具库. 11; 空压机; 台; 1; 工具库. 12; 磨刀机; 台; 1; 工具库. 1.2.3主要原辅材料 表1-4 主要原辅材料消耗情况 序号; 主要物料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 铜棒; t/a; 1020; 外购 铅黄铜：锰黄铜=1:4. 2; 液化石油气; t/a; 70; 外购，钢瓶参数：内直径400mm，容积118L. 3; 石墨粉; t/a; 0.5; 外购，25kg/包 石墨：水=1:10. 4; 机油; t/a; 0.51; 外购，170kg/桶. 表1-5 原料组分情况表 序号; 材料名称; 化学成分（质量分数）（%）. 1; HPb59-1铅黄铜; 铜Cu：57.0～60.0；锌Zn：余量；铅Pb：0.8～1.9； 硼B：≤0.02；铝Al：≤0.2；铁Fe：≤0.5；锑Sb：≤0.01 铋Bi：≤0.003；注：≤1.0(杂质). 2; HMn57-3-1锰黄铜; 铜Cu：55.0～58.5；锌Zn：余量；铅Pb：≤0.2；磷P：≤0.01；铝Al：0.5～1.5；铁Fe：≤1.0；锰Mn：2.5～3.5； 锑Sb：≤0.005；铋Bi：≤0.002；注：≤1.3(杂质). 1.2.4劳动定员及生产班制 本项目劳动定员20人，实行白天单班制生产，每班工作8小时，全年工作300天，厂区不设置食堂，不设置员工宿舍。 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁在位于玉环市大麦屿街道普青工业区的玉环杭潮传动轴有限公司的闲置厂房实施生产，该厂房原本是玉环杭潮传动轴有限公司的生产用房，主要从事汽摩配件制造，目前闲置出租，不存在其他污染等历史遗留问题。 |

- 2、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′～121°32′，北纬28°01′～28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全市由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成。全境东西长约40公里，南北宽约30公里，全市总面积2279平方公里（包括海域），其中陆地面积378平方公里，海域面积1901平方公里，海岸线长329公里。 2.1.2周围环境状况 本项目位于玉环市大麦屿街道普青工业区。根据现场勘查，项目东、南侧均为其他工业企业；西侧为台州万洲机械有限公司；北侧为绿山电器。建设项目地理位置图详见附图1，周围环境概况及周边环境概况照片详见附图2、附图6。 2.1.3地形地貌 玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全县地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华夏系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。 2.1.4气候特征 玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。 根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下： 平均气压(hpa) 1004.4 平均气温(℃) 17.1 相对湿度(%) 80 降水量(mm) 1360.2 蒸发量(mm) 1349.8 日照时数(h) 1850.5 日照率(%) 42 降水日数(d) 151.5 雷暴日数(d) 33.9 大风日数(d) 35.8 各级降水日数(d)： 0.1 ≤r <10.0 112.0 10.0≤r <25.0 26.0 25.0≤r <50.0 9.8 r≥50.0 3.7 该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。 2.1.5水文特征 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。建国以来，连年大兴水利，河系网络有新发展，其市内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、太平塘河、庆澜河等。境内约有大小河流200多条，总长495km，水面总面积108km2，蓄水总容积1510万立方米。市境内多年平均径流量25424万立方米，其中地表径流量20675万立方米，地下径流量4749万立方米；全年水资源总量16017万立方米，其中地表水13025万立方米，地下水2992万立方米；全年可供水量4819万立方米（包括河流、水库、山塘、地下水在内）。但因市境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。 玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮（低潮）潮高几乎相等。平均涨（落）潮时间6小时左右。 近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05m，变幅0.25m，最大潮差6.84m（74.8.18），历年最高潮位7.84m；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2m左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为市内唯一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。 2.2项目所在区域环境管控单元 根据玉环市《“三线一单”生态环境分区管控方案》（发布稿），本项目位于台州市玉环市玉环临港工业1产业集聚重点管控单元，具体见附图。 - 表2-1“三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类. 省; 市; 县. ZH33108320099; 台州市玉环市玉环临港工业1产业集聚重点管控单元; 浙江省; 台州市; 玉环市; 重点管控单元35. （1）空间布局约束 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。重点发展临港工业、现代先进制造业、现代物流业，打造临港型产业集聚区。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 （2）污染物排放管控 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。 （3）环境风险防控 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。 （4）资源开发效率 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。 符合性分析：本项目位于“台州市玉环市玉环临港工业1产业集聚重点管控单元”。从事阀门配件制造，属于C3443阀门及旋塞制造属二类工业项目，且不在相应管控措施与负面清单禁止范围内。故项目的建设符合三线一单要求。 2.3 玉环市大麦屿污水处理厂 玉环市大麦屿污水处理厂位于大麦屿街道古顺村、环海村和十五亩村，用地面积约22亩，主要服务区域为大麦屿街道。 玉环市大麦屿污水处理厂分两期建设，设计日处理污水近期1.5万m3/d，远期3.0万m3/d，采用Carrousel2000氧化沟+微絮凝过滤工艺，处理后的出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准，一期工程总投资1.67亿元，包括1座污水处理设施，2座提升泵房及15.3公里管网，工程于2012年12月开工，2016年6月完工，于2017 年通过了玉环市环境保护局的阶段性验收。 玉环市大麦屿污水处理厂提标改造工程是在一期工程工艺基础上，增加磁混凝沉淀+反硝化深床滤池深度处理，并在氧化沟底部增加底曝装置。提标改造工程已于2018年12月11号取得验收意见的复函，目前玉环市大麦屿污水处理厂出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类），纳污水体为古顺防洪河。 提标改造工程完成后玉环市大麦屿污水厂处理工艺流程图如下： 图2-1 玉环市大麦屿污水处理厂工艺流程图 玉环市大麦屿污水处理厂的进出水水质设计参数见表2-2。 表2-2 玉环市大麦屿污水处理厂进出水水质设计参数 单位：mg/L，pH无量纲 指标; pH; CODcr; BOD5; SS; TN; NH3-N; TP. 进水; 6~9; ≤400; ≤160; ≤300; ≤50; ≤35; ≤8.5. 出水; 6~9; 30; 6; 5; 12（15）; 1.5（2.5）; 0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 玉环市大麦屿污水处理厂2020年3月至5月月均值污染源自动监测数据见表2-3。 表2-3 玉环市大麦屿污水处理厂2020年3月至5月月均值污染源自动监测数据 时间 （2020年）; pH值; CODcr（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS （mg/L）; TN （mg/L）; NH3-N（mg/L）; TP （mg/L）; 废水流量 总量（万吨）. 3月; 7.26; 14.98; 1.07; 2.00; 5.82; 0.04; 0.06; 28.62. 4月; 7.30; 16.82; 1.01; 2.17; 7.46; 0.09; 0.08; 27.832. 5月; 7.43; 20.61; 0.87; 2.06; 8.59; 0.06; 0.05; 28.727. 标准值 （准Ⅳ）; 6~9; 30; 6; 5; 12（15）; 1.5（2.5）; 0.3; -. 根据玉环市大麦屿污水处理厂2020年3月至5月污染源自动监测数据显示，玉环市大麦屿污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）。由于本项目污水年排放量为0.0255万吨，排放量较小，因此不会对污水厂造成较大冲击。

- 3、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 - 表3-1 2019年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 66; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 48; 75; 64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 56; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 83; 150; 55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 38; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 34; 80; 43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 最大8小时年均浓度; 75; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 116; 160; 73; 达标. 由以上监测结果可知，基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，2019 年玉环河流总体水质为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷和化学需氧量。7个断面中，Ⅲ类水断面比例占14.3%，Ⅳ类占71.4%，Ⅴ类占14.3%，满足功能要求的断面比例上升14.3个百分点。 本项目所在地附近水体为外塘河，为了解项目所在区域水环境质量现状，本评价采用玉环市环境保护监测站2019年对青马断面的常规监测数据，具体详见表3-2。 表3-2 2019年青马断面水质监测结果 单位：mg/L（pH 除外） 监测时间; pH值; CODcr; BOD5; 高锰酸盐指数; TN; NH3-N; TP. 2019年均值; 7.6; 22.2; 4.2; 5.8; 4.03; 0.54; 0.174. Ⅳ类标准值; 6~9; ≤30; ≤6; ≤10; ≤1.5; ≤1.5; ≤0.3. Ⅴ类标准值; 6~9; ≤40; ≤10; ≤15; ≤2.0; ≤2.0; ≤0.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 不达标; 达标; 达标. 根据以上监测结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，总体评价该水体水质不能达到Ⅳ类标准。超标原因：园区雨污水管网分流不彻底，管网日常维护缺失导致。随着“五水共治”专项行动的深入，当地政府通过创建污水零直排，预计区域地表水水质将得到持续改善。 3.1.3声环境质量现状 根据《玉环市声环境功能区划》，本项目所在地为3类声环境功能区。声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，西北面170m处普南村外湾居民点声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。为了解本项目所在地声环境质量现状，对项目所在地背景噪声进行了现场监测，企业只在白天进行生产，因此只监测昼间背景噪声。监测点位详见附图2，噪声监测值见表3-3。 - 表3-3 噪声现状监测结果统计表 监测点号; 测点位置; 监测值; 标准值; 是否达标. 昼间dB(A); dB(A). N1; 厂界北; 57.3; 3类（昼间65）; 达标. N2; 厂界西; 56.2; 达标. N3; 普南村外湾居民点; 55.3; 2类（昼间60）; 达标. 注：项目东侧、南侧紧邻其他工业企业，故不对其进行监测。. 经监测，本项目所在地厂界北、厂界西昼间噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求，西北面170m普南村外湾居民点噪声值现状为2类，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求。 3.1.4生态环境 项目用地性质为工业用地，根据现场踏勘，本项目位于玉环市大麦屿街道普青工业区，区域无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。项目生产过程中污染物排放量不大，对当地生态环境影响很小。 3.2主要环境保护目标 - 表3-4 项目主要现状环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 方位; 距离（m）. X; Y. 普南村外湾; 318177; 3113538; 居民; 人群; 环境空气质量二类区; 西北; 约170. 陡门头村; 319173; 3113708; 居民; 人群; 东北; 约780. 峰源村; 318940; 3113363; 居民; 人群; 东; 约700. 普南村; 318731; 3113058; 居民; 人群; 东南; 约620. 普南村卫生室; 318776; 3112946; 医院; 医患; 东南; 约740. 普青小学; 318645; 3112875; 学校; 师生; 东南; 约760. 里墩村; 320181; 3113039; 居民; 人群; 东南; 约1830. 洪家村; 320701; 3111690; 居民; 人群; 东南; 约2920. 隔门村; 320284; 3111739; 居民; 人群; 东南; 约2430. 北岙村; 320190; 3111506; 居民; 人群; 东南; 约2820. 桥头村; 319752; 3111113; 居民; 人群; 东南; 约2814. 福杨村; 319740; 3111118; 居民; 人群; 东南; 约2930. 福山村; 320163; 3111373; 居民; 人群; 东南; 约3020. 上青塘村; 318849; 3111738; 居民; 人群; 东南; 约1900. 下青塘村; 318013; 3111530; 居民; 人群; 西南; 约1970. 龙头村; 318664; 3110908; 居民; 人群; 东南; 约2668. 火叉口村卫生室; 318008; 3112600; 医院; 医患; 西南; 约1045. 火叉口村; 318078; 3112593; 居民; 人群; 西南; 约1040. 连屿村; 317294; 3113025; 居民; 人群; 西南; 约1048. 外塘河; 318521; 3113386; 河流; 河流; 地表水Ⅳ类; 东南; 约220. 5km×5km 项目选址 图3-1 主要环境保护目标图

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划，项目所在区域属二类功能区，环境空气污染物基本项目浓度限值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准，相关统计数据见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 备注. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准. 24小时平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 24小时平均; 75. 年平均; 35. TSP; 24小时平均; 300. 年平均; 200. NOX; 1小时平均; 250. 24小时平均; 100. 年平均; 50. CO; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境 本项目所在地附近地表水为外塘河，地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体标准限值详见表4-2。 - 表4-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）单位：mg/L，除pH外 项目; pH; 高锰酸盐指数; CODCr; BOD5; DO; 石油类; NH3-N; 总磷. Ⅳ类标准值; 6～9; ≤10; ≤30; ≤6; ≥3; ≤0.5; ≤1.5; ≤0.3. 3、声环境 本项目位于玉环市大麦屿街道普青工业区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，西北面170m处普南村外湾居民点声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准限值详见表4-3。 - 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. 3类; ≤65; ≤55. 4、环境振动标准 本项目位于玉环市大麦屿街道普青工业区，冲床使用过程振动采用《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中的工业集中区标准，见下表。 表4-4 城市区域环境振动标准(GB10070-88) 单位：dB(A) 适用地带范围; 昼间; 夜间. 工业集中区; 75; 72. 注：本标准适用于连续发生的稳态振动、冲击振动和无规则振动。每日发生几次的冲击振动，其最大值昼间不允许超过标准值的10dB，夜间不超过3dB。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 4.2污染物排放标准 1、废气 本项目红冲过程产生的颗粒物及液化石油气燃烧废气参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2中二级标准，根据《关于印发<浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（浙环函【2019】315号），暂未制订行业排放标准的工业炉窑，原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别按照不高于30、200、300mg/m3实施，本项目主要从事阀门配件生产，暂未制订行业排放标准，因此本项目红冲废气颗粒物及液化石油气燃烧废气排放限值按照重点区域分别不高于30、200、300mg/m3实施。其相关标准值见表4-5、表4-6。 - 表4-5 大气污染物排放限值 污染物 名称; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度(m); 二级; 监控点; 浓度(mg/m3). 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度 最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. SO2; /; 15; 2.6; 0.40. NOx; /; 15; 0.77; 0.12. - 表4-6 液化石油气燃烧废气排放限值 污染物名称; 最高允许排放浓度(mg/m3). SO2; 200. NOx; 300. 烟尘; 30. 2、废水 本项目无生产废水排放。生活污水经化粪池预处理达进管标准再纳入玉环市大麦屿污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后外排，具体标准值详见表4-7。 - 表4-7 玉环市大麦屿污水处理厂进出水水质标准单位：mg/L(pH除外) 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; 总磷 （以P计）. 进管标准; 6～9; 400; 160; 35; 300; 50; 8. 出水标准; 6～9; 30; 6; 1.5（2.5）; 5; 12（15）; 0.3. 备注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，详见表4-8。 - 表4-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 适用区域; 昼间标准值; 夜间标准值. 3类; 65; 55. 4、固体废物 危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求；一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 评价等级判定 | 4.3评价等级判定 - 表4-9 项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定 项目; 判定说明; 判定结果. 地表水环境; 本项目生活废水纳管间接排放; 三级B. 大气环境; 根据大气污染物最大落地占标率3.32%（计算过程见第七章）; 二级. 声环境; 项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类地区且项目建设后评价范围内敏感目标噪声级增高量小于3分贝。; 三级. 地下水环境; 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“K-机械电子-71、通用、专用设备制造及维修-其他”，是Ⅳ类建设项目。; 不评价. 土壤环境; ①本项目主要为阀门配件生产，属于污染影响型项目； ②项目类别：本项目主要为阀门配件生产，属于“设备制造-其他”，因此属于III类项目； ③占地规模：小型（土地面积825m2，小于5hm2） ④土壤敏感程度：不敏感; 不评价. 环境风险; 根据项目危险物质存在量与临界值的比值（Q）计算结果（计算过程见第七章），Q=0.028＜1，环境风险潜势为I; 简单分析. |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》要求，对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制；根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。同时根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》和《关于印发台州市挥发性有机物污染防治实施方案的通知》，探索建立VOCs排放总量控制制度。 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、烟粉尘、NOx、SO2。 2、总量控制建议值 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号)，本项目外排废水仅为职工生活污水，COD、氨氮无需进行区域替代削减；SO2、NOx按1:1.5进行削减替代，其中SO2排放量较小，无需进行总量申购；颗粒物不进行总量替代削减，仅给出总量建议值。 企业污染物产排情况见表4-10。 - 表4-10 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后 全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂 总量控制建议值. 1; CODCr; 0.008; /; /; 0.008. 2; 氨氮; 0.004; /; /; 0.004. 3; 烟粉尘; 0.193; /; /; 0.193. 4; NOx; 0.084; 1:1.5; 0.126; 0.084. |

- 5、建设项目工程分析

5.1施工期污染源分析 本项目所在厂房已经建成，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响。 5.2营运期污染源分析 5.2.1工艺简述 废气、噪声 下料 噪声、边角料 红冲 （加热） 成品 铜棒 冷冲 （切边） 噪声、边角料 图5-1 生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 将外购的铜棒先经过下料机加工成相应尺寸，再通过液化石油气加热炉加热，在红冲上锻造出毛坯件，随后在冷冲冲床上进行切边处理，最后成品出库。 本项目利用液化石油气给铜棒加热至700℃~800℃，使棒材锻压得到所需要的形状；为减少模具的高压损伤，便于工件脱模，采用石墨与水作为脱模剂，脱模剂采用刷子手工刷在工件和模具上。冲床在使用过程中模具会有磨损，在大车床上对模具进行修正，且下料机在切割过程中会有磨损，使用磨刀机对其进行打磨维护。 5.2.2主要污染因子 （1）废气：液化石油气燃烧废气、红冲废气。 （2）废水：员工生活污水、喷淋废水。 （3）固废：边角料、废包装材料、水喷淋沉渣、废机油桶和员工生活垃圾。 （4）振动：冲床使用过程中产生的振动。 （5）噪声：主要为生产设备运行产生的噪声。 5.2.3污染源强分析 5.2.3.1废气 本项目产生的废气主要为液化石油气燃烧废气、红冲废气。 1、液化石油气燃烧废气 本项目加热炉使用液化石油气为燃料进行加热，液化石油气属于清洁能源，其燃烧产物主要为二氧化碳和水，主要污染物为SO2、NOx。本项目液化石油气用量为70t/a，产生的废气经集气罩收集后高空排放，收集效率按80%计算，风量为12000m3/h。烟气量及污染物参照当地同类项目的产污系数即《生活源产排污系数及使用说明》（修订版2011）的数据估算，液化石油气燃烧过程烟气及污染物产生情况如下： - 表5-1 项目液化石油气燃烧废气排放情况汇总 项目; 单位; 烟尘; SO2; NOx. 产生系数; g/t; 4.7; 6; 8 1200. 液化气用量; t/a; 70. 产生量; kg/a; 0.329; 0.476; 84. 无组织 排放情况; 排放量; kg/a; 0.066; 0.095; 16.8. 排放速率; g/h; 0.027; 0.040; 7. 有组织 排放情况; 排放量; kg/a; 0.263; 0.381; 67.2. 排放速率; g/h; 0.110; 0.159; 28. 排放浓度; mg/Nm3; 0.009; 0.013; 2.333. 燃烧废气经集气罩收集后通过15m高排气筒（1#）高空排放，SO2、NOx、烟尘排放浓度均满足相应标准限值要求。 2、红冲废气 ①石墨粉尘 本项目红冲过程中将石墨粉与水配制作为脱模剂，会产生少量石墨粉尘。考虑最不利的情况下，0.5t石墨粉全部以废气的形式散发，则石墨粉尘的产生量为0.5t。废气收集后通过15m高排气筒高空排放。 ②加热烟尘 项目在铜材加热过程中会有少量的金属粉尘产生并随上方热气流外带。项目原材料总用量为1020t/a，根据《工业污染源产污排污系数手册》（2010修订），铸造机械制造业中无（原料为铜件）相关排污系数，因此本项目参考常用有色金属压延加工业产排污系数，工业粉尘产污系数为1.83kg/t，由于本项目铜材加热远远没有到达熔融温度，只是使铜棒软化，其烟尘产生量极小，类比同类生产项目，其烟尘产生量按熔融状态下产污系数十分之一计，则铜材加热产生烟尘约0.07kg/h（按8h/d计）、0.19t/a。 企业对红冲废气进行收集处理，收集风量为12000m3/h，（石墨粉尘、加热烟尘经同一排气筒排放，总风量12000m3/h），收集后采用“水喷淋”处理，通过15m排气筒（1#）排放，收集效率不低于90%，烟尘处理效率不低于80%。本项目红冲废气产排情况详见表5-2。 - 表5-2 项目红冲废气产排情况 污染物; 产生量t/a; 排放方式; 收集效率; 处理效率; 排放量. t/a; kg/h; mg/m3. 石墨粉尘加热烟尘; 0.69; 有组织; 90%; 80%; 0.124; 0.052; 4.313. 无组织; -; -; 0.069; 0.029; -. 5.2.3.2废水 1、员工生活用水 本项目拥有约20名职工，年工作时间300天，员工的生活用水量按0.05t/人·d计，则年生活用水量约300t/a。污水量按用水量的85%计，则污水产生量约255t/a；生活污水中主要污染物浓度CODCr以350mg/L，NH3-N以35mg/L计，则CODCr和氨氮的产生量分别为0.089t/a和0.009t/a。 2、水喷淋用水 根据项目废气处理方案，项目拟采用“水喷淋”对红冲工序产生的废气进行处理，水箱的有效容积为1m3，除尘水损耗量按0.1t/d计，则除尘水损耗量为30t/a。除尘器中的喷淋水循环使用，定期补充新鲜水，不排放。 生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市大麦屿污水处理厂进水水质标准后纳管，最终经玉环市大麦屿污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排。具体情况详见表5-3。 表5-3 本项目废水污染物汇总 污染物名称; 产生情况; 纳管情况; 排放情况. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 纳管量（t/a）; 浓度（mg/L）; 环境量（t/a）. 废水量; /; 255; /; 255; /; 255. CODCr; 350; 0.089; 350; 0.089; 30; 0.008. NH3-N; 35; 0.009; 35; 0.009; 1.5(2.5); 0.0004. 5.2.3.3噪声 本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声。由类比知，本项目设备噪声源如表5-4。 表5-4 项目主要机械设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强; 声源特性; 运行方式; 声源高度（m）. 1; 冲床（红冲）; 12; 75～80; 测量点距1m处; 间歇; 距地面约0.5m. 2; 冲床（冷冲）; 5; 75～80; 间歇; 距地面约0.5m. 3; 下料机; 5; 65～80; 间歇; 距地面约0.5m. 4; 大车床; 1; 75～80; 间歇; 距地面约0.5m. 5; 空压机; 1; 80～85; 间歇; 距地面约0.5m. 6; 磨刀机; 1; 75～80; 间歇; 距地面约0.5m. 5.2.3.4振动 根据建设单位提供资料，本项目共计冲床17台，由于振源产生的振动是瞬间的，冲床在同一时刻落下产生振动的几率极低，几乎不存在，且各冲床间有深沟等防振措施(具体见振动控制措施)，所以本环评以单个且振动最大的冲床分析振动引起的环境影响。 项目主要振动源为生产车间的冲床。冲床工作时产生振动的原因：转动部分(电动机和飞轮)的不平衡力；曲轴连杆和冲头组成的曲柄连杆机构的不平衡扰力；冲头与工作接触时的冲击力、冲压过程完成瞬间由于力的释放，曲轴及立柱的弹性收缩引起的振动力等。前几种力的作用产生的振动不大，冲床振动主要是在下料完成的瞬间，冲头与工件互相作用力突然消失后因曲轴和立柱形变状态恢复到原状态的回弹作用引起的。 冲床的振动主要与冲床加工的压力大小有关，压力大由曲轴承受的剪应力大，立柱的压座力亦大，每次冲压完时回弹力亦大，所以冲床冲压吨位越高，冲压振动越强烈。通过类比当地同类项目，产生振动最强的冲床为200t的冲床，振动约为80dB。 5.2.3.5固废 一、固废种类 本项目产生的固废主要为边角料、废包装材料、水喷淋沉渣、废机油桶和生活垃圾等。 （1）边角料 本项目铜棒使用量约1020t/a，在下料、冷冲过程中均会产生一定量的废边角料，根据同类型企业类比调查，废边角料产生量约20t/a。废边角料收集后出售给相关企业综合利用。 （2）废包装材料 本项目废包装材料产生量约为1t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （3）水喷淋沉渣 本项目红冲工艺的废气采用“水喷淋”处理，沉渣定期统一清理收集，根据同类型企业类比调查颗粒物含水率约为30%。则产生的水喷淋沉渣合计约0.71t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （4）废机油桶 项目废机油桶来自于机油使用后的空桶。机油为170kg/桶，空桶产生量为3个/年，空桶按3kg/个计。则废机油桶产生量约为0.009t/a。根据《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号），属于危险废物，废物类别“HW49其他废物”，废物代码“900-041-49”。要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。 （5）职工生活垃圾 本项目员工20人，不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量约3t/a，生活垃圾由环卫部门收集后集中处理。 本项目固废产生情况汇总见表5-5。 表5-5 本项目固废产生情况汇总表 序号; 废物名称; 产生工序; 形态; 产生量（t/a）. 1; 边角料; 下料修边; 固态; 20. 2; 废包装材料; 材料包装; 固态; 1. 3; 水喷淋沉渣; 废气治理; 固态; 0.71. 4; 废机油桶; 包装桶; 固态; 0.009. 5; 生活垃圾; 职工活动; 固态; 3. 二、固废属性判定 ①根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）等相关文件规定对上述副产物的属性进行判定，本项目固废属性判定表见表5-6。 - 表5-6 本项目固废属性判定表（固体废物属性） 序号; 废物名称; 产生工序; 主成分; 形态; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 边角料; 下料修边; 金属; 固态; 是; 4.2a. 2; 废包装材料; 材料包装; 薄膜、纸箱; 固态; 是; 4.1d. 3; 水喷淋沉渣; 废气治理; 颗粒物; 固态; 是; 4.3a. 4; 废机油桶; 包装桶; 金属; 固态; 是; 4.1c. 5; 生活垃圾; 职工活动; 塑料、纸张等; 固态; 是; 4.4b. ②危险废物属性判定 《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见表5-7。 表5-7 危险废物属性判定表 序号; 污染物名称; 产生工序; 是否属危险废物; 废物类别. 1; 边角料; 下料修边; 否; —. 2; 废包装材料; 材料包装; 否; —. 3; 水喷淋沉渣; 废气治理; 否; —. 4; 废机油桶; 包装桶; 是; HW49 900-041-49. 5; 生活垃圾; 职工活动; 否; —. 三、固废分析情况汇总 本项目固废产生及去向情况汇总见表5-8。 - 表5-8 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 废物名称; 产生工序; 形态; 属性; 产生量（t/a）; 去向. 1; 边角料; 下料修边; 固态; 一般固废; 20; 外售综合利用. 2; 废包装材料; 材料包装; 固态; 一般固废; 1; 外售综合利用. 3; 水喷淋沉渣; 废气治理; 固态; 一般固废; 0.71; 外售综合利用. 4; 废机油桶; 包装桶; 固态; 危险废物; 0.009; 委托资质单位处置. 5; 生活垃圾; 职工活动; 固态; 一般固废; 3; 委托环卫部门清运. 本项目污染物产生、排放情况汇总见表5-9。 - 表5-9 本项目主要污染物产生、排放情况汇总表 类型; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 处置方式. 废水; 生活污水; 废水量（t/a）; 255; -; 255; 生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市大麦屿污水处理厂进水水质标准后纳管，最终经玉环市大麦屿污水处理厂处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排. CODCr（t/a）; 0.089; 0.081; 0.008. NH3-N（t/a）; 0.009; 0.0086; 0.0004. 喷淋废水; 循环使用，不外排. 废气; 燃烧废气; 烟尘（kg/a）; 0.329; 0; 0.329; 燃烧烟气经集气罩收集后通过15m高排气筒高空排放. SO2（kg/a）; 0.476; 0; 0.476. NOx（kg/a）; 84; 0; 84. 红冲废气; 烟尘（t/a）; 0.69; 0.497; 0.193; 集气罩收集后经“水喷淋”处理，通过15m排气筒排放. 固 体 废 物; 一般固废 （t/a）; 边角料; 20; 20; 0; 外售综合利用. 废包装材料; 1; 1; 0; 外售综合利用. 水喷淋沉渣; 0.71; 0.71; 0; 外售综合利用. 废机油桶; 0.009; 0.009; 0; 委托资质单位处置. 生活垃圾; 3; 3; 0; 环卫部门清运.

本项目污染源源强核算表。 - 表5-10 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间 （h）. 核算 方法; 废气产生量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 效率 %; 核算 方法; 废气排放量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）. 液化石油气燃烧; 加热炉; 1#排气筒; 烟尘; 产污系数法; 12000; 0.009; 0.0001; /; /; 物料平衡; 12000; 0.009; 0.0001; 2400. SO2; 12000; 0.013; 0.0002; /; /; 12000; 0.013; 0.0002. NOx; 12000; 2.333; 0.028; /; /; 12000; 2.333; 0.028. 无组织; 烟尘; /; /; 0.00003; /; /; /; /; 0.00003. SO2; /; /; 0.00004; /; /; /; /; 0.00004. NOx; /; /; 0.007; /; /; /; /; 0.007. 红冲; 冲床; 1#排气筒; 烟尘; 产污系数法; 12000; 21.563; 0.259; 水喷淋; 90; 排污系数法; 12000; 4.313; 0.052; 2400. 无组织; 烟尘; /; /; 0.029; /; /; /; /; 0.029. - 表5-11 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 废水污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 （h）. 产生废水量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 综合处理效率 %; 核算方法; 废水量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （kg/h）. 生活污水; CODCr; 0.106; 350; 0.037; 化粪池; 0; 排污系数法; 0.106; 30; 0.003; 2400. 氨氮; 35; 0.004; 0; 1.5（2.5）; 0.0002. - 表5-12 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 (频发、偶发等); 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间（h）. 核算方法; 噪声值/(dB); 工艺; 降噪效果/(dB); 核算方法; 噪声值/(dB). 生产; 冲床（红冲）; 冲床（红冲）; 频发; 类比法; 75~80; 隔声、减震; 20~30; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 冲床（冷冲）; 冲床（冷冲）; 频发; 类比法; 75~80; 隔声、减震; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 下料机; 下料机; 频发; 类比法; 65~80; 隔声、减震; 类比法; 40~55; 2400. 生产; 大车床; 大车床; 频发; 类比法; 75~80; 隔声、减震; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 磨刀机; 磨刀机; 频发; 类比法; 75~80; 隔声、减震; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 空压机; 空压机; 频发; 类比法; 80~85; 隔声、减震、消声; 30~45; 类比法; 50~55; 2400. - 表5-13 振动污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 (频发、偶发等); 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间（h）. 核算方法; 噪声值/(dB); 工艺; 降噪效果/(dB); 核算方法; 噪声值/(dB). 生产; 冲床（200t）; 冲床（200t）; 频发; 类比法; 约80; 隔声、减震; 约10; 类比法; 约70; 2400. - 表5-14 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 生产; 边角料; 一般固废; 类比法; 20; 外售综合利用; 20; 外售综合利用. 生产; 废包装材料; 一般固废; 物料平衡法; 1; 外售综合利用; 1; 外售综合利用. 生产; 水喷淋沉渣; 一般固废; 类比法; 0.71; 委托环卫部门清运; 0.71; 外售综合利用. 生产; 废机油桶; 危险废物; 物料平衡法; 0.009; 委托资质单位处置; 0.009; 委托资质单位处置. 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; 产污系数法; 3; 委托环卫部门清运; 3; 环卫部门清运.

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

内容 类型; 排放源; 污染物名称; 处理前产生量(单位); 处理后排放浓度 及排放量(单位). 水污 染物; 生活污水; 废水量255t/a; 废水量255t/a. 参数; 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 参数; 浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. CODCr; 350; 0.089; CODCr; 30; 0.008. NH3-N; 35; 0.009; NH3-N; 1.5; 0.0004. 喷淋废水; 循环使用，不外排. 大气 污染物; 燃烧废气; 烟尘; 0.329kg/a; 有组织; 0.009 mg/m3 0.263kg/a. 无组织; 0.066 kg/a. SO2; 0.476kg/a; 有组织; 0.013 mg/m3 0.381kg/a. 无组织; 0.095 kg/a. NOx; 84kg/a; 有组织; 2.333 mg/m3 67.2kg/a. 无组织; 16.8 kg/a. 红冲废气; 烟尘; 0.69t/a; 有组织; 4.313 mg/m3 0.124t/a. 无组织; 0.069t/a. 固体 废物; 一般 固废; 边角料; 20t/a; 0. 废包装材料; 1 t/a; 0. 水喷淋沉渣; 0.71 t/a; 0. 废机油桶; 0.009t/a; 0. 生活垃圾; 3 t/a; 0. 噪声; 本项目噪声主要为设备噪声，噪声声级值范围在65～85dB(A)之间。. 振动; 通过类比当地同类项目，产生振动最强的冲床为200t的冲床，振动约为80dB。. 其他; —. 主要生态影响; 本项目不进行土建，周围无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等，周围生态环境基本可维持现状，不会对拟建地周围生态环境产生明显影响，故本项目投入运营，对周围生态环境不会产生较大影响。.

- 7、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目在已建成厂房进行生产，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响，要求企业妥善处理安装设备期间产生的污染物，控制设备安装噪声，减少对环境的影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 根据工程分析，本项目废气主要为液化石油气燃烧废气、红冲废气。液化石油气为清洁能源，燃烧废气中烟尘、SO2产生量较少，不进行影响预测分析，只对燃烧产生的NOx进行影响预测分析；红冲废气经环保设备处理后达标排放。对周围环境影响较小。 7.2.1.1达标性分析 根据工程分析，项目废气排放情况详见下表。 表7-1 本项目废气污染物达标性 污染源; 排气筒编号; 污染物种类; 排放值; 标准值; 是否达标. 种类; 名称; kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 点源; 燃烧废气; 1#; NOx; 0.028; 2.333; /; 300; 是. 红冲废气; 烟尘; 0.052; 4.313; /; 30; 是. 由上表可知，本项目废气经分类收集、有效处理后，排气筒外排废气中颗粒物、NOx的排放速率、排放浓度均能达到相应排放标准要求。 7.2.1.2污染源调查 根据HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》评价分级判据，本次大气环境影响评价等级为二级，由于本项目为新建项目，根据导则要求只调查本项目污染源。 表7-2 点源污染源排放参数一览表 点源 名称; 排气筒底部 中心坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气 速度; 烟气 温度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; PM10; NOx. m; m; m; m; m; m/s; ℃; h; /; g/s; g/s. 1#排气筒; 318385.67; 3113581.83; /; 15; 0.48; 18.43; 25; 2400; 正常; 0.014; 0.0078. 表7-3 面源污染源排放参数一览表 面源名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 长度; 宽度; 与正北夹角; 面源初始高度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; TSP; NOx. m; m; m; m; m; 。; m; h; /; g/s; g/s. 红冲车间; 318376.01; 3113588.90; /; 33; 25; 0; 12; 2400; 正常; 0.0079; 0.0019. 7.2.1.3评价等级判断 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 （1）评价因子和评价标准筛选 表7-4 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/(μg/m3); 标准来源. PM10; 1h平均; 450; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准. TSP; 1h平均; 900. NOx; 1h平均; 250. 注：1小时平均值以日均值的3倍计 （2）估算模型参数 表7-5 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市选项时); 62.9万人. 最高环境温度/℃; 40.2. 最低环境温度/℃; -8. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; R是 £否. 岸线距离/km; 0.34. 岸线方向/°; /. （3）主要污染源估算模型计算结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 表7-6 估算模式排放预测结果 污染源; 污染因子; 源强 (kg/h); 执行标准 (mg/m3); 最大落地点距离(m); 最大落地点浓度(μg/m3); Pmax (%); D10% (m); 评价等级. 1#排气筒; NOx; 0.028; 0.25; 57; 1.6991; 0.68; 0; 三级. 烟尘; 0.052; 0.45; 57; 3.04967; 0.68; 0; 三级. 红冲车间; NOx; 0.007; 0.25; 19; 7.2702; 2.91; 0; 二级. 烟尘; 0.029; 0.9; 19; 29.8598; 3.32; 0; 二级. 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax约为3.32%，污染因子为烟尘，污染源为红冲车间烟尘排放。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级，不进行进一步预测模式作预测，只对污染物排放量进行核算。 （4）污染物排放量核算 - ①有组织排放量核算 表7-7 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 1; 1#排气筒; NOx; 2.333; 0.028; 0.067. 2; 烟尘; 4.313; 0.052; 0.124. 有组织排放总计; NOx; 0.0672. 烟（粉）尘; 0.124. 注：燃烧废气中烟尘、SO2排放量较小，不纳入核算范围。 - ②无组织排放量核算 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放面源编号; 产污环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 红冲车间; 燃烧废气; NOx; /; GB16297-1996; 300; 0.0168. 2; 红冲废气; 烟尘; 水喷淋; GB16297-1996; 1.0; 0.069. 无组织排放 总计; NOx; 0.0168. 烟尘; 0.069. 注：燃烧废气中烟尘、SO2排放量较小，不纳入核算范围。 - ③项目大气污染物年排放量核算 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; NOx; 0.084. 2; 烟粉尘; 0.193. （5）建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表7-10。 表7-10 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50 km¨; 边长5~50 km¨; 边长=5 kmþ. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000 t/a¨; 500~2000 t/a¨; <500 t/aþ. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10） 其他污染物（/）; 包括二次 PM2.5¨ 不包括二次 PM2.5þ. 评价 标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准¨; 附录D¨; 其他标准¨. 现状 评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测¨. 现状评价; 达标区þ; 不达标区¨. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 大气环境影响预测与评价*; 预测模型; AERMOD ¨; ADMS¨; AUSTAL¨; EDMS/ AEDT ¨; CALLPUFF¨; 网格 模型¨; 其他¨. 预测范围; 边长≥ 50 km ¨; 边长5~50 km ¨; 边长= 5 km ¨. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次 PM2.5¨ 不包括二次 PM2.5¨. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100% ¨; C本项目最大占标率＞100% ¨. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%¨; C本项目最大占标率＞10% ¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30%¨; C本项目最大占标率＞30% ¨. 非正常排放1 h浓度贡献值; 非正常持续时长（/）h; C非正常占标率≤100% ¨; C非正常占标率＞100% ¨. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标¨; C叠加不达标¨. 区域环境质量的整体变化情况; K≤-20% ¨; K＞-20% ¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子（颗粒物、SO2、NOx）; 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ; 无监测¨. 环境质量监测; 监测因子（噪声）; 监测点位数（4）; 无监测¨. 评价 结论; 环境影响; 可以接受þ不可以接受¨. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:（/）t/a; NOx（0.084）t/a; 颗粒物（0.193）t/a; VOCs（/）t/a. 注：“¨”为勾选项，填“代√”；“（）”为内容填写项. 注：*项目大气环评等级为二级，未进行进一步预测模式作预测 7.2.1.4大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 7.2.2地表水环境影响分析 本项目排放废水主要为职工生活污水。 1、废水产生及排放情况 根据工程分析可知，本项目外排废水为生活污水，生活污水废水量255t/a，产生CODCr 0.089t/a和、NH3-N0.009t/a。生活污水经化粪池处理达到玉环市大麦屿污水处理厂设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水255t/a，CODCr0.008t/a、NH3-N0.0004t/a。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》》（HJ2.3-2018）属于水污染影响型建设项目，间接排放建设项目评价等级为三级 B。 2、纳管可行性 项目所在工业园区已完成了管网的铺设，废水均排入玉环市大麦屿污水处理厂。 3、对污水处理设施负荷冲击影响分析 本项目生活废水经预处理后纳入市政管网进玉环市大麦屿污水处理厂处理，根据项目污水排放特征，纳管废水量平均约为0.85t/d。项目排放废水量小且水质简单，故本项目排放的废水对污水处理设施影响不大。 4、对内河水质影响分析 企业厂区实行雨污分流，污水处理后纳管排放，仅有厂区雨水排入附近河道，在严格执行雨污分流的情况下，污水不直接进入内河排放，不会对内河水体造成污染影响。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-11，废水间接排放口基本情况见表7-12。 表7-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活 污水; CODCr NH3-N; 进入玉环市大麦屿污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-12 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 121.155049°; 28.132266°; 0.0255; 玉环市大麦屿污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 昼间; 玉环市大麦屿污水处理厂; CODCr; 30. NH3-N; 1.5. 废水排放执行标准见下表。 表7-13 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODCr; 玉环市大麦屿污水处理厂 进水水质标准; 400. NH3-N; 35. 废水污染物排放量核算见下表。 表7-14 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; /; CODCr; 30; 0.027; 0.008. NH3-N; 1.5; 0.001; 0.0004. 全厂排放口合计; CODCr; 0.008. NH3-N; 0.0004. 项目地表水环境影响评价自查如下表所示。 表7-15 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水温要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查时期; 数据来源. 已建；在建□；拟建□；其他□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季；夏季；秋季；冬季□; 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （pH、高锰酸盐指数、CODCr、NH3-N、总磷（以P计））. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ□；Ⅲ£；ⅣR；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季；夏季；秋季；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标£；不达标R 水环境保护目标质量状况；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水位条件□. 预测情景; 建设区□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□；. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD）; （0.008）; （30）. （氨氮）; （0.0004）; （1.5）. 替代源排情况; 污染源 名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他. 监测计划; -; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （废水排放口）. 监测因子; （）; （pH、CODCr、NH3-N）. 污染物排放清单; CODCr：0.008t/a；NH3-N：0.0004t/a. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 7.2.3声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要为车间设备噪声，主要设备噪声源强见表5-3。为了解本项目的实施对周围声环境的影响，本环评进行噪声影响预测分析。 - 噪声预测模式 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 图7-1室内声源等效为室外声源图例 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式7-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： LP1=Lw+10lg（Q4πr2+4R）（式7-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式7-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)=lg（式7-2） LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式7-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式7-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s（式7-4） ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式7-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取25dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式7-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 2、预测结果及分析 各车间隔声量及衰减量见表7-16。 表7-16 声源源强及衰减量 预测点位; 声级值[dB（A）]. 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 60.5; /; /; 65; 达标. 南厂界; 60.6; /; /; 65; 达标. 西厂界; 60.5; 56.2; /; 65; 达标. 北厂界; 60.6; 57.3; /; 65; 达标. 普南村外湾居民点; 15.9; 55.3; 55.3; 60; 达标. 由以上预测计算结果可知，生产噪声对企业四周厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；西北面170m处居民点昼间贡献值15.9dB，叠加背景值后为55.3dB，能够符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准昼间60dB的限值要求。因此，在采取有效综合降噪措施基础上，不会对周围以及西北面170m处普南村外湾居民点声环境产生明显的影响。 为进一步减小项目噪声对周边环境的影响，企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗；对高噪声设备加设减震垫等减震设施。 7.2.4振动环境影响分析 根据建设单位提供资料，本项目共计冲床17台，由于振源产生的振动是瞬间的，冲床在同一时刻落下产生振动的几率极低，几乎不存在，且各冲床间有深沟等防振措施(具体见振动控制措施)，所以本环评以单个且振动最大的冲床分析振动引起的环境影响。 1、振动源强 本项目主要振动源为生产车间的冲床。冲床工作时产生振动的原因：转动部分(电动机和飞轮)的不平衡力；曲轴连杆和冲头组成的曲柄连杆机构的不平衡扰力；冲头与工作接触时的冲击力、冲压过程完成瞬间由于力的释放，曲轴及立柱的弹性收缩引起的振动力等。前几种力的作用产生的振动不大，冲床振动主要是在下料完成的瞬间，冲头与工件互相作用力突然消失后因曲轴和立柱形变状态恢复到原状态的回弹作用引起的。 冲床的振动主要与冲床加工的压力大小有关，压力大由曲轴承受的剪应力大，立柱的压座力亦大，每次冲压完时回弹力亦大，所以冲床冲压吨位越高，冲压振动越强烈。通过类比当地同类项目，产生振动最强的冲床为200t的冲床，振动约为80dB。 2、振动控制措施 振动污染的防治途径有三个：振动源控制、传递过程中衰减作用以及对受振对象的防护。 振动源控制是一种积极的隔振方法，就是将振源产生的振动大部分隔离掉，不使之向外传给环境，也即减少了振动的输出。 振动随距振源距离增加而衰减，其衰减的程度与振源的频率，土壤的性质等多种因素有关。欲使振动影响控制在允许范围内，可采用加大振源于受振对象之间的距离方法。 建议本项目的防振措施如下： （1）选用性能好的减振材料和隔震器，选择原则如下： A、刚度小，弹性好 B、承载力大，强度高，阻尼适当 C、耐久性好，性能稳定 D、抗酸、碱、油的侵蚀性能好 E、取材方便，经济实用 F、维修和更换方便 （2）在冲床周围挖一定宽度与深度的沟槽，防振沟的效果主要取决于沟深与振动表面波的波长之比。通过防振沟可有效地达到减振目的。但应注意防振沟对高频振动隔离效果好，对低频振动效果不明显，而且当防振沟内积聚很多油污、水及杂物等，就失去了防振作用。 （3）在进行具体的减振沟的设计和减振材料的选取时，设计应严格按照工业企业防振设计规范确定具体工艺参数,，不对周围环境产生振动污染。 根据建设方提供的资料，本项目的冲床在安装过程中设立独立基础，各冲床间有深沟且各冲床配备减振垫，振动可降低10dB。 本项目中振动最强的冲床为200t冲床，产生振动80dB，冲床使用过程中经应加设防振垫以及深沟等减振措施后，隔振量达10dB，即产生70dB的振动，建设项目区域铅垂向Z振级达到《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中工业集中区标准：昼间75dB，夜间72dB。 7.2.5固废环境影响分析 1、项目固废产生情况 本项目产生的固废主要为边角料、废包装材料、水喷淋沉渣、废机油桶和员工生活垃圾。本项目固废产生量与处理处置方式见表7-17。 表7-17 本项目固体废物处置方式评价表 序号; 固体废 物名称; 产生 工序; 形态; 主要成分; 属性; 预测产生量（t/a）; 利用处置 方式; 是否符合 环保要求. 1; 边角料; 下料修边; 固态; 金属; 一般固废; 20; 外售综合利用; 是. 2; 废包装材料; 材料包装; 固态; 薄膜、纸箱; 一般固废; 1; 外售综合利用; 是. 3; 水喷淋沉渣; 废气治理; 固态; 颗粒物; 一般固废; 0.71; 外售综合利用; 是. 4; 废机油桶; 包装桶; 固态; 金属; 危险废物; 0.009; 资质单位处置; 是. 5; 生活垃圾; 职工活动; 固态; 塑料、纸张; 一般固废; 3; 环卫部门清运; 是. 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求；危险固废暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单相关要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 公告2017年第43号），本项目危险废物影响分析具体如下： （1）危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物暂存间设置于厂房内，危险暂存间尺寸2m×2m。项目危险废物为废机油桶，危废产生量较小，危险废物暂存间可以满足贮存需求。此外，危险废物暂存间要求防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，如此，危险废物贮存场所不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生不利影响。本项目危废的贮存场所基本情况见下表。 表7-18 建设项目危险废物贮存场所（设施）基础情况表 序号; 贮存场所 （设施名称）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油桶; HW49; 900-041-49; 厂区; 4m2; 隔离贮存密封; 1t; 一年. （2）危险废物运输过程环境影响分析 项目危险废物产生量较少，均收集后密封室内堆放。本环评要求危险废物外运采用专门的车辆，防止散落和流洒，同时配备有应急器材，以应对突发环境事件。运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-2004）等。 在转移过程中，企业应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求进行管理。采取上述措施后，项目危险废物在转运过程中对周围环境基本没有影响。 （3）委托处置环境影响分析 本项目涉及的危险废物收集后应定期委托有相应的资质的危废处置单位进行处置，委托处置单位所经营的危废类别应包含本项目涉及的HW49。经妥善处置后，本项目涉及的危险废物不会对周围环境产生影响。 本项目固废均能得到合理处置，本项目固体废弃物对周围环境影响较小。 7.2.6地下水环境影响分析 本项目进行阀门配件生产，属于通用设备制造业，项目生产过程中无电镀和喷漆工艺，根据环境保护部第44 号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单，项目需编制环境影响报告表，根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）的一般性原则规定，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 7.2.7土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)规定，对照导则附录A，本项目属于“设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造”中“其他”类别，属于行业类别中的“III类”。本项目位于玉环市大麦屿街道普青工业区，占地面积为825m2，属于≤5hm2，占地规模属于小型。根据周边环境现状可知，项目周边主要为工厂和道路，周边50m范围内没有土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感。根据导则关于污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价等级为低于“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 7.3环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的突发环境事件风险物质为机油、液化石油气以及废机油桶，项目Q值判断见下表。 表7-19 项目Q值确定 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 机油; /; 0.51; 2500; 0.0002. 2; 液化石油气; /; 70; 2500; 0.028. 3; 废机油桶; /; 0.009; 50; 0.0002. 项目Q值Σ; 0.028. 由上表可见，危险物质数量与临界量比值Q=0.028＜1，项目环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 表7-20 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产1000t阀门配件生产线技改项目. 建设地点; 玉环市大麦屿街道普青工业区. 地理坐标; 经度; 121.155134°; 纬度; 28.132313°. 主要危险物质及分布; 机油，最大储存量为0.51t，桶装，存放于仓库 液化石油气，最大储存量为70t，瓶装，存放于红冲车间 废机油桶，最大储存量为0.009t，密封，存放于危废仓库. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 油类物质： 环境危害：因其理化特性不易分解，如果进入自然环境会污染水环境，同时造成土壤变质，危害植被，造成环境污染；如果燃烧可分解出一氧化碳及二氧化碳气体，对大气造成污染。 燃爆危险：属可燃物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 液化石油气 环境危害：易燃气体，如果燃烧可分解出二氧化硫及氮氧化物，对大气造成污染。 燃爆危险：与空气或氧气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高温物体、静电、放射线等点火源，极易引起燃烧爆炸。. 风险防范措施要求; 油类物质的贮存安全 (1)密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方，使用适当加注标签及可封闭的容器。储存温度：长期储存（3个月以上）-15~50℃；短期储存-20~60℃。 (2)置于室内环境，保持油品密封，不可与易燃、易爆化学品摆在一起。 油类物质操作注意事项 (1)为防起火，应适当地处置任何受其污染的擦拭布料和清洗材料。 (2)搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 (3)配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 对发生事故的紧急处理： 撤离泄漏污染区人员至上风处环境温度严格控制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄露气源。合理通风，加速扩散。. 填表说明：本项目涉及的突发环境事件风险物质为机油、液化石油气以及废机油桶，风险物质数量与临界量比值Q=0.028＜1，项目环境风险潜势为I，可只进行简单分析。. 表7-21 建设项目环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 机油; 液化石油气; 废机油桶; /; /; /. 存在总量/t; 0.51; 70; 0.009; /; /; /. 环境敏感性; 大气; 500 m范围内人口数＜ 500人; 5 km范围内人口数 / 人. 每公里管段周边200 m范围内人口数（最大）; / 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 R. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 R. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 R. 包气带防污性能; D1 □; D2 R; D3 □. 物质及工艺系统危险性; Q 值; Q＜1 R; 1≤Q＜10 □; 10≤Q＜100 □; Q＞100□. M 值; M1 □; M2 □; M3 □; M4 R. P 值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 R. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2 □; E3 R. 地表水; E1 □; E2 □; E3 R. 地下水; E1 □; E2 □; E3 R. 环境风险潜势; IV+□; IV□; III□; II □; IR. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析R. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害□; 易燃易爆R. 环境风险类型; 泄漏R; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放R. 影响途径; 大气R; 地表水R; 地下水R. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险预测与评 价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围/ m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围/m. 地表水; 最近环境敏感目标 /，到达时间/ h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 / d. 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d. 重点风险防范措施; 企业从生产、贮运、危废暂存等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，一旦风险事故发生后，及时采取 风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制。. 评价结论与建议; 事故风险控制在可以接受的范围内，本项目的建设符合风险防范措施要求。. 注：“□”为勾选项，“-”为填写项。. 7.4环境监测计划 本项目需做好竣工验收工作和营运期常规监测，具体可参照如下： 表7-22 项目验收监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 1#排气筒; 颗粒物、SO2、NOx; 监测两个周期. 厂界无组织监控点; 颗粒物、SO2、NOx; 监测两个周期. 废水; 厂区总排放口; pH、CODcr、氨氮; 监测两次. 噪声; 厂界; 昼Leq(A); 监测一次. 表7-23 营运期环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; 1#排气筒; 颗粒物、SO2、NOx; 半年/次. 厂界无组织监控点; 颗粒物、SO2、NOx. 废水; 厂区总排放口; pH、CODcr、氨氮; 半年/次. 噪声; 厂界; 昼Leq(A); 每年监测一次，每次测昼间噪声. 7.5环保总投资 环保处理措施总投资10万元，占总投资500万元的2%。环保总投资见表7-24。 表7-24环保总投资统计一览表 项目名称; 主要设备及措施; 概算（万元）. 营运期; 废水; 化粪池; 1. 废气; 废气治理设施; 4. 固废; 一般废物暂存点; 3. 危险废物暂存点. 噪声; 设备隔声减震措施; 2. 振动. 合计; 10.

- 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 防治措施; 预期治理效果. 水污 染物; 生活污水; CODCr、NH3-N; 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市大麦屿污水处理厂集中处理; 达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即地表水Ⅳ类标准. 喷淋废水; 循环使用不外排. 大气 污染物; 燃烧废气; 二氧化硫、氮氧化物、烟尘; 经收集后，由15m高排气筒（1#）高空排放; 达到GB16297-1996中新污染源二级标准及《关于印发<浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》中相应要求. 红冲废气; 颗粒物; 收集后，经“水喷淋”处理，通过15m排气筒（1#）排放. 固体 废物; 一般固废; 废边角料; 收集后外售综合利用; 资源化. 废包装材料; 收集后外售综合利用; 资源化. 水喷淋沉渣; 收集后外售综合利用; 资源化. 废机油桶; 委托资质单位处置; 无害化. 生活垃圾; 委托环卫清运; 无害化. 噪声; 选用低噪声设备；合理布置噪声源; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 振动; 加设防振垫以及深沟等减振措施；合理布置振动源; 达到《城市区域环境振动标准》(GB10070-88)中工业集中区标准. 生态保护措施及预期效果： - 本项目在现有厂区进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。

- 9、结论与建议

9.1项目基本情况 9.1.1项目概况 玉环苏文阀门加工厂主要经营范围为阀门加工。企业拟投资500万元，主要购置冲床、下料机等设备，租赁玉环杭潮传动轴有限公司位于玉环市大麦屿街道普青工业区的闲置厂房组织实施年产1000t阀门配件生产线技改项目。项目投产后，预计可形成年产1000t阀门配件的生产规模。玉环苏文阀门加工厂于2020年6月向玉环市经济和信息化局提出“年产1000t阀门配件生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-34-03-140044。 9.1.2环境质量现状结论 1、环境空气：根据《台州市环境质量报告书(2019年度)》相关数据，玉环区域基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 2、地表水环境：根据监测结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，总体评价该水体水质不能达到Ⅳ类标准。超标原因：园区雨污水管网分流不彻底，管网日常维护缺失导致。随着“五水共治”专项行动的深入，当地政府通过创建污水零直排，预计区域地表水水质将得到持续改善。。 3、声环境：监测结果表明，项目厂界昼间声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，西北面170m处普南村外湾居民点声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。从噪声现状监测调查结果来看，区域声环境质量较好。 9.1.3项目环境影响分析结论 1、地表水环境影响分析结论 根据工程分析可知，本项目外排废水主要为生活污水，生活污水废水量255t/a，产生CODCr0.089t/a、NH3-N0.009t/a。生活污水经化粪池处理达到玉环市大麦屿污水处理厂设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水255t/a，CODCr0.008t/a、NH3-N0.0004t/a。项目污染物排放较少，因此，正常运行情况下本项目对周围水环境的影响很小。 2、大气环境影响分析结论 本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax约为3.32%，污染因子为烟尘，污染源为红冲车间烟尘排放。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级，不进行进一步预测模式作预测，只对污染物排放量进行核算。此外，本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 3、声环境影响分析结论 预测结果表明，本项目建成后厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。本项目生产噪声不会对周边造成明显影响。 4、振动环境影响分析结论 选用性能好的减振材料和隔振器，将减振材料（如橡胶制品、钢弹簧、乳胶海绵、空气弹簧、软木等）置于设备基础之下，能起到很好的防振效果；在冲床周围挖一定宽度和深度的防振沟；本项目冲床均应采取相应防振措施，同时合理布局，尽量远离厂界四周，确保厂界达标，减小对周围环境产生振动污染。 5、固体废弃物环境影响分析结论 本项目产生的固废主要为边角料、废包装材料、水喷淋沉渣、废机油桶和员工生活垃圾。废边角料、废包装材料、水喷淋沉渣收集后出售给相关企业综合利用。废机油桶委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门集中处理。只要企业落实以上固废处置方法，本项目产生的固废对周围环境基本没有影响。 9.2环保审批原则符合性分析 1、建设项目环评审批原则符合性分析 （1）建设项目符合“三线一单”的要求 本项目位于玉环市大麦屿街道普青工业区，属于台州市玉环市玉环临港工业1产业集聚重点管控单元。主要从事阀门配件制造，属二类工业项目，且不在相应管控措施与负面清单禁止范围内。故项目的建设符合三线一单要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废水、噪声处理后均可达标排放；固废均能得到妥善处置。落实本评价提出的措施后，各污染物均能做到达标排放。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目喷淋废水循环使用，不外排；生活污水经过化粪池预处理后纳管进入玉环市大麦屿污水处理厂处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排海。企业生产过程废气包括烟粉尘、SO2、NOx。 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号)。本项目外排废水仅为职工生活污水，COD、氨氮无需进行区域替代削减；SO2、NOx按1:1.5进行削减替代，其中SO2排放量较小，无需进行总量申购；颗粒物不进行总量替代削减，仅给出总量建议值。 本项目的污染物总量控制指标见表9-1。 - 表9-1 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后 全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂 总量控制建议值. 1; CODCr; 0.008; /; /; 0.008. 2; 氨氮; 0.004; /; /; 0.004. 3; 烟粉尘; 0.193; /; /; 0.193. 4; NOx; 0.084; 1:1.5; 0.126; 0.084. （4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目投产后污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 2、建设项目审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉环市大麦屿街道普青工业区，项目用地性质为工业用地，符合当地的用地规划。 （2）建设项目符合、国家和省产业政策等的要求。 根据查《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于玉环市大麦屿街道普青工业园区，用地性质为工业用地，项目所在地不属于浙江省生态保护红线（浙政发〔2018〕30号）划定的生态保护红线范围内，不属于当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及玉环市环境功能区划等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。 项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。水环境质量现状水质不能达到Ⅳ类标准，超标原因：园区雨污水管网分流不彻底，管网日常维护缺失导致，后期通过污水零直排创建为契机予以解决，随着“五水共治”专项行动的深入，当地政府通过创建污水零直排，预计区域地表水水质将得到持续改善。项目所在地声环境质量达到声功能区要求。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目用水来自市政供水管网。本项目建成运行后，以“节能、降耗、减污”为目标，通过采取内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面合理可行的措施，可有效地控制污染。项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目位于玉环市大麦屿街道普青工业区，属于台州市玉环市玉环临港工业1产业集聚重点管控单元。本项目属于C3443阀门及旋塞制造，为二类工业。对照负面清单，不属于负面清单内容。 因此，本项目的建设符合“三线一单”控制要求。 9.3环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求： 1、企业应认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使项目污染物达标排放。 2、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 3、建立健全环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。 4、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 9.4环评总结论 综上所述，玉环苏文阀门加工厂年产1000t阀门配件生产线技改项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合玉环市城市总体规划、玉环市土地利用总体规划以及相应环境功能区划要求。项目生产过程中“三废”的排放量较小，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，同时项目建设符合“三线一单”控制要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。 上述评价结果是根据建设方提供的设计资料所作出的，如建设方作出改变项目选址、扩大规模、改变布局等较大调整的，建设方必须按照环保要求重新申报。