- 建设项目环境影响报告表

项目名称：   台州恩鸿机械制造有限公司年产1000t

拉杆球头生产线技改项目

- 建设单位（盖章）：  台州恩鸿机械制造有限公司

- 编制日期：二〇二〇年八月

目录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	5

3、环境质量状况	10

4、评价适用标准	14

5、建设项目工程分析	18

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	23

7、环境影响分析	26

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	37

9、结论与建议	38

- 附图：

- 附图1：建设项目地理位置图

- 附图2：建设项目周边环境概况图

- 附图3：建设项目周边环境概况照片

- 附图4：建设项目平面布置图

- 附图5：玉环市水环境功能区划图

- 附图6：项目所在地三线一单环境管控单元

- 附件：

- 附件1：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案申请表

- 附件2：营业执照及法人身份证复印件

- 附件3：不动产权证

- 附件4：租赁合同

- 附件5：危废委托处置承诺书

- 附表：

- 附表1：建设项目环评审批基础信息表

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 台州恩鸿机械制造有限公司年产1000t拉杆球头生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 台州恩鸿机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李松平 |  |  | 联系人 | 庄肃红 |  |  |
| 通讯地址 | 玉环市坎门街道科技工业园区 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13906547331 |  | 传真 | —— | 邮政编码 | 317606 |  |
| 建设地点 | 玉环市坎门街道科技工业园区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 玉环市经济和信息化局 |  |  | 项目代码 | 2020-331083-36-03-148647 |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别及代码 | C3670汽车零部件及配件制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2587 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 400 | 其中：环保投资（万元） |  | 8 | 环保投资占总投资比例 |  | 2% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2020.10 |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模： 台州恩鸿机械制造有限公司是一家汽车配件、摩托车配件、紧固件制造及销售企业。企业拟投资400万元租用李林山位于坎门科技工业园区玉环县勤优导卫有限公司的空置厂房，租赁面积2587m2，购置立钻、数控车床、台钻、液压机等设备，组织实施年产1000t拉杆球头生产线技改项目。项目投产后，预计可形成年产1000t拉杆球头的生产能力。企业于2020年7月向玉环市经济和信息化局提出“台州恩鸿机械制造有限公司年产1000t拉杆球头生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-36-03-148647。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令部令第1号），确定本项目类别为“二十五、汽车制造业”中“71汽车制造”，属于“其他”，因此需编制环境影响报告表。 受台州恩鸿机械制造有限公司的委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关技术导则编制了该项目的环境影响报告表，现报请审查批准。 1.2建设项目基本概况 1.2.1主要建设内容及规模 企业拟投资400万元，租用李林山位于坎门科技工业园区玉环县勤优导卫有限公司的空置厂房，租赁面积2587m2，购置立钻、数控车床、台钻、液压机等设备，组织实施年产1000t拉杆球头生产线技改项目。 本项目工程组成表见表1-1，主要产品方案见表1-2。 - 本项目工程组成表 工程类别; 主要内容. 主体工程; 本项目租赁1号楼1楼作为1#生产车间，以及2号楼2楼为2#生产车间（2号楼1楼为其他工业企业），购置立钻、数控车床、台钻、液压机等设备，形成年产1000t拉杆球头的生产线. 仓储工程; 仓储区; 位于1#生产车间中心及2#生产车间西侧，用于放置半成品、成品和原材料. 辅助工程; 办公室面积约50m2，位于1#生产车间东北侧. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理. 噪声处理; 隔音、设备减震等. 固废处置; 废边角料外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运；废液压油、废乳化液和废油桶委托有资质单位处置. 公共工程; 给水; 当地自来水厂统一供给. 排水; 项目排水采用雨污分流制，雨水通过收集后就近排入河道。生活污水经化粪池预处理达玉环市污水处理有限公司设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市污水处理有限公司达标外排. 供电; 由当地供电所统一提供. - 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量. 1; 拉杆球头; t/a; 1000. 1.2.2生产设备 本项目主要生产设备清单如下： - 主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 所在位置. 1; 数控车床; /; 台; 18; 1#生产车间. 2; 立钻; /; 台; 5. 3; 台钻; /; 台; 22. 4; 空压机; /; 台; 3. 5; 砂轮机（刀具修理）; /; 台; 2. 6; 液压机; /; 台; 5; 2#生产车间. 7; 仪表机床; /; 台; 2. 8; 封口机; /; 台; 2. 9; 打标机; /; 台; 2. 10; 砂轮机（刀具修理）; /; 台; 2. 1.2.3主要原辅材料 本项目主要原辅材料清单如下： - 主要原辅材料消耗情况 序号; 主要物料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 钢材; t/a; 1200; /. 2; 乳化液; kg/a; 170; 170kg/桶. 3; 液压油; t/a; 0.6; 170kg/桶. 1.2.4劳动定员及生产班制 本项目劳动定员35人，实行单班制生产，每班工作8小时，白班制，全年工作300天，厂区不设置食堂，不设置员工宿舍。 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租用李林山位于坎门科技工业园区玉环县勤优导卫有限公司的空置厂房进行生产，不存在其他污染等历史遗留问题。 |

- 2、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′～121°32′，北纬28°01′～28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全市由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成。全境东西长约40km，南北宽约30km，全市总面积2279km2（包括海域），其中陆地面积378km2，海域面积1901km2，海岸线长329km。 2.1.2周围环境状况 本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区。项目北侧为马路，其余三侧均为工业企业。距离本项目最近的敏感点为西南侧约450m的解放塘新民小区。 本项目周边环境照片见附图3。 1#生产车间 2#生产车间 其他工业 企业 其他工业 企业 其他工业 企业 其他工业 企业 图2-1 企业周边环境概况图 2.1.3地形地貌 玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全县地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华夏系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。 2.1.4气候特征 玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。 根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下： 平均气压（hpa） 1004.4 平均气温（℃） 17.1 相对湿度（%） 80 降水量 （mm） 1360.2 蒸发量 （mm） 1349.8 日照时数（h） 1850.5 日照率 （%） 42 降水日数（d） 151.5 雷暴日数（d） 33.9 大风日数（d） 35.8 各级降水日数（d）： 0.1 ≤r <10.0 112.0 10.0≤r <25.0 26.0 25.0≤r <50.0 9.8 r≥50.0 3.7 该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。 2.1.5水文特征 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。建国以来，连年大兴水利，河系网络有新发展，其市内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、太平塘河、庆澜河等。境内约有大小河流200多条，总长495km，水面总面积108km2，蓄水总容积1510万m3。市境内多年平均径流量25424万m3，其中地表径流量20675万m3，地下径流量4749万m3；全年水资源总量16017万m3，其中地表水13025万m3，地下水2992万m3；全年可供水量4819万m3（包括河流、水库、山塘、地下水在内）。但因市境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。 玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮（低潮）潮高几乎相等。平均涨（落）潮时间6小时左右。近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05m，变幅0.25m，最大潮差6.84m（1974.8.18），历年最高潮位7.84m；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2m左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为市内唯一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。

2.2项目所在区域环境功能区划 根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元，具体见附图。 - “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类. 省; 市; 县. ZH33108320104; 台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元; 浙江省; 台州市; 玉环市; 重点管控单元40. - 空间布局约束 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。改造提升现有汽摩配产业，建立特色汽摩配产业集群区。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 - 污染物排放管控 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 加强污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进汽摩配重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。 - 环境风险防控 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。 - 资源开发效率 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。 符合性分析：本项目位于“台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元”。本项目主要为汽车零部件制造，属二类工业项目，且不在相应管控措施与负面清单禁止范围内。故项目的建设符合三线一单要求。 2.3 玉环市污水处理有限公司 玉环市污水处理有限公司座落于坎门炮台山，占地面积90余亩，临东海而立。公司固定资产25912万元，是以处理城市生活污水为主的全民独资企业。公司现有职工总数为43人（包括勤杂工等），生产技术、操作工人25名，管理人员7名。玉环市污水处理有限公司是国债投资为主的城市基础设施项目，经省计经委[1999]99号和[2001]87号文件批准立项，属省重点工程。玉环市污水处理有限公司工程于2001年3月正式全面动工建设，2003年8月份完成交工验收并投入试运行，于2006年9月完成竣工验收进行正式投产。玉环市污水处理有限公司处理能力为6万吨/日和回用水深度处理能力2万吨/日的污水处理厂；配套城关和坎门两镇建城区及玉坎河干流沿线截污输送干管27km和10km回用水输送干管、6座污水输送泵站。 1、污水处理工艺 为提高污水处理厂出水水质，改善玉环水环境，玉环市污水处理有限公司实施提标改造工程。玉环市污水处理有限公司提标改造工程在原有一级B工艺流程基础上将厌氧池改扩为缺氧池，增加建设中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、1#及2#加药间、应急粉末活性炭投加间及料仓、及超滤膜处理车间等深度处理构筑物，及电气、自控、在线监测、除臭装置、绿化、厂区道路等配套设施。污水处理规模为6万m3/d，处理后尾水达到准地表水IV类标准。玉环市污水处理有限公司提标改造工程已于2018年7月27日通过竣工验收。 具体工艺流程如下： 图2-2 玉环市污水处理有限公司污水处理工艺流程图 - 玉环市污水处理有限公司进出水水质 玉环市污水处理有限公司的进出水水质设计参数见下表。 表2-2 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准 单位：mg/L，pH为无量纲 污染因子; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 石油类; TP; pH. 进; 标准 400; 180; 35; 300; 20; 8; 6-9. 出水标准; 30; 6; 1.5（2.5）★; 5; 0.5; 0.3; 6-9. 备注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. - 出水水质情况 玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据见表2-3。 表2-3 玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据 序号; 时间; 化学需氧量(mg/L); pH值; 氨氮 (mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(; g/L) 废水瞬时流量(m3/h). 1; 2019年3月均值; 13.08; 6.67; 0.44; 8.89; 0.1; 59390.4. 2; 2019年4月均值; 12.03; 6.65; 0.17; 8.59; 0.07; 58438.8. 4; 标准值（准Ⅳ）; 30; 6~9; 1.5（2.5）; 0.3; 12（15）; -. 根据玉环市污水处理有限公司2020 年 3月至 4 月污染源自动监测数据显示，玉环市污水处理有限公司近期出水水质也较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类），污水厂平均每日处理量 58914.6m3，余量为 1085.4m3/d，本项目在污水处理厂服务范围内，实施后预计全厂污水排放量为0.51m3/d，在污水厂处理余量范围内，项目废水纳管排放可行。

- 3、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 - 表3-1 2019年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 66; 达标. 第95百分位数日平均; 48; 75; 64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 56; 达标. 第95百分位数日平均; 83; 150; 55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 38; 达. 第98百分位数日平均; 34; 80; 43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5; 达标. 第98百分位数日平均; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; 75; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 116; 160; 73; 达标. 由以上监测结果可知，基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 3.1.2地表水环境质量现状 （1）附近地表水水体 - 根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，2019年玉环河流总体水质为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷和化学需氧量。7个断面中，Ⅲ类水断面比例占 14.3%，Ⅳ类占71.4%，Ⅴ类占14.3%，满足功能要求的断面比例上升14.3个百分点。 本项目所在地附近内河水体为城坎河-天开河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，城坎河-天开河（椒江113）起止断面为东城桥~解放南闸/绕城大桥（天开河），水环境功能区为工业、景观娱乐用水区，目标水质为Ⅳ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。地表水环境质量现状参照周边最近的地表水常规监测断面—礁头断面2019年水质监测数据，地表水常规监测具体数值详见表3-2。 - 表3-2 礁头闸断面水质监测结果 单位：mg/L（pH除外） 监测项目; pH值; 高锰酸盐指数; BOD5; 溶解氧; NH3-N; 石油类; 总磷 （以P计）. 监测值; 7.4; 5.9; 4.1; 6.8; 1; 0.02; 0.161. Ⅳ类标准值; 6~9; ≤10; ≤6; ≥3; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.3. 水质类别; Ⅰ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅲ. 根据以上监测结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，礁头断面 pH、石油类指标均为Ⅰ类，溶解氧指标为Ⅱ类，高锰酸盐指数、氨氮、总磷指标均为Ⅲ类，BOD5指标均为Ⅳ类，总体评价为Ⅳ类，满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅳ类标准。 3.1.3声环境质量现状 根据《玉环市声环境功能区划》，本项目所在地为3类声环境功能区。 为了解本项目所在地声环境质量现状，对项目所在地的声环境现状进行了现场监测，项目1#生产车间西南两侧紧邻其他生产车间，2#生产车间东南两侧紧邻其他生产车间。监测点位图见附图2，声环境现状监测值见表3-2。 - 表3-2 声环境现状监测结果统计表 监测点号; 测点位置; 监测值; 标准值; 是否达标. 昼间dB(A); 昼间dB(A). 1#; 南厂界; 55; 65; 达标. 2#; 北厂界; 56; 65; 达标. 经监测，本项目所在地厂界昼间声环境现状监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值要求。 3.2主要环境保护目标 本项目主要环境保护目标见下表： - 表3-3 项目主要现状环境保护目标 名称; 坐标 /m; 保护 对象; 环境功能区; 方位; 距离（. ）; X; Y. 解放塘新民小区; 329502; 3110398; 居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准; 西南; 450. 安恬小区; 330833; 3110045; 居民; 东南; 640. 坎门海都小学; 330718; 3109931; 师生; 东; 485. 环东村; 328013; 3112856; 居民; 西北; 3040. 密杏村; 327463; 3112423; 居民; 西北; 3100. 浙江电大玉环学院; 328516; 3110982; 师生; 西北; 2570. 下陡门村; 328081; 3112007; 居民; 西北; 2380. 玉环中学; 328361; 3112238; 师生; 西北; 2810. 后蛟村; 328751; 3112568; 居民; 西北; 2390. 环礁村; 329240; 3112288; 居民; 西北; 1900. 后塘垟村; 328107; 3111275; 居民; 西北; 2370. 解放塘社区; 328731; 3111150; 居民; 西北; 1350. 前塘垟村; 327603; 3110730; 居民; 西; 2300. 小水埠村; 328938; 3110840; 居民; 西北; 1490. 双庙村; 327561; 3109883; 居民; 西南; 2400. 海都花园; 331193; 3109783; 居民; 东; 1090. 紫桂苑; 330635; 3109640; 居民; 东南; 480. 双龙村; 328959; 3109525; 居民; 西南; 1260. 水龙村; 329380; 3109362; 居民; 西南; 1160. 海城社区; 330113; 3109363; 居民; 西南; 600. 坎门西台小学; 330958; 3109027; 师生; 东南; 1270. 海城社区; 329995; 3107549; 居民; 南; 2460. 玉环坎门一; 330864; 3109209; 师生; 东南; 1190. 浦东村; 330792; 3108876; 居民; 东南; 1300. 振兴社区; 330540; 3108750; 居民; 南; 1310. 红旗社区; 331316; 3109229; 居民; 西南; 1390. 前台村; 331166; 3108623; 居民; 东南; 1710. 胡沙头社区; 330233; 3108042; 居民; 南; 1968. 玉岙村; 331878; 3108487; 居民; 东南; 2300. 联升村; 330637; 3108404; 居民; 南; 1670. 东安村; 329473; 3107985; 居民; 西南; 2110. 新花村; 328875; 3108430; 居民; 西南; 1990. 灯塔社区; 330888; 3108713; 居民; 东南; 1490. 双丰村; 329063; 3108317; 居民; 西南; 2000. 城坎河; /; /; 地表水; 地表水Ⅳ类水质标准; 西南侧; 150. 5km×5km 图3-1 主要环境保护目标图

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划，项目所在区域属二类功能区，环境空气污染物基本项目浓度限值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，相关统计数据见表4-1。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值(μg/m3); 备注. 二氧化硫; 1小时平均; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准. 24小时平均; 150. 年平均; 60. 二氧化氮; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. 粉尘(粒径小于等于10μm); 24小时平均; 150. 年平均; 70. 粉尘(粒径小于等于2.5μm); 24小时平均; 75. 年平均; 35. CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 2、地表水 本项目附近地表水为城坎河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。具体标准限值详见表4-2。 - 表4-2 《地表水环境质量标准》单位：mg/L，pH为无量纲 项目; pH; DO; BOD5; CODCr; NH3-N; TP; 石油类; 高锰酸盐指数; 总磷. III类标准值; 6-9; ≥3; ≤6; ≤30; ≤1.5; ≤0.2; ≤0.5; ≤10; ≤0.3. 项目纳污水体为玉环市污水处理有限公司排口附近海域，属于浙江南部一类区（编号：A05I），执行《海水水质标准》（GB3097-1997）中的第一类标准，具体标准值见下表。 - 表4-3 《海水水质标准》单位：mg/L，pH为无量纲 项目; pH; DO; BOD5; CODCr; 无机氮（以N计）; 活性磷; 盐 石油类. 二类标准值; 7.8-8.5; ＞6; ≤1; ≤; ≤0.20; ≤0.015; ≤0.05. 3、声环境 本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，属于3类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。具体标准限值详见表4-4。 - 表4-4 《声环境质量标准》单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间. 3类; 65. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目无生产废气产生。 2、废水 本项目外排废水仅为职工生活污水。生活污水经化粪池预处理达纳管标准（玉环市污水处理有限公司的设计进水标准，其中氨氮和总磷进管标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的限值）后排入区域污水管网，再经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准后外排，具体相关标准值详见表4-5。 - 表4-5 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准 单位：mg/L(pH除外) 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 石油类; 总磷 （以P计）. 进管标准; 6～9; 400; 180; 35; 30; 20; 8. 出水标准; 6～9; 30; 6; 1.5（2.5）★; 5; 0.5; 0.3. 备注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 3、噪声 本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值详见表4-6。 - 表4-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 适用区域; 昼间标准值; 夜间标准值. 3类; 65; 55. 4、固体废物 危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求；一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 评价等级判定 | - 表4-7 项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定 项目; 判定说明; 判定结果. 地表水环境; 本项目生活废水纳管间接排放; 三级B. 大气环境; 本项目无生产废气产生; 不评价. 声; 境 本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，属于3类声环境功能区，且建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下; 三级. 地下水环境; 根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于K-机械、电子-73、汽车、摩托车制造-其他，是Ⅳ类建设项目。; 不评价. 土壤环境; ①项目主要为汽车零部件生产，属于污染影响型项目； ②项目类别：本项目主要为汽车零配件生产，属于“汽车制造及其他用品制造-其他”，因此属于III类项目； ③占地规模：小型（土地面积2587m2，小于5hm2）； ④土壤敏感程度：不敏感。; 不评价. 环境风险; 根据项目危险物质存在量与临界值的比值（Q）计算结果（计算过程见第七章），Q值=0.01951，小于1，环境风险潜势为I; 简单分析. |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 在《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2016]74号）中明确规定了“十三五”期间污染物减排目标，对CODCr、NH3-N、SO2、NOx、挥发性有机物等主要污染物实行总量控制。 根据工程分析，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制的主要污染物为CODCr、NH3-N。 2、总量控制建议值 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》（台环保[2018]53号）。 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N。企业外排废水仅为职工生活污水，无需进行区域替代削减。总量控制建议指标汇总表见表4-8。 - 表4-8 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 0.013; /; /; 0.013. 2; 氨氮; 0.001; /; /; 0.001. |

- 5、建设项目工程分析

5.1施工期污染源分析 本项目所在厂房已经建成，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响。 5.2营运期污染源分析 5.2.1工艺简述 本项目工艺流程如下： 图5-1 生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 钢材先委外进行锻打，返厂后的工件再经数控车床、立钻和台钻等设备进行机加工得到符合要求的机加工件；然后委外进行表面处理；最后对返厂后的工件进行组装入库。 5.2.2主要污染工序 本项目主要污染工序及污染因子见下表。 - 主要污染工序 项目; 污染源; 污染物类型; 主要污染因子. 废气; 本项目无生产废气产生. 废水; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N. 固体 废物; 机加工; 废边角料; 废金属屑. 机加工; 废乳化液; 废矿物油. 设备维护; 废液压油; 废矿物油. 原料包装; 废油桶; 废矿物油. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 噪声; 生产设备; 机械噪声; Leq（A）. 5.2.3污染源强分析 5.2.3.1废气 本项目无生产废气产生。 5.2.3.2废水 本项目外排废水主要为生活污水。 本项目职工定员35人，厂内不提供食宿，人均生活用水量按50L/d计，全年工作时间300天，则职工生活用水量约525t/a，生活污水排放量以用水量的85％计，则生活污水产生量为446t/a，生活污水中CODCr约350mg/L，氨氮约35mg/L，则CODCr产生量为0.156t/a，氨氮为0.016t/a。 本项目实施后全厂产生的生活污水经化粪池处理达玉环市污水处理有限公司纳管标准后纳管，送至玉环市污水处理有限公司统一处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后排放。 本项目废水及污染物产生及排放情况详见下表。 - 本项目废水及污染物产生及排放情况 单位：t/a 生活污水; 废水量; CODCr; 氨氮. 产生量; 446; 0.156; 0.016. 达标外排量; 446; 0.013; 0.001. 5.2.3.3噪声 本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声。由类比知，本项目设备噪声源见下表。 - 项目主要机械设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强; 声源特性; 运行方式; 声源高度. 1; 数控车床; 18; 80～90; 测量点距1m处; 连续; 1#生产车间. 2; 立钻; 5; 80～85; 连续. 3; 台钻; 22; 80～85; 连续. 4; 空压机; 3; 90～95; 连续. 5; 砂轮机（刀具修理）; 2; 85～95; 间断. 6; 液压机; 5; 80～90; 连续; 2#生产车间. 7; 仪表机床; 2; 80～90; 连续. 8; 封口机; 2; 70～80; 连续. 9; 打标机; 2; 70～80; 连续. 10; 砂轮机（刀具修; ） 2; 85～95; 间断. 5.2.3.4固废 1、副产物种类 本项目产生的副产物主要为废边角料、废乳化液、废液压油、废油桶和生活垃圾等。 （1）废边角料 本项目钢材使用量共约1200t/a，在机加工过程中均会产生一定量的废边角料，根据同类型企业类比调查，废边角料产生量约100t/a。废边角料收集后出售给相关企业综合利用。 （2）废乳化液 本项目废乳化液液主要产生于机加工过程。根据建设单位提供资料，项目乳化液(原液)用量约为0.17t/a，使用时稀释比取1：20，则稀释后乳化液量为3.57t/a；稀释乳化液循环使用，定期更换，循环使用过程部分乳化液被工件带出，损耗率约为90%，则项目废乳化液产生量为0.36t/a。废乳化液属于危废固废HW09类危险废物，危废代码为900-006-09，采用塑料桶收集，单独分区堆放于厂区危废暂存库，最终委托有资质单位进行处置。 （3）废液压油 本项目液压油每年更换一次，每次更换量为0.6t，废液压油产生量约为0.6t/a。废液压油属于HW08类危险废物，危废代码为900-218-08，废液压油装桶后在厂区内危险废物暂存间收集、暂存，并委托有资质单位处置。 - 废油桶 根据企业提供的资料，本项目废油桶产生量约为0.05t/a。废油桶属于HW49类危险废物，危废代码为900-041-49，在厂区内危险废物暂存间收集、暂存，并委托有资质单位处置。 （5）职工生活垃圾 本项目员工35人，不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量约5.3t/a，生活垃圾由环卫部门收集后集中处理。 本项目副产物产生情况汇总见下表。 - 本项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产污工序; 形态; 产生量（t/a）. 1; 废边角料; 机加工; 固态; 100. 废乳化液; 机加工; 液态; 0.36. 3; 废液压油; 设备维护; 液态; 0.6t/a. 4; 废油桶; 原料包装; 固态; 0.05. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 5.3. 2、固废属性判定 ①根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》的规定，本项目固废属性判定表见下表。 - 本项目固废属性判定表（固体废物属性） 序号; 副产物名称; 产生工序; 主要成分; 形态; 是否属固体废物; 判定依据; 是否属危险. 1物; 废边角料; 机加工; 金属; 固态; 是; 4.2a; 否. 2; 废乳化液; 机加工; 废矿物油; 液态; 是; 4.1m; 是. 3; 废液压油; 设备维护; 废矿物油; 液态; 是; 4.4m; 是. 4; 废油桶; 原料包装; 废矿物油、铁; 固态; 是; 4.3m; 是. 5; 生活垃圾; 员工生活; 纸张、塑料、有机物等; 固态; 是; 4.4b; 否. ②危险废物汇总表 本项目危险废物汇总表见下表： - 危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险 废物 类别; 危险废 物代码; 产生 量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 废乳化液; HW09; 900-006-0; 0.36; 机加工; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 每年; T/In; 厂内暂存，委托有资质单位处置. 2; 废液压油; HW08; 9; 0-218-08 0.6t/a; 设备维护; 液态; 废矿物油; 废矿物油; 2年; T/In. 3; 废油桶; HW49; 900-041-49; 0.05; 原料包装; 固态; 废矿物油、铁; 废矿物油; 每年; T/In. 3、固废分析情况汇总 本项目固废产生及去向情况汇总见下表。 - 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 属性; 产生量（t/a）; 去向. 1; 废边角料; 机加工; 固态; 一般固废; 100; 外售综合利用. 2; 废乳化液; 机加工; 液态; 危险固废; 0.36; 委托有资质单位处置. 3; 废液压油; 设备维护; 液态; 危险固废; 0.6t/a; 委托有资质单位处置. 4; 废油桶; 原料包装; 固态; 危险固废; 0.05; 委托有资质单位处置. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 一般固废; 5.3; 环卫部门清运.

5.3本项目污染源强核算结果及相关参数 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）要求，对本项目建成后，全厂废气、废水、噪声、固废污染源源强核算结果及相关参数进行汇总，具体汇总见表5-8~表5-10。 - 表5-8 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 废水污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 h. 产生废水量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 综合处理效率%; 核算方法; 废水量 （m3/h）; 排放浓度 （（mg/L）; 排放量 （kg/h）. 生活污水; CODCr; 0.186; 350; 0.0651; 化粪池; 15; 排污系数法; 0.186; 298; 0.0554; 2400. 氨氮; 35; 0.0067; 3; 25; 0.0047. - 表5-9 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 (频发、偶发等); 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间 /h. 核算方法; 噪声值/(dB); 工艺; 降噪效果/(dB); 核算方法; 噪声值/(dB). 生产; 数控车床; 数控车床; 频发; 类比法; 80～90; 隔声; 10~25; 类比法; 60~70; 2400. 生产; 立钻; 立钻; 频发; 类比法; 80～90; 隔声; 类比法; 60~70; 2400. 生产; 砂轮机; 砂轮机; 偶发; 类比法; 85～95; 隔声; 类比法; 65~75; 400. 生产; 液压机; 液压机; 频发; 类比法; 85～95; 隔声; 类比法; 65~75; 2400. 生产; 仪表机床; 仪表机床; 频发; 类比法; 85～95; 隔声; 类比法; 65~75; 2400. 生产; 封口机; 封口机; 频发; 类比法; 70～80; 隔声; 类比法; 50~60; 2400. 生产; 打标机; 打标机; 频发; 类比法; 80～90; 隔声; 类比法; 60~70; 2400. 生产; 空压机; 空压机; 频发; 类比法; 80～90; 隔声、减震; 20~30; 类比法; 60~70; 2400. 生产; 台钻; 台钻; 频发; 类比法; 85～95; 隔声、减震; 20~30; 类比法; 65~75; 2400. - 表5-10 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 机加工; 机加工装置; 废边角料; 一般固废; 类比法; 100; 外售综合利用; 100; 收集后外售. 机加工; 机加工装置; 废乳化液; 危险废物; 物料衡算; 0.36; 分类收集后，在危废暂存间暂存，再委托有资质单位处理; 0.36; 委托有资质单位处理. 设备维护; 机加工装置; 废液压油; 物料衡算; 0.6t/a; 0.6t/a. 原料包装; 原料包装; 废油桶; 物料衡算; 0.05; 0.05. 职工生活; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 5.3; 填埋; 5.3; 环卫部门处理.

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) |  | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / |  |  |  |  |  |  |
| 水污 染物 | 生活 污水 | 废水量446t/a |  |  | 废水量446t/a |  |  |
|  |  | 参数 | 浓度 | 产生量 | 参数 | 浓度 | 排放量 |
|  |  | CODCr | 350mg/L | 0.156t/a | CODCr | 30mg/L | 0.013t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.016t/a | NH3-N | 1.5mg/L | 0.001t/a |
| 固体 废物 | 一般 固废 | 废边角料 | 100t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 5.3t/a |  | 0 |  |  |
|  | 危险固废 | 废乳化液 | 0.36t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 废液压油 | 0.6t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 废油桶 | 0.05t/a |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为设备噪声，噪声声级值范围在70～95dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目在已建成厂房进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目在已建成厂房进行生产，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响，要求企业妥善处理安装设备期间产生的污染物，控制设备安装噪声，减少对环境的影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1地表水环境影响分析 本项目排放废水主要为职工生活污水。 1、废水产生及排放情况 根据工程分析可知，本项目外排废水主要为生活污水，生活污水废水量446m3/a，产生CODCr0.156t/a、NH3-N0.016t/a。项目产生的废水主要为员工生活污水，经化粪池处理达玉环市污水处理有限公司纳管标准后纳管，送至玉环市污水处理有限公司统一处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水446m3/a，CODCr0.013t/a、NH3-N0.001t/a。 2、依托污水处理设施的环境可行性评价 本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，所在区域已列入玉环市污水处理有限公司服务范围，企业营运期生活污水可接入处理。 项目排放的生活污水水量小，水质简单，无有毒有害物质，满足玉环市污水处理有限公司进水水质的要求。 3、对内河水质及附近海域影响分析 企业通过严格执行清污分流、雨污分流，同时防止事故性排放，废水收集处理设施做好防渗措施。确保厂区废水不直接排入地表水体中，项目建设不会对附近水体和海域产生不利影响。 4、建设项目废水污染物排放信息表 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）附录G，本项目废水污染物排放信息情况见7-1~表7-4。 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活 污水; CODCr NH3-N; 玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排. 表7-2 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW 001; 121.268774; 28.108980; 0.00446; 玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量稳定; 昼间; 玉环市污水处理有限公司; CODCr; 30. NH3-N; 1.5. 废水排放执行标准见下表。 表7-3 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODC r; 玉环市污水处理有限公司进水水质标准; 400. NH3-N; 35. 废水污染物排放量核算见下表。 表7-4 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; /; CODCr; 30; 0.045; 0.013. NH3-N; 1.5; 0.002; 0.001. 全厂排放口合计; CODCr; 0.013. NH3-N; 0.001. 项目地表水环境影响评价自查如下表所示。 表7-5 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护 目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值R；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水温要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查时期; 数据来源. 已建；在建□；拟建□；其他□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测£；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季£；冬季£; 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; /. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ□；Ⅲ£；ⅣR；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类£；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季£；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标R；不达标£ 水环境保护目标质量状况；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水位条件□. 预测情景; 建设区□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□；. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求R. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD）; （0.013）; （30）. （氨氮）; （0.001）; （1.5）. 替代源排放 情况; 污染源 名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 ；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （废水排放口）. 监测因子; （）; （pH、CODCr、NH3-N）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 7.2.2声环境影响分析 - 根据工程分析，本项目噪声主要为车间设备噪声，噪声在70~95dB(A)之间。为了预测项目建成后噪声对外界的影响程度，根据本项目噪声源的特点和简化预测过程，本环评采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）工业噪声预测计算模式中的室内声源等效室外声源声功率级、室外点声源与噪声贡献值计算方法进行预测分析。噪声预测模式 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 图7-1室内声源等效为室外声源图例 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式7-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： LP1=Lw+10lg（Q4πr2+4R）（式7-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式7-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)=lg（式7-2） LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式7-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式7-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s（式7-4） ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式7-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取25dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式7-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 （2）预测前提 本次预测前提为，该项目采取如下的噪声防治措施后产生的噪声对厂界噪声的贡献情况： ①总平布置 从总平面布置的角度出发，空压机等噪声较大设备布置于车间中央，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。 ②加强治理、管理 选用低噪声设备，做好生产设备的减震基础；合理布置车间，高噪声设备尽量布置在车间内，远离边界；对于高噪声设备下料机、冲床（冷冲）和台钻等设备安装减振垫或减振机座；针对空压机设置减振机座、消声装置，并采用软管连接等降噪措施；机加工生产车间采用隔声门窗，并在生产时车间保持密闭状态。 3、预测结果及分析 本项目只进行昼间生产，夜间不进行生产。本项目厂界噪声预测结果见下表。 表7-7 本项目厂界和敏感点噪声预测结果一览表 预测点位; 声级值[dB（A）]. 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值; 超标值. 南厂界; 50.7; 55; 56.4; 65; 0. 北厂界; 43.0; 56; 56.2; 65; 0. 由表7-7可知，本项目建成后厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准。 7.2.3固废环境影响分析 本项目营运期产生的固废主要为：废边角料、废乳化液、废液压油、废油桶和生活垃圾等，固体废物的利用处置方式评价详见下表。 表7-8 本项目固体废物处置方式评价表 序号; 固体废 物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 预测产生量（t/a）; 利用处置 方式; 是否符合 环保要求. 1; 废边角料; 机加工; 固态; 金属; 一般固废; 100; 外售综合利用; 是. 2; 废乳化液; 机加工; 液态; 废矿物油; 危险固废; 0.36; 委托有资质单位处理; 是. 3; 废液压油; 设备维护; 液态; 废矿物油; 危险固废; 0.6; 委托有资质单位处理; 是. 4; 废油桶; 原料包装; 固态; 废矿物油、铁; 危险固废; 0.05; 委托有资质单位处理; 是. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸张、塑料、有机物等; 一般固废; 5.3; 由环卫部门统一清运; 是. 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求；危险固废暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单相关要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 公告2017年第43号），本项目危险废物影响分析具体如下： （1）危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物暂存间设置于生产车间，危险暂存间尺寸2m×2m。项目危险废物为废乳化液、废液压油和废油桶，危废产生量较小，危废分区单独存放，危险废物暂存间可以满足贮存需求。此外，危险废物暂存间要求防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，如此，危险废物贮存场所不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生不利影响。 本项目危化品的贮存场所基本情况见下表。 表7-9 建设项目危险废物贮存场所（设施）基础情况表 序号; 贮存场所 （设施名称）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 生产车间; 4m2; 分类收集 贮存; 2t; 一年. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08. 3; 废油桶; HW49; 900-041-49. （2）危险废物运输过程环境影响分析 项目危险废物产生量较少，危险废物桶散装室内堆放装。本环评要求危险废物外运采用专门的车辆，防止散落和流洒，同时配备有应急器材，以应对突发环境事件。运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-2004）等。 在转移过程中，企业应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求进行管理。采取上述措施后，项目危险废物在转运过程中对周围环境基本没有影响。 （3）委托处置环境影响分析 暂存的危险废物定期由资质单位无害化处置，本项目危险废物主要涉及HW08、HW09和HW49，建设单位可根据浙江省环保厅公布的浙江省危险废物经营单位名单，周边区域可处置本项目产生的危险废物的处置公司情况如下表所示。 表7-10 项目周边相关危险废物处置机构情况 序号; 公司名称; 经营地址; 危险废物经营许可证号; 资质类别; 处置能力 （t/a）; 许可证有效期; 颁发日期. 1; 浙江联明金属有限公司; 台州市仙居县现代工业集聚区司太立大道6号; 浙危废经第103号; HW12、HW13 HW16、HW17 HW19、HW37 HW39、HW45 HW49、HW50; 6220; 5年; 2017年3月14日. 2; 台州市德长环保有限公司; 台州临海市浙江省化学原料药基地临海区块; 浙危废经第109号; HW02、HW03 HW04、HW05 HW06、HW08 HW09、HW11 HW12、HW13、HW16、HW17 HW18、HW21 HW37、HW39 HW40、HW45 HW49、HW50; 55000; 1年; 2017年12月25日. 本项目危险废物主要涉及HW08、HW09和HW49，根据上表所列附近地区危险废物处置公司危险废物经营许可证可知，台州市德长环保危险废物处置公司均能同时处置这三类危险废物，且处置市场面向浙江全省，并拥有专门用于危险废物转移的危险品车辆。本项目危险废物产生量较小，台州市德长环保有限公司完全有能力处置本项目产生的危险废物，因此，项目危险废物委托处置具有环境可行性。当然，建设单位亦可自由选择省内其他拥有HW08、HW09和HW49资质类别的危险废物处置公司进行危险废物的合法委托处置。 （5）固废处置的环境影响分析 本项目固废包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾，应分类收集处理。一般工业固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013.6.28修订单执行。项目危险废物处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险废物按法规要求应委托有资质的单位进行处理。考虑企业危险废物难以保证及时外运处置，企业应设置有危险废物暂存场所，对危险废物进行收集及临时存放，然后集中由有资质单位收集处理。 一般工业固废中废边角料统一收集后出售给相关企业单位综合利用；生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一清运处理。 本项目固废的处置应按照“减量化、资源化、无害化”为基本原则，在自身加强利用的基础上，按照规定进行合理处置的前提下，本项目的固体废弃物不会对周围环境产生明显不利影响。 综上所述，本项目固体废物处置符合国家技术政策，处置要求符合国家标准。因此，企业只要对固废加强管理，及时清运，项目产生的固体废物基本上不会对周围环境造成不利影响。 7.3环境风险评价 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的突发环境事件风险物质为乳化液、液压油、废乳化液和废液压油，项目Q值判断见下表。 表7-11 项目Q值确定 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 乳化液; /; 0.17; 2500; 0.00007. 2; 液压油; /; 0.6; 2500; 0.00024. 3; 废乳化液; /; 0.36; 50; 0.0072. 4; 废液压油; /; 0.6; 50; 0.012. 项目Q值Σ; 0.01951. 由上表可见，危险物质数量与临界量比值Q=0.01951＜1，项目环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 本项目环境风险影响分析见下表： 表7-12 本项目环境风险影响分析 建设项目名称; 台州恩鸿机械制造有限公司年产1000t拉杆球头生产线技改项目环境影响报告表. 建设地点; (浙江)省; (台州)市; ()区; (玉环市)县; ()园区. 地理坐标; 经度; 121.268605°; 纬度; 28.108850°. 主要危险物质及分布; 原料：乳化液、液压油，位于原料仓库； 危险废物：废乳化液、废液压油、废油桶，位于危废仓库。. 环境影响途径及危害后果 (大气、地表水、地下水等); 火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危化品泄漏、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄漏挥发危害人体健康；废水突发性事故经排放管道排放对周边环境产生不利影响。. 风险防范措施要求; 建立严格的危化品管理制度，设置专门危化品贮存场所；包装桶下方设置托盘，收集包装桶破损泄露的物料；制定应急预案，配备应急设施和应急物资，并定期进行演练和应急预案更新；危险废物暂存间参照《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001》及其修改单的相关要求，采取地面防渗措施，设置耐腐蚀材质的地坪，且表面无裂痕，防止渗漏。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目涉及的突发环境事件风险物质为乳化液、液压油、废乳化液、废液压油和废油桶，风险物质数量与临界量比值Q=0.01951＜1，项目环境风险潜势为I，可只进行简单分析。. 7.4环保总投资及“三同时” 环保处理措施总投资8万元，占总投资400万元的2%。环保总投资见下表。 表7-13 环保总投资统计一览表 项目名称; 主要设备及措施; 概算（万元）. 1; 噪声污染治理; 2. 2; 固体废物收集设施（分类收集等）; 2. 3; 危险废物委外处置; 2. 4; 危废暂存间及地面防渗; 2. 5; 化粪池（依托房东）; /. 合计; 8.

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / |  |  |  |
| 水 污染物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环污水处理有限公司集中处理 | 达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即地表水Ⅳ类标准） |
| 固体 废物 | 废边角料 | 机加工 | 外售综合利用 | 减量化、资源化 |
|  | 废乳化液 | 机加工 | 分类收集，在厂区危废暂存间暂存，再委托有资质单位处置 | 减量化、无害化 |
|  | 废液压油 | 设备维护 |  |  |
|  | 废油桶 | 原料包装 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 员工生活 | 环卫部门清运 | 减量化、资源化 |
| 噪声 | ①选取低噪声设备；合理布置车间，高噪声设备尽量布置在车间内，远离边界； ②对于高噪声设备安装减振垫或减振机座； ③针对空压机设置减振机座、消声装置，并采用软管连接等降噪措施； ④机加工生产车间采用隔声门窗，并在生产时车间保持密闭状态 |  |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在现有厂区进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 9、结论与建议

9.1项目基本情况 9.1.1项目概况 台州恩鸿机械制造有限公司是一家汽车配件、摩托车配件、紧固件制造及销售企业。企业拟投资400万元租用李林山位于坎门科技工业园区玉环县勤优导卫有限公司的空置厂房，租赁面积2587m2，购置立钻、数控车床、台钻、液压机等设备，组织实施年产1000t拉杆球头生产线技改项目。项目投产后，预计可形成年产1000t拉杆球头的生产能力。企业于2020年6月向玉环市经济和信息化局提出“台州恩鸿机械制造有限公司年产1000t拉杆球头生产线技改项目环境影响报告表”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-36-03-148647。 9.1.2环境质量现状结论 1、环境空气 根据《台州市环境质量报告书(2018年度)》相关数据，玉环区域基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 2、地表水环境 根据监测结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，总体评价本项目附近水体水质能达到Ⅳ类标准，满足Ⅳ类水环境功能区要求。 3、声环境 监测结果表明，项目厂界昼间声环境质量现状监测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。从声环境现状监测调查结果来看，区域声环境质量较好。 9.1.3项目环境影响分析结论 1、地表水环境影响分析结论 根据工程分析可知，本项目外排废水主要为生活污水，生活污水废水量446m3/a，产生CODCr0.156t/a、NH3-N0.016t/a。项目产生的废水主要为员工生活污水，经化粪池处理达玉环市污水处理有限公司纳管标准后纳管，送至玉环市污水处理有限公司统一处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水446m3/a，CODCr0.013t/a、NH3-N0.001t/a。项目污染物排放较少，因此，正常运行情况下本项目对周围水环境的影响很小。 2、声环境影响分析结论 预测结果表明，本项目建成后厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准。本项目生产噪声不会对其造成明显影响。 3、固体废弃物环境影响分析结论 本项目废边角料收集后外售综合利用，生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一清运，废乳化液、废液压油和废油桶分类收集后，在危废暂存间暂存，再委托有资质单位处置。在各类固废妥善处置的前提下，项目固废不会对周围环境产生不利影响。 9.2环保审批原则符合性分析 1、建设项目环评审批原则符合性分析 （1）建设项目符合“三线一单”的要求 本项目位于玉环市坎门工业园区，属于台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元。主要从事汽车零部件制造，属二类工业项目，且不在相应管控措施与负面清单禁止范围内。故项目的建设符合三线一单要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废水、噪声处理后均可达标排放；固废均能得到妥善处置。落实本评价提出的措施后，各污染物均能做到达标排放。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N。 本项目外排废水仅为职工生活污水，无需进行区域替代削减。项目的污染物总量建议控制指标为CODCr0.013t/a，氨氮0.001t/a。 （4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目投产后污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 2、建设项目审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，项目用地性质为工业用地，项目建设符合当地的用地规划。 （2）建设项目符合、国家和省产业政策等的要求。 根据查《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目所在地块为工业性质用地，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不涉及玉环市环境功能区划划定的自然生态红线区，符合生态保护红线控制要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。 项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。水环境质量现状水质不能达到Ⅳ类标准，超标原因：园区雨污水管网分流不彻底，管网日常维护缺失导致，后期通过污水零直排创建为契机予以解决，随着“五水共治”专项行动的深入，当地政府通过创建污水零直排，预计区域地表水水质将得到持续改善。声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值，声环境质量现状良好。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上限 本项目营运过程中需要消耗一定量的电能、水资源等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合资源利用上限的要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于玉环市坎门工业园区，属于台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元。本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，为二类工业。对照负面清单，不属于负面清单内容。 因此，本项目的建设符合“三线一单”控制要求。 9.3环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求： 1、企业应认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使项目污染物达标排放。 2、应进行合理布局，积极推行清洁生产，做好清污分流，提高能源利用率。 3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 4、建立健全环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。 5、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 9.5环评总结论 综上所述，台州恩鸿机械制造有限公司年产1000t拉杆球头生产线技改项目拟建于玉环市坎门街道科技工业园区，本项目建设符合现行国家及相关产业政策，选址符合玉环市城市总体规划、玉环市土地利用总体规划以及相应环境功能区划要求。项目生产过程中“三废”的排放量较小，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，同时项目建设符合“三线一单”控制要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。