建设项目环境影响报告表

项目名称:年产2000万口不锈钢制品生产线技改项目

建设单位:    浙江福腾宝家居用品有限公司

浙江环耀环境建设有限公司

二〇二零年八月

目录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	14

3、环境质量状况	31

4、评价适用标准	40

5、建设项目工程分析	47

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	70

7、环境影响分析	72

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	104

9、结论与建议	106

附图：

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目周围环境示意图

附图3  企业总平面布置图

附图4  建设项目敏感保护目标图

附图5  项目所在区域水环境功能区划图

附图6  项目环境管控单元分类图

附图7  玉环市声环境功能区划图

附图8  玉环市生态保护红线分布图

附件：

附件1  项目备案通知书

附件2  营业执照

附件3  法人身份证

附件4  土地证材料

附件5  检测报告

附件6  涂料MSDS

附件7  脱脂剂、清洗剂MSDS

附件8  关于浙江福腾宝家居用品有限公司年产2000万口不锈钢制品生产线技改项目建设地址情况说明

附件9  环评文件确认书

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产2000万口不锈钢制品生产线技改项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 浙江福腾宝家居用品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 胡坚 |  |  | 联系人 |  | 吴李松 |
| 通讯地址 | 浙江省台州市玉环市大麦屿街道五一村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13706861301 | 传真 |  | —— | 邮政编码 | 317604 |
| 建设地点 | 浙江省台州市玉环市大麦屿街道五一村 |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 玉环市经济 和信息化局 | 项目代码 |  | 2018-331021-33-03 -092978-000 |  |  |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 |  | C3381金属制厨房用 器具制造 |  |  |
| 建筑面积 （平方米） | 49184.00 | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 35600 | 其中：环保 投资（万元） | 320 | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.90% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2020.12 |  |  |
| 1.1工程内容及规模： 1.1.1项目由来 浙江福腾宝家居用品有限公司位于玉环市大麦屿街道五一村，主要从事金属制厨房用器具、金属制餐具和器皿、家用厨房电器具、不锈钢日用制品、建筑及家具用金属配件制造。企业拟投资35600万元，利用建设单位自建厂房，购置电动螺旋压力机、激光落料线、自动涂装线、脱脂清洗线、全自动立体仓储设备，采用不锈钢片、涂料等原材料，采用落料、拉伸、高频退火、抛光、喷涂、喷砂、烘干、脱脂清洗、超声波清洗等技术和工艺，实施年产2000万口不锈钢制品生产线的生产项目。该项目已于2018年12月10日由玉环市经信局备案，项目代码：2018-331021-33-03-092978-000（第一次变更日期2020年2月27日）。 为了科学客观的评价项目建成后对周围环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护条例》和《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规的有关规定，该项目需进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部1号令），项目类别归入“二十二、金属制品业——67、金属制品加工制造，其他（仅切割组装除外）”，需编制环境影响报告表。 受浙江福腾宝家居用品有限公司委托，我单位承担了本项目的环境影响评价工作。接受任务后，我单位组织人员对建设项目现场进行调研踏勘，收集了有关资料，在进行现场踏勘、工程分析和污染分析的基础上，依据环境影响评价相关技术导则的要求，编写了该项目环境影响报告表，报请相关主管部门审查、审批。 1.1.2编制依据 1.1.2.1国家相关的法律法规及文件 (1)《中华人民共和国环境保护法》(2014年修订)，2014.4.24修订，2015.1.1施行； (2)《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29修订并施行； (3)《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修订； (4)《中华人民共和国水污染防治法》，2017.6.27修订，2018.1.1施行； (5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修订并施行； (6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订； (7)《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1实施； (8)《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017.10.1施行； (9) 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部令第44号，2016.12.7通过，2017.9.1施行； (10)《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》，生态环境部令部令第1号，2018.4.28施行； (11)《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2011.12.1施行； (12)《国家危险废物名录(2016年版)》，2016.8.1修订后实施； (13)《关于印发水污染防治行动计划的通知》，国务院国发[2015]17号，2015.4.2； (14)《关于推进环境保护公众参与的指导意见》，环办[2014]48号，2014.5.22； (15)《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>的通知》，环发[2015]4号，2015.1.8； (16)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012.7.3； (17)《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，环发[2014]197号，2014.12.31； (18)《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》，中华人民共和国环境保护部令第33号，2015.3.19修订通过，2015.6.1施行； (19)《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环环评[2016]150号，2016.10.26； (20)《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号）； (21)《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018.6.27。 1.1.2.2地方相关的法规及文件 (1)《浙江省大气污染防治条例》(2016年修订)，2016.7.1施行； (2)《浙江省水污染防治条例》2017年11月30日修订，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十五次会议通过，2018年1月1日施行； (3)《浙江省固体废物污染环境防治条例》2017年9月30日修订，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议通过； (4)《浙江省建设项目环境保护管理办法》(修正)，浙江省人民政府令364号，2018.3.1施行； (5) 《浙江省工业污染防治“十三五”规划》，2016.10.17起实施 (6)《浙江省挥发性有机物污染整治方案》，浙环发[2013]54 号，2013.11.4实施； (7)《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省建设项目环境影响评价文件分级审批管理办法的通知》，浙政办发[2014]86号，2014.7.10发布，2014.7.25实施； (8)《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)>的通知》，浙江省环保厅，浙环发[2012]10号，2012.2.24； (9)《关于印发浙江省土壤污染污染防治工作方案的通知》，浙江省人民政府浙政发[2016]47号，2016.12.29； (10) 《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，浙政发[2018]35号，2018.9.25；； (11)《关于印发浙江省大气污染防治“十三五”规划的通知》，浙发改规划[2017]250号，2017.3.22； (12)《关于印发<浙江省环境保护厅建设项目环境影响评价公众参与和政府信息公开工作的实施细则(试行)>的通知》，浙环发[2014]28号，浙江省环保厅，2014.5.19； (13)《浙江省生态厅环境厅关于发布<省生态环境主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单（2019年本）>的通知》，浙环发[2019]22号； (14)《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》，浙政发[2018]30号，2018.7.20； (15)《关于浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案的批复》，浙江省人民政府，浙政函[2020]41号； (16)《浙江省生态环境厅关于印发<浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知>浙江省生态环境厅，浙环发[2020]7号； (17) 《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》，台环保[2018]53号。 (18)《关于印发台州市排污权交易若干问题的意见的通知》，台环保[2010]112号； (19)《关于进一步规范台州市排污权交易工作的通知》，台环保[2010]123号； (20) 《台州市环境保护局关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》，台环保[2013]95号； (21) 《台州市环境保护局关于对新增氨氮、氮氧化物两项主要污染物排放量实行排污权交易的通知》，台环保[2014]123号； (22)《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018—2020 年）》，台州市“五气共治”领导小组办公室，台五气办[2018]5号； 1.1.2.3技术规范 (1)《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2016)； (2)《环境影响评价技术导则-地表水环境》(HJ2.3-2018)； (3)《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)； (4)《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)； (5)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)； (6)《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)； (7)《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）； (8)《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； (9)《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)； (10)《建设项目危险废物环境影响评价指南》，环保部公告2017年43号； (11)《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）。 1.1.2.4相关产业政策及规划 - 《产业结构调整指导目录（2019年本）》，2020年1月1日施行； - 《浙江省环境空气质量功能区划分》； - 《浙江省水功能区水环境功能区划分方案(2015)》，2015.6.29； - 《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》； - 《玉环县城市总体规划（2001-2020）》； 1.1.2.5项目技术文件及资料 （1）浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表； （2）建设单位提供的其他相关技术资料。 1.2建设项目基本概况 （1）项目名称：年产2000万口不锈钢制品生产线技改项目 （2）项目性质：新建 （3）建设地点：玉环市大麦屿街道五一村，具体见附图1。 （4）项目建设内容及规模：项目使用不锈钢片、涂料等原材料，采用落料、拉伸、高频退火、抛光、喷涂、喷砂、烘干、脱脂清洗、超声波清洗等技术和工艺，项目建成后形成年产2000万口不锈钢制品的生产能力，其中约1200万口不锈钢煎锅需进行内表面喷涂，800万口不锈钢汤锅无需喷涂。 （5）劳动定员及生产制度：本项目劳动定员约600人，年工作天数为300天，实行昼间三班制（24h）。公司设有食堂、宿舍。 （6）产品方案 本项目产品方案见表1-1。 表1-1 本项目产品方案 序号; 产品名称; 规模; 备注. 1; 不锈钢制品; 不锈钢煎锅; 1200万口; 口径18-32cm，高4-8cm. 2; 不锈钢汤锅; 800万口; 口径12-32cm，高10-22cm. 1.2.1建设项目工程组成 本项目内容组成见表1-2。其中，涂装线参数见表1-3，清洗线参数见表1-4。 表1-2本项目内容组成一览表 名称; 主要内容或备注. 主体工程; 喷涂、金工车间; 本项目设1幢生产车间，位于厂区西部。车间共1层，层高约16米。其中， 落料线：位于生产车间北部，主要有落料线6条； 金工+清洗线：位于落料区南侧，设置拉伸、切边、卷边工、清洗、复打工序。其中，设置脱脂清洗线13条。 涂装线：位于生产车间西南侧，设置3条喷砂+全自动喷涂流水线，每条线设16把喷枪，其中底涂6把（4用2备），中涂4把（2用2备），面涂6把（4用2备）。 抛光区：位于生产车间东南部，配备除尘装置。. 包装车间; 车间为1层，层高约16米。位于厂区东南部，主要为下料区、配件组装、包装仓库. 成品仓库; 车间为1层，层高约16米。成品仓库2间，位于厂区东北部. 贮运工程; （1）物料贮存：原料采用袋装、桶装、瓶装储存，位于项目生产车间南侧的各物料仓库内；（2）运输：原料和产品均用卡车运输；（3）天然气站位于厂区西北角. 环保工程; 废气治理措施; ①喷砂粉尘经1套设备自带的布袋除尘装置处理后通过不低于17.5m的排气筒（P1）排放； ②本项目喷涂废气采用3套“水喷淋+除湿+两级活性炭吸附”处理后通过17.5m排气筒（P2-1、P2-2、P2-3）高空排放； ③烘干废气经收集后经3套“水喷淋+除湿+两级活性炭吸附”处理后通过17.5m排气筒（P3-1、P3-2、P3-3）高空排放； ④烘干段天然气燃烧废气与烘干废气同一排气筒（P3-1、P3-2、P3-3）排放； ⑤抛光废气经1套布袋除尘装置处理后通过不低于17.5m的排气筒（P4）排放。. 废水治理措施; 厂区内西北侧建设1座污水处理站，日处理能力500t/d。生产废水经收集后送厂区内的废水处理站，经混凝汽浮处理后纳管排放。. 噪声; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声或在风机进排风口安装管道消声器等措施；合理布置噪声源；提高车间隔声效果；合理安排运输和装卸，规范操作等. 固废治理设施; 设置一般固废暂存仓库（位于厂区西北角，占地约100m2）和危废暂存仓库（位于厂区西北侧，占地约100m2）。. 事故应急池; 位于污水处理站地下，容积约为100m3。. 公用工程; 供水; 工业用水、生活用水由城市自来水管网提供。. 排水; 厂区实施清污分流、雨污分流，废水经收集后送污水站处理后纳入园区污水管网。. 供电; 项目用电依托市政电网供给。. 供热; 面涂工段高温固化所需天然气由厂内天然气站供应。天然气站位于厂区西北角。. 表1-3 单条涂装线参数 名称; 内容; 规格; 备注. 内表面全自动涂装线; 毛坯件预热烘房1个; 烘房：L4.5m×W2.2m×H3m 轨道长10.5m; 温度70℃; 用电加热. 喷房3个 （底涂1个、中涂1个、面涂1个）; 底涂喷房： L5m×W3.6m×H3m; 自动喷枪6把（4用2备）; 喷枪型号均为WA-101，最大喷速70ml/min. 中涂喷房： L3m×W3.6m×H3m; 自动喷枪4把（2用2备）. 面涂喷房： L5m×W3.6m×H3m; 自动喷枪6把（4用2备）. 烘道3个 （底涂1个、中涂1个、面涂1个）; 底涂烘道： L18.2m×W1.1m×H1.6m; 温度140℃~160℃; 用电加热. 中涂烘道： L28.2m×W1.1m×H1.6m; 温度140℃~160℃; 用电加热. 面涂烘道： L35m×W1.5m×H1.6m; 温度400℃~430℃; 用天然气燃烧加热. 表1-4 单条清洗设备参数 名称; 内容; 内容; 单槽规格. 脱脂清洗线; 脱脂池; 1个; L2.0m×W1.4m×H0.6m. 水洗池; 2个（逆流）; L3.0m×W1.4m×H0.6m. 表1-5超声波清洗设备参数 名称; 内容; 内容; 单槽规格. 超声波清洗线; 除蜡; 1道; L5m×W1.6m×H2m. 喷淋; 1道; L2m×W1.6m×H2m. 自来水漂洗; 2道; L2.5m×W1.6m×H2m. 纯水漂洗; 2道; L2.5m×W1.6m×H2m. 烤箱烘干; 1道; 10m. 1.2.2主要设备 本项目实施后企业主要生产设备见表1-6。 表1-6项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 所在车间或工段. 1; 油压机; Y28G-350T; 20; 复打车间. 2; 油压机; YZ28G-550T; 2. 3; 油压机; 200T; 1. 4; 双盘摩擦压力机; J54-1000T; 1. 5; 双盘摩擦压力机; J54-1600C; 7. 6; 双盘摩擦压力机; J54-2500D; 4. 7; 压力机; JH21-200; 4. 8; 压力机; JZ21-80B; 3. 9; 剪卷压一体机; 非标; 24. 10; 空压机; 非标; 5. 11; 清洗线; 非标; 13. 12; 中频加热机; FHGY4E3-IP-120; 12. 13; 剪卷压机械手; 非标; 13. 14; 点焊机（电阻焊）; WL-SP-200K; 12. 15; 退火机; 非标; 7. 16; 喷砂机; 非标; 9; 涂装车间. 17; 涂装线; 非标; 3. 18; 移印线（红白点）; 非标; 3. 19; 电容式储能机; WL-C-8K; 8. 20; 油压机; Y30-20; 3. 21; 砂底机; LSA-052; 23. 22; 自动落料线; 非标; 6; 落料加工区. 23; 机械手; 非标; 6. 24; 压力机; JZ21-80B; 6. 25; 自动磨边机; 非标; 4. 26; 液压机; Y30-20A; 11; 包装车间. 27; 冲孔机; 非标; 11. 28; 铆接机; 非标; 11. 29; 塑封机; 非标; 11. 30; 封箱机; MH-FJ-1A; 11. 31; 包装线设备; 成套设备; 11. 32; 电容储能机; WL-C-25K; 2. 33; 电容储能机; WL-CD-16K; 3. 34; 贴标机; 非标; 11. 35; 激光打标机; YLP-D10; 11. 36; 纯水机; /; 1; 超声波清洗区. 37; 超声波清洗; 非标; 1. 38; 双头抛光机; 非标; 5; 抛光车间. 39; 自动外抛机; 非标; 20. 40; 除尘设备; 非标; 6. 41; 自动内抛机; 非标; 10. 1.2.3原辅材料 本项目实施后企业主要原辅材料及能源消耗见表1-7。 表1-7本项目实施后企业主要原辅材料消耗表 工序; 物料名称; 年用量; 单位; 主要成分; 型号/规格. 机加工; 不锈钢卷; 1.6; 万t/a; /; 直径1.5米*1.2米长. 装配; 手柄、锅盖、 紧固件; 2000; 万套/a; /; /. 塑封片; 550; 万片/a; /; /. 拉伸机油或润滑油; 润滑剂; 1.8; t/a; /; 4kg/桶. 液压油; 10.0; t/a; /; 长城170 kg /桶. 脱脂清洗; 脱脂剂; 231.0; t/a; 十二烷基苯磺酸钠27.8% 氢氧化钠15.6% 三聚磷酸钠28.2% 葡萄糖酸钠18.4% 其他10%; 已调配，SCD-212 25 kg /桶. 超声波清洗; 清洗剂; 19.5; t/a; 聚氧乙烯烷基酚醚30% 烷基醇酰胺25% 氢氧化钠15% 乳化渗透剂15% 去膜剂5%，其他10%; 已调配，YUSOL1070 25 kg /桶. 抛光（粗抛、精抛）; 麻轮; 9.22; 万片/a; /; 450# 50片/袋. 砂布; 16.70; 万片/a; /; 36#、60# 500片/箱. 砂腊; 9.36; 万条/a; /; 0.9KG/条 25条/箱. 砂轮片; 0.04; 万片/a; /; 100*6 200片/箱. 喷砂; 棕刚玉 （金刚砂）; 723.0; t/a; /; 30#、46#、60#、 80# 50KG/袋. 喷涂; 不粘涂料 底涂; 77.114; t/a; 1-甲基-2-吡咯烷9.0% 聚醚砜5.0% 水44% 聚四氟乙烯27% 炭黑5.0% 碳化硅混合物7.0% 润滑剂混合物3.0%; 无需调配，即开即用，铁桶，25kg/桶. 不粘涂料 中涂; 60.474; t/a; 聚四氟乙烯41% 水51% 丙烯酸3.0% 炭黑5.0%. 不粘涂料 面涂; 55.680; t/a; 水17.0% 聚四氟乙烯72.0% 云母2.0% 炭黑4.0% 润滑剂混合物5.0%. 辅料; 水; 165557.45; t/a; /; /. 电; 6200; 万kw/h/a; /; /. 天然气; 100; 万m3/a; /; 由厂内天然气站供应. 原辅材料说明： 1、水性不粘涂料主要成分为聚四氟乙烯(PTFE)。PTFE，中文名称为聚四氟乙烯，被美誉为/俗称“塑料王”，中文商品名“铁氟龙”、“特氟隆”(teflon)、“特氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等。它是由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性(是当今世界上耐腐蚀性能最佳材料之一，除熔融金属钠和液氟外，能耐其它一切化学药品，在王水中煮沸也不起变化，广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的)、密封性、高润滑不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力、耐温优异( 能在+250°C至-180"C的温度下长期工作)。 2、聚醚砜：聚醚砜(英文缩写为PES)，通常是非晶态聚合物。是由4,4'-双磺酰氯二苯醚在无水氯化铁催化下，与二苯醚缩合制得。折射率1.85，玻璃化温度225℃，热变形温度203℃(1.82MPa)。耐热性介于聚砜和聚芳砜之间，长期使用温度180-200 ℃。耐老化性能优异，在180 ℃使用可达20年。耐燃性好.即使燃烧也不发烟。耐蠕变性好，在150 ℃和20MPa压力下的应变只有2.55%。 3、丙烯酸：丙烯酸是重要的有机合成原料及合成树脂单体，是聚合速度非常快的乙烯类单体。是最简单的不饱和羧酸，由一个乙烯基和一个羧基组成。相对蒸气密度(空气=1):2.45，饱和蒸气压(kPa):1.33(39.9℃)，黏度(mPa·s,25ºC):1.149。纯的丙烯酸是无色澄清液体，带有特征的刺激性气味。它可与水、醇、醚和氯仿互溶。 水性涂料用量核算 本项目共有3条涂装线。项目仅对1200万口不锈钢煎锅内表面进行喷涂，涂料为水性涂料，需喷涂3层，煎锅口径18-32cm，高4-8cm，本项目取均值，每片需喷涂面积以961cm2计算。相关涂装过程的参数及原料使用情况核算见表1-8。 表1-8涂装工序用漆量核算（涂装面积） 项目; 单位; 底涂; 中涂; 面涂. 产量; 万套; 1200; 1200; 1200. 单位产品喷涂面积; cm2; 961; 961; 961. 厚度; um; 15; 12; 17. 密度; g/cm3; 1.177; 1.285; 1.329. 单位产品干膜量; g; 1.697; 1.482; 2.172. 附着率; /; 0.6; 0.6; 0.6. 总用量; t; 33.93; 29.632; 43.43. 固分含量; %; 44; 49; 78. 油漆用量; t/a; 77.114; 60.474; 55.68. 合计; t/a; 193.268. 因此，本项目漆料用量约为193.268t/a，其中底涂77.114t/a，中涂60.474t/a，面涂55.680t/a。 设备与产能匹配性分析 本项目共设置3条全自动涂装生产线，对1200万口不锈钢煎锅内表面进行喷涂，使用水性涂料。本项目设备产能匹配性见表1-9。 表1-9 设备产能匹配性表（喷涂能力） 生产线; 喷涂速率 （kg/h）*; 喷涂时间 （h/a）; 最大喷涂能力（t/a）; 设计喷涂量 （t/a）; 占最大喷涂能力的比例%. 3条全自动涂装生产线（水性）; 158.684; 2000; 317.368; 193.268; 60.9. *注：每条全自动涂装生产线（水性）设有16把自动喷枪，分别用于底涂（6把，4用2备）、中涂（4把，2用2备）、面涂（6把，4用2备）。喷枪喷涂速率为70ml/min，因喷涂作业为感应喷涂，即工件到达喷枪位置，喷枪感应到工件后开始喷涂，实际喷涂时间约为2000h/a，底涂涂料密度以1.177g/ml计，中涂涂料密度以1.285g/ml计，面涂涂料密度以1.329g/ml计，则底涂喷涂速率为4.943kg/h，中涂喷涂速率为5.397kg/h，面涂喷涂速率为5.582kg/h，合计喷涂速率为15.922kg/h。则3条线合计最大喷涂速率为158.684kg/h。 由表1-9可知，本项目各喷涂生产线的喷涂能力、设计用量均能够满足生产需要；项目设计喷涂量约为最大喷涂量的60.9%。因此，本项目喷涂能力与产品规模、油漆用量是匹配的。 1.2.4公用工程 （1）给水：项目由市政管网统一供水。 （2）排水：项目所在厂区目前已设置排水系统，实现雨、污分流，雨水纳入市政雨水管，废水经厂区内预处理后达到接管标准后纳入市政污水管网，经玉环市大麦屿污水处理厂处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关排放标准要求（地表水准Ⅳ类）排放至古顺防洪河道。 （3）用电：项目用电由附近市政电网引入。 （4）供热：本项目涂装线高温烘干固化所需天然气由厂内天然气站供应。 1.2.5平面布局 本项目位于玉环市大麦屿街道五一村，厂房已建成，设有落料区、清洗区、喷涂区、拉伸区、成品区等。具体厂区平面图见附图3。 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建厂房建设项目，现状厂房已基本建成，尚未投入生产使用，不存在与本项目相关的其他污染等历史遗留问题。 |

- 2、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′～121°32′，北纬28°01′～28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全市由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成。全境东西长约40公里，南北宽约30公里，全市总面积2279平方公里（包括海域），其中陆地面积378平方公里，海域面积1901平方公里，海岸线长329公里。 2.1.2周围环境状况 本项目位于玉环市大麦屿街道五一村，周围情况见表2-1。具体位置及周边环境情况见图2-1。 表2-1 周围环境情况表 方位; 周围情况. 东面; 紧邻龙山路，隔路为龙山社区，厂界与龙山社区距离约40m，生产车间与龙山社区距离约为165m. 南面; 临浦路，隔道路为大麦屿工业区. 西面; 已平整建设用地，距离西侧大麦屿小区最近距离约为265m. 北面; 现状农用地，与北侧最近敏感点大麦屿小区距离约155m. 大麦屿小区 大麦屿工业开发区 龙山社区 40m 265m 155m 图2-1 本项目周围环境概况 2.1.3地形地貌 玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全县地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华夏系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。 2.1.4气候特征 玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。 根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下： 平均气压（hpa） 1004.4 平均气温（℃） 17.1 相对湿度（%） 80 降水量（mm） 1360.2 蒸发量（mm） 1349.8 日照时数（h） 1850.5 日照率（%） 42 降水日数（d） 151.5 雷暴日数（d） 33.9 大风日数（d） 35.8 各级降水日数（d）： 0.1 ≤r <10.0 112.0 10.0≤r <25.0 26.0 25.0≤r <50.0 9.8 r≥50.0 3.7 该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。 2.1.5水文特征 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。建国以来，连年大兴水利，河系网络有新发展，其市内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、太平塘河、庆澜河等。境内约有大小河流200多条，总长495km，水面总面积108km2，蓄水总容积1510万立方米。市境内多年平均径流量25424万立方米，其中地表径流量20675万立方米，地下径流量4749万立方米；全年水资源总量16017万立方米，其中地表水13025万立方米，地下水2992万立方米；全年可供水量4819万立方米（包括河流、水库、山塘、地下水在内）。但因市境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。 玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮（低潮）潮高几乎相等。平均涨（落）潮时间6小时左右。近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05m，变幅0.25m，最大潮差6.84m（74.8.18），历年最高潮位7.84m；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2m左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为市内唯一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。 2.2玉环县域总体规划简介 一、总体发展目标 区域物流海港，魅力宜居宝岛。 在新一轮的县域发展中，充分利用独特的区位优势，建设区域物流海港，魅力宜居宝岛，增强城市的综合竞争力，把玉环建设成为经济繁荣、社会安定、环境优美的生态型现代化滨海城市。 1、规划期限：本次规划期限为2006~2020年。 2、城乡空间发展规模 (1)人口规模 2020年县域常住总人口数为74.1万人。 (2)城镇规模与城市化水平预测 2020年玉环市的城镇人口约63.8万人，村庄人口为10.3万人，人口城镇化水平达到86%左右。 (3)用地规模 城镇用地规模：规划2020年城镇建设用地规模为6829.14公顷，人均用地107平方米；规划2020年农村居民点建设用地规模为670公顷，人均用地为65平方米；规划交通水利用地2020年为3021.59公顷；规划其他建设用地2020年为1096.01公顷。 二、城乡空间结构 未来县域范围内将形成“一城两区、两翼、两小镇、多点”的城乡空间结构。 1、一城两区、两翼 “一城”是指岛城一体化的玉环现代化海岛城市。 “两区”即位于漩门江两岸的港南、港北两个城区，是城市功能集聚、重点建设的综合发展区。港南城区含玉城、坎门、漩门三期三片，港北城区含楚门、清港、芦浦、漩门二期四片。 “两翼” 主要指的是产业集聚区，包括东翼——位于干江、沙门、龙溪的滨海产业带，西翼——依托大麦屿港区的临港产业带。 2、两小镇 “两小镇”指依托海山乡和鸡山乡构建休闲度假区和浪漫风情小镇，生态休闲渔都风情旅游小镇。 3、多点 “多点”是指多个中心村和特色村。 三、主要片区功能 港南城区：功能定位为玉环公共服务及生活居住服务中心城区，玉环海岛特色及海岛体验旅游的集中展示区，汽摩配工业集聚区。 远期由两个城市功能片区组成，分别是玉城——坎门老城片区、城北战略功能片区，远景还将形成漩门三期新城片区。玉城——坎门老城片区的重点是依托玉环新城的建设，逐步完善城市功能，疏散人口，加强环境整治，尤其是工业——居住混合地区的治理；依托老城区尤其是坎门一带进行历史街区风貌的整治，结合渔村建设，加快休闲旅游业的发展。城北功能定位为港口物流基地、居住及公共服务。 远景漩门三期作为县域中心，发展定位为玉环公共服务及生活居住中心城区，海岛特色及体验旅游集中展示区。规划成为未来行政办公、文化娱乐、医疗体育等公共服务中心所在地，魅力宜居宝岛的重要空间载体。 港北城区：功能定位为以商贸、旅游、高新产业为主导的滨海生态城区。包括对外区域性服务的门户；玉环商务办公和生产服务中心城区；玉环北部生活居住服务中心城区；产业转型升级、城市形象改善与提升的引擎区；玉环生态度假旅游的集中服务区；阀门、家具工业集聚区。远期由四大城市功能片区组成，包括楚门——清港、漩门二期北片、漩门二期南片和芦浦。其中楚门——清港以更新改造为主要方式，改变现状乡镇式建设模式，以玉环大市区的理念进行建设。漩门二期北片和南片以新城风貌建设为主要目标，芦浦突出物流和居住功能。 东翼——沙干片区，玉环滨海产业带：是玉环工业功能集聚区、海洋经济发展的重要平台。包括沙门综合城区、干江综合城区和龙溪综合城区。其中沙门综合城区包括由滨港工业城和沙门城镇综合居住商贸配套的产业综合城。干江综合城区包括干江产业园区和干江城镇综合居住商贸配套的产业综合城。龙溪综合城区主要包括阀门工业园区和满足居住配套服务的阀门产业综合城。 西翼——港区片区，玉环临港产业带：包括面向温台的水水中转港口；港口物流贸易基地；对台直航港口；临港产业集中发展区。由南北两个综合城区组成。其中，北部组团包括北部集中安置区和北部临港产业区，为大麦屿港的普竹作业区和连屿作业区提供配套服务。南部组团包括片区中心发展区、传统居住区、南部集中安置区、传统产业区、对台贸易加工区、南部临港产业区和保税区，主要为大麦屿港的大麦屿作业区和大岩头作业区提供配套服务以及当地居民的居住生活服务。 四、生态环境规划 生态环境可持续发展目标——建设生态型海岛。城市发展与生态环境相协调，合理配置海岛空间资源，创造舒适和谐的生态人居体系，建立可持续发展、良性循环的经济——社会——自然复合生态系统，建成经济高效、环境优美、生态宜居、富有特色的生态型海岛，构筑“两轴、两带、两片”整体生态格局。 两轴：一是玉环半岛延伸至本岛的连绵山脉；二是平原河网和漩门湾形成的水脉。山与水是玉环重要的生态要素，也是生态系统的重要载体。 两带：一是乐清湾滩涂湿地保护带；二是滨海防护带。乐清湾形成的大面积滩涂湿地，适宜水产养殖，体现海洋经济特色。玉环陆域东部为主要的台风受影响区，随着漩门三期的开发建设，应增加海防林的建设，与现有的东南部和干江一带的山体林地共同组成滨海防护带。 两片：一是海山滩涂湿地生态保护区片；二是披山洋海洋生态保护区片。海山滩涂湿地保护区是玉环市惟一的自然保护区片，结合披山洋汇聚流区，划定玉环东部包括鸡山、洋屿、大小鹿岛、披山岛等在内的众多海岛为披山洋海洋生态保护区片，是玉环建设生态的海岛的重要体现。 五、环卫设施规模 规划在小滩建设一个年处理能力为20万吨的现代化垃圾无害化处理场，远期在干江大岙山附近建设一个年处理能力为30万吨的现代化垃圾无害化处理场。根据城乡空间发展结构相应建设23座垃圾中转站。 符合性分析：项目位于玉环市大麦屿经济开发区，属于《玉环县域总体规划（2006-2020）》城乡空间结构中“两翼”的西翼——港区片区，玉环临港产业带。项目用地属于工业用地，符合《玉环县域总体规划（2006-2020）》要求。 2.3浙江玉环经济开发区总体规划及规划环评 2.3.1规划相关内容 1、规划范围 浙江玉环经济开发区前身为玉环大麦屿经济开发区，建于1992 年6 月，1993年11 月经省人民政府批准升格为省级经济开发区，2004 年更名为玉环经济开发区，2005 年12 月经国家发展改革委、国土资源部、建设部审核，成为保留的省级开发区，并核定面积为5.94 平方公里，2008 年应浙江省人民政府要求加快沿海产业带建设，玉环县政府定位浙江玉环经济开发区主要开发建设漩门二期围垦区、汽摩工业园区、观光农业园及大麦屿港区等，其中： （1）漩门二期围垦区：位于玉环本岛与楚门半岛之间，处于漩门湾与乐清湾交界，地跨三镇二乡。用地面积36.6 平方公里。四至范围为：东至漩门大坝，西至76 省道，南至芦北大道，北至农业观光园。 （2）观光农业园：位于玉环清港镇西郊，与温岭接壤，西濒乐清湾，与雁荡山隔海相望。用地面积6.29 平方公里。四至范围：东至县科技工业园区清港片，南至县科技工业园区楚门片，西至漩门二期围垦区及苔山村，北至温岭县。 （3）汽摩工业园：位于玉环县本岛东部，玉城街道与坎门街道之间，东临漩门三期。用地面积0.93 平方公里，以汽摩配生产为主，集中了玉环主要的汽摩配生产厂家。四至范围为：东侧、北侧至解放塘河，南至朝阳小区，西至榴岛大道。 （4）大麦屿港区：位于玉环半岛的西海岸。用地面积5.94 平方公里。四至范围：东至尤蒙岙山脚，南至草皮塘，西至乐清湾大麦屿海岸线，北至兴港路老城区。 玉环经济开发区由漩门二期围垦区、观光农业园、汽摩产业园区和大麦屿港区四个部分组成，总用地面积49.76 平方公里。 2、规划期限 规划分三个阶段：近期发展阶段：2013-2015年；中期发展阶段：2016-2020年；远期发展阶段：2021-2030年。 3、功能定位 大麦屿港区：将大麦屿港区分为临港产业区、居住区、港区中心区和陈岙里工业区等四个功能分区。临港产业区濒临乐清湾，以深水码头、对台贸易产业等功能为主，以对台直航为其产业特色。居住区是大麦屿街道居民的主要生活聚集地。港区中心区则以商业、水系及庆澜公园等功能成为大麦屿港区的经济、休闲活动中心。陈岙里工业区以现状工业为基础，依托港区的产业优势，发展规模集聚的工业区。 4、产业发展规划 （1）先进制造业 依托现已形成的制造业基地和产业链整体优势以及民营经济活力，进一步放大优势产业集聚形成的经济能量。大力发展汽摩配、阀门、家具等产业，并利用信息技术与先进制造技术相融合，改良生产经营中的弊端。汽车及零部件产业园区主要依托汽摩产业功能区，规模在现状基础上适当扩大、整合。 （2）房地产业 经济开发区内房地产开发项目主要集中在漩门二期围垦区和大麦屿港区。漩门二期景观环境优越，靠近清港、楚门两个镇，便于依托现有基础设施，重点培育中高端房地产，展示海岛新城的风貌特色；大麦屿港区的房地产开发主要以中端房地产开发为主。 （3）港口物流业 大麦屿港的腹地主要集中在台州和温州。江西、安徽等地是可争取的腹地，作为未来发展重点。其次，大麦屿港的战略性货种为集装箱。以玉环及周边地区优势产业为基础，依托港口物流潜在优势，打造生产贸易信息港，汇集市场能量。 （4）三产旅游业 目标市场定位在温台地区。以休闲度假旅游作为玉环经济开发区旅游的核心。高端旅游产品主要结合漩门二期的生态湿地水面，开发度假别墅、高档酒店、游艇码头、娱乐及其它旅游服务。突出文化品位，是目的地型旅游产品。重点开发商务度假旅游、邮轮度假旅游、湿地生态旅游和渔都风情旅游四大旅游产品。 5、用地布局 大麦屿港区：规划向东南扩展大麦屿的建设用地，形成大片的居住片区，并结合南部河网建设一个大型城市公园。整合现状建成区内的小型工业点及临时工业企业，搬迁至陈岙工业区，形成集中大规模的产业发展区。沿庆澜塘河打造大麦屿新的城市中心，在其周围集中布置商业、办公、居住及绿地等功能片区。临港区域在现有港口优势基础上，大力发展对台贸易相关产业，形成规模化的产业功能区。 规划符合性分析：对照规划，企业位于玉环经济开发区的大麦屿港区的工业用地上，项目采用先进的喷涂工艺，属于大力发展的先进制造产业。因此本项目的建设是符合玉环经济开发区总体规划的。 2.3.2规划环评情况 《浙江玉环经济开发区总体规划环境影响报告书》于2015年8月26日以浙环函〔2015〕324号通过浙江省环境保护厅审查，并于2017年12月补充了6张规划环评结论清单，清单内容如下表。 表2-2 生态空间清单（节选本项目所在地块） 序号; 工业区内的规划区块; 生态空间名称及编号; 生态空间范围示意图; 管控要求; 现状用地 类型. 11; 玉环大麦屿街道人居环境保障区（1021-Ⅳ-0-2）; 1、禁止新建、扩建、改建三类工业项目，现有的要限期关闭搬迁。 2、禁止新建、扩建二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。 3、严格执行畜禽养殖禁养区和限养区规定，城镇建成区内禁止畜禽养殖。 4、污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖或海）排污口，现有的入河（或湖或海）排污口应限期纳管。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。 5、合理规划布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局。 6、最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。 7、推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。; 主要为居住用地、公园绿地、一类工业用地. 表2-3 现有问题整改措施清单 类别; 存在的环保问题; 主要原因; 解决方案. 产业结构 与布局; 产业 结构; 目前现代物流、金融、科研、电子信息等产业配套的现代服务业发展较慢，区内企业行业地位并不突出。; 经济发展的“路径依赖”效应，以机械制造、家具和汽摩配为主的产业结构较难以快速改变。; ①通过本次规划，通过深化整合提升，着力加快工业经济转型升级，以生态保护和节能减排为重点，优化产业结构。 ②加快布局现代服务业，加大服务业专项扶持资金的支持力度，积极推动服务业集聚区、公共服务平台建设，推进服务业实现跨越式发展。. 用地 布局; ①漩门二期区内的工业用地开发面积超过规划方案，部分规划中的居住和商贸金融用地等实际为工业用地。 ②大麦屿港区内部分规划居住用地现状为工业用地，个别企业布局不符合规划功能定位和生态功能区规划。 ③漩门二期和大麦屿港区部分交通干线，如漩门二期迎宾路、大麦屿港区兴港路等，与居住用地之间直接相邻。 ④玉环中学新校区位于汽摩工业园西侧，与园内最近企业山河实业距离仅50 m，相隔一条马路。; 近几年工业化进程较快，未按规布局用地。; ①严格按照规划用地进行布局实施，近期漩门二期区内的工业用地性质暂时保持现在性质，远期建议开发区对漩门二期南区现状工业用地进行置换调整，对现有企业进行退二进三，置换出工业用地。 ②建议园区对工业企业进行整合改造，逐步搬迁。建议进一步优化产业布局，对污染较重又不符合产业定位的企业或行业进行整改或者搬迁。 ③容易造成交通噪声扰民现象，建议交通干线与居住区之间留足绿化防护距离。 ④建议对山河实业实施搬迁，现有地块改造成绿化用地，靠近玉环中学一侧企业宜布置研发等噪声影响较小企业，限制布置含有喷漆、熔炼、酸洗等表面处理的工艺企业。. 资源利用与环境保护; 环境 质量; ①开发区地表水域现状不能达标，主要超标因子是氨氮、总氮和总磷；各区块地下水水质均有超标现象，主要超标因子为氨氮。 ②大麦屿港区细颗粒物有超标现象。; 污水配套基础措施滞后；在建工地较多，扬尘较大。; ①加快大污水处理中心和污水管网的建设进程，确保实现清污分流和废水纳管集中处理，以保护区域水质。 ②建议有关部门加强道路洒水工作，以减轻扬尘污染，保障区域环境空气达标。. 环保基础设施; ①排水基础设施：观光农业园生活污水未实现纳管集中排放，现有集中式污水处理设施还无法满足区域需求，污水管网及泵站建设与污水处理厂能力不匹配，污水处理厂基本处于低负荷运行状态。 ②供气基础设施：尚未实施集中供气。 ③固废处置设施：大麦屿港区、汽摩产业园区尚未建设固废集中处置设施，也未形成统一的固废管理制度，工业固废均由企业自行处置，存在环保隐患。; 历史遗留问题，部分基础设施建设滞后; ①尽快启动污水处理厂扩建工程，提高污水处理厂处理规模，确保入区项目废水能够实现纳管集中处理；积极推进污水处理厂扩容改造，重点推进截污管网建设；推进集中式污水处理厂提标改造，尽早提标至准Ⅳ标准。 ②建议开发区加快供气基础设施的建设，以普及清洁能源。在此之前，居民用气则应使用液化石油气，严禁使用煤球炉等方式供气。 ③建议开发区加强管理，特别是针对废乳化液等危险废物，制定固废管理制度，以消除固废处置安全隐患。. 环境管理; 风险 防范; 鉴于区域特点，对于台风的防范设施建设投入较多，但目前对于开发区内突发事故的风险防范问题，尚未进行相关设计。; 历史遗留问题。; 建议开发区结合各功能区布局情况，制定区域风险防范措施，特别是针对污水管网破裂等事故制定专项风险防范和应急预案，以减轻事故风险的影响。. 环境 管理; 园区尚未形成完善的环境管理制度，没有专门的环保管理部门，尚未成立环境应急小组。; 历史遗留问题。; 建议园区成立专门环保管理机构，对园区环保相关工作进行统一管理，成立环境应急小组，制定应急预案。. 清洁 生产; 虽然开发区污染物综合排放指标值均能满足《机械行业清洁生产评价指标体系(试行)》中的指标要求，总体上体现了清洁生产的原则，但部分企业并未建立环境管理体系和认证，部分企业未开展清洁生产审核。; 历史遗留问题。; 建议当地有关部门加强监督管理，全面推进园区内企业的清洁生产工作，按生态园区和 ISO14000 标准化园区的标准要求进行发展提升。. “三同时”制度执行情况; 开发区现有企业环评制度和“三同时”制度执行情况尚有不足，主要是大麦屿港区。; 历史遗留问题。; 建议有关部门加强管理，对于现有未执行环评制度和“三同时”制度的已建企业按相关法规政策要求予以处罚并进行相关补充环评，同时在今后的发展过程中，应要求企业严格执行环评制度和“三同时”制度。. 表2-4 污染物排放总量管控限值清单 污染源; 总量t/a; 环境质量变化趋势，能否达环境质量底线. 水污染物总量管控限值; 化学需氧量; 现状排放量; 897.25; 总体趋好，能达环境质量底线. 总量管控限值; 430.47. 增减量; -466.78. 氨氮; 现状排放量; 90.35. 总量管控限值; 98.55. 增减量; 8.20. 危险废物管控 总量限值; 现状排放量; 746; 各类危废可得到有效处置. 总量管控限值; 650. 削减量; -96. 表2-5 规划优化调整建议清单 优化调整类型; 规划期限; 原规划 内容; 调整建议; 调整依据; 预期环境效益（环境质量改善程度或避让环境敏感区类型及面积）. 规划 布局; 用地 布局; 规划 期内; 漩门二期南区已开发工业用地远超过规划工业用地，占用部分规划中的居住和商贸金融用地。; 建议开发区对漩门二期南区现状工业用地进行置换调整，对现有企业进行搬迁安置，置换出工业用地，严格按照规划的土地利用规划实施。; 不符合用地规划。; 降低工业用地比重，实现优化发展。. 大麦屿港区部分建设用地占用基本农田保护区。; 建议优化调整玉环经济开发区总体规划布局，开发区在现有已开发的土地基础上集约发展，不得占用基本农田。; 不得占用基本农田。; 避让基本农田，保障区域粮食安全。. 大麦屿港区部分居住用地和工业用地穿插布置。; 大麦屿该区块工业区已基本建成，且存在海川化学品等对环境影响较大的化工企业，布置居住区会带来一定的环境影响，而现状工业用地包围地块可考虑布置办公服务设施用地，以为工业企业配套服务。; 居住用地和工业用地穿插布置，存在环境风险。; 减少规划区周边环境敏感点分布，降低环境风险。. 漩门二期和大麦屿港区部分交通干线，如漩门二期迎宾路、大麦屿港区兴港路等，与居住用地之间直接相邻。; 容易造成交通噪声扰民现象，建议交通干线与居住区之间留足绿化防护距离。; 居住用地和交通干线紧邻，无绿化带相隔。; 实现有效阻隔。. 规划 期内; ①汽摩工业园规划工业用地比例为过高，绿化用地比例过低。 ②西侧新建玉环中学校区与汽摩园内山河实业仅隔一条马路，距离50m。; ①目前工业用地比例偏高，与玉环县生态环境功能区划冲突，商贸则依托周边乡镇。建议开发区在后续加大该区块持续综合整治的同时，综合整治的同时，加大绿化投入，建议从整个园区通盘考虑，实施产业优化布局，并做好形象工程，以提升园区品质，工业用地则以不超过现有比重为宜，并在后续规划修编中结合现状实际情况予以综合考虑。 ②建议对山河实业实施搬迁，现有地块改造成绿化用地，靠近玉环中学一侧企业宜布置研发等噪声影响较小企业，限制布置含有喷漆、熔炼、酸洗等表面处理的工艺企业。; 玉环县生态环境功能区划；敏感点与工业用地距离太近。; 提高绿地面积；实现有效阻隔。. 环保 基础 设施 规划; 供气 规划; 规划 期内; 规划集中供气基础设施建设。; 积极推进清洁能源替代，加快供气基础设施的建设。; 尚未实施集中供气。; 配套建设环保基础设施，实现集中供气，减少大气污染物排放。. 污水集中处置规划; 规划期内; 规划观光农业园污水处理基础设施建设。; 建议加快污水处理基础设施建设。; 污水尚未集中处理。; 配套建设环保基础设施，实现污水纳管后集中处理，并达到稳定排放。. 固废处理处置规划; 规划 期内; 规划建设固废集中处置设施。; 加快建设固废集中处置设施，加强管理，特别是针对废乳化液等危险废物，制定固废管理制度，以消除固废处置安全隐患。; 大麦屿港区、汽摩产业园区尚未建设固废集中处置设施，也未形成统一的固废管理制度，工业固废均由企业自行处置，存在环保隐患。; 配套建设环保基础设施，实现固废妥善处置，降低安全隐患。. 资源保护对策措施; 规划 期内; 蓄淡水库COD、总磷污染有加重趋势，且对黑嘴鸥等野生水鸟栖息、越冬带来一定影响。; 建议漩门二期南区环湖绿化带种植高大乔木、树冠下辅以灌木丛，以减少开发区建设对湿地公园野生水鸟栖息地影响，同时建议限制湿地公园经营性农作物的种植规模，以减少对蓄淡水库水质的影响。; 水库水质不达标。; 降低水体污染，提高水库水质。. 表2-7环境准入条件清单 区域; 类别; 限制清单; 制订依据. 行业清单; 工艺清单; 产品清单. 大麦屿港区 1021-Ⅳ-0-2 （玉环大麦屿街道人居环境保障区，主导产业：服务业、农林业、眼镜零配件、炊具）; 禁止准入类产业; /; 《玉环县环境功能区划》中的二类工业项目和三类工业项目： 20、纺织品制造； 21、服装制造（有湿法印花、染色、水洗工艺的）； 22、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）； 23、鞋业制造（使用有机溶剂的）； 28、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）； 33、原油加工、天然气加工、油母页岩提炼原油、煤制原油、生物制油及其他石油制品； 34、煤化工(含煤炭液化、气化)； 35、炼焦、煤炭热解、电石； 36、基本化学原料制造；肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；食品及饲料添加剂等制造； 39、日用化学品制造； 40、化学药品制造； 44、化学纤维制造； 45、生物质纤维素乙醇生产； 46、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新； 47、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的）； 48、水泥制造； 55、耐火材料及其制品中的石棉制品； 56、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素； 58、炼铁、球团、烧结； 59、炼钢； 61、黑色金属压延加工； 62、铁合金制造；锰、铬冶炼； 63、有色金属冶炼（含再生有色金属冶炼）； 64、有色金属合金制造（全部）； 66、有色金属压延加工； 68、金属制品表面处理及热处理加工（有电镀工艺的；使用有机涂层的；有钝化工艺的热镀锌）； 86、废旧资源（含生物质）加工再生、利用； 87、火力发电（燃气发电、热电）； 93、煤气生产和供应（煤气生产）； 129、煤炭洗选、配煤； 131、型煤、水煤浆生产； I 金属制品（不含带有电镀工艺、使用有机涂层或有钝化工艺的热镀锌的金属制品表面处理及热处理加工）； J 非金属矿采选及制品制造（不含矿产采选；不含48、水泥制造；不含55、耐火材料及其制品中的石棉制品；不含56、石墨及其非金属矿物制品中的石墨、碳素））； K 机械、电子（除属于一类工业项目外的）； M 医药（不含“40、化学药品制造；生物、生化制品制造”中的化学药品制造）； N 轻工（不含22、皮革、毛皮、羽毛（绒）制品（制革、毛皮鞣制）；28、纸浆、溶解浆、纤维浆等制造，造纸（含废纸造纸）；45、生物质纤维素乙醇生产；46、轮胎制造、再生橡胶制造、橡胶加工、橡胶制品翻新；47、塑料制品制造（人造革、发泡胶等涉及有毒原材料的））; 《玉环县环境功能区划》要求及规划定位. 金属制品业; ①金属冶炼项目； ②新建电镀、热镀锌、有机溶剂涂装等建设项目； ③使用无芯工频感应电炉设备的项目； ④涉重金属排放的建设项目; 区域环境质量改善要求. 限制准入产业; 农林业; ①不利于生态环境保护的开荒性农业开发项目； ②在林地上从事工业和房地产开发的项目; 《产业结构调整目录（2011年本）》（2013修订版）. 其他产业; ①具有明显恶臭难以治理的项目、高污染高排放项目以及环保安全风险高的项目； ②大量排放VOCs等挥发性有机物的产品或项目; 区域环境质量改善要求. 规划环评符合性分析见表2-6。 表2-6 本项目与玉环经济开发区总体规划环评符合性分析 序号; 规划环评要求; 本项目; 是否符合. 1; 生态空间清单 (玉环大麦屿街道人居环境保障区（1021-Ⅳ-0-2）) 禁止新建、扩建二类工业项目；现有二类工业项目改建，只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。; 本项目属于《玉环县环境功能区划》中的二类工业项目，与玉环大麦屿街道人居环境保障区（1021-Ⅳ-0-2）管控要求不符。但根据玉环经济开发区管委会提供资料，玉环经济开发区总体规划环评目前正在编制跟踪评价报告，按照《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目选址属于方案中的重点管控单元36-台州市玉环市玉环临港工业2产业集聚重点管控单元（ZH33108320100），后续规划环评跟踪评价将按照三线一单要求进行管控，本项目属于二类项目，符合浙江玉环经济开发区总体规划环境影响跟踪评价要求; 符合规划环评跟踪评价. 2; 污染物排放总量管控限值清单; 本项目生产废水及生活污水预处理后接入市政污水管网，排至大麦屿污水处理厂处理后达标排放。全厂废水污染物排放量CODcr4.449t/a和NH3-N:0.223t/a。总量满足管控限制：化学需氧量430.47 t/a、氨氮98.55t/a。; 符合. 3; 环境准入条件清单(玉环大麦屿街道人居环境保障区，禁止准入产业：《玉环县环境功能区划》中的二类工业项目和三类工业项目)以及金属制品业：①金属冶炼项目；②新建电镀、热镀锌、有机溶剂涂装等建设项目；③使用无芯工频感应电炉设备的项目；④涉重金属排放的建设项目; 本项目属于《玉环县环境功能区划》中的二类工业项目，且属于禁止的金属制品业：新建有机溶剂涂装等建设项目。与玉环经济开发区总体规划环评要求不符。但根据玉环经济开发区管委会提供资料，玉环经济开发区总体规划环评目前正在编制跟踪评价报告，按照《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目选址属于方案中的重点管控单元36-台州市玉环市玉环临港工业2产业集聚重点管控单元（ZH33108320100），后续规划环评跟踪评价将按照三线一单要求进行管控，本项目属于二类项目，符合浙江玉环经济开发区总体规划环境影响跟踪评价要求; 符合跟踪评价.

2.4项目所在区域“三线一单”环境管控单元 根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》可知，本项目所在地属于“台州市玉环市玉环临港工业2产业集聚重点管控单元（ZH33108320100）”，属于重点管控单元36，具体见附图5。 （1）空间布局约束 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。重点发展临港工业、现代先进制造业、现代物流业，打造临港型产业集聚区。重点发展海洋装备制造、港航物流等产业。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 （2）污染物排放管控 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。 （3）环境风险防控 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。 （4）资源开发效率 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。 符合性分析：本项目主要为不锈钢锅制造，属于C3381金属制厨房用器具制造，为二类项目，对照空间布局约束，属于管控单元重点发展的现代现金制造业。本项目生产废水经厂区污水处理站处理，生活污水经化粪池预处理后，纳管排放至大麦屿污水处理厂。本项目涂装有机废气收集后通过“水喷淋+除湿+活性炭装置”处理后高空排放，喷砂粉尘经配套的布袋除尘器处理后高空排放，抛光废气经布袋除尘处理后高空排放，减少无组织排放。符合污染物排放管控要求。建议企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。建设单位使用天然气、电等清洁能源，项目喷房水帘用水为脱脂清洗水及超声波清洗水回用，减少工业新鲜水用量，提高能源使用效率。因此，本项目符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 2.5玉环市大麦屿污水处理厂 玉环市大麦屿污水处理厂位于大麦屿街道古顺村、环海村和十五亩村，总投资7123.81万元，占地面积40000m2，泵站共2座，1#泵站位于五一村，2#泵站位于中山路与龙山路西南角，主要服务区域为大麦屿街道。 随着“五水共治”建设的全面开展，玉环市加大了污水管道的建设力度，污水管网系统也在不断完善。大麦屿污水处理厂在2018年7月实现满负荷运行，根据浙江省委省政府、台州市政府的要求，2018年12月前大麦屿污水处理厂出水水质将达到准地表水IV类的指标。玉环大麦屿污水处理厂提标改造工程项目设计规模为1.5万立方米/天，在原有污水处理工艺后增加磁混凝沉淀池、反硝化滤池等处理工艺，同时辅以粉末活性炭应急措施。项目建成后，出水水质将由一级B标准提升至到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关排放标准要求（地表水准Ⅳ类），纳污水体为古顺防洪河道。 玉环市大麦屿污水处理厂提标改造工程于2018年7月31日以“玉环建 [2018]129 号”文件予以批复，设计出水指标为《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）。玉环市大麦屿污水处理厂提标改造工程已于 2018 年 10 月通过竣工验收。 ①污水处理工艺 提标改造工程完成后玉环市大麦屿污水厂处理工艺流程如下： 图2-2玉环市大麦屿污水处理厂处理工艺流程图 ②设计水质情况 玉环市大麦屿污水处理厂的进出水水质设计参数见下表。 表2-2 玉环市大麦屿污水处理厂进出水水质设计参数（单位：mg/L） ③污水处理厂现状总排水排放情况 常规指标; CODCr; BOD5; SS; TN; 氨氮; TP; 总锌; LAS; 氟化物; 石油类; 动植物油. 进水; ≤380; ≤160; ≤300; ≤50; ≤35; ≤8; ≤5.0; ≤20; ≤30; ≤20; ≤100. 出水; ≤30; ≤6; ≤5; ≤12（15）; ≤1.5（2.5）; ≤0.3; ≤1.0; ≤0.5; ≤1.5; ≤1; ≤1. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 玉环市大麦屿污水处理厂2020年3月至5月月均值污染源自动监测数据见表2-3。 表2-3 玉环市大麦屿污水处理厂2020年3月至5月月均值污染源自动监测数据 时间 （2020年）; pH值; CODcr（mg/L）; BOD5（mg/L）; SS （mg/L）; TN （mg/L）; NH3-N（mg/L）; TP （mg/L）; 废水流量 总量（万吨）. 3月; 7.26; 14.98; 1.07; 2.00; 5.82; 0.04; 0.06; 28.62. 4月; 7.30; 16.82; 1.01; 2.17; 7.46; 0.09; 0.08; 27.832. 5月; 7.43; 20.61; 0.87; 2.06; 8.59; 0.06; 0.05; 28.727. 标准值 （准Ⅳ）; 6~9; 30; 6; 5; 12（15）; 1.5（2.5）; 0.3; -. 根据玉环市大麦屿污水处理厂2020年3月至5月污染源自动监测数据显示，玉环市大麦屿污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）。由于本项目污水年排放量为0.0255万吨，排放量较小，因此不会对污水厂造成较大冲击。 本项目位于玉环市大麦屿街道五一村，在玉环市大麦屿污水处理厂的服务范围内。本项目产生的废水经预处理达到纳管标准后进入市政污水管网，最终由玉环市大麦屿污水处理厂统一处理达标后排放。根据玉环市大麦屿污水处理厂2019年2月1~28日总排口出水质统计结果可知，污水处理厂能够稳定达标排放，并且尚有足够的余量容纳本项目的污水。

- 3、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 （1）环境空气基本污染物 根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 表3-1 2019年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 66; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 48; 75; 64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 56; 达标. 第95百分位数日平均质量浓度; 83; 150; 55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 38; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 34; 80; 43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5; 达标. 第98百分位数日平均质量浓度; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均质量浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 最大8小时年均浓度; 75; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 116; 160; 73; 达标. 由以上监测结果可知，基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。（2）环境空气特征污染物 企业委托杭州广测环境技术有限公司在项目地附近对其他因子进行监测，检测日期为2020年4月21日~4月28日，监测结果见下表。 表3-2 其他污染因子监测资料统计结果单位：mg/m3 检测位置; 检测项目; 检测结果; 标准值; 占标率%; 超标倍数; 达标情况. 长山咀村; TSP; 0..13~0.16; 0.9; 0.43~0.18; 0; 达标. 非甲烷总烃; 0.34~1.72; 2.0; 0.17~0.86; 0; 达标. 根据表3-2监测数据，本项目所在地下风向长山咀村TSP、非甲烷总烃等检测因子浓度可以达到相关标准，满足环境功能区要求。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），项目所在区域主要河流为庆澜河，编号：椒江115。水功能区名称为庆澜塘河玉环工业用水区（编码G0202500103112），水环境功能区为工业用水，起始断面为小陈岙水库坝址（东经121°10′36″，北纬28°05′47″），该水环境功能区适用GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅳ类标准。 表3-3水功能区、环境功能区划表 河流; 序号; 水功能区; 水环境功能区; 功能区范围; 目标水质. 编码; 名称; 编码; 名称. 庆澜河; 椒江115; G02025001 03112; 庆澜塘河玉环工业用水区; /; 工业用水区; 小陈岙水库坝址-古顺长屿闸(5.3km); Ⅳ. 为了解本项目所在区域地表水环境质量，本环评引用玉环市环境监测站2019年全年对庆澜河长屿闸断面的水质监测数据。监测点地表水环境现状监测及评价结果见下表。 表3-4项目所在区域地表水水质监测及评价结果 单位：mg/L，pH 无量纲 检测断面; 高锰酸盐指数; 化学需氧量; pH; 氨氮; BOD5; DO; 总氮; 总磷; 氟化物; 总锌; 石油类; LAS. 长屿闸; 6.1; 23.9; 7.5; 1.33; 4.4; 6.9; 5.22; 0.193; 0.82; 0.01; 0.02; 0.02. Ⅳ类标准值; ≤10; ≤30; 6-9; ≤1.5; ≤6; ≥3; ≤1.5; ≤0.3; ≤1.5; ≤2.0; ≤0.5; ≤0.3. 评价结果; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 超标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上述监测结果，庆澜河长屿闸监测断面水质监测因子除总氮外均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，总氮检测指标不能达到Ⅳ类标准，综合为Ⅴ类水。造成水质超标的原因主要是园区雨污水管网分流不彻底，管网日常维护缺失导致。后期通过污水零直排创建为契机予以解决。 3.1.3声环境质量现状 为了解本项目所在地声环境质量现状，本项目委托杭州广测环境技术有限公司对项目所在地的现状声环境进行了现场监测，噪声监测值见表3-5。 表3-5噪声现状监测结果统计表单位：dB(A) 监测点号; 测点位置; 时间; 监测值; 标准值; 是否达标. Z1; 东厂界; 昼间; 54.2; 65; 达标. 夜间; 43.6; 55; 达标. Z2; 北厂界; 昼间; 53.5; 65; 达标. 夜间; 42.4; 55; 达标. Z3; 西厂界; 昼间; 53.7; 65; 达标. 夜间; 44.2; 55; 达标. Z4; 南厂界; 昼间; 53.0; 65; 达标. 夜间; 43.5; 55; 达标. Z5; 龙山社区; 昼间; 52.7; 65; 达标. 夜间; 42.9; 55; 达标. Z6; 大麦屿社区; 昼间; 52.3; 65; 达标. 夜间; 43.2; 55; 达标. 由上表可知，厂界昼间及夜间声环境均能满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》中的3类区标准。敏感点声环境满足《声环境质量标准》中的2类区标准。 3.1.4土壤环境质量现状评价 为了解本项目所在地土壤环境质量的本底情况，本次环评委托杭州广测环境技术有限公司对本项目所在地土壤环境质量现状情况进行了布点取样监测。 1、调查时间和调查范围 采样时间：2020年4月22日； 调查范围：土壤监测共布置11个采样点（场地内5个柱状样，2个表层样，场地外4个表层样）。 2、监测项目 重金属和无机物、挥发性有机物、半挥发性有机物、特征因子。 3、监测结果及评价 土壤监测及评价结果见下表。 表3-6 土壤监测及评价结果(单位：mg/kg(除表中已有标注外)) 检测因子; 1#场地内; 6#场地内; 标准值 （第二类用地筛选值）; 达标情况; 8#场地外; 标准值 （第一类用地筛选值）; 达标情况. 0-0.5m; 0.5-1.5m; 1.5-3m; 0-0.2m; 0-0.2m. pH值; 7.20; 7.79; 7.48; 7.36; /; /; 7.08; /; /. 铜; 56; 53; 57; 53; 18000; 达标; 51; 2000; 达标. 镍; 41; 52; 43; 44; 900; 达标; 39; 150; 达标. 铅; 41.7; 52.0; 47.6; 31.1; 800; 达标; 30.4; 400; 达标. 镉; 0.62; 0.40; 0.64; 0.64; 65; 达标; 0.61; 20; 达标. 汞; 0.059; 0.064; 0.054; 0.092; 38; 达标; 0.050; 8; 达标. 砷; 9.79; 10.2; 8.23; 2.24; 60; 达标; 1.83; 20; 达标. 六价铬; <2; <2; <2; <2; 5.7; 达标; <2; 3.0; 达标. 总石油烃; 152; 102; 82; 57; 4500; 达标; 71; 826; 达标. 氯甲烷; <0.0010; <0.0010; <0.0010; <0.0010; 37; 达标; <0.0010; 12; 达标. 氯乙烯; <0.0010; <0.0010; <0.0010; <0.0010; 0.43; 达标; <0.0010; 0.12; 达标. 1,1-二氯乙烯; <0.0010; <0.0010; <0.0010; <0.0010; 66; 达标; <0.0010; 12; 达标. 二氯甲烷; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; 616; 达标; <0.0015; 94; 达标. 反式-1,2-二氯乙烯; <0.0014; <0.0014; <0.0014; <0.0014; 54; 达标; <0.0014; 10; 达标. 1,1-二氯乙烷; <0.0012; <0.0012; <0.0012; <0.0012; 9; 达标; <0.0012; 3; 达标. 顺式-1,2-二氯乙烯; <0.0013; <0.0013; <0.0013; <0.0013; 596; 达标; <0.0013; 66; 达标. 氯仿; <0.0011; <0.0011; <0.0011; <0.0011; 0.9; 达标; <0.0011; 0.3; 达标. 1,1,1-三氯乙烷; <0.0013; <0.0013; <0.0013; <0.0013; 840; 达标; <0.0013; 701; 达标. 四氯化碳; <0.0013; <0.0013; <0.0013; <0.0013; 2.8; 达标; <0.0013; 0.9; 达标. 苯; <0.0019; <0.0019; <0.0019; <0.0019; 4; 达标; <0.0019; 1; 达标. 1,2-二氯乙烷; <0.0013; <0.0013; <0.0013; <0.0013; 5; 达标; <0.0013; 0.52; 达标. 三氯乙烯; <0.0012; <0.0012; <0.0012; <0.0012; 2.8; 达标; <0.0012; 0.7; 达标. 1,2-二氯丙烷; <0.0011; <0.0011; <0.0011; <0.0011; 5; 达标; <0.0011; 1; 达标. 甲苯; <0.0013; <0.0013; <0.0013; <0.0013; 1200; 达标; <0.0013; 1200; 达标. 1,1,2-三氯乙烷; <0.0012; <0.0012; <0.0012; <0.0012; 2.8; 达标; <0.0012; 0.6; 达标. 四氯乙烯; <0.0014; <0.0014; <0.0014; <0.0014; 53; 达标; <0.0014; 11; 达标. 氯苯; <0.0012; <0.0012; <0.0012; <0.0012; 270; 达标; <0.0012; 68; 达标. 1,1,1,2-四氯乙烷; <0.0012; <0.0012; <0.0012; <0.0012; 10; 达标; <0.0012; 2.6; 达标. 乙苯; <0.0012; <0.0012; <0.0012; <0.0012; 28; 达标; <0.0012; 7.2; 达标. 对/间二甲苯; <0.0012; <0.0012; <0.0012; <0.0012; 570; 达标; <0.0012; 163; 达标. 邻二甲苯; <0.0012; <0.0012; <0.0012; <0.0012; 640; 达标; <0.0012; 222; 达标. 苯乙烯; <0.0011; <0.0011; <0.0011; <0.0011; 1290; 达标; <0.0011; 1290; 达标. 1,1,2,2-四氯乙烷; <0.0012; <0.0012; <0.0012; <0.0012; 6.8; 达标; <0.0012; 1.6; 达标. 1,2,3-三氯丙烷; <0.0012; <0.0012; <0.0012; <0.0012; 0.5; 达标; <0.0012; 0.05; 达标. 1,4-二氯苯; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; 20; 达标; <0.0015; 5.6; 达标. 1,2-二氯苯; <0.0015; <0.0015; <0.0015; <0.0015; 560; 达标; <0.0015; 560; 达标. 䓛; <0.1; <0.1; <0.1; <0.1; 1293; 达标; <0.1; 490; 达标. 2-氯酚; <0.06; <0.06; <0.06; <0.06; 2256; 达标; <0.06; 250; 达标. 硝基苯; <0.09; <0.09; <0.09; <0.09; 76; 达标; <0.09; 34; 达标. 萘; <0.09; <0.09; <0.09; <0.09; 70; 达标; <0.09; 25; 达标. 苯并(a)蒽; <0.1; <0.1; <0.1; <0.1; 15; 达标; <0.1; 5.5; 达标. 苯并(b)荧蒽; <0.2; <0.2; <0.2; <0.2; 15; 达标; <0.2; 5.5; 达标. 苯并(k)荧蒽; <0.1; <0.1; <0.1; <0.1; 151; 达标; <0.1; 55; 达标. 苯并(a)苝; <0.1; <0.1; <0.1; <0.1; 1.5; 达标; <0.1; 0.55; 达标. 茚并(1,2,3-cd)芘; <0.1; <0.1; <0.1; <0.1; 15; 达标; <0.1; 5.5; 达标. 二苯并(ah)蒽; <0.1; <0.1; <0.1; <0.1; 1.5; 达标; <0.1; 0.55; 达标. 苯胺; <0.08; <0.08; <0.08; <0.08; 260; 达标; <0.08; 92; 达标. 表3-6 土壤监测及评价结果（续）(单位：mg/kg(除表中已有标注外)) 测点名称及样品性状; 检测因子; 单位; 检测结果; 标准值; 达标情况. 0-50; 50-150; 150-300. 2# E:121.153204 N:28.081920; pH; 无量纲; 7.26; 7.56; 7.18; /; /. 总石油烃; mg/kg; 154; 117; 100; 4500; 达标. 3# E:121.154513 N:28.082345; pH; 无量纲; 7.61; 7.08; 7.44; /; /. 总石油烃; mg/kg; 107; 87; 64; 4500; 达标. 4# E:121.154146 N:28.080651; pH值; 无量纲; 7.83; 7.88; 7.49; /; /. 总石油烃; mg/kg; 168; 112; 104; 4500; 达标. 5# E:121.155396 N:28.081249; pH值; 无量纲; 7.78; 7.80; 7.66; /; /. 总石油烃; mg/kg; 112; 105; 98; 4500; 达标. 7# E:121.155278 N:28.081810; pH值; 无量纲; 7.21; /; /; /; /. 总石油烃; mg/kg; 99; /; /; 4500; 达标. 9# E:121.156246 N:28.082000; pH值; 无量纲; 7.16; /; /; /; /. 总石油烃; mg/kg; 110; /; /; 826; 达标. 10# E:121.151096 N:28.083824; pH值; 无量纲; 7.24; /; /; /; /. 总石油烃; mg/kg; 56; /; /; 826; 达标. 11# E:121.151933 N:28.076411; pH值; 无量纲; 7.09; /; /; /; /. 总石油烃; mg/kg; 87; /; /; /; /. 表3-7土壤理化特性调查表 点号; T1; T2. 经度; 121.154352; 纬度; 28.081689; E:121.153204°; 纬度; N:28.081920°. 层次; 0.0-0.4m; 0.4-1.7m; 1.7-3.0; 0.0-0.5m; 0.5-1.6m; 1.6-3.0. 现场记录; 颜色; 黑色; 灰褐色; 灰绿色; 黑色; 灰褐色; 灰绿色. 结构; 团粒结构; 柱状结构; 柱状结构; 团粒结构; 柱状结构; 柱状结构. 质地; 壤土; 粘土; 砂土; 壤土; 粘土; 粘土. 砂砾含量; 8%; 6%; 52%; 8%; 6%; 5%. 其他异物; 无; 无; 无; 无; 无; 无. 实验室测定; pH 值; 7.20; 7.79; 7.48; 7.26; 7.56; 7.18. 阳离子交换量; 14.3; 7.89; 6.85; 12.3; 8.81; 7.34. 氧化还原电位; 411; 421; 452; 404; 411; 395. 饱和导水率/（cm/s）; 4.58×10-3; 8.51×10-6; 5.17×10-2; 3.58×10-3; 7.68×10-6; 4.11×10-6. 土壤容重/（g/cm3）; 1.17; 1.22; 1.18; 1.17; 1.19; 1.22. 孔隙度; 56%; 47%; 48%; 58%; 48%; 47%. 表3-7土壤理化特性调查表（续1） 点号; T3; T4. 经度; E:121.154513°; 纬度; N:28.082354°; E:121.154146°; 纬度; N:28.080651°. 层次; 0.0-0.5m; 0.5-1.2m; 1.2-3.0; 0.0-0.7m; 0.7-1.7m; 1.7-3.0. 现场记录; 颜色; 灰褐色; 灰绿色; 黑色; 灰褐色; 灰绿色; 灰绿色. 结构; 柱状结构; 柱状结构; 团粒结构; 柱状结构; 柱状结构; 柱状结构. 质地; 粘土; 粘土; 壤土; 粘土; 粘土; 粘土. 砂砾含量; 5%; 5%; 8%; 6%; 5%; 5%. 其他异物; 无; 无; 无; 无; 无; 无. 实验室测定; pH 值; 7.08; 7.44; 7.83; 7.88; 7.49; 7.18. 阳离子交换量; 7.25; 7.11; 14.4; 9.61; 8.55; 7.34. 氧化还原电位; 422; 419; 411; 410; 421; 395. 饱和导水率/（cm/s）; 6.51×10-6; 5.38×10-6; 6.12×10-3; 7.55×10-6; 4.53×10-6; 4.11×10-6. 土壤容重/（g/cm3）; 1.18; 1.21; 1.18; 1.19; 1.22; 1.22. 孔隙度; 49%; 47%; 55%; 46%; 47%; 47%. 表3-7土壤理化特性调查表（续2） 点号; T5; T6. 经度; E:121.155396°; E:121.153655°. 纬度; N:28.081249°; N:28.081005°. 层次; 0.0-0.7m; 0.7-1.7m; 1.7-3.0m; 0.0-0.2m. 现场记录; 颜色; 灰褐色; 灰绿色; 黑色; 黑色. 结构; 柱状结构; 柱状结构; 团粒结构; 团粒结构. 质地; 粘土; 粘土; 壤土; 壤土. 砂砾含量; 5%; 4%; 8%; 5%. 其他异物; 无; 无; 无; 无. 实验室测定; pH 值; 7.80; 7.66; 7.83; 7.36. 阳离子交换量; 8.65; 7.91; 14.4; 11.4. 氧化还原电位; 427; 416; 411; 400. 饱和导水率/（cm/s）; 6.47×10-6; 5.20×10-6; 6.12×10-3; 5.77×10-3. 土壤容重/（g/cm3）; 1.20; 1.22; 1.18; 1.18. 孔隙度; 48%; 46%; 55%; 54%. 表3-7土壤理化特性调查表（续3） 点号; T7; T8; T9; T10; T11. 经度; E:121.155278°; E:121.154642°; E:121.156246°; E:121.151096°; E:121.151933°. 纬度; N:28.081810°; N:28.079731°; N:28.082000°; N:28.083824°; N:28.076411°. 层次; 0.0-0.2m; 0.0-0.2m; 0.0-0.2m; 0.0-0.2m; 0.0-0.2m. 现场记录; 颜色; 黑色; 黑色; 黑色; 黑色; 黑色. 结构; 团粒结构; 团粒结构; 团粒结构; 团粒结构; 团粒结构. 质地; 壤土; 壤土; 壤土; 壤土; 壤土. 砂砾含量; 6%; 6%; 5%; 5%; 7%. 其他异物; 无; 无; 无; 无; 无. 实验室测定; pH 值; 7.21; 7.08; 7.16; 7.24; 7.09. 阳离子交换量; 13.4; 14.1; 11.5; 13.7; 11.1. 氧化还原电位; 428; 397; 408; 432; 399. 饱和导水率/（cm/s）; 6.18×10-3; 1.01×10-2; 4.18×10-3; 6.44×10-3; 7.79×10-3. 土壤容重/（g/cm3）; 1.17; 1.18; 1.18; 1.17; 1.17. 孔隙度; 57%; 54%; 54%; 56%; 58%. 根据土壤监测及单因子评价结果，项目拟建地场地内土壤中各监测指标均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准；场地外居民点土壤各监测指标均符合《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第一类用地筛选值标准，农田土壤各监测指标均符合《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值标准。因此，项目所在区域土壤环境质量良好。 3.2主要环境保护目标 表3-8主要现状环境保护目标 名称; 坐标/m（51R）; 保护对象; 保护内容; 环境功能区划级别; 方位; 距厂界最近距离(m). X; Y. 本项目宿舍; 318552.03; 317509.96; 职工宿舍; 职工; 环境空气质量二类功能区; 厂区内; /. 西山花苑; 317583.25; 3110092.25; 居住区; 居民; 北; 2500. 小麦屿村; 318001.95; 3109911.14; 居住区; 居民; 北; 2300. 新塘小区; 3181118.54; 3108937.79; 居住区; 居民; 北; 1900. 双峰社区; 319637.34; 3109513.26; 居住区; 居民; 东北; 1700. 陈屿中学; 319294.51; 3109674.96; 学校; 师生; 东北; 2200. 陈屿中心小学; 319726.04; 3109668.86; 学校; 师生; 东北; 2200. 铁龙头村; 318874.55; 3108835.07; 居住区; 居民; 东北; 575. 黄龙家园; 318723.71; 3108428.15; 居住区; 居民; 东北; 642. 和澜名苑; 318619.68; 3108130.38; 居住区; 居民; 东北; 347. 大麦屿小区; 318215.44; 3107970.76; 居住区; 居民; 北; 155. 龙山社区; 318864.30; 3107906.37; 居住区; 居民; 东; 40. 陈南村; 320122.40; 3108881.63; 居住区; 居民; 东; 1900. 尤蒙岙村; 320239.20; 3108531.68; 居住区; 居民; 东; 1800. 五一村; 320573.64; 3107657.83; 居住区; 居民; 东; 1600. 蜈蚣岗; 320551.59; 3107396.74; 居住区; 居民; 东; 2000. 岙里村; 320806.20; 3106867.56; 居住区; 居民; 东南; 2400. 古顺村; 319564.43; 3106768.38; 居住区; 居民; 南; 1500. 古顺中学; 319334.81; 3106535.46; 学校; 师生; 南; 1300. 十五亩村; 319470.02; 3105959.95; 居住区; 居民; 南; 1900. 长山咀村; 318800.39; 3106598.49; 居住区; 居民; 南; 972. 环海村; 318606.05; 3105190.59; 居住区; 居民; 南; 2300. 庆澜河; /; /; 地表水; 地表水; Ⅳ类水体环境功能区; 东; 340. 大麦屿小区; /; /; 居住区; 居民; 声环境2类区; 北; 155. 龙山社区; /; /; 居住区; 居民; 东; 40. 图3-1项目主要环境保护目标图

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 1、环境空气 项目所在地区域环境空气属二类区域，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中相应标准，丙烯酸采用多介质环境目标值估算方法确定，详见表4-1。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 备注. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及2018年修改单中的二级标准. 24小时平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时平均; 150. TSP; 年平均; 200. 24小时平均; 300. PM2.5; 年平均; 35. 24小时平均; 75. CO; 24小时平均; 4; mg/m3. 1小时平均; 10. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 丙烯酸; 1小时平均; 0.27; mg/m3; 采用多介质环境目标值估算方法确定. 2、地表水环境 项目所在区域附近地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，具体标准详见表4-2。 - 地表水环境质量标准单位：mg/L，pH无量纲 项目; pH; 溶解氧; CODMn; CODCr; 氨氮; BOD5; 总磷; 石油类; 总锌; LAS; 氟化物. Ⅳ类标准值; 6-9; ≥3; ≤10; ≤30; ≤1.5; ≤6; ≤0.3; ≤0.5; ≤2.0; ≤0.3; ≤1.5. 3、声环境 本项目位于大麦屿街道五一村，位于工业用地，声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区标准，厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，周边敏感目标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体标准限值详见表4-3。 - 声环境质量标准单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; ≤60; ≤50. 3类; ≤65; ≤55. 4.4土壤环境 本项目占地范围内土壤环境质量执行《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中的第二类用地筛选值，评价范围内农居点执行第一类用地筛选值标准；评价范围内农田执行《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)中的筛选值标准,具体指标见下表。 - 建设用地土壤污染风险筛选值和管控值(单位：mg/kg) 序号; 污染物项目; CAS编号; 筛选值; 管制值. 第一类用地; 第二类用地; 第一类用地; 第二类用地. 重金属. 1无机物; 砷; 7440-38-2; 20①; 60①; 120; 140. 2; 镉; 7440-43-9; 20; 60; 47; 172. 3; 铬(六价); 18540-29-9; 3.0; 5.7; 30; 78. 4; 铜; 7440-50-8; 2000; 18000; 8000. 56000; 铅; 7439-92-1; 400; 800; 80; 2500. 6; 汞; 7439-97-6; 8; 38; 33; 82. 7; 镍; 7440-02-0; 150; 900; 600; 2000. 挥发性有机物. 8; 四氯化碳; 56-23-5; 0.9; 2.8; 9; 36. 9; 氯仿; 67-66-3; 0.3; 0.9; 5; 10. 10; 氯甲烷; 74-87-3; 12; 37; 21; 120. 11; 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 3; 9; 20; 100. 12; 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 0.52; 5; 6; 21. 13; 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 12; 66; 40; 200. 14; 顺-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 66; 596; 200; 2000. 15; 反-1,2-二氯乙烯; 156-60-5; 10; 54; 31; 163. 16; 二氯甲烷; 75-09-2; 94; 616; 300; 2000. 17; 1,2-二氯丙烷; 78-87-5; 1; 5; 5; 47. 18; 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 2.6; 10; 26; 100. 19; 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 1.6; 6.8; 14; 50. 20; 四氯乙烯; 127-18-4; 11; 53; 34; 183. 21; 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 701; 840; 840; 840. 22; 1,1,2-三氯乙烷; 79-00-5; 0.6; 2.8; 5; 15. 23; 三氯乙烯; 79-01-6; 0.7; 2.8; 7; 20. 24; 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.05; 0.5; 0.5; 5. 25; 氯乙烯; 75-01-4; 0.12; 0.43; 1.2; 4.3. 26; 苯; 71-43-2; 1; 4; 10; 40. 27; 氯苯; 108-90-7; 68; 270; 200; 1000. 28; 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560; 560; 560. 29; 1,4-二氯苯; 106-46-7; 5.6; 20; 56; 200. 30; 乙苯; 100-41-4; 7.2; 28; 72; 280. 31; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290; 1290; 1290. 32; 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200; 1200; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 108-38-3,106-42-3; 163; 570; 500; 570. 34; 邻二甲苯; 95-47-6; 222; 640; 640; 640. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 34; 76; 190; 760. 36; 苯胺; 62-53-3; 92; 260; 211; 663. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 250; 2256; 500; 4500. 38; 苯并[a]蒽; 56-55-3; 5.5; 15; 55; 151. 39; 苯并[a]芘; 50-32-8; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 40; 苯并[b]荧蒽; 205-99-2; 5.5; 15; 55; 151. 41; 苯并[k]荧蒽; 207-08-9; 55; 151; 550; 1500. 42; 䓛; 218-01-9; 490; 1293; 4900; 12900. 43; 二苯并[a,h]蒽; 53-70-3; 0.55; 1.5; 5.5; 15. 44; 茚并[1,2,3-cd]芘; 193-39-5; 5.5; 15; 55; 151. 45; 萘; 91-20-3; 25; 70; 255; 700. 其他项目. 1; 石油烃(C10-C40); —; 826; 4500; 5000; 9000. 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平. - ，不纳入污染地块管理。农用地土壤污染风险筛选值（基本项目） 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 风险筛选值. pH≤5.5; 5＜pH≤6.5; 6.5＜pH≤7.5; 7.5＜pH. 1; 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 0.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 果园; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值. - 农用地土壤污染风险筛选值（其他项目） 单位：mg/kg 序号; 污染物项目; 风险筛选值. 1; 六六六总量; 0.1. 2; 滴滴涕总量; 0.1. 3; 苯并[a]芘; 0.55. 注：①六六六总量为α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六四种异构体的含量总和 ②滴滴涕总量为p,p'-DDE、o,p'-DDT、p,p'-DDD、p,p'-DDT. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目涂装使用水性涂料，产生的漆雾以颗粒物计，有机废气污染因子以非甲烷总烃计，涂装前喷砂处理产生喷砂粉尘以颗粒物计，执行浙江省地方标准《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1大气污染物排放限值，厂区内挥发性有机物（VOCs）执行表5排放限值，无组织排放执行表6企业边界大气污染物浓度限值，具体标准见表4-7~表4-9。 - 大气污染物排放限值 污染物; 适用条件; 排放限值mg/m3; 污染物排放监控位置. 臭气浓度; 所有; 1000; 车间或生产设施排气筒. 颗粒物; 30. 总挥发性有机物（TVOC）; 其他; 150. 非甲烷总烃（NMHC）; 其他; 80. 注：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。. - 厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值 污染物项目; 限值; 限值含义; 浓度限值. 单位mg/m3. 非甲烷总烃 （NMHC）; 10; 监控点处1小时平均浓度限值; 在厂房外设置监控点. 50; 监控点处任意一次浓度值. - 企业边界大气污染物浓度限值 污染物; 适用条件; 浓度限值mg/m3. 非甲烷总烃; 所有; 4.0. 根据《关于印发<浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（浙环函【2019】315号），暂未制订行业排放标准的工业炉窑，原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别按照不高于30、200、300 mg/m3实施，本项目主要从事金属制厨房用器具制造，暂未制订行业排放标准，因此本项目天然气燃烧废气排放限值按照重点区域分别不高于30、200、300mg/m3实施。具体标准值见表4-10。 表4-10 天然气燃烧废气排放限值 污染物名称; 最高允许排放浓度(mg/m3). SO2; 200. NOx; 300. 烟尘; 30. 项目抛光废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)新污染源大气污染物排放限值二级标准，涂装废气中丙烯酸排放标准根据相关技术方法计算取值。见表4-11。 表4-11大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允放排放浓度（mg/m3）; 最高允放排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物①; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 20; 5.9. 丙烯酸; /; 15; 1.62②; 1.08③. 注：①本项目排气筒的高度17.5m，处于本标准列出的两个值之间，其执行的最高允许排放速率以内插法计算，颗粒物排放速率计算结果为4.7 kg/h。②根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）最高允许排放速率：Q=CmRKe，其中Cm为质量标准一次最大浓度限值，排气筒高15m时，R取6，Ke -地区性经济技术系数，取值为0.5--1.5，本项目取1.0。③根据《大气污染物综合排放标准详解》无组织监控点浓度限值按照环境质量标准的4倍来取值。 职工食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），见表4-12。项目定员600人，排风量12000m3/h，按6个基准灶计，执行大型规模标准。 表4-12 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规 模; 小 型; 中 型; 大 型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设备最低去除率（%）; 60; 75; 85. 2、废水 项目所在地污水已接入市政污水管网，生产废水经厂内污水处理设施预处理、生活污水经化粪池预处理达玉环市大麦屿污水处理厂进管标准后，纳入市政污水管网，由玉环市大麦屿污水处理厂处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(准地表水Ⅳ类标准)后排放。具体标准值详见表4-13。 表4-13 废水接管及排放标准单位：mg/L，pH无量纲 3、噪声 常规指标; CODCr; BOD5; SS; TN; 氨氮; TP; 总锌; LAS; 氟化物; 石油类; 动植物油. 进水; ≤380; ≤160; ≤300; ≤50; ≤35; ≤8; ≤5.0; ≤20; ≤30; ≤20; ≤100. 出水; ≤30; ≤6; ≤5; ≤12（15）; ≤1.5（2.5）; ≤0.3; ≤1.0; ≤0.5; ≤1.5; ≤1; ≤1. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，具体见表4-14。 表4-14厂界环境噪声排放标准单位：dB(A) 功能区类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 项目产生的一般固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）环境保护部[2013]第36号关于该标准的修改单以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定；危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）环境保护部[2013]第36号关于该标准的修改单。 |
| 评价等级判定 | - 表4-15项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定 项目; 判定说明; 判定结果. 地表水环境; 本项目为金属制品加工，属于水污染影响型项目，项目废水纳管至污水处理厂间接排放; 三级B. 大气环境; 根据大气污染物最大落地占标率4.4056%（计算过程见第七章）; 二级. 声环境; 本项目位于玉环市大麦屿街道五一村，属于3类声环境功能区; 三级. 地下水环境; 本项目属于“二十二、金属制品业—67、金属制品加工制造，其他（仅切割组装除外）”，项目需编制环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属Ⅳ类; 不评价. 土壤环境; ①项目主要为金属制品加工，属于污染影响型项目； ②项目类别：本项目主要为金属制品制造，属于“使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）”，因此属于I类项目； ③土地规模：中型（土地面积66667m2，属5~50hm2）； ④土壤敏感度：敏感。; 一级评价. 环境风险; 根据项目危险物质存在量与临界值的比值（Q）计算结果（计算过程见第七章），Q=0.4204＜1，环境风险潜势为I; 简单分析. |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发 [2012]10号），总量控制因子主要是化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）四项指标。根据《建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法》，烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照执行。 2、总量控制建议值 根据台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号)，颗粒物仅给出总量建议值，VOCs按1:2替代。企业污染物产排情况见表4-16。 - 表4-16总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 4.456; 1:1; 4.456; 4.456. 2; 氨氮; 0.223; 1:1; 0.223; 0.223. 3; 烟粉尘; 1.937; /; /; 1.937. 4; VOCs; 2.009; 1:2; 4.017; 2.009. 5; SO2; 0.12; 1:1.5; 0.18; 0.12. 6; NOx; 1.871; 1:1.5; 2.807; 1.871. 建议企业总量控制指标值：CODCr：4.456t/a、氨氮：0.223t/a、烟粉尘：1.937t/a、VOCs：2.009t/a、SO2：0.12 t/a、NOX：1.871t/a。 |

- 5、建设项目工程分析

5.1营运期污染源分析 5.2.1工艺简述 本项目不锈钢煎锅生产工艺流程如下图5-1，不锈钢汤锅生产工艺流程见图5-2，脱脂清洗工艺见图5-3，超声波清洗工艺流程见图5-4，内表面喷涂工艺流程见图5-5。 图5-1不锈钢煎锅生产工艺流程及产污环节示意图 图5-2不锈钢汤锅生产工艺流程及产污环节示意图 图5-3脱脂清洗工艺流程图 图5-4 超声波清洗工艺流程图 图5-5 不锈钢煎锅内表面喷涂生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 不锈钢煎锅：原料不锈钢片经检验合格后进行拉伸，高温退火后进行切边、车边、车底处理。接着进行脱脂清洗，主要为1道脱脂水洗去除表面油污，经2道自来水洗后，经烘干后进行点焊加工，将接片焊接至不锈钢锅外部拟装手柄处，点焊为电阻焊。然后进行中频加热，复打。先对煎锅半成品内表面喷砂处理后，然后喷涂不粘涂层。对工件外表面抛光处理之后，进行超声波清洗，最后经整平、铆接等工艺后组装入库。 不锈钢汤锅：除喷涂工艺外，生产工艺与不锈钢煎锅相同。不锈钢锅毛坯件经中频加热、复打成型之后，无需进行喷砂、喷涂工序，即可对锅体进行抛光处理，然后进行超声波清洗，最后经整平、铆接等工艺后组装入库。 其中：①喷砂采用压力式密闭式全自动喷砂机，辅料为金刚砂，主要是除去工件表面的毛刺或方向性磨痕；降低零件表面的粗糙度，提高涂料和其它涂层的附着力。 ②脱脂清洗：本项目由脱脂清洗线13条，脱脂清洗工序为1道脱脂清洗，2道自来水洗，脱脂池尺寸为2.0m*1.4m*0.6m，清洗池2个，共3.0m*1.4m*0.6m，脱脂清洗水收集至厂区污水站处理。 ③超声波清洗工序主要为1道除蜡、1道水喷淋、2道自来水漂洗、2道纯水漂洗，经清洗后工件通过烘道烘干，清洗温度为70℃。将产品平铺在清洗线上，网带速控制在5m/min左右，通过除蜡喷淋（定期添加清洗剂）+水喷淋清洗后进行烘干。清洗线总线长:17m (L) x1.6m (W) x2m(H)，并设有10m烤箱烘干，后续1米风冷区收尾。 ④喷涂流水线工艺流程简介：本项目有3条不锈钢锅内表面喷涂流水线，为全自动线。毛坯件置于流水线的工件架上经气枪除尘、预热(用电加热，70℃)后进入喷房进行底涂，喷漆房的自动喷枪感应到工件后自动喷涂，喷涂完成后随流水线进入烘道烘干，紧接着进行中涂、烘干，最后进行面涂，最后烘干，完成后即可进入下一道工序。底涂、中涂烘干为低温烘干，温度约140℃~160℃，用电加热，面涂烘干温度为400℃~430℃，用天然气加热。每条流水线上设有3个喷房，分别为底涂、中涂、面涂的喷房，每条涂装线为16把喷枪：底漆6把（4用2备）、面漆6把（4用2备），中漆设4把喷枪（2用2备）。型号均为广华WA-101。喷涂为水性涂料。 ⑤移印（红白点）：红白点，即中漆工序不采用喷涂方式，采用点涂工艺，将水性涂料印在锅具内表面的网格上。仅少部分产品需要。 ⑥包装：包装工序用到塑封工艺，产品中部分配件用塑料袋包装，使用塑封机进行加热封口，产生少量废气。 5.2.2主要污染因子 表5-1 主要污染工序 项目; 污染物名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 喷砂粉尘; 喷砂工艺; 金属粉尘(颗粒物). 抛光废气; 抛光工艺; 金属粉尘(颗粒物). 喷涂废气; 喷涂及烘干; 颗粒物、非甲烷总烃、丙烯酸. 天然气燃烧废气; 天然气燃烧; 二氧化硫、氮氧化物. 废水; 清洗及水帘除漆雾废水; 清洗线\喷房除漆雾; pH、CODcr、SS、氨氮、总氮、总磷、总锌、氟化物、LAS、石油类. 废气水喷淋废水; 喷涂废气处理; CODcr、SS. 生活污水; 员工生活; CODcr、氨氮、SS、动植物油. 固体 废物; 金属边角料; 拉伸、车底等金加工; 不锈钢边角料. 废活性炭; 喷漆废气处理; 含有机物. 脱水污泥; 废水处理; 含有机质污泥. 废金刚砂; 喷砂加工; 废砂. 清洗剂、脱脂剂废包装桶; 原料使用; 废空桶、内袋等. 涂料废包装桶; 原料使用; 废涂料桶等. 喷砂收集的金属颗粒物; 喷砂; 颗粒物. 抛光集尘及地面沉降颗粒物; 抛光; 颗粒物. 废液压油; 机械使用、机加工工序; 废油. 生活垃圾; 员工生活; 果皮、塑料、纸张等. 噪声; 等效连续A声级. 5.2.3排气筒分布情况 本项目设置8个排气筒。本项目各风机风量分布见表5-2。 表5-2 排气筒设置情况 序号; 污染工序; 收集风量m3/h; 合计 m3/h; 收集率; 处理措施; 净化效率; 排气筒. 1; 喷砂粉尘; 18000; 18000; 100%; 喷砂机密闭，经自带布袋除尘装置处理后尾气通过17.5m高的排气简排放; 99%; P1. 2; 喷涂废气; 55000; 57000; 95%; 经水帘除漆雾后经水喷淋+除湿+二级活性炭吸附后通过17.5m高的排气简排放; 漆雾99% 有机废气90%; P2-1、P2-2、 P2-3. 3; 喷涂烘干废气; 2000; 95%; 经水喷淋+除湿+二级活性炭吸附后通过17.5m高的排气简排放; 90%; P3-1、P3-2、 P3-3. 4; 抛光废气; 45000; 45000; 90%; 收集的金属颗粒物经布袋除尘后通过1个17.5m高的排气简排放，车间强制通风。同时对沉降地面的金属颗粒及时进行清扫。; 99%; P4. 5.2.4污染源强分析 5.2.4.1废气 本项目产品包装时部分配件用塑料袋包装，使用塑封机进行加热封口，温度在130℃~150℃，该废气产生量较少，在企业加强通风措施的基础上，利用大气的扩散稀释作用，对周围大气环境影响较小，本环评不定量分析。 本项目点焊工序为电阻焊，施焊过程是电极对被焊接金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时，其电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体。电阻焊无需焊材、焊剂，烟尘产生量一般较小。本环评不定量分析。在企业加强通风措施的基础上，利用大气的扩散稀释作用，对周围大气环境影响较小。 本项目产生的废气主要为喷砂粉尘、涂装废气、天然气燃烧废气、抛光废气以及食堂油烟。 （1）喷砂粉尘 喷砂机工作时内部空气通过风机引出后排放，仅在开门时有少量粉尘溢出。由于无组织产生量较少，在此不做定量分析。项目喷砂机配套设有风机和布袋除尘器，喷砂机9台，配套单台风机风量为2000m3/h，总风量为18000m3/h。布袋除尘器除尘效率为99%。项目喷砂工序年工作时间以6000h计，废气通过1根排气筒排放。参照《铸造车间通风除尘技术》（机械工业出版社），喷砂粉尘起始浓度平均值为750mg/m3，则喷砂粉尘产生及排放情况见表5-3。 表5-3 喷砂粉尘产生与排放情况 污染 因子; 发生量 （t/a）; 有组织排放. 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 喷砂粉尘; 81; 0.81; 0.135; 7.5. 喷砂粉尘排放速率与排放浓度均低于《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1大气污染物排放限值。 （2）涂装废气 根据生产工艺，本项目喷涂为三道，分别为底涂、中涂、面涂，喷涂工序污染物产生情况见表5-4。 表5-4 喷涂工序污染物产生情况表 单位：t/a 喷涂 工段; 涂料名称; 涂料成分; 用量; 固份; 非甲烷总烃; 丙烯酸. 底涂; PTFE 水性涂料; 1-甲基-2-吡咯烷9.0% 聚醚砜5.0% 水44% 聚四氟乙烯27% 炭黑5.0% 碳化硅混合物7.0% 润滑剂混合物3.0%; 77.114; 33.93; 9.254; /. 中涂; PTFE 水性涂料; 聚四氟乙烯41% 水51% 丙烯酸3.0% 炭黑5.0%; 60.474; 29.632; /; 1.814. 面涂; PTFE 水性涂料; 水17.0% 聚四氟乙烯72.0% 云母2.0% 炭黑4.0% 润滑剂混合物5.0%; 55.680; 43.43; 2.784; /. 合计; 193.268; 106.993; 12.038; 1.814. 表5-5 涂装有机废气收集情况说明 工序; 对应设备; 建设内容; 喷台作业面宽; 收集措施; 收集风量. 喷涂; 每条线设置3间喷漆房，密闭集气; 底涂喷房： L5.06m×W3.85m×H3mm; 宽4.8m，高2.1m; 进行密闭集气，集气效率95%; 设计值为55000 m3/h. 中涂喷房： L3.06m×W3.85m×H3m; 宽3.6m，高2.1m. 面涂喷房： L5.06m×W3.85m×H3m; 宽4.8m，高为2.1m. 烘干; 每条线设置3条烘干固化烘道。密闭流水线; 底涂烘道： L18.2m×W1.1m×H1.6m; 烘道内进行密闭集气，集气效率95%; 底涂、中涂采用低温电烘干，面涂采用天然气燃烧热风烘干，烘干废气和天然气燃烧废气经同一排气筒排，风量约为2000m3/h. 中涂烘道： L28.2m×W1.1m×H1.6m. 面涂烘道： L35m×W1.5m×H1.6m. 备注：根据《环境工程设计手册》（修订版），参照柜式排风罩的风量计算方法，计算公式为：，以底涂和面涂喷房水帘作业面宽4.8米，高为2.1米，中涂喷房水帘作业面宽3.6米，高2.1米，即每条线喷房水帘作业面积总计为27.72m2。工作面吸入风速取0.5m/s，工作面上速度分布不均匀性的安全系数取值1.1。计算得喷涂工段风机风量设计值为55000 m3/h。 ①漆雾 喷涂效率按60%计算，则喷漆过程中约有60%的涂料固分被利用，40%的涂料固分转化成漆雾。漆雾经水帘+水喷淋处理，颗粒物基本去除，本报告以处理效率99%计，处理后的漆雾颗粒物和有机废气一起送至活性炭吸附系统后经不低于17.5m排气筒高空排放，处理风量为55000m3/h。本项目涂料固体组分含量约为106.314t/a，漆雾产生量为42.526t/a。项目采用水帘喷淋方式对漆雾进行处理，与喷涂废气一同经17.5m排气筒排放。对漆雾的收集效率95%，处理效率约为99%，未收集的漆雾考虑70%沉降在车间，约30%在车间开关门时散逸，则本项目漆雾产生及排放情况见下表5-6。 表5-6 漆雾产生及排放情况 污染物; 产生量 t/a; 收集效率; 处理效率; 排放方式; 排放量 t/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3. 漆雾 颗粒物; 42.797; 95%; 99%; 有组织; 0.407; 0.068; 1.232. 无组织; 0.642; 0.107; /. ②喷涂及烘干有机废气 本项目PTFE涂料以水为分散介质，不含游离甲醛，低VOC释放，不含苯，甲苯，二甲苯等有毒有害溶剂，且煎锅为食品烹饪工具，故原料成分的毒性很低，其有毒物质排放量很少。因此环评将其中的挥发性物质以丙烯酸和非甲烷总烃进行分析计算。在喷涂过程中产生丙烯酸和非甲烷总烃产生量即为VOCS产生量。 根据表5-4可得出涂装过程非甲烷总烃产生量为12.038t/a，丙烯酸产生量为1.814t/a。 根据涂装设备的设计情况，涂料挥发性物质分别在喷涂和烘干过程中挥发，一般有机废气30%在喷涂过程中挥发，70%在烘干过程中挥发。 本项目3条涂装线，分别设3个喷房，喷房为密闭，且喷枪距离抽风口较近，收集率以95%计，无组织废气排放约5%。喷涂废气经水帘除漆雾后经水喷淋+除湿+二级活性炭吸附后通过3个17.5m排气筒（P2-1、P2-2、P2-3）排放。 内涂线低温烘道废气与高温烘道废气一同收集处理，烘道为密闭，废气仅工件出口散逸，项目在烘道末端设风机，每条涂装线烘干风机总风量为2000m3/h，收集效率以95%计，其无组织排放约5%。喷涂废气经收集后经过水喷淋+除湿+二级活性炭吸附后通过3个17.5m排气筒（P3-1、P3-2、P3-3）排放。 表5-7项目喷涂及烘干工段生产线有组织VOCs废气排放情况表 污染物; 排放方式; 喷涂工段; 烘干工段. 喷涂排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3; 喷涂排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度 mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织; 0.343; 0.0572; 1.040; 0.801; 0.133; 66.709. 无组织; 0.181; 0.0301; /; 0.421; 0.070; /. 丙烯酸; 有组织; 0.052; 0.0086; 0.157; 0.121; 0.020; 10.0. 无组织; 0.027; 0.0045; /; 0.063; 0.011; /. 根据表5-7，本项目涂装废气中各污染因子的排放浓度、处理效率均满足排放《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中的限值要求。 涂装车间有机废气产排情况见图5-6。 图5-6 涂装车间废气有机物产生排放量核算示意图 单位t/a ③涂装废气最大产生速率核算 每条全自动涂装生产线（水性）设有16把自动喷枪，分别用于底涂（6把，4用2备）、中涂（4把，2用2备）、面涂（6把，4用2备）。喷枪喷涂速率为70ml/min，因喷涂作业为感应喷涂，即工件到达喷枪位置，喷枪感应到工件后开始喷涂，实际喷涂时间以2000h/a计，底涂涂料密度以1.177g/ml计，中涂涂料密度以1.285g/ml计，面涂涂料密度以1.329g/ml计，则单把喷枪底涂喷涂速率为4.943kg/h，中涂喷涂速率为5.397kg/h，面涂喷涂速率为5.582kg/h，合计喷涂速率为15.922kg/h。则3条线合计最大喷涂速率为158.684kg/h。 项目涂装线污染物最大产生速率见表5-8及5-9。 表5-8 项目涂装废气最大小时有组织排放情况 排放方式; 污染物; 最大小时排放 速率kg/h; 排放风量 m3/h; 排放浓度 mg/m3; 排气筒参数. 有组织; 颗粒物; 0.261; 55000; 4.753; 内径1.0m,高度17.5m,排放口温度298K. 有组织; 非甲烷总烃; 0.249; 4.520. 有组织; 丙烯酸; 0.06; 0.839. 表5-9 项目涂装废气最大小时无组织排放情况 污染物; 排放方式; 最大小时排放速率kg/h; 无组织排放参数. 颗粒物; 无组织; 0.413; 生产车间尺寸120m*180m*16m. 非甲烷总烃; 无组织; 0.131. 丙烯酸; 无组织; 0.024. （3）天然气燃烧烟气 本项目面涂高温烘干固化采用天然气作为燃料，项目年耗天然气约100万m3。天然气主要成分是甲烷，为清洁能源，其燃烧主要产物为二氧化碳和水，主要污染物为SO2和NOx。面涂高温烘干固化天然气燃烧废气与烘干段废气一并收集后通过3个17.5m排气筒（P3-1、P3-2、P3-3）高空排放。 参照《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》中产排污系数计算，产排污系数见下表。 表5-10 天然气燃烧产排污系数表 产品 名称; 原料 名称; 工艺 名称; 规模 等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 排污系数. 蒸汽/热 水/其它; 天然气; 室燃炉; 所有 规模; 工业废 气量; 标立方米/万立方米-原料; 136259.17; 136259.17. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S; 0.02S. 氮氧化物; 千克/万立方米-原料; 18.71; 18.71. 注：表中SO2的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫份含量，单位为mg/m3，本次环评S取60。 经计算，项目天然气燃烧污染物产生和排放情况见下表。 表5-11 天然气燃烧污染物产生和排放情况一览表 污染物名称; 产生量 (t/a); 产生速率 (kg/h); 产生浓度 (mg/m3); 排放量 (t/a); 排放速率 (kg/h); 排放浓度 (mg/m3). 烟气; 1362.59万(Nm3/a); 1362.59万(Nm3/a). SO2; 0.12; 0.017; 8.985; 0.120; 0.017; 8.5. NOX; 1.871; 0.260; 130; 1.871; 0.26; 130. （4）抛光废气 抛光主要为外表面喷涂前采用抛光机对外表面进行机械抛光，在抛光过程有金属颗粒物产生，其污染因子均为颗粒物。本项目对不锈钢锅表面进行抛光，类比同类项目，抛光粉尘产生量按其原料的0.1‰计，本项目不锈钢片用量为1.6万吨，则抛光过程中金属颗粒物产生量约1.6t/a。每台抛光机上方设置集气罩，总集气风量约为45000m3/h，抛光工作时间以6000h/a计。由于产生的均为金属颗粒物，约90%被集气罩收集，未收集的粉尘约40%散逸在空气中，其余60%在车间地面沉降，成为固废。收集的金属颗粒物经布袋除尘后通过1个17.5m高的排气筒排放，布袋除尘去除率大于98%，为防治车间粉尘浓度过高引起的对工人的健康影响及可能的爆炸危险，须做好车间内通风工作，配备换气扇保证车间强通风。同时及时对沉降地面的金属颗粒及时进行清扫。经上述处理，抛光粉尘颗粒物产生、排放情况见表5-12。 表5-12抛光粉尘颗粒物产生、排放情况 污染物; 产生量（t/a）; 有组织; 无组织; 合计; 备注. 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 工作时间(h). 抛光粉尘; 1.6; 0.014; 0.002; 0.052; 0.064; 0.011; 0.078; 6000. （5）食堂油烟 本项目设食堂，拟提供600人用餐，属大型规模，每人每天用油量以50g计，挥发量按3%计算，油烟废气年产生量为270kg，食堂运行时间以每天6小时计，油烟废气产生速率约为0.15kg/h。食堂油烟废气经油烟净化器处理（最低去除率为85%，油烟机排风量不小于12000m3/h）后通过屋顶排放，排放量为40.5kg/a，排放速率为0.0225kg/h，排放浓度为1.875mg/m3。食堂油烟废气排放浓度符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》。油烟最高允许排放浓度限值2mg/m3，对所排放油烟处理达标后通过专用烟道引至楼顶排放。 5.2.3.2废水 本项目废水主要为生产废水和员工生活污水。 （1）生产废水 项目用水主要为超声波清洗废水，脱脂清洗废水、涂装水帘废水、喷涂和烘干废气喷淋处理水、纯水机制纯水用水。本项目超声波清洗废水和脱脂清洗废水收集进入集水池，作为喷房水帘用水，最后进入厂区污水处理站处理。项目外排生产废水主要为超声波清洗和脱脂清洗以及水帘除漆雾废水、喷涂及烘干水喷淋废水、纯水站纯水制备反冲洗水。 ①超声波清洗废水 本项目有1台超声波清洗设备，设有6个清洗喷淋槽，包括1个除蜡清洗槽、1个喷淋水槽，2个自来水漂洗槽，2个纯水漂洗槽。清洗设备年工作日300天，超声波清洗水温度为70℃，用电。各水槽用水及排水量见下表5-13。 表5-13超声波清洗线用水及排水情况表 序号; 工艺; 水槽尺寸; 每日补充新鲜水量t/d; 排水量 t/d; 年排水量 t/a. 1; 除蜡喷淋槽; L5m×W1.6m×H2m; 4.64; 4.4; 1320. 2; 喷淋; L2m×W1.6m×H2m; 2.1; 2; 600. 3; 自来水漂洗槽; L2.5m×W1.6m×H2m; 2.1; 2; 600. 4; 自来水漂洗槽; L2.5m×W1.6m×H2m; 2.1; 2; 600. 5; 纯水漂洗槽; L2.5m×W1.6m×H2m; 2.1; 2; 600. 6; 纯水漂洗槽; L2.5m×W1.6m×H2m; 2.1; 2; 600. 合计; 15.14; 14.4; 4320. 此部分废水收集进入进水池，与脱脂清洗水混合，作为喷房水帘用水，最后进入厂区污水处理站处理。类比浙江苏泊尔股份有限公司年产1000万片平片涂铝片、600万口铝锅生产线技改项目，本项目超声波清洗线废水中的主要污染物产生情况见表5-14。 表5-14 超声波清洗废水产污情况 污染物; 平均产生浓度mg/L; 产生量t/a. 废水量; /; 4320. COD; 1000; 4.32. 氨氮; 6; 0.026. 总氮; 10; 0.043. 石油类; 50; 0.216. SS; 150; 0.648. LAS; 20; 0.00004. ②脱脂清洗废水 本项目设置13条脱脂清洗生产线，每条脱脂清洗线设1个脱脂池，及2个水洗池，各水池情况见下表。清洗线年工作日300天，各水槽用水及排水量见下表5-14。 表5-15脱脂清洗线用水及排水情况表 序号; 设备名称; 每条线数量; 每条线规格型号; 合计每日补充新鲜水量t/d; 每日排水量t/d; 年排水量t/a. 1; 脱脂池; 1个; L2.0m×W1.4m×H0.6m; 220; 209; 62700. 2; 水洗池（自来水）; 2个 （逆流）; L3.0m×W1.4m×H0.6m; 252; 239.4; 71820. 合计; /; /; 472; 448.4; 134520. 本项目脱脂清洗废水收集进入进水池，与超声波清洗水混合，作为喷房水帘用水，最后进入厂区污水处理站处理。类比浙江苏泊尔股份有限公司年产1000万片平片涂铝片、600万口铝锅生产线技改项目，本项目脱脂清洗废水中的主要污染物产生情况见表5-16。 表5-16脱脂清洗线废水产污情况 污染物; 平均产生浓度mg/L; 产生量t/a. 废水量; /; 134520. COD; 1000; 134.520. 氨氮; 6; 0.807. 总氮; 10; 1.345. 总磷; 5; 0.673. 石油类; 30; 4.036. SS; 150; 20.178. LAS; 20; 2.690. ③喷房水帘废水 涂装工序需对漆雾废气进行治理，采用水幕式漆雾净化装置来减少漆雾的排放。涂装线共3条，分别设底涂、中涂、面涂三个水帘喷涂房。喷房水帘用水为集水池中超声波清洗水及脱脂清洗水混合废水，水帘废水不循环使用，涂装线喷台水帘每天用水为462.8t，则涂装水帘废水的产生量为439.66t/d，131898t/a。废水进入厂区污水处理站处理。 类比浙江苏泊尔股份有限公司年产1000万片平片涂铝片、600万口铝锅生产线技改项目，此类废水污染物产排放情况见表5-17。 表5-17 喷房水帘废水产排污情况 污染物; 平均产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 废水量; /; 131898; /; 131898. COD; 1500; 197.847; 30; 3.957. 总氮; 35; 4.616; 1.5; 0.198. 氨氮; 30; 3.957; 12; 1.583. 总磷; 5.1; 0.673; 0.3; 0.040. 石油类; 35; 4.616; 1; 0.132. SS; 400; 52.759; 5; 0.659. 总锌; 0; 0.000; 1; 0.132. LAS; 20.4; 2.691; 0.5; 0.066. 氟化物; 30; 3.957; 1.5; 0.198. 注：根据建设单位提供涂料成分，较初始设计时，已取消含锌涂料的使用，故本环评废水中总锌浓度以0计算。 ④喷涂及烘干废气喷淋处理废水 喷涂及烘干废气处理设备使用水喷淋方式作为前道处理，因而会产生喷淋废水，根据设备规格和工作时间，喷淋水循环使用，约每周更换一次。每套水喷淋设备用水补充约0.5t/d，喷淋补充水约为3t/d，约为900t/a，排放量约为450t/a。 根据类比调查，此类废水污染物产排放情况见表5-18。 表5-18 喷房水帘废水产排污情况 污染物; 平均产生浓度mg/L; 产生量t/a; 排放浓度mg/L; 排放量t/a. 废水量; /; 450; /; 450. COD; 650; 0.2925; 30; 0.0135. 氨氮; 20; 0.0090; 1.5; 0.0007. 总氮; 30; 0.0135; 12; 0.0054. SS; 200; 0.0900; 5; 0.0023. 氟化物; 30; 0.0135; 1.5; 0.0007. ⑤纯水机制纯水废水 项目设有1套纯水制水设备，用于供应生产所需纯水，项目纯水用量约2.1t/d，630t/a，制水得率约为55%，则制纯水用水1145.45t/a，废水产生量约为515.45t/a，该股废水较洁净，可作为清净下水排放。 ⑥生产废水小结 本项目生产废水产生量为132348t/a，污染物产生量为CODCr：198.140t/a，氨氮：3.966t/a，总氮：4.630t/a，总磷：0.673t/a，石油类：4.616t/a，SS：52.849t/a，总锌0t/a，LAS：2.691t/a，氟化物：3.971t/a。 本项目设置一座污水处理站，设计处理能力500t/d。生产废水经混凝汽浮工艺处理达到玉环市大麦屿污水处理厂进水标准后，纳管至玉环市大麦屿污水处理厂，集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的准地表水Ⅳ类标准后排放。本项目排入环境废水132348t/a，CODCr：3.971t/a，氨氮：0.199t/a，总氮：1.588t/a，总磷：0.040t/a，石油类：0.132t/a，SS：0.661t/a，总锌：0t/a，LAS：0.066t/a，氟化物0.199t/a。 （2）生活污水 企业现有员工600人，厂区设职工宿舍和食堂，年工作天数300天，新鲜用水量为100L/人▪d，则职工用水量为1.8万t/a（60t/d），排放系数以0.9计，全年生活废水排放量为1.62万t/a，生活污水水质参考城镇生活污水水质，CODCr约350mg/L，SS约200mg/L，NH3-N约35mg/L，动植物油100mg/L，由此计算生活污水中主要污染物产生量分别约为CODCr：5.670t/a，SS：3.24t/a，NH3-N：0.567t/a，动植物油1.62t/a。生活污水经化粪池、隔油池处理达到玉环市大麦屿污水处理厂进水标准后纳管至玉环市大麦屿污水处理厂，集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的准地表水Ⅳ类标准后排放。排入环境废水量16200t/a，废水污染物CODCr：0.486t/a、SS：0.081t/a，NH3-N：0.0243t/a，动植物油0.008t/a。 （3）项目废水产生及排放情况见表5-19。 表5-19本项目用水及排水情况表 污染源; 用水量t/a; 废水产生量t/a; 污染物; 治理前; 治理后; 排放 去向. 浓度mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生产废水; 145512; 131898; COD; 1500; 197.847; 30; 3.957; 大麦屿污水处理厂. 氨氮; 35; 4.616; 1.5; 0.198. 总氮; 30; 3.957; 12; 1.583. 总磷; 10.2; 1.345; 0.3; 0.040. 石油类; 35; 4.616; 1; 0.132. SS; 400; 52.759; 5; 0.659. 总锌; 0; 0.000; 1; 0.132. LAS; 20.4; 2.691; 0.5; 0.066. 氟化物; 30; 3.957; 1.5; 0.198. 水喷淋用水; 900; 450; COD; 650; 0.2925; 30; 0.0135; 大麦屿污水处理厂. 氨氮; 20; 0.0090; 1.5; 0.0007. 总氮; 30; 0.0135; 12; 0.0054. SS; 200; 0.0900; 5; 0.0023. 氟化物; 30; 0.0135; 1.5; 0.0007. 制纯水废水; 1145.45; 515.45; /; /; /; /; /; 清下水纳管. 生活污水; 18000; 16200; CODCr; 350; 5.67; 30; 0.486; 大麦屿污水处理厂. 氨氮; 35; 0.567; 1.5; 0.024. SS; 200; 3.24; 5; 0.081. 动植物油; 100; 1.62; 0.5; 0.008. 总计; 165557.45; 148548; COD; 1372.011; 203.8095; 30; 4.456; 大麦屿污水处理厂. 氨氮; 30.515; 4.5330; 1.5; 0.223. 总氮; 31.165; 4.6295; 12; 1.783. 总磷; 4.531; 0.673; 0.3; 0.045. 石油类; 31.074; 4.616; 1; 0.149. SS; 377.582; 56.0890; 5; 0.743. 总锌; 0.000; 0; 1; 0.149. LAS; 18.115; 2.691; 0.5; 0.074. 氟化物; 26.729; 3.9705; 1.5; 0.223. 动植物油; 10.906; 1.62; 0.5; 0.074. 项目水平衡图见下图5-7。 图5-7 项目水平衡图 单位t/a 5.2.3.3噪声 本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声。由类比知，本项目设备噪声源如表5-20。 表5-20项目主要机械设备噪声源强单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强; 声源特性; 运行方式. 1; 油压机; 26; 78～80; 测量点距1m处; 间歇. 2; 双盘摩擦压力机; 12; 80～82; 间歇. 3; 压力机; 13; 80～82; 间歇. 4; 剪卷压一体机; 24; 75～80; 间歇. 5; 清洗线; 13; 60～65; 间歇. 6; 中频加热机; 12; 60～65; 间歇. 7; 剪卷压机械手; 19; 60～65; 间歇. 8; 点焊机（电阻焊）; 12; 68～72; 间歇. 9; 退火机; 7; 70～75; 间歇. 10; 喷砂机; 9; 75～78; 间歇. 11; 涂装线; 3; 70～72; 间歇. 12; 移印线; 3; 70～72; 间歇. 13; 电容式储能机; 3; 68～72; 间歇. 14; 砂底机; 23; 75～80; 间歇. 15; 自动落料线; 6; 68～70; 间歇. 16; 自动磨边机; 4; 72～75; 间歇. 17; 液压机; 11; 80～82; 间歇. 18; 冲孔机; 11; 75～78; 间歇. 19; 铆接机; 11; 65～68; 间歇. 20; 塑封机; 11; 60～63; 间歇. 21; 封箱机; 11; 60～63; 间歇. 22; 包装线设备; 11; 68～70; 间歇. 23; 贴标机; 11; 65～68; 间歇. 24; 激光打标机; 11; 65～68; 间歇. 25; 空压机; 5; 80～82; 间歇. 26; 除尘设备; 6; 72～75; 间歇. 27; 真空泵; 1; 68～70; 间歇. 28; 超声波清洗; 1; 62～65; 间歇. 29; 双头抛光机; 5; 72～75; 间歇. 30; 自动外抛机; 20; 72～75; 间歇. 32; 纯水机; 1; 62～65; 间歇. 31; 自动内抛机; 10; 72～75; 间歇. 5.2.3.4固废 一、固废种类 本项目水帘废水不循环使用，水帘废水直接进入污水处理站，不产生漆渣。产生的固废主要为金属边角料、清洗剂及脱脂剂废包装桶、废活性炭、脱水污泥、废金刚砂、涂料废包装桶、布袋集尘金属颗粒物、废液压油以及生活垃圾等。 （1）金属边角料 本项目不锈钢片使用量约1.6万t/a，在机加工过程中均会产生一定量的废边角料，根据同类型企业类比调查，项目边角料（包括清扫车间地面时收集的金属粉尘）约占原料用量的2%，本项目废边角料产生量约320t/a。废边角料收集后出售给相关企业综合利用。 （2）清洗剂及脱脂剂废包装桶 本项目清洗剂及脱脂剂用量为250.5t，包装规格为25kg/桶，则废包装桶产生量为10020个/年，单个包装桶重约1.5kg，折合重量约15.03t/a。收集后委托有资质单位处置。 （3）废活性炭 项目涂料挥发组分含量为13.852t/a，有机废气去除量为11.843t/a（收集率95%，去除效率90%）。活性炭的吸附效率按“0.15kg有机废气/1kg活性炭”计，经计算活性炭用量为78.956t，吸附有机废气的废活性炭约为92.807t/a。以每个装置装填2.4m3的活性炭，活性炭密度按0.5g/cm3计，要求活性炭更换频次为每1个月更换1次。则更换的活性炭为86.4t/a，废活性炭产生量为98.243 t/a。 （4）脱水污泥 本项目污水处理站产生污泥。处理生产废水量为132114t/a，产生污泥约230t/a。 （5）废金刚砂 本项目使用金刚砂700t/a，年产废金刚砂约600t/a，收集后外售综合利用。 （6）涂料废包装桶 项目在水性涂料使用过程中会产生废原料桶，本项目涂料包装规格为25kg/桶，则废包装桶产生量为7731个/年，单个包装桶重约2kg，折合重量约15.462t/a。 （7）喷砂机布袋集尘金属颗粒物 本项目喷砂机配备布袋除尘器，根据计算，除尘器收集的集尘约为80.19t/a，集中收集后出售给相关企业综合利用。 （8）抛光布袋集尘及地面沉降颗粒物 本项目抛光机配备布袋除尘器，根据计算，除尘器收集以及地面沉降的颗粒物约为1.522t/a，集中收集后出售给相关企业综合利用。 （9）废液压油 根据建设单位提供的资料，本项目生产过程中会用到机械润滑油，因此会有废机械润滑油产生，其产生量约为9.5t/a。 （10）职工生活垃圾 本项目员工600人，厂内设食堂及宿舍，员工生活垃圾产生量按1.0kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量约180t/a，生活垃圾由环卫部门收集后集中处理。 本项目固废产生情况汇总见表5-21。 表5-21本项目固废产生情况汇总表 序号; 废物名称; 产生工序; 形态; 产生量（t/a）. 1; 金属边角料; 机加工; 固态; 320. 2; 清洗剂及脱脂剂废包装桶; 原料使用; 固态; 15.03. 3; 废活性炭; 废气治理; 固态; 98.243. 4; 脱水污泥; 废水处理; 固态; 230. 5; 废金刚砂; 喷砂加工; 固态; 600. 6; 涂料废包装桶; 材料包装、使用; 固态; 15.462. 7; 喷砂布袋集尘; 废气处理; 废气处理; 80.19. 8; 抛光集尘及沉降粉尘; 废气处理; 废气处理; 1.522. 9; 废液压油; 机械加工; 液态; 9.5. 10; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 180. 二、固废属性判定 ①根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）等相关文件规定对上述副产物的属性进行判定，本项目固废属性判定表见表5-22。 表5-22本项目固废属性判定表（固体废物属性） 序号; 废物名称; 产生工序; 主要成分; 形态; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 金属边角料; 机加工; 不锈钢边角料; 固态; 是; 4.2a. 2; 清洗剂及脱脂剂废包装桶; 原料使用; 清洗剂; 固态; 是; 4.1c. 3; 废活性炭; 废气治理; 含有机物; 固态; 是; 4.3l. 4; 脱水污泥; 废水处理; 含有机质污泥; 固态; 是; 4.2h. 5; 废金刚砂; 喷砂加工; 废砂; 固态; 是; 4.2a. 6; 涂料废包装桶; 材料包装、使用; 废涂料桶等; 固态; 是; 4.1c. 7; 喷砂布袋集尘; 废气处理; 金属颗粒物; 固态; 是; 4.2a. 8; 抛光集尘及沉降粉尘; 废气处理; 金属颗粒物; 固态; 是; 4.2a. 9; 废液压油; 机械加工; 废油; 液态; 是; 4.1d. 10; 生活垃圾; 员工生活; 果皮、塑料、纸张等; 固态; 是; 4.1d. ②危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见表5-23。 表5-23危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别. 1; 金属边角料; 机加工; 否; —. 2; 清洗剂及脱脂剂废包装桶; 原料使用; 是; HW49/900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）. 3; 废活性炭; 废气治理; 是; HW49/900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）. 4; 脱水污泥; 废水处理; 是; HW17/336-064-17（金属和塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥）. 5; 废金刚砂; 喷砂加工; 否; --. 6; 涂料废包装桶; 材料包装、使用; 是; HW49/900-041-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质）. 7; 喷砂集尘金属颗粒物; 废气处理; 否; --. 8; 抛光集尘及沉降粉尘; 废气处理; 否; --. 9; 废液压油; 机械加工; 是; HW08/900-249-08（其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物）. 10; 生活垃圾; 员工生活; 否; --. 三、固废分析情况汇总 本项目固废产生及去向情况汇总见表5-24。 表5-24本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 属性; 产生量（t/a）; 去向. 1; 金属边角料; 机加工; 固态; 一般固废; 320; 外售综合利用. 2; 清洗剂及脱脂剂废包装桶; 原料使用; 固态; 危险废物; 15.03; 委托有资质单位处置. 3; 废活性炭; 废气治理; 固态; 危险废物; 98.243; 委托有资质单位处置. 4; 脱水污泥; 废水处理; 固态; 危险废物; 230; 委托有资质单位处置. 5; 废金刚砂; 喷砂加工; 固态; 一般固废; 600; 外售综合利用. 6; 涂料废包装桶; 材料包装、使用; 固态; 危险废物; 15.462; 委托有资质单位处置. 7; 喷砂集尘金属颗粒物; 废气处理; 固态; 一般固废; 80.19; 外售综合利用. 8; 抛光集尘及沉降粉尘; 废气处理; 固态; 一般固废; 1.522; 外售综合利用. 9; 废液压油; 机械加工; 液态; 危险废物; 9.5; 委托有资质单位处置. 10; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 一般固废; 180; 委托环卫部门清运. 本项目污染源源强核算见下表5-25~5-28。

表5-25废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量（m3/h） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （kg/h） | 工艺 | 效率 % | 核算方法 | 废气排放量 （m3/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （kg/h） |  |
| 面涂烘干天然气燃烧 | 天然气热风炉 | 17.5m排气筒P3-1 | SO2 | 产污系数法 | 2000 | 2.833 | 0.006 | / | / | 物料平衡 | 2000 | 2.833 | 0.006 | 7200 |
|  |  |  | NOx |  | 2000 | 43.333 | 0.087 | / | / |  | 2000 | 43.333 | 0.087 |  |
|  |  | 17.5m排气筒P3-2 | SO2 | 产污系数法 | 2000 | 2.833 | 0.006 | / | / | 物料平衡 | 2000 | 2.833 | 0.006 | 7200 |
|  |  |  | NOx |  | 2000 | 43.333 | 0.087 | / | / |  | 2000 | 43.333 | 0.087 |  |
|  |  | 17.5m排气筒P3-3 | SO2 | 产污系数法 | 2000 | 2.833 | 0.006 | / | / | 物料平衡 | 2000 | 2.833 | 0.006 | 7200 |
|  |  |  | NOx |  | 2000 | 43.333 | 0.087 | / | / |  | 2000 | 43.333 | 0.087 |  |
| 涂装线 | 喷涂 | 17.5m排气筒（P2-1） | 颗粒物 | 产污系数法 | 55000 | 41.07 | 2.259 | 水喷淋+除湿+两级活性炭 | 99 | 排污系数法 | 55000 | 0.411 | 0.023 | 6000 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 3.466 | 0.190 |  | 90 |  |  | 0.347 | 0.019 |  |
|  |  |  | 丙烯酸 |  |  | 0.454 | 0.025 |  | 90 |  |  | 0.052 | 0.003 |  |
|  |  | 17.5m排气筒（P2-2） | 颗粒物 | 产污系数法 | 55000 | 41.07 | 2.259 | 水喷淋+除湿+两级活性炭 | 99 | 排污系数法 | 55000 | 0.411 | 0.023 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 3.466 | 0.190 |  | 90 |  |  | 0.347 | 0.019 |  |
|  |  |  | 丙烯酸 |  |  | 0.454 | 0.025 |  | 90 |  |  | 0.052 | 0.003 |  |
|  |  | 17.5m排气筒（P2-3） | 颗粒物 | 产污系数法 | 55000 | 41.07 | 2.259 | 水喷淋+除湿+两级活性炭 | 99 | 排污系数法 | 55000 | 0.411 | 0.023 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 3.466 | 0.190 |  | 90 |  |  | 0.347 | 0.019 |  |
|  |  |  | 丙烯酸 |  |  | 0.454 | 0.025 |  | 90 |  |  | 0.052 | 0.003 |  |
|  |  | 无组织 | 颗粒物 | 产污系数法 | / | / | 0.107 | / | / | / | / | / | 0.107 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | / | / | 0.030 | / | / | / | / | / | 0.030 |  |
|  |  |  | 丙烯酸 |  | / | / | 0.004 |  | / | / | / | / | 0.004 |  |
|  | 烘干 | 17.5m排气筒P3-1 | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 2000 | 222.367 | 0.445 | 水喷淋+除湿+两级活性炭 | 90 | 排污系数法 | 2000 | 22.236 | 0.044 |  |
|  |  |  | 丙烯酸 |  |  | 29.120 | 0.058 |  |  |  |  | 2.912 | 0.006 |  |
|  |  | 17.5m排气筒P3-2 | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 2000 | 222.367 | 0.445 | 水喷淋+除湿+两级活性炭 | 90 | 排污系数法 | 2000 | 22.236 | 0.044 | 6000 |
|  |  |  | 丙烯酸 |  |  | 29.120 | 0.058 |  | 90 |  |  | 2.912 | 0.006 |  |
|  |  | 17.5m排气筒P3-3 | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | 2000 | 222.367 | 0.445 | 水喷淋+除湿+两级活性炭 | 90 | 排污系数法 | 2000 | 22.236 | 0.044 |  |
|  |  |  | 丙烯酸 |  |  | 29.120 | 0.058 |  |  |  |  | 2.912 | 0.006 |  |
|  |  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 产污系数法 | / | / | 0.023 | / | / | / | / | / | 0.023 |  |
|  |  |  | 丙烯酸 |  | / | / | 0.003 |  | / | / | / | / | 0.003 |  |
| 喷砂 | 喷砂机 | 17.55m排气筒（P1） | 粉尘 | 产污系数法 | 18000 | 750 | 13.5 | 布袋除尘 | 99 | 排污系数法 | 18000 | 7.5 | 0.135 | 6000 |
| 抛光 | 抛光机 | 17.5m排气筒（P4） | 粉尘 |  | 45000 | 5.333 | 0.24 | 布袋除尘 | 99 |  | 45000 | 0.052 | 0.002 | 6000 |
|  |  | 无组织 | 粉尘 |  | / | / | 0.042 | / | / |  | / | / | 0.011 |  |
| 食堂 | 燃气灶 | 专用烟道 | 油烟 | 产污系数法 | 20000 | 7.5 | 0.015 | 油烟净化器 | 85 | 排污系数法 | 20000 | 1.125 | 0.0225 | 1800 |

表5-26 厂区综合污水处理厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 污染物 | 进入厂区综合污水处理厂污染物情况 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生废水量 (m3/h) | 产生浓度 (mg/L) | 产生量 (kg/h) | 工艺 | 综合处理效率% | 核算方法 | 排放废水量(m3/h) | 排放浓(mg/m3) | 排放量 (kg/h) |  |
| 生产废水处理 | COD | 18.32 | 1497.110 | 27.519 | 混凝沉淀 | 74.62 | 排污系数法 | 18.35 | 380 | 6.985 | 7200 |
|  | 总氮 |  | 34.980 | 0.643 |  | 0 |  |  | 50 | 0.643 |  |
|  | 氨氮 |  | 29.966 | 0.551 |  | 0 |  |  | 35 | 0.919 |  |
|  | 总磷 |  | 5.085 | 0.093 |  | 0 |  |  | 8 | 0.147 |  |
|  | 石油类 |  | 34.878 | 0.641 |  | 42.66 |  |  | 20 | 0.368 |  |
|  | SS |  | 399.318 | 7.340 |  | 24.87 |  |  | 300 | 5.515 |  |
|  | 总锌 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0.000 |  |
|  | LAS |  | 20.333 | 0.374 |  | 1.64 |  |  | 20 | 0.368 |  |
|  | 氟化物 |  | 30.000 | 0.551 |  | 0.00 |  |  | 30 | 0.551 |  |
| 生活污水处理 | CODCr | 2.25 | 350 | 0.0008 | 化粪池 | 8.57 | 排污系数法 | 2.25 | 380 | 0.00086 | 7200 |
|  | 氨氮 |  | 35 | 0.0001 |  | 0 |  |  | 35 | 0.00008 |  |
|  | SS |  | 200 | 0.0005 |  | 50 |  |  | 300 | 0.00068 |  |
|  | 动植物油 |  | 100 | 0.0002 |  | 0 |  |  | 35 | 0.00008 |  |

表5-27噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 噪声源 | 声源类型 (频发、偶发等) | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  | 持续时间 /h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值/(dB) | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 噪声值/(dB) |  |
| 生产 | 油压机 | 油压机 | 频发 | 类比法 | 78～80 | 车间墙体 | 25dB | 类比法 | 78～80 | 6000 |
| 生产 | 双盘摩擦压力机 | 双盘摩擦压力机 | 频发 | 类比法 | 80～82 |  |  | 类比法 | 80～82 | 6000 |
| 生产 | 压力机 | 压力机 | 频发 | 类比法 | 80～82 |  |  | 类比法 | 80～82 | 6000 |
| 生产 | 剪卷压一体机 | 剪卷压一体机 | 频发 | 类比法 | 75～80 |  |  | 类比法 | 75～80 | 6000 |
| 生产 | 清洗线 | 清洗线 | 频发 | 类比法 | 60～65 |  |  | 类比法 | 60～65 | 6000 |
| 生产 | 中频加热机 | 中频加热机 | 频发 | 类比法 | 60～65 |  |  | 类比法 | 60～65 | 6000 |
| 生产 | 剪卷压机械手 | 剪卷压机械手 | 频发 | 类比法 | 60～65 |  |  | 类比法 | 60～65 | 6000 |
| 生产 | 点焊机 | 点焊机 | 频发 | 类比法 | 68～72 |  |  | 类比法 | 68～72 | 6000 |
| 生产 | 退火机 | 退火机 | 频发 | 类比法 | 70～75 |  |  | 类比法 | 70～75 | 6000 |
| 生产 | 喷砂机 | 喷砂机 | 频发 | 类比法 | 75～78 |  |  | 类比法 | 75～78 | 6000 |
| 生产 | 涂装线 | 涂装线 | 偶发 | 类比法 | 70～72 |  |  | 类比法 | 70～72 | 6000 |
| 生产 | 移印线 | 移印线 | 偶发 | 类比法 | 70～72 |  |  | 类比法 | 70～72 | 6000 |
| 生产 | 电容式储能机 | 电容式储能机 | 频发 | 类比法 | 68～72 |  |  | 类比法 | 68～72 | 6000 |
| 生产 | 砂底机 | 砂底机 | 频发 | 类比法 | 75～80 |  |  | 类比法 | 75～80 | 6000 |
| 生产 | 自动落料线 | 自动落料线 | 频发 | 类比法 | 68～70 |  |  | 类比法 | 68～70 | 6000 |
| 生产 | 自动磨边机 | 自动磨边机 | 频发 | 类比法 | 72～75 |  |  | 类比法 | 72～75 | 6000 |
| 生产 | 液压机 | 液压机 | 频发 | 类比法 | 80～82 |  |  | 类比法 | 80～82 | 6000 |
| 生产 | 冲孔机 | 冲孔机 | 频发 | 类比法 | 75～78 |  |  | 类比法 | 75～78 | 6000 |
| 生产 | 铆接机 | 铆接机 | 频发 | 类比法 | 65～68 |  |  | 类比法 | 65～68 | 6000 |
| 生产 | 塑封机 | 塑封机 | 频发 | 类比法 | 60～63 |  |  | 类比法 | 60～63 | 6000 |
| 生产 | 封箱机 | 封箱机 | 频发 | 类比法 | 60～63 |  |  | 类比法 | 60～63 | 6000 |
| 生产 | 包装线设备 | 包装线设备 | 频发 | 类比法 | 68～70 |  |  | 类比法 | 68～70 | 6000 |
| 生产 | 贴标机 | 贴标机 | 频发 | 类比法 | 65～68 |  |  | 类比法 | 65～68 | 6000 |
| 生产 | 激光打标机 | 激光打标机 | 频发 | 类比法 | 65～68 |  |  | 类比法 | 65～68 | 6000 |
| 生产 | 空压机 | 空压机 | 频发 | 类比法 | 80～82 |  |  | 类比法 | 80～82 | 6000 |
| 生产 | 除尘设备 | 除尘设备 | 频发 | 类比法 | 72～75 |  |  | 类比法 | 72～75 | 6000 |
| 生产 | 真空泵 | 真空泵 | 频发 | 类比法 | 68～70 |  |  | 类比法 | 68～70 | 6000 |
| 生产 | 超声波清洗 | 超声波清洗 | 频发 | 类比法 | 62～65 |  |  | 类比法 | 62～65 | 6000 |
| 生产 | 双头抛光机 | 双头抛光机 | 频发 | 类比法 | 72～75 |  |  | 类比法 | 72～75 | 6000 |
| 生产 | 自动外抛机 | 自动外抛机 | 频发 | 类比法 | 72～75 |  |  | 类比法 | 72～75 | 6000 |
| 生产 | 自动内抛机 | 自动内抛机 | 频发 | 类比法 | 72～75 |  |  | 类比法 | 72～75 | 6000 |
| 生产 | 纯水机 | 纯水机 | 频发 | 类比法 | 62～65 |  |  | 类比法 | 62～65 | 6000 |

表5-28固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量/（t/a） | 工艺 | 处置量/（t/a） |  |
| 机加工 | 机加工装置 | 金属边角料 | 一般固废 | 类比法 | 320 | 外售综合利用 | 320 | 收集后外售 |
| 原料使用 | 清洗设备 | 清洗剂及脱脂剂废包装桶 | 危险废物 | 物料平衡法 | 15.03 | 委托有资质单位处置 | 15.03 | 委托有资质单位处置 |
| 废气处理 | 废气处理设施 | 废活性炭 | 危险废物 | 物料平衡法 | 98.243 | 委托有资质单位处置 | 98.243 | 委托有资质单位处置 |
| 废水处理 | 废水处理设施 | 脱水污泥 | 危险废物 | 物料平衡法 | 230 | 委托有资质单位处置 | 230 | 委托有资质单位处置 |
| 喷砂工序 | 喷砂机加工 | 废金刚砂 | 一般固废 | 类比法 | 600 | 外售综合利用 | 600 | 外售综合利用 |
| 喷涂工序 | 材料包装、使用 | 涂料废包装桶 | 危险废物 | 物料平衡法 | 15.462 | 委托有资质单位处置 | 15.462 | 委托有资质单位处置 |
| 喷砂粉尘处理 | 废气处理设施 | 喷砂集尘金属颗粒物 | 一般固废 | 物料平衡法 | 80.19 | 外售综合利用 | 80.19 | 收集后外售 |
| 抛光废气处理 | 废气处理设施 | 抛光集尘及沉降粉尘 | 一般固废 | 物料平衡法 | 1.522 | 外售综合利用 | 1.522 | 外售综合利用 |
| 机加工工序 | 机械设备 | 废液压油 | 危险废物 | 物料平衡法 | 9.5 | 委托有资质单位处置 | 9.5 | 委托有资质单位处置 |
| 职工生活 | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 产污系数法 | 180 | 环卫部门处理 | 180 | 环卫部门处理 |

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 喷砂粉尘（P1） |  | 颗粒物 | 81t/a，13.5kg/h | 有组织 | 0.81t/a，0.135 kg/h |
|  | 喷涂废气 | P2-1 | 颗粒物 | 13.552t/a，2.259kg/h | 有组织 | 0.136t/a，0.023kg/h 0.411mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.144t/a，0.190kg/h | 有组织 | 0.115t/a，0.019kg/h 0.347mg/m3 |
|  |  |  | 丙烯酸 | 0.172t/a，0.029kg/h | 有组织 | 0.017t/a，0.003kg/h 0.052mg/m3 |
|  |  | P2-2 | 颗粒物 | 13.552t/a，2.259kg/h | 有组织 | 0.136t/a，0.023kg/h 0.411mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.144t/a，0.190kg/h | 有组织 | 0.115t/a，0.019kg/h 0.347mg/m3 |
|  |  |  | 丙烯酸 | 0.172t/a，0.029kg/h | 有组织 | 0.017t/a，0.003kg/h 0.052mg/m3 |
|  |  | P2-3 | 颗粒物 | 13.552t/a，2.259kg/h | 有组织 | 0.136t/a，0.023kg/h 0.411mg/m3 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.144t/a，0.190kg/h | 有组织 | 0.115t/a，0.019kg/h 0.347mg/m3 |
|  |  |  | 丙烯酸 | 0.172t/a，0.029kg/h | 有组织 | 0.017t/a，0.003kg/h 0.052mg/m3 |
|  |  | 面源 | 颗粒物 | 0.642t/a，0.107kg/h | 无组织 | 0.642t/a，0.107kg/h |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.181t/a，0.030kg/h | 无组织 | 0.181t/a，0.030kg/h |
|  |  |  | 丙烯酸 | 0.027t/a，0.005kg/h | 无组织 | 0.027t/a，0.005kg/h |
|  | 烘干废气及天然气燃烧废气 | P3-1 | 非甲烷总烃 | 2.668t/a，0.445kg/h | 有组织 | 0.267t/a，0.044kg/h 22.235mg/m3 |
|  |  |  | 丙烯酸 | 0.402t/a，0.067kg/h | 有组织 | 0.040t/a，0.007kg/h 3.352mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 0.04t/a，0.006kg/h | 有组织 | 0.04t/a，0.006kg/h 2.833mg/m3 |
|  |  |  | NOx | 0.624t/a，0.087kg/h | 有组织 | 0.624t/a，0.087kg/h 43.33mg/m3 |
|  |  | P3-2 | 非甲烷总烃 | 2.668t/a，0.445kg/h | 有组织 | 0.267t/a，0.044kg/h 22.235mg/m3 |
|  |  |  | 丙烯酸 | 0.402t/a，0.067kg/h | 有组织 | 0.040t/a，0.007kg/h 3.352mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 0.04t/a，0.006kg/h | 有组织 | 0.04t/a，0.006kg/h 2.833mg/m3 |
|  |  |  | NOx | 0.624t/a，0.087kg/h | 有组织 | 0.624t/a，0.087kg/h 43.33mg/m3 |
|  |  | P3-3 | 非甲烷总烃 | 2.668t/a，0.445kg/h | 有组织 | 0.267t/a，0.044kg/h 22.235mg/m3 |
|  |  |  | 丙烯酸 | 0.402t/a，0.067kg/h | 有组织 | 0.040t/a，0.007kg/h 3.352mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 0.04t/a，0.006kg/h | 有组织 | 0.04t/a，0.006kg/h 2.833mg/m3 |
|  |  |  | NOx | 0.624t/a，0.087kg/h | 有组织 | 0.624t/a，0.087kg/h 43.33mg/m3 |
|  | 烘干废气 面源 |  | 非甲烷总烃 | 0.421t/a，0.070kg/h | 无组织 | 0.421t/a，0.070kg/h |
|  |  |  | 丙烯酸 | 0.064t/a，0.011kg/h | 无组织 | 0.064t/a，0.011kg/h |
|  | 抛光粉尘 | P4 | 颗粒物 | 1.6t/a | 有组织 | 0.014t/a，0.133 mg/m3 |
|  |  | 面源 | 颗粒物 | 0.064 t/a，0.011kg/h | 无组织 | 0.064 t/a，0.011kg/h |
|  | 食堂油烟 |  | 油烟 | 270kg/a | 有组织 | 40.5kg/a，0.125 mg/m3 |
| 水污 染物 | 生活污水 |  | 废水量 | 16200/a | 16200t/a |  |
|  |  |  | CODCr | 350mg/L，5.67t/a | 30mg/L，0.486t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 35mg/L，0.567t/a | 1.5mg/L，0.0243t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L，3.24t/a | 5mg/L，0.081t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 100mg/L，1.62t/a | 0.5mg/L，0.008t/a |  |
|  | 生产废水 |  | 废水量 | 132348t/a | 132348t/a |  |
|  |  |  | COD | 1497.11mg/L，198.140t/a | 30mg/L，3.971t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 29.966mg/L，3.966t/a | 1.5mg/L，0.199t/a |  |
|  |  |  | 总氮 | 34.980mg/L，4.616t/a | 12mg/L，1.588t/a |  |
|  |  |  | 总磷 | 5.081mg/L，0.673t/a | 0.3mg/L，0.040t/a |  |
|  |  |  | 石油类 | 34.878mg/L，4.616t/a | 1mg/L，0.132t/a |  |
|  |  |  | SS | 399.318mg/L，52.849t/a | 5mg/L，0.661t/a |  |
|  |  |  | 总锌 | 0mg/L，0t/a | 1mg/L，0.132t/a |  |
|  |  |  | LAS | 20.333mg/L，2.691t/a | 0.5mg/L，0.066t/a |  |
|  |  |  | 氟化物 | 30mg/L，3.971t/a | 1.5mg/L，0.199t/a |  |
| 固体 废物 | 危险废物 |  | 清洗剂及脱脂剂废包装桶 | 15.03 t/a | 0 |  |
|  |  |  | 废活性炭 | 98.243t/a | 0 |  |
|  |  |  | 脱水污泥 | 230t/a | 0 |  |
|  |  |  | 涂料废包装桶 | 15.462t/a | 0 |  |
|  |  |  | 废液压油 | 9.5 t/a | 0 |  |
|  | 一般 固废 |  | 废金刚砂 | 600t/a | 0 |  |
|  |  |  | 抛光集尘及地面沉降 | 1.522 t/a | 0 |  |
|  |  |  | 金属边角料 | 320 t/a | 0 |  |
|  |  |  | 喷砂集尘金属颗粒物 | 80.19 t/a | 0 |  |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 180 t/a | 0 |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为设备噪声，噪声声级值范围在60～82dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |  |
| 主要 生态 影响 | 本项目新建厂房进行生产，现状厂房已建成，无施工期环境影响。企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目现状厂房已建成，无施工期影响，要求企业妥善处理安装设备期间产生的污染物，控制设备安装噪声，减少对环境的影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 根据工程分析，本项目废气主要为喷砂粉尘、涂装废气、天然气燃烧废气和抛光废气以及食堂油烟。 7.2.1.1污染防治措施 （1）喷砂粉尘 项目喷砂机配套设有风机和布袋除尘器，总风量为18000m3/h。布袋除尘器除尘效率为99%。喷砂粉尘有组织排放量为0.81t/a，0.135kg/h。喷砂粉尘经布袋除尘处理后经过1根17.5米排气筒（P1）排放。废气排放浓度7.5 mg/m3，达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1大气污染物排放限值（以颗粒物计，最高允许排放浓度30mg/m3）。 （2）涂装废气 ①漆雾 项目采用水帘喷淋方式对漆雾进行处理，与喷涂废气一同经17.5m排气筒排放。则本项目漆雾经水帘+水喷淋处理，颗粒物基本去除，本报告以处理效率99%计。项目漆雾经收集处理后最大有组织排放浓度为1.232mg/m3，满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1大气污染物排放限值（以颗粒物计，最高允许排放浓度30mg/m3）。 ②涂装有机废气 项目采用聚四氟乙烯树脂涂料，有机废气的排放主要发生在喷漆和烘干过程，项目喷漆线密闭设置，物料进出口设置风幕机，废气的收集效率可达95%。 图7-1 喷涂废气处理工艺流程图 图7-2 烘干废气处理工艺流程图 有机废气的处理方法种类繁多，特点各异，常用的有冷凝法、吸收法、直接燃烧法、催化燃烧法、吸附法、生物滤池法、光催化氧化法、低温等离子体法等，各处理方法的原理及其适用见下表： - 表7-1 常用有机废气处理方法汇总表 名称; 主要原理; 适用类型; 优缺点. 冷凝回收法; 将废气直接冷凝或吸附浓缩后冷凝，冷凝液经分离回收有价值的有机物; 用于浓度高、温度低、小气量的废气处理; 投资大、能耗高、运行费用大. 吸收法; 可分为化学吸收和物理吸收，但“三苯”废气化学活性低，一般不采用化学吸收。物理吸收是选用具有较小的挥发性的液体吸收剂，它与被吸收组分有较高的亲和力，吸收饱和后经加热解析冷却后重新使用; 用于浓度低、温度低、大气量的废气治理; 装置复杂、投资大，吸收液的选用比较困难，存在二次污染. 直接燃烧法; 利用燃气或燃油等辅助燃料燃烧放出的热量将混合气体加热到一定温度（700—800℃），驻留一定的时间，使可燃的有害气体燃烧; 用于高浓度、小气量的有机废气治理; 净化效率高，设备易腐蚀，设备投资少，但能耗大，运行成本高. 催化燃烧法; 将废气加热到200～300℃经过催化床燃烧，达到净化目的; 用于高浓度、高温度的有机废气治理；不适用于低浓度、大风量的有机废气治理; 投资大，能耗低，净化率高，无二次污染，催化剂易中毒. 吸附法; （1）直接吸附法：有机气体直接通过活性炭，可达到95%的净化率（2）吸附回收法：有机气体经活性炭吸附，活性炭饱和后用热空气进行脱附再生; 用于浓度低、污染物不需回收的废气治理; 设备简单、投资小，操作方便，但需经常更换活性炭，存在二次污染. 生物滤池; 气体经除尘增湿后，由滤池底部由下向上穿过滤料组成的滤床，气体由气相转移至水-微生物混合相，通过滤料上微生物代谢作用而被分解掉; /; 净化效率高，处理费用低，占地面积大易堵塞，填料需定期更换处理过程很难控制，生物菌群培养时间长，破坏后恢复时间长. 光催化氧化; 特定波长的光照射纳米TiO2半导体材料，可以激发出“电子-空穴”对(一种高能粒子)，这种“电子-空穴”和周围的水、氧气发生反应后，就产生了具有极强氧化能力的自由基活性物质，可将气体中的有机废气、氨气、硫化氢等有害污染物氧化、分解成 CO2、H2O等; 用于浓度高、气量大的废气治理; 投资大，能耗低，净化率高，无二次污染，催化剂易中毒. 低温等离子体法; 等离子体内部富含极高化学活性的粒子，废气中的污染物质与这些活性物质发生反应，最终转化成CO2和H2O等物质; 使用范围广; 一次性投资稍高，运行费用低，净化效率高，无二次污染. 本项目采用水性涂料，项目有机废气产生浓度较小，拟采用“水喷淋+除湿+二级活性炭吸附”处理。活性炭处理有机废气流程图见下图： 图7-3 活性炭处理装置示意图 活性炭的吸附原理是：进入吸附塔的高浓度废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细空，使用初期的吸附效果很高。但时间一长，活性炭的吸附能力会不同程度地减弱，吸附效果也随之下降。活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，一般回收溶剂用的炭多为挂状炭，尺寸在4～7毫米，I＝4～12毫米之间，吸附法气体净化设备的设计主要参数是空塔风速，现一般使用0.5～2米/秒。炭层高度为0.5～1.5米。 本项目有机废气采用水喷淋+除湿+两级活性炭吸附处理。有机废气排放浓度达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1大气污染物排放限值。 ③面涂烘干天然气燃烧废气 本项目底涂、中涂采用电烘干，面涂后采用天然气燃烧热风烘干，天然气燃烧废气和烘干废气经同一排气筒排放。天然气燃烧废气排放浓度满足重点区域分别不高于200、300mg/m3的要求。 ④抛光废气 本项目对不锈钢锅表面进行抛光，每台抛光机上方设置集气罩，总集气风量为45000m3/h，抛光车间密闭，收集的金属颗粒物经布袋除尘后通过1个17.5m高的排气筒排放，布袋除尘去除率大于99%，项目抛光粉尘有组织排放速率为0.002kg/h，浓度为0.052mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准。 ⑤食堂油烟 本项目食堂油烟废气经油烟净化器处理（最低去除率为85%，油烟机排风量不小于12000m3/h）后通过屋顶排放，排放量为40.5kg/a，排放速率为0.0225kg/h，排放浓度为1.875mg/m3。食堂油烟废气排放浓度符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》。 7.2.1.2达标性分析 根据工程分析，项目废气排放情况详见下表7-2。 表7-2 本项目废气污染物达标性 污染源; 排气筒编号; 污染物种类; 排放值; 标准值; 是否达标. 种类; 名称; kg/h; mg/m3; kg/h; mg/m3. 点源; 喷砂粉尘; P1; 颗粒物; 0.135; 7.5; /; 30; 是. 喷涂废气; P2-1; 颗粒物; 0.023; 0.411; /; 30; 是. 非甲烷总烃; 0.019; 0.347; /; 80; 是. 丙烯酸; 0.003; 0.052; 1.62; /; 是. P2-2; 颗粒物; 0.023; 0.411; /; 30; 是. 非甲烷总烃; 0.019; 0.347; /; 80; 是. 丙烯酸; 0.003; 0.052; 1.62; /; 是. P2-3; 颗粒物; 0.023; 0.411; /; 30; 是. 非甲烷总烃; 0.019; 0.347; /; 80; 是. 丙烯酸; 0.003; 0.052; 1.62; /; 是. 烘干废气及天然气燃烧废气; P3-1; 非甲烷总烃; 0.044; 22.235; /; 80; 是. 丙烯酸; 0.006; 2.913; 1.62; /; 是. SO2; 0.006; 2.833; /; 200; 是. NOx; 0.087; 43.33; /; 300; 是. P3-2; 非甲烷总烃; 0.044; 22.235; /; 80; 是. 丙烯酸; 0.006; 2.913; 1.62; /; 是. SO2; 0.006; 2.833; /; 200; 是. NOx; 0.087; 43.33; /; 300; 是. P3-3; 非甲烷总烃; 0.044; 22.235; /; 80; 是. 丙烯酸; 0.006; 2.913; 1.62; /; 是. SO2; 0.006; 2.833; /; 200; 是. NOx; 0.087; 43.33; /; 300; 是. 抛光废气; P4; 颗粒物; 0.002; 0.052; 4.7; 120; 是. 面源; 抛光废气; 抛光车间; 颗粒物; 0.011; /; /; 1.0; 是. 涂装; 涂装车间; 颗粒物; 0.107; /; /; 1.0; 是. 非甲烷总烃; 0.0999; /; /; 50; 是. 丙烯酸; 0.0151; /; /; 1.08; /. 由上表可知，本项目废气经分类收集、有效处理后，排气筒及车间外排废气中各污染因子的排放速率、排放浓度均能达到相应排放标准要求。

7.2.1.3污染源调查 表7-2 点源污染源排放参数一览表 点源 名称; 排气筒底部 中心坐标（51R）; 排气筒底部 海拔高度; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气 速度; 烟气 温度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; NHMC; 丙烯酸; PM10; SO2; NOx. m; m; m; m; m; m/s; ℃; h; /; kg/h; kg/h; kg/h; kg/h; kg/h. P1排气筒; 318532.83; 3107587.39; 5; 17.5; 0.6; 17.69; 25; 6000; 正常; /; /; 0.135; /; /. P2-1排气筒; 318542.87; 317552.03; 5; 17.5; 1.0; 19.46; 25; 6000; 正常; 0.019; 0.003; 0.023; /; /. P2-2排气筒; 318554.10; 3107540.34; 5; 17.5; 1.0; 19.46; 25; 6000; 正常; 0.019; 0.003; 0.023; /; /. P2-3排气筒; 318552.85; 3107570.75; 5; 17.5; 1.0; 19.46; 25; 6000; 正常; 0.019; 0.003; 0.023; /; /. P3-1排气筒; 318569.87; 3107557.26; 5; 17.5; 0.45; 3.495; 25; 6000; 正常; 0.044; 0.006; /; 0.006; 0.087. P3-2排气筒; 318576.51; 3107579.65; 5; 17.5; 0.45; 3.495; 25; 6000; 正常; 0.044; 0.006; /; 0.006; 0.087. P3-3排气筒; 318576.51; 3107567.54; 5; 17.5; 0.45; 3.495; 25; 6000; 正常; 0.044; 0.006; /; 0.006; 0.087. P4排气筒; 318538.38; 3107580.23; 5; 17.5; 1.0; 15.923; 25; 6000; 正常; /; /; 0.002; /; /. 表7-3 面源污染源排放参数一览表 面源名称; 面源起点坐标（51R）; 面源海拔高度; 长度; 宽度; 与正北夹角; 面源初始高度; 年排放 小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; NHMC; 丙烯酸; TSP. m; m; m; m; m; 。; m; h; /; kg/h; kg/h; kg/h. 抛光车间; 318607.72; 3107551.47; 5; 120; 180; 60; 16; 6000; 正常; /; /; 0.011. 涂装车间; 318552.50; 3107544.05; 5; 120; 80; 60; 16; 6000; 正常; 0.0999; 0.0151; 0.107.

7.2.1.4评价等级判断 一、预测模式、方案及参数 根据工程分析，本评价选取TSP、PM10、NOx、丙烯酸、非甲烷总烃作为主要污染物进行大气环境影响预测。SO2排放量较小，此处不做估算。 ①参数选取 评价因子和评价标准表见下表。 表7-4 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/(μg/m3); 标准来源. TSP; 1h平均; 900; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. PM10; 1h平均; 450. NOx; 1h平均; 250. 非甲烷总烃; 1h平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 丙烯酸; 1h平均; 270; 采用多介质环境目标值估算方法确定. 注：有组织粉尘标准以PM10的24小时平均值标准的三倍计：450ug/m3；无组织粉尘标准以TSP的24小时平均值标准的三倍计900ug/m3。 ②估算模型参数 表7-5 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市选项时); 74.1万人. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -8. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; £是R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; R是£否. 岸线距离/km; 0.33. 岸线方向/°; 20. （3）主要污染源估算模型计算结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 表7-6 估算模式排放预测结果 污染源; 污染因子; 源强 (kg/h); 执行标准 (mg/m3); 最大落地点距离(m); 最大落地点浓度(μg/m3); Pmax (%); D10% (m); 评价等级. P1排气筒; PM10; 0.135; 0.45; 63; 6.3225; 1.405; 0; 二级. P2-1排气筒; PM10; 0.023; 0.45; 63; 1.079; 0.2398; 0; 三级. NHMC; 0.019; 2.0; 63; 0.8885; 0.0442; 0; 三级. 丙烯酸; 0.003; 0.27; 63; 0.13993; 0.0518; 0; 三级. P2-2排气筒; PM10; 0.023; 0.45; 63; 1.079; 0.2398; 0; 三级. NHMC; 0.019; 2.0; 63; 0.8885; 0.0442; 0; 三级. 丙烯酸; 0.003; 0.27; 63; 0.13993; 0.0518; 0; 三级. P2-3排气筒; PM10; 0.023; 0.45; 63; 1.079; 0.2398; 0; 三级. NHMC; 0.019; 2.0; 63; 0.8885; 0.0442; 0; 三级. 丙烯酸; 0.003; 0.27; 63; 0.13993; 0.0518; 0; 三级. P3-1排气筒; NHMC; 0.044; 2.0; 16; 2.5525; 0.2776; 0; 三级. 丙烯酸; 0.006; 0.27; 16; 0.7601; 0.2815; 0; 三级. NOx; 0.087; 0.25; 16; 11.014; 4.4056; 0; 二级. P3-2排气筒; NHMC; 0.044; 2.0; 16; 2.5525; 0.2776; 0; 三级. 丙烯酸; 0.006; 0.27; 16; 0.7601; 0.2815; 0; 三级. NOx; 0.087; 0.25; 16; 11.014; 4.4056; 0; 二级. P3-3排气筒; NHMC; 0.044; 2.0; 16; 2.5525; 0.2776; 0; 三级. 丙烯酸; 0.006; 0.27; 16; 0.7601; 0.2815; 0; 三级. NOx; 0.087; 0.25; 16; 11.014; 4.4056; 0; 二级. P4排气筒; PM10; 0.002; 0.45; 63; 0.1012; 0.0225; 0; 三级. 抛光车间; TSP; 0.011; 0.9; 140; 1.5983; 0.1776; 0; 三级. 涂装车间; TSP; 0.107; 0.9; 140; 15.3164; 1.7018; 0; 二级. NHMC; 0.0999; 2.0; 140; 16.451; 0.8226; 0; 三级. 丙烯酸; 0.0151; 0.27; 140; 2.16596; 0.8022; 0; 三级. 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax约为4.4056%，污染因子为NOX，污染源为天然气燃烧废气有组织排放。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级，不进行进一步预测模式作预测，只对污染物排放量进行核算。 （4）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表7-7大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; P1排气筒; 颗粒物; 7.5; 0.135; 0.81. 2; P2-1排气筒; 颗粒物; 0.411; 0.023; 0.136. 非甲烷总烃; 0.347; 0.019; 0.115. 丙烯酸; 0.052; 0.003; 0.017. 3; P2-2排气筒; 颗粒物; 0.411; 0.023; 0.136. 非甲烷总烃; 0.347; 0.019; 0.115. 丙烯酸; 0.052; 0.003; 0.017. 4; P2-3排气筒; 颗粒物; 0.411; 0.023; 0.136. 非甲烷总烃; 0.347; 0.019; 0.115. 丙烯酸; 0.052; 0.003; 0.017. 5; P3-1排气筒; 非甲烷总烃; 22.235; 0.044; 0.267. 丙烯酸; 3.352; 0.007; 0.040. SO2; 2.833; 0.006; 0.04. NOx; 43.33; 0.087; 0.624. 6; P3-2排气筒; 非甲烷总烃; 22.235; 0.044; 0.267. 丙烯酸; 3.352; 0.007; 0.040. SO2; 2.833; 0.006; 0.04. NOx; 43.33; 0.087; 0.624. 7; P3-3排气筒; 非甲烷总烃; 22.235; 0.044; 0.267. 丙烯酸; 3.352; 0.007; 0.040. SO2; 2.833; 0.006; 0.04. NOx; 43.33; 0.087; 0.624. 10; P4排气筒; 颗粒物; 0.052; 0.002; 0.014. 一般排放口合计; NHMC; 1.144. 丙烯酸; 0.172. TSP; 1.231. SO2; 0.12. NOx; 1.871. 有组织排放总计; NHMC; 1.144. 丙烯酸; 0.172. TSP; 1.231. SO2; 0.12. NOx; 1.871. ②无组织排放量核算 表7-8 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放面源编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 抛光车间; 抛光; TSP; 布袋除尘高空排放; GB16297-1996; 1; 0.064. 2; 涂装车间; 喷涂、烘干; NHMC; 水喷淋+除湿+两级活性炭处理后高空排放; DB33/2146-2018; 20; 0.602. TSP; 50; 0.642. 丙烯酸; GB31572-2015; 10; 0.091. 无组织排放 总计; TSP; 0.484. NHMC; 2.336. ③项目大气污染物年排放量核算 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 1.937. 2; SO2; 0.12. 3; NOx; 1.871. 4; NHMC; 1.746. 5; 丙烯酸; 0.263. （5）建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表7-10。 表7-10 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50 km¨; 边长5~50 km¨; 边长=5 kmþ. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000 t/a¨; 500~2000 t/a¨; <500 t/aþ. 评价因子; 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（/）; 包括二次 PM2.5¨ 不包括二次 PM2.5þ. 评价 标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准þ; 附录D¨; 其他标准¨. 现状 评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测¨. 现状评价; 达标区þ; 不达标区¨. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 大气环境影响预测与评价*; 预测模型; AERMOD ¨; ADMS¨; AUSTAL¨; EDMS/ AEDT ¨; CALLPUFF¨; 网格 模型¨; 其他¨. 预测范围; 边长≥ 50 km ¨; 边长5~50 km ¨; 边长= 5 km ¨. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次 PM2.5¨ 不包括二次 PM2.5¨. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100% ¨; C本项目最大占标率＞100% ¨. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%¨; C本项目最大占标率＞10% ¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30%¨; C本项目最大占标率＞30% ¨. 非正常排放1 h浓度贡献值; 非正常持续时长（/）h; C非正常占标率≤100% ¨; C非正常占标率＞100% ¨. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标¨; C叠加不达标¨. 区域环境质量的整体变化情况; K≤-20% ¨; K＞-20% ¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子（颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、丙烯酸）; 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ; 无监测¨. 环境质量监测; 监测因子（）; 监测点位数（）; 无监测¨. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ不可以接受¨. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:（0.120）t/a; NOx（1.871）t/a; 颗粒物（1.937）t/a; VOCs（2.009）t/a. 注：“¨”为勾选项，填“代√”；“（）”为内容填写项. 注：*项目大气环评等级为二级，未进行进一步预测。 7.2.1.5大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 7.2.2地表水环境影响分析 1、等级判定 项目废水排放属于间接排放，评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，水污染影响型三级B评价不进行水环境影响预测。 2、地表水环境影响分析 （1）废水产生及排放情况 根据工程分析可知，本项目生产废水产生量为132348t/a，污染物产生量为CODCr：198.140t/a，氨氮：3.966t/a，总氮：4.630t/a，总磷：0.673t/a，石油类：4.616t/a，SS：52.849t/a，总锌0t/a，LAS：2.691t/a，氟化物：3.971t/a。 本项目设置一座污水处理站，设计处理能力500t/d。生产废水经混凝汽浮工艺处理达到玉环市大麦屿污水处理厂进水标准后，纳管至玉环市大麦屿污水处理厂，集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的准地表水Ⅳ类标准后排放。本项目排入环境废水132348t/a，CODCr：3.971t/a，氨氮：0.199t/a，总氮：1.588t/a，总磷：0.040t/a，石油类：0.132t/a，SS：0.661t/a，总锌：0t/a，LAS：0.066t/a，氟化物0.199t/a。 项目生活污水废水量16200t/a，产生污染物CODCr：5.670t/a，SS：3.24t/a，NH3-N：0.567t/a，动植物油1.62t/a。生活污水经化粪池、隔油池处理达到玉环市大麦屿污水处理厂进水标准后纳管至玉环市大麦屿污水处理厂，集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的准地表水Ⅳ类标准后排放。排入环境废水量16200t/a，废水污染物CODCr：0.486t/a、SS：0.081t/a，NH3-N：0.0243t/a，动植物油0.008。 （2）依托污水处理设施的环境可行性评价 本项目生产废水处理工艺流程见下图。 图7-1 生产废水处理工艺流程图 生产废水处理工艺流程说明：项目生产废水由收集管路系统收集后汇入中转循环池通过液位控制系统泵入隔栅池，截留大颗粒污染物后流入调节池调节水质水量，通过泵打入混凝反应池，通过PH控制仪自动控制加药泵使废水PH调至弱碱性，加入絮凝剂助凝剂混合，使废水中的细小悬浮物聚集成较大的矾花，再进入汽浮池。气浮处理法就是向废水中通入空气，并以微小气泡形式从水中析出成为载体，使废水中的胶体、微小悬浮颗粒等污染物质粘附在气泡上，随气泡一起上浮到水面，形成泡沫一气、水、颗粒 （油）三相混合体，通过收集泡沫或浮渣达到分离杂质、净化废水的目的。浮选法主要用来处理废水中靠自然沉降或上浮难以去除的胶质或相对密度接近于1的微小悬浮颗粒使大部分悬浮物沉淀，汽浮池净化后出水经排放口纳管排放。汽浮池刮出的污泥流入污泥池，污泥经压滤机脱水干化处理后委托相关资质单位处理，压滤机滤液回集水池重新处理。 本项目生产内容、生产废水水质以及废水处理工艺同浙江苏泊尔有限公司基本类似，根据《浙江苏泊尔股份有限公司年产1000万片平片涂铝片、600万口铝锅生产线技改项目环境影响报告表》中引用的台州市环境监测中心站台环监（2018）气字第094号报告数据，苏泊尔现有生产废水、生活污水排放口监测结果如下表所示。 表7-11企业废水排放口监测结果（单位：除pH外为mg/L） 采样地点; 频次; 样品性状; pH值; 化学需氧量; 悬浮物; 氨氮; 石油类. 生产废水排放口; 1; 无色; 7.22; 234; 12; 0.51; 2.34. 2; 无色; 7.24; 230; 14; 0.50; 2.36. 生活污水排放口; 1; 无色; 7.44; 257; 23; 0.49; 1.25. 2; 无色; 7.44; 253; 25; 0.44; 1.25. 标准值; 6～9; 380; 400; 35; 30. 根据2018年监测结果，苏泊尔废水排放口现状出水可达标。本项目生产废水水质与废水处理工艺同浙江苏泊尔有限公司相同，参考浙江苏泊尔有限公司，本项目生产废水经厂区污水站处理后，满足玉环市大麦屿污水处理厂进水水质的要求。 本项目位于玉环市大麦屿街道，属于玉环市大麦屿污水处理厂接管范围内，附近污水管网已接通，生活污水及生产废水经预处理后，可纳入污水管网，经玉环市大麦屿污水处理厂处理，达标后排放。 （3）对内河水质及附近海域影响分析 企业通过严格执行清污分流、雨污分流，同时防止事故性排放，废水收集处理设施做好防渗措施。确保厂区废水不直接排入地表水体中，项目建设不会对附近水体和海域产生不利影响。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-12，废水间接排放口基本情况见表7-13。 表7-12 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生产废水; CODCr、氨氮、总氮、总磷、石油类、SS、LAS、氟化物; 玉环市大麦屿污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 污水处理站; 混凝+汽浮+沉淀; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 2; 生活 污水; CODCr 氨氮、SS、动植物油; 玉环市大麦屿污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW002; 生活污水处理系统; 化粪池; DW002; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-13废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标(51R); 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度/m; 纬度/m; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 338467.06; 3107690.53; 14.8548; 玉环市大麦屿污水处理厂; 间断排放，排放期间流量稳定; 昼间; 玉环市大麦屿污水处理厂; COD; 30. 氨氮; 1.5. 总氮; 12. 总磷; 0.3. 石油类; 1. SS; 5. 总锌; 1. LAS; 0.5. 氟化物; 1.5. 动植物油; 0.5. 废水排放执行标准见下表。 表7-14 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; COD; 玉环市大麦屿污水处理厂; 380. 氨氮; 35. 总氮; 50. 总磷; 8. 石油类; 20. SS; 300. 总锌; 0. LAS; 20. 氟化物; 30. 动植物油; 100. 废水污染物排放量核算见下表。 表7-15 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; /; COD; 30; 0.0149; 4.456. 氨氮; 1.5; 0.0007; 0.223. 总氮; 12; 0.0059; 1.783. 总磷; 0.3; 0.0001; 0.045. 石油类; 1; 0.0005; 0.149. SS; 5; 0.0025; 0.743. 总锌; 1; 0.0005; 0.149. LAS; 0.5; 0.0002; 0.074. 氟化物; 1.5; 0.0007; 0.223. 动植物油; 0.5; 0.0002; 0.074. 全厂排放口合计; COD; 4.456. 氨氮; 0.223. 总氮; 1.783. 总磷; 0.045. 石油类; 0.149. SS; 0.743. 总锌; 0.149. LAS; 0.074. 氟化物; 0.223. 动植物油; 0.074. 项目地表水环境影响评价自查如下表所示。 表7-16 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水温要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查时期; 数据来源. 已建；在建□；拟建□；其他□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （pH、高锰酸盐指数、BOD5、DO、CODCr、石油类、NH3-N、总磷（以P计））. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ□；ⅢR；Ⅳ£；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季；夏季；秋季；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标；不达标□ 水环境保护目标质量状况；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水位条件□. 预测情景; 建设区□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□；. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 4.456; 30. 氨氮; 0.223; 1.5. 总氮; 1.783; 12. 总磷; 0.045; 0.3. 石油类; 0.149; 1. SS; 0.743; 5. 总锌; 0.149; 1. LAS; 0.074; 0.5. 氟化物; 0.223; 1.5. 动植物油; 0.074; 0.5. 替代源排情况; 污染源 名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 ；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （废水排放口）. 监测因子; （）; （pH、CODCr、NH3-N、总氮、总磷、石油类、SS、LAS、氟化物、动植物油）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 7.2.3声环境影响分析 1、等级判定 本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类地区，根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则―声环境》，本项目评价等级为三级。 2、声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要为车间设备噪声，噪声在60~75dB(A)之间。为了解本项目的实施对周围声环境的影响，本环评进行噪声影响预测分析。 （1）噪声预测模式 根据项目平面布置及周围环境概况，本环评采用整体声源法对项目车间噪声进行预测计算。 ①整体声源声功率级的计算 其基本思路是把各噪声源看成一个整体声源，预先求得其声功率级Lwi，然后计算噪声传播过程中由于各种因素而造成的总衰减量ΣAk，最后求得整体声源受声点P 的声功率级Lpi。各参数计算模式如下： Lwi≈LRi+10lg（2Si） 式中：Si—第i个拟建址构筑物的面积，m2； LRi—第i个整体声源的声级平均值，dB（A）。 Lpi= Lwi-ΣAk ②衰减量的计算 声波在传播过程中能量衰减的因素较多。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑屏障衰减、距离衰减，其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、地面梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计。各衰减量的计算均按通用的公式进行估算。 a、距离衰减Ar Ar=10lg(2πr2) 式中：r—整体声源离预测点的距离，m b、屏障衰减Ad 屏障衰减主要考虑营运场所衰减。其隔声量由建筑物的墙、门、窗等综合而成。将整体声源看作一个隔声间，其隔声量视门、窗和墙等隔声效果而定，一般普通房间隔声量为10～25 dB(A)，一般楼层隔声量取20 dB(A)，地下室取30 dB(A)，经专门吸、隔声处理的房间可取40 dB(A)，本项目车间平均隔声量取25 dB(A)。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： 式中，Leqi—第i个声源对某预测点的等效声级，dB 2、预测前提 本次预测前提为，该项目采取如下的噪声防治措施后产生的噪声对厂界噪声的贡献情况： ①总平布置 从总平面布置的角度出发，多效浓缩器、振动筛等噪声较大设备布置于车间中央，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。 ②加强治理、管理 选用低噪声设备，做好生产设备的减震基础；平时注意维护设备，防止因设备故障形成的非正常生产噪声。同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 预测时将本项目生产车间看作一个整体声源，其中整体声源的基本参数见下表。 表7-17声源基本参数 主要噪声源; 平均噪声级dB; 车间面积m2; 声源中心与预测点距离m. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 东侧 龙山社区; 北侧 大麦屿小区. 生产车间; 75; 21600; 140; 110; 70; 110; 240; 265. 3、预测结果及分析 各车间隔声量及衰减量见下表。 表7-18声源源强及衰减量 车间; 车间（隔声罩） 隔声量 dB(A); 距离衰减量dB(A). 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界; 东侧 龙山社区; 北侧 大麦屿小区. 厂房; 25; 50.9; 48.8; 44.9; 48.8; 55.6; 56.4. 各车间隔声量及衰减量见表7-19。 表7-19 声源源强及衰减量 预测点位; 声级值[dB（A）]. 贡献值 （昼间）; 背景值; 预测值; 标准值; 贡献值 （夜间）; 背景值; 预测值; 标准值. 东厂界; 45.46; 54.2; /; 65; 45.46; 43.6; /; 55. 南厂界; 47.6; 53.0; /; 65; 47.6; 43.5; /; 55. 西厂界; 44.9; 53.7; /; 65; 44.9; 44.2; /; 55. 北厂界; 47.6; 53.5; /; 65; 47.6; 42.4; /; 55. 龙山社区居民点; 40.8; 52.7; 53.0; 60; 40.8; 42.9; 45.0; 55. 大麦屿小区居民点; 40.0; 52.3; 52.5; 60; 40.0; 43.2; 44.9; 55. 以上预测计算结果可知，在企业生产关闭门窗的情况下（考虑窗户结构隔声），生产噪声对企业四周厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准3类功能区标准。项目对最近敏感点龙山社区居民点、大麦屿小区居民点的影响不大，其声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本项目昼间及夜间生产噪声不会对其造成明显影响。 为进一步减小噪声对周边环境的影响，本报告对建设单位提出噪声污染防治措施： （1）企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； （2）对项目排风机进行隔声处理，同时在风机出口应设消声器。 （3）生产厂房内设备进行合理布置，并做好高噪声设备的减隔基础，做好隔震垫。 （4）提高车间隔声效果，安装隔声门和隔声窗，隔声量需达到20dB(A)以上，降低车间噪声对周围环境的影响。 （5）严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗； （6）合理安排运输和装卸，规范操作，减少撞击和其它人为噪声。 （7）在生产厂房和厂区四周尽量利用空余地增加绿化面积，加强绿化隔离带建设。 7.2.4固废环境影响分析 本项目固废产生量与处理处置方式见表7-20。 表7-20本项目固体废物处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 主要成分; 属性; 预测产生量（t/a）; 利用处 置方式; 是否符合环保要求. 1; 金属边角料; 机加工; 不锈钢边角料; 一般固废; 320; 外售综合利用; 是. 2; 清洗剂及脱脂剂废包装桶; 原料使用; 废包装物; 危险废物; 15.03; 委托有资质单位处置; 是. 3; 废活性炭; 废气处理; 含有机废物; 危险废物; 98.243; 委托有资质单位处置; 是. 4; 脱水污泥; 废水处理; 清洗废水污泥; 危险废物; 230; 委托有资质单位处置; 是. 5; 废金刚砂; 喷砂工序; 废砂; 一般固废; 600; 外售综合利用; 是. 6; 涂料废包装桶; 喷涂工序; 涂料沾染、废桶等; 危险废物; 15.462; 委托有资质单位处置; 是. 7; 喷砂集尘金属颗粒物; 喷砂粉尘处理; 金属颗粒物; 一般固废; 80.19; 外售综合利用; 是. 8; 抛光集尘及沉降粉尘; 抛光废气处理; 抛光蜡、金属颗粒物; 一般固废; 1.522; 外售综合利用; 是. 9; 废液压油; 机加工工序; 废矿物油; 危险废物; 9.5; 委托有资质单位处置; 是. 10; 生活垃圾; 职工生活; 果皮、塑料、纸张等; 生活垃圾; 180; 环卫部门处理; 是. 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求；危险固废暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单相关要求。 （1）危险废物影响分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告公告2017年第43号），本项目危险废物影响分析具体如下： 表7-21 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 清洗剂及脱脂剂废包装桶; HW49; 900-041-49; 15.03; 原料使用; 固态; 清洗剂、塑料桶; 清洗剂; 每天; T/In; 在危废仓库暂存，委托有处理资质单位处理. 2; 涂料包装桶; HW49; 900-041-49; 15.462; 原料使用; 固态; 涂料、包装桶; 涂料有机物; 每天; T/In. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 98.243; 有机废气处理; 固态; 活性炭、有机物等; 有机物; 每月; T/In. 4; 脱水污泥; HW17; 336-064-17; 230; 污水处理; 固态; 有机物; 有机物; 每天; T/C. 5; 废液压油; HW08; 900-249-08; 9.5; 机加工; 固态; 矿物油; 矿物油; 每月; T,I. （1）危险废物贮存场所环境影响分析 项目危险废物暂存间设置于厂区西北角，危险暂存间尺寸5m×10m，另有污泥暂存库位于，污水处理站东侧，占地约50m2。项目危险废物暂存间可以满足贮存需求。此外，危险废物暂存间要求防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，如此，危险废物贮存场所不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生不利影响。 本项目危险废物的贮存场所基本情况见下表。 表7-22建设项目危险废物贮存场所（设施）基础情况表 序号; 贮存场所 （设施名称）; 危险废物名称; 危险废 物类别; 危险废 物代码; 位置; 占地 面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 清洗剂及脱脂剂废包装桶; HW49; 900-041-49; 厂区西北侧; 100m2; 收集 贮存; 10m3; 半个月. 2; 涂料废包装桶; HW49; 900-041-49; 10m3; 半个月. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 25m3; 1个月. 4; 脱水污泥; HW17; 336-064-17; 50m3; 1个月. 5; 废液压油; HW08; 900-249-08; 5m3; 3个月. （2）危险废物运输过程环境影响分析 本环评要求危险废物外运采用专门的车辆，防止散落和流洒，同时配备有应急器材，以应对突发环境事件。运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-2004）等。 在转移过程中，企业应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求进行管理。采取上述措施后，项目危险废物在转运过程中对周围环境基本没有影响。 （3）委托处置环境影响分析 暂存的危险废物定期由资质单位无害化处置，根据浙江省环保厅公布的浙江省危险废物经营单位名单，周边区域可处置本项目产生的危险废物的处置公司情况如下表所示。 表7-23项目周边相关危险废物处置机构情况 序号; 公司名称; 经营地址; 危险废物经营许可证号; 资质类别; 处置能力 (t/a); 许可证有效期; 颁发日期. 1; 浙江联明金属有限公司; 台州市仙居县现代工业集聚区司太立大道6号; 3310000085; HW12、HW13 HW16、HW17 HW19、HW37 HW39、HW45 HW49、HW50; 6220; 5年; 2018年8月15日. 2; 台州市德长环保有限公司; 台州临海市浙江省化学原料药基地临海区块; 3300000020; HW02、HW03 HW04、HW05 HW06、HW08 HW09、HW11 HW12、HW13 HW16、HW17 HW18、HW21 HW37、HW39 HW40、HW45 HW49、HW50; 44640; 5年; 2018年2月12日. 本项目危险废物主要涉及HW08、HW17和HW49，根据上表所列附近地区危险废物处置公司危险废物经营许可证可知，上述两家危险废物处置公司均能同时处置这两类危险废物，且处置市场面向浙江全省，并拥有专门用于危险废物转移的危险品车辆。本项目危险废物产生量较小，上述相关公司完全有能力处置本项目产生的危险废物，因此，项目危险废物委托处置具有环境可行性。当然，建设单位亦可自由选择省内其他拥有HW08、HW17和HW49资质类别的危险废物处置公司进行危险废物的合法委托处置。 本项目固废均能得到合理处置，本项目固体废弃物对周围环境影响较小。 7.2.5地下水环境影响分析 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部1号令）本项目属于“二十二、金属制品业—67、金属制品加工制造，其他（仅切割组装除外）”，项目需编制环境影响报告表。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）的一般性原则规定，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 7.2.6土壤环境影响分析 1、等级判定 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，本项目主要为金属制品制造，属于“使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）”，因此属于I类项目；项目用地面积约66667m2，根据6.2.2.1占地规模属于中型(5~50hm2)；距离本项目最近的敏感点为厂界东侧约40m的龙山社区居民点，周围环境敏感程度为敏感。根据导则关于污染影响型评价工作等级划分表(详见下表)，确定本项目土壤环境影响评价等级为一级，具体判定表格见下表所示。 表7-24土壤环境影响评价项目类别 行业类别; I类; II类; III类; IV类. 制造业; 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造; 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他; /. 表7-25 污染影响评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 2、环境影响识别 （1）建设项目土壤环境影响类型与影响途径 根据现场踏勘及工程分析，建设项目土壤环境影响类型与影响途径见下表所示。 表7-26建设项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期. 运营期; √. 服务期满后. 注：在可能产生的土壤环境影响类型处打“√”，列表未涵盖的可自行设计。. （2）建设项目土壤环境影响源及影响因子识别 项目运营期污染物通过大气沉降等途径对土壤环境产生影响。 表7-27污染影响型建设项目土壤环境影响源与影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标a; 特征因子; 备注b. 车间/场地; 抛光/喷砂/喷涂; 大气沉降; 石油烃; 石油烃; 事故. a、根据工程分析结果填写。 b、应描述污染源特征、如连续、间断、正常、事故等；涉及大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤环境敏感目标。. （3）评价范围 本项目评价等级为一级，根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，评价范围为0.2km。 3、土壤环境理化特性及利用现状 本项目所在地土地现状为工业用地，土壤理化特性调查结果和土体构型(土壤剖面)结果见表3-8。 3、预测分析 1）预测原则 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求进行预测。 2）预测范围 与现状调查评价范围一致，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018），评价工作等级为一级且影响类型为污染影响型项目，其调查范围为:占地范围内全部，占地范围外1km范围内。 3）预测因子 根据工程分析，本项目选取石油烃作为预测因子。 4）土壤环境影响预测分析 ①预测评价时段：根据土壤环境影响识别，项目重点预测时段为运营期。 ②情景设置：由于项目不涉及重金属使用和有毒有害物质排放，主要生产废气为有机废气和颗粒物，且经处理后废气中的废气排放量较小，因此本次评价不考虑大气污染物沉降污染。重点考虑液态物料以地面漫流和垂直渗入形式进入周边土壤的土壤污染途径。因此本次选取最大可能及最不利条件预测情景，为液压油在转运过程中，包装桶因外力损伤破裂，导致大量液压油短时间内泄漏并沿地面漫流渗入周边裸露土壤。 ③预测评价方法： 本环评采用《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录E.1中的方法进行预测。本项目生产涉及GB36600-2018中的土壤指标中石油烃指标，选取石油烃作为预测因子。 采用如下公式计算单位质量土壤中石油烃的增量： △S=n(Is-Ls-Rs)/(ρb×A×D) 式中：△S--单位质量表层土壤中某种物质的增量，g/kg； Is--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质的输入量，g； Ls--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经淋溶排出的量，g； Rs--预测评价范围内单位年份表层土壤中某种物质经径流排出的量，g； ρb--表层土壤容重，kg/m3； A--预测评价范围，m2； D--表层土壤深度，一般取0.2m；n--持续年份，a。 表7-28 本项目取值参数及依据 项目; 取值; 取值说明. Is; 石油烃; 170kg; 按照事故状态下，一桶液压油泄露. Ls; 0g; 地面已硬化，不考虑土壤淋溶排出量. Rs; 0g; 地面已硬化，不考虑土壤径流排出量. ρb; 1205kg/m3; 根据表层土岩性，查阅地质资料经验值. A; 1161172m2; 占地范围内及其外侧0.2km范围内. D; 0.2m; 导则推荐取值. n; 30; 取1~30年. 将上述参数代入计算公式可得，对评价区域内项目达产运营后正常状态下1~30年后，土壤中污染物质累积量预测结果见下表所示。 表7-29 评价区域内土壤中污染物累积量预测结果一览表 累积时间; 评价指标; 单位增量∆S(g/kg); 背景值 (mg/kg); 预测值 (mg/kg); 第二类用地筛选值 (mg/kg); 达标情况. 1年; 石油烃; 0.0138; 152; 165.8; 4500; 达标. 5年; 石油烃; 0.0690; 152; 221; 4500; 达标. 10年; 石油烃; 0.138; 152; 290; 4500; 达标. 15年; 石油烃; 0.207; 152; 359; 4500; 达标. 20年; 石油烃; 0.276; 152; 428; 4500; 达标. 25年; 石油烃; 0.345; 152; 497; 4500; 达标. 30年; 石油烃; 0.414; 152; 566; 4500; 达标. 项目投产运营后30年内石油烃在评价区域土壤中的累积量(叠加背景值后)均在《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地的筛选值范围内。 4、土壤环境保护措施与对策 源头头控制措施： 项目各类废气均可达标排放，废水达标纳管，各类固态废物能够得以妥善处置，有效的减少了污染物的排放量。 ②分区防治措施： 项目整个车间地面进行硬化处理，废气处理装置定期检查。项目固体废物设置专门的固废库。 ③跟踪监测： 建立地下土壤污染监控制度和环境管理体系，以便及时发现问题，及时采取措施。要求企业每3年内开展一次跟踪监测。 5、项目土壤环境影响评价自查 项目土壤环境影响评价自查表见表7-30。 表7-30 项目土壤环境影响评价自查表 工作内容; 完成情况; 备注. 影响识别; 影响类型; 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□. 土地利用类型; 建设用地；农用地□；未利用地□. 占地规模; （6.67）hm2. 敏感目标信息; 敏感目标（住宅楼）、方位（西）、距离（5m）. 影响途径; 大气沉降；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（事故）. 全部污染物; 石油烃. 特征因子; 石油烃. 所属土壤环境影响评价项目类别; I类；II类□；III类□；IV类□. 敏感程度; 敏感；较敏感□；不敏感□. 评价工作等级; 一级；二级□；三级□. 现状调查内容; 资料收集; a）R；b）R；c）□；d）□. 理化特性; 同附录C. 现状监测因子; 占地范围内; 占地范围外; 深度; 点位布置图. 柱状样点数; 5; /; 0~0.5m,0.5~1.5m 1.5m~3m. 表层样点数; 2; 4; 0~0.2m. 现状监测因子; GB 36600表1中45项基本项目. 现状评价; 评价因子; pH、铜、镍、铅、六价铬、镉、汞、砷、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、苯、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯胺、苯乙烯、硝基苯、2-氯酚、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)蒽、苯并(a)芘、䓛、二苯并(a,h)蒽、茚并(1,2,3-cd)芘、萘、阳离子交换量、氧化还原电位、总石油烃（C10-C40）； 锌、六六六总量、滴滴涕总量. 评价标准; GB 15618R；GB 36600R；表D.1□；表D.2□；其他（）. 现状评价结论; 土壤未被污染. 影响预测; 预测因子; 石油烃. 预测方法; 附录E□；附录F□；其他（）. 预测分析内容; 影响范围（） 影响程度（）. 预测结论; 达标结论：a）□；b）□；c）□. 防治措施; 防控措施; 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（）. 跟踪监测; 监测点数; 监测指标; 监测频次. 3年一次. 信息公开指标. 评价结论; 项目的实施不会对土壤环境造成较大影响，项目建设是可行的。. 7.2.7环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的突发环境事件风险物质为液压油、危险废物以及天然气，项目Q值判断见下表。 表7-31 项目Q值确定 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 液压油; /; 1; 2500; 0.0004. 2; 危险废物; /; 10; 50; 0.2. 3; 天然气; /; 11; 50; 0.22. 项目Q值Σ; 0.4204. 由上表可见，危险物质数量与临界量比值Q=0.4204＜1，项目环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 - 7.2.7.1环境风险识别 1、物质危险性识别 项目危险物质主要是废液压油、危险废物、天然气，液压油均为外购桶装贮存在原料仓库、生产区，危险废物暂存在厂区西北角危废仓库内，天然气主要存储于天然气站站以及连通车间设施的管道。 2、生产系统危险性识别 根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要包括危险物质仓库、危废暂存库、天然气站等。 危险物质仓库中废液压油属于可燃液体，管理不善可能发生火灾爆炸，对环境和周围人群产生影响，有毒有害物质泄露危害人体健康；液压油泄漏还会造成周边环境污染。危险物质泄露会导致地下水、土壤造成污染。天然气管道属于压力管道，一旦发生泄漏，管道压力系统会立即报警，从而启动截止阀切断气源。 3、危险物质向环境转移的途径 火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危险物质泄露、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康。 4、风险识别汇总 项目风险识别汇总如下： 表7-22 建设项目环境风险识别表 7.2.7.2环境风险分析 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 危险物质仓库; 危险物质泄露、可燃品管理不善可能发生火灾爆炸; 油类物质; 火灾; 大气扩散、地表径流; 周边大气环境、地表水环境. 2; 危废暂存库; 危险物质泄露; 危险废物; 泄露; 地下水、土壤下渗; 周边地下水、土壤. 3; 天然气站及运输管道; 危险物质泄露; 天然气; 泄露; 大气扩散; 周边大气环境. 1、火灾爆炸事故影响途径 液压油遇明火、高温会燃烧，燃烧时产生热辐射和废气通过大气扩散对大气环境造成一定影响。 2、泄露影响途径 液压油为液体，泄漏时可能通过液体流动对水体、土壤环境造成影响。同时液压油泄漏易引发火灾爆炸事故。 - 7.2.7.3环境风险防范措施及应急要求 1、火灾爆炸事故防范措施 ①危险物质贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险物质库房，必须符合防火防爆要求。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。 ②贮存危险物质的仓库管理人员以及操作员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，持上岗证，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ③贮存的危险物质必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。 ④贮存危险物质的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ⑤危险物质出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 ⑥要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 2、危险废物收集、贮存防治措施 ①危险废物收集、贮存、运输须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中有关要求。 ②危险废物存贮设施底部必须高于地下水最高水位，设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面必须硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并防风、防雨、防晒、防漏，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置。 3、天然气泄漏事故风险防范措施 ①加强天然气泄漏的监控，定期巡检管线，加强闸阀、法兰维护。 ②天然气站需要增加防雷和防静电装置。 4、废气、废水处理系统事故防治措施 ①由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强废气治理设施的监督和管理； ②加强废气、废水处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决； ③主要的生产设备要有备用件。例如风机等动力设备均应当做到一用一备。 5、应急预案 制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。本环评建议企业尽快展开环境风险事故应急预案并报当地环保局备案。 7.2.7.4项目环境风险自查表 建设项目环境风险简单分析内容见表7-32。 表7-32 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产2000万口不锈钢制品生产线技改项目. 建设地点; 玉环市大麦屿街道五一村. 地理坐标; 经度; 28.081723°; 纬度; 121.153878°. 主要危险物质及分布; 液压油，最大储存量为1t，桶装，存放于生产车间 危险废物：污泥、废活性炭、废液压油等，位于危废暂存间。 天然气：最大存储量为11吨，位于天然气站。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危化品泄露、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康；废气、废水突发性事故经排放管道排放对周边环境产生不利影响。. 风险防范措施要求; 建立严格的危化品管理制度，设置专门危化品贮存场所；要求液压油、润滑油包装桶下方设置托盘，收集包装桶破损泄露的物料；设置专人负责废气处理设施管理和运行，定期检修维护；配备应急设施和应急物资。. 填表说明： 项目从事金属制品制造生产，生产过程涉及危险物质液压油使用，液压油属于危险物质，根据分析，Q值＜1，环境风险潜势为І，根据导则风险评价只做简单分析。. 表7-33 建设项目环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 危险物质及存在量详见表7-31. 存在总量/t. 环境敏感性; 大气; 500 m范围内人口数 / 人; 5 km范围内人口数 / 人. 每公里管段周边200 m范围内人口数（最大）; / 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 □. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 □. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 □. 包气带防污性能; D1 □; D2 □; D3 □. 物质及工艺系统危险性; Q 值; Q＜1 R; 1≤Q＜10 □; 10≤Q＜100 □; Q＞100□. M值; M1 □; M2 □; M3 □; M4□. P 值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 □. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2 □; E3 □. 地表水; E1 □; E2 □; E3 □. 地下水; E1 □; E2 □; E3 □. 环境风险潜势; IV+□; IV□; III□; II □; IR. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析R. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害□; 易燃易爆R. 环境风险类型; 泄漏R; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放R. 影响途径; 大气R; 地表水R; 地下水R. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围/ m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围/m. 地表水; 最近环境敏感目标 /，到达时间/ h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 / d. 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d. 重点风险防范措施; 企业从生产、贮运、危废暂存等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，一旦风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制。. 评价结论与建议; 事故风险控制在可以接受的范围内，本项目的建设符合风险防范措施要求。. 注：“□”为勾选项，“-”为填写项。. 7.4环保总投资 环保措施总投资320万元，占总投资35600万元的8.99%。环保总投资见表7-34。 表7-34 环保总投资统计一览表 项目; 环保投资内容; 具体措施; 环保投资(万元). 废气 治理; 废气处理; 袋式除尘器、水喷淋+除湿+活性炭吸附装置; 180. 废水 治理; 废水处理; 化粪池、隔油池、污水处理站等; 110. 噪声 治理; 建筑隔音措施 设备减振措施; 选用低噪声设备；振动噪声设备安装减振垫；加强设备维护工作等; 15. 固废 处置; 生活垃圾; 当地环卫部门清运费用; 10. 生产固废; 建设规范化固废暂存库，危险固废委托处理等; 5.0. 合计; /; /; 320. 7.5环境监测 公司正常运营过程中，应对公司“三废”治理设施运转情况进行定期监测。监测内容包括：废气处理的运行情况、污水处理站的运行情况、厂界噪声的达标性。若自行监测有困难，可委托有关监测单位监测。根据该项目的具体情况，该常规监测计划如下： 表7-35 环境监测计划表 监测 类别; 污染源; 监测位置; 监测项目; 监测频率. 废水; 污水; 总排口，1个; 废水量、CODCr、氨氮、总氮、总磷、SS、LAS、氟化物、动植物油、石油类; 按监测规范进行. 雨水; 雨水排放口; CODCr、SS、氟化物、总磷、总氮、氨氮、石油类; 按监测规范进行. 噪声; 生产车间; 厂界四周; 等效连续A声级; 按监测规范进行. 废气; 有组织; 喷砂粉尘; 排气筒P1; 颗粒物; 按监测规范进行. 喷涂工序废气; 排气筒P2-1、P2-2、P2-3; 废气量、非甲烷总烃、丙烯酸、颗粒物、SO2、NOx. 烘干固化 工序废气; 排气筒P3-1、P3-2、P3-3; 丙烯酸、非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx、烟尘. 抛光废气; 排气筒P4; 颗粒物. 食堂油烟; 食堂油烟专用烟道; 油烟. 无组织; 厂界; 丙烯酸、非甲烷总烃、颗粒物.

- 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N、SS、动植物油 | 生活污水经预处理达玉环市大麦屿污水处理厂的纳管标准后，排入玉环市大麦屿污水处理厂 | 满足《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（即准地表水IV类标准） |
|  | 生产废水 | CODCr、氨氮、总氮、总磷、SS、LAS、氟化物、动植物油、石油类 | 经厂区污水处理站处理达到玉环市大麦屿污水处理厂进水标准后，纳管至玉环市大麦屿污水处理厂 |  |
| 大气污染物 | 燃烧废气 | 二氧化硫、氮氧化物 | 经收集后与烘干废气通过17.5m排气筒排放 | 达到《关于印发<浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（浙环函【2019】315号）相关标准 |
|  | 喷砂粉尘 | 颗粒物 | 收集后经布袋除尘处理通过17.5m排气筒排放 | 达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)大气污染物排放限值，丙烯酸达到相关技术方法计算值 |
|  | 喷涂废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、丙烯酸 | 经收集后通过水喷淋+除湿+两级活性炭吸附处理后通过17.5m高排气筒高空排放 |  |
|  | 烘干 | 非甲烷总烃、丙烯酸 | 经收集通过两级活性炭处理后17.5m高排气筒高空排放 |  |
|  | 抛光废气 | 颗粒物 | 收集后经布袋除尘装置处理后通过17.5m排气筒高空排放 | 达到大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 收集后经油烟净化器处理后引至专用烟道屋顶排放 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 固体 废物 | 一般固废 | 金属边角料 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  |  | 废金刚砂 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  |  | 喷砂集尘金属颗粒物 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  |  | 抛光集尘及地面沉降颗粒物 | 收集后外售综合利用 | 无害化 |
|  |  | 生活垃圾 | 委托环卫清运 | 资源化 |
|  | 危险固废 | 清洗剂及脱脂剂包装桶 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  |  | 涂料废包装桶 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  |  | 废活性炭 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  |  | 脱水污泥 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  |  | 废液压油 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
| 噪声 | 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声或在风机进排风口安装管道消声器等措施；合理布置噪声源；提高车间隔声效果；合理安排运输和装卸，规范操作；在生产厂房和厂区四周尽量利用空余地增加绿化面积，加强绿化隔离带建设 |  |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 环境风险 | 本项目涉及的风险物质为液压油，属于可燃液体。企业应建立严格的危险物质管理制度，设置专门危险物质贮存场所，厂区内严禁烟火；厂区合理布局、建筑安全符合要求等。 |  |  |  |
| 土壤污染 | 本项目提高了生产废气的收集率和处理效率，减少了烟尘的排放。本项目固废有固定的专门存放场地，分类贮存、规范包装，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)。 本项目生活污水经化粪池预处理，生产废水经厂区污水处理站处理后经管道纳入区域污水管网。通过完善污水的收集系统，并对废水收集管网等采取相应的防渗措施，降低废水泄露造成的土壤污染风险。 本项目设置有完善的废水、雨水收集系统，生产车间、废水收集管道均采取严格的防渗措施，在落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程中对厂区及其周围土壤影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为新建项目，目前所在地厂房已建成，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 9、结论与建议

9.1项目基本情况 9.1.1项目概况 浙江福腾宝家居用品有限公司位于玉环市大麦屿街道五一村，主要从事金属制厨房用器具、金属制餐具和器皿、家用厨房电器具、不锈钢日用制品、建筑及家具用金属配件制造。企业拟投资35600万元，利用建设单位自建厂房，购置电动螺旋压力机、激光落料线、自动涂装线、脱脂清洗线、全自动立体仓储设备，采用不锈钢片、涂料等原材料，采用落料、拉伸、高频退火、抛光、喷涂、喷砂、烘干、脱脂清洗、超声波清洗等技术和工艺，实施年产2000万口不锈钢制品生产线的生产项目。该项目已于2018年12月10日由玉环市经信局备案，项目代码：2018-331021-33-03-092978-000（第一次变更日期2020年2月27日）。 9.1.2环境质量现状结论 1、环境空气：根据《台州市环境质量报告书(2018年度)》相关数据，玉环区域基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。此外，根据杭州广测环境技术有限公司在项目地附近对其他因子的监测数据，本项目所在地下风向长山咀村TSP、非甲烷总烃等因子浓度可以达到相关标准，满足环境功能区要求。 2、地表水环境：对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，庆澜河长屿闸监测断面水质监测因子除总氮外均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，总氮检测指标不能达到Ⅳ类标准，综合为Ⅴ类水。造成水质超标的原因主要是园区雨污水管网分流不彻底，管网日常维护缺失导致。后期通过污水零直排创建为契机予以解决。 3、声环境：监测结果表明，项目厂界声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，区域声环境质量较好。 4、土壤环境：根据土壤监测及单因子评价结果，项目拟建地场地内土壤中各监测指标均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准；场地外居民点土壤各监测指标均符合《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）第一类用地筛选值标准，农田土壤各监测指标均符合《土壤环境质量标准农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值标准。因此，项目所在区域土壤环境质量良好。 9.1.3项目环境影响分析结论 1、地表水环境影响分析结论 根据工程分析可知，本项目生产废水产生量为132348t/a，污染物产生量为CODCr：198.140t/a，氨氮：3.966t/a，总氮：4.630t/a，总磷：0.673t/a，石油类：4.616t/a，SS：52.849t/a，总锌0t/a，LAS：2.691t/a，氟化物：3.971t/a。 本项目设置一座污水处理站，设计处理能力500t/d。生产废水经混凝汽浮工艺处理达到玉环市大麦屿污水处理厂进水标准后，纳管至玉环市大麦屿污水处理厂，集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的准地表水Ⅳ类标准后排放。本项目排入环境废水132348t/a，CODCr：3.971t/a，氨氮：0.199t/a，总氮：1.588t/a，总磷：0.040t/a，石油类：0.132t/a，SS：0.661t/a，总锌：0t/a，LAS：0.066t/a，氟化物0.199t/a。 项目生活污水废水量16200t/a，产生污染物CODCr：5.670t/a，SS：3.24t/a，NH3-N：0.567t/a，动植物油1.62t/a。生活污水经化粪池、隔油池处理达到玉环市大麦屿污水处理厂进水标准后纳管至玉环市大麦屿污水处理厂，集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的准地表水Ⅳ类标准后排放。排入环境废水量16200t/a，废水污染物CODCr：0.486t/a、SS：0.081t/a，NH3-N：0.0243t/a，动植物油0.008t/a。 项目所在地污水管网已接通，生活污水及生产废水经预处理后，可纳入污水管网，经玉环市大麦屿污水处理厂处理达标后排放。因此，正常运行情况下本项目对周围水环境的影响很小。 2、大气环境影响分析结论 本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax约为4.4056%，污染因子为NOX，污染源为天然气燃烧废气有组织排放。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级，不进行进一步预测模式作预测，只对污染物排放量进行核算。此外，本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 3、声环境影响分析结论 预测结果表明，本项目建成后厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准。本项目生产噪声不会对周边造成明显影响。 4、固体废弃物环境影响分析结论 本项目产生的固体废物主要为生产过程中的废金属边角料、清洗剂及脱脂剂废包装桶、废活性炭、脱水污泥、废金刚砂、喷砂集尘金属颗粒物、抛光集尘及地面沉降颗粒物、废液压油及员工生活垃圾。废金属边角料、废金刚砂、抛光集尘及地面沉降颗粒物、喷砂集尘灰收集后出售给相关企业综合利用；清洗剂及脱脂剂废包装桶、涂料废包装桶、废活性炭、脱水污泥、废液压油收集后委托有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门集中处理。只要企业落实以上固废处置方法，本项目产生的固废对周围环境基本没有影响。 5、土壤环境影响分析结论 预测结果表明，项目投产运营后30年内石油烃在评价区域土壤中的累积量(叠加背景值后)均在《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地的筛选值范围内。企业应建立地下土壤污染监控制度和环境管理体系，以便及时发现问题，及时采取措施。要求企业每3年内开展一次跟踪监测。 9.1. 4污染防治措施 表9-1 污染防治措施一览表 内容 类型; 排放源; 污染物 名称; 防治措施; 预期治理效果. 水污染物; 生活污水; CODCr、NH3-N、SS、动植物油; 生活污水经预处理达玉环市大麦屿污水处理厂的纳管标准后，排入玉环市大麦屿污水处理厂统一处理; 满足《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（即准地表水IV 类标准）. 生产废水; CODCr、氨氮、总氮、总磷、SS、LAS、氟化物、动植物油、石油类; 经污水处理站处理达到玉环市大麦屿污水处理厂进水标准后，纳管至玉环市大麦屿污水处理厂处理. 大气污染物; 燃烧废气; 二氧化硫、氮氧化物; 经收集后与烘干废气一同通过17.5m排气筒排放; 达到《关于印发<浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（浙环函【2019】315号）相关标准. 喷砂粉尘; 颗粒物; 收集后经布袋除尘处理通过17.5m排气筒排放; 达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)大气污染物排放限值，丙烯酸达到相关技术方法计算值. 喷涂废气; 颗粒物、非甲烷总烃、丙烯酸; 经收集后通过水喷淋+除湿+两级活性炭吸附处理后通过17.5m高排气筒高空排放. 烘干废气; 非甲烷总烃、丙烯酸; 经收集通过水喷淋+除湿+两级活性炭吸附处理后17.5m高排气筒高空排放. 抛光废气; 颗粒物; 收集后经布袋除尘装置处理后通过17.5m排气筒高空排放; 达到达到大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关标准. 食堂; 食堂油烟; 收集后经油烟净化器处理后引至专用烟道屋顶排放; 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 固体 废物; 一般固废; 金属边角料; 收集后外售综合利用; 资源化. 废金刚砂; 收集后外售综合利用; 资源化. 喷砂集尘金属颗粒物; 收集后外售综合利用; 资源化. 抛光集尘及地面沉降颗粒物; 收集后外售综合利用; 资源化. 生活垃圾; 委托环卫清运; 资源化. 危险固废; 清洗剂及脱脂剂包装桶; 委托有资质单位处置; 无害化. 涂料废包装桶; 委托有资质单位处置; 无害化. 废活性炭; 委托有资质单位处置; 无害化. 脱水污泥; 委托有资质单位处置; 无害化. 废液压油; 委托有资质单位处置; 无害化. 噪声; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声或在风机进排风口安装管道消声器等措施；合理布置噪声源；提高车间隔声效果；合理安排运输和装卸，规范操作；在生产厂房和厂区四周尽量利用空余地增加绿化面积，加强绿化隔离带建设; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 环境风险; 本项目涉及的风险物质为液压油，属于可燃液体。企业应建立严格的危险物质管理制度，设置专门危险物质贮存场所，厂区内严禁烟火；厂区合理布局、建筑安全符合要求等。. 土壤污染; 本项目提高了生产废气的收集率和处理效率，减少了烟尘的排放。本项目固废有固定的专门存放场地，分类贮存、规范包装，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其标准修改单(环境保护部公告2013年第36号)、《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ 2025-2012)。 本项目生活污水经化粪池预处理，生产废水经厂区污水处理站处理后经管道纳入区域污水管网。通过完善污水的收集系统，并对废水收集管网等采取相应的防渗措施，降低废水泄露造成的土壤污染风险。 本项目设置有完善的废水、雨水收集系统，生产车间、废水收集管道均采取严格的防渗措施，在落实好厂区防渗工作的前提下，项目生产过程中对厂区及其周围土壤影响较小。. 生态保护措施及预期效果： 本项目为新建项目，目前所在地厂房已建成，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。. 9.2环保审批原则符合性分析 1、建设项目环评审批原则符合性分析 （1）建设项目符合“三线一单”生态环境分区管控方案的要求 本项目位于玉环市大麦屿街道五一村，根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》可知，本项目所在地属于“台州市玉环市玉环临港工业2产业集聚重点管控单元（ZH33108320100）”，属于重点管控单元36。本项目主要为不锈钢锅制造，属于C3381金属制厨房用器具制造，为二类工业项目；生产废水收集处理后纳管至玉环市大麦屿污水处理厂，生活污水经预处理达标后纳管至玉环市大麦屿污水处理厂统一处理。天然气燃烧废气、抛光废气、喷砂粉尘、喷涂及烘干废气经处理设施处理后达标排放，符合污染物排放管控要求。对照空间布局约束，不属于禁止准入的内容，故符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废水、噪声处理后均可达标排放；固废均能得到妥善处置。落实本评价提出的措施后，各污染物均能做到达标排放。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号规定，本项目总量控制指标值CODCr、氨氮、烟粉尘、VOCs、SO2、NOX。 本项目的污染物总量控制指标见表9-2。 表9-2 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 4.456; 1:1; 4.456; 4.456. 2; 氨氮; 0.223; 1:1; 0.223; 0.223. 3; 烟粉尘; 1.937; /; /; 1.937. 4; VOCs; 2.009; 1:2; 4.017; 2.009. 5; SO2; 0.12; 1:1.5; 0.18; 0.12. 6; NOx; 1.871; 1:1.5; 2.807; 1.871. （4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目投产后污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 2、建设项目审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目位于玉环市大麦屿街道五一村，项目用地性质为工业用地，符合当地的用地规划。 （2）建设项目符合、国家和省产业政策等的要求。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 本项目位于玉环市大麦屿街道五一村，项目用地性质为工业用地，符合浙江玉环经济开发区总体规划及规划环评。项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及“三线一单”生态环境分区管控方案等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目拟建地区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；本项目厂界声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求；庆澜河长屿闸监测断面水质监测因子除总氮外均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准，总氮检测指标不能达到Ⅳ类标准，综合为Ⅴ类水。造成水质超标的原因主要是园区雨污水管网分流不彻底，管网日常维护缺失导致。后期通过污水零直排创建为契机予以解决。采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上限 本项目营运过程中需要消耗一定量的电能、水资源等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合资源利用上限的要求。 （4）环境准入负面清单 本项目位于玉环市大麦屿街道五一村，根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》可知，本项目所在地属于“台州市玉环市玉环临港工业2产业集聚重点管控单元（ZH33108320100）”，属于重点管控单元36。 本项目主要为不锈钢锅制造，属于C3381金属制厨房用器具制造，为二类项目，对照空间布局约束，属于管控单元重点发展的现代现金制造业。本项目生产废水经厂区污水处理站处理，生活污水经化粪池预处理后，纳管排放至大麦屿污水处理厂。本项目涂装有机废气收集后通过“水喷淋+除湿+活性炭装置”处理后高空排放，喷砂粉尘经配套的布袋除尘器处理后高空排放，抛光废气经布袋除尘处理后高空排放，减少无组织排放。符合污染物排放管控要求。建议企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。建设单位使用天然气、电等清洁能源，项目水帘用水为脱脂清洗回用，减少工业新鲜水用量，提高能源使用效率。因此，本项目符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 4、与《关于印发<浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）>的通知》符合性分析 本项目位于玉环市大麦屿街道五一村，对照《关于印发<浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）>的通知》，可知浙江省全面推进工业涂霜行业集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材及其他制造行业涂装工序的VOCs排放控制，实现达标排放。全省力争在2018年底前完成。优化涂装工艺，将涂装工序提前至分段涂装阶段，到2020年底前，60%以上的涂装作业实现密闭喷涂施工；推广使用高压无气喷涂、静电喷涂等高效涂装技术。强化车间废气收集与处理，有机废气收集率不低于80%，对采用溶剂型涂料的喷漆与烘干废气采用吸附燃烧等高效治理措施。 本项目使用水性涂料，全部涂装工序皆在专业设计的密闭喷漆房内进行喷涂施工，车间整体废气收集效率达95%，喷涂废气处理采用“水喷淋+除湿+两级活性炭吸附”治理措施，处理效率达到90%以上。项目无溶剂型涂料，烘干废气采用“水喷淋+除湿+两级活性炭吸附”处理后高空排放，废气净化效率达到90%。因此本项目符合《浙江省浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》的要求。 5、与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》中涂装行业有机废气控制要求符合性分析 对照《浙江省挥发性有机物污染整治方案》中的相关要求，本项目与该整治方案符合性分析详见表9-3。 表9-3 与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析 分类; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. 表 面 涂 装 行 业; 1; 根据涂装工艺的不同，鼓励使用水性、高固份、粉末、紫外光固化涂料等低VOCs含量的环保型涂料，限制使用溶剂型涂料，其中汽车制造、家具制造、电子和电器产品制造企业环保型涂料使用比例达到50%以上。; 本项目产品使用水性涂料; 符合. 2; 推广采用静电喷涂、淋涂、辊涂、浸涂等涂装效率较高的涂装工艺，推广汽车行业先进涂装工艺技术的使用，优化喷漆工艺与设备，小型乘用车单位涂装面积的挥发性有机物排放量控制在35克/平方米以下。; 不做硬性要求，本项目不属于汽车行业; /. 3; 喷漆室、流平室和烘干室应设置成完全封闭的围护结构体，配备有机废气收集和处理系统，除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业。; 本项目喷漆、烘干均在密闭的车间进行，并配备废气收集处理系统; 符合. 4; 烘干废气应收集后采用焚烧方式处理，流平废气原则上纳入烘干废气处理系统一并处理。; 本项目使用水性涂料，烘干废气单独收集处理; /. 5; 喷漆废气宜在高效除漆雾的基础上采用吸附浓缩+焚烧方式处理，宜采用干式过滤高效除漆雾，也可采用湿式水帘+多级过滤除湿联合装置。规模不大、不至于扰民的小型涂装企业也可采用低温等离子技术、活性炭吸附等方式净化后达标排放。; 本项目喷漆废气经过水喷淋除漆雾后，与喷涂有机废气经密闭负压收集后采用“两级活性炭吸附”处理后由达标排放; 符合. 6; 使用溶剂型涂料的表面涂装应安装高效回收净化设施，有机废气总净化率达到90%以上; 本项目使用水性涂料，废气净化率达到90%; 符合. 7; 溶剂储存可参考“间歇生产的化工、医化行业”相关要求。; 根据相关要求执行; 符合. 由于本项目使用水性涂料，无溶剂型涂料，项目喷漆、烘干均在密闭的车间进行，并配备废气收集处理系统，本项目烘干废气单独收集，采用“水喷淋+除湿+活性炭吸附”处理后有组织高空排放，废气收集净化效率达到90%。基本符合基本符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》的要求。 6、与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函[2015]40号）符合性分析 对照《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函[2015]402号），具体符合性情况详见表9-4。 表9-4 浙江省涂装行业挥发性有机废气整治规范企业整治要求表 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. 源头 控制; 1; 使用水性、粉末、高固体份、紫外（UV）光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs 含量>420g/L的涂料; 本项目使用水性涂料; 符合. 2; 汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业环境友好型涂料（水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求 水性涂料》（HJ 2537-2014）的规定）使用比例达到50%以上; 不做硬性要求，本项目不属于汽车行业; /. 过程控制; 3; 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率; 项目为空气辅助喷涂; 符合. 4; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 本项目涂料有专门原料仓库，密闭存储。; 符合. 5; 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 项目无调漆工序，涂装在喷漆房密闭完成，配备有效废气收集装置; 符合. 6; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 项目配备集中供料系统; 符合. 7; 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）; 项目涂装、烘干均密闭空间完成，配备有效废气收集处理装置; 符合. 8; 无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统; 无浸涂、辊涂、淋涂和 去除旧漆作业，所有作 业剩余原辅料均及时 送回储存间; 符合. 9; 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 符合. 10; 禁止使用火焰法除旧漆; 符合. 废气收集; 11; 严格执行废气分类收集、处理，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理; 项目废气均分类收集 处理; 符合. 12; 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集; 项目无调漆工序，涂装、烘干均在喷漆房密闭完成，配备有效废气收集处理装置; 符合. 13; 所有产生VOCs 污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%; 各工艺废气收集处理系统废气收集处理效率均不低于90%; 符合. 14; VOCs 污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 废气收集满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）要求; 符合. 废气处理; 15; 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs 治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式; 本项目不使用溶剂型涂料; 符合. 16; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用蓄热式热力燃烧装置或催化燃烧装置单独处理，在保证安全、有设备条件的基础上，可考虑采用回收式热力燃烧装置，产生热量作为烘干供热设备的热源。; 本项目不使用溶剂型涂料; 符合. 17; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90%; 本项目不使用溶剂型涂料; 符合. 18; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75%; 本项目不使用溶剂型涂料; 符合. 19; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及环评相关要求，实现稳定达标排放; 废气处理设施进口、排气筒出口安装采样固定位装置，VOCs 污染物排放满足相应排放标准要求; 符合. 监督管理; 20; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 要求企业制定各类环境保护管理制度; 符合. 21; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1 次VOCs 废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2 次，厂界无组织监控浓度监测不少于1 次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs 处理效率; 要求企业按相关要求为企业制定监测计划，项目建设完成后企业按要求定期监测各项排放指标; 符合. 22; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs 含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 企业需建立各类环保相关台账及相关制度，各类台账保存期不少于三年; 符合. 23; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 要求企业建立非正常工况申报管理制度; 符合. 由以上分析可知，本项目使用水性涂料，采用空气辅助喷涂工艺，不属于淘汰落后工艺，本项目涂料有专门原料仓库，密闭存储，符合存储相关规定。项目涂装废气和烘干废气分开收集处理，喷涂、烘干废气收集处理效率均不低于90%，符合《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函[2015]402号）中的相关要求，项目建设完成后，建设单位须按要求定期监测各项排放指标，建立各类环保相关台账及相关制度等，全面落实整治规范提出的各项环保要求。 9.3环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本报告提出以下建议和要求： 1、企业应认真落实环境影响报告中提到的污染防治措施，确保污染物达标排放。 2、应进行合理布局，积极推行清洁生产，做好清污分流，提高能源利用率。 3、加强废气、废水污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 4、建立健全环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。 9.5环评总结论 综上所述，浙江福腾宝家居用品有限公司年产2000万口不锈钢制品生产线技改项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合玉环市城市总体规划、玉环市土地利用总体规划以及相应“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。项目生产过程中“三废”的排放量较小，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状。从环境保护的角度而言，该项目的建设是可行的。