- 建设项目环境影响报告表

项目名称：    年产300t汽车配件生产线技改项目

- 建设单位（盖章）：      玉环涵艺汽配厂

- 编制日期：二〇二〇年九月

目录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	7

3、环境质量状况	10

4、评价适用标准	13

5、建设项目工程分析	16

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	21

7、环境影响分析	24

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	35

9、结论与建议	36

- 附图：

- 附图1：建设项目地理位置图

- 附图2：建设项目周边环境概况图

- 附图3：建设项目厂区平面布置图

- 附图4：玉环市水环境功能区划图

- 附图5：玉环市声环境功能区划图

- 附图6：玉环市环境管控单元分类图

- 附图7：建设项目周边环境概况照片

- 附件：

- 附件1：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

- 附件2：营业执照及法人身份证复印件

- 附件3：厂房租赁协议

- 附件4：土地证

- 附件5：危废委托处置承诺书

- 附表：

- 附表1：建设项目环评审批基础信息表

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产300t汽车配件生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 玉环涵艺汽配厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王金照 |  |  | 联系人 |  |  | 王金照 |  |  |
| 通讯地址 | 玉环市坎门科技工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13738528188 |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  |  | 317600 |  |
| 建设地点 | 玉环市坎门科技工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 玉环市经济和信息化局 |  |  | 项目代码 |  | 2020-331083-36-03-149714 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3670汽车零部件及配件制造 |  |  |  |
| 项目面积 （平方米） | 277 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） |  | 3 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.5% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2020.10 |  |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模： 玉环涵艺汽配厂位于玉环市坎门科技工业园区，经营范围为汽车配件、摩托车配件、紧固件制造、加工。企业拟投资200万元，租赁玉环县炜峰汽摩配件厂位于玉环市坎门科技工业园区的闲置厂房，租赁面积277m2，主要购置数控车床、攻牙机、台钻、仪表等设备，组织实施年产300t汽车配件生产线技改项目，项目投产后，预计可形成年产300t汽车配件的生产能力。企业于2020年7月向玉环市经济和信息化局提出“年产300t汽车配件生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-36-03-149714。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令部令第1号），确定本项目类别为“二十五、汽车制造业/71汽车制造/其他”，因此需编制环境影响报告表。 受玉环涵艺汽配厂的委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关技术导则编制了该项目的环境影响报告表，现报请审查批准。 1.2建设项目基本概况 1.2.1主要建设内容及规模 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，企业租赁玉环县炜峰汽摩配件厂位于玉环市坎门科技工业园区的闲置厂房，租赁面积277m2，组织实施年产300t汽车配件生产线技改项目。项目所在厂房共1层，主要布置有办公区、数控区、攻牙区等，厂区平面布置见附图4。 本项目产品方案见表1-1。 - 项目产品方案一览表 项目名称; 产品名称; 单位; 产量. 年产300t汽车配件; 汽车配件; t/a; 300. 1.2.2生产设备 本项目主要生产设备清单如下： - 主要生产设备 序号; 设备名称; 单位; 型号; 数量. 1; 数控车床; 台; G-CNC350; 17. 2; 攻牙机; 台; LS40-W; 12. 3; 台钻; 台; 4020; 2. 4; 水抛机; 台; /; 1. 5; 仪表; 台; /; 3. 6; 压机; 台; /; 1. 7; 螺杆机; 台; /; 1. 1.2.3主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗情况如下： - 主要原辅材料消耗情况 序号; 主要物料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 钢材; t/a; 200; /. 2; 钢管; t/a; 100; /. 3; 切削液; t/a; 0.15; 用于数控，15kg/桶. 4; 菜籽油; t/a; 0.15; 攻牙机润滑，75kg/桶. 1.2.4劳动定员及生产班制 本项目劳动定员10人，实行单班制生产，每班工作8小时，白班制，全年工作300天，厂区不设置食堂和宿舍。 |
| 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁玉环县炜峰汽摩配件厂位于玉环市坎门科技工业园区的闲置厂房实施生产，不存在其他污染等历史遗留问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′～121°32′，北纬28°01′～28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全市由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成。全境东西长约40km，南北宽约30 km，全市总面积2279km2（包括海域），其中陆地面积378km2，海域面积1901km2，海岸线长329km。 本项目位于玉环市坎门科技工业园区。项目所在厂房东南侧为沿街商铺，主要是五金类店面，往东约13m为交通路，隔路为空地；东北侧为玉环速腾物流有限公司，西南侧为其他机加工企业，西北侧为其他工业企业。距离本项目最近的敏感点为东南侧约340m的紫桂苑小区。本项目具体位置及周边环境照片见附图2、附图7。 2.1.2地形地貌 玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全县地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华夏系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。 2.1.3气候特征 玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。 根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下： 平均气压（hpa） 1004.4 平均气温（℃） 17.1 相对湿度（%） 80 降水量 （mm） 1360.2 蒸发量 （mm） 1349.8 日照时数（h） 1850.5 日照率 （%） 42 降水日数（d） 151.5 雷暴日数（d） 33.9 大风日数（d） 35.8 各级降水日数（d）： 0.1 ≤r <10.0 112.0 10.0≤r <25.0 26.0 25.0≤r <50.0 9.8 r≥50.0 3.7 该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。 2.1.4水文特征 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。建国以来，连年大兴水利，河系网络有新发展，其市内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、太平塘河、庆澜河等。境内约有大小河流200多条，总长495km，水面总面积108km2，蓄水总容积1510万m3。市境内多年平均径流量25424万m3，其中地表径流量20675万m3，地下径流量4749万m3；全年水资源总量16017万m3，其中地表水13025万m3，地下水2992万m3；全年可供水量4819万m3（包括河流、水库、山塘、地下水在内）。但因市境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。 玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮（低潮）潮高几乎相等。平均涨（落）潮时间6小时左右。近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05m，变幅0.25m，最大潮差6.84m（1974.8.18），历年最高潮位7.84m；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2m左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为市内唯一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。

2.2《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》 根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元，具体见附图6。 - 表2-1 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类. 省; 市; 县. ZH33108320104; 台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元; 浙江省; 台州市; 玉环市; 重点管控单元40. - 空间布局约束 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。改造提升现有汽摩配产业，建立特色汽摩配产业集群区。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 - 污染物排放管控 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进汽摩配重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。 - 环境风险防控 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。 - 资源开发效率 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。 符合性分析：本项目位于“台州市玉环市玉环玉城-坎门街道环境优化准入区重点管控区”。本项目主要为汽车配件制造，主要生产工艺为数控、机加工、清洗、攻牙，属二类工业项目，且不在相应管控措施与负面清单禁止范围内，故项目的建设符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。 2.3台州华浙环保科技有限公司 台州华浙环保科技有限公司位于玉环市古顺工业区，总投资315.571万元，主要服务于玉环市境内的工业企业，进水水源以眼镜厂滚光废水为主（还包括其他企业产生的水抛废水、研磨废水、超声波清洗废水等）。废水处理工艺主要采用国际通用两级物化反应法，集中处理节能减排技术或工艺，购置PLC程控自动隔膜压滤机，pH控制系统，自动加药装置等国产设备，设计处理规模达到500t/d。《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水技改项目环境影响报告书》于2016年10月获得环评批复。建成后由于进水水质与原设计进水水质差距较大，因此企业对现有的废水处理工艺及设备进行提升改造，重新编制的《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水提升改造技改项目环境影响报告表》于2019年3月获得环评批复，项目目前已完成竣工验收，具体处理工艺见图2-1。 台州华浙环保科技有限公司进出水设计指标见表2-2。 表2-2 污水处理站进出水设计指标 单位： mg/L（pH 为无量纲） 序号; 污染因子; 设计进水指标; 设计出水指标. 1; pH; 4-6; 6-9. 2; CODCr; 10000; 400. 3; BOD5; 2000; 160. 4; SS; 1000; 300. 5; 总磷; 40; 8. 6; Cu; 27; 0.5. 7; Zn; 15; 2.0. 8; Ni; 5; 1.0. 台州华浙环保科技有限公司2019 年10月至12月污染源污水月均值报表见表2-3。 表2-3 台州华浙环保科技有限公司 2019年10月至12月污染源污水月均值报表 时间; pH值; 化学需氧量(mg/L); NH3-N (mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L); 废水瞬时流量(m3/d); 废水流量总量(m3/a). 2019年10月; 7.569; 13.162; 0.073; 0.072; 5.715; 378; 281345.7. 2019年11月; 7.657; 14.047; 0.137; 0.101; 5.759; 357; 257373.7. 2019年12月; 7.353; 14.301; 0.089; 0.075; 4.986; 355; 263164.5. 图2-1 台州华浙环保科技有限公司污水处理流程图 根据台州华浙环保科技有限公司2019年10月至12月的月均值污染源自动监测数据显示，台州华浙环保科技有限公司近期出水水质较为稳定。台州华浙环保科技有限公司设计处理规模为500m3/d，现处理量平均约363.3m3 /d，余量约136.66m3 /d。本项目生产废水排放量0.016t/d，在其余量范围内，委托其处理是可行的。 2.4玉环市污水处理有限公司 1、简介 玉环市污水处理有限公司座落于坎门炮台山，占地面积90余亩，临东海而立。公司固定资产25912万元，是以处理城市生活污水为主的全民独资企业。公司现有职工总数为43人（包括勤杂工等），生产技术、操作工人25名，管理人员7名。 玉环市污水处理有限公司是国债投资为主的城市基础设施项目，经省计经委[1999]99号和[2001]87号文件批准立项，属省重点工程。该工程于2001年3月正式全面动工建设，2003年8月份完成交工验收并投入试运行，于2006年9月完成竣工验收进行正式投产。玉环市污水处理有限公司是处理能力为6万吨/日和回用水深度处理能力2万吨/日的二级污水处理厂，配套城关和坎门两镇建城区及玉坎河干流沿线截污输送干管27km和10km回用水输送干管、6座污水输送泵站。 - 处理工艺 玉环市污水处理有限公司提标改造工程在原有一级B工艺流程基础上将厌氧池改扩为缺氧池，增加建设中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、1#及2#加药间、应急粉末活性炭投加间及料仓、及超滤膜处理车间等深度处理构筑物，及电气、自控、在线监测、除臭装置、绿化、厂区道路等配套设施。污水处理规模为6万m3/d，处理后尾水达到准地表水IV类标准。玉环市污水处理有限公司提标改造工程已于2018年7月27日通过竣工验收。目前玉环市污水处理有限公司出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》“准Ⅳ 类”标准限值。 玉环市污水处理有限公司污水处理工艺流程见下图。 图2-2 玉环市污水处理有限公司工艺流程图 3、设计水质情况 玉环市污水处理有限公司的进出水水质设计参数见表2-4。 表2-4 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准 单位：mg/L(pH为无量纲) 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 进管标准; 6～9; 400; 180; 35; 300; 50; 8. 出水标准; 6～9; 30; 6; 1.5（2.5）; 5; 12（15）; 0.3. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 4、玉环市污水处理有限公司自动监测数据 玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据见表2-5。 表2-5 玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据 序号; 时间; 化学需氧量(mg/L); pH值; NH3-N (mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L); 废水流量总量（m3/d）. 1; 2020年3月均值; 13.08; 6.67; 0.44; 0.1; 8.89; 59390.4. 2; 2020年4月均值; 12.03; 6.65; 0.17; 0.07; 8.59; 58438.8. 3; 标准值（准Ⅳ）; 30; 6~9; 1.5（2.5）; 0.3; 12（15）; -. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 根据玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据显示，玉环市污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类），污水厂平均每日处理量58914.6m3，余量为1085.4m3/d。

- 3、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 - 表3-1 2019年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 66; 达标. 第95百分位数日平均; 48; 75; 64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 56; 达标. 第95百分位数日平均; 83; 150; 55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 38; 达标. 第98百分位数日平均; 34; 80; 43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5; 达标. 第98百分位数日平均; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; 75; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 116; 160; 73; 达标. 由以上监测结果可知，基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2019 年度）》，2019年玉环河流总体水质为轻度污染，主要污染指标为NH3-N、总磷和化学需氧量。7个断面中，Ⅲ类水断面比例占14.3%，Ⅳ类占 71.4%，Ⅴ类占14.3%，满足功能要求的断面比例上升14.3个百分点。 本项目所在地附近水体为城坎河，属于玉坎河水系，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，城坎河-天开河（椒江113）起止断面为东城桥~解放南闸/绕城大桥（天开河），水环境功能区为工业、景观娱乐用水区，目标水质为Ⅳ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 地表水环境质量现状参考玉环市环境监测站提供的礁头闸断面2019 年水质监测数据，具体见下表。 表3-2 礁头闸断面水质监测结果 单位：mg/L(pH为无量纲) 监测项目; pH值; DO; 高锰酸盐指数; BOD5; NH3-N; 石油类; 总磷 （以P计）. 监测值; 7.4; 6.8; 5.9; 4.1; 1.0; 0.02; 0.161. Ⅳ类标准值; 6~9; ≥3; ≤10; ≤6; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.3. 水质类别; Ⅰ; II; III; Ⅳ; III; Ⅰ; III. 根据以上监测结果可知，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，礁头闸断面水体水质指标中pH值、石油类为I类，溶解氧为II类，高锰酸盐指数、NH3-N、总磷（以P计）为III类，BOD5为IV类，水体水质满足IV类水功能区要求，总体评价该水体水质为IV类。 3.1.3声环境质量现状 根据《玉环市声环境功能区划》，本项目所在地为3类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。为了解本项目所在地声环境质量现状，对项目所在地的背景噪声进行了现场监测，企业只在白天进行生产，因此只监测昼间背景噪声。监测点位见附图2，噪声监测值见表3-3。 - 表3-3 噪声现状监测结果统计表 监测点号; 测点位置; 监测值; 标准值; 是否达标. 昼间dB(A); 昼间dB(A). 1#; 南厂界; 57.3; 65; 达标. 2#; 西厂界; 56.1; 65; 达标. 3#; 北厂界; 56.2; 65; 达标. 注：项目东侧紧邻沿街商铺，故不对其进行监测。. 由上表可知，厂界昼间声环境均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 3.2主要环境保护目标 本项目主要环境保护目标见下表： - 表3-4 项目主要现状环境保护目标 名称; 坐标 /m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 距离（m）. X; Y. 紫桂苑; 330609; 3109640; 居住区; 人群; 环境空气质量 二类区; 东南; 340. 安恬小区; 330853; 3110092; 居住区; 人群; 东北; 580. 海都花园; 331201; 3109773; 居住区; 人群; 东; 405. 双龙村; 328925; 3109578; 居住区; 人群; 西; 930. 水龙村; 329142; 3109384; 居住区; 人群; 西南; 650. 坎门中心小学; 330710; 3109973; 学校; 师生; 东; 420. 玉环市红十字医院; 330702; 3109312; 医院; 医护; 东南; 675. 浙江玉环坎门一中; 330911; 3109173; 学校; 师生; 东南; 840. 红旗社区; 331306; 3109214; 居住区; 人群; 东南; 1200. 新世纪花园; 331007; 3109467; 居住区; 人群; 东南; 830. 富康小区; 329568; 3109121; 居住区; 人群; 西南; 830. 城坎河; /; /; 水体; 河流; 地表水Ⅳ类; 北; 87. 本项目所在位置 图3-1 主要环境保护目标图

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划，项目所在区域属二类功能区，环境空气污染物基本项目浓度限值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，相关统计数据见表4-1。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值(); 单位; 备注. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准. 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 60; μg/m3. NO2; 1小时平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 年平均; 40; μg/m3. PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 70; μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75; μg/m3. 年平均; 35; μg/m3. CO; 24小时平均; 4.0; mg/m3. 1小时平均; 10.0; mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. 2、地表水环境 本项目所在地附近地表水为城坎河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，目标水质为Ⅳ类，地表水环质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体标准限值详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L（pH为无量纲） 项目; pH; 高锰酸盐指数; CODCr; BOD5; DO; 石油类; NH3-N; 总磷(以P计). Ⅳ类; 6～9; ≤10; ≤30; ≤6; ≥3; ≤0.5; ≤1.5; ≤0.3. 3、声环境 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，厂界南、西、北侧声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，厂界东侧约13m为城市主干线交通路，声环境质量执行4a类标准。具体标准限值详见表4-3。 - 表4-3 《声环境质量标准》单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间. 3类; 65. 4a类; 70. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目生产过程中无废气产生。 2、废水 本项目废水主要有清洗废水和生活污水，清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司处理，外排废水为生活污水。生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(准地表水准Ⅳ类)后外排，具体相关标准值详见表4-4。 - 表4-4 玉环市污水处理有限公司进出水水质标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 污染因子; pH; CODCr; DOD5; SS; NH3-N; 总氮; TP; 总磷; 石油类. 进水标准; 6~9; 400; 180; 300; 35; 50; 8.0; 8.5; 20. 出水标准; 6~9; 30; 6; 5; 1.5（2.5）; 12（15）; 0.3; 0.3; 0.5. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，厂界东侧为沿街商铺，东侧约13m为交通路，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的4a类标准，其他厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，详见表4-5。 - 表4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 类别; 昼间标准值; 夜间标准值. 3; 65; 55. 4a; 70; 55. 4、固体废物 危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求；一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 评价等级判定 | - 表4-6 项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定 项目; 判定说明; 判定结果. 地表水环境; 本项目生活废水纳管间接排放; 三级B. 大气环境; 本项目生产过程中无废气产生; 不评价. 声环境; 本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类地区，且项目建设前后噪声增加量小于3分贝，项目周边200m范围无声环境保护目标。; 三级. 地下水环境; 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“K机械、电子/73汽车、摩托车制造”中“其他”，是Ⅳ类建设项目。; 不评价. 土壤环境; ①项目主要为汽车配件生产，属于污染影响型项目； ②项目类别：本项目属于“汽车制造及其他用品制造-其他”，因此属于III类项目； ③占地规模：小型（面积277m2，小于5hm2） ④土壤敏感程度：不敏感; 不评价. 环境风险; 根据项目危险物质存在量与临界值的比值（Q）计算结果（计算过程见第七章），Q≈0.096＜1，环境风险潜势为I; 简单分析. |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》要求，对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制；根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。同时根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》和《关于印发台州市挥发性有机物污染防治实施方案的通知》，探索建立VOCs排放总量控制制度。 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N。 2、总量控制建议值 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号），本项目外排废水仅为职工生活污水，污染物排放量分别为CODCr0.004t/a、NH3-N0.0002t/a，无需进行区域替代削减。 |

- 5、建设项目工程分析

5.1施工期污染源分析 本项目所在厂房已经建成，不涉及土建施工，因此不存在施工期影响。 5.2营运期污染源分析 5.2.1工艺简述 本项目主要生产汽车配件，具体生产工艺流程图如下： 图5-1本项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 外购钢材首先在数控车床上进行数控加工，然后在台钻、仪表等设备上机加工，部分工件需在水抛机上清洗，然后经过攻牙处理再组装成产品。清洗过程主要通过添加洗衣粉去除工件表面的污渍，攻牙过程采用菜籽油达到润滑效果。 外购钢管经过外协下料后即可出厂。 5.2.2主要污染因子 （1）废气：本项目无工艺废气产生。 （2）废水：主要为清洗废水和员工生活污水。 （3）固废：主要为边角料、废切削液、废包装桶和生活垃圾。 （4）噪声：主要为生产设备运行产生的噪声。 5.2.3污染源强分析 5.2.3.1废气 本项目无工艺废气产生。 5.2.3.2废水 本项目废水主要为清洗废水和员工生活用水。 （1）清洗废水 本项目设有1台水抛机，主要用来清洗工件，清洗时需加入洗衣粉、水，水抛机的容积约200L，每次清洗时水的有效体积约30%（工件所占的体积较多），清洗废水平均3天更换1次，全年更换约100次，则清洗用水量约为6t/a，清洗用水20%自然损耗，废水产生量按用水量的80%计，则清洗废水量约4.8t/a。根据同类企业类比，废水约为：CODCr 1000~3000mg/L、SS 400~600mg/L、石油类50~200mg/L、LAS 100-300mg/L，本次评价取CODCr3000mg/L、SS600mg/L、石油类200mg/L、LAS 300mg/L，则废水中各污染物产生量分别为CODCr 0.014t/a、SS0.003t/a、石油类0.001t/a、LAS0.001t/a。废水收集后桶装暂存于厂区内，定期委托台州华浙环保科技有限公司处理，不外排。 （2）生活污水 本项目员工10名，年工作时间300天，员工的生活用水量按0.05t/人·d计，则年生活用水量约150t/a。污水量按用水量的85％计，则污水产生量约127.5t/a；生活污水中主要污染物浓度COD以350mg/L，NH3-N以35mg/L计，则COD和NH3-N的产生量分别为0.045t/a和0.004t/a。 项目生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排，各污染物产生及排放情况详见表5-1。 表5-1 本项目废水污染物汇总 污染物名称; 产生情况; 纳管情况; 排放情况. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 纳管量（t/a）; 浓度（mg/L）; 环境量（t/a）. 生活污水; 废水量; /; 127.5; /; 127.5; /; 127.5. CODCr; 350; 0.045; 350; 0.045; 30; 0.004. NH3-N; 35; 0.004; 35; 0.004; 1.5; 0.0002. 5.2.3.3噪声 本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声。由类比知，本项目设备噪声源如表5-2。 - 表5-2 项目主要机械设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强; 声源特性; 运行方式; 声源高度. 1; 数控车床; 17; 75～80; 测量点距1m处; 间歇; 距地面约1m. 2; 攻牙机; 12; 70～80; 间歇; 距地面约1m. 3; 台钻; 2; 75～85; 间歇; 距地面约1m. 4; 水抛机; 1; 70～80; 间歇; 距地面约1m. 5; 仪表; 3; 75～80; 间歇; 距地面约1m. 6; 压机; 1; 70～75; 间歇; 距地面约1m. 7; 螺杆机; 1; 75～85; 间歇; 距地面约1m. 5.2.3.4固废 1、副产物种类 本项目产生的副产物主要为边角料、废切削液、废包装桶、生活垃圾。 （1）边角料 项目在数控、机加工、攻牙过程中会产生一定量的边角料，产生量约占原材料使用量的1%，项目原料使用量约300t/a，则边角料产生量约3t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （2）废切削液 本项目产品在数控加工时需要用切削液起润滑和冷却作用，切削液循环使用，一般情况下不排放，只有在机械设备检修及因长时间循环使用后致使循环罐中切削液变质而被清理。项目切削液的使用量约为0.15t/a，使用时用水按1:20稀释。根据类比调查，废切削液的产生量约占使用量的5％，其余蒸发或随工件带走，则废切削液的产生量约为0.16t/a，废切削液属于危险固废，需委托有资质的单位进行安全处置。 （3）废包装桶 本项目废包装桶主要来自切削液、菜籽油使用后的空桶，项目所用切削液为15kg/桶，一年产生废切削液空桶10个，菜籽油桶为75kg/桶，一年产生菜籽油空桶2个，废切削液空桶按0.5kg/个计，菜籽油空桶按1.5kg/个计，则废包装桶产生量约为0.008t/a，废包装桶由生产厂家回收。 （4）生活垃圾 本项目员工10人，不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量约1.5t/a，生活垃圾由环卫部门门收集后集中处理。 本项目副产物产生情况汇总见表5-3。 - 表5-3 本项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 产生量（t/a）. 1; 边角料; 数控、机加工、攻牙; 固态; 3. 2; 废切削液; 数控加工; 液态; 0.16. 3; 废包装桶; 切削液、菜籽油使用; 固态; 0.008. 4; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 1.5. 2、固废属性和危险废物属性判定 ①固废属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）等相关文件规定对上述副产物的属性进行判定，本项目固废属性判定表见表5-4。 - 表5-4 本项目固废属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 主要成分; 形态; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 边角料; 数控、机加工、攻牙; 钢; 固态; 是; 4.2a). 2; 废切削液; 数控加工; 切削液; 液态; 是; 4.1h). 3; 废包装桶; 切削液、菜籽油使用; 切削液、矿物油; 固态; 否; 6.1a). 4; 生活垃圾; 员工生活; 纸张、塑料、有机物等; 固态; 是; 4.4b). 注：废包装桶收集后由供货商回收直接用于原始用途，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），无需进行修复和加工直接用于原始用途，不作为固体废物的管理， 故废包装桶不作为固废管理。 ②危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2016）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见表5-5。 表5-5 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别. 1; 边角料; 数控、机加工、攻牙; 否; —. 2; 废切削液; 数控加工; 是; HW09 900-006-09. 3; 废包装桶; 切削液、菜籽油使用; 否; —. 4; 生活垃圾; 员工生活; 否; —. 3、固废分析情况汇总 本项目固废产生及去向情况汇总见表5-6。 - 表5-6 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 属性; 产生量（t/a）; 去向. 1; 边角料; 数控、机加工、攻牙; 固态; 一般固废; 3; 收集后出售给相关企业综合利用. 2; 废切削液; 数控加工; 液态; 危险废物; 0.16; 委托有资质单位处置. 3; 废包装桶; 切削液、菜籽油使用; 固态; —; 0.008; 厂家回收. 4; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 一般固废; 1.5; 委托环卫清运. 本项目污染物产生、排放情况汇总见表5-7。 - 表5-7 本项目主要污染物产生、排放情况汇总表 类型; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 处置方式. 废水; 生活污水; 废水量(t/a); 127.5; -; 127.5; 生活污水经过化粪池预处理，纳管至玉环市污水处理有限公司，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排. CODCr(t/a); 0.045; 0.041; 0.004. NH3-N(t/a); 0.004; 0.0038; 0.0002. 清洗废水; 委托台州华浙环保科技有限公司处理. 固体 废物; 数控、机加工、攻牙; 边角料(t/a); 3; 3; 0; 出售给相关企业综合利用. 数控加工; 废切削液 (t/a); 0.16; 0.16; 0; 委托有资质单位处置. 切削液、菜籽油使用; 废包装桶(t/a); 0.008; 0.008; 0; 厂家回收. 员工生活; 生活垃圾(t/a); 1.5; 1.5; 0; 委托环卫清运.

5.3本项目污染源强核算结果及相关参数 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）要求，对本项目建成后，全厂废水、噪声、固废污染源源强核算结果及相关参数进行汇总，具体汇总见表5-8~表5-10。 - 表5-8 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 废水污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 （h）. 产生废水量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 综合处理效率（%）; 核算方法; 废水量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （kg/h）. 生活污水; CODCr; 0.053; 350; 0.018; 化粪池; 15; 排污系数法; 0.053; 298; 0.016; 2400. NH3-N; 35; 0.002; 3; 34; 0.002. 清洗废水; CODCr; 0.005; 3000; 0.015; 委托台州华浙环保科技有限公司处置; /; /; /; /; /; /. SS; 600; 0.003; /; /; /; /; /; /. 石油类; 200; 0.001; /; /; /; /; /; /. LAS; 300; 0.001; /; /; /; /; /; /. - 注：本项目水抛机年工作时间约900h/a。 - 表5-9 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 (频发、偶发等); 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间 /h. 核算方法; 噪声值/(dB); 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值/(dB). 生产; 数控车床; 数控车床; 频发; 类比法; 75～80; 车间墙体; 25dB; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 攻牙机; 攻牙机; 频发; 类比法; 70～80; 类比法; 45~55; 2400. 生产; 台钻; 台钻; 频发; 类比法; 75～85; 类比法; 50~60; 2400. 生产; 水抛机; 水抛机; 频发; 类比法; 70～80; 类比法; 45~55; 2400. 生产; 仪表; 仪表; 频发; 类比法; 75～80; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 压机; 压机; 频发; 类比法; 70～75; 类比法; 45~50; 2400. 生产; 螺杆机; 螺杆机; 频发; 类比法; 75～85; 类比法; 50~60; 2400. - 表5-10 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 生产; 数控车床、台钻、攻牙、仪表; 边角料; 第I类一般工业固体废物; 类比法; 3; 外售综合利用; 3; 收集后外售. 生产; 数控车床; 废切削液; 危险废物; 类比法; 0.16; 委托有资质单位处置; 0.16; 委托有资质单位处置. 生产; 切削液、菜籽油; 废包装桶; —; 产污系数法; 0.008; 综合利用; 0.008; 厂家回收. 职工生活; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 1.5; 填埋; 1.5; 环卫部门处理.

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) |  | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量127.5t/a |  |  | 废水量127.5t/a |  |  |
|  |  | 参数 | 浓度 | 产生量 | 参数 | 浓度 | 排放量 |
|  |  | CODCr | 350mg/L | 0.045t/a | CODCr | 30mg/L | 0.004/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.004t/a | NH3-N | 1.5mg/L | 0.0002t/a |
|  | 清洗废水 | 委托台州华浙环保科技有限公司处置 |  |  |  |  |  |
| 大气污染物 | / | / | / |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 数控、机加工、攻牙 | 边角料 | 3t/a |  | 0 |  |  |
|  | 数控加工 | 废切削液 | 0.16t/a |  | 0 |  |  |
|  | 切削液、菜籽油使用 | 废包装桶 | 0.008t/a |  | 0 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为设备噪声，噪声声级值范围在70～85dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目在已建成厂房进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目在已建成厂房进行生产，不涉及土建施工，因此不存在施工期影响，要求企业妥善处理安装设备期间产生的污染物，控制设备安装噪声，减少对环境的影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目无工艺废气产生。 7.2.2地表水环境影响分析 本项目废水主要为清洗废水和职工生活污水，清洗废水平时暂存于厂区内一容积为5t的储罐内，定期委托台州华浙环保科技有限公司处理，委托频率一年一次。企业需做好废水暂存的管理及地面防渗工作，防止出现储罐破损、废水泄露的情况；废水清运时需采用专门的车辆，防止散落和流洒。 本项目外排废水主要为职工生活污水。 1、废水产生及排放情况 本项目外排废水主要为生活污水，生活污水量127.5m3/a，产生CODCr0.045t/a、NH3-N0.004t/a。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水127.5m3/a，CODCr0.004t/a、NH3-N0.0002t/a。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》》（HJ2.3-2018）属于水污染影响型建设项目，间接排放建设项目评价等级为三级 B。 2、纳管可行性 项目所在工业园区已完成了管网的铺设，废水均排入玉环市污水处理有限公司。 3、对污水处理设施负荷冲击影响分析 本项目生活废水经预处理后纳入市政管网进玉环市污水处理有限公司处理，根据项目污水排放特征，纳管废水量平均约为0.425m3/d。项目排放废水量小且水质简单，故本项目排放的废水对污水处理设施影响不大。 4、对内河水质影响分析 企业厂区实行雨污分流，生活污水处理后纳管排放，清洗废水外运至台州华浙环保科技有限公司集中处理，仅有厂区雨水排入附近河道，在严格执行雨污分流的情况下，污水不直接进入内河排放，不会对内河水体造成污染影响。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-1，废水间接排放口基本情况见表7-2。 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活 污水; CODCr NH3-N; 进入玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-2 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 121.272112°; 28.104179°; 0.0127; 玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量稳定; 昼间; 玉环市污水处理有限公司; CODCr; 30. NH3-N; 1.5. 废水排放执行标准见下表。 表7-3 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODC r; 玉环市污水处理有限公司进水水质标准; 400. NH3-N; 35. 废水污染物排放量核算见下表。 表7-4 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODCr; 30; 0.013; 0.004. NH3-N; 1.5; 0.0007; 0.0002. 全厂排放口合计; CODCr; 0.004. NH3-N; 0.0002. 项目地表水环境影响评价自查如下表所示。 表7-5 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水温要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查时期; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （pH、高锰酸盐指数、CODCr、NH3-N、总磷（以P计））. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ□；Ⅲ□；Ⅳ；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况 达标；不达标□ 水环境保护目标质量状况 达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水位条件□. 预测情景; 建设区□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□；. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD）; （0.004）; （30）. （NH3-N）; （0.0002）; （1.5）. 替代源排情况; 污染源 名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （DW001）. 监测因子; （）; （pH、CODCr、NH3-N）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 7.2.3声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要为车间设备噪声，噪声在70~85dB(A)之间。为了解本项目的实施对周围声环境的影响，本环评进行噪声影响预测分析。 - 噪声预测模式 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 图7-1室内声源等效为室外声源图例 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式7-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： LP1=Lw+10lg（Q4πr2+4R）（式7-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式7-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)（式7-2） LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式7-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式7-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s（式7-4） ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式7-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取25dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式7-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 ④预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)（式7-7） Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) 2、预测假设条件 在预测计算时，为留有余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，同时也考虑到计算方便，现作以下简化假设： 距离衰减：预测计算时，声能在户外近距离传播衰减只考虑距离衰减，忽略绿化隔声衰减量和空气吸收衰减量。 企业厂界噪声预测结果见下表。 表7-6 厂界噪声预测结果 预测点位; 预测时段; 声级值[dB(A)]. 贡献值; 本底值; 预测值; 标准值. 东厂界; 昼间; 54.3; /; /; 70. 南厂界; 昼间; 49.2; 57.3; /; 65. 西厂界; 昼间; 52.3; 56.1; /; 65. 北厂界; 昼间; 56.3; 56.2; /; 65. 由以上预测计算结果可知，在企业生产关闭门窗的情况下（考虑窗户结构隔声），生产噪声对厂界西、南、北侧的噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，对厂界东侧噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准。说明，项目正常运行时，对周边声环境影响不大。 7.2.4固废环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为边角料、废切削液、废包装桶和生活垃圾等。 本项目固废产生量与处理处置方式见表7-7。 表7-7 本项目固体废物处置方式评价表 序号; 固体废 物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 预测产生量（t/a）; 利用处置 方式; 是否符合环保要求. 1; 边角料; 数控、机加工、攻牙; 固态; 钢; 一般固废; 3; 外售综合利用; 是. 2; 废切削液; 数控加工; 液态; 切削液; 危险固废900-006-09; 0.16; 委托有资质单位处置; 是. 3; 废包装桶; 切削液、菜籽油使用; 固态; 切削液、矿物油; —; 0.008; 厂家回收; 是. 4; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸张、塑料、有机物等; 一般固废; 1.5; 环卫清运; 是. 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求；危险固废暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及修改单相关要求。 废包装桶在厂内暂存期间按危险固废暂存要求执行。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 公告2017年第43号），本项目危险废物影响分析具体如下： （1）危险废物贮存场所环境影响分析 本项目危险废物暂存间设置于厂区北侧，危险暂存间尺寸约2m×2m。废切削液收集后储存在塑料桶内，定期委托危废单位处置，危险废物暂存间可以满足贮存需求。此外，危险废物暂存间要求防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，如此，危险废物贮存场所不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生不利影响。 本项目危险废物的贮存场所基本情况见下表。 表7-8 建设项目危险废物贮存场所（设施）基础情况表 序号; 贮存场所 (设施名称); 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废切削液; HW09; 900-006-09; 厂区 北侧; 4m2; 桶装; 1t; 一年. （2）危险废物运输过程环境影响分析 项目危险废物产生量较少，废切削液收集后桶装堆放于危废暂存间。本环评要求危险废物外运采用专门的车辆，防止散落和流洒，同时配备有应急器材，以应对突发环境事件。运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-2004）等。 在转移过程中，企业应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求进行管理。采取上述措施后，项目危险废物在转运过程中对周围环境基本没有影响。 （3）委托处置环境影响分析 本项目涉及的危险废物收集后应定期委托有相应的资质的危废处置单位进行处置，委托处置单位所经营的危废类别应包含本项目涉及的HW09。建设单位可根据浙江省环保厅公布的浙江省危险废物经营单位名单选择周边区域可处置本项目产生的危险废物的处置公司，危险废物处置单位情况如下表所示。 表7-9 项目周边相关危险废物处置机构情况 序号; 公司名称; 经营地址; 经营许可证号码; 经营危险废物类别; 处置能力 （t/a）; 许可证有效期; 颁发日期. 1; 台州市德长环保有限公司; 浙江省临海市杜桥医化园区东海第五大道31号; 3300000020; HW02、HW03 HW04、HW05 HW06、HW08 HW09、HW11 HW12、HW13、HW16、HW17 HW18、HW21 HW37、HW39 HW40、HW45 HW49、HW50; 55000; 1年; 2019年7月2日. 2; 浙江绿保再生资源科技有限公司; 台州市黄岩区江口街道碧顷路1号; 3310000104; HW09; 15000; 5年; 2018年10月16日. 本项目危险废物主要涉及HW09，根据上表所列附近地区危险废物处置公司经营许危险废物类别可知，台州市德长环保有限公司、浙江绿保再生资源科技有限公司均能处置这类危险废物，且处置市场面向浙江全省，并拥有专门用于危险废物转移的危险品车辆。本项目危险废物产生量较小，台州市德长环保有限公司、浙江绿保再生资源科技有限公司完全有能力处置本项目产生的危险废物，因此，项目危险废物委托处置具有环境可行性。当然，建设单位亦可自由选择省内其他拥有HW09资质类别的危险废物处置公司进行危险废物的合法委托处置。 （4）固废处置的环境影响分析 本项目固废包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾，应分类收集处理。一般工业固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013.6.28修订单执行。项目危险废物处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险废物按法规要求应委托有资质的单位进行处理。考虑企业危险废物难以保证及时外运处置，企业应设置有危险废物暂存场所，对危险废物进行收集及临时存放，然后集中由有资质单位收集处理。 一般工业固废中废边角料统一收集后出售给相关企业单位综合利用；生活垃圾分类收集后，由环卫部门统一清运处理。 本项目固废的处置应按照“减量化、资源化、无害化”为基本原则，在自身加强利用的基础上，按照规定进行合理处置的前提下，本项目的固体废弃物不会对周围环境产生明显不利影响。 综上所述，本项目固体废物处置符合国家技术政策，处置要求符合国家标准。因此，企业只要对固废加强管理，及时清运，项目产生的固体废物基本上不会对周围环境造成不利影响。 7.2.5地下水环境影响分析 本项目主要从事汽车配件的生产加工，根据环境保护部第44 号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单，项目属于“二十五、汽车制造业/71汽车制造/其他”，因此需编制环境影响报告表；根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“K机械、电子/73汽车、摩托车制造”中“其他”，是Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 7.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)规定，对照导则附录A，并参照当地同类项目分类，本项目属于“汽车制造及其他用品制造-其他”，属于行业类别中的“III类”。本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，占地面积为277m2，属于≤5hm2，占地规模属于小型。根据周边环境现状可知，项目周边主要为工厂和道路，周边50m范围内没有土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感。根据导则关于污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价等级为低于“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 7.3环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的突发环境事件风险物质为切削液、菜籽油以及这些物质使用过程中产生的危险废物，项目Q值判断见下表。 表7-10 项目Q值确定 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 切削液; /; 0.15; 2500; 0.00006. 2; 菜籽油; /; 0.15; 2500; 0.00006. 3; 清洗废水; /; 4.8; 50; 0.096. 4; 废切削液; /; 0.16; 2500; 0.000064. 项目Q值Σ; 0.096184. 由上表可见，危险物质数量与临界量比值Q≈0.096＜1，项目环境风险潜势为I，可只进行简单分析。 表7-11 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产300t汽车配件生产线技改项目. 建设地点; 玉环市坎门街道科技工业园区. 地理坐标; 经度; 121.271732°; 纬度; 28.104146°. 主要危险物质及分布; 切削液，最大储存量为0.15t，桶装，存放于车间 菜籽油，最大储存量为0.15t，桶装，存放于车间 危险废物，废切削液最大储存量为0.16t，桶装密封，存放于危废暂存间，清洗废水最大储存量为4.8t，存放于储罐内。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 环境危害：切削液因其理化特性不易分解，如果进入自然环境会污染水环境，同时造成土壤变质，危害植被，造成环境污染；菜籽油燃烧可分解出一氧化碳及二氧化碳气体，对大气造成污染。 危险废物因此储存不当造成泄露，进入自然环境会对土壤、地表水环境造成污染，危害植被及水生生物的生长。. 风险防范措施要求; 物质的贮存安全 (1)密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方，使用适当加注标签及可封闭的容器。 (2)置于室内环境，保持容器密封，不可与易燃、易爆化学品摆在一起，远离电源、火源。 物质操作注意事项 (1)密闭操作，加强通风，避免与还原剂、活性金属粉末、酸类接触。 (2)搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 (3)配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 对发生事故的紧急处理： 撤离泄漏污染区人员至上风处环境温度严格控制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄露气源。合理通风，加速扩散。. 填表说明：本项目涉及的突发环境事件风险物质为切削液、亚硝酸钠以及危险废物，风险物质数量与临界量比值Q≈0.096＜1，项目环境风险潜势为I，可只进行简单分析。. 7.4环境监测计划 本项目需做好竣工验收工作和营运期常规监测，具体可参照如下： 表7-12 项目验收监测计划 监测点位; 监测类别; 监测项目; 监测频率. 厂界; 噪声; Leq; 厂界噪声监测一般不少于2天，每天不少于昼间1次. 生活污水排放口; 水; pH、CODcr、NH3-N等; 废水采样和监测频次一般不少于2天，每天不少于4次. 表7-13 营运期环境监测计划 类别或采样点; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; Leq; 1次/季度. 污水总排口; pH、CODcr、NH3-N等; 1次/季度. 7.5环保总投资 环保处理措施投资3万元，占总投资200万元的1.5%。环保总投资见表7-14。 表7-14 环保总投资统计一览表 项目名称; 主要设备及措施; 概算（万元）. 营运期; 废水; 依托厂区现有化粪池; /. 废气; 排气扇等通风设施; 0.5. 噪声; 设备隔声措施; 1. 固废; 一般工业固体废物; 分类收集; 0.5. 危险废物; 危废暂存间建设；危险废物委托处置; 1. 合计; 3.

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司集中处理 | 达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即地表水Ⅳ类标准 |
|  | 清洗废水 | 委托台州华浙环保科技有限公司处理 |  |  |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 数控、机加工、攻牙 | 边角料 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  | 数控加工 | 废切削液 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  | 切削液、菜籽油使用 | 废包装桶 | 厂家回收 | 资源化 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 | 无害化 |
| 噪声 | 选用低噪声设备；合理布置噪声源 |  |  | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，其中厂界东侧执行4a类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在现有厂区进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 9、结论与建议

9.1项目基本情况 玉环涵艺汽配厂位于玉环市坎门科技工业园区，经营范围为汽车配件、摩托车配件、紧固件制造、加工。企业拟投资200万元，租赁玉环县炜峰汽摩配件厂位于玉环市坎门科技工业园区的闲置厂房，租赁面积277m2，主要购置数控车床、攻牙机、台钻、仪表等设备，组织实施年产300t汽车配件生产线技改项目，项目投产后，预计可形成年产300t汽车配件的生产能力。企业于2020年7月向玉环市经济和信息化局提出“年产300t汽车配件生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-36-03-149714。 9.2环境质量现状结论 1、环境空气：根据《台州市环境质量报告书(2019年度)》相关数据，玉环区域基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 2、地表水环境：本项目所在地附近水体为城坎河，属于玉坎河水系，为Ⅳ类水环境功能区。根据玉环市环境监测站提供的礁头闸断面2019年水质监测数据，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，礁头闸断面水质能达到Ⅳ类标准，水体水质能满足Ⅳ类水功能区要求。 3、声环境：根据监测结果，企业厂界南、西、北侧昼间声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区要求，厂界东侧紧邻沿街商铺未对其进行监测。从噪声现状监测调查结果来看，区域声环境质量较好。 9. 3项目环境影响分析结论 1、地表水环境影响分析结论 根据工程分析可知，本项目废水包括清洗废水和生活污水，清洗废水定期委托台州华浙环保科技有限公司处理，外排废水主要为生活污水。生活污水废水量127.5m3/a，产生CODCr0.045t/a、NH3-N0.004t/a。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水127.5m3/a，CODCr0.004/a、NH3-N0.0002t/a。项目污染物排放较少，因此，正常运行情况下本项目对周围水环境的影响很小。 2、大气环境影响分析结论 本项目生产过程中无废气产生。 3、声环境影响分析结论 预测结果表明，本项目建成后企业南、西、北侧厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，东侧厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4a类标准。本项目生产噪声不会对周边造成明显影响。 4、固体废物环境影响分析结论 本项目产生的各类副产物主要为生产过程中的边角料、废切削液、废包装桶及员工生活垃圾。边角料收集后出售给相关企业综合利用；废包装桶由厂家回收综合利用；废切削液收集后委托有资质的单位处置；生活垃圾由环卫部门集中处理。只要企业落实以上固废处置方法，本项目产生的固废对周围环境基本没有影响。 9.4“三线一单”符合性分析 根据环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，故该项目的实施未涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线符合性分析 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。 项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，水环境质量现状水质能达到IV类标准，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准限值。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上限符合性分析 本项目营运过程中需要消耗一定量的电能、水资源等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合资源利用上限的要求。 （4）环境准入负面清单符合性分析 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，属于台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104）。本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，为二类工业，不属于负面清单内产业。 9.5环保审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》(省政府令364号)第三条“建设项目应当符合环境功能区规划的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求内容”，对本项目的符合性进行如下分析。 （1）建设项目应当符合生态环境分区管控方案的要求 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，属于台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104）。本项目属于“C3670汽车零部件及配件制造”，为二类工业。本项目生产过程中无废气产生，清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司处理，生活污水经化粪池预处理后纳管至玉环市污水处理有限公司集中处理，符合管控单元的管控要求且不属于负面清单内产业，故符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目无废气产生，废水、噪声处理后均可达标排放；固废均能得到妥善处置。落实本评价提出的措施后，各污染物均能做到达标排放。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制要求 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为COD、NH3-N。 本项目外排废水仅为职工生活污水，CODCr排放量为0.004t/a，NH3-N排放量为0.0002t/a，无需进行区域替代削减。 （4）建设项目应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，根据土地使用证所示信息，本项目厂房所在地块属于工业用地。因此项目选址符合玉环市主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划。 （5）建设项目还应当符合国家和地方产业政策等要求。 根据查《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 9.6环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求： 1、企业应认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使项目污染物达标排放。 2、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 3、建立健全环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。 4、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 9.7环评总结论 综上所述，玉环涵艺汽配厂年产300t汽车配件生产线技改项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合玉环市城市总体规划、玉环市土地利用总体规划以及相应环境功能区划要求。项目生产过程中“三废”的排放量较小，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，同时项目建设符合“三线一单”控制要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。