- 建设项目环境影响报告表

项目名称：   年加工35万只汽车配件生产线技改项目

- 建设单位（盖章）：   玉环县冠达汽车配件厂

- 编制日期：二〇二〇年十一月

目录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	7

3、环境质量状况	10

4、评价适用标准	15

5、建设项目工程分析	19

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	25

7、环境影响分析	28

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	41

9、结论与建议	42

- 附图：

- 附图1：建设项目地理位置图

- 附图2：建设项目周边环境概况图

- 附图3：建设项目周边环境概况照片

- 附图4：建设项目车间平面布置图

- 附图5：玉环市水环境功能区划图

- 附图6：玉环市坎门街道声环境功能区划图

- 附图7：玉环市环境管控单元分类图

- 附图8：玉环市生态保护红线分布图

- 附件：

- 附件1：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

- 附件2：营业执照及法人身份证复印件

- 附件3：拍卖成交确认书

- 附件4：厂房租赁协议

- 附表：

- 附表1：建设项目环评审批基础信息表

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工35万只汽车配件生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 玉环县冠达汽车配件厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 谢雪霞 |  |  | 联系人 |  |  | 余志昆 |  |  |
| 通讯地址 | 玉环市坎门科技工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13706862359 |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  |  | 317600 |  |
| 建设地点 | 玉环市坎门科技工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 玉环市经济和信息化局 |  |  | 项目代码 |  | 2020-331083-36-03-164133 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3670汽车零部件及配件制造 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 374 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） |  | 10 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 5 % |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2021.1 |  |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模： 玉环县冠达汽车配件厂位于玉环市坎门科技工业园区，经营范围为汽车配件、摩托车配件制造。企业拟投资200万元，租赁玉环清翠刀具商行位于玉环市坎门科技工业园区的闲置厂房1楼，租赁面积374m2，主要购置喷塑机、烘箱等设备，组织实施年加工35万只汽车配件生产线技改项目。项目投产后，预计可形成年加工35万只汽车配件的生产能力。企业于2020年9月向玉环市经济和信息化局提出“年加工35万只汽车配件生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-36-03-164133。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）及《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》（生态环境部令部令第1号），确定本项目类别为“二十五、汽车制造业/71汽车制造/其他”，因此需编制环境影响报告表。 受玉环县冠达汽车配件厂的委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关技术导则编制了该项目的环境影响报告表，现报请审查批准。 1.2建设项目基本概况 1.2.1主要建设内容及规模 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，租用玉环清翠刀具商行闲置厂房实施生产，占地面积374m2。项目所在厂房共2层，本项目位于一层北侧，一层南侧和2层厂房目前闲置。本项目车间平面布置详见附图4。建设项目工程组成表见表1-1，主要产品方案见表1-2。 - 表1-1 本项目工程组成表 工程类别; 主要内容. 主体工程; 生产车间位于厂房1层，租赁面积374m2，楼层高度7m. 辅助工程; /. 公共工程; 给水; 当地自来水厂统一供给. 排水; 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后排入附近河道；生活污水经化粪池预处理达玉环市污水处理有限公司设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市污水处理有限公司达标外排. 供电; 由当地供电所统一提供. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司集中处理. 废气处理; 抛砂粉尘通过布袋除尘后与烘干废气一起通过15m高1#排气筒高空排放；喷塑粉尘收集后经过滤芯除尘通过15m高2#排气筒高空排放. 噪声处理; 隔音、消声、设备减震等. 固废处置; 集尘外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运. - 表1-2 项目产品方案一览表 项目名称; 产品名称; 单位; 产量. 年加工35万只汽车配件; 汽车配件; 万只/a; 35. 1.2.2生产设备 本项目主要生产设备清单如下： - 表1-3 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. 1; 喷塑机; 台; 5; /. 2; 烘箱; 台; 3; 固化. 3; 抛砂机; 台; 1; /. 4; 空压机; 台; 1; /. 1.2.3主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗情况如下: - 表1-4 主要原辅材料消耗情况 序号; 主要物料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 汽车配件; 万只/a; 35; 毛坯件. 2; 塑粉; t/a; 4.7; 环氧树脂30%、聚酯树脂30%、硫酸钡20%、流平剂8%、消光剂0.8%、颜料及其他11.2%. 3; 铁砂; t/a; 1.0; /. 1.2.4劳动定员及生产班制 本项目劳动定员5人，实行单班制生产，每班工作8小时，白班制，全年工作300天，厂区不设置食堂和员工宿舍。 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁玉环清翠刀具商行位于玉环市坎门科技工业园区的闲置厂房实施生产，不存在其他污染等历史遗留问题。 |

- 2、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′～121°32′，北纬28°01′～28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全市由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成。全境东西长约40km，南北宽约30 km，全市总面积2279 km2（包括海域），其中陆地面积378 km2，海域面积1901 km2，海岸线长329 km。 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，租用玉环清翠刀具商行闲置厂房实施生产，厂界四周均为工业企业，其中北侧隔厂房约60m处为玉坎河，东侧隔厂房约40m处为交通路（主干道），距离本项目最近的敏感点为厂房东南侧约400m处的安恬小区。本项目周边环境概况及周边环境照片见附图2、附图3。 2.1.2地形地貌 玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全县地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华夏系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。 2.1.3气候特征 玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。 根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下： 平均气压（hpa） 1004.4 平均气温（℃） 17.1 相对湿度（%） 80 降水量 （mm） 1360.2 蒸发量 （mm） 1349.8 日照时数（h） 1850.5 日照率 （%） 42 降水日数（d） 151.5 雷暴日数（d） 33.9 大风日数（d） 35.8 各级降水日数（d）： 0.1 ≤r <10.0 112.0 10.0≤r <25.0 26.0 25.0≤r <50.0 9.8 r≥50.0 3.7 该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。 2.1.4水文特征 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。建国以来，连年大兴水利，河系网络有新发展，其市内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、太平塘河、庆澜河等。境内约有大小河流200多条，总长495km，水面总面积108km2，蓄水总容积1510万m3。市境内多年平均径流量25424万m3，其中地表径流量20675万m3，地下径流量4749万m3；全年水资源总量16017万m3，其中地表水13025万m3，地下水2992万m3；全年可供水量4819万m3（包括河流、水库、山塘、地下水在内）。但因市境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。 玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮（低潮）潮高几乎相等。平均涨（落）潮时间6小时左右。近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05m，变幅0.25m，最大潮差6.84m（74.8.18），历年最高潮位7.84m；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2m左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为市内唯一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。

2.2《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》（玉政发[2020]27号），本项目属于“ZH33108320104台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元”，本项目的建设符合该管控单元的环境准入清单要求，具体生态环境准入清单符合性分析见表2-1。 - “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性 “三线一单”生态环境准入清单; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。改造提升现有汽摩配产业，建立特色汽摩配产业集群区。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于坎门科技工业园区，主要从事汽车配件喷塑处理，属于“汽车零部件及配件制造”，为二类工业项目；本项目距最近居住点安恬小区约400m，与居住区之间设有道路、生活绿地等隔离带。; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 加强污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进汽摩配重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目实施后，污染物排放严格落实总量控制制度，总量控制值为CODCr0.002t/a、氨氮0.0001t/a、粉尘0.104t/a、VOCs0.093t/a，本项目只排放生活污水，其新增污染物CODCr、氨氮无需进行区域削减替代，VOCs削减替代量为0.186t/a。; 符合. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 本项目将落实风险防控措施。; 符合. 资源开发效率要求; 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 本项目主要工艺为抛砂、喷塑、烘干，用水主要为生活用水，不使用煤炭。; 符合. 2.3 玉环市污水处理有限公司 1、简介 玉环市污水处理有限公司座落于坎门炮台山，占地面积90余亩，临东海而立。公司固定资产25912万元，是以处理城市生活污水为主的全民独资企业。公司现有职工总数为43人（包括勤杂工等），生产技术、操作工人25名，管理人员7名。 玉环市污水处理有限公司是国债投资为主的城市基础设施项目，经省计经委[1999]99号和[2001]87号文件批准立项，属省重点工程。该工程于2001年3月正式全面动工建设，2003年8月份完成交工验收并投入试运行，于2006年9月完成竣工验收进行正式投产。玉环市污水处理有限公司是处理能力为6万吨/日和回用水深度处理能力2万吨/日的二级污水处理厂，配套城关和坎门两镇建城区及玉坎河干流沿线截污输送干管27km和10km回用水输送干管、6座污水输送泵站。 - 处理工艺 玉环市污水处理有限公司提标改造工程在原有一级B工艺流程基础上将厌氧池改扩为缺氧池，增加建设中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、1#及2#加药间、应急粉末活性炭投加间及料仓、及超滤膜处理车间等深度处理构筑物，及电气、自控、在线监测、除臭装置、绿化、厂区道路等配套设施。污水处理规模为6万m3/d，处理后尾水达到准地表水IV类标准。玉环市污水处理有限公司提标改造工程已于2018年7月27日通过竣工验收。目前玉环市污水处理有限公司出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》“准Ⅳ 类”标准限值。 玉环市污水处理有限公司污水处理工艺流程见下图。 图2-1 玉环市污水处理有限公司工艺流程图 - 设计水质情况 玉环市污水处理有限公司的进出水水质设计参数见表2-2。 表2-2 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准 单位：mg/L(pH为无量纲) 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 进管标准; 6～9; 400; 180; 35; 300; 50; 8.5. 出水标准; 6～9; 30; 6; 1.5（2.5）; 5; 12（15）; 0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 4、玉环市污水处理有限公司自动监测数据 玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源污水月均值报表如下。 表2-3 玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源污水月均值报表 序号; 时间; 化学需氧量(mg/L); pH值 (无量纲); 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L); 废水流量总量（m3/d）. 1; 2020年3月均值; 13.08; 6.67; 0.44; 0.1; 8.89; 59390.4. 2; 2020年4月均值; 12.03; 6.65; 0.17; 0.07; 8.59; 58438.8. 3; 标准值（准Ⅳ）; 30; 6~9; 1.5（2.5）; 0.3; 12（15）; -. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 根据玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据显示，玉环市污水处理有限公司近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类），污水厂平均每日处理量58914.6m3，余量为1085.4m3/d。企业污水排放量在污水厂处理余量范围内，不会对污水厂造成较大冲击。

- 3、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。 1、基本污染物环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 - 表3-1 2019年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 66; 达标. 第95百分位数日平均; 48; 75; 64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 56; 达标. 第95百分位数日平均; 83; 150; 55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 38; 达标. 第98百分位数日平均; 34; 80; 43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5; 达标. 第98百分位数日平均; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; 75; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 116; 160; 73; 达标. 由以上监测结果可知，基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 2、其他污染物环境质量现状 为了解项目所在区域特征污染物非甲烷总烃的质量现状，本环评引用《中国石化销售股份有限公司浙江玉环坎门加油站项目》中浙江精德检测科技有限公司于2019年11月26日至12月2日对坎门加油站、东兴岙村进行非甲烷总烃的现状监测数据进行现状说明。 监测点位基本信息见表3-2，监测结果见表3-3。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点 UTM坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 坎门加油站1#; 329884; 3109722; 非甲烷总烃; 2019年11月26日至2019年12月2日连续监测7天，每天四个规范时段; 西南; 830. 东兴岙村2#; 329677; 3109386; 西南; 1150. 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位; 监测点 UTM坐标/m; 污染物; 平均时间; 评价标准 mg/m3; 浓度范围 mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 1#; 329884; 3109722; 非甲烷总烃; 1小时; 2.0; 0.82~1.24; 62.0; 0; 达标. 2#; 329677; 3109386; 非甲烷总烃; 1小时; 2.0; 0.78~1.36; 68.0; 0; 达标. 从表3-3中可知，项目所在区域非甲烷总烃现状值为0.82~1.36mg/m³，占标率为41.0%～68.0%，非甲烷总烃监测浓度均能满足标准要求。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2019 年度）》，2019年玉环河流总体水质为轻度污染，主要污染指标为NH3-N、总磷和化学需氧量。7个断面中，Ⅲ类水断面比例占14.3%，Ⅳ类占 71.4%，Ⅴ类占14.3%，满足功能要求的断面比例上升14.3个百分点。 本项目所在地附近水体为城坎河，属于玉坎河水系，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，城坎河-天开河（椒江113）起止断面为东城桥~解放南闸/绕城大桥（天开河），水环境功能区为工业、景观娱乐用水区，目标水质为Ⅳ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 地表水环境质量现状参考玉环市环境监测站提供的礁头闸断面2019 年水质监测数据，具体见下表。 表3-4 2019年礁头闸断面水质监测结果 单位：mg/L（pH为无量纲） 监测项目; pH值; DO; 高锰酸盐指数; BOD5; NH3-N; 石油类; 总磷 （以P计）. 监测值; 7.4; 6.8; 5.9; 4.1; 1.0; 0.02; 0.161. Ⅳ类标准值; 6~9; ≥3; ≤10; ≤6; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.3. 比标值; 0.2; /; 0.59; 0.68; 0.67; 0.04; 0.54. 水质类别; Ⅰ; II; III; Ⅳ; III; Ⅰ; III. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据以上监测结果可知，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，礁头闸断面水体水质指标中pH值、石油类为I类，溶解氧为II类，高锰酸盐指数、NH3-N、总磷（以P计）为III类，BOD5为IV类，水体水质满足IV类水功能区要求，总体评价该水体水质为IV类。 3.1.3声环境质量现状 根据《玉环市声环境功能区划》（2018年），本项目所在地为3类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。为了解本项目所在地声环境质量现状，对项目所在地的背景噪声进行了现场监测，企业只在白天进行生产，因此只监测昼间背景噪声。监测点位见附图2，噪声监测值见表3-5。 - 表3-5 噪声现状监测结果统计表 监测点号; 测点位置; 监测值; 标准值; 是否达标. 昼间dB(A); 昼间dB(A). 1#; 东厂界; 55.7; 65; 达标. 2#; 西厂界; 54.3; 65; 达标. 3#; 北厂界; 55.4; 65; 达标. 注：本项目南侧厂界与其他企业共用，故未布点进行声环境现状监测. 由上表可知，本项目东、西、北三侧厂界昼间声环境质量均能满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》中的3类标准。 3.2主要环境保护目标 根据项目具体特点、区域现状及规划初步踏勘，项目评价区域内主要环境保护目标确定为： 1、项目所在区域环境空气质量达到二类环境空气功能区要求，不出现降级。 2、项目所在区域地表水保护目标为玉坎河、城坎河，水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类功能区要求。 3、项目所在区域声环境质量保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类要求，不出现降级，厂界噪声达标。 本项目主要现状环境保护目标如下表所示： - 表3-6 项目主要现状环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标 /m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 距离（m）. X; Y. 空气; 环礁村; 329092.51; 3112289.53; 居住区; 人群; 环境空气质量 二类区; 西北; 2240. 环东村; 328324.32; 3112716.33; 居住区; 人群; 西北; 3000. 后蛟小学; 328505.63; 3112550.32; 学校; 师生; 西北; 2890. 玉环中学; 328426.99; 3112210.51; 学校; 师生; 西北; 2550. 浙江电大玉环学院; 328548.64; 3111951.83; 学校; 师生; 西北; 2400. 下陡门村; 328057.77; 3111991.79; 居住区; 人群; 西北; 2700. 后塘垟村; 327829.27; 3111184.28; 居住区; 人群; 西北; 2460. 小水埠村; 328890.07; 3110950.01; 居住区; 人群; 西北; 1300. 解放塘新民小区; 329456.73; 3110389.11; 居住区; 人群; 西; 900. 双龙村; 328925.51; 3109578.06; 居住区; 人群; 西南; 1170. 水龙村; 329142.56; 3109384.17; 居住区; 人群; 西南; 1500. 紫桂苑; 330609.67; 3109640.91; 居住区; 人群; 东南; 613. 安恬小区; 330853.21; 3110092.27; 居住区; 人群; 东南; 400. 海都花园; 331201.00; 3109773.51; 居住区; 人群; 东南; 770. 坎门中心小学; 330710.46; 3109973.66; 学校; 师生; 东南; 425. 玉环市红十字医院; 330702.12; 3109312.13; 医院; 医护; 东南; 1010. 海城社区; 330068.15; 3109313.61; 居住区; 人群; 南; 1100. 浙江玉环坎门一中; 330911.95; 3109173.81; 学校; 师生; 东南; 1150. 红旗社区; 331306.74; 3109214.26; 居住区; 人群; 东南; 1400. 新世纪花园; 331007.17; 3109467.35; 居住区; 人群; 东南; 980. 灯塔社区; 330762.75; 3108894.96; 居住区; 人群; 东南; 1600. 坎门中学; 330656.14; 3108625.15; 学校; 师生; 东南; 1700. 胡沙头社区; 330259.26; 3108135.82; 居住区; 人群; 南; 1800. 景苑花园; 330202.05; 3108964.95; 居住区; 人群; 南; 1400. 富康小区; 329568.91; 3109121.29; 居住区; 人群; 西南; 1400. 联升村; 330729.65; 3108364.39; 居住区; 人群; 东南; 2000. 前台村; 331186.84; 3108510.61; 居住区; 人群; 东南; 1940. 玉岙村; 331889.53; 3108478.19; 居住区; 人群; 东南; 2400. 坎门社区; 330638.03; 3107980.62; 居住区; 人群; 南; 2300. 新花村; 328873.68; 3108516.37; 居住区; 人群; 西南; 2300. 花岩礁村; 328672.27; 3107867.21; 居住区; 人群; 西南; 2800. 东安村; 329537.05; 3108037.71; 居住区; 人群; 西南; 2300. 渝汇蓝湾国际; 329016.16; 3107843.00; 居住区; 人群; 西南; 2770. 地表水; 城坎河; /; /; 河流; 水体; 地表水Ⅳ类; 西南; 380. 玉坎河; /; /; 河流; 水体; 东北; 60. 本项目所在位置 图3-1 主要环境保护目标图 2.5km

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划，项目所在区域属二类功能区，大气污染物常规因子排放浓度限值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中计算排放标准时推荐的一次值限值要求。详见表4-1。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 备注. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准. 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 60; μg/m3. NO2; 1小时平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 年平均; 40; μg/m3. PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 70; μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75; μg/m3. 年平均; 35; μg/m3. TSP; 24小时平均; 300; μg/m3. 年平均; 200; μg/m3. CO; 24小时平均; 4.0; mg/m3. 1小时平均; 10.0; mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境 本项目所在地附近地表水为城坎河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，为Ⅳ类水环境功能区，地表水环质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体标准限值详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L（pH为无量纲） 项目; pH; 高锰酸盐指数; CODCr; BOD5; DO; 石油类; NH3-N; 总磷(以P计). Ⅳ类; 6～9; ≤10; ≤30; ≤6; ≥3; ≤0.5; ≤1.5; ≤0.3. 3、声环境 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，根据《玉环市声环境功能区划方案》，项目所在地属于3类声环境功能区（1083-3-7），声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准限值详见表4-3。 - 表4-3 《声环境质量标准》 单位：dB(A) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 本项目抛砂、喷塑过程产生的粉尘，烘干产生的非甲烷总烃排放均执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中“表2 规定的大气污染物排放限值”的标准。具体详见表4-4至表4-6。 - 表4-4 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值; 污染物排放监测位置. 1; 颗粒物; 所有; 20; 车间或生产设施排气筒. 2; 臭气浓度*; 800. 3; 总挥发性有机物（TVOC）; 汽车制造业; 100. 4; 非甲烷总烃（NMHC）; 汽车制造业; 50. 注：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲. - 表4-5 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 - 厂区内挥发性有机物无组织排放限值 单位：mg/m3 - 污染物项目; - 限值; - 限值含义; - 无组织排放监控位置. - 非甲烷总烃（NMHC）; - 10; - 监控点处1小时平均浓度限值; - 在厂房外设置监控点. - 50; - 监控点处任意一次浓度值. - 表4-6 《工业涂装工序大气污染物排放标准》 - 企业边界大气污染物浓度限值 单位：mg/m3 - 序号; - 污染物项目; - 适用条件; - 浓度限值. - 1; - 非甲烷总烃; - 所有; - 4.0. - 2; - 臭气浓度1; - 20. - 注1：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲. - 厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的附录A排放限值，具体见表4-7。 表4-7 厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目外排废水为生活污水。生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(准地表水准Ⅳ类)后外排，具体相关标准值详见表4-8。 - 表4-8 玉环市污水处理有限公司进出水水质标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; TP; 石油类. 进水标准; 6~9; 400; 180; 300; 35; 50; 8.5; 20. 出水标准; 6~9; 30; 6; 5; 1.5（2.5）; 12（15）; 0.3; 0.5. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 3、噪声 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，详见表4-9。 - 表4-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固体废物 本项目固体废物处理和处置按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 评价等级判定 | - 表4-10 项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定 项目; 判定说明; 判定结果. 地表水环境; 本项目生活污水纳管间接排放; 三级B. 大气环境; 本项目大气污染物最大落地占标率7.14%（计算过程见第七章）。; 二级. 声环境; 本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类地区，且项目实施前后噪声增加量小于3分贝，项目周边200m范围无声环境保护目标。; 三级. 地下水环境; 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“K机械、电子/73、汽车、摩托车制造”中“其他”，为Ⅳ类建设项目。; 不评价. 土壤环境; ①项目从事汽车配件喷塑处理，属于污染影响型项目； ②项目类别：本项目从事汽车配件喷塑处理，属于“汽车制造及其他用品制造-其他”，属于III类项目（参照当地同类项目分类）； ③占地规模：小型（面积374m2，小于5hm2）； ④土壤敏感程度：不敏感。; 不评价. 环境风险; 本项目不涉及突发环境事件风险物质，可不进行环境风险评价。; 不评价. |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》要求，对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制；根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。同时根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》和《关于印发台州市挥发性有机物污染防治实施方案的通知》，探索建立VOCs排放总量控制制度。 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、粉尘、VOCs。 2、总量控制建议值 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号），本项目外排废水仅为职工生活污水，COD、氨氮无需进行区域替代削减；VOCs按1:2进行削减替代，待当地相关平台建立后再另行调剂或交易；颗粒物不进行总量替代削减，仅给出总量建议值，具体值由当地环保行政主管部门确定。 - 表4-11 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 0.002; /; /; 0.002. 2; 氨氮; 0.0001; /; /; 0.0001. 3; 烟粉尘; 0.072; /; /; 0.072. 4; VOCs; 0.056; 1:2; 0.112; 0.056. |

- 5、建设项目工程分析

5.1施工期污染源分析 本项目所在厂房已经建成，不涉及土建施工，因此不存在施工期影响。 5.2营运期污染源分析 5.2.1工艺简述 本项目生产工艺流程图如下： 图5-1本项目生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 本项目主要从事汽车配件生产厂家的配套喷塑加工，汽车配件半成品首先在抛砂机上进行抛砂处理，去除表面毛刺、氧化皮，然后在喷台内进行静电喷涂。喷台主要由喷枪、房体、自动回收系统和供粉系统组成，供粉系统把压缩空气与粉筒内的粉末充分混合后成为流体状并通过粉泵输送到喷枪中，喷枪内带有高压发生器，它可以在枪尖处产生高达10万伏的电压，将枪尖附近区域的空气电离，从喷枪中喷出的粉体通过该电离区域时带上负电荷，通过电场力的作用粉末被吸附到工件表面，形成粉膜。本项目采用半封闭式喷塑台，喷涂时将工件挂在喷台的挂钩上，然后用喷枪进行喷涂，通过风机将喷台内没有喷上工件的粉末吸入回收系统，未收集的塑粉则沉降在喷台里，收集的塑粉全部回用于生产中。喷塑后的工件在密闭烘箱内于180~200℃下固化烘烤，烘箱采用电加热，固化时间约15~20min。 5.2.2主要污染因子 （1）废气：主要为抛砂粉尘、喷塑粉尘、烘干废气。 （2）废水：主要为员工生活污水。 （3）固废：主要为集尘、废铁砂、废塑粉、废滤芯和生活垃圾。 （4）噪声：主要为生产设备运行产生的噪声。 5.2.3污染源强分析 5.2.3.1废气 本项目废气主要为抛砂粉尘、喷塑粉尘和烘干废气。 （1）抛砂粉尘 根据企业提供资料可知，抛砂粉尘主要来源于铁砂（以消耗的铁砂量计）和工件表面的锈渍铁屑。本项目需抛砂的工件35万只，平均每只工件重量约为0.5kg，则工件总质量约175t。抛砂工序粉尘产生量参考《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》中抛丸、喷砂、打磨工序颗粒物的产污系数2.19kg/t原料计算，铁砂循环使用，一年更换一次。根据业主提供资料，铁砂的年用量为1t，铁砂在使用过程中粉尘产生量约占使用量的15%，则抛砂粉尘的产生量约0.533t/a（铁砂粉尘0.15t/a，工件产生粉尘0.383t/a）。抛砂机运行时基本处于密闭状态，只在产品进出时会有少量逸散粉尘，抛砂机自带布袋除尘器，废气收集处理后通过15m高1#排气筒高空排放，废气收集效率不低于98%，除尘效率不低于95%，风机风量4500m3/h，年运行时间2400h。抛砂工序粉尘排放情况如下表5-1所示。 - 表5-1 项目抛砂粉尘产排情况一览表 污染物; 产生量 （t/a）; 排放方式; 收集效率; 处理效率; 排放量; 排放速率; 排放浓度. (t/a); (kg/h); (mg/m3). 抛砂粉尘; 0.533; 有组织; 98%; 95%; 0.026; 0.011; 2.41. 无组织; /; /; 0.010; 0.004; /. （2）喷塑粉尘 本项目静电喷塑工序在半封闭的喷塑台内操作，工件在进行喷塑加工时，会有一部分塑粉以粉尘形式排放。根据类比调查，喷塑过程中工件上粉率为80%，未能附着的塑粉一部分沉降在喷塑台内（约80%，0.752t/a），一部分以游离粉尘（20%，0.188t/a）的形式漂浮在空气中。漂浮的塑粉经滤芯收集装置收集处理后通过15m高2#排气筒高空排放，滤芯收集效率为85%，处理效率在95%以上（按95%计），风机风量为7500m3/h。本项目喷塑工序年工作900h，平均3h/d，滤芯收集的塑粉及自然沉降的塑粉收集后回用于生产线。 本项目塑粉年用量为4.7t/a，喷塑粉尘产生量为0.94t/a（其中0.752t/a沉降在喷塑台内）。本项目喷塑粉尘产生及排放情况见表5-2。 - 表5-2 项目喷塑粉尘产排情况一览表 污染物; 产生量 （t/a）; 排放方式; 收集效率; 处理效率; 排放量; 排放速率; 排放浓度. (t/a); (kg/h); (mg/m3). 喷塑粉尘; 0.94 (0.752t/a沉降); 有组织; 85%; 95%; 0.008; 0.009; 1.18. 无组织; /; /; 0.028; 0.031; /. - 烘干废气 本项目使用聚酯环氧树脂混合型粉末涂料（不含溶剂成分），工件喷涂后需进行烘烤固化，固化温度为180~200℃，固化时间约13~20min。根据有关研究资料，聚酯环氧树脂无氧条件下热分解温度在300℃以上，工件在固化开始阶段不能完全处于无氧状态，会有少量有机废气产生，以非甲烷总烃计。根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》，废气产生量按塑粉中树脂量的2%计。根据企业提供资料，项目塑粉中树脂的含量约占60%。项目塑粉用量为4.7 t/a，其中约0.036 t/a作为粉尘排放，则在烘干过程中非甲烷总烃产生量为0.056 t/a。企业应在烘箱上方设置集气管道，将塑粉固化过程中产生的有机废气引至15 m高1#排气筒高空排放，配套风机风量为4500 m3/h，收集效率按100%计，则非甲烷总烃有组织排放量为0.056 t/a，排放速率0.023kg/h，排放浓度5.18 mg/m3），符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）标准（50 mg/m3）。 5.2.3.2废水 本项目产生的废水主要为员工生活用水。 本项目员工5名，年工作时间300天，员工的生活用水量按0.05t/人·d计，则年生活用水量约75t/a。污水量按用水量的85％计，则污水产生量约64t/a；生活污水中主要污染物浓度COD以350mg/L，NH3-N以35mg/L计，则COD和氨氮的产生量分别为0.022t/a和0.002t/a。 生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排，各污染物产生及排放情况详见表5-3。 表5-3 本项目废水污染物汇总 污染物名称; 产生情况; 纳管情况; 排放情况. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 纳管量（t/a）; 浓度（mg/L）; 环境量（t/a）. 生活污水; 废水量; /; 64; /; 64; /; 64. CODCr; 350; 0.022; 350; 0.022; 30; 0.002. NH3-N; 35; 0.002; 35; 0.002; 1.5; 0.0001. 5.2.3.3噪声 本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声。由类比知，本项目设备噪声源如表5-4。 - 表5-4 项目主要机械设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强; 声源特性; 运行方式; 声源高度. 1; 喷塑机; 5; 75～80; 测量点距设备1m处; 间歇; 1楼，距地面约1m. 2; 烘箱; 3; 75～80; 间歇; 1楼，距地面约1m. 3; 抛砂机; 1; 75～80; 间歇; 1楼，距地面约1m. 4; 空压机; 1; 80～85; 间歇; 1楼，距地面约1 m. 5; 废气处理设施; 2; 80～85; 持续; 1楼，距地面约1m. 5.2.3.4固体废物 1、副产物种类 本项目产生的副产物主要为集尘、废铁砂、废塑粉、废滤芯和生活垃圾。 （1）集尘 本项目集尘主要为抛砂机布袋除尘截留粉尘，根据工程分析计算，集尘产生量约为0. 497t/a，定期收集后出售给相关企业单位综合利用。 （2）废铁砂 本项目抛砂过程中会有部分铁砂磨损成为粉尘，损耗量约占铁砂用量的15%，铁砂一年更换一次，则废铁砂的产生量约为0.85t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （3）废塑粉 本项目喷台回收系统收集的塑粉以及沉降在喷台内的塑粉共计约0.904t/a，该部分塑粉收集后回用于生产线。 （4）废滤芯 本项目喷塑粉尘经自动回收系统处理后回用于生产线，塑粉回收系统主要采用滤芯过滤，会产生废滤芯。根据业主提供的资料，滤芯两年更换一次，废滤芯平均产生量约0.1t/a，收集后委托环卫部门清运。 （5）生活垃圾 本项目员工5人，不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量约0.75t/a，生活垃圾由环卫部门门收集后集中处理。 本项目固废产生情况汇总见表5-5。 - 表5-5 本项目固废产生情况汇总表 序号; 废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）. 1; 集尘; 抛砂废气处理; 固态; 金属; 0.497. 2; 废铁砂; 抛砂; 固态; 金属; 0.85. 3; 废塑粉; 喷塑; 固态; 塑粉; 0.904. 4; 废滤芯; 喷塑粉尘处理; 固态; 帆布、塑粉; 0.1. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸张、塑料、有机物等; 0.75. 2、固废属性和危险废物属性判定 ①固废属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）等相关文件规定对上述副产物的属性进行判定，本项目固废属性判定表见表5-6。 - 表5-6 本项目固废属性判定表 序号; 污染物名称; 产生工序; 主要成分; 形态; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 集尘; 抛砂废气处理; 金属; 固态; 是; 4.3a). 2; 废铁砂; 抛砂; 金属; 固态; 是; 4.1h). 3; 废塑粉; 喷塑; 塑粉; 固态; 否; 6.1a). 4; 废滤芯; 喷塑粉尘处理; 帆布、塑粉; 固态; 是; 4.1h). 5; 生活垃圾; 员工生活; 纸张、塑料、有机物等; 固态; 是; 4.1h). ②危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2016年）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见表5-7。 表5-7 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别. 1; 集尘; 抛砂废气处理; 否; —. 2; 废铁砂; 抛砂; 否; —. 3; 废塑粉; 喷塑; 否; —. 4; 废滤芯; 喷塑粉尘处理; 否; —. 5; 生活垃圾; 员工生活; 否; —. 3、固废分析情况汇总 本项目固废产生及去向情况汇总见表5-8。 - 表5-8 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 属性; 产生量（t/a）; 去向. 1; 集尘; 抛砂废气处理; 固态; 一般固废; 0.497; 收集后出售给相关企业综合利用. 2; 废砂; 抛砂; 固态; 一般固废; 0.85. 3; 废塑粉; 喷塑; 固态; _; 0.904; 回用于生产中. 4; 废滤芯; 喷塑粉尘处理; 固态; 一般固废; 0.1; 委托环卫清运. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 一般固废; 0.75; 委托环卫清运. 本项目污染物产生、排放情况汇总见表5-9。 - 表5-9 本项目主要污染物产生、排放情况汇总表 类型; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 处置方式. 废气; 抛砂; 粉尘(t/a); 0.533; 0.497; 0.036; 抛砂粉尘收集后经布袋除尘处理后通过不低于15m高的1#排气筒高空排放，废气收集效率98%，处理效率不低于95%，风量4500m3/h. 喷塑; 粉尘(t/a); 0.94; 0.904; 0.036; 喷塑粉尘经滤芯收集装置处理后通过不低于15m高的2#排气筒高空排放，废气收集效率85%，处理效率不低于95%，风量7500m3/h. 烘干; 非甲烷总烃(t/a); 0.056; 0; 0.056; 废气经烘箱上方的集气管道引至15m高1#排气筒高空排放，收集效率100%. 废水; 生活污水; 废水量(t/a); 64; -; 64; 生活污水经过化粪池预处理，纳管至玉环市污水处理有限公司，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排. CODCr(t/a); 0.022; 0.02; 0.002. NH3-N(t/a); 0.002; 0.0019; 0.0001. 固体 废物; 抛砂; 集尘(t/a); 0.497; 0.497; 0; 出售给相关企业综合利用. 抛砂; 废砂(t/a); 0.85; 0.85; 0; 出售给相关企业综合利用. 喷塑; 废塑粉(t/a); 0.904; 0.904; 0; 回用于生产中. 喷塑; 废滤芯(t/a); 0.1; 0.1; 0; 委托环卫清运. 员工生活; 生活垃圾(t/a); 0.75; 0.75; 0; 委托环卫清运.

5.3本项目污染源强核算结果及相关参数 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）要求，对本项目建成后，全厂废气、废水、噪声、固废污染源源强核算结果及相关参数进行汇总，具体汇总见表5-10~表5-13。 本项目污染源源强核算表如下： - 表5-10 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 （h）. 核算方法; 废气产生量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 效率 %; 核算方法; 废气排放量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （kg/h）. 抛砂、烘干; 抛砂机; 1#排气筒; 颗粒物; 类比法; 4500; 48.36; 0.217; 布袋除尘; 95; 排污系数; 4500; 2.41; 0.011; 2400. 非甲烷总烃; 4500; 5.18; 0.023; 收集排放; /; 4500; 5.18; 0.023. 无组织; 颗粒物; /; /; 0.004; /; /; /; /; 0.004. 喷塑; 喷塑机; 2#排气筒; 颗粒物; 类比法; 7500; 23.67; 0.177; 滤芯过滤; 95; 排污系数; 7500; 1.18; 0.009; 900. 无组织; /; /; 0.031; /; /; /; /; 0.031. - 表5-11 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 废水污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 （h）. 产生废水量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 综合处理效率 %; 核算方法; 废水量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （kg/h）. 生活污水; CODCr; 0.027; 350; 0.009; 化粪池; 0; 排污系数法; 0.027; 350; 0.009; 2400. 氨氮; 35; 0.001; 0; 35; 0.001. - 表5-12 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 (频发、偶发等); 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间 /h. 核算方法; 噪声值/(dB); 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值/(dB). 生产; 喷塑机; 喷塑机; 频发; 类比法; 75～80; 车间墙体+减震; 25dB; 类比法; 50~55; 900. 生产; 烘箱; 烘箱; 频发; 类比法; 75～80; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 抛砂机; 抛砂机; 频发; 类比法; 75～80; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 空压机; 空压机; 频发; 类比法; 80～85; 类比法; 55~60; 2400. 废气处理; 废气处理设施; 废气处理设施; 频发; 类比法; 80～85; 类比法; 55~60; 2400. - 表5-13 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 抛砂废气处理; 布袋除尘器; 集尘; 第I类一般工业固体废物; 物料平衡法; 0.497; 外售综合利用; 0.497; 收集后外售. 抛砂; 抛砂机; 废砂; 第I类一般工业固体废物; 产污系数法; 0.85; 外售综合利用; 0.85; 收集后外售. 喷塑; 喷台; 废塑粉; —; 物料平衡法; 0.904; 回用于生产中; 0.904; 回用于生产中. 喷塑粉尘处理; 塑粉回收系统; 废滤芯; 第I类一般工业固体废物; 类比法; 0.1; 焚烧; 0.1; 环卫部门处理. 职工生活; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 0.75; 填埋; 0.75; 环卫部门处理.

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) |  | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 抛砂粉尘 | 粉尘 | 0.533t/a |  | 有组织 | 2.41mg/m3， 0.026t/a |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.01t/a |  |
|  | 喷塑粉尘 | 粉尘 | 0.94t/a |  | 有组织 | 1.18mg/m3，0.008t/a |  |
|  |  |  |  |  | 无组织 | 0.028t/a |  |
|  | 烘干废气 | 非甲烷总烃 | 0.056t/a |  | 有组织 | 5.18mg/m3，0.056t/a |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量64t/a |  |  | 废水量64t/a |  |  |
|  |  | 参数 | 浓度 | 产生量 | 参数 | 浓度 | 排放量 |
|  |  | CODCr | 350mg/L | 0.022t/a | CODCr | 30mg/L | 0.002/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.002t/a | NH3-N | 1.5mg/L | 0.0001t/a |
| 固体 废物 | 抛砂 | 集尘 | 0.388t/a |  | 0 |  |  |
|  | 抛砂 | 废砂 | 0.85t/a |  | 0 |  |  |
|  | 喷塑 | 废塑粉 | 0.904t/a |  | 0 |  |  |
|  | 喷塑 | 废滤芯 | 0.1t/a |  | 0 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 0.75t/a |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为设备噪声，噪声声级值范围在75～85dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目在已建成厂房进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目在已建成厂房进行生产，不涉及土建施工，因此不存在施工期影响，要求企业妥善处理安装设备期间产生的污染物，控制设备安装噪声，减少对环境的影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 根据工程分析，本项目废气主要为抛砂、喷塑过程产生的粉尘以及烘干过程产生的非甲烷总烃。本项目抛砂粉尘经过布袋除尘处理后通过15m高的1#排气筒高空排放，喷塑粉尘经滤芯过滤处理后通过15m高2#排气筒高空排放，烘干废气通过集气管道引至15m高的1#排气筒高空排放。本项目废气经收集处理后能做到达标排放，对周围环境影响较小。 7.2.1.1污染源调查 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本项目污染源调查结果如下。 表7-1 点源污染源排放参数一览表 点源 名称; 排气筒底部 中心坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒内径; 烟气 速度; 烟气 温度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; PM10; NMHC. m; m; m; m; m; m/s; ℃; h; /; kg/h; kg/h. 1#排气筒; 330422.85; 3110383.20; /; 15; 0.32; 15.5; 50; 2400; 正常; 0.011; 0.023. 2#排气筒; 330424.50; 3110365.90; /; 15; 0.42; 15; 25; 900; 正常; 0.009; /. 表7-2 面源污染源排放参数一览表 面源名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 长度; 宽度; 与正北夹角; 面源初始高度; 年排放小时数; 排放 工况; 评价因子源强. X; Y; TSP. m; m; m; m; m; 。; m; h; /; kg/h. 生产车间; 330404.90; 3110373.55; /; 17; 22; 17; 7; 2400; 正常; 0.035. 7.2.1.2评价等级判断 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 （1）评价因子和评价标准筛选 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值; 单位; 标准来源. PM10; 24小时平均; 150; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. TSP; 24小时平均; 300; μg/m3. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 注：粉尘评价标准有组织以PM10日均值3倍计，无组织以TSP日均值3倍计。. （2）估算模型参数 表7-4 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数(城市选项时); 62.9. 最高环境温度/℃; 42. 最低环境温度/℃; -8. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润. 是否考虑地形; 考虑地形; £ 是 R否. 地形数据分辨率/m; 90. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; R是 £否. 岸线距离/km; 1.2. 岸线方向/°; 40. （3）主要污染源估算模型计算结果 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 表7-5 估算模式排放预测结果 污染源; 污染因子; 源强 (kg/h); 执行标准 (mg/m3); 最大落地点距离(m); 最大落地点浓度(μg/m3); Pmax (%); D10% (m); 评价等级. 1#排气筒; 粉尘（PM10）; 0.011; 0.45; 20; 0.596; 0.132; 0; 三级. 非甲烷总烃; 0.023; 2.0; 20; 1.272; 0.062; 0; 三级. 2#排气筒; 粉尘（PM10）; 0.009; 0.45; 57; 0.543; 0.121; 0; 三级. 生产车间; 粉尘（TSP）; 0.035; 0.9; 20; 64.273; 7.14; 0; 二级. 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax约为7.14%，污染因子为粉尘，污染源为生产车间粉尘排放。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级，不进行进一步预测与分析，仅对污染物排放量进行核算。 （4）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表7-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （mg/m3）; 核算排放速率/ （kg/h）; 核算年排放量/ （t/a）. 一般排放口. 1; 1#排气筒; 粉尘; 2.41; 0.011; 0.026. 2; 非甲烷总烃; 5.18; 0.023; 0.056. 3; 2#排气筒; 粉尘; 1.18; 0.009; 0.008. 一般排放口合计; 粉尘; 0.034. 非甲烷总烃; 0.056. 有组织排放总计; 粉尘; 0.034. 非甲烷总烃; 0.056. ②无组织排放量核算 表7-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放面源编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/ （t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; 生产车间; 抛砂; 粉尘; 布袋除尘; DB33/2146-2018; 20; 0.010. 2; 喷塑; 粉尘; 滤芯除尘; 0.028. 无组织排放总计; 粉尘; 0.038. - ③项目大气污染物年排放量核算 表7-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 粉尘; 0.072. 2; 非甲烷总烃; 0.056. （5）建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表7-9。 表7-9 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级þ; 三级¨. 评价范围; 边长=50 km¨; 边长5~50 km¨; 边长=5 kmþ. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000 t/a¨; 500~2000 t/a¨; <500 t/a¨. 评价因子; 基本污染物（PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次 PM2.5¨ 不包括二次 PM2.5þ. 评价 标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准¨; 附录D¨; 其他标准¨. 现状 评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; （2019）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布的数据 þ; 现状补充监测 þ. 现状评价; 达标区þ; 不达标区¨. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 大气环境影响预测与评价*; 预测模型; AERMOD ¨; ADMS¨; AUSTAL¨; EDMS/ AEDT ¨; CALLPUFF¨; 网格 模型¨; 其他¨. 预测范围; 边长≥ 50 km ¨; 边长5~50 km ¨; 边长= 5 km ¨. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次 PM2.5¨ 不包括二次 PM2.5¨. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100% ¨; C本项目最大占标率＞100% ¨. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%¨; C本项目最大占标率＞10% ¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30%¨; C本项目最大占标率＞30% ¨. 非正常排放1 h浓度贡献值; 非正常持续时长（/）h; C非正常占标率≤100% ¨; C非正常占标率＞100% ¨. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标 ¨; C叠加不达标 ¨. 区域环境质量的整体变化情况; K≤-20% ¨; K＞-20% ¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子（粉尘、非甲烷总烃）; 有组织废气监测 þ 无组织废气监测 þ; 无监测 ¨. 环境质量监测; 监测因子（粉尘、非甲烷总烃）; 监测点位数（项目所在地附近）; 无监测 ¨. 评价结论; 环境影响; 可以接受 þ 不可以接受 ¨. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:（/）t/a; NOx（/）t/a; 粉尘（0.072）t/a; VOCs（0.056）t/a. 注：“¨”为勾选项，填“代√”；“（ ）”为内容填写项. - 7.2.1.3大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 7.2.2地表水环境影响分析 1、废水产生及排放情况 本项目外排废水主要为生活污水，生活污水废水量64m3/a，产生CODCr0.022t/a、NH3-N0.002t/a。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水64m3/a，CODCr0.002t/a、NH3-N0.0001t/a。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》》（HJ2.3-2018）属于水污染影响型建设项目，间接排放建设项目评价等级为三级 B。 2、纳管可行性 项目所在工业园区已完成了管网的铺设，废水均排入玉环市污水处理有限公司。 3、对污水处理设施负荷冲击影响分析 本项目生活废水经预处理后纳入市政管网进玉环市污水处理有限公司处理，根据项目污水排放特征，纳管废水量平均约为0.21m3/d。项目排放废水量小且水质简单，故本项目排放的废水对污水处理设施影响不大。 4、对最终纳污水体影响分析 本项目生活污水经化粪池预处理后纳管至玉环市污水处理有限公司集中处理，最终达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放至东海。本项目废水排放量小，水质简单，废水量仅占玉环市污水处理有限公司污水排放中的很小比例，因此其对最终纳污水体的影响较小。 5、对内河水体影响分析 企业厂区实行雨污分流，污水处理后纳管排放，仅有厂区雨水排入附近河道，在严格执行雨污分流的情况下，污水不直接进入内河水体，不会对内河水体造成污染影响。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-10，废水间接排放口基本情况见表7-11。 表7-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活 污水; CODCr NH3-N; 进入玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-11 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 121.274754°; 28.107607°; 0.0064; 玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量稳定; 昼间; 玉环市污水处理有限公司; CODCr; 30. NH3-N; 1.5. 废水排放执行标准见下表。 表7-12 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODCr; 玉环市污水处理有限公司进水水质标准; 400. NH3-N; 35. 废水污染物排放量核算见下表。 表7-13 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODCr; 350; 0.073; 0.022. NH3-N; 35; 0.007; 0.002. 全厂排放口合计; CODCr; 0.022. NH3-N; 0.002. 排环境量; CODCr; 0.002. NH3-N; 0.0001. 项目地表水环境影响评价自查如下表所示。 表7-14 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水温要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查时期; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （pH、高锰酸盐指数、CODCr、NH3-N、总磷（以P计））. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ□；Ⅲ□；Ⅳ；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况；达标；不达标□ 水环境保护目标质量状况；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水位条件□. 预测情景; 建设区□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□；. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD）; （0.002）; （30）. （氨氮）; （0.0001）; （1.5）. 替代源排情况; 污染源 名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （废水排放口）. 监测因子; （）; （pH、CODCr、NH3-N）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 7.2.3声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要为车间设备噪声，噪声在70~85dB(A)之间。为了解本项目的实施对周围声环境的影响，本环评进行噪声影响预测分析。 - 噪声预测模式 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 图7-1室内声源等效为室外声源图例 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式7-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： LP1=Lw+10lg（Q4πr2+4R）（式7-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式7-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)（式7-2） LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式7-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式7-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s（式7-4） ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式7-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取25dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式7-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 ④预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)（式7-7） Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) 2、预测假设条件 在预测计算时，为留有余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，同时也考虑到计算方便，现作以下简化假设： 距离衰减：预测计算时，声能在户外近距离传播衰减只考虑距离衰减，忽略绿化隔声衰减量和空气吸收衰减量。 3、预测结果与评价 经计算，项目厂界噪声预测结果和达标评价见表7-15。 表7-15 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 贡献值; 56.7; 43.2; 56.8; 46.1. 背景值; 昼间; 55.7; 54.3; /; 55.4. 标准值; 昼间; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由以上预测计算结果可知，在企业生产关闭门窗的情况下（考虑窗户结构隔声），生产噪声对企业厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 7.2.4固废环境影响分析 1、项目固废产生情况 本项目产生的固体废物主要为集尘、废砂、废塑粉、废滤芯和生活垃圾，项目固废产生量与处理处置方式见表7-16。 表7-16 本项目固体废物处置方式评价表 序号; 固体废 物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 预测产生量（t/a）; 利用处置 方式; 是否符合环保要求. 1; 集尘; 抛砂废气处理; 固态; 铁; 一般固废; 0.497; 外售综合利用; 是. 2; 废砂; 抛砂; 固态; 铁; 一般固废; 0.85; 外售综合利用; 是. 3; 废塑粉; 喷塑; 固态; 树脂; —; 0.904; 回用于生产中; 是. 4; 废滤芯; 喷塑粉尘处理; 固态; 织物、树脂; 一般固废; 0.1; 环卫清运; 是. 5; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸张、塑料、有机物等; 一般固废; 0.75; 环卫清运; 是. 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求 本项目固废均能得到合理处置，对周围环境影响较小。 7.2.5地下水环境影响分析 本项目主要从事汽车配件表面喷塑处理，根据环境保护部第44 号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单，项目属于“二十五、汽车制造业/71汽车制造/其他”，因此需编制环境影响报告表；根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“K 机械、电子/73汽车、摩托车制造”中“其他”，是Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 7.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)规定，对照导则附录A并参照当地同类项目分类，本项目属于“汽车制造及其他用品制造-其他”，属于行业类别中的“III类”。本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，占地面积为374m2，属于≤5hm2，占地规模属于小型。根据周边环境现状可知，项目周边主要为工厂和道路，周边50m范围内没有土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感。根据导则关于污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价等级为低于“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 7.3环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及突发环境事件风险物质，可不进行环境风险评价。 7.4环境监测计划 本项目需做好竣工验收工作和营运期常规监测，具体可参照如下： 表7-17 项目验收监测计划 监测点位; 监测类别; 监测项目; 监测频率. 1#排气筒进出口; 废气; 粉尘、非甲烷总烃; 废气采样和监测频次一般不少于2天、每天不少于3个样品. 2#排气筒进出口; 废气; 粉尘; 废气采样和监测频次一般不少于2天、每天不少于3个样品. 厂房门窗或通风口; 无组织废气; 粉尘、非甲烷总烃; 废气采样和监测频次一般不少于2天、每天不少于3个样品. 生活污水排放口; 水; pH、CODcr、氨氮等; 废水采样和监测频次一般不少于2天，每天不少于4次. 厂界; 噪声; Leq; 厂界噪声监测一般不少于2天，每天不少于昼间1次. 表7-18 营运期环境监测计划 类别或采样点; 监测项目; 监测频率. 1#排气筒排放口; 粉尘、非甲烷总烃; 1次/年. 2#排气筒排放口; 粉尘; 1次/年. 厂界无组织; 粉尘、非甲烷总烃; 1次/年. 污水总排口; pH、CODcr、氨氮等; 1次/季度. 厂界噪声; Leq; 1次/季度. 7.5环保总投资 环保处理措施投资10万元，占总投资200万元的5%。环保总投资见表7-19。 表7-19 环保总投资统计一览表 项目名称; 主要设备及措施; 概算（万元）. 营运期; 废水; 生活污水依托租赁企业现有化粪池; /. 废气; 排气筒、废气处置设施; 8. 噪声; 设备隔声减震等措施; 1. 固废; 分类收集等; 1. 合计; 10.

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司集中处理 | 达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即地表水Ⅳ类标准 |
| 大气 污染物 | 抛砂废气 | 粉尘 | 抛砂机运行时基本处于密闭状态，废气经抛砂机自带布袋除尘器处理后，由一根不低于15m高排气筒（1#）高空排放 | 达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） |
|  | 喷塑废气 | 粉尘 | 废气经喷台自动收集系统收集后经滤芯除尘处理，由一根不低于15m高排气筒（2#）高空排放 |  |
|  | 烘干废气 | 非甲烷总烃 | 废气收集后经一根不低于15m高排气筒（1#）高空排放 |  |
| 固体 废物 | 抛砂 | 集尘 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 | 无害化 |
| 噪声 | 选用低噪声设备；合理布置噪声源 |  |  | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在现有厂区进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 9、结论与建议

9.1项目基本情况 玉环县冠达汽车配件厂位于玉环市坎门科技工业园区，企业拟投资200万元，租赁玉环清翠刀具商行位于玉环市坎门科技工业园区的闲置厂房1楼实施生产，租赁面积374m2。项目投产后，预计可形成年加工35万只汽车配件的生产能力。企业于2020年9月向玉环市经济和信息化局提出“年加工35万只汽车配件生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-36-03-164133。 9.2环境质量现状结论 1、环境空气：根据《台州市环境质量报告书(2019年度)》相关数据，玉环区域基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区，项目所在区域大气中非甲烷总烃现状值能满足相应标准限值要求。 2、地表水环境：本项目所在地附近水体为城坎河，属于玉坎河水系，目标水质为Ⅳ类。根据2019年城坎河礁头闸断面水质监测数据，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，礁头闸断面水质能达到Ⅳ类标准，水体水质能满足Ⅳ类水功能区要求。 3、声环境：根据监测结果，企业厂界东、西、北侧昼间声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区要求，区域声环境质量较好。 9. 3项目环境影响分析结论 1、地表水环境影响分析结论 根据工程分析可知，本项目外排废水主要为生活污水，生活污水废水量64m3/a，产生CODCr0.022t/a、NH3-N0.002t/a。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入外环境废水量为64m3/a，CODCr0.002t/a、NH3-N0.0001t/a。项目污染物排放较少，因此，正常运行情况下本项目对周围水环境的影响很小。 2、大气环境影响分析结论 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax约为7.14%，污染因子为粉尘，污染源为生产车间粉尘排放。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级，不进行进一步预测与评价，仅对污染物排放量进行核算。经分析，项目粉尘排放量为0.072t/a，非甲烷总烃排放量为0.056t/a，排放量不大，对周围环境影响贡献较小。 此外，本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 3、声环境影响分析结论 预测结果表明，本项目实施后企业厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。本项目生产噪声不会对周边造成明显影响。 4、固体废物环境影响分析结论 本项目产生的各类副产物主要为生产过程中的集尘、废砂、废塑粉、废滤芯和员工生活垃圾。集尘、废砂收集后出售给相关企业综合利用；废塑粉收集后回用于生产中；废滤芯、生活垃圾由环卫部门集中处理。只要企业落实以上固废处置方法，本项目产生的固废对周围环境基本没有影响。 9.4“三线一单”符合性分析 根据环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，用地性质为工业用地。项目所在地不涉及《玉环市生态保护红线划定技术报告》中划定的生态保护红线，不涉及《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的优先保护单元，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。 项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，水环境质量现状水质能达到IV类标准，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准限值。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上限符合性分析 本项目营运过程中需要消耗一定量的电能、水资源等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合资源利用上限的要求。 （4）环境准入负面清单符合性分析 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在地属于“台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104）”，属于重点管控单元40。本项目主要从事汽车配件喷塑处理，属于“汽车零部件及配件制造”，为二类工业项目，属于管控单元重点发展的汽摩配产业；本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后纳管至玉环市污水处理有限公司集中处理，抛砂粉尘、喷塑粉尘、烘干废气经废气处理设施处理后达标排放，符合污染物排放管控要求；本项目不涉及环境风险物质，只要企业做好日常生产管理工作，项目生产的环境风险很小。因此，本项目符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 9.5环保审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》(省政府令364号)第三条“建设项目应当符合环境功能区规划的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求内容”，对本项目的符合性进行如下分析。 （1）建设项目应当符合生态环境分区管控的要求 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，属于产业集聚区，项目所在区域为“台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104）”，为重点管控单元。本项目属于“汽车零部件及配件制造”，为二类工业项目，项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后纳管至玉环市污水处理有限公司集中处理，废气经处理设施处理后达标排放。只要切实做好本评价提出的污染防治措施，项目生产过程产生的废水、废气、噪声、固废不会对周边环境产生不良影响，对照重点管控类管控单元总体准入要求，本项目符合玉环市“三线一单”重点环境管控单元总体准入要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废水、废气、噪声处理后均可达标排放；固废均能得到妥善处置。落实本评价提出的措施后，各污染物均能做到达标排放。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制要求 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为粉尘、非甲烷总烃、CODCr、NH3-N。 本项目外排废水仅为职工生活污水，无需进行区域替代削减,；粉尘排放量为0.104t/a，可不进行总量替代，仅给出总量建议值；VOCs排放量为0.093t/a，按1:2进行削减替代，待当地相关平台建立后再另行调剂或交易。项目的污染物总量控制指标见表9-1。 表9-1 总量控制建议指标汇总表 单位：t/a 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 0.002; /; /; 0.002. 2; 氨氮; 0.0001; /; /; 0.0001. 3; 烟粉尘; 0.072; /; /; 0.072. 4; VOCs; 0.056; 1:2; 0.112; 0.056. （4）建设项目应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，根据厂房拍卖成交确认书所示信息，本项目厂房所在地块属于工业用地。因此项目选址符合玉环市主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划。 （5）建设项目还应当符合国家和地方产业政策等要求。 根据查《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 9.6浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范符合性分析 根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》及《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》，项目所属涂装行业属于重点整治范围，企业应从源头控制、过程控制、废气收集、废气处理、监督管理等各方面控制VOCs的产生和排放。在落实本评价提出的各项防治措施后，本项目与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析见下表。 表9-2 浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范符合性分析 内容; 序号; 判断依据; 是否符合. 源头 控制; 1; 使用水性、粉末、高固体份、紫外（UV）光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料★; 符合（本项目使用粉末涂料）. 2; 汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业环境友好型涂料（水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求 水性涂料》（HJ 2537-2014）的规定）使用比例达到50%以上; 本项目不涉及汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造. 过程 控制; 3; 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率★; 符合（项目喷涂工艺使用静电喷涂，未使用落后喷涂工艺）. 4; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 本项目不使用含有机溶剂的原辅材料. 5; 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 本项目不涉及涂料、稀释剂的调配作业. 6; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 符合（本项目所用的原辅材料均由密闭罐装供应）. 7; 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾（风）干（船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外）; 符合（本项目不设敞开式涂装作业）. 8; 无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统; 本项目不涉及浸涂、辊涂、淋涂等作业. 9; 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 符合（本项目为连续生产，日常生产过程中基本无剩余涂料）. 10; 禁止使用火焰法除旧漆; 本项目不涉及除旧漆工艺. 废气 收集; 11; 严格执行废气分类收集、处理，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理; 符合（本项目涂装废气和烘干废气分开收集处理）. 12; 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集; 符合（本项目涂装、烘干工序均设置废气收集装置）. 13; 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%; 按要求执行后符合. 14; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 按要求执行后符合. 废气 处理; 15; 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式; 本项目不使用溶剂型涂料. 16; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90%; 本项目不使用溶剂型涂料. 17; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾（风）干废气处理设施总净化效率不低于75%; 本项目不使用溶剂型涂料. 18; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T 1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放; 按要求执行后符合. 监督 管理; 19; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 按要求执行后符合. 20; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 按环评进行后可符合（环评要求企业落实具体环境监测制度）. 21; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂等）的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 按环评进行后可符合（环评要求企业建立健全完善的台账管理制度，将废气监测、运行台账以及原料使用台账建册归档）. 22; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 按环评进行后可符合（环评要求企业建立非正常工况申报管理制度）. 说明：1、加“★”的条目为可选整治条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求。 - 整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。 9.7与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求符合性分析见表9-3。由表可知，本项目符合挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关要求。 表9-3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求符合性分析 类别; 标准要求; 本项目情况; 是否符合. VOCs物料储存无组织排放控制要求; 1.VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 2.盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 3.VOCs物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合5.2条规定。 4.VOCs物料储库、料仓应满足3.6条对密闭空间的要求。; 1.本项目塑粉常温下不会挥发，只在高温情况下会有少量有机废气产生，塑粉采用袋装存放。 2.塑粉存放在车间内，在非取用状态时应封口保存。 3.不涉及。 4.喷台供粉系统为密闭空间。; 符合. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 1.液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 2.粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 3.对挥发性有机液体进行装载时，应符合6.2条规定。; 1.不涉及。 2.本项目塑粉采用气力输送。 3.不涉及。; 符合. 工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 含VOCs产品的使用过程： 1.VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。含VOCs产品的使用过程包括但不限于以下作业： a）调配（混合、搅拌等）； b）涂装（喷涂、浸涂、淋涂、辊涂、刷涂、涂布等）； c）印刷（平版、凸版、凹版、孔版等）； d）粘结（涂胶、热压、复合、贴合等）； e）印染（染色、印花、定型等）； f）干燥（烘干、风干、晾干等）； g）清洗（浸洗、喷洗、淋洗、冲洗、擦洗等）。 2.有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 1.本项目塑粉常温下不挥发，只在高温情况下会有少量有机废气产生。喷塑过程在相对密闭的喷台内进行，烘干过程在密闭的烘箱中进行，烘干废气收集后高空排放。 2.不涉及; 符合. 设备与管线组件VOCs泄露控制要求; /; 不涉及; /. 敞开液面VOCs无组织排放控制要求; /; 不涉及; /. VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 基本要求： 1.针对VOCs无组织排放设置的废气收集处理系统应满足本章要求。 2.VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 要求VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行；要求VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备能够及时停止运行。; 符合. 废气收集系统要求： 1.企业应考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 2.废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定。采用外部排风罩的，应按GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，测量点应选取在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s（行业相关规范有具体规定的，按相关规定执行）。 3.废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测，泄漏检测值不应超过500mol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏。泄漏检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。; 1.要求企业考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集。 2.要求废气收集系统排气罩（集气罩）的设置符合GB/T16758的规定。 3.要求废气收集系统的输送管道应密闭；要求废气收集系统在负压下运行；要求泄露检测频次、修复与记录的要求按照第8章规定执行。; 符合. VOCs排放控制要求： 1.VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 2.收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外。 3.进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置的废气需要补充空气进行燃烧、氧化反应的排气筒中实测大气污染物排放浓度，应按式（1）换算为基准含氧量为3%的大气污染物基准排放浓度。利用锅炉、工业炉窑、固废焚烧炉焚烧处理有机废气的，烟气基准含氧量按其排放标准规定执行。进入VOCs燃烧（焚烧、氧化）装置中废气含氧量可满足自身燃烧、氧化反应需要，不需另外补充空气的（燃烧器需要补充空气助燃的除外），以实测质量浓度作为达标判定依据，但装置出口烟气含氧量不得高于装置进口废气含氧量。吸附、吸收、冷凝、生物、膜分离等其他VOCs处理设施，以实测质量浓度作为达标判定依据，不得稀释排放。 4.排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。 5.当执行不同排放控制要求的废气合并排气筒排放时，应在废气混合前进行监测，并执行相应的排放控制要求；若可选择的监控位置只能对混合后的废气进行监测，则应按各排放控制要求中最严格的规定执行。; 1.要求VOCs废气收集处理系统污染物排放符合GB16297或相关行业排放标准的规定。 2.本项目拟配置的VOCs处理设施，初始排放速率＜2kg/h。 3.不涉及。 4.本项目拟设置排气筒高度为15m。 5.不涉及。; 符合. 9.8环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求： 1、企业应认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使项目污染物达标排放。 2、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 3、建立健全环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。 4、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 9.9环评总结论 综上所述，玉环县冠达汽车配件厂年加工35万只汽车配件生产线技改项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合玉环市城市总体规划、玉环市土地利用总体规划以及相应环境功能区划要求。项目生产过程中“三废”的排放量较小，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，同时项目建设符合“三线一单”控制要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。