- 建设项目环境影响报告表

项目名称：    年产100万套汽车配件生产线技改项目

- 建设单位（盖章）：     玉环彤美机械有限公司

- 编制日期：二〇二〇年十二月

目录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	1

3、环境质量状况	16

4、评价适用标准	19

5、建设项目工程分析	23

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	29

7、环境影响分析	32

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	52

9、结论与建议	53

- 附图：

- 附图1：建设项目地理位置图

- 附图2：建设项目周边环境概况图

- 附图3：建设项目总平面布置图

- 附图4：项目生产车间平面布置示意图

- 附图5：建设项目周边环境概况照片

- 附图6：玉环市水环境功能区划图

- 附图7：玉环环境管控单元分类图

- 附件：

- 附件1：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

- 附件2：营业执照及法人身份证复印件

- 附件3：土地证

- 附件4：房屋租赁协议

- 附件5：危废委托处置承诺书

- 附表：

- 附表1：建设项目环评审批基础信息表

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 玉环彤美机械有限公司年产100万套汽车配件生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 玉环彤美机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘飞 |  |  | 联系人 |  |  | 余灵芝 |  |  |
| 通讯地址 | 玉环白岩机电工业园区盛园路12号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13626626325 |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  |  | 317600 |  |
| 建设地点 | 玉环白岩机电工业园区盛园路12号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 玉环市经济和信息化局 |  |  | 项目代码 |  | 2020-331083-36-03-166142 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3670 汽车零部件及配件制造 |  |  |  |
| 项目面积 （平方米） | 880 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 322 | 其中：环保投资（万元） |  | 5 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.55% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2020.11 |  |  |  |  |  |
| 1.1工程内容及规模： 1.1.1项目由来 玉环彤美机械有限公司位于玉环白岩机电工业园区盛园路12号，主要经营范围为汽车配件、摩托车配件、建筑及家具用金属配件制造，货物进出口、技术进出口。企业投资322万元，租赁浙江凯琪水业有限公司的部分空置厂房，建筑面积880m2，购置数控车床、磨床、台钻、包装流水线等设备，组织实施年产100万套汽车配件生产线技改项目。项目建成投产后，预计可形成年产100万套汽车配件的生产能力，可实现销售收入1000万元，利税130万元。企业已于2020年9月向玉环市经济和信息化局提出“年产100万套汽车配件生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-36-03-166142。 为科学、客观地评价项目建成后对环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和浙江省建设项目环保管理的有关规定，项目应进行环境影响评价。项目主要生产汽车零部件及配件等，根据GB/T4754-2017《国民经济行业分类与代码》，项目属行业代码C3670汽车零部件及配件制造。对照环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017.9.1起施行）和生态环境部令第1号《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（2018.4.28起施行）及对本项目的生产内容分析，项目属二十五“汽车制造：其他”，项目环境影响评价类别为编制“环境影响报告表”。 受玉环彤美机械有限公司的委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关技术导则编制了该项目的环境影响报告表，现报请审查批准。 1.2建设项目基本概况 1.2.1总投资及主要建设内容 1、总投资 项目总投资322万元，其中固定资产投资322万元（其中设备184万元，安装30万元，工程建设其他费用36万元，预备费用72万元），资金由企业自筹解决。 2、主要建设内容 项目购置数控车床、磨床、台钻、包装流水线等设备，租赁浙江凯琪水业有限公司1层及3层部分厂房，建筑面积880m2，建设项目工程组成见表1-1。 - 项目工程组成表 工程类别; 主要内容; 备注. 主体工程; 生产车间位于厂房1层，主要设有机加工、清洗、包装、打标区等，实施年产100万套汽车配件的生产。; 租赁现有厂房. 辅助工程; 办公室：位于厂房3层（部分为其他企业办公楼）和厂房1层西侧中部。; —. 储运工程; - 仓库：位于车间东南侧； （2）运输：原料和产品均用卡车运输。; —. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理; 已建，依托现有. 噪声处理; 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等措施; —. 废气处理; 加强车间机械通风; —. 固废处置; 设置规范的满足要求的固废堆场，做到防晒、防雨、防渗、防腐等，各类固废分类收集堆放。危险废物委托有资质单位安全处置; —. 公用工程; 给水; 当地自来水厂统一供给; 已建，依托现有. 排水; 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后排入附近河道；生活污水经化粪池预处理达玉环市污水处理有限公司设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市污水处理有限公司处理达标后外排; 已建，依托现有. 供电; 由当地供电所统一提供; 已建，依托现有. 1.2.2产品方案 - 项目主要产品方案见表1-2。 - 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量; 备注. 1; 汽车配件; 万套/a; 100; 汽车配件由外球笼、内球笼、中间轴及配件组装而成. 1.2.3生产设备 项目主要生产设备清单见表1-3： - 主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 生产厂家. 1; 卧式带锯床; GB4225X350; 台; 1; —. 2; 数控车床; CK6136H; 台; 1; 南京二机. 3; 数控车床; —; 台; 2; 小铁人机床. 4; 数控车床; CK-500; 台; 1; 台湾广益. 5; 包装流水线; —; 台; 1; —. 6; 清洗机; HT-FM30L 30W; 台; 1; —. 7; 台式液压冲压机; —; 台; 1; —. 8; 打标/光纤激光打印机; —; 台; 1; —. 9; 台钻/钻铣床+钻孔机; ZXJ+Z520; 台; 1; —. 10; 数控车床/精车外圆; —; 台; 1; —. 11; 数控车床/精车外圆; —; 台; 1; —. 12; 数控车床/精车外圆; CK61365; 台; 1; 南京二机. 13; 数控车床/平头中心孔; —; 台; 1; —. 14; 数控车床/粗车内孔; —; 台; 1; —. 15; 数控车床; CK6136; 台; 1; 利仁机床. 16; 铣床; QX125; 台; 5; 玉环精将. 17; 铣床; —; 台; 1; 利仁机床. 18; 球笼倒角钻孔机; QLZ-3; 台; 1; 浙江英腾. 19; 外圆磨机床; —; 台; 1; 上海第三机床. 20; 数控轴承外圆沟磨床; 3MK1410; 台; 1; 江苏南元. 21; 窗口磨床; MCK1000-1; 台; 1; 利仁机床. 22; 球笼内孔磨床; QMH125; 台; 1; 安徽力成. 23; 精密外圆磨床; MM1320; 台; 3; 浙江杰克. 24; 齿轮式振动刀钻攻两用机床; ZS-401X; 台; 1; 杭州台钻. 26; 钻攻两用机; ZS4125; 台; 1; 浙江永康. 27; 大车床; CY6140*1000; 台; 1; 云南机床. 28; 螺杆空压机; —; 台; 1; —. 29; 内燃平衡重式叉车; CPC; 台; 1; 龙攻叉车. 30; 五菱车; —; 辆; 1; —. 31; 负压风机; JS-I-8.5C/0.37; 台; 3; 海峰农机. 1.2.4主要原辅材料及能源、资源消耗 项目主要原辅材料及能源、资源消耗清单见表1-4： - 主要原辅材料及能源、资源消耗情况 序号; 主要物料名称; 单位; 用量; 备注. 1; 钢毛坯; t/a; 580; —. 2; 乳化液; t/a; 0.5; 170kg/桶，与水1:20配比使用. 3; 防锈油; t/a; 0.1; 170kg/桶. 4; 包装材料; 万个/a; 6; —. 5; 配件; 万套/a; 100; —. 6; 柴油; t/a; 0.54; 170kg/桶，用于清洗. 7; 液压油; 桶/年; 10; 170kg/桶，中转桶. 9; 水; t/a; 300; —. 10; 电; 万kW·h; 12.5; —. 乳化液：项目使用的乳化液一种含矿物油的半合成加工液产品，是由极压剂、防锈剂、矿物油及多种表面活性剂，经科学方法调制而成，乳化液把油的润滑性和防锈性与水的较好的冷却性结合起来，同时具备较好的润滑冷却性，因而对于有大量热生成的高速低负荷的金属切削加工十分有效。与油基切削液相比，乳化液的优点在于较大的散热性，较好的清洗性，以及用水稀释使用而带来的经济性，此外，也有利于操作现场的卫生和安全。 防锈油：项目使用的F20-1防锈油是高度提炼的矿物油和添加剂组成的混合物。F20-1防锈油是红棕色、褐棕色透明油状，一般防锈期在二年以上，它对黑色金属、有色金属具有优良的防锈作用。油品薄、稀不需要其它溶剂稀释，对复杂结构的组件使用尤其方便。它有一定的防锈性、润滑性，一般零件可不清洗，直接装机使用。 1.2.5劳动定员及生产班制 项目劳动定员15人，实行单班制生产，每班工作8小时，全年工作300天，厂区不设置食堂，不设置员工宿舍。 1.2.6平面布局 项目租赁浙江凯琪水业有限公司1层及3层部分厂房。 厂房1层主要布置生产车间和办公室：车间北侧从西到东分别为机加工区、打包区、清洗区、打标区，车间中部从西到东分别为办公室、组装区、堆场、空压机；车间南侧从西到东分别为机加工区、仓库。 厂房3层为办公室。具体厂区平面图见附图3，车间平面布置图见附件4。 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 项目位于玉环白岩机电工业园区盛园路12号，租用浙江凯琪水业有限公司的空置厂房，是新建项目，因此，不存在与项目有关的现有污染源。 |

- 2、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况 2.1.1地理位置 玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′～121°32′，北纬28°01′～28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全市由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成。全境东西长约40公里，南北宽约30公里，全市总面积2279平方公里（包括海域），其中陆地面积378平方公里，海域面积1901平方公里，海岸线长329公里。 2.1.2周围环境状况 项目位于玉环白岩机电工业园区盛园路12号，租赁浙江凯琪水业有限公司1层及3层部分厂房实施。项目中心经纬度：E121.253611、N28.164446。 浙江凯琪水业有限公司厂区周边情况：北侧为玉环金叶铜业有限公司及其他机械厂，东侧为浙江程望缝制机械有限公司及其他机械厂，南侧为道路，隔路为菲时特集团股份有限公司，西侧为玉环锐挺机械有限公司。 浙江凯琪水业有限公司厂区内项目周边情况：北侧为浙江凯琪水业有限公司，东侧为浙江程望缝制机械有限公司，南侧为道路，隔路为菲时特集团股份有限公司，西侧为浙江凯琪水业有限公司，西北侧为玉环宏华阀门有限公司。 距离本项目最近的敏感点为西南侧约220m处的国际花园小区。 本项目周围环境概况及周边环境概况详见图2-1，具体位置及周边环境照片见附图2、附图4。 •菲时特 •程望缝制机械及其他机械厂 •本项目 220m •凯琪水业 玉环宏华阀门• 凯琪水业• 国际花园 图2-1 本项目周围环境概况 2.1.3地形地貌 玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全县地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华夏系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。 2.1.4气候特征 玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。 根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下： 平均气压（hpa） 1004.4 平均气温（℃） 17.1 相对湿度（%） 80 降水量 （mm） 1360.2 蒸发量 （mm） 1349.8 日照时数（h） 1850.5 日照率 （%） 42 降水日数（d） 151.5 雷暴日数（d） 33.9 大风日数（d） 35.8 各级降水日数（d）： 0.1 ≤r <10.0 112.0 10.0≤r <25.0 26.0 25.0≤r <50.0 9.8 r≥50.0 3.7 该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。 2.1.5水文特征 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。建国以来，连年大兴水利，河系网络有新发展，其市内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、太平塘河、庆澜河等。境内约有大小河流200多条，总长495km，水面总面积108km2，蓄水总容积1510万立方米。市境内多年平均径流量25424万立方米，其中地表径流量20675万立方米，地下径流量4749万立方米；全年水资源总量16017万立方米，其中地表水13025万立方米，地下水2992万立方米；全年可供水量4819万立方米（包括河流、水库、山塘、地下水在内）。但因市境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。 玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮（低潮）潮高几乎相等。平均涨（落）潮时间6小时左右。近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05m，变幅0.25m，最大潮差6.84m（74.8.18），历年最高潮位7.84m；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2m左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为市内唯一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。

2.2玉环市域总体规划 2.2.1总体发展目标 区域物流海港，魅力宜居宝岛。在新一轮的县域发展中，充分利用独特的区位优势，建设区域物流海港，魅力宜居宝岛，增强城市的综合竞争力，把玉环建设成为经济繁荣、社会安定、环境优美的生态型现代化滨海城市。 1、规划期限：本次规划期限为2006~2020年。 2、城乡空间发展规模 (1)人口规模 2020年县域常住总人口数为74.1万人。 (2)城镇规模与城市化水平预测 2020年玉环市的城镇人口约63.8万人，村庄人口为10.3万人，人口城镇化水平达到86%左右。 (3)用地规模 城镇用地规模：规划 2020 年城镇建设用地规模为6829.14公顷，人均用地107平方米；规划2020年农村居民点建设用地规模为670公顷，人均用地为65平方米；规划交通水利用地2020年为3021.59公顷；规划其他建设用地2020年为1096.01公顷。 2.2.2城乡空间结构 未来县域范围内将形成“一城两区、两翼、两小镇、多点”的城乡空间结构。 1、一城两区、两翼 “一城”是指岛城一体化的玉环现代化海岛城市。 “两区”即位于漩门江两岸的港南、港北两个城区，是城市功能集聚、重点建设的综合发展区。港南城区含玉城、坎门、漩门三期三片，港北城区含楚门、清港、芦浦、漩门二期四片。 “两翼”主要指的是产业集聚区，包括东翼——位于干江、沙门、龙溪的滨海产业带，西翼——依托大麦屿港区的临港产业带。 2、两小镇 “两小镇”指依托海山乡和鸡山乡构建休闲度假区和浪漫风情小镇，生态休闲渔都风情旅游小镇。 3、多点 “多点”是指多个中心村和特色村。 2.2.3 主要片区功能 港南城区：功能定位为玉环公共服务及生活居住服务中心城区，玉环海岛特色及海岛体验旅游的集中展示区，汽摩配工业集聚区。 远期由两个城市功能片区组成，分别是玉城——坎门老城片区、城北战略功能片区，远景还将形成漩门三期新城片区。玉城——坎门老城片区的重点是依托玉环新城的建设，逐步完善城市功能，疏散人口，加强环境整治，尤其是工业——居住混合地区的治理；依托老城区尤其是坎门一带进行历史街区风貌的整治，结合渔村建设，加快休闲旅游业的发展。城北功能定位为港口物流基地、居住及公共服务。 远景漩门三期作为县域中心，发展定位为玉环公共服务及生活居住中心城区，海岛特色及体验旅游集中展示区。规划成为未来行政办公、文化娱乐、医疗体育等公共服务中心所在地，魅力宜居宝岛的重要空间载体。 港北城区：功能定位为以商贸、旅游、高新产业为主导的滨海生态城区。包括对外区域性服务的门户；玉环商务办公和生产服务中心城区；玉环北部生活居住服务中心城区；产业转型升级、城市形象改善与提升的引擎区；玉环生态度假旅游的集中服务区；阀门、家具工业集聚区。远期由四大城市功能片区组成，包括楚门——清港、漩门二期北片、漩门二期南片和芦浦。其中楚门——清港以更新改造为主要方式，改变现状乡镇式建设模式，以玉环大市区的理念进行建设。漩门二期北片和南片以新城风貌建设为主要目标，芦浦突出物流和居住功能。 东翼——沙干片区，玉环滨海产业带：是玉环工业功能集聚区、海洋经济发展的重要平台。包括沙门综合城区、干江综合城区和龙溪综合城区。其中沙门综合城区包括由滨港工业城和沙门城镇综合居住商贸配套的产业综合城。干江综合城区包括干江产业园区和干江城镇综合居住商贸配套的产业综合城。龙溪综合城区主要包括阀门工业园区和满足居住配套服务的阀门产业综合城。 西翼——港区片区，玉环临港产业带：包括面向温台的水水中转港口；港口物流贸易基地；对台直航港口；临港产业集中发展区。由南北两个综合城区组成。其中，北部组团包括北部集中安置区和北部临港产业区，为大麦屿港的普竹作业区和连屿作业区提供配套服务。南部组团包括片区中心发展区、传统居住区、南部集中安置区、传统产业区、对台贸易加工区、南部临港产业区和保税区，主要为大麦屿港的大麦屿作业区和大岩头作业区提供配套服务以及当地居民的居住生活服务。 2.2.4 生态环境规划 生态环境可持续发展目标——建设生态型海岛。城市发展与生态环境相协调，合理 配置海岛空间资源，创造舒适和谐的生态人居体系，建立可持续发展、良性循环的经济 ——社会——自然复合生态系统，建成经济高效、环境优美、生态宜居、富有特色的生 态型海岛，构筑“两轴、两带、两片”整体生态格局。 两轴：一是玉环半岛延伸至本岛的连绵山脉；二是平原河网和漩门湾形成的水脉。山与水是玉环重要的生态要素，也是生态系统的重要载体。 两带：一是乐清湾滩涂湿地保护带；二是滨海防护带。乐清湾形成的大面积滩涂湿 地，适宜水产养殖，体现海洋经济特色。玉环陆域东部为主要的台风受影响区，随着漩门三期的开发建设，应增加海防林的建设，与现有的东南部和干江一带的山体林地共同组成滨海防护带。 两片：一是海山滩涂湿地生态保护区片；二是披山洋海洋生态保护区片。海山滩涂 湿地保护区是玉环市惟一的自然保护区片，结合披山洋汇聚流区，划定玉环东部包括鸡山、洋屿、大小鹿岛、披山岛等在内的众多海岛为披山洋海洋生态保护区片，是玉环建设生态的海岛的重要体现。 2.2.5 环卫设施规模 规划在小滩建设一个年处理能力为20万吨的现代化垃圾无害化处理场，远期在干江大岙山附近建设一个年处理能力为30万吨的现代化垃圾无害化处理场。根据城乡空间发展结构相应建设23座垃圾中转站。 符合性分析：项目为汽车配件的制造，用地性质为工业用地，位于浙江省玉环白岩机电工业园区，为“两区”中的港南城区，符合汽摩配工业集聚区的产业定位，符合玉环市域总体规划的要求。 2.3玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案 根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元。“三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性详见表2-1；具体符合性分析见表2-2。 - 表2-1 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性 - 环境管控 - 单元编码; - 环境管控 - 单元名称; - 行政区划; - 管控单元 - 分类. - 省; - 市; - 县. - ZH33108320104; - 台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元; - 浙江省; - 台州市; - 玉环市; - 重点管控 - 单元 40. 表2-2 “三线一单”符合性分析 管控要求; 本项目情况; 是否符合. 空间约束布局; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。改造提升现有汽摩配产业，建立特色汽摩配产业集群区。; 项目位于玉环白岩机电工业园区，为汽车配件制造业，属二类工业项目，符合产业准入条件。; 符合. 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 项目位于工业集聚点，生产车间与居民之间有道路及围墙、绿地等隔离防护。; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。; 项目严格实行污染物总量控制制度，外排废水仅为职工生活污水，COD、氨氮无需进行区域替代削减。VOCs削减替代比例按1:2替代削减。; 符合. 加强污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进汽摩配重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、 颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 项目实行雨污分流、清污分流制。生活污水经过化粪池预处理达标后纳入市政污水管网，最终经玉环市污水处理有限公司处理；清洗油废气加强车间通风达标排放；项目废边角料、废包装材料、次品收集后出售给相关企业综合利用。废包装桶、废乳化液、废液压油、过滤残渣收集后委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门集中处理。项目全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，不涉及燃煤炉，不会对土壤及地下水造成污染。; 符合. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 评估沿江河湖库工业企业和健康风险，落实防控措施。建议企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 符合. 资源开发效率; 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 项目不额外占用土地资源，所用水、电用量均较小，不涉及燃料使用。; 符合. 根据表2-2分析可知，本项目满足台州市玉环市玉环玉城—坎门街道产业集聚重点管控单元中的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率等管控要求，符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 2.4 玉环市污水处理有限公司 1、简介 玉环市污水处理有限公司座落于坎门炮台山，占地面积90余亩，临东海而立。公司固定资产25912万元，是以处理城市生活污水为主的全民独资企业。公司现有职工总数为43人（包括勤杂工等），生产技术、操作工人25名，管理人员7名。 玉环市污水处理有限公司是国债投资为主的城市基础设施项目，经省计经委[1999]99号和[2001]87号文件批准立项，属省重点工程。该工程于2001年3月正式全面动工建设，2003年8月份完成交工验收并投入试运行，于2006年9月完成竣工验收进行正式投产。玉环市污水处理有限公司是处理能力为6万吨/日和回用水深度处理能力2万吨/日的二级污水处理厂，配套城关和坎门两镇建城区及玉坎河干流沿线截污输送干管27km和10km回用水输送干管、6座污水输送泵站。 - 处理工艺 为提高污水处理厂出水水质，改善玉环水环境，玉环市污水处理有限公司实施提标改造工程。玉环市污水处理有限公司提标改造工程在原有一级B工艺流程基础上将厌氧池改扩为缺氧池，增加建设中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、1#及2#加药间、应急粉末活性炭投加间及料仓、及超滤膜处理车间等深度处理构筑物，及电气、自控、在线监测、除臭装置、绿化、厂区道路等配套设施。污水处理规模为6万m3/d，处理后尾水达到准地表水IV类标准。玉环市污水处理有限公司提标改造工程已于2018年7月27日通过竣工验收。 图2-2 玉环市污水处理有限公司工艺流程图 - 设计水质情况 玉环市污水处理有限公司的进出水水质设计参数见表2-3。 表2-3 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准 单位：mg/L(pH除外) 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 进管标准; 6～9; 400; 180; 35; 300; 50; 8.5. 出水标准; 6～9; 30; 6; 1.5（2.5）; 5; 12（15）; 0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。 4、玉环市污水处理有限公司自动监测数据 玉环市污水处理有限公司2020年3~4月污染源自动监测数据见表2-4。 表2-4 2020年玉环市污水处理有限公司污染源自动监控结果 序号; 时间; 化学需氧量(mg/L); pH值; 氨氮(mg/L); 总氮(mg/L); 总磷(mg/L); 废水流量总量（m3）. 1; 2020年3月均值; 13.08; 6.67; 0.44; 8.89; 0.1; 59390.4. 2; 2020年4月均值; 12.03; 6.65; 0.17; 8.59; 0.07; 58438.8. 3; 标准值（准Ⅳ）; 30; 6~9; 1.5（2.5）; 12（15）; 0.3; -. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内限值。 根据玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据显示，玉环市污水处理有限公司近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类），污水厂平均每日处理量58914.6m3，余量为1085.4m3/d。目前企业污水排放量在污水厂处理余量范围内，不会对污水厂造成较大冲击。

- 3、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准。根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 - 表3-1 2019年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 66; 达标. 第95百分位数日平均; 48; 75; 64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 56; 达标. 第95百分位数日平均; 83; 150; 55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 38; 达标. 第98百分位数日平均; 34; 80; 43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5; 达标. 第98百分位数日平均; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; 75; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 116; 160; 73; 达标. 由以上监测结果可知，基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目所在地附近水体为人民塘河，属于玉环河流水系，根据《台州市生态环境质量报告书（2019年度）》，2019年玉环河流总体水质为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷和化学需氧量。7个断面中，Ⅲ类水断面比例占14.3%，Ⅳ类占71.4%，Ⅴ类占14.3%，满足功能要求的断面比例上升14.3个百分点。 本项目所在地附近内河水体为人民塘河，其水质参照周边最近的地表水常规监测断面—礁头断面（距离本项目东南侧约4.4km处）2019年水质监测数据。具体监测结果详见表3-2。 表3-2 礁头断面水质监测结果（单位：mg/L，pH值除外） 监测项目; pH值; 高锰酸盐指数; BOD5; DO; NH3-N; 石油类; 总磷（以P计）. 监测值; 7.4; 5.9; 4.1; 6.8; 1.0; 0.02; 0.161. Ⅳ类标准值; 6~9; ≤10; ≤6; ≥3; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.3. 标准指数; —; 0.59; 0.68; —; 0.67; 0.04; 0.54. 水质类别; Ⅰ; Ⅲ; Ⅳ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅲ. 根据以上监测结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，礁头断面水体水质总体评价为Ⅳ类，满足Ⅳ类水环境功能区要求。 3.1.3声环境质量现状 根据《玉环市声环境功能区划方案》，本项目所在区域为3类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 为了解本项目所在地声环境质量现状，本评价对项目所在地的背景噪声进行了现场布点监测，监测点位见附图2，噪声监测值见表3-3。 - 表3-3 噪声现状监测结果统计表 监测点号; 测点位置; 监测值; 标准值; 是否达标. 昼间dB(A); 昼间dB(A). 1#; 东厂界; 51.9; 65; 达标. 2#; 南厂界; 52.4; 65; 达标. 3#; 西厂界; 53.1; 65; 达标. 注：项目北侧紧邻其他企业，故不对其进行监测。. 由上表可知，项目厂界昼间声环境质量能满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》3类标准，即昼间65dB。 3.2主要环境保护目标 根据项目具体特点、区域现状及规划初步踏勘，项目评价区域内主要环境保护目标确定为： 1、项目所在区域环境空气质量保护目标为GB3095-2012《环境空气质量标准》 及修改单二级标准。 2、项目所在区域附近地表水体水环境质量保护目标为GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。 3、项目所在区域声环境质量保护级别为GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。 根据调查，该项目位于玉环白岩机电工业园区，周围主要保护目标见表3-4。 - 表3-4 项目主要现状环境保护目标 名称; UTM坐标 /m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能; 方位; 距离（m）. X; Y. 国际花园; 328823.89; 3116671.91; 居住区; 约363户; 环境空气质 量二类区; 东北侧; 220. 犁头咀村; 328422.77; 3116280.50; 居住区; 约320户; 南侧; 350. 人民塘河; 328359.70; 3117018.60; 河流; 地表水; 地表水Ⅳ类; 北侧; 380.

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划，项目所在区域属二类功能区，环境空气污染物基本项目浓度限值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中相关标准。相关统计数据见表4-1。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值(μg/m3); 备注. SO2; 1小时平均; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准. 24小时平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 24小时平均; 75. 年平均; 35. TSP; 24小时平均; 300. 年平均; 200. NOX; 1小时平均; 250. 24小时平均; 100. 年平均; 50. CO; 24小时平均; 4000. 年平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 非甲烷总烃; 一次值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、地表水环境 项目所在地附近地表水为人民塘河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体标准限值详见表4-2。 - 《地表水环境质量标准》 单位：mg/L，除pH外 项目; pH; DO; BOD5; CODCr; NH3-N; TP; 石油类; 高锰酸盐指数. Ⅳ类标准值; 6-9; ≥3; ≤6; ≤30; ≤1.5; ≤0.3; ≤0.5; ≤10. 3、声环境 项目位于浙江省玉环白岩机电工业园区，根据《玉环市声环境功能区划》，项目位于1083-3-2区域，为3类声环境功能区，厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准限值详见表4-3。 - 《声环境质量标准》 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; ≤65; ≤55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目清洗过程产生的有机废气非甲烷总烃执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物综合排放限值中二级排放标准。具体相关标准值详见表4-4。 - 大气污染物排放限值 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级 (kg/h); 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 2、废水 项目废水主要为员工生活污水。生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(准地表水Ⅳ类)后外排，具体相关标准值详见表4-5。 - 玉环市污水处理有限公司进出水水质标准 单位：mg/L（pH除外） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; TP; 石油类. 进水标准; 6~9; 400; 180; 300; 35; 50; 8.5; 20. 出水标准; 6~9; 30; 6; 5; 1.5（2.5）; 12（15）; 0.3; 0.5. 注*：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值 3、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体相关标准值详见表4-6。 - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 适用区域; 昼间标准值; 夜间标准值. 3类; 65; 55. 4、固体废物 危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求；一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 评价等级判定 | - 项目各环境要素评价等级判定 项目; 判定说明; 判定结果. 地表水环境; 本项目为汽车零部件制造加工项目，属于水污染影响型项目。项目废水经化粪池预处理后纳管至污水厂处理，废水为间接排放。; 三级B. 大气环境; 根据计算，大气污染物最大占标率为0.60%（计算过程见第七章）; 三级. 声环境; 本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区区，且项目实施前后噪声增加量小于3分贝。; 三级. 地下水环境; 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016） 附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“K 机械、电子”“73 汽车、摩托车制造”中“其他”，属于Ⅳ类建设项目。; 不评价. 土壤环境; ①本项目主要为汽车配件生产，属于污染影响型项目； ②项目类别：本项目主要为汽车配件生产，根据《环境影响评价技术导则·土壤环境（试行）》 (HJ964-2018)中附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于“制造业-设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造” 中的“其他”，因此属于III类项目； ③占地规模：小型（土地面积880m2，小于5hm2）； ④土壤敏感程度：周边50m范围内无敏感目标，土壤环境为不敏感。; 不评价. |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发 [2012]10号），总量控制因子主要是化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）四项指标。根据《建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法》，烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照执行。 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、VOCS。 2、总量控制建议值 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号)：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。本项目外排废水仅为职工生活污水，CODCr、氨氮无需进行区域替代削减。 根据台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号)，VOCs替代比例为1:2。 项目的污染物总量控制指标见表4-8。 - 表4-8 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 0.0057; /; /; 0.0057. 2; 氨氮; 0.0003; /; /; 0.0003. 3; VOCS; 0.0054; 1:2; 0.0108; 0.0054. |

- 5、建设项目工程分析

5.1施工期污染源分析 本项目所在厂房已经建成，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响。 5.2营运期污染源分析 5.2.1工艺简述 本项目生产工艺流程如下： 粗车 钢毛坯 精车 铣床 热处理（外协） 磨床 铣床 清洗 （部分） 包装入库 废边角料、废乳化液、噪声 废边角料、废乳化液、噪声 组装 检验 配件 上油防锈 废边角料、废乳化液、噪声 过滤残渣、 清洗油废气 防锈油 柴油 台钻倒角 噪声 次品 图5-1 汽车配件生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： 本项目主要使用钢材作为原材料，经车床、台钻、铣床等一系列机械加工后，委外进行热处理，经热处理加工后的工件再进行铣床、磨床加工，然后进入检验工序，经检验合格后的工件根据产品需求，部分需使用清洗机进行柴油清洗处理，最后将生产的外球笼、中间轴、内球笼以及外购的配件组装成成品，接着上油防锈处理后包装入库。 项目柴油通过滤网过滤后循环使用；防锈油全部由工件带走，不产生废防锈油。 5.2.2主要污染因子 - 主要污染工序 项目; 污染源; 污染物类型; 编号; 主要污染因子. 废水; 职工生活; 生活污水; W1; CODCr、NH3-N. 废气; 清洗; 清洗油废气; G1; 非甲烷总烃. 固体 废物; 机加工; 废边角料; S1; 废金属屑. 机加工; 废乳化液; S2; 乳化液、水. 机加工; 废液压油; S3; 矿物油. 材料包装使用; 废包装材料; S4; 薄膜、纸箱. 乳化液、防锈油、柴油等使用; 废包装桶; S5; 铁、乳化液/矿物油. 清洗; 过滤残渣; S6; 金属、矿物油. 检验; 次品; S7; 金属. 职工生活; 生活垃圾; S8; 生活垃圾. 噪声; 生产设备; 机械噪声; N; Leq（A）. 5.2.3污染源强分析 5.2.3.1废气 项目废气主要为清洗油废气。 项目清洗为浸洗，采用柴油为清洗剂，清洗过程有极少量柴油挥发，以非甲烷总烃计。企业采用密闭式清洗机，只有在打开时会有少量废气产生，类比同类企业，柴油挥发量为使用量的1%，即挥发0.0054t/a非甲烷总烃。清洗油废气在车间内以无组织形式排放，即排放量为0.0054t/a、0.0045kg/h（清洗时间4h/d），产生量较少。企业应加强车间通风，确保无组织排放的清洗油废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物综合排放限值中二级排放标准。 5.2.3.2废水 项目主要用水为员工生活用水。 项目职工15名，年工作时间300天，员工的生活用水量按50L/d•人计，则年生活用水量约225t/a。污水量按用水量的85％计，则污水产生量约191.25t/a；生活污水中主要污染物浓度COD以350mg/L，NH3-N以35mg/L计，则COD和氨氮的产生量分别为0.067t/a和0.007t/a。 生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(准地表水Ⅳ类)后外排，各污染物产生及排放情况详见表5-2。 - 项目废水污染物汇总 污染物名称; 产生情况; 纳管情况; 排放情况. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 纳管量（t/a）; 浓度（mg/L）; 环境量（t/a）. 生活污水; 废水量; /; 191.25; /; 191.25; /; 191.25. CODCr; 350; 0.067; 350; 0.067; 30; 0.0057. NH3-N; 35; 0.007; 35; 0.007; 1.5（2.5）; 0.0003. 5.2.3.3噪声 项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声。由类比知，本项目设备噪声源如表5-3。 - 项目主要机械设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强; 声源特性; 运行方式. 1; 数控车床; 10; 75～80; 测量点距离设备1m处; 间歇. 2; 大车床; 1; 75～80; 间歇. 3; 磨床; 7; 75～80; 间歇. 4; 铣床; 6; 75～80; 间歇. 5; 锯床; 1; 75～80; 间歇. 6; 清洗机; 1; 60～65; 间歇. 7; 空压机; 1; 80～85; 间歇. 8; 攻钻两用机; 2; 75～80; 间歇. 9; 冲压机; 1; 80～85; 间歇. 10; 钻孔机; 1; 75～80; 间歇. 11; 打包流水线; 1; 60～65; 间歇. 12; 台钻; 2; 75～80; 间歇. 13; 激光打标机; 1; 60～65; 间歇. 5.2.3.4固废 一、固废种类 项目产生的固废主要为废边角料、废包装材料、废乳化液、废包装桶、过滤残渣、废液压油、次品和生活垃圾等。 （1）废边角料 项目钢毛坯总使用量约580t/a，在机加工过程中均会产生一定量的废边角料，根据同类型企业类比调查，废边角料产生量约29t/a。废边角料收集后出售给相关企业综合利用。 （2）废包装材料 项目废包装材料产生量约为1t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （3）废乳化液 项目产品在机械加工时需要用乳化液起润滑和冷却作用，乳化液循环使用，一般情况下不排放，只有在机械设备检修及因长时间循环使用后致使循环罐中乳化液变质而被清理。项目乳化液的使用量约为0.5t/a，使用时用水按1:20稀释。根据类比调查，废乳化液的产生量约占使用量的5％，其余蒸发或随工件带走，则废乳化液的产生量约为0.52t/a。废乳化液属于危险废物，需委托有资质单位处置。 （4）废包装桶 项目废包装桶主要来自乳化液、柴油、防锈油使用后的空桶，项目所用乳化液、柴油、防锈油为170kg/桶，空桶产生量为7个/年（空桶按15kg计），则废包装桶产生量约为0.10t/a。废包装桶属于危险废物，需委托有资质单位处置。 （5）过滤残渣 项目采用柴油对工件进行清洗，柴油通过滤网过滤后可重复循环使用，过滤残渣定期清理。同类企业类比调查，过滤残渣产生量约0.02t/a，过滤残渣属于危险废物，需委托有资质单位处置。 （6）废液压油 根据企业提供的资料，项目台式液压冲压机液压油约45天更换一次，其他机械设备液压油约1年更换一次，使用量约10桶/年（170kg/桶），则废液压油产生量约为1.55t/a。废液压油属于危险废物，需委托有资质单位处置。 （7）次品 项目对产品检验时会产生次品，根据企业提供的资料，次品产生量约0.58t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （8）职工生活垃圾 项目员工15人，不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量约2.25t/a，生活垃圾由环卫部门收集后集中处理。 本项目固废产生情况汇总见表5-4。 - 项目固废产生情况汇总表 序号; 废物名称; 产生工序; 形态; 产生量（t/a）. 1; 废边角料; 机加工; 固态; 29.00. 2; 废包装材料; 材料包装、使用; 固态; 1.00. 3; 废乳化液; 机加工; 液态; 0.52. 4; 废包装桶; 乳化液、柴油、防锈油使用; 固态; 0.10. 5; 过滤残渣; 清洗; 固体; 0.02. 6; 废液压油; 机加工; 液态; 1.55. 7; 次品; 检验; 固态; 0.58. 8; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 2.25. 二、固废属性判定 ①根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）等相关文件规定对上述副产物的属性进行判定，本项目固废属性判定表见表5-5。 - 项目固废属性判定表（固体废物属性） 序号; 污染物名称; 产生工序; 主要成分; 形态; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 废边角料; 机加工; 金属; 固态; 是; 4.2a). 2; 废包装材料; 材料包装、使用; 薄膜、纸箱; 固态; 是; 4.1h). 3; 废乳化液; 机加工; 乳化液、水; 液态; 是; 4.1c). 4; 废包装桶; 乳化液、柴油、防锈油使用; 铁、乳化液/矿物油; 固态; 是; 4.1h). 5; 过滤残渣; 清洗; 金属、矿物油; 固态; 是; 4.1c). 6; 废液压油; 机加工; 矿物油; 液态; 是; 4.1c). 7; 次品; 检验; 金属; 固态; 是; 4.1a). 8; 生活垃圾; 员工生活; 纸张、塑料、有机物等; 固态; 是; 4.1h). ②危险废物属性判定 《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见表5-6。 - 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物类别. 1; 废边角料; 机加工; 否; —. 2; 废包装材料; 材料包装、使用; 否; —. 3; 废乳化液; 机加工; 是; HW09 900-006-09. 4; 废包装桶; 乳化液、柴油、防锈油使用; 是; HW49 900-041-49. 5; 过滤残渣; 清洗; 是; HW08 900-213-08. 6; 废液压油; 机加工; 是; HW08 900-218-08. 7; 次品; 检验; 否; —. 8; 生活垃圾; 员工生活; 否; —. 三、固废分析情况汇总 本项目固废产生及去向情况汇总见表5-7。 - 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 属性; 产生量（t/a）; 去向. 1; 废边角料; 机加工; 固态; 一般固废; 29.00; 外售综合利用. 2; 废包装材料; 材料包装、使用; 固态; 一般固废; 1.00; 外售综合利用. 3; 废乳化液; 机加工; 液态; 危险废物; 0.52; 委托有资质单位处置. 4; 废包装桶; 乳化液、防锈油、柴油使用; 固态; 危险废物; 0.10; 委托有资质单位处置. 5; 过滤残渣; 清洗; 固态; 危险废物; 0.02; 委托有资质单位处置. 6; 废液压油; 机加工; 液态; 危险废物; 1.55; 委托有资质单位处置. 7; 次品; 检验; 固态; 一般固废; 0.58; 外售综合利用. 8; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 一般固废; 2.25; 委托环卫部门清运. 本项目污染物产生、排放情况汇总见表5-8。 - 项主要污染物产生、排放情况汇总表 类型; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 处置方式. 废水; 生活 污水; 废水量（t/a）; 191.25; -; 191.25; 生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(准地表水Ⅳ类)后外排. CODCr（t/a）; 0.067; 0.061; 0.0057. NH3-N（t/a）; 0.007; 0.0067; 0.0003. 废气; 清洗油废气; 非甲烷总烃（t/a）; 0.0054; 0; 0.0054; 加强车间机械通风. 固体 废物; 一般 固废; 废边角料（t/a）; 29.00; 29.00; 0; 外售综合利用. 废包装材料（t/a）; 1.00; 1.00; 0; 外售综合利用. 废乳化液（t/a）; 0.52; 0.52; 0; 委托有资质单位处置. 废包装桶（t/a）; 0.10; 0.10; 0; 委托有资质单位处置. 过滤残渣（t/a）; 0.02; 0.02; 0; 委托有资质单位处置. 废液压油（t/a）; 1.55; 1.55; 0; 委托有资质单位处置. 次品（t/a）; 0.58; 0.58; 0; 外售综合利用. 生活垃圾（t/a）; 2.25; 2.25; 0; 环卫部门清运.

- 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| - 工序/生产线 | - 装置 | - 污染源 | - 污染物 | - 污染物产生 |  |  |  | - 治理措施 |  | - 污染物排放 |  |  |  | - 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 核算方法 | - 废气产生量（m3/h） | - 产生浓度(mg/m3) | - 产生量 - (kg/h) | - 工艺 | - 效率% | - 核算方法 | - 废气产生量（m3/h） | - 产生浓度(mg/m3) | - 产生量 - (kg/h) |  |
| - 清洗 | - 清洗机 | - 无组织 | - 非甲烷总烃 | - 产污系数法 | - / | - / | - 0.0045 | - / | - / | - 产污系数法 | - / | - / | - 0.0045 | - 1200 |

- 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序 | 污染物 | 废水污染物情况 |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生废水量 （m3/h） | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （kg/h） | 工艺 | 综合处理效率 % | 核算方法 | 废水量 （m3/h） | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （kg/h） |  |
| 生活污水 | CODCr | 0.080 | 350 | 0.028 | 化粪池 | / | 排污系数法 | 0.080 | 30 | 0.0024 | 2400 |
|  | 氨氮 |  | 35 | 0.0028 |  | / |  |  | 1.5（2.5） | 0.0001 |  |

- 表5-11    噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 噪声源 | 声源类型 (频发、偶发等) | 噪声源强 |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值 |  | 持续时间 /h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 噪声值/(dB) | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 噪声值/(dB) |  |
| 机加工 | 数控车床 | 数控车床 | 频发 | 类比法 | 75～80 | 车间墙体 | 20dB | 类比法 | 55~60 | 2400 |
| 机加工 | 大车床 | 大车床 | 频发 | 类比法 | 75～80 |  |  | 类比法 | 55~60 | 2400 |
| 机加工 | 磨床 | 磨床 | 频发 | 类比法 | 75～80 |  |  | 类比法 | 55~60 | 2400 |
| 机加工 | 铣床 | 铣床 | 频发 | 类比法 | 75～80 |  |  | 类比法 | 55~60 | 2400 |
| 机加工 | 锯床 | 锯床 | 频发 | 类比法 | 75～80 |  |  | 类比法 | 55~60 | 2400 |
| 清洗 | 清洗机 | 清洗机 | 频发 | 类比法 | 60～65 |  |  | 类比法 | 40~45 | 1200 |
| 公用工程 | 空压机 | 空压机 | 频发 | 类比法 | 80～85 |  |  | 类比法 | 60~65 | 2400 |
| 机加工 | 攻钻两用机 | 攻钻两用机 | 频发 | 类比法 | 75～80 |  |  | 类比法 | 55~60 | 2400 |
| 机加工 | 冲压机 | 冲压机 | 频发 | 类比法 | 80～85 |  |  | 类比法 | 60~65 | 2400 |
| 机加工 | 钻孔机 | 钻孔机 | 频发 | 类比法 | 75～80 |  |  | 类比法 | 55~60 | 2400 |
| 组装 | 打包流水线 | 打包机 | 频发 | 类比法 | 60～65 |  |  | 类比法 | 40~45 | 2400 |
| 机加工 | 台钻 | 台钻 | 频发 | 类比法 | 75～80 |  |  | 类比法 | 55~60 | 2400 |
| 组装 | 激光打标机 | 激光打标机 | 频发 | 类比法 | 60～65 |  |  | 类比法 | 40~55 | 2400 |

- 表5-12     固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量/（t/a） | 工艺 | 处置量/（t/a） |  |
| 机加工 | 机加工装置 | 废边角料 | 第I类一般工业固体废物 | 类比法 | 29.00 | 外售综合利用 | 29.00 | 外售综合利用 |
| 材料包装、使用 | 材料包装、使用 | 废包装材料 | 第I类一般工业固体废物 | 类比法 | 1.00 | 外售综合利用 | 1.00 | 外售综合利用 |
| 机加工 | 机加工装置 | 废乳化液 | 危险废物 | 类比法 | 0.52 | 委托有资质单位处置 | 0.52 | 委托有资质单位处置 |
| 机加工、清洗 | 乳化液、防锈油、柴油的使用 | 废包装桶 | 危险废物 | 产污系数法 | 0.10 | 委托有资质单位处置 | 0.10 | 委托有资质单位处置 |
| 清洗 | 清洗机 | 过滤残渣 | 危险废物 | 物料平衡法 | 0.02 | 委托有资质单位处置 | 0.02 | 委托有资质单位处置 |
| 机加工 | 冲压机 | 废液压油 | 危险废物 | 物料平衡法 | 1.55 | 委托有资质单位处置 | 1.55 | 委托有资质单位处置 |
| 检验 | 检验 | 次品 | 第I类一般工业固体废物 | 类比法 | 0.58 | 外售综合利用 | 0.58 | 外售综合利用 |
| 员工生活 | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 产污系数法 | 2.25 | 环卫部门处理 | 2.25 | 环卫部门处理 |

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) |  | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量191.25t/a |  |  | 废水量191.25t/a |  |  |
|  |  | 参数 | 浓度 | 产生量 | 参数 | 浓度 | 排放量 |
|  |  | CODCr | 350mg/L | 0.067t/a | CODCr | 30mg/L | 0.0057t/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.007t/a | NH3-N | 1.5mg/L | 0.0003t/a |
| 大气 污染物 | 清洗油 废气 | 非甲烷总烃 | 0.0054t/a |  | 无组织 | 0.0054t/a |  |
| 固体 废物 | 一般固废 | 废边角料 | 29.00 t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 废包装材料 | 1.00 t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 次品 | 0.58t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 2.25 t/a |  | 0 |  |  |
|  | 危险废物 | 废乳化液 | 0.52t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 废包装桶 | 0.10t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 过滤残渣 | 0.02t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 废液压油 | 1.55t/a |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为设备噪声，噪声声级值范围在60～85dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目在已建成厂房进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 项目在已建成厂房进行生产，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期影响，要求企业妥善处理安装设备期间产生的污染物，控制设备安装噪声，减少对环境的影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 项目清洗为浸洗，采用柴油为清洗剂，清洗过程有极少量柴油挥发，以非甲烷总烃计。企业采用密闭式清洗机，只有在打开时会有少量废气产生，根据工程分析，挥发非甲烷总烃约0.0054t/a，0.0045kg/h（4h/d）。清洗油废气在车间内以无组织形式排放，即排放量为0.0054t/a，产生量较少。 防治措施：加强车间通风，确保无组织排放的清洗油废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源大气污染物综合排放限值中二级排放标准，对周边大气环境影响较小。 7.2.1.1污染源调查 ①预测模式 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018），对本项目产生的废气采用导则推荐的估算模式AERSCREEN进行估算。 ②评价工作等级划分 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）规定，评价工作等级划分见表7-1： - 大气环境评价工作等级的划分 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. ③评价因子和评价标准筛选 本项目大气评价因子和评价标准见表7-2。 - 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 1h平均; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. ④估算模型参数 本项目大气评价等级估算模型参数详见表7-3。 - 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; 62.9万. 最高环境温度/℃; 41.7. 最低环境温度/℃; -9.9. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿. 是否考虑地形; 考虑地形; £是 R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; £是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ⑤污染源调查 面源污染源调查参数见表7-4。 - 矩形面源参数表 编号; 名称; 面源起点坐标 UTM坐标; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X(m); Y(m); 非甲烷总烃. 1; 生产车间; 328534.29; 3116653.78; /; 25; 30; 30; 5; 1200; 正常; 0.0045. ⑥评价等级 根据以上计算，项目大气环境影响评价工作等级见表7-5。 - 评价工作等级 污染源; 污染因子; 最大落地浓度（µg/m3）; 最大浓度落地点 (m); 评价标准 (µg/m3); 占标率 (%); D10% (m); 推荐评价等级; 是否发生岸边熏烟. 面源. 生产车间; 非甲烷总烃; 11.91; 16.99; 2000; 0.60; 0; 三; /. 项目污染源估算模型计算见表7-6 - 主要污染源估算模型计算表（面源） 下风向距离/m; 生产车间. 非甲烷总烃. 预测质量浓度/（µg/m3）; 占标率/%. 10; 9.9783; 0.50. 18; 11.91; 0.60. 25; 9.9663; 0.50. 50; 4.2223; 0.21. 75; 2.4137; 0.12. 100; 1.6175; 0.08. 125; 1.186; 0.06. 150; 0.92053; 0.05. 175; 0.74318; 0.04. 200; 0.61797; 0.03. 220; 0.54171; 0.03. 300; 0.35243; 0.02. 350; 0.28481; 0.01. 400; 0.2369; 0.01. 500; 0.17468; 0.01. 1000; 0.067343; 0.00. 1500; 0.038623; 0.00. 2000; 0.026043; 0.00. 2500; 0.019187; 0.00. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 11.91; 0.60. D10%最远距离/m; 0. 预测结果表明，在估算模型AERSCREEN预测下，大气评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，三级评价项目不进行进一步预测和评价，污染物无组织排放量核算详见表7-7。 - 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放面源编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 车间; 清洗 防锈; 非甲烷总烃; 加强车间通风换气; GB16297-1996; 4.0; 0.0054. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0054. 大气污染物年排放量核算见表7-8。 - 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0054. （5）建设项目大气环境影响评价自查表 本项目大气环境影响评价自查表见下表7-9。 - 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级¨; 二级¨; 三级þ. 评价范围; 边长=50 km¨; 边长5~50 km¨; 边长=5 km¨. 评价 因子; SO2+NOx排放量; ≥2000 t/a¨; 500~2000 t/a¨; <500 t/aþ. 评价因子; 基本污染物（PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃）; 包括二次 PM2.5¨ 不包括二次 PM2.5þ. 评价 标准; 评价标准; 国家标准þ; 地方标准¨; 附录D¨; 其他标准þ. 现状 评价; 环境功能区; 一类区¨; 二类区þ; 一类区和二类区¨. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据¨; 主管部门发布的数据þ; 现状补充监测¨. 现状评价; 达标区þ; 不达标区¨. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨; 拟替代的污染源¨; 其他在建、拟建项目污染源¨; 区域污染源¨. 大气环境影响预测与评价*; 预测模型; AERMOD ¨; ADMS¨; AUSTAL¨; EDMS/ AEDT ¨; CALLPUFF¨; 网格 模型¨; 其他¨. 预测范围; 边长≥ 50 km ¨; 边长5~50 km ¨; 边长= 5 km ¨. 预测因子; 预测因子（/）; 包括二次 PM2.5¨ 不包括二次 PM2.5¨. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100% ¨; C本项目最大占标率＞100% ¨. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%¨; C本项目最大占标率＞10% ¨. 二类区; C本项目最大占标率≤30%¨; C本项目最大占标率＞30% ¨. 非正常排放1 h浓度贡献值; 非正常持续时长（/）h; C非正常占标率≤100% ¨; C非正常占标率＞100% ¨. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标¨; C叠加不达标¨. 区域环境质量的整体变化情况; K≤-20% ¨; K＞-20% ¨. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子（非甲烷总烃）; 有组织废气监测¨ 无组织废气监测þ; 无监测¨. 环境质量监测; 监测因子（/）; 监测点位数（/）; 无监测¨. 评价结论; 环境影响; 可以接受þ不可以接受¨. 大气环境防护距离; 距（/）厂界最远（/）m. 污染源年排放量; SO2:（/）t/a; NOx（/）t/a; 颗粒物（/）t/a; VOCs（0.0054）t/a. 注：*项目大气环评等级为三级，未进行进一步预测模式作预测 7.2.1.2大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 7.2.2地表水环境影响分析 1、评价等级 项目生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网进入玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准后外排。根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）中的环境影响分级判断，本项目属于水污染影响型，废水为间接排放，水环境评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。 2、污染源概述 本项目排放废水主要为职工生活污水。 根据工程分析可知，本项目外排废水主要为生活污水，生活污水废水量191.25m3/a，产生CODCr0.067t/a、NH3-N0.007t/a。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水191.25m3/a，CODCr0.0057t/a、NH3-N0.0003t/a。 3、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 项目位于玉环白岩机电工业园区，所在区域污水管网已铺设到位，目前污水已具备纳管集中处理条件，生活污水经预处理能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）。 本项目主要为生活污水，均纳入市政污水管网至玉环市污水处理有限公司集中处理，不直接排入附近地表水体，正常情况下，不会对项目周边河道水环境产生污染影响，周边地表水环境减缓措施也是有效的。 4、依托污水处理设施的环境可行性分析 （1）纳管可行性分析。 项目所在工业园区已完成了管网的铺设，废水均能纳入玉环市污水处理有限公司，具备纳管集中处理条件。 （2）对污水处理设施负荷冲击影响分析。 根据玉环市污水处理有限公司2020年3月至4月污染源自动监测数据（见表2-4）显示，玉环市污水处理厂近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类），污水厂处理量58914.6t/d，余量尚有1085.4t/d。 根据本项目污水排放特征，纳管废水量平均约为0.638t/d。项目排放废水量小，且水质简单，故对污水处理设施影响不大。 （3）对内河水质影响分析。 企业厂区实行雨污分流，污水处理后纳管排放，仅有厂区雨水排入附近河道，在严格执行雨污分流的情况下，污水不直接进入内河排放，不会对内河水体造成污染影响。 综上，从纳管可行性、污水厂处理容量、纳管及排放水质以及对内河水质影响四方面来看，本项目废水经厂内预处理达标后，排入玉环市污水处理有限公司是可行的。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-10，废水间接排放口基本情况见表7-11。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活 污水; CODCr NH3-N; 进入玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 121.253111; 28.164746; 0.0191; 玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; 昼间; 玉环市污水处理有限公司; CODCr; 30. NH3-N; 1.5. 废水排放执行标准见表7-12。 - 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODCr; 玉环市污水处理有限公司进水水质标准; 400. NH3-N; 35. 废水污染物排放量核算见下表7-13。 - 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 年排放量/（t/a）. 1; /; CODCr; 30; 0.019; 0.0057. NH3-N; 1.5; 0.001; 0.0003. 全厂排放口合计; CODCr; 0.0057; 0.0057. NH3-N; 0.0003; 0.0003. 项目地表水环境影响评价自查表见下表7-14。 - 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水温要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查时期; 数据来源. 已建；在建□；拟建□；其他□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测£；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期R；平水期R；枯水期R；冰封期□ 春季□；夏季£；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （pH、高锰酸盐指数、BOD5、DO、NH3-N、石油类、总磷（以P计））. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ□；Ⅲ£；ⅣR；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标□；不达标 水环境保护目标质量状况；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水位条件□. 预测情景; 建设区□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□；. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD）; （0.0057）; （30）. （氨氮）; （0.0003）; （1.5）. 替代源排情况; 污染源 名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施R；水文减缓设施£；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他£. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （废水排放口）. 监测因子; （）; （pH、CODCr、NH3-N）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 7.2.3声环境影响分析 1、等级判定 本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类地区，评价前后评价范围内敏感点噪声级增量在3dB（A）以下。根据 HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则―声环境》，本项目评价等级为三级。 2、声环境影响分析 根据工程分析，本项目噪声主要为车间设备噪声，噪声在60~85dB(A)之间。为了解本项目的实施对周围声环境的影响，本环评进行噪声影响预测分析。 （1）噪声预测模式 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 图7-1室内声源等效为室外声源图例 如图7-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式7-1计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： LP1=Lw+10lg（Q4πr2+4R）（式7-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα /(1− α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式7-2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)=lg（式7-2） LP1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6）（式7-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式7-4将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s（式7-4） ②室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式7-5） 其中：r──整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，考虑到窗子、屋顶等的透声损失，此处隔声量取25dB。 ③噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式7-6） 式中，Leqi—第I个声源对某预测点的等效声级。 ④预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)（式7-7） Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) （2）预测结果及分析 项目噪声贡献值预测结果见表7-15。 - 项目噪声贡献值预测结果 预测点位; 声级值[dB（A）]. 贡献值（昼间）; 背景值; 预测值; 标准值. 东厂界; 57.9; /; /; 65. 南厂界; 59.3; /; /; 65. 西厂界; 53.5; /; /; 65. 北厂界; 54.3; /; /; 65. 由以上预测计算结果可知，在企业生产关闭门窗的情况下（考虑窗户结构隔声），生产噪声对企业四周厂界噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。 为进一步减小项目噪声对周边环境的影响，企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；严格控制生产时间，生产期间非必要情况下尽量关闭所有门窗；对高噪声设备加设减震垫等减震设施。 7.2.4固废环境影响分析 1、项目固废产生情况 项目产生的固体废物主要为废边角料、废包装材料、废乳化液、废包装桶、废液压油、过滤残渣、次品和生活垃圾等。 项目固废产生量与处理处置方式见表7-16。 - 本项目固体废物处置方式评价表 序号; 固体废 物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 预测产生量（t/a）; 利用处置 方式; 是否符合环保要求. 1; 废边角料; 机加工; 固态; 金属; 一般固废; 29.00; 外售综合利用; 是. 2; 废包装材料; 材料包装、使用; 固态; 薄膜、纸箱; 1.00; 是. 3; 废乳化液; 机加工; 液态; 乳化液、水; 危险废物 900-006-09; 0.52; 委托有资质单位处置; 是. 4; 废包装桶; 乳化液、柴油、防锈油使用; 固态; 铁、切削液/矿物油; 危险废物 900-041-49; 0.10; 委托有资质单位处置; 是. 5; 过滤残渣; 清洗; 固态; 金属、矿物油; 危险废物 900-213-08; 0.02; 委托有资质单位处置; 是. 6; 废液压油; 机加工; 液态; 矿物油; 危险废物 900-218-08; 1.55; 委托有资质单位处置; 是. 7; 次品; 检验; 固态; 金属; 一般固废; 0.58; 外售综合利用; 是. 8; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸张、塑料、有机物等; 一般固废; 2.25; 由环卫部门统一清运; 是. 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 2017年第43号），本项目危险废物影响分析具体如下： （1）危险废物贮存场所环境影响分析 本项目危废暂存间位于车间东南侧，危废暂存间面积8m2，项目危险废物为废乳化液、废包装桶、过滤残渣、废液压油，危险废物暂存间可以满足贮存需求。此外，危险废物暂存间要求防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，如此，危险废物贮存场所不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生不利影响。本项目危化品的贮存场所基本情况见下表7-17。 - 建设项目危险废物贮存场所（设施）基础情况表 序号; 贮存场所 （设施名称）; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 厂区; 8m2; 分类收集储存; 0.26t; 半年. 2; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.05t; 半年. 3; 过滤残渣; HW08; 900-213-08; 0.01t; 半年. 4; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.78t; 半年. （2）危险废物运输过程环境影响分析 项目危险废物产生量较少，废乳化液、废液压油收集后桶装堆放于危废暂存间。本环评要求危险废物外运采用专门的车辆，防止散落和流洒，同时配备有应急器材，以应对突发环境事件。运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-2004）等。 在转移过程中，企业应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求进行管理。采取上述措施后，项目危险废物在转运过程中对周围环境基本没有影响。 （3）委托处置环境影响分析 项目涉及的危险废物收集后应定期委托有相应的资质的危废处置单位进行处置，委托处置单位所经营的危废类别应包含本项目涉及的HW08、HW09、HW49。经妥善处置后，本项目涉及的危险废物不会对周围环境产生影响。 项目固废均能得到合理处置，项目固体废弃物对周围环境影响较小。 7.2.5地下水环境影响分析 项目进行汽车配件生产，属于汽车、摩托车制造，根据环境保护部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其修改单，项目需编制环境影响报告表，根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属Ⅳ类。根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）的一般性原则规定，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 7.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A.1-土壤环境影响评价项目类别（详见表7-18），本项目主要为汽车配件生产，属于“汽车制造及其他用品制造-其他”，因此属于III类项目，本项目位于玉环白岩机电工业园区盛园路12号，距离本项目最近的敏感点为东北侧约220m处国际花园小区，周围环境敏感程度不敏感，占地面积约880m2≤5hm2，属于小型建设项目。判定本项目土壤环境影响评价工作等级小于三级，可不开展土壤环境影响评价。 - 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; I类; II类; III类; IV类. 制造业; 设备制造、金属制品、汽车制造及其他用品制造; 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热处理加工的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他; /. 污染影响评价工作等级划分表见表7-19。 - 污染影响评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. 7.3环境风险评价 1、评价依据 （1）建设项目风险源调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量和表B.2其他危险物质临界量推荐值，对环境风险物质进行辨识，则本项目环境风险源主要为防锈油、液压油、柴油、乳化液以及危险废物。 （2）风险潜势初判 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见表7-20 - 建设项目环境风险简单分析内容表 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 低度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. P的分级确定：依据导则附录B，确定本项目涉及的危险物质，并且以危险物质使用情况和贮存情况为基础，根据导则附录C进行危险物质存在量（如存在量呈动态变化，则按年度内最大存在量计算）与临界量比值（Q）的定量估算。 ①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q。 ②当存在多种危险物质时，则按（1）式计算物质数量与临界量比值（Q）： 式中：q1，q2……qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2……Qn——每种危险物质的临界量，t。 Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据调查，企业重点关注的风险物质及临界量见表 7-21 - 项目物料存储情况表 序号; 物质名称; CAS号; 临界量（t）; 企业最大存储量（t）; q/Q. 1; 乳化液; /; 2500; 0.17; 0.000068. 2; 液压油; /; 2500; 0.17; 0.000068. 3; 煤 油; /; 2500; 0.17; 0.000068. 4; 防锈油; /; 2500; 0.17; 0.000068. 5; 危险废物; 废乳化液; /; 2500; 2.07; 0.000828. 废液压油. 项目Q值Σ; 0.0011. 根据以上分析，项目Q值小于1，故环境风险潜势为I。 （3）评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），评价工作等级划分见表7-22。 - 评价工作等级划分表 环境风险潜势; Ⅳ+、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据以上分析，项目环境风险评价工作等级简单分析即可。 2、环境敏感目标概况 项目主要环境敏感目标分布情况详见表3-4。 3、环境风险识别 （1）物质危险性识别 项目危险物质主要是柴油、乳化液、防锈油、液压油等油类物质，其均为外购桶装贮存在危险物质仓库，废液压油、废乳化液等危废均存放于危废暂存库中。 （2）生产系统危险性识别 项目涉及危险单元主要包括危险物质仓库、危废暂存库等。 危险物质库中柴油、乳化液、防锈油、液压油以及危废暂存库中废液压油、废乳化液属于易燃物质，易燃品管理不善可能发生火灾爆炸，对环境和周围人群产生影响，有毒有害物质泄露危害人体健康；油类物质泄漏会造成周边环境污染。 （3）危险物质向环境转移的途径 火灾爆炸引发次生如消防废水等污染物排放，经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危险物质泄露、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康。 4环境风险分析 （1）火灾爆炸事故影响途径 柴油、乳化液、防锈油、液压油、危险废物遇明火、高温会燃烧爆炸，燃烧爆炸时产生热辐射和废气通过大气扩散对大气环境造成一定影响。 （2）泄露影响途径 柴油、乳化液、防锈油、液压油、废乳化液、废液压油为液体，泄漏时可能通过液体流动对水体、土壤环境造成影响。同时柴油、乳化液、防锈油、液压油、废乳化液、废液压油泄漏易引发火灾爆炸事故。 5环境风险防范措施及应急要求 （1）火灾爆炸事故防范措施 ①危险物质贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险物质库房，必须符合防火防爆要求。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。 ②贮存危险物质的仓库管理人员以及操作员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，持上岗证，同时，必须配备有关的个人防护用品。 ③贮存的危险物质必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。 ④贮存危险物质的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ⑤危险物质出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。 ⑥要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。 （2）泄露防治措施 ①收集、贮存、运输须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 及其标准修改单（环境保护部公告 2013 年第 36 号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中有关要求。 ②危险废物存贮设施底部必须高于地下水最高水位，设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面必须硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并防风、防雨、防晒、防漏，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置。 6分析结论 本项目涉及有毒有害物质的贮存及使用，具有潜在危险性。有毒有害物质等泄漏后产生的扩散污染，只要应急处置事故源及时，则对周边环境及敏感目标影响不大，其事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 虽然本项目环境风险在可控范围之内，但企业应严格杜绝此类事故的发生。万一事故发生，应即刻停止生产，并进行检修和事故应急处置；同时企业应加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。建设项目环境风险简单分析详见表7-23。 - 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 玉环彤美机械有限公司年产100万套汽车配件生产线技改项目. 建设地点; 玉环白岩机电工业园区盛园路12号. 地理坐标; 经度; 121.253611°; 纬度; 28.164446°. 主要危险物质及分布; 乳化液，最大储存量为0.17t，桶装，存放于生产车间；液压油，最大储存量为0.17t，桶装，存放于生产车间；柴油，最大储存量为0.17t，桶装，存放于生产车间；防锈油，最大储存量为0.17t，桶装，存放于生产车间；危险废物，最大储存量2.07t，存放于危废暂存间。. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 油类物质 环境危害：因其理化特性不易分解，如果进入自然环境会污染水源，同时造成土壤变质，危害植被，造成环境污染；如果燃烧可分解出一氧化碳及二氧化碳气体，对大气造成污染。 燃爆危险：属可燃物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。. 风险防范措施要求; 油类的贮存安全 - 密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方，使用适当加注标签及可封闭的容器。储存温度：长期储存（3个月以上）-15~50℃；短期储存-20~60℃。 （2）置于室内环境，保持油品密封，不可与易燃、易爆化学品摆在一起。 废油操作注意事项 （1）为防起火，应适当地处置任何受其污染的擦拭布料和清洗材料。 （2）搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 （3）配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 对发生事故的紧急处理 - 用沙、泥土或自其他可用来拦堵的材料设置障碍，以防止扩散。 - 用粘土、沙或其他适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当的弃置。 - 如可能飞溅，带上安全眼睛和安全罩。. 填表说明; 项目从事汽车配件生产，生产过程涉及的突发环境事件风险物质为柴油、乳化液、防锈油、液压油以及危险废物，风险物质数量与临界量比值Q值<1，环境风险潜势为Ⅰ，可只进行简单分析。. 项目环境风险影响自查见表7-24 - 本项目环境风险影响自查表 工作内容; 完成情况. 风 险 调 查; 危险物质; 名称; 乳化液; 柴油; 液压油; 防锈油; 危险废物. 存在总量/t; 0.17; 0.17; 0.17; 0.17; 2.2. 环境敏感性; 大气; 500m范围内人口数 人; 5km范围内人口数 人. 每公里管段周边200m范围内人口数（最大）; 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 □. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 □. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 □. 包气带防污性能; D1 □; D2 □; D3 □. 物质及工艺系统 危险性; Q值; Q＜1 R; 1≤Q＜10 □; 10≤Q＜100 □; Q＞100 □. M值; M1 □; M2 □; M3 □; M4 □. P值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 □. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2 □; E3 □. 地表水; E1 □; E2 □; E3 □. 地下水; E1 □; E2 □; E3 □. 环境风险潜势; Ⅳ+ □; Ⅳ □; Ⅲ □; Ⅱ □; I R. 评价等级; 一级 □; 二级 □; 三级 □; 简单分析 R. 风 险 识 别; 物质危险性; 有毒有害 R; 易燃易爆 R. 环境风险 类型; 泄漏 R; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 R. 影响途径; 大气 R; 地表水 R; 地下水 R. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法 □; 经验估算法 □; 其他估算法 □. 风险 预测 与 评价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他 □. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 / m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 / m. 地表水; 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 / d. 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d. 重点风险防范措施; 企业从生产、贮运、危废暂存等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，一旦风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制。. 评价结论与建议; 针对风险，落实风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的. 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。. 7.4环境监测计划 项目需做好竣工验收工作和营运期常规监测，具体可参照表7-25。 - 项目验收监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废水; 厂区总排放口; pH、CODCr、氨氮; 监测两次. 废气; 厂界四侧; 非甲烷总烃; 监测两次. 噪声; 厂界四侧; 昼Leq(A); 监测两次. 项目需做好营运期常规监测，具体可参照表7-26。 - 营运期环境监测计划 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废水; 厂区总排放口; pH、CODcr、氨氮; 半年/次. 废气; 厂界四侧; 非甲烷总烃; 半年/次. 噪声; 厂界四侧; 昼Leq(A); 每年监测一次，每次测昼间噪声. 7.5环保总投资 环保处理措施总投资5万元，占总投资322万元的1.6%。环保总投资见表7-27。 - 环保总投资统计一览表 项目名称; 主要设备及措施; 概算（万元）. 营运期; 废水; 利用现有; /. 废气; 通风换气; 0.5. 噪声; 设备隔声减震措施; 2. 固废; 固体废物收集设施（分类收集等）、危废处置; 2. 其他; 风险防范措施; 0.5. 合计; 5.

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环污水处理有限公司集中处理 | 达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即准地表水Ⅳ类标准 |
| 大气污染物 | 清洗油 废气 | 非甲烷总烃 | 加强车间通排风 | 达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2新污染源大气污染物综合排放限值中二级排放标准 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 边角料 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  |  | 废包装材料 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  |  | 次品 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  |  | 生活垃圾 | 委托环卫清运 | 无害化 |
|  | 危险废物 | 废乳化液 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  |  | 废包装桶 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  |  | 过滤残渣 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  |  | 废液压油 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
| 噪声 | 企业应合理布置设备；同时尽量选用低噪声设备，设 备底部增设减震垫且不依靠墙体；定期对设备进行维护保养，避免因设备不正常运转产生高噪现象；生产车间作业时关闭门窗，夜间不生产。 |  |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 环境 风险 | 本项目涉及的风险物质为乳化液、防锈油、柴油、液压油、废液压油、废乳化液，属于易燃物质。企业应建立严格的危险物质管理制度，设置专门危险物质贮存场所，厂区内严禁烟火；厂区合理布局、建筑安全符合要求等。 |  |  | 做好应急防范措施，发生事故时能够及时响应 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在现有厂区进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 9、结论与建议

9.1项目基本情况 9.1.1项目概况 玉环彤美机械有限公司位于玉环白岩机电工业园区盛园路12号，主要经营范围为汽车配件、摩托车配件、建筑及家具用金属配件制造，货物进出口、技术进出口。企业投资322万元，租赁浙江凯琪水业有限公司的部分空置厂房，建筑面积880m2，购置数控车床、磨床、台钻、包装流水线等设备，组织实施年产100万套汽车配件生产线技改项目。项目建成投产后，预计可形成年产100万套汽车配件的生产能力，可实现销售收入1000万元，利税130万元。企业已于2020年9月向玉环市经济和信息化局提出“年产100万套汽车配件生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-36-03-166142。 9.1.2环境质量现状结论 1、环境空气：根据《台州市环境质量报告书(2019年度)》相关数据，玉环区域基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 2、地表水环境：根据台州市玉环市环境监测站2019年水质监测数据，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，礁头断面水体水质总体评价为Ⅳ类，能满足Ⅳ类水环境功能区要求，因此项目所在地地表水环境质量较好。 3、声环境：监测结果表明，项目厂界昼间声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求，从噪声现状监测调查结果来看，区域声环境质量较好。 9.1.3项目环境影响分析结论 1、地表水环境影响分析结论 根据工程分析可知，项目外排废水主要为生活污水，生活污水废水量191.25m3/a，产生CODCr0.067t/a、NH3-N0.007t/a。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水191.25m3/a，CODCr0.0057t/a、NH3-N0.0003t/a。项目污染物排放较少，因此，正常运行情况下本项目对周围水环境的影响很小。 2、大气环境影响分析结论 本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax约为0.60%，污染因子为非甲烷总烃，污染源为清洗机清洗油废气排放。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为三级，不进行进一步预测模式作预测。此外，本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 3、声环境影响分析结论 预测结果表明，本项目建成后厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类功能区标准，本项目生产噪声不会对周边造成明显影响。 4、固体废弃物环境影响分析结论 本项目产生的各类副产物主要为生产过程中的废边角料、废包装材料、废乳化液、废液压油、废包装桶、过滤残渣、次品及员工生活垃圾。废边角料、废包装材料、次品收集后出售给相关企业综合利用。废包装桶、废乳化液、废液压油、过滤残渣收集后委托有资质的单位处置。生活垃圾由环卫部门集中处理。只要企业落实以上固废处置方法，本项目产生的固废对周围环境基本没有影响。 9.2环保审批原则符合性分析 1、建设项目环评审批原则符合性分析 （1）建设项目符合“三线一单”生态环境分区管控的要求 项目位于浙江省玉环白岩机电工业园区，用地性质为工业用地。项目为汽车配件、摩托车配件的制造，为汽摩配产业，属于汽车制造业、摩托车制造业，为二类工业项目。项目实施后可落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量；企业实现雨污分流，污水纳管排放；企业生产采用清洁能源电能；企业将强化环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制；企业将采用节能设备开展生产，生产过程中将节约用水和用电。综上所述，本项目满足台州市玉环市玉环玉城—坎门街道产业集聚重点管控单元中的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等管控措施中的相关要求。 因此，项目建设符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的相关要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废水、噪声处理后均可达标排放；固废均能得到妥善处置。落实本评价提出的措施后，各污染物均能做到达标排放。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 生活污水经过化粪池预处理后纳管进入玉环市污水处理有限公司处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排海。 根据《国家环境保护“十二五”规划》(国发［2011］42号)、《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》(浙环发[2012]10号)和《浙江省工业污染防治“十三五”规划》的通知（浙环发[2016]46号）中的规定，本项目COD、氨氮按1：1进行区域削减替代，本项目无生产废水排放，因此，COD、氨氮无需进行削减替代。 根据台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号)，VOCs替代比例为1:2。 本项目的污染物总量控制指标见表9-1。 表9-1 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制因子; 本项目实施后全厂排放量; 削减替代比例; 替代削减量; 本项目实施后全厂总量控制建议值. 1; CODCr; 0.0057; /; /; 0.0057. 2; 氨氮; 0.0003; /; /; 0.0003. 3; VOCS; 0.0054; 1:2; 0.0108; 0.0054. （4）造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目投产后污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 2、建设项目审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 项目位于玉环白岩机电工业园区盛园路12号，项目用地性质为工业用地，符合当地的用地规划。 （2）建设项目符合、国家和省产业政策等的要求。 根据《产业结构调整指导目录(2019 年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。另外，所采用的生产工艺和设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010 年本)》(工产业[2010]第122号)淘汰的设备或生产工艺。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 3、“三线一单”符合性分析 根据《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》(环境保护部，环环评[2016]95 号)和《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150 号)文件要求，需落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(简称“三线一单”)约束。 （1）生态保护红线 本项目位于玉环白岩机电工业园区盛园路12号，项目用地性质为工业用地，项目所在地不属于浙江省生态保护红线（浙政发〔2018〕30号）划定的生态保护红线范围内，不属于当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及玉环市三线一单等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。 项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准。水环境质量现状为Ⅳ类，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。项目无生产废水外排。厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值，敏感点满足《声环境质量标准》3类标准限值，声环境质量现状良好。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上限 本项目营运过程中需要消耗一定量的电能、水资源等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合资源利用上限的要求。 （4）生态环境准入清单 项目位于浙江省玉环白岩机电工业园区，用地性质为工业用地。项目为汽车配件、摩托车配件的制造，为汽摩配产业，属于汽车制造业、摩托车制造业，为二类工业项目。项目实施后可落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量；企业实现雨污分流，污水纳管排放；企业生产采用清洁能源电能；企业将强化环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制；企业将采用节能设备开展生产，生产过程中将节约用水和用电。综上所述，本项目满足台州市玉环市玉环玉城—坎门街道产业集聚重点管控单元中的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求等管控措施中的相关要求。 因此，项目建设符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的相关要求。 9.3环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求： 1、企业应认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使项目污染物达标排放。 2、应进行合理布局，积极推行清洁生产，做好清污分流，提高能源利用率。 3、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 4、建立健全环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。 5、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 9.4环评总结论 综上所述，玉环彤美机械有限公司年产100万套汽车配件生产线技改项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合玉环市城市总体规划、玉环市土地利用总体规划以及相应环境功能区划要求。项目生产过程中“三废”的排放量较小，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，同时项目建设符合“三线一单”控制要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。