- 建设项目环境影响报告表

项目名称：   年产180吨汽车零部件生产线技改项目

- 建设单位（盖章）：   玉环市荣辉冷冲件厂

- 编制日期：二〇二一年一月

目录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	7

3、环境质量状况	18

4、评价适用标准	21

5、建设项目工程分析	25

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	33

7、环境影响分析	36

8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	49

9、结论与建议	50

- 附图：

- 附图1：建设项目地理位置图

- 附图2：建设项目周边环境概况图

- 附图3：建设项目周边环境概况照片

- 附图4：建设项目车间平面布置图

- 附图5：玉环市水环境功能区划图

- 附图6：玉环市坎门街道声环境功能区划图

- 附图7：玉环市环境管控单元分类图

- 附图8：玉环市生态保护红线分布图

- 附件：

- 附件1：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

- 附件2：营业执照及法人身份证复印件

- 附件3：企业名称变更登记情况

- 附件4：土地证

- 附件:5：企业现有项目环评批复、验收情况

- 附件6：废切削液包装桶回收说明

- 附件7：危废委托处置承诺书

- 附表：

- 附表1：建设项目环评审批基础信息表

- 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产180吨汽车零部件生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 玉环市荣辉冷冲件厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 林荣辉 |  |  | 联系人 |  |  | 林荣辉 |  |  |
| 通讯地址 | 玉环市坎门科技工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18806596679 |  | 传真 | —— | 邮政编码 |  |  | 317600 |  |
| 建设地点 | 玉环市坎门科技工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 玉环市经济和信息化局 |  |  | 项目代码 |  | 2020-331083-36-03-165448 |  |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  |  | 行业类别 及代码 |  | C3670汽车零部件及配件制造 |  |  |  |
| 建筑面积 （平方米） | 2200 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | / |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 250 | 其中：环保投资（万元） |  | 3 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.2% |
| 评价经费 （万元） | / | 预计投产日期 |  | 2021.2 |  |  |  |  |  |
| 1.1项目由来 玉环市荣辉冷冲件厂（原名为玉环县坎门荣辉冷冲件厂）成立于1997年6月，位于浙江省玉环市坎门街道科技工业园区，经营范围为一般项目：冷冲件、汽车配件、橡胶制品制造加工。企业于2019年委托编制了《年产4吨冷冲件、6吨汽车配件生产线技改项目环境影响报告表》，并于2019年10月29日获得台州市生态环境局审批（台环建【2019】187号），于2020年5月9日通过了三同时验收，现有已审批的生产规模为年产4吨冷冲件、6吨汽车配件。为了进一步扩大生产，企业拟投资250万元，购置数控车床、台钻等生产设备，利用位于玉环市坎门科技工业园区的自有闲置厂房实施汽车零部件生产线技改项目。待项目建成后，可形成新增年产180吨汽车零部件的生产能力。企业于2020年9月向玉环市经济和信息化局提出“年产180吨汽车零部件生产线技改项目”的备案申请。目前，该项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-36-03-165448。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部 部令第16号），本项目属于“三十三、汽车制造业36”中“71-汽车零部件及配件制造367”的其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），应编制环境影响报告表。 受玉环市荣辉冷冲件厂的委托，我公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关技术导则编制了该项目的环境影响报告表，现报请审查批准。 1.2建设项目基本概况 1.2.1主要建设内容及规模 玉环市荣辉冷冲件厂拟投资250万元，利用位于玉环市坎门科技工业园区的自有闲置厂房（建筑面积2200m2），购置数控车床、台钻、冲床等生产设备，实施新增年产180吨汽车零部件生产线技改项目。 技改项目实施后，企业产品方案变化情况见表1-1，技改项目工程组成见表1-2。 - 表1-1 项目产品方案一览表 - 序号; - 产品名称; - 单位; - 现有项目产能; - 技改后全厂产能; - 变化情况. - 原环评审批; - 现有实际; - 与原环评审批对比; - 与现有实际对比. - 1; - 冷冲件; - t/a; 4; 4; - 4; - 0; - 0. - 2; - 汽车配件; - t/a; 6; 6; - 186; - +180; - +180. - 表1-2 技改项目工程组成表 工程类别; 主要内容. 主体工程; 本项目所在厂区共有厂房3处，总建筑面积2200m2。其中A厂房建筑面积约1560 m2，共四层，一楼层高约6.7m，二、三、四楼层高约5m；B厂房建筑面积约360 m2，共一层，层高约6m；C厂房建筑面积约280 m2，共一层，层高约6m。. 辅助工程; /. 环保工程; 废水处理; 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理. 噪声处理; 隔音、设备减震等. 固废处置; 边角料外售综合利用；废切削液委托有资质单位处置；废包装桶由厂家回收利用；废包装材料、生活垃圾委托环卫部门清运. 公共工程; 给水; 当地自来水厂统一供给. 排水; 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后排入附近河道；生活污水经化粪池预处理达玉环市污水处理有限公司设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市污水处理有限公司处理达标后外排. 供电; 由当地供电所统一提供. 1.2.2主要生产设备 本次技改项目主要生产设备见表1-3。 - 表1-3 技改项目主要生产设备清单 单位：台 序号; 设备名称; 现有项目实际数量; 技改后全厂数量; 增减量; 所在位置. 1; 冲床; 15; 15; 0; 1楼; A 厂 房. 2; 数控铣床; 5; 13; +8; 1楼. 3; 砂轮机; 2; 2; 0; 1楼. 4; 仪表车床; 5; 5; 0; 1楼. 5; 台钻; 1; 12; +11; 1楼1台，2楼1台，3楼7台，4楼3台. 6; 点焊机; 0; 3; +3; 1楼. 7; 数控车床; 0; 48; +48; 1楼5台，2楼20台，3楼15台，4楼8台. 8; 切割机; 0; 1; +1; 3楼. 9; 滚丝机; 0; 1; +1; 3楼. 10; 空压机; 0; 4; +4; 2楼3台，3楼1台. 11; 攻牙机; 0; 2; +2; 3楼1台，4楼1台. 12; 加工中心; 0; 2; +2; 4楼. 13; 试压机; 0; 1; +1; 4楼. 14; 台钻; 0; 11; +11; B厂房1楼. 15; 冲床; 0; 6; +6; B厂房1楼. 16; 磨床; 0; 3; +3; B厂房1楼. 17; 滚丝; 0; 18; +18; B厂房1楼. 18; 调直机; 0; 1; +1; B厂房1楼. 19; 空压机; 0; 4; +4; B厂房1楼. 20; 清洗机; 0; 1; +1; C厂房1楼. 21; 攻牙机; 0; 1; +1; C厂房1楼. 22; 专机; 0; 7; +7; C厂房1楼. 23; 数控车床; 0; 11; +11; C厂房1楼. 1.2.3主要原辅材料 本次技改项目主要原辅材料消耗情况见表1-4。 - 表1-4 主要原辅材料消耗情况 单位：t/a 序号; 原辅料 名称; 现有项目实际用量; 技改后全厂用量; 增加量; 备注. 1; 铁板; 4.5; 4.5; 0; 固体，外购，铁质. 2; 汽车配件半成品（铁件）; 6.5; 6.5; 0; 固体，外购，铁质. 3; 钢材; 0; 162; +162; 固体，外购，钢材. 4; 铝棒; 0; 20; +20; 固体，外购，铝材. 5; 切削液（原液）; 0; 0.24; +0.24; 20kg/桶，使用时与水按1：20稀释. 6; 洗衣粉; 0; 0.005; +0.005; 0.5kg/袋，清洗产品，去油. 7; 液压油; 0; 0.18; +0.18; 15kg/桶，机床保养. 8; 菜油; 0; 0.001; +0.001; 攻牙. 主要原辅材料理化性质： 切削液：是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点。 液压油：淡黄色液体，相对密度0.8871，引燃温度220~500℃，沸点＞316℃，闪点204℃；爆炸极限0.9~7.0%，食入：LD50＞2000mg/kg（老鼠）；皮肤： LD50＞2000mg/kg（兔）。 1.2.4总图布局 本项目利用企业现有厂房进行生产，厂房共3幢，其中A厂房有四层，一层主要布置为冲床区、铣床区、仪表区，二层主要布置为数控加工区和台钻区，三层主要布置为数控区、台钻区、滚丝区、攻牙区，四层主要布置为数控区、加工中心区、台钻区、攻牙区；B厂房共一层，主要布置为冲床区、滚丝区、磨床区；C厂房共一层，主要布置为专机加工区、数控区、攻牙区和清洗区。 1.2.5劳动定员及生产班制 企业原审批劳动定员10人，现实际劳动定员10人，本次技改在现实际定员基础上新增员工40人，技改后全厂职工50人。企业实行昼间单班制生产，每班工作8小时，全年工作300天，厂区不设置食堂和员工宿舍。 |
| 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、现有项目审批及验收情况 玉环市荣辉冷冲件厂成立于1997年6月，位于浙江省玉环市坎门街道科技工业园区，主要从事冷冲件、汽车配件、橡胶制品制造加工，现已形成年产4吨冷冲件、6吨汽车配件的生产规模。企业现有项目审批情况如下表所示。 表1-5 企业现有项目审批情况一览表 项目名称; 审批规模; 环评审批文号; 验收情况. 玉环县坎门荣辉冷冲件厂年产4吨冷冲件、6吨汽车配件生产线技改项目环境影响报告表; 年产4吨冷冲件、6吨汽车配件; 台环建[2019]187号; 台环验（玉）[2020]61号. 根据现场调查，企业目前实际生产情况与验收时一致，因此本次评价根据《玉环县坎门荣辉冷冲件厂年产4吨冷冲件、6吨汽车配件生产线技改项目环境影响报告表》及其批复、验收资料，结合现场踏勘情况，对现有项目的产排污情况进行分析。 2、现有项目产品方案 企业现有项目产能变化情况见表1-6。 表1-6 企业现有项目产能变化情况一览表 单位t/a 产品名称; 原审批产能; 现有实际产能; 变化情况. 年产4吨冷冲件、6吨汽车配件; 冷冲件; 4; 4; 0. 汽车配件; 6; 6; 0. 根据现场调查，企业现有实际产能与环评审批产能一致。 3、现有项目主要生产设备 企业现有项目主要生产设备变化情况见表1-7。 表1-7 企业现有项目主要生产设备变化情况一览表 单位：台 序号; 设备名称; 原审批数量; 现有实际数量; 变化情况; 所在位置. 1; 冲床; 15; 15; 0; A厂房1楼. 2; 数控铣床; 5; 5; 0. 3; 砂轮机; 2; 2; 0. 4; 仪表车床; 5; 5; 0. 5; 台钻; 1; 1; 0. 根据现场调查，企业现有生产设备数量与环评审批量一致。 4、现有项目原辅料消耗 企业现有项目原辅材料消耗情况见表1-8。 表1-8 企业现有项目主要原辅材料消耗情况一览表 单位：t/a 序号; 原辅材料名称; 原审批数量; 现有实际消耗量; 变化情况. 1; 铁板; 4.5; 4.5; 0. 2; 汽车配件半成品（铁件）; 6.5; 6.5; 0. 根据现场调查，企业现有项目原辅材料消耗情况与环评审批量一致。 5、现有项目主要生产工艺流程 （1）冷冲件 图1-1 现有项目冷冲件生产工艺流程及产污环节图 （2）汽车配件 图1-2 现有项目汽车配件生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 冷冲件：铁板经过冲床冲压成型即得到冷冲件成品。 汽车配件：汽车配件半成品经过数控加工、仪表车床加工后，再用台钻对工件进行打孔，为了提高材料的机械性能，工件热处理过程委托其他单位外协处理，外协后的工件包装好即为产品。 6、现有项目实际排污情况及污染防治措施 （1）废水 企业现有项目生产过程中不产生工艺废水，外排废水仅为员工生活污水。根据调查，企业现有员工10人，2019年生活污水用量为150t/a，排污系数按0.85计，生活污水产生量约127.5t/a。生活污水经化粪池处理后，纳入市政污水管网，经玉环市污水处理有限公司处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(准地表水准Ⅳ类)后外排，按达标排放计，排放污染：CODCr0.004t/a，NH3-N：0.0002t/a。 （2）废气 根据调查，企业现有项目生产过程中无废气产生。 （3）噪声 企业现有噪声主要来源于冲床、数控铣床、砂轮机等生产设备运行时产生的噪声，企业现已对各生产设备做好了减振、降噪措施，生产车间配备完好的门窗，生产过程总能做到关闭门窗。根据2020年9月10日，在企业正常生产情况下厂界噪声的检测，企业现厂界昼间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准限值要求。 （4）固体废弃物 企业现有固废及处置情况如下： 边角料：主要来自于冲压成型、数控加工、仪表加工、钻孔工序，年产生量约1吨，该部分固废收集后外卖给废品回收公司进行综合利用。 废包装材料：主要来自原料拆包和产品包装过程，年产生量约0.15吨，该部分固废收集后外卖给废品公司竞争综合利用。 生活垃圾：企业现年产生职工生活垃圾约1.5吨，委托环卫部门清运、处置。 7、现有项目主要污染物产排情况 根据对企业现有污染物调查并结合相关环评审批及环评文件，企业现有污染物排放情况汇总见表1-9。 表1-9 企业现有项目污染源强汇总情况 单位：t/a 项目; 污染源; 污染物名称; 审批排放量; 实际排放量; 增减量. 废水; 生活污水; 水量; 127.5; 127.5; 0. CODCr; 0.004; 0.004; 0. NH3-N; 0.0002; 0.0002; 0. SS; 0.026; 0.0006; 0. 固体废物 (产生量); 一般固废; 边角料; 1.0; 1.0; 0. 废包装材料; 0.15; 0.15; 0. 生活垃圾; 1.5; 1.5; 0. 噪声; /; 设备运行噪声; /; /; /. 8、现有项目总量控制情况 根据现有项目环评及批复，企业现有项目CODCr、NH3-N总量控制指标分别为0.004t/a、0.0002t/a。 9、现有项目存在的环境问题及整改措施 结合企业环评批复落实情况及现场踏勘情况，企业现有项目已按照环评及批复要求落实，生活污水经厂区化粪池处理达标后纳入市政污水管网经玉环市污水处理有限公司集中处理达标后排放，边角料、废包装材料收集后外卖给废品回收公司进行综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运，厂区不存在环保问题。 |

- 2、建设项目所在地自然环境简况

2.1地理位置 玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′～121°32′，北纬28°01′～28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全市由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成。全境东西长约40km，南北宽约30 km，全市总面积2279 km2（包括海域），其中陆地面积378 km2，海域面积1901 km2，海岸线长329 km。 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，项目所在地周边以工业企业为主，厂区东侧紧邻玉环茂裕机械有限公司，南侧、西侧均为科技园区内道路，北侧约7m为玉坎河。距离本项目最近的敏感点为厂房东南侧约620m的安恬小区。本项目周边环境概况及周边环境照片见附图2、附图3。 2.2自然环境概况 2.2.1地形地貌 玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全县地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华夏系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。 2. 2.2气候特征 玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。 根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下： 平均气压（hpa） 1004.4 平均气温（℃） 17.1 相对湿度（%） 80 降水量 （mm） 1360.2 蒸发量 （mm） 1349.8 日照时数（h） 1850.5 日照率 （%） 42 降水日数（d） 151.5 雷暴日数（d） 33.9 大风日数（d） 35.8 各级降水日数（d）： 0.1 ≤r <10.0 112.0 10.0≤r <25.0 26.0 25.0≤r <50.0 9.8 r≥50.0 3.7 该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。 2.1. 3水文特征 玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。建国以来，连年大兴水利，河系网络有新发展，其市内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、太平塘河、庆澜河等。境内约有大小河流200多条，总长495km，水面总面积108km2，蓄水总容积1510万m3。市境内多年平均径流量25424万m3，其中地表径流量20675万m3，地下径流量4749万m3；全年水资源总量16017万m3，其中地表水13025万m3，地下水2992万m3；全年可供水量4819万m3（包括河流、水库、山塘、地下水在内）。但因市境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。 玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮（低潮）潮高几乎相等。平均涨（落）潮时间6小时左右。近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05m，变幅0.25m，最大潮差6.84m（74.8.18），历年最高潮位7.84m；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2m左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为市内唯一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。

2.3玉环县域总体规划简介 2.3.1总体发展目标 区域物流海港，魅力宜居宝岛。 在新一轮的县域发展中，充分利用独特的区位优势，建设区域物流海港，魅力宜居宝岛，增强城市的综合竞争力，把玉环建设成为经济繁荣、社会安定、环境优美的生态型现代化滨海城市。 1、规划期限：本次规划期限为2006~2020年。 2、城乡空间发展规模 (1)人口规模 2020年县域常住总人口数为74.1万人。 (2)城镇规模与城市化水平预测 2020年玉环市的城镇人口约63.8万人，村庄人口为10.3万人，人口城镇化水平达到86%左右。 (3)用地规模 城镇用地规模：规划2020年城镇建设用地规模为6829.14公顷，人均用地107平方米；规划2020年农村居民点建设用地规模670公顷，人均用地65平方米；规划交通水利用地2020年为3021.59公顷；规划其他建设用地2020年为1096.01公顷。 2.3.2城乡空间结构 未来县域范围内将形成“一城两区、两翼、两小镇、多点”的城乡空间结构。 1、一城两区、两翼 “一城”是指岛城一体化的玉环现代化海岛城市。 “两区”即位于漩门江两岸的港南、港北两个城区，是城市功能集聚、重点建设的综合发展区。港南城区含玉城、坎门、漩门三期三片，港北城区含楚门、清港、芦浦、漩门二期四片。 “两翼” 主要指的是产业集聚区，包括东翼——位于干江、沙门、龙溪的滨海产业带，西翼——依托大麦屿港区的临港产业带。 2、两小镇 “两小镇”指依托海山乡和鸡山乡构建休闲度假区和浪漫风情小镇，生态休闲渔都风情旅游小镇。 3、多点 “多点”是指多个中心村和特色村。 2.3.3主要片区功能 港南城区：功能定位为玉环公共服务及生活居住服务中心城区，玉环海岛特色及海岛体验旅游的集中展示区，汽摩配工业集聚区。 远期由两个城市功能片区组成，分别是玉城——坎门老城片区、城北战略功能片区，远景还将形成漩门三期新城片区。玉城——坎门老城片区的重点是依托玉环新城的建设，逐步完善城市功能，疏散人口，加强环境整治，尤其是工业——居住混合地区的治理；依托老城区尤其是坎门一带进行历史街区风貌的整治，结合渔村建设，加快休闲旅游业的发展。城北功能定位为港口物流基地、居住及公共服务。 远景漩门三期作为县域中心，发展定位为玉环公共服务及生活居住中心城区，海岛特色及体验旅游集中展示区。规划成为未来行政办公、文化娱乐、医疗体育等公共服务中心所在地，魅力宜居宝岛的重要空间载体。 港北城区：功能定位为以商贸、旅游、高新产业为主导的滨海生态城区。包括对外区域性服务的门户；玉环商务办公和生产服务中心城区；玉环北部生活居住服务中心城区；产业转型升级、城市形象改善与提升的引擎区；玉环生态度假旅游的集中服务区；阀门、家具工业集聚区。远期由四大城市功能片区组成，包括楚门——清港、漩门二期北片、漩门二期南片和芦浦。其中楚门——清港以更新改造为主要方式，改变现状乡镇式建设模式，以玉环大市区的理念进行建设。漩门二期北片和南片以新城风貌建设为主要目标，芦浦突出物流和居住功能。 东翼——沙干片区，玉环滨海产业带：是玉环工业功能集聚区、海洋经济发展的重要平台。包括沙门综合城区、干江综合城区和龙溪综合城区。其中沙门综合城区包括由滨港工业城和沙门城镇综合居住商贸配套的产业综合城。干江综合城区包括干江产业园区和干江城镇综合居住商贸配套的产业综合城。龙溪综合城区主要包括阀门工业园区和满足居住配套服务的阀门产业综合城。 西翼——港区片区，玉环临港产业带：包括面向温台的水水中转港口；港口物流贸易基地；对台直航港口；临港产业集中发展区。由南北两个综合城区组成。其中，北部组团包括北部集中安置区和北部临港产业区，为大麦屿港的普竹作业区和连屿作业区提供配套服务。南部组团包括片区中心发展区、传统居住区、南部集中安置区、传统产业区、对台贸易加工区、南部临港产业区和保税区，主要为大麦屿港的大麦屿作业区和大岩头作业区提供配套服务以及当地居民的居住生活服务。 2.3.4生态环境规划 生态环境可持续发展目标—建设生态型海岛。城市发展与生态环境相协调，合理配置海岛空间资源，创造舒适和谐的生态人居体系，建立可持续发展、良性循环的经济—社会—自然复合生态系统，建成经济高效、环境优美、生态宜居、富有特色的生态型海岛，构筑“两轴、两带、两片”整体生态格局。 两轴：一是玉环半岛延伸至本岛的连绵山脉；二是平原河网和漩门湾形成的水脉。山与水是玉环重要的生态要素，也是生态系统的重要载体。 两带：一是乐清湾滩涂湿地保护带；二是滨海防护带。乐清湾形成的大面积滩涂湿 地，适宜水产养殖，体现海洋经济特色。玉环陆域东部为主要的台风受影响区，随着漩门三期的开发建设，应增加海防林的建设，与现有的东南部和干江一带的山体林地共同组成滨海防护带。 两片：一是海山滩涂湿地生态保护区片；二是披山洋海洋生态保护区片。海山滩涂 湿地保护区是玉环市惟一的自然保护区片，结合披山洋汇聚流区，划定玉环东部包括鸡山、洋屿、大小鹿岛、披山岛等在内的众多海岛为披山洋海洋生态保护区片，是玉环建设生态的海岛的重要体现。 2.3.5环卫设施规划 规划在小滩建设一个年处理能力为20万吨的现代化垃圾无害化处理场，远期在干江大岙山附近建设一个年处理能力为30万吨的现代化垃圾无害化处理场。根据城乡空间发展结构相应建设23座垃圾中转站。 符合性分析：项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，属于《玉环县域总体规划（2006-2020）》城乡空间结构中“两区”的港南城区，汽摩配工业集聚区。项目用地属于工业用地，符合《玉环县域总体规划（2006-2020）》要求。 2.4《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》（玉政发[2020]27号），本项目属于“ZH33108320104台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元”，本项目的建设符合该管控单元的环境准入清单要求，具体生态环境准入清单符合性分析见表2-1。 - 表2-1 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性 “三线一单”生态环境准入清单; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。改造提升现有汽摩配产业，建立特色汽摩配产业集群区。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目位于坎门科技工业园区，主要从事汽车零部件生产，属于“汽车零部件及配件制造”，为属于《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》附件中规定的二类工业项目，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放；本项目距最近居住点安恬小区约620m，与居住区之间设有道路、生活绿地等隔离带。; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 加强污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进汽摩配重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目实施后，污染物排放严格落实总量控制制度，总量控制建议值为CODCr0.019t/a、氨氮0.0012t/a，本项目清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司处理，项目外排废水主要是生活污水，其新增污染物CODCr、氨氮无需进行区域削减替代。; 符合. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 本项目厂区实现雨污分流，项目生活污水经预处理达标后纳管至玉环市污水处理有限公司处理达标后排放。固体废物经分类收集、暂存后，妥善处置，认真落实风险防控措施。; 符合. 资源开发效率要求; 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 本项目能源使用电，用水来自市政供水管网，项目实施过程加强节水管理，外排废水仅为少量生活污水。; 符合. 2.5台州华浙环保科技有限公司 台州华浙环保科技有限公司位于玉环市古顺工业区，总投资315.571万元，主要服务于玉环市境内的工业企业，进水水源以眼镜厂滚光废水为主（还包括其他企业产生的水抛废水、研磨废水、超声波清洗废水等）。废水处理工艺主要采用国际通用两级物化反应法，集中处理节能减排技术或工艺，购置PLC程控自动隔膜压滤机，pH控制系统，自动加药装置等国产设备。《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水技改项目环境影响报告书》于2016年10月获得环评批复，项目目前已建成投入试运行（尚未申报验收），在试运行期间，企业发现进水浓度远高于当初的设计进水浓度，但由于目前实际进水量偏低，企业在增加药剂投放量并增加芬顿反应的前提下，出水尚能达标。因此企业拟对现有的废水处理工艺及设备进行提升改造，《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水提升改造技改项目环境影响报告表》于2019年3月获得环评批复，目前提升改造已实施，具体处理工艺见图2-1。 台州华浙环保科技有限公司进出水设计指标见表2-2。 表2-2 污水处理站进出水设计指标 单位：mg/L，pH为无量纲 序号; 污染因子; 设计进水指标; 设计出水指标. 1; pH; 4-6; 6-9. 2; CODCr; 10000; 400. 3; BOD5; 2000; 160. 4; SS; 1000; 300. 5; 总磷; 40; 8. 6; Cu; 27; 0.5. 7; Zn; 15; 2.0. 8; Ni; 5; 1.0. 台州华浙环保科技有限公司 2019 年10月至12月污染源污水月均值报表见表2-3。 表2-3 台州华浙环保科技有限公司 2019年10月至12月污染源污水月均值报表 时间; pH值 (无量纲); 化学需氧量(mg/L); 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L); 废水瞬时流量(m3/d); 废水流量总量(m3). 2019年10月; 7.569; 13.162; 0.073; 0.072; 5.715; 378; 281345.7. 2019年11月; 7.657; 14.047; 0.137; 0.101; 5.759; 357; 257373.7. 2019年12月; 7.353; 14.301; 0.089; 0.075; 4.986; 355; 263164.5. 根据台州华浙环保科技有限公司2019年10月至12月的月均值污染源自动监测数据显示，台州华浙环保科技有限公司近期出水水质较为稳定。台州华浙环保科技有限公司设计处理规模为500m3/d，现处理量平均约363.3m3 /d，余量约136.66m3 /d。 图2-1 台州华浙环保科技有限公司污水处理流程图 2.6玉环市污水处理有限公司 玉环市污水处理有限公司位于玉环市坎门街道炮台山，总投资2.59亿元，设计处理规模达6万m3/d，分三期进行实施，分别于2005年、2013年、2017年进行了环境保护设施竣工验收。玉环市污水处理有限公司是一家处理能力为6万t/d和回用水深度处理能力2万m3/d的二级污水处理厂，配套城关和坎门两镇建城区及玉坎河干流沿线截污输送干管27km和回用水输送干管10km、6座污水输送泵站，处理工艺采用A2/O法（生物处理），二级处理至GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放至深海。 玉环市污水处理有限公司现实施了提标改造工程，2018年5月21日通过台州市生态环境局玉环分局（原玉环市环保局）审批（玉环建〔2018〕75号），于2018年7月27日通过环保验收。该项目在原有一级B工艺流程基础上将厌氧池改扩为缺氧池，增加建设中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、1#及2#加药间、应急粉末活性炭投加间及料仓、及超滤膜处理车间等深度处理构筑物，及电气、自控、在线监测、除臭装置、绿化、厂区道路等配套设施。项目建成后污水处理规模为6万m3/d，处理后尾水达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（即准地表水IV类标准）。 1、服务范围 玉环市污水处理有限公司服务范围为玉环本岛及坎门街道，西起三合潭，东至解放二塘，北至东青山麓，南至双庙、坎门乌沙头，服用范围总面积约133.2km2，另外还承接玉环市漩门二期工业城污水预处理中心的污水和部分楚门、清港的污水处理职能。 2、处理工艺 提标改造后污水处理系统采用“沉砂池+缺氧池+氧化沟+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+加氯消毒池”组合工艺，具体工艺流程见图2-2。 3、设计进出水水质 玉市污水处理有限公司的进出水水质设计参数见表2-4。 表2-4 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准 单位：mg/L(pH为无量纲) 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; TN; TP. 进管标准; 6～9; 400; 180; 35; 300; 50; 8.5. 出水标准; 6～9; 30; 6; 1.5（2.5）; 5; 12（15）; 0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 4、尾水排放情况 玉环市污水处理有限公司2020年3 -4月污染源自动监测数据见表2-5。 表2-5 玉环市污水处理有限公司2020年3 -4月污染源污水月均值报表 序号; 时间; 化学需氧量(mg/L); pH值 (无量纲); 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L); 废水流量总量（m3/d）. 1; 2020年3月均值; 13.08; 6.67; 0.44; 0.1; 8.89; 59390.4. 2; 2020年4月均值; 12.03; 6.65; 0.17; 0.07; 8.59; 58438.8. 3; 标准值（准Ⅳ）; 30; 6~9; 1.5（2.5）; 0.3; 12（15）; -. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 根据污染源自动监测数据，玉环市污水处理有限公司近期出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类），污水厂平均每日处理量58914.6m3，余量为1085.4m3/d。 图2-2 玉环市污水处理有限公司工艺流程图

- 3、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 3.1.1环境空气质量现状 根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。 根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 - 表3-1 2019年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 66; 达标. 第95百分位数日平均; 48; 75; 64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 56; 达标. 第95百分位数日平均; 83; 150; 55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 38; 达标. 第98百分位数日平均; 34; 80; 43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5; 达标. 第98百分位数日平均; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; 75; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 116; 160; 73; 达标. 由以上监测结果可知，基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 3.1.2地表水环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书（2019 年度）》，2019年玉环河流总体水质为轻度污染，主要污染指标为NH3-N、总磷和化学需氧量。7个断面中，Ⅲ类水断面比例占14.3%，Ⅳ类占 71.4%，Ⅴ类占14.3%，满足功能要求的断面比例上升14.3个百分点。 本项目所在地附近水体为城坎河，属于玉坎河水系，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，城坎河-天开河（椒江113）起止断面为东城桥~解放南闸/绕城大桥（天开河），水环境功能区为工业、景观娱乐用水区，目标水质为Ⅳ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 项目所在地地表水环境质量现状参照周边最近的地表水常规监测断面——礁头闸断面（位于本项目西北侧约1960m）2019 年水质监测数据，具体见下表。 表3-2 礁头闸断面水质监测结果 单位：mg/L（pH为无量纲） 监测项目; pH值; DO; 高锰酸盐指数; CODCr; BOD5; NH3-N; 石油类; 总磷 （以P计）. 监测值; 7.4; 6.8; 5.9; 23; 4.1; 1.0; 0.02; 0.161. Ⅳ类标准值; 6~9; ≥3; ≤10; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.3. 比标值; 0.27; /; 0.59; 0.77; 0.68; 0.67; 0.04; 0.54. 水质类别; Ⅰ; II; III; Ⅳ; Ⅳ; III; Ⅰ; III. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据以上监测结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，礁头闸断面水体水质指标中pH值、石油类为I类，溶解氧为II类，高锰酸盐指数、NH3-N、总磷（以P计）为III类，CODCr、BOD5为IV类，水体水质各项指标均能满足IV类水功能区要求，即项目所在区域水体环境质量现状良好。 3.1.3声环境质量现状 根据《玉环市声环境功能区划》（2018年），本项目所在地为3类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。为了解本项目所在地声环境质量现状，本次环评于2020年9月10日对项目所在地的背景噪声进行了现场监测，企业只在昼间进行生产，因此只监测昼间噪声。监测点位见附图2，噪声监测值见表3-3。 - 表3-3 噪声现状监测结果统计表 监测点号; 测点位置; 监测值; 标准值; 是否达标. 昼间dB(A); 昼间dB(A). 1#; 东厂界; 57.7; 65; 达标. 2#; 南厂界; 55.3; 65; 达标. 3#; 西厂界; 54.6; 65; 达标. 4#; 北厂界; 52.1; 65; 达标. 由上表可知，项目所在厂区厂界昼间声环境质量均能满足（GB3096-2008）《声环境质量标准》中的3类区标准限值要求，即项目所在地周边声环境质量较好，能满足相应功能功能区标准要求。 3.2主要环境保护目标 根据项目具体特点、区域现状及规划初步踏勘，项目评价区域内主要环境保护目标确定为： 1、项目所在区域环境空气质量达到二类环境空气功能区要求，不出现降级。 2、项目所在区域地表水保护目标为玉坎河、城坎河，水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类功能区要求。 3、项目所在区域声环境质量保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类要求，不出现降级，厂界噪声达标。 本项目主要现状环境保护目标如下表所示： - 表3-4 项目主要现状环境保护目标 环境 要素; 名称; 坐标 /m; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 距离（m）. X; Y. 空气; 安恬小区; 330853.21; 3110092.27; 居住区; 858户; 环境空气质量 二类区; 东南; 620. 坎门中心小学; 330710.46; 3109973.66; 学校; 师生约2160人; 东南; 650. 地表水; 城坎河; /; /; 河流; 水体; 地表水Ⅳ类; 西南; 415. 玉坎河; /; /; 河流; 水体; 北; 7. 本项目所在位置 5km 500m 玉 坎 河 城 坎 河 图3-1 主要环境保护目标图

- 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 4.1环境质量标准 1、环境空气 根据环境空气质量功能区划，项目所在区域属二类功能区，大气污染物常规因子排放浓度限值执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。详见表4-1。 - 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 备注. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准. 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 60; μg/m3. NO2; 1小时平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 年平均; 40; μg/m3. PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 70; μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75; μg/m3. 年平均; 35; μg/m3. TSP; 24小时平均; 300; μg/m3. 年平均; 200; μg/m3. CO; 24小时平均; 4.0; mg/m3. 1小时平均; 10.0; mg/m3. O3; 日最大8小时平均; 160; μg/m3. 1小时平均; 200; μg/m3. 2、地表水环境 本项目所在地附近地表水为玉坎河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，为Ⅳ类水环境功能区，地表水环质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准，具体标准限值详见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L（pH为无量纲） 项目; pH; 高锰酸盐指数; CODCr; BOD5; DO; 石油类; NH3-N; 总磷(以P计). Ⅳ类; 6～9; ≤10; ≤30; ≤6; ≥3; ≤0.5; ≤1.5; ≤0.3. 3、声环境 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，厂界声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。具体标准限值详见表4-3。 - 表4-3 《声环境质量标准》 单位：dB(A) 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 本项目废水主要有清洗废水和生活污水。清洗废水收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理；生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(准地表水准Ⅳ类)后外排，具体相关标准值详见表4-4。 - 表4-4 玉环市污水处理有限公司进出水水质标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; TP; 石油类. 进水标准; 6~9; 400; 180; 300; 35; 50; 8.5; 20. 出水标准; 6~9; 30; 6; 5; 1.5（2.5）; 12（15）; 0.3; 0.5. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 2、噪声 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准，详见表4-5。 - 表4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 3、固体废物 本项目固体废物处理和处置按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)；危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求。 |
| 评价等级判定 | - 表4-6 项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定 项目; 判定说明; 判定结果. 地表水环境; 本项目清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司处理，生活污水纳管间接排放; 三级B. 大气环境; 本项目无废气产生; 不评价. 声环境; 本项目所在地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类地区，且项目实施前后噪声增加量小于3分贝，项目周边200m范围无声环境保护目标。; 三级. 地下水环境; 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“K机械、电子/73汽车、摩托车制造”中“其他”，是Ⅳ类建设项目。; 不评价. 土壤环境; ①项目从事汽车零部件生产，属于污染影响型项目； ②项目类别：本项目属于“汽车制造及其他用品制造-其他”，属于III类项目； ③占地规模：小型（占地面积866.7m2，小于5hm2） ④土壤敏感程度：不敏感; 不评价. 环境风险; 根据项目危险物质存在量与临界值的比值（Q）计算结果（计算过程见第七章），Q=0.000266＜1，环境风险潜势为I; 简单分析. |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》要求，对化学需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物四种主要污染物实行排放总量控制；根据《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）：严格实施污染物排放总量控制，将二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘和挥发性有机物排放是否符合总量控制要求作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。同时根据《浙江省挥发性有机物污染整治方案》和《关于印发台州市挥发性有机物污染防治实施方案的通知》，探索建立VOCs排放总量控制制度。 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N。 2、总量控制建议值 根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）、台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号），本项目无废气产生，外排废水仅为职工生活污水，COD、氨氮无需进行区域替代削减。 技改后，全厂总量控制建议指标见表4-7。 - 表4-7 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 序号; 总量控制 因子; 原环评 审批排放量; 本次技改项目排放量; “以新带老”削减量; 技改后全厂排放量; 排放增减量; 总量控制建议值. 1; CODCr; 0.004; 0.015; 0; 0.019; +0.015; 0.019. 2; 氨氮; 0.0002; 0.001; 0; 0.0012; +0.001; 0.0012. |

- 5、建设项目工程分析

5.1施工期污染源分析 本项目所在厂房已经建成，不涉及土建施工，因此不存在施工期影响。 5.2营运期污染源分析 5.2.1工艺简述 本项目生产工艺流程图如下： 图5-1本项目汽车配件生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程简述： （1）下料：钢材、铝棒经切割机下料，制成一定尺寸工件。 （2）机加工：下料后的工件经数控车床、铣床、冲床进行粗加工，再经过滚丝机、攻牙等进行精加工。攻牙工序中约80%的工件采用外协攻牙，20%工件在厂内攻牙。本项目机加工需要用到切削液，使用时与水按1：20稀释后使用，切削液循环使用。 （3）清洗：攻牙处理后的工件通过清洗去除表面油污，清洗过程在清洗机上进行，通过添加洗衣粉来达到去油的效果，清洗频率约一个月2次，清洗水循环使用，经多次循环后废水浓度较高，委托台州华浙环保科技有限公司处理。 （4）焊接：工件经机加工处理后，约30%需要焊接，焊接采用点焊工艺，施焊时电极对工件施压并通电，电流通过工件紧贴的接触部位时，电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体，无需焊材、焊剂。 本项目产品经机加工、焊接处理后外协表面处理（高频淬火），外协后的产品包装好即为成品。 5.2.2主要污染工序 本项目主要污染工序及污染因子见下表。 表5-1 主要污染工序及污染因子 项目; 污染源; 污染物类型; 主要污染因子. 废气; /; /; /. 废水; 职工生活; 生活污水; CODCr、NH3-N. 清洗; 清洗废水; CODCr、SS、石油类、LAS. 固废; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. 产品拆包; 一般固废; 废包装材料. 下料、机加工等; 一般固废; 边角料. 数控; 危险废物; 废切削液. 设备检修; 危险废物; 废液压油. 液压油使用; 危险废物; 废液压油包装桶. 切削液使用; 危险废物; 废切削液包装桶. 噪声; 生产设备; 机械噪声; Leq（A）. 5.2.3污染源强分析 5.2.3.1废气 项目焊接工序施焊时电极对工件施压并通电，电流通过工件紧贴的接触部位时，电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体，无需焊材、焊剂。企业工件焊接部位表面处理较洁净，基本没有焊接烟尘产生。故本项目生产过程中无工艺废气产生。 5.2.3.2废水 根据工艺分析，技改项目用水主要有清洗用水、切削液配置用水和生活用水。切削液在使用时需按照一定的比例稀释（切削液：水=1:20），切削液原液用量为0.24t/a，则稀释用水量为4.8t/a。稀释后的切削液定期补充，作为危险废物委托有资质单位处置，其在使用过程中的损耗率以95%计。清洗用水和生活用水在使用过程会产生清洗废水和生活污水，具体分析如下： （1）清洗废水 项目设有1台清洗机，主要用来清洗攻牙后的工件，清洗时通过添加洗衣粉来达到去除油污的目的。根据业主提供的资料，清洗机容积约为200L（有效容积80%），清洗频率为一个月2次，清洗水循环使用，根据使用情况补充，废水半年更换一次，年用水量约为1t，废水产生量约为0.3t/a。类比同类企业，废水浓度为CODCr：1000mg/L，SS：200mg/L，石油类80mg/L，LAS ：200mg/L。废水中各污染物产生量分别为CODCr 0.3kg/a、SS0.06 kg/a、石油类0.024kg/a、LAS 0.06kg/a，废水收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理。 （2）生活污水 技改项目新增员工40名，年工作时间300天，员工的生活用水量按0.05t/人·d计，则年生活用水量约600t/a。污水量按用水量的85％计，则污水产生量约510t/a；生活污水中主要污染物浓度COD以350mg/L，NH3-N以35mg/L计，则COD和氨氮的产生量分别为0.178t/a和0.018t/a。 生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排，各污染物产生及排放情况详见表5-2。 表5-2 本项目废水污染物汇总 污染物名称; 产生情况; 纳管情况; 排放情况. 浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/L）; 纳管量（t/a）; 浓度（mg/L）; 环境量（t/a）. 生活污水; 废水量; /; 510; /; 510; /; 510. CODCr; 350; 0.178; 350; 0.178; 30; 0.015. NH3-N; 35; 0.018; 35; 0.018; 1.5; 0.001. 图5-1 技改后全厂水平衡 5.2.3.3噪声 技改项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声。由类比知，本项目设备噪声源如表5-3。 - 表5-3 项目主要机械设备噪声源强 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强; 声源特性; 运行方式. 1; 冲床（冷冲）; 21; 75～80; 测量点距1m处; 间歇. 2; 数控车床; 59; 70～75; 间歇. 3; 台钻; 23; 75～80; 间歇. 4; 压机; 2; 70～75; 间歇. 5; 铣床; 13; 70～75; 间歇. 6; 专机; 7; 70～75; 间歇. 7; 清洗机; 1; 65～70; 间歇. 8; 点焊机; 3; 65～70; 间歇. 9; 调直机; 1; 65～70; 间歇. 10; 无心磨床; 3; 70～75; 间歇. 11; 切割机; 1; 70～75; 间歇. 12; 试压机; 1; 70～75; 间歇. 13; 加工中心; 2; 70～75; 间歇. 14; 滚丝机; 19; 75～80; 间歇. 15; 攻牙机; 3; 70～75; 间歇. 16; 空压机; 8; 75～80; 间歇. 5.2.3.4固体废物 1、副产物产生情况 本项目产生的副产物主要为边角料、废切削液、废液压油、废液压油包装桶、废切削液包装桶、废包装材料和生活垃圾。 （1）边角料 本项目钢材使用量约162t/a，铝棒使用量约20t/a，在机加工过程中均会产生一定量的废边角料，产生量约占原材料使用量的1%，则边角料产生量约为2t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （2）废切削液 本项目产品在数控加工时需要用切削液起润滑和冷却作用，切削液循环使用，一般情况下不排放，只有在机械设备检修及因长时间循环使用后致使循环罐中切削液变质而被清理。项目切削液的使用量约为0.24t/a，使用时用水按1:20稀释。根据类比调查，废切削液的产生量约占使用量的5％，其余蒸发或随工件带走，则废切削液的产生量约为0.252t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废切削液属于危险废物，废物类别“HW09油/水、烃/水混合物或乳化液”，废物代码“900-006-09”。要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。 （3）废液压油 本项目液压油主要用于机床保养，液压油循环使用，在设备检修时会产生少量废液压油，根据类比调查，废液压油产生量约为使用的5%，即0.009t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废液压油属于危险废物，废物类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-218-08”。要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。 （4）废液压油包装桶 本项目废液压油在使用过程中会产生废液压油包装桶，液压油为15kg/桶，空桶按平均1kg/个计，则废液压油包装桶产生量为0.012t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废液压油包装桶属于危险废物，废物类别“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-249-08”。要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。 （5）废切削液包装桶 本项目切削液在使用后会产生废切削液包装桶桶。切削液为20kg/桶，空桶按平均1kg/个计。则废切削液包装桶产生量约为0.012t/a。根据业主提供的资料（附件6），废切削液包装桶清洗干净后由厂家回收利用。 （6）废包装材料 项目生产过程中废包装材料主要来源于原材料拆包和产品包装过程中，产生量约为0.5t/a，收集后出售给相关企业综合利用。 （7）生活垃圾 本项目新增员工40人，不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量约6t/a，生活垃圾由环卫部门门收集后集中处理。 本项目副产物产生情况汇总见表5-4。 - 表5-4 本项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量（t/a）. 1; 边角料; 下料、数控、机加工; 固态; 金属; 2. 2; 废切削液; 数控; 液态; 切削液、水、钢; 0.252. 3; 废液压油; 设备检修; 液态; 液压油; 0.009. 4; 废液压油包装桶; 液压油使用; 固态; 液压油、塑料; 0.012. 5; 废切削液包装桶; 切削液使用; 固态; 塑料; 0.012. 6; 废包装材料; 原材料拆包、产品包装; 固态; 塑料、纸壳; 0.5. 7; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸张等; 6. 2、副产物属性判定 ①固体废物属性判定 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定对上述副产物的属性进行判定，本项目固废属性判定表见表5-5。 - 表5-5 本项目副产物属性判定表（固体废物属性） 序号; 副产物名称; 产生工序; 主要成分; 形态; 是否属固体废物; 判定依据. 1; 边角料; 下料、数控、机加工; 金属; 固态; 是; 4.2a). 2; 废切削液; 数控; 切削液、水、钢; 液态; 是; 4.1h). 3; 废液压油; 设备检修; 液压油; 液态; 是; 4.1h). 4; 废液压油包装桶; 液压油使用; 液压油、塑料; 固态; 是; 4.1c). 5; 废切削液包装桶; 切削液使用; 塑料; 固态; 否; 6.1a). 6; 废包装材料; 原材料拆包、产品包装; 塑料、纸壳等; 固态; 是; 4.1d). 7; 生活垃圾; 员工生活; 纸张等; 固态; 是; 4.1h). 注：废切削液包装桶收集后由供货商回收直接用于原始用途。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），无需进行修复和加工直接用于原始用途，不作为固体废物的管理，故废包装桶不作为固废管理。. ②危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录（2021年版）》以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见表5-6。 表5-6 危险废物属性判定表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 边角料; 下料、数控、机加工; 否; —. 2; 废切削液; 数控; 是; HW09 900-006-09. 3; 废液压油; 设备检修; 是; HW08 900-218-08. 4; 废液压油包装桶; 液压油使用; 是; HW08 900-249-08. 5; 废包装材料; 原材料拆包、产品包装; 否; —. 6; 生活垃圾; 员工生活; 否; —. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号），项目危险废物分析结果汇总见表5-7。 表5-7 危险废物分析结果汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废切削液; HW09油/水、烃/水混合物或乳化液; 900-006-09; 0.252; 数控; 液态; 切削液、水、钢; 切削液; 1个月; T; 密闭桶装、委托处置. 2; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 0.012; 设备检修; 液态; 液压油; 液压油; 1年; T/I; 密闭桶装、委托处置. 3; 废液压油包装桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.012; 液压油使用; 固态; 切削液、液压油、塑料; 切削液; 1个月; T/I; 叠层堆放、委托处置. 3、固体废物分析情况汇总 综上分析，本项目固体废物产生及去向情况汇总见表5-8。 - 表5-8 本项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 预测产生量（t/a）. 1; 边角料; 下料、数控、机加工; 固态; 金属; 一般固废; 2. 2; 废切削液; 数控; 液态; 切削液; 危险废物; 0.252. 3; 废液压油; 设备检修; 液态; 液压油、杂质; 危险废物; 0.009. 4; 废液压油包装桶; 液压油使用; 固态; 液压油; 危险废物; 0.012. 5; 废包装材料; 原材料拆包、产品包装; 固态; 塑料、纸壳; 一般固废; 0.5. 6; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸张等; 一般固废; 6. 5.2.3.5项目污染物排放源强汇总 本项目污染物产生、排放情况汇总见表5-9。 - 表5-9 本项目主要污染物产生、排放情况汇总表 类型; 污染源; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 处置方式. 废水; 生活污水; 废水量(t/a); 510; -; 510; 生活污水经过化粪池预处理，纳管至玉环市污水处理有限公司，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排. CODCr(t/a); 0.178; 0.163; 0.015. NH3-N(t/a); 0.18; 0.179; 0.001. 清洗废水; 废水量（t/a）; 0.3; 委托台州华浙环保科技有限公司处理. 固体 废物; 一般固废; 废边角料（t/a）; 2; 2; 0; 出售给相关企业综合利用. 废包装材料（t/a）; 0.5; 0.5; 0; 委托环卫清运. 生活垃圾（t/a）; 6; 6; 0; 委托环卫清运. 危险废物; 废切削液（t/a）; 0.252; 2.68; 0; 委托有资质单位处置. 废液压油（t/a）; 0.009; 0.009; 0; 委托有资质单位处置. 废液压油包装桶（t/a）; 0.012; 0.012; 0; 委托有资质单位处置. 技改前后，企业主要污染物排放分析见表5-10。 表5-10 技改前后企业主要污染物排放“三本账”一览表 （单位：t/a） 内容 类型; 污染物名称; 原环评审批排放量; 本次技改项目排放量; “以新带老”削减量; 技改后全厂排放量; 技改前后排放增减量. 废水污染物; 废水量; 127.5; 510; 0; 637.5; +510. CODCr; 0.004; 0.015; 0; 0.019; +0.015. 氨氮; 0.0002; 0.001; 0; 0.0012; +0.001. 固废 （产生量）; 边角料; 1; 2; 0; 3; +2. 废包装材料; 0.15; 0.5; 0; 0.65; +0.5. 废切削液; 0; 0.252; 0; 0.252; +0.252. 废液压油; 0; 0.009; 0; 0.009; +0.009. 废液压油包装桶; 0; 0.012; 0; 0.012; +0.012. 生活垃圾; 1.5; 6; 0; 7.5; +6.

5.3本项目污染源强核算结果及相关参数 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）要求，对本项目建成后，全厂废水、噪声、固废污染源源强核算结果及相关参数进行汇总，具体汇总见表5-11~表5-13。 本项目污染源源强核算表如下： - 表5-11 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 废水污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 （h）. 产生废水量 （m3/h）; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （kg/h）; 工艺; 综合处理效率 %; 核算方法; 废水量 （m3/h）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （kg/h）. 生活污水; CODCr; 0.21; 350; 0.074; 化粪池; 0; 排污系数法; 0.21; 350; 0.074; 2400. 氨氮; 35; 0.007; 0; 35; 0.007. - 表5-12 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 噪声源; 声源类型 (频发、偶发等); 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间 /h. 核算方法; 噪声值/(dB); 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值/(dB). 生产; 冲床（冷冲）; 冲床（冷冲）; 频发; 类比法; 75～80; 车间墙体+减震; 25dB; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 数控车床; 数控车床; 频发; 类比法; 70～75; 类比法; 45~50; 2400. 生产; 台钻; 台钻; 频发; 类比法; 75～80; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 压机; 压机; 频发; 类比法; 70～75; 类比法; 45~50; 2400. 生产; 铣床; 铣床; 频发; 类比法; 70～75; 类比法; 45~50; 2400. 生产; 专机; 专机; 频发; 类比法; 70～75; 类比法; 45~50; 2400. 生产; 清洗机; 清洗机; 频发; 类比法; 65～70; 类比法; 40~45; 2400. 生产; 点焊机; 点焊机; 频发; 类比法; 65～70; 类比法; 40~45; 2400. 生产; 调直机; 调直机; 频发; 类比法; 65～70; 类比法; 40~45; 2400. 生产; 无心磨床; 无心磨床; 频发; 类比法; 70～75; 类比法; 45~50; 2400. 生产; 切割机; 切割机; 频发; 类比法; 70～75; 类比法; 45~50; 2400. 生产; 试压机; 试压机; 频发; 类比法; 70～75; 类比法; 45~50; 2400. 生产; 加工中心; 加工中心; 频发; 类比法; 70～75; 类比法; 45~50; 2400. 生产; 滚丝机; 滚丝机; 频发; 类比法; 75～80; 类比法; 50~55; 2400. 生产; 攻牙机; 攻牙机; 频发; 类比法; 70～75; 类比法; 45~50; 2400. 生产; 空压机; 空压机; 频发; 类比法; 75～85; 类比法; 50~60; 2400. - 表5-13 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/（t/a）; 工艺; 处置量/（t/a）. 生产; 切割机、数控、台钻、攻牙等机加工设备; 边角料; 第I类一般工业固体废物; 产污系数法; 2; 外售综合利用; 2; 收集后外售. 生产; 数控; 废切削液; 危险废物; 产污系数法; 0.252; 委托有资质单位处置; 0.252; 委托有资质单位处置. 生产; 设备检修; 废液压油; 危险废物; 类别法; 0.009; 委托有资质单位处置; 0.009; 委托有资质单位处置. 生产; 液压油使用; 废液压油包装桶; 危险废物; 产污系数法; 0.012; 委托有资质单位处置; 0.012; 委托有资质单位处置. 生产; 原材料拆包、产品包装; 废包装材料; 第I类一般工业固体废物; 类比法; 0.5; 焚烧; 0.5; 环卫部门处理. 职工生活; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 6; 填埋; 6; 环卫部门处理.

- 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) |  | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 本项目无工艺废气产生 |  |  |  |  |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量510t/a |  |  | 废水量510t/a |  |  |
|  |  | 参数 | 浓度 | 产生量 | 参数 | 浓度 | 排放量 |
|  |  | CODCr | 350mg/L | 0.178t/a | CODCr | 30mg/L | 0.015/a |
|  |  | NH3-N | 35mg/L | 0.018t/a | NH3-N | 1.5mg/L | 0.001t/a |
|  | 清洗废水 | 0.3t/a |  |  | 委托台州华浙环保科技有限公司处理 |  |  |
| 固体 废物 | 下料、数控、机加工 | 边角料 | 2t/a |  | 0 |  |  |
|  | 切削液使用 | 废切削液 | 0.252t/a |  | 0 |  |  |
|  | 设备检修 | 废液压油 | 0.009t/a |  | 0 |  |  |
|  | 液压油使用 | 废液压油包装桶 | 0.012t/a |  | 0 |  |  |
|  | 原材料拆包、产品包装 | 废包装材料 | 0.5t/a |  | 0 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 6t/a |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为设备噪声，噪声声级值范围在65～85dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目在已建成厂房进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

- 7、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 本项目在已建成厂房进行生产，不涉及土建施工，因此不存在施工期影响，要求企业妥善处理安装设备期间产生的污染物，控制设备安装噪声，减少对环境的影响。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 本项目无工艺废气产生，大气环境影响为不评价。 7.2.2地表水环境影响分析 1、污染源概述 根据工程分析可知，本项目废水主要为清洗废水和生活污水，清洗废水产生量约0.3t/a，委托台州华浙环保科技有限公司处理。生活污水量为510m3/a，产生CODCr0.178t/a、NH3-N0.001t/a。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水510m3/a，CODCr0.015t/a、NH3-N0.001t/a。 2、评价等级 本项目属于水污染影响型项目，废水为间接排放（纳管至玉环市污水处理有限公司），评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。 3、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目日常运行过程外排废水仅为生活污水，经化粪池处理达标后纳管排放，废水处理工艺成熟，能够做到稳定达标排放。项目废水纳管排放，不排入周边水体，对周边水环境无影响。因此，本项目水污染控制和水环境影响减缓措施是有效的。 4、依托污水处理设施的环境可行性评价 ①纳管可行性分析。项目所在工业园区已完成管网的铺设，生活污水均能纳入玉环市污水处理有限公司，具备纳管集中处理条件。 ②对污水处理设施负荷冲击影响分析。本项目废水纳管至玉环市污水处理有限公司集中处理。根据工程分析，废水经预处理能达到玉环市污水处理有限公司接管标准，项目生活污水排放量较小（1.7 m3/d）且水质较为简单，在玉环市污水处理有限公司的剩余处理容量范围内，不会对其造成冲击影响。由此可见，项目废水依托玉环市污水处理有限公司处理是可行的。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-1，废水间接排放口基本情况见表7-2。 表7-1 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 编号; 名称; 工艺. 1; 生活 污水; CODCr NH3-N; 进入玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; ☑是 □否; ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表7-2 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排 放量/ 万m3/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 121.272796°; 28.109180°; 0.051; 玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量稳定; 昼间; 玉环市污水处理有限公司; CODCr; 30. NH3-N; 1.5. 废水排放执行标准见下表。 表7-3 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 纳管标准. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; CODC r; 玉环市污水处理有限公司进水水质标准; 400. NH3-N; 35. 废水污染物排放量核算见下表。 表7-4 废水污染物排放信息表（改建、扩建项目） 序号; 排放口 编号; 污染物种类; 排放浓度/(mg/L); 新增日排放量/(kg/d); 全厂日排放量/(kg/d); 新增年排放量/(t/a); 全厂年排放量/（t/a）. 1; /; CODCr; 350; 0.593; 0.74; 0.178; 0.222. NH3-N; 35; 0.060; 0.07; 0.018; 0.022. 全厂排放口合计; CODCr; 0.178; 0.222. NH3-N; 0.018; 0.022. 项目地表水环境影响评价自查如下表所示。 表7-5 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型；水文要素影响型□. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他□; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水温要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 区域污染源; 调查时期; 数据来源. 已建□；在建□；拟建□；其他□; 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （）; 监测断面或点位个数（）. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 评价因子; （pH、DO、高锰酸盐指数、CODCr、BOD5、NH3-N、石油类、总磷（以P计））. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ□；Ⅲ□；Ⅳ；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（）. 评价时期; 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况；达标；不达标□ 水环境保护目标质量状况；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□; 达标区 不达标区□. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （）. 预测时期; 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水位条件□. 预测情景; 建设区□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□；. 预测方法; 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （COD）; （0.019）; （30）. （氨氮）; （0.0012）; （1.5）. 替代源排情况; 污染源 名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他□. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动；自动□；无监测□. 监测点位; （）; （废水排放口）. 监测因子; （）; （pH、CODCr、NH3-N）. 污染物排放清单; □. 评价结论; 可以接受；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 7.2.3声环境影响分析 1、声环境评价等级 本项目位于玉环市坎门街道坎门科技工业园区，根据《玉环市声环境功能区划》（2018年），项目拟建地为3类声环境功能区。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中工作等级划分判据及建设项目所在地的声环境功能要求，建设项目所处的声环境功能区为3类区，厂界外200m评价范围内无敏感目标，确定本项目噪声评价工作等级为三级。 项目评价因子为LeqA声级，评价范围为项目拟建地厂界外200m范围内。 2、噪声影响预测 本次噪声预测采用环安科技有限公司制作的噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）。 （1）预测方法 根据项目厂区平面布置图和主要噪声源的分布位置，在总平面图上设置直角坐标系，以1m×1m间距布正方形网格，网格点为计算受声点，对各个噪声源做适当的简化(简化为点声源或面声源)，按照NoiseSystem的要求输入噪声源设备的位置和声功率级，计算各受声点的噪声级，并绘制厂区等声级线分布图。 （2）声源条件 本次环评NoiseSystem预测软件中输入的噪声源强数据主要参考当地其他同规模工业工程项目的噪声类比数据，预测按最不利条件考虑，即考虑所有声源均同时运行发声。 3、预测结果 预测结果汇总见表7-6和图7-1。 图7-1 噪声等值线图 表7-6 生产设备噪声对各厂界的噪声影响预测 单位：dB(A) 预测点位; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 56.8; 59.7; 54.5; 49.5. 背景值; 57.7; 55.3; 54.6; 52.1. 预测值; 60.3; 61.1; 57.6; 54.0. 标准值; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由以上预测计算结果可知，在企业生产关闭门窗的情况下（考虑窗户结构隔声），生产噪声对企业厂界噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 为了尽量降低噪声对周围环境的影响，建议企业采取如下措施： ①在设备选型方面，满足功能要求的前提下，设备选用加工精度高、装配质量好、低噪设备，建设单位应积极采取吸声、隔声、减振等降噪措施，重点提高生产车间墙体综合隔声量； ②高噪声设备尽量布置在整个厂房的中间区域。 ③对高噪声设备设置隔声、吸声/消声、减震等降噪措施。如风机等高噪声设备应加设减震垫以及隔声罩或消声器。 ④为确保企业噪声达标，建议企业在平时生产中需要加强对各设备的维修、保养，对其主要磨损部位要及时添加润滑油，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪音现象。 7.2.4固体废物环境影响分析 1、项目固体废物处置情况 本项目产生的固体废物主要为边角料、废切削液、废液压油、废液压油包装桶、废包装材料和生活垃圾，项目固体废物处理处置方式见表7-7。 表7-7 本项目固体废物处置方式评价表 序号; 固体废 物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 预测产生量（t/a）; 利用处置 方式; 是否符合环保要求. 1; 边角料; 下料、机加工; 固态; 金属; 一般固废; 2; 外售综合利用; 是. 2; 废切削液; 数控; 液态; 切削液; 危险废物; 0.252; 委托有资质单位处置; 是. 3; 废液压油; 设备检修; 液体; 液压油; 危险废物; 0.009; 委托有资质单位处置; 是. 4; 废液压油包装桶; 液压油使用; 固态; 液压油、塑料; 危险废物; 0.012; 委托有资质单位处置; 是. 5; 废包装材料; 原材料拆包、产品包装; 固态; 塑料、纸壳; 一般固废; 0.5; 环卫清运; 是. 6; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 纸张等; 一般固废; 6; 环卫清运; 是. 2、固体废物收集和贮存场所（设施）环境影响分析 （1）一般工业固废收集和贮存场所环境影响分析 本项目一般工业固废贮存场所位于企业A厂房东侧，占地面积约4m2，废边角料收集后由外卖给相关企业回收再利用，废包装材料、生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求。在此基础上，项目产生的一般固废可得到有效的处置，做到资源化、无害化，对周围环境影响较小。 （2）危险废物收集和贮存场所环境影响分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 公告2017年第43号），本项目危险废物影响分析具体如下： ①危险废物贮存场所环境影响分析 本项目危险废物暂存间设置于厂区北侧C厂房内，危险暂存间尺寸约2m×1.5m，占地约3m2。废切削液、废液压油收集后密闭桶装室内堆放，废液压油包装桶叠层堆放，项目生产中产生的废切削液包装桶由厂家回收利用，不作为固废管理，但废切削液包装桶在厂内暂存过程按危险废物存储。企业危险废物暂存间可以满足贮存需求。此外，危险废物暂存间要求防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，如此，危险废物贮存场所不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生不利影响。 本项目危险废物的贮存场所基本情况见下表。 表7-8 建设项目危险废物贮存场所（设施）基础情况表 序号; 贮存场所 (设施名称); 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废切削液; HW09; 900-006-09; HW09区; 1m2; 桶装; 1t; 3个月. 2; 危废暂存间; 废液压油; HW08; 900-218-08; HW08区; 0.5 m2; 密闭加盖; 0.5t; 一年. 3; 危废暂存间; 废液压油包装桶; HW08; 900-249-08; 1 m2; 叠层堆放; 1t; 一年. 废切削液包装桶厂内存放期间存放于危废暂存间，占地约1m2，半年运一次。 ②危险废物运输过程环境影响分析 本环评要求危险废物外运采用专门的车辆，防止散落和流洒，同时配备有应急器材，以应对突发环境事件。运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-2004）等。 在转移过程中，企业应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求进行管理。采取上述措施后，项目危险废物在转运过程中对周围环境基本没有影响。 ③委托处置环境影响分析 本项目涉及的危险废物收集后应定期委托有相应的资质的危废处置单位进行处置，委托处置单位所经营的危废类别应包含本项目涉及的HW08、HW09。建设单位可根据浙江省环保厅公布的浙江省危险废物经营单位名单选择周边区域可处置本项目产生的危险废物的处置公司，危险废物处置单位情况如下表所示。 表7-9 项目周边相关危险废物处置机构情况 序号; 公司名称; 经营地址; 经营许可证号码; 经营危险废物类别; 处置能力 （t/a）; 许可证有效期; 颁发日期. 1; 台州市德长环保有限公司; 浙江省临海市杜桥医化园区东海第五大道31号; 3300000020; HW02、HW03 HW04、HW05 HW06、HW08 HW09、HW11 HW12、HW13、HW16、HW17 HW18、HW21 HW37、HW39 HW40、HW45 HW49、HW50; 55000; 1年; 2019年7月2日. 2; 浙江绿保再生资源科技有限公司; 台州市黄岩区江口街道碧顷路1号; 3310000104; HW09; 15000; 5年; 2018年10月16日. 本项目危险废物主要涉及HW08、HW09，根据上表所列附近地区危险废物处置公司经营许危险废物类别可知，台州市德长环保有限公司可同时处置这两类危险废物，浙江绿保再生资源科技有限公司能处置类别为HW09的危险废物，这两家危废处理单位处置市场面向浙江全省，并拥有专门用于危险废物转移的危险品车辆。本项目危险废物产生量较少，台州市德长环保有限公司、浙江绿保再生资源科技有限公司完全有能力处置本项目产生的危险废物，因此，项目危险废物委托处置具有环境可行性。建设单位亦可自由选择省内其他拥有HW08、HW09资质类别的危险废物处置公司进行危险废物的合法委托处置。 本项目固废均能得到合理处置，本项目固体废物对周围环境影响较小。 7.2.5地下水环境影响分析 本项目主要从事汽车零部件生产，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部 部令第16号），项目属于“三十三、汽车制造业36”中“71-汽车零部件及配件制造367—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此需编制环境影响报告表；根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“K 机械、电子/73汽车、摩托车制造”中“其他”，是Ⅳ类建设项目，可不开展地下水环境影响评价。 7.2.6土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)规定，对照导则附录A，本项目属于“汽车制造及其他用品制造-其他”，属于行业类别中的“III类”。本项目位于玉环市坎门街道科技工业园区，占地面积为866.7m2，属于≤5hm2，占地规模属于小型。根据周边环境现状可知，项目周边主要为工厂和道路，周边50m范围内没有土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感。根据导则关于污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价等级为低于“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 7.3环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、评价依据 本项目涉及的环境风险物质主要为切削液、液压油、废切削液。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，重点关注的危险物质及临界量，本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算如表7-10。 表7-10 项目Q值确定 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 切削液; /; 0.24; 2500; 0.000096. 2; 液压油; /; 0.18; 2500; 0.00007. 3; 废切削液; /; 0.252; 2500; 0.0001. 项目Q值Σ; 0.000266. 由上表可见，危险物质数量与临界量比值Q=0.000266＜1，项目环境风险潜势为I，开展简单分析即可。 2、环境敏感目标概况 本项目周边500m范围内无环境敏感目标。此外，项目外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池预处理后纳管，厂区地面已进行硬化处理，故不涉及地表、地下水环境风险，因此无需考虑地表、地下水环境保护目标。 3、环境风险识别 本项目可能存在的环境风险包括切削液、废切削液泄露对周边环境造成污染以及工人因作业操作不当引起的火灾等突发事故。 4、环境风险分析 ①火灾事故 热辐射：一旦发生火灾，将放出大量的辐射热。危及火灾周围人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全。浓烟及废气：火灾时放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽、毒气和被火焰加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽、有害气体和弥散的固体颗粒，对火场周围的人员生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。 ②危险废物泄漏：若项目危险废物不按规范要求收集、暂存管理、运输，则可能产生泄漏而造成对周围环境的污染；此外，危险废物若直接排放将对环境造成严重的污染，严重危害人体健康和生物生存。 ③生产设备及主要建筑若防雷、防静电措施不当，则可能引起直击雷击、感应雷击事故。 5、环境风险防范措施及应急要求 （1）防范措施 项目风险防范措施汇总见表7-11。 表7-11 风险事故防范措施 事故类型; 防范措施. 泄露、火灾; 防止产生二次污染; 危险废物采用桶装收集后，存放于防雨淋、防风沙、防渗漏的专用堆放场地；堆放场所要有专门的标识。. 火源管理; 1、防止机械着火源（撞击、摩擦）；控制高温物体着火源、电气着火源以及化学着火源；划定禁火区。 2、原辅材料存放等的间距应满足消防要求。. 环境治理风险; 设备管理; 1、加强车间生产管理，防止物料泄露及危险废物泄露。 2、加强对化粪池以及污水管道和设备等的维护及管理以及危险废物收集、暂存场所的管理。. 管理制度; 1、设立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节； 2、生产中要杜绝烟火注意安全；车间应装换气设备； 3、制定厂区环保设备的操作规程以及危险废物储存过程的安全注意事项，有关操作人员必须严格按要求进行操作。. （2）应急要求 ①配备相应数量的应急物质，并定期进行检查。 ②做好设备运行监督检查与维修保养，防患于未然。 ③车间安排专人每天多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 6、分析结论 - 建设项目环境风险简单分析内容表见表7-12。 表7-12建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产180吨汽车零部件生产线技改项目. 建设地点; 玉环市坎门科技工业园区. 地理坐标; 经度; 121.272401°; 纬度; 28.109399°. 主要危险物质及分布; 切削液，最大存在量为0.24t，桶装，存放于原料仓库 液压油，最大存在量为0.18t，桶装，存放于生产车间 废切削液，最大存在量为0.252t，桶装，存放于危废暂存间. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 大气环境风险： ①火灾、爆炸事故次生污染，对火场周围的人员生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。 ②危险废物收集、储存、运输过程泄露，对周围环境造成污染。 地表水环境风险： 本项目地面均进行硬化处理，生活污水纳管排放，故项目发生地表水环境风险影响可能性较小。 土壤、地下水环境风险： 项目不涉及有毒有害液体原料泄漏事故，车间及危险废物暂存库地面进行有效防渗防漏处理， 故发生土壤、地下水环境风险可能性较小。. 风险防范措施 要求; ①确保各种防火、防爆、防静电等措施落实到位，生产中要注意安全，车间应装换气设备； ②地面防渗漏处理； ③加强对车间生产设施的维护及管理，发现问题及时修理； ④制定厂区危险废物储存过程的安全注意事项，配备必要的应急物质。. 综上，本项目环境风险较小，只要建设单位在生产过程中按照有关要求规范生产，做好车间生产及危险废物的管理工作，项目的实施不会对周围环境造成环境风险方面的不良影响。 7.4环境监测计划 本项目需做好竣工验收工作和营运期常规监测，具体可参照如下： 表7-13 项目验收监测计划 监测点位; 监测类别; 监测项目; 监测频率. 厂界; 噪声; Leq; 厂界噪声监测一般不少于2天，每天不少于昼间1次. 生活污水排放口; 水; pH、CODcr、氨氮等; 废水采样和监测频次一般不少于2天，每天不少于4次. 表7-14 营运期环境监测计划 类别或采样点; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; Leq; 1次/季度. 污水总排口; pH、CODcr、氨氮等; 1次/季度. 7.5环保总投资 环保处理措施投资3万元，占总投资250万元的1.2%。环保总投资见表7-15。 表7-15 环保总投资统计一览表 项目名称; 主要设备及措施; 概算（万元）. 营运期; 废水; 生活污水依托企业现有化粪池，清洗废水委托处置; 0.05. 废气; 排气扇等通风设施; 1. 噪声; 设备隔声减震措施; 1. 固废; 一般工业固体废物; 分类收集; 0.5. 危险废物; 危废暂存间建设；危险废物委托处置; 0.45. 合计; 3.

# 8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司集中处理 | 达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即地表水Ⅳ类标准 |
|  | 清洗废水 | CODCr、SS、石油类、LAS | 委托台州华浙环保科技有限公司处理 |  |
| 固体 废物 | 下料、机加工 | 边角料 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  | 数控 | 废切削液 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  | 设备检修 | 废液压油 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  | 液压油使用 | 废液压油包装桶 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  | 原材料拆包、产品包装 | 废包装材料 | 委托环卫部门清运 | 无害化 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门清运 | 无害化 |
| 噪声 | 选用低噪声设备；合理布置噪声源 |  |  | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在现有厂区进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

- 9、结论与建议

9.1项目基本情况 玉环市荣辉冷冲件厂位于玉环市坎门科技工业园区，企业拟投资250万元，利用位于玉环市坎门科技工业园区的自有厂房实施生产，建筑面积2200m2。项目投产后，预计可形成年产180吨汽车零部件的生产能力。企业于2020年9月向玉环市经济和信息化局提出“年产180吨汽车零部件生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2020-331083-36-03-165448。 9.2环境质量现状结论 1、环境空气：根据《台州市环境质量报告书(2018年度)》相关数据，玉环区域基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 2、地表水环境：本项目所在地附近水体为城坎河，属于玉坎河水系，目标水质为Ⅳ类。根据2019年城坎河礁头闸断面水质监测数据，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）有关标准限值，礁头闸断面水质能达到Ⅳ类标准，水体水质能满足Ⅳ类水功能区要求。 3、声环境：根据监测结果，企业厂界昼间声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区要求。从噪声现状监测调查结果来看，区域声环境质量较好。 9. 3项目环境影响分析结论 1、地表水环境影响分析结论 根据工程分析可知，技改项目废水主要包括清洗废水和生活污水，清洗废水产生量约0.3t/a，委托台州华浙环保科技有限公司处理；生活污水废水量510m3/a，产生CODCr0.178t/a、NH3-N0.018t/a，生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放。以达标排放计，项目排入环境废水510m3/a，CODCr0.015t/a、NH3-N0.001t/a。技改项目污染物排放较少，因此，正常运行情况下技改项目对周围水环境的影响很小。 2、大气环境影响分析结论 技改项目无生产废气产生。 3、声环境影响分析结论 预测结果表明，技改项目实施后企业厂界噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。技改后企业生产噪声不会对周边造成明显影响。 4、固体废物环境影响分析结论 技改项目产生的各类副产物主要为生产过程中的边角料、废切削液、废液压油、废液压油包装桶、废切削液包装桶、废包装材料和员工生活垃圾。边角料收集后出售给相关企业综合利用；废切削液、废液压油、废液压油包装桶委托有资质单位处置；废切削液包装桶由厂家回收利用；废包装材料、生活垃圾收集后委托当地环卫部门统一清运。在各类固废妥善处置的前提下，项目固废不会对周围环境产生不利影响。 9.4“三线一单”符合性分析 根据环环评[2016]150号《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，“三线一单”即：“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，项目建设应强化“三线一单”约束作用。 （1）生态保护红线符合性分析 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，用地性质为工业用地。项目所在地不涉及《玉环市生态保护红线划定技术报告》中划定的生态保护红线，不涉及《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的优先保护单元，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性分析 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。 项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准，水环境质量现状水质能达到IV类标准，声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准限值。 采取本环评提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线符合性分析 本项目营运过程中需要消耗一定量的电能、水资源等，项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，故符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单符合性分析 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目所在地属于“台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104）”，属于重点管控单元40。本项目主要从事汽车零部件生产，属于“汽车零部件及配件制造”，为二类工业项目，属于管控单元重点发展的汽摩配产业；本项目无废气、生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后纳管至玉环市污水处理有限公司集中处理，符合污染物排放管控要求；本项目涉及的环境风险物质主要是切削液、液压油及危险废物，只要企业做好日常生产管理工作，项目生产的环境风险很小。因此，本项目符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 9.5环保审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》(省政府令364号)第三条“建设项目应当符合环境功能区规划的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求内容”，对本项目的符合性进行如下分析。 （1）建设项目应当符合生态环境分区管控的要求 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，属于产业集聚区，项目所在区域为“台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104）”，为重点管控单元。本项目属于“汽车零部件及配件制造”，为二类工业项目，项目无废气、生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后纳管至玉环市污水处理有限公司集中处理。只要切实做好本评价提出的污染防治措施，项目生产过程产生的废水、噪声、固废不会对周边环境产生不良影响，对照重点管控类管控单元总体准入要求，本项目符合玉环市“三线一单”重点环境管控单元总体准入要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 本项目废水、噪声处理后均可达标排放；固废均能得到妥善处置。落实本评价提出的措施后，各污染物均能做到达标排放。 （3）排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制要求 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N。 本项目外排废水仅为职工生活污水，无需进行区域替代削减。技改后全厂污染物总量控制建议指标为CODCr0.019t/a，氨氮0.0012t/a。 （4）建设项目应当符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，根据项目厂房的土地证所示信息，本项目厂房所在地块属于工业用地。因此项目选址符合玉环市主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划。 （5）建设项目还应当符合国家和地方产业政策等要求。 根据查《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，属允许类。 因此，本项目的建设基本符合国家及地方的产业政策。 9.6环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目厂址周围环境的影响，本环评报告表提出以下建议和要求： 1、企业应认真落实环境影响评价中提到的污染防治措施，使项目污染物达标排放。 2、加强污染治理设施的运行管理，建立技术档案，定期检查、维修，使其长期处于最佳运行状态，杜绝污染物事故排放。 3、建立健全环保责任制，加强对职工的环境保护意识教育，形成人人重视环境保护的生产气氛，使公司建成经济效益显著和环境优美的现代化企业。 4、关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。 9.7环评总结论 综上所述，玉环市荣辉冷冲件厂年产180吨汽车零部件生产线技改项目符合现行国家及相关产业政策，选址符合玉环县域总体规划以及玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案要求。项目生产过程中“三废”的排放量较小，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，同时项目建设符合“三线一单”控制要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。