建设项目环境影响登记表

（“区域环评+环境标准”改革降级项目）

| 项目名称： | 杭州华测检测技术有限公司扩建项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 杭州华测检测技术有限公司 |  |

编制日期：2021年2月

浙江环耀环境建设有限公司

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、相关规划符合性分析	48

三、环境质量状况	55

四、评价适用标准	62

五、建设项目工程分析	68

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	79

七、环境影响分析	80

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	112

九、结论与建议	114

附图：

附图1  建设项目地理位置图

附图2  建设项目周围环境概况及噪声监测布点图

附图3  建设项目周边敏感点示意图

附图4  建设项目平面布置示意图

附图5  项目所在地分区规划图

附图6  杭州市环境功能区划图

附图7  杭州市水环境功能区划图

附图8  浙江省环境空气质量功能区划分图

附图9  杭州市主城区声环境功能区划图

附件：

附件1  开发区创新创业平台（园区）入驻审批表

附件2  企业营业执照和法人身份证

附件3  土地证和房权证

附件4  房屋租赁协议

附件5  排水许可证和纳管证明

附件6  原审批项目环评批复

附件7  危险固废委托处置合同

附件8  授权委托书

附件9  申请报告

附件10  法人承诺书

附件11  “规划环评+环境标准”改革承诺书

附件12  同意公开说明

附件13  环评信息公开及公示截图

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州华测检测技术有限公司扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 杭州华测检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 齐凤鸣 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 张敏 |  |
| 通讯地址 | 杭州经济技术开发区白杨街道21号大街600号1幢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13958072435 |  | 传真 |  | / |  | 邮政编码 |  |  | 310018 |
| 建设地点 | 杭州经济技术开发区白杨街道21号大街600号1幢1F（105室）、2F（280室） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 |  |  |  | / |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建■ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | M7451 食品检测 M7452 检测服务 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 6479 |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 2812 | 其中：环保投资（万元） |  | 100 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 4.3% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 1.1项目由来 杭州华测检测技术有限公司租用伊比利亚电子（杭州）有限公司位于杭州市经济技术开发区白杨街道21号大街600号浙江省海外留学人员创业园(下沙)内1幢1楼（105室）、2楼（280室）的闲置用房进行检测服务。 杭州华测检测技术有限公司于2015年委托浙江环耀环境建设有限公司编制了《杭州华测检测技术有限公司新建项目环境影响报告表》，并于2015年8月取得了环保批复，文号：杭经开环评批[2015]263号，并于2019年4月通过了企业自主验收。由于市场拓展需求，杭州华测检测技术有限公司投资2812万元另租该幢厂房2楼约5279m2的闲置用房进行检测服务。在原来申报的环境检测基础上，新增防火检测、食品检测、家具检测等检测实验室，将原先规划位于1F的环境检测实验室调整至2F，并新增相关检测仪器设备，以扩大检测业务范围；原规划1F设计为防火、家具检测实验室；2F规划新增食品实验室。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2010年本），本项目属于“四十五、研究和试验发展”中的“98专业实验室、研发（试验）基地”中“其他（不产生试验废气、废水、危险废物的除外）”类，本项目不涉及生物安全实验室和转基因实验室，因此，应编制环境影响报告表。 根据浙江省人民政府办公厅《关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》（浙政办发[2017]57号）和《关于落实“区域环评+环境标准”改革切实加强环评管理的通知》（浙环发[2017]34号）精神，本项目位于杭州钱塘新区大创小镇范围内，且大创小镇已开展了规划环评(《杭州大创小镇综合发展规划环境影响报告书（简本）》)，项目适用该通知中：五、改革实施内容中（三）降低环评等级条款，由原要求编制环境影响报告表的，降级为环境影响登记表。 根据杭州钱塘新区管理委员会办公室《关于印发杭州钱塘新区“区域环评+环境标准”改革实施方案的通知》（钱塘管办发[2019]54号）内容，文件改革不适用以下重污染、高环境风险的行业（负面清单）如下： （1）环评审批权限在生态环境部、浙江省生态环境厅的项目； （2）编制环境影响报告书的电磁类项目和核技术利用项目； （3）新建、扩建省生态环境厅确定的重污染、高环境风险以及严重影响生态的项目；新建、扩建环境功能区划中列入三类工业（含工段）的项目； （4）重点污染物（化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物）排放量0.5吨/年及以上的项目； （5）涉及重金属项目； （6）生活垃圾处置项目、危险废物处置项目； 以上行业（即负面清单内）的项目不纳入改革范畴，按法定程序进行环评审批，不属于以上范围的行业纳入审批改革。 本项目属于M7451 食品检测和M7452 检测服务行业类别，不在改革负面清单内，受杭州华测检测技术有限公司委托，浙江环耀环境建设有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。我公司在现场踏勘的基础上，依据国家环保局《环境影响评价技术导则》等有关技术规范的要求，并通过对有关资料的调研、整理、分析、计算，编制了本项目的环境影响报告。 1.2编制依据 1.2.1国家法律、法规、规章及规范性文件 - 《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订，2015年1月1日起施行； - 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订，2018年12月29日起施行； - 《中华人民共和国大气污染防治法（修订）》，2015年8月29日修订，2016年1月1日起施行； - 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订，2018年1月1日起施行； - 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订，2018年12月29日起施行； - 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日修订，2020年9月2日起施行； - 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日施行； - 《建设项目环境保护管理条例》，环境保护部令第44号，2017.10.1施行； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年版），生态环境部令部令第1号，2018年4月28日起施行； - 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），生态环境部令部令第16号，2021年1月1日起施行； - 《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》，国发[2018]22号，2018年6月27日； - 《国家危险废物名录》（2021年版），生态环境部部令第15号，2021年1月1日起施行； - 《关于统筹做好疫情防控和经济社会发展生态环保工作的指导意见》，环综合[2020]13号，中华人民共和国生态环境部，2020.3.3。 1.2.2地方法律、法规、规章及规范性文件 - 《浙江省大气污染防治条例（2020年修订）》，浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议，2020年11月27日； - 《浙江省水污染防治条例（2020年修订）》，浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议，2020年11月27日； - 《浙江省固体废物污染环境防治条例》，2017年修订，浙江省第十二届人民代表大会常务委员会第四十四次会议，2017年9月30日； - 《浙江省饮用水水源保护条例（2020年修订）》，浙江省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议，2020年11月27日； - 《浙江省建设项目环境保护管理办法（2018年修正）》，浙江省人民政府令第364 号，2018.3.1施行； - 《浙江省人民政府关于浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）的批复》，浙政函[2015]71号； - 《关于印发浙江省大气污染防治“十三五”规划的通知》，浙江省发改委、原浙江省环保厅，浙发改规划[2017] 250号，2017年3月22日； - 《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》，浙环发[2012]10号，2012年2月24日印发，自2012年4月1日起施行； - 杭州市人民政府关于印发杭州市打赢蓝天保卫战行动计划的通知，杭政函〔2018〕103号，2018年11月28日； - 《杭州经济技术开发区2018-2020年大气污染防治行动计划》，原杭州经济技术开发区管委会，2017年12月； - 《关于印发<杭州市建设项目和排污权交易总量审核管理暂行规定> 的通知》，杭环发[2015]143号，原杭州市环保局，2015年9月17日； - 《杭州市人民政府关于杭州市主城区声环境功能区划分方案的批复》， 杭政函[2014]51号，2014年3月17日实施； - 《杭州市人民政府办公厅关于印发杭州市大气环境质量限期达标规划的通知》，杭政办函[2019]2号，2019年1月14日； - 《浙江省人民政府关于浙江省“三线一单”生态环境分区管控方案的批复》，浙政函[2020]41号，浙江省人民政府，2020年5月14日； - 《杭州市生态环境局关于印发<杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》，杭环发[2020]56号，杭州市生态环境局，2020年8月18日； - 《关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见》，浙政办发[2017]57号。浙江省人民政府办公厅，2017年6月29日； - 《关于落实“区域环评+环境标准”改革切实加强环评管理的通知》，浙环发[2017]34号，浙江省生态环境厅，2017年9月1日； - 《关于印发杭州钱塘新区“区域环评+环境标准”改革实施方案的通知》，钱塘管办发[2019]54号，杭州钱塘新区管理委员会办公室2019年11月16日。 1.2.3产业政策 - 《产业结构调整指导目录（2019年本）》，国家发改委第29号令，2019年8月27日第2次委务会议审议通过，2019.10.30公布，2020.1.1起施行； - 《浙江省淘汰落后生产能力目录（2012年本）》，浙江省经信委产业处，浙淘汰办[2012]20号，2012.12.28； - 《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引》（2019年本），杭州市发展和改革委员会，2019年7月29日。 1.2.4技术规范 - 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）； - 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）； - 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）； - 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）； - 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； - 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）； - 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）； - 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； - 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）。 1.2.5技术文件及其它依据 - 企业提供的有关基础资料； - 企业与我单位签订的技术咨询合同。 1.3工程内容及规模 1.3.1建设内容 项目所在厂房共3F，原审批项目环境检测实验室位于1楼，项目建筑面积约1200m2；本次扩建调整将1F环境检测实验室规划至2F，原1F新增防火、家具检测实验室，2F另新增食品实验室，调整后1F建筑面积不变，2F新增建筑面积5279m2，合计总建筑面积6479m2。调整后整个实验室设置名称、数量、功用见下表所示。 - 1F（防火、家具）实验室设置情况表 序号; 名称; 数量（间）; 功用; 主要进行哪类材料的实验; 涉及实验内容; 主要测试指标. 空压机房; 1; 提供气源; /; /; /. 家具物料试验室; 1; 物料存放; /; /; /. 防火热量实验室; 1; 防火测试; 水泥、瓷砖等; 燃烧; 固体颗粒. 防火材料阻燃测试实验室; 1; 防火测试; 塑料制品; 燃烧; 固体颗粒. 防火样品室; 1; 防火测试; 无; 无; 固体颗粒. 家具理化性能试验室; 1; 理化性能实验; 板材理化; 甲醛、表面理化; 环保、表面理化. 防火墙纸实验室; 1; 防火测试; 墙纸; 燃烧; 固体颗粒. 防火地毯、窗帘实验室; 1; 防火测试; 地毯、窗帘; 燃烧; 固体颗粒. 防火石膏板实验室; 1; 防火测试; 石膏板; 燃烧; 固体颗粒. 防火轮船实验室; 1; 防火测试; 塑料制品; 燃烧; 固体颗粒. 塑料防火实验室; 1; 防火测试; 塑料制品; 燃烧; 固体颗粒. 防火汽车实验室; 1; 防火测试; 塑料制品; 燃烧; 固体颗粒. 防火涂料实验室; 1; 防火测试; 涂料; 燃烧; 固体颗粒. 防火电器实验室; 1; 防火测试; 电器外壳; 燃烧; 固体颗粒. 防火电缆实验室; 1; 防火测试; 电线电缆; 燃烧; 固体颗粒. 家具制样间; 1; 产品制样; 家具、板材; 样品制样. 计量样品室; 1; 存放中转待检仪器样品; 各类测量仪器; /; /. 计量精测室; 1; 精密测量尺寸参数; 量块、环塞规等; 计量校准; 几何量. 计量力学室; 1; 校准压力表、电子秤等仪器， 自用标准器存放; 压力表、天平、称等; 计量校准; 压力、称重. 计量热工室; 1; 校准温度计等; 数显/玻璃温湿度计; 计量校准; 温度、湿度. 家具性能实验室; 1; 家具和板材力学; 家具、板材; 力学性能; 力值、寿命. - 2F环境实验室设置情况表 序号; 名称; 数量（间）; 功用; 主要进行哪类材料的实验; 涉及实验内容; 主要测试指标. 土方风干区; 1. 冷冻风干; 1; 风干土壤; 土壤; 土壤风干; 铜锌铅镉镍等金属类. 土壤前处理; 1; 土壤消解; 土壤; 土壤消解; 铜锌铅镉镍等金属类. 水、气无机前处理; 1; 水质、滤筒、滤膜消解; 水质、滤筒、滤膜; 水质、滤筒、滤膜消解; 铜锌铅镉镍等金属类. 固废前处理（金属）; 1; 固体废物消解; 固体废物; 固体废物消解; 铜锌铅镉镍等金属类. 固废前处理（VOC）; 1; 煤中全硫测定; 煤; 全硫测定; 全硫. Voc前处理; 1; VOC的前处理; 活性炭管中; 用二硫化碳萃取; VOCS. Svoc前处理; 1; Svoc前处理; 土壤中; 用丙酮、三氯甲烷等萃取; SVOCs. 准备区; 1; 微生物监测准备; 水质微生物; 准备、灭菌; 无. 接样间; 1; 样品接收存放; 样品接收存放; 样品接收存放; 所有样品接收存放. 留样间; 1; 样品存放; 样品存放; 样品存放; 所有样品留存. 嗅辨室; 1; 臭气浓度闻辨; 大气中; 大气中臭气浓度闻辨; 臭气浓度. 配气室; 1; 样品稀释; 大气中; 样品稀释; 臭气浓度. 油类分析室; 1; 石油类、食堂油烟的测试; 水质 大气; 萃取 超声样品; 石油类、食堂油烟. 土壤生化分析; 1; 土壤中NPK测试; 土壤; 土壤中NPK测试; 凯氏氮、速效钾等. 金属分析室; 1; 各种金属物质的测试; 水、气、土壤; 各种金属物质的测试; 铜锌铅镉镍等金属类. 测汞室; 1; 汞的测试; 气、土壤; 汞的测试; 汞. 有机仪器分析室; 1; 苯系物、VOCs、SVOCs测试; 水、气、土壤; 苯系物、VOCs、SVOCs测试; 苯系物、VOCs、SVOCs. 生化分析室Ⅰ（水）; 1; 氨氮前处理、 CODmn滴定; 水; 氨氮前处理、 CODmn滴定; 氨氮、 CODmn. 生化分析室Ⅱ（水）; 1; 总磷测试; 水; 总磷测试; 总磷. 生化分析室（气）; 1; NOx 氯化氢 等测试; 气; NOx 氯化氢 等测试; NOx 氯化氢 等. 恒温室; 1; 氟化物、SO2测试; 水、气、土壤; 氟化物、SO2测试; 氟化物、SO2. Uv; 1; 比色; 水、气、土壤; 氨氮、挥发酚、总磷、NOx等比色; 氨氮、挥发酚、总磷、NOx等. - 2F食品实验室设置情况表 序号; 名称; 数量（间）; 功用; 主要进行哪类材料的实验; 涉及实验内容; 主要测试指标. 元素分析室; 1; 无机元素分析; 食品、化妆品、保健品; 样品进样上机; 重金属元素、矿质元素. 无机前处理室; 1; 样品前处理; 食品、化妆品、保健品; 样品消解、试剂的配制、标液的稀释; 重金属元素、矿质元素. 无机耗材室; 1; 存放无机耗材; 无; 无; 无. 无机洗涤室; 1; 无机组器皿浸泡、清洗; 无; 无; 无. 空压机室; 1; 存放氢气钢瓶; 无; 无; 无. 小型仪器室; 1; 离子色谱分析; 食品; 样品进样上机; 阴离子. 高温室; 1; 放置马弗炉、干燥箱等加热设备设备; 食品; 水分、灰分等; 水分、灰分等. 理化室; 3; 放置理化设备，及做理化实验; 食品; 蛋白质、脂肪、总酸、二氧化硫、亚硝酸盐、还原糖、酸价、过氧化值等理化实验; 蛋白质、脂肪、总酸、二氧化硫、亚硝酸盐、还原糖、酸价、过氧化值等理化实验. 理化洗涤室; 1; 放置试剂瓶，干燥箱等; 食品; 无; 无. 微生物配制室; 1; 培养基配制; 食品、一次性用品、化妆品、生活饮用水、保健品; 培养基配制; 无. 微生物样品暂存室; 1; 样品暂存; 食品、一次性用品、化妆品、生活饮用水、保健品; 无; 无. 微生物培养基灭菌室; 1; 培养基灭菌; 食品、一次性用品、化妆品、生活饮用水、保健品; 培养基灭菌; 无. 微生物仓储室; 1; 培养基耗材仓库; 食品、一次性用品、化妆品、生活饮用水、保健品; 无; 无. 微生物消洗室; 1; 实验废弃物灭菌及实验用品清洗; 食品、一次性用品、化妆品、生活饮用水、保健品; 实验废弃物灭菌及实验用品清洗; 无. 微生物无菌室; 1; 食品样品前处理; 食品、一次性用品、化妆品、生活饮用水、保健品; 样品称重、均质、接种、ph测定; 无. 微生物p2室; 1; 致病菌的染色镜检、分离、鉴定、血清学实验; 食品、一次性用品、化妆品、生活饮用水、保健品; 致病菌的染色镜检、分离、鉴定、血清学实验; 微生物致病菌检测. 微生物霉菌室; 1; 霉菌酵母菌培养; 食品、一次性用品、化妆品、生活饮用水、保健品; 霉菌酵母菌培养; 霉菌、酵母菌、嗜渗酵母检测. 微生物细菌培养室; 1; 细菌培养; 食品、一次性用品、化妆品、生活饮用水、保健品; 细菌培养; 微生物卫生细菌和致病菌检测. 标液配制室; 1; 标液配制; 无; 无; 无. 标物室; 1; 标物存放; 无; 无; 无. 天平室Ⅱ; 1; 标物、试剂称量; 无; 无; 无. 制样室; 1; 样品制备; 食品、一次性用品、化妆品、生活饮用水、保健品; 无; 无. 小样暂存室; 1; 存储小样; 食品、一次性用品、化妆品、生活饮用水、保健品; 无; 无. 有机仪器室I; 1; 摆放大型设备; 食品; 样品进样; 兽残、农残、添加剂、毒素、色素. 有机仪器室II; 1; 摆放大型设备; 食品; 样品进样; 农残、添加剂、污染物. 有机操作间; 1; 摆放电脑进行数据处理; 无; 试验数据处理; 无. 有机前处理I; 1; 样品前处理; 食品; 兽残、农残、添加剂、色素; 兽残、农残、添加剂、色素. 有机前处理II; 1; 样品前处理; 食品; 农残、添加剂、污染物; 农残、添加剂、污染物. 辅助设备间; 1; 摆放中型及小型设备; 食品; 兽残、农残、添加剂、色素; 兽残、农残、添加剂、色素. 洗消间; 1; 清洗实验用器皿; 食品; 无; 无. 有机耗材存放间; 1; 耗材仓库; 无; 无; 无. 标液存放间; 1; 标准物质中间液存放室; 无; 无; 无. 接样间; 1; 接待客户、接收样品; 食品; 接待客户、接收样品; 接待客户、接收样品. 留样间; 1; 存放样品; 食品; 存放样品; 存放样品. 报告存放室; 1; 保存检验报告; 食品; 保存检验报告; 保存检验报告. 1.3.2检测项目内容 根据建设单位提供资料，调整后建设单位检测内容见下表所示。 - 环境检测项目表 检测样品; 检测项目. 生活饮用水; 浑浊度、电导率、挥发酚类、总硬度、pH值、色度、臭和味、肉眼可见物、阴离子合成洗涤剂、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮. 水和废水氰化物、钠 铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、砷、硒、铬（六价）、耗氧量、总余氯、游离余氯、臭氧、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、丙烯腈、四氯化碳、三氯甲烷、六六六、滴滴涕、乙醛等; 色度、水温、全盐量、电导率、pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、高锰酸盐指数、溶解氧、氨氮、总氮、石油类、动植物油类、六价铬、挥发酚、氰化物、氟化物（氟离子）、磷酸盐、总磷、氯化物（氯离子）、阴离子表面活性剂、总硬度（钙和镁总量）、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、硫酸根、叶绿素a、透明度、苯、甲苯、乙苯、对二. 空气和废气苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、钙、镁、钾、总铬、银、钠、铁、锰、铜、锌、铅、镉、汞、（总）汞、（总 镍、砷、硒、细菌总数、总大肠菌群、类大肠菌群、硫化物、甲醛、苯胺类、二氧化硅、流量、酸度、碱度、易沉固体、丙烯腈、六六六、滴滴涕、三氯乙醛、乙醛等; 甲醛、二氧化氮、氨、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、一氧化碳、颗粒物、烟尘、总悬浮颗粒（TSP）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、非甲烷总烃、苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、. 公共场所灼减率、饮食业油烟、粉尘、氟化物 空气 酚类化合物、氯化氢、硫酸雾、氯气、硫化氢、铬酸雾、铅、镍、镉、铜、锌、锰、汞、砷、甲醛、恶臭、二硫化碳、丙酮、丙烯腈、三氯甲烷、四氯化碳、苯胺类化合物等; 空气温度、相对湿度、室内风速、大气压、照度、一氧化碳、氨、甲醛等. 工作场所 空气; 甲酸甲酯、甲酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、乙酸戊酯、二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺等. 噪声; 工业企业厂界噪声、区域环境噪声、建筑施工场界噪声、社会生活环境噪声、工作场所噪声、公共场所噪声等. 土壤; 阳离子交换量、全氮、水分、pH值、总汞、总砷、有机质、氟化物、总铬、铅、镍、镉、铜、锌、土壤机械组成、六六六、滴滴涕、有效磷、水溶性盐总量、速效钾、容重、混合液污泥浓度等. 固体废物; （总）铜、（总）锌、（总）镉、（总）铅、（总）镍、（总）银、（总）砷、（总）硒、总铬、六价铬、无机氟化物等. 振动; 振动等. 电磁; 工频电场、工频磁场等. - 食品检测项目表 检测样品; 项目类别; 检测项目. 食品; 常规理化; 干燥失重、灼烧残渣、水分、灰分、红外鉴别、比旋度、密度、净含量、酸价、过氧化值等. 营养成分测试; 碳水化合物、蛋白质、脂肪、膳食纤维、维生素、矿物元素等. 食品添加剂及非食用物质; 食品添加剂（甜味剂、防腐剂、抗氧化剂、漂白剂、有机酸、色素、增稠剂、乳化剂、保湿剂等）、非食用物质（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、甲醛次硫酸氢钠、硼砂、孔雀石绿及隐形孔雀石绿等）. 食品毒害物质; 重金属（镉、铬、铅、砷、汞、重金属总量等）、硝酸盐类（硝酸盐、亚硝酸盐等）、黄曲霉毒素（黄曲霉毒素M1、B1、B2、G1、G2等）. 农药残留; 有机氯、有机磷、氨基甲酸甲酯类、拟除虫菊脂类等. 微生物; 非致病性菌（菌落总数、大肠菌群. - 大肠杆菌、乳酸菌、霉菌和酵母菌等）；食源性致病菌（大肠埃希氏菌O157：H7、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、副溶血性弧菌等）家具及防火检测项目表 检测样品; 项目类别; 检测项目. 防火 家具; 常规理化; 压力、称重、几何、干燥失重、灼烧残渣、水分、灰分、红外鉴别、比旋度、密度、净含量、过氧化值等. 外观; 表面光洁度、外露周边磨边处理、安装牢固度、焊缝情况、表面细密度、锈蚀情况等。. 注：本项目不涉及P3、P4生物实验室。 1.3.3总平面布置图 根据建设单位提供资料，调整后建设单位现场实验室总平面布置示意图下图所示。 图1-1 项目1F实验室总平面布置示意图 1F实验室主入口设在厂房西侧，总占地面积1200m2，1F主要涉及家具实验（460m2）室和防火实验室（480m2）；布局以东侧、北侧为家具实验室，中间、南侧、西侧为防火实验室，其他零散辅助用房160m2。 图1-2 项目2F实验室总平面布置示意图 2F主入口设在厂房西南侧，总面积约5279m2，厂房西南侧为办公区（面积500m2）、西北侧为环境实验室（面积1600m2）、东侧为食品实验室（面积2200m2）；南侧自东向西分别设有易爆品仓库（面积20m2）、剧毒品仓库（面积5m2）、易制毒仓库（面积15m2）、普通试剂仓库（面积50m2）、报告仓库（面积49m2）、危险废物仓库（面积20m2），其他零散（杂物、未定详细功能）辅助用房面积820m2。 1.3.4周边环境概况 项目东侧为杭州德特高压电气设备有限公司；南侧为浙江省海外留学人员创业园内的2#厂房；西侧为浙江省海外留学人员创业园内的6#厂房；北侧为6号渠，隔河6号大街。具体见表2-1及附图2。 - 项目周围基本情况 方位; 距项目厂界距离; 现状. 东; 15m; 杭州德特高压电气设备有限公司. 南; 12m; 浙江省海外留学人员创业园2#厂房. 西; 7m; 浙江省海外留学人员创业园6#厂房. 北; 20m; 6号渠，隔河为6号大街. 项目所在区域位置详见附图1，周围环境概况见附图2。 1.3.4主要原辅材料 根据建设单位提供资料，调整后建设单位主要原辅材料消耗量见下表所示。 - 环境实验室主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 年用量; 企业最大 存储量; 贮存规格; 合计 总量. 氨基磺酸; 瓶/年; 3; 3; 瓶装，100g/瓶; 300g/a. 无水氯化锰; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，25g/瓶; 25 g/a. 七水合硫酸亚铁（硫酸亚铁）; 瓶/年; 3; 3; 瓶装，100g/瓶; 100g/a. 反式-1，2-环己二胺; 瓶/年; 3; 3; 瓶装，25g/瓶; 75g/a. 四乙酸一水合物酚试剂; 瓶/年; 3; 3; 瓶装，25g/瓶; 75g/a. 亚硝酸钠; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，25g/瓶; 50g/a. 碘酸钾; 瓶/年; 8; 8; 瓶装，100g/瓶; 800 g/a. 亚硝基铁氰化钠; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，25g/瓶; 50g/a. 4-氨基安替比林; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，25g/瓶; 25g/a. 亚甲基蓝，三水; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，25g/瓶; 25g/a. 甲醛缓冲吸收贮备液; 瓶/年; 9; 9; 瓶装，100ml/瓶; 900ml/a. 乙酸铵; 瓶/年; 8; 10; 瓶装，500ml/瓶; 4000ml/a. 丁基黄原酸钾; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，5g/瓶; 5g/a. 聚乙烯醇硫酸铵; 瓶/年; 8; 8; 瓶装，25g/瓶; 200g/a. 氯代十六烷基吡啶; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，25g/瓶; 25g/a. 镉粒; 瓶/年; 3; 3; 瓶装，25g/瓶; 75g/a. 姜黄素; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，5g/瓶; 5g/a. 抗坏血酸; 瓶/年; 25; 25; 瓶装，100g/瓶; 2500g/a. 红色碘化汞; 瓶/年; 4; 4; 瓶装，100g/瓶; 400g/a. 碱性品红; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，25g/瓶; 25g/a. 对二甲基苯甲醛; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，25g/瓶; 25g/a. 甲亚胺-H酸; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，10g/瓶; 20g/a. 氯亚铂酸钾; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，1g/瓶; 1g/a. 盐酸羟胺; 瓶/年; 5; 5; 瓶装，25g/瓶; 125g/a. 二甲酚橙; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，10g/瓶; 10g/a. 铬天青S; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，10g/瓶; 20g/a. 钙指示剂; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，10g/瓶; 20g/a. 草酸; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 无水硫酸钠; 瓶/年; 27; 27; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 过硫酸钾; 瓶/年; 10; 10; 瓶装，500g/瓶; 5000g/a. 硫酸镉; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，100g/瓶; 200g/a. 水合三氯乙醛; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，100g/瓶; 200g/a. 四丁基硫酸氢铵; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，25g/瓶; 50g/a. 铜试剂; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，25g/瓶; 25g/a. 氧化镁; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，25g/瓶; 25g/a. 无水高氯酸镁; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，100g/瓶; 200g/a. 硫酸银; 瓶/年; 22; 22; 瓶装，100g/瓶; 2200g/a. 碱式碳酸镁; 瓶/年; 4; 4; 瓶装，250g/瓶; 1000g/a. 水杨酸; 瓶/年; 4; 4; 瓶装，250g/瓶; 1000g/a. 乙酸钠; 瓶/年; 3; 3; 瓶装，500g/瓶; 1500g/a. 无水碳酸钠; 瓶/年; 26; 26; 瓶装，500g/瓶; 1500g/a. 硫酸铝钾; 瓶/年; 5; 5; 瓶装，500g/瓶; 2500g/a. 十二水合硫酸铁铵（硫酸高铁铵）; 瓶/年; 5; 5; 瓶装，500g/瓶; 2500g/a. 七水合硫酸锌（硫酸锌）; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 酒石酸; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，500g/瓶; 1000g/a. 酚酞; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，25g/瓶; 25g/a. 钛铁试剂; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，25g/瓶; 25g/a. 萘酚绿B; 瓶/年; 5; 5; 瓶装，25g/瓶; 125g/a. 1，3-二苯基脲; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，25g/瓶; 25g/a. 溴酸钾; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，100g/瓶; 100g/a. 4-氨基苯磺酸（无水对氨基苯磺酸）; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，100g/瓶; 200g/a. 氢氧化钠（粒状); 瓶/年; 40; 10; 瓶装，500g/瓶; 20kg/a. 氯化铵; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，500g/瓶; 1000g/a. 硫代硫酸钠（五水）; 瓶/年; 7; 7; 瓶装，500g/瓶; 3500g/a. 磷酸二氢钠; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，500g/瓶; 1000g/a. 钼酸铵; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 乙二胺四乙酸二钠; 瓶/年; 9; 9; 瓶装，250g/瓶; 2250g/a. 无水硫酸铜; 瓶/年; 4; 4; 瓶装，500g/瓶; 2000g/a. 无水氯化镁; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 氯化钾; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 碘甲烷; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，100ml/瓶; 100ml/a. 盐酸肼; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，100g/瓶; 100g/a. 磺胺; 瓶/年; 12; 12; 瓶装，100g/瓶; 1200g/a. 硼酸; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，250g/瓶; 500g/a. 磷酸二氢钾; 瓶/年; 4; 4; 瓶装，500g/瓶; 2000g/a. 氢氧化钾; 瓶/年; 5; 5; 瓶装，500g/瓶; 2500g/a. 亚硫酸氢钠; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，500g/瓶; 1000g/a. 变色酸; 瓶/年; 4; 4; 瓶装，100g/瓶; 400g/a. 镉粉; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，25g/瓶; 50g/a. 四苯硼钠; 瓶/年; 8; 8; 瓶装，10g/瓶; 80g/a. 酸性铬兰K; 瓶/年; 3; 3; 瓶装，10g/瓶; 30g/a. 酸性铬蓝K; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，10g/瓶; 10g/a. 硒粉; 瓶/年; 3; 3; 瓶装，25g/瓶; 75g/a. N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，5g/瓶; 25g/a. 溴甲酚紫; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，10g/瓶; 10g/a. 氧氯化锆,八水; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，50g/瓶; 50g/a. 硫氰酸钾; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，500g/瓶; 1000g/a. 乙酸钙,一水; 瓶/年; 3; 3; 瓶装，250g/瓶; 750g/a. 石英砂; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 4-氨基-3-肼基-5-巯基-1,2,4-三唑; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，5g/瓶; 5g/a. 硫酸亚铁铵; 瓶/年; 4; 4; 瓶装，500g/瓶; 2000g/a. 氯化钠; 瓶/年; 5; 5; 瓶装，500g/瓶; 2500g/a. 二乙基二硫代氨基甲酸钠盐（铜试剂）; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，25g/瓶; 25g/a. 二乙胺四乙酸; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，100g/瓶; 100g/a. 乙二醇双（2-氨基乙基醚）四乙酸（EGTA); 瓶/年; 1; 1; 瓶装，100g/瓶; 100g/a. 氢氧化钠; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 结晶氯化钙; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 二水合氯化钙; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，500g/瓶; 1000g/a. 硫酸锰; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 无水氯化钙; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 营养琼脂; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，250g/瓶; 500g/a. 对苯二酚; 瓶/年; 4; 4; 瓶装，250g/瓶; 1000g/a. 三氯化铁,六水（氯化高铁）; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 二水合草酸（草酸）; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 四水合钼酸铵（钼酸铵）; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，500g/瓶; 1000g/a. 0.2%盐酸副玫瑰苯胺; 瓶/年; 6; 6; 瓶装，100ml/瓶; 600ml/a. 硫酸锌; 瓶/年; 3; 3; 瓶装，500g/瓶; 1500g/a. 氯化锶; 瓶/年; 7; 7; 瓶装，500g/瓶; 3500g/a. 硫酸汞; 瓶/年; 8; 8; 瓶装，100g/瓶; 800g/a. 无水亚硝酸钠; 瓶/年; 5; 5; 瓶装，500g/瓶; 2500g/a. 铜粉; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，250g/瓶; 500g/a. 苯酚红; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，25g/瓶; 25g/a. 溴化钾; 瓶/年; 3; 3; 瓶装，500g/瓶; 1500g/a. 无磷活性炭; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，100g/瓶; 100g/a. 氨基磺酸铵; 瓶/年; 6; 6; 瓶装，100g/瓶; 600g/a. 氢氧化钡; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 氧化镁; 瓶/年; 1; 1; 瓶装10g/瓶; 10g/a. 十六烷; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，100ml/瓶; 100ml/a. N-(1-萘基)乙二胺二盐酸盐; 瓶/年; 4; 4; 瓶装10g/瓶; 40g/a. 草酸钠; 瓶/年; 4; 4; 瓶装，500g/瓶; 2000g/a. 氯化铯; 瓶/年; 10; 10; 瓶装，100g/瓶; 1000g/a. 无水硫酸铜; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，500g/瓶; 1000g/a. 磷酸氢二钠; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 无水磷酸氢二钠; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 磷酸二氢钠（一水）; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 碘化钾; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 4-氨基-N,N-; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，25g/瓶; 25g/a. 二甲基苯胺二盐酸盐1,5-二苯基碳酰; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，25g/瓶; 50g/a. 二肼（二苯氨基脲）二盐酸-1-萘乙二胺; 瓶/年; 4; 4; 瓶装，10g/瓶; 40g/a. 吡咯烷二硫代氨基甲酸铵; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，25g/瓶; 25g/a. 高碘酸钾; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，100g/瓶; 100g/a. 磷酸氢二钾; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，500g/瓶; 1000g/a. 酒石酸锑钾,半水; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 磷酸三钠（磷酸钠）; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 硫酸肼; 瓶/年; 7; 7; 瓶装，100g/瓶; 700g/a. 氯化羟胺（盐酸羟胺）; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，100g/瓶; 100g/a. 乙二胺四乙酸二钠镁盐; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，100g/瓶; 100g/a. 亚硝酸钠; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，500g/瓶; 1000g/a. 变色硅胶; 瓶/年; 5; 5; 瓶装，500g/瓶; 2500g/a. 硅镁型吸附剂; 瓶/年; 4; 4; 瓶装，250g/瓶; 1000g/a. 磷酸二氢铵; 瓶/年; 4; 4; 瓶装，500g/瓶; 2000g/a. 磷酸氢二铵; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 氧化镧（4N); 瓶/年; 3; 3; 瓶装，10g/瓶; 30g/a. 柠檬酸钠; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 硅藻土（助滤剂）; 瓶/年; 5; 5; 瓶装，1kg/瓶; 5kg/a. 氨基磺酸铵; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，100g/瓶; 200g/a. 二乙三胺五乙酸; 瓶/年; 9; 9; 瓶装，100g/瓶; 900g/a. 聚乙烯醇磷酸铵; 瓶/年; 18; 18; 瓶装，25g/瓶; 450g/a. 苯羟乙酸; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，25g/瓶; 50g/a. 乙二胺四乙酸; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，100g/瓶; 100g/a. 百里香酚酞; 瓶/年; 10; 10; 瓶装，10g/瓶; 100g/a. 六偏磷酸钠; 瓶/年; 4; 4; 瓶装，500g/瓶; 2000g/a. 硼砂; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 酚红; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，25g/瓶; 25g/a. 亚硫酸钠; 瓶/年; 5; 5; 瓶装，500g/瓶; 2500g/a. 二乙烯三胺; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500ml/瓶; 500ml/a. 硫酸铜; 瓶/年; 5; 5; 瓶装，100g/瓶; 500g/a. 乙酸锌; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，500g/瓶; 1000g/a. 碳酸氢钠; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 氯化钡; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500g/瓶; 500g/a. 三氯甲烷; 瓶/年; 56; 40; 瓶装，500ml/瓶; 28L/a. 丙酮; 瓶/年; 92; 25; 瓶装，500ml/瓶; 46L/a. 甲苯; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500ml/瓶; 500ml/a. 硫酸; 瓶/年; 88; 48; 瓶装，500ml/瓶; 44L/a. 盐酸; 瓶/年; 56; 48; 瓶装，500ml/瓶; 28L/a. 乙酸酐; 瓶/年; 4; 4; 瓶装，500ml/瓶; 2000ml/a. 乙醚; 瓶/年; 2; 2; 瓶装，500ml/瓶; 1000ml/a. 高氯酸; 瓶/年; 4; 4; 瓶装，500ml/瓶; 2000ml/. 硝酸; 瓶/年; 100; 48; 瓶装，500ml/瓶; 50L/a. 硝酸镁; 克/年; 100; 500g; 瓶装，500g/瓶; 100g/a. 硝酸锌; 克/年; 280; 500g; 瓶装，500g/瓶; 280g/a. 硝酸铝; 克/年; 100; 500g; 瓶装，500g/瓶; 100g/a. 硝酸钠; 克/年; 340; 500g; 瓶装，500g/瓶; 340g/a. 硝酸钙; 克/年; 100; 500g; 瓶装，500g/瓶; 100g/a. 硝酸钾; 克/年; 280; 500g; 瓶装，500g/瓶; 280g/a. 硝酸铅; 克/年; 100; 500g; 瓶装，500g/瓶; 100g/a. 硝酸银; 克/年; 100; 100g; 瓶装，100g/瓶; 100g/a. 锌粉; 克/年; 100; 500g; 瓶装，500g/瓶; 100g/a. 硝基酚; 克/年; 15; 25g; 瓶装，25g/瓶; 15g/a. 硝基苯; 毫升/年; 250ml; 500ml; 瓶装，500ml/瓶; 250ml/a. 硝酸铯; 克/年; 10; 15g; 瓶装，10g/瓶；5g/瓶; 10g/a. 重铬酸钾; 克/年; 360; 500g; 瓶装，500g/瓶; 360g/a. 硼氢化钾; 克/年; 1280; 3000g; 瓶装，100g/瓶; 1280g/a. 过氧化氢; 瓶/年; 4; 2000ml; 瓶装，500ml/瓶; 2000ml/a. 高锰酸钾; 克/年; 292; 500g; 瓶装，500g/瓶; 292g/a. 氯酸钾; 克/年; 100; 500g; 瓶装，500g/瓶; 100g/a. 铝粉; 克/年; 100; 500g; 瓶装，500g/瓶; 100g/a. 四氯乙烯; 瓶/年; 72; 72; 瓶装，500ml/瓶; 36000ml. - 食品实验室主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 年用量; 企业最大存储量; 贮存规格; 合计总量. 硝酸; 瓶; 180; 120; 瓶装，500ml/瓶; 90L/a. 冰乙酸; 瓶; 60; 48; 瓶装，500ml/瓶; 30L/a. 石油醚30~60℃; 瓶; 60; 48; 瓶装，500ml/瓶; 30L/a. 盐酸; 瓶; 60; 48; 瓶装，500ml/瓶; 30L/a. 无水乙醇; 瓶; 60; 48; 瓶装，500ml/瓶; 30L/a. 三氯甲烷; 瓶; 60; 48; 瓶装，500ml/瓶; 30L/a. 无水乙醚; 瓶; 52; 48; 瓶装，500ml/瓶; 26L/a. 95%乙醇; 瓶; 40; 24; 瓶装，500ml/瓶; 20L/a. 氢氧化钠; 瓶; 40; 48; 瓶装，500ml/瓶; 20L/a. 异丙醇; 瓶; 40; 24; 瓶装，500ml/瓶; 20L/a. 硫酸; 瓶; 50; 48; 瓶装，500ml/瓶; 25L/a. 丙酮; 瓶; 4; 3; 瓶装，4L/瓶; 16L/a. 甲苯; 瓶; 24; 20; 瓶装，500ml/瓶; 12L/a. 丁酮; 瓶; 24; 16; 瓶装，500ml/瓶; 12L/a. 过氧化氢; 瓶; 24; 21; 瓶装，500ml/瓶; 12L/a. 硼氢化钾; 瓶; 15; 10; 瓶装，100g/瓶; 1500g/a. 重铬酸钾; 瓶; 3; 1; 瓶装，500g/瓶; 1500g/a. 硼氢化钠; 瓶; 8; 5; 瓶装，100g/瓶; 800g/a. 高氯酸; 瓶; 8; 5; 瓶装，500ml/瓶; 4000ml/a. 硝酸镁; 瓶; 5; 2; 瓶装，500g/瓶; 2500g/a. 乙腈; 瓶; 20; 8; 瓶装，4L/瓶; 80L/a. 甲酸; 瓶; 99; 48; 瓶装，500ml/瓶; 49.5L/a. 乙酸乙酯; 瓶; 8; 4; 瓶装，4L/瓶; 32L/a. 甲醇; 瓶; 8; 4; 瓶装，4L/瓶; 32L/a. - 家具实验室主要原辅材料消耗表 序号; 名称; 单位; 年用量; 企业最大存储量; 贮存规格; 合计总量. 乙酸铵; 瓶/年; 2; 10; 瓶装，500g/瓶; 1000g/a. 乙酰丙酮; 瓶/年; 1; 1; 瓶装，500ml/瓶; 500ml/a. 甲醛标准物质; 瓶/年; 12; 10; 瓶装，20ml/瓶; 240ml/a. 乙酸; 瓶/年; 18; 10; 瓶装，500ml/瓶; 9000ml/a. 企业使用的化学品较多，本次评价挑选几种使用量相对较多，且有一定毒理性危害的有机化学品进行表述，化学品原辅材料理化性质见下表所示。 - 企业主要原辅材料理化性质表 名称; 性状; 理化特性; 燃烧 爆炸性; 毒理性. 氨基磺酸; 白色、无臭的斜方形片状晶体; 相对密度2.126，熔点205℃，溶于水、液氨，在常温下，只要保持干燥不与水接触，固体的氨基磺酸不吸湿，比较稳定。氨基磺酸的水溶液具有与盐酸、硫酸等同等的强酸性，故别名又叫固体硫酸，它具有不挥发、无臭味和对人体毒性小的特点。; 不燃; LD50：1600mg/kg（大鼠经口）；LD50：3100mg/kg（小鼠经口）. 无水氯化锰; 桃红色结晶; 密度为2.977g/cm3，熔点为650℃，在高于熔点温度下升华，沸点为1190℃。易溶于水，溶于醇，不溶于醚。在空气中加热即为空气中水所部分分解而释出氯化氢气体，遗留四氧化三锰。有潮解性。; 不燃; 无明显数据. 七水合硫酸亚铁（硫酸亚铁）; 浅蓝绿色单斜晶体; 熔点：64℃(-3H2O)，相对密度(水=1)： 1.897(15℃)，溶解性：溶于水、甘油，不溶于乙醇。; 不燃; LD50：1520mg/kg（小鼠，经口）. 反式-1，2-环己二胺四乙酸一水合物; 白色结晶粉末; 熔点：213-216℃，性状：70°C以上时失去结晶水，溶于碱溶液，几乎不溶于水和有机溶剂。; 不燃; 无明显数据. 酚试剂; 类白色至淡黄色粉末; 熔点:270-274℃ (分解)。; 不燃; 无明显数据. 亚硝酸钠; 白色或淡黄色结晶; 有吸湿性，溶于1.5份冷水、0.6份沸水，微溶于乙醇。相对密度2.17。熔点271℃。其水溶液呈碱性，属强氧化剂又有还原性，在空气中会逐渐氧化，表面则变为硝酸钠，加热至320℃以上分解，也能被氧化剂所氧化；遇弱酸分解放出棕色二氧化氮气体；与有机物、还原剂接触能引起爆炸或燃烧，并放出有毒的刺激性的氧化氮气体；遇强氧化剂也能被氧化。; 不燃; LD50：180mg/kg（大鼠，经口）. 碘酸钾; 无色或白色晶状粉末; 熔点560℃（分解），相对密度3.93。溶于水、稀硫酸，溶于碘化钾溶液，不溶于乙醇、液氨。; 不燃; 无明显数据. 亚硝基铁氰化钠; 宝石红透明结晶; 又称硝普钠，为强有力的血管扩张剂，用于高血压急症和在外科手术时产生控制性低血压，也用于急性心脏衰竭。一般以二水化合物出售，密度1.72，易溶于水，微溶于乙醇，水溶液不稳定，分解之后溶液由褐色变成蓝色。; 不燃; LD50：40mg/kg（大鼠经口）；LC50：20mg/kg（小鼠经口）. 4-氨基安替比林; 淡黄色结晶; 熔点109℃，沸点340℃，密度（对水0.8），溶于水、苯和乙醇，微溶于乙醚。; 可燃; LD50：1700mg/kg（大鼠经口）； LD50：800mg/kg（小鼠经口）. 亚甲基蓝，三水; 发亮的深绿色结晶或细小深褐色粉末，带青铜光泽，无气味; 在空气中稳定，溶于水，水溶液为天蓝色，溶于乙醇，溶液为蓝色，溶于氯仿，不溶于乙醚和苯。; 不燃; LD50：1180mg/kg（大鼠经口）； LD50：3500mg/kg（小鼠经口）. 乙酸铵; 有乙酸气味的白色三角晶体; 密度：1.17，熔点（℃）：112，易分解，由于醋酸根和铵离子的水解程度相差不大，所以溶液pH在7左右，显中性。溶于水和乙醇，不溶于丙酮，水溶液显中性，是强电解质，在水中完全电离。; 不燃; LD50：632mg/kg（腹腔-大鼠）； LD50：386mg/kg（静脉-小鼠）. 丁基黄原酸钾; 浅黄色针状晶体。; 易溶于热水，溶于水和醇。受热分解。; 不燃; LD50：456mg/kg（大鼠经口）； LD50：158mg/kg（小鼠静脉） LD50：7690mg/m3/2h（大鼠吸入）. 氯代十六烷基吡啶; 白色固体粉末; 其熔点为77～83℃。极易溶于水、乙醇，可溶于氯仿，几乎不溶于苯、乙醚。; 不燃; LD50：200mg/kg（大鼠口服）. 镉粒; 银白色固体颗粒; 熔点：320.9℃，沸点：765℃，密度：8650kg/m3。有韧性和延展性。镉在潮湿空气中缓慢氧化并失去金属光泽，加热时表面形成棕色的氧化物层，若加热至沸点以上，则会产生氧化镉烟雾。镉可溶于酸，但不溶于碱。; 不燃; LD50：9.9mg/kg（小鼠经口）. 姜黄素; 橙黄色结晶粉末，味稍苦; 不溶于水和乙醚，溶于乙醇、丙二醇，易溶于冰醋酸和碱溶液，在碱性时呈红褐色，在中性、酸性时呈黄色。熔程：179～182℃。; 不燃; 无明显数据. 抗坏血酸; 白色结晶或结晶性粉末，无臭，味酸，久置色渐变微黄; 维生素C，在水中易溶，呈酸性，在乙醇中略溶，在三氯甲烷或乙醚中不溶。; 不燃; 无明显数据. 红色碘化汞; 红色四角晶体，无味，无气味。; 熔点：259℃，沸点：354℃，溶解性：不溶于水、酸，微溶于无水乙醇，密度：相对密度（水=1）6.09。; 不燃; LC50：18mg/kg（大鼠经口）；LD50：75mg/kg（大鼠经皮）。. 碱性品红; 棕红色晶体; 溶于水和醇；不溶于醚，所以品红还可作为区别醛和酮的一种试剂。; 不燃; 无明显数据. 对二甲基苯甲醛; 白色或淡黄色叶状结晶或粉末; 熔点：74℃，沸点：176-177℃（2.27kPa），闪点：164℃。溶于醇、醚、丙酮、氯仿和乙酸，微溶于水。有苯甲醛样气味，遇光渐变红色。; 不燃; LD50：500mg/kg（大鼠经口）. 甲亚胺-H酸; 橙黄到橙红色粉末。; 适用于土壤、肥料、植株、水体中硼(B)含量的测定。; 不燃; 无明显数据. 氯亚铂酸钾; 红棕色四方结晶; 加热分解，溶于水，不溶于乙醇。相对密度：3.38。; 不燃; LD50：45mg/kg（小鼠腹腔）. 盐酸羟胺; 无色单斜晶系结晶体。; 熔点：152℃（分解）。 溶于水，乙醇、甘油，溶于冷乙醚。密度1.67g/cm3(17℃)。溶于热水、醇、丙三醇，不溶于醚。吸湿性强，受潮高于151℃则分解。; 不燃; LD50：408mg/kg（小鼠经口）. 二甲酚橙; 红棕色结晶性粉末; 熔点：222℃，沸点：895.1°C，易吸湿潮解。易溶于水，不溶于无水乙醇。水溶液为红色，酸性溶液中为柠檬黄色，金属络合物为鲜红色，碱性溶液中为红紫色。; 可燃; 无明显数据. 铬天青S; 红棕色粉末; 溶于水为棕黄色溶液，微溶于乙醇呈红棕色；最大吸收波长458nm。; 不燃; 无明显数据. 钙指示剂; 紫黑色粉状; 溶于水呈枣红色，也溶于溶纤素（乙二醇乙醚）；微溶于乙醇和丙酮，不溶于其他有机溶剂。; 不燃; 无明显数据. 草酸; 无色单斜片状或棱柱体结晶或白色粉末; 熔点：α型，189.5℃，β型：182℃，沸点：沸点150℃（升华），折射率：1.540，稳定性：189.5℃ 分解，溶解情况：易溶于乙醇。可溶于水。微溶于乙醚。不溶于苯和氯仿。; 不然; LD50：7500mg/kg（大鼠经口）；LD50：270mg/kg（小鼠腹腔）. 无水硫酸钠; 白色、无臭、有苦味的结晶或粉末; 熔点：884℃ ，沸点：1404℃，密度：2.68g/cm3不溶于乙醇，溶于水，溶于甘油。; 不然; LD50：5989mg/kg（小鼠经口）. 过硫酸钾; 白色结晶; 相对密度 2.477，溶解性 溶于水，0℃时溶解度1.75g/100ml水，20℃时溶解度5.3g/100ml水。不溶于醇。水溶液呈酸性。; 不燃; LD50：802mg/kg（大鼠经口）. 硫酸镉; 白色粉状物; 熔点为1000℃，相对密度为4.691，吸收湿气，易溶于水。在空气中风化，溶于水，不溶于醇。; 不燃; LD50：88mg/kg（小鼠经口）. 水合三氯乙醛; 无色易挥发的油状液体，有刺激性气味; 熔点（℃）：-57.5，沸点（℃）：97.7，相对密度（水=1）：1.51，相对蒸气密度（空气=1）：5.1闪点（℃）：75，溶解性：混溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿。; 不燃; LC50：440 mg/m3/4h（大鼠吸入）；LD50：600mg/kg（小鼠腹腔）. 四丁基硫酸氢铵; 白色至类白色晶体; 熔点：171~174°C，水溶性：可溶。相转移催化剂，表面活性剂，催化剂等。; 不燃; 无明显数据. 铜试剂; 白色至无色片状结晶; 二乙基二硫代氨基甲酸钠，有吸湿性。易溶于水，溶于乙醇、甲醇、丙酮，不溶于乙醚和苯。水溶液呈碱性并逐渐分解。遇酸能分离出二硫化碳而使溶液混浊。熔点 95-98.5℃。密度：1.100g/cm3，蒸气密度： 5.9 （相对于空气）。; 不燃; LD50：2830mg/kg（大鼠经口）. 氧化镁; 白色粉末，无臭、无味; 熔点为2852℃，沸点为3600℃，相对密度为3.58(25℃)。溶于酸和铵盐溶液，不溶于酒精。在水中溶解度为0.00062 g/100mL(0°C); 不燃; 无明显数据. 无水高氯酸镁; 白色结晶或粉末; 属于强氧化剂，与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。受热分解，放出氧气。熔点（分解，℃）：251。相对密度（水=1）：2.60（25℃）。溶解性：易溶于水、乙醇; 可燃; 无明显数据. 硫酸银; 白色细小斜方结晶性粉末。; 密度（g/mL，25/4℃）：5.45。熔点（ºC）：657。沸点（ºC,常压）：1085。 溶解性：易溶于氨水、硝酸、和浓硫酸，微溶于水，不溶于乙醇。; 不燃; LD50：大于5000mg/kg（大鼠经口）. 碱式碳酸镁; 白色稀松的粉末或为轻脆的物质; 密度（g/mL,20ºC）：2.16，溶解性：几乎不溶于水，但在水中引起轻放的碱性反应。不溶于乙醇，可被稀酸溶解并发泡。正常情况下不会分解，没有危险反应。沸点：333.6ºC at 760mmHg。闪点：169.8ºC。; 不燃; 无明显数据. 水杨酸; 白色结晶性粉末; 溶解性：易溶于乙醇、乙醚、氯仿，微溶于水，在沸水中溶解。熔点：159℃。沸点：211℃，76℃时升华。; 不燃; LD50：1.5～2.0g/kg（大鼠经口）；LD50：0.48～1.65g/kg（小鼠经口）. 乙酸钠; 无色透明单斜晶系棱柱状结晶或白色结晶性粉末，无臭或稍带醋气味; 于干燥湿热空气中易风化。相对密度1.45，加热至58℃溶于结晶水中，至120℃失去结晶水而成白色粉末，315℃以上时熔融并分解成碳酸钠。易溶于水（46.5g/100mL，20℃，0.1mol/L水溶液pH为8.87）、丙酮等，溶于乙醇，微溶于乙醚。; 不燃; LD50：3530mg/kg（大鼠经口）. 无水碳酸钠; 白色粉末，无气味; 有吸湿性。400℃时开始失去二氧化碳。遇酸分解并泡腾。溶于水和甘油，不溶于醇。水溶液呈强碱性，pH11.6。; 不燃; 无明显数据. 硫酸铝钾; 无色立方，单斜或六方晶体，有玻璃光泽; 密度1.757g/cm3，熔点92.5℃。64.5℃时失去9个分子结晶水，200℃时失去12个分子结晶水，溶于水，不溶于乙醇。明矾性味酸涩，寒，有毒。; 不燃; LD50：5~10g/kg（猫口服）. 十二水合硫酸铁铵（硫酸高铁铵）; 紫色透明八面体结晶; 相对密度：1.71，熔点：39～41℃，加热至230℃时失去全部水分子。易溶于水，溶于酸，不溶于醇。水溶液放置空气 中或加热均分解。与氨水作用生成氢氧化铁。; 不燃; 无明显数据. 七水合硫酸锌（硫酸锌）; 无色斜方晶系棱柱状结晶或白色结晶粉末; 熔点：100℃，相对密度：1.957，溶解性：易溶于水。微溶于醇和甘油。加热至200°C时失水，至770°C时分解。; 不燃; LD50： 2.949g/kg（大鼠经口）；LC50:1.18g/kg（小鼠经口）；. 酒石酸; 无色透明结晶或白色结晶粉末; 沸点：399.3±42.0℃，密度：1.886±0.06g/cm3，作为食品中添加的抗氧化剂﹐可以使食物具有酸味; 不燃; 无明显数据. 酚酞; 晶体粉末状; 熔点：258-263℃，密度：1.386g/cm³(32°C) 沸点：557.79℃ at760mmHg溶解性：<0.1g/100 mL。与强氧化剂和碱不相容。; 不燃; 无明显数据. 钛铁试剂; 白色或浅灰黄色结晶; 熔点:>300℃，一种金属指示剂，为白色或浅灰黄色结晶，易溶于水。水溶液遇金属盐生成水溶性有色化合物，微溶于乙醇，不溶于丙酮。水溶液应无色，久放后变色则失效。; 不燃; 无明显数据. 萘酚绿B; 深绿色粉末; 溶于水呈黄绿色溶液，长期存放分解；最大吸收波长714nm；测定镁的络合指示剂；生物染色，络合指示剂。萘酚绿B能与酸性铬蓝K组成了混合指示剂-KB指示剂，使其颜色变化更敏锐，由紫红变为蓝绿。; 不燃; 无明显数据. 1，3-二苯基脲; 无色棱状晶体; 溶于冰醋酸、乙醚、二甲亚砜，微溶于吡啶，极微溶于水、醇、丙酮和氯仿。熔点：239~240℃，沸点：260℃，相对密度：1.239。; 不燃; LD50：500mg/kg（大鼠经口）；LD50：200mg/kg（小鼠腹腔）. 溴酸钾; 白色结晶粉末; 熔点 434℃，相对密度 3.27（17.5℃），溶解性 溶于水，100℃时溶解度为49.75g/100ml水；微溶于醇，不溶于丙酮。; 助燃; LD50：321mg/kg（大鼠经口）；LD50：289mg/kg（小鼠静脉）. 4-氨基苯磺酸（无水对氨基苯磺酸）; 白色结晶性粉末。见光易变色。; 密度：1.485，熔点：288°C，水溶性：0.1g/100 mL(20°C)水合物在100℃时失去水分，无水物在280℃开始分解碳化。; 不燃; LD50：12300mg/kg（大鼠经口）. 氢氧化钠（粒状); 无色透明晶体; 具有强碱性和有很强的吸湿性。易溶于水，溶解时放热，水溶液呈碱性，有滑腻感；腐蚀性极强; 不燃; LD50：40mg/kg（小鼠腹腔）. 氯化铵; 无色晶体或白色颗粒性粉末; 强电解质，溶于水电离出铵根离子和氯离子，氨气和氯化氢化合生成氯化铵时会有白烟。无气味。味咸凉而微苦。相对密度1.5274。折光率1.642。低毒，有刺激性。加热至350℃升华，沸点520℃。易溶于水，微溶于乙醇，溶于液氨，不溶于丙酮和乙醚。; 不燃; LD50:1650mg/kg（大鼠，经口）. 硫代硫酸钠（五水）; 无色、透明的结晶或结晶性细粒; 熔点：48°C，沸点：100°C，稳定性：稳定。与强酸、强氧化剂、碘、汞不相容。储存条件：2-8ºC。; 不燃; 无明显数据. 磷酸二氢钠; 白色结晶性粉末，; 加热至100℃失去全部结晶水，灼热变成偏磷酸钠。易溶于水，几乎不溶于乙醇，其水溶液呈酸性。0.1mol/L水溶液在25℃时的pH为 4.5。相对密度 1.915。熔点：60℃。; 不燃; LD50：250mg/kg（小鼠腹腔注射）. 钼酸铵; 无色或浅黄绿色单斜结晶; 相对密度为2.498。溶于水、酸和碱中，不溶于醇。加热至90℃时失去1个结晶水，190℃时分解成氨、水和三氧化钼。; 不燃; 无明显数据. 乙二胺四乙酸二钠; 白色结晶性粉末; 熔点：248℃，密度：1.01g/cm³，水溶性：溶于水，闪点：325.2℃。; 不燃; 无明显数据. 无水硫酸铜; 白色或灰白色粉末; 熔点：560℃，密度：3.606 g/cm3（25ºC），蒸气压：7.3mm Hg（25ºC），溶解性：溶于水、甲醇。不溶于乙醇。; 不燃; LD50：300mg/kg（大鼠经口）. 无水氯化镁; 无色片状晶体; 熔点：714℃，沸点：1412℃，水溶性：溶于水、醇，密度：2.325kg/m³。; 不燃; LD50：2800mg/kg(大鼠经口). 氯化钾; 白色结晶小颗粒粉末，味极咸，无臭无毒性; 易溶于水、醚、甘油及碱类，微溶于乙醇，但不溶于无水乙醇，有吸湿性，易结块；在水中的溶解度随温度的升高而迅速地增加，与钠盐常起复分解作用而生成新的钾盐。; 不燃; LD50：2500mg/kg（与普通盐毒性近似）. 碘甲烷; 无色液体; 熔点：-66.4℃，沸点：42.5℃，溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚，密度：相对密度(水=1)2.28；相对密度(空气=1)4.89。; 可燃; LD50：100～200mg/kg(大鼠经口)； LD50：76mg/kg(小鼠经口). 盐酸肼; 白色结晶性粉末; 熔点：89°C，沸点：240°C，闪点：240ºC，水溶解性：370 g/L(20 ºC)。; 不燃; 无明显数据. 磺胺; 白色至淡黄色结晶粉末，无臭，味先微苦而后甜，遇光变色; 相对密度：1.08g/mL，熔点：165-166℃，不溶于苯、乙醚、氯仿，溶于水。; 不燃; LD50：3000mg/kg（大鼠经口）. 硼酸; 无色晶体或白色粉末，无气味; 有滑腻手感，无臭味。溶于水、酒精、甘油、醚类及香精油中。无气味。味微酸苦后带甜。与皮肤接触有滑腻感。露置空气中无变化。能随水蒸气挥发。相对密度1.4347。熔点184℃(分解)。沸点300℃。; 不燃; LD50：5.14g/kg（大鼠经口）. 磷酸二氢钾; 无色结晶或白色颗粒状粉末; 密度：2.238，熔点：257.6ºC，密度2.238 g/cm3在空气中稳定，溶于水，不溶于乙醇。工业上用作缓冲剂、培养剂。; 不燃; 无明显数据. 氢氧化钾; 白色粉末或片状固体; 易溶于水，溶解时放出大量溶解热，溶于乙醇，微溶于醚。易潮解，有极强的吸水性。熔点360℃，沸点1324℃，水溶性：易溶。密度：2.044g/cm³; 不燃; LD50：273mg/kg(大鼠经口). 亚硫酸氢钠; 白色结晶性粉末; 水溶性：300g/L，密度：1.48g/cm³，熔点：150℃; 不燃; LD50：2000mg/kg（大鼠经口）. 变色酸; 针状或叶状结晶; 1,8-二羟基萘-3,6-二磺酸，溶于水。遇三氯化铁溶液呈绿色。它的一钠盐和二钠盐均为白色或结晶性粉末，极易溶于水，不溶于盐水。三钠盐水溶液呈中性。溶于水。; 不燃; 无明显数据. 镉粉; 银白色固体粉末; 熔点：320.9℃，沸点：765℃，密度：8650 kg/m3。有韧性和延展性。镉在潮湿空气中缓慢氧化并失去金属光泽，加热时表面形成棕色的氧化物层，若加热至沸点以上，则会产生氧化镉烟雾。镉可溶于酸，但不溶于碱。; 不燃; LD50：9.9mg/kg（小鼠经口）. 四苯硼钠; 白色粉末，无气味; 溶于水，用于鉴定钾离子。可溶于水、乙醇、甲醇、乙醇和丙酮，微溶于苯和氯仿，几乎不溶于石油醚。微吸湿，在水溶液中逐渐分解而浑浊。熔点：300℃，密度：1.15g/cm³。; 不燃; LD50：288mg/kg（大鼠经口）. 酸性铬兰K; 棕红色或暗红色粉末; 溶于水和乙醇，水溶液呈玫瑰红色，在碱性溶液中呈灰蓝色。; 不燃; 无明显数据. 酸性铬蓝K; 棕红色或暗红色粉末; 溶于水和乙醇，水溶液呈玫瑰红色，在碱性溶液中呈灰蓝色。; 不燃; 无明显数据. 硒粉; 黑灰色非金属; 溶于浓硫酸、三氯甲烷，微溶于二硫化碳，有毒，不溶于水、乙醇。熔点：217℃；沸点：（684.9±1.0）℃；相对密度：4.81；溶于浓硫酸、三氯甲烷，微溶于二硫化碳，不溶于水、乙醇。; 不燃; LD50：6700mg/kg(大鼠经口). N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐; 白色或淡红色结晶; 熔点：183~188℃，水溶性：易溶于水，微溶于醇。; 不燃; LD50：100mg/kg（大鼠经口） LD50：300mg/kg（小鼠经口）. 溴甲酚紫; 略带浅黄玫瑰色结晶粉末; 熔点：240°C密度：1.6509 闪点：36°C不溶于水，溶于乙醇呈黄色，溶于稀氢氧化钠和稀碳酸钠溶液呈紫红色，熔点241-242℃。; 不燃; 无明显数据. 氧氯化锆,八水; 白色针状晶体; 熔点：-15℃，密度：1.344g/cm³，溶于水、甲醇、乙醇、醚、不溶于其它有机溶剂,微溶于盐酸,水溶液呈酸性。; 不燃; 无明显数据. 硫氰酸钾; 无色单斜晶系结晶体; 溶解性：易溶于水，并因大量吸热而降温。也溶于酒精和丙酮。密度（g/mL,25/4℃）：1.886，熔点（ºC）：172.3，沸点（ºC,常压）：500，闪点（ºC）： 500，溶解性：溶于水、乙醇和丙酮。; 不燃; 无明显数据. 乙酸钙,一水; 白色针状结晶; 熔点160℃，水溶性：易溶于水，微溶于乙醇，密度1.5g/cm³，闪点：160℃。; 不燃; 无明显数据. 石英砂; 乳白色、或无色半透明状; 石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1-20目为1.6~1.8），20-200目为1.5，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。; 不燃; 无明显数据. 4-氨基-3-肼基-5-巯基-1,2,4-三唑; 白色粉末; 熔点：228-230°C，沸点：275.0±23，0℃，密度：2.31±0.1g/cm3。; 不燃; 无明显数据. 硫酸亚铁铵; 浅蓝绿色单斜晶体; 对光敏感。在空气中逐渐风化及氧化。能溶于水，几乎不溶于乙醇。相对密度：1.86。在空气中比硫酸亚铁稳定，有还原性。熔点100～110℃(分解)水溶性26.9g/100cc(25℃)。; 不燃; LD50：3250mg/kg（大鼠经口）. 氯化钠; 无色晶体或白色粉末，无气味; 熔点：801℃，沸点：1465℃，微溶于乙醇、丙醇、丁烷，在和丁烷互溶后变为等离子体，易溶于水，水中溶解度为35.9g（室温）。; 不燃; 无明显数据. 二乙胺四乙酸; 白色粉末; 沸点：614.2℃，水溶性：0.5g/L（25℃）密度：0.86g/cm³; 不燃; 无明显数据. 乙二醇双（2-氨基乙基醚）四乙酸（EGTA); 白色结晶性粉末; 溶于碱溶液，几乎不溶于水。熔点：241℃。; 不燃; 无明显数据. 结晶氯化钙; 白色或灰白色结晶。; 相对密度：2.15(25℃)，熔点：782℃，沸点：1600℃ 以]上。吸湿性极强，暴露于空气中极易潮解。 溶解性：易溶于水，同时放出大量的热，其水溶液呈微碱性。溶于醇、丙酮、醋酸。; 不燃; 无明显数据. 二水合氯化钙; 色立方结晶体，白色或灰白色，有粒状、蜂窝; 相对密度：2.15(25℃)，熔点：782℃，沸点：1600℃以上。吸湿性极强，暴露于空气中极易潮解。 溶解性：易溶于水，同时放出大量的热，其水溶液呈微碱性。溶于醇、丙酮、醋酸。; 不燃; 无明显数据. 硫酸锰; 微红色斜方晶体; 相对密度为3.50，熔点为700℃，易溶于水，不溶于乙醇。其以多种水合物的形式存在，850℃时开始分解。; 不燃; LD50：2150mg/kg（大鼠经口）； LD50：2330mg/kg（小鼠经口）. 无水氯化钙; 无色立方结晶体，白色或灰白色; 微毒、无臭、味微苦。吸湿性极强，暴露于空气中极易潮解。易溶于水，20℃时溶解度为74.5 g/100g水，同时放出大量的热（氯化钙的溶解焓为-176.2cal/g），其水溶液呈微酸性。; 不燃; 无明显数据. 对苯二酚; 白色针晶，见光变色; 密度：1.3282g/cm³，闪点165℃，熔点：170.5℃， 沸点：285℃。; 可燃; LD50：320mg/kg（大鼠经口）；人经口5000mg/kg. 三氯化铁,六水（氯化高铁）; 棕黑色结晶; 熔点（℃）：306，相对密度（水=1）：2.90 沸点（℃）：316 ，相对蒸气密度（空气=1）：5.61 溶解性：易溶于水，不溶于甘油，易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚。; 不燃; LD50：1872mg/kg（大鼠经口）. 二水合草酸（草酸）; 无色单斜片状; 熔点：101～102℃，水溶性：溶于水，密度1.653g/cm³。; 不燃; LD50：2000mg/kg（兔，经皮）. 四水合钼酸铵（钼酸铵）; 无色或浅黄绿色单斜结晶; 相对密度为2.498。溶于水、酸和碱中，不溶于醇。加热至90℃时失去1个结晶水，190℃时分解成氨、水和三氧化钼。; 不燃; LD50：333mg/kg（大鼠经口）. 硫酸锌; 无色或白色斜方晶体或粉末，无气味; 熔点：100℃，味涩。相对密度(水=1)：1.957（25℃）。易溶于水，水溶液呈酸性，微溶于乙醇和甘油。纯硫酸锌在空气中久贮不变黄，置于干燥空气中失去水而成白色粉末。; 不燃; 无明显数据. 氯化锶; 无色立方晶体; 溶解性：易溶于水（溶于0.8份水、0.5份沸水），溶解度（六水物）106.2g/100ml水（25℃），微溶于乙醇、丙酮，不溶于四氯化碳、液氨。在空气中易潮解。水合物有l、2、6个结晶水，在61.4℃时失去4个结晶水，100℃时成为一水物，在200℃时成为无水物。; 不燃; 无明显数据. 硫酸汞; 白色晶体; 溶于酸，不溶于乙醇。用于制甘汞、升汞和蓄电池组，并用作乙炔水化成乙醛的催化剂等。由汞或氧化汞与硫酸作用而制得。; 不燃; LD50：57mg/kg（大鼠经口）；LC50：40mg/kg（小鼠经口）。. 无水亚硝酸钠; 白色至浅黄色粒状、棒状或粉末; 有吸湿性。溶于1.5份冷水、0.6份沸水，微溶于乙醇。相对密度2.17。熔点271℃。其水溶液呈碱性，属强氧化剂又有还原性，在空气中会逐渐氧化，表面则变为硝酸钠，加热至320℃以上分解，也能被氧化剂所氧化；遇弱酸分解放出棕色二氧化氮气体；与有机物、还原剂接触能引起爆炸或燃烧，并放出有毒的刺激性的氧化氮气体；遇强氧化剂也能被氧化。; 不燃; LD50：180mg/kg（大鼠经口）. 铜粉; 带有红色光泽的金属; 熔点(℃)：1083，沸点(℃)：595，相对密度(水=1)：8.92。; 不燃; 无明显数据. 苯酚红; 红色晶体; 熔点（ºC）：>300 ºC，沸点（ºC,常压）：>300 ºC ，闪点（ºC）：>300 ºC。溶解性：微溶于水，易溶于乙醇和碱溶液，1g本品溶于1300ml水，约350ml醇，500ml丙酮，几乎不溶于醚和氯仿，溶于氢氧化碱或碳酸碱溶液中呈深红色，在空气中稳定。; 不燃; LD50：>600mg/kg（大鼠皮下）. 溴化钾; 无色结晶或白色粉末，有强烈咸味，见光色变黄; 密度：2.75g/cm3（固），熔点：734℃（1007K） 沸点：1435℃（1708K），水中溶解度：53.5g/100ml（0℃）溶于水和甘油，微溶于乙醇和乙醚。; 不燃; 无明显数据. 氨基磺酸铵; 白色晶体; 溶于水，水溶液中呈弱酸性，10%的水溶液pH值为4-6，不溶于甲醇和乙醇；能吸收空气中的水份 熔点：131-135℃，溶性：1950 g/L (20°C)。; 受热可爆; LD50：3900mg/kg（大鼠经口）. 氢氧化钡; 白色粉末; 熔点78℃（八水化合物），沸点780℃，水溶性：可溶。密度2.18g/cm³。; 不燃; LD50：255mg/kg（小鼠腹腔）. 氧化镁; 白色疏松粉末; 熔点为2852℃，沸点为3600℃，相对密度为3.58(25℃)。溶于酸和铵盐溶液，不溶于酒精。; 不燃; 无明显数据. 十六烷; 白色固体或无色液体; 熔点18.2℃，沸点286.79，闪点135℃，着火点202℃，密度0.7734g/cm³。与乙醚、石油醚和三氯甲烷混溶，微溶于热乙醇，不溶于水。用于溶剂。; 可燃; LC50：9821mg/kg（小鼠静脉）. N-(1-萘基)乙二胺二盐酸盐; 无色晶体; 溶于水并微溶于乙醇。; 不燃; 无明显数据. 草酸钠; 白色结晶性粉末，无气味; 溶解性：溶于27份水、16份沸水，不溶于乙醇和乙醚，其水溶液显弱碱性。相对密度：2．34 熔点：250～257℃(分解)。刺激性：有刺激性，性状：白色结晶性粉末。无气味。有吸湿性，密度：（g/mL，25/4℃）：2.34。相对蒸汽密度：（g/mL，空气=1）：3.2，熔点（℃）：250~257（分解）。; 不燃; 无明显数据. 氯化铯; 无色立方晶体; 熔点645℃，沸点1290℃，相对密度3.988；易溶于水、乙醇、甲醇，不溶于丙酮。在空气中吸湿潮解。; 不燃; LD50：760g/kg（小鼠灌胃）(大鼠为5700). 磷酸氢二钠; 白色粉末、片状或粒状物。; 沸点158℃，水溶性：易溶，熔点：243~245℃。; 不燃; 无明显数据. 无水磷酸氢二钠; 白色晶体; 沸点158℃，水溶性：易溶，熔点：243~245℃。; 不燃; 无明显数据. 磷酸二氢钠（一水）; 白色晶体; 沸点158℃，水溶性：易溶，熔点：243~245℃。; 不燃; 无明显数据. 碘化钾; 白色立方晶体或粉末; 密度3.13g/cm3，熔点723℃，沸点1330℃，溶于水和乙醇。水溶液见光变暗，并游离出碘。; 不燃; 无明显数据. 4-氨基-N,N-二甲基苯胺二盐酸盐; 白色至灰色粉末。; 熔点：222℃。; 不燃; 无明显数据. 1,5-二苯基碳酰二肼（二苯氨基脲）; 白色结晶性粉末; 熔点：168~171℃，水溶性：微溶于水，溶于热醇、丙酮，在空气中渐变红色。; 不燃; 无明显数据. 二盐酸-1-萘乙二胺; 无色晶体; 溶于水并微溶于乙醇。; 不燃; 无明显数据. 吡咯烷二硫代氨基甲酸铵; 灰白色至淡黄色晶体; 密度：1.264g/cm3，沸点：199.7ºC，熔点 153-155°C。常温常压下稳定，白色结晶性粉末。有氨气味。有吸湿性。在空气中不稳定，宜保存在氨气流中。溶于水，微溶于乙醇。熔点149～152℃。有刺激性。; 不燃; 无明显数据. 高碘酸钾; 无色结晶或白色粉末; 熔点：582℃。密度：相对密度(水=1)3.62。稳定性：稳定。溶解性：溶于热水，微溶于冷水和氢氧化钾溶液，不溶于乙醇，在水溶液中有强氧化性。; 助燃; 无明显数据. 磷酸氢二钾; 白色结晶或无定形白色粉末; 密度（g/mL 25ºC）：2.44。熔点（ºC）：340。 溶解性(mg/mL)：易溶于水，水溶液呈微碱性。微溶于醇; 不燃; LD50：4000mg/Kg（大鼠经口）；4720mg/Kg（兔经皮）；LC50：9400mg/m3，2小时（小鼠吸入）. 酒石酸锑钾,半水; 白色晶体; 相对密度：2.607。在空气中会慢慢风化。100℃失去结晶水。溶于水及甘油。不溶于酒精。水溶液呈弱碱性。遇单宁酸生成白色沉淀。; 不燃; 无明显数据. 磷酸三钠（磷酸钠）; 白色结晶粉末; 密度；2.53g/cm³，熔点：73.3~76.7℃，沸点：158℃水溶性可溶。; 不燃; LD50：1580mg/kg（大鼠，静脉）. 硫酸肼; 无色或白色棱形结晶或粉末; 易溶于热水，微溶于冷水，不溶于乙醇。0.2mol/L水溶液的pH为1.3。相对密度1.378。熔点254℃（分解）。有强烈的还原作用。遇氧化剂易引起爆炸。; 可燃; LD50：601mg/kg（大鼠经口）. 氯化羟胺（盐酸羟胺）; 无色结晶; 密度:1.67，熔点:155-157℃，易受潮并逐渐分解，能溶于水、醇、丙三醇，不溶于醚。; 不燃; LD50：408mg/kg(小鼠，经口). 乙二胺四乙酸二钠镁盐; 晶体或粉末; 熔点＞300℃。; 不燃; 无明显数据. 变色硅胶; 蓝色或浅蓝色玻璃状颗粒; 耐温：750（℃），水份：5（%），主要用途:电子防潮，显色指示。; 不燃; 无明显数据. 硅镁型吸附剂; 白色至类白色精细粉末; 熔点：191℃，沸点：NULL，密度：3.21g/cm3。一种激活的硅镁型吸附剂，微有吸湿性。易被无机酸分解。不溶于水和乙醇。; 不燃; 无明显数据. 磷酸氢二铵; 无色透明单斜晶体或白色粉末; 密度： 1.619，溶解性：易溶于水【58 g/ 100mL (10℃)】，不溶于醇、丙酮、氨。; 不燃; LD50：17000mg/kg（大鼠经口）； LD50：1000mg/kg（大鼠腹腔）. 氧化镧（4N); 白色无定形粉末; 熔点：2315℃，沸点：4200℃，水溶性：微溶于水，密度6.51g/cm3。; 不燃; 无明显数据. 柠檬酸钠; 白色或无色粉末; 熔点；300℃，水溶性：易溶于水，不溶于乙醇，密度：1.008g/cm³。在空气中稳定。; 不燃; 无明显数据. 硅藻土（助滤剂）; 硅质岩石; 硅藻土的密度1.9~2.3g/cm3,堆密度0.34~0.65g/cm3,比表面积40~65㎡/g,孔体积0.45~0.98cm³/g,吸水率是自身体积的2~4倍，熔点1650℃~1750℃，在电子显微镜下可以观察到特殊多孔的构造。; 不燃; 无明显数据. 氨基磺酸铵; 白色晶体; 溶解度：185.6，熔点：131℃，沸点160℃（分解），能吸收空气中的水分；不溶于甲醇和乙醇。有吸湿性。受热分解，放出大量惰性气体。; 不燃; LD50：3900mg/kg（大鼠经口）. 二乙三胺五乙酸; 白色结晶; 有吸湿性。易溶于热水和碱性溶液，微溶于冷水，不溶于乙醇和乙醚等有机溶剂。熔点230℃(分解)。; 不燃; LD50：665mg/kg（大鼠经口）. 聚乙烯醇磷酸铵; 乳白色粉末; 相对密度：1.31-1.34。; 不燃; 无明显数据. 苯羟乙酸; 白色单斜针状结晶，味苦，在高温时熔融成深红色; 熔点151-152℃。易溶于热水、乙醇、乙醚，微溶于冷水和丙酮。其钾盐极易溶于水，溶液呈红色；其铅盐为无定形沉淀，加热时变成深红色溶液。; 不燃; LD50：2000mg/kg（大鼠经口）. 乙二胺四乙酸; 白色粉末; 沸点：614.2℃，闪点： 325.2°C，水溶性： 0.5 g/L (25℃); 不燃; LD50： 2580mg/kg（大鼠经口）. 百里香酚酞; 白色或微带黄色针状结晶; 熔点：251-253℃，溶于乙醇和丙酮，不溶于水，溶于硫酸显红色，溶于稀碱液显蓝色。; 不燃; 无明显数据. 六偏磷酸钠; 白色粉末结晶，或无色透明玻璃片状或块状固体; 密度（g/mL，25℃）：2.5。熔点（分解，ºC）：616。溶解性：易溶于水，不溶于有机溶剂。吸湿性很强，露置于空气中能逐渐吸收水分而呈黏胶状物。与钙、镁等金属离子能生成可溶性络合物。; 不燃; LD50：6200mg/kg（大鼠腹腔）；LC50：4320mg/kg（小鼠经口）. 硼砂; 白色细小结晶体; 熔点741℃，易溶于水。硼砂有广泛的用途，可用作清洁剂、化妆品、杀虫剂，也可用于配置缓冲溶液和制取其他硼化合物等。; 不燃; 无明显数据. 酚红; 红色晶体; 熔点（ºC）：>300 ºC [2]，沸点（ºC,常压）：>300 ºC，闪点（ºC）：>300 ºC，溶解性：微溶于水，易溶于乙醇和碱溶液，1g本品溶于1300ml水，约350ml醇，500ml丙酮，几乎不溶于醚和氯仿，溶于氢氧化碱或碳酸碱溶液中呈深红色，在空气中稳定。; 不燃; LD50：>600mg/kg（大鼠皮下）； LD50：752mg/kg（大鼠静脉）； LC50：1368mg/kg（小鼠静脉）。. 亚硫酸钠; 白色、单斜晶体或粉末; 熔点(℃)：150（失水分解），相对密度（水=1）：2.63，分子式：Na2SO3（·7H2O），分子量：126.04(252.04)。溶解性：易溶于水（67.8 g/100 ml（七水，18°C），不溶于乙醇等。; 不燃; 无明显数据. 二乙烯三胺; 无色或浅黄色液体，有氨味; 分子量：103.17，蒸汽压：0.03kPa/20℃，闪点：94℃，熔点： -39℃，沸点：207℃，溶解性： 溶于水、乙醇，不溶于乙醚。密度：相对密度(水=1)0.96；相对密度(空气=1)3.48，稳定性：稳定。; 可燃; LD50：2080mg/kg (大鼠经口)；1090mg/kg(兔经皮). 乙酸锌; 有光泽的六面体鳞片或片晶体，有乙酸气味。; 溶于水和乙醇。在100℃失去结晶水，熔点：237度。; 不燃; 无明显数据. 碳酸氢钠; 白色晶体，或不透明单斜晶系细微结晶，，无臭、味咸; 熔点：270℃，沸点：851℃，水溶性：溶于水，不溶于乙醇，密度：2.16g/cm³ [6]; 不燃; LD50：4220mg/kg（大鼠经口）. 氯化钡; 无色晶体或白色粉末，味苦咸; 微有吸湿性。在100℃时即失去结晶水，但放置在湿空气中又重新吸收二分子结晶水。易溶于水，溶于甲醇，不溶于乙醇、乙酸乙酯和丙酮。相对密度3.86g/mL。熔点963℃，沸点1560℃，折光率1.635。钡离子的焰色反应为黄绿色。; 不燃; LD50：118mg/kg（大鼠经口）. 三氯甲烷; 无色透明液体，有特殊气味，味甜，高折光; 密度：1.48g/cm³，熔点：-63.5℃，沸点：61.2℃，水溶性：0.8 g/100 ml, 20°C; 不燃; LD50：1194mg/kg（大鼠经口）. 丙酮; 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。; 熔点(℃)：-94.9，沸点(℃)： 56.53，闪点：-20℃ 相对密度（水=1）：0.7899，相对蒸气密度（空气=1）：2.00。与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。; 可燃可爆; LD50：5800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮). 甲苯; 无色、带特殊芳香味的易挥发液体; 密度：0.866g/cm³，熔点：-94.9℃，沸点：110.4℃，闪点：4℃。有强折光性。能与乙醇、 乙醚、丙酮、氯仿、二硫化碳和冰乙酸混溶，极微溶于水。易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限 1.2%～7.0%（体积）。; 可燃可爆; LD50：5000mg/kg(大鼠经口)；LC50：12124mg/kg(兔经皮)；人吸入71.4g/m3. 硫酸; 无色油状液体; 密度：1.84g/cm³，沸点：337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。; 不燃; LD50：2140mg/kg(大鼠经口)；LC50：510mg/m³. 盐酸; 无色液体，具有刺激性气味; 熔点：-27.32℃（247K，38%溶液），沸点：110℃（383K，20.2%溶液）；48℃（321K，38%溶液），水溶性：混溶，密度：1.18g/cm³。与水、乙醇任意混溶，氯化氢能溶于许多有机溶剂。浓盐酸稀释有热量放出。; 不燃; LD50：900mg/kg（兔经口）. 乙酸酐; 无色透明液体，有强烈的乙酸气味，味酸; 有吸湿性，溶于氯仿和乙醚，缓慢地溶于水形成乙酸，与乙醇作用形成乙酸乙酯。相对密度1.080g/cm3，熔点-73℃，沸点139℃，折光率1.3904，闪点49℃，燃点 400℃。; 易燃; LD50：1780mg/kg（大鼠经口）. 乙醚; 无色透明液体，有特殊刺激气味，带甜味。; 极易挥发。其蒸汽重于空气。在空气的作用下能氧化成过氧化物、醛和乙酸，暴露于光线下能促进其氧化。蒸气密度：2.56kg/m3，相对密度（45℃）：2.6。临界温度： 193.55℃，临界压力：3637.6kPa。临界密度： 265kg/m3，气化热（34.6℃）： 351.16kJ/kg，燃点：160℃，爆炸界限： 1.85%~36.5% 燃烧热（25℃）： 2752.9kJ/mol。; 易燃易燃; LD50：1215mg/kg（大鼠经口） LC50：221190mg/m3，2小时（大鼠吸入）. 高氯酸; 无水物为无色透明的液体; 熔点：-112℃， 沸点：19℃（1.46kPa），130℃（爆炸 水溶性与水混溶; 助燃; LD50：1100mg/kg(大鼠经口)；400mg/kg(犬经口). 硝酸; 纯硝酸为无色液体，浓硝酸为淡黄色液体; 熔点-42℃，沸=点122℃，水溶性；易溶于水。密度1.42g/cm³。稳定性：不稳定，遇光或热会分解。有窒息性刺激气味。浓硝酸含量为68%左右，易挥发，; 助燃; 无明显数据. 硝酸镁; 无色单斜结晶或白色结晶; 易溶于热水，溶于冷水、甲醇、乙醇、液氨。其水溶液呈中性。可用作浓硝酸的脱水剂，催化剂和小麦灰化剂及催化剂等。熔点648℃，沸点1090℃，水溶性：溶于冷水、甲醇、乙醇、液氨，密度0.889g/cm³。; 助燃; LD50：5440mg/kg(大鼠经口). 硝酸锌; 无色四方结晶; 105～131℃失去水分。溶于约0.5份水，易溶于乙醇，水溶液对石蕊呈酸性。5%水溶液的pH5.1。相对密度(d14）2.065。熔点约36℃。有氧化性。有腐蚀性。; 助燃; LD50：5440mg/kg(大鼠经口). 硝酸铝; 无色斜方晶体; 有潮解性，易溶于水和乙醇，极微溶于丙酮，几乎不溶于乙酸乙酯和吡啶，水溶液呈酸性反应。熔点73℃(135℃时分解)，有氧化性，与有机物摩擦或撞击能引起燃烧。; 助燃; LD50：4.28g/kg（大鼠井口）. 硝酸钠; 无色透明或白微带黄色的菱形结晶; 熔点（℃）：306.8 [2]，沸点（℃）：380（分解），相对密度（水=1）：2.26，辛醇/水分配系数：-0.79，溶解性：易溶于水、甘油、液氨，微溶于乙醇，不溶于丙酮。; 助燃; LD50：3236mg/kg(大鼠经口). 硝酸钙; 无色至白色吸湿的晶体; 熔点：561°C，密度：2.50g/cm³，易吸湿。热至500℃左右分解。易溶于水、乙醇、甲醇和丙酮，几乎不溶于浓硝酸。相对密度α型1.896，β型1.82。熔点α型42.7℃，β型39.7℃。; 助燃; 口服-大鼠LD50：302mg/kg. 硝酸钾; 无色透明斜方或三方晶系颗粒或白色粉末，无臭、无毒，有咸味和清凉感。; 熔点：334℃，密度：2.11g/cm³，闪点：400℃，溶解性：易溶于水，不溶于无水乙醇、乙醚。溶于水时吸热，溶液温度降低; 助燃; LD50：3750mg/kg（大鼠经口）. 硝酸铅; 白色立方或单斜晶体，硬而发亮; 熔点470℃，水溶性：易溶于水、液氨，微溶于乙醇，密度：4.53g/cm³。主要用于铅盐、媒染剂、烟花等的制造。铅及其化合物损害造血、神经、消化系统及肾脏损害。; 助燃; LD50：3613mg/kg(大鼠经口). 硝酸银; 无色透明晶体; 水溶性：219 g/100mL (20℃)，密度：4.35g/cm³，闪点：40℃，熔点：212℃，沸点：444℃（分解），易溶于水，溶于乙醚和甘油，微溶于无水乙醇，几乎不溶于浓硝酸。; 助燃; LD50：50mg/kg（大鼠经口）. 锌粉; 深灰色的粉末状; 熔点(℃)：419.6，沸点(℃)：907，可作颜料﹐遮盖力极强。具有很好的防锈及耐大气侵蚀的作用。常用以制造防锈漆﹑强还原剂等。; 遇湿易燃易燃; 无明显数据. 硝基酚; 无色至微黄色的结晶; 硝基酚共有三个同分异构体，及邻-、间-、对-硝基酚。对硝基酚常温下无色至微黄色针状晶体。从甲苯中于≥63℃时得无色晶体，在室温为亚稳态。对光稳定，63℃时得黄色晶体，在室温稳定，光照下转为红色。溶于氯仿、乙醇、乙醚、苯、丙酮等，在碱金属的碳酸盐溶液中呈黄色。熔点：113~115℃，沸点：279℃（分解），密度：1.27g/cm3，; 可燃; LD50：250mg/kg（大鼠经口）. 硝基苯; 无色或微黄色具苦杏仁味的油状液体; 相对密度：1.205(15/4℃)，熔点：5.7℃，沸点：210.9℃，闪点：87.78℃，自燃点：482.22℃难溶于水，密度比水大；易溶于乙醇、乙醚、苯和油。遇明火、高热会燃烧、爆炸。与硝酸反应剧烈。; 易燃易爆; LD50：489mg/kg(大鼠经口)；2100mg/kg(大鼠经皮). 硝酸铯; 白色结晶粉末; 熔点（℃）：414，沸点（℃）：分解，相对密度（水=1）：3.687，溶解性：溶于水，溶于丙酮，微溶于乙醇。; 助燃; LD50：2390mg/kg（大鼠经口）. 重铬酸钾; 橙红色三斜晶体或针状晶体; 密度：2.676。熔点：398ºC，沸点：500ºC 闪点：50°F。溶于水，不溶于乙醇，别名红矾钾。重铬酸钾是一种有毒且有致癌性的强氧化剂; 不燃; LD50：190mg/kg（小鼠经口）. 硼氢化钾; 白色疏松粉末或晶体; 相对密度：1.178，熔点：585℃，在真空中约500℃开始分解，在空气中稳定，不吸湿性。硼氢化钾易溶于水; 遇湿易燃; 无明显数据. 过氧化氢; 淡蓝色的黏稠液体; 溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚，水溶液为无色透明液体。熔点：-0.43°C，沸点：150.2°C，纯的过氧化氢其分子构型会改变，所以熔沸点也会发生变化。凝固点时固体密度为1.71g/cm³，密度随温度升高而减小。它的缔合程度比H2O大，所以它的介电常数和沸点比水高。; 助燃; LD50：4060mg/kg（大鼠经皮）；LC50：2000mg/m3，、. 高锰酸钾; 紫色的结晶固体; 溶解性：溶于水、碱液，微溶于甲醇、丙酮、硫酸。密度：1.01g/cm3 at 25°C，熔点：240°C，水溶解性：6.4 g/100 mL (20 ºC)，稳定性：稳定，但接触易燃材料可能引起火灾。要避免的物质包括还原剂、强酸、有机材料、易燃材料、过氧化物、醇类和化学活性金属。强氧化剂。; 不燃; LD50：1090mg/kg（大鼠经口）. 氯酸钾; 色片状结晶或白色颗粒粉末，味咸而凉; 微溶于乙醇，溶于水和碱溶液。但在水中的溶解度比氯酸钠小，并且随着温度升高而急剧上升。每100g水中的溶解度在20℃时是7.1g，在100℃时是56.4g。不易潮解。沸点：400℃，水溶性：73g/L(20 ºC)，密度：2.32kg/m³，熔点：356℃。; 助燃; LD50：1870mg/kg(大鼠经口)。. 铝粉; 银色的金属颜料; 自燃温度：5900℃，粉尘爆炸下限：40mg/m3。用来制造：油漆、油墨、颜料和焰火，也可用作多孔混凝土的添加剂。; 不燃; 无明显数据. 冰乙酸; 无色透明液体，有刺激性气味; 沸点（℃）：117.9，凝固点（℃）：16.6，相对密度（水为1）：1.050，粘度(mPa.s）：1.22（20℃） 20℃时蒸气压（KPa）：1.5,能溶于水、乙醇、乙醚、四氯化碳及甘油等有机溶剂。; 易燃易爆; LD50：3530mg/kg(大鼠经口)；1060mg/kg(兔经皮). 石油醚30~60℃; 无色透明液体，有煤油气味。; 熔点(℃)：<-73，相对密度（水=1）：0.64～0.66 沸程(℃)：30～60，相对蒸气密度（空气=1）：2.50 主要成分：戊烷、己烷。闪点(℃)：<-20，爆炸上限%(V/V)：8.7，引燃温度(℃)：280，爆炸下限%(V/V)：1.1。溶解性：不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿、油类等多数有机溶剂。; 易燃易爆; LD50：40mg/kg（小鼠静脉） LC50：3400ppm4小时（大鼠吸入）. 无水乙醇; 无色透明液体，有特殊芳香味; 浓度为99.5%的乙醇溶液为无水乙醇，熔点(℃)：-114.1，相对密度（水=1）：0.79，沸点(℃)：78.3，相对蒸气密度（空气=1）：1.59，挥发性：易挥发，爆炸上限%(V/V)：19.0，引燃温度(℃)：363 爆炸下限%(V/V)：3.3。溶解性：与水以任意比互溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。; 易燃易爆; LD50：7060mg/kg(大鼠经口). 异丙醇; 无色透明具有乙醇气味的易燃性液体; 沸点：（atm，℃，101.3kPa）：82.45，熔点（atm，℃）：-87.9，相对密度：（g/mL，20C，atm）：0.7863，相对蒸汽密度（g/mL，空气=1）：2.1，黏度（mPa·s，atm；C）：2.431，闪点（atm，℃）：12，燃点（atm，℃）：460爆炸下限（%，V/V）：2 爆炸上限（%，V/V）：12。; 易燃易爆; LD50：5840mg/kg（大鼠经口）；LC50：3600mg/kg（小鼠经口），LD50：16.4 ml/kg（家兔经皮）. 甲苯; 无色透明液体; 熔点(℃)：-94.9，相对密度（水=1）：0.87，沸点(℃)：110.6闪点(℃)：4，爆炸上限%(V/V)：7.0，引燃温度(℃)：535，爆炸下限%(V/V)：1.2。 溶解性：不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。; 易燃易爆; LD50：5000mg/kg(大鼠经口)；LC50：12124mg/kg(兔经皮)；人吸入71.4g/m3. 丁酮; 无色透明液体，有类似丙酮气味; 能与乙醇、乙醚、苯、氯仿、油类混溶。溶于4份水中，但温度升高时溶解度降低。能与水形成共沸混合物（含水11.3%），共沸点：73.4℃（含丁酮88.7%）。相对密度：0.805。凝固点：-86℃。沸点：79.6℃。折光率：1.3814。闪点：1.1℃。爆炸极限：1.81%～11.5%（体积）。高浓度蒸气有麻醉性。; 易燃易爆; LD50：3300mg/kg（大鼠经口）. 乙腈; 无色液体，有刺激性气味; 熔点(℃)：-45.7，燃烧热(kJ/mol)：1264.0 相对密度（水=1）：0.79（15℃），临界温度(℃)：274.7，沸点(℃)：81.6，引燃温度(℃)：524，爆炸下限%(V/V)：3.0，溶解性：与水混溶，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。; 易燃易爆; LD50：2730mg/kg（大鼠经口）；1250mg/kg（兔经皮）. 甲酸; 无色透明发烟液体，有强烈刺激性气味; 相对密度：1.220。燃烧热：254.4kJ/mol，临界温度：306.8℃，临界压力：8.63MPa。闪点：68.9℃（开杯）。密度：1.22g/cm3，饱和蒸气压（24℃）5.33kPa。沸点：100.6℃，闪点：69℃。; 易燃; LD50：1100mg/kg（大鼠经口），LC50：15000mg/m3（大鼠吸入，15min）. 乙酸乙酯; 无色澄清液体，有强烈的醚似的气味，清灵、微带果香的酒香; 闪点（℃）：-4℃（闭杯），7.2℃（开杯），引燃温度（℃）：426，爆炸下限（%）：2.0，爆炸上限（%）：11.5，最小点火能（mJ）：0.46，最大爆炸压力（MPa）：0.850，粘度（mPa·s，20ºC）：0.45，沸点（℃）：77.2，相对密度（水=1）：0.90 临界温度：250.1（℃），熔点（℃）：-83.6; 易燃易爆; LD50：5620mg/kg（大鼠经口）；4940mg/kg（兔经口）. 甲醇; 无色透明液体，有刺激性气味; 熔点（℃）：-97.8，沸点（℃）：64.7 相对密度（水=1）：0.7911.闪点（℃）：8（CC）；12.2（OC），自燃温度（℃）：436，爆炸上限（%）：36.5，爆炸下限（%）：6，溶解性：溶于水，可混溶于醇类、乙醚等多数有机溶剂。; 易燃易爆; LD50：5628mg/kg（大鼠经口），15800mg/kg（兔经皮）. 乙酰丙酮; 无色或微黄易流动的透明液体，有酯的气味; 熔点(℃)：-23.2，沸点(℃)：140.5；相对密度(水=1)：0.98，相对蒸气密度(空气=1)：3.45。饱和蒸气压(kPa)： 0.93/20℃，燃烧热(kJ/mol)： 2574.5，闪点(℃)：34，引燃温度(℃)：340，爆炸上限%(V/V)：11.4，爆炸下限%(V/V)：1.7。溶解性： 微溶于水，溶于醇、氯仿、醚、苯、丙酮等多数有机溶剂。; 易燃易爆; LD50：55mg/kg（大鼠经口）； LD50：951mg/kg（小鼠经口）. 乙酸; 无色透明液体，有刺激性气味; 沸点：117.9℃，水溶性：能溶于水，密度：1.05g/cm³，熔点：16.6℃，相对密度（水为1）：1.050，溶解性：能溶于水、乙醇、乙醚、四氯化碳及甘油等有机溶剂。; 易燃易爆; LD50：3.3 g/kg(大鼠经口)；1060mg/kg(兔经皮). 四氯乙烯; 无色液体，有氯仿样气味; 熔点：-22.2(℃)，沸点：121.2℃，相对密度：1.63（水=1），相对蒸气密度：5.83（空气=1）; 可燃; LD50：3.005g/kg（大鼠，经口）；LD50：8.4g/kg（小鼠，经口）. 1.3.6主要设备 根据建设单位提供资料，调整后,环境实验室主要生产设备清单见下表所示。 - 2F环境实验室主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 参数; 数量（台/套）. 密度计; DMA 4100 M; 0-3g/cm3; 1. 折光仪; Abbemat 200; 1.30nD-1.72nD; 1. 离子色谱仪（IC）; Aquion; 1.5A,220V; 1. 除湿机; DH-504B; 800W; 3. 高速离心机; Eppendorf 5430; 460W; 1. 原子吸收光谱仪; AA900T; 254VAC; 1. 罗维朋比色剂; WSL-2; R0.1-79.9；Y0.1-Y79.9 B0.1-49.9；N0.1-N3.9; 1. 红外灭菌器; unipower-1; 150 ×95×210 mm 220W; 1. 隔膜真空泵; GM-0.33A; 160W; 1. 无油真空泵; AP-9950N; 150W; 1. 菌落计数器; YLN-50; 光学放大5X，10X，透射反射、同轴照明；16W; 1. 瓶口分配器; 1-10ml; 1-10ml; 1. 漩涡混合器; QL-901; 90W; 2. 涡旋振荡器; Vortex Genius3; 60W; 3. 加热磁力搅拌器套装; C-MAG HS 10; 200W; 1. 移液器; 20-200ul; 20-200ul; 3. 移液器; 10-100ul; 10-100ul; 3. 移液器; 100-1000ul; 100-1000ul; 4. 移液器; 500-5000μL; 500-5000μL; 2. 旋转蒸发仪; N-1300S-WB; 1.3KVA; 1. 冷却循环水机; CA-1116A; 1.07KVA; 2. 隔膜真空泵; DTC-41; 1.0*103Pa; 2. 旋转蒸发仪; N-1300V-WB; 1.3KVA; 1. 溶媒回收装置; DPE-1250C; /; 1. 瓶口分配器; 2.5ml-25ml; 2.5ml-25ml; 1. 瓶口分液器; 5-50mL; 5-50mL; 3. Dispensette III瓶口分配器; 数字可调型，5~50mL; 5~50mL; 1. 移液器; 10ml; 10ml; 1. 电热恒温培养箱; BPX-162; 126L；480VA; 1. 生化培养箱; SPX-250B-Z; 250L，360VA; 2. 立式压力蒸汽灭菌器; YXQ-LS-100A; 3.5KW；600*500*1260（mm）; 2. 空气发生器; LGA-5000W; 220V；8A; 1. 气相色谱仪（GC）; 7890B; 1. 气相色谱仪（GC）; 7890B; 1. 气相色谱质谱联用仪（GCMS）; 7890B-5977B; 1. 原子荧光形态分析仪; SA-20; 检出限：AS3+0.062，AS5+0.0151; 1. 液质联用仪（LC-MS/LC-MS-MS）; UPLC-XEVO TQ-S Micro; 1. 超高效液相色谱仪（UPLC）; H-Class; 检出限：8.1*10-10g/ml; 1. 电子天平; QUINTIX65-1CN; 0.001-60g; 1. 防腐型24位氮吹仪 (含水浴锅）; EFAA-DC24-RT; 10A; 1. 24位固相萃取真空装置; SBEQ-CR1824; /; 1. 磁力搅拌器; RH Basic 2; 415W; 1. 赶酸器; VB24 Plus; 1500W; 1. 自动电位滴定仪; 905; 分辨率：0.001PH; 1. 微波消解仪; ETHOS UP; 3500VA; 1. 干燥箱; DHG-9245A; RT+10----250℃; 1. 霉菌培养箱; MJ-250F-I; 600W; 1. 自动凯氏定氮仪; K9840; 0.1-240mg氮; 1. 电导率仪; S230-K; 0.01---1000ms/cm; 1. PH计; FE28-Standard; （-2.00----16.00）PH; 3. 超纯水机; UPH-II-100L; 200W; 1. 涡旋振荡器; Vortex Genius3; 60W; 1. 暗箱式三用紫外分析仪; ZF-7; 305×340×260mm，25W; 1. 电子天平; AX224ZH; 0--220g; 2. 电子天平; CP3102; 0--3100g; 3. 紫外分光光度计; TU-1901; 900nm--190nm; 1. 氢气发生器; QL-500; 200W; 1. 超声波清洗机; SK8210HP; 720W; 1. 无菌均质器; Scientz-09; 300W; 1. 高速分散器(内切式匀浆机); XHF-DY; 360W; 1. 电加热板; EG35A plus型; 1200W; 2. 电子天平; AR2202CN (2200g/0.01); Max：2200g Min：0.5g; 2. 恒温水浴振荡器; SHZ-B; RT+5---100℃; 1. 恒温振荡水槽; SSW-600-2S; 700VA; 2. 马弗炉; SX2-8-10N; RT--1000℃; 2. 电热鼓风干燥箱; DHG-9240A; RT+10---250℃; 2. 低速离心机; DT5-2B; 480W; 2. 生物显微镜; CX31; 188×134mm X轴向76×Y轴向50mm；; 1. 超净工作台; SW-CJ-2FD; 600VA，1500×130×1600（mm）; 2. 生物安全柜; BSC-1300IIA2; 2.1KVA，1500×790×2050（mm）; 2. 全自动凯氏定氮仪; Kjeltec 8400; 0.1-200mg氮; 1. 全自动脂肪分析仪; SOXTEC 8000（12位）; 0-100%; 1. 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）; NexION 350X; 检出限0.0001ug/l; 1. 根据建设单位提供资料，调整后食品实验室主要生产设备清单见下表所示。 - 2F食品实验室主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 参数; 数量（台/套）. UPS不间断电源; FR-UK3340; 120kva; 1. 超纯水机; UPT-II-20T; 50L; 1. 红外线气体分析仪; GXH-3010/3011BF; 0-200mg/m3; 1. 生化培养箱; LRH-150; 0-100℃; 1. 红外分光测油仪; JDS-106U+; 0-100mg/L; 1. 硫化物酸化吹气仪; TTL-HS; 0-5L/min; 1. 噪声统计分析仪; AWA5680; 35-80dB; 1. 热解析仪/热脱附仪; 总磷-5000; 0-350℃; 1. 电子天平; BT125D; 0-200mg; 1. 紫外可见分光光度计（UV）; UV-1800; 220-760nm; 1. 原子荧光光度计; AFS-9700; 0-1mg/L; 1. 气相色谱仪（GC）; GC-2014; 0-1000mg/L; 1. 原子吸收分光光度计（AAS）; TAS-990AFG; 1. 除烃空气装置; ZA-1000; /; 1. 电热恒温水浴锅; HWS-26; 0-100℃; 2. 干燥箱; DHG-9203A; 0-200℃; 1. 马弗炉; SXL-1008; 0-900℃; 1. 氢气发生器; SPH-300; /; 1. 电导率仪; DDSJ-308F; 0-1000μS/cm; 1. pH/ORP/电导率/溶解氧仪; SX736; 0-1000μS/cm; 1. 标准COD消解器; XJ-III; 0-300℃; 1. 高压灭菌锅; SYQ-DSX-280B; 0-120℃; 1. 回旋式振荡器; Hy-5; /; 1. 超声波清洗机; SB-5200DT; 720w; 2. pH计; pHS-3C; 0-14pH; 1. 标准COD消解器; KHCOD-100; 100℃; 1. 移液器; 10～100μL; 10～100μL; 1. 移液器; 100～1000μl; 100～1000μl; 1. 移液器; 500～5000μL; 500～5000μL; 1. 氟离子电极; PF-1-01; 0-1000电位; 1. 封闭电炉; F-1; 0-100℃; 1. 封闭电炉; F-1; 0-100℃; 1. 封闭电炉; F-1; 0-100℃; 1. 封闭电炉; F-1; 0-100℃; 1. 自动烟尘气测试仪; 崂应3012H; 0-100L/min; 1. 皂膜流量计; 7030; 0-10mL/min; 1. 孔口流量计校准器; 7020Z; 0-100L/min; 1. 生化培养箱; LRH-150; 0-100℃; 1. 电热板; EG-35A Plus; 0-100℃; 1. 水平振荡器; DYC-2000/8; /; 1. 气相色谱仪（GC）; 7890B; 0-1000mg/L; 1. 粗称天平; TD10002; 0-250g; 1. 高压灭菌锅; SYQ-DSX-280B; 0-120℃; 1. 工作台; SW-GJ-2FD; /; 1. 生物显微镜; XSP-2CA; /; 1. 电热恒温培养箱; GHP-9160; 0-100℃; 1. 离子色谱仪; ICS-1100; 0-10mg/L; 1. 噪声统计分析仪（声级计）; AWA5680; 35-80dB; 6. 轻便三杯风向风速表; FYF-1; 0-10m/s; 5. 数字式精密气压表; FYP-1; 0-120kPa; 5. 便携式数字温湿仪; FYTH-1; 0-99%; 5. 声校准器; AWA6221B; /; 6. pH酸度计; PHSJ-4A; 0-14pH; 1. 智能综合采样器; ADS-2062（二代）; 0-100L/min; 4. 空气/智能TSP综合采样器; 崂应2050; 0-100L/min; 4. 烟气流速监测仪; 崂应3060-Y; 0-100L/min; 1. 烟气测试校准仪; 崂应7050; 0-100L/min; 1. 干燥箱; DHG（9070-a）; 0-100℃; 1. 水浴恒温振荡器; SHA-B; 0-100℃; 1. 氮吹仪; DCY-12SD; /; 1. 旋转蒸发仪; N-1100D-WD; /; 1. 水循环多用真空泵; SHB-Ⅲ; /; 1. 智能油浴锅; ZKYY-3L; 0-300℃; 1. 循环水式真空泵; SHZ-D(Ⅲ）; /; 1. 低速台式离心机; TDL-40B; 0-1000r/min; 1. 便携式双通道多参数分析仪; HQ40D; 0-14pH; 4. 多参数比色计; DR900; 0-50mg/L; 1. 大气采样器; TH-110F; 0-100L/min; 4. 自动烟尘气测试仪; 3012H（09代）; 0-100L/min; 1. 移液器; 0.5-5mL; 0.5-5mL; 1. 移液器; 1-10mL; 1-10mL; 1. 标准COD消解器; KHCOD-12; /; 1. 活化仪; BTH-10; /; 1. 封闭电炉; F-1; 0-100℃; 5. 陈列柜; QB-G1.0L2; /; 1. 烟气预处理器; ZR-D05; /; 2. 真空箱气袋采样器; ZR-3520(4L); /; 1. 真空箱气袋采样器; ZR-3520(8L); /; 1. 水位仪; TOP-SWJ; /; 1. 噪声统计分析仪; AWA6228-4; 35-80dB; 1. 移液器; 1mL; 1mL; 1. 移液器; 5mL; 5mL; 1. 移液器; 20uL; 20uL; 1. 移液器; 200uL; 200uL; 1. 大气颗粒物综合采样器; ,ZR-3920; 0-100L/min; 12. 便携式锂离子交直流电源; ZR-E03; 02/24Ah; 2. 便携式锂离子交直流电源; ZR-E02/24Ah; 02/24Ah; 1. 4通路恒流大气采样器; ZR-3500; 0-100L/min; 4. 热解析仪/热脱附仪; ATD350; /; 1. 翻转式振荡器; FZ-4; /; 1. 便携式浊度仪; WGZ-200B; 0-200NTU; 1. 顶空进样器; HS-40; /; 1. 超低温冰箱; DW-YL270; 0--20℃; 1. 废气硫酸雾采样管; ZR-D18; /; 1. 双路恒温恒流大气采样器; ZR-3500; 0-100L/min; 7. 自动烟尘烟气综合测试仪; ZR-3260; 0-100L/min; 1. 双路恒流大气采样器; ZR-3500; 0-100L/min; 1. 双路烟气采样器; ZR-3710; 0-10L/min; 2. 微波消解仪; TOPEX; /; 1. 吹扫捕集仪; Tekmar Atomx; /; 1. 气相色谱质谱联用仪（GCMS); QP2020; 0-10mg/L; 1. 连续数字滴定仪; Titrette 50ml; 0-50mL; 3. 紫外可见分光光度计（UV）; UV-7504; 220-760nm; 1. 24位固相萃取装置; SBAB-57265; /; 1. 气相色谱仪（GC）; GC-2010Plus; 0-10mg/L; 1. 漩涡混匀仪; MX-S; /; 1. 高湿低浓度烟尘采样管; ZR-D09A; /; 2. 双路烟气采样器; ZR-3710型; 0-10L/min; 6. 密封式二分器; SDRD19*20a; /; 1. 密封式二分器; SDRD11*32a; /; 1. 鼓风干燥箱; SDDH306; 0-200℃; 1. 电子台秤; TC10KB; 0-10kg; 1. 锤式破碎机; SDHC50; /; 1. 制样粉碎机; YX-ZF; /; 1. 智能马弗炉; TE-AV200; 0-900℃; 1. 大流量自动烟尘气采样器; ZR-3260D; 0-100L/min; 2. 智能自动压膜机; 崂应9020A; /; 1. 全自动恒温恒湿精密称量系统; CR-4; 0-50mg/m3; 1. 标准COD消解器; JC-102C（12管）; 0-100℃; 1. 便携式傅里叶红外气体分析仪; DX4000; 0-100mg/m3; 1. 高压灭菌锅; YXQ-LS-50SII; 0-100℃; 1. 电热恒温水浴锅; HWS-28; 0-100℃; 1. 氢气发生器; SPH-300; /; 2. 气相色谱质谱联用仪（GCMS）; QP2020; 0-50mg/L; 11. 冷原子吸收微分测汞仪; JLBG-208; 0-5mg/L; 1. 涡旋式空压机; SRL-2.2ME5C; /; 1. 电感耦合等离子体光谱仪（ICP）; 8300DV; 0-10mg/L; 1. - 防火实验室主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 参数; 数量. 气动切试片机; TG-7210-R5; 施力量5ton; 1. 电热恒温鼓风干燥箱; DHG-9023A; 30℃-150℃; 1. 恒温恒湿空调; CTHM13; 850*620*2000mm; 1. 电子天平; JA2003C; 范围：10mg-200g; 1. 电子天平; PRACTUM 224-1CN; 范围：10mg-200g; 1. 施密特型辐射热流计; SBG01/100/2; 100x103w/m2; 1. 量热仪; SDACM4000(单控）（含SD4000型热值测试软件V6.63）; 热值重复性0.03%; 1. 水平垂直燃烧仪; UL94-X; 0-180s; 1. 可燃性测试仪; SIT; 70*40*81cm; 1. 不燃性试验炉; NCF; 750℃-1000℃; 1. 氧指数测定仪; COI; 0-100%; 1. 烟密度测试仪; XP-2; 0-100SDR; 1. 铺地材料热辐射测试仪; FRP; 1.1-10.9kw/m2; 1. 电热恒温鼓风干燥箱; DHG-9240A; 30℃-150℃; 1. 单体燃烧实验装置（SBI）; FRTS-20284-B; 约2m2; 1. 热敏风速仪; testo425; 0.7m/s,2.5m/s; 1. 电缆垂直燃烧试验箱; 450mm*300mm*1200mm; 45cm*30cm*120cm; 1. 石油产品闭合闪点试验器; SYD-261; 范围：0-250℃; 1. 45度燃烧测试仪; F45; 角度：45°; 1. 全自动缩水率试验机; Y（L）089D; 范围：30℃-70℃; 1. 汽车内饰材料燃烧特性自动试验仪; FRTS-8410-N; 焰高：38mm; 1. 灼热丝试验仪; SH5121A; 550℃-1050℃; 1. 垂直燃烧测试仪; VF-2; 0-180s; 1. 帷幕燃烧测试仪; NFP-1; 0.15-1.5L/min; 2. 大型燃烧测试仪; NFP-2; 2-10L/min; 1. 电线燃烧试验机; PX-02-009; 1-5L/min; 1. 电线电缆耐火试验机; PX-02-004; 2-24L/min; 1. 燃气控制箱; FRTS-5852-GC; 0-200ml/min; 1. 软管火焰蔓延测试仪; PX-08-003; 0-3600s; 1. 电线垂直燃烧试验箱; FRTS-18380-11-12; 0-1800s; 1. 开口闪点仪; SYD-3536; 30-150℃; 1. 儿童睡袋测试仪; FRTS-F1955-M; 焰高：38mm; 1. 布料垂直燃烧仪; FRTS-AS1441; 0-1800s; 1. 窗帘垂直燃烧仪; FRTS-AS1530; 0-1800s; 1. 地毯燃烧仪; FRTS-14645-2; 0-1800s; 1. 纸面石膏板遇火稳定性测试仪; SPB-1; 120cm*45cm*50cm; 1. 热辐射融滴测试仪; DTA; 功率：50w-500w; 1. 针焰测试仪; SH5421A/T; 角度：0-45°; 1. 泡沫垂直燃烧仪; FRTS8333; 0s-1200s; 1. GB32086垂直燃烧仪; FRTS-32086; 0-1800s; 1. 快速低温闭口闪点试验器; SYD-5208; -28℃-50℃; 1. 电痕化指数试验机; SH5241A; 25V-600V; 1. 恒温恒湿培养箱; LRHS-160B; 20℃，65%--50℃，95%; 1. - 1F家具实验室主要生产设备 序号; 设备名称; 型号; 参数; 数量. 盐雾试验箱; RK-110; 温度35±2℃; 1. 椅子旋转耐久试验机; KH-FM-8111; 速度：一分钟0-20次; 1. 椅子五星脚静压试验机; KH-FM-8108; 力值：0-1吨; 1. 脚轮往复磨损试验机; LT-JJ04-2; 速度：0-20次; 1. 椅子靠背测试机; LT-JJ02-C; 力值：0-2000N; 1. 椅类扶手耐久性试验机; LT-JJ02-D; 力值：0-2000N; 1. 椅类冲击试验机; LT-JJ03-B; 砝码25kg; 1. 抽屉耐久性试验机; LT-JJ15-1; 速度：一分钟0-20次; 1. 家具力学综合试验机; LT-JJ10; 力值：0-2000N; 1. 不锈钢电热鼓风干燥箱; DHG-9070A; 温度0-200°; 1. 低温冰箱; 25L92; 温度0~-70°; 1. 数显恒温水浴锅; HH.S21-2-S; 温度0-70°; 1. 电子天平; BH600; 精度：0.001g; 1. 拉门耐久性试验机; LT-JJ42; 速度：一分钟0-20次; 1. 甲醛气候箱; QWH-1000B; 温度23℃±2; 1. 盐雾试验箱; JX3102; 温度35±2℃; 1. 1立方米气候箱; EXC-F1000T; 温度23℃±2; 1. 紫外可见分光光度计（UV）; UV-7504; 精度：0.001; 1. 漆膜磨耗仪; JM-IV; 速度：一分钟1-20次; 1. 耐划痕试验仪; MHH-5; 划痕间距：2mm; 1. 恒温恒湿箱; KH-408F; 温度0-70°; 1. 恒温恒湿箱; HS-225L; 温度0-70°; 1. 漆膜冲击器; CJQ-II; 砝码：500g; 1. 高低温湿热交变试验箱; KHL-800F; 温度0-70°; 1. 单列六孔恒温水浴锅; HH-S6; 温度0-70°; 1. 拉力试验机; KXT5210; 力值：0-2吨; 1. 1.3.5生产组织安排 项目实施后，员工新增至150人，年工作300天，实行一班制，工作8小时（8:30~17:30）。本项目不设住宿，食堂为浙江省海外留学人员创业园园区内的公用食堂。 1.3.6公用工程 供水：由项目所在地自来水管网供应，用水主要为生活用水和实验清洗用水。 供电：由国网浙江省电力公司杭州供电公司提供，月均用电量5.5万千瓦时。 排水：项目排水实行雨污分流，雨水收集后排入市政雨水管网；生活污水中的冲厕废水经化粪池预处理，实验室清洗废水、喷淋废水经中和后与其他生活污水一起达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过西侧21号大街纳入开发区市政污水管道，最终经七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放。 |
| 1.4与本项目有关的原有污染物情况及主要环境问题 1.4.1原有项目审批情况 杭州华测检测技术有限公司新建项目，于2015年8月5日通过杭州经济技术开发区环境保护局审批，审批文号：杭经开环评批[2015]263号。原有项目情况及污染源强参照原环评数据。 1.4.2建设主体内容 杭州华测检测技术有限公司原审批项目总投资500万元，租用伊比利亚电子（杭州）有限公司位于杭州市经济技术开发区白杨街道21号大街600号的1幢105室用房进行经营，建筑面积1200m2，主要从事环境检测、实验室检测，主要对水、大气、土壤进行检测（pH值、透明度、色度、浊度、细菌总数、二氧化硫、氮氧化物等指标检测分析）。 1.4.3原辅材料消耗 原有审批项目主要原辅材料消耗见下表所示。 - 原有审批项目原辅材料清单 序号; 原辅材料名称; 单位; 项目数量. 1; 二硫化碳; 吨/年; 0.04. 2; 硫酸; 吨/年; 0.1. 3; 盐酸; 吨/年; 0.05. 4; 硝酸; 吨/年; 0.1. 5; 碱（氢氧化钠）; 吨/年; 0.25. 6; 丙烷; 吨/年; 0.6. 7; 甲烷; 吨/年; 0.48. 1.4.4主要实验设备 原有审批项目主要设备清单见下表所示。 - 原有审批项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 数量 （台）; 生产厂家. 1; UPS不间断电源; FR-UK3340; 1; 厦门科华. 2; 超纯水机; UPT-II-20T; 1; 广州优普. 3; 红外线气体分析仪; GXH-3010/3011BF; 1; 北京华云. 4; 生化培养箱; LRH-150; 1; 上海浦东荣丰. 5; 红外分光测油仪; JDS-106U+; 1; 吉林北光. 6; 硫化物酸化吹气仪; TTL-HS; 1; 北京同泰联. 7; 噪声统计分析仪; AWA5680; 1; 杭州爱华. 8; 热解析仪/热脱附仪; 总磷-5000; 1; 北京北分天普. 9; 电子天平; BT125D; 1; 德国赛多利斯-Sartorius. 10; 紫外可见分光光度计（UV）; UV-1800; 1; 上海美谱达. 11; 原子荧光光度计; AFS-9700; 1; 北京海光. 12; 气相色谱仪（GC）; GC-2014; 1; 日本岛津Shimadzu. 13; 原子吸收分光光度计（AAS）; TAS-990AFG; 1; 北京普析通用. 14; 除烃空气装置; ZA-1000; 1; 北京中惠普. 15; 电热恒温水浴锅; HWS-26; 1; 上海一恒. 16; 干燥箱; DHG-9203A; 1; 上海精宏. 17; 马弗炉; SXL-1008; 1; 上海精宏. 18; 氢气发生器; SPH-300; 1; 北京中惠普. 19; 电导率仪; DDSJ-308F; 1; 上海仪电. 20; pH/ORP/电导率/溶解氧仪; SX736; 1; 上海三信仪表. 21; 标准COD消解器; XJ-III; 1; 韶关明天环保. 22; 高压灭菌锅; SYQ-DSX-280B; 1; 上海申安医疗. 23; 回旋式振荡器; Hy-5; 1; 金坛市安普实验仪器厂. 24; 超声波清洗机; SB-5200DT; 2; 宁波新芝生物. 25; pH计; pHS-3C; 1; 上海雷磁. 26; 标准COD消解器; KHCOD-100; 1; 姜堰银河. 27; 移液器; 10～100μL; 1; 德国艾本德Eppendorf. 28; 移液器; 100～1000μl; 1; 德国艾本德Eppendorf. 29; 移液器; 500～5000μL; 1; 德国艾本德Eppendorf. 30; 氟离子电极; PF-1-01; 1; 上海雷磁. 31; 封闭电炉; F-1; 1; 上海畅辉. 32; 封闭电炉; F-1; 1; 上海畅辉. 33; 封闭电炉; F-1; 1; 上海畅辉. 34; 封闭电炉; F-1; 1; 上海畅辉. 35; 自动烟尘气测试仪; 崂应3012H; 1; 青岛崂应. 36; 皂膜流量计; 7030; 1; 青岛崂应. 37; 孔口流量计校准器; 7020Z; 1; 青岛崂应. 38; 生化培养箱; LRH-150; 1; 上海浦东荣丰. 39; 电热板; EG-35A Plus; 1; LabTech. 40; 水平振荡器; DYC-2000/8; 1; 常州朗越. 41; 气相色谱仪（GC）; 7890B; 1; 美国安捷伦Agilent. 42; 粗称天平; TD10002; 1; 余姚金诺天平仪器. 43; 高压灭菌锅; SYQ-DSX-280B; 1; 上海申安医疗. 44; 工作台; SW-GJ-2FD; 1; 苏净安泰. 1.4.5原有审批项目劳动班制 原有项目劳动定员40人，实行一班制经营，全年工作300天，每班工作8小时。 1.4.6原有审批项目公用工程 （1）供水、供电：原有审批项目用水由项目所在地自来水管网供应，用电由当地供电局供给。 （2）排水：项目排水实行雨污分流，雨水收集后排入市政雨水管网；生活污水中的冲厕废水经化粪池预处理，实验室清洗废水经中和后与生活污水一起达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过西侧21号大街纳入开发区市政污水管道，最终进入七格污水处理厂处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准后排放。 （3）食堂与宿舍：现有项目不设住宿，食堂为浙江省海外留学人员创业园园区内的公用食堂。 1.4.7原有审批项目检测服务工艺 原有审批项目检测服务工艺流程及产污节点示意图见下图所示。 图1-3 项目检测服务工艺流程及产污节点示意图 先取样（大气、水、土壤），再送到实验室内用仪器进行分析、检测，检测指标包括pH值、透明度、色度、浊度、细菌总数、二氧化硫、氮氧化物等，检测完成后即可出监测报告。项目检测分析均在常温下进行。 1.4.8原有审批项目污染源强 原有审批项目污染源强见下表所示。 - 原有审批项目污染源强 单位：t/a 内容类别; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 废水量; 810; 0; 810. CODCr; 0.201; 0.152; 0.049. 氨氮; 0.018; 0.006; 0.012. 废气; 二硫化碳; 0.004; 0.0032; 0.0008. 氮氧化物; 0.02; 0.018; 0.002. 氯化氢; 0.01; 0.009; 0.001. 硫酸雾; 0.02; 0.018; 0.002. 固废; 无机废液; 0.25; 0.25; 0. 有机废液; 0.25; 0.25; 0. 废活性炭; 0.044; 0.044; 0. 废硅胶; 0.01; 0.01; 0. 废包装瓶; 0.1; 0.1; 0. 生活垃圾; 1.2; 1.2; 0. 1.4.9原有审批项目污染防治措施 原有审批项目污染防治措施见下表所示。 - 原有审批项目污染防治措施 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 防治措施; 预期治理 效果. 大气 污染物; 分析; 有机废气、酸性废气; 产生的废气经收集后，先用碱液吸收处理，再用硅胶吸收，再经活性炭吸附装置处理（共设2箱活性炭，每箱20kg，每年更换一次）处理后引至3层屋顶高空排放（排放高度约为15m）; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准. 燃烧废气; 燃烧废气经收集后通过15m高排气筒高空排放. 水污 染物; 生活污水、清洗废水; COD、SS、NH3-N; 项目冲厕废水经化粪池预处理，清洗废水经中和池后与其它生活污水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入园区污水管网，最终进入污水处理厂处理; 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准. 固体 废物; 分析、浸泡洗涤; 无机废液; 委托杭州立佳环境服务有限公司处理; 减量化、资源化、无害化. 有机废液. 废气处理; 废活性炭. 废气处理; 废硅胶. 原料使用; 废包装材料. 职工生活; 生活垃圾; 由环卫部门统一清运填埋. 噪 声; 严格执行工作作息制度，禁止夜间22∶00~次日6∶00进行经营服务；加强管理，实施文明服务，减少经营过程中的噪声，服务期间尽量关闭门窗。. 1.4.10验收情况 2019年4月1日，杭州华测检测技术有限公司根据《杭州华测检测技术有限公司新建项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境报告验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，严格依照国家有关法律法规，本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收. 验收结论如下： 经现场查验，杭州华测检测技术有限公司新建项目环评手续齐备，主体工程和配套环保工程建设基本完备，项目建设内容与环境影响报告表内容基本一致，已基本落实了环保“三同时”和各项环保要求，污染物达标排放。项目具备了竣工环保验收条件，原则同意通过该项目竣工环境保护验收。 |

二、相关规划符合性分析

2.1杭州钱塘新区（原杭州经济技术开发区）规划概况 （1）功能组织与规划结构 杭州钱塘新区（原杭州经济技术开发区）是国务院1993年4月批准的国家级开发区，规划控制面积104.7平方公里。开发区实施“两块牌子，一套班子”的领导和管理体制；同时开发区还建有浙江省最大的高教园区“杭州下沙高教园区”。开发区已成为形成杭州市对外开放的创业基地、人才基地，以及享受国家特定政策，实现科技创新和管理体制创新的重要基地，已初步建成一座基础设施配套完善、软硬投资环境良好的现代化新城。 （2）区域结构与发展规划 开发区的管辖面积为104.7平方公里，人口约31万。其中，建成区为34平方公里，有15所大专院校，17家世界500强企业（26个项目）和两个城区街道（下沙街道所辖面积95.3平方公里，常住人口10万；白杨街道所辖面积9.4平方公里，人口21万）。 （3）支柱产业 杭州经济技术开发区正全力打造IT产业和新药产业等新兴支柱产业。目前已初步形成移动通信、集成电路、信息家电、光电子、多层电路板和消费类电子6大基础企业，集聚起一批生物医药、天然药材研制、中西药结合创新的医药企业。 （4）道路交通 下沙大桥高架穿越杭州经济技术开发区，北部直接沪杭、杭宁两条高速公路，南部直接杭甬、杭金衢两条高速公路，同时还贯通总长为112公里的杭州市绕城公路。在开发区内设有大型互通立交桥，从而使开发区处在五条高等级公路，内通市区主干道的交通枢纽位置。开发区至上海、宁波的车程均为90分钟，从而使中国两大网际深水海港－上海港、宁波港成为杭州开发区对外海运的最佳“组合港”。 （5）给排水概况 供水：杭州经济技术开发区目前生产、生活用水均由清泰门水厂供应，近期日用水量为8万t；中远期日用水量为28万t，除了现有的8万t/d的供水能力外，紧挨钱塘江大堤将预埋一根20万t/d的原水管至南星桥一带取水，自建水厂供应自来水。 排水：开发区已建成较完整的污水管网，敷设有污水总干道，按照雨污分流的原则建有排水系统。开发区除了现有的三座污水泵站外，将在南部、东部区块再建设4～5座。区内污水将通过污水管网全部进入七格污水处理厂，处理后排入钱塘江。 （6）基础设施 供电：电力由瓶窑变电所、新安江发电厂、秦山核电站和华东电网供给，现有11万伏10万KVA专用变电所两座，形成双回路供电。 供热：实行集中供热，不允许企业建立分散锅炉房，由杭州杭联热电有限公司供汽。 （7）土地利用现状 杭州经济技术开发区的管辖面积为104.7平方公里（下沙街道所辖面积95.3平方公里和白杨街道所辖面积9.4平方公里）。其中，建成区为34平方公里，现状用地主要以工业用地为主，其次是大专院校科研用地，配套的公共设施建设相对薄弱，居住用地不多，用地结构不平衡。 建设用地主要集中在下沙街道和艮山路两侧，主要以农居用地为主；工业用地集中在艮山路以南的智格小区工业区块内。杭州出口加工区第一期2平方公里于2001年全面建成。规划面积为10.12平方公里的下沙高教园区以杭州绕城公路为界，分为东、西两个区块。 符合性分析：项目位于杭州钱塘新区（原杭州经济技术开发区）白杨街道21号大街600号1幢，项目主要从事检测服务，项目不涉及P3、P4等实验内容，项目为非工业生产型项目，项目属于“M7451食品检测和M7452检测服务”行业，符合规划区的产业发展定位，因此，项目建设符合杭州钱塘新区（原杭州经济技术开发区）规划要求。 - 2.2土地利用及城市建设规划符合性分析 项目位于杭州钱塘新区（原杭州经济技术开发区）21号大街600号1幢，项目用房为租用伊比利亚电子（杭州）有限公司的闲置厂房。根据出租方提供的土地证和房权证，项目房屋所在地为工业用地，所租用房屋的建筑用途为非住宅。 项目建设符合杭州钱塘新区（原杭州经济技术开发区）土地利用规划和城市建设规划。 - 2.3杭州市“三线一单”符合性分析 重点管控单元：重点管控单元根据不同功能分为产业集聚类和城镇生活类。其中城镇单元是以城镇开发为主的区域，保护居住环境，维护人群健康；产业单元是以工而已开发为主的区域。重点管控单元管控要求见下表所示。 - 重点管控区管控要求 环境管控单元; 管控要求. 类型; 区域; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 重点管控单元; 产业集聚区; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理场建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治和修复。; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业，节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. - 项目所在环境管控单元管控要求 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性; 管控要求. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 空间布局引导; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开放效率要求; 重点管控对象. ZH33010120002; 江干区下沙南部、下沙园区北部有产业集聚区重点管控单元; 重点管控单元; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业区功能区，在居住区和工业区，工业企业之间设置防护绿地，生活绿地等隔离带。; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。所有企业实现雨污分流。; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; /; 下沙南部工业集聚区、下沙园区背部工业集聚区。. 符合性分析：项目位于杭州钱塘新区（原杭州经济技术开发区）白杨街道21号大街600号1幢，项目主要从事检测服务，项目不涉及P3、P4等实验内容，项目为非工业生产型项目，项目属于“M7451食品检测和M7452检测服务”行业。对照管控要求，本项目不在限制或禁止范围，项目建设符合产业集聚重点管控单元管控区要求，因此本项目符合杭州市“三线一单”的具体管控要求。 2.3杭州大创小镇综合发展规划环评符合性分析 2015年5月初，浙江省政府办公厅发布《省政府关于加快特色小镇规划建设的指导意见》（浙政发【2015】8号），力争通过3年培育创建，规划建设一批产业特色鲜明、生态环境优美、多种功能叠加的特色小镇。2018年8月10日，浙江省特色小镇规划建设工作联席会议办公室以浙特镇办【2018】19号文件公布了浙江省省级特色小镇第四批创建名单，杭州大创小镇作为大学城、大学生、大众创业首选地进入第四批创建名单。规划总用地面积约为3.8km2，四至范围为：东至25号大街，南至10号大街、西至9号大街，北至2号大街。 《杭州大创小镇综合发展规划环境影响报告书》由浙江省环境科技有限公司编制，并已通过杭州市生态环境局审批。该规划环评制定了生态空间清单、现有问题整改措施清单、污染物排放总量管控限值清单、规划优化调整建议清单、环境准入条件清单、环境标准清单等6张规划环评结论清单。 （1）生态空间清单 大创小镇分为3个空间单元，分别为城市防护绿地区、生活区、工业区。 本项目位于工业区，该区的管制要求见下表所示。 - 生态空间清单中工业区管制要求 所含空间单元; 所在环境功能区划小区; 用地规划图; 管控要求; 本项目情况分析. 工业区; 下沙南部产业发展环境优化准入区; - 禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造； - 新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平； - 禁止新建、技改项目设置挥发性有机物工段（排放量大于 0.5t/a和表面有机 涂层工段； - 禁止新建入河排污口，现有的入河排污口应限期纳管； - 合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带。; 本项目不属于工业类项目，污染物排放水平可达到同行业国内先进水平；本项目新增有机废气＜0.5t/a。因此本项目满足该区块管控要求。. 根据分析，本项目符合该组团的管制要求。 （2）现有问题整改措施清单 根据对大创小镇现状开发情况调查和分析，对区域目前主要存在的资源环境问题进行了梳理，并提出了解决方案。本项目不涉及现有存在的大创小镇现有需整改问题。 （3）污染物排放总量管控限值清单 按照《重点区域大气污染防治“十二五”规划》要求，探索建立VOCs排放总量控制制度。环杭州湾地区（除舟山）及温州、台州、金华和衢州新建项目的VOCs排放量与现役源VOCs排放量的替代比不低于1:2。故本项目建议替代削减量为VOCs0.736t/a。本项目VOCs总量控制污染物需当地生态环境部门审批同意后，方可排放。 （4）规划优化调整建议清单 根据规划方案的环境合理性分析，环评对《总规》提出的优化调整建议，并列出主要环境影响减缓对策措施建议。本项目不新增用地，租用伊比利亚电子（杭州）有限公司位于杭州市经济技术开发区白杨街道21号大街600号浙江省海外留学人员创业园(下沙)内1幢建筑面积约为6479m2的闲置厂房用于检测服务，不涉及规划调整内容，符合规划优化调整建议清单。 （5）环境准入条件清单 结合规划主导产业、当地传统主导产业改造升级、资源环境制约因素，从行业类别、生产工序、产品方案等方面提出开发区产业发展的环境准入条件清单，以清单方式列出开发区产业发展禁止、限制等差别化环境准入情形。 本项目为“M7451 食品检测和M7452 检测服务”行业，属于“M科学研究和技术服务业”，同时根据《杭州市区（六城区）环境功能区划》可知，本项目位于下沙南部产业发展环境优化准入区，结合大创小镇规划环境准入清单可知：本项目属于协同发展产业，不涉及有化工类中试内容，因此本项目符合环境准入条件清单。 - 环境准入条件清单 所属区域; 类型; 产业领域; 序号; 项目类别; 分类; 行业清单; 工艺清单; 产品清单; 本项目符合性分析. 下沙南部环境优化准入区; 主导产业; 1、信息技术（集成电路、人工智能、物联网）； 2、新型显示； 3、柔性制造及智能应用；; 二十八; 计算机、通信和其他电子设备制造业; 禁止准入类; 涉及化学反应电子专用材料合成产业; 涉及电镀、化学镀工艺；涉及有机涂层（喷塑除外）、电路板印刷; 单位工业产值耗能、新鲜水耗高于杭州市上年度平均指标的项目及产品; 本项目属于“M科学研究和技术技术服务业”行业。属于协同发展产业，不涉及有化工类中试内容. 协同发展产业; 研发创新服务; 三十七; 研究和试验发展; 禁止准入类; 涉及化工类中试内容的; /; /. 其他产业; 非主导行业; /; 禁止非主导产业新建；现有非主导产业在污染物总量不增加前提下允许技改。. （6）环境标准清单 根据区域规划环评结论清单，制定改革区域统一的环境标准，作为项目环境准入的判断依据。环境标准包括空间准入标准、污染物排放标准、环境质量管控标准及行业准入标准，区域环境标准清单见下表所示。 本项目符合空间准入标准；在采取相应的污染防治对策及措施后，本项目废气、废水、噪声可达标排放，符合污染物排放标。根据以上分析，本项目符合环境标准清单要求。 - 环境标准清单 序号; 类别; 主要内容. 1; 空间准入标准; 生态空间; 管控要求： 1、禁止发展工业项目。 2、禁止在主要河流岸、干线公路两侧规划控制范围内进行采石、取土、采砂等活动。 3、最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域；除防洪、重要航道、城市河道、景区河湖必须的护岸外，禁止非生态型河湖堤岸改造；建设项目不得影响河道自然形态和水生态（环境）功能。. 禁止准入类产业： 1、一切工业项目。. 生活空间; 管控要求： 1、合理规划布局区块内商业、居住、科教等功能区块。 2、禁止新建三类工业项目；禁止扩建二类工业项目；二类工业项目改建只能在原址基础上，并须符合污染物总量替代要求，且不得增加污染物排放总量，不得加重恶臭、噪声等环境影响。. 禁止准入类产业： 1、禁止新建二类、三类工业项目；禁止扩建二类工业项目。. 生产空间; 管控要求： 1、禁止新建、扩建三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造； 2、新建二类工业项目污染物排放水平需达到同行业国内先进水平； 3、禁止新建、技改项目设置挥发性有机物工段（排放量大于0.5t/a）和表面有机涂层工段； 4、禁止新建入河排污口，现有的入河排污口应限期纳管； 5、合理规划生活区与工业区，在居住区和工业园、工业企业之间设置隔离带。. 禁止准入类产业： 1、主导产业中涉及化学反应电子专用材料合成产业；主导产业中有电镀、化学镀工艺的、涉及有机涂层（喷塑除外）、电路板印刷工艺的以及单位工业产值耗能、新鲜水耗高于杭州市上年度平均指标的项目； 2、协同发展产业中涉及化工类中试内容的； 3、禁止非主导产业新建；现有非主导产业在污染物总量不增加前提下允许技改。. 2; 污染物排放标准; 废气; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 3301/T 0277-2018）、《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）；. 废水; 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）. 2; 污染物排放标准; 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）. 固废; 《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环保部公告 2013年 第36号），《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告 2013年 第36号）. 行业; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019） 《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB21904-2008） 《混装制剂类制药工业水污染物排放标准》（GB21908-2008） 《生物制药工业污染物排放标准》（DB33/923-2014） 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 《重点工业企业挥发性有机物排放标准》（DB 3301/T 0277-2018）. 3; 环境质量管控标准; 污染物排放总量管控限值; 水污染物总量管控限值(t/a); 大气污染物总量管控限值(t/a); 危险废物管控总量限值(t/a). 化学需氧量; 氨氮; 二氧化硫; 氮氧化物; 烟粉尘; VOCs. 333.78; 33.38; 2.21; 33.53; 0.85; 83.99; 1431.79. 环境质量标准; 大气环境：《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。. 水环境：地表水执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类水质标准. 声环境：《声环境质量标准》(GB3096-2008)。. 4; 行业准入标准; 环境准入指导意见; /. 行业准入条件; 《杭州市区（六城区）环境功能区划》、《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局（2019）》、《浙江省涂装行业挥发性有机污染物整治规范》（浙环函[2015]402号）.

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（地面水、地下水、环境空气、声环境、生态环境等）： 3.1环境空气质量现状与评价 （1）常规环境空气质量现状分析 根据《2019年杭州市生态环境质量公报》，杭州市区（含上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、滨江区、钱塘新区、萧山区和余杭区，下同）2019年环境空气优良天数为287天，优良率为78.6%。杭州市区PM2.5达标天数344天，达标率95.0%。 其余5个区（县、市），即富阳区、临安区、桐庐县、淳安县、建德市的环境空气质量优良天数分别为336天、341天、348天、334天、350 天，优良率分别为93.9%、93.4%、95.3%、92.3%、95.9%。 2019年杭州市区主要污染物为臭氧（O3）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM2.5）四项主要污染物年均浓度分别为7μg/m3、41μg/m3、66μg/m3、38μg/m3（因一氧化碳（CO）和臭氧（O3）无年标准，故不做年均浓度统计）。其中，二氧化硫（SO2）达到国家环境空气质量一级标准，可吸入颗粒物（PM10）达到国家环境空气质量二级标准，二氧化氮（NO2）和细颗粒物（PM2.5）较国家环境空气质量二级标准分别超标0.02和0.09倍。 因上述环境质量公报中未给出各污染物“百分位上日平均或8h平均质量浓度”，仅给出了达标性结论，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1条“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告和环境质量报告中的数据或结论”之规定，对未给出具体浓度数据的污染物，本次评价仅引用上述环境质量公报中的结论对项目所在区域达标性进行判定。由于区域NO2、PM2.5年均值均有超标现象，因此区域环境质量判定为不达标。 区域达标规划： 根据《杭州市环境保护“十三五”规划》超标原因主要为大气污染呈区域性、复合型、叠加型的污染特征，区域内高污染燃料锅炉烟气污染、车船尾气污染、工地与堆场扬尘污染、秸秆与垃圾露天焚烧污染等现象时有发生；大范围重污染天气出现频次日益增多，酸雨率居高不下。为建设全市域大气“清洁排放区”的目标要求，持续改善杭州市大气环境质量，杭州市政府于2019年1月14日发布了《杭州市大气环境质量限期达标规划》（杭政办函[2019]2号）。 《杭州市大气环境质量限期达标规划》提出：通过二十年努力，全市大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，大气环境质量明显改善，包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等6项主要大气污染物指标全面稳定达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，使广大市民尽情享受蓝天白云、空气清新的好天气。到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25μg/m3以下，全面消除重污染天气。 根据《杭州市大气环境质量限期达标规划》，规划中拟采取以下措施：1）调整优化产业结构，统筹区域环境资源；2）深化调整能源结构，加强能源清洁利用；3）全面治理燃煤烟气，强化工业废气治理；4）实施VOCs专项整治，强化臭气异味治理；5）积极调整运输结构，加快治理“车船尾气”；6）调整优化用地结构，强化治理“扬尘灰气”；7）深入治理“城乡排气”，重点推进源头防治；8）加强区域联防联控，积极应对重污染天气。 在落实这些重点工程后，杭州市的环境空气质量将持续改善。 （2）其他污染物环境质量现状数据 为了解本项目所在区域环境空气质量现状，本次评价委托杭州华测检测技术有限公司实验室对氮氧化物、非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢等因子进行实测。 ①环境监测点位情况 - 环境空气监测点位情况表 监测点位; 方位; 监测因子; 监测时间; 备注. 厂房正门外; 西侧约2m; 氮氧化物、非甲烷总烃、颗粒物、氯化氢; 2020年11月13日~19日; 实测. ②监测频次 连续监测7天，每天监测4次（分别为02、08、14、20时），每次至少有45min采样时间。 ③环境空气质量现状评价方法 采用单因子指数法进行评价，其表达式为： 式中：Pi——i类污染物单因子指数； Ci——i类污染物实测浓度mg/m3； Coi——i类污染物的评价标准值。 mg/m3 根据污染因子指数计算结果，分析环境空气质量现状，论证其是否满足功能规划的要求，为工程实施后对环境空气的影响预测提供依据。 ④特征污染影子空气环境现状级评价结果 - 特征因子监测结果表 单位：mg/m3 采样 点位; 项目名称及单位; 采样 时间; 2020. 11.13; 2020. 11.14; 2020. 11.15; 2020. 11.16; 2020. 11.17; 2020. 11.18; 2020. 11.19. 厂房正门外; 氮氧化物; 2:00; 0.301; 0.034; 0.104; 0.059; 0.061; ND; 0.061. 8:00; 0.214; 0.341; 0.193; 0.647; 0.028; 0.164; 0.187. 14:00; 0.222; 0.074; 0.093; 0.241; 0.058; 0.046; 0.058. 20:00; 0.052; 0.226; 0.269; 0.051; 0.083; 0.069; 0.051. 氯化氢; 2:00; ND; 0.027; ND; 0.033; 0.034; ND; 0.031. 8:00; 0.034; 0.022; ND; ND; 0.035; ND; ND. 14:00; 0.037; ND; ND; 0.026; ND; 0.038; 0.032. 20:00; 0.031; ND; 0.027; 0.035; ND; 0.025; 0.040. 非甲烷总烃; 2:00; 0.58; 0.96; 0.78; 0.69; 0.96; 1.16; 0.88. 8:00; 0.77; 0.77; 0.94; 0.73; 0.96; 1.08; 0.86. 14:00; 1.87; 0.97; 0.72; 0.74; 0.95; 0.74; 0.69. 20:00; 1.22; 0.61; 0.96; 0.90; 1.03; 1.01; 0.74. TSP; 24小时平均; 0.106; 0.097; 0.114; 0.168; 0.148; 0.072; 0.119. 项目环境检测过程中进行了数据分析，发现氮氧化物存在超标现象，因此同步增加了一个点（厂房西北侧楼顶），并进行了为期7天的补充监测，补测数据见下表所示。 - 特征因子监测结果表 - 单位：mg/m3 采样 点位; 项目名称及单位; 采样 时间; 2020. 11.15; 2020. 11.16; 2020. 11.17; 2020. 11.18; 2020. 11.19; 2020. 11.20; 2020. 11.21. 厂房正门外; 氮氧化物 （补测）; 2:00; 0.104; 0.110; 0.125; 0.075; 0.078; 0.092; 0.086. 8:00; 0.068; 0.125; 0.109; 0.168; 0.142; 0.224; 0.202. 14:00; 0.036; 0.076; 0.064; 0.045; 0.060; 0.062; 0.086. 20:00; 0.167; 0.113; 0.044; 0.098; 0.078; 0.213; 0.205. - 环境空气质量监测及评价结果表 污染因子; 检测结果（mg/m3）. 氮氧化物; 氯化氢; 非甲烷总烃; TSP; 氮氧化物（补测）. 厂房正门外; 浓度值范围; ND~0.647; ND~0.040; 0.58~1.87; 0.072~0.168; 0.036~0.205. 二级标准值; 0.25; 0.05; 2.0; 0.3; 0.25. 污染指数范围; 0~2.59; 0~0.80; 0.29~0.94; 0.24~0.56; 0.14~0.82. 超标个数; 4; 0; 0; 0; 0. 超标率; 14.3%; 0%; 0%; 0%; 0%. 是否达标; 超标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据检测结果，特征污染因子氯化氢、非甲烷总烃、颗粒物环境质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区的要求；补测氮氧化物环境质量能够满足GB3095-2012中二类功能区的要求。 3.2水环境质量现状与评价 根据杭州市（主城区）水环境功能区划，项目所在区域附近水体水环境功能区为Ⅳ类功能区。为了解该流域水质情况，本环评委托杭州华测检测技术有限公司实验室对园区西北侧6#渠进行了检测（21号大街与6号大街交叉口大桥，本项目位于监测断面东南面约150m处），具体见下表所示。 - 水质监测评价结果 单位：mg/L，除pH无量纲、温度℃外 监测断面; 时间; 水温; pH; DO; CODCr; CODMn; 总氮; NH3-N; 总磷. 6#渠; 2020.11.13; 16.9; 8.02; 8.59; 21; 4.5; 3.38; 1.60; 0.17. 2020.11.16; 18.2; 8.89; 9.54; 21; 3.8; 3.03; 0.414; 0.21. 2020.11.17; 18.8; 8.68; 9.77; 20; 2.2; 2.74; 0.422; 0.14. 2020.11.18; 20.0; 8.94; 9.40; 27; 4.0; 2.70; 0.625; 0.13. IV类水质标准; /; 6~9; ≥3; ≤30; ≤10; ≤1.5; ≤1.5; ≤0.3. 超标个数（个）; /; 0; 0; 0; 0; 4; 1; 0. 超标率（%）; /; 0; 0; 0; 0; 100; 25; 0. 达标情况; 是; 是; 是; 否; 否; 是. 由表可知，6#渠监测断面监测因子（pH、DO、CODCr、CODMn、总磷）能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准限值要求；总氮和氨氮存在超标现象。 3.3声环境质量现状与评价 根据《杭州市主城区声环境功能区划分方案》，本项目所在区域属于3类功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 为了解项目选址地声环境质量现状，本评价单位于2020年7月18日对项目选址地进行监测（使用AWA5610B型积分声级计测定等效连续A声级，监测点位详见附图3），监测结果如下表所示。 - 环境噪声现状监测结果统计表 单位：dB(A) 测点号; 测点位置; 监测值; 标准值; 是否 达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东界; 56.2; 41.5; 65; 55; 达标. 2; 南界; 57.8; 47.2; 65; 55; 达标. 3; 西界; 58.7; 43.4; 65; 55; 达标. 4; 北界; 55.9; 42.8; 65; 55; 达标. 由表3-3监测数据可知，本建设项目所在区域厂界四周昼、夜间噪声均满足《声环境质量标注》（GB3096-2008）中3类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 为达到上述环境保护目标，项目环境质量应达到如下标准： （1）空气：项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （2）噪声：保护级别为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类； （3）地表水：根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，附近内河（6#渠）水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准。 本项目环境保护目标见下表所示。 - 主要保护对象一览表 名称; 坐标（m）; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对 厂址 方位; 相对距离 /m. X; Y. 杭州电子科技大学; 247400.78; 3355341.48; 师生; 大气 环境; 二类区; E; 约430. 野风海天城; 247975.46; 3355333.86; 居民; E; 约1000. 梦琴湾; 248348.71; 3355336.57; 居民; E; 约1350. 多蓝水岸银沙苑; 247966.79; 3354874.45; 居民; SE; 约1100. 杭州学正中学; 247790.66; 3354831.24; 师生; SE; 约940. 杭州学正小学; 247778.40; 3354272.78; 师生; SE; 约1310. 伊萨卡国际城; 247993.73; 3354149.19; 居民; SE; 约1540. 碧景湾; 247766.61; 3353750.60; 居民; SE; 约1720. 世茂江滨花园; 247240.08; 3353750.69; 居民; SE; 约1570. 听涛小学; 247239.61; 3353270.45; 师生; SE; 约2070. 世宝公寓; 245426.20; 3354343.79; 居民; SW; 约1740. 浙江育英职业技术学院; 245006.80; 3355843.44; 师生; NW; 约1920. 怡乐园; 244576.04; 3355462.52; 居民; NW; 约2310. 浙江电子科技大学; 244545.25; 3356565.15; 师生; NW; 约2600. 浙江理工大学; 245487.81; 3356512.07; 师生; NW; 约1800. 浙江警官职业技术学院; 245922.57; 3356526.93; 师生; NW; 约1470. 清雅苑; 246144.00; 3356520.38; 居民; NW; 约1340. 中国计量大学; 246262.19; 3357019.29; 师生; NW; 约1750. 杭州职业技术学院; 245476.96; 3357040.51; 师生; NW; 约2140. 浙江传媒学院; 244558.85; 3357043.46; 师生; NW; 约2850. 浙江水利水电学院; 246926.40; 3356514.09; 师生; N; 约1120. 中国计量大学; 247127.51; 3357320.86; 师生; N; 约1930. 浙江金融职业学院; 247623.72; 3357327.56; 师生; NE; 约2030. 桃李苑; 248199.68; 3357296.46; 居民; NE; 约2260. 成蹊苑; 248206.36; 3356766.38; 居民; NE; 约1840. 浙江财经大学; 248529.47; 3357263.11; 师生; NE; 约2450. 杭州师范大学; 248518.56; 3356754.64; 师生; NE; 约2060. 浙江工商大学; 247359.80; 3356512.29; 师生; NE; 约1180. 浙江经济职业技术学院; 247298.08; 3355983.44; 师生; NE; 约680. 信息与电子工程学院; 247802.12; 3355958.36; 师生; NE; 约1010. 浙江省杭州第四中学; 247420.54; 3355520.73; 师生; NE; 约500. 杭州市文海实验学校; 247299.49; 3355801.80; 师生; NE; 约530. 金沙学府; 247795.05; 3355517.46; 居民; NE; 约840. 文清小学; 248371.11; 3355594.83; 师生; NE; 约1430. 中兴景冉佳园; 248438.80; 3355485.48; 居民; NE; 约1470. 保利江语海; 248698.45; 3355477.91; 居民; NE; 约1710. 6#渠; 246923.68; 3355424.05; 地表水; 地表水环境; Ⅳ类区; N; 约25. /; 项目所在地场界外200m范围内; 声环境; 3类区; /; /.

四、评价适用标准

| 环境 质量 标准 | 4.1环境质量标准 （1）地表水环境 项目所在地附近主要地表水体为6#渠，属于钱塘191支流，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，水功能区为钱塘江杭州景观娱乐、渔业用水区，水环境功能为景观娱乐、渔业用水区，水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准，具体标准限值见下表所示。 - 《地表水环境质量标准》 单位：mg/L，除pH外 污染物名称; pH; CODMn; CODCr; DO; NH3-N; 总磷; 总氮. IV类标准限值; 6～9; ≤10; ≤30; ≥3; ≤1.5; ≤0.3; ≤1.5. （2）环境空气 根据《杭州市区环境空气质量功能区划》，项目所在区块属于2类功能区，大气环境质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；有机废气以非甲烷总烃表征，参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中一次值，氯化氢、硫酸质量标准执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相关标准限值，硝酸质量标准参照前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度标准，具体标准限值见下表所示。 - 《环境空气质量标准》 污染物因子; 二级标准; 单位. SO2; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 24小时均; 150. 一小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 24小时均; 80. 一小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 24小时均; 150. TSP; 年平均; 200. 24小时均; 300. NOX; 年平均值; 50. 24小时均; 100. 一小时平均; 250. 氯化氢; 日平均; 15; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 1小时平均; 50. 硫酸; 日平均; 100. 1小时平均; 300. 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 硝酸; 最大一次; 0.4; 前苏联居民区大气中有害物质的 最大允许浓度(CH245-71). （3）声环境 根据《杭州市噪声区域划分》，项目所在区域属于3类区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，具体标准值见下表所示。 - 《声环境质量标准》 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 4.2环境质量标准 （1）废水 项目废水主要为实验室废水、喷淋废水、生活污水。实验室废水、喷淋废水经一体化污水处理设施预处理、生活污水经化粪池预处理达标后合并纳入城市污水管网，最终经七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入钱塘江下沙段，具体标准限值见下表所示。 - 废水排放标准 单位：除pH外均为mg/L 标准类别; pH; CODcr; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; 总磷; 阴离子表面活性剂. 纳管标准 （三级标准）; 6-9; 500; 300; 400; 35; --; --; 20. 排放标准; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤5(8)②; ≤15; ≤0.5; ≤0.5. 注：①氨氮无三级排放标准，执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB-33/887-2013）（氨氮：35mg/L）；②括号内为大于12℃时的值。 （2）废气 项目废气为实验室废气，主要污染物为酸雾及挥发性有机废气（以非甲烷总烃表征），参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的二级排放标准，具体标准限值见下表所示。 - 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织监控点浓度限值（mg/m3）. 排气筒(m); 二级. 1; 颗粒物; 120; 20; 5.9; 1.0. 25; 14.45. 2; 非甲烷总烃; 120; 20; 17; 4.0. 25; 35. 3; 硫酸雾; 45; 20; 2.6; 1.2. 25; 5.7. 4; 氯化氢; 100; 20; 0.43; 0.20. 25; 0.915. 5; 氮氧化物; 240; 20; 1.3; 0.12. 25; 2.85. 注：25m排放限值根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）附录B中“内插法”计算。 （3）噪声 项目营运期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值，具体标准限值见下表所示。 - 厂界环境噪声排放标准 单位：dB 标准类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 3类标准; 工业生产、仓储物流; 65; 55. （4）固体废物 固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的相关规定：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环保部公告2013年第36号）中的相关要求。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 4.3总量控制 4.3.1总量控制原则 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号），总量控制指标为CODCr、NH3-N、SO2、NOX。 根据《关于印发<浙江省工业污染防治“十三五”规划>的通知》（浙环发 [2016]46号），总量控制指标为VOCs。 根据工程分析和国家规定，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N、VOCs。 4.3.2总量控制建议值 本项目纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、VOCs。根据工程分析，本项目总量控制建议值见下表所示。 - 本项目总量控制建议值 项目; 总量建议值. 废水; CODCr; 0.368 t/a. NH3-N; 0.037 t/a. 废气; VOCs; 0.369 t/a. 4.3.3总量控制实施方案 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》（浙环发【2012】号文）建设项目需新增污染物排放量的，必须削减一定比例的同类污染物排放量，若项目只排放生活污水，新增生活污水排放量可以不需要区域替代削减。 （1）各级生态环境功能区规划及其他相关规划明确主要污染物排放总量削减替代比例的地区，按规划要求执行。其他未作明确规定的区域，新增主要污染物排放量与削减替代量的比例不得低于1：1。 （2）新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，应按规定的化学需氧量和氨氮替代削减比例要求执行。 （3）印染、造纸、化工、医药、制革等化学需氧量主要排放行业的新增化学需氧量排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.2；印染、造纸、化工、医药、制革等氨氮主要排放总量与削减替代量的比例不得低于1:1.5。 根据《杭州市建设项目和排污权交易总量审核管理暂行规定》（杭环发〔2015〕143号），建设项目总量指标削减替代比例要求为：印染、造纸、化工、医药、制革等行业建设项目新增化学需氧量总量指标削减替代比例为1:1.2，新增氨氮总量指标削减替代比例为1:1.5。其他行业新增COD和氨氮总量指标削减替代比例均不低于1:1。 根据省发展改革委、原省环保厅《关于印发浙江省大气污染防治“十三五”规划的通知》（浙发改规划[2017]250号），要深入开展挥发性有机物（VOCs）污染治理，新增挥发性有机物排放量实行区域内现役源削减替代，其中杭州、宁波、湖州、嘉兴、绍兴等环杭州湾地区重点控制区及温州、台州、金华和衢州等设区市，新建项目涉及挥发性有机物排放的，实行区域内现役源2倍削减量替代，舟山和丽水实行1.5倍削减量替代。 项目属于检测服务，不属于工业生产项目，本项目废水可不进行总量削减替代。 项目实施后，新增的VOCs需进行区域平衡替代削减，削减替代比例为1:2。 故本项目总量调剂方案见下表所示。 - 总量调剂方案 序号; 总量因子; 审批量; 全厂排放量; 新增排放量; 替代比例; 区域替代削减量. 1; CODCr; 0.049; 0.368 t/a; 0.319 t/a; /; /. 2; NH3-N; 0.012; 0.037 t/a; 0.025 t/a; /; /. 3; VOCs; 0.0008; 0.369 t/a; 0.368 t/a; 1：2; 0.736 t/a. 本项目项目VOCs环境排放量为0.369t/a，新增排放量0.368t/a，削减替代量为0.736t/a，具体由生态环境管理部门核准。 |

五、建设项目工程分析

5.1工艺流程及产污环节 项目调整后，主体工艺包括样品接收、制备、保存，样品的定性和定量检测，检验质量管理，出检测报告三个部分。检测工艺流程如下： 本项目主要生产工艺流程如下： 图5-1 项目主要生产工艺流程图 5.2项目污染物排放情况 （1）废水：主要为实验室废水、生活污水。 （2）废气：主要为实验废气，主要污染物为酸性废气、有机废气。 （3）噪声：主要为实验室风机、真空泵产生的噪声。 （4）固废：主要有实验室检测废液、各类废弃物、废气处理产生的废活性炭、生活垃圾等。 5.3主要污染物源强 5.3.1 废水 项目废水主要为实验室废水、生活污水、喷淋废水。 （1）实验室废水 各项实验在操作过程产生废水主要为三个阶段：①实验过程中配置标准曲线废液（部分试验可不做）；②实验过程中产生废液（包括实验废液及实验后清洗初次清洗试剂瓶废液）；③实验前后清洗试剂瓶污水；④实验室留样废水。其中①②成分复杂，如专门设置设施进行处理要求太高，并且费用过高，该部分废液统一收集后作为危险废物委托有资质单位进行处置，具体在固废章节分析，本章节主要分析实验前后清洗试剂瓶污水和留样废水产生情况。 本项目实施后，1F环境检测实验室规划至2F，1F新增防火、家具检测实验室，2F另新增食品实验室。防火、家具检测实验室不涉及实验用水，1F环境检测实验室规划至2F，基本不改变用水量，仅食品实验室会增加实验用水。根据《杭州华测检测技术有限公司新建项目竣工环境保护验收监测报告》，统计环境实验室实验清洗用水量约为3200t/a，损耗量约5%，则清洗废水发生量约为3040t/a；新增食品实验室用水量预计为环境实验室用水量的20%，则新增食品实验室用水量约为640t/a，损耗按5%计，则食品实验室清洗废水发生量约为608t/a。根据验收报告统计，实验室留样废水约1350t/a，项目实施后，新增留样废水增量约20%，则留样废水产生量约为1620t/a。合计实验室废水约为5268t/a。 根据华测检测实验室对实验源水的检测，实验室废水水质浓度范围为：pH2.0~12.0、CODCr浓度范围100～450mg/L（平均按225mg/L计）；氨氮浓度范围1～50mg/L（平均按25.5mg/L计）；SS浓度范围100～1000mg/L（平均按550mg/L计）；BOD5浓度范围5～60mg/L（平均按32.5mg/L计）；总磷浓度范围0.1～5mg/L（平均按2.55mg/L计）；总氮1～50mg/L（平均按25.5mg/L计），阴离子表面活性剂1～50mg/L（平均按25.5mg/L计），则污染物发生量为：CODCr1.343t/a、NH3-N0.134t/a；SS2.897t/a；BOD50.171t/a；总磷0.131t/a；总氮0.134t/a、阴离子表面活性剂0.134t/a。 （2）生活污水 项目劳动定员150人，员工生活用水量按50L/人·d计，则用水量约为7.5t/d、2250t/a，废水产生量按用水量的0.90计，则废水产生量为2025t/a，生活污水中各污染物产生浓度约为CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L，SS200mg/L，BOD5200mg/L，则生活污水污染物产生量为CODCr0.709t/a、NH3-N0.071t/a、SS0.405t/a、BOD50.405t/a。 （3）喷淋废水 项目采用酸雾塔吸收实验过程中产生的酸性气体，采用碱喷淋净化处理酸性废气，碱液作为循环吸收液。为确保喷淋吸收效率，一般需要更换碱液，要求企业约每1月更换一次，单次单套更换水量约为1m3，共6套，则每次更换量约6m3，故废水产生量约为72t/a。废水水质指标pH8~10，CODCr200mg/L，则产生废水量72t/a，CODCr0.014t/a。 实验室废水、喷淋废水经一体化污水处理设施后与经化粪池预处理后的生活污水混合一起，满足《污水综合排放标准》（GB8987-1996）三级标准后纳入市政污水管网，最终经七格污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排放，排放主要污染物产生及排放情况具体见下表所示。 - 废水污水主要污染物产生及排放情况表 序号; 项目; 产生量 （t/a）; 削减量 （t/a）; 排放限值 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 1; 废水量; 7365; 0; /; 7365. 2; CODCr; 1.358; 0.990; 50; 0.368. 3; NH3-N; 0.134; 0.097; 5; 0.037. 4; SS; 2.897; 2.823; 10; 0.074. 5; BOD5; 0.171; 0.097; 10; 0.074. 6; 总磷; 0.013; 0.009; 0.5; 0.004. 7; 总氮; 0.134; 0.024; 15; 0.110. 8; 阴离子表面活性剂; 0.134; 0.131; 0.5; 0.004. 5.2.2废气 项目生产过程中废气主要为实验室废气。 项目实验室在设计中考虑了通风系统，该系统是为了保证实验人员在做实验时，有机溶剂、酸雾、烟尘不对其产生人身伤害。该系统包括通风柜上部的排风口和实验室设置的集气罩，再由相应管道引至屋顶，废气经过相应的废气处理设施处理后达标排放。 根据企业提供资料，企业相应实验室配套废气处理设施设置情况见下表所示。 - 废气污水主要污染物产生及排放情况表 序号; 涉及的实验室名称; 收集措施; 对应处理 设施名称; 排气筒 编号; 排放 高度; 备注. 防火墙纸实验室，地毯、窗帘实验室，石膏板实验; 环保风机2万m3/h; 酸雾塔+活性炭箱; 1#; 20m; 防火实验室. 防火实验室电缆实验室、电器实验室，涂料实验室; 环保风机2万m3/h. 环境实验室蒸馏间、生化实验室（水）; 环保风机2万m3/h; 酸雾塔; 2#; 25m; 环境实验室. 环境实验室土壤制样室、土壤前处理室、土壤生化分析室; 环保风机2万m3/h. 环境实验室水汽无机前处理室、固废前处理室（金属）; 环保风机2万m3/h; 酸雾塔; 3#; 25m. 环境实验室固废前处理室（VOC）、金属分析室测贡室、数据处理室; 环保风机2万m3/h. 环境实验室油类分析室、洁净耗材储藏间、UV室、高温室、生化实验室（恒温）、生化实验室（水）、COD室、IC室; 环保风机2万m3/h; 活性炭箱; 4#; 20m. 环境实验室VOC前处理室、SVOC前处理室、; 环保风机2万m3/h; 活性炭箱; 5#; 20m. 环境实验室SVOC前处理室、GC-MS吹扫、液相室、生化实验室（气）、标准物质室、SVOC分析室、非甲室; 环保风机2万m3/h; 活性炭箱; 6#; 20m. 食品实验室嗅辩室、液相液质室、气相气质室、有机小型仪器室; 环保风机1.2万m3/h; 活性炭箱; 7#; 20m; 食品实验室. 食品实验室有机前处理室1; 环保风机2万m3/h; 活性炭箱; 8#; 20m. 食品实验室无机前处理室、无机耗材及试剂暂存室、无机洗涤室、高温室; 环保风机2万m3/h; 酸雾塔; 9#; 25m. 食品理化1室; 环保风机2万m3/h. 食品实验室无机仪器室; 环保风机1.2万m3/h; 酸雾塔; 10#; 25m. 食品实验室理化2、毒素室; 环保风机2万m3/h; 酸雾塔; 11#; 25m. 食品实验室理化3、暗室、理化洗涤室; 环保风机2万m3/h. 有机前处理室2、微生物室; 环保风机2万m3/h; 活性炭箱; 12#; 20m. 采样设备间、标液配置室、制样间; 环保风机1.2万m3/h; 活性炭箱; 13#; 20m. 本项目防火实验室燃烧检测产生酸性气体、烟尘、有机废气，通过酸雾塔喷淋除去少量酸性气体和烟尘，通过活性炭吸附除去少量有机废气；环境实验室环境检测会产生酸性气体、有机废气，通过酸雾塔喷淋除去少量酸性气体，通过活性炭吸附除去少量有机废气；食品实验室食品检测会产生酸性气体、有机废气，通过酸雾塔喷淋除去少量酸性气体，通过活性炭吸附除去少量有机废气。 本项目各个检测实验室在进行各类的生物和化学实验时，会使用一些具有较强挥发性的化学试剂，实验室内会有少量有机和无机挥发性气体释放，如：盐酸、硫酸、硝酸等酸性挥发物；另外还会有部分有机溶剂挥发气体，如：甲苯、二甲苯、乙醇、乙醛、三氯甲烷等；另外防火实验室燃烧检测（特别是塑料类、橡胶类耐火性检测）也会产生酸性、烟尘、有机废气，耐火性检测主要关注防火性，实验材料点燃后一般几秒就会熄灭，产生的烟气量极少。这些有机和无机酸性挥发物产生量很少，同时具有较大的不确定性和不连续性。 本次评价根据建成后实验室原辅料年用量估算实验废气源强，废气主要分为有机废气（以非甲烷总烃表征计）和酸性废气，按最不利情况，试剂使用量100%挥发进行估算（对于防火实验，由于材料、实验类别不确定、不连续性明显，参照同类型进行估算；食品和环境实验室，使用化学试剂类别一般相似，使用量略有波动，但基本保持平衡，可进行定量分析）。 根据现场踏勘，企业设置的实验室分类明确，独立密闭设置，涉及废气产生的实验室设置有专门通风柜或集气罩，同时实验室配套能处理相应废气的末端处理设施，实验收集效率在95%以上，酸性废气处理效率在95%以上，有机废气处理效率在70%以上，排放筒排风总量（考虑对应风机、末端处理设施使用有效性以及同时启用设施的同步性，变频风量按风机风量的50%计），按年工作日300天，实验项目平均实验时间按4小时计，则废气产生和排放情况见下表所示。 - 废气产生和排放情况 污染源; 排气筒编号; 产生情况 （kg/a). 防火实验室*; 颗粒物; 1#; 120.00. 氯化氢; 0.24. NMHC; 24.00. 环境实验室; 氯化氢; 2~3#; 12.22. 硫酸; 79.58. 硝酸; 491.32. NMHC; 4~6#; 104.6. 食品实验室; 氯化氢; 9~11#; 13.10. 硫酸; 45.08. 硝酸; 88.44. NMHC; 7#、8#、12#、13#; 972.09. 注：参照同类型实验时排放情况。 - 各排气筒废气产生和排放情况表 污染源; 排气筒 编号; 产生情况 kg/a*; 削减量 kg/a; 有组织排放; 无组织排放. 排放量 kg/a; 排放速率 kg/h; 排放浓度 mg/m3; 排放量 kg/a; 排放速率 kg/h. 防火实验室; 颗粒物; 1#; 120.00; 102.6000; 11.4000; 0.0095; 0.48; 6.0000; 0.0050. 氯化氢; 0.24; 0.2166; 0.0114; 0.00001; 0.0005; 0.0120; 0.00001. NMHC; 24.00; 15.9600; 6.8400; 0.0057; 0.29; 1.2000; 0.0010. 环境实验室; 氯化氢; 2#; 6.11; 5.5143; 0.2902; 0.0002; 0.01; 0.3055; 0.0003. 硫酸; 39.79; 35.9105; 1.8900; 0.0016; 0.08; 1.9895; 0.0017. 硝酸; 245.66; 221.7081; 11.6689; 0.0097; 0.49; 12.2830; 0.0102. 氯化氢; 3#; 6.11; 5.5143; 0.2902; 0.0002; 0.01; 0.3055; 0.0003. 硫酸; 39.79; 35.9105; 1.8900; 0.0016; 0.08; 1.9895; 0.0017. 硝酸; 245.66; 221.7081; 11.6689; 0.0097; 0.49; 12.2830; 0.0102. NMHC; 4#; 34.87; 23.1897; 9.9370; 0.0083; 0.41; 1.7433; 0.0015. NMHC; 5#; 34.87; 23.1897; 9.9370; 0.0083; 0.41; 1.7433; 0.0015. NMHC; 6#; 34.87; 23.1897; 9.9370; 0.0083; 0.41; 1.7433; 0.0015. 食品实验室; NMHC; 7#; 243.02; 161.6075; 69.2614; 0.0577; 4.81; 12.1511; 0.0101. NMHC; 8#; 243.02; 161.6075; 69.2614; 0.0577; 4.81; 12.1511; 0.0101. 氯化氢; 9#; 4.37; 3.9443; 0.2074; 0.0002; 0.01; 0.2183; 0.0002. 硫酸; 15.03; 13.5649; 0.7138; 0.0006; 0.03; 0.7513; 0.0006. 硝酸; 29.48; 26.6057; 1.4003; 0.0012; 0.06; 1.4740; 0.0012. 氯化氢; 10#; 4.37; 3.9443; 0.2074; 0.0002; 0.01; 0.2183; 0.0002. 硫酸; 15.03; 13.5649; 0.7138; 0.0006; 0.03; 0.7513; 0.0006. 硝酸; 29.48; 26.6057; 1.4003; 0.0012; 0.06; 1.4740; 0.0012. 氯化氢; 11#; 4.37; 3.9443; 0.2074; 0.0002; 0.01; 0.2183; 0.0002. 硫酸; 15.03; 13.5649; 0.7138; 0.0006; 0.03; 0.7513; 0.0006. 硝酸; 29.48; 26.6057; 1.4003; 0.0012; 0.06; 1.4740; 0.0012. NMHC; 12#; 243.02; 161.6075; 69.2614; 0.0577; 4.81; 12.1511; 0.0101. NMHC; 13#; 243.02; 161.6075; 69.2614; 0.0577; 4.81; 12.1511; 0.0101. 合计; 颗粒物; /; 120.00; 102.6000; 11.4000; /; /; 6.0000; 0.0050. 氯化氢; 25.57; 23.0781; 1.2140; /; /; 1.2779; 0.00121. 硫酸; 124.67; 112.5157; 5.9214; /; /; 6.2329; 0.0052. 硝酸; 579.76; 523.2333; 27.5387; /; /; 28.9880; 0.0240. NMHC; 1100.69; 731.9591; 313.6966; /; /; 55.0343; 0.0459. 注：废气产生情况根据实验室化学试剂用量*该化学品密度估算得到。 项目污染因子有组织排放浓度、排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准限值要求。 5.2.3噪声 项目办公室及实验室一般没有强噪声污染源，且主要分布在实验室内，项目噪声主要来源于各种分析设备及风机运行时产生的机械噪声，根据现场调查，项目正常生产情况下，噪声源强在55-85dB(A)之间。 - 生产设备噪声级 单位dB（A） 序号; 噪声源; Leq. 1; 分析设备; 55~65. 2; 风机; 65~85. 5.2.4固体废物 项目实施后产生的副产物主要为实验室废液、废试剂瓶、废活性炭、废抹布、废试纸、剩余样品和生活垃圾。 （1）实验室废液 实验室检测后会产生实验室废液，类比现有验收情况，预计产生量约为5.6t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物，类别HW49其他废物，编号900-047-49【生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等】，委托杭州立佳环境服务有限公司处置。 （2）废试剂瓶 实验室检测试剂使用后会产生废试剂瓶，类比现有验收情况，预计产生量约为1.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于危险废物，编号HW49其他废物，900-041-49【含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质】，委托杭州立佳环境服务有限公司处置。 （3）废活性炭 废气末端处理设施采用活性炭吸附实验室产生的有机废气，会产生废活性炭。活性炭吸附脱附有一定的寿命期限，超过寿命期限会降低活性炭吸附效果。活性炭吸附废气的吸附量：20kg/100kg，吸附有机物量约为0.292t/a，则废活性炭产生量约为1.46t/a，合计约1.752t/a。由于按活性炭吸附容量计算的废活性炭会有较大偏差，本次评价采用填装量和更换时间进行核算，活性炭一次装填量（填装的盒子大小为1.0m×0.5mm×0.5m）按0.1t计，共9个，每3个月更换一次，则废活性炭产生量为3.6t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于危险废物，HW49其他废物，900-039-49【烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）】，委托杭州立佳环境服务有限公司处置。 （4）废抹布 实验室检测擦拭过程中会产生废抹布，类比现有验收情况，预计产生量约为0.01t/a，属于危险废物，编号HW49其他废物，900-041-49，混入生活垃圾委托环卫部门处置。 （5）微生物固体 实验室微生物检测过程中会产生微生物固体，预计产生量约为0.15t/a，属于危险废物，编号HW49其他废物，编号900-047-49。 （6）废试纸 实验室检测过程中会产生废试纸，类比现有验收情况，预计产生量约为0.01t/a，属于一般固废，委托环卫部门处置。 （7）剩余样品 实验检测完剩余样品，主要为固体样，类比现有验收情况，预计产生量约为9t/a，属于一般固废，委托环卫部门处置。 （8）生活垃圾：项目职工为150人，以职工每人每天产生生活垃圾0.5kg计，年产生的生活垃圾为22.5t。 综上所述，项目固废产生量见下表所示。 - 项目副产物产生情况汇总表 单位：t/a 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量. 1; 实验室废液; 实验工序; 液态; 水、化学物; 5.6. 2; 废试剂瓶; 原料包装; 固态; 玻璃、塑料等; 1.5. 3; 废活性炭; 废气处置; 固态; 活性炭; 3.6. 4; 废抹布; 擦拭; 固态; 布料; 0.01. 5; 微生物固体; 实验工序; 固态; 培养基等; 0.15. 6; 废试纸; 实验工序; 固态; 试纸; 0.01. 7; 剩余样品; 实验工序; 固态; 塑料、合成板材等; 9. 8; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 废纸、塑料等; 22.5. 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330 2017）的规定对上述固废的属性进行判定，见下表所示。 - 项目固体废物判定表 序号; 产物名称; 产生工序; 形态; 是否属 固体废物; 判定依据. 1; 实验室废液; 实验工序; 液态; 是; 4.1c，因为沾染、渗入、混杂无用或有害物质使其质量无法满足使用要求. 2; 废试剂瓶; 原料包装; 固态; 是; 4.1d，在消费或使用过程中产生的，因为使用寿命到期而不能继续按照原用途使用的物质. 3; 废活性炭; 废气处置; 固态; 是; 4.3l，烟气、臭气和废水净化过程中产生的废活性炭、过滤器滤膜等过滤介质. 4; 废抹布; 擦拭; 固态; 是; 4.1c，因为沾染、渗入、混杂无用或有害物质使其质量无法满足使用要求. 5; 微生物固体; 实验工序; 固态; 是; 4.1h因丧失原有功能而无法继续使用的物质. 6; 废试纸; 实验工序; 固态; 是; 4.2c,，因为沾染、渗入、混杂无用或有害物质使其质量无法满足使用要求. 7; 剩余样品; 实验工序; 固态; 是; 4.2d，在消费或使用过程中产生的，因为使用寿命到期而不能继续按照原用途使用的物质. 8; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 是; 4.1d，在消费或使用过程中产生的，因为使用寿命到期而不能继续按照原用途使用的物质. 根据《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定建设项目固体废物是否属于危险废物，判定结果见下表所示。 - 危险废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 是否属于危险废物; 废物代码. 1; 实验室废液; 实验工序; 是; HW49其他废物，900-047-49. 2; 废试剂瓶; 原料包装; 是; HW49其他废物，900-041-49. 3; 废活性炭; 废气处置; 是; HW49其他废物，900-041-49. 4; 废抹布; 擦拭; 是; HW49其他废物，900-041-49. 5; 微生物固体; 实验工序; 是; HW49其他废物，900-047-49. 6; 废试纸; 实验工序; 否; —. 7; 剩余样品; 实验工序; 否; —. 8; 生活垃圾; 员工生活; 否; —. 综上所述，本项目固体废物分析结果汇总见下表所示。 - 建设项目固体废物分析结果汇总表 单位：t/a 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性判别; 废物代码; 预测产生量 （吨/年）; 处置方式; 是否符合 环保要求. 1; 实验室废液; 实验工序; 危险废物; 900-047-49; 5.6; 委托杭州立佳环境服务有限公司处置; 是. 2; 废试剂瓶; 原料包装; 危险废物; 900-041-49; 1.5; 是. 3; 废活性炭; 废气处置; 危险废物; 900-041-49; 3.6; 是. 4; 微生物固体; 实验工序; 危险废物; 900-047-49; 0.15; 是. 5; 废抹布; 擦拭; 危险废物; 900-041-49; 0.01; 委托环卫部门处置; 是. 6; 废试纸; 实验工序; 一般固废; —; 0.01; 是. 7; 剩余样品; 实验工序; 一般固废; —; 9; 是. 8; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; —; 22.5; 是. 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号），项目危险废物分析结果汇总见下表所示。 - 危险废物分析结果汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量 （吨/年）; 产生工序 及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 实验室废液; HW49其他废物; 900-047-49; 5.6; 实验工序; 固态; 水; 化学物; 每天; T/C/I/R; 密闭桶装 委托处置. 2; 废试剂瓶; HW49其他废物; 900-041-49; 1.5; 原料包装; 固态; 玻璃、塑料等; 化学物; 每月; T/ln; 密封 委托处置. 3; 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 3.6; 废气处置; 固态; 活性炭; 有机物; 每季; T/ln; 密闭袋装 委托处置. 4; 废抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 0.01; 擦拭; 固态; 布料; 化学物; 每月; T/ln; 混入生活垃圾，委托处置. 5; 微生物固体; HW49其他废物; 900-047-49; 0.15; 实验工序; 固态; 培养基等; 微生物; 每月; T/C/IR; 密闭桶装 委托处置. 本项目危险废物贮存场所（设施）情况见下表所示。 - 危险废物分析结果汇总表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废堆场; 实验室废液; HW49其他废物; 900-047-49; 企业南侧（1F与2F夹层）; 20m2 （4m×5m ）; 桶密闭; 3t; 1月. 废试剂瓶; HW49其他废物; 900-041-49; 密封; 2t; 1月. 废活性炭; HW49其他废物; 900-041-49; 袋装密闭; 1t; 1月. 废抹布; HW49其他废物; 900-041-49; 袋装密闭; 1t; 1月. 微生物固体; HW49其他废物; 900-047-49; 桶密闭; 1t; 1月. 5.4本项目主要污染物产生情况汇总 本项目污染源产生情况汇总，见下表所示。 - 项目污染源产生及排放情况汇总表 单位：t/a 污染源类别; 排放源; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 综合废水; 废水量; 7365; 0; 7365. CODCr; 1.358; 0.990; 0.368. NH3-N; 0.134; 0.097; 0.037. SS; 2.897; 2.823; 0.074. BOD5; 0.171; 0.097; 0.074. 总磷; 0.013; 0.009; 0.004. 总氮; 0.134; 0.024; 0.110. 阴离子表面活性剂; 0.134; 0.131; 0.004. 废气; 实验室检测; 颗粒物; 0.1200; 0.1026; 0.0174. 氯化氢; 0.0256; 0.0231; 0.0025. 硫酸; 0.1247; 0.1125; 0.0122. 硝酸; 0.5798; 0.5232; 0.0565. NMHC; 1.1007; 0.7320; 0.3687. 折VOCs; 1.1007; 0.7320; 0.3687. 固废; 实验工序; 实验室废液; 5.6; 5.6; 0. 原料包装; 废试剂瓶; 1.5; 1.5; 0. 废气处置; 废活性炭; 3.6; 3.6; 0. 擦拭; 废抹布; 0.01; 0.01; 0. 实验工序; 微生物固体; 0.15; 0.15; 0. 实验工序; 废试纸; 0.01; 0.01; 0. 实验工序; 剩余样品; 9; 9; 0. 员工生活; 生活垃圾; 22.5; 22.5; 0. 本项目实施后，全公司污染源强汇总详见下表所示。 - 全公司污染源强汇总表 单位：t/a 内容 类型; 污染物; 原审批项目 排放量; “以新带老” 削减量; 本项目 排放量; 全厂 排放量; 排放 增减量. 废水; 废水量; 810; 810; 7365; 7365; +6555. CODCr; 0.049; 0.049; 0.368; 0.368; +0.319. NH3-N; 0.012; 0.012; 0.037; 0.037; +0.025. SS; /; /; 0.074; 0.074; +0.074. BOD5; /; /; 0.074; 0.074; +0.074. 总磷; /; /; 0.004; 0.004; +0.004. 总氮; /; /; 0.110; 0.110; +0.110. 阴离子表面活性剂; /; /; 0.004; 0.004; +0.004. 废气; 颗粒物; /; /; 0.0174; 0.0174; +0.0174. 氯化氢; 0.001; 0.001; 0.0025; 0.0025; +0.0015. 硫酸; 0.002; 0.002; 0.0122; 0.0122; +0.0102. 硝酸; 0.002; 0.002; 0.0565; 0.0565; +0.0545. NMHC; 0.0008; 0.0008; 0.3687; 0.3687; 0.3679. 折VOCs; 0.0008; 0.0008; 0.3687; 0.3687; +0.1712. 固废; 实验室废液; 0; 0; 0; 0; 0. 废试剂瓶; 0; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 0; 0; 0; 0. 废抹布; /; /; 0; 0; 0. 微生物固体; /; /; 0; 0; 0. 废试纸; 0; 0; 0; 0; 0. 剩余样品; /; /; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 废硅胶; 0; 0; /; /; /.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 综合废水 | 水量 | 7365 t/a | 7365 t/a |
|  |  | CODCr | 1.358 t/a | 50 mg/L，0.136 t/a |
|  |  | NH3-H | 0.134 t/a | 5 mg/L，0.014 t/a |
|  |  | SS | 2.897 t/a | 10 mg/L，0.074 t/a |
|  |  | BOD5 | 0.171 t/a | 10 mg/L，0.074 t/a |
|  |  | 总磷 | 0.013 t/a | 0.5 mg/L，0.004 t/a |
|  |  | 总氮 | 0.134 t/a | 15 mg/L，0.110 t/a |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 0.134 t/a | 0.5 mg/L，0.004 t/a |
| 大气 污染物 | 检测 | 颗粒物 | 0.1200 t/a | 有组织：0.0114 t/a t/a |
|  |  |  |  | 无组织：0.0060 t/a |
|  |  | 氯化氢 | 0.0256 t/a | 有组织：0.0012 t/a |
|  |  |  |  | 无组织：0.0013 t/a |
|  |  | 硫酸 | 0.1247 t/a | 有组织：0.0059 t/a |
|  |  |  |  | 无组织：0.0062 t/a |
|  |  | 硝酸 | 0.5798 t/a | 有组织：0.0275 t/a |
|  |  |  |  | 无组织：0.0290 t/a |
|  |  | NMHC | 1.1007 t/a | 有组织：0.3137 t/a |
|  |  |  |  | 无组织：0.0550 t/a |
|  |  | 折VOCs | 1.1007 t/a | 0.3687 t/a |
| 固废 | 实验室废液 |  | 5.6 t/a | 0 t/a |
|  | 废试剂瓶 |  | 1.5 t/a | 0 t/a |
|  | 废活性炭 |  | 3.6 t/a | 0 t/a |
|  | 废抹布 |  | 0.01 t/a | 0 t/a |
|  | 微生物固体 |  | 0.15 t/a | 0 t/a |
|  | 废试纸 |  | 0.01 t/a | 0 t/a |
|  | 剩余样品 |  | 9 t/a | 0 t/a |
|  | 生活垃圾 |  | 22.5 t/a | 0 t/a |
| 噪声 | 项目主要噪声源为各种分析仪器及风机运行产生的噪声，根据类比监测，噪声源声级值范围在55～85dB(A)之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 据现场踏勘，该项目位于杭州经济技术开发区白杨街道21号大街600号1幢，处于人类活动频繁区，租用已建厂房进行检测服务，区域内无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目的实施不会对生物栖息环境造成影响。生产过程中经本次环评提出的环保措施处理后污染物的排放量不大，对当地生态环境影响很小。 |  |  |  |  |

七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 项目选址位于杭州经济技术开发区白杨街道21号大街600号1幢，租赁已建厂房内实施，无需新征土地及新建厂房，施工期主要污染为装修、设备安装过程产生的粉尘、装修油漆废气、施工噪声、生活垃圾等。但随着施工期的结束各类污染源也将随之消失，对环境影响较小。 7.2营运期环境影响分析 项目废水处理后纳入市政污水管网进入杭州七格污水处理厂处理达标排放，属于废水间接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）导则内容，废水间接排放项目评价等级为三级B，评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价。 （1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 ①生活污水 项目实施后，生活污水产生量约为2025t/a(6.75t/d)，污染物产生浓度为CODCr350mg/L、NH3-N35mg/L，SS200mg/L，BOD5200mg/L，经化粪池预处理后，可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准纳管要求。 ②实验室废水和喷淋废水 项目实施后，实验室废水和喷淋废水产生量约为5340t/a。根据《杭州华测检测技术有限公司验收监测报告》及自行检测数据，废水总排口污染物浓度约为pH7.16~7.41，CODCr79~120mg/L，NH3-N31.2~34.0mg/L，SS118~202mg/L，BOD5 29.0~58.3mg/L，总磷2.09~2.74mg/L，总氮32.3~34.8mg/L，阴离子表面活性剂2.0~10.6 mg/L。废水总排口采样水样中pH值范围、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量等污染物排放浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8987-1996）表4三级标准要求；氨氮、总磷排放标准能够满足《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中标1“其他企业”排放限值要求。本项目实施后，水质不会发生明显变化，类比现有项目，亦能满足相关限值要求。 项目采用一体化污水处理设施，日处理量为15t/d，处理工艺如下： 图7-1 废水处理工艺流程图 （2）污水处理厂可接纳性分析 项目选址位于杭州经济技术开发区白杨街道21号大街600号1幢，所在区域市政污水管网已建成通网，项目实施具备纳管条件；杭州七格污水处理厂处理规模为150万m3/d，并已建成运行，项目实施后全厂废水排放量为7365t/a（24.55t/d），项目废水量只占杭州七格污水处理厂日处理能力的0.0016%。因此，杭州七格污水处理厂完全有能力接纳本项目废水进行处理。 项目所在地园区具备排水许可证，项目废水可通过现有管网接入杭州七格污水处理厂。 （3）废水预测分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）内容，废水间接排放，地表水环境影响评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，仅对废水类别、污染物及污染治理设施信息进行填写。废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表所示。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置 是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理 设施编号; 污染治理 设施名称; 污染治理 设施工艺. 1; 实验室废水、废气喷淋废水 生活污水; pH CODCr NH3-N SS BOD5 总磷 总氮 阴离子表面活性剂; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; TW001; 工业污水 处理系统; A2O+深床滤池；; DW001; ### 是 ### 否; ### 企业总排 ### 雨水排放 ### 清净下水排放 ### 温排水排放 ### 车间或车间处理设施排放口. 废水间接排放口基本情况见下表所示。 - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标a*; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 246896.33; 3355325.70; 0.737; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 8:00-17:00; 杭州七格污水处理厂; pH; 6~9. CODCr; 50. NH3-N; 5. SS; 10. BOD5; 10. 总磷; 0.5. 总氮; 15. 阴离子表面活性剂; 0.5. 注：a对于排至厂外公共污水处理系统的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标。*采用UTM坐标体系。. 注：*排放口位置为企业废水排放检测口位置。 废水污染物排放执行标准见下表所示。 - 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其按规定商定的排放协议a. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; pH; 杭州七格污水处理厂; 6~9. CODCr; 50. NH3-N; 5. SS; 10. BOD5; 10. 总磷; 0.5. 总氮; 15. 阴离子表面活性剂; 0.5. 注：a指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定的建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。. 废水污染物排放信息见下表所示。 - 废水污染物排放信息表 序号; 排放口 编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）*; 全厂日排放量/（t/d）; 全厂年排放量/（t/a）. 1; DW001; CODCr; 120; 1.23E-03; 0.368. NH3-N; 34.0; 1.23E-04; 0.037. SS; 202; 2.46E-04; 0.074. BOD5; 58.3; 2.46E-04; 0.074. 总磷; 2.09; 1.23E-05; 0.004. 总氮; 34.8; 3.68E-04; 0.110. 阴离子表面活性剂; 10.6; 1.23E-05; 0.004. 注：*按验收监测最高浓度值和自行检测最高浓度填写。 （4）水环境影响分析 项目废水最终经处理后达标纳入市政污水官网，排水量较小，水质简单，不排入附近水体，不改变周围环境功能等级，对周边地表水环境无影响。 （5）建设项目地表水环境影响评价自查表 - 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型R；水文要素影响型£. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 £；饮用水取水口 £；涉水的自然保护区 £；重要湿地 £； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 £；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 £；涉水的风景名胜区 £；其他R. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 £；间接排放 R；其他 £; 水温 £；径流 £；水域面积 £. 影响因子; 持久性污染物 £；有毒有害污染物 £； 非持久性污染物 R；pH值 R；热污染 £；富营养化 £；其他 £; 水温 £；水位（水深） £；流速 £；流量 £；其他 £. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 £；二级 £；三级A £；三级B R; 一级 £；二级 £；三级 £. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 R；在建 £；拟建 £；其他 £; 拟替代的污染源£; 排污许可证 £；环评 £；环保验收 R； 既有实测 R；现场监测 R； 入河排放口数据 £；其他 £. 受影响水体水环境质量; 调查项目; 数据来源. 丰水期 £；平水期 £；枯水期 R；冰封期 £ 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 R; 生态环境保护主管部门 R；补充监测 R；其他 £. 区域水资源开发利用状况; 未开发 £；开发量40%以下 R；开发量40%以上 £. 水文情势调查; 调查项目; 数据来源. 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £ 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £; 水行政主管部门 £；补充监测 £；其他 £. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 补充监测 丰水期 £；平水期 £；枯水期 R；冰封期 £春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 R; （水温、pH、DO、CODCr、CODMn、总氮、NH3-N、总磷）; 监测断面或点位个数（1）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 £；Ⅱ类 £；Ⅲ类 £；Ⅳ类 R；Ⅴ类 £ 近岸海域：第一类 £；第二类 £；第三类 £；第四类 £ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 £；平水期 £；枯水期 R；冰封期 £ 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 R. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况R：达标 £；不达标 R 水环境控制单元或断面水质达标状况 R：达标 £；不达标R 水环境保护目标质量状况 £：达标 £；不达标 £ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 £：达标 £；不达标 £ 底泥污染评价 £ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 £ 水环境质量回顾评价 £ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 £; 达标区 £ 不达标区 R. 影响预测（本项目不涉及）; 预测范围; 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 £；平水期 £；枯水期 £；冰封期 £ 春季 £；夏季 £；秋季 £；冬季 £ 设计水文条件 £. 预测情景; 建设期 £；生产运行期 £；服务期满后 £ 正常工况 £；非正常工况 £ 污染控制和减缓措施方案 £ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 £. 预测方法; 数值解 £：解析解 £；其他 £ 导则推荐模式 £：其他 £. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 £； 替代削减源 £. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 £ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 £ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 £ 水环境控制单元或断面水质达标 £ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 £ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 £ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 £ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 £ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 R. 污染物排放量核算; 污染物名称; 排放量t/a; 排放浓度/mg/L. CODCr; 0.368; 50. NH3-N; 0.037; 5. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量t/a; 排放浓度/mg/L. （）; （）; （）; （）; （）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（）m/s；鱼类繁殖期（）m/s；其他（）m/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 R；水文减缓设施 £；生态流量保障设施 £； 区域削减 £；依托其他工程措施 £；其他 £. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动£；自动£；无监测R; 手动R；自动£；无监测£. 监测点位; （ /）; （总排口）. 监测因子; （ /）; （pH、CODCr、SS、NH3-N、BOD5、总磷、总氮、阴离子表面活性剂）. 污染物排放清单; £. 评价结论; 可以接受 R；不可以接受 £. 注：“□” 为勾选项，填“√” ； “（ ）”为内容填写项. 因此，只要项目实施后做好污水处理工作，项目废水经预处理后纳管进入杭州七格污水处理厂处理。在此前提下，项目废水对周围水环境质量不产生明显的污染影响。. 7.2.2地下水环境影响分析 本项目选址位于杭州经济技术开发区白杨街道21号大街600号1幢，根据《环境影响评价技术导则-地下水环境影》（HJ 610-2016），本项目属于附录A中“V社会事业与服务业”中“163、专业实验室”中“其他”，报告表地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需进行地下水评价，本报告提出几点地下水防治要求。 （1）地面分区防渗措施 本项目地下水污染防治分区可分为重点污染防治区、一般污染防治区及非污染防治区。重点污染防治区包括危险废物暂存区、化学原料储存区，污水池、污水管沟、雨水管沟、实验室等；一般污染防治区包括一般仓库等；其余区域为非污染防治区。 ①一般规定 一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点污染防治区的防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。防渗层可由单一或多种防渗材料组成。 ②地面防渗 地面防渗层可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯(HDPE)膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。当建设场地具有符合要求的黏土时，地面防渗宜采用黏土防渗层，防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层。混凝土防渗层可采用抗渗钢纤维混凝土、抗渗合成纤维混凝土、抗渗钢筋混凝土和抗渗素混凝土。 ③水池、管沟防渗 混凝土水池、污水沟和井的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB50010)的有关规定，混凝土强度等级不宜低于C30。 一般污染防治区水池的防渗层要求；结构厚度不应小于250mm；混凝土的抗渗等级不应低于P8。 重点污染防治区水池的防渗层要求：结构厚度不应小于250mm；混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm；当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%～2%。 一般污染防治区污水沟的防渗层要求：结构厚度不应小于150mm；混凝土的抗渗等级不应低于P8。 重点污染防治区污水沟的防渗层要求：污水沟的结构厚度不应小于150mm；混凝土的抗渗等级不应低于P8，且污水沟的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂；水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.0mm；当混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%～2%。 ④地下管道 当管道公称直径不大于500mm时，应采用无缝钢管；当管道公称直径大于500mm时，宜采用直缝埋弧焊焊接钢管，焊缝应进行100%射线探伤；管道设计壁厚的腐蚀余量不应小于2mm或采用管道内防腐；管道的外防腐等级应采用特加强级；管道的连接方式应采用焊接；当一级地管、二级地管采用非钢制金属管道时，宜采用高密度聚乙烯(HDPE)膜防渗层，也可采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管。 7.2.3废气环境影响分析 7.2.3.1大气污染物达标排放分析 项目废气主要为实验室废气，主要为酸性气体、有机废气。 企业设置的实验室分类明确，独立密闭设置，涉及废气产生的实验室设有专门通风柜或集气罩，同时实验室配套能处理相应废气的末端处理设施，废气经收集后通过相应末端处理设施处理，尾气由不低于15m排气筒高空排放，废气排放浓度、排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放浓度限值要求。 7.2.3.2大气污染物影响分析 （1）预测模式、方案及参数 ①预测模式 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 ②预测参数汇总 评价因子和评价标准表见下表所示。 - 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. PM10; 1小时平均; 150*3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 氯化氢; 1小时平均; 50; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D. 硫酸; 1小时平均; 300. 硝酸; 1小时平均; 400; 前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度(CH245-71). NMHC; 一次值; 2000; 《大气污染物综合排放标准详解》. 估算模型参数表见下表所示。 - 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）*; 1036万. 最高环境温度/℃*; 39.4. 最低环境温度/℃*; -3.7. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润区. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 R否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. 注：*引用杭州市人民政府网公布的数据。 本项目预测源强参数及选项见下表所示。 - 表点源污染源排放参数一览表（1） 编号; 名称*; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m. X; Y. 1#; 1、2; 246902.00; 3355334.00; 9. 2#; 3、4; 246892.00; 3355386.00; 9. 3#; 5、6; 246912.00; 3355392.00; 9. 4#; 7; 246925.00; 3355393.00; 9. 5#; 8; 246934.00; 3355393.00; 9. 6#; 9; 246941.00; 3355394.00; 9. 7#; 10; 246945.00; 3355391.00; 9. 8#; 11; 246949.00; 3355383.00; 9. 9#; 12、13; 246949.00; 3355377.00; 9. 10#; 14; 246949.00; 3355363.00; 9. 11#; 16; 246951.00; 3355350.00; 9. 12#; 17; 246951.00; 3355342.00; 9. 13#; 18; 246947.00; 3355330.00; 9. 注：*序号编号，见第五章工程分析章节表5-2，序号标注为涉及的实验室名称。重要参数见下表。 - 表点源污染源排放参数一览表（2） 编号; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 颗粒物; 氯化氢; 硫酸; 硝酸; NMHC. 1#; 20; 0.8; 15.1; 20; 1200; 正常排放; 0.0095; 0.0001; /; /; 0.0057. 2#; 25; 0.8; 15.1; 20; 1200; /; 0.0002; 0.0016; 0.0097; /. 3#; 25; 0.8; 15.1; 20; 1200; /; 0.0002; 0.0016; 0.0097; /. 4#; 20; 0.8; 15.1; 20; 1200; /; /; /; /; 0.0083. 5#; 20; 0.8; 15.1; 20; 1200; /; /; /; /; 0.0083. 6#; 20; 0.8; 15.1; 20; 1200; /; /; /; /; 0.0083. 7#; 20; 0.6; 16.1; 20; 1200; /; /; /; /; 0.0577. 8#; 20; 0.6; 16.1; 20; 1200; /; /; /; /; 0.0577. 9#; 25; 0.8; 15.1; 20; 1200; /; 0.0002; 0.0006; 0.0012; /. 10#; 25; 0.8; 15.1; 20; 1200; /; 0.0002; 0.0006; 0.0012; /. 11#; 25; 0.8; 15.1; 20; 1200; /; 0.0002; 0.0006; 0.0012; /. 12#; 20; 0.6; 16.1; 20; 1200; /; /; /; /; 0.0577. 13#; 20; 0.6; 16.1; 20; 1200; /; /; /; /; 0.0577. - 面源污染源排放参数一览表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度 /m; 面源长度/m*; 面源宽度/m*; 与正北向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y; 颗粒物; 氯化氢; 硫酸; 硝酸; NMHC. A1; 实验室; 246886.50; 3355328.47; /; 62; 62; 5; 10; 1200; 正常排放; 0.0050; 0.00121; 0.0052; 0.0240; 0.0459. 注：*实验室面积折算时等效长、宽。 ③评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下： Pi=Ci/C0i×100% Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 - 大气环境评价工作等级分级判据 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜10%. 根据模型估算结果，确定评价等级判定结果见下表所示。 - 估算模式预测结果 污染源; 污染因子; 源强 (kg/h); 执行标准(μg/m3); 最大落地点距离（m）; 最大落地点 浓度(μg/m3); Pmax (%); D10% (m); 评价 等级. 排气筒1#; 颗粒物; 0.0095; 0.15*3; 133; 0.93499; 2.078E-01; 0; 三. 氯化氢; 0.0001; 50; 133; 0.00106; 2.100E-03; 0; 三. NMHC; 0.0057; 2000; 133; 0.56085; 2.800E-03; 0; 三. 排气筒2#; 氯化氢; 0.0002; 50; 186; 0.01213; 2.430E-02; 0; 三. 硫酸; 0.0016; 300; 186; 0.09618; 3.210E-02; 0; 三. 硝酸; 0.0097; 400; 186; 0.58359; 1.459E-01; 0; 三. 排气筒3#; 氯化氢; 0.0002; 50; 186; 0.01213; 2.430E-02; 0; 三. 硫酸; 0.0016; 300; 186; 0.09618; 3.210E-02; 0; 三. 硝酸; 0.0097; 400; 186; 0.58359; 1.459E-01; 0; 三. 排气筒4#; NMHC; 0.0083; 2000; 133; 0.81701; 4.090E-02; 0; 三. 排气筒5#; NMHC; 0.0083; 2000; 133; 0.81701; 4.090E-02; 0; 三. 排气筒6#; NMHC; 0.0083; 2000; 133; 0.81701; 4.090E-02; 0; 三. 排气筒7#; NMHC; 0.0577; 2000; 133; 5.67940; 2.840E-01; 0; 三. 排气筒8#; NMHC; 0.0577; 2000; 133; 5.67940; 2.840E-01; 0; 三. 排气筒9#; 氯化氢; 0.0002; 50; 186; 0.01213; 2.430E-02; 0; 三. 硫酸; 0.0006; 300; 186; 0.03618; 1.210E-02; 0; 三. 硝酸; 0.0012; 400; 186; 0.07214; 1.800E-02; 0; 三. 排气筒10#; 氯化氢; 0.0002; 50; 186; 0.01213; 2.430E-02; 0; 三. 硫酸; 0.0006; 300; 186; 0.03618; 1.210E-02; 0; 三. 硝酸; 0.0012; 400; 186; 0.07214; 1.800E-02; 0; 三. 排气筒11#; 氯化氢; 0.0002; 50; 186; 0.01213; 2.430E-02; 0; 三. 硫酸; 0.0006; 300; 186; 0.03618; 1.210E-02; 0; 三. 硝酸; 0.0012; 400; 186; 0.07214; 1.800E-02; 0; 三. 排气筒12#; NMHC; 0.0577; 2000; 133; 5.67940; 2.840E-01; 0; 三. 排气筒13#; NMHC; 0.0577; 2000; 133; 5.67940; 2.840E-01; 0; 三. 实验室; 颗粒物; 0.0050; 450; 54; 3.09910; 6.887E-01; 0; 三. 氯化氢; 0.00121; 50; 54; 0.74967; 1.499E+01; 0; 二. 硫酸; 0.0052; 300; 54; 3.22181; 1.074E+01; 0; 二. 硝酸; 0.0240; 400; 54; 14.8752; 3.719E+01; 0; 二. NMHC; 0.0459; 2000; 54; 28.4475; 1.422E+01; 0; 二. ④大气影响分析 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级。根据导则，二级评价等级可不进行进一步预测，只对污染物排放量进行核算，本项目废气污染物排放情况见下表所示。 - 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（μg/m3）; 核算排放速率; 核算年排放量. （kg/h）; （t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /; /; /. 一般排放口. 1; 排气筒1#; 颗粒物; 480; 0.0095; 1.14E-02. 氯化氢; 0.5; 0.00001; 1.14E-05. NMHC; 290; 0.0057; 6.84E-03. 2; 排气筒2#; 氯化氢; 10; 0.0002; 2.90E-04. 硫酸; 80; 0.0016; 1.89E-03. 硝酸; 490; 0.0097; 1.17E-02. 3; 排气筒3#; 氯化氢; 10; 0.0002; 2.90E-04. 硫酸; 80; 0.0016; 1.89E-03. 硝酸; 490; 0.0097; 1.17E-02. 4; 排气筒4#; NMHC; 410; 0.0083; 9.94E-03. 5; 排气筒5#; NMHC; 410; 0.0083; 9.94E-03. 6; 排气筒6#; NMHC; 410; 0.0083; 9.94E-03. 7; 排气筒7#; NMHC; 4810; 0.0577; 6.93E-02. 8; 排气筒8#; NMHC; 4810; 0.0577; 6.93E-02. 9; 排气筒9#; 氯化氢; 10; 0.0002; 2.07E-04. 硫酸; 30; 0.0006; 7.14E-04. 硝酸; 60; 0.0012; 1.40E-03. 10; 排气筒10#; 氯化氢; 10; 0.0002; 2.07E-04. 硫酸; 30; 0.0006; 7.14E-04. 硝酸; 60; 0.0012; 1.40E-03. 11; 排气筒11#; 氯化氢; 10; 0.0002; 2.07E-04. 硫酸; 30; 0.0006; 7.14E-04. 硝酸; 60; 0.0012; 1.40E-03. 12; 排气筒12#; NMHC; 4810; 0.0577; 6.93E-02. 13; 排气筒13#; NMHC; 4810; 0.0577; 6.93E-02. 一般排放口合计; 颗粒物; 1.14E-02. 氯化氢; 1.21E-03. 硫酸; 5.92E-03. 硝酸; 2.75E-02. NMHC; 3.14E-01. 有组织排放总计; 颗粒物; 1.14E-02. 氯化氢; 1.21E-03. 硫酸; 5.92E-03. 硝酸; 2.75E-02. NMHC; 3.14E-01. - 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产物环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值. （ug/m3）. 1; A1; 实验室; 颗粒物; /; 《大气污染物综合排放标准》; 1000; 6.00E-03. 氯化氢; 200; 1.28E-03. 硫酸; 1200; 6.23E-03. 硝酸; 120; 2.90E-02. NMHC; 4000; 5.50E-02. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 6.00E-03. 氯化氢; 1.28E-03. 硫酸; 6.23E-03. 硝酸; 2.90E-02. NMHC; 5.50E-02. - 项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0174. 2; 氯化氢; 0.0025. 3; 硫酸; 0.0122. 4; 硝酸; 0.0565. 5; NMHC; 0.3687. 大气环境防护距离计算 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。 本项目大气环境影响评价工作等级为二级，大气污染物短期贡献浓度最大值能满足环境质量浓度限值且污染源数量较少，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）二级评价不再进一步预测，不必计算大气防护距离。 - 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级£; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km£; 边长5~50kmR; 边长=5km£. 评价 因子; SO2+NOX 排放量; ≥2000t/a£; 500~5000t/a£; ＜500 t/aR. 评价因子; 基本污染物(颗粒物) 其他污染物(氯化氢、硫酸、硝酸、NMHC); 包括二次PM2.5£ 不包括二次PM2.5R. 评价 标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准£; 附录DR; 其他标准R. 现状 评价; 环境功能区; 一类区£; 二类区R; 一类区和二类区£. 评价基准年; (2019)年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据£; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测R. 现状评价; 达标区£; 不达标区R. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源£ 现有污染源£; 拟替代的污染源£; 其他在建、拟建项目污染源£; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价 (不涉及); 预测模型; AERMOD£; ADMS£; AUSTAL2000£; EDMS/AEDT£; CALPUFF£; 网络模型□; 其他□. 预测范围; 边长≥50km£; 边长5~50km£; 边长＜5km£. 预测因子; 预测因子( ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%£; C本项目最大占标率＞100%£. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%£; C本项目最大占标率＞10%£. 二类区; C本项目最大占标率≤30%£; C本项目最大占标率＞30%£. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长( )h; C非正常最大占标率≤100%£; C非正常最大占标率＞100%£. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标 £; C叠加不达标 £. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% £; k ＞-20% £. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：(颗粒物、氯化氢、硫酸、硝酸、NMHC); 有组织废气监测 R 无组织废气监测 R; 无监测 £. 环境质量监测; 监测因子：(/); 监测点位数(/); 无监测 R. 评价 结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 £. 大气环境 防护距离; /. 污染源 年排放量; SO2：/; NOX：/; 颗粒物：0.017t/a; VOCs：0.369t/a. 注：“□” 为勾选项，填“√” ； “( )”为内容填写项. 7.2.3噪声环境影响分析 （1）声环境质量现状 由表3-3声环境质量现状监测结果可知，项目所在地周边声环境质量现状能达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准限值要求。 （2）源强及特征 项目主要噪声为实验室分析设备及风机产生的噪声，噪声值约为55～85dB（A）。 （3）预测模式 ①固定声源 当已知某点的A声级时，预测点位置的声压级可按下列公式近似计算： 可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 式中： —总衰减，dB； —几何发散引起的衰减，dB； —大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； — 声屏障引起的衰减，dB； —其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 各衰减模式采用以下公式计算 ①几何发散 ②大气吸收 a—为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。 ③地面效应 r—声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m； ④声屏障 N1、N2、N3——相应的菲涅尔数 在预测时，为留有较大余地，以噪声对环境最不利的情况为前提，只考虑几何发散引起的衰减和声屏障引起的衰减，其它因素的衰减，如地面效应、大气吸收等均作为预测计算的安全系数而不计。 ②室内声源 若声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下列公式近似求出： 式中： TL—隔墙(或窗户)倍频带的隔声量，dB。 然后按公式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： —靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； —室内声源倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： —靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； —围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （4）预测结果与分析 项目所在厂房共3F，原审批项目环境检测实验室位于1楼，项目建筑面积约1200m2；本次扩建调整将1F环境检测实验室规划至2F，原1F新增防火、家具检测实验室，2F另新增食品实验室，调整后1F建筑面积不变，2F新增建筑面积5279m2。扩建新增的仪器设施主要为实验设施，属于低噪声级设施，且位于实验室内，不会明显增加车间噪声总体声级；增加的几台风机主要位于三楼楼顶，经厂房楼顶围墙隔声，又经过距离衰减后，不会明显改变整个场外的噪声排放情况。根据验收监测结果，厂界四周噪声值52.8~55.7dB(A)，远低于65dB(A)，因此项目实施后，厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 为了确保该项目噪声不对周边环境产生影响，建议企业做好下述措施： I、合理布局，设备选用低噪声、低能耗的先进设备，并定期对设备进行检修，保证其处于正常工况，杜绝因设备不正常运行而产生高噪声现象； II、设备需安装牢固，避免因振动产生的高噪声，做好设备减震、隔声降噪。 7.2.4固体废物环境影响分析 项目固废应根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，需设置专用固体废物收集暂存场所，并按规范做好防范措施。根据不同固体废物的性质分类收集、集中管理。 （1）一般固废处置及防治 一般固废暂存：废试纸、剩余样品、生活垃圾，固废暂存条件如下： ①堆场地面防渗措施应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的要求。 ②在厂房内设置一般固体废物仓库，要求地面水泥化，固体废物可按照类别分类堆放。 ③在堆场、储存场地等周边设置环境保护图形标志，加强监督管理。 ④建设单位应建立检查维护制度，定期建成维护堆放设施，发损坏应及时采取必要措施进行修复。 ⑤生活垃圾可不纳入工业固废管理，贮存采用生活垃圾分类箱，每日委托环卫所清运清运。 （2）危险废物处置及防治 ①危险废物均暂存于危险废物堆场。危险废物场所按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求进行场地防渗处理。 ②实验室废液贮存方式采用桶装，密闭；废试剂瓶密闭；废活性炭、废抹布袋装密闭；贮存过程中基本无废气泄漏，故不设置气体净化装置。 ③做好防渗、防风、防雨，防止废液泄露使污染范围扩大；固体废物应按照规范要求及时对其进行处理处置，减少堆放、贮存过程中的异味产生，降低贮存场所本身对环境的影响。 危废仓库的进一步管理要求： 严格执行《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）要求，按照文件要求设置危险废物识别标识，配备通讯设备、照明设施和消防设施，厂区门口设置危废信息公开栏；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布施要求设置视频监控，并与中控室联网。 ①危废仓库必须派专人管理，其他人未经允许不得进入内。 ②危险废物仓库不得存放除危险废物以外的其他废弃物。 ③当危险废物存放到一定数量（1吨以上），管理人员应及时通知安全环保部办理相关手续送往有资质单位处理。 ④危废应在危废间规定允许存放的时间存入，送入危险废物仓库时应做好统一包装（液体桶装），防止渗漏，并分别贴好标识，注明危险废物名称。 ⑤产生的危险废物每次送入危废间必须进行称重，危险废物仓库管理人员经核定无误后方可入库登记同时双方签字确认。 ⑥需凭借交接单入库，没有交接单不得入库，环保主管部门需定期查看。 ⑦设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置，在废液压油、废切削液贮存桶下方设置托盘收集泄漏液体。 管理措施：建设单位严格按“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运或外销，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置。 本项目固体废物利用处置方式评价见下表所示。 - 固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生工序; 属性判别; 废物代码; 预测产生量 （吨/年）; 处置方式; 是否符合 环保要求. 1; 实验室废液; 实验工序; 危险废物; 900-047-49; 5.6; 委托杭州立佳环境服务有限公司处置; 是. 2; 废试剂瓶; 原料包装; 危险废物; 900-041-49; 1.5; 是. 3; 废活性炭; 废气处置; 危险废物; 900-041-49; 3.6; 是. 4; 微生物固体; 实验工序; 危险废物; 900-047-49; 0.15; 是. 5; 废抹布; 擦拭; 危险废物; 900-041-49; 0.01; 委托环卫部门处置; 是. 6; 废试纸; 实验工序; 一般固废; —; 0.01; 是. 7; 剩余样品; 实验工序; 一般固废; —; 9; 是. 8; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; —; 22.5; 是. 按上述措施得到合理处置后，项目固废对周围环境基本无影响。 7.3环境风险评价 7.2.5.1评价依据 （1）建设项目风险源调查 本项目为检测服务，涉及危险物质为化学试剂，储存方式为瓶装，化学品仓库内，常温常压下储存。 （2）环境风险潜势初判 对照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，本次报告按原辅材料含有的有害物质来计算临界量比值，本项目涉及风险物质最大存在总量与其临界量的比值Q见下表所示。 - 涉及风险物质比值Q（环境实验室） 序号; 名称; CAS号; 标准临界量 （t/a）; 最大存储量 （t/a）; 辨识结果(Q). 氨基磺酸; /; /; 0.0003; /. 无水氯化锰; /; /; 0.000025; /. 七水合硫酸亚铁（硫酸亚铁）; /; /; 0.0001; /. 反式-1，2-环己二胺四乙酸一水合物; /; /; 0.000075; /. 酚试剂; /; /; 0.000075; /. 亚硝酸钠; /; /; 0.00005; /. 碘酸钾; /; /; 0.0008; /. 亚硝基铁氰化钠; /; /; 0.00005; /. 4-氨基安替比林; /; /; 0.000025; /. 亚甲基蓝，三水; /; /; 0.000025; /. 甲醛缓冲吸收贮备液; /; /; 0.000045; /. 乙酸铵; /; /; 0.00468; /. 丁基黄原酸钾; /; /; 0.000005; /. 聚乙烯醇硫酸铵; /; /; 0.0002; /. 氯代十六烷基吡啶; /; /; 0.000025; /. 镉粒; /; /; 0.000075; /. 姜黄素; /; /; 0.000005; /. 抗坏血酸; /; /; 0.0025; /. 红色碘化汞; /; /; 0.0004; /. 碱性品红; /; /; 0.000025; /. 对二甲基苯甲醛; /; /; 0.000025; /. 甲亚胺-H酸; /; /; 0.00002; /. 氯亚铂酸钾; /; /; 0.000001; /. 盐酸羟胺; /; /; 0.000125; /. 二甲酚橙; /; /; 0.00001; /. 铬天青S; /; /; 0.00002; /. 钙指示剂; /; /; 0.00002; /. 草酸; /; /; 0.0005; /. 无水硫酸钠; /; /; 0.0005; /. 过硫酸钾; /; /; 0.005; /. 硫酸镉; 10124-36-4; 0.25; 0.0002; 0.0008. 水合三氯乙醛; /; /; 0.0002; /. 四丁基硫酸氢铵; /; /; 0.00005; /. 铜试剂; /; /; 0.000025; /. 氧化镁; /; /; 0.000025; /. 无水高氯酸镁; /; /; 0.0002; /. 硫酸银; /; /; 0.0022; /. 碱式碳酸镁; /; /; 0.001; /. 水杨酸; /; /; 0.001; /. 乙酸钠; /; /; 0.0015; /. 无水碳酸钠; /; /; 0.0015; /. 硫酸铝钾; /; /; 0.0025; /. 十二水合硫酸铁铵（硫酸高铁铵）; /; /; 0.0025; /. 七水合硫酸锌（硫酸锌）; /; /; 0.0005; /. 酒石酸; /; /; 0.001; /. 酚酞; /; /; 0.000025; /. 钛铁试剂; /; /; 0.000025; /. 萘酚绿B; /; /; 0.000125; /. 1，3-二苯基脲; /; /; 0.000025; /. 溴酸钾; /; /; 0.0001; /. 4-氨基苯磺酸（无水对氨基苯磺酸）; /; /; 0.0002; /. 氢氧化钠（粒状); /; /; 0.02; /. 氯化铵; /; /; 0.001; /. 硫代硫酸钠（五水）; /; /; 0.0035; /. 磷酸二氢钠; /; /; 0.001; /. 钼酸铵; /; /; 0.0005; /. 乙二胺四乙酸二钠; /; /; 0.00225; /. 无水硫酸铜; /; /; 0.002; /. 无水氯化镁; /; /; 0.0005; /. 氯化钾; /; /; 0.0005; /. 碘甲烷; 74-88-4; 10; 0.000228; 0.0000228. 盐酸肼; /; /; 0.0001; /. 磺胺; /; /; 0.0012; /. 硼酸; /; /; 0.0005; /. 磷酸二氢钾; /; /; 0.002; /. 氢氧化钾; /; /; 0.0025; /. 亚硫酸氢钠; /; /; 0.001; /. 变色酸; /; /; 0.0004; /. 镉粉; /; /; 0.00005; /. 四苯硼钠; /; /; 0.00008; /. 酸性铬兰K; /; /; 0.00003; /. 酸性铬蓝K; /; /; 0.00001; /. 硒粉; /; /; 0.000075; /. N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐; /; /; 0.000025; /. 溴甲酚紫; /; /; 0.00001; /. 氧氯化锆,八水; /; /; 0.00005; /. 硫氰酸钾; /; /; 0.001; /. 乙酸钙,一水; /; /; 0.00075; /. 石英砂; /; /; 0.0005; /. 4-氨基-3-肼基-5-巯基-1,2,4-三唑; /; /; 0.000005; /. 硫酸亚铁铵; /; /; 0.002; /. 氯化钠; /; /; 0.0025; /. 二乙基二硫代氨基; /; /; 0.000025; /. 二乙胺四乙酸; /; /; 0.0001; /. 乙二醇双（2-氨基乙基醚）四乙酸（EGTA); /; /; 0.0001; /. 氢氧化钠; /; /; 0.0005; /. 结晶氯化钙; /; /; 0.0005; /. 二水合氯化钙; /; /; 0.001; /. 硫酸锰; /; /; 0.0005; /. 无水氯化钙; /; /; 0.0005; /. 营养琼脂; /; /; 0.0005; /. 对苯二酚; /; /; 0.001; /. 三氯化铁,六水（氯化高铁）; /; /; 0.0005; /. 二水合草酸（草酸）; /; /; 0.0005; /. 四水合钼酸铵（钼酸铵）; /; /; 0.001; /. 0.2%盐酸副玫瑰苯胺; /; /; 0.0000012; /. 硫酸锌; /; /; 0.0015; /. 氯化锶; /; /; 0.0035; /. 硫酸汞; /; /; 0.0008; /. 无水亚硝酸钠; /; /; 0.0025; /. 铜粉; /; 0.25; 0.0005; 0.002. 苯酚红; /; /; 0.000025; /. 溴化钾; /; /; 0.0015; /. 无磷活性炭; /; /; 0.0001; /. 氨基磺酸铵; /; /; 0.0006; /. 氢氧化钡; /; /; 0.0005; /. 氧化镁; /; /; 0.00001; /. 十六烷; /; /; 0.000078. N-(1-萘基)乙二胺二盐酸盐; /; /; 0.00004; /. 草酸钠; /; /; 0.002; /. 氯化铯; /; /; 0.001; /. 无水硫酸铜; /; /; 0.001; /. 磷酸氢二钠; /; /; 0.0005; /. 无水磷酸氢二钠; /; /; 0.0005; /. 磷酸二氢钠（一水）; /; /; 0.0005; /. 碘化钾; /; /; 0.0005; /. 4-氨基-N,N-二甲基苯胺二盐酸盐; /; /; 0.000025; /. 1,5-二苯基碳酰二肼（二苯氨基脲）; /; /; 0.00005; /. 二盐酸-1-萘乙二胺; /; /; 0.00004; /. 吡咯烷二硫代氨基甲酸铵; /; /; 0.000025; /. 高碘酸钾; /; /; 0.0001; /. 磷酸氢二钾; /; /; 0.001; /. 酒石酸锑钾,半水; /; /; 0.0005; /. 磷酸三钠（磷酸钠）; /; /; 0.0005; /. 硫酸肼; /; /; 0.0007; /. 氯化羟胺（盐酸羟胺）; /; /; 0.0001; /. 乙二胺四乙酸二钠镁盐; /; /; 0.0001; /. 亚硝酸钠; /; /; 0.001; /. 变色硅胶; /; /; 0.0025; /. 硅镁型吸附剂; /; /; 0.001; /. 磷酸氢二铵; /; /; 0.0005; /. 氧化镧（4N); /; /; 0.00003; /. 柠檬酸钠; /; /; 0.0005; /. 硅藻土（助滤剂）; /; /; 0.005; /. 氨基磺酸铵; /; /; 0.0002; /. 二乙三胺五乙酸; /; /; 0.0009; /. 聚乙烯醇磷酸铵; /; /; 0.00045; /. 苯羟乙酸; /; /; 0.00005; /. 乙二胺四乙酸; /; /; 0.0001; /. 百里香酚酞; /; /; 0.0001; /. 六偏磷酸钠; /; /; 0.002; /. 硼砂; /; /; 0.0005; /. 酚红; /; /; 0.000025; /. 亚硫酸钠; /; /; 0.0025; /. 二乙烯三胺; /; /; 0.00048; /. 硫酸铜; /; /; 0.0005; /. 乙酸锌; /; /; 0.001; /. 碳酸氢钠; /; /; 0.0005; /. 氯化钡; /; /; 0.0005; /. 三氯甲烷; 67-66-3; 10; 0.042; 0.0042. 丙酮; 67-64-1; 10; 0.03642; 0.003642. 甲苯; 108-88-3; 10; 0.000435; 0.0000435. 硫酸; 7664-93-9; 10; 0.07958; 0.007958. 盐酸; 7647-01-0; 7.5; 0.01222; 0.001629. 乙酸酐; /; /; 0.0216; /. 乙醚; 60-29-7; 10; 0.0026; 0.00026. 高氯酸; /; /; 0.00352; /. 硝酸; 7697-37-2; 7.5; 0.49132; 0.065509. 硝酸镁; /; /; 0.0001; /. 硝酸锌; /; /; 0.00028; /. 硝酸铝; /; /; 0.0001; /. 硝酸钠; /; /; 0.00034; /. 硝酸钙; /; /; 0.0001; /. 硝酸钾; /; /; 0.00028; /. 硝酸铅; /; /; 0.0001; /. 硝酸银; /; /; 0.0001; /. 锌粉; /; /; 0.0001; /. 硝基酚; /; /; 0.000015; /. 硝基苯; 98-95-3; 10; 0.0003; 0.00003. 硝酸铯; /; /; 0.00001; /. 重铬酸钾; /; /; 0.00036; /. 硼氢化钾; /; /; 0.00128; /. 过氧化氢; /; /; 0.00226. 高锰酸钾; /; /; 0.000292; /. 氯酸钾; 3811-4-9; 100; 0.0001; 0.0000001. 铝粉; /; /; 0.0001; /. 四氯乙烯; 127-18-4; 10; 0.05868; 0.005868. 项目（环境实验室）Q1值Σ; 0.091962. - 涉及风险物质比值Q（食品实验室） 序号; 名称; CAS号; 标准临界量 （t/a）; 最大存储量 （t/a）; 辨识结果(Q). 硝酸; 7697-37-2; 7.5; 0.088438; 0.0117917. 冰乙酸; 64-19-7; 10; 0.0252; 0.00252. 石油醚30~60℃; 8032-32-4; 10; 0.0156; 0.00156. 盐酸; 7647-01-0; 7.5; 0.010478; 0.0013971. 无水乙醇; /; /; 0.01896; /. 三氯甲烷; 67-66-3; 10; 0.036; 0.0036. 无水乙醚; 60-29-7; 10; 0.0624; 0.00624. 95%乙醇; /; /; 0.009006; /. 氢氧化钠; /; /; 0.028; /. 异丙醇; 67-63-0; 10; 0.00948; 0.000948. 硫酸; 7664-93-9; 10; 0.043277; 0.0043277. 丙酮; 67-64-1; 10; 0.00948; 0.000948. 甲苯; 108-88-3; 10; 0.0087; 0.00087. 丁酮; 78-93-3; 10; 0.00648; 0.000648. 过氧化氢; /; /; 0.01243; /. 硼氢化钾; /; /; 0.0010; /. 重铬酸钾; /; /; 0.0005; /. 硼氢化钠; /; /; 0.0005; /. 高氯酸; /; /; 0.00352; /. 硝酸镁; /; /; 0.0010; /. 乙腈; 75-05-8; 10; 0.0632; 0.00632. 甲酸; 64-18-6; 10; 0.06039; 0.006039. 乙酸乙酯; 141-78-6; 10; 0.0288; 0.00288. 甲醇; 67-56-1; 10; 0.02528; 0.002528. 项目（食品实验室）Q2值Σ; 0.0526175. - 涉及风险物质比值Q（家具实验室） 序号; 名称; CAS号; 标准临界量 （t/a）; 最大存储量 （t/a）; 辨识结果(Q). 乙酸铵; /; /; 0.001; /. 乙酰丙酮; /; /; 0.000488; /. 甲醛标准物质; /; /; 0.00002; /. 乙酸; 64-19-7; 10; 0.00525; 0.000525. 项目（家具实验室）Q3值Σ; 0.000525. 注：*原辅材料中液体原料化学物的最大储存量按照储存量*密度计算。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，当Q=Q1+Q2+Q3=0.1392＜1时，该项目环境风险潜势为І。 （3）评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险评价工作等级划分见下表所示。 - 评价工作等级划分表 环境风险潜势; IV、IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 本项目环境风险潜势为І，环境风险评价等级为：简单分析。 7.2.5.2环境敏感目标概况 本项目环境敏感目标概况见表3-4。 7.2.5.3环境风险识别 （1）物质危险性识别 本项目主要原辅材料理化性质见表1-11。 （2）生产系统危险性识别 根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要为实验室、原料仓库、危废仓库，受外力影响有破裂或损坏的危险，工人操作不当或不慎，均可导致物料泄漏的风险；“三废”突发性事故排放导致环境污染。 （3）危险物质向环境转移的途径 火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；化学试剂、实验室废液泄漏、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄露挥发危害人体健康；废气、废水突发性事故经排放管道排放对周边环境产生不利影响。 7.2.5.4环境风险分析 （1）泄漏风险分析 化学试剂、实验室废液泄漏发生点位于实验室、原料仓库及危废仓库，项目位于厂房内，企业实验室、原料仓库地面、危废仓库区按要求设置环氧树脂地漆，储存量不大，如果泄漏到车间地面可通过物料铲收集至空桶内，车间地面也可以采取活性炭或砂子进行吸收，清扫，不会通过厂房管道进入地表径流或地面土壤，基本不会对周围水环境、土壤产生影响。危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求进行场地防渗处理。 （2）火灾风险分析 发生该类事故对外环境的影响主要表现为辐射热以及燃烧废气的排放，从安全方面来看主要表现人员的伤亡。根据同类项目类别，发生火灾爆炸事故时，影响范围是在厂区内，对厂界外影响较小。本项目化学试剂涉及存储有机物物料较少，仓库内不得存在明火，项目火灾风险较小。 7.2.5.5环境风险防范措施及应急要求 （1）物料泄露事故防范措施 项目泄漏的少量有害物质可通过物料铲收集至空桶内，车间地面用活性炭或砂子进行吸收，清扫。日常危险废物暂存，要求暂存点设置围堰、做好防腐防渗。 （2）废气处理系统事故防治措施 项目定期对废气处理设备进行检查、检修和维护工作。 7.2.5.6分析结论 在有效落实风险防范措施前提下，从环境风险角度评价，项目建设是可行的，本项目环境风险简单分析内容见下表所示。 - 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 杭州华测检测技术有限公司扩建项目. 建设地点; (浙江)省; (杭州)市; (钱江新)区; (/)县; (杭州经济技术开发区)园区. 地理坐标; 经度; 120°22'4.94"E; 纬度; 30°18'12.46"N. 主要危险物质及分布; 化学品：化学试剂，位于实验室和原料仓库；危险废物：实验室废液、废试剂瓶、废活性炭，位于危废仓库。. 环境影响途径及危害后果 (大气、地表水、地下水等); 液体化学试剂、实验室废液泄漏，可以通过地表径流、地下水、土壤等环境影响途径进行影响；项目实验室、原料仓库地面设置环氧树脂地漆，泄漏后可立马收集，不会进入地表径流、地表水体和土壤影响环境。. 风险防范措施要求; 物料泄露事故防范措施：项目泄漏的少量有害物质可通过物料铲收集至空桶内，实验室或仓库地面用活性炭或砂子进行吸收，清扫。日常危险废物暂存，要求暂存点设置围堰、做好防腐防渗。废气处理系统事故防治措施：项目定期对废气设施进行检查、检修和维护工作。. 填表说明; 项目从事检测服务，生产过程中涉及有害物质主要为切削液、液压油，根据分析，Q值＜1，环境风险潜势为І，根据导则风险评价只做简单分析。. 7.2.5.7风险自查表 项目风险自查表见下表所示。 - 建设项目环境风险评价自查表 工作内容; 完成情况. 风险调查; 危险物质; 名称; 危险物质最大存储量详见章节7.2.5.1。. 存在总量/t. 环境敏感性; 大气; 500 m范围内人口数 约5000人; 5 km范围内人口数 / 人. 每公里管段周边200 m范围内人口数（最大）; / 人. 地表水; 地表水功能敏感性; F1 □; F2 □; F3 □. 环境敏感目标分级; S1 □; S2 □; S3 □. 地下水; 地下水功能敏感性; G1 □; G2 □; G3 □. 包气带防污性能; D1 □; D2 □; D3 □. 物质及工艺系统危险性; Q 值; Q＜1 R; 1≤Q＜10 □; 10≤Q＜100 □; Q＞100□. M值; M1 □; M2 □; M3 □; M4□. P 值; P1 □; P2 □; P3 □; P4 □. 环境敏感程度; 大气; E1 □; E2 □; E3 □. 地表水; E1 □; E2 □; E3 □. 地下水; E1 □; E2 □; E3 □. 环境风险潜势; IV+□; IV□; III□; II □; IR. 评价等级; 一级□; 二级□; 三级□; 简单分析R. 风险识别; 物质危险性; 有毒有害R; 易燃易爆R. 环境风险类型; 泄漏R; 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放R. 影响途径; 大气R; 地表水R; 地下水R. 事故情形分析; 源强设定方法; 计算法□; 经验估算法□; 其他估算法□. 风险预测与评价; 大气; 预测模型; SLAB □; AFTOX □; 其他□. 预测结果; 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围/ m. 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围/m. 地表水; 最近环境敏感目标 /，到达时间/ h. 地下水; 下游厂区边界到达时间 / d. 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d. 重点风险防范措施; 企业从生产、贮运、危险废物暂存等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，一旦风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制。. 评价结论与建议; 事故风险控制在可以接受的范围内，本项目的建设符合风险防范措施要求。. 注：“□”为勾选项，“-”为填写项。. 7.2.6土壤评价 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)，项目属于附录A 中“社会事业与服务业”中的“其他”，土壤环境影响评价项目类别为IV类；项目厂房占地面积约6479m2，根据 6.2.2.1 占地规模属于小型（≤5hm2）；项目拟建址周边不存在敏感土壤环境敏感目标（200m范围内），50m范围内无居民点，敏感程度分级为：不敏感。根据导则关于污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价等级为不评价，具体判定表格见下表所示。 - 土壤环境影响评价项目类别 行业类别; 项目类别. I类; II类; III类; IV类. 社会事业与服务业; /; /; 高尔夫球场；加油站；赛车场; 其他. - 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草度、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标. 较敏感; 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. - 污染影响型评价工作等级的确定 占地规模 评价工作等级 敏感程度; Ⅰ类项目; Ⅱ类项目; Ⅲ类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. （3）土壤影响 根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)中“4.2评价基本任务”种“4.2.2其中IV类项目可不开展土壤环境影响评价”。本次评价不再进行土壤影响分析，仅提出污染防治措施，只要企业做好废水、液体危险废物的收集及区域防渗工作，本项目对土壤环境的影响较小。非正常工况，废水和液体固废漫流对周边土壤环境有一定影响，企业需采取措施避免非正常工况发生。 6.3企业突发环境事件应急预案编制判定 根据《关于印发<企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）>的通知》（环发【2015】54号）和《浙江省企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理实施办法（试行）》（浙环函【2015】195号）规定：（一）可能发生突发环境事件的污染物排放企业，包括污水、生活垃圾集中处理设施的运营企业；（二）生产、储存、运输、使用危险化学品的企业；（三）产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业；（四）尾矿库企业，包括湿式堆存工业废渣库、电厂灰渣库企业；（五）其他应当纳入适用范围的企业，应当编制环境应急预案。 本项目使用危险化学品，并将产生少量危险废物，因此企业需按照要求编制突发环境事件应急预案，并向主管部门进行备案。 7.4环境管理与监测计划 7.4.1环境管理 根据前述分析和评价，本项目对周围环境造成一定的影响，按照《项目环境保护设计规定》的要求，本项目应在“三同时”的原则下完善相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。因此，项目运营后，应设置专门的环保安全机构，配备专职环保人员，负责环境管理和事故应急处理。 （1）环境管理机构设置 该公司应设置环境管理机构，对环保相关资料有建立独立的档案管理，有对重点环保设施运行作相关记录，并存档。设立专职主环保人员1名，环保人员应对企业的环境保护工作负责，开展环境保护管理工作，同时负责处理环保设施的运行。 （2）环境管理职责 环境管理机构的具体职责如下： ①贯彻执行国家和上级有关部门有关环保的方针、政策和措施。 ②制定环保管理制度，落实职能科室的环保职责范围以及奖惩条例，并负责监督执行。 ③针对本项目的具体情况，制定保护环境的长远规划和年度计划，并组织实施。 ④组织环境监测，建立健全原始记录，分析掌握污染动态以及“三废”的综合利用情况。 ⑤建立环保档案，做好环保统计工作，及时向有关部门上报统计报表和提供有关技术数据，及时做好排污申报工作。 ⑥负责对职工进行经常性的环保知识教育，提高全体员工的环保意识，对从事环保工作的职工定期进行培训考核。 ⑦加强清洁生产管理，降低各种原辅材料及能源的消耗，确保污染治理设施的正常运行，从而减少污染物的排放量，严格执行污染物排放的总量控制要求。 ⑧按浙江省危险废物管理暂行方法，负责危险废物的统计、临时存放和转移。规范建设危险废物贮存场所并按照要求设置警告标志。加强对危险废物包装、贮存的管理，对盛装危险废物的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷。危废包装、容器和贮存场所应按照规范要求张贴标识，详细标明危险废物的名称、数量、成分与特性。 7.3.2监测计划 公司正常运营过程中，应对本项目“三废”治理设施运转情况进行定期监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，在生产运行阶段对其排放的水、气污染物，噪声开展监测，建议监测计划见下表所示。 - 污染源监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 污染源监测计划. 废水; 废水排放口; pH、COD、氨氮、BOD5、SS、总磷、总氮、阴离子表面活性剂; 1季度1次; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准. 废气; 排气筒1#; 颗粒物、氯化氢、NMHC; 半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 排气筒2#; 氯化氢、硫酸、硝酸. 排气筒3#; 氯化氢、硫酸、硝酸. 排气筒4#; NMHC. 排气筒5#; NMHC. 排气筒6#; NMHC. 排气筒7#; NMHC. 排气筒8#; NMHC. 排气筒9#; 氯化氢、硫酸、硝酸. 排气筒10#; 氯化氢、硫酸、硝酸. 排气筒11#; 氯化氢、硫酸、硝酸. 排气筒12#; NMHC. 排气筒13#; NMHC. 厂界四周; 颗粒物、氯化氢、硫酸、硝酸、NMHC. 噪声; 厂区四周边界; 连续等效A声级; 1季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类. 7.3.3排污口规范化设置 按照国家环保总局制定的《<环境保护图形标志>实施细则(试行)》(环监[1996]463 号)的规定，对各排污口设立相应的标志牌。 （1）污（废）水排放口 凡生产经营场所集中在一个地点的单位，原则上允许设污水和清下水(雨水)排污口各一个。本项目实行雨污分流，本项目依托租赁方雨水排放口和生活污水接管口。 （2）固体废物贮存(处置)场所 各种固体废物处置设施、堆放场所必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，在醒目处设置标志牌。 （3）排污口环境保护图形标志牌 根据国家环保总局对排污口规范化整治的要求，建设单位各排污口应设置环境保护图形标志，具体要求见下表所示。 - 各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 编号; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 图形符号. 污水排放口; DW001; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 雨水排放口; YS001; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 危险废物; GF-01; 警告标志; 正方形边框; 黄色; 黑色. 一般工业固体废物; GF-02; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 7.4竣工验收监测 建设项目竣工环境保护验收，是指建设项目竣工后，环境保护行政主管部门根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》规定，依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核该建设项目是否达到环境保护要求的活动。项目环境保护设施建设完毕后，建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告文件的环境保护行政主管部门申请项目配套建设的环境保护设施竣工验收，对环境保护设施的运行情况和建设项目对环境的影响进行监测，建议的具体监测项目及监测点位见下表所示。 - 本项目“三同时”验收监测建议方案 序号; 环境要素及设施; 监测内容; 监测频次; 调查内容; 治理效率; 验收标准. 1; 废水; 污水处理设施; pH CODCr 氨氮 SS BOD5 总磷 总氮 阴离子表面活性剂; 连续监测2天，每天不少于4次; 废水排放口标志 运行达标排放情况; 处理能力≥20m³/d; 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准. 2; 废气; 废气处理设施; 颗粒物 氯化氢 NMHC; 连续监测2天，不少于3个样; 酸雾塔+活性炭箱； 废气排放口1#； 运行达标排放情况; 酸性气体处理效率95%以上； 有机废气处理效率70%以上; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996 ). 氯化氢 硫酸 硝酸; 酸雾塔； 废气排放口2#； 运行达标排放情况. 氯化氢 硫酸 硝酸; 酸雾塔； 废气排放口3#； 运行达标排放情况. NMHC; 活性炭箱； 废气排放口4#； 运行达标排放情况. NMHC; 活性炭箱； 废气排放口5#； 运行达标排放情况. NMHC; 活性炭箱； 废气排放口6#； 运行达标排放情况. NMHC; 活性炭箱； 废气排放口7#； 运行达标排放情况. NMHC; 活性炭箱； 废气排放口8#； 运行达标排放情况. 氯化氢 硫酸 硝酸; 酸雾塔； 废气排放口9#； 运行达标排放情况. 氯化氢 硫酸 硝酸; 酸雾塔； 废气排放口10#； 运行达标排放情况. 氯化氢 硫酸 硝酸; 酸雾塔； 废气排放口11#； 运行达标排放情况. NMHC; 活性炭箱； 废气排放口12#； 运行达标排放情况. NMHC; 活性炭箱； 废气排放口13#； 运行达标排放情况. 颗粒物 氯化氢 硫酸 硝酸 NMHC; 上风向1个监测点、下风向4个监测点，连续监测2天，不少于3个样; 厂界; /. 3; 固体废物; 一般工业固废; /; 办公区、实验室设置一般固废堆存区; 一般固废处置; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及修改单。. 生活垃圾; /; 办公区垃圾桶. 危险固废; /; 企业2F设置1个约20m2危险固废贮存场所。; 危险固废处置; 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单. 4; 噪声; 厂界四周噪声，Leq dB(A); 连续监测2天，昼、夜各1次。; 噪声防治措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）3类. 7.6环保投资估算 本项目总投资2812万元，其中环保投资120万元，约占总投资的4.3%，详见下表所示。 - 工程环保设施与投资概算一览表 项目; 内容; 投资（万元）. 废水治理; 生活污水 实验室清洗废水 喷淋废水; 一体化污水处理设施、化粪池、污水管道; 20. 废气治理; 实验室废气; 酸雾塔、活性炭; 87. 噪声治理; 隔声降噪、维护设备等; 2. 固废处置; 固废堆场、定点收集、委托清运等; 11. 合计; 120.

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 综合废水 |  | pH、CODCr、BOD5、SS、总氮、阴离子表面活性剂 | 实验室废水、喷淋废水经一体化污水处理设施预处理达标；生活污水经化粪池预处理后，废水混合后一并纳入市政污水管网。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
|  |  |  | NH3-N、总磷 |  | 《工业企业废水氨、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） |
| 大气 污染物 | 实验室废气 | 1# | 颗粒物、氯化氢 NMHC | 实验室废气经酸雾塔+活性炭吸附处理后通过楼顶排气筒高空排放。 | 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996 ) |
|  |  | 2# | 氯化氢、硫酸、硝酸 | 实验室废气经酸雾塔处理后通过楼顶排气筒高空排放。 |  |
|  |  | 3# | 氯化氢、硫酸、硝酸 | 实验室废气经酸雾塔处理后通过楼顶排气筒高空排放。 |  |
|  |  | 4# | NMHC | 实验室废气经活性炭吸附处理后通过楼顶排气筒高空排放。 |  |
|  |  | 5# | NMHC | 实验室废气经活性炭吸附处理后通过楼顶排气筒高空排放。 |  |
|  |  | 6# | NMHC | 实验室废气经活性炭吸附处理后通过楼顶排气筒高空排放。 |  |
|  |  | 7# | NMHC | 实验室废气经活性炭吸附处理后通过楼顶排气筒高空排放。 |  |
|  |  | 8# | NMHC | 实验室废气经活性炭吸附处理后通过楼顶排气筒高空排放。 |  |
|  |  | 9# | 氯化氢、硫酸、硝酸 | 实验室废气经酸雾塔处理后通过楼顶排气筒高空排放。 |  |
|  |  | 10# | 氯化氢、硫酸、硝酸 | 实验室废气经酸雾塔处理后通过楼顶排气筒高空排放。 |  |
|  |  | 11# | 氯化氢、硫酸、硝酸 | 实验室废气经酸雾塔处理后通过楼顶排气筒高空排放。 |  |
|  |  | 12# | NMHC | 实验室废气经活性炭吸附处理后通过楼顶排气筒高空排放。 |  |
|  |  | 13# | NMHC | 实验室废气经活性炭吸附处理后通过楼顶排气筒高空排放。 |  |
| 固废 | 实验工序 |  | 实验室废液 | 委托杭州立佳环境服务有限公司处置 | 资源化、无害化 |
|  | 原料包装 |  | 废试剂瓶 |  |  |
|  | 废气处置 |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 实验工序 |  | 微生物固体 |  |  |
|  | 擦拭 |  | 废抹布 | 委托环卫部门处置 |  |
|  | 实验工序 |  | 废试纸 |  |  |
|  | 实验工序 |  | 剩余样品 |  |  |
|  | 员工生活 |  | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | （1）设备应选用低噪声型号，对主要设备基础设减振垫，以减少设备运行噪声及相应引起的振动噪声和振动噪声的传递等。 （2）加强设备的维护保养，防止设备故障形成的非正常生产噪声。 （3）要求风机加设减振基础、加装消声器，在风机外侧加装隔声屏。 |  |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于杭州经济技术开发区白杨街道21号大街600号1幢，项目无大量的对生态环境产生重大影响的污染物产生和排放，产生的污染物可以做到达标排放，且排放量较小。因此本项目营运期对周围环境的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

九、结论与建议

9.1结论 9.1.1企业概况 杭州华测检测技术有限公司租用伊比利亚电子（杭州）有限公司位于杭州市经济技术开发区白杨街道21号大街600号浙江省海外留学人员创业园(下沙)内1幢1、2楼的闲置用房进行检测服务。由于市场拓展需求，现杭州华测检测技术有限公司投资2812万元，新增防火检测、食品检测、家具检测等检测实验室，将原先位于1F的环境检测实验室搬迁至2F，并新增相关检测仪器设备，以扩大检测业务范围。 9.1.2环境质量现状评价结论 （1）地表水 由监测结果可知，6#渠监测断面监测因子（pH、DO、CODCr、CODMn、总磷）能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准限值要求；总氮和氨氮存在超标现象。本项目废水纳入市政污水管网，不排入附近水体，不会改变附近水体水质类别，对周边地表水环境无影响。 （2）空气质量 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）第6.2.1.1 条“项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告和环境质量报告中的数据或结论”之规定，对未给出具体浓度数据的污染物，本次评价仅引用环境质量公报中的结论对项目所在区域达标性进行判定。由于区域NO2、PM2.5年均值均有超标现象，因此区域环境质量判定为不达标。 本次评价对项目进行了补测，特征污染因子氯化氢、非甲烷总烃、颗粒物环境质量能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区的要求；补测氮氧化物环境质量能够满足GB3095-2012中二类功能区的要求。 （3）噪声 由监测结果可知，项目厂界四周昼、夜间声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 9.1.3工程分析结论 根据工程分析，建设项目营运后主要的污染物产生及排放情况见下表所示。 - 项目污染物产生及排放情况汇总表 单位：t/a 污染源类别; 排放源; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 综合废水; 废水量; 7365; 0; 7365. CODCr; 1.358; 0.990; 0.368. NH3-N; 0.134; 0.097; 0.037. SS; 2.897; 2.823; 0.074. BOD5; 0.171; 0.097; 0.074. 总磷; 0.013; 0.009; 0.004. 总氮; 0.134; 0.024; 0.110. 阴离子表面活性剂; 0.134; 0.131; 0.004. 废气; 实验室检测; 颗粒物; 0.1200; 0.1026; 0.0174. 氯化氢; 0.0256; 0.0231; 0.0025. 硫酸; 0.1247; 0.1125; 0.0122. 硝酸; 0.5798; 0.5232; 0.0565. NMHC; 1.1007; 0.7320; 0.3687. 折VOCs; 1.1007; 0.7320; 0.3687. 固废; 实验工序; 实验室废液; 5.6; 5.6; 0. 原料包装; 废试剂瓶; 1.5; 1.5; 0. 废气处置; 废活性炭; 3.6; 3.6; 0. 擦拭; 废抹布; 0.01; 0.01; 0. 实验工序; 微生物固体; 0.15; 0.15; 0. 实验工序; 废试纸; 0.01; 0.01; 0. 实验工序; 剩余样品; 9; 9; 0. 员工生活; 生活垃圾; 22.5; 22.5; 0. 全公司污染物汇总情况见下表所示。 - 全公司污染物源强汇总表 单位：t/a 内容 类型; 污染物; 原审批项目 排放量; “以新带老” 削减量; 本项目 排放量; 全厂 排放量; 排放 增减量. 废水; 废水量; 810; 810; 7365; 7365; +6555. CODCr; 0.049; 0.049; 0.368; 0.368; +0.319. NH3-N; 0.012; 0.012; 0.037; 0.037; +0.025. SS; /; /; 0.074; 0.074; +0.074. BOD5; /; /; 0.074; 0.074; +0.074. 总磷; /; /; 0.004; 0.004; +0.004. 总氮; /; /; 0.110; 0.110; +0.110. 阴离子表面活性剂; /; /; 0.004; 0.004; +0.004. 废气; 颗粒物; /; /; 0.0174; 0.0174; +0.0174. 氯化氢; 0.001; 0.001; 0.0025; 0.0025; +0.0015. 硫酸; 0.002; 0.002; 0.0122; 0.0122; +0.0102. 硝酸; 0.002; 0.002; 0.0565; 0.0565; +0.0545. NMHC; 0.0008; 0.0008; 0.3687; 0.3687; 0.3679. 折VOCs; 0.0008; 0.0008; 0.3687; 0.3687; +0.1712. 固废; 实验室废液; 0; 0; 0; 0; 0. 废试剂瓶; 0; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 0; 0; 0; 0; 0. 废抹布; /; /; 0; 0; 0. 微生物固体; /; /; 0; 0; 0. 废试纸; 0; 0; 0; 0; 0. 剩余样品; /; /; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 废硅胶; 0; 0; /; /; /. 9.1.4污染防治措施 项目污染防治措施情况见下表所示。 - 项目污染治理措施汇总表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物名称; 防治措施; 预期 治理效果. 水污 染物; 综合废水; pH、CODCr、BOD5、SS、总氮、阴离子表面活性剂; 实验室废水、喷淋废水经一体化污水处理设施预处理达标；生活污水经化粪池预处理后，废水混合后一并纳入市政污水管网。; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）. NH3-N、总磷; 《工业企业废水氨、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）. 大气 污染物; 实验室废气; 1#; 颗粒物、氯化氢 NMHC; 实验室废气经酸雾塔+活性炭吸附处理后通过楼顶排气筒高空排放。; 达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996 ). 2#; 氯化氢、硫酸、硝酸; 实验室废气经酸雾塔处理后通过楼顶排气筒高空排放。. 3#; 氯化氢、硫酸、硝酸; 实验室废气经酸雾塔处理后通过楼顶排气筒高空排放。. 4#; NMHC; 实验室废气经活性炭吸附处理后通过楼顶排气筒高空排放。. 5#; NMHC; 实验室废气经活性炭吸附处理后通过楼顶排气筒高空排放。. 6#; NMHC; 实验室废气经活性炭吸附处理后通过楼顶排气筒高空排放。. 7#; NMHC; 实验室废气经活性炭吸附处理后通过楼顶排气筒高空排放。. 8#; NMHC; 实验室废气经活性炭吸附处理后通过楼顶排气筒高空排放。. 9#; 氯化氢、硫酸、硝酸; 实验室废气经酸雾塔处理后通过楼顶排气筒高空排放。. 10#; 氯化氢、硫酸、硝酸; 实验室废气经酸雾塔处理后通过楼顶排气筒高空排放。. 11#; 氯化氢、硫酸、硝酸; 实验室废气经酸雾塔处理后通过楼顶排气筒高空排放。. 12#; NMHC; 实验室废气经活性炭吸附处理后通过楼顶排气筒高空排放。. 13#; NMHC; 实验室废气经活性炭吸附处理后通过楼顶排气筒高空排放。. 固废; 实验工序; 实验室废液; 委托杭州立佳环境服务有限公司处置; 资源化、无害化. 原料包装; 废试剂瓶. 废气处置; 废活性炭. 实验工序; 微生物固体. 擦拭; 废抹布; 委托环卫部门处置. 实验工序; 废试纸. 实验工序; 剩余样品. 员工生活; 生活垃圾. 噪声; （1）设备应选用低噪声型号，对主要设备基础设减振垫，以减少设备运行噪声及相应引起的振动噪声和振动噪声的传递等。 （2）加强设备的维护保养，防止设备故障形成的非正常生产噪声。 （3）要求风机加设减振基础、加装消声器，在风机外侧加装隔声屏。. 9.1.5环境影响评价结论 （1）废水环境影响评价 项目废水最终经处理后达标纳入市政污水官网，水质简单，不排入附近水体，不改变周围环境功能等级，对周边地表水环境无影响。 （2）废气环境影响评价 项目实验废气经收集处理后通过楼顶排气筒高空排放，各污染因子排放浓度、排放速率能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准限值要求。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）二级评价不再进一步预测，不必计算大气防护距离。 （3）噪声环境影响分析结论 根据预测，项目厂界四周昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （4）固体废物环境影响分析结论 项目固废得到合理处置后，对周围环境影响很小。 9.2项目审批原则符合性分析 9.2.1建设项目环评审批原则符合性分析 9.2.1.1建设项目符合“三线一单”生态环境分区管控的要求 本项目位于杭州钱塘新区（原杭州经济技术开发区）白杨街道21号大街600号1幢，根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020.8），项目所在地属于江干区下沙南部、下沙园区北部有产业集聚区重点管控单元，编号ZH33010120002。 - “三线一单”符合性对照分析情况表 “三线一单”环境管控单元-单位管控空间属性; 环境管控单元编号; ZH33010120002. 环境管控单元名; 江干区下沙南部、下沙园区北部有产业集聚区重点管控单元. 行政区划; 省; 浙江省. 市; 杭州市. 区; 钱塘新区. 管控单元分类; 重点管控单元. “三线一单”生态 环境准入清单及符合性分析; “三线一单”生态环境准入清单; 本项目情况; 是否符合. 空间布局引导; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。合理规划居住区与工业区功能区，在居住区和工业区，工业企业之间设置防护绿地，生活绿地等隔离带。; 本项目已取得开发区创新创业平台（园区）入驻审批表，主要进行检测服务，属于“M科学研究和技术服务业”，为协同发展产业，符合环境准入条件。同时，项目位于杭州经济开发区内，离居住区较远。; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。; 本项目不属于工业类项目，项目产生的废水经处理达标后均纳入市政管网，废气经处理达标后高空排放，项目所在园区已实行雨污分流。项目不涉及土壤和地下水污染。项目建设符合污染物排放管控要求。; 符合. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 企业重视环境风险防控，设置相应的应急预案防控措施。项目建设符合环境风险防控要求。; 符合. 资源开发效率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 企业重视清洁生产，本项目用水、用电量不大，现有城市供水、供电系统可满足项目要求。; 符合. 因此，本项目建设符合《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。 9.2.1.2排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 通过工程分析中的计算及环境影响分析，本项目废水、废气、噪声通过各项治理设施治理后均能达标排放，固废有合理可行的处置措施。因此，只要建设方切实做好各项环保措施，项目产生的“三废”经处理后均能达标排放，项目的建设符合污染物达标排放原则。 9.2.1.3排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 根据工程分析可知，项目总量控制污染因子为CODCr、氨氮及VOCs。项目主要进行检测服务，不属于工业生产项目，项目产生的废水可不进行总量削减替代，但项目新增的VOCs需实行区域内现役源2倍削减量替代。项目新增VOCs排放量0.368t/a，则VOCs削减替代量为0.736t/a，需进行区域平衡替代削减，具体由生态环境管理部门核准。在此基础上，项目的实施符合总量控制原则。 9.2.1.4造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求 经分析预测，项目投产后污染物经治理达标排放后对周围环境影响不大，当地环境质量基本仍能维持现状。 9.2.2建设项目其他部门审批要求符合性分析 9.2.2.1建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划的要求 项目位于杭州经济技术开发区白杨街道21号大街600号1幢，根据当地环境功能区划，项目所在区域环境功能区为；二类环境空气功能区，IV类水环境功能区，3类声环境功能区。本项目选址符合相应环境功能区划要求。 根据项目地块土地证，用地性质为工业用地，能够满足土地利用规划要求。 9.2.2.2项目符合国家产业政策等的要求 项目主要进行检测服务，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目行业不属于限制类、淘汰类项目；对照《杭州市产业发展导向目录与产业平台布局指引》（2019年本），项目行业不属于限制类、禁止类项目，即属于允许类。因此，项目建设基本符合国家、杭州市相关产业政策要求。 9.2.2.3规划符合性要求 对照杭州钱塘新区规划，项目位于杭州钱塘新区（原杭州经济技术开发区）白杨街道21号大街600号1幢，项目主要从事检测服务，项目不涉及P3、P4等实验内容，项目为非工业生产型项目，项目属于“M7451食品检测和M7452检测服务”行业，符合规划区的产业发展定位，因此，项目建设符合杭州钱塘新区（原杭州经济技术开发区）规划要求。 对照《杭州大创小镇综合发展规划环境影响报告书》，本项目不属于工业类项目，污染物排放水平可达到同行业国内先进水平；本项目新增有机废气＜0.5t/a，能够满足规划生态空间管控要求；本项目不涉及现有存在的大创小镇现有需整改问题；项目不涉及规划调整内容；本项目属于协同发展产业，不涉及有化工类中试内容，因此本项目符合环境准入条件清单。 9.2.2.4“四性五不批”符合性分析 对照《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订）第二章第九条“四性”和第十一条“五不批”，分析情况见下表所示。 - “四性五不批”符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析. 四性; 建设项目的环境可行性; 本项目位于杭州经济技术开发区白杨街道21号大街600号1幢，选址可行；符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”要求。. 环境影响分析预测评估的可靠性; 本项目废水根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）技术要求进行评价等级判定、减缓措施有效性、纳管可行性分析，废水环境影响分析预测评价是可靠的； 本项目废气根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018）技术要求进行评价等级判定，进行定性分析，废气环境影响分析预测评价是可靠的； 本项目生产车间噪声根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求对噪声进行预测评价，噪声环境影响分析预测评估是可靠的。 本项目风险根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)技术要求进行评价等级判定，物质危险性识别，风险类别和防范措施分析，环境风险分析预测评估是可靠的。 本项目地下水根据《环境影响评价技术导则-地下水环境影》（HJ 610-2016）技术要求判定评价等级为：可不开展评价，地下水环境影响分析预测评估是可靠的。 本项目土壤根据《环境影响评价技术导则土壤环境(试行)》(HJ 964-2018)技术要求判定评价等级为：不评价，土壤环境影响分析预测评估是可靠的。. 环境保护措施的有效性; 本项目产生污染物均有较为成熟的技术进行处理，从技术上分析，只要切实落实本报告提出的污染防治措施，本项目废气、废水、噪声可做到达标排放，固废可实现零排放。. 环境影响评价结论的科学性; 本次评价结论客观、过程公开、评价公正，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论是科学的。. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划; 本项目符合当地总体规划，符合国家、地方产业政策，项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，基本符合清洁生产、总量控制和达标排放的原则，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能，可实现经济效益、社会效益、环境效益的统一，符合环境保护法律法规和相关法定规划。. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目所在区域地表水、声环境质量符合国家标准，项目所在地环境空气质量现状部分指标超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于不达标区。 《杭州市大气环境质量限期达标规划》提出：通过二十年努力，全市大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高，大气环境质量明显改善，包括SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5等6项主要大气污染物指标全面稳定达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气。到2035年，大气环境质量持续改善，包括O3在内的主要大气污染物指标全面稳定达到国家空气质量二级标准，PM2.5年均浓度达到25μg/m3以下，全面消除重污染天气。 本项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放，基本符合清洁生产、总量控制和达标排放原则，对环境影响不大，环境风险很小，项目实施不会改变所在地的环境质量水平和环境功能。. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目营运过程中各类污染源均可得到有效控制并能做到达标排放。. （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目属于扩建项目，对现有项目污染防治措施提出了有效防治措施，并进行了验收。. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; /. 9.2.3“三线一单”符合性分析 根据《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环境保护部，环环评[2016]95号）和《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）文件要求，需落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。 （1）生态保护红线 项目位于杭州经济技术开发区白杨街道21号大街600号1幢，项目不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及杭州市“三线一单”生态环境分区等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。项目按环评要求设置污染物治理措施后，各类污染物均能达标排放，对周边环境的影响较小，能保持区域环境质量现状。 （3）资源利用上线 项目原料均从正规合法单位购得，水和电等公共资源由当地相关单位供应，且整体而言项目所用资源相对较小，也不占用当地其他自然资源和能源，不触及资源利用上限。 （4）环境准入负面清单 根据《杭州市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目选址位于所在区块属于江干区下沙南部、下沙园区北部有产业集聚区重点管控单元。经空间布局引导和管控要求，本项目不在限制范围。因此项目符合当地生态环境分区管控的要求。 9.3环保建议与要求 为保护环境，减少“三废”污染物对项目拟建地周围环境的影响，本次环评报告提出以下建议和要求： （1）要求企业严格执行环保“三同时”制度，项目的环保设施和主体工程必须同时设计、同时施工、同时投入使用。 （2）要求企业服从当地政府和当地生态环境局的管理，一旦出现超标排放，应立即停止技术服务，积极整改直到达标。 （3）企业应加强生产设备及配套处理装置的日常管理、维护工作，杜绝事故排放的发生，杜绝因设备的非正常运行而出现的噪声超标现象。 （4）须按本次环评向当地生态环境局申报的内容、规模以及技术服务内容进行运营，如有变更，应向所在区环境保护管理部门申报并重新进行环境影响评价和审批手续。 10.4环评总结论 杭州华测检测技术有限公司扩建项目符合国家相关产业政策要求，符合当地规划和建设的要求，实施后可取得良好的社会效益和经济效益。项目废水、废气、噪声能达标排放，固废能妥善处置，符合总量控制要求，不会对周边环境造成大的影响，能维持周边环境功能区要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行。