- 建设项目环境影响报告表

项 目 名 称  ：年产6万套变速箱配件生产线技改项目

- 建设单位（盖章）：        台州榴环机械有限公司

编制日期：二〇二一年一月

编制单位和编制人员情况书（表）

| 建设项目名称 |  | 年产6万套变速箱配件生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评文件类别 |  | 环境影响报告表 |  |  |
| 项目类别 |  | 33_71汽车制造 |  |  |
| 项目建设地点 |  | 玉环市玉城街道机电工业园区盛园路3号 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 建设单位名称 |  | 台州榴环机械有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91331021693600518W |  |  |
| 法定代表人 |  | 董俊麟 |  |  |
| 主要负责人 |  | 董俊麟 |  |  |
| 主要负责的主管人员 |  | 董俊麟 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称 |  | 浙江环耀环境建设有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330000674790571X |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 张玉侠 | 11354443509440530 |  | BH002790 |  |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
| 张玉侠 | 3、环境质量状况，4、评价适用标准，5、建设项目工程分析 |  | BH002790 |  |
| 张旺园 | 1、建设项目基本情况，2、建设项目所在地自然环境简况，6、项目主要污染物产生及预计排放情况，7、环境影响分析，8、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果，9、结论与建议 |  | BH002794 |  |

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	6

三、环境质量状况	16

四、评价适用标准	21

五、建设项目工程分析	25

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	33

七、环境影响分析	34

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	53

九、结论与建议	56

- 附图：

- 附图1：建设项目地理位置图

- 附图2：建设项目周边环境概况图

- 附图3：建设项目车间平面布置图

- 附图4：建设项目周边环境照片

- 附图5：玉环市水环境功能区划图

- 附图6：玉环市三线一单环境管控单元

- 附图7：玉环市声环境功能区划图

- 附图8：玉环市生态保护红线图

- 附件：

- 附件1：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

- 附件2：营业执照及法人身份证复印件

- 附件3：土地证和房屋租赁协议

- 附件4：危废委托处置承诺书

- 附表：

- 附表1：建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产6万套变速箱配件生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 台州榴环机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 董俊麟 |  |  | 法人代表 |  | 董俊麟 |  |  |  |
| 通讯地址 | 玉环市玉城街道机电工业园区盛园路3号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13967675223 |  | 传真 | —— |  |  | 邮政编码 | 317600 |  |
| 建设地点 | 玉环市玉城街道机电工业园区盛园路3号 （E：121.257640°，N：28.160460°） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 部门 | 玉环市经济和信息化局 |  |  | 项目代码 | 2011-331083-07-02-115168 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  |  | 行业类别 及代码 | C3670汽车零部件制造 |  |  |  |  |
| 工程规模 | 项目不新增用地，租赁玉环宏博钢材有限公司的空置车间，建筑面积共1100m2，主要购置数控车床、磨床、台钻、仪表机床、空压机、超声波清洗机、滚光机等设备，投产后预计可形成年产6万套变速箱配件的生产能力。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目面积 （平方米） | 1100 |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 300 | 环保投资（万元） |  | 5 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 3.3% |

## 1.1项目由来

台州榴环机械有限公司位于玉城街道机电工业园区盛园路3号，主要经营范围为汽车配件、摩托车配件、农机配件、液压配件、塑料制品、橡胶制品制造；货物进出口、技术进出口。企业拟投资300万元，租赁玉环宏博钢材有限公司的闲置车间共1100m2，购置数控车床、磨床、台钻、仪表机床、空压机、超声波清洗机、滚光机等设备，组织实施年产6万套变速箱配件生产线技改项目。项目建成投产后，预计可形成年产6万套变速箱配件的生产规模，可实现销售收入300万元，利税39万元。台州榴环机械有限公司于2020年11月向玉环市经济和信息化局提出“年产6万套变速箱配件生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2011-331083-07-02-115168（见附件1）。

为科学、客观地评价项目建成后对环境所造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》和浙江省建设项目环保管理的有关规定，项目应进行环境影响评价，使项目在规划、建设和营运过程中实现社会、经济和环境效益相互协调，进而从环保角度论证建设项目的可行性。项目主要生产汽车零部件及配件等，根据GB/T4754-2017《国民经济行业分类与代码》，项目属行业代码C3670汽车零部件及配件制造。对照环境保护部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021.1.1起施行）和对本项目的生产内容分析，项目环评类别具体分类详见表1-1。

- 环境影响评价分类表

| 环评类别 项目类别 |  | 报告书 | 报告表 | 登记表 | 本栏目环境敏感区含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三十三、汽车制造业 36 |  |  |  |  |  |
| 71 | 汽车整车制造 361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造 365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造 367 | 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的 | 其他 | / |  |

由上表可知，项目环评类别可以确定为报告表。

受台州榴环机械有限公司委托，浙江环耀环境建设有限公司承担此项目环评编制任务。受托后，我单位即对企业所在地环境现状进行了现场踏勘，收集了相关资料，并征求当地环保管理部门意见，在工程分析以及类比调研与监测的基础上，按照国家与地方环保有关规范要求，对项目建设可能产生的环境问题进行全面分析预测，编制此环境影响报告表，以作为环保管理部门决策和管理的参考。

## 1.2建设项目基本概况

### 1.2.1总投资及主要建设内容

1、总投资

项目总投资300万元，其中固定资产投资300万元（其中设备100万元，安装50万元，工程建设其他费用50万元，预备费用100万元），资金由企业自筹解决。

2、主要建设内容

项目主要购置数控车床、磨床、台钻、仪表机床、空压机、超声波清洗机、滚光机等设备，租赁玉环宏博钢材有限公司的闲置车间1100m2，建设项目工程组成见表1-2。

- 本项目工程组成表

| 工程类别 | 主要内容 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 厂房共二层，本项目仅租赁第二层部分车间实施生产，其余均为其他工业企业。厂房二层西北侧布置数控车间，东北侧为办公室和危废暂存点，东南侧设置半成品仓库、包装区域和一般固废暂存点，其余位置放置其他机械设备。 |  | — |
| 储运工程 | 东北侧为办公室和危废暂存点（约4m2），东南侧设置半成品仓库、包装区域和一般固废暂存点（约4 m2）。 |  | — |
| 环保工程 | 废水处理 | 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市污水处理有限公司处理；超声波清洗废水、滚光废水委托台州华浙环保科技有限公司处理。 | 化粪池已建，依托出租方有设施 |
|  | 噪声处理 | 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、风机消声等措施 | — |
|  | 固废处置 | 各类固废分类收集堆放，危废暂存点设置于车间东北侧，要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，定期委托有资质单位安全处置。 | — |
| 公用工程 | 给水 | 由当地自来水厂统一供给 |  |
|  | 排水 | 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后就近排入河道；生活污水经化粪池预处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市污水处理有限公司处理达标后外排。 | 化粪池已建，依托出租方现有设施 |
|  | 供电 | 由当地供电局统一提供 | 依托出租方现有设施 |

### 1.2.2产品方案

项目产品具体方案见表1-3。

- 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 产能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变速箱配件 | 万套/a | 6 | / |

### 1.2.3总图布局

厂房共二层，本项目仅租赁第二层部分车间实施生产，第一层和第二层其余部分均为其他工业企业。本厂房北侧为玉环凯丽包装有限公司，东、南、西侧均为其他工业企业。

项目租赁车间主入口位于西侧，车间内二层西北侧布置数控机床，北侧中部位置放置其他机械设备，东北侧为办公室和危废暂存点，南侧部分自西向东分别设置空压机、加工中心，半成品仓库、包装区域和一般固废暂存点。

项目车间平面布置见附图3。

### 1.2.4主要原辅材料及资源能源消耗

项目主要原辅材料及资源能源消耗见表1-4。部分原辅料理化性质见表1-5。

- 主要原辅材料及资源能源消耗情况

| 序号 | 主要物料名称 | 单位 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛坯件 | t/a | 200 | / |
| 2 | 切削液 | t/a | 1.5 | 150kg/桶，1:20稀释比例 |
| 3 | 防锈油 | t/a | 0.3 | 150kg/桶，2桶/年 |
| 4 | 柴油 | t/a | 0.3 | 150kg/桶，2桶/年，用于清洗 |
| 5 | 清洁粉 | kg/a | 5 | / |
| 6 | 磨料 | t/a | 0.1 | 石子，25kg/包，用于滚光 |
| 7 | 水 | t/a | 633 | / |
| 8 | 电 | 万kW/h | 1500 | / |

- 主要原辅材料理化性质

| 序号 | 主要物料名称 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防锈油 | 成分：矿物油：<20%、防锈剂A：>5%、防锈剂B：>5%、溶剂油：> 70%， 外观与性状：黄褐色透明液体，脂肪族碳氢化合物气味， 闪点：>220℃，熔点：<-20 ℃，沸点：290-330℃， 相对密度(水=1)：0.850，相对蒸气密度(空气=1)：>1. 00， 爆炸上限%（V/V）：7，爆炸下限%（V/V）：6。 |
| 2 | 切削液 | 外观与性状：液体， 闪点：76℃，,相对密度(水=1)：1.01(g/cm3，15℃)，用于机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用， 急性毒性：慢性（避免食入、眼睛接触、皮肤接触需清洗干净）。 |
| 3 | 柴油 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体，挥发。 闪点：45~90℃，熔点(℃)：-18，沸点(℃)：282-338， 相对密度(水=1)：0.82-0.86，相对蒸气密度(空气=1)：1.59-4， 爆炸上限%（V/V）：6.5，爆炸下限%（V/V）：0.6。 |

### 1.2.5主要生产和辅助设施

项目主要生产设备清单见表1-6。

- 主要生产设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 | 台 | 60 |
| 2 | 磨床 | 台 | 3 |
| 3 | 大车床 | 台 | 2 |
| 4 | 立钻 | 台 | 1 |
| 5 | 台钻 | 台 | 13 |
| 6 | 仪表机床 | 台 | 2 |
| 7 | 空压机 | 台 | 1 |
| 8 | 压机 | 台 | 2 |
| 9 | 超声波清洗机 | 台 | 1 |
| 10 | 铣床 | 台 | 6 |
| 11 | 加工中心 | 台 | 2 |
| 12 | 滚光机 | 台 | 1 |

### 1.2.6生产班次及劳动定员

本项目劳动定员40人，实行白天单班制生产，每班工作8小时，全年工作300天，厂区不设置食堂、员工宿舍。

### 1.2.7公用工程

1、给排水

1）给水

项目用水由城镇自来水厂统一提供，主要用水为员工生活用水、清洗用水、滚光用水等。项目预计用水量约633m3/a。

2）排水

严格实行“室内污废分流、清污分流，室外雨污分流”的排水体制。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入雨水管网；生活污水经化粪池预处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质标准后，纳入区域污水管网，经玉环市污水处理有限公司达标外排。

3）水平衡

图1-1 项目水平衡图 （m3/a）

2、供电

项目供电由当地供电局统一提供。

3、食宿

企业不设职工食堂，无住宿。

## 1.3与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目拟建于玉环市玉城街道机电工业园区盛园路3号，租赁玉环宏博钢材有限公司的空置车间，不存在其他污染等历史遗留问题。因此，不存在与项目有关的原有污染源及相应环境问题。

# 二、建设项目所在地自然环境简况

## 2.1地理位置

玉环市地处浙江东南沿海，台州最南端，位于东经121°05′～121°32′，北纬28°01′～28°19′。三面环海，北接温岭，东濒东海，西南临乐清湾，与乐清、洞头隔海相邻。全市由楚门半岛、玉环本岛及茅埏、鸡山、披山等136个大小岛礁组成。全境东西长约40km，南北宽约30km，全市总面积2279km2（包括海域），其中陆地面积378km2，海域面积1901km2，海岸线长329km2。

本项目位于玉城街道机电工业园区盛园路3号，租赁玉环宏博钢材有限公司的闲置车间，本项目所在厂房共两层，本项目仅租赁第二层部分车间，二层西侧为其他工业企业仓储区，一层为其他工业企业。根据现场勘查，东、南、西侧均为其他工业企业，北面为玉环凯丽包装有限公司。距离本项目最近的敏感点为西南270m处犁头咀村。

建设项目地理位置图详见附图1，周围环境概况及周边环境概况照片详见附图2、附图4。

## 2.2自然环境概况

### 2.2.1地质地貌

玉环市为低山、丘陵、海岛地形，地势由中部山丘向东西两侧倾斜，境内地貌类型复杂，低山、丘陵、河流、谷地、平原、滩涂、港湾、岛礁兼有。低山、丘陵起伏连绵，是全市地貌的主要特征。山脉均系北雁荡山支脉。境内河渠纵横，水系发达。该地区位于新华夏系第二隆起带东南侧，断裂以北东为主，北西、北北面向西也有发育。中生代火山喷发和岩浆侵入频繁，而侏罗纪最为强烈。因此该地区内三分之二面积为上侏罗系高山坞和茶湾组或山碎屑岩所覆盖，在河谷和平原地区沉积了陆、海相松散沉积物。地质单元从上而下划分为杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、淤泥、淤泥质粘土、粘土、含角砾粉质粘土、粉质粘土、粘土、粉质粘土、砾沙夹粉质粘土、角砾混粘土、全风化基岩、强风化基岩、中等风化紫红色晶屑岩凝灰岩。

### 2.2.2水文特征

玉环市河流属滨海小平原河流，因山脉切割，自成体系，多为原来浦港疏浚伸展而成。其特点是：小河纵横，源短流急，河道浅窄，集雨面积小，流程短，流量小，水量小，年内洪枯变化大。大部分单独入海，统称东南沿海诸小河水系。建国以来，连年大兴水利，河系网络有新发展，其市内主要河流有九眼港、芳清河、楚门河、桐丽河、龙溪河、玉坎河、太平塘河、庆澜河等。境内约有大小河流200多条，总长495km，水面总面积108km2，蓄水总容积1510万立方米。市境内多年平均径流量25424万立方米，其中地表径流量20675万立方米，地下径流量4749万立方米；全年水资源总量16017万立方米，其中地表水13025万立方米，地下水2992万立方米；全年可供水量4819万立方米（包括河流、水库、山塘、地下水在内）。但因市境水土保持工作欠佳，水资源利用率不高，造成生产、生活用水紧张，特别是沿海岛屿用水十分紧缺。

玉环市沿海是我国强潮区之一，潮汐属正规半日潮，一个太阳日有两个高潮与低潮出现，且相邻高潮（低潮）潮高几乎相等。平均涨（落）潮时间6小时左右。

近岸线海区涨潮时略大于落潮。多年平均潮差平均4.05m，变幅0.25m，最大潮差6.84m（74.8.18），历年最高潮位7.84m；平均潮位随季节性变化而变化，台风暴潮主要在6至10月间出现，增水值最大在2m左右。潮流为半日周期潮流，以往复流为主，局部呈旋转流。流向流速受地形影响而差异，唯披山岛以东海域为市内唯一的旋转潮流。海浪及其他属涌浪为主的混合浪区。冬半年受季风影响，风浪较大，浪向偏东北，涌浪向偏东为主；夏半年多涌浪，浪向多偏东南，风浪向多偏南。

### 2.2.3气候特征

玉环市属亚热带季风气候区，濒临东海，因而又有明显的海洋性气候特征。四季分明，温暖湿润，雨量充沛，日照充足，无霜期长，约260天。其特点：春暖无严寒，夏长无酷暑，秋短多雨夜，冬冷多回寒，夏秋有台风雨。

根据浙江省气象局提供的资料，主要气象数据如下：

平均气压(hpa)		     1004.4

平均气温(℃)		     17.1

相对湿度(%)		     80

降水量(mm)		     1360.2

蒸发量(mm)		     1349.8

日照时数(h)		     1850.5

日照率(%)		         42

降水日数(d)		     151.5

雷暴日数(d)		     33.9

大风日数(d)		     35.8

各级降水日数(d)：

0.1 ≤r <10.0		        112.0

10.0≤r <25.0 		     26.0

25.0≤r <50.0		     9.8

r≥50.0		            3.7

该区域大气稳定度全年以中性D类稳定度为主，出现频率为71.7%，全年主导风向为N，风速4.64m/s。

## 2.3玉环县域总体规划

### 2.3.1总体发展目标

区域物流海港，魅力宜居宝岛。在新一轮的县域发展中，充分利用独特的区位优势，建设区域物流海港，魅力宜居宝岛，增强城市的综合竞争力，把玉环建设成为经济繁荣、社会安定、环境优美的生态型现代化滨海城市。

1、规划期限：本次规划期限为2006~2020年。

2、城乡空间发展规模

(1)人口规模

2020年县域常住总人口数为74.1万人。

(2)城镇规模与城市化水平预测

2020年玉环市的城镇人口约63.8万人，村庄人口为10.3万人，人口城镇化水平达到86%左右。

(3)用地规模

城镇用地规模：规划2020年城镇建设用地规模为6829.14公顷，人均用地107平方米；规划2020年农村居民点建设用地规模670公顷，人均用地65平方米；规划交通水利用地2020年为3021.59公顷；规划其他建设用地2020年为1096.01公顷。

### 2.3.2城乡空间结构

未来县域范围内将形成“一城两区、两翼、两小镇、多点”的城乡空间结构。

1、一城两区、两翼

“一城”是指岛城一体化的玉环现代化海岛城市。

“两区”即位于漩门江两岸的港南、港北两个城区，是城市功能集聚、重点建设的综合发展区。港南城区含玉城、坎门、漩门三期三片，港北城区含楚门、清港、芦浦、漩门二期四片。

“两翼” 主要指的是产业集聚区，包括东翼——位于干江、沙门、龙溪的滨海产业带，西翼——依托大麦屿港区的临港产业带。

2、两小镇

“两小镇”指依托海山乡和鸡山乡构建休闲度假区和浪漫风情小镇，生态休闲渔都风情旅游小镇。

3、多点

“多点”是指多个中心村和特色村。

### 2.3.3主要片区功能

港南城区：功能定位为玉环公共服务及生活居住服务中心城区，玉环海岛特色及海岛体验旅游的集中展示区，汽摩配工业集聚区。

远期由两个城市功能片区组成，分别是玉城——坎门老城片区、城北战略功能片区，远景还将形成漩门三期新城片区。玉城——坎门老城片区的重点是依托玉环新城的建设，逐步完善城市功能，疏散人口，加强环境整治，尤其是工业——居住混合地区的治理；依托老城区尤其是坎门一带进行历史街区风貌的整治，结合渔村建设，加快休闲旅游业的发展。城北功能定位为港口物流基地、居住及公共服务。

远景漩门三期作为县域中心，发展定位为玉环公共服务及生活居住中心城区，海岛特色及体验旅游集中展示区。规划成为未来行政办公、文化娱乐、医疗体育等公共服务中心所在地，魅力宜居宝岛的重要空间载体。

港北城区：功能定位为以商贸、旅游、高新产业为主导的滨海生态城区。包括对外区域性服务的门户；玉环商务办公和生产服务中心城区；玉环北部生活居住服务中心城区；产业转型升级、城市形象改善与提升的引擎区；玉环生态度假旅游的集中服务区；阀门、家具工业集聚区。远期由四大城市功能片区组成，包括楚门——清港、漩门二期北片、漩门二期南片和芦浦。其中楚门——清港以更新改造为主要方式，改变现状乡镇式建设模式，以玉环大市区的理念进行建设。漩门二期北片和南片以新城风貌建设为主要目标，芦浦突出物流和居住功能。

东翼——沙干片区，玉环滨海产业带：是玉环工业功能集聚区、海洋经济发展的重要平台。包括沙门综合城区、干江综合城区和龙溪综合城区。其中沙门综合城区包括由滨港工业城和沙门城镇综合居住商贸配套的产业综合城。干江综合城区包括干江产业园区和干江城镇综合居住商贸配套的产业综合城。龙溪综合城区主要包括阀门工业园区和满足居住配套服务的阀门产业综合城。

西翼——港区片区，玉环临港产业带：包括面向温台的水水中转港口；港口物流贸易基地；对台直航港口；临港产业集中发展区。由南北两个综合城区组成。其中，北部组团包括北部集中安置区和北部临港产业区，为大麦屿港的普竹作业区和连屿作业区提供配套服务。南部组团包括片区中心发展区、传统居住区、南部集中安置区、传统产业区、对台贸易加工区、南部临港产业区和保税区，主要为大麦屿港的大麦屿作业区和大岩头作业区提供配套服务以及当地居民的居住生活服务。

### 2.3.4生态环境规划

生态环境可持续发展目标——建设生态型海岛。城市发展与生态环境相协调，合理配置海岛空间资源，创造舒适和谐的生态人居体系，建立可持续发展、良性循环的经济——社会——自然复合生态系统，建成经济高效、环境优美、生态宜居、富有特色的生态型海岛，构筑“两轴、两带、两片”整体生态格局。

两轴：一是玉环半岛延伸至本岛的连绵山脉；二是平原河网和漩门湾形成的水脉。山与水是玉环重要的生态要素，也是生态系统的重要载体。

两带：一是乐清湾滩涂湿地保护带；二是滨海防护带。乐清湾形成的大面积滩涂湿 地，适宜水产养殖，体现海洋经济特色。玉环陆域东部为主要的台风受影响区，随着漩门三期的开发建设，应增加海防林的建设，与现有的东南部和干江一带的山体林地共同组成滨海防护带。

两片：一是海山滩涂湿地生态保护区片；二是披山洋海洋生态保护区片。海山滩涂 湿地保护区是玉环市惟一的自然保护区片，结合披山洋汇聚流区，划定玉环东部包括鸡山、洋屿、大小鹿岛、披山岛等在内的众多海岛为披山洋海洋生态保护区片，是玉环建设生态的海岛的重要体现。

符合性分析：项目位于玉城街道机电工业园区盛园路3号，属于《玉环县域总体规划（2006-2020）》城乡空间结构中“两区”的港南城区，项目用地属于工业用地，符合《玉环县域总体规划（2006-2020）》要求。

## 2.4“三线一单”生态环境分区符合性分析

根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于玉环市玉城街道机电工业园区盛园路3号，属于台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104），具体见附图6，该管控单元生态环境准入清单见表2-1。项目与管控单元相符性分析详见表2-2。

- “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 行政区划 |  |  | 管控单元分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省 | 市 | 县 |  |
| ZH33108320104 | 台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元 | 浙江省 | 台州市 | 玉环市 | 重点管控单元40 |

- 与环境管控单元生态环境准入清单符合性分析表

| 管控方案 |  | 项目情况 | 符合性 分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。改造提升现有汽摩配产业，建立特色汽摩配产业集群区。 | 本项目从事汽车零部件制造，为二类工业，符合产业准入条件。项目位于玉城街道机电工业园区盛园路3号，属于工业园区，符合建立特色汽摩产业集群区要求。 | 符合 |
|  | 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。 | 项目位于玉城街道机电工业园区，生产厂房与居民之间有一定距离，有道路及围墙、绿地等隔离防护。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 | 项目严格实行污染物总量控制制度，本项目排放的生活污水COD、氨氮无需进行区域替代削减。 | 符合 |
|  | 加强污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进汽摩配重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复。 | 本项目实行雨污分流制。滚光废水、清洗废水委托台州华浙环保科技有限公司处理；生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达标后外排。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。 | 本项目为新建项目，建议企业按规定编制环境突发事件应急预案。 | 符合 |
| 资源开发效率要求 | 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。 | 项目不额外占用土地资源，所用水、电用量均较小，不涉及燃料使用。 | 符合 |

符合性分析：综上所述，项目属于“汽车零部件及配件制造”，为二类工业项目，符合台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104）管控措施中的相关要求，符合玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案要求。

## 2.5台州华浙环保科技有限公司

台州华浙环保科技有限公司位于玉环市古顺工业区，总投资315.571万元，主要服务于玉环市境内的工业企业，进水水源以眼镜厂滚光废水为主（还包括其他企业产生的水抛废水、研磨废水、超声波清洗废水等）。废水处理工艺为“二级反应+二级沉淀+生化处理”，配套PLC程控自动隔膜压滤机、pH控制系统、自动加药装置等国产设备，设计处理规模500m3/d。《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水技改项目环境影响报告书》于2016年10月获得环评批复。因建成后由于进水水质与原设计进水水质差距较大，企业对现有的废水处理工艺及设备进行提升改造，重新编制的《台州华浙环保科技有限公司年处理15万吨工业废水提升改造技改项目环境影响报告表》于2019年3月获得环评批复，项目目前已完成竣工验收，具体处理工艺见图2-1，进出水设计指标见表2-3。

- 台州华浙环保科技有限公司污水处理站进出水设计指标 单位：mg/L（pH为无量纲）

| 序号 | 污染因子 | 设计进水指标 | 设计出水指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 4-6 | 6-9 |
| 2 | CODCr | 10000 | 400 |
| 3 | BOD5 | 2000 | 160 |
| 4 | SS | 1000 | 300 |
| 5 | 总磷 | 40 | 8 |
| 6 | Cu | 27 | 0.5 |
| 7 | Zn | 15 | 2.0 |
| 8 | Ni | 5 | 1.0 |
| 9 | 总氮 | / | 50 |
| 10 | 氨氮 | / | 35 |

台州华浙环保科技有限公司2020年8月25日污染源污水出水水质监督性监测日均值报表见表2-4。

- 台州华浙环保科技有限公司2020年8月25日污染源污水出水水质日均值报表

| 时间 | pH值 | 化学需氧量(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/8/25 | 7.67 | 287 | 0.02 | 13.5 | 80.4 |
| 时间 | 总锌 | 总铜 | 总镍 | SS(mg/L) | 氨氮(mg/L) |
| 2020/8/25 | <0.004 | <0.006 | <0.02 | 10 | 1.84 |

图2-1 台州华浙环保科技有限公司污水处理流程图

根据台州华浙环保科技有限公司2020年6月份污染源自动监测数据显示，台州华浙环保科技有限公司出水水质较为稳定，可达出水标准。台州华浙环保科技有限公司设计处理规模为500m3/d，现处理量平均约363.3m3 /d，余量约136.66m3 /d。本项目清洗废水为1.2m3 /a，在其余量范围内，委托其处理是可行的。

## 2.6 玉环市污水处理有限公司

玉环市污水处理有限公司位于玉环市坎门街道炮台山，总投资2.59亿元，设计处理规模达6万m3/d，分三期进行实施，分别于2005年、2013年、2017年进行了环境保护设施竣工验收。玉环市污水处理有限公司是一家处理能力为6万t/d和回用水深度处理能力2万m3/d的二级污水处理厂，配套城关和坎门两镇建城区及玉坎河干流沿线截污输送干管27km和回用水输送干管10km、6座污水输送泵站，处理工艺采用A2/O法（生物处理），二级处理至GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准后排放至深海。

玉环市污水处理有限公司现实施了提标改造工程，2018年5月21日通过台州市生态环境局玉环分局（原玉环市环保局）审批（玉环建〔2018〕75号），于2018年7月27日通过环保验收。该项目在原有一级B工艺流程基础上将厌氧池改扩为缺氧池，增加建设中间提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床滤池、1#及2#加药间、应急粉末活性炭投加间及料仓、及超滤膜处理车间等深度处理构筑物，及电气、自控、在线监测、除臭装置、绿化、厂区道路等配套设施。项目建成后污水处理规模为6万m3/d，处理后尾水达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（即准地表水IV类标准）。

1、服务范围

玉环市污水处理有限公司服务范围为玉环本岛及坎门街道，西起三合潭，东至解放二塘，北至东青山麓，南至双庙、坎门乌沙头，服用范围总面积约133.2km2，另外还承接玉环市漩门二期工业城污水预处理中心的污水和部分楚门、清港的污水处理职能。

2、处理工艺

提标改造后污水处理系统采用“沉砂池+缺氧池+氧化沟+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+加氯消毒池”组合工艺，具体工艺流程见图2-2。

3、设计进出水水质

玉环市污水处理有限公司的进出水水质设计参数见表2-5。

- 玉环市污水处理有限公司进管及出水标准   （单位：mg/L，pH无量纲）

| 污染因子 | pH | CODCr | BOD5 | NH3-N | SS | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水标准 | 6～9 | 400 | 180 | 35 | 300 | 50 | 8.5 |
| 出水标准 | 6～9 | 30 | 6 | 1.5（2.5） | 5 | 12（15） | 0.3 |

注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。

4、达标情况

为了解玉环市污水处理有限公司处理达标情况，本环评收集了玉环市污水处理有限公司2020年3月和4月污染源自动监测数据，见表2-6。

图2-2 玉环市污水处理有限公司工艺流程图

- 玉环市污水处理有限公司2020年3月和4月污染源出水水质自动监测数据

| 序号 | 时间 | 化学需氧量(mg/L) | pH值 | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 废水流量总量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年3月均值 | 13.08 | 6.67 | 0.44 | 0.1 | 8.89 | 59390.4 |
| 2 | 2020年4月均值 | 12.03 | 6.65 | 0.17 | 0.07 | 8.59 | 58438.8 |
| 3 | 标准值（准Ⅳ） | 30 | 6~9 | 1.5（2.5） | 0.3 | 12（15） | - |

注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内限值。

根据玉环市污水处理有限公司2020年3月和4月份污染源出水水质自动监测数据显示，玉环市污水处理有限公司出水水质也较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类），污水厂平均日处理量58914.6m3，余量为1085.4m3/d。

# 三、环境质量状况

## 3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题

### 3.1.1环境空气质量现状

1、环境功能区

根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准。

2、达标判定

根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。

- 2019年玉环市环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/(μg/m3) | 标准值/(μg/m3) | 占标率/(%) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 23 | 35 | 65.7 | 达标 |
|  | 第95百分位数日平均 | 48 | 75 | 64.0 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 39 | 70 | 55.7 | 达标 |
|  | 第95百分位数日平均 | 83 | 150 | 55.3 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 15 | 40 | 37.5 | 达标 |
|  | 第98百分位数日平均 | 34 | 80 | 42.5 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 3 | 60 | 5.0 | 达标 |
|  | 第98百分位数日平均 | 6 | 150 | 4.0 | 达标 |
| CO | 年平均质量浓度 | 500 | - | - | - |
|  | 第95百分位数日平均 | 800 | 4000 | 20.0 | 达标 |
| O3 | 年平均质量浓度 | 75 | - | - | - |
|  | 第90百分位数8h平均质量浓度 | 116 | 160 | 72.5 | 达标 |

由表3-1可知，基本污染物均能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。

### 3.1.2地表水环境质量现状

1、水环境功能区

企业位于玉城街道机电工业园区盛园路3号，附近地表水体主要为东侧约80m处的城坎河支流。根据浙政函[2015]71号《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，企业所在地附近主要地表水体为城坎河-天开河，属玉坎河系（编号为椒江113），水质控制目标为Ⅳ类水质，水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，具体功能区划见表3-2。

- 项目附近地表水水环境功能区划

| 序号 | 水功能区 | 水环境功能区 | 流域 | 水系 | 河流 | 范围 |  | 现状 水质 | 目标 水质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 起始断面 | 终止断面 |  |  |
| 椒江113 | 城坎河玉环工业、景观娱乐用水区G0302500103092 | 工业、景观娱乐用水区331021GB060310000340 | 浙闽皖 | 独流入海小河流 | 玉坎河系城坎河-天开河 | 东城桥 （121°14′01″，28°08′20″） | 绕城大桥（天开河）（121°15′42″，28°07′28″） | 劣Ⅴ | Ⅳ |

2、附近地表水水质现状

根据《台州市生态环境质量报告书（2019年度）》，2019年玉环河流总体水质为轻度污染，主要污染指标为氨氮、总磷和化学需氧量。7个断面中，Ⅲ类水断面比例占14.3%，Ⅳ类占71.4%，Ⅴ类占14.3%，满足功能要求的断面比例上升14.3个百分点。

- 本项目所在地附近水体为城坎河支流，其水质参照周边最近的地表水常规监测断面—礁头断面（距离本项目南侧约3.9km处）2019年水质监测数据。具体监测结果详见表3-3。

- 礁头闸断面水质监测结果  （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测项目 | pH值 | 高锰酸盐指数 | BOD5 | 溶解氧 | NH3-N | 石油类 | 总磷 （以P计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测值 | 7.4 | 5.9 | 4.1 | 6.8 | 1 | 0.02 | 0.161 |
| Ⅳ类标准值 | 6~9 | ≤10 | ≤6 | ≥3 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.3 |
| 比标值 | 0.2 | 0.59 | 0.68 | / | 0.67 | 0.04 | 0.54 |
| 水质类别 | Ⅰ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅲ |

由表3-3可知，项目所在地附近地表水水质能满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准规定要求，地表水环境质量现状良好。

3、纳污水体现状

项目纳污水体为坎门近岸海域，根据《玉环市环境质量报告书（2019年度）》海水环境质量现状评价结论，2019年玉环市近岸海域水环境监测结果表明，大麦屿海域水质为劣四类，沙门、干江海域为三类，坎门海域为四类，定类因子为化学需氧量、无机氮、活性磷酸盐。

根据《浙江省近岸海域污染防治实施方案》，通过加快调整经济结构和产业布局、实施总氮、总磷总量控制、加强沿海污染源治理、强化近海污染源整治和直排海污染源监管、深化重点流域污染防治、加强近岸海域生态保护、切实提升海洋环境风险处置能力等措施，到2020年，全省地表水环境质量进一步改善，103个国家“水十条”地表水各断面I-III类比例达到80%以上。主要入海河流（溪闸）断面总氮浓度达到总量控制要求。

近岸海域水环境质量达到国家考核目标要求，海洋生态保护红线面积占所辖海域面积比例不低于30%，大陆自然岸线保有率不低于35%，海洋生物多样性逐步得到改善。全省县以上城市污水处理率达到95%以上，建制城镇污水处理率达到70%。受陆域影响较大的杭州湾、台州湾，接纳的陆域主要污染物排放量得到有效控制，入海河流断面水质达到国家考核目标要求，区域内直排海污染源实现达标排放，海域水质和沉积物环境质量有所改善。生态退化较为严重的象山港、乐清湾与三门湾，生态退化趋势得到初步遏制，生态环境系统在稳定基础上有所改善，湿地生态服务功能有所恢复。实行对全省入海河流全流域及入海口（溪闸）总氮、总磷浓度控制，并在象山港开展总氮控制国家试点。实施对沿岸工业、城市污水处理系统污染物入海排放浓度与总量双控。

### 3.1.3声环境质量现状

1、声环境功能区

企业位于玉城街道机电工业园区盛园路3号，周边均为工业企业，根据《玉环市声环境功能区划方案》，项目位于1083-3-2区域，为3类区，声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。

2、声环境现状

为了解项目所在区域周围声环境质量现状，对项目所在地声环境质量现状进行了监测，企业只在白天进行生产，因此只监测昼间背景噪声。监测点位图详见附图2，噪声监测值见表3-4。

- 声环境质量现状监测结果统计表

| 监测点号 | 测点位置 |  | 监测值 | 标准值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间dB(A) | 昼间dB(A) |  |
| N1 | 厂区 | 厂界南 | 59.7 | 65 | 达标 |
| 注：项目东、西、北侧与其他机加工企业共用围墙，故不对其进行监测。 |  |  |  |  |  |

经监测，本项目厂界南侧昼间声环境监测值满足3类标准。

### 3.1.4生态环境

企业位于玉城街道机电工业园区盛园路3号，周边主要为企业、河道等，且无大面积自然植被群落和珍稀动植物资源。

3.2主要环境保护目标

根据项目具体特点、区域现状及初步踏勘，项目评价区域内主要环境保护目标确定为：

1、项目所在区域为环境空气质量二类区，需维护项目区域环境空气质量满足GB3095-2012《环境空气质量标准》及修改单二级标准，不得因项目建设导致环境空气质量等级下降。

2、需维护项目所在区域附近地表水体水质达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，纳污水体海域水体水质达到GB3097-1997《海水水质标准》第一类，不得因项目建设导致其地表水和纳污水体海域环境质量环境质量等级下降。

3、项目所在区域为声环境质量3类区，项目厂界200m范围内无声环境敏感点，需维护项目区域周边声环境质量满足GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准，不得因项目建设导致其声环境质量等级下降。

评价区域内主要环境保护目标汇总见表3-5，周边500m范围内的主要保护目标分布见图3-1。

- 项目主要环境保护目标

| 环境要素 | 名称 | 坐标/m |  | 保护 对象 | 保护 内容 | 环境功 能区 | 方位 | 距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 环境空气及风险 | 犁头咀村 | 328573 | 3116079 | 居民 | 324户 | 环境空气质量二类功能区 | 西南 | 270 |
|  | 国际花园 | 328888 | 3116647 | 居民 | 325户 |  | 西北 | 400 |
| 地表水环境及风险 | 城坎河支流 | / | / | 水体 | 地表水 | 工业、景观娱乐用水区 | 东 | 80 |
| 声环境 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 土壤环境 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水 | / |  |  |  |  |  |  |  |

本项目

500m×500m

图3-1周边主要保护目标

- 四、评价适用标准

## 4.1环境质量标准

1、环境空气

项目所在区域环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》及修改单二级标准，非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中相应标准，具体标准值见4-1。

- 环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500 | μg/m3 | GB3095-2012《环境空气质量标准》及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 | μg/m3 |  |
|  | 年平均 | 60 | μg/m3 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80 | μg/m3 |  |
|  | 年平均 | 40 | μg/m3 |  |
| PM10 | 24小时平均 | 150 | μg/m3 |  |
|  | 年平均 | 70 | μg/m3 |  |
| PM2.5 | 24小时平均 | 75 | μg/m3 |  |
|  | 年平均 | 35 | μg/m3 |  |
| TSP | 24小时平均 | 300 | μg/m3 |  |
|  | 年平均 | 200 | μg/m3 |  |
| CO | 24小时平均 | 4.0 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10.0 | mg/m3 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 200 | μg/m3 |  |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

2、地表水环境

本项目所在地附近水体为城坎河，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），城坎河-天开河（椒江113）水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质标准，具体标准限值详见表4-2。

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（单位：mg/L，pH无量纲）

| 项目 | pH | DO | BOD5 | COD | NH3-N | 石油类 | 高锰酸盐指数 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅳ类标准值 | 6-9 | ≥3 | ≤6 | ≤30 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤10 | ≤0.3 |

3、声环境

根据《玉环市声环境功能区划》，声环境质量执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。具体标准限值详见表4-3。

- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）单位：dB(A)

| 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

## 4.2污染物排放标准

1、废水

本项目废水为滚光废水和生活污水，滚光废水委托台州华浙环保科技有限公司处理，外排废水为生活污水。生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水准Ⅳ类）后外排。具体标准值见表4-4。

- 玉环市污水处理有限公司进出水水质标准 （单位：mg/L，pH无量纲）

| 污染因子 | pH | CODr | DOD5 | SS | NH3-N | 总氮 | TP | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水标准 | 6~9 | 400 | 180 | 300 | 35 | 50 | 8.5 | 20 |
| 出水标准 | 6~9 | 30 | 6 | / | 1.5（2.5） | 12（15） | 0.3 | 0.5 |

注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。

2、废气

柴油、防锈油挥发废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，厂区内挥发性有机物（VOCS）无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1特别排放限值，具体标准限值详见表 4-5和表4-6。

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

| 污染物 | 最高允许排放浓度 (mg/m3) | 最高允许排放速率(kg/h) |  | 无组织排放监控浓度限值(mg/m3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度(m) | 二级 | 监控点 | 浓度 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10.0 | 周界外浓度最高点 | 4.0 |

- 厂区内VOCs无组织排放限值 (单位：mg/m3)

| 污染物 | 排放限值 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监控位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NMHC | 10 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
|  | 30 | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

3、噪声

项目营运期厂界噪声排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，见表4-7。

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》  （单位：dB（A））

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

4、固体废物

本项目固体废物处理和处置按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。一般工业固体废物贮存、处置应符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)；危险废物的暂存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)，并符合浙环发[2012]19号《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》要求。

## 4.3评价等级判定

项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定见表4-6。

- 项目各环境要素以及环境风险专题评价等级判定

| 项目 | 判定说明 | 判定结果 |
| --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 本项目生活污水纳管间接排放；清洗废水、滚光废水委托台州华浙环保科技有限公司处理。 | 三级B |
| 大气环境 | 本项目清洗浸油过程中，存在极少量非甲烷总烃挥发，不做定量分析。 | 不评价 |
| 声环境 | 本项目所在地为GB3096-2008《声环境质量标准》3类、4a类地区且项目实施前后噪声增加量小于3dB(A)。 | 三级 |
| 地下水环境 | 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“K机械、电子”“73汽车、摩托车制造”中“其他”，是Ⅳ类建设项目。 | 不评价 |
| 土壤环境 | ①项目主要为汽车零部件生产，属于污染影响型项目； ②项目类别：本项目主要为汽车零配件生产，属于“汽车制造及其他用品制造-其他”，因此属于III类项目； ③占地规模：小型（土地面积1100m2，小于5hm2）； ④土壤敏感程度：不敏感。 | 不评价 |
| 环境风险 | 根据项目危险物质存在量与临界值的比值（Q）计算结果（计算过程见第七章），Q=0.0041＜1，环境风险潜势为I。 | 简单分析 |

## 4.4总量控制指标

1、总量控制原则

根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发 [2012]10号），总量控制因子主要是化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）四项指标。根据《建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法》，烟粉尘、挥发性有机物、重点重金属污染物、沿海地级及以上城市总氮和地方实施总量控制的特征污染物参照执行。

根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为COD、NH3-N、VOCs。

2、总量控制建议值

根据浙江省环境保护厅《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号）和台州市环境保护局《关于进一步规范建设项目主要污染物总量准入审核工作的通知》（台环保[2013]95号）以及《关于印发<台州市环境总量制度调整优化实施方案>的通知》(台环保[2018]53号)：新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减；颗粒物仅给出总量建议值。根据原浙江省环境保护厅《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29 号）：空气质量未达到国家二级标准的杭州、宁波、温州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州和台州等市，建设项目新增VOCs排放量，实行区域内现役源2倍削减量替代；舟山和丽水实行1.5倍削减量替代。

本项目外排废水仅为职工生活污水，无需进行区域替代削减；颗粒物仅给出总量建议值，VOCs削减替代比例为1:2，替代削减量见表4-7。

        - 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a）

| 序号 | 总量控制因子 | 本项目实施后全厂排放量 | 削减替代比例 | 替代削减量 | 本项目实施后全厂总量控制建议值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODCr | 0.0153 | / | / | 0.0153 |
| 2 | 氨氮 | 0.0008 | / | / | 0.0008 |
| 3 | VOCs | 0.03 | 1:2 | 0.06 | 0.03 |

建议企业总量控制指标值：CODCr：0.0153t/a、氨氮：0.0008t/a、VOCs：0.06 t/a。

# 五、建设项目工程分析

## 5.1施工期污染源分析

本项目所在厂房已经建成，不涉及土建施工，因此基本不存在施工期环境影响。

## 5.2营运期污染源分析

### 5.2.1生产工艺流程和产污流程

图5-1 生产工艺流程及产污环节示意图

工艺流程简述：

机加工：利用数控车床、仪表机床铣床和加工中心等进行初步加工，随后送外协抛砂。

钻孔、打磨：工件回厂后进行钻孔及湿磨继续加工。

滚光清洗：将成型的半成品工件装于滚光机内，加入洗洁精、磨料，再加入一定量的水一起在滚筒中做低速旋转，通过研磨滚光材料与工件之间的振动摩擦，去除工件表面的毛刺，使工件表面达到一定的光泽度。

超声波清洗：视工件情况进行清洗，清洗工件油污，清洗后晾干。

清洗：利用柴油清洗工件，洗去表面杂质。

浸油：浸防锈油，自然风干后包装即可形成产品。

### 5.2.2主要产污环节及污染因子

项目污染物主要为营运期生产生活过程中产生，本项目主要污染物情况见表5-1。

- 项目污染源与污染因子一览表

| 项目 | 编号 | 名称 | 污染源 | 产污环节 | 主要污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 柴油挥发废气 | 生产车间 | 清洗 | 非甲烷总烃 |
|  | G2 | 防锈油挥发废气 | 生产车间 | 浸油 | 非甲烷总烃 |
| 废水 | W1 | 滚光废水 | 生产车间 | 滚光废水 | CODCr、SS、石油类、LAS |
|  | W2 | 清洗废水 | 生产车间 | 清洗废水 | CODCr、NH3-N、石油类等 |
|  | W3 | 生活污水 | 生产车间 | 职工生活 | CODCr、NH3-N、石油类等 |
| 固废 | S1 | 废切削液 | 生产车间 | 机加工 | 矿物油 |
|  | S2 | 废边角料 | 生产车间 | 机加工 | 金属 |
|  | S3 | 废磨削污泥 | 生产车间 | 打磨 | 金属、矿物油 |
|  | S4 | 生活垃圾 | 办公室等 | 职工生活 | 塑料、纸张等 |
| 噪声 | N1 | 机械噪声 | 生产车间 | 生产设备 | Leq（A） |

## 5.3污染源源强

### 5.3.1废气

本项目浸油的工序中，防锈油重复使用，在使用过程中存在少量挥发，浸油量少且不使用时立刻加盖密闭，且均属于高沸点物质，参考《中山市晟泰金属制品有限公搬迁扩建项目》，防锈油挥发量按防锈油用量的万分之一计算，本项目防锈油使用量为0.3t/a，则废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.03kg/a，因此，产生量较小。

参考温岭市天一机械有限公司《年产汽车变速箱齿轮20万套及汽车工具50万套技改项目》，清洗过程中柴油挥发量占清洗柴油使用量的10%，实施后清洗工序柴油使用量为0.3t/a，则废气（以非甲烷总烃计）产生量为0.03 t/a。因此，产生量较小，加强车间通风即可。

### 5.3.2废水

项目生产和生活用水均来自市政自来水管网，主要用水为清洗用水、切削液配比用水和员工生活用水等。

1、生产废水

1）清洗废水

本项目利用超声波对产品进行清洗，使用时加入少量清洗粉，清洗水槽有效容积约15L，水槽中的水每三天更换一次，考虑部分蒸发或被工件带走，按损耗量20%计，则每次更换清洗废水量12L，年产生量为1.2t/a。根据同类企业类比调查，清洗废水水质CODCr1000mg/L、SS200mg/L、石油类30mg/L、LAS200mg/L，则废水中各污染物产生量分别为CODCr1.2kg/a、SS0.24kg/a、石油类0.036kg/a、LAS0.24kg/a。废水收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理。

2）滚光废水

项目设有1台滚光机，主要用来清洗工件，清洗时需加入洗洁精和磨料，以去除表面残留的污渍及杂质。滚光机容积约为50L（有效容积90%），每次用水量按滚光机有效体积30%计（工件、磨料所占的体积较多），水槽中的水每三天更换一次，全年排放次数约为100次，滚光清洗用水量约为1.35t/a，蒸发及损耗部分约占20%，则滚光废水产生量约为1.08t/a。根据同类企业类比调查，本次评价取CODCr1500mg/L、SS500mg/L、石油类150mg/L、LAS200mg/L，则废水中各污染物产生量分别为CODCr1.62t/a、SS0.54t/a、石油类0.162/a、LAS0.216t/a。废水收集后桶装暂存于厂区内并委托台州华浙环保科技有限公司定期清运处理。

3）切削液配比用水

项目切削液的使用量约为1.5t/a，使用时用水按 1:20 稀释，则切削液配比用水量为30 t/a。废切削液经过设备下方的滤网过滤后回用，要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。

4）生活污水

本项目员工40名，年工作时间300天，员工的生活用水量按0.05t/人·d计，则生活用水量约600 m3/a。污水量按用水量的85%计，则污水产生量约510 m3/a；生活污水中主要污染物浓度CODCr以350mg/L，NH3-N以35mg/L计，则CODCr和氨氮的产生量分别为0.1785t/a和0.0178t/a。

2、汇总

项目总产生废水511.2m3/a，其中生产废水2.28m3/a，收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理。项目纳入市政污水管网的废水只有生活污水，纳管1.7m3/d、510m3/a，CODCr0.1785t/a、NH3-N0.0178t/a，经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（地表水准Ⅳ类）后外排。以污水处理厂达标排放计，项目排入外环境废水约1.7m3/d、510m3/a，CODCr0.0153t/a、NH3-N0.0008t/a。

项目各类生产废水和生活污水产生及排放情况汇总见表5-2。

- 各类生产废水和生活污水产生及排放情况汇总表

| 污染物名称 |  | 产生情况 |  | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 浓度（mg/L） | 排环境量（t/a） |
| 生活污水 | 废水量 | / | 510 | / | 510 |
|  | CODCr | 350 | 0.1785 | 30 | 0.0153 |
|  | NH3-N | 35 | 0.0178 | 1.5（2.5） | 0.0008 |
| 清洗废水 | 废水量 | / | 1.2m3/a | 收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理 |  |
|  | CODCr | 1000 | 1.2kg/a |  |  |
|  | SS | 200 | 0.24kg/a |  |  |
|  | 石油类 | 30 | 0.036kg/a |  |  |
|  | LAS | 200 | 0.24kg/a |  |  |
| 滚光废水 | 废水量 | / | 1.08m3/a | 收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理 |  |
|  | CODCr | 1500 | 1.62 |  |  |
|  | SS | 500 | 0.54 |  |  |
|  | 石油类 | 150 | 0.162 |  |  |
|  | LAS | 200 | 0.216 |  |  |

### 5.3.3噪声

本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声。各车间及配套设施噪声源强汇总见表5-3。

- 项目主要机械设备噪声源强  （单位：dB(A) ）

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 噪声源强 | 声源特性 | 运行 方式 | 声源高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床 | 60 | 75~80 | 测量点距1m | 间歇 | 距地面约5.5m |
| 2 | 磨床 | 3 | 80~85 |  | 间歇 | 距地面约5.5m |
| 3 | 大车床 | 2 | 75~80 |  | 间歇 | 距地面约5.5m |
| 4 | 立钻 | 1 | 75~80 |  | 间歇 | 距地面约5.5m |
| 5 | 台钻 | 13 | 75~80 |  | 间歇 | 距地面约5.5m |
| 6 | 仪表机床 | 2 | 80~85 |  | 间歇 | 距地面约5.5m |
| 7 | 空压机 | 1 | 75~85 |  | 间歇 | 距地面约5.5m |
| 8 | 压机 | 2 | 80~85 |  | 间歇 | 距地面约5.5m |
| 9 | 超声波清洗机 | 1 | 75~80 |  | 间歇 | 距地面约5.5m |
| 10 | 铣床 | 3 | 75~80 |  | 间歇 | 距地面约5.5m |
| 11 | 加工中心 | 2 | 75~80 |  | 间歇 | 距地面约5.5m |
| 12 | 滚光机 | 1 | 80~85 |  | 间歇 | 距地面约5.5m |

### 5.3.4固废

本项目产生的副产物主要为废包装桶、废切削液、废边角料、废磨削污泥和生活垃圾。

1、副产物产生情况

（1）废包装桶

切削液、防锈油、柴油使用过程中会产生废包装桶。切削液年使用10桶，防锈油年使用2桶，柴油年使用2桶，单个包装桶重约15kg，折合重量约0.21t/a。由供应商回收后重复利用。

（2）废切削液

本项目产品在数控加工时需要用切削液起润滑和冷却作用，切削液循环使用，一般情况下不排放，只有在机械设备检修及因长时间循环使用后致使循环罐中切削液变质而被清理。项目切削液的使用量约为1.5t/a，使用时用水按 1:20 稀释，则切削液总用量为31.5 t/a。根据类比调查，废切削液的产生量约占使用量的5%，其余蒸发或随工件带走，则废切削液的产生量约为1.575t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废切削液属于危险废物，废物类别“HW09 油/水、烃/水混合物或乳化液”，废物代码“900-006-09”。要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。

（3）废边角料

项目加工过程中会产生废边角料，根据同类型企业类比调查，项目边角料约占原料用量的5%，本项目毛坯件使用量约200t/a，因此废边角料产生量约10t/a。废边角料收集后出售给相关企业综合利用。

（4）废磨削污泥

本项目打磨过程中使用切削液润滑，磨床运行会产生废磨削污泥。磨床的切削液使用量约为0.2t/a，使用时部分与水进行1:20稀释使用，则可形成4.2t磨削液，根据类比调查，废磨削污泥的产生量约占使用量的5%，则废磨削污泥产生量约为0.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废磨削污泥属于危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码“900-200-08”。要求企业规范化收集后委托有资质单位合规处置。

（5）职工生活垃圾

本项目员工40人，不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量约6t/a，生活垃圾由环卫部门收集后集中处理。

本项目副产物产生情况汇总见表5-4。

- 本项目副产物产生情况汇总表

| 序号 | 副产物名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成份 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装桶 | 原材料使用 | 固态 | 包装桶 | 0.21 |
| 2 | 废切削液 | 机加工 | 液态 | 矿物油、金属杂质 | 1.575 |
| 3 | 废边角料 | 机加工 | 固态 | 金属 | 10 |
| 4 | 废磨削污泥 | 原材料使用 | 固态 | 包装桶、矿物油 | 0.2 |
| 5 | 职工生活垃圾 | 职工活动 | 固态 | 塑料、纸张等 | 6 |

2、副产物属性判定

（1）固体废物属性判定

①根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）等相关文件规定对上述副产物的属性进行判定，本项目固废属性判定表见表5-5。

- 本项目固废属性判定表（固体废物属性）

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 主要成分 | 形态 | 是否属固体废物 | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废包装桶 | 原材料使用 | 包装桶 | 固态 | 否 | 6.1a) |
| 2 | 废切削液 | 机加工 | 矿物油、杂质 | 液态 | 是 | 4.1h) |
| 3 | 废边角料 | 机加工 | 金属 | 固态 | 是 | 4.2a) |
| 4 | 废磨削污泥 | 打磨 | 金属、矿物油 | 固态 | 是 | 4.3e) |
| 5 | 职工生活垃圾 | 职工活动 | 塑料、纸张等 | 固态 | 是 | 4.4b) |

（2）危险废物属性判定

《国家危险废物名录》（2021年版）以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果详见表5-6。

- 危险废物属性判定表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 是否属危险废物 | 废物类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废切削液 | 机加工 | 是 | HW09（900-006-09） |
| 2 | 废边角料 | 机加工 | 否 | — |
| 3 | 废磨削污泥 | 原材料使用 | 是 | HW08（900-200-08） |
| 4 | 职工生活垃圾 | 职工活动 | 否 | — |

3、固废分析情况汇总

本项目固废产生及去向情况汇总见表5-7。

- 本项目固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 属性 | 产生量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废切削液 | 机加工 | 液态 | 危险废物 | 1.575 | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 废边角料 | 机加工 | 固态 | 一般固废 | 10 | 外售综合利用 |
| 3 | 废磨削污泥 | 原材料使用 | 固态 | 危险废物 | 0.2 | 委托有资质单位处置 |
| 4 | 职工生活垃圾 | 职工活动 | 固态 | 生活垃圾 | 6 | 委托环卫部门清运 |

综上所述，企业总产生固体废物17.775t/a，危险废物产生量约1.775t/a，其余均为一般固废和生活垃圾。

### 5.4污染物源强核算汇总

项目污染源源强核算结果及相关参数见表5-8~表5-10。

    - 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 废气产生量 （m3/h） | 产生浓度 （mg/m3） | 产生量 （kg/h） | 工艺 | 效率 % | 核算方法 | 废气排放量 （m3/h） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （kg/h） |  |
| 柴油清洗 | 柴油清洗 | 无组织 | 非甲烷总烃 | 类比法 | / | / | 0.0125 | / | / | 类比法 | / | / | 0.0125 | 2400 |

- 废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 污染源 | 污染物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 年排放时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生废水量 m3/h | 产生浓度mg/L | 产生量 kg/h | 工艺 | 效率 | 核算 方法 | 排放废水量 m3/h | 排放浓度mg/L | 排放量 kg/h |  |
| 清洗 | 清洗槽 | 清洗废水 | CODCr | 类比法 | 0.012 | 1000 | 0.012 | / |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  | SS |  |  | 200 | 0.0024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  |  | 30 | 0.00036 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LAS |  |  | 200 | 0.0024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 滚光 | 滚光机 | 滚光废水 | CODCr | 类比法 | 0.0108 | 1500 | 0.0162 | / |  |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  | SS |  |  | 500 | 0.0054 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  |  | 150 | 0.00162 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LAS |  |  | 200 | 0.00216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工生活 | 厕所 | 生活污水 | CODCr | 类比法 | 0.2125 | 350 | 0.0744 | 化粪池 | / | 类比法 | 0.2125 | 350 | 0.0744 | 2400 |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 35 | 0.0074 |  |  |  |  | 35 | 0.0074 |  |

- 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 生产线 | 噪声源 | 声源类型（频发、偶发） | 噪声源强（dB） |  | 降噪措施 |  | 噪声排放值（dB） |  | 持续时间h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 核算方法 | 噪声值 | 工艺 | 降噪效果 | 核算方法 | 噪声值 |  |
| 生产线 | 数控车床 | 机械噪声，间隙，频发 | 类比法 | 75~80 | 减振和隔振，采用中等硬度橡胶等容许应力较高的隔振材料与减振沟相结合的方法进行减振 | 不低于25dB | 类比法 | 50~55 | 8 |
|  | 磨床 | 机械噪声，间隙，频发 |  | 80~85 |  |  |  | 55~60 | 8 |
|  | 大车床 | 机械噪声，间隙，频发 |  | 75~80 |  |  |  | 50~55 | 8 |
|  | 立钻 | 机械噪声，间隙，频发 |  | 75~80 |  |  |  | 50~55 | 8 |
|  | 台钻 | 机械噪声，间隙，频发 |  | 75~80 |  |  |  | 50~55 | 8 |
|  | 仪表机床 | 机械噪声，间隙，频发 |  | 80~85 |  |  |  | 50~55 | 8 |
|  | 空压机 | 机械噪声，间隙，频发 |  | 75~85 |  |  |  | 55~60 | 8 |
|  | 压机 | 机械噪声，间隙，频发 |  | 75~80 |  |  |  | 50~55 | 8 |
|  | 超声波清洗机 | 机械噪声，间隙，频发 |  | 80~85 |  |  |  | 55~60 | 1 |
|  | 铣床 | 机械噪声，间隙，频发 |  | 65~70 |  |  |  | 40~45 | 8 |
|  | 加工中心 | 机械噪声，间隙，频发 |  | 75~80 |  |  |  | 50~55 | 8 |
|  | 滚光机 | 机械噪声，间隙，频发 |  | 80～85 |  |  |  | 60~65 | 2 |

- 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 工序/生产线 | 装置 | 固体废物名称 | 固废属性 | 产生情况 |  | 处置措施 |  | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 核算方法 | 产生量/（t/a） | 工艺 | 处置量/（t/a） |  |
| 机加工 | 机加工装置 | 废切削液 | 危险废物 | 产污系数法 | 1.575 | 委托有资质单位处置 | 1.575 | 委托有资质单位处置 |
| 机加工 | 机加工装置 | 废边角料 | 第I类一般工业固体废物 | 类比法 | 10 | 外售综合利用 | 10 | 外售综合利用 |
| 原材料使用 | 磨床 | 废磨削污泥 | 危险废物 | 产污系数法 | 0.2 | 委托有资质单位处置 | 0.2 | 委托有资质单位处置 |
| 职工活动 | 职工生活垃圾 | 职工生活垃圾 | 生活垃圾 | 产污系数法 | 6 | 委托环卫部门清运 | 6 | 委托有资质单位处置 |

- 项目危险废物汇总一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废 物类别 | 危险废 物代码 | 产生量 （t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 贮存位置 | 贮存周期 | 贮存方式 | 处置去向 |
| 1 | 废切 削液 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化物 | 900-006-09 | 1.575 | 机加工 | 液态 | 乳化液 | 乳化液 | 三个月 | T | 危废暂存区 | 一年 | 采用密闭容器贮存，并粘贴上标签 | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 废磨削污泥 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 900-200-08 | 0.2 | 打磨 | 固态 | 矿物油、金属 | 矿物油 | 三天 | T，I | 危废暂存区 | 一年 | 采用密闭容器贮存，并粘贴上标签 | 委托有资质单位处置 |

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) |  | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 清洗废气 | 非甲烷总烃 | 0.03 t/a |  | 0.03 t/a |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | 废水量510t/a |  |  | 废水量510t/a |  |  |
|  |  | 参数 | 浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 参数 | 浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
|  |  | CODCr | 350 | 0.1785 | CODCr | 30 | 0.0153 |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.0178 | NH3-N | 1.5 | 0.0008 |
|  | 清洗废水 | 废水量1.2t/a |  |  | 收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理 |  |  |
|  |  | 参数 | 浓度 | 产生量 |  |  |  |
|  |  | CODCr | 1000 | 1.2kg/a |  |  |  |
|  |  | SS | 200 | 0.24kg/a |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 30 | 0.036kg/a |  |  |  |
|  |  | LAS | 200 | 0.24kg/a |  |  |  |
|  | 滚光废水 | 废水量1.08t/a |  |  | 收集后委托台州华浙环保科技有限公司处理 |  |  |
|  |  | 参数 | 浓度 | 产生量 |  |  |  |
|  |  | CODCr | 1500 | 1.62kg/a |  |  |  |
|  |  | SS | 500 | 0.54kg/a |  |  |  |
|  |  | 石油类 | 150 | 0.162 kg/a |  |  |  |
|  |  | LAS | 200 | 0.216kg/a |  |  |  |
| 固体 废物 | 一般固废 | 废边角料 | 10.00t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 生活垃圾 | 6.00t/a |  | 0 |  |  |
|  | 危险废物 | 废磨削污泥 | 0.20t/a |  | 0 |  |  |
|  |  | 废切削液 | 1.575t/a |  | 0 |  |  |
| 噪声 | 本项目噪声主要为设备噪声，噪声声级值范围在75~85dB(A)之间。 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | — |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响 | 本项目利用已建成的厂房实施生产，不另外新征土地和新建土建工程。运营过程中污染物产生量较小，污染发生规律简单且可控，采取有效的治理措施后，可实现达标排放，对周边区域的生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

## 7.1施工期

项目位于玉环市玉城街道机电工业园区盛园路3号，租赁玉环宏博钢材有限公司的闲置车间（共1100m2）实施，不涉及土建施工，施工期仅进行设备安装及管线布设等，对环境影响较小。本评价要求企业妥善处理安装设备期间产生的污染物，控制设备安装噪声，减少对环境的影响。

## 7.2营运期

### 7.2.1大气环境影响分析

本项目废气主要为防锈油挥发废气和柴油挥发废气。

一、预测模式、方案及参数

根据工程分析，防锈油挥发废气因其产生量较小，不会对周边环境产生影响，本次环评仅做定性分析。本评价选取柴油挥发废气（以非甲烷总烃计）作为主要污染物进行大气环境影响预测。

①参数选取

评价因子和评价标准表见下表。

- 评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 一次值 | 2000 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

- 面源污染源排放参数一览表

| 面源名称 | 面源起点坐标 |  | 面源海 拔高度 | 长度 | 宽度 | 与正北 夹角 | 面源初 始高度 | 年排放 小时数 | 排放 工况 | 评价因 子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |
|  | m | m | m | m | m | 。 | m | h | / | kg/h |
| 生产车间 | 328911 | 3116196 | / | 40 | 28 | 28 | 8 | 2400 |  | 0.0125 |

- 估算模型参数表

| 选项 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市选项时) | 62.9万人 |
| 最高环境温度/℃ |  | 42 |
| 最低环境温度/℃ |  | -8 |
| 土地利用类型 |  | 落叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 湿润 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是 R否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | □是 R否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

②估算模式计算结果

采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。

- 估算模式排放预测结果

| 污染源 | 污染 因子 | 源强 (kg/h) | 执行标准 (μg/m3) | 最大落地点距离(m) | 最大落地点浓度(μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 非甲烷总烃 | 0.0125 | 2000 | 24 | 19.318 | 0.966 | 0 | 三 |

二、大气环境影响分析

由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax约为0.0966%，污染因子为非甲烷总烃，污染源为柴油清洗过程中挥发废气。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为三级，不进行进一步预测模式作预测。

（4）污染物排放量核算

- 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （mg/m3） |  |
| 1 | 车间 | 柴油清洗 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 4.0 | 0.03 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.03 |  |

②项目大气污染物年排放量核算

- 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 0.03 |

三、大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)中有关大气环境防护距离设置的有关规定：对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

本项目大气污染物短期贡献浓度满足环境质量浓度限值，无需设置大气环境防护距离。

四、建设项目大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表见下表7-7。

- 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级¨ |  |  |  |  |  | 二级¨ |  |  |  |  |  |  |  | 三级þ |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50 km¨ |  |  |  |  |  | 边长5~50 km¨ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5 km¨ |  |  |  |  |  |
| 评价 因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000 t/a¨ |  |  |  |  |  | 500~2000 t/a¨ |  |  |  |  |  |  |  | <500 t/aþ |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM2.5、PM10、NO2、SO2、CO、O3） 其他污染物（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5¨ 不包括二次 PM2.5þ |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准þ |  |  |  | 地方标准¨ |  |  |  |  | 附录D¨ |  |  |  |  |  |  |  | 其他标准¨ |  |  |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区¨ |  |  |  |  | 二类区þ |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区¨ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据¨ |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据þ |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测¨ |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源þ 本项目非正常排放源¨ 现有污染源¨ |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源¨ |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源¨ |  |  |  |  |  |  | 区域污染源¨ |  |
| 大气环境影响预测与评价* | 预测模型 | AERMOD ¨ | ADMS¨ |  | AUSTAL¨ |  |  |  |  | EDMS/ AEDT ¨ |  |  | CALLPUFF¨ |  |  | 网格 模型¨ |  |  |  |  | 其他¨ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50 km ¨ |  |  |  |  |  | 边长5~50 km ¨ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长= 5 km ¨ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次 PM2.5¨ 不包括二次 PM2.5¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100% ¨ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100% ¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%¨ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10% ¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%¨ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30% ¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1 h浓度贡献值 | 非正常持续时长（/）h |  |  |  |  | C非正常占标率≤100% ¨ |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100% ¨ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标¨ |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20% ¨ |  |  |  |  |  |  |  | K＞-20% ¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子（非甲烷总烃、颗粒物） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测þ 无组织废气监测þ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测¨ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（/） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测¨ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受þ不可以接受¨ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（/）t/a |  | NOx（/）t/a |  |  |  |  | 颗粒物（/）t/a |  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs（0.03）t/a |  |  |  |
| 注：“¨”为勾选项，填“代√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：*项目大气环评等级为三级，未进行进一步预测模式作预测

### 7.2.2地表水环境影响分析

1、评价等级判定

根据工程分析，本项目产生的废水主要是生活污水、清洗废水和滚光废水。清洗废水和滚光废水收集后委托台州华浙科技有限公司处理。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放，以达标计，项目排入环境废水510t/a，则CODCr0.0153t/a，氨氮0.0008t/a。

本项目属水污染影响型项目，废水为间接排放（纳管接入玉环市污水处理有限公司），评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。本环评分析项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效性和依托的污水处理设施环境可行性。

2、水污染物排放信息

项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表7-8，废水间接排放口基本情况见表7-9。

- 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水 类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 |  |  | 排放口 编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 编号 | 名称 | 工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活 污水 | CODCr NH3-N | 进入玉环市污水处理有限公司 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 | TW001 | 生活污水处理系统 | 化粪池 | DW001 | ☑是 □否 | ☑企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 |

- 废水间接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 |  | 废水排 放量/ 万m3/a | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳污水处理厂信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  | 名称 | 污染物 种类 | 污染物排放标准浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | 121.257640° | 28.160460° | 0.051 | 玉环市污水处理有限公司 | 间断排放，排放期间流量稳定 | 昼间 | 玉环市污水处理有限公司 | CODCr | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 1.5 |

项目废水污染物排放执行标准见表7-10。

- 废水污染物排放执行标准表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 纳管标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 名称 | 浓度限值/（mg/L） |
| 1 | DW001 | CODCr | 玉环市污水处理有限公司进水水质标准 | 400 |
|  |  | NH3-N |  | 35 |

3、环境影响分析

1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析

本项目位于玉城街道机电工业园区盛园路3号，所在区域污水管网已铺设到位，目前污水已具备纳管集中处理条件，生活污水经预处理能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准），因此本评价提出的水污染控制措施是有效的。

2）依托污水处理设施的环境可行性分析

（1）纳管可行性分析

玉环市玉城街道机电工业园区盛园路3号，属于玉环市污水处理有限公司的服务范围。项目所在区域污水管网已接通，废水均能纳入玉环市污水处理有限公司，具备纳管集中处理条件。

（2）对依托污水处理设施的环境可行性分析

玉环市污水处理有限公司设计处理规模6万m3/d，改造后采用“沉砂池+缺氧池+氧化沟+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+加氯消毒池”组合工艺。服务范围为玉环本岛及坎门街道，西起三合潭，东至解放二塘，北至东青山麓，南至双庙、坎门乌沙头，服用范围总面积约133.2km，另外还承接玉环市漩门二期工业城污水预处理中心的污水和部分楚门、清港的污水处理。

目前，玉环市污水处理有限公司已完成了提标改造工程，根据2020年3月至4月污染源自动监测数据（见表2-5）显示，出水水质较为稳定，能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类），污水厂处理量58914.6t/d，余量尚有1085.4t/d。

根据项目污水排放特征，纳管废水量平均约1.7m3/d，排放废水量小，且水质简单，故项目排放的废水对污水处理设施影响不大。项目废水纳入市政污水管网至玉环市污水处理有限公司集中处理达标排放，不直接排入附近地表水体，正常情况下，不会对项目周边河道水环境产生影响。

（3）对内河水质影响分析

项目厂区实行“室内污废分流、清污分流，室外雨污分流”的排水体制，污水预处理后纳管，仅有厂区雨水排入附近河道，在严格执行雨污分流的情况下，污水不直接进入内河排放，不会对内河水体造成污染影响。

4、地表水环境影响评价结论

1）水环境影响评价结论

根据水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施的环境可行性评价结论，项目地表水环境影响可接受。

2）污染源排放量核算结果

废水污染物排放量核算见表7-11。

- 废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度/（mg/L） | 日排放量/（kg/d） | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 | CODCr | 30 | 0.0510 | 0.0153 |
|  |  | NH3-N | 1.5 | 0.0026 | 0.0008 |
| 全厂排放口合计 |  | CODCr |  |  | 0.0153 |
|  |  | NH3-N |  |  | 0.0008 |

3）自行监测计划

根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ 2.3-2018）要求，企业需提出在生产运行阶段的水污染源监测计划，见表7-12。

- 环境监测计划及记录信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 名称 | 监测设施 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测频次 | 手工测定方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | CODCr | □ 自动 ■ 手动 | / | / | / | / | 混合采样（4个） | 4次/年 | 重铬酸钾法 |
|  |  | NH3-N |  |  |  |  |  |  |  | 水杨酸分光光度法 |

4）地表水环境影响评价自查表

建设项目地表水环境影响评价自查表见表7-13。

- 地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放；其他□ |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  | 水温要素影响型 |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级B |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ |  |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测□；其他□ |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  | 监测因子 |  | 监测断面或点位 |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  | （） |  | 监测断面或点位个数（） |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （pH、高锰酸盐指数、BOD5、溶解氧、NH3-N、总磷（以P计）） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ□；Ⅱ□；Ⅲ£；ⅣR；Ⅴ□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况；达标；不达标□ 水环境保护目标质量状况；达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况；达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水位条件□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设区□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□； |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |
|  |  | （CODCr） |  | （0.0153） |  |  | （30） |  |  |
|  |  | （氨氮） |  | （0.0008） |  |  | （1.5） |  |  |
|  | 替代源排情况 | 污染源 名称 | 排污许可证编号 |  | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） |  | （） |  | （） |  | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施；其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 | - |  | 环境质量 |  |  | 污染源 |  |  |
|  |  | 监测方式 |  | 手动□；自动□；无监测□ |  |  | 手动；自动□；无监测□ |  |  |
|  |  | 监测点位 |  | （） |  |  | （废水排放口） |  |  |
|  |  | 监测因子 |  | （） |  |  | （pH、CODCr、NH3-N） |  |  |
|  | 污染物排放清单 | CODCr：0.0153t/a；NH3-N：0.0008t/a |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受；不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 7.2.3地下水环境影响分析

根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则  地下水环境》，企业属于“K 机械、电子”大类中的“73、汽车、摩托车制造”，按名录规定需编制环境影响报告表，属于Ⅳ类项目，不开展地下水环境影响评价。

### 7.2.4声环境影响分析

1、噪声源强

项目噪声主要为各类生产设备和辅助设施的运行噪声，噪声源强见表5-3。

2、评价等级判定

根据HJ2.4-2009《环境影响评价技术导则   声环境》，建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类地区，评价范围内无敏感点，按三级评价。

3、预测模式

（1）声源

①室外声源

单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

式中：LP(r)——预测点的倍频带声压级，dB；

Lw——倍频带声功率级，dB；

Dc——指向性校正，dB；

A——倍频带衰减，dB；

Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

②室内声源

室内声源等效室外声源声功率级计算方法

1）声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为LP1和LP2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式计算：

式中：LP2——等效室外倍频带的声压级，dB；

LP1——室内倍频带的声压级，dB，按式计算，其中Q为指向性因数；R为房间常数，R Sa /(1  a)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；r为声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

2）再按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：LPli(T) ——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LPlj——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

3）在室内近似为扩散声场时，靠近室外围护结构处的声压级：

式中：LPli(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

4）按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

式中：LP2(T)——室外声源倍频带声压级，dB；

S——透声面积，m2。

③、噪声贡献值计算

设第个室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s；

——在T时间内i声源工作时间，s；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

M——等效室外声源个数。

④、预测值计算

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在该点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb——该点的背景值，dB（A）。

4、预测参数及预测结果评价

1）降噪措施

建设单位应积极采取有效降噪措施，合理进行总图布局；优先选用低噪声型动力设备，并积极采取减振、隔声等综合降噪措施；加强对各类动力设备的日常检查与维护保养工作，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。

2）厂界声环境影响分析

本项目仅租赁厂房二层部分车间，一层为其他工业企业，因此按技改项目预测厂界噪声值。项目运行噪声对各厂界的贡献值预测结果见表7-14。

- 项目运行噪声对各侧厂界噪声预测结果

| 预测点位 | 声级值[dB（A）] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 贡献值（昼间） | 背景值 | 预测值 | 标准值（昼间） | 达标情况 |
| 东厂界 | 50.1 | / | / | 65 | 达标 |
| 南厂界 | 51.2 | 59.7 | 60.3 | 65 | 达标 |
| 西厂界 | 54.2 | / | / | 65 | 达标 |
| 北厂界 | 58.3 | / | / | 65 | 达标 |

从以上预测结果可知，在经过墙体隔声和距离衰减后，本项目南侧厂界声环境贡献值满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。对周边声环境影响较小。

### 7.2.5固体废物

1、产生情况

本项目产生的固体废物主要为废切削液、废边角料、废磨削污泥和生活垃圾。本项目固废产生量与处理处置方式见表7-15。

- 本项目固体废物处置方式评价表

| 序 号 | 固体废 物名称 | 产生 工序 | 属性 | 废物 代码 | 产生量（t/a） | - 利用处置 方式 | 利用处 置方式 | 是否符合 环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废切削液 | 机加工 | 危险废物 | HW09 900-006-09 | 1.575 | 妥善处置 | 委托有资质单位处置 | 是 |
| 2 | 废边角料 | 机加工 | 一般固废 | — | 10 | 资源化 | 外售综 合利用 | 是 |
| 3 | 废磨削污泥 | 打磨 | 危险废物 | HW08 900-200-08 | 0.2 | 妥善处置 | 委托有资质单位处置 | 是 |
| 4 | 职工生活垃圾 | 职工活动 | 生活垃圾 | — | 6 | 环卫清运 | 委托环卫部门清运 | 是 |

2、影响分析

企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及修改单相关要求；危险废物暂存要求行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单相关要求，废包装桶在厂内暂存过程中按危险废物存储。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 公告2017年第43号），本项目危险废物影响分析具体如下：

（1）危险废物贮存场所环境影响分析

项目危险废物暂存间设置于车间东北侧，危险暂存点占地约4m2。项目危险废物为废切削液和废磨削污泥，危废产生总量较小，危险废物暂存点可以满足贮存要求。此外，危险废物暂存点要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。在此基础上，本项目危险废物贮存场所不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生不利影响。

本项目危险废物的贮存场所基本情况见表7-16。

- 建设项目危险废物贮存场所（设施）基础情况表

| 序号 | 贮存场所 | 危险废 物名称 | 危险废 物类别 | 危险废 物代码 | 位置 | 占地 面积 | 贮存 方式 | 贮存 能力 | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废 暂存点 | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | HW09区 | 0.5m2 | 收集 贮存 | 2t | 一年 |
| 2 |  | 废磨削污泥 | HW08 | 900-200-08 | HW08区 | 0.5m2 |  | 1t |  |

废包装桶厂内存放期间存放于危废暂存点，占地约3m2，半年转运一次。

（2）危险废物运输过程环境影响分析

项目危险废物产生量较少，废切削液、废磨削污泥收集后密闭桶装室内堆放，废包装桶叠层堆放。本环评要求危险废物外运采用专门的车辆，防止散落和流洒，同时配备有应急器材，以应对突发环境事件。运输卸装过程中也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》(JT617-2004)、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT618-2004）等。

在转移过程中，企业应严格遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求进行管理。采取上述措施后，项目危险废物在转运过程中对周围环境基本没有影响。

（3）委托处置环境影响分析

本项目涉及的危险废物收集后应定期委托有相应的资质的危废处置单位进行处置，委托处置单位所经营的危废类别应包含本项目涉及的HW09和HW08。经妥善处置后，本项目涉及的危险废物不会对周围环境产生影响。

本项目固废均能得到合理处置，本项目固体废弃物对周围环境影响较小。

### 7.2.6土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)规定，对照导则附录A，本项目属于“汽车制造及其他用品制造-其他”，属于行业类别中的“III类”。本项目位于玉城街道机电工业园区盛园路3号，占地面积为1100m2，属于≤5hm2，占地规模属于小型。根据周边环境现状可知，项目周边主要为工厂和道路，周边50m范围内没有土壤环境敏感目标，敏感程度为不敏感。根据导则关于污染影响型评价工作等级划分表，确定本项目土壤环境影响评价等级为低于“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。

- 7.2.7环境风险评价

1、风险调查

（1）建设项目风险源调查

对照HJ 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量和表B.2其他危险物质临界量推荐值，对环境风险物质进行辨识，项目环境风险物质主要为切削液、防锈油、柴油、危险废物等。

（2）环境敏感目标调查

项目主要环境敏感目标分布情况详见表3-5。

2、风险潜势判断及评价等级

1）危险物质数量与临界量的比值Q

对照HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，项目厂区内涉及风险物质最大存在总量与其临界量的比值Q详见表7-17。

- 厂区涉及风险物质比值Q

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 标准临界量(t) | 最大储存总量(t) | 辨识结果(Q) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防锈油 | / | 2500 | 0.3 | 0.00012 |
| 2 | 切削液、废切削液 | / | 2500 | 1.875 | 0.00075 |
| 3 | 柴油 | / | 2500 | 0.3 | 0.00012 |
| 4 | 磨削污泥 |  | 50 | 0.2 | 0.004 |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 0.0041 |

终上所述，Q值为0.0041<1。根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录C，当Q<1时，该项目环境风险潜势为І，可只进行简单分析。

2）评价等级

根据HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》，评价工作等级划分见表7-18。

- 评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ+、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

环境风险潜势为І的项目只做简单分析。

3、环境风险识别

（1）物质危险性识别

项目危险物质主要是防锈油、柴油、切削液等油类物质和危险废物，其均为外购桶装贮存在原料仓库，危险废物存放于危废暂存点。

（2）生产系统危险性识别

根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及危险单元主要包括原料仓库、危废暂存点等。

危险物质库中柴油属于易燃物质，切削液、防锈油等属于可燃物质，易燃品管理不善可能发生火灾爆炸，对环境和周围人群产生影响，有毒有害物质泄露危害人体健康；油类物质泄漏会造成周边环境污染。

（3）危险物质向环境转移的途径

火灾爆炸引发次生如消防废水等污染物排放，经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危险物质泄漏、危废管理不善，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄漏挥发危害人体健康。

（4）风险识别汇总

项目风险识别汇总见表7-19。

- 建设项目环境风险识别表

| - 序号 | - 危险单元 | - 风险源 | - 主要风险物质 | - 环境风险类型 | - 环境影响途径 | - 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 原料仓库 | - 危险物质泄漏、易燃品管理不善可能发生火灾爆炸 | - 防锈油、柴油、切削液 | - 火灾、泄露 | - 大气扩散、地表径流 | - 周边大气环境、地表水环境、周边地下水、土壤 |
| - 2 | - 危废暂存点 | - 危险物质泄漏 | - 危险废物 | - 泄漏 | - 地下水、土壤下渗 | - 周边地下水、土壤 |

4、环境风险分析

（1）火灾爆炸事故影响途径

切削液、防锈油、柴油、废切削液等遇明火、高温会燃烧爆炸，燃烧爆炸时产生热辐射和废气通过大气扩散对大气环境造成一定影响。

（2）泄漏影响途径

切削液、防锈油、柴油、废切削液为液体，泄漏时可能通过液体流动对水体、土壤环境造成影响。

5、环境风险防范措施及应急要求

（1）火灾爆炸事故防范措施

①危险物质贮存的场所必须是经公安消防部门审查批准设置的专门危险物质库房，必须符合防火防爆要求。防火间距的设置以及消防器材的配备必须通过消防部门审查认可。

②贮存危险物质的仓库管理人员以及操作员，必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性，事故处理办法和防护知识，持上岗证，同时，必须配备有关的个人防护用品。

③贮存的危险物质必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量和垛距。

④贮存危险物质的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。

⑤危险物质出入库必须检查验收登记，贮存期间定期养护，控制好贮存场所的温度和湿度；装卸、搬运时应轻装轻卸，注意自我防护。

⑥要严格遵守有关贮存的安全规定，具体包括《仓库防火安全管理规则》、《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》等。

（2）泄漏防治措施

①收集、贮存、运输须严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）、HJ2025-2012《危险废物收集贮存运输技术规范》有关要求。

②危险废物贮存设施地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，地面必须硬化、耐腐蚀，且表面无裂缝，贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏，并做到“防风、防雨、防晒、防漏”，做好危险废物的入库、存放、出库记录，不得随意堆置。

6、应急预案编制要求

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环保部公告 2017年 第43号），产生危险废物的企业应编写危险废物事故应急预案。

建议企业按照HJ169-2018《建设项目风险评价技术导则》对于本项目可能造成环境风险的突发性事故，制定相应危险废物应急预案，企业应急预案内容包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

7、分析结论

项目涉及易燃易爆、有毒有害物质的贮存及使用，具有潜在危险性。有毒有害物质等泄漏后产生的扩散污染，只要应急处置事故源及时，则对周边环境及敏感目标影响不大，其事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。

虽然本项目环境风险在可控范围之内，但企业应严格杜绝此类事故的发生。万一事故发生，应即刻停止生产，并进行检修和事故应急处置；同时企业应加强环保管理，配备专人对各类污染治理设施及风险应急器材设施的日常维护保养进行监督监管。

建设项目环境风险分析详见表7-20。

              - 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 台州榴环机械有限公司年产6万套变速箱配件生产线技改项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 玉城街道机电工业园区盛园路3号 |  |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | 121.261736° | 纬度 | 28.157212° |
| 主要危险物质及分布 | 防锈油，最大储存量为0.3t，桶装，存放于物料存储区； 切削液，最大储存量为0.3t，桶装，存放于物料存储区； 柴油，最大储存量为0.3t，桶装，存放于物料存储区； 危险废物，最大储存量为1.775t，存放于危险废物暂存间。 |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 影响途径：因包装破损、泄漏进入到环境当中。 环境危害：油类物质不易分解，如果进入自然环境会污染水环境，同时造成土壤变质，危害植被，造成环境污染。 油类物质遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 油类物质的贮存安全 (1)密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方，使用适当加注标签及可封闭的容器。储存温度：长期储存（3个月以上）-15~50℃；短期储存-20~60℃。 (2)置于室内环境，保持油品密封，不可与易燃、易爆化学品摆在一起。 油类物质操作注意事项 (1)为防起火，应适当地处置任何受其污染的擦拭布料和清洗材料。 (2)搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 (3)配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 对发生事故的紧急处理： 撤离泄漏污染区人员至上风处环境温度严格控制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式正压呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏气源。合理通风，加速扩散。 |  |  |  |
| 填表说明： 本项目涉及防锈油、切削液、柴油和危险废物，其中防锈油最大存量为0.3t，切削液最大存量为0.3t，柴油最大存量为0.3t，危险废物最大存量为1.775t。根据HJ 169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B，经过鉴别，本项目风险物质数量与临界量比值结果为：Σq/Q≈0.0041＜1，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《HJ 169-2018建设项目环境风险评价技术导则》，风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 |  |  |  |  |

项目环境风险影响自查见表7-21。

              - 建设项目环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 防锈油 |  | 切削液 |  | 柴油 |  |  |  |  | 危险废物 / |  |  | / |
|  |  | 存在总量/t | 0.3 |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  | 1.775 |  |  | / |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500 m范围内人口数__ /___人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 km范围内人口数 / 人 |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200 m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  | F1 □ |  |  |  | F2 □ |  |  | F3 □ |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  | S1 □ |  |  |  | S2 □ |  |  | S3 □ |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  | G1 □ |  |  |  | G2 □ |  |  | G3 □ |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  | D1 □ |  |  |  | D2 □ |  |  | D3 □ |
| 物质及工艺系统危险性 |  | Q 值 | Q＜1 R |  |  |  |  | 1≤Q＜10 □ |  |  |  | 10≤Q＜100 □ |  |  | Q＞100□ |
|  |  | M 值 | M1 □ |  |  |  |  | M2 □ |  |  |  | M3□ |  |  | M4□ |
|  |  | P 值 | P1 □ |  |  |  |  | P2 □ |  |  |  | P3 □ |  |  | P4 □ |
| 环境敏感程度 |  | 大气 |  |  |  |  |  | E1 □ |  |  |  | E2□ |  |  | E3 □ |
|  |  | 地表水 |  |  |  |  |  | E1 □ |  |  |  | E2 □ |  |  | E3 □ |
|  |  | 地下水 |  |  |  |  |  | E1 □ |  |  |  | E2 □ |  |  | E3 □ |
| 环境风险潜势 |  | IV+□ |  | IV□ |  | III□ |  |  |  |  |  | II □ |  |  | IR |
| 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级□ |  |  |  | 三级□ |  |  |  | 简单分析R |  |  |
| 风险识别别 | 物质危险性 | 有毒有害R |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆R |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏R |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放R |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气R |  |  | 地表水R |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下水R |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法□ |  |  |  |  |  | 经验估算法□ |  |  | 其他估算法□ |  |
| 风险预测与评 价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB □ |  |  |  |  | AFTOX □ |  |  |  | 其他□ |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围/ m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 /，到达时间/ h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 企业从生产、贮运、危废暂存等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，一旦风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 事故风险控制在可以接受的范围内，本项目的建设符合风险防范措施要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“-”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.3环境监测计划

### 7.3.1污染源监测

根据 HJ819-2017《排污单位自行监测技术指南 总则》等，制定的污染源监测方案见表7-22。

- 项目营运期污染源监测计划

| 名称 | 监测点位置 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水总排口 | pH值、COD、NH3-N、BOD5 | 1次/季度 |
| 噪声 | 各侧厂界 | 等效连续A声级 | 1次/季度，每次昼间监测1天 |
| 厂界 | 无组织废气 | 非甲烷总烃 | - 1次/年 |

### 7.3.2竣工验收监测

根据《建设项目环境保护管理条例（2017年修订）》，2017年10月1日起环保设施竣工验收主体由环保部门转为建设单位，建设单位需开展自主验收，验收监测项目参见表7-23。

- 竣工验收监测

| - 类别 | - 位置 | - 数量 | - 监测因子 | - 监测频次 | - 治理效果 | - 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 废水 | - 污水总排口 | - 1个 | pH值、COD、NH3-N、BOD5、SS | 不少于2天、每天不少于4次 | 达标纳管 | - 达到玉环市污水处理有限公司进管标准 |
| - 噪声 | - 厂界 | - / | - LAeq | - 不少于2天、每天昼间不少于1次 | - / | - 厂界达到GB12348-2008中3类标准 |
| - 废气 | - 厂界无组织 | - 1个 | - 非甲烷总烃 | - 废气采样和监测频次一般不少于2天、每天不少于3个样品 | - / | - 厂界达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准 |

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

## 8.1废水

项目实行“清污分流、雨污分流”排水体制，清洗废水收集后委托台州华浙科技有限公司处理，生活污水经过化粪池预处理后纳管进入玉环市污水处理有限公司处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排海。生活污水产生量1.7m3/d、510 m3/a、CODCr 0.1785t/a、NH3-N 0.0178t/a ，排入外环境废水约1.7m3/d、510m3/a、CODCr0.0153t/a、NH3-N0.0008t/a。

项目建设过程中应认真做好纳管工作，且对所有废水收集及输送系统采取严格的防渗防漏措施，以消除项目实施后废水对附近地表水体的影响。

## 8.2废气

本项目废气主要为防锈油挥发废气和柴油挥发废气。

项目柴油挥发废气产生量约为0.03 t/a，排放速率为0.0125kg/h，废气在车间内无组织排放，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准，建设单位需加强车间通风。

## 8.3噪声

为确保厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，尽量减少各噪声源对内外声环境质量的不利影响，本环评提出如下噪声防治措施：

1、科学合理进行总图布局，高噪声源动力设备应尽可能远离厂界，集中布置在室内；优先选用低噪声型动力设备，特别是空压机等高噪声设备。

2、对所有设备加强日常管理和维修，加强润滑保养，减少转动部位的磨擦，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。

3、严格执行昼间一班制生产。

## 8.4固废

### 8.4.1基本原则

1、对各类废物实施“减量化、资源化、无害化”，首先应减少固体废物的产生量和危害性，再对可利用的固体废物要尽可能利用，而对不可利用的固体废物则要实现无害化。

2、一般工业固体废物执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》，危险废物执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013修改单要求（环境保护部公告2013年第36号）。厂区内应设立专门的废物堆存场所，购置或制造专用盛装容器用于厂区内贮存和外运，并严格加强管理。暂存容器或设施应密闭性能良好，做好“防渗、防漏、防腐、防雨”等措施。

### 8.4.2分类及处置方法

项目固废主要为生产过程产生的废切削液、废边角料、废磨削污泥和生活垃圾等，总产生固体废物17.775t/a，危险废物产生量约1.775t/a，其余均为一般固废。边角料外售综合利用，废切削液、废磨削污泥等收集后委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门集中处理。

## 8.5防治措施汇总及预期治理效果

拟采取的防治措施及预期治理效果汇总见表8-1。

- 拟采取的防治措施及预期治理效果汇总一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 浸油 | 防锈油挥发废气 | 加强车间通风 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 柴油清洗 | 柴油挥发废气 |  |  |
| 水污 染物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环污水处理有限公司集中处理 | 达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即地表水准Ⅳ类标准 |
|  | 清洗废水 | CODCr、SS、石油类、LAS | 委托台州华浙环保科技有限公司处理 |  |
|  | 滚光废水 | CODCr、SS、石油类、LAS | 委托台州华浙环保科技有限公司处理 |  |
| 固体 废物 | 一般固废 | 废边角料 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  |  | 生活垃圾 | 委托环卫清运 | 无害化 |
|  | 危险废物 | 废磨削污泥 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  |  | 废切削液 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
| 噪声 | 选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声、合理布置噪声源等措施 |  |  | 厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目在现有厂区进行生产，所在地已是人工生态环境系统，企业周围人为活动频繁，周边环境中无发现珍稀野生动、植物等，在达标排放情况下，项目建设投产对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

## 8.6环保投资估算

本项目总投资300万元，其中环保投资5万元，约占总投资的1.6%。具体见表8-2。

- 工程环保设施与投资概算一览表

| 项目名称 | 环保设施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废水处理 | 生活污水依托租赁企业现有化粪池 | / |
| 降噪措施 | 机械设备隔声减震等措施 | 1 |
| 固体废物处置 | 一般固废堆场建设 | 1 |
|  | 危险废物暂存库建设；危险废物委托处置 | 2 |
| 防渗措施 | 危险废物暂存间地面做防腐、车间地面防渗等 | 1 |
| 合计 |  | 5 |

# 九、结论与建议

## 9.1项目基本情况

台州榴环机械有限公司主要经营范围为汽车配件、摩托车配件、农机配件、液压配件、塑料制品、橡胶制品制造；货物进出口、技术进出口。企业拟投资300万元，主要购置数控车床、磨床、台钻、仪表机床、空压机、超声波清洗机等设备，项目位于玉城街道机电工业园区盛园路3号，租赁玉环宏博钢材有限公司的闲置车间，租赁面积1100m2，实施年产6万套变速箱配件生产线技改项目。项目建成投产后，预计可形成年产6万套变速箱配件的生产规模，可实现销售收入300万元，利税39万元。台州榴环机械有限公司于2020年8月向玉环市经济和信息化局提出“年产6万套变速箱配件生产线技改项目”的备案申请，目前项目已在玉环市经济和信息化局完成备案，项目代码为2011-331083-07-02-115168。

## 9.2相关情况符合性分析

1、规划环评和“三线一单”生态环境分区管控方案符合性判定

项目主要从事汽车配件制造加工，根据玉环市人民政府关于印发《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知，企业所在地区域属于台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104）。根据对照分析，项目符合台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104）管控措施的要求，符合玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案要求。

2、总量控制相符性

根据工程分析，项目排放污染因子中被纳入总量控制指标的有CODCr、NH3-N。总量控制建议值为：CODCr0.0153t/a、NH3-N0.0008t/a。项目外排废水主要是生活污水，因此，COD、氨氮无需进行削减替代，符合总量控制要求。

3、土地利用总体规划和城乡规划相符性

本项目位于玉城街道机电工业园区盛园路3号，项目用地性质为工业用地，符合当地的用地规划，符合土地利用总体规划和城乡规划要求。

4、产业政策相符性

项目主要生产汽车配件，主要采用机加工、打磨钻孔、浸油等生产工艺，属于“汽车零部件及配件制造”，根据中华人民共和国发展和改革委员会于2019年10月30日颁布的令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目未被列入限制类和淘汰类、禁业类，且项目已获《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（项目代码：2011-331083-07-02-115168）。因此，项目建设符合国家和地方产业政策。

## 9.3环境质量现状结论

### 9.3.1环境空气

根据《台州市环境质量报告书(2019年度)》相关数据，玉环区域基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。

### 9.3.2 水环境

项目附近地表水体主要为东侧约80m出的城坎河支流。根据浙政函[2015]71号《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，企业所在地附近主要地表水体为城坎河-天开河，属玉坎河系（编号为椒江113），水质控制目标为Ⅳ类水质，水质执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准，本环评其水质参照周边最近的地表水常规监测断面—礁头断面（距离本项目南侧约3.9km处）2019年水质监测数据，结果表明礁头断面水体水质各指标均达到了GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质要求，因此项目所在地地表水环境质量良好。

### 9.3.3 声环境

根据《玉环市声环境功能区划方案》，项目所在区域声环境为3类功能区，执行GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准。根据现场布点监测，项目周围声环境质量现状均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》3类标准规定要求。因此，项目所在区域声环境质量现状良好。

## 9.4工程分析结论

根据工程分析，项目主要污染物产生及排放情况汇总见表9-1。

- 项目主要污染物产生及排放情况汇总一览表

| 类型 | 污染源 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活 污水 | 废水量（t/a） | 510 | - | 510 | 生活污水经过化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排 |
|  |  | CODCr（t/a） | 0.1785 | 0.1632 | 0.0153 |  |
|  |  | NH3-N（t/a） | 0.0178 | 0.0170 | 0.0008 |  |
|  | 清洗废水 | 废水量（t/a） | 1.2 | 1.2 | 0 | 清洗废水收集后委托台州华浙科技有限公司处理。 |
|  |  | CODCr（kg/a） | 1.2 | 1.2 | 0 |  |
|  |  | SS（kg/a） | 0.24 | 0.24 | 0 |  |
|  |  | 石油类（kg/a） | 0.036 | 0.036 | 0 |  |
|  |  | LAS（kg/a） | 0.24 | 0.24 | 0 |  |
|  | 滚光废水 | 废水量（t/a） | 1.08 | 1.08 | 0 | 滚光废水收集后委托台州华浙科技有限公司处理 |
|  |  | CODCr（kg/a） | 1.62 | 1.62 | 0 |  |
|  |  | SS（kg/a） | 0.54 | 0.54 | 0 |  |
|  |  | 石油类（kg/a） | 0.162 | 0.162 | 0 |  |
|  |  | LAS（kg/a） | 0.216 | 0.216 | 0 |  |
| 大气污染物 | 柴油挥发废气 | 非甲烷总烃 | 0.03t/a | 0.03t/a | 0 | 加强车间通风 |
| 固体 废物 | 一般 固废 | 废边角料 | 10.00t/a | 10.00t/a | 0 | 外售综合利用 |
|  |  | 生活垃圾 | 6.00t/a | 6.00t/a | 0 | 外售综合利用 |
|  | 危险 废物 | 废磨削污泥 | 0.20t/a | 0.20t/a | 0 | 委托有资质单位处置 |
|  |  | 废切削液 | 1.575t/a | 1.575t/a | 0 | 委托有资质单位处置 |

## 9.5环境影响评价及防治对策结论

### 9.5.1环境空气

本项目废气主要为防锈油挥发废气和柴油挥发废气。

项目柴油挥发废气产生量约为0.03 t/a，排放速率为0.0125kg/h，废气在车间内无组织排放，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。建设单位需加强车间通风。

### 9.5.2水环境

本项目产生的废水主要是生活污水、清洗废水和滚光废水。

根据工程分析可知，清洗废水年产生量为1.2t/a，滚光废水年产生量1.08t/a，收集后均委托台州华浙科技有限公司处理。生活污水经化粪池处理达到玉环市污水处理有限公司设计进水水质指标要求后纳入市政污水管网，经集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类标准）后排放，以达标计，项目排入环境废水510t/a，则CODCr0.0153t/a，氨氮0.0008t/a。

建设单位应严格实行“室内污废分流、清污分流，室外雨污分流”的排水体制，进一步加强清洗水的收集工作，完善车间地面防渗防漏措施，加强自身节水。在此基础上，项目废水一般不会对附近地表水体水环境质量产生不利影响。

### 9.5.3声环境

项目噪声主要为各类生产设备和辅助设施的运行噪声。建设单位应积极采取有效降噪措施，合理进行总图布局与生产计划安排；优先选用低噪声型动力设备，并积极采取减振、隔声、消声等综合降噪措施；加强对各类动力设备的日常检查与维护保养工作，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象，即能确保厂界噪声排放全面达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准规定要求。

### 9.5.4固废

项目固废主要为生产过程产生的废切削液、废边角料、废磨削污泥和生活垃圾等，总产生固体废物17.775t/a，危险废物产生量约1.775t/a，其余均为一般固废。边角料外售综合利用，废切削液、废磨削污泥、等收集后委托有资质的单位处置，生活垃圾由环卫部门集中处理。

- 9.6防治措施汇总及预期治理效果

污染防治措施及预期治理效果汇总见表9-2。

- 拟采取的防治措施及预期治理效果汇总一览表

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物 | 生活污水 | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后纳入玉环污水处理有限公司集中处理 | 达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即地表水Ⅳ类标准 |
|  | 清洗废水 | 委托台州华浙环保科技有限公司处理 |  |  |
|  | 滚光废水 | 委托台州华浙环保科技有限公司处理 |  |  |
| 大气污染物 | 柴油清洗挥发废气 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 边角料 | 收集后外售综合利用 | 资源化 |
|  |  | 生活垃圾 | 委托环卫清运 | 无害化 |
|  | 危险废物 | 废磨削污泥 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
|  |  | 废切削液 | 委托有资质单位处置 | 无害化 |
| 噪声 | 应合理布置设备；同时尽量选用低噪声设备，设 备底部增设减震垫且不依靠墙体；定期对设备进行润滑，避免因设备不正常运转产生高噪现象；生产车间作业时关闭门窗，夜间不生产。 |  |  | 达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |

## 9.7建议

1、项目应认真落实各项环保措施，严格执行“三同时”等环保管理规章制度，应在经费上予以保证落实环保设施所需投资费用，以确保投产后各污染物排放全面稳定达到国家与地方环保相关标准规定要求。

2、建立原辅材料质检制度和原辅材料定额管理及能耗、水耗、产品合格率方面的考核制度。

3、尽可能提高生产系统自动化程度，采用自动控制技术、遥控技术、信息技术，自动控制工艺操作程序和工艺过程的操作参数。

4、加强作业人员的培训，树立清洁生产的思想意识，严格按操作技术规范进行操作，防止违规操作和生产过程中的“跑冒滴漏渗”，杜绝事故性排放。

5、需建立专门的环境保护管理部门，加强对厂区生产的管理，落实各项环保措施，并保证设施良好运作，保证达到预计的处理效果，认真做好各项环境保护工作。

6、建立完善预防突发性事故与应急措施的有关制度，设立应急机构，配备足够的应急处理设施。

7、项目如在投产前后性质、生产规模、生产工艺、建设地点、防治措施或产品有变更，则应报环保管理部门审核，必要时应重新报有关部门审批。

## 9.8总结论

综上所述，台州榴环机械有限公司拟建于玉城街道机电工业园区盛园路3号，项目建设符合现行国家及相关产业政策，选址符合玉环市城市总体规划及相应环境功能区划要求。项目生产过程中“三废”的排放量较小，在严格落实本环评提出的污染防治措施，加强环保管理，确保环保设施的正常高效运行情况下，能做到各污染物的达标排放，周围环境质量能维持现状，同时项目建设符合“三线一单”控制要求。从环境保护的角度而言，该项目的建设可行