- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产140吨密封圈、660吨汽车球笼防尘套及60 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 吨汽车配件生产线技改项目 |  |
| 建设单位（盖章）： |  | 玉环鑫群机械有限公司 |
| 编制日期： |  | 二〇二一年四月 |

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目工程分析	- 4 -

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	- 12 -

四、主要环境影响和保护措施	- 21 -

五、环境保护措施监督检查清单	- 35 -

六、结论	- 36 -

附图：

1、建设项目地理位置图

2、建设项目周边环境概况及大气环境、声环境质量现状监测布点图

3、建设项目周边敏感点及保护目标图

4、建设项目车间平面布置图

附件：

1、浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

2、监测报告

附表：

1、建设项目污染物排放量汇总表

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产140吨密封圈、660吨汽车球笼防尘套及60吨汽车配件生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-331083-29-03-137371 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 金水明 | 联系方式 | 13506865717 |
| 建设地点 |  | 浙江省台州市玉环市大麦屿街道对台贸易加工区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （112 度 9 分 12.170秒，28 度 4 分 39.500 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2913橡胶零件制造、C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | “二十六、橡胶和塑料制品业29”中第52项“橡胶制品业291”；“三十三汽车制造业36” 中第71项“汽车零部件及配件制造367” |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 玉环市经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） |  |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 35 |
| 环保投资占比（%） |  | 7.0 | 施工工期 | 0 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 840 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：浙江玉环经济技术开发区总体规划 审批机关：浙江省人民政府 审批文件名称及文号：浙江省人民政府关于第二批开发区（园区）整合提升工作方案的批复（浙政函[2010]114号） |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：浙江玉环经济技术开发区总体规划环境影响报告书； 召集审查机关：原浙江省环境保护厅； 审查文件名称及文号：《关于印发浙江玉环经济技术开发区总体规划环境影响报告书环保意见的函》（浙环函[2015]324号） |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目位于大麦屿街道对台贸易加工区，属于玉环经济技术开发区中的大麦屿港区单元。项目产品为密封圈、汽车球笼防尘套橡胶制品制造及汽车金属配件制造，不属于大麦屿项目准入负面清单中的项目，符合开发区产业准入条件。 项目所有设备均采用电能，不排放生产废水，生活污水纳入园区污水管网，进入大麦屿污水处理厂处理；产生的硫化废气收集经光催化氧化+活性炭吸附处理后达标排放；危险废物委托有资质单位处置，一般固废出售利用；噪声能做到厂界达标排放。从三废治理方面，项目符合开发区关于环境保护对策要求。 项目不排放生产废水，不排放SO2，排放的COD和氨氮在开发区总量范围内，符合开发区总量控制要求。 综上所述，项目符合浙江玉环经济技术开发区总体规划及规划环境影响评价要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）与生态保护红线符合性分析 本项目位于大麦屿街道对台贸易加工区，项目评价范围内不包含当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，不涉及《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）与环境质量底线的相符性分析 本项目所在区域大气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目地厂界声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 本项目周边内河水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求，所在区域地下水水质各指标均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。 ③与资源利用上线的相符性分析 本项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用，不会突破区域的资源利用上线。 ④与环境准入负面清单的对照 项目为橡胶零部件和汽车零部件制造，符合台州市玉环市玉环临港工业2产业集聚重点管控单元（ZH33108320100）的管控措施要求，且本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 - 2、与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》、《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》符合性分析 本项目为密封圈、汽车球笼防尘罩及汽车金属零部件制造，使用的原辅料为环保型原辅料，使用设备和工艺均不是淘汰类，不使用有机溶剂，不涉及橡胶再生工序、打浆浸胶工序和炼胶工序，不属于再生胶生产企业。硫化工序采用平板硫化，废气采用软帘围合，下送冷风、上抽热风方式集气，进入“光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放，处理效率不低于90%，有机废气处理设施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中关于有机废气处理设施工艺要求。 因此本项目从源头控制（原辅料、装备、生产工艺）、污染防治（废气收集、末端处理）、环境管理（内部环境管理、环境监测）符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》、《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》要求。 |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要建设内容及规模 项目总投资500万元，建设地点位于玉环市大麦屿街道对台贸易加工区，租用玉环鑫达管业有限公司厂房进行生产，厂房面积约1522.94m2，购置橡胶硫化机、切胶机、修边机、硅胶专用炼胶机、数控机床、钻床等设备，项目投产后可形成年产140吨密封圈、660吨汽车球笼防尘套及60吨汽车配件的生产能力。建设项目的工程组成见下表。 - 建设项目工程组成表 项目名称; 建设内容. 主体工程; 生产车间; 项目租用两层厂房作为生产车间，一楼布置硫化区、汽车配件加工区，二楼布置汽车配件加工区、密封圈修边区、产品及原料堆放区、危废暂存间、仓库办公室。. 公用工程; 供水系统; 水源为市政自来水，供水能力能满足本项目需求。. 排水系统; 实行雨污分流，雨水接入雨水管网。生活污水经化粪池处理后达标纳管。. 供电系统; 由市政电网提供. 环保工程; 废气; 硫化产生的废气进入光催化+活性炭吸附装置处理后，通过15m高排气筒排放. 废水; 生活污水经化粪池处理后达标纳管。. 噪声; 采用低噪声型号设备、厂房隔声，废气处理风机采取减振、消声、隔声措施。. 固废处置; 一般固废外售综合利用，二楼设置约10m2危废暂存库，危险废物由有资质单位处置。. 2、产品方案 产品方案见下表。 - 产品方案 序号; 产品方案; 单位; 规模. 密封圈; t/a; 140. 汽车球笼防尘套; t/a; 660. 汽车配件; t/a; 60. 3、主要生产设备 主要生产设备清单见下表。 |
| --- | --- |
| 建设内容 | - 项目主要生产设备清单一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 位置; 备注. 平板硫化机; 125t; 4; 1楼硫化区; 密封圈生产. 平板硫化机; 160t; 1; 1楼硫化区. 平板硫化机; 200t; 8; 1楼硫化区. 平板硫化机; 250t; 1; 1楼硫化区. 注射硫化机; DH14CA; 2; 1楼硫化区; 汽车球笼防尘套生产. 注射硫化机; 20H1; 4; 1楼硫化区. 注射硫化机; JLL-120LV; 2; 1楼硫化区. 注射硫化机; 150t; 2; 1楼硫化区. 切胶机; /; 1; 1楼硫化区; 密封圈生产. 修边机; /; 2; 2楼修边区. 硅胶专用炼胶机; XK-250A; 1; 1楼硫化区. 烘箱; /; 1; 2楼修边区. 滚丝机; /; 1; 1楼机加工区; 汽车配件 （发动机金属配件）生产. 立钻; /; 1; 1楼机加工区. 立铣头; ZS140A; 1; 1楼机加工区. 拉孔机; /; 1; 1楼机加工区. 无心磨床; MT1040A; 1; 1楼机加工区. 数控机床; /; 2; 1楼机加工区. 钻攻两用机; ZS4116/1; 1; 2楼机加工区. 台钻; ZQ4120; 2; 2楼金工车间. 台钻; Z4116; 1; 2楼金工车间. 自动进刀钻床; JZB-20; 1; 2楼金工车间. 台钻; /; 14; 2楼金工车间. 仪表车床; CJ0632-A; 1; 2楼金工车间. 仪表车床; CJ0640-A; 1; 2楼金工车间. 液压机; /; 1; 2楼金工车间. 仪表车床; /; 7; 2楼金工车间. 无转子硫化仪; ZY-2000E; 1; 2楼检测区; 橡胶产品检测. 手动冲片机; ZY-1025; 1; 2楼检测区. 开炼机; XH-401; 1; 2楼检测区. 电子拉力机; ZY-5000N; 1; 2楼检测区. 橡胶（塑料） 低温脆性试验仪; ZY-1006; 1; 2楼检测区. 废气处理设施; /; 1; 楼顶; /. 4、主要原辅材料 项目主要原辅材料见下表。 - 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 对应产品; 原辅材料名称; 用量（t/a）; 性质; 包装规格; 备注. 密封圈; 硅橡胶; 99.5; 块状; /; 采购经混炼和密炼的半成品硅橡胶. 三元乙丙橡胶; 30; 块状; /; 采购经混炼和密炼的半成品三元乙丙橡胶. 丁腈橡胶; 70; 块状; /; 采购经混炼和密炼的半成品丁腈橡胶. 色母; 0.15; 粉状; 25kg/包; /. 硫化剂DCP; 0.26; 粉状; 25kg/包; /. 球笼防尘套; 氯丁橡胶; 230; 块状; /; 采购经混炼和密炼的半成品氯丁橡胶. 丁腈橡胶; 464.78; 块状; /; 采购经混炼和密炼的半成品丁腈橡胶. 汽车配件; 半成品金属件; 65; /; /; /. 防锈液（亚硝酸盐）; 0.3; 液态; /; 亚硝酸钠3%~5%，碳酸钠0.5%，水94.5%~96.5%. 液压油; 0.2; 液态; /; /. /; 机油; 0.4; 液态; /; /. /; UV灯管; 0.2; 固态; /; /. 物料理化性质： （1）硫化剂DCP 硫化剂DCP，全名过氧化二异丙苯，是一种强氧化剂。白色菱形结晶。熔点41～42℃。相对密度（20℃/4℃）1.082。升华温度100 ℃（26.7Pa）。分解温度120～125℃（迅速分解）。折射率1.5360。闪点133℃，燃点218℃。室温下稳定，见光逐渐变成微黄色。不溶于水，溶于乙醇、乙醚、乙酸、苯和石油醚。该品对小鼠口服LD50 3500-4000mg/kg。可作为单体聚合的引发剂，常用作高分子材料的硫化剂、交联剂、固化剂、阻燃添加剂等。 （2）防锈液（亚硝酸盐） 亚硝酸盐防锈液成分为亚硝酸钠3%~5%，碳酸钠0.5%，水94.5%~96.5%。 亚硝酸钠：白色至浅黄色粒状、棒状或粉末。有吸湿性。溶于1.5份冷水、0.6份沸水，微溶于乙醇。相对密度2.17。熔点271℃。其水溶液呈碱性，属强氧化剂又有还原性，在空气中会逐渐氧化，表面则变为硝酸钠，加热至320℃以上分解，也能被氧化剂所氧化；遇弱酸分解放出棕色二氧化氮气体；与有机物、还原剂接触能引起爆炸或燃烧，并放出有毒的刺激性的氧化氮气体；遇强氧化剂也能被氧化，特别是铵盐，如与硝酸铵、过硫酸铵等在常温下，即能互相作用产生高热，引起可燃物燃烧。有氧化性，与有机物接触能燃烧和爆炸，并放出有毒和刺激性的过氧化氮和氧化氮的气体。亚硝酸钠有毒，半数致死量(大鼠，经口)180mg/kg。 5、厂区总平面布置 玉环鑫群机械有限公司租用玉环鑫达管业有限公司闲置厂房进行生产。项目生产车间分为两层，总建筑面积约1522.94m2。一楼布置硫化区、汽车配件加工区，二楼布置汽车配件加工区、密封圈修边区、产品及原料堆放区、危废暂存间、办公室。项目生产车间平面布置情况见表2-5，企业生产车间平面布置图详见附图4。 - 项目生产车间平面布置 楼层; 分布情况. 一层; 硫化区、汽车配件加工区. 二层; 汽车配件加工区、密封圈修边区、产品及原料堆放区、危废暂存间、办公室. 6、劳动定员及工作班制 本项目劳动定员40人，其中汽车球笼防尘套生产人员实行两班制生产（8:00-24:00），其余执行一班制生产，每班8小时，年工作日300天。厂区内不设食堂和宿舍。 |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、工艺流程 - （1）密封圈生产工艺流程及简述 图2-1密封圈生产工艺流程及产污环节图 工艺简述： 项目外购的橡胶是经过开炼和密炼加工成型的半成品橡胶。根据订单需要，部分成品需要上色，需要在切条硫化前与色母进行混合。项目采用硅胶专用炼胶机将色母和橡胶通过反复挤压混合，使橡胶上色。染色在常温下进行，10min/批次，10kg~20kg胶/批次。橡胶在硫化之前需要用切胶机切成条状，然后放入平板硫化机进行硫化。因原料不同，硫化温度也不同。硅橡胶硫化温度在170~180℃，丁腈橡胶和三元乙丙橡胶硫化温度在170~200℃。硫化时间根据原料不同，时间在60s~200s不等。硫化机模具上为圆形凸起，在压制硫化过程中形成一片含很多凸起密封圈的橡胶片。橡胶片放入修边机进行修边。修边机中配有刀片将橡胶片上方凸起的密封圈切割下来即可为成品，其中5%的产品需要进入烘箱进行老化处理，老化加热温度为160-180℃。最后检验合格后包装入库。 （2）汽车球笼防尘套生产工艺流程及简述 - 图2-2汽车球笼防尘套生产工艺流程及产污环节图 工艺简述： 项目外购的橡胶是经过开炼和密炼加工成型的半成品橡胶。橡胶在硫化之前需要人工用剪刀剪成条状，然后放入注射硫化机进行硫化成型。注射硫化机工作步骤分为加料、熔融、施压注射、充模冷却和开模取件。氯丁橡胶硫化温度在150~160℃，丁腈橡胶硫化温度在170~180℃。硫化时间根据原料不同，时间在60s~200s不等。硫化完成后即为半成品，经过人工修边，去掉毛刺，然后检验合格后就包装入库。 - （3）汽车配件生产工艺流程及简述 图2-3汽车配件生产工艺流程及产污环节图 工艺简述： 项目外购半成品的金属件，在厂内进行机加工，包括车削、打磨、铣削、钻孔等，部分产品需要通过过钻攻两用机和滚丝机进行滚丝。机加工完成后的金属配件需要放入防锈液中浸泡防锈。 2、主要污染工序 营运期主要污染工序见下表。 - 营运期主要污染工序 序号; 类别; 产生工序; 污染源编号; 主要污染因子. 废气; 密封圈生产中硫化工序; G1; 非甲烷总烃、CS2、恶臭、VOCs. 汽车球笼防尘套生产中硫化工序; G2; 非甲烷总烃、CS2、恶臭、VOCs. 废水; 职工生活; W1; CODCr、NH3-N. 噪声; 设备运行; /; Leq(A). 固废; 密封圈修边; S1; 边角料. 密封圈检验; S2; 不合格品. 防尘套修边; S3; 边角料. 防尘套检验; S4; 不合格品. 机加工; S5; 金属边角料、碎屑. 滚丝; S6; 金属碎屑. 防锈; S7; 废防锈液. 拆解包装; S8; 废包装材料. 设备维护; S9; 废机油. 设备维护; S10; 废液压油. 废气处理; S11; 废灯管. 废气处理; S12; 废活性炭. 职工生活; S13; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 玉环鑫群机械有限公司、台州祥麟汽车零部件有限公司、玉环金豪橡胶制品厂和叶阿连密封件加工厂四家企业采取产能等量换原则整合产能，以玉环鑫群机械有限公司为建设单位租用位于玉环市大麦屿街道对台贸易加工区的玉环鑫达管业有限公司现有厂房（玉房权证玉环字第068680号）从事生产。四家企业之前均未办理环境影响评价、竣工环境保护验收。玉环鑫群机械有限公司办理于2020年6月办理了排污许可登记，登记编号为913310216831190421001Y，其余三家企业未办理过排污许可手续。 根据现场调查，该四家厂原有厂区均已停产，相关设备均已拆除，原有污染物随之消除。本次报告结合企业原有运行状况，简要分析其原有污染源强，具体如下： - 原有企业污染源强汇总 污染物名称; 排放量（t/a）. 废气; 硫化废气; 非甲烷总烃; 0.0586. CS2; 0.6799. VOCs; 1.6283. 臭气浓度; 4000（无量纲）. 废水; 生活污水; 废水量; 480. COD; 0.019. 氨氮; 0.002. 固废 （产生量）; 边角料; 71. 不合格品; 24. 金属边角料、金属碎屑; 5. 废防锈油; 0.2. 废包装材料; 0.3. 废机油; 0.2. 废液压油; 0.1. 计算说明：废气按产污系数及用胶量进行计算；台州祥麟汽车零部件有限公司和玉环金豪橡胶制品厂生活污水无法纳管，按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准进行计算，玉环鑫群机械有限公司和叶阿连密封件加工厂生活污水可以纳管，按污水处理厂排放标准进行计算；固体废物按原辅料用量及产品合格率等进行计算。 整合前企业存在的环境问题及整改措施见下表。 - 整合前企业存在的环保问题及整改措施汇总 项目; 玉环鑫群机械有限公司现状环保问题; 台州祥麟汽车零部件有限公司现状环保问题; 玉环金豪橡胶制品厂现状环保问题; 叶阿连密封件加工厂现状环保问题; 整合后整改措施要求. 环保手续; 无环评及竣工验收手续，有排污登记手续; 无环评、竣工验收、排污申报手续; 无环评、竣工验收、排污申报手续; 无环评、竣工验收、排污申报手续; 按要求进行环评、排污申报及竣工验收. 废气处理; 硫化废气未收集，车间内无组织排放; 硫化废气未收集，车间内无组织排放; 硫化废气未收集，车间内无组织排放; 硫化废气未收集，车间内无组织排放; 硫化废气收集后经光催化氧化+活性炭吸附处理后通过不低于15米排气筒高空排放. 废水处理; /; 生活污水未纳管; 生活污水未纳管; /; 搬迁至玉环市大麦屿街道对台贸易加工区玉环鑫达管业有限公司闲置厂房，生活污水经园区化粪池处理纳管进入玉环市大麦屿污水处理有限公司处理，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中准Ⅳ类标准后排放。. 固废; 厂区内未按危废管理要求设置危废暂存场所，且未委托有资质的单位进行处理。; 厂区内未按危废管理要求设置危废暂存场所，且未委托有资质的单位进行处理。; 厂区内未按危废管理要求设置危废暂存场所，且未委托有资质的单位进行处理。; 厂区内未按危废管理要求设置危废暂存场所，且未委托有资质的单位进行处理。; 要求建设单位按要求设置危废暂存间，并委托有资质的单位进行处理，此外还应做好相应危废管理工作。. 噪声; 没有相应的隔声措施。; 没有相应的隔声措施。; 没有相应的隔声措施。; 没有相应的隔声措施。; 做好减振降噪措施。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量 （1）项目所在区域达标判断 根据《台州市环境质量报告书（2019年）》，项目拟建地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见下表。 - 2019年玉环市环境空气污染物基本项目监测结果评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 66; 达标. 第95百分位数日平均; 48; 75; 64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 56; 达标. 第95百分位数日平均; 83; 150; 55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 38; 达标. 第98百分位数日平均; 34; 80; 43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5; 达标. 第98百分位数日平均; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20; 达标. O3; 最大8小时年均浓度; 75; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 116; 160; 73; 达标. 根据上述结果，玉环市区域环境空气能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求，能满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 （2）特征因子委托监测 为了解建设项目所在区域及保护对象环境质量现状（CS2），我单位委托浙江华标检测技术有限公司于2020年7月6日至12日对评价区域大气环境质量进行监测。具体统计数据见下表。 - 大气现状监测统计数据及评价结果表 单位：mg/m3 检测位置; 检测项目; 检测结果; 标准值; 占标率; 超标倍数; 达标情况. 长山咀村; CS2; <0.02~0.02; 0.04（1h平均）; 50%; 0; 达标. 由上表可见，项目所在区域特征污染因子CS2达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D限值要求。 对于大气环境中非甲烷总烃环境质量现状，本次报告引用《浙江福腾宝家居用品有限公司年产2000万口不锈钢制品生产线技改项目环境影响报告表》中对项目地附近进行监测的数据，检测日期为2020年4月21日~4月28日，监测结果见下表。 - 其他污染因子监测资料统计结果单位：mg/m3 检测位置; 检测项目; 检测结果; 标准值; 占标率; 超标倍数; 达标情况. 长山咀村; 非甲烷总烃; 0.34~1.72; 2.0; 17%~86%; 0; 达标. 由上表可知，本项目所在地下风向长山咀村非甲烷总烃等检测因子浓度可以达到《大气污染物综合排放标准详解》中一次值限值要求。 2、地表水环境质量 为了解项目所在区域河流水环境现状概况，本环评收集了玉环环境监测站2019年对项目附近地表水庆澜河的长屿闸监测断面监测数据，具体见下表。 - 2019年庆澜河长屿闸监测断面监测数据一览表 - （单位：mg/L，pH为无量纲） 检测项目; pH; DO; CODMn; CODCr; BOD5; NH3-N; TP. 2019年; 7.5; 6.9; 6.1; 23.9; 4.4; 1.33; 0.193. Ⅳ类; 6~9; ≥3; ≤10; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3. 由上表可知， 2019年庆澜河的长屿闸监测断面水质监测项目均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 3、声环境质量现状 为了解项目所在地声环境状况，我单位委托浙江华标检测技术有限公司于2020年7月6日对本项目厂界四周声环境现状进行检测。噪声现状监测结果见下表。 - 目所在地厂界噪声监测结果 检测日期; 检测点位; 昼间Leq（dB(A)）; 夜间Leq（dB(A)）. 测量时间; 测量值; 测量时间; 测量值. 2020/07/06; 鑫群机械厂界东4; 10:25; 50; 22:54; 42. 鑫群机械厂界南5; 10:30; 52; 22:58; 44. 鑫群机械厂界西6; 10:36; 53; 23:04; 45. 鑫群机械厂界北7; 10:40; 51; 23:11; 43. /; 3类声环境功能区标准值; /; 65; /; 55. 由监测结果可知，项目所在地现状厂界昼夜间噪声监测值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准的要求。 4、地下水环境 （1）监测点位 为了调查建设区域地下水环境质量现状本项目委托浙江华标检测技术有限公司于2020年7月6日对评价区域地下水环境质量进行了现状监测，总共3个水质检测点，6个水位检测点，具体位置见下表。 - 地下水环境质量现状监测点位一览表 采样点名称; 经度（E）; 纬度（N）; 调查项目. 地下水（D1）B; 121°09′28.33″; 28°04′37.97″; 地下水水质、水位. 地下水（D2）C; 121°09′26.24″; 28°04′31.80″; 地下水水质、水位. 地下水（D3）D; 121°09′23.27″; 28°04′27.13″; 地下水水质、水位. 地下水（D4）E; 121°09′1.88″; 28°04′45.12″; 水位. 地下水（D5）F; 121°09′12.21″; 28°04′33.09″; 水位. 地下水（D6）G; 121°09′21.32″; 28°04′54.24″; 水位. （2）监测结果 监测点的水质监测数据见下表。 - 地下水环境质量现状监测结果 - （单位：mg/L，pH无量纲，单独标注的除外） 检测点位; 监测结果数值范围; Ⅰ类标准; Ⅱ类标准; Ⅲ类标准; 水质类别. 样品性状; 清; /; /; /; /. pH 无量纲; 7.36~7.67; 6.5-8.5; 6.5-8.5; 6.5-8.5; /. 氨氮; 0.357~0.463; ≤0.02; ≤0.10; ≤0.50; III类. 硝酸盐（以N计）; 2.78~5.67; ≤2.0; ≤5.0; ≤20.0; III类. 亚硝酸盐（以N计）; <0.005; ≤0.01; ≤0.10; ≤1.00; I类. 挥发酚; <0.0003; ≤0.001; ≤0.001; ≤0.002; I类. 氰化物; <0.004; ≤0.001; ≤0.01; ≤0.05; II类. 砷; 0.40~1.14μg/L; ≤0.001; ≤0.001; ≤0.01; III类. 汞; <0.025μg/L; ≤0.0001; ≤0.0001; ≤0.001; I类. 六价铬; <0.004; ≤0.005; ≤0.01; ≤0.05; I类. 总硬度; 248~251; ≤150; ≤300; ≤450; II类. 铅; 0.29~0.68μg/L; ≤0.005; ≤0.005; ≤0.01; I类. 氟化物; <0.006; ≤1.0; ≤1.0; ≤1.0; I类. 镉; 0.033~0.077μg/L; ≤0.001; ≤0.001; ≤0.005; I类. 铁; 0.04~0.06; ≤0.1; ≤0.2; ≤0.3; I类. 锰; 0.03~0.04; ≤0.05; ≤0.05; ≤0.10; I类. 溶解性总固体; 532~638; ≤300; ≤500; ≤1000; III类. 高锰酸盐指数（耗氧量）; 2.5~2.7; ≤1.0; ≤2.0; ≤3.0; III类. 硫酸盐; 36.7~79.2; ≤50; ≤150; ≤250; II类. 氯化物mg/L; 73.6~112; ≤50; ≤150; ≤250; II类. *总大肠菌群MPN/100mL; 未检出（<2）; ≤3.0; ≤3.0; ≤3.0; I类. *菌落总数 CFU/mL; 42~46; ≤100; ≤100; ≤100; I类. 监测点的八大离子监测数据见下表。 - 地下水八大离子监测结果 检测点位; 地下水（D1）B; 地下水（D2）C; 地下水（D3）D. 钾（mg/L）; 5.96; 5.92; 3.69. 钠（mg/L）; 84.5; 74.3; 61. 钙（mg/L）; 82.7; 83.2; 82.2. 镁（mg/L）; 1.38; 1.42; 1.13. 碳酸盐（mg/L）; <1.00; <1.00; <1.00. 重碳酸盐（mg/L）; 274; 331; 298. 氯离子（mg/L）; 112; 77.1; 73.6. 硫酸根离子（mg/L）; 79.2; 52.4; 36.7. 地下水水位监测结果见下表。根据监测点位数据判断出该地区地下水流向，具体见图3-1。 - 地下水水位 采样时间; 项目名称及单位 采样点位; 水位 m. 2020.07.06; 地下水（D1）B; 1.42. 地下水（D2）C; 1.35. 地下水（D3）D; 1.39. 地下水（D4）E; 1.34. 地下水（D5）F; 1.29. 地下水（D6）G; 1.32. 由监测结果可知：企业所在区域地下水中各指标均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 离子平衡的检查公式为： Ｅ＝100×（∑ｍｃ－∑ｍａ）/（∑ｍｃ＋∑ｍａ）式中，Ｅ为相对误差（％），ｍｃ及ｍａ为阳离子及阴离子的毫克当量总数（ｍeq／L） 经阴阳离子电荷平衡分析，1#点误差为0.16%，2#点误差为1.41%，3#点误差为1.53%，均在5%的误差内。根据监测资料，本项目所在区域的地下水类型为HCO3-Na-Ca型水。不同测点的阴阳离子的当量浓度基本都能平衡。 图3-1地下水流向图 5、生态环境 项目位于台州市玉环市大麦屿街道对台贸易加工区，在玉环市经济开发区建成范围内，因此，可不进行生态现状调查。 6、土壤环境 建设项目生产过程未产生持久性污染物和重金属等难降解污染物，不存在明显的土壤环境污染途径。 本项目为密封圈、汽车球笼防尘套及汽车配件生产，为污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别判定，本项目属于Ⅲ类项目；本项目选址位于工业区，周边为工业企业，敏感程度为不敏感；项目占地面积840m2，占地规模为小型。对照导则中污染影响型评价工作等级划分表，本项目不需要开展土壤环境影响评价。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，其他保护目标情况具体见表3-10。 2、声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下资源。 4、生态环境 项目位于台州市玉环市大麦屿街道对台贸易加工区，在工业园区建成范围内，无生态环境保护目标。 - 环境保护目标一览表 保护类别; 名称; 坐标/m; 保护对象; 规模; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 大麦屿村; 318019.59; 3107895.00; 居民; 15户; 人群; 二类功能区; 西北; 230. 地表水环境; 滨海河五一村段; 318462.90; 3107156.13; 居民; 小河; 工业 用水; 工业用水区; 西; 80. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物 项目橡胶硫化产生的非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的排放限值和企业厂界无组织排放限值，详见表3-11、表3-12： - 新建企业大气污染物排放限值 序号; 污染物项目; 生产工艺或设施; 排放限值 （mg/m3）; 单位胶料基准排气量（m3/t）. 1; 非甲烷总烃; 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置; 10; 2000. - 大气污染物无组织排放限值 序号; 污染物项目; 排放限值（mg/m3）. 1; 非甲烷总烃; 4.0. 生产过程中产生的恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1恶臭污染物厂界标准值”中的二级标准和“表2恶臭污染物排放标准值”，具体见下表。 - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 序号; 控制项目; 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）; 无组织厂界标准（mg/m3）. 二级新改扩建. 1; CS2; 15; 1.5; 3. 2; 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 厂区内挥发性有机物无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）特别排放限值，具体见下表。 - 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、水污染物 本项目生活污水经预处理达标后，纳管至玉环市大麦屿污水处理有限公司集中处理后达标排放。纳管标准执行玉环市大麦屿污水处理有限公司进水水质标准，尾水排放执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后排放。具体标准限值详见表3-15。 - 玉环市大麦屿污水处理有限公司进出水水质标准 - 单位：mg/L，pH为无量纲 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; TP; 石油类. 进水标准; 6~9; 400; 180; 300; 35; 50; 8.5; 20. 出水标准; 6~9; 30; 6; 5; 1.5(2.5); 12(15); 0.3; 0.5. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值；. 3、噪声 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，具体限值见下表。 - 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废 危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求；一般工业废物贮存场应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单要求(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制内容 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）、《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10号），需进行总量控制的指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘。根据《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案(2017-2020年)》（浙环发〔2017〕41号）和《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29号），对VOCs也需进行总量控制。 根据分析，本项目总量控制指标为COD、氨氮、VOCs。 - 2、总量控制指标 - 本项目污染物总量排放情况 序号; 项目; 排放量（t/a）. 1; COD; 0.014. 2; 氨氮; 0.001. 4; VOCS; 0.309. - 3、总量平衡方案 （1）根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法(试行)》(浙环发[2012]10号文)，本项目只排放生活污水，因此不需要进行区域替代削减。 （2）根据《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29号）、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发﹝2014﹞197号）和《浙江省工业污染防治“十三五”规划》（浙环发〔2016〕46号）等相关规定，本项目新增污染物VOCS削减替代比例为1:2。本项目总量控制平衡方案见下表。 - 本项目总量控制平衡方案 总量控制指标; COD; 氨氮; VOCS. 本项目污染物总量（t/a）; 0.014; 0.001; 0.309. 建议总量控制指标（t/a）; 0.014; 0.001; 0.309. 区域替代比例; /; /; 1:2. 削减替代量（t/a）; /; /; 0.618. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环 境保护措施 | 项目租用厂房，无施工期，只需进行设备安装即可投入生产。要求企业在设备安装过程中加强管理，防治噪声对周边环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环 境影响和 保护措施 | 1、大气环境影响及保护措施 （1）污染源强情况 项目废气污染物产生及排放情况见表4-1。 - 废气污染源强情况 工序/生产线; 装置; 排放形式; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 产生速率 (kg/h); 工艺; 效率/%; 核算方法; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放速率(kg/h). 硫化; 硫化机; 有组织; 非甲烷总烃; 产污系数法; 20000; 0.88; 0.0527; 0.0176; 光催化+活性炭吸附; 90; 经验系数法; 20000; 0.09（折算浓度2.95）; 0.0053; 0.0018. CS2; 7.37; 0.6119; 0.1474; 90; 0.74; 0.0612; 0.0147. VOCs①; 22.92; 1.4655; 0.4584; 90; 2.29; 0.1466; 0.0458. 臭气浓度; 4000（无量纲）; /; /; 75; 1000（无量纲）; /; /. 无组织排放; 非甲烷总烃; 产污系数法; /; /; 0.0059; 0.0020; /; /; 经验系数法; /; /; 0.0059; 0.0020. CS2; /; /; 0.0680; 0.0164; /; /; /; /; 0.0680; 0.0164. VOCs①; /; /; 0.1628; 0.0509; /; /; /; /; 0.1628; 0.0509. 臭气浓度; /; 20（无量纲）; /; /; /; /; /; 20（无量纲）; /; /. *①VOCs包含非甲烷总烃。 废气污染物产生及排放量汇总见下表。 - 废气污染物产生及排放量汇总表 序号; 污染物名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 削减量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0586; 0.0111; 0.0475. 2; CS2; 0.6799; 0.1292; 0.5507. 3; VOCs①; 1.6283; 0.3094; 1.3190. *①VOCs包含非甲烷总烃。 源强计算简述： 各污染物排放系数参考《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（《橡胶工业》2016年第2期123-127）、《浙江省重点行业VOC污染排放源排放量计算方式》（1.1版）中相关数据，具体见下表。 - 产污系数 橡胶种类 污染因子; 硅橡胶 （t/t混炼胶）; 三元乙丙橡胶 （t/t混炼胶）; 丁腈橡胶 （t/t混炼胶）; 氯丁橡胶 （t/t混炼胶）. 非甲烷总烃; 3.25E-04; 2.66E-05; 3.32E-05; 3.35E-05. CS2; /; 1.32E-03; 9.50E-04; 5.75E-04. VOCs; 6.68E-03; 1.75E-03; 1.42E-03; 6.60E-04. 密封圈生产硅橡胶用量99.5t/a，三元乙丙橡胶用量35t/a，丁腈橡胶用量为70t/a；汽车球笼防尘套生产氯丁橡胶用量230t/a，丁腈橡胶用量为464.78t/a。本次报告按各类橡胶用量乘以对应的产污系数计算其源强产生量，具体如下。 - 硫化废气各污染因子产生情况汇总表(单位：t/a) 生产工序; 非甲烷总烃; CS2; VOCs. 平板硫化; 0.0355; 0.1061; 0.8166. 注射硫化; 0.0231; 0.5738; 0.8118. 合计; 0.0586; 0.6799; 1.6283. （2）防治措施 项目废气污染防治措施情况见表4-5。 - 废气污染防治设施一览表 排污单位类别; 生产单元; 生产设施; 废气产污环节; 污染物种类; 执行标准; 排放形式; 污染防治措施; 排放口类型. 收集方式; 收集效率; 污染防治设施名称及工艺; 处理能力; 去除效率; 技术是否可行. 橡胶零件制造; 硫化; 硫化机; 硫化废气; 非甲烷总烃、CS2、VOCs、臭气浓度; GB27632-2011 GB14554-93; 有组织; 软帘围合、集气罩收集; 90%; 光催化氧化+活性炭吸附; 20000m3/h; 90%; 可行; 一般排放口. 废气污染防治措施简介： 要求对硫化机设备区域进行软帘围合，集气罩收集。处理措施采用光催化氧化+活性炭吸附工艺。光催化氧化：利用臭氧、羟基自由基（OH）等一些氧化物质或基团氧化还原性物质，然后进入活性炭吸附装置吸附处理，从而达到去除废气污染物的目的。废气防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中废气治理措施要求，治理措施可行。 （3）排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表。 - 点源污染源排放参数一览表 编号; 名称; 类型; 排气筒底部中心坐标(51R); 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h. X/m; Y/m. DA001; 硫化废气排放口; 一般排放口; 3107178.25; 318549.40; 15; 0.70; 15; 25; 4800. （3）达标分析 - 达标可行性分析 排气筒; 废气种类; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 执行标准. 本项目; 标准值; 本项目; 标准值. DA001; 非甲烷总烃; 0.0018; /; 0.09（折算浓度2.37）; 10; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. CS2; 0.0147; 1.5; 0.74; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. VOCs; 0.0458; /; 2.29; /; /. 臭气浓度; /; /; 1000（无量纲）; 2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 由上表可知，项目硫化废气中非甲烷总烃基准气量排放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》中新建企业的排放标准限值要求，CS2有组织排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准要求。 （4）监测要求 监测要求见下表。 - 监测要求一览表 有组织排放. 行业类别; 监测点位; 监测指标; 执行标准; 最低监测频次. 橡胶零件制造; 硫化废气排放口; 非甲烷总烃; GB27632-2011; 1次/年. CS2、臭气浓度; GB14554-93. VOCs; /. 无组织. 监测点位; 监测指标; 执行标准; 最低监测频次. 厂界; 非甲烷总烃; GB27632-2011; 1次/年. CS2、臭气浓度; GB14554-93. 厂区内; VOCs; GB27822-2019. （5）非正常情况 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即光催化氧化+活性炭吸附装置失效，造成排气筒中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见下表。 - 非正常工况废气排放源强 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放量（kg/a）; 非正常排放速率（kg/h）; 执行标准; 达标情况; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 1; 硫化废气; 废气处理设施故障或失效; 非甲烷总烃; 0.88 （折标23.66）; 0.0176; 0.0176; 10; /; 超标; 1; 1; 硫化工段停止生产. CS2; 7.37; 0.1474; 0.1474; /; 1.5; 达标. VOCs; 22.92; 0.4584; 0.4584; /; /; /. 臭气浓度; 4000 （无量纲）; /; /; 2000（无量纲）; /; 超标. 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒各废气污染物排放浓度除二硫化碳外均超标。为防止非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换UV灯管和活性炭，灯管每年更换三分之一，活性炭每月更换一次； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （6）影响分析 项目硫化废气采取光催化氧化+活性炭吸附工艺处理后15m高排气筒排放，非甲烷总烃基准气量排放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》中新建企业的排放标准限值要求，CS2有组织排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准要求。有组织废气排放对周围环境影响较小。 另外由于项目各污染因子排放量较小，距离敏感目标（西北侧230m）较远，环境质量现状中项目排放的污染因子均能达标且有一定的余量，只要加强废气处理设施的维护，确保其正常运行，项目排放的硫化废气经大气扩散后对敏感点和周围环境影响较小。 2、地表水环境影响及保护措施 （1）污染源强情况 项目废水污染物产生情况见表4-10。 - 项目废水污染源源强核算 产排污环节; 废水类别; 废水排放量t/a; 污染物种类; 产生量; 纳管量; 排放量; 排放方式. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 职工生活; 生活污水; 480; COD; 350; 0.168; 400; 0.168*; 30; 0.014; 间接排放. NH3-N; 35; 0.017; 35; 0.017; 1.5; 0.001. *注：纳管浓度高于产生浓度，本次报告按产生浓度计算纳管量。 源强计算简述： 本项目只排放生活污水。本项目劳动定员40人，全年生产300天，厂区内不提供食宿，人均用水按50L/d计，则项目用水量为600t/a。生活污水的产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量480t/a。根据《城市污水回用技术手册》（化学工业出版社2004年），生活污水水质为COD350mg/L、NH3-N35mg/L，则主要水污染物产生量为：COD 0.168t/a、NH3-N 0.017t/a。 冲厕废水经化粪池预处理后与其他生活污水一起达到玉环市大麦屿污水处理厂纳管标准纳入污水管网接入玉环市大麦屿污水处理厂，玉环市大麦屿污水处理厂出水执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（即准地表水Ⅳ类标准）。废水各污染物纳管浓度和纳管量具体为：COD400mg/L、0.168t/a，NH3-N 35mg/L、0.017t/a。废水各污染物排放浓度和排放量具体为：COD30mg/L、0.014t/a，NH3-N 1.5mg/L、0.001t/a。 （2）防治措施情况 项目不产生生产废水，只产生及排放生活污水。生活污水处理设施基本情况见下表。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 执行标准; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODCr、NH3-N; 玉环市大麦屿污水处理厂; 大麦屿污水处理厂纳管标准; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是; 一般排放口. （3）排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表。 - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 121.153302°; 28.077869°; 0.048; 玉环市大麦屿污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定; 工作时段; 大麦屿污水处理厂; CODCr; 30. 氨氮; 1.5. （4）达标分析 本项目排放废水为生活污水，水质简单，采用化粪池预处理后COD浓度约为350mg/L，氨氮为35 mg/L，能满足玉环市大麦屿污水处理厂纳管标准（COD400 mg/L，氨氮35mg/L）。因此项目冲厕废水经化粪池预处理后与其他生活污水能做到达标纳管，进入玉环市大麦屿污水处理厂处理。 （5）监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，但需要说明排放去向。本项目不排放生产废水，只排放生活污水，生活污水纳入园区污水管网，进入玉环市大麦屿污水处理厂处理，无需进行自行监测。 （6）依托污水处理厂可行性分析 玉环市大麦屿污水处理厂设计处理能力为1.5万吨/天，实际处理水量约0.9万吨/天。本项目生活污水排放量为1.6t/a，占其处理余量比例约0.03%。项目排放生活污水占玉环市大麦屿污水处理厂处理能力比例较低，水质简单，且在其纳污范围内，故本项目生活污水可纳入玉环市大麦屿污水处理厂处理。 另外，玉环市大麦屿污水处理厂处理工艺采用A2O，属于成熟的废水处理工艺，能做到稳定达标排放。 综上所述，本项目生活污水经化粪池预处理后纳入玉环市大麦屿污水处理厂处理，不直接排放，对环境影响较小，对接纳本项目污水的玉环市大麦屿污水处理厂处理能力及进水水质不会造成冲击。 3、声环境影响及保护措施 （1）噪声源强 - 本项目噪声源强一览表 序号; 噪声源; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间/h. 噪声值（dB）; 措施; 降噪效果（dB）; 噪声值（dB）. 平板硫化机; 75~80; 建筑隔声; 25; 50~55; 2400. 注射硫化机; 75~80; 建筑隔声; 25; 50~55; 4800. 切胶机; 70~75; 建筑隔声; 25; 45~50; 2400. 修边机; 75~80; 建筑隔声; 25; 50~55; 2400. 硅胶专用炼胶机; 75~80; 建筑隔声; 25; 50~55; 2400. 滚丝机; 70~75; 建筑隔声; 25; 45~50; 2400. 立钻; 70~75; 建筑隔声; 25; 45~50; 2400. 立铣头; 70~75; 建筑隔声; 25; 45~50; 2400. 拉孔机; 70~75; 建筑隔声; 25; 45~50; 2400. 无心磨床; 75~80; 建筑隔声; 25; 50~55; 2400. 数控机床; 70~75; 建筑隔声; 25; 45~50; 2400. 钻攻两用机; 70~75; 建筑隔声; 25; 45~50; 2400. 台钻; 70~75; 建筑隔声; 25; 45~50; 2400. 自动进刀钻床; 70~75; 建筑隔声; 25; 45~50; 2400. 仪表车床; 70~75; 建筑隔声; 25; 45~50; 2400. 液压机; 70~75; 建筑隔声; 25; 45~50; 2400. 废气处理设施风机; 75~90; 消声器、减振、隔声; 35; 40~55; 2400. （2）噪声防治措施 ①企业需加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。 ②将废气处理收集净化风机等设置在专用的机房内，再独立加装软接、高效消声器等综合降噪措施。在管架的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，地脚配置减振器，在泵、电机周围设置隔声罩等。 ③合理安排运输和装卸，规范操作，减少撞击和其它人为噪声。 （3）达标分析 根据《建设项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）噪声预测模式预测，项目厂界噪声预测结果和评价见下表。 - 厂界噪声预测结果 预测点位; 预测时段; 声级值[dB(A)]. 贡献值; 标准值; 超标值. 东厂界; 昼间; 57.3; 65; 0. 夜间; 50.0; 55; 0. 南厂界; 昼间; 53.2; 65; 0. 夜间; 52.5; 55; 0. 西厂界; 昼间; 58.1; 65; 0. 夜间; 54.3; 55; 0. 北厂界; 昼间; 54.9; 65; 0. 夜间; 52.1; 55; 0. 从以上预测结果可以看出，采取降噪措施，再经过墙体隔声和距离衰减后，厂界昼夜噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。因此，本项目噪声对周边环境基本无影响。 （3）监测要求 - 厂界噪声监测计划 监测点位; 监测项目; 监测频率. 各侧厂界; 等效连续A声级; 1次/季度，每次监测1天，昼间进行. 4、固废影响及防治措施 （1）源强及防治措施 本项目固废产生及处置情况见下表。 - 固废产生及处置情况 序号; 产生环节; 名称; 属性; 危险废物类别; 危险废物代码; 主要有毒有害物物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 修边; 边角料; 一般工业固体废物; /; /; /; 固态; /; 70.72; 袋装; 出售给物资回收公司; 70.72. 成品检验; 不合格品; 一般工业固体废物; /; /; /; 固态; /; 23.88; 袋装; 23.88. 机加工; 金属边角料、金属碎屑; 一般工业固体废物; /; /; /; 固态; /; 5; 袋装; 5. 原料解包; 废包装材料; 一般工业固体废物; /; /; /; 固态; /; 0.3; 袋装; 0.3. 防锈; 废防锈液; 危险废物; HW08; 900-216-08; 亚硝酸盐; 液态; T，I; 0.2; 桶装; 委托有资质单位处置; 0.2. 设备维护; 废机油; 危险废物; HW08; 900-249-08; 机油; 固态; T，I; 0.2; 桶装; 0.2. 设备维护; 废液压油; 危险废物; HW08; 900-218-08; 液压油; 液态; T，I; 0.1; 桶装; 0.1. 废气处理; 废UV灯管; 危险废物; HW29; 900-023-29; 灯管、有机物; 固态; T; 0.2; 袋装; 0.2. 废气处理; 废活性炭; 危险废物; HW49; 900-039-49; 有机废气; 液态; T; 10.11; 袋装; 10.11. 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; /; 固态; /; 12; 袋装; 委托环卫部门清运; 12. 源强计算简述： 密封圈边角料约占原料用量的25%，汽车防尘套边角料约占原料用量的3%，合计约70.72t/a；密封圈产品合格率95%，汽车防尘套合格率98%，合计约23.88t/a；金属边角料、金属碎屑根据业主提供资料估算约5t/a；废包装材料、废防锈液、废机油、废液压油根据使用量及损耗量进行估算，分别为0.3t/a、0.2t/a、0.2t/a、0.1t/a；废UV灯管根据更换次数估算，约0.2t/a；废活性炭按1吨活性炭吸附0.15吨有机废气进行估算，加上吸附的有机废气量，约10.11t/a。 |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | （2）管理要求 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定进行收集、储存和处置。一般工业固体废物的贮存场所要执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求；危险废物暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关要求。 建设单位应做好一般工业固废在厂内的暂存工作；危险废物分类收集，暂存于厂区内的危废暂存库，定期委托有资质单位处置。固废暂存场所地面必须硬化、防渗，并设有防雨设施，危险废物暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，企业须设立独立的危险废物暂存场所并做好标识，建议企业在厂房内设置单独的危废暂存库。要求如下： ①危废暂存间设置警示标志，危废暂存间内做好防腐防渗措施，地面拟采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），并做环氧地坪，渗透系数≤10-10cm/s。 ②危废暂存间配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ③将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录，不相容的危险废物必须分开存放，并设置隔离间隔断，而且每个堆间应留有搬运通道。 ④危废暂存间设置安全照明设施和观察窗口。 5、地下水、土壤 为防止危废泄漏渗入地下污染土壤和地下水，拟采取以下防治措施： （1）硫化车间采用等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行。 （2）危废暂存间，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。 （3）防渗方案及设计 ①分区防渗 项目防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，另外对于无污染产生的区域，在此列为非污染区。 本项目防渗分区信息一览表详见下表。 - 主要场地防渗分区信息一览表 - 防渗分区; - 工艺名称; - 防渗技术要求. - 重点防渗区; - 危废仓库; - 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。. - 硫化车间; - 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. - 一般防渗区; - 一般固废暂存库、废气处理设施区; - 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行. - 简单防渗区; - 仓库; - 一般地面硬化. - 非污染区; - 办公区; - 不需要设置专门的防渗层. 6、生态 项目位于玉环市大麦屿街道对台贸易加工区，在玉环市经济开发区建成范围内，因此，可不进行生态环境影响分析，不提相关保护措施。 7、环境风险 （1）环境风险识别 通过分析，项目涉及的风险物质为危险废物，危险单元为危废暂存库和废气处理设施。根据《国家危险废物名录》（2021年版），危险物质中废防锈油、废机油、废液压油具有易燃物质，废活性炭、废灯管具有毒性。火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危废管理不善，危险物质泄漏，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄漏挥发危害人体健康。另外项目废气处理设施故障，废气超标排放，对周边环境产生不利影响。 项目风险识别汇总见表4-18。 - 建设项目环境风险识别表 （2）环境风险防范措施 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 危废 暂存库; 危废暂存库; 废防锈油、废机油、废液压油、废灯管、废活性炭、废UV灯管; 泄漏、 火灾; 环境空气 土壤、地下水; 周边居民点，附近空气、地下水和土壤. 2; 废气处理设施; 废气处理设施; 有机废气; 超标排放; 环境空气; 周边居民点，附近空气. ①要求企业根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》以及《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等文件规定要求，编制企业突发环境事件应急预案，并根据预案内容定期进行应急演练。 ②根据应急预案要求，设置事故应急池，对事故状态下产生的废水进行收集。在正常工况下应保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 ③加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。一旦发生废气设施故障或非正常运行情况，立即停止生产，安排维修人员进行维修。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/ 硫化废气 | 非甲烷总烃 | 光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） |
|  |  | CS2 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  |  | VOCs |  | / |
| 地表水环境 | DW001/生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池预处理纳入园区污水管网，进入玉环市大麦屿污水处理厂处理 | 玉环市大麦屿污水处理厂进管标准 |
| 声环境 | 生产设备、废气处理设施 | 等效连续A声级 | 加强设备维护，墙体隔声，风机设置专用机房，安装减振垫、消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废：暂存在一般工业固废仓库，仓库建设应满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单相关要求； 危险废物：暂存在危废仓库，危废仓库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；建立危险废物台账；生活垃圾委托环卫部门清运 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 进行分区防渗。 重点防渗区：①危废仓库：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s；②硫化车间：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行 一般防渗区（生产车间）：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行； 简单防渗区（仓库）：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、编制企业突发环境事件应急预案并按应急预案定期进行应急演练； 2、根据应急预案要求，设置事故应急池；在雨排口设事故废水切断措施； 3、加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。一旦发生废气设施故障或非正常运行情况，立即停止生产，安排维修人员进行维修。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

玉环鑫群机械有限公司年产140吨密封圈、660吨汽车球笼防尘套及60吨汽车配件生产线技改项目拟建于浙江省玉环市大麦屿街道对台贸易加工区，租用玉环鑫达管业有限公司厂房进行生产，项目的选址与建设符合环境功能区划的要求。项目实施后，建设单位在严格落实本环评提出的各项污染防治措施的基础上，能确保污染物达标排放，不会改变项目所在地环境功能区确定的环境质量要求。项目新增的废水、废气污染物总量经削减替代和排污权交易后，满足总量控制要求。 因此，从环境保护角度论证，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0.0586 | 0 | 0 | 0.0111 | 0.0586 | 0.0111 | -0.0475 |
|  | CS2 | 0.6799 | 0 | 0 | 0.1292 | 0.6799 | 0.1292 | -0.5507 |
|  | VOCs | 1.6283 | 0 | 0 | 0.3094 | 1.6283 | 0.3094 | -1.3189 |
| 废水 | COD | 0.019 | 0 | 0 | 0.014 | 0.019 | 0.014 | -0.005 |
|  | 氨氮 | 0.002 | 0 | 0 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | -0.001 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | 71 | 0 | 0 | 70.72 | 71 | 70.72 | -0.28 |
|  | 不合格品 | 24 | 0 | 0 | 23.88 | 24 | 23.88 | -0.12 |
|  | 金属边角料、金属碎屑 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
|  | 废包装材料 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 |
| 危险废物 | 废防锈油 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
|  | 废机油 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 0 | 10.11 | +10.11 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①