建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 桐乡市旺盛建材有限公司码头建设项目

建设单位（盖章）：   桐乡市旺盛建材有限公司

编制日期：           二〇二〇年四月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设内容	- 19 -

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	- 25 -

四、生态环境影响分析	- 48 -

五、主要生态环境保护措施	- 68 -

六、生态环境保护措施监督检查清单	- 71 -

七、结论	- 72 -

八、 大气评价专章	- 73 -

附表

附件：

附件1企业营业执照

附件2浙江省嘉兴市港航管理局准予行政许可决定书

附件3占地现状图及场地租赁合同          附件4污水委托处理合同

附件5原环评批复                        附件6建设城乡规划符合性预审意见

附件7建设项目土地利用总体规划符合性预审意见

附件8四至范围图                        附件9专家意见及修改清单

附图：

附图1建设项目地理位置图                附图2 桐乡市环境管控单元分类图

附图3水环境功能区划图

附图4大运河（嘉兴段）遗产保护规划遗产分布图

附图5嘉兴市环境空气质量功能区划分图    附图6桐乡市生态保护红线分布

附图7-1建设项目周围环境图              附图7-2 厂区平面布置图

附图8建设项目周围环境状况图

建设项目污染物排放量汇总表

建设项目环境影响评价文件确认书

# 一、建设项目基本情况

| ## 建设项目 ## 名称 | 桐乡市旺盛建材有限公司码头建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 项目代码 | / |  |  |
| ## 建设单位联系人 | 王振华 | 联系方式 | 15967387119 |
| ## 建设地点 | 浙江 省（自治区） 嘉兴 市 桐乡市县 （区） 河山镇 乡（街道） 河山村秀才浜组（沈店桥港航道一汊河内东岸） |  |  |
| ## 地理坐标 | （ 120 度 21 分 22.574 秒， 30 度 38 分 54.126 秒） |  |  |
| ## 建设项目 ## 行业类别 | 52-139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头 | ## 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 3333m2（约5亩） |
| ## 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | ## 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| ## 项目审批（核准/ ## 备案）部门（选填） | / | ## 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| ## 总投资 ## （万元） | 200.00 | ## 环保投资（万元） | 21.00 |
| ## 环保投资占比（%） | 10.5% | ## 施工工期 | 已建 |
| ## 是否 ## 开工建设 | £否 R是： 2015年已建成，根据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函[2018]31号文件），“未批先建”违法行为的行政处罚追溯期限应当自建设行为终了之日起计算。因此，“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，环保部门应当遵守行政处罚法第二十九条的规定，不予行政处罚。建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理，并根据不同情形分别作出相应处理。 |  |  |
| ## 专项评价设置情况 | 专项评价的类别; 涉及项目类别. 地表水; 无. 地下水; 无. 生态; 无. 大气; 本项目码头主要用于砂石料的装卸，在装卸过程中产生少量粉尘，故涉及大气专项评价。. 噪声; 无. 环境风险; 无. |
| ## 规划情况 | 规划名称：《嘉兴内河港总体规划》 审批机关：浙江省人民政府和交通部 审批文件名称及文号：《关于嘉兴内河港总体规划的批复》（交规 划发[2007]536 号文） |  |  |
| ## 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《嘉兴内河港总体规划环境影响报告书》 召集审查机关：浙江省港航局 审查文件名称及文号： 嘉兴内河港总体规划环评报告书评审意见（2006年9月11日），无相关文号 |  |  |
| ## 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ## 1. 《嘉兴内河港总体规划》 （1）规划范围 规划范围为嘉兴市境内南湖区、秀洲区、海宁市、海盐县、平 湖市、嘉善县和桐乡市的内河航道沿线岸线及相关的陆域和水域，重点为500 吨级及以上高等级航道沿线岸线及相关的陆域和水域。 （2）规划期限 规划现状基础年为2005年，规划水平年为2010和2020 年。 （3）规划目标： ①嘉兴内河港性质 嘉兴内河港的性质是全国内河主要港口，是嘉兴市经济发展的重要支撑和沿河产业布局、城市建设的重要依托，是区域综合运输枢纽。结合嘉兴市及浙江省经济发展要求，嘉兴内河港将成为以能源、矿建材料、原材料、工业产品和内外贸集装箱运输为主，相应发展临港工业和现代物流的综合性港口。 ②嘉兴内河港功能 嘉兴内河港应具备装卸存储、中转换装、运输组织、现代物流平台、商贸、水上休闲等多种功能。 （4）符合性分析 《嘉兴内河港总体规划》主要对重要公共作业区、一般公用作业区、临港工业岸线进行了规划布局，本项目码头位于桐乡市河山镇河山村秀才浜组（沈店桥港航道一汊河内东岸）， 项目所在河段为沈店桥港，码头前沿水面宽度约29m，本项目已取得了浙江省嘉兴市港航管理局行政许可决定书，本项目为砂石料码头，具备装卸存储功能，因此认为本项目的建设符合嘉兴内河港性质及功能要求。 2. 《嘉兴内河港总体规划环境影响报告书》 （1）水污染防治措施 航管、海事部门加强巡查，禁止船舶违反法律、行政法规和国务院交通主管 部门的规定，向内河水域排放污染物。规划的散货码头及港区的堆场（煤炭、矿建材料）四周应设置污水收集沟。污水流至该功能区的处理系统沉淀处理后达标后方 可排放或纳管。 符合性分析：本项目生活污水经化粪池后纳管；初期雨水等经沉淀池用于码头、厂区喷洒抑尘；本项目码头不接收处理船舶机舱含油污水，由船舶自行开往有资质的危废单位指定的接收点处理，严禁向内河水体排放。综上所述，项目废水均得到妥善处置， 对周围地表水环境基本无影响。 （2）环境空气污染防治对策 规划散货(矿建材料、非金属矿、煤炭)码头及港区应采用先进的工艺流程和装卸设备，合理布置堆场，减少粉尘发生量。推荐采用以湿式防尘为主、干式除尘为辅的方法控制粉尘扩散。皮带机转接点、卸船接收漏斗均喷水，减少起尘。堆场四周设喷头洒水抑尘，达到清洁生产目的。在堆场与办公区之间设置防风挡尘网或防护林等，防止堆场起尘，最终达到防尘的目的。规划配置洒水车和清扫车，对港区道路适时采取洒水和清扫措施，减少道路二次扬尘。 符合性分析：本项目移动式输送带采用密闭输送，同时加以喷洒，能够起到有效抑尘作用，码头区域也设置有喷洒装置，对周围环境空气基本无影响。 （3）噪声污染防治对策 港区应合理布局，高噪声机械的布置尽量远离生活区。工艺设计选择符合噪 声标准的设备，并采取消音、隔音措施。进岀港车辆限速行驶，疏港公路两侧不设集中居民区，制订禁止鸣笛区域。控制港区道路与港外城市公路合理衔接，减少交通堵塞引起的噪声影响。港区生产区、生活区、办公区保持合理间距，并以绿化带隔离，降低噪声船舶距离。港区道路两侧、机房四周进行防护绿化。 符合性分析：经对企业厂界及周边环境敏感点的检测，噪声均达到相应标准，本项目对周边声环境基本无影响。 （4）固体废物治理对策 规划的各作业区设垃圾转运站，配备清扫车、垃圾袋(箱)收集港区固体废弃物，由市政垃圾车外运处理。船舶垃圾采用专门垃圾袋或垃圾桶收集、贮存，规划各作业区的码头需接收到港船舶生活垃圾及扫舱垃圾。规划各港区近期和远期固体废弃物处置率100%，无害化处理率 100%。 符合性分析：本项目固体废物主要是沉淀泥浆和来自船舶及陆域员工的生活垃圾。沉淀泥浆收集后外售综合利用；船舶生活垃圾在码头前沿设置垃圾分类箱及接收标示标识，船舶生活垃圾和码头职工生活垃圾一同由当地环卫部门清运。通过以上措施，本项目固体废物能够得到妥善处置，对周围环境基本无影响。 （5）事故风险应急防范对策 防止船舶交通事故和码头装卸事故的发生；建立港区事故应急反应计划及措施体系；事故后的污染清除与生态风险控制及恢复措施。 符合性分析：企业已配备部分应急设备，区域也有相应的物资作为应急时可调配，日常加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率。通过以上措施，本项目实施后对周边环境风险影响较小。 |  |  |
| ## 其他符合性分析 | ## 3.桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析 本项目位于桐乡市河山镇河山村秀才浜组（沈店桥港航道一汊河内东岸），根据《桐乡市人民政府关于印发桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（桐政发[2020]22号）及《桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目位于桐乡市一般管控单元（ZH33048330001）范围内，属于一般管控单元，单元面积455.48km2。 ## 3.1生态保护红线符合性分析 本项目位于桐乡市河山镇河山村秀才浜组（沈店桥港航道一汊河内东岸），依据《嘉兴市区生态红线划定文本》（2018.8.8）、《桐乡市生态保护红线分布图》，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态红线保护范围内，符合生态保护红线要求。 ## 3.2环境质量底线符合性分析 （1）大气环境质量底线目标 以改善环境空气质量、保障人民群众人体健康为基本出发点，结合嘉兴市大气环境治理相关工作部署，分阶段确定嘉兴市大气环境质量底线目标： 到2020年，PM2.5年均浓度达到37µg/m3及以下，O3污染恶化趋势基本得到遏制，其他污染物稳定达标，空气质量优良天数比例达到80%。 到2022年，环境空气质量持续改善，PM2.5年均浓度达到35µg/m3及以下，O3浓度达到拐点，其他污染物浓度持续改善。 到2030年，PM2.5年均浓度达到30µg/m3左右，O3浓度达到国家环境空气质量二级标准，其他污染物浓度持续改善，环境空气质量实现根本好转。 本项目废气主要为粉尘，根据实际运行的监测结果，厂界TSP可达标，符合大气环境质量底线要求。 （2）水环境质量底线目标 按照水环境质量“只能更好，不能变坏”的原则，基于水环境主导功能、上下游传输关系、水源涵养需求、需要重点改善的优先控制单元等内容，衔接水环境功能区划等既有要求，考虑水环境质量改善潜力，确定水环境质量底线。 到2020年，全市水环境质量进一步改善，在上游来水水质稳定改善的基础上，全面消除县控以上（含）Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面；市控以上（含）断面水质好于Ⅲ类（含）的比例达到65%以上，水质满足功能区要求的断面比例达到70%以上。 到2025年，全市水环境质量持续改善，在上游来水水质稳定改善的基础上，切实保障Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面消除成效，市控以上（含）断面水质好于Ⅲ类（含）的比例达到85%以上，水质满足功能区要求的断面比例达到90%以上，县级以上饮用水水源地水质和跨行政区域河流交接断面水质力争实现100%达标。 到2035年，全市水环境质量总体改善，重点河流水生态系统实现良性循环，水质基本满足水环境功能要求。 本项目附近为沈店桥港，不在水环境功能所划河段中，最近地表水断面点为京杭运河桐乡段（单桥），根据《桐乡市环境状况公报（2020年）》，断面水质达标，总体来说，区域内现状水质较好。 本项目初期雨水经沉淀池沉淀后回用于喷洒，生活污水、船舶生活污水纳管，本项目码头不接收处理船舶机舱含油污水，由船舶自行开往有资质的危废单位指定的接收点处理，严禁向内河水体排放。本项目码头区域不排放废水入河，不会对附近地表水体造成影响，符合水环境质量底线要求。 （3）土壤环境风险防控底线目标 按照土壤环境质量“只能更好、不能变坏”原则，结合嘉兴市土壤污染防治工作方案要求，设置土壤环境风险防控底线目标：到2020年，全市土壤污染加重趋势得到初步遏制，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率不低于92%。到2030年，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率均达到95%以上。 本项目各固废均得到妥善处置和利用，不会对土壤有所影响，因此本项目固废对土壤环境基本无影响，符合土壤环境质量底线要求。 ## 3.3资源利用上线符合性分析 （1）能源（煤炭）资源利用上线目标 根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发[2018]17号）、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（浙政发[2017]19号）和《嘉兴市能源发展“十三五”规划》要求，确定能源利用上线：到2020年，全市累计腾出用能空间85万吨标准煤以上；能源消费总量达到2187万吨标准煤，非化石能源、天然气和本地煤炭占能源消费比重分别达到18.5%、8.6%和27.8%。 本项目所用能源为电能，不涉及煤炭，符合能源（煤炭）资源利用上线要求。 （2）水资源利用上线目标 根据《浙江省实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》、《嘉兴市实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》和《嘉兴市水利局关于下达2020年实行最严格水资源管理制度考核指标的通知》等文件要求：到2020年，嘉兴市全市用水总量、工业和生活用水总量分别控制在21.90亿立方米和9.20亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低23%和18%以上（即分别低于41.50立方米/万元和21.07立方米/万元），农田灌溉水有效利用系数提高至0.659以上。 本项目用水量较少，符合水资源利用上线要求。 （3）土地资源利用上线目标 衔接自然资源管理部门对土地资源开发利用总量及强度的管控要求，包括基本农田保护面积、城乡建设用地规模、人均城镇工矿用地等因素，作为土地资源利用上线要求。经衔接，到2020年，嘉兴市耕地保有量不少于298.19万亩，基本农田保护面积259.50万亩。2020年嘉兴市建设用地总规模控制在179.41万亩以内，土地开发强度控制在29.5%以内，城乡建设用地规模控制在153.50万亩以内。到2020年，嘉兴市人均城乡建设用地控制在200平方米，人均城镇工矿用地控制在130平方米，万元二三产业GDP用地量控制在25.7平方米以内。 本项目不新增土地，租用桐乡市金汇资产管理有限公司面积3333平方米（约5亩）的场地进行码头的建设，用地符合乡镇要求，不会突破区域土地等资源消耗上限，符合土地资源利用上线要求。 ## 3.4生态环境准入清单符合性分析 （1）总体准入清单 对照总体准入清单，本项目符合性分析可见表1-1。 表1-1 总体准入清单符合性对照表 序号; 总体准入清单; 本项目情况; 是否符合. 1; 环境质量不达标区域和流域，新建项目需符合环境质量改善要求。新建、改建、扩建重污染或高环境风险等建设项目，应在满足项目所在的环境管控管理要求基础上，不得对相邻环境管控单元，尤其是相邻县（市、区）环境管控单元的生态环境质量造成明显影响。; 本项目非新建项目，根据监测，厂界TSP符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值，对周边环境影响不大。; 符合. 2; 加强湿地保护和修复，强化河流、湖库水域保护及管理。最大限度保留区内原有自然生态系统，保护好河湖湿地生境，禁止未经法定许可占用水域和建设影响河道自然形态和水生态（环境）功能的项目；除防御洪水、航道整治等需求外，不应新建非生态型护岸。水利工程建设应保证合理的下泄生态流量，并实施生态流量在线监控。按照国务院加强滨海湿地保护、严格管控围填海的相关要求，加强围填海管控。; 本项目已取得港航经营许可和岸线许可决定书，码头位于浙江省桐乡市河山镇河山村秀才浜组沈店桥港航道一汊河内东岸。采用顺岸挖入式布置，占用水域面积较小，本项目已建成，对水文形势和水生态影响较小。; 符合. 3; 落实省市水污染物总量控制制度，严格执行地区削减目标。优化产业空间布局，严格按照区域水环境承载能力设置环境准入门槛，严格限制在水环境优先保护区上游相邻控制单元建设水污染较大、水环境风险较高的项目；严格限制在重要湖库控制单元建设氮磷污染物排放较高的项目。加快城乡污水处理设施建设与提标改造，推进生活小区、工业集聚区和其他区域“污水零直排”区建设。加强对纳管企业总氮、总磷、重金属和其他有毒有害污染物的管控。加大农业面源污染防治，严格执行畜禽养殖禁养区制度，深入实施化肥农药减量增效行动；加强水产养殖分区分类管理，控制水产养殖总体规模。针对港湾污染重点管控区，严格控制开发强度，规范入海排污口设置，实施重点海域排污总量控制制度，严格管控涉海重大工程环境风险，完善分类分级的海上应急监测及处置预案，在石化基地、危化品储存区等邻近海域部署快速监测能力和应急处置物资设备。; 本项目生产废水回用到生产，船舶生活污水和员工生活污水纳管。本项目码头不接收处理船舶机舱含油污水，由船舶自行开往有资质的危废单位指定的接收点处理，严禁向内河水体排放。各项废水不外排，不会对周边水环境造成影响。; 符合. 4; 严格控制新增燃煤项目建设，严格控制燃煤机组新增装机规模，不再新建35蒸吨/小时以下的高污染燃料锅炉。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃产能。严格限制新、扩建医药、印染、化纤、合成革、工业涂装、包装印刷、塑料和橡胶等涉VOCs重污染项目。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。加快城市主城区内钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业搬迁改造。严格落实《关于执行国家排放标准大气污染物特别排放限值的通告》要求，全面实施国家大气污染物排放标准中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。开展生物质锅炉综合整治，实施燃煤锅炉超低排放改造。加强机动车污染防治，启动非道路移动机械治理。严格控制新建高污染、高风险的涉气项目，强化源头管控，逐步削减大气污染物排放总量。; 本工程非新增燃煤项目、非新增化工园区项目，不涉及钢铁、石化、化工、有色金属冶炼、水泥、平板玻璃等重污染企业。; 符合. 5; 严格土壤污染风险管控。严格按照土壤污染防治相关法律法规实施分类管控。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。对安全利用类农用地地块应当结合主要作物品种和种植习惯等情况，制定并实施安全利用方案；对严格管控类农用地地块应当采取相应的风险管控措施。对安全利用类农用地和严格管控类农用地区域周边原有的工业企业，应严格控制环境风险，逐步削减具有土壤污染风险的污染物排放总量；农用地资源紧缺或耕地保有量不足的区域，应做好企业关闭搬迁计划和农用地土壤修复规划。; 本项目主要是生活垃圾，由当地环卫部门统一清运，沉淀泥浆收集后外售综合利用。因此本项目固废对土壤环境基本无影响。; 符合. 6; 污染地块的开发利用实行联动监管。污染地块经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量要求后可以进入用地程序。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公公共管理和公共服务用地。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控。对拟开发利用为居住用地和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施用地的污染地块，实施以安全利用为目的的风险管控。; 本项目不涉及污染地块。; 符合. 7; 严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、疗养和养老机构等敏感区域周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。土壤污染重点监管单位新（改、扩）建项目用地应当符合国家或地方有关建设用地土壤风险管控标准。支持电镀、制革、电池等涉重企业向工业园区集聚发展。涉重产业园区应严格准入管控，严控污染增量，实施总量替代，新建项目清洁生产水平达到国内先进水平；建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度、风险防控体系和长效监管机制。; 本项目所处位置属于桐乡市一般管控单元，本项目属于码头项目，主要运输砂石料，不会对土壤和地下水造成污染。; 符合. 8; 推进资源能源总量和强度“双控”，深化“亩均论英雄”改革。全面开展节水型社会建设，推进工业集聚区生态化改造，推进农业节水，提高用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源利用效率。; 本项目水资源使用较少，初期雨水回用，水资源利用率较高。; 符合. 对照桐乡市一般管控单元（ZH33048330001）概况及生态环境准入清单，本项目建设符合所属生态环境管控单元生态环境准入清单中各项要求，满足所属生态环境分区管控方案要求，符合性分析见表1-2。 表1-2 环境管控单元分类准入清单符合性分析（桐乡市一般管控单元） 序号; 生态环境分区管控方案; 项目情况; 是否符合. 空间布局约束; 1、原则上禁止新建三类工业项目（重污染行业整治提升选址于此的除外），现有三类工业项目扩建、改建不得增加污染物排放总量并严格控制环境风险。; 本项目属于码头建设，不属于三类工业项目。; 是. 2、禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的二类工业项目，禁止在工业功能区（小微园区、工业集聚点）外新建其他二类工业项目，一二产融合的加工类项目、利用当地资源的加工项目、工程项目配套的临时性项目等确实难以集聚的二类工业项目除外；工业功能区（小微园区、工业集聚点）外现有二类工业项目改建、扩建，不得增加污染物排放总量。; 本项目属于码头建设，不涉及加工，不属于二类工业项目，本项目不新增污染物排放总量。; 是. 3、新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。; 本项目属于码头建设，不涉及VOCs排放。; 是. 4、除热电行业外，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的项目。; 本项目不涉及高污染燃料的使用。; 是. 5、建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。; 本项目已与集镇居住商业区、耕地保护区之间建立防护带。; 是. 6、严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。; 本项目不涉及畜禽养殖。; 是. 7、加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。; 本项目不涉及基本农田，不占用耕地。; 是. 污染物排放管控; 1、加强工业污染物排放管控，原则上管控单元内工业污染物排放总量不得增加。; 本项目严格实施污染物总量控制制度，不新增污染物排放。; 是. 2、加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，合理水产养殖布局，控制水产养殖污染，逐步削减农业面源污染物排放量。; 本项目不涉及农业面源。; 是. 环境风险防控; 1、加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。; 要求企业加强生态公益林保护与建设。; 是. 2、禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等。; 本项目不涉及重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥。; 是. 3、加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。; 本项目不涉及农田土壤、灌溉水。; 是. 资源开发效率要求; 1、实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。; 本项目不涉及农业用水。; 是. 2、优化能源结构，加强能源清洁利用。; 本项目能源使用主要为电，不使用化石能源。; 是. 通过以上分析可知，本项目符合《桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求。 ## 4.《关于开展交通运输领域污染防治攻坚行动的通知》（嘉交〔2019〕57号） 嘉兴市政府《嘉兴市生态环境问题“万人大排查、百日大整治”攻坚行动方案》及省委、省政府办公厅《关于开展突出生态环境问题排查防范重大环境风险工作的通知》的要求，交通运输系统对全行业开展一次“地毯式”的生态环境问题大排查。通过排查发现，当前交通运输领域还存在：提升码头提升标准不高或未按要求完成整改，存在环保设施不完善；部分码头在港区范围内擅自增设混合料搅拌、石料粉碎加工等生产设施，造成污染严重；由于历史原因，大部分码头无环保准入手续；已建成船舶污染物接收站油水分离预处理设施尚未正式启用，船舶污染物接收站和码头普遍存在船舶生活污水上岸接收率低等诸多环境污染问题。 《关于开展交通运输领域污染防治攻坚行动的通知》（嘉交〔2019〕57号）对本项目有关环境保护设施提出要求，符合性分析情况详见表1-3。 表1-3 攻坚行动符合性分析 项目; 攻坚行动; 分析. 港口码头污染; 按照“坚决关停一批、严要求提升一批、科学合理规划一批、高标准建设一批”的总体思路，深入推进码头生态环境整治。; 本项目于2017年已进行整改提升。符合深入推进码头生态环境整治要求。. 确认已建成的船舶污染物接收站、接收船有效运行。各地政府要按照“一站、一船、一机制”总体要求，进一步完善辖区内船舶污染物接收站运营机制建设，通过政府购买服务等方式，落实船舶污染物接收站营运单位。; 本项目已建设船舶生活污水接收点和船舶生活垃圾接收点。码头正常接收船舶生活污水、船舶生活垃圾。. 各地交通港航部门对照《港口船舶污染物接收设施建设方案》和“水十条”考核要求，加快推进码头生活污水接收设施建设，并正常开展船舶生活污水及垃圾的接收工作。; 本项目已根据交通部门要求建设船舶生活污水接收点和船舶生活垃圾接收点，船舶生活污水纳管。本项目码头不接收处理船舶机舱含油污水，由船舶自行开往有资质的危废单位指定的接收点处理，严禁向内河水体排放。. 船舶污染防治; 加强船舶污染物上岸港、船协调机制建设，着力推动船舶污染物上岸送交工作落到实处。各地要强化船舶污染物接收单位污染物接收转移处置情况的监管，规范船舶污染物接收运行管理流程，污染物接收船舶运行应全程开启船载AIS终端。; 本项目已根据交通部门要求已建设船舶污水接收点和船舶生活垃圾接收点，并设立接收台帐。. 进一步强化饮用水水源保护区船舶运输的监管，加强危险化学品运输船舶的检查监管，防止泄漏事故发生。; 本项目不涉及饮用水源保护区。. 道路运输行业污染防治; 加强机动车维修行业废机油、废电池等危险废物等固废收集、处置、堆放以及挥发性有机废气、污水等收集、处置等的监管。进一步落实好客货运站场等场所污水零直排工作的管理。; 本项目不涉及机动车维修，企业已落实污水零直排工作的管理。. 由上表可知，本工程属于攻坚行动提升整改的项目，须根据《关于开展交通运输领域污染防治攻坚行动的通知》附件《港口码头环境保护设施基本要求》开展环保措施符合性分析。港口码头环境保护设施基本要求，主要是包括平面布置、废气污染防治、废水污染防治、船舶污染物接收、风险防范及应急设施等开展符合性分析。 |

表1-4 港口码头环境保护设施基本要求符合性分析 序号; 类别; 环保设施基本要求; 相符性; 码头现状; 整改措施. 1; 平面布置; 码头区域外围应采用围墙等隔离明确标示港界范围。为生产配套的企业自备码头，码头区与生产区之间应采用预埋标线砖等方式明晰码头范围；; 符合; 本项目码头港界有围墙、道路等明显分隔。; /. 装卸作业区、储料库或堆场、道路、车辆冲洗区、库房区、办公生活区等区域布局合理、分隔明晰，并有必要的标志、标线等进行标示；; 符合; 本项目码头装卸作业区、堆场、道路之间均设有清晰分隔。; /. 装卸作业区、堆场及道路必须硬化，堆场与道路有明晰的界限，堆场边界应设置混凝土挡料墙。码头前沿、道路两侧、堆场四周应设置雨水、冲洗水及喷淋水等收集的排水管沟；; 符合; 装卸作业区、堆场及道路已硬化，堆场边界已设置混凝土挡料墙；码头前沿已设置排水管沟；码头前沿与堆场四周均设置雨水、冲洗水及喷淋水等收集的排水管沟。; /. 生产废（污）水、生活污水及清洁雨水应严格采用分流排水系统；; 部分符合; 企业未设置雨水切换阀，初期雨水与清洁雨水未分流; 设置雨水切换阀，将初期雨水和清洁雨水进行分流。. 码头区域外围原则上有不少于5m宽的绿化带，绿化应高出围墙，各功能区之间、道路两侧应适当绿化；; 不符合; 无。; 在码头区域外围空地种植不少于5m宽的绿化带，减少扬尘。. 经相关部门批准、从事混凝土拌合、石料破碎加工等企业的配套码头，其生产区域与码头装卸作业区域应采用围墙等方式隔离，不宜采用围墙隔离的，应有明确的边界分隔与标示。码头区域不得设置非港口经营范围内的生产性设施。; 符合; 生产区与堆场有分隔，港口经营范围为砂石料的销售，码头设备有挖机、移动式输送带。; /. 2; 水污染防治; 生产废（污）水收集及处置设施; 装卸作业区、输送区及道路区域的初期雨水应通过排水管沟收集后进入废（污）水处理设施处理。后期清洁雨水可通过调节构筑物后溢流排放；; 不符合; 企业未设置雨水切换阀，初期雨水与清洁雨水未分流; 设置雨水切换阀，将初期雨水和清洁雨水进行分流。. 装卸砂石料码头的生产废水可采用沉淀（砂）池进行处理，处理能力应根据设施类型、吞吐量、降雨量等进行设计计算后确定。装卸煤炭、矿石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、化肥、农药及油品、化学品等码头的污水处置设施应根据装卸货物污染特性进行专门设计，并确保处置效果；; 符合; 生产废水经排水沟汇至沉淀池收集；经分析，处理能力能满足日常生产需求。; /. 废（污）水经处理后应中水回用，回用水应满足再生水水质标准，并用于抑尘喷淋、场地、道路及车辆冲洗、绿化养护等。; 符合; 生产废水经排水沟汇至沉淀池收集后，回用至堆场洒水降尘。; /. 生活污水收集及处置设施; 生活污水（含生产管理区和接收的船舶生活污水）必须纳管排放。已有码头尚无纳管条件的应自建处置设施，处置设施应有专门设计；; 符合; 生活污水经化粪池预处理后纳管。; /. 3; 大气污染防治; 储料库、堆场防尘抑尘设施; 应采用封闭式、半封闭式储料库贮存物料；; 符合; 半封闭式堆场。; /. 封闭式、半封闭式储料库、露天堆场应配备喷淋或其他可靠的抑尘除尘设施，喷淋设施布置应满足射流轨迹全覆盖的要求，喷枪应采用雾化好，性能稳定的产品。; 符合; 堆场周围设有水雾喷淋装置。; /. 装卸（输送）防尘抑尘设施; 装卸机械、堆取料设备应有导料槽、密封罩、防尘帘、喷淋嘴等除尘、降尘装置；; 符合; 装卸机械、堆取料设备处均设有喷淋嘴除尘设施。; /. 带式输送机应采用廊道进行封闭，不能全封闭应有防护罩并采取强化喷淋措施。输送带封闭式廊道设计应便于检修；; 符合; 输送带采用廊道封闭，并设有喷淋措施。; /. 受料口、出料口等起尘点应有喷淋、喷雾或吸尘等其它可靠抑尘装置；; 符合; 受料口、出料口各设置一个喷淋口。; /. 每个装卸点、堆取料点应配备1~2台移动式雾炮设备辅助除尘；; 部分符合; 装卸点、堆取料点未全部设置移动式雾炮设备辅助除尘。; 在每个装卸点、堆取料点设置1台移动式雾炮设备。. 应有必要的清扫车、洒水车或喷洒两用车等保洁车辆。; 不符合; 无。; 建议设置清扫车辆1台。. 运输车辆防尘抑尘设施; 应设置车辆自动冲洗设施，车辆自动冲洗设施须有两侧及底面三面喷水功能，喷水压力不低于0.5MPa；; 符合; 企业进出车辆主要是运输生产成品，不进出码头区域。; /. 岸电设施; 岸电设施应符合国家相关标准规定；; 符合; 岸电设施采用成套设备。; /. 码头岸电设施泊位覆盖率100%；; 符合; 本项目已设置岸电。; /. 岸电设施应支持手机移动支付。; 不符合; 不能移动支付。; 岸电设施应支持手机移动支付，建议统一设置支付码等。. 4; 噪声污染防治; 隔声设施; 高噪声设备应采用隔声罩、隔声间、隔声屏障等设施进行隔声。; 符合; 移动式输送机已进行密闭隔声处理，经预测厂界可达标。; /. 5; 船舶污染物接收; 生活污水接收设施; 有标准通岸接头、输液体软管及接收泵及临时贮存设施。接收泵管路应有带数据输出功能的流量记录装置；; 符合; 已配备。; /. 接收的船舶生活污水应通过污水管网接入码头生活污水处置设施；; 符合; 船舶生活污水收集后纳管。; /. 按规定格式设置规范的船舶生活污水接收指示标识。; 符合; 已配备。; /. 船舶垃圾接收设施; 至少应设置可回收和不可回收两个垃圾收集贮存桶，落实分类收集; 符合; 已配备。; /. 放置位置应便于船户上岸送交，并应有必要的方便垃圾上岸的起吊设备或其他辅助设施；; 符合; 已配备。; /. 按规定格式设置船舶垃圾分类及接收指示标识; 符合; 已配备。; /. 6; 风险防范及应急设施; 水上溢油基本应急防备物资器材; 码头水上溢油应急防备能力应符合现行《港口码头水上污染事故应急防备能力要求》（JT/T 451）的相关规定，应急防备物资器材数量应符合现行《船舶溢油应急能力评估导则》（JT/T 877）的相关规定；; 部分符合; 救生圈、应急贮油罐、钢筋切断器、应急锤子铁锹、灭火器等应急设备。; 建议配备不低于84m的围油栏。. 码头工程应根据规模设有水上溢油基本应急防备设备库，配备应急防备物资和器材应满足《水运工程环境保护设计规范》（JTS 149）规定。应急防备物资器材应在接到应急响应通知后4h内送达事故现场，其中基本应急防备物资器材应在接到应急响应通知后1h内送达溢油事故现场。; 符合; 本项目为20万吨砂石料装卸码头，按照规范本码头设置有应急设备储存设施。; /. 监视监测设施; 视频监控设施符合省地方标准《港口及航道视频监控系统建设技术规范》（DB33/T 2061-2017）的规定。; 符合; 已安装。; /. 注：本项目为20万吨砂石料装卸码头，按照《港口码头水上污染事故应急防备能力要求》（JT/T 451）表7，需配备0.2~0.5t吸油毡、0.4~1m3临时储存容器，以及钩杆、人员防护装备等；按照《船舶溢油应急能力评估导则》（JT/T 877），码头建议增加配备围油栏，围油栏长度不低于最大设计船型总长3倍，最大设计船型28m，因此本项目要求围油绳长度不低于84m。. 表1-5 港口码头管理工作基本要求符合性分析 序号; 类别; 管理工作基本要求; 相符性; 码头现状; 整改措施. 1; 平面布置; 排水设施定期清理，确保排水畅通，区域基本无积水；; 符合; 区域基本无积水。; /. 加强装卸作业区、道路、堆场周边的清扫保洁工作，及时清除散落的物料、树叶等。根据天气变化情况，做好洒水抑尘工作，做到不积尘、不起尘、无废（污）水漫流；; 不符合; 根据现场勘查，地面积尘较为严重，清洁工作不到位。; 加强装卸作业区、道路、堆场周边的清扫保洁工作。. 清洁雨水排水口应按规定设置规范的雨水口标志。; 不符合; 未设置。; 按规定设置规范的雨水口标志。. 2; 水污染防治; 生产废（污）水收集及处置设施; 严禁向环境水体排放生产废水、污水。经处置后多余的废水应纳管达标排放。已有码头尚无条件纳管的，经处置后的废水应全部中水回用；; 符合; 本项目为已有码头，污水已纳管，生产废水、污水经排水沟汇至沉淀池收集后，回用至堆场洒水降尘。; /. 保持废（污）水收集设施排水通畅，应定期对排水沟、沉淀（砂）池及污泥等进行清理、维护；; 符合; 建设单位定期清理。; /. 生活污水收集及处置设施; 严禁向环境水体排放生活污水；已纳管的应按有关规定办理纳管手续。已有码头自建生活污水处置设施的，经处置产生的废水应全部中水回用；生活污水采用化粪池处置的应当与当地环卫部门签订清运协议，并定期清理。; 符合; 本项目为已有码头，已纳管。; /. 3; 大气污染防治; 储料库、堆场防尘抑尘设; 喷洒强度及频率应根据具体情况确定。大风天气加大喷洒频率，洒水强度、一次时间根据堆垛湿度确定。; 符合; 本项目堆场周围已设置水雾喷洒装置，喷洒强度和频率根据实际情况及时调整。; /. 装卸（输送）防尘抑尘设施; 防尘抑尘设施应专人负责操作，加强对操作人员的培训和设施的维护，确保正常、有效安全使用。; 符合; 专人负责。; /. 装卸物料时应控制严格下料落差，并应采取雾炮等辅助抑尘，防止下料时产生扬尘；; 符合; 码头装卸物料时控制下料落差，并采取雾炮机抑尘。; /. 大风等恶劣天气应停止装卸作业，并加强喷淋、喷雾等抑尘措施。; 符合; 恶劣天气停止装卸作业，并加强喷淋、喷雾等抑尘措施。; /. 运输车辆防尘抑尘设施; 车辆清洗时间一般不少于15s，确保冲洗干净后方可进出；; 符合; 企业无运输车辆进出码头区域。; /. 装载物不得超过车厢挡板高度，运输途中的物料不得沿途泄漏、散落或者飞扬；; 符合; 要求装载物不得超过车厢挡板高度。; /. 禁止使用不符合现行排放标准的车辆和港作机械；; 符合; 挖机定期年检。; /. 岸电设施; 内河船舶靠泊2小时以上、外海船舶靠泊3小时以上应使用岸电。; 符合; 本项目设置1处岸电箱。; /. 4; 噪声污染防治; 隔声设施; 噪声排放符合现行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）规定；; 符合; 经预测，本项目厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）规定。; /. 5; 船舶污染物接收; 生活污水接收设施; 每次接收船舶生活污水应按规定向船户出具接收单证；建立生活污水接收及转移、处置台账，流量泵实时数据应接入市港航监管平台。; 部分符合; 码头已设置船舶生活污水接收码，可以实时显示接收情况。; 建设流量泵实时数据可接入市港航监管平台的接收装置。. 船舶垃圾接收设施; 与当地环卫部门签订垃圾清运协议，定期清运；; 符合; 已签订垃圾清运协议，定期清运。; /. 每次接收船舶垃圾应向船户出具接收单证；; 符合; 码头已设置船舶垃圾接收码，可以实时显示接收情况。; /. 6; 风险防范及应急设施; 水上溢油基本应急防备物资器材; 应制定水上污染事故应急预案，定期开展应急培训和应急演练；; 不符合; 未制定。; 要求企业及时制定水上污染事故应急预案，定期开展应急培训和应急演练. 定期对应急设备物资进行维护、保养，确保应急处置中正常使用；; 符合; 定期进行维护。; /. 内河不得使用溢油分散剂；; 符合; 不使用溢油分散剂。; /. 监视监测设施; 加强设施使用维护，确保视频监控正常使用；重点监控点视频应接入市港航监管平台。; 部分符合; 未接入监管平台。; 按规范纳入监管平台。.

# 二、建设内容

| 地理位置 | ## 1自然环境简况 ## 1.1项目地理位置 桐乡市旺盛建材有限公司码头建设项目位于浙江省嘉兴市桐乡市河山镇河山村秀才浜组，企业利用厂区西北侧紧邻沈店桥港的空地（沈店桥港航道一汊河内东岸）建设了企业自用码头，主要涉及河流为沈店桥港及其支流，地表水所属水功能区为西圣埭港桐乡农业用水区，与京杭运河相连。 桐乡市位于浙江省北部杭嘉湖平原，地理坐标北纬30°28′~30°47′、东经120°17′~120°39′。东连嘉兴市秀洲区，南邻海宁市，北毗德清县、杭州市余杭区，西北接湖州市南浔区，北接江苏省吴江区。 详见附图1建设项目地理位置图。 ## 1.2周围环境概况 本项目位于桐乡市河山镇河山村秀才浜组（沈店桥港航道一汊河内东岸），企业厂区周围环境概况如下： 东侧：紧邻桐乡河山巨瑞纺织有限公司； 南侧：为农田和练杭高速，距厂界最近距离约165m为河山村居民居住点（距本项目码头最近距离为200m）； 西侧：紧邻沈店桥港支流，隔河为浙江晶通塑胶有限公司（现已搬迁，现为空置厂房），再往西距厂界最近距离约170m为河山村居民居住点（距本项目码头最近距离为175m）； 北侧：紧邻沈店桥港，隔河道为农田，距厂界225m处为东田浜居民居住点（距本项目码头最近距离为230m）。 本项目具体位置及周边环境照片见附图1、附图8。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | ## 2.主要建设内容及规模 ### 2.1项目组成 桐乡市旺盛建材有限公司码头建设项目位于桐乡市河山镇河山村秀才浜组，企业利用厂区西北侧紧邻沈店桥港的空地（沈店桥港航道一汊河内东岸）建设了企业自用码头，设置100吨级内河码头泊位2个、挖机1台、移动式输送带1条，使用岸线70米（西安坐标：X=3392389.00；Y=0533849.00—X=3392320.00；Y=0533841.00），年吞吐量20万吨，主要运输产品为砂石料。 企业原环评报告中对企业生产区及堆场区已进行评价，因此本项目评价对象为企业码头区，不包含企业生产区及堆场区。 本项目周围环境概况及厂区平面布置图见附图7，建设项目工程组成表见表2-1。 表2-1 建设项目工程组成表 名称; 工程组成; 主要内容及规模. 主体工程; 码头; 100吨级内河码头泊位2个。. 辅助工程; 给水系统; 员工用水由当地自来水厂统一供给。. 排水系统; - 本项目排水采用雨污分流制，码头初期雨水经收集沉淀后回用于码头、厂区喷洒，不外排； - 码头设置有船舶生活污水接收装置，收集的船员生活污水和职工生活污水一起经厂内化粪池预处理后排入附近污水管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达到《 城 镇 污 水 处 理 厂 污 染 物 排 放 标 准 》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排入钱塘江； - 本项目码头不接收船舶油污水，由船舶自行开往有资质的危废单位指定的接收点处理，严禁向内河水体排放。. 供电系统; 项目用电由市政供电部门供应。. 环保工程; 废气治理; - 卸料、输送粉尘采用喷淋+全封闭输送带+移动式雾炮机除尘； - 船舶废气日常加强管理，采用低排放设备。. 废水治理; 1、本项目排水采用雨污分流制，码头初期雨水经收集沉淀后回用于码头、厂区喷洒，不外排； 2、码头设置有船舶生活污水接收装置，收集的船员生活污水和职工生活污水一起经厂内化粪池预处理后排入附近污水管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达到《 城 镇 污 水 处 理 厂 污 染 物 排 放 标 准 》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后排入钱塘江； 3、本项目码头不接收船舶油污水，船舶油污水由运输船只自行收集带离，直接委托港航部门指定的专业油污接收船进行接收，不排入内河。. 噪声治理; 减少船舶夜间到港、设备减振、设备维护等。. 固废处理; 一般固废经收集后外售综合利用；生活垃圾委托环卫部门清运。. ### 2.2码头主要技术指标 码头主要技术指标见下表。 表2-2 码头主要技术指标 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 1; 泊位数; 个; 2; /. 2; 泊位等级; 吨级; 100吨级内河码头泊位; /. 3; 年吞吐能力; 万吨; 20; 部分原料由船舶通过码头运进； 部分原料和产品通过车辆运出. 4; 使用岸线; 米; 70; 西安坐标：X=3392389.00；Y=0533849.00—X=3392320.00；Y=0533841.00. 5; 码头面高程; 米; 3.45; /. 6; 航道底标高; 米; -1.54; /. 7; 码头前沿底标高; 米; -0.85; /. 8; 航道水深; 米; 2.5; /. 9; 停靠方式; 旁靠; /. 10; 装卸货种; 砂石料; /. 11; 装卸机械; 挖机、移动式输送带; /. 12; 堆场; 约1.6亩; /. 13; 占地面积; 3333平方米（约5亩）; /. ### 2.3设备清单 码头和堆场主要装卸设备见表2-3。 表2-3 本项目码头和堆场主要设备 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 挖机; 台; 1. 2; 移动式输送带; 条; 1. ### 2.4生产组织及劳动定员 本项目劳动定员5人，采用不连续二班制，年工作300天，企业不设食堂、宿舍。 |
| 总平面及现场布置 | ## 3.平面布置 ### 3.1码头平面布置 本项目码头位于桐乡市沈店桥港（现状VII级）航道—汊河内东岸，设置100吨级码头，泊位2个，临时使用港口岸线70米（西安坐标：X=3392389.00；Y=0533849.00—X=3392320.00；Y=0533841.00），码头船舶停靠方式为旁靠，主要用于运输砂石料。 本项目码头位于企业西北侧，堆场与企业加工中心相连，堆场占地面积约1.6亩，高度约4m。砂石料经挖机抓取、移动式输送带运输至码头堆场存放。 本项目码头采用重力式钢结构式挡墙，企业不开展清淤和维护性疏浚，由嘉兴市港航部门统一不定期开展维护性清淤。清淤过程会产生悬浮泥沙、岸边堆沙等污染情况，短期内可能对周边水环境产生一定影响，随着清淤工作的结束，影响也会随之消失，要求企业协助相关部门对产生的清淤泥沙等污染物进行收集、综合利用。 本项目码头前沿与河流岸线关系见下图。 码头前沿线 挖机 输送带 Y：0533841.00 X：3392320.00 沈店桥港 船舶停靠位置 旺盛 建材 堆场 X：3392389.00 Y：0533849.00 图2-1 码头前沿线与河流岸线关系图 ### 3.2航道、锚地 本码头所在地的特征水位为： 历史最高洪水位：2.66m 历史最低水位：0.46m 设计最高通航水位：1.96m 设计最低通航水位：0.46m ### 3.3船舶回旋水域 项目所在河段为沈店桥港航道，码头为顺岸建设，码头河宽约29m，刚可容纳船只回旋，但有碰撞危险，本码头在修建时未设定专门的停泊水域，船只可在河流开阔处或者河流交叉口回旋调头。 ## 3.4码头前沿设施 码头水土结构：利用现状码头挡墙，距码头前沿0.5m处新建护轮坎，护轮坎顶标高需满足防洪要求，挡墙迎水面安装若干防撞轮胎，防撞轮胎间距为为1000mm，压顶和护轮坎迎水面刷黑、黄斜杠警示线。 码头前沿作业带硬化：码头前沿作用带已硬化，路面表层应找平排水坡度，该范围内禁止堆放货物、建设管理用房和其他构筑物。 船舶污染物接收设施：船舶前沿明显处安置污染物回收告知牌，注意对船舶垃圾和船舶生活污水的收集工作，建议按照相关标准各设置一套船舶垃圾和船舶生活污水收集设施，其中船舶垃圾由环卫工人每天清理，船舶生活污水由生活污水接收桶收集后转移至厂区化粪池。 消防和救生装置：码头前沿作业带设置黄沙箱，悬挂救生圈2个。 码头标志牌：标志牌采用双柱式结构，牌面标明靠泊等级，泊位数量，岸线长度和许可期限等内容。 ## 3.5航行安全与行洪影响分析 拟建码头挡墙距航道中心线距离满足相关要求，布置满足相关规范的要求，不影响码头内部船舶的装卸、通行使用。 ## 3.6防风抑尘设施、污水处理设施 防风抑尘设施：喷淋+全封闭输送带+移动式雾炮机除尘。 沉淀池：利用企业现有沉淀池3个，合计容积约3000m3，沉淀池中的污水不外排，沉淀池要定期清理沉淀物。 船舶生活污水接收设施：码头前沿设施船舶生活污水接收设施，由生活污水接收桶收集后转移至厂区化粪池。 |
| 施工方案 | 本项目利用桐乡市旺盛建材有限公司现有位于桐乡市河山镇河山村秀才浜组（沈店桥港航道一汊河内东岸）的空置土地，建设实施桐乡市旺盛建材有限公司码头建设项目，因本项目已建成投入使用，施工已结束，不再施工。 |
| 其他 | 码头其他相关指标详见下表。 表2-4 本项目码头其他相关指标 序号; 相关指标; 项目内容. 1; 砂石料种类; 粒径规格为5~25cm的砂石料. 2; 砂石料原料堆场面积; 约1.6亩. 3; 围护形式; 码头边界已设置混凝土挡料墙. 4; 堆体高度; 约4m. 5; 抑尘设备设施的类型和数量; 码头采用喷淋+全封闭输送带+移动式雾炮机除尘，要求在受料斗及输送带各设置有1个喷淋口，码头区域设置有2台移动式雾炮机。. 6; 初期雨水沉淀池规格; 利用企业现有的3个沉淀池，合计容积约3000m3，两用一备，企业日常沉淀池中沉淀废水容量约1800m3，可满足本项目初期雨水沉淀池的需要。. |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | ## 1建设项目所在地区域环境质量现状 ### 1.1地表水环境质量现状 根据《桐乡市环境状况公报（2020年）》，2020年全市地表水环境质量总体较好，10个市控以上地表水常规监测断面水质均为III类，占比100%，全面消除IV类水质，10个市控以上地表水常规监测断面均符合水域环境功能标准。与2019年相比，III类水质断面持平。 2020年全市10个市控以上常规监测断面的高锰酸盐指数、氨氮、总磷和化学需氧量平均浓度分别为4.70mg/L、0.592mg/L、0.179mg/L和17.0mg/L，相比去年同期，高锰酸盐指数平均浓度恶化3.7%，氨氮平均浓度恶化1.2%，总磷平均浓度恶化7.0%，化学需氧量平均浓度恶化4.7%。具体监测断面评价结果见下表3-1。 表3-1 2020年地表水监测断面评价结果表 所属河流; 断面名称; 功能类别; 水质类别; 超标项目（类别）. 京杭运河桐乡段; 大麻渡口; Ⅳ类; Ⅲ类; -. 崇福市河; Ⅳ类; Ⅲ类; -. 西双桥; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 单桥; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 长山河; 长山河入口; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 屠甸市河; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 康泾塘; 梧桐北; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 梧桐南; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 澜溪塘; 乌镇北; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 横塘港; 晚村; Ⅲ; Ⅲ类; -. 本项目西北侧为沈店桥港及其支流，地表水所属水功能区为西圣埭港桐乡农业用水区（编号：F1203107903013），所属水环境功能区为农业用水区（编号：330483FM220259000150），目标水质为Ⅲ类，属于Ⅲ类水环境功能区。 根据上述监测结果，本项目所在地附近的京杭运河桐乡段-单桥地表水监测断面全年水质可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 ### 1.2空气环境质量现状 1、常规污染因子 根据浙江省空气质量功能区划，项目所在区域大气环境为二类环境质量功能区，根据嘉兴市生态环境局桐乡分局发布的《桐乡市环境状况公报（2020年）》，2020年桐乡市区空气质量综合指数为3.52。大气中主要污染物年平均浓度分别为：细颗粒物（PM2.5）0.029毫克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）0.048毫克/立方米；二氧化硫（SO2）0.006毫克/立方米；二氧化氮（NO2）0.030毫克/立方米；臭氧（O3）最大8小时滑动平均第90百分位数为0.144毫克/立方米；一氧化碳（CO）0.6毫克/立方米。 本报告收集了2020年1月1日至2020年12月31日桐乡市环境空气质量指数日报相关统计数据，项目所在区域环境质量达标情况详见表3-2。 表3-2 桐乡市2020年区域环境质量标准情况统计一览表 污染物; 年平均指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. 百分位（98%）数日平均质量浓度; 12; 150; 8.0. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75.0; 达标. 百分位（98%）日平均质量浓度; 70; 80; 87.5. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.6; 达标. 百分位（95%; 日平均质量浓度 100; 150; 66.7. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.9; 达标. 百分位（95%）日平均质量浓度; 67; 75; 89.3. CO; 百分位（95%）日平均; 量浓度 1mg/m3; 4mg/m3; 25.0; 达标. O3; 百分位（90%）8h平均质量浓度; 144; 160; 90.0; 达标. 统计结果分析如下： ①二氧化硫（SO2）：桐乡市2020年SO2年均浓度、百分位（98%）数日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ②二氧化氮（NO2）：桐乡市2020年NO2年均浓度、百分位（98%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ③可吸入颗粒物（PM10）：桐乡市2020年PM10年均浓度、百分位（95%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ④细颗粒物（PM2.5）：桐乡市2020年PM2.5年均浓度、百分位（95%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ⑤一氧化碳（CO）：桐乡市2020年CO百分位（95%）日平均质量浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ⑥臭氧（O3）：桐乡市2020年O3百分位（90%）8h平均质量浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 综上可知，2020年桐乡市大气中主要污染物平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，项目所在区域属于达标区，区域环境空气质量较好。 2、特征污染因子 为了解本项目所在区域特征污染因子环境质量现状，本环评引用《桐乡华桂家具有限公司年产办公桌椅50000套技改项目环境影响报告表》中浙江爱迪信检测技术有限公司对本项目所在地东南侧2.1km、1.2km处监测点位TSP的监测数据，具体监测数据如下： 监测位置：本项目所在地东南侧2.1km处（1#）、1.2km处（2#），具体见下图。 图3-1 特征污染物因子监测位置 监测因子：TSP 采样时间：2020年8月20~2020年8月26日 监测频率：连续7天，TSP测24小时浓度。 表3-3 特征因子监测结果 采样日期; 点位; 1#; 2#. 与本项目距离; 2.1km; 1.2km. 2020.08.20; 浓度（mg/m3）; 0.085; 0.050. 2020.08.21; 0.078; 0.053. 2020.08.22; 0.089; 0.049. 2020.08.23; 0.070; 0.054. 2020.08.24; 0.074; 0.047. 2020.08.25; 0.086; 0.049. 2020.08.26; 0.077; 0.047. 是否达标; 是; 是. 由监测结果可知，项目区域周边环境空气总悬浮颗粒物（TSP）日均值能够满足《环境空气质量标准》及2018年修改单中的二级标准，区域环境空气质量较好。 ## 1.3声环境质量现状 为了解项目所在地附近声环境质量现状，因此本环评于2021年4月5日对项目厂界及厂界西侧170m处河山村居民住宅、南侧165m处河山村居民住宅昼夜间声环境进行了监测，共布设了6个测点，监测结果见下表。 表3-4 选址区域现状噪声监测评价结果 单位：dB（A） 测点; 昼间; 夜间. Leq; 标准值; 超标值; Leq; 标准值; 超标值. 1#(东厂界); 53.5; 60; 0; 48.4; 50; 0. 2#(南厂界); 68.6; 70; 0; 53.2; 55; 0. 3#(西厂界); 63.8; 70; 0; 51.6; 55; 0. 4#(北厂界); 62.3; 70; 0; 50.5; 55; 0. 5# （西侧居民住宅）; 53.8; 60; 0; 47.5; 50; 0. 6# （南侧居民住宅）; 54.2; 60; 0; 48.4; 50; 0. 从上述噪声监测结果可见，企业厂界四周及周边敏感点昼夜间噪声能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准。 ## 1.4生态环境质量现状 根据实地踏勘，本项目位于桐乡市河山镇河山村秀才浜组（沈店桥港航道一汊河内东岸），该地区处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。本项目相邻的沈店桥港上游和下游无水产品养殖区，本项目河段无水生生物回游通道及鱼类三场，本项目也不涉及饮用水源保护区和自然保护区。 1、陆生生态 根据现场调查结果，本项目所在区域用地类型主要为农田、村庄以及工业用地，区域内按人为干扰强度、植被组成及功能，可将工程区域周边植被分为城镇及道路绿化，乡村住宅栽植植被，农田作物等3种主要类型。 ①城镇及道路绿化植被 城镇及道路绿化植被主要包括城镇、道路两侧及道路中间绿化带的绿化乔木、灌木及草本，一般以常见的绿化树种为主，主要以樟科、杨柳科、梧桐科、柏科、冬青科、木樨科、蔷薇科、杜鹃花科、夹竹桃科等植物为主，主要优势种有香樟、垂柳、水杉、法国梧桐、杜鹃花、迎春花、月季、侧柏、圆柏、夹竹桃、黄杨等；主要草本为结缕草、早熟禾、狗牙根等。 ②乡村住宅栽植植被 乡村住宅栽培植被主要为乡村居住区周边的人工栽培的绿化、经济树种，果树和竹林，以及零星种植的蔬菜瓜果等。 绿化树种与城镇及道路绿化树种相似，主要种类有响叶杨、垂柳、香樟、水杉、圆柏、大叶黄杨、桂花树、杜鹃花、夹竹桃等。经济树种注意为桑树，一般成小片种植，主要分布于住宅间的空地。果树主要有桃树、桔树、石榴树、梨树等，主要分布于住宅周边。经济竹林丛为零星分布，属于禾本科刚竹属、矮竹属、苦竹属等为主，优势种有淡竹、早竹、红竹、矮竹、苦竹等。草本主要以种植的蔬菜为主，主要有青菜、萝卜、芥菜、芹菜、苋菜、菜豆、包心菜、茭白等江南常见蔬菜为主，且随季节变化。 ③农田作物 农田作物为亚热带常见品种。重要的粮油农作物为油菜、水稻、麦及棉花，以及大豆、甘薯、玉米、瓜、果等江南常见农作物。粮油农作物的轮作方式现主要有一年二熟的油－稻和麦－稻等。 2、水生生态 （1）浮游植物：根据调查资料，杭嘉湖平原河网浮游植物共计72属种，优势种类有小环藻、直链藻、隐藻、衣藻、裸藻等。 （2）浮游动物：根据调查资料，杭嘉湖平原河网浮游动物有65属种，常见种和优势种类有原生动物的筒壳虫、焰毛虫和似铃壳虫等；轮虫有龟甲轮虫、晶囊轮虫、臂尾轮虫等；枝角类的秀体溞、象鼻溞、裸腹溞等；桡足类的有剑水蚤、哲水蚤及无节幼体等。 （3）底栖生物：根据调查资料，杭嘉湖平原河网底栖动物种类共计70种，常见和优势种类为河蚬、环棱螺、摇蚊幼虫等。 （4）水生维管束植物：根据调查资料，杭嘉湖平原河网水生维管束植物44种，优势种类为苦草、喜旱莲子草、金鱼藻、浮萍及芦苇等。 （5）鱼类：查找近十年内的相关鱼类文献，并实地走访当地渔业行政部门和渔民，杭嘉湖平原河网区域共有鱼类6目13科44种，以鲤科鱼类为主体，与长江中下游其他湖泊的鱼类区系大致相同，为典型的东亚淡水鱼类区系组成特点。未发现有珍稀、濒危和保护的鱼类。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | ## 2企业概况 ### 2.1环保手续情况 桐乡市旺盛建材有限公司成立于2015年6月，位于桐乡市河山镇河山村秀才浜组，租用桐乡市金汇资产管理有限公司土地12713.4平方米，主要从事砂石料的加工销售，生产规模为：年产砂石料50万吨，企业于2015年6月委托环评单位编制了《桐乡市旺盛建材有限公司年产砂石料50万吨新建项目环境影响报告表》，桐乡市环境保护局于2015年6月24日以“桐环建[2015]147号”对该项目通过环保审批，该项目企业已进行自主竣工验收，目前处于公示期。 企业现有员工18人，采用不连续二班制，年工作300天。企业原有项目环保审批及验收情况见下表。 表3-5 企业原有项目产能及环保审批情况 序号; 项目名称; 审批生产规模; 实际生产规模; 审批编号; 验收情况. 1; Error: Reference source not found桐乡市旺盛建材有限公司年产砂石料50万吨新建项目; 年产砂石料50万吨; 年产砂石料50万吨; 桐环建[2015]147号; 已进行自主竣工验收，目前处于公示期。. ### 2.2企业原有项目调查 企业原有项目原辅材料消耗情况见下表。 表3-6 企业原有项目原辅材料消耗情况 序号; 名称; 单位; 环评审批用量; 实际用量; 变化情况. 1; 砂石料*; t/a; 55; 55; 0. 2; 自来水; t/a; 540; 540; 0. 3; 河水; t/a; 5; 5; 0. 4; 电; 万kWh/a; 60; 60; 0. *注：其中20万吨通过本项目码头运进，其他通过陆路车辆运进。. ### 2.3原有项目生产设备 企业原有项目主要生产设备情况见下表。 表3-7 企业原有项目主要生产设备情况 序号; 设备名称; 单位; 环评审批数量; 实际数量; 变化情况. 1; 颚式破碎机; 台; 1; 1; 0. 2; 圆锥破碎机; 台; 1; 1; 0. 3; 振动筛; 台; 2; 2; 0. 4; 输送带; 台; 10; 10; 0. 5; 回砂机; 台; 1; 1; 0. 6; 挖机; 台; 1; 1; 0. 7; 铲车; 台; 2; 2; 0. 8; 地磅; 台; 1; 1; 0. 9; 污水处理设施*; 套; 1; 1; 0. 10; 400kVA变配电设施; 套; 1; 1; 0. *注：企业污水处理设施主要包含3个沉淀池，合计容积3000m3。. ### 2.4原有项目生产工艺 生产工艺流程： 噪声、粉尘 清洗废水循环利用 石材 粗碎 细碎 筛选 洗砂 出厂 固废 泥浆. 图3-2 砂石料生产工艺及产污流程图 ## 2.5污染源调查 目前企业污染物产生及排放情况如下： 1、废水 根据原环评报告及对企业的现状调查，堆场初期雨水经沉淀池处理后用于堆场喷水；生产过程中的废水和洗砂废水经沉淀后重新利用于生产，因此无生产废水排放，排放的废水主要来源于员工日常生活污水。 根据企业提供资料，企业目前生活用水量约524t/a，生活污水按用水量的90%计，生活污水产生量约为472t/a。生活污水经化粪池预处理，确保出水水质全面稳定达到 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定后，纳入市政污水管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准（CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排入钱塘江，则企业目前CODCr和NH3-N的外排环境量分别为0.024t/a和0.0024t/a。 2、废气 根据原环评报告及对企业的现状调查，企业现有项目排放的废气主要为运输过程动力起尘和生产过程中产生的粉尘。 （1）运输车辆起尘 车辆在进出场地及运输过程中会扬起部分粉尘，并在风力的作用下向四周扩散产生扬尘，是空气中的总悬浮粒子含量升高，影响周围环境空气质量，扬尘的产生量及扬尘污染程度与车辆的运输方式、路况、天气条件等因素关系密切，其产生量较难估计。 （2）生产粉尘 企业目前生产过程中产生的粉尘，主要由项目原料及成品装卸过程、破碎工序、输送带传送工序、筛选工序产生。根据原环评中相关过程分析内容，粉尘产生量约60.571t/a。企业目前对原料堆场及周边环境设置专门水雾喷洒装置，每天洒水4~5次，输送过程为平衡输送，输送带已封闭并设置专门的水雾喷洒装置。另外在碎石和筛选工序下料处设置集气罩，收集后的粉尘经布袋除尘后通过高于15m的排气筒高空排放，粉尘捕集率大于85%，除尘率大于95%，因此目前企业生产过程中粉尘排放量为11.660t/a，其中无组织排放量约9.086t/a，有组织排放量为2.574t/a。 3、噪声 根据原环评报告及对企业的现状调查，企业目前噪声源主要为颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、输送带、回砂机、挖机、铲车等机器设备，噪声源强为70~85dB(A)左右。 4、固废 根据原环评报告及对企业的现状调查，企业目前固废产生情况及处置情况见下表。 表3-8 企业现有固废产生及处置情况 单位：t/a 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 是否属 危险废物; 废物代码; 成分; 产生量 （t/a）. 1; 砂石料次品、泥浆; 筛选、洗砂; 固态; 否; /; 泥浆; 4938.85. 2; 回收粉尘; 废气处理; 固态; 否; /; 粉尘; 48.911. 3; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 否; /; 生活废品; 5.94. 目前企业砂石料次品、回收粉尘、泥浆收集后外卖作为铺路材料；生活垃圾委托当地环卫部门及时清运并无害化处理。 5、企业现有主要污染物产生及排放情况分析见表3-9。 表3-9 企业现有污染物排放情况汇总表 单位：t/a 污染源; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生活污水; 水量; 472; 0; 472. CODCr; 0.165; 0.141; 0.024. NH3-N; 0.017; 0.0146; 0.0024. 废气; 车辆扬尘; 粉尘; 少量; /; 少量. 生产粉尘; 粉尘; 60.571; 48.911; 11.660. 固废; 一般固废; 砂石料次品、泥浆; 4938.85; 4938.85; 0. 回收粉尘; 48.911; 48.911; 0. 生活垃圾; 5.94; 5.94; 0. 噪声; LAeq; 车间噪声在70~85dB（A）左右. ## 2.6污染物治理情况 1、废水 企业实行清污分流、雨污分流。堆场初期雨水经沉淀池处理后用于堆场喷洒；生产过程中的废水和洗砂废水经沉淀后重新利用于生产；厕所废水经化粪池预处理后汇同其他生活污水一起达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准后纳入市政污水管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排江。废水处理工艺流程见图3-3。 化粪池 市政污水管网 生活废水. 图3-3 污水处理工艺流程图 2、废气 企业车辆扬尘在厂区内无组织排放，通过控制车辆低速行驶、对车流量较大的路段加强洒水、含尘物料的运输车辆加盖篷布、规范运输等措施进行治理；企业对原料堆场及周边环境设置专门水雾喷洒装置，每天洒水4~5次；在碎石和筛选工序下料处设置集气罩，收集后的粉尘经布袋除尘后通过高于15m的排气筒高空排放；在输送带处设置专门的水雾喷洒装置，最终企业粉尘排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。 3、噪声 企业在设备选型时，选择了低噪声型设备，日常运营加强了生产设备的日常维护工作，确保其正常运行；对生产设备采取了基础减震措施，加强厂区及周围绿化工作，充分利用绿化等降噪措施，且加强了对员工的环保教育。 4、固废 本项目实施前企业产生的固体废物主要为砂石料次品、回收粉尘、泥浆和生活垃圾。砂石料次品、回收粉尘、泥浆收集后外卖为铺路材料；生活垃圾委托当地环卫部门及时清运并无害化处理。 ## 2.7企业现有项目达标符合性分析 为了解企业现有项目污染物排放达标情况，企业委托嘉兴弘正检测技术服务有限公司于2020年10月12日~10月13日对企业现有项目废水、无组织废气排放进行了监测，于2020年11月17日~11月19日对企业现有项目噪声排放进行了监测，于2021年4月12日~4月13日对企业现有项目有组织废气排放进行了监测，具体监测情况如下： 1、废水 监测数据统计结果见下表。 表3-10 废水监测数据统计（日均值）结果 单位：除pH外，mg/L 采样位置; 采样日期; 样品编号; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 废水总排口; 2020.10.12; 水201012501; 8.11; 96; 20.9; 33; 7.67. 水201012502; 8.12; 99; 20.6; 32; 8.26. 水201012503; 8.15; 94; 21.1; 45; 7.93. 水201012504; 8.14; 107; 20.9; 30; 8.24. 水201012504平行; 8.13; 82; 20.6; 35; 8.18. 2020.10.13; 水201013501; 7.91; 96; 20.6; 36; 6.43. 水201013502; 7.92; 82; 20.4; 40; 6.54. 水201013503; 7.90; 91; 18.2; 34; 6.85. 水201013504; 7.93; 95; 18.7; 38; 6.25. 水201013504平行; 7.94; 91; 20.5; 45; 6.24. 平均值; 8.02; 93; 20.2; 36.8; 7.26. 标准值; 6~9; 500; 300; 400; 35. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测结果可知，企业废水入网口中污染因子pH、CODCr、SS、BOD5浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，NH3-N浓度达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的相关标准。pH、CODCr、SS、BOD5、NH3-N的单项次达标率均为100%。 2、废气 监测数据统计结果见下表。 表3-11 厂界环境空气监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测时间; 总悬浮颗粒物. 排放浓度; 执行标准; 是否达标. 厂界东; 2020.10.12; 0.217; 1.0; 是. 0.183; 是. 0.183; 是. 0.233; 是. 2020.10.13; 0.200; 是. 0.183; 是. 0.217; 是. 0.217; 是. 厂界南; 2020.10.12; 0.183; 1.0; 是. 0.217; 是. 0.183; 是. 0.200; 是. 2020.10.13; 0.233; 是. 0.200; 是. 0.183; 是. 0.167; 是. 厂界西; 2020.10.12; 0.217; 1.0; 是. 0.217; 是. 0.167; 是. 0.183; 是. 2020.10.13; 0.183; 是. 0.233; 是. 0.183; 是. 0.183; 是. 厂界北; 2020.10.12; 0.200; 1.0; 是. 0.183; 是. 0.183; 是. 0.167; 是. 2020.10.13; 0.167; 是. 0.200; 是. 0.233; 是. 0.217; 是. 根据监测结果可知，企业厂界四周总悬浮颗粒物的无组织排放浓度值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关标准。 表3-12 有组织废气监测结果 监测点位; 监测时间; 低浓度颗粒物. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 平均速率 （kg/h）. 布袋除尘设施进口; 2021.04.12; 48.2; 0.252; 0.229. 42.5; 0.212. 43.6; 0.223. 布袋除尘设施出口; 9.86; 0.049; 0.046. 8.52; 0.042. 9.25; 0.046. 布袋除尘设施进口; 2021.04.13; 45.6; 0.251; 0.253. 47.5; 0.254. 46.3; 0.253. 布袋除尘设施出口; 9.01; 0.045; 0.045. 9.36; 0.043. 9.21; 0.046. 根据监测结果可知，企业布袋除尘设施出口低浓度颗粒物有组织排放浓度值、排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关标准。 3、噪声 监测数据统计结果见下表。 表3-13 厂界噪声监测结果 单位：dB(A) 采样时间; 测点编号; 主要声源; 昼间; 夜间. 测量时间; 测量值; 测量时间; 测量值. 2020.11.17; 厂界东1#; 生产活动; 08:22; 59.4; 22:04; 49.0. 厂界南2#; 生产活动; 08:26; 61.9; 22:10; 52.7. 厂界西3#; 生产活动; 08:32; 59.4; 22:16; 48.1. 厂界北4#; 生产活动; 08:37; 58.2; 22:23; 47.5. 厂界东1#; 生产活动; 16:40; 58.8; 次日00:31; 48.4. 厂界南2#; 生产活动; 16:45; 62.7; 次日00:36; 51.5. 厂界西3#; 生产活动; 16:50; 59.6; 次日00:42; 47.5. 厂界北4#; 生产活动; 16:56; 59.0; 次日00:48; 46.9. 2020.11.18; 厂界东1#; 生产活动; 09:25; 57.9; 22:25; 48.5. 厂界南2#; 生产活动; 09:31; 64.1; 22:31; 52.1. 厂界西3#; 生产活动; 09:37; 58.6; 22:37; 48.6. 厂界北4#; 生产活动; 09:44; 58.6; 22:44; 47.4. 厂界东1#; 生产活动; 13:27; 57.9; 次日00:46; 48.9. 厂界南2#; 生产活动; 13:33; 63.8; 次日00:52; 52.9. 厂界西3#; 生产活动; 13:40; 58.8; 次日01:04; 48.6. 厂界北4#; 生产活动; 13:46; 57.8; 次日01:11; 47.5. 东侧厂界噪声2类标准值; 60; 50. 南、西、北侧厂界噪声4类标准值; 70; 55. 是否达标; 是; 是. 根据监测结果可知，企业东侧厂界昼夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，其余三侧厂界昼夜间噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类区标准。 4、固废 企业目前产生的砂石料次品、回收粉尘、泥浆和生活垃圾。砂石料次品、回收粉尘、泥浆收集后外卖综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门及时清运并无害化处理。 企业已按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求建设一般固废仓库，位于企业厂区南侧，并落实了基础防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 ### 2.8企业目前在污染物治理中存在的问题及“以新带老”整改措施 根据现状调查，企业现有项目均按照环评要求落实了各项污染防治措施，污染物排放达到行政许可允许的排放标准和总量要求。为进一步保护周围环境，企业仍需对以下环保问题进行整改： 1、根据《中华人民共和国港口法》第十五条第二款“建设港口工程项目，应当依法进行环境影响评价”，本项目码头已建成多年，由于历史原因未办理相关环保审批手续。要求建设单位尽快补办环保审批手续，并及时完成环保竣工验收。 2、企业已配备部分应急设备、物资，为使环境风险减小到最低限度，必须完善风险防范设施、物资，加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低环境风险事故发生的概率。 ### 2.9排污许可制度执行情况 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》、《排污许可管理条例》（国务院令第736号）、生态环境部办公厅《关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通知》（环办环评函〔2019〕939号）和浙江省关于固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记的相关工作要求。企业已申领排污许可证，排污许可证编号为913304833441325259001U。 经现场核查，企业污染物排放信息与排污许可证相一致。 |
| 生态环境保护目标 | ## 3.主要环境保护目标 ### 3.1水环境主要保护目标 水环境保护目标主要为沈店桥港其支流，与京杭运河相连，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（浙江省人民政府，2015年6月）划分，本项目附近地表水系属于西圣埭港桐乡农业用水区（编码：F1203107903013），水环境功能区是农业用水区（编码：330483FM220259000150），保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 ### 3.2环境空气主要保护目标 环境空气的保护目标为评价范围内的环境空气质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ### 3.3声环境主要保护目标 声环境保护目标为本项目周围的声环境质量，本项目南侧、西侧、北侧厂界区域保护级别为GB3096-2008《声环境质量标准》中的4a类标准，东侧厂界区域及周围环境敏感点保护级别为GB3096-2008《声环境质量标准》中的2类标准。 ### 3.4生态环境保护目标 生态环境保护目标主要是工程周边河网的水生生态及陆域生态、农作物生长不受影响。 项目主要环境保护目标详见表3-14和图3-4。 表3-14 环境主要保护目标汇总表 环境; 环境保护目标; 坐标*; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区. X; Y. 空气; 东田浜; 120.361834E; 30.649063N; 北; 225; 居住区; 约200人; 《环境空气质量标准》及2018年修改单中的二级标准. 花埠村; 120.366297E; 30.652164N; 东北; 620; 居住区; 约500人. 埭上; 120.380373E; 30.649136N; 东北; 1900; 居住区; 约300人. 唐家里; 120.365782E; 30.641604N; 东南; 420; 居住区; 约200人. 华台村; 120.369043E; 30.640127N; 东南; 900; 居住区; 约100人. 沈家桥; 120.373507E; 30.636804N; 东南; 1200; 居住区; 约80人. 河山镇; 120.368013E; 30.632595N; 东南; 1100; 居住区; 约2000人. 梳头村; 120.359344E; 30.633776N; 南; 1000; 居住区; 约400人. 寺后浜; 120.348530E; 30.627720N; 西南; 1900; 居住区; 约100人. 河山村; 120.358722E; 30.645850N; 西; 170; 居住区; 约200人. 河山村; 120.360836E; 30.648601N; 南; 165; 居住区; 约100人. 含村; 120.342522E; 30.631856N; 西南; 1900; 居住区; 约60人. 长河浜; 120.358486E; 30.640497N; 西南; 280; 居住区; 约80人. 梅口村; 120.338745E; 30.648250N; 西; 1970; 居住区; 约100人. 顾家村; 120.355740E; 30.650170N; 西北; 600; 居住区; 约200人. 王家弄村; 120.357199E; 30.653936N; 西北; 1000; 居住区; 约100人. 山下村; 120.346470E; 30.656003N; 西北; 1600; 居住区; 约300人. 含山村; 120.336857E; 30.658957N; 西北; 2400; 居住区; 约500人. 悦新村; 120.365181E; 30.663903N; 北; 1780; 居住区; 约100人. 地表水; 沈店桥港; /; /; 西/北; 紧邻; 地表水; 水质; 《地表水质量标准》中的Ⅲ类标准. 西圣埭港; /; /; 南; 3600. 声环境; 河山村; 120.358722E; 30.645850N; 西; 170; 居住区; 约200人; 《声环境质量标准》中的2类标准. 河山村; 120.360836E; 30.648601N; 南; 165; 居住区; 约10; 人. 生态环境; 周边河网的水生生态及陆域生态、农作物; /. 注：*本企业采用经纬度. 5km×5km 图3-4 主要环境保护目标图 |
| 评价标准 | ## 4.环境质量标准 ### 4.1地表水环境 本项目地处杭嘉湖平原，河道纵横，附近主要河流是沈店桥港及其支流，地表水系属于西圣埭港桐乡农业用水区（编码：F1203107903013），水环境功能区是农业用水区（编码：330483FM220259000150），保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体见下表。 表3-15《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：除pH外，其余均为mg/L 项目; pH(无量纲); DO; CODCr; BOD5; CODMn; NH3-N; TP. Ⅲ类; 6~9; ≥5; ≤20; ≤4; ≤6; ≤1.0; ≤0.2. ### 4.2环境空气 根据嘉兴市环境空气质量功能区划，项目所在区域属环境空气二类功能区，环境空气基本项目、其他项目（TSP）执行GB3095-2012《环境空气质量标准》及2018年修改单中的二级标准，标准限值见下表。 表3-16 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物项目; 环境标准; 标准限值（mg/Nm3）. 1小时平均; 日平均; 年平均. SO2; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告 2018年第29号）二级标准; 0.5; 0.15; 0.06. NO2; 0.2; 0.08; 0.04. PM10; /; 0.15; 0.07. PM2.5; /; 0.075; 0.035. CO; 10; 4; /. 臭氧; 0.2; 0.16*; /. TSP; /; 0.3; 0.2. 备注：*臭氧（O3）0.16 mg/m3为日最大8小时平均浓度限值。. ### 4.3声环境 企业所在地属于工业、居住混合区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）按区域使用功能特点和环境质量要求划分声环境功能区，本项目厂界南侧为练杭高速，厂界西侧和北侧紧邻沈店桥港，由于练杭高速为交通干道，厂界西侧和北侧紧邻的沈店桥港属于通航河道，因此企业南、西、北三侧厂界区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，东侧厂界及周边敏感点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，执行具体见下表。 表3-17 GB3096-2008《声环境质量标准》 单位：dB（A） 功能区类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 2类; 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂; 60; 50. 4类; 4a类; 交通干线两侧一定区域内、内河航道两侧区域; 70; 55. ## 4.4污染物排放标准 ### 4.4.1废水 本项目涉及废水有生活污水、船舶生活污水、初期雨水、船舶油污水。 本项目码头初期雨水经收集沉淀后回用于码头、厂区喷洒；本项目码头不接收船舶油污水，船舶油污水由运输船只自行收集带离，直接委托港航部门指定的专业油污接收船进行接收；船舶生活污水和码头员工生活污水经化粪池预处理后纳管，入网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷的入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的相关要求，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后排江，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准，具体见下表。 表3-18 污水排放标准 指标; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准; 《污水综合排放标准》三级标准. pH（无量纲）; 6~9; 6~9. SS（mg/L）; 10; 400. CODCr（mg/L）; 50; 500. NH3-N（mg/L）; 5（8）**; 35*. BOD5（mg/L）; 10; 300. 总磷（mg/L）; 0.5; 8*. 石油类（mg/L）; 1; 20. 注：*氨氮、总磷入网值执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（浙江省人民政府2013年3月19日发布，2013年4月19日实施）。 **括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 本项目码头不接收处理船舶机舱含油污水，由船舶自行开往有资质的危废单位指定的接收点处理，严禁向内河水体排放。船舶排放的含油污水应执行《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）中机器处所油污水内河规定（表3-19），2021年1月1日之前建造的船舶按照表3-20执行或收集并排入接收设施，2021年1月1日及以后建造的船舶需收集并排入接收设施。 表3-19 船舶含油污水排放控制要求 污水类别; 水域类别; 船舶类别; 排放控制要求. 机器处所油污水; 内河; 2021年1月1日之前建造的船舶; 自2018年7月1日起，按本标准4.2执行或收集并排入接收设施. 2021年1月1日之后建造的船舶; 收集并排入接收设施. 表3-20 船舶机器处所油污水污染物排放限值 污染物项目; 排放限值（mg/L）; 污染物排放监控位置. 石油类; 15; 油污水处理装置出水口. 注：排放应在船舶航行中进行。. ### 4.4.2废气 本项目运营期废气主要为船舶废气和粉尘。粉尘排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准，具体见表3-21。 表3-21 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物项目; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控 浓度限值. 排气筒; 度 二级. 颗粒物; 120mg/m3; 15m; 3.5kg/h; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. 船舶废气排放执行《船舶发动机排放污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（GB 15097-2016）中相关排放限值。 表3-22 船机排气污染物第一阶段排放限值（2018.7.1实施） 船机类型; 单缸排量（SV） （L/缸）; 额定净功率（P）（kW）; CO（g/kWh）; HC+NOx（g/kWh）; CH4（g/kWh）; PM（g/kWh）. 第1类; SV<0.9; P≥37; 5.0; 7.5; 1.5; 0.40. 0.9≤SV<1.2; 5.0; 7.2; 1.5; 0.30. 1.2≤SV<5; 5.0; 7.2; 1.5; 0.20. 第2类; 5≤SV<15; 5.0; 7.8; 1.5; 0.27. 15≤SV<20; P<3300; 5.0; 8.7; 1.6; 0.50. P≥3300; 5.0; 9.8; 1.8; 0.50. 20≤SV<25; 5.0; 9.8; 1.8; 0.50. 15≤SV<20; 5.0; 11.0; 2.0; 0.50. 注：仅适用于NG（含双燃料）船机。. 表3-23 船机排气污染物第二阶段排放限值（2021.7.1实施） 船机类型; 单缸排量（SV）（L/缸）; 额定净功率（P）（kW）; CO（g/kWh）; HC+NOx（g/kWh）; CH4（g/kWh）; PM（g/kWh）. 第1类; SV<0.9; P≥37; 5.0; 5.8; 1.0; 0.3. 0.9≤SV<1.2; 5.0; 5.8; 1.0; 0.14. 1.2≤SV<5; 5.0; 5.8; 1.0; 0.12. 5≤SV<15; P<2000; 5.0; 6.2; 1.2; 0.14. 2000≤P<3700; 5.0; 7.8; 1.5; 0.14. P≥3700; 5.0; 7.8; 1.5; 0.27. 15≤SV<20; P<2000; 5.0; 7.0; 1.5; 0.34. 2000≤P<3300; 5.0; 8.7; 1.6; 0.50. P≥3300; 5.0; 9.8; 1.8; 0.50. 20≤SV<25; P<2000; 5.0; 9.8; 1.8; 0.27. P≥2000; 5.0; 9.8; 1.8; 0.50. 25≤SV<30; P<2000; 5.0; 11.0; 2.0; 0.27. P≥2000; 5.0; 11.0; 2.0; 0.50. 注：仅适用于NG（含双燃料）船机。. ### 4.4.3噪声 本项目运营期南、西、北三侧厂界区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准，东侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见下表。 表3-24 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4类; 70; 55. ### 4.4.4固体废弃物 一般固体废物的排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。此外，船舶垃圾排放控制要求应符合《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）中的规定：“内河禁止倾倒船舶垃圾。在允许排放垃圾的海域，根据船舶垃圾类别和海域性质，分别执行相应的排放控制要求。” |
| 其他 | ## 5.总量控制指标 ### 5.1总量控制原则 “十三五”期间我国将落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至六项，即CODCr、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）。 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。根据项目地处流域与污染物特征，结合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016~2020年）规划纲要》、国务院国发[2016]74号《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、中华人民共和国环境保护部环发[2014]197号《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法〉的通知》 、浙江省人民政府浙政发[2017]19号《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、浙江省发展和改革委员会与浙江省环境保护厅浙发改规划[2017]250号《浙江省大气污染防治“十三五”规划》等规定要求，本项目纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3- N、颗粒物。 ### 5.2总量控制实施方案 1、CODCr、NH3-N总量控制指标 企业原有项目生产过程中无工艺废水排放，产生的只有职工生活污水，废水排放量为486t/a，CODCr和NH3-N污染物排放量为：0.024t/a和0.0024t/a。 本项目实施后初期雨水水经沉淀池处理后用于码头、厂区喷洒抑尘，不外排；船舶机舱含油污水本项目码头不接收处理，由船舶自行开往有资质的危废单位指定的接收点处理，严禁向内河水体排放。本项目废水主要来源于船舶生活污水和码头员工生活污水，生活污水排放量为468t/a。企业区域内污水管网已经接通，项目废水可直接实现纳管排放，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中的一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排江，则本项目实施后企业废水总排放量为954t/a。 企业区域内污水管网已经接通，项目废水可直接实现纳管排放，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排江，则本项目实施后企业废水总排放量为954t/a，CODCr和NH3-N污染物排放量为：0.047t/a和0.005t/a。建议将上述达标排放量作为本项目实施后企业CODCr和NH3-N的总量控制指标。 根据关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发[2012]10号），新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项主要污染物排放量可不进行区域替代削减。本项目位于嘉兴市范围内，只排放生活污水，因此其新增的化学需氧量和氨氮两项主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 2、颗粒物总量控制指标 根据原环评报告表的内容，企业颗粒物的总量控制指标为13.902t/a，因此本报告将13.902t/a作为本项目实施前企业颗粒物的总量控制指标。 目前企业生产过程中粉尘排放量为11.660t/a，本项目实施后新增粉尘排放量约为0.102t/a，则本项目实施后企业总的粉尘排放量为11.762t/a，颗粒物的排放量仍在企业原有颗粒物的总量控制指标范围内，因此本项目颗粒物不需区域平衡削减，企业可通过内部调剂解决。 表3-25 本项目总量控制建议指标汇总表 单位：t/a 污染物; 现有项目排放量; 现有项目核准排放量; 本项目排放量; “以新带老”削减量; 削减替代来源; 本项目实施后总排放量; 本项目实施后企业总量控制指标. CODCr; 0.024; 0.024; 0.023; /; /; 0.047; 0.047. NH3-N; 0.0024; 0.0024; 0.0023; /; /; 0.005; 0.005. 颗粒物; 11.660; 13.902; 0.102; /; /; 11.762; 13.902. |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目利用桐乡市旺盛建材有限公司现有位于桐乡市河山镇河山村秀才浜组（沈店桥港航道一汊河内东岸）的空置土地，建设实施桐乡市旺盛建材有限公司码头建设项目，因本项目已建成投入使用，无施工期生态环境影响。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | ### 1.工艺流程简述 生产工艺流程如下： 船舶废气G1、噪声N 粉尘G2、噪声N 粉尘G2、噪声N 砂石料 载货船舶 卸料 堆场 泊位停靠 上料输送. 图4-1 生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明：企业原料堆场已在企业原环评范围内，本项目砂石料由船舶运输进入到码头泊位后，利用挖机和全封闭移动式输送带，将船舶上的砂石转移至企业现有原料堆场内，船舶即可离岸返航。 ### 2.主要污染工序 本项目可能产生生态破坏和环境污染的主要环节及污染因素见下表。 表4-1 主要污染环境 项目; 污染物类型; 污染工序; 编号; 主要污染因子. 废水; 船舶油污水; 船舶机械运转; W1; CODCr、石油类. 生活污水; 职工和船员生活; W2; CODCr、NH3-N. 喷洒废水; 喷洒除尘; W3; SS. 初期雨水; 码头初期雨水; W4; SS. 废气; 船舶废气; 泊位停靠、船舶离岸; G1; CO、HC、NOX、SO2等. 粉尘; 卸料、输送; G2; 颗粒物. 固体废物; 沉淀泥浆; 废水沉淀; S1; 泥浆. 生活垃圾; 职工生活; S2; 生活垃圾. 噪声; 机械噪声; 设备运行; N; Leq（A）. ### 3.污染源强分析 #### 3.1废水 本项目废水污染源主要为船舶油污水、船员和职工的生活污水、喷洒废水和码头区的初期雨水。 1、船舶油污水W1 到港船舶机舱底由于机械运转等产生一定量的油污水。根据《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-2018），舱底油污水含油浓度在2000~20000mg/L之间。 本项目码头不接收处理船舶机舱含油污水，由船舶自行开往有资质的危废单位指定的接收点处理，严禁向内河水体排放。 2、生活污水W2 船员生活污水：本项目码头年吞吐量为20万t/a，船型为100t货船，根据业主提供的资料，每年本项目码头的货船约2000艘左右，每次接收船舶生活污水约200L，则每年接收船舶生活污水约400t/a。生活污水水质指标CODCr 350mg/L、NH3-N 35mg/L，船舶生活污水产生量CODCr为0.140t/a，NH3-N为0.014t/a。 码头职工生活污水：本项目码头职工人数共计5人，生活用水量按50L/人，生活污水排放量以生活用水90%计，则码头职工生活污水排放量为225L/d（68t/a）。生活污水中水质指标CODCr 350mg/L、NH3-N 35mg/L，则码头职工生活污水产生量CODCr为0.024t/a，NH3-N为0.002t/a。 本项目码头职工和船员生活污水经厂内化粪池处理达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准（氨氮、总磷执行 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中标准）后、汇同其他生活污水一起纳入市政污水管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级 A 标准后外排，本项目合计生活废水产生量约为468t/a，CODCr产生量约为0.164t/a，排放量约为0.023t/a；NH3-N产生量约为0.016t/a，排放量约为0.0023t/a。 3、喷洒废水W3 根据建设单位提供吞吐量总量及用水资料，本码头设计年吞吐量约20万吨，据对现场的调查，喷洒废水喷洒到砂石料表面后，一般随砂石料进入堆场及生产区，基本无喷洒废水。 4、初期雨水W4 雨天会产生地面初期雨水，特别是暴雨初期雨水含污染物浓度较高，若直接排入河流，将河流产生较大程度的污染。地面初期雨水的水量参考下式计算： V=S·h/1000 式中：S为厂区面积（码头场地面积约5亩，约3333平方米） h为单位面积初期雨水降水量（桐乡市多年平均降水量约为1212.3mm，以年均降水量20%计，约242.5mm）。 经计算：V=808m3 本项目码头为砂石码头，地面初期雨水中主要污染物为SS，发生浓度约为500mg/L，则SS产生量约为0.404t/a。初期雨水经沉淀池沉淀后回用于码头、厂区喷洒，不外排。 根据嘉兴市交通运输局、嘉兴市生态环境局文件《关于开展交通运输领域污染防治攻坚行动的通知》（嘉交[2019]57号）中对港口码头环境保护设施基本要求，企业码头区域已设置初期雨水排水管沟，初期雨水经收集进入企业现有的3个沉淀池，合计容积约3000m3，3个沉淀池企业日常两用一备，日常沉淀池中废水容量约1800m3，可满足本项目初期雨水沉淀池的需要。因此码头初期雨水可有效收集进入沉淀池内进行沉淀处理。根据企业码头多年运行经验，初期雨水经沉淀后SS显著降低，可回用于企业码头、厂区区域喷洒，不外排。 综上，本项目不排放生产污水，仅排放生活污水，废水污染源强核算结果见下表。 表4-2 废水污染源强核算结果表 废水类别; 污染物; 污染物产生; 污染物纳管; 污水处理厂排放; 排放时间. 核算方法; 产生废水量; 产生浓度; 产生量; 核算方法; 排放废水量; 排放浓度; 排放量; 核算方法; 排放废水量; 排放浓度; 排放量. m3/a; mg/L; t/a; m3/a; mg/L; t/a; m3/a; mg/L; t/a; h. 生活污水; CODCr; 类比法; 468; 350; 0.164; 类比法; 468; 350; 0.164; 排污系数法; 468; 50; 0.023; 4000. 氨氮; 35; 0.016; 35; 0.016; 5; 0.0023. #### 3.2废气 见大气评价专章。 #### 3.3噪声 本项目的噪声源主要为移动式输送带、挖机等设备噪声及船舶噪声，根据对企业现有码头的调查，各设备声源见表4-3。 表4-3 生产设备噪声级一览表 序 号; 名 称; 数量; 空间位置; 发声持续时间; 声级/ dB(A); 监测位置; 所在厂房结构. 室内或室外; 所在车间; 相对地面高度. 1; 移动式输送带; 1条; 室外; 码头区域; 地面1层; 间歇; 80~85; 设备1m处; /. 2; 挖机; 1台; 间歇; 80~85. 3; 船舶噪声; /; /; 间歇; 70~80; /. #### 3.4固体废弃物 一、副产物的种类及产生量 本项目产生的副产物主要是沉淀泥浆、船员和职工的生活垃圾，本项目不接受船舶上除生活垃圾以外的固体废物。 1、沉淀泥浆S1 码头初期雨水沉淀处理工序中，会有沉淀泥浆产生，根据企业生产情况，沉淀泥浆产生量约为5.0t/a。 2、生活垃圾S2 根据《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-2018），船舶生活垃圾产生系数为1.5kg/(人·日)计（内河、沿海船舶），本项目每年约有2000艘船舶泊岸，一次接受船舶上的2天的生活垃圾，平均每船3人，则船舶生活垃圾产生量约为18t/a。本项目码头职工人数为5人，生活垃圾产生量按人均1kg/d计，则码头生活垃圾约1.5t/a。则本项目合计生活垃圾的产生量为19.5t/a。 本项目副产物产生情况汇总见表4-4。 表4-4 本项目副产物产生情况 （单位：t/a） 序号; 名称; 产污过程; 产生量; 形态; 主要成分. 1; 沉淀泥浆; 初期雨水沉淀; 5.0; 半固态; 泥浆. 2; 生活垃圾; 船员、职工日常生活; 19.5; 固态; 生活垃圾. 二、固体废物属性判定 1、根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），判断每种副产物是否属于固体废物，本项目副产物属性判定结果见表4-5。 表4-5 本项目副产物属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属固体废弃物; 判断依据. 1; 沉淀泥浆; 初期雨水沉淀; 半固态; 泥浆; 是; 4.3-e. 2; 生活垃圾; 船员、职工日常生活; 固态; 生活垃圾; 是; 4.3-a. 2、危险废物属性判定 根据《国家危险废物名录》（2021版）以及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判断本项目的固体废物是否属于危险废物，判定结果见下表。 表4-6 危险废物属性判定表 序号; 固废名称; 产生工序; 是否属危险废物; 废物代码; 危废编号. 1; 沉淀泥浆; 初期雨水沉淀; 否; /; /. 2; 生活垃圾; 船员、职工日常生活; 否; /; /. 由上表可知，本项目产生的沉淀泥浆、生活垃圾均属于一般固废。 三、固体废物分析情况汇总 本项目固体废物分析结果汇总见表4-7。 表4-7 本项目固体废物分析结果汇总表 （单位：t/a） 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 危废编号; 形态; 产生量. 1; 沉淀泥浆; 初期雨水沉淀; 一般固废; /; /; 半固态; 5.0. 2; 生活垃圾; 船员、职工日常生活; 一般固废; /; /; 固态; 19.5. 本项目沉淀泥浆收集后外售综合利用；生活垃圾在厂内定点收集，由当地环卫部门统一清运。 ## 4.环境影响分析 ## 4.1施工期环境影响分析 本项目施工期已结束，不再分析。 ### 4.2水环境影响分析 ### 4.2.1地表水环境影响分析 本项目地表水评价等级为水文要素型三级，水污染型三级B，本项目主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价、依托污水处理设施环境可行性分析以及水文情势影响分析。 ## 4.2.1.1水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目初期雨水经收集沉淀后用于码头喷洒抑尘，不外排；船舶机舱含油污水本项目码头不接收处理，由船舶自行开往有资质的危废单位指定的接收点处理，严禁向内河水体排放，故本项目无生产废水排放，仅排放生活废水。生活废水主要来源于职工和船员生活污水，经化粪池预处理，确保出水水质全面稳定达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定后，纳入市政污水管网，由桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排入钱塘江，不会对于区（流）域水环境质量产生明显不利影响，也不会对实现改善区（流）域水环境质量的目标产生负面影响。 本项目实施后全厂废水产生及排放情况见表4-8。 表4-8 全厂废水产生及排放情况 废水来源; 废水类别; 污染物; 治理设施; 排放去向; 排放方式; 排放规律; 排放口基本情况. 处理能力（t/h）; 工艺; 效率/%; 是否为可行技术; 编号及名称; 坐标; 类型. 职工生活; 生活污水; CODCr、氨氮; --; 化粪池; --; 是; 城市污水处理厂; 间接排放; 间断排放; 废水总排口（DW001）; E120.356467°；N30.646875°; 一般排放口. 本项目废水纳管达标情况见表4-9。 表4-9 废水纳管达标情况表 废水类别; 污染物; 排放浓度; 执行标准; 标准限值; 达标分析. 生活污水; CODCr; 350mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; 500mg/L; 达标. 氨氮; 35mg/L; 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB 33/887-2013）中其他企业间接排放限值; 35mg/L; 达标. ## 4.2.1.2依托污水处理设施的环境可行性评价 桐乡市城市污水处理有限责任公司现有处理规模为5万吨/日，目前实际处理量为4.7万吨/日，目前尚有一定处理余量。污水处理系统采用A2/O工艺，设计进水水质CODCr为500mg/L。本报告收集了浙江省重点排污单位监督性监测信息公开平台发布的桐乡市城市污水处理有限责任公司出水口监督性监测数据，具体数据见下表。 表4-10 桐乡市城市污水处理有限责任公司出水口水质监测情况 检测项目 样品日期; pH; BOD5; CODCr; 氨氮; 总氮; 悬浮物; TP. 出水口; 2020.2.24; 7.31; <0.5; 26; 0.16; 10.6; 5; 0.056. 2020.4.13; 7.15; <0.5; 18; 0.84; 7.62; 8; 0.015. 2020.7.8; 7.52; <0.5; 8; 0.056; 3.45; 4; 0.014. 2020.10.15; 7.34; <0.5; 23; 0.322; 8.85; 7; 0.129. 最高容许排放浓度; 6～9; 10; 50; 5; 15; 10; 0.5. 出厂水质评价结果; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 注：单位除pH（无量纲）外，其余均为mg/L。. 从监测结果可知，桐乡市城市污水处理有限责任公司出水口水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准，尾水最终排入钱塘江。 本项目无生产废水排放，排放的废水主要为职工和船员生活污水，主要污染物为pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N等常规污染因子，企业总入网水量为3.18t/d，水质复杂程度简单，经化粪池预处理后污染物浓度较低不会对污水厂造成冲击。因此本项目废水纳管不会对污水处理厂污染负荷及正常运行产生不利影响。此外，初期雨水根据测算，每年808m3，企业沉淀池容积合计约3000m3，日常沉淀池中沉淀废水容量约1800m3，能够满足容纳初期雨水和沉淀用水的要求。 如此，可保证废水的有效处理，项目产生的废水对附近地表水无影响，对纳污水体影响较小。 ### 4.2.1.3水文情势影响分析 1、对水文影响分析 （1）工程所在河段流态（流速）变化分析 由于本项目码头基本与西侧港池岸线贴合，对河道岸线及河道形态改变较小，所以河水流态基本没有发生变化；流速变化主要集中在码头前沿，对西北侧河总体流速没有大的影响。 （2）工程所在河段水位影响分析 据了解，项目码头为重力式挡墙结构，码头平台沿西侧港池堤线布置，临时使用岸线长度70m。除因岸线局部变化造成的岸线局部水位变化外，河道其他区域引起的水位变化值不大，影响范围也较小，影响区域主要在岸线处。 3、对航运、防洪等水功能影响分析 本项目已建成运营多年，且工程位于桐乡市河山镇秀才浜组（沈店桥港航道一汊河内东岸），采用顺岸布置，因此认为码头占用水域的面积较小，对区域整体行洪影响较小。 4、水环境功能影响分析 根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015），项目西侧为沈店桥港，无水功能划分。最近水功能区河流为杭嘉湖114号，水功能区为西圣埭港桐乡农业用水区，本项目码头主要用于运输砂石料，在严格落实各项污染防治措施的基础上，正常运营不会对周边水体的水功能、水环境功能产生影响。 5、对河道水生生物及水生态影响变化分析 本项目已建成运营多年，本工程不向河流排放运营废水及生活污水，不会对所在河流造成水文、水质影响，不会对水生态环境影响很小，对水生生物影响较小。 ## 4.2大气环境影响分析 见大气评价专章。 ### 4.3声环境影响分析 本项目的噪声源主要为挖机、移动式输送带等设备噪声以及船舶噪声，其噪声声压级一般在70~85dB(A)左右。由于本项目已投产，现状噪声情况即为项目投产后噪声情况，根据本评价报告于2021年4月5日对项目所在地厂界及其敏感点昼夜间噪声进行监测，监测结果见表3-4。 根据监测结果，本项目码头东侧厂界昼夜间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，其余三侧厂界昼夜间噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，周边敏感点昼夜间噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 ## 4.4固废环境影响分析 本项目的固体废物主要为沉淀泥浆和生活垃圾。本项目固体废物利用处置方式情况见表4-11。 表4-11 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固体废物名称; 产生 工序; 属性; 废物代码; 预测 产生量（t/a）; 利用处置方式; 委托利用处置的单位; 是否符合环保要求. 1; 沉淀泥浆; 初期雨水沉淀; 一般固废; /; 5.0; 外售综合利用; 外卖单位; 符合. 2; 生活垃圾; 船员、职工日常生活; 一般固废; /; 19.5; 由环卫部门统一处置; 当地环卫部门; 符合. 由上表可知，本项目产生的固体废物中沉淀泥浆、生活垃圾均属于一般固废。沉淀泥浆由企业收集后外卖综合利用；生活垃圾委托当地环卫部门统一清运。 本项目固废均能得到相应处置，最终排放量为零，不会对周边环境产生影响。 只要企业严格对固体废物进行分类收集，储存场所严格按照有关规定设计、建造，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，以“减量化、资源化、无害化”为基本原则，在自身加强利用的基础上，并合理处置，本项目的固体废物不会对周围环境产生不利影响。 ## 4.5生态环境影响分析 1、陆生生态影响 经现场踏勘，本项目附近植被类型主要为人工植被，周边未发现各级珍稀保护植物分布，也未发现古树名木资源或生态公益林。本码头属于砂石料码头，码头运行主要集中在码头前沿卸载砂石料和码头堆场堆料，码头运行仅限于码头范围内。根据前述分析，本码头厂界无组织废气排放监控浓度值可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值，厂界四周噪声均达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的2类及4类标准，对外界人工生态环境的影响较小。 2、水生生态影响 - 虽然本码头的废水、固废等废物可得到有效的处理，不排入附近河道，但是码头来往船舶航行过程中对水体有所搅动，使得水体悬浮物浓度增加，对浮游生物产生扰动，从而对各类浮游植物的光合作用产生影响，造成部分鱼类发生短期的转移与逃避；从水域占用的角度出发，本码头为顺岸式布置，未占用运河水域，没有造成底栖生物生物量的损失。总体而言，虽然本码头在运行过程中会对水生生态环境造成一定的影响，但不会造成任何运河内水生生物物种灭绝，不存在危及生物多样性问题，影响在可接受的范围内。 - 本环评引用2009年扩大杭嘉湖南排工程在运河附近河道进行水生生态现状调查结果与本次水生生态调查结果进行对比分析，分析在码头运行过程中，区域水生生态环境的变化情况。 2009年7月，在扩大杭嘉湖南排工程在运河附近河道调查共采集到浮游植物6门21属，主要包括蓝藻门、硅藻门、绿藻门、隐藻门、甲藻门，优势种类为蓝藻门微囊藻属，各站位平均多样性指数3.29；浮游动物包括轮虫、枝角类、桡足类等计14属种，各站位平均多样性指数2.80；底栖生物包括环节动物门、软体动物门、节肢动物门等9个种类，各站位平均多样性指数0.94；鱼类共采集到22种，分别为似鲛、鲶、麦穗鱼、鳑鲏、鲻、中华刺鳅、鲤、翘嘴鲌、花鱼骨、鰕虎、蒙古鲌、三角鲂鳊、鳈、鲴、飘鱼、泥鳅、黄颡鱼、鲫、似鳊等。 2020年11月，在京杭大运河桐乡段共采集到浮游植物7门57种，其中蓝藻门（Bacillariophyta）5种，占总数的8.77%，硅藻门（Chlorophyta）18种，占31.58%，隐藻门（Cyanophyta）3种，占5.26%，甲藻门（Euglenophyta）3种，占5.26%，裸藻门（Dinophyta）9种，占15.79%，金藻门（Chrysophyta）1种，占1.76%，绿藻门（Cryptophyta）18种，占31.58%，各站位平均多样性指数1.56；浮游动物45种，其中原生动物6种，占总数的13.33%，轮虫10种，占22.22%，枝角类9种，占20.00%，桡足类最多，20种，占据44.45%，各站位平均多样性指数1.80；底栖动物21种，分属颤蚓目、沙蚕目、端足目、等足目、双翅目、中腹足目、异柱目和真瓣鳃目8个目，物种最多的为颤蚓目和中腹足目，各有6种生物，均占总数的28.57%，其次为双翅目、真瓣鳃目和端足目，占9.52%，物种最少的为沙蚕目、等足目、异柱目，均只有一个物种，各站位平均多样性指数0.96；鱼类共4科9属12种，本次调查获得的鱼类主要属于中国江河平原鱼类区系复合体，其中包括高体鳑鲏、中华鳑鲏、方氏鳑鲏、兴凯鱊、大鳍鱊、棒花鱼、鲫、达氏鲌，此外，泥鳅和麦穗鱼属于上第三纪鱼类区系复合体，而真吻虾虎鱼和河川沙塘鳢则属于南方热带平原鱼类区系复合体，各站位平均多样性指数1.59。 经两次调查对比分析可知，区域水生生态环境总体变化不大。多样性方面浮游植物和浮游动物2020年较2009年略有下降，主要是因为2020年调查站位位于京杭大运河，京杭大运河为VI级航道，浮游生物受来往船舶的影响较大，而2009年7月的调查站位主要位于非航道河道，浮游生物受外界环境影响较小。综上分析，本码头的运行对区域水生生态环境影响总体不大。 ## 4.6环境风险影响分析 ### 4.6.1风险调查 本项目码头建设用于运输砂石料，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及环境风险物质，但考虑到本项目外来靠港船舶自身含有燃料油，因此本评价将燃料油作为重点关注的环境风险物质进行分析。 ### 4.6.2风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（以下称“风险导则”）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下列公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：Error: Reference source not found Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对照附录B，本项目重点关注的环境风险物质主要为外来靠港船舶自身携带的燃料油，本项目主要环境风险物质临界量比值Q值计算如下： 表4-12 本项目涉及的危险物质Q值计算表 物质名称; 临界量（t）; 泊位处最大存储量（t）; 折百量（t）; Q; 备注. 燃料油; 2500; 12.0; 12.0; 0.0048; 油类物质. 合计; 0.0048; /. 备注：根据企业提供的资料，本项目码头设置100吨级码头泊位二个，靠港船型一般为100吨级货船，经查阅相关资料，100吨级货船油舱容积一般可容纳3～6吨燃料油，本报告取最大值，二个泊位处燃料油最大储存量取12吨。. 根据上述计算，本项目危险物质与临界量比值Q=0.0048，属于Q＜1，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 ### 4.6.3溢油事故影响分析 本项目运输货种为建材原料，不从事危险化学品装卸作业，故本项目事故风险主要为船舶溢油。本项目事故溢油主要为船舶自身的燃料油。由于油品本身具有毒性，会对区域河网局部水体水质产生严重影响，进而导致水生态环境恶化，对水生动物等产生一定危害，且这种危害的周期往往是很长的，严重的污染所造成的生态危害影响可持续数十年，因此，溢油事故发生时，应立即采取应急措施保护这些资源。 ①对河流水质的影响分析 由于油品密度较小，又不溶于水，因此油品泄漏后油膜将漂浮在水面，并在水流及风联合作用下输移和扩散，给地表水环境带来不利影响。有资料显示，石油进入水体后，将漂浮于水面并在重力作用下迅速扩散，形成油膜，使地表水的感观性较差，水中石油类浓度剧增。同时由于油品阻碍水气交换，阻碍阳光照射入水体，抑制水中浮游植物的光合作用，致使水中溶解氧逐渐减少，而其它有毒、有害等危险品泄漏进入水体后，则可能造成水体毒性增大，使原本已不能满足地表水环境功能要求的河网水质进一步恶化。 ②对水生生物的风险分析 溢油事故不仅造成经济损失，对水域生态环境也会造成严重污染。首先，溢油事故发生后，油膜分布区和危险品扩散范围内的浮游生物、底栖生物等将遭受较大的破坏，而油膜外围混合区范围内的浮游生物群体也将受到一定程度影响，进而影响鱼类的饵料基础。 油膜不但会使生物由于窒息缺氧、接触中毒引起死亡，还会在生物体内累积，使生物和人类食物混入芳香碳氢化合物的致癌物质。溢油还会阻碍阳光、空气进入水体，导致水生生物死亡，进一步降低了水体的自净能力。因此一旦发生溢油事故，浸入水中的石油类将对污染范围内的水生生物造成不可避免的影响。 ### 4.6.4溢油事故风险防范措施 1、环境风险防范措施 1）提高码头管理水平及操作人员技术熟练程度。选用先进的机械设备，提高自动化水平。 2）加强船舶的预防事故和防污设备的管理、检查、维护和操作，机动船舶应设有相应的防污设备和器材。 3）码头区域配备围油栏、收油设备、消防设备等，同时建立应急救援队伍。当发生重大溢油事故时，本区内的应急队伍和设备不能满足应急反应需要时，应迅速请求上级部门支援。 4）制定科学快速的运行调度方式，突发性污染事件发生后，可快速关闭相关水闸，截断事发区水域与周边河道的交换联通。一旦发生船舶碰撞溢油环境风险事故，船方与港方应及时沟通，及时报告主管部门（海事部门、生态环境局、海事局、公安消防部门等），实施溢油应急计划，同时要求业主、船方共同协作，及时用隔油栏、吸油材等进行控制、防护，使事故产生的影响减至最小，最大程度减少对水环境保护目标的影响。 5）码头管理部门应加强监管，避免发生船舶碰撞事故。 6）制定严格的船舶靠泊管理制度，码头调度人员应熟练和了解到港船舶的速度要求及相应的操作规范，从管理角度最大限度地减少船舶碰撞事故的发生。 2、应急物资配备情况 企业目前应急物资、应急设备配备情况如下表。 表4-13 应急物资、应急设备配备清单 序号; 设施设备名称; 存放地点; 数量. 1; 救生圈; 码头; 2. 2; 应急贮油罐; 码头; 1. 3; 救生圈; 码头; 2. 4; 应急药箱; 码头; 1. 5; 应急锤子铁锹; 码头; 1. 企业已配备部分应急设备、物资，此外周边工业企业、社会力量也配有相应的物资作为应急时可调配，为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目环境风险事故发生的概率。 （1）要求企业按船长3倍配备围油栏，建议准备84m的充气式围油栏，另外建议企业设置收油设备（如吸油毡、吸油机等）。 （2）船舶在码头处碰撞时有更大的危险性，因此在靠岸过程中应小心谨慎，确保安全。 （3）在靠岸过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 （4）定期对应急设备物资进行维护、保养，确保应急处置中正常使用。 （5）加强设施维护、清理，确保正常使用。 ### 4.6.5其他风险因素识别 本码头存在潜在的其他事故风险主要表现在以下几个方面： ### 4.6.5.1码头区风险识别 本项目所装卸的原料砂石料发生抛洒事故，就有可能大量落入码头前沿的沈店桥港，事故的原因，一般归纳为以下几个方面： （1）设备设施原因 装卸设备存在缺陷，在装卸过程中也有可能发生抛洒事故； 航道通航疏通不力或者码头区域设置不合理，来往船舶发生碰撞，也可能导致泄漏事故。 （2）人的不安全行为 a、操作人员、船舶人员违章作业或者误操作，使得船舶发生撞击，导致发生装卸事故； b、作业人员不认真执行设备定期检修维护等安全管理规章制度，未能及时发现事故隐患并加以解决。 ### 4.6.5.2航道区风险识别 航道中泄漏事故的原因主要为船舶碰撞、沉船事故、船舶操作事故等，一旦发生航道事故不仅容易造成船舶载运货物泄漏，还可能造成船舶燃料油等外溢。 为减少甚至杜绝航道事故的发生，要求公司加强对船舶人员的安全教育和管理，同时加强导航等设备的升级。 ### 4.6.5.3伴生/次生环境风险辨识 泄漏或火灾等事故发生后，由于应急预案不到位或未落实，造成泄漏物料流失或消防废水流失，从而污染内河。 ### 4.6.5.4其他事故风险 本项目地处杭嘉湖地区，台风等自然灾害较多，因而易受台风暴雨的袭击。尽管有关部门每年都投入了一定的人力、财力做好防台抗台工作，但台风等不可抗拒的自然灾害也可能造成环境污染事故。 ### 4.6.5.5码头风险事故风险防范措施 （1）码头作业区应封闭，不允许非生产的车辆和人员进入，以减少事故隐患。 （2）为确保安全，本工程主要设备和装卸机械、电器设备等均采用国家定点厂生产的优质产品，技术要求上应操作简便、安全可靠、工艺设计合理、维修方便，以降低员工的劳动强度及职业危害。 （3）所有设备选型时，应符合《生产设备安全卫生设计总则》的要求，要有高可靠性、低故障率、低噪声、防护设施齐全、操作与维修方便。 （4）码头前沿应设置符合安全要求的防冲护舷和系缆装置。 ### 4.6.5.6装卸作业中的风险事故防范措施 （1）参与作业的来港船舶必须符合我国和国际海事组织（IMO）、国际航运公会（ICS）、石油公司国际海事论坛（OCIMF）及船级社等国际国内有关组织关于船舶安全方面的规定和要求，并按照这些规定和要求组织、开展装卸作业。 （2）码头、船舶之间应建立和保持可靠的通讯联络，密切配合，同时应加强码头装卸作业现场的安全指导与监督，明确规定紧急情况下的应急信号。如果在作业过程中出现通讯中断或联系有误等情况，应停止作业，以免发生泄漏等事故。 （3）只有在码头主管人员和船方双方一致对船舶的系泊安全确认后，才能进行装卸作业。 （4）船舶停靠码头及作业期间，船舶周围应设置围油栏，以防止溢油扩散事故发生。 （5）码头值班人员，应严格限制非作业人员擅自进入码头，密切监视码头周围与装卸作业无关的其他船舶，如渔船等的到来。无关船舶应与项目船舶保持合理的安全距离。 （6）作业人员应穿防静电工作服、防静电鞋、袜等。 （7）出现下列情况时，应立即停止装卸作业：a、遇有雷电或烟囱冒火星；b、接到主管部门下达的终止作业通知；c、船舶、码头之间任何一方认为作业有危险。 （8）在码头设置警铃和声光报警器，供火灾和事故报警用。 （9）在码头适当位置设置探头，在控制室设置CCTV系统，用于监视船舶靠离泊，装卸作业和码头面的安全情况。码头操作控制系统应具备超限保护报警、紧急制动和防止误操作的功能，装卸工艺控制室应配备接收火灾报警、发出火灾声光报警信号的装置。 ### 4.6.5.7船舶进出港事故风险防范措施 （1）合理安排船型船期，并严格监管，以保证通航水深满足船舶安全航行的要求，保障船舶进港航行和靠离泊作业安全。 （2）码头前沿应设置符合安全要求的防冲护舷和系缆装置。 （3）船舶在进出码头水域及靠、离码头时，应接受当地海事部门及港口的安排，并加强与附近在航船舶的联络与配合，确保船舶的安全。 （4）根据《关于实施内河航行船舶进出港报告制度有关事项的通知》（海船舶[2017]145号），进入内河水域的船舶，应实施船舶进出港报告制度。 （5）进港船舶应如实向海事管理机构告知船舶的真实信息，并接受海事管理机构的联合调度。由管理部门协调上下游码头进出港船舶时间、路线，并严格按照预定的时间和航道进出港，避免和上下游码头的船舶造成拥挤，发生交汇、碰撞的事故，确保航行安全，并提高船舶和码头的运转效率。 （6）船舶在航行期间通常需要一定的安全间距，安全间距是船舶安全行驶的最小距离，也称船舶避碰领域，当其他船舶进入本船的安全间距内时，就会有发生碰撞的危险。因此本项目进出港船舶应控制好航行的安全间距，建议预留5min以上的尾随时间，降低与周边船舶的碰撞概率。 （7）船舶靠泊时的靠船速度和角度应满足安全要求，并应严格按操作规程进行解、系缆作业。 （8）加强船岸配合。在进入泊位之前，船舶应备妥一切必需的系泊设备。若出现任何有可能影响系泊安全的情况，如设备存在缺陷或无法与岸上设备匹配等，都应向码头和港口当局通报。在船舶靠泊之前，码头一方应通过引水员或泊位指导员，向船长提供详细的系泊计划，并达成协议。 （9）进港船舶严格遵守雾航规定，不良气象条件下，实行严格的交通管制。 （10）制定该水域船舶碰撞泄漏、火灾爆炸事故应急预案，以及事故状态时码头作业船舶快速撤离预案。 （11）船舶在码头的停靠位置要适当，便于船、岸管线对接；船舶靠泊后备妥应急拖缆，并保证具有足够的长度和强度，且处于良好状态。 ### 4.6.5.8区域应急物资配备 根据桐乡市港航部门提供区域应急物资清单，主要是分为社会力量和港航应急物资中心两部分，可以作为桐乡市区域内应急物资调用。 （1）社会力量 沈建忠码头：社会力量码头救援设施配备有救生衣、救生圈、防毒面罩、防护头盔、防火服、防化靴、安全腰带、逃生安全绳、消防斧、灭火器、消防桶、吸油毯、编制袋、黄沙箱大力抽水泵、橡皮艇、急救医用品等等。 中化石油桐乡有限公司油库：配备的水上事故应急物资见下表。 表4-14 中化石油桐乡有限公司油库应急物资一览表 序号; 物资名称; 数量; 单位; 放置地点. 1; 上海方展正压式空气呼吸器; 2; 套; 微型消防站. 2; 正压式空气呼吸器; 2; 套; 应急物资仓库. 3; 化学防护服; 2; 套; 微型消防站. 4; 防火作战服; 5; 套; 微型消防站. 5; 3M防毒面具; 6; 个; 化验室、微型消防站、发车台. 6; 救生衣; 6; 件; 应急物资仓库、水上站、化验室. 7; 救生圈+可浮救生索; 4; 件; 码头. 8; 备用可浮救生索; 2; 条; 应急物资仓库. 9; 3KG二氧化碳灭火器; 8; 个; 化验室、中控室. 9; 7KG二氧化碳灭火器; 10; 个; 应急物资仓库、配电间、中控室. 10; 8KG干粉灭火器; 50; 个; 应急物资仓库、泵棚、装卸区、储罐区. 10; 35KG手推式干粉灭火器; 4; 个; 码头、输油泵棚. 10; 50KG手推式干粉灭火器; 4; 个; 发车区. 11; 手推式水基灭火器; 1; 台; 应急物资仓库. 12; 消防水枪头、泡沫枪头; 若干; 个; 应急物资仓库. 13; 消防水带; 4; 卷; 应急物资仓库、微型消防站. 14; 移动式消防水炮; 3; 台; 应急物资仓库. 15; 围油栏; 200; 米; 应急物资仓库、码头. 16; 吸油毡; 3; 袋; 应急物资仓库. 17; 应急药箱; 3; 个; 微型消防站、开票室、水上站. 18; 防化服; 2; 套; 微型消防站. 19; HM-12重松长管空气呼吸器; 1; 套; 应急物资仓库. 20; 95加仑西斯贝尔泄露应急处置桶; 2; 套; 装车台. 21; 消油剂; 8; 桶; 应急物资仓库. 22; 防爆检修工具; 1; 套; 微型消防站. （2）港航应急物资中心 港航应急物资中心主要是石门海事所配备的水上应急抢险物资见下表。 表4-15 石门海事所水上应急抢险物资仓库配备清单 序号; 物资名称; 数量; 单位; 备注. 1; 海巡艇; 2; 艘; 所里自有. 2; 移动式发电机; 1; 个; 已购买. 3; 移动式水泵; 2; 个; 已购买. 4; 折叠式担架; 2; 个; 已购买. 5; 急救箱（包）; 2; 个; 已购买，仅少量急救药品. 6; 可充电应急灯; 0; 个; 原有5个已被办公室领走. 7; 户外三防头灯（矿灯）; 10; 个; 已购买. 8; 警示灯; 10; 个; 海事科提供. 9; 手持式扩音器; 8; 个; 办公室提供. 10; 对讲机; 2; 个; 另有8个被办公室领走后分发至其他所. 11; 沉船警示标志; 1; 对; 海事科提供，警示灯少1个. 12; 堵漏木塞; 20; 个; 已购买. 13; 堵漏毯; 2; 块; 所里自有. 14; 吸油毡; 24; 箱; 所里自有. 15; 围油栏; 100; 米; 海事科提供. 16; 救生缆索具; 2; 套; 大麻所提供. 17; 登船软梯; 2; 架; 海事科提供. 18; 测爆仪; 1; 个; 海事科提供. 19; 过滤式防毒面具; 2; 套; 所里自有. 20; 防护服; 2; 套; 所里自有. 21; 铁锹; 7; 把; 办公室提供. 22; 手套; 20; 副; 办公室提供. 23; 草包（空麻袋）; 200; 只; 已购买. 24; 平板车; 1; 辆; 已购买. 25; 雨衣; 10; 套; 办公室提供. ### 4.6.5.6环境风险应急预案 预防是防止事故发生的根本措施，但也应有应急措施，一旦发生事故，处置是否得当，关系到事故蔓延的范围和损失大小。建议建设单位应根据相关规范要求编制突发环境事件应急预案，应急预案需特别关注油污泄漏的应急管理和处置，并按照应急预案落实各项风险防范措施。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 环境制约因素： 本项目位于桐乡市河山镇河山村秀才浜组（沈店桥港航道一汊河内东岸），不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等，无环境制约因素。 环境影响程度： 根据本工程环境影响分析可知，本项目无生产废水排放，生活废水纳管排放；区域环境空气均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；噪声厂界达标，固体废物能够得到妥善处置。各污染物均得到有效处理，对环境影响较小。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 本项目为已建项目，项目建成于2015年，施工期影响已结束，无施工期生态环境保护措施。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 表5-1 运营期生态环境保护措施 污染物名称; 防治措施; 治理效果. 废水; 生活污水; CODCr、NH3-N; 生活污水经化粪池预处理后纳管排放。; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准。. 初期雨水; SS; 经沉淀池处理后用于码头及厂区喷淋除尘，不外排。; /. 船舶油污水; 本项目码头不接收处理船舶机舱含油污水，由船舶自行开往有资质的危废单位指定的接收点处理，严禁向内河水体排放。; /. 废气; 卸料、输送粉尘; 粉尘; 喷淋+移动式雾炮机+封闭式皮带机; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关标准。. 船舶废气; CO、HC、NOX、SO2; 加强管理，采用低排放的设备。; 满足《船舶发动机排放污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（GB 15097-2016）中相关排放限值。. 噪声; 挖机、移动式输送带、船舶; 噪声; 合理安排装卸时间，减少夜间装卸；加强船舶、固定式起重机的日常检修，加强绿化，提高绿化率，形成自然隔声屏障。; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类和4类标准。. 固废; 一般固废; 沉淀泥浆; 收集后出售给相关企业综合利用。; 满足《一般工业固体固废贮存、处置场污染控制标准》(GB18599- 2001)及2013年修改单（环境保护部公告2013年第36号）的要求。. 生活垃圾; 环卫部门清运。. 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的相关规定，本项目营运期监测计划见下表。 表5-2 本项目营运期监测计划 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测方法. 废水; 厂区总排放口; pH; 一年/次; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986. CODCr; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 氨氮; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 废气; 厂界无组织监控点; TSP; 一年/次; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T15432-1995及其修改单. 噪声; 厂界四侧、周围环境敏感点; 昼间Leq（A）; 每季度监测一次，每次测昼间噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008. |
| 其他 | ## 1.环保改进措施 根据环境影响分析，建议建设单位按照《关于开展交通运输领域污染防治攻坚行动的通知》（嘉交〔2019〕57号）及其附件1港口码头环境保护设施基本要求等文件要求进一步落实码头相关设施及管理要求。 表5-3 码头环保措施整改建议汇总 序号; 类别; 整改措施; 整改期限. 1; 环保设施; 平面布置; 设置雨水切换阀，将初期雨水和清洁雨水进行分流。; 2021年4月底. 2; 在码头区域外围空地种植不少于5m宽的绿化带，减少扬尘。; 2021年4月底. 3; 大气污染防治; 装卸（输送）防尘抑尘设施; 在每个装卸点、堆取料点设置1台移动式雾炮设备。; 2021年4月底. 4; 建议设置清扫车辆1台。; 2021年4月底. 5; 岸电设施; 岸电设施应支持手机移动支付，建议统一设置支付码等; 2021年4月底. 6; 风险防范及应急设施; 水上溢油基本应急防备物资器材; 建议配备不低于84m的围油栏。; 2021年4月底. 7; 管理工作; 平面布置; 加强装卸作业区、道路、堆场周边的清扫保洁工作。; 纳入日常管理. 8; 按规定设置规范的雨水口标志。; 纳入日常管理. 9; 船舶污染物接收; 生活污水接收设施; 建设流量泵实时数据可接入市港航监管平台的接收装置。; 纳入日常管理. 10; 风险防范及应急设施; 水上溢油基本应急防备物资器材; 要求企业及时制定水上污染事故应急预案，定期开展应急培训和应急演练; 纳入日常管理. 11; 监视监测设施; 重点监控点视频应接入市港航监管平台; 2021年4月底. |
| 环保投资 | 本项目已开展环保治理投资（详见表5-3）环保投资共计31万元，占总投资200万元的15.5%；本环评拟建议再投资10万元（详见表5-4），占总投资5.0%，合计本项目环保投资41万元，占总投资的20.5%。 表5-3 已投环保措施 内容; 阶段; 序号; 排放源; 环保投资内容; 投资估算(万元). 废气; 营运期; 1; 堆场、装卸扬尘; 地面平整、堆场半封闭+防尘网; 28.5. 设置喷洒装置; 0.5. 废水; 营运期; 2; 船舶生活污水*; 设置船舶污水接收装置并纳管; 0.5. 3; 陆域员工生活污水*; 经化粪池处理后污水纳管. 4; 船舶油污水; 船舶自行开往指定收集点; /. 5; 码头及地面冲洗废水、初期雨水; 沉淀池、排水系统; 0.5. 固体 废物; 营运期; 6; 船舶生活垃圾、陆域员工生活垃圾*; 由环卫部门统一清运; 0.5. 风险; 营运期; 7; 各种告示、警示牌、地面码头划线等; 告示牌、警示牌及各种警示、地面划线; 0.5. 总计（万元）; 31. *为每一年费用. 表5-4 三废治理投资估算（本环评建议拟再投资） 内容; 阶段; 序号; 排放源; 环保投资内容; 投资估算(万元). 废气; 营运期; 1; 堆场、装卸扬尘; 堆场和码头作业区加装喷淋装置; 2. 营运期; 2; 岸电设置; 支持手机支付的岸电设施; 1. 废水; 营运期; 3; 雨污分流; 设置雨水切换阀，将初期雨水和清洁雨水进行分流; 3. 营运期; 4; 船舶生活污水; 设置带流量的生活污水接收设施; 1. 风险; 营运期; 5; 风险; 开展应急预案、补充应急设施; 2. 其他; 运营期; 6; 标志牌; 完善厂区各类标示牌; 1. 总计（万元）; 10. |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 施工期 |  | 运营期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 |  | 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | / |  | / |
| 水生生态 | / | / | / |  | / |
| 地表水环境 | / | / | 生活污水经化粪池预处理后纳管排放；初期雨水经沉淀池处理后回用于喷淋，不外排；本项目码头不接收处理船舶机舱含油污水，由船舶自行开往有资质的危废单位指定的接收点处理，严禁向内河水体排放。 |  | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准。 |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / |  | / |
| 声环境 | / | / | 合理安排装卸时间，减少夜间装卸；加强船舶、固定式起重机的日常检修，加强绿化，提高绿化率，形成自然隔声屏障。 |  | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）2类和4类标准。 |
| 振动 | / | / | / |  | / |
| 大气环境 | / | / | 卸料、输送粉尘：喷淋+移动式雾炮机+封闭式皮带机； |  | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值。 |
| 固体废物 | / | / | 沉淀泥浆收集后出售给相关企业综合利用；生活垃圾由环卫部门清运。 |  | 资源化、减量化、无害化。 |
| 电磁环境 | / | / | / |  | / |
| 环境风险 | / | / | 建议增加配备84m围油栏 |  | 配备84m围油栏 |
| 环境监测 | / | / | 废水 | pH、CODCr、氨氮，污水总排口，一年一次。 | 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准。 |
|  |  |  | 废气 | TSP，厂界四周、一年一次。 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值。 |
|  |  |  | 噪声 | 昼夜间Leq（A），厂界四侧及周边敏感点，每季度一次。 | 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类和4类标准。 |
| 其他 | / | / | / |  | / |

- 七、结论

综上所述，桐乡市旺盛建材有限公司码头项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019本）、《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2013 年修正本）>有关条款的决定》中规定的淘汰、限制类产品，符合国家和地方产业政策。 本项目已采取了封闭式输送机、雾炮机、喷淋系统、生产废水沉淀池回用等环保措施，本次环评对码头的相关环保措施提出整改建议措施。在采取措施的基础上，本工程的实际运营对周围水环境、空气环境、声环境、生态环境影响不大。本项目的建设从环境保护角度评价是可行的。

- 大气评价专章

## 1.污染源强分析 本工程营运期废气主要为装卸过程、原料堆放等产生的粉尘和船舶尾气。本次废气核算主要考虑砂石料的装卸扬尘。其中堆场扬尘在《桐乡市旺盛建材有限公司年产砂石料50万吨新建项目环境影响报告表》（2015年）已有分析，在此，不另行分析）。 1、船舶废气G1 本项目进出船舶产生船舶尾气。船舶进出码头时主机开动、停在码头时辅机会启动，会产生一定量的废气，主要成分是CO、HC、NOX、SO2，靠港作业的船舶大部分处于主机停运状态，耗油较少，只有在靠岸离港的时候才会发动，燃油排放的废气量很少，浓度很低，本环评不做定量分析，只要加强管理，采用低排放的设备就可以将其影响降低到最低程度。 2、卸料粉尘 G2 砂石料由船舶运输到港后，由挖机装至移动式输送带运至企业现有厂区储存、加工。本项目砂石料粒径约为5~25cm，其起尘量较低，装卸扬尘具体核算如下。 （1）装卸扬尘 根据《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS 105-1-2011），装卸起尘量按照下列公式计算： Q2=αβHeω2(w0−w)Y[1+e0.25(v2−U)] 式中： Q2-作业起尘量，kg； a-货物类型起尘调节系数；根据HJ1107-2020《排污许可证申请与核发技术规范码头》中提到的货类起尘调节系数，见表8-1，本项目砂料按照矿建材料及其他取0.6； β-作业方式系数，装船（堆）时为1，取料时为2；本工程卸船利用挖机从船上抓取砂石，β取2，再从挖机卸到移动式输送带上，β取1； H-作业落差，m；主要为装卸时的作业落差，本码头取0.8m； ω2-水分作用系数，与散货性质有关，取0.4~0.45；本工程取最不利0.45； w0-水分作用效果的临界值，即含水率高于此值时水分作用效果增加不明显，与散货性质有关，煤炭取6%，矿石取5%；本工程参照矿石取5%。 w-含水率，%；据建设单位提供资料，未喷淋状态下砂料含水率约3%； Y-作业量，t；本项目吞吐量为20万吨； v2-作业起尘量达到最大起尘量50%时的风速，m/s；本工程取16m/s； U-风速，多堆堆场表面风速取单堆的89%，m/s；桐乡市平均风速为1.9m/s； 表8-1 货物类型起尘调节系数 货类; 系数值. 煤炭; 1.0. 金属矿石; 1.27. 非金属矿石; 0.4. 水泥; 1.04. 粮食; 0.1. 矿建材料及其他; 0.6. （2）抑尘措施汇总 本工程营运期废气主要为装卸过程、原料堆放等产生的粉尘，针对各个起尘工序，建设单位采取相应的抑尘措施如下： 1、卸船废气 本码头砂石料经由挖机进入移动式输送带进行卸船时，要求在码头前沿设置移动式雾炮机2台，受料斗处设置1处喷淋装置，装卸时与雾炮机同步进行喷淋抑尘。 2、砂石进堆场废气 砂石料经由移动式输送带进入堆场，要求移动式输送带全封闭并进行喷淋洒水，堆场设喷淋口，覆盖堆场全区域。 （3）排放情况汇总 本项目货种为粒径规格5~25cm的砂石料，参考同类项目对砂石料样品进行的粒径分析可知，TSP占总起尘量不到1%，考虑到来料可能有一定的波动性，因此本次TSP起尘量取总起尘量的2%。 参考交通部水运科学研究所吴维平对港口粉尘污染的研究，大型堆场、装卸作业采用定点喷洒（包括手动、自动喷洒）的防治效率为80~99%。 码头堆场、作业区企业已采用喷淋装置+防沙网，移动式输送带全封闭并同步进行喷淋洒水，要求码头前沿增设移动式雾炮机，本次环评保守考虑综合抑尘防治效率为75%。 根据建设单位提供装卸情况，本项目码头每年约有2000艘货船装卸砂石料，每艘装卸时间约2h，则本项目合计工作时间约4000h。 表8-2 无组织粉尘产生及排放量汇总 序号; 起尘点; 工序; 总起尘量（t/a）; TSP 起尘量（t/a）; 采取措施; 综合抑尘效率（%）; TSP排放情况. 排放量（t/a）; 最大排放速率（kg/h）; 最大排放速率（g/s）. 1; 码头装卸; 卸船; 13.510; 0.270; 移动式雾炮机; 75%; 0.068; 0.017; 0.005. 2; 砂石进堆场; 6.755; 0.135; 喷淋+全封闭输送带; 0.034; 0.009; 0.002. 3; 合计; 20.265; 0.405; /; /; 0.102; 0.026; 0.007. 2.大气环境影响分析 ### 2.1废气达标分析 为进一步分析项目废气对周围环境的影响，环评根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，对项目废气进行环境影响的量化分析。 结合本项目工程分析结果，选择主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大影响程度。本项目无点源污染源，大气污染物主要为以无组织形式排放的颗粒物（TSP）。 ### 2.1.1评价因子和评价标准 结合项目工程分析，确定本项目大气环境影响评价因子和评价标准见下表。 表8-3 评价因子和评价标准表 评价因子; 平均时段; 标准值/（µg/m3）; 标准来源. TSP; 1小时平均*; 900; GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准. 备注：*1小时平均值以日均值的3倍计. ### 2.1.2估算模型参数 估算模型参数详见下表。 表8-4 估算模型参数表 选项; 参数. 城市/农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/℃; 39.5. 最低环境温度/℃; -11. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 81%（湿润区域）. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑海岸 线熏烟; 考虑海岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ### 2.1.3污染源调查 根据工程分析，项目废气污染物排放源汇总见下表。 表8-5 项目主要废气污染物排放强度（面源） 名称; 面源起点坐标*; 面源海拔高度; 面源长度; 面源宽度; 与正北向夹角; 面源有效排放高度; 年排放小时数; 排放 工况; 排放 因子; 污染物排放速率. X; Y. m; m; m; °; m; h; kg/h. 码头; E120°36′07.28″; N30°64′51.16″; 2; 70; 48; 2; 3; 4000; 正常; TSP; 0.026. 注：*本企业坐标采用经纬度。. #### 2.1.4主要污染源估算模型计算结果 本项目主要污染源估算模型计算结果见表 8-6。 表8-6 无组织排放污染源估算模型计算结果分析（正常工况） TSP; 码头. 预测质量浓度/（μg/m3）; 占标率/%. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 74.3; 8.25. 下风向最大质量浓度落地点/m; 47. D10%最远距离/m; 0. 本项目无组织排放污染源估算模型计算结果表见下表。 表8-7 无组织排放污染源估算模型计算结果表 浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 距离（m）; 备注. 44.4; 4.94; 10; /. 59.9; 6.66; 25; /. 74.1; 8.23; 50; /. 66.1; 7.34; 75; /. 54.3; 6.03; 100; /. 27.0; 3.00; 200; /. 16.6; 1.85; 300; /. 11.6; 1.29; 400; /. 8.71; 0.97; 500; /. 6.88; 0.76; 600; /. 5.62; 0.62; 700; /. 4.71; 0.52; 800; /. 4.03; 0.45; 900; /. 3.50; 0.39; 1000; /. 3.09; 0.34; 1100; /. 2.75; 0.31; 1200; /. 2.47; 0.27; 1300; /. 2.24; 0.25; 1400; /. 2.05; 0.23; 1500; /. 1.88; 0.21; 1600; /. 1.73; 0.19; 1700; /. 1.60; 0.18; 1800; /. 1.49; 0.17; 1900; /. 1.39; 0.15; 2000; /. 1.30; 0.14; 2100; /. 1.22; 0.14; 2200; /. 1.15; 0.13; 2300; /. 1.08; 0.12; 2400; /. 1.03; 0.11; 2500; /. 74.3; 8.25; 47; 最高浓度及最高占标率. 由上表知，本项目码头TSP排放废气最大地面浓度占标率 Pmax =8.25%，最大地面浓度为37.2μg/m3，出现在最远距离为下风向47m处，污染源为码头无组织排放，对区域大气环境的环境影响较小，不会改变当地环境空气质量级别。 ## 2.1.5敏感点预测分析 - 预测分析 经预测分析，本项目周边各敏感目标的受影响浓度及占标率见下表。 表8-8 各敏感保护目标估算模型计算结果表 敏感点; 浓度（μg/m3）; 占标率（%）; 距离（m）; 备注. 东田浜; 23.6; 2.62; 225; /. 花埠村; 6.59; 0.73; 620; /. 埭上; 1.49; 0.17; 1900; /. 唐家里; 10.9; 1.21; 420; /. 华台村; 4.03; 0.45; 900; /. 沈家桥; 2.75; 0.31; 1200; /. 河山镇; 3.09; 0.34; 1100; /. 梳头村; 3.50; 0.39; 1000; /. 寺后浜; 1.49; 0.17; 1900; /. 河山村; 32.4; 3.60; 170; /. 河山村; 33.5; 3.72; 165; /. 含村; 1.49; 0.17; 1900; /. 长河浜; 18.1; 2.01; 280; /. 梅口村; 1.42; 0.16; 1970; /. 顾家村; 6.88; 0.76; 600; /. 王家弄村; 3.50; 0.39; 1000; /. 山下村; 1.88; 0.20; 1600; /. 含山村; 1.08; 0.12; 2400; /. 悦新村; 1.62; 0.18; 1780; /. 74.3; 8.25; 47; 最高浓度及最高占标率. 由上表可知，码头TSP最大地面浓度为74.3μg/m3，占标率为8.25%。敏感目标影响最大的为河山村，影响浓度为33.5μg/m3，占标率为3.72%，由此可见，各敏感点影响各敏感目标影响不大。 #### 2.1.6大气环境防护距离 大气环境防护距离是以污染源中心为起点的控制距离，结合厂区平面布局，确定控制范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准；对于项目厂界浓度超过大气污染物厂界浓度限值的，应要求削减排放源强或调整工程布局，待满足厂界浓度限值后，再核算大气环境防护距离；大气环境防护距离之内不应有长期居住的人群。 根据导则内容，大气环境防护距离的确定需采用进一步预测模型模拟评价基准年内，预测本企业所有污染源（改建、扩建项目应包括全厂现有污染源）对厂界外主要污染物的短期贡献浓度分布（厂界外预测网格分辨率不应超过50 m），在预测底图上标注从厂界起所有超过环境质量短期浓度标准值的网格区域，以自厂界起至超标区域的最远垂直距离作为大气环境防护距离。根据估算模型计算， 本项目排放废气最大地面浓度占标率 Pmax =8.25%，大于1%小于10%，大气环境影响评价工作等级为二级评价，不进行进一步预测和评价，本项目主要污染物的短期贡献浓度均不超过环境质量短期浓度标准值，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 ### 2.1.7厂界达标性分析 为更好了解本项目对周边环境的影响，根据评价范围内本项目排放因子的环境空气背景现状，在项目厂界进行采样监测，采样时间为2020年10月12日~10月13日。 （1）监测项目：TSP。 （2）监测布点、时间和频率 项目所在区域环境空气现状监测点位、时间及频率见下表8-9。 表8-9 环境空气现状监测点位、时间及频率 监测点位; 点位名称; 方位和距离; 监测项目; 监测时间及频率. 1#~4#; 东、南、西、北; 厂界; TSP; 2020年10月12日~10月13日，每天连续监测. （3）监测分析方法 现状监测分析方法按照《环境监测技术规范》(大气部分)中的有关规定进行。 （4）评价标准 本次监测是为了了解本项目运行时对周边的环境影响，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的周界外浓度最高点限值1.0mg/m3。 （5）监测结果及评价 监测结果统计见表8-10。 表8-10 现状监测评价结果 单位：mg/m3 监测时间; TSP. 1#东厂界; 2#南厂界; 3#西厂界; 4#北厂界. 10月12日~13日; 浓度范围; 0.183~0.233; 0.167~0.233; 0.167~0.217; 0.167~0.233. 最大值; 0.233; 0.223; 0.217; 0.233. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 本工程颗粒物排放量符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放限值。因此，在装卸运行时，厂界TSP浓度可达标，对环境影响不大。 ### 2.1.8措施可行性分析 本项目废气主要为砂石料卸料、输送过程产生的粉尘，由于砂石料粒径较大，在企业采用喷淋+雾炮机除尘措施后，抑尘效率约为75%，粉尘均为无组织排放。 本项目船舶进出码头时主机开动、停在码头时辅机会启动，燃油排放的废气量很少，浓度很低，企业日常加强管理，基本不会对周围环境造成影响。 综上，本项目废气处理措施可行。 ### 2.2污染源排放核算 本项目大气污染物有组织排放量核算见表8-11，无组织排放量核算见表8-12。 表8-11 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（μg/m3）. 1; 码头; 卸料、输送; 颗粒物; 喷洒抑尘; 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准; 1000; 0.102. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.102. 本项目大气污染物年排放量核算见下表。 表8-12 本项目大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 有组织; 0. 2; 无组织; 0.102. 合计; 0.102. ## 2.3建设项目大气环境影响评价自查表 表8-13 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级R; 二级☑; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/aR. 评价因子; 基本污染物（颗粒物）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准□; 附录D£; 其他标准£. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2020）年. 环境空气质量现状调差数据来源; 长期例行监测 数据R; 主管部门发布的 数据£; 现状补充监测£. 现状评价; 达标区R; 不达标区£. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源£ 现有污染源R; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD □; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 £. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5kmR. 预测因子; 预测因子（）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%£; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%£; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; C非正常占标率≤100%£; C非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤ -20%□; k ＞ -20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（TSP）; 无组织废气监测R 有组织废气监测£; 无监测£. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测£. 评价结论; 环境影响; 可以接受R 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ / ）厂界最远（ / ）m. 污染源年排放量; SO2：（/）t/a; NOx：（/）t/a; 颗粒物：（0.102）t/a; VOCs：（/）t/a. 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项.