- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产6000万套汽车零部件技改项目

建设单位（盖章）： 浙江红箭橡塑股份有限公司

编制日期：         二〇二一年四月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	4

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	14

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	45

六、结论	47

附表：

附表1：建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目周边环境现状（环境保护目标）分布图

附图3：建设项目环境现状监测布点图

附图4：建设项目厂区平面布置图

附图5：玉环市水环境功能区划图

附图6：玉环市坎门街道声环境功能区划图

附图7：玉环市环境管控单元分类图

附图8：玉环市生态保护红线分布图

附件：

附件1：浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

附件2：营业执照及法人身份证复印件

附件3：厂房租赁合同

附件:4：企业现有项目环评批复、验收情况

附件5：排污许可证

附件6：危险废物委托处置协议

附件7：环境质量现状监测报告（环境空气、噪声）

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产6000万套汽车零部件技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2012-331083-07-02-263477 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 许声安 | 联系方式 | 13989657605 |
| 建设地点 | 浙江省（自治区）台州市玉环市坎门街道坎门科技工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | （121度 16 分 0.085 秒， 28 度 6分 23.904秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业 36 汽车零部件及配件制造367 二十六、橡胶和塑料制品业 29 橡胶制品业291 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ■技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 玉环市经济和 信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 115 |
| 环保投资 占比（%） | 5.75% | 施工工期 | 2020.12-2021.6 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 4000 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 本项目的实施与“三线一单”的符合性分析见表1-1。 表1-1 “三线一单”符合性分析 “三线一单”内容; 符合性. 生态保护 红线; 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，项目用地性质为工业用地。项目所在地不涉及玉环市生态保护红线，不涉及《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》中的优先保护单元，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。. 环境质量 底线; 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类。项目所在区域环境空气质量良好，基本污染物能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；附近地表水体水环境质量现状能达到IV类标准，另外随着当地五水共治工作的进一步推进，区域水体水质可得到持续改善；声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值。采取本评价提出的相关防治措施后，企业排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。. 资源利用 上线; 本项目能源采用电和天然气，用水来自市政供水管网，新鲜水用量424.96t/a。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，符合能源资源利用上线和水资源利用上线要求。本项目用地性质为工业用地（见附件2），不涉及基本农田、林地等。本项目的建设经玉环市经济和信息化局备案（项目代码2012-331083-07-02-263477），满足土地资源利用上线要求。本项目的建设不会突破区域的资源利用上线。. 环境准入 负面清单; 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》，属于“台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104）”。本项目的建设符合该管控单元的生态环境准入清单要求。. 由上表可知，本项目的实施符合“三线一单”要求。 2、《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》、《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》符合性分析 本项目为汽车零部件制造，使用环保型原辅料，不使用再生胶、芳烃油、煤焦油等原辅料，不涉及炼胶工序和喷漆工序。项目硫化工序采用平板硫化工艺，硫化废气收集后经光催化氧化+活性炭吸附装置处理达标后，再经15m高排气筒高空排放。项目涂胶、烘干废气采用密闭设备和密闭集气，收集后经光催化氧化+活性炭吸附装置处理，再经15m高排气筒高空达标排放。项目集气罩的设计符合《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008），有机废气处理设施处理效率不低于90%，且属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中的可行技术。同时，本次评价要求企业在项目实施过程中做好污染防治措施的运行管理、台账记录、环境监测等环境管理工作。 因此，本项目在源头控制、污染防治、环境管理等方面与《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》、《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》的要求是相符合的。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要建设内容组成 本项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等组成，具体见表2-1。企业厂区总建筑面积9000m2，本项目实施区建筑面积约4000m2。 表2-1 本项目主要组成内容 工程名称; 结构形式; 单位; 规模; 备注. 主体工程（建筑面积）. 生产车间; 硫化一车间 （含涂胶车间）; 钢结构; m2; 2415; 已建，现为闲置车间. 硫化二车间; 钢结构; m2; 821.3; 已建，现用途为压装车间，调整为硫化二车间. 焊接车间; 钢结构; m2; 144.82; 已建，单层，现为闲置车间. 依托工程（建筑面积）. 传达室; 钢结构; m2; 10; 依托现有. 办公室; 钢结构; m2; /; 依托现有. 公用工程. 供水系统; 由市政供水管网供给自来水; 依托现有. 排水系统; 厂区排水系统采用雨污分流制，雨水就近排入附近河道；生产废水经配套污水站处理后纳管排放；生活污水经化粪池预处理后纳管排放。; 依托现有. 供电系统; 由市政电网供电; 依托现有. 供热系统; 硫化装置采用电加热. 环保工程. 废气; 焊接烟尘; 集气罩+排气筒; 套; 1; 新增，位于焊接车间. 有机废气处理系统; 光催化氧化+活性炭吸附装置; 套; 1; 新增，位于现有喷漆车间. 废水; 污水站; pH调节+混凝沉淀+中和+碳滤; m3/d; 5.0; 依托现有. 生活污水; 化粪池; -; -; 依托现有. 固体 废物; 一般工业固体废物; 一般固废暂存库; m2; 40; 依托现有. 危险废物; 危险废物暂存库; m2; 80; 依托现有. 风险防范措施; 分区防控、危化品存放做好防腐防渗措施、修订突发环境事件应急预案、设置应急小组、配备应急物资等; -. 噪声; 合理布置、减震隔声、距离衰减; -. 储运工程. 硫化仓库; 钢结构; m2; 262.8; 已建，现为闲置车间. 成品仓库; 钢结构; m2; 356; 已建，现为闲置车间. 2、主要产品及产能 技改前后企业产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案 序号; 产品名称; 单位; 现有项目生产规模; 本项目 生产规模; 技改后全厂 生产规模. 原环评审批; 现有实际. 1; 磷化 生产线; 控制臂; 万只/a; 40; 40; 0; 40. 2; 橡胶减震器; 万只/a; 5; 5; 0; 5. 3; 其他汽摩配零件; 万套/a; 255; 255; 0; 255. 4; 喷漆 生产线; 控制臂; 万只/a; 40; 40; 0; 40. 5; 组装; 球头拉杆; 万只/a; 1; 1; 0; 1. 6; 硫化 生产线; 汽车零部件; 万套/a; 0; 0; 6000; 6000. 3、主要生产设施清单 技改前后企业主要生产设施清单见表2-3。 表2-3 主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 现有项目数量; 本项目 数量; 技改后 全厂数量; 备注. 原环评 审批; 现有 实际. 一; 金加工生产线. 1; 液压压力机; Y32-35; 台; 1; 1; 0; 1. 2; 立柱式压力机; /; 台; 1; 1; 0; 1. 3; 四柱式压力机; /; 台; 1; 1; 0; 1. 4; 自动扣管机; Y100L2; 台; 1; 1; 0; 1. 5; 自动旋铆机; /; 台; 1; 1; 0; 1. 6; 金属带锯床; CD4028; 台; 1; 1; 0; 1. 7; 自动倒角机; /; 台; 1; 1; 0; 1. 8; 金属切管机; /; 台; 1; 1; 0; 1. 9; 仪表车床; CJ0640-B; 台; 14; 14; 0; 14. 10; 立柱式压力机; /; 台; 1; 1; 0; 1. 11; 四柱式压力机; /; 台; 4; 4; 0; 4. 12; 立钻; /; 台; 8; 8; 0; 8. 13; 立式钻床; 25132; 台; 2; 2; 0; 2. 14; 数控机床; K1TB3-A; 台; 2; 6; 0; 6. 15; 单柱液压旋铆机; YXC-DX; 台; 1; 2; 0; 2. 16; 包装流水线; /; 套; 1; 1; 0; 5. 17; 开式可倾压力机; JF23-40A; 台; 8; 18; 0; 18. 18; 开式双桩固定台压力机; J21-80; 台; 4; 10; 0; 10. 19; 液压压力机; Y32-63; 台; 3; 8; 0; 8. 20; 履带抛丸清理机; /; 台; 2; 2; 0; 2. 21; 吊钩式抛丸清理机; /; 台; 1; 1; 0; 1. 22; 水拋振光机; /; 台; 0; 0; 2; 2. 23; 数字控制气动台焊机; 50; 台; 2; 0; 0; 0; 闲置外售. 24; CO2保护焊机; NBC-315; 台; 6; 0; 0; 0; 闲置外售. 25; CO2气保焊机; NBC350; 台; 0; 0; 20; 20. 26; 气动式点凸灯焊机; DTN150; 套; 0; 0; 4; 4. 二; 表面处理生产线. 1; 除油槽; 1.0m×1.0m×1.0m; 个; 2; 2; 0; 2. 2; 水洗槽; 1.0m×1.0m×1.0m; 个; 4; 4; 0; 4. 3; 磷化槽; 1.0m×1.0m×1.0m; 个; 1; 1; 0; 1. 4; 甩干机; /; 台; 1; 1; 0; 1. 三; 硫化生产线. 1; 注射机; 250T; 台; 0; 0; 5; 5. 2; 注射机; 300T; 台; 0; 0; 1; 1. 3; 注压机; 200T; 台; 0; 0; 34; 34. 4; 200T橡胶液压成型机; HLZ-200T; 台; 0; 0; 20; 20. 5; 涂胶流水线; /; 条; 0; 0; 3; 3. 6; 涂胶喷涂机; /; 台; 0; 0; 1; 1. 7; 涂胶滚涂机; /; 台; 0; 0; 4; 4. 8; 打毛刺机; /; 台; 0; 0; 18; 18. 9; 自动打毛刺机; /; 台; 0; 0; 1; 1. 10; 打毛刺机; EAP-1; C231 台; 0; 0; 1; 1. 11; 排风机; NR.0200; 台; 0; 0; 2; 2. 12; 抛光机; Feb-12; 台; 0; 0; 4; 4. 13; 台钻; Z04120; 台; 0; 0; 1; 1. 14; 电复式胶均机; AOL; 台; 0; 0; 2; 2. 15; 0.6m3储气罐; YY170209AI; 个; 0; 0; 3; 3. 16; 压缩机; AJ20; 台; 0; 0; 3; 3. 17; 电式风干箱; SC101-2A; 个; 0; 0; 3; 3. 四; 喷漆生产线. 1; 超声波清洗机; L0.3×W0.3×H0.9; 台; 0; 0; 2; 2. 2; 一级水洗喷淋槽; L6×W1.1×H3.05; 个; 1; 1; 0; 1. 3; 二级游浸槽; L10.5×W0.76×H1.4; 个; 1; 1; 0; 1. 4; 三级水洗喷淋槽; L6×W1.1×H3.05; 个; 1; 1; 0; 1. 5; 手动补漆室; L2.0×W2.35×H2.3; 台; 1; 1; 0; 1. 6; 手动喷枪; W71; 只; 1; 2; 0; 2; 一备 一用. 7; DISK自动静电喷漆室; L2.6×W3.1×H2.3; 台; 1; 1; 0; 1. 8; DISK自动静电喷漆系统; /; 套; 1; 1; 0; 1. 9; 悬挂输送链; L258; 条; 1; 1; 0; 1. 10; 干水炉; L21×W1.38×H1.85; 条; 1; 1; 0; 1. 11; 固化烘道; L21×W1.38×H1.85; 条; 1; 1; 0; 1. 12; 液化石油气燃烧器; 台; 2; 2; 0; 2; 改天然气. 五; 环保工程. 1; 污水站; 5m3/d; 套; 1; 1; 0; 0. 2; 抛丸自带布袋除尘器; /; 套; 3; 3; 0; 3; 金属粉尘. 3; 干式除漆装置（阻漆 过滤棉）+活性炭吸附; /; 套; 1; 1; 0; 1; 油漆废气. 4; UV光催化氧化+ 活性炭吸附装置; /; 套; 0; 0; 1; 1; 涂胶、硫化废气. 4、主要原辅材料及能（资）源情况 （1）主要原辅材料及能（资）源情况 技改前后企业主要原辅材料及能（资）源用量情况见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及能（资）源消耗表 序号; 原辅料名称; 包装规格; 单位; 现有项目用量; 本项目 用量; 技改后 全厂用量; 最大 存储量. 原环评审批; 现有 实际. 1; 脱脂剂; /; t/a; 10; 0; 0; 0. 2; 磷化液; /; t/a; 20; 0; 0; 20. 3; 皮膜剂; 30kg/桶; t/a; 0; 24.9; 0; 24.9; 24.9. 4; 促进剂; 25kg/桶; t/a; 0; .25 0; 4.25; 4.25. 5; 橡胶件; /; 万套/a; 300; 300; 0; 0. 6; 乳化液; 25kg/桶; t/a; 0; 0.3; 0; 0.3. 7; 实心焊丝; t/a; 10; 3.6; 0; 3.6. 8; 铁件; /; t/a; 800; 800; 0; 800. 9; 25-1黑漆; 25kg/桶; t/a; 2.5; 2.5; 0; 2.5; 2.5. 10; 稀释剂; 25kg/桶; t/a; 2.5; 2.5; 0; 2.5; 2.5. 11; 丁腈混炼胶; /; t/a; 0; 0; 750; 750. 12; 205胶粘剂; 25kg/桶; t/a; 0; 4.25; 4.25. 13; 6125胶粘剂; 25kg/桶; t/a; 0; 0; 5.76; 5.76. 14; 二甲苯; 25kg/桶; t/a; 0; 0; 0.5; 0.5. 15; 液压油; 25kg/桶; t/a; 0; 0; 1.0; 1.0. 16; 超声波清洗剂; 25kg/袋; t/a; 0; 0; 0.3; 0.3. 17; 水抛机磨料; /; t/a; 0; 0; 0.5; 0.5. 18; 阻漆过滤棉; /; 张/年; 192; 192; 0; 192. 19; 活性炭过滤棉; /; 张/年; 96; 96; 0; 96. 20; 天然气; 管道输送; m3/a; 0; 24000; 0; 24000; 80. （2）主要原辅材料理化性质 ①丁腈混炼胶 丁腈橡胶混炼胶是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的，NBR橡胶主要采用低温乳液聚合法生产，耐油性极好，耐磨性较高，耐热性较好，粘接力强。其缺点是耐低温性差、耐臭氧性差，电性能低劣，弹性稍低。丁腈橡胶主要用于制造耐油橡胶制品。 ②205胶粘剂（CHEMLOK205） 根据原料MSDS，项目使用的205胶粘剂为粘接用表面处理剂，成分组成为：甲基异丁基酮≤65.0%、二甲苯≤10.0%、二氧化钛≤10.0%、酚醛树脂≤5.0%、乙苯≤5.0%、丙二醇甲醚≤5.0%、炭黑≤0.9%、甲苯≤0.9%，为灰色液体。属于易燃液体，爆炸极限（V/V）为1~13.8%，密度约0.94g/cm3，VOCs含量为709g/L，VOCs重量占比为75.89%，不溶于水，对皮肤和眼有刺激性。 ③6125胶粘剂 根据原料MSDS，本项目所使用的6125胶粘剂为粘接用表面处理剂，其成分组成为：二甲苯＜65.0%、乙苯＜15.0%、氮取代的芳香化合物＜5.0%、炭黑＜5.0%、四氯乙烯＜0.9%、甲苯＜0.9%，为黑色液体。产品属于易燃液体，闪点约27℃，爆炸极限（V/V）为1~7%，密度约0.99g/cm3，VOCs重量占比约76.41%，不溶于水，对皮肤和眼有刺激性。 ④二甲苯 项目使用二甲苯作为胶水稀释剂，二甲苯为无色透明液体，高闪点易燃物质，熔点：-25.5℃，沸点：144.4℃，闪点：30℃，相对密度（水=1）：0.88，引燃温度(℃)：463，爆炸下限[%(V/V)]：1、爆炸上限[%(V/V)]：7。不溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂；急性毒性：LD505000mg/kg（大鼠经口）。健康危害：对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时，对中枢系统有麻醉作用。急性中毒：短期内吸入较高浓度本品可出现作。慢性影响：长期接触有神经衰弱综合症，女性有可能导致月经异常。皮肤接触常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇明火会引着回燃。燃烧（分解）产物：CO、CO2。 ⑤液压油 本项目液压油由基础油与添加剂调合制成。基础油属于碳氢溶剂，其碳链主要是C12~C18，所占成品油比例为90~99%。还添加少量可挥发性油性剂，添加剂所占成品油比例为1~10%。产品为淡黄色液体，相对密度（水=1）0.871，闪电：224℃，可燃，引燃温度：220~500℃，主要用于液压系统润滑。 5、厂区平面布置 本项目利用企业现有厂房实施生产，厂区总建筑面积约9000m2，整体呈不规则多边形，主入口位于厂区西北侧进厂道路（靠近榴岛大道）一侧。 企业厂区以雷隆钢管为界，分为东、西两个区块。本次技改项目将原位于东区的冲压一车间和冲压二车间整体搬迁至西区，自西向东布置，并新增焊接生产线，焊接设备布置在冲压一车间南侧的焊接车间。本项目实施后，东区由北向南依次分布了冲压三车间、发货车间、喷漆车间、金工车间、成品仓库、硫化仓库、半成品仓库、硫化一车间、包装车间、硫化二车间、模具车间、办公室、成品仓库、配发中心、磷化车间、抛砂车间等。 本项目实施区域总建筑面积约4000m2，主要包括硫化一车间、硫化二车间、焊接车间和硫化仓库。项目总平面布置图见附图3，主要生产车间总平面布置图见附图4。 6、职工定员及工作制度 企业原审批劳动定员120人，现实际劳动定员120人，本次技改在现有实际定员基础上新增员工20人，技改后全厂职工140人。企业实行两班制生产，每班工作8小时，全年工作300天。厂区不设置食堂和员工宿舍。 7、物料平衡及水平衡 （1）VOCs平衡 图2-1 技改项目VOCs平衡图（t/a） （2）水平衡 图2-2 技改项目水平衡图（m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 技改后，企业主要生产工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 主要生产工艺流程及产污环节 工艺流程简述： 外购支架、外套经焊接连接固定后，95%的工件经干式抛丸处理、其余5%的工件经湿式抛丸处理以去除工件表面氧化层，再经喷漆处理得到半成品。 外购芯子、骨架经干式抛丸处理后进入表面处理生产线进行磷化处理，然后经涂胶设备涂上胶粘剂使之粘合并烘干；将混炼胶分剪成所需规格大小并计量后放入硫化机上，与经处理的工件一并进行硫化成型；硫化完成后进行修边整理，再进入表面处理线进行磷化处理得到半成品。 经处理的芯子、骨架半成品与经表面处理的中套压装后，再与经处理的支架、外套半成品，外购的侧压板进行铆压组装，经检验合格后打包入库。 硫化工序说明：硫化是指具有一定塑性和粘性的胶料（生胶、塑炼胶、混炼胶）经过适当加工（如压延、压出、成型等）而制成的半成品在一定外部条件下通过化学因素（如硫化体系）作用，重新转化为软质弹性橡胶制品或硬制韧性橡胶制品，从而获得使用性能的工艺过程。硫化的实质是交联，即线型的橡胶分子结构转化为空间网状结构过程。 本项目混炼胶直接进入硫化成型，根据产品规格不同，一般在120~150℃的温度下用平板硫化机压制成型，加热成型使橡胶大分子由线型结构转变为空间网状结构，从而使橡胶的物理机械等性能得到明显改善。硫化工序工作时间因产品规格不同而各异，一般单个批次为5~10min。 企业拟对现有喷漆生产线中的清洗工序实施改造，将95%的工件采用原有的水洗清洗，另有5%的工件采用超声波清洗（采用超声波清洗可提高产品的清洁度，进而提高后续喷漆产品的品质），其余生产工序未发生变化。技改后，企业喷漆生产线工艺流程及产污环节见图1-4。 图2-4 企业技改后喷漆生产线工艺流程及产污环节 2、主要产排污环节 经类比调查及工艺分析，上述生产过程主要产排污环节见表5-2。 表5-2 主要产排污环节 污染项目; 产生工序; 主要污染因子; 污染防治措施. 废气; 焊接烟尘; 焊接工序; 颗粒物; 集气罩收集+15m高排气筒排放. 涂胶废气; 涂胶工序; 甲苯、二甲苯、非甲烷总烃; 光催化氧化+活性炭吸附装置+15m高排气筒排放. 硫化废气; 硫化工序; 二硫化碳、非甲烷总烃、VOCs、臭气浓度. 废水; 水抛废水; 水抛; CODCr、SS、石油类、LAS; 经自建污水站预处理达标后纳管排放. 清洗废水; 超声波清洗; CODCr、SS、石油类、LAS. 生活污水; 职工生活; CODCr、NH3-N、SS; 化粪池预处理达标后纳管排放. 固体 废物; 废橡胶边角料; 硫化、修边; 橡胶; 外卖综合利用. 一般废包装材料; 原料包装; 纸箱、塑料袋等. 废危化品包装桶; 危化品使用; 沾染油类、有机溶剂的包装桶; 委托有资质单位合规处置. 沉淀渣; 超声波清洗机; 金属、杂质; 外卖综合利用. 废磨料; 水抛; 钢. 废UV灯管; 废气处理; 灯管、有机物; 委托有资质单位合规处置. 废活性炭; 废气处理; 活性炭、有机物. 污水站污泥; 废水处理; 污泥. 含油劳保用品; 生产操作; 沾染油污的抹布、手套等. 废劳保用品; 生产操作; 废手套、抹布等; 委托环卫部门清运. 生活垃圾; 员工生活; 塑料、纸等. 噪声; 生产及辅助设备; 设备运行噪声; 减震、隔声降噪达标排放. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有工程环保手续履行情况 浙江红箭橡塑股份有限公司成立于2000年6月，位于玉环市坎门科技工业园区，主要从事橡胶制品、油封、密封件、汽车配件、摩托车配件制造及销售。企业历次环保审批及验收情况见表2-5。 表2-5 现有项目审批及验收情况一览表 项目名称; 审批规模; 环评审批文号; 验收时间; 排污许可申领. 浙江红箭橡塑有限公司磷化生产线新建项目; 年产汽摩配表面处理300万套; 玉环建[2012]107号; 玉环验[2013]19号; 许可编号：913310217 2100102 XT001Q（2020.6.21）. 年喷漆40万只控制臂生产线技改项目; 年喷漆控制臂40万只; 玉环建[2014]272号; 自主验收（废水、废气）2018.8.15； 玉环验[2018]58号（噪声、固废）. 2、现有工程污染物实际排放总量 根据现有工程实际生产情况，核算其污染物排放情况，具体见表2-6。 表2-6 现有工程污染物排放情况统计表 类别; 排放源; 污染物名称; 审批排放量(t/a); 实际排放量(t/a); 治理设施. 大气 污染 物; 喷漆 废气; VOCs; 0.395; 0.065; 喷漆废气经阻漆过滤棉+活性炭吸附装置处理后至15m高排气筒高空排放. 天然气燃烧废气①; SO2; 0.00006; 0.0096; 通过15m排气筒高空排放. NOX; 0.030; 0.045. 烟尘; 0; 0.007. 抛丸 粉尘②; 颗粒物; 0.053; 0.171; 布袋除尘处理后无组织排放. 焊接 烟尘; 颗粒物; 0.08; 0; 焊接为外协，未实施. 水污 染物; 生产废水、生活污水; 废水量; 2610; 1741; 生产废水经自建污水站预处理达标后，与经化粪池预处理达标后的生活污水一并纳管排放. CODCr; 0.261; 0.105. NH3-N; 0.034; 0.012. 固体 废物③; 一般 固废; 废金属屑; 30; 30; 外售综合利用. 抛丸粉尘; 0.8; 4.0; 外售综合利用. 废橡胶边角料; 0.6; 0.6; 外售综合利用. 沉淀渣; 0.02; 0.02; 外售综合利用. 一般废包装材料; 1.0; 1.0; 外售综合利用. 危险 废物; 废乳化液; 0.3; 0.1; 委托浙江青鑫数据有限公司处置. 废危化品包装桶; 0; 0.02. 磷化槽渣; 30; 7.0. 漆渣; 0.003; 0.95. 废阻漆过滤棉; 0.136; 1.56. 废活性炭; 12.402; 3.0. 污水站污泥; 5; 30. 生活 垃圾; 生活垃圾; 30; 30; 委托环卫部门清运处置. 备注：①企业实际生产中供热由液化石油气改为管道天然气，其废气污染物根据天然气燃烧的产排污系数核算；②抛丸粉尘根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（试用版）》“机械行业系数手册”中“06预处理核算环节抛丸工序”的颗粒物产污系数核算；③固体废物指产生量，根据企业实际生产情况核算产生量；其余废气、废水污染物排放量根据2020年例行监测数据核算。. 根据上表可知，企业现有工程排放的大气污染物（天然气燃烧废气除外）、水污染物均在原环评审批的排放量范围内，但固体废物产生量与原环评预测量存在出入，主要是原环评预测偏离实际生产情况。 根据企业2020年例行监测数据（监测报告编号：DQ（2020）检字第0821034YH号）：喷漆废气中的非甲烷总经排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准限值要求，二氯丙烷排放浓度满足《工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007）中的时间加权平均容许浓度限值，天然气燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014）中的排放浓度限值要求；污水站出口各污染物均能满足玉环市污水处理有限公司的纳管标准要求；厂界昼间噪声监测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。因此，企业产生的废气、废水、噪声经采取相应的污染防治措施后均能做到达标排放，固体废物均能得到妥善处置，做到零排放。 3、现有工程目前存在的问题及整改措施 根据现状调查，对比现有工程环评审批文件、竣工验收文件，企业现有项目存在的主要环保问题及整改建议见表2-7。 表2-7 企业现有项目存在的环保问题及整改要求 序号; 现存环保问题; 整改要求. 1; 企业已审批项目的生产设备因设备老化存在更新，但不属于重大变动清单。; 建议以本评价核实的设备数量为准。. 2; 企业现有危险废物的产生量与原环评审批存在差异。; 由于原环评核算的固体废物产生量为预测量，本评价根据实际生产情况核算，建议以实际产生情况为准。. 3; 危废暂存库标志及危险废物标识设置不规范; 严格按规范要求加强工业固体废物的管理，按照《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)和危险废物识别标识设置规范标志标识。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物环境质量现状 根据环境空气功能区划分方案，项目所在区域环境空气为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准。根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，项目所在地玉环市的环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 表3-1 2019年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标 情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23; 35; 66; 达标. 第95百分位数日平均; 48; 75; 64; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 39; 70; 56; 达标. 第95百分位数日平均; 83; 150; 55; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 38; 达标. 第98百分位数日平均; 34; 80; 43; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 3; 60; 5; 达标. 第98百分位数日平均; 6; 150; 4; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年平均质量浓度; 75; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 116; 160; 73; 达标. 由上表可知，项目所在地环境空气基本污染物均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单要求，满足二类功能区的要求，属于环境空气质量达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 为了解区域大气环境中其他特征污染物环境质量现状，本次评价期间委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司对周边大气环境进行了监测（普洛赛斯检字第2021H010398号），监测结果如下： ①监测点位基本信息 表3-2 特征污染物补充监测点位基本信息 测点 编号; 点位 名称; UTM坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 与厂界距离（m）. X; Y. G1; 红箭橡塑厂区; 329740.00; 3110222.00; 非甲烷总烃、CS2、甲苯、二甲苯、臭气浓度; 2021.1.18 ~2021.1.24; /; /. G2; 水龙村; 329777.78; 3109353.21; S; 783. ②监测结果统计 各监测点环境空气现状监测统计结果见表3-3。 表3-3 特征污染物环境质量现状监测结果一览表 测点 编号; 污染物; 平均 时间; 浓度范围（mg/m3）; 评价标准（mg/m3）; 最大占标率(%); 超标率（%）; 达标 情况. G1; 非甲烷 总烃; 小时值; 0.68~1.20; 2.0; 60%; 0; 达标. 二硫化碳; 小时值; ＜0.03; 0.04; 37.5%; 0; 达标. 甲苯; 小时值; ＜5.52×10-4; 0.2; 0.14%; 0; 达标. 二甲苯; 小时值; ＜5.52×10-; 0.2; 0.14%; 0; 达标. 臭气浓度; 日均值; ＜10(无量纲); -; -; -; 达标. G2; 非甲烷 总烃; 小时值; 0.84~1.28; 2.0; 64%; 0; 达标. 二硫化碳; 小时值; ＜0.03; 0.04; 37.5%; 0; 达标. 甲苯; 小时值; ＜5.52×10-4; 0.2; 0.14%; 0; 达标. 二甲苯; 小时值; ＜5.52×10-; 0.2; 0.14%; 0; 达标. 臭气浓度; 日均值; ＜10(无量纲); -; -; -; 达标. 由上表可知，监测期间，各监测点的非甲烷总烃监测值均能达到《大气污染物综合排放标准详解》中一次值（2.0mg/m3）限值要求；二硫化碳、甲苯、二甲苯均能达到《环境影响评价技术导则 大气环境》附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；臭气浓度能达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）无组织排放源厂界标准限值二级标准（20，无量纲），区域大气环境质量较好，能够满足二类环境功能区要求。 2、地表水环境 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，附近地表水体主要为城坎河及其支流。根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，其均属于浙闽皖流域独流入海小河流水系，水功能区编号为G0302500103092，目标水质为Ⅳ类，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准。 根据《台州市环境质量报告书（2019年度）》，2019年玉环河流总体水质为轻度污染，主要污染指标为NH3-N、总磷和化学需氧量。7个断面中，Ⅲ类水断面比例占14.3%，Ⅳ类占71.4%，Ⅴ类占14.3%，满足功能要求的断面比例上升14.3个百分点。 本项目所在地附近水体为城坎河及其支流，其水质参照周边最近的地表水常规监测断面——礁头闸断面（位于本项目西北侧约1975m）2019年水质监测数据，具体见表3-4。 表3-4 礁头闸断面水质监测结果 单位：mg/L，pH为无量纲 监测项目; pH值; DO; 高锰酸盐指数; CODCr; BOD5; NH3-N; 石油类; 总磷（以P计）. 监测值; 7.4; 6.8; 5.9; 23; 4.1; 1.0; 0.02; 0.161. Ⅳ类标准值; 6~9; ≥3; ≤10; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.3. 标准指数; 0.; /; 0.59; 0.77; 0.68; 0.67; 0.04; 0.54. 水质类别; Ⅰ; II; III; Ⅳ; Ⅳ; III; Ⅰ; III. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，礁头闸断面水体水质各项指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准要求，即项目所在区域水环境质量现状良好。 3、声环境 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，根据《玉环市声环境功能区划》（2018年），属于1083-3-7区域，为3类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 本次评价于2021年1月18日对项目所在地的声环境质量进行了现状监测，监测结果见表3-5，监测点位见附图2。 表3-5 噪声现状监测结果统计表 监测点号; 测点位置; 监测值dB(A); 标准值dB(A); 是否达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东厂区东厂界; 58.5; 52.4; 65; 55; 达标. 2#; 东厂区西厂界; 57.0; 51.5; 65; 55; 达标. 3#; 东厂区北厂界; 58.0; 52.0; 65; 55; 达标. 4#; 西厂区南厂界; 57.2; 51.2; 65; 55; 达标. 5#; 西厂区北厂界; 57.6; 52.8; 65; 55; 达标. 由上表可知，本项目所在地厂界昼夜间声环境质量均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准限值要求，即项目所在地声环境质量现状良好，能满足相应声环境功能区要求。 4、生态环境 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水及土壤环境 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，周边500m范围内不存在地下水、土壤环境保护目标。项目主要为新增硫化生产线，排放的污染物不涉及重金属及持久性污染物；涉及的生产区域、危化品仓库、危废暂存库均已做好防腐、防渗措施；同时对喷漆前处理的清洗工序实施技改，新增的生产废水依托现有污水站处理，污水站处理单元均已做好防渗措施。经采取防腐、防渗措施后，项目不存在地下水及土壤污染途径，因此可不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 根据现场调查，本项目附近500m范围内主要大气环境保护目标见表3-6。 表3-6 本项目主要大气环境保护目标 名称; UTM坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂 址方位; 相对厂界 距离（m）. X; Y. 双龙村; 329511.80; 3110253.78; 居住区; 人群，约760户; 环境 空气 二类区; W; 112. 解放塘新民小区; 329553.42; 3110418.94; 居住区; 人群，约258户; NW; 145. 解放塘社区; 329138.05; 3110730.22; 居住区; 人群，约670户; NW; 674. 2、声环境 本项目厂界50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，不新增建设用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 （1）有组织废气排放标准 本项目焊接烟尘排气筒（DA001）颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；涂胶、硫化废气排气筒（DA002）污染物排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关标准。具体标准限值详见表3-7。 表3-7 项目有组织废气排放标准 排气筒编号; 污染物项目; 生产工艺或设施; 排放高度（m）; 有组织排放要求; 基准排气量(m3/t胶); 执行标 准名称. 排放限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. DA001; 颗粒物; -; 15; 120; 3.5; -; GB16297 -1996. DA002; 甲苯及二甲苯合计; 轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶装置; -; 15; -; -; GB27632 -2011. 非甲烷总烃; -; 100; -; -. 非甲烷总烃; 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置; -; 10; 2000. 二硫化碳; -; 15; -; 1.5; -; GB14554 -93. 臭气浓度; -; 15; -; 2000 (无量纲); -. （2）无组织废气排放标准 项目厂界无组织排放的焊接烟尘、非甲烷总烃、二硫化碳、甲苯、二甲苯及臭气浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的相关标准。具体标准限值详见表3-8。 表3-8 项目厂界无组织排放限值 序号; 污染物项目; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准名称. 监控点; 浓度（mg/m3）. 1; 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; GB16297-1996. 2; 非甲烷总烃; 厂界; 4.; GB27632-2011. 3; 甲苯; 2.4. 4; 二甲苯; 1.2. 5; 二硫化碳; 厂界; 3.0; GB14554-93. 6; 臭气浓度; 20（无量纲）. 项目厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1的排放限值。具体标准限值详见表3-9。 表3-9 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 排; 限值 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 10; 6; 1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 任意一次浓度值. 2、废水 本项目生产废水主要是现有喷漆生产线前工件预处理方式改造产生的水抛废水和超声波清洗废水，不涉及硫化生产线，且硫化工序不产生工艺废水。因此，本项目生产废水和生活污水经预处理达标后，纳管标准执行玉环市污水处理有限公司进水水质标准。经玉环市污水处理有限公司集中处理后达标排放，尾水排放执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后排放。具体标准限值详见表3-10。 表3-10 玉环市污水处理有限公司进出水水质标准 单位：mg/L，pH为无量纲 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; TP; 石油类; LAS. 进水标准; 6~9; 400; 180; 300; 35; 50; 8.5; 20; 6. 出水标准; 6~9; 30; 6; 5; 1.5(2.5); 12(15); 0.3; 0.5; 0.1. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值；玉环市污水处理有限公司设计进水标准无阴离子表面活性剂（LAS），本评价参照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值要求给出. 3、噪声 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表3-11。 表3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固体废物 本项目固体废物处理、处置按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求妥善处理，不得形成二次污染。固体废物根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）进行判定，危险废物分类执行《国家危险废物名录（2021版）》，收集、贮存、运输等过程应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）等标准要求，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》（浙环发[2012]19号）要求；一般固体废物贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求（环境保护部公告2013年第36号）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 1、总量控制指标 根据工程分析，项目排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物是CODCr、NH3-N、烟（粉）尘和VOCs。 2、总量控制方案 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012]10号），本项目新增的CODCr、NH3-N排放量与削减替代量的比例不得低于1:1。根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的要求，本项目新增工业烟粉尘实行1.5倍削减量替代。根据《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发[2017]29号），本项目新增VOCs排放量，实行区域内现役源2倍削减量替代。 技改后，企业全厂CODCr、氨氮均在原核定总量范围内，无需削减替代。根据《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发[2017]29号），本项目VOCs削减替代比例为1:2。具体总量控制指标及相应削减替代比例见表3-12。 表3-12 总量控制指标及削减替代比例一览表 单位：t/a 污染物; CODCr; 氨氮; 烟粉尘; VOCs. 企业已获得的排污权总量; 0.261; 0.034; -; -. 原环评审批总量控制值; 0.261; 0.034; 0.133; 0.395. 现有项目排放量; 0.105; 0.012; 0.178; 0.065. 本次技改项目排放量; 0.018; 0.003; 0.023; 1.444. “以新带老”削减量; 0; 0; 0; 0. 技改后全厂排放量; 0.123; 0.015; 0.201; 1.509. 排放总量增减量; -0.138; -0.019; +0.068; +1.114. 新增排放总量削减比例; 1:1; 1:1; 1:1.5; 1:2. 新增排放总量削减替代量; 0; 0; 0.102; 2.228. 总量余量; 0.138; 0.019; 0; 0. 由上表可知，本项目实施后，企业全厂总量控制指标值：CODCr0.123t/a、氨氮0.015t/a、烟粉尘0.201t/a、VOCs1.509t/a。企业全厂废水污染物外排环境量在原环评审批总量控制值范围内，无需区域替代削减；新增烟粉尘0.068t/a，需进行区域替代削减，削减比例为1:1.5，削减量为0.102t/a；新增VOCs1.114t/a，需进行区域替代削减，削减比例为1:2，削减量为2.228t/a。新增烟粉尘、VOCs需按当地生态环境主管部门要求，根据区域总量控制要求通过调剂等方式落实所需总量指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目利用现有厂房进行生产，无土建施工，施工主要为生产设备的安装，对环境影响不大，本次评价对此不做分析。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）污染源强 本项目废气污染源强情况见表4-1。 表4-1 项目废气污染源强 产排污环节; 污染物; 排放 形式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生速率(kg/h); 产生量(t/a); 治理工艺; 去除率(%); 核算方; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a). 焊接; 颗粒物; 有组织(DA001); 产污系数法; 8000; 0.975; 0.008; 0.019; 高空排放; 0; 物料衡算; 8000; 0.975; 0.008; 0.019; 2400h. 颗粒物; 无组织; -; -; 0.002; 0.004; -; -; -; -; 0.002; 0.004. 涂胶、硫化; 甲苯; 有组织(DA002); 产污系数法; 50000; 0.355; 0.018; 0.085; 光催化氧化+活性炭吸附; 90; 物料衡算; 50000; 0.036; 0.002; 0.008; 4800h. 二甲苯; 18.444; 0.922; 0.973; 90; 1.844; 0.092; 0.442. 二硫化碳; 2.525; 0.126; 0.606; 90; 0.252; 0.013; 0.061. 非甲烷总烃; 32.188; 1.609; 7.725; 90; 3.219; 0.161; 0.772. VOCs; 35.889; 1.794; 8.613; 90; 3.589; 0.180; 0.861. 臭气浓度; -; 3400 (无量纲); -; 75; -; 850 (无量纲); -. 甲苯; 无组织; 产污系数法; -; -; 0.001; 0.005; -; -; 物料衡算; -; -; 0.001; 0.005. 二甲苯; -; -; 0.050; 0.242; -; -; -; -; 0.050; 0.242. 二硫化碳; -; -; 0.022; 0.107; -; -; -; -; 0.022; 0.107. 非甲烷总烃; -; -; 0.089; 0.426; -; -; -; -; 0.089; 0.426. VOCs; -; -; 0.121; 0.583; -; -; -; -; 0.121; 0.583. 臭气浓度; -; -; 600 (无量纲); -; -; -; -; -; 600 (无量纲); -. |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 源强计算简述： - 焊接烟尘 本项目焊接工序使用实心焊丝焊接，焊丝使用量约3.6t/a。手工焊接工位固定，均位于焊接车间内，在工位上方设置集气罩，焊接烟尘经集气罩收集后由15m高排气筒高空排放，收集效率按85%计，集气罩设计风量为8000m3/h计。项目焊接工序年运行约2400h，则焊接烟尘产排情况见表4-2。 表4-2 焊接烟尘产生情况 生产单元; 废气产生环节; 污染物种类; 污染物产生量（t/a）; 有组织织排放; 无组织排放. 焊接; 焊接烟尘; 颗粒物; 0.023; 排放量(t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 排放速率(kg/h). 0.019; 0.008; 0.975; 0.004; 0.002. *注：根据《环境保护使用技术手册》（胡名操主编），二氧化碳焊，焊接材料发尘量为5~8g/kg；本次评价产尘系数取均值，6.5g/kg。. ②涂胶废气 本项目汽车零部件生产过程中，硫化前需使用205胶粘剂和6125胶粘剂将橡胶粘至骨架上，其中6125胶粘剂使用时需用二甲苯稀释。本次评价涂胶废气中甲苯、二甲苯外的VOCs以非甲烷总烃表征，胶粘剂中的有机溶剂在配料、涂胶、烘干过程中100%挥发，则涂胶废气中各污染物产生情况见表4-3。 表4-3 涂胶废气中各污染物产生情况 原辅料类别; 原料使用量 （t/a）; 污染物; 质量占比 （%）; 污染物产生量 （t/a）. 205胶粘剂; 4.25; 甲苯; 0.9; 0.038. 二甲苯; 10; 0.425. 非甲烷总烃; 64.99; 2.762. 6125胶粘剂; 5.76; 甲苯; 0.9; 0.052. 二甲苯; 65; 3.744. 非甲烷总烃; 10.51; 0.605. 二甲苯 （稀释剂）; 0.50; 二甲苯; 100; 0.50. 合计; 10.51; 甲苯; -; 0.090. 二甲苯; -; 4.669. 非甲烷总烃; -; 3.367. 备注：胶粘剂中甲苯、二甲苯以最大质量占比计，甲苯、二甲苯外VOCs均以非甲烷总烃计。. 胶粘剂中有机溶剂在配胶、涂胶和烘干过程全部挥发，其中约5%的有机溶剂在配胶过程挥发，15%的有机溶剂在涂胶过程挥发，80%的有机溶剂在烘干过程挥发。配胶在单独隔间内完成，废气经车间整体收集，收集效率不低于95%。涂胶工序根据产品特性，采用不同的涂胶方式，70%的胶粘剂用于涂胶流水线手工涂胶，其余30%的胶粘剂用于涂胶喷涂机、涂胶滚涂机自动涂胶。 根据废气处理设计方案，根据涂胶操作方式不同，采用不同的废气收集方式。手工涂胶在涂胶工位上方设置集气罩，非操作工位侧设置软帘围合，通过风机进行收集，收集效率按85%计；配套烘干设备只有物料的进出口为半密封（活动档板），其余部位均为密封状态，废气收集效率不低于95%。涂胶喷涂机和涂胶滚涂机为涂胶、烘干一体机，密闭操作，废气直接通过管道进入收集系统，收集效率按98%计，无组织排放主要是进出料时的挥发。 根据废气设计方案，涂胶废气收集后，与硫化废气一并进入光催化氧化+活性炭吸附装置处理后高空排放，净化效率为90%，收集系统总风量为50000m3/h。项目涂胶工序年运行约4800h，则涂胶废气污染物产排情况见表4-4。 表4-4 涂胶废气污染物产排情况 工序; 污染物; 产生情况; 有组织排放; 无组织排放. 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 配胶; 甲苯; 0.005; 0.0010; 0.0005; 0.0001; 0.0020; 0.0002; 0.0001. 二甲苯; 0.233; 0.0485; 0.0221; 0.0046; 0.0922; 0.0116; 0.0024. NMHC; 0.168; 0.0305; 0.0160; 0.0036; 0.0665; 0.0084; 0.0018. 涂胶流水线（3条）. 涂胶; 甲苯; 0.009; 0.0019; 0.0008; 0.0002; 0.0032; 0.0014; 0.0003. 二甲苯; 0.490; 0.1021; 0.0416; 0.0087; 0.1735; 0.0735; 0.0153. NMHC; 0.354; 0.0738; 0.0301; 0.0063; 0.1254; 0.0531; 0.0111. 烘干; 甲苯; 0.051; 0.0106; 0.0048; 0.0010; 0.0202; 0.0026; 0.0005. 二甲苯; 2.615; 0.5448; 0.2484; 0.0518; 1.0351; 0.1308; 0.0272. NMHC; 1.885; 0.3927; 0.1791; 0.0373; 0.7461; 0.0942; 0.0196. 涂胶喷涂机（1台）、涂胶滚涂机（4台）. 涂胶、烘干; 甲苯; 0.025; 0.0052; 0.0024; 0.0005; 0.0102; 0.0005; 0.0001. 二甲苯; 1.331; 0.2773; 0.1304; 0.0272; 0.5435; 0.0266; 0.0055. NMHC; 0.960; 0.2000; 0.0941; 0.0196; 0.3920; 0.0192; 0.0040. 合计; 甲苯; 0.090; 0.0187; 0.0085; 0.0018; 0.0356; 0.0047; 0.0010. 二甲苯; 4.669; 0.9727; 0.4425; 0.0923; 1.8443; 0.2425; 0.0504. NMHC; 3.367; 0.7015; 0.3193; 0.0668; 1.3300; 0.1749; 0.0365. VOCs; 8.126; 1.6929; 0.7703; 0.1609; 3.2099; 0.4221; 0.0879. 注：表格内NMHC为甲苯、二甲苯外的其余非甲烷总烃，VOCs为涂胶废气中所有挥发性有机废气合计. ③硫化废气 本评价中二硫化碳、非甲烷总烃、VOCs产生系数分别参考《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（《橡胶工业》2016年第2期123-127）、《浙江省重点行业VOC污染排放源排放量计算方式》（1.1版）中相关数据，具体见表4-5。同时，根据《橡胶工厂环境保护设计规范》（GB50469-2016），橡胶厂排放的恶臭污染物中没有单项恶臭，只有复合臭气，通过橡胶生产企业的类比调查，硫化工序臭气浓度在3000~4000，本评价取4000（无量纲）。 本项目天然混炼胶使用量约750t/a，则硫化废气污染物产生情况见表4-5。 表4-5 硫化废气污染物产生情况 生产工序; 原料使用量（t/a）; 废气污染物; 产污系数; 污染物产生量（t/a）. 硫化; 750 （丁腈混炼胶）; 二硫化碳; 9.50E-04t/t混炼胶; 0.713. 非甲烷总烃; 3.32E-05t/t混炼胶; 0.025. VOCs; 1.42E-03t/t混炼胶; 1.070. 臭气浓度; 4000（无量纲）; 4000（无量纲）. 平板硫化机集中布置，硫化机设置软帘围合并采用集气罩引风，每台硫化机边设置硫化后半成品存放区，对该区内的硫化废气一并收集处理，收集效率不低于85%。硫化废气收集后进入光催化氧化+活性炭吸附装置处理，再经15m高排气筒高空排放，净化效率为90%，收集系统总风量为50000m3/h。硫化工序年运行约4800h，则硫化废气污染物产排情况分析见表4-6。 表4-6 硫化废气污染物产排情况汇总 污染物; 产生情况; 有组织排放; 无组织排放. 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）. 二硫化碳; 0.713; 0.1485; 0.0606; 0.0126; 0.2525; 0.107; 0.0223. 非甲烷总烃; 0.025; 0.0052; 0.0021; 0.0004; 0.0088; 0.0038; 0.0008. VOCs; 1.070; 0.2229; 0.091; 0.0189; 0.379; 0.1605; 0.0334. 臭气浓度; 4000 （无量纲）; -; 850 （无量纲）; -; -; 600 （无量纲）; -. 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中规定的大气污染物排放限值，本项目硫化过程中实际排放的废气浓度需折合成基准排气量后的浓度，具体见表4-7。 表4-7 硫化废气排放情况（折标） 污染物; 排气筒 编号; 实测排气总量（m3/h）; 实测排放浓度（mg/m3）; 胶料消耗量（t）; 单位胶料基准排气量; 基准气量排放浓度（mg/m3）; 排放限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; DA002; 50000; 0.009; 750; 2000m3/t胶; 1.44; 10. 由上表可知，硫化废气中非甲烷总烃废气折基准风量后浓度低于《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中规定的大气污染物排放限值（10mg/m3）。 （2）治理设施 根据建设单位提供的废气设计方案，废气治理设施设置情况见表4-8。 表4-8 废气治理设施设置情况 污染物; 产排污环节; 废气收集; 治理设施; 排放口类型. 收集方式; 收集效率; 处理能力; 治理 工艺; 去除率; 技术是否可行. 颗粒物; 焊接; 集气罩收集; 80%; 8000m3/h; 高空 排放; 0; 是; 一般排放口. 甲苯、 二甲苯、 非甲烷总烃; 配胶; 车间整体收集; 95%; 50000m3/h; 光催化氧化+活性炭吸附; 90%(臭气浓度75%); 是; 一般排放口. 手动 涂胶; 涂胶流水线，软帘围合，集气罩收集; 85%. 配套烘干设备密闭收集 （进出口设置活动挡板）; 95%. 自动 涂胶; 设备密闭收集; 98%. 二硫化碳、非甲烷总烃、VOCs、臭气浓度; 硫化; 软帘围合，集气罩收集; 85%. 废气治理措施简介：项目焊接烟尘采用集气罩收集后高空排放，治理设施属于《排污许可证申请与核发技术规范 家具制造工业》（HJ1027-2019）中基材加工车间废气（金属家具冲压焊接车间）废气治理的可行技术。涂胶废气、硫化废气经采用密闭收集或集气罩收集后采用光催化氧化+活性炭吸附装置处理后高空排放，治理设施属于《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中废气治理的可行技术。 （3）排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见表4-9。 表4-9 废气排放口基本情况 编号; 名称; 类型; 排气筒底部中心坐标(51R); 排气筒高度(m); 排气筒出口内径(m); 烟气流速(m/s); 烟气温度(℃); 年排放小时数(h). X/m; Y/m. DA001; 1#排气筒; 一般排放口; 329714.25; 3110151.13; 15; 0.40; 17.7; 25; 2400. DA002; 2#排气筒; 一般排放口; 329815.99; 3110276.98; 15; 0.80; 27.6; 25; 4800. （4）正常工况废气达标排放分析 ①达标排放分析 本项目主要废气污染物达标排放情况见表4-10。 表4-10 排气筒排放污染物达标情况 污染源; 污染物; 排放情况; 执行标准; 达标情况. 排放速率（kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 速率限值（kg/h）; 浓度限值（mg/m3）; 标准 来源. DA001; 颗粒物; 0.008; 0.975; 3.5; 120; GB16297 -1996; 达标. DA002; 甲苯及二甲苯合计; 0.0.94; 1.880; -; 15; GB27632 -2011; 达标. 非甲烷总烃; 0.161; 3.219 （折算浓度4.650）; -; 10; 达标. 二硫化碳; 0.013; 0.252; 1.5; -; GB14554 -93; 达标. 臭气浓度; 850 (无量纲); -; 2000 (无量纲); -; 达标. VOCs; 0.493; 8.219; -; -; -; -. 车间无组织; 颗粒物; 0.002; -; -; 1.0; GB16297 -1996; 达标. 甲苯; 0.001; -; -; 2.4; GB27632 -2011; 达标. 二甲苯; 0.050; -; -; 1.2; 达标. 非甲烷总烃; 0.089; -; -; 4.0; 达标. 二硫化碳; 0.022; -; -; 3.0; GB14554 -93; 达标. 臭气浓度; 600 (无量纲); -; -; 20 (无量纲); 达标. VOCs; 0.121; -; -; -; -; -. 由上表可知，经采取本评价提出的污染治理措施后，项目废气污染物均能满足相应标准限值要求，做到达标排放。项目产生的恶臭气体经光催化氧化+活性炭吸附装置处理后基本可得到有效治理，恶臭对周边厂界的影响可以满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的厂界标准值要求。 ③大气环境影响分析 综上所述，本项目焊接烟尘收集后高空排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求；涂胶废气、硫化废气经采取可行的污染治理设施处理后，各污染物排放浓度可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的标准限值要求。各废气污染物均能做到达标排放，不会突破环境质量底线，对周边大气环境的影响在可接受范围内。 （5）非正常工况污染影响分析 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即光催化氧化+活性炭吸附装置失效，造成排气筒中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见表4-11。 表4-11 非正常工况废气排放情况 污染源; 污染物; 非正常排放原因; 非正常排放情况; 执行标准; 达标情况. 排放量(t/次); 排放速率(kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 频次及持续时间; 速率限值(kg/h); 浓度限值(mg/m3). DA002; 甲苯及二甲苯合计; 治理设施失效，处理效率为0; 0.940; 0.940; 18.799; 1次/a、 1h/次; -; 15; 达标. 二硫化碳; 0.126; 0.126; 2.525; 1.5; -; 达标. 非甲烷总烃; 1.609; 1.609; 32.188; -; 10; 超标. VOCs; 1.794; 1.794; 35.889; -; -; -. 由上表可知，非正常工况下，DA002排气筒废气污染物甲苯及二甲苯合计、非甲烷总烃的排放浓度超标。为防止非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换UV灯管和活性炭，灯管每年更换三分之一，活性炭每季度更换一次； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （7）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目废气日常监测要求见表4-12。 表4-12 废气监测要求 监测点位; 监测指标; 监测频次. DA001; 颗粒物; 1次/年. DA002; 非甲烷总烃; 1次/年. 甲苯、二甲苯、二硫化碳、TVOC、臭气浓度; 1次/年. 厂界; 颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二硫化碳、TVOC、臭气浓度; 1次/年. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | 2、废水 （1）污染源强及治理设施 本项目废水污染源强情况见表4-13。 表4-13 废水污染源强 产排污环节; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间(h). 核算 方法; 废水量(m3/d); 废水量(m3/a); 产生浓度(mg/L); 产生量(kg/d); 产生量(t/a); 工艺; 效率(%); 核算方法; 废水量(m3/d); 废水量(m3/a); 排放浓度(mg/L); 排放量 (kg/d); 排放量 (m3/a). 水抛; 水抛 废水; COD; 类比法; 0.30; 90; 2500; 0.75; 0.225; pH调节+混凝沉淀+中和+碳滤; -; 达标排放; 0.30; 90; 30; 0.0090; 0.0027; 2400. SS; 类比法; 600; 0.18; 0.054; 达标排放; 5; 0.0015; 0.0004. 石油类; 类比法; 200; 0.06; 0.018; 达标排放; 0.5; 0.0002; 0.00004. LAS; 类比法; 200; 0.06; 0.018; 达标排放; 0.3; 0.0001; 0.00003. 超声波清洗; 超声波清洗废水; COD; 类比法; 0.034; 10.37; 2000; 0.068; 0.021; 达标排放; 0.034; 10.37; 30; 0.0010; 0.0003; 2400. SS; 类比法; 800; 0.0272; 0.008; 达标排放; 5; 0.0002; 0.00005. 石油类; 类比法; 150; 0.0051; 0.002; 达标排放; 0.5; 0.00002; 0.000005. LAS; 类比法; 300; 0.0102; 0.003; 达标排放; 0.3; 0.00001; 0.000003. 职工生活; 生活 污水; CODCr; 类比法; 1.7; 510; 350; 0.595; 0.178; 化粪池; -; 达标排放; 0.85; 225; 30; 0.051; 0.0153; 2400. SS; 类比法; 200; 0.340; 0.102; 达标排放; 5; 0.0085; 0.0026. NH3-N; 类比法; 35; 0.059; 0.018; 达标排放; 1.5; 0.0026; 0.0008. -; 综合废水; CODCr; -; 2.034; 610.37; 695; 1.117; 0.424; -; -; 达标排放; 2.034; 610.37; 30; 0.061; 0.018; 2400. SS; -; 269; 0.377; 0.164; 达标排放; 5; 0.0014; 0.003. 石油类; -; 33; 0.067; 0.020; 达标排放; 0.1; 0.0002; 0.00004. 氨氮; -; 30; 0.0298; 0.018; 达标排放; 1.5; 0.0027; 0.0008. LAS; -; 34; 0.070; 0.021; 达标排放; 0.1; 0.0001; 0.00003. 备注：水抛废水、清洗废水污染物产生浓度参照玉环当地同行业企业相应废水水质检测数据，生活污水水质参照城市生活污水水质；玉环市污水处理有限公司设计进水标准无阴离子表面活性剂（LAS），本评价参照《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值要求给出。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 根据建设单位提供的废水处理方案，废水治理设施设置情况见表4-14。 表4-14 废水治理设施设置情况 污染物; 产排污环节; 治理设施. 处理能力; 治理工艺; 去除率; 技术 是否可行. COD、SS、石油类、NH3-N、LAS; 水抛; 5m3/d; pH调节+混凝沉淀+中和+碳滤; ＞90%; 是. COD、SS、石油类、NH3-N; 超声波清洗. COD、SS、NH3-N; 职工生活; -; 化粪池; -; 是. 根据建设单位提供的废水处理方案，污水站处理工艺见图4-1。 图4-1 污水站处理工艺流程 根据《浙江红箭橡塑股份有限公司年喷漆40万只控制臂生产线技改项目竣工环境保护验收报告》，厂区配套污水站对COD、SS、NH3-N、石油类等污染物的去除效率均大于90%。技改项目新增废水污染物主要为COD、SS、石油类，且产生浓度、产生量不大，经处理后可达到玉环市污水处理有限公司的纳管标准。 源强计算简述： 技改项目新增生产废水（水抛废水和超声波清洗废水）经厂区自建污水站处理后，与经化粪池预处理后的生活污水一并纳管排放，纳管标准执行玉环市污水处理有限公司设计进水标准，经玉环市污水处理有限公司集中处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后外排。 - 抛废水 技改项目新增2台300L水抛振光机对工件进行水抛，单台水抛振光机单次水抛用水按水抛振光机有效体积的30%计（工件、磨料所占的体积较多），水抛工序呈间歇式作业，全年排放次数约500次。本项目水抛作业用水量约112t/a，水抛废水产生量按用水量的80%计，则水抛废水产生量约90t/a。 ②超声波清洗废水 技改项目新增2台超声波清洗机用于喷漆工序前工件的清洁，清洗过程加入清洗剂（洗衣粉）。根据建设单位提供的资料，超声波清洗机清洗槽尺寸为L0.3m×W0.3m×H0.9m，每次用水量按清洗槽有效体积的80%计，清洗水每3天更换一次。本项目超声波清洗用水量约12.96t/a，清洗废水产生量按用水量的80%计，则超声波清洗废水产生量约10.37t/a。 - 生活污水 技改项目新增员工20人，年工作日300天，实行两班制生产，厂区内不设宿舍和食堂，则人均用水量以100L/d计。生活用水量为600t/a，生活污水的产生量按用水量的85%计，则生活污水产生量约510t/a。 （2）达标分析 企业配套污水处理站处理工艺为pH调节+混凝沉淀+中和+碳滤，设计规模为5m3/d，现状处理规模为1.7m3/d，剩余处理规模约占设计规模的66%，可满足本项目废水排放处理需求。 （3）依托集中污水处理厂可行性分析 ①废水水量接管可行性 玉环市污水处理有限公司位于玉环市坎门街道炮台山，设计处理规模为6万m3/d，采用“沉砂池+缺氧池+氧化沟+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+加氯消毒池”处理工艺，尾水达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（即准地表水IV类标准）后排海。污水处理厂服务范围为玉环本岛及坎门街道，西起三合潭，东至解放二塘，北至东青山麓，南至双庙、坎门乌沙头，服用范围总面积约133.2km2，另外还承接玉环市漩门二期工业城污水预处理中心的污水和部分楚门、清港的污水处理职能。本项目位于玉环市坎门科技工业园区，在其服务范围内，区域道路配套的污水管网已铺设完成，即废水可纳管排放。 根据玉环市污水处理有限公司2020年3~4月污染源自动监测数据（见表4-15），其现状污水处理能力为5.89万m3/d，尚有0.11万m3/d处理余量。技改项目实施后，预计新增废水外排量约1.18m3/d，在玉环市污水处理有限公司处理余量范围内。 表4-15 玉环市污水处理有限公司2020年3-4月污染源监测数据 序号; 时间; 化学需氧量(mg/L); pH值 (无量纲); 氨氮(mg/L); 总磷(mg/L); 总氮(mg/L); 废水流量总量（m3/d）. 1; 2020年3月均值; 13.08; 6.67; 0.44; 0.1; 8.89; 59390.4. 2; 2020年4月均值; 12.03; 6.65; 0.17; 0.07; 8.59; 58438.8. 3; 标准值（准Ⅳ）; 30; 6~9; 1.5（2.5）; 0.3; 12（15）; -. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. ②废水水质接管可行性 玉环市污水处理有限公司废水接管标准为：CODCr：400mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：35mg/L、石油类：20mg/L。根据企业废水检测结果和前述工程分析，技改后企业废水中各污染物均能达到玉环市污水处理有限公司纳管标准。 ③污水处理厂尾水达标排放情况 根据玉环市污水处理有限公司2020年3~4月污染源自动监测数据（见表4-15），污水处理厂尾水排放能达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（地表水准Ⅳ类）。 综上，本项目产生的废水纳管至玉环市污水处理有限公司处理是可行的。 （4）废水排放口基本情况 本项目废水排放口基本情况见表4-16。 表4-16 废水排放口基本情况 编号; 名称; 地理坐标; 排放 方式; 排放 规律; 排放 去向; 受纳污水处理厂信息; 类型. 经度; 纬度; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值. DW001; 综合废水总排放口; 121°16′ 25.450″; 28°6′ 4.380″; 间接 排放; 间接断排放，排放期间流量稳定; 玉环市污水处理有限公司; CODCr; 30mg/L; 一般排放口- 总排口. NH3-N; 1.5mg/L. （5）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目废水日常监测要求见表4-17。 表4-17 废水监测要求 监测点位; 监测指标; 监测频次. 厂区综合废水总排口（DW001）; pH、COD、氨氮、总氮、总磷、石油类; 1次/季度. 3、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 本项目噪声来源于各类机械设备及环保设施运行产生，噪声排放情况如表4-18。 表4-18 主要设备噪声源强 噪声源; 噪声源强; 降噪措施; 排放强度; 持续 时间(h). 车间; 设备名称; 数量 (台/套); 核算 方法; 噪声值(dB); 工艺; 降噪效果(dB); 核算 方法; 噪声值(dB). 金工 车间; 水拋振光机; 2; 类比法; 75~80; 减震隔声; 20; 类比法; 55~60; 2400. 硫化 车间; 注射机; 6; 类比法; 75~80; 20; 类比法; 55~60; 4800. 注压机; 34; 类比法; 75~80; 20; 类比法; 55~60; 4800. 200T橡胶液压成型机; 20; 类比法; 70~75; 20; 类比法; 50~55; 4800. 涂胶流水线; 3; 类比法; 65~70; 20; 类比法; 45~50; 4800. 涂胶喷涂机; 1; 类比法; 65~70; 20; 类比法; 45~50; 4800. 涂胶滚涂机; 4; 类比法; 65~70; 20; 类比法; 45~50; 4800. 打毛刺机; 19; 类比法; 70~75; 20; 类比法; 50~55; 4800. 自动打毛刺机; 1; 类比法; 70~75; 20; 类比法; 50~55; 4800. 电复式胶均机; 2; 类比法; 65~70; 20; 类比法; 45~50; 4800. 压缩机; 3; 类比法; 80~85; 20; 类比法; 60~65; 4800. 排风机; 2; 类比法; 80~85; 20; 类比法; 60~65; 4800. 电式风干箱; 3; 类比法; 75~80; 20; 类比法; 55~60; 4800. 抛光机; 4; 类比法; 80~85; 20; 类比法; 60~65; 4800. 台钻; 1; 类比法; 75~80; 20; 类比法; 55~60; 4800. 喷漆 车间; 超声波清洗机; 2; 类比法; 75~80; 20; 类比法; 55~60; 2400. 焊接 车间; 焊接机; 24; 类比法; 75~80; 20; 类比法; 55~60; 2400. （2）达标分析 采取上述降噪措施后，本次评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中工业噪声预测计算模式预测分析厂界达标情况，具体见表4-19。 表4-19 项目厂界达标情况分析 单位：dB(A) 预测时段; 预测点位; 东厂区; 西厂区. 东厂界; 西厂界; 北厂界; 南厂界; 北厂界. 昼间; 贡献值; 47.9; 48.9; 43.5; 48.7; 33.2. 背景值; 58.5; 57.0; 58.0; 57.2; 57.6. 预测值; 58.9; 57.6; 58.2; 57.8; 57.6. 标准值; 65; 65; 65; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 夜间; 贡献值; 52.9; 48.9; 43.5; 48.4; 33.2. 背景值; 52.4; 51.5; 52.0; 51.2; 52.8. 预测值; 53.7; 53.4; 52.6; 53.2; 52.8. 标准值; 55; 55; 55; 55; 55. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 通过上表分析，在对本项目主要噪声设备采取相应降噪措施后，厂界噪声昼夜间预测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和项目噪声源情况，本项目噪声的日常监测要求见表4-20。 表4-20 噪声监测要求 监测点位; 监测因指标; 监测布点; 监测频次. 厂界噪声; LAeq; 四周厂界外1m处; 1次/季度，每次监测1天昼夜间监测. 4、固体废物 （1）产生环节 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）和《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号），本项目固体废物产生情况见表4-21。 表4-21 项目固体废物产生环节 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 是否属 固体废物. 1; 橡胶边角料; 硫化、修边; 固态; 橡胶; 是. 2; 焊渣; 焊接; 固态; 焊料; 是. 3; 废液压油; 冲压; 液态; 矿物油、杂质; 是. 4; 废危化品包装桶; 危化品使用; 固态; 沾染油类、有机溶剂的包装桶; 是. 5; 一般原料包装材料; 原辅料使用; 固态; 纸箱、塑料袋等; 是. 6; 沉淀渣; 超声波清洗机; 固态; 金属、杂质; 是. 7; 废磨料; 水抛; 固态; 钢; 是. 8; 废UV灯管; 废气处理; 固态; 灯管、有机物; 是. 9; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物; 是. 10; 污水站污泥; 废水处理; 半固; 污泥; 是. 11; 含油劳保用品; 生产作业; 固态; 沾染油污的抹布、手套等; 是. 12; 废劳保用品; 生产作业; 固态; 废手套、抹布等; 是. 13; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 塑料、纸等; 是. （2）固体废物属性 根据《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）、《国家危险废物名录》（2021年版），本项目固体废物分析结果汇总见表4-22。 表4-22 项目固体废物属性汇总表 固体废物 名称; 属性; 废物编码; 主要有毒有害物质; 物理 性状; 环境危险特性; 产生情况. 核算方法; 产生量(t/a). 废橡胶边角料; 一般工业 固废; -; -; 固态; -; 产污系数法 (原料的0.05%); 0.375. 焊渣; -; -; 固态; -; 产污系数法 (原料的5%); 0.18. 一般原料 包装材料; -; -; 固态; -; 类比法; 0.5. 沉淀渣; -; -; 固态; -; 类比法; 0.005. 废磨料; -; -; 固态; -; 类比法; 2.5. 废劳保用品; -; -; 固态; -; 类比法; 0.05. 废液压油; 危险 废物; HW08/900-209-08; 矿物油; 固态; T，I; 产污系数法 (原料的50%); 0.5. 废危化品包装桶; HW49/900-041-49; 矿物油; 固态; T/In; 物料衡算法; 0.46. 废UV灯管; HW29/900-023-29; 有机物、Hg; 固态; T/In; 产污系数法 (更换70根/a); 0.035. 废活性炭; HW49/900-041-49; 有机物; 固态; T/In; 物料衡算法 (吸附0.15t/t); 49.475. 污水站污泥; HW17/336-064-17; 污泥; 固态; T/C; 产污系数法 (废水处理量0.5%); 0.5. 含油劳保用品; HW49/900-041-49; 矿物油; 固态; T/In; 类比法; 0.05. 生活垃圾; 生活垃圾; -; -; 固态; -; 产污系数法(0.5kg/r人•d); 6.0. （3）固体废物贮存和处置情况 本项目固体废物贮存和处置情况见表4-23。 表4-23 项目固体废物贮存和处置情况 序号; 固体废物名称; 贮存位置; 贮存 方式; 利用处置 方式及去向; 利用或处置量 （t/a）. 1; 废橡胶边角料; 一般固废 暂存库; 堆放; 外售综合利用; 0.375. 2; 一般原料包装废料; 袋装; 0.5. 3; 沉淀渣; 桶装; 0.005. 4; 废磨料; 袋装; 2.5. 5; 焊渣; 袋装; 0.18. 6; 废劳保用品; 袋装; 环卫清运; 0.05. 7; 生活垃圾; 垃圾桶; 袋装; 6.0. 8; 废液压油; 危废 暂存库; 桶装; 委托有资质 单位处置; 0.5. 9; 废危化品包装桶; 集中 堆放; 0.46. 10; 废UV灯管; 袋装; 0.035. 11; 废活性炭; 袋装; 49.475. 12; 污水站污泥; 袋装; 0.5. 13; 含油劳保用品; 袋装; 0.05. （4）环境管理要求 ①一般固体废物管理措施 根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单，在东厂区西北角设一般固体废物仓库，建筑面积为40m3，一般固体废物不得露天堆放，堆放点做好防雨防渗。 ②危险废物管理措施 企业厂区已按规范要求设置了2座危险废物暂存库，位于东厂区抛砂车间西侧，合计面积约80m2。 根据《危险废物贮污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单，危险废物具有长期性、隐蔽性和潜在性，必须从以下几方面加强对危险废物的管理力度。 危险废物暂存库建设原则：必须做好基础防渗，地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须要有耐腐蚀的硬化地面且表面无裂隙；应设置堵截泄流的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；暂存库必须有排气系统，或简单的排风装置；暂存库必须加强管理，限制人员进入；应做到防风、防雨、防晒、防渗等措施。 危险废物盛装容器要求：应使用符合标准的容器（完好无损、衬里要与危险废物相容（不相互反应）等）盛装危险废物，各类危险废物包装物外张贴符合规定的标志。 危险废物的堆放要求：堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；不相容的危险废物不能堆放在一起；总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。 危险废物贮存设施的安全防护：危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志；危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏；危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理，并及时收集并贮存在容器中，定期委托有资质的单位进行处理。此外，需按照相关规范要求，做好仓库的防火措施。 ③日常管理要求 建设单位需建立并做好固体废物日常管理工作，履行申报登记制度、建立台账管理制度等，对于危险废物还应向生态环境主管部门进行申报，并执行转移联单制度，规范危险废物管理台账记录。 5、地下水、土壤 （1）污染影响识别 本项目营运期大气污染物主要为颗粒物、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、二硫化碳、VOCs，不涉及重金属和持久性污染物，因此不考虑大气沉降途径影响。运营期地下水、土壤环境影响识别主要针对硫化车间、硫化仓库、污水站、危废暂存库使用过程中对地下水、土壤产生的影响等，具体见表4-24。 表4-24 地下水、土壤环境影响识别 污染源; 污染途径; 污染物指标; 特征因子; 备注. 硫化车间、 硫化仓库; 大气沉降; -; -; -. 地表漫流; 甲苯、二甲苯、石油烃; 甲苯、二甲苯、石油烃; 事故. 垂直入渗; 甲苯、二甲苯、石油烃; 甲苯、二甲苯、石油烃; 事故. 其他; -; -; -. 污水站; 大气沉降; -; -; -. 地表漫流; pH值、石油烃; 石油烃; 事故. 垂直入渗; pH值、石油烃; 石油烃; 事故. 其他; -; -; -. 危废 暂存间; 大气沉降; -; -; -. 地表漫流; 甲苯、二甲苯、石油烃; 甲苯、二甲苯、石油烃; 事故. 垂直入渗; 甲苯、二甲苯、石油烃; 甲苯、二甲苯、石油烃; 事故. 其他; -; -; -. （2）分区防控措施 ①防渗原则 地下水、土壤污染防治措施按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，需从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。 a、源头控制措施 源头控制是本项目土壤及地下水污染防治措施的重点。①车间周围须设置拦截沟，防止废水渗透进入地下水或通过车间排入到雨水管网；②管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上或架空敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染；③洒落地面的污染物及时收集起来，集中送至污水处理系统或作为危险废物委托处置；④加强日常生产过程中监管维护，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 b、末端控制措施 项目污水站、危废暂存库均依托现有工程，场地区域均按照GB50141、GB50268等设计规范采取了防渗措施。 c、污染监控体系 为了掌握企业周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化，对本项目所在地周围的地下水水质进行定期监测，以便及时准确地反馈工程建设区域地下水水质状况，为防止本项目对地下水的事故污染采取相应的措施提供重要的依据。 根据污染源分布情况、地下水流向、污染物在地下水中的扩散形式，建议企业在污水处理设施下游布设永久性地下水污染监控井，定期对其水质、水位进行监测，一旦发现异常，立即查明原因，采取措施控制污染物扩散。 d、应急响应措施 一旦发现污染物存在泄漏，尤其是高浓度废水泄漏，应立即启动应急响应，将废水转入安全区域，切断污染源。由于项目区地层透水性强，地下水水力梯度大，受污染的地下水会迅速进入圆砾层含水层，在没有及时采取终止泄漏的情况下，甚至会在较短时间进入城坎河支流，从而影响地表水水质。因此，建议在综合潜在污染源、污染监控井监控数据及地下水流场的基础上，在发现污染泄漏后，首先切断污染源，将废水或者原料迅速转入安全区域，对污染区域进行污染评估，根据评估结果采取合适的污染处理措施，以有效抑制污染物向下游扩散，控制污染范围，使地下水质量得到尽快恢复，尽量避免对地表水体的污染。 ②防渗措施 项目对地下水、土壤的污染主要考虑生产车间以及污水站、固废的堆放等，项目污水站、危废暂存库均依托现有工程，场地区域均按照GB50141、GB50268等设计规范采取了防渗措施，可有效避免项目对地下水及土壤污染，项目运行期间，通过采取合理有效的防渗措施，确保了厂区对附近浅层地下水不会产生污染。 ③地下水、土壤污染分区防治 项目防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，另外对于无污染产生的区域，在此列为非污染区。 根据本项目特点，防渗区域划分及防渗要求见表4-25。 表4-25 污染防渗区化汇总表 分区类别; 分区举例; 防渗要求. 非污染区; 绿化区、办公区、厂前区等; 不需要设置专门的防渗层. 简单防渗区; 成品仓库、道路等; 一般地面硬化. 一般防渗区; 一般固废暂存库、废气处理设施等; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 重点防渗区; 污水站、硫化车间、硫化仓库等; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，或参照GB18598执行. 危废暂存库; 按照GB18597要求，渗透系数K≤10-10cm/s. 项目污水站、危废暂存库等均依托现有工程，均已按照GB50141、GB50268等设计规范采取了防渗措施，正常情况下，不会对土壤、地下水造成影响。 （3）跟踪监测要求 企业应建立地下水、土壤污染监控制度和环境管理体系，配备相关污染物的监测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。企业应定期进行污水站、危废暂存库等区域的下游动态监测，保证项目建设不对土壤和地下水造成污染。此外，企业还应加强对防渗地坪的维护，保证防渗效果。 6、生态环境 本项目位于玉环市坎门科技工业园区，且不新增用地，无需进行生态环境影响评价。 7、环境风险 （1）环境风险识别 根据项目涉及的原辅材料及其MSDS可知，本项目涉及的危险物质主要有：胶粘剂（含甲苯、二甲苯）、液压油等，其中胶粘剂（含甲苯、二甲苯）、液压油属于附录B中的危险物质。项目生产工艺主要为硫化、涂胶等，不涉及附录C表C.1中所列的危险工艺。本项目环境风险识别见表4-26。 表4-26 建设项目环境风险识别表 序号; 风险单元; 主要风险 物质; 环境风 险类型; 环境影响途径; 可能受影响的 环境敏感目标. 1; 硫化车间、危废暂存库; (废)矿物油; 泄漏、火灾、爆炸; 发生火灾; 周边地表水、大气. 2; 硫化车间、硫化仓库、危废暂存库; 胶粘剂; 泄漏; 污染地表水/地下水/土壤; 周边地表水、地下水、土壤. 3; 废气处理设施; 废气; 超标排放; 污染大气; 周边大气. 4; 废水处理设施; 废水; 超标排放、泄漏; 污染地表水/地下水/土壤; 周边地表水、地下水、土壤. 5; 废气处理设施、危废暂存库; (废)活性炭; 火灾; 发生火灾; 周边地表水、大气. （2）环境风险防范措施 ①事故废水环境风险防范措施 1）各车间、生产工段应制定严格的废水分类收集制度，确保清污分流。 2）事故应急池 企业已在厂区西侧处设置了有效容积300m3的事故应急池，可满足一次性突发环境事件应急蓄水能力。厂区应急阀门设置规范确保事故废水、废液及时切入应急池。应急池非事故状态不得占用，以保证事故期间事故废水有足够的容纳空间。当发生严重废水/废液泄漏事故，企业自身无法做到有效应急处置，或废水/废液进入附近水体时，立即通知园区及当地生态环境主管部门，启动联动预案。 ②地下水环境风险防范措施 针对项目生产特性，硫化车间、硫化仓库、危废暂存库、污水站等区域应严格落实防腐防渗措施，加强地下水环境的监控、预警。同时，生产废水管道采用架空管线或明管套明沟。加强对生产废水收集、治理系统的维护和检查，尤其是各架空管的连接处、汇水沟衬底、护边、流量计、管线，以及污水处理装置周边场地的防腐、防渗情况等。避免废水跑冒滴漏，对土壤及地下水产生污染影响。 ③大气环境风险防范措施 为确保处理效率，在车间设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 建议项目废气治理装置设计时需设置生产装置与废气治理装置的联控系统。生产期间废气治理装置先于生产装置启动，保证生产装置废气能够得以有效收集、治理；一旦废气收集风机发生事故，装置立即自动报警，并启动应急停车程序，对环保设施进行检修，查实事故原因做好相应记录。 ④火灾和爆炸风险防范措施 划定禁火区，设有明显警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火星装置的车辆出入生产装置区。 定期对接入的天然气管道进行检修和维护。 ⑤应急联动 由于事故触发具有不确定性，厂内环境风险防控系统应纳入区域环境风险防控体系，落实风险防控设施，与区域风险防控体系做好衔接。极端事故风险防控及应急处置应按分级响应要求及时启动园区/区域环境风险防范措施，与区域环境风险防控设施及管理有效联动，有效防控环境风险。 8、电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 焊接烟尘 （DA001） |  | 颗粒物 | 焊接设备上方设置集气罩，收集后通过不低于15m的排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2新污染源污染物排放限值 |
|  | 涂胶废气、硫化废气（DA002） |  | 甲苯及二甲苯合计 | 涂胶废气经密闭收集或集气罩收集后，与经集气罩收集的硫化废气一并经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过不低于15m的排气筒排放 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  |  | 二硫化碳 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554 -93） |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  |  |  | VOCs |  | / |
| 地表水环境 | DW001 | 水抛废水 | CODCr、SS、石油类、LAS | 水抛废水、超声波清洗废水经分类收集后进入自建污水站，采用pH调节+混凝沉淀+中和+碳滤工艺进行处理，最终汇同经化粪池预处理的生活污水一并纳管 | 纳管标准执行玉环市污水处理有限公司纳管标准 |
|  |  | 超声波清洗废水 | CODCr、SS、石油类、LAS |  |  |
|  |  | 生活污水 | CODCr、SS、NH3-N |  |  |
| 声环境 | 机械设备及 环保设施运行 |  | LAeq | 加强设备维护，主要生产设备采用减震、隔声等降噪措施，风机等高噪声设备加设减震垫及隔声罩、消声器等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中3类限值 |
| 电磁 辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体 废物 | 一般工业固废：边角料、焊渣、沉淀渣、一般原料废包装材料分类收集，贮存于一般固废暂存库，交由物资回收单位综合利用；废劳保用品委托环卫部门清运； 危险废物：废液压油、废危化品包装桶、废UV灯管、废活性炭、污水站污泥、含油劳保用品根据危险废物特性分类分区收集，贮存于危险废物暂存库，定期交由具有危险废物处置资质的单位安全处置； 生活垃圾：生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运处置。 日常管理：建设单位需建立并做好固体废物日常管理工作，履行申报登记制度、建立台账管理制度等，对于危险废物还应向生态环境主管部门进行申报，并执行转移联单制度，规范危险废物管理台账记录。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 分区防控：输移管线采取防渗、防压措施；硫化车间、危化品仓库地面硬化、防腐、防渗处理；污水站、危废暂存库依托现有防腐、防渗。 跟踪监测：建立地下水、土壤污染监控制度和环境管理体系，配备相关污染物的监测仪器和设备；定期进行硫化车间、污水站、危废暂存库等区域的下游动态监测。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | a.总图布置严格按照《建筑设计防火规范（GB50016-2014）》的要求进行设计。 b.液体化学品原料均下设防漏托盘，危废暂存库地面均做防渗处理。 c.按照使用计划严格控制化学品的暂存量，不过多存放；及时清理危废。 d.危废的存放设置明显标志，并由专人管理，出入库应当进行核查登记，并定期检查。 e.修订突发环境事件应急预案，建立应急小组，负责应急突发性事件的组织、指挥、抢修、控制、协调等应急响应行动；配备消防器材、防护面罩、急救用品、沙袋、吸收棉、收集桶等应急物资或设备。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | a、废气处理设施进口和排气筒出口安装采样固定位装置；建立环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度；制定各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、废气处理耗材的用量和更换及转移处置台账。 b、规范企业内部管理，组织环保机构，配套专职环保管理人员并制度上墙，建立相关档案资料。 c、规范污水排污口、管道的设置与监测，做好污水零直排，保证污水稳定达标排放。 |  |  |  |  |

- 六、结论

浙江红箭橡塑股份有限公司年产6000万套汽车零部件技改项目的建设符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，污染物排放符合国家污染物排放相应标准；项目建成后，可以维持项目所在地环境功能区划确定的环境质量等级不变；同时，项目选址符合主体功能区划、土地利用总体规划及城乡规划，符合国家和省的产业政策；项目符合相关行业要求，项目的环境事故风险水平可以接受。因此，该项目在拟选址建设从环境保护角度而言是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2（t/a） | 0.0096 | 0.00006 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 |
|  | NOx（t/a） | 0.045 | 0.030 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 |
|  | 烟粉尘（t/a） | 0.178 | 0.133 | 0 | 0.023 | 0 | 0.201 | +0.023 |
|  | 二硫化碳（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0.168 | +0.168 |
|  | VOCs（t/a） | 0.065 | 0.395 | 0 | 1.444 | 0 | 1.509 | +1.444 |
| 废水 | 水量（t/a） | 1734 | 2610 | 0 | 610.37 | 0 | 2344.37 | +610.37 |
|  | COD（t/a） | 0.105 | 0.261 | 0 | 0.018 | 0 | 0.123 | +0.018 |
|  | NH3-N（t/a） | 0.012 | 0.034 | 0 | 0.003 | 0 | 0.015 | +0.003 |
| 一般工业 固体废物 | 废金属屑（t/a） | 0（30） | 0（30） | 0 | 0 | 0 | 0（30） | 0 |
|  | 抛丸粉尘（t/a） | 0（4.0） | 0（0.8） | 0 | 0 | 0 | 0（4.0） | 0 |
|  | 废橡胶边角料（t/a） | 0（0.6） | 0（0.6） | 0 | 0（0.375） | 0 | 0（0.975） | 0（+0.375） |
|  | 焊渣（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0（0.18） | 0 | 0（0.18） | 0（+0.18） |
|  | 一般废包装材料（t/a） | 0（1.0） | 0（1.0） | 0 | 0（0.5） | 0 | 0（1.5） | 0（+0.5） |
|  | 沉淀渣（t/a） | 0（0.02） | 0（0.02） | 0 | 0（0.005） | 0 | 0（0.025） | 0（+0.005） |
|  | 废磨料（t/a） | 0 | 0（2.5） | 0 | 0（2.5） | 0 | 0（2.5） | 0（+2.5） |
|  | 废劳保用品（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0（0.05） | 0 | 0（0.05） | 0（+0.05） |
| 危险废物 | 废乳化液（t/a） | 0（0.1） | 0（0.3） | 0 | 0 | 0 | 0（0.1） | 0 |
|  | 磷化槽渣（t/a） | 0（7.0） | 0（30） | 0 | 0 | 0 | 0（7.0） | 0 |
|  | 漆渣（t/a） | 0（0.95） | 0（0.003） | 0 | 0 | 0 | 0（0.95） | 0 |
|  | 废阻漆过滤棉（t/a） | 0（1.56） | 0（0.136） | 0 | 0 | 0 | 0（1.56） | 0 |
|  | 危化品包装桶（t/a） | 0（0.02） | 0 | 0 | 0（0.46） | 0 | 0（0.48） | 0（+0.46） |
|  | 废液压油（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0（0.5） | 0 | 0（0.5） | 0（+0.5） |
|  | 废UV灯管（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0（0.035） | 0 | 0（0.035） | 0（+0.035） |
|  | 废活性炭（t/a） | 0（3.0） | 0（12.402） | 0 | 0（49.475） | 0 | 0（52.475） | 0（+49.475） |
|  | 污水站污泥（t/a） | 0（30） | 0（5.0） | 0 | 0（0.5） | 0 | 0（30.5） | 0（+0.5） |
|  | 含油劳保用品（t/a） | 0 | 0 | 0 | 0（0.05） | 0 | 0（0.05） | 0（+0.05） |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①