- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：宜兴市华虹混凝土有限公司码头建设项目

建设单位（盖章）：   宜兴市华虹混凝土有限公司

编制日期：          二零二一年五月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 宜兴市华虹混凝土有限公司码头建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | / |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 周科 | 联系方式 |  | 18251555698 |
| 建设地点 |  | 江苏 省（自治区） 无锡 市 宜兴市 县（区） 新街街道（街道） 归径村（具体地址） |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 119 度 38分 38.0836 秒， 31度 19分 23.6273秒） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 52_139干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 38796m2 |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 20 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 4 | 施工工期 | 已建 |  |
| 是否开工建设 |  | £否 R是：本项目为码头建设项目，根据（苏交计[2020]142 号）、（锡污防攻坚办[2020]28号）等文件要求，和宜兴市人民政府“关于上报可完善环保手续码头名单的函”完善环评手续。本单位属于宜兴市人民政府确认可完善环保手续的码头清单中企业。 |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 本项目属于干散货码头，涉及粉尘排放的项目，本项目需设置大气专项评价。 |  |  |  |  |
| 规划情况 | - 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与环保规划相符性 本项目无生产废水排放，码头生活污水委托宜兴市环保科技工业园环境卫生管理所拖运至宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂集中处理，船舶废水委托船舶服务公司处置；根据 2020年环境质量现状评价结果，项目所在区域判定为非达标区，根据《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施，宜兴市已按要求开展限期达标规划，大气环境质量状况可以得到进一步改善；本项目所在地声环境功能为2类、4a类区；固废可以得到妥善处置，故符合环保规划。 2、产业政策相符性 - 本项目属于G5532货运港口。经查，本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》及修正、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》、《宜兴市产业投资指导目录（2018年本）》中的鼓励类、限制类和淘汰类，为允许类；也不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额（2015年本）》中限制类和淘汰类的有关条款，本项目符合国家及地方的产业政策要求。 3、与土地规划相符性分析 - 本项目不属于《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本中所列的项目，同时不属于《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》。 - 本项目建设地位于宜兴市新街街道归径村 ，根据土地证（苏（2017）宜兴不动产权第0035857号），本项目所在地属于工业用地，建设符合用地规划。 - 4、与《江苏省太湖水污染防治条例》相容性分析 根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年5月1日起施行）规定，在太湖流域一、二、三级保护区内禁止： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。太湖流域二级保护区禁止下列行为： （一）新建、扩建化工、医药生产项目； （二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口； （三）扩大水产养殖规模； （四）法律、法规禁止的其他行为。 根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，禁止新上增加氮磷污染的项目。 除二级保护区规定的禁止行为以外，太湖流域一级保护区还禁止下列行为： （一）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目； （二）在国家和省规定的养殖范围外从事网围、网箱养殖，利用虾窝、地笼网、机械吸螺、底拖网进行捕捞作业； （三）新建、扩建畜禽养殖场； （四）新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目； （五）设置水上餐饮经营设施； （六）法律、法规禁止的其他可能污染水质的活动。 除城镇污水集中处理设施依法设置的排污口外，一级保护区内已经设置的排污口应当限期关闭。 本项目位于太湖流域三级保护区，不属于条例禁止发展的产业类别；本项目无氮、磷废水产生；本项目生活污水委托宜兴市环保科技工业园环境卫生管理所拖运至宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂处理后，尾水达标排入钟张运河。船舶废水、船舶生活垃圾委托船舶服务公司处置，不外排；冲洗废水（装卸机械、车辆和地面）和初期雨水经沉淀池收集，沉淀后全部回用，不外排。不违背《江苏省太湖水污染防治条例》和苏政发[2007]97号文规定。 5、太湖流域管理条例有关规定相符性 《太湖流域管理条例》禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，其中第二十九条规定：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模。第三十条规定：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。 本项目位于太湖流域三级保护区，不属于条例禁止发展的产业类别；本项目无氮、磷废水产生；生活污水委托宜兴市环保科技工业园环境卫生管理所拖运至宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂处理后，尾水达标排入钟张运河。船舶废水、船舶生活垃圾委托船舶服务公司处置，不外排；冲洗废水（装卸机械、车辆和地面）和初期雨水经沉淀池收集，沉淀后全部回用，不外排，不存在上述禁止行为。 6、《无锡市水环境保护条例》相符性 根据《无锡市水环境保护条例》知，该条例第十六条禁止： ①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目； ②新建、改建、扩建污水不能接入城镇污水集中处理设施的建设项目和经营项目； ③除污染治理项目外，在工业园区以外新建、扩建工业项目； ④法律、法规禁止的其他建设行为。 根据《无锡市水环境保护条例》中第二十八条“城镇污水集中处理设施运营单位一般不得通过管网以外方式接纳污水；不具备接管条件或者有其他特殊原因，需要通过管网以外方式接纳污水的，应当经市政行政主管部门批准”。生活污水委托宜兴市环保科技工业园环境卫生管理所拖运至宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂处理后，尾水达标排入钟张运河。船舶废水、船舶生活垃圾收集后委托船舶服务公司处置，不外排；冲洗废水（装卸机械、车辆和地面）和初期雨水经沉淀池收集，沉淀后全部回用，不外排。因此，本项目符合《无锡市水环境保护条例》中要求。 7、与《无锡市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（锡政发[2018]45号）相符性 - 根据《市政府关于印发无锡市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（锡政发[2018]45号），“推动靠港船舶和飞机使用岸电等清洁能源。加快港口码头和机场岸电设施建设，主要港口和排放控制区内港口靠港船舶率先使用岸电，提高港口码头和机场岸电设施使用率。”“推进堆场、码头扬尘污染控制。严格实施《江苏省港口粉尘综合治理专项行动实施方案》，加强堆场、码头扬尘污染控制，港口装卸粉尘控制，以及港口转运和道路扬尘控制，逐步建立健全港口粉尘防治与经营许可准入挂钩制度。从事易起尘货种装卸的港口应安装粉尘在线监测设备。” - 本项目企业不属于“两高”行业，不属于“散乱污”企业，岸电设施将委托专业公司建设，本项目运营时产生的船舶废气及码头装卸废气，其中在港船舶尾气、汽车尾气、装载机尾气、道路扬尘排放量较小，可忽略不计，码头物料堆放场所地面硬化处理，密闭式仓库；周围设置围挡；堆场、道路以及装卸过程采用洒水抑尘。本项目符合《市政府关于印发无锡市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（锡政发[2018]45号）的相关要求。 - 8、与无锡市内河非法码头整治/环保问题整改相关文件的相符性 - 根据《省交通运输厅省生态环境厅关于进一步推动全省内河港口码头环保问题整改的通知》（苏交计[2020]142号）和《关于印发<无锡市内河港口码头环保问题整改攻坚行动实施方案>的通知》（锡污防攻坚办[2020]28号），本企业已取得《港口经营许可证》，编号：（苏锡宜）港经证（0106）号，本项目符合规划和产业政策，属于整顿规范类的码头，企业已基本完成整改，基本落实《关于印发无锡市内河港口码头环保问题整改攻坚行动实施方案的通知》（锡污防攻坚办〔2020〕28号）中各项标准要求。 - 根据《江苏省交通运输厅江苏省生态环境厅关于加强港口码头环境保护长效监管的通知》（苏交执法[2020]26号）中的相关要求：“港口码头环境保护设施配置完善且稳定达标运行。规范建设粉尘防治设施，有效控制废气扬尘无组织排放；完善岸电系统，靠港船舶正常使用；港口码头和船舶的废水、垃圾收集转运处理率100%，危险废物应交有资质的企业利用处置。”本项目为砂石货运码头，装卸区设有喷淋系统可有效抑制装卸粉尘，运输过程中无扬尘产生，堆场为全密闭；本项目已承诺安装专业岸电设施，可供靠港船舶正常使用；码头生活污水委托宜兴市环保科技工业园环境卫生管理所拖运至宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂处理后，尾水达标排入钟张运河。船舶废水、船舶生活垃圾收集后委托船舶服务公司处置，不外排；冲洗废水（装卸机械、车辆和地面）和初期雨水经沉淀池收集，沉淀后全部回用，不外排。港口码头和船舶废水、垃圾收集转运处理率100%。因此，本项目符合苏交执法[2020]26号的相关要求。 本项目与《关于印发<无锡市内河港口码头环保问题整改攻坚行动实施方案>的通知》（锡污防攻坚办[2020]28号）中的附件2《无锡市内河港口码头环保整改标准》相关要求的相符性详见下表1-1。 表1-1与无锡市内河港口码头环保整改标准的相符性分析 类别; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 标准一：“未批先建及违反建设项目三同时”违法行为受到环保部门依据新环境保护法和新环境影响评价法作出的处罚（或“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现而未予行政处罚）。港口码头区域范围内不存在“小散乱污”企业。; 根据《按苏交计（2020）142号、锡污防攻坚战办（2020）28号等文件，和宜兴市人民政府“关于上报可完善环保手续码头名单的函”要求可完善环评手续”; 符合. 标准二：符合产业政策要求，取得经济部门的备案。; 本项目属于宜兴市认定可完善环保手续的码头清单，可按要求补办环评手续，符合国家和地方产业政策要求; 符合. 标准三：符合相关规划要求，规划包括主体功能区规划、水生态环境功能区划、生态功能区划、生态环境保护规划、港口总体规划、流域规划、国土空间规划等，满足相关规划环评要求。; 本项目所在区域符合主体功能区规划、水生态环境功能区划、生态功能区划、生态环境保护规划、港口总体规划、流域规划、国土空间规划等，满足相关规划环评要求。; 符合. 标准四：确保位于国家生态红线、饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及法律法规禁止占用的其他区域之外。满足《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》、《中华人民共和国自然保护区条例》、《风景名胜区条例》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《江苏省风景名胜区管理条例》、《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》等法律法规要求。; 本项目位于宜兴市新街街道归径村，不在生态红线区域范围、饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及法律法规禁止占用的区域，距离最近的生态红线三氿重要湿地约9200m。; 符合. 标准五; 防护距离; 项目与居民集中区等环境敏感目标应设置合理的防护距离。; 根据现场勘查，本项目50m卫生防护距离范围内无敏感点。; 符合. 废水污染治理; 陆域水污染防治：码头各类生产、生活废水落实了收集和处置措施，达标排放，排污口设置符合相关要求。; 本项目冲洗废水（装卸机械、车辆和地面）和初期雨水经沉淀池收集沉淀后全部回用，不外排。码头生活污水委托宜兴市环保科技工业园环境卫生管理所拖运至宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂，能够实现达标排放。本单位已建设好船舶污染物的接收设施，船舶废水、船舶生活垃圾收集后委托船舶服务公司处置。; 符合. 船舶污染物接收、转运及处置设施建设要求：按照《关于印发2020年无锡市港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案的通知》（锡船污办〔2020〕1号）执行，含油污水、洗舱水、生活污水等处理后要求达到《船舶水污染物排放标准》（GB3552-2018）要求：上岸后的船舶含油污水和船舶洗舱水经处理后直接排放的，处理后水质要求达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）要求。; 符合. 废气污染治理要求; （1）煤炭、矿石等干散货码头：堆场扬尘综合防治措施。露天堆场应根据需要设置防风抑尘网、围墙、防护林等防尘屏障，并采取洒水抑尘、干雾抑尘、苫盖等粉尘控制措施。大型堆场应配备固定式喷枪洒水（或高杆喷雾）抑尘系统，小型堆场也可采用移动式洒水（或高杆喷雾）设施。防风抑尘网高度宜取堆垛高度的1.1-1.5倍，且高出堆垛部分不应小于1米，开孔率为30%-40%。装卸机械采取适用的抑尘措施，在不利气象条件下停止作业。装卸船机、带斗门机、堆场堆取料设备、翻车机、装车机等宜采用湿法除尘抑尘方式。带式输送机除需要与装卸设备配套的部分外应采用皮带罩或廊道予以封闭，同时考虑安全要求，避免火灾和烟囱效应。转接站应在转接落料、抑尘点处设置导料槽、密闭罩、防尘帘等密闭设施，并优先采用干雾抑尘、微动力除尘、静电除尘、布袋除尘等方式。煤炭筛分鼓励有条件的堆场建设专用筛分库房，筛分量较小的设置固定场地，且在防风抑尘网范围内进行，作业同时喷淋。汽车转运粉尘控制措施。港口散货运输车辆优先采用封闭车型，敞篷车型必须对车厢进行覆盖封闭，防止抛洒滴漏。有车辆进出的码头堆场应在港区出口处设置车辆清洗的专用场地，冲洗范围应包括车轮和车架。鼓励有条件的港口企业设置车辆自动冲洗场地，并在汽车装卸车作业点配备移动式远程射雾器进行喷雾抑尘；道路扬尘控制措施。港区主干道及辅助道路进行铺装、硬化处理，并对破损路面应及时修复。鼓励有条件的企业采用钢筋混凝土道路结构并采用机械化清扫方式，并配以洒水抑尘。应针对物料装卸、输送和堆场储存实现必要封闭化，配套防风抑尘网、喷淋湿式抑尘等措施；加强粉尘监测监控。从事易起尘货种装卸的港口区域安装粉尘在线监测设备，监测数据按照相关技术要求接入市级环保监控平台，交通运输（港口）管理部门实时共享数据信息。; 本项目为砂石货运码头，码头区域已做水泥硬化，装卸货种主要为黄砂、石子；装卸区设有洒水系统可有效抑制装卸扬尘；此外本项目在码头设置防风抑尘网，可有效减少码头扬尘进入周边水体。设置车辆清洗的专用场地，冲洗车轮和车架， 并对道路进行洒水抑尘。本项目码头拟安装粉尘在线监测设备，并联网。; 符合. （2）油气、化工等液体散货码头：具有必要可行的挥发性气体控制、油气回收处理等措施；原油成品油码头应当按照标准配套安装油气回收装置（2020年全部完成）；码头储罐必须安装油气回收等处理设施。; 本项目为砂石货运码头，不涉及。; 符合. (3)主要港口码头应配备岸电设施，同时应设置门禁系统，并形成台账记录，确保运输车辆均为国Ⅴ及以上柴油车；淘汰国Ⅲ以下非道路移动机械，码头港口作业机械达到国Ⅱ及以上。粉尘、挥发性气体等排放符合相关标准，不会对周边环境敏感目标造成重大不利影响。; 企业通过临时插电装置为港口提供岸电，企业有门禁系统。本项目转运的货物为砂石，不涉及挥发性气体。; 符合. 噪声; 噪声排放符合相关标准。根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》4.54类声环境功能区（1）4a类声环境功能区：④交通枢纽（客货运枢纽、城市轨道交通地面站场、高速公路服务区、内河港口）区域划为4a类声环境功能区。; 本项目为内河港口，靠近航道的西侧执行4a类标准，其余厂界噪声执行3类标准。; 符合. 固体废物; 落实固体废物收集、贮存、运输及处置要求。码头固体废物贮存，处置符合相关标准，水处理产生的污泥、废油等固体废物，必须有规范的堆放场所和处置去向。有合理有效的船舶垃圾等接收处置措施。; 本项目不涉及生产，无工业固废。沉淀池污泥回用于生产，船舶生活垃圾收集后委托船舶服务公司处置。; 符合. 环境风险管控; 存在溢油或危险化学品泄漏等环境风险的码头，应具备完善工程防控、应急资源配备、雨污分流和清污分流排水系统、应急池、事故污水处置等风险防范措施，开展突发环境事件风险评估，以及环境应急预案编制和备案，并组织突发环境事件应急演练，建立应急联动机制。; 本项目货物为砂石，不存在泄漏风险；不属于危险化学品，不存在危化品泄漏风险；船舶燃油在码头停靠期间存在溢油风险，企业承诺配备必要的应急资源和风险防范措施，编制突发环境事件应急预案并备案。; 符合. 检测要求; 制定水、大气、噪声等监测计划、明确了测点、因子、频次要求，并按规定定期开展监测。; 本报告提出水、大气、 噪声监测计划，明确测 点、因子和频次。企业 承诺按规定定期开展监 测。; 符合. 标准六：不存在《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》明确规定不予批准的情形。; 本项目不存在《环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》明确规定不予批准的情形。; 符合. 标准七：地表水国省考断面（水质自动站）上下游1公里、大气自动站周边3公里范围内码头项目从严控制、原则上不予补办：严禁国省考断面上下游1公里各类港口码头污水进入河道；大气自动站周边3公里范围内已有码头逐步搬迁退出。; 经查，本项目距离市控河道断面（三窑头大桥）东南180米、周边3公里范围内无大气自动站。; 符合. 船舶污染物接收设施应符合《船舶水污染物内河港口岸上接收设施设计指南（JTS/T-2019）》《关于用更加严格举措切实加强船舶水污染防治的实施意见》（苏污防攻坚指办〔2019〕70号）。; 本项目船舶污染物均由妥善处置。码头设置有规范的接收设施和堆放场所。; 符合. 港口码头防风抑尘设施（按苏交港〔2017〕11号文件执行）。其中港口粉尘在线监测系统应符合《江苏省港口粉尘在线监测系统建设技术要求》，同时满足接入市级生态环境监测平台的要求。; 本项目码头已按要求设置防风网，本项目拟安装粉尘在线监测设备。; 符合. 初期雨污水、生产废水收集处置措施应符合《水运工程环境保护设计规范(JTS149—2018)》。; 本项目设有初期雨污水沉淀池，收集码头冲洗废水与初期雨水。; 符合. 依据交通运输部《港口规划管理规定》，江苏省打好污染防治攻坚战指挥部办公室《关于印发全省内河非法码头专项整治行动方案的通知》（苏污防攻坚指办[2020]65号）精神相关文件精神，结合我市实际，以下情况视为符合港口规划：一、符合2010年获得交通运输部批复的《无锡内河港总体规划》的；二、符合近年来经各级政府批复的港口总体规划或控制性详规的；三、根据“全省内河非法码头专项整治行动方案”中“对满足产业发展和污染防控、供水、防洪、航运安全的港口岸线规划之外的码头，在新一轮内河港口总体修编时纳入港口规划之外的码头，在新一轮内河港口总体修编时纳入港口规划范围内”的原则，由各地政府及相关智能部门共同确认，同意纳入新一轮内河港口规划修编的，也视同符合港口规划。; 本企业纳入《关于规范全市现有内河港口码头环境影响评价文件审批工作的通知》（锡环办[2021](28)号文）中附件一终，属于可完善环保手续的码头。; 符合. 9、与《无锡市内河港口码头环保问题整改攻坚行动实施方案》相符性分析 根据文件要求：整顿规范类。各地整改办负责通知辖区码头企业，督促码头企业履行环保问题整改主体责任，对照污染防治设施建设标准和相关要求，自主开展现状评估，逐一梳理整改事项，对存在问题进行整改。标准四：确保位于国家生态红线、饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及法律法规禁止占用的其他区域之外。 本项目属于规范一批的名单内，且已配备相应的污染防治设施，符合文件要求。 10、与《港口建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2018〕2号）的相符性 本报告与《港口建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评[2018]2号）的相符性见表1-2。 表1-2与环办环评（2018）2号文的相符性 条款; 文件要求; 本项目情况; 存在问题; 整改措施; 相符性分析. 第一条; 本原则适用于沿海、内河港口建设项目环境影响评价文件的审批。; 本报告为内河港口建设项目，《港口建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评[2018]2号）适用。; —; —; 符合. 第二条; 项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与主体功能区规划、近岸海域环境功能区划、水环境功能区划、生态功能区划、海洋功能区划、生态环境保护规划、港口总体规划、流域规划等相协调，满足相关规划环评要求。; 本项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，与相关规划相协调。; —; —; 符合. 第三条; 项目选址、施工布置不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。通过优化项目主要污染源和风险源的平面布置，与居民集中区等环境敏感区的距离科学合理。; 根据现场踏勘，本项目选址不占用自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区以及其他生态保护红线等环境敏感区中法律法规禁止占用的区域。本项目为砂石码头，不存在主要污染源和风险源，本项目50m范围内无居民集中区。; —; —; 符合. 第四条; 项目对鱼类等水生生物的洄游通道及“三场”等重要生境、物种多样性及资源量产生不利影响的，提出了工程设计和施工方案优化、施工噪声及振动控制、施工期监控驱赶救助、迁地保护、增殖放流、人工鱼礁及其他生态修复措施。对湿地生态系统结构和功能、河湖生态缓冲带造成不利影响的，提出了优化工程设计、生态修复等措施。对陆域生态造成不利影响的，提出了避让环境敏感区、生态修复等对策。在采取上述措施后，对水生生物的不利影响能够得到缓解和控制，不会造成原有珍稀濒危保护或重要经济水生生物在相关河段、湖泊或海域消失，不会对区域生态系统造成重大不利影响。; 本项目已建成，施工期对生态环境的影响已不再存在。同时，本项目设置2个500吨级的泊位，通过合理安排、科学管理，对水生生态系统的影响很小。; —; —; 符合. 第五条; 项目布置及水工构筑物改变水文情势，造成水体交换、水污染物扩散能力降低且影响水质的，提出了工程优化调整措施。针对冲洗污水、初期雨污水、含尘废水、含油污水、洗箱（罐）废水、生活污水等，提出了收集、处置措施。在采取上述措施后，废（污）水能够得到妥善处置，排放、回用或综合利用均符合相关标准，排污口设置符合相关要求。; 本项目已建成运行多年， 项目不涉及营运期维护性疏浚，且地表水评价范围内不涉及环境保护目标。项目运行对周边水体造成的流速、流向变化量均很小，对周边水体水文及水动力影响较小。本项目为干散货码头，冲洗废水（装卸机械、车辆和地面）和初期雨水经沉淀池收集，沉淀后全部回用，不外排。船舶废水委托船舶服务公司处置。; —; —; 符合. 第六条; 煤炭、矿石等干散货码头项目，综合考虑建设性质、运营方式、货种等特点，针对物料装卸、输送和堆场储存提出了必要可行的封闭工艺优化方案，以及防风抑尘网、喷淋湿式抑尘等措施。油气、化工等液体散货码头项目，提出了必要可行的挥发性气体控制、油气回收处理等措施。散装粮食、木材及其制品等采用熏蒸工艺的，提出了采用符合国家相关规定的工艺、药剂的要求以及控制气体挥发强度的措施。根据国家相关规划或政策规定，提出了配备岸电设施要求。在采取上述措施后，粉尘、挥发性气体等排放符合相关标准，不会对周边环境敏感目标造成重大不利影响。; 本项目为砂石货运码头项目，不会产生大量扬尘，不涉及挥发性气体，不涉及熏蒸工艺。本项目承诺委托专业单位安装岸电设施。本项目废气排放量极少，能够满足相应的排放标准，不会对周边环境敏感目标造成重大不利影响。; —; —; 符合. 第七条; 对声环境敏感目标产生不利影响的，提出了优化平面布置、选用低噪声设备、隔声减振等措施。按照国家相关规定，提出了一般固体废物、危险废物的收集、贮存、运输及处置要求。在采取上述措施后，噪声排放、固体废物处置等符合相关标准，不会对周边居民集中区等环境敏感目标造成重大不利影响。; 项目通过船舶限速禁鸣，日常维护与保养，距离衰减等措施减轻噪声对周边环境的影响。; —; —; 符合. 第八条; 根据相关规划和政策要求，提出了船舶污水、船舶垃圾、船舶压载水及沉积物等接收处置措施。; 本项目船舶废水、船舶生活垃圾收集后委托船舶服务公司处置。码头设置有规范的船舶污染物接收设施。; —; —; 符合. 第九条; 项目施工组织方案具有环境合理性，对取、弃土（渣）场、施工场地（道路）等提出了水土流失防治和生态修复等措施。根据环境保护相关标准和要求，对施工期各类废（污）水、废气、噪声、固体废物等提出防治或处置措施。其中，涉水施工对水质造成不利影响的，提出了施工方案优化及悬浮物控制等措施；针对施工产生的疏浚物，提出了符合相关规定的处置或综合利用方案。; 本项目已建成，施工期的环境影响已消失。; —; —; 符合. 第十条; 针对码头、港区航道等存在的溢油或危险化学品泄漏等环境风险，提出了工程防控、应急资源配备、事故池、事故污水处置等风险防范措施，以及环境应急预案编制、与地方人民政府及相关部门、有关单位建立应急联动机制等要求。; 本项目停泊时船舶舱底油污水存在泄漏风险，船舶燃油在码头停靠期间存在溢油风险，企业已配备必要的应急资源和风险防范措施。本项目拟编制应急预案，建立应急联动机制。; —; —; 符合. 第十一条; 改、扩建项目在全面梳理了与项目有关的现有工程环境问题基础上，提出了“以新带老”措施。; 本项目已建成，列入宜兴市人民政府确认可完 善环保手续码头清单，不涉及现有项目环境问题。; —; —; 符合. 第十二条; 按相关导则及规定要求，制定了水生生态、水环境、大气环境、噪声等环境监测计划，明确了监测网点、因子、频次等有关要求，提出了开展环境影响后评价、根据监测评估结果优化环境保护措施的要求。根据需要和相关规定，提出了环境保护设计、开展相关科学研究、环境管理等要求。; 本项目运行期对水生生态环境影响很小，故未制定监测计划。已制定废气、废水、噪声监测计划。项目运行过程中逐步显现环境影响，本次环评结合现状进行评价。; —; —; 符合. 第十三条; 对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确，确保科学有效、安全可行、绿色协调。; 本报告已对环境保护措施进行了深入论证，建设单位主体责任、投资估算、时间节点、预期效果明确。; —; —; 符合. 第十四条; 按相关规定开展了信息公开和公众参与。; 本报告已按照相关规定进行了信息公开。; —; —; 符合. 第十五条; 环境影响评价文件编制规范，符合相关管理规定和环评技术标准要求。; 本报告编制规范，符合关管理规定和环评技术标准要求。; —; —; 符合. |
| 其他符合性分析 | “三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 根据《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态环境红线规划》中的宜兴市红线区域范围一、二级管控区包括龙池山省级自然保护区、宜兴国家级森林公园、太湖（阳羡景区）风景名胜区、横山水库饮用水水源保护区、油车水库饮用水水源保护区、太湖（宜兴市）重要保护区、太湖（宜兴市）重要湿地、三氿重要湿地、宜兴南部山地水源涵养区、宜兴竹海省级森林公园、宜兴太华山省级森林公园、江苏宜兴云湖省级湿地公园、滆湖（宜兴市）重要湿地、宜兴团氿东氿翘嘴红鲌国家级水产种质资源保护区。本项目不在《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）中规定的一、二级管控区内，项目距离最近的生态保护区——三氿重要湿地约9200m。因此，本项目的建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）中规定的要求。 2、符合“环境质量底线”要求 根据环境质量状况分析，本项目所在地的声环境、水环境质量良好，但所在区域大气环境为不达标区。根据宜兴市已颁布的《宜兴市“两减六治三提升”专项行动工作方案》，宜兴市开展了“整治燃煤锅炉，限期实施清洁能源替代、关停或超低排放改造”、“代”、“实施移动源污染防治”等措施，逐步改善区域环境空气质量。 本项目产生的废气经处理后对周边环境影响可以接受；无生产废水排放，生活污水委托宜兴市环保科技工业园环境卫生管理所拖运至宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂集中处理，冲洗废水（装卸机械、车辆和地面）和初期雨水经沉淀池收集沉淀后全部回用，不外排；噪声经隔声、减震等措施处理后达标排放。因此，本项目符合环境质量底线的要求。 3、符合“资源利用上线”要求 本项目所使用的资源主要为水，能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，能满足项目供水及供电要求，不会突破区域资源上线。因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 4、“环境准入负面清单”要求 对照《市场准入负面清单（2019 年版）》、《长江经济带负面清单指南》，本项目不属于上述负面清单中规定的禁止建设项目。因此本项目不属于当地禁止引入的行 业，符合区域负面清单的要求。综上所述，本项目的实施符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中“三线一单”的约束要求。 综上所述，建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限和环境准入负面清单的要求。 |  |  |  |  |

- 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目位于宜兴市新街街道归径村，具体地理位置见附图一。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、项目概况 项目名称：宜兴市华虹混凝土有限公司码头建设项目； 建设单位：宜兴市华虹混凝土有限公司； 项目性质：新建； 建设规模：已建成500吨泊位2个，利用岸线200m运输货物为黄砂、石子，年吞吐量6万吨（运进量黄砂、石子共6万吨、运出量为0）。 建设地点：宜兴市新街街道归径村； 投资总额：500万元，其中环保投资20万元； 劳动定员及工作制度：本项目劳动人员10人，昼间8小时工作制，年生产300天（2400小时）；不设食堂和宿舍。 本项目主要经济技术指标见表2-1。 - 表2-1 主要经济技术指标 序号; 项目; 单 位; 数量; 备注. 1; 重力式码头; 座; 1; /. 2; 500吨级泊位数量; 个; 2; /. 3; 利用岸线长度; m; 200; /. 4; 装卸货种; /; 黄砂、石子; /. 5; 到港情况; /; 年来船约120艘次; /. 6; 年吞吐量; 万吨/年; 6; /. 7; 港区总定员; 人; 10; /. - 表2-2 设计船型主尺度一览表 单位：m 船型; 总长; 型宽; 满载吃水; 备注. 500t货船; 44-45; 8.8; 2-2.2; 设计船型. 表2-3 项目设备一览表 序号; 项目; 单 位; 数量; 备注. 1; 码头吊机; 台; 2; 8吨吊机. 2; 码头皮带机; 套; 2; /. 2、产品方案 根据近几年统计数据，工程设计年吞吐量6万吨。建设项目产品方案见表2-4。 - 2-4 产品方案一览表 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力 （万t/a）; 年运行时数h. 1; 仓库; 黄砂、石子; 6; 2400. 3、公用及辅助工程 项目公用及辅助工程具体见表2-5。 - 表2-5 建设工程一览表 工程类别; 名称; 工程内容、规模. 主体工程; 码头; 共1座码头，1座重力式码头包括2个500吨级泊位，设计年吞吐量为6万吨，运输货种为黄砂、石子。. 岸线; 占用内河岸线200m. 装卸; 货物通过船运输至码头后，直接将货物通过封闭式皮带运输至堆场。. 堆场; 2000m2. 公辅工程; 供电; 由市政电网供给. 通信; 有线通信、无线通信. 给水; 自来水，从市政管网引入. 排水; 码头生活污水委托宜兴市环保科技工业园环境卫生管理所拖运至宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂集中处理. 环保工程; 废水; 船舶废水、船舶生活垃圾收集后委托船舶服务公司处置，不外排；冲洗废水（装卸机械、车辆和地面）和初期雨水经沉淀池收集，沉淀后全部回用，不外排。. 废气; 雾炮机、防风抑尘网、上料斜皮带密闭、水喷淋、堆场密闭. 噪声; 船舶到岸禁止鸣笛；加强设备的日常维修，采取地面吸声、空气吸声、距离衰减等减噪措施后可达标排放。. 固体废物; 码头陆域生活垃圾由环卫部门统一清运；船舶生活垃圾交给船舶服务公司处置。码头设置一般固废仓库10m2。固体废物零排放。. |
| 总平面及现场布置 | 地理位置：本项目建设地位于宜兴市新街街道归径村，具体地理位置见附图1。 厂区平面布置： （1）泊位布置 本工程位于宜兴市新街街道归径村。共建设1座重力式结构码头，码头岸线总长200m，共布置2个500吨级泊位。 （2）陆域布置 建设项目厂区平面布置具体见附图3。 建设项目厂界周围500米土地利用现状：本项目建设地位于宜兴市新街街道归径村，厂区北侧是新街南方水泥有限公司，东侧为空地，南侧为桃溪河支流，厂界西侧为桃溪河。根据现状调查，最近敏感目标为西侧90米处的溪东村。建设项目厂界周围500米内卫星见附图2。 |
| 施工方案 | 本项目已建成，不涉及施工工艺、施工时序、建设周期等内容。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 本项目位于宜兴市新街街道归径村，厂区北侧是新街南方水泥有限公司，东侧为空地，南侧为桃溪河支流，厂界西侧为桃溪河。 2.水文 宜兴市位于太湖湖西地区，属于太湖流域水系，为典型的江南水乡，河网纵横交错、星罗棋布。不仅拥有太湖、滆湖、东氿、西氿、团氿等大型湖泊，而且包括芜申运河、武宜运河、西溪河等大型河流，以及横山水库、七里亭水库、黄墅水库等水域。该地丘陵山区多为溪流涧河，平原圩区为河网，河流密度约 2.27km/km2。经过多年的水系建设和改造，全市有流域性、市、镇三级河道 261 条，总长共 1338.5km，其中流域性河道 2 条，市级河道 19 条，镇级河道 240 条，承担着宜兴市的防洪排涝、农田灌溉、城乡供水保障和交通航运等重要功能。 《宜兴市水系规划专题报告》中按照宜兴市地形情况和宜兴河流的所属及习惯，将全市水系分为南溪水系、洮滆太水系、蠡河水系、凰川水系。洮滆太水系主要涉及滆湖、太湖及之间的河道。 项目所在地属江南水乡，地势坦荡，河网密布，纵横交汇，形成一大水乡特色。宜兴市属苏南水乡，地势坦荡，河网密布，纵横交汇，形成一大水乡特色。本镇境内河流纵横交叉密布，是典型的太湖流域水网地区。项目地东侧为太湖。 太湖位于长江三角洲的南缘，古称震泽、具区，又名五湖、笠泽，是中国五大淡水湖之一，界北纬 30°55'40”~31°32'58” 和东经 119°52'32”~120°36'10” 之间，横跨江、浙两省，北临无锡，南濒湖州，西依宜兴，东近苏州。湖泊面积 2427.8km2，水域面积为2338.1km2，湖岸线全长393.2km。其西和西南侧为丘陵山地，东侧以平原及水网为主。太湖地处亚热带，气候温和湿润，属季风气候。太湖河港纵横，河口众多，有主要进出河流50余条。 本项目附近的主要河流有钟张运河桃溪河段，其常年流向为由北向南，由西氿进入张渚镇，本项目污水经宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂处理后最终排入钟张运河。 3.水生生物 （1）水生动物 本项目所在水域主要经济鱼类约91种，分别隶属于13目25科。其中鲤科鱼类为最多，共有46种，占51.1%；鮠科鱼类6种，占6.6%；银鱼科和魨科鱼类各4种（各占4.4%）；鳀科和鮨科鱼类各3种（各占3.3%）；鳅科﹑鳗鲡科﹑鲻鱼科﹑鳢科﹑塘鳢鱼﹑鰕虎鱼科各2种（各占2%）。 （2）浮游动物 本项目所在水域因水流冲击等原因，浮游动物种类不多，但在沿岸，生物种类较丰富，主要是轮虫﹑枝角类和桡足类动物，它们中多数是鱼类的天然饵料。该水域中，主要浮游动物约30种，为原生动物6种、轮虫9种、枝角类3种、桡足类12种。近岸段水流平缓，生物的种类和数量均多，距岸较远点种类和数量均少，丰水期和枯水期生物的种类和数量有差异，枯水期原生动物为丰水期的8倍，轮虫为30倍。 （3）底栖无脊椎动物 根据近年来的调查资料，本项目所在水域有大量软体动物的螺类（为铜锈环棱螺， 纹沼螺）﹑蚌类（楔蚌属等）﹑河蚬，环节动物的沙蚕﹑水蚯蚓，水生昆虫幼虫（蜉蝣﹑摇蚊），节肢动物的米虾属及中华绒螯蟹等动物。主要底栖无脊椎动物有10种，其中寡毛类、摇蚊幼虫﹑软体动物各3种，多毛类1种，主要有：寡毛类的沼丝蚓、巨毛水丝蚓、中华河蚓，摇蚊幼虫的脆弱隐摇蚊、斑点摇蚊、梯形多足摇蚊；软体动物纹沼螺、方形环棱螺、方格短沟蜷和环节动物吻沙蚕等。 （4）水生植物 水生植物主要有湿地沼泽植物和沉水植物构成。水生维管束植物中常见的有水花生、水车前、凤莲眼等；淀粉类植物有芡实、菱角等；主要沼泽植物有芦苇、菖蒲等。 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等）： （1）环境空气质量 根据宜兴市2020年度宜兴市环境状况公报数据：2020年我市按五局大院和宜园2个空气自动站实况进行统计，宜兴城区二氧化硫浓度年均值为10微克/立方米；二氧化氮浓度年均值为33微克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值为49微克/立方米，细颗粒物（PM2.5）浓度年均值为30.0微克/立方米，一氧化碳（CO）浓度（以一氧化碳第95百分位浓度计）值为1.2毫克/立方米，臭氧（O3）8小时浓度（以臭氧日最大八小时均值第90百分位浓度计）为169微克/立方米。 2020年两站有效监测天数为366天，其中优良天数为302天，空气质量指数（AQI）达标率为82.5%。 表3-1 2020年宜兴市空气质量现状评价表 数据来源; 评价因子; 平均时段; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 超标倍数; 达标情况. 2020 年宜兴市五局大院和宜园 2 个空气自动站; SO2; 年均值; 10; 60; /; 达标. NO2; 年均值; 33; 40; /; 达标. PM10; 年均值; 49; 70; /; 达标. PM2.5; 年均值; 30; 35; /; 达标. O3; 8 小时年均; 169; 160; 0.05625; 超标. CO; 年均值; 1.2mg/Nm3; 2mg/Nm3; /; 达标. 根据宜兴市 2020 年环境质量公报，宜兴市主要大气污染物中除臭氧（O3）外其余五个基本项目 SO2、NO2、PM10 年平均浓度、PM2.5年平均值、CO 24小时平均浓度、日最大8小时平均浓度值达到《环境空气质量标准》(GB3095 -2012)中的二级标准要求，本项目区域属于不达标区。 超标原因分析：空气中O3超标主要与工业污染源挥发性有机物、氮氧化物排放有关。 区域大气污染物削减方案 本项目区域大气环境质量不达标，无锡市人民政府持续深入开展大气污染治理。根据与 《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，未达标城市需要编制限期达标规划，明确限期达标，制定有效的大气污染防治措施。无锡市委托省环境科学院编制了《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025 年）》，并已于2019年1月29日印发。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025 年）》，无锡市达标规划的规划范围为：整个无锡市全市范围（4650平方公里）。无锡市区面积1643.88平方公里，另有太湖水域397.8平方公里。下辖共5个区2个市（梁溪区、滨湖区、惠山区、锡山区、新吴区、江阴市、宜兴市）、7 个镇、41 个街道。 达标期限：无锡市环境空气质量在 2025 年实现全面达标。 大气环境质量限期达标规划 全市范围内二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别排放限值；推进重点行业污染治理升级改造。 根据省大气污染防治联席会议办公室印发的《江苏省颗粒物无组织排放深度整治实施方案》要求，全市火电、水泥、砖瓦建材、钢铁、燃煤锅炉、船舶运输、港码头等重点行业以及其他行业中无组织排放较为严重的91家重点企业，全部完成颗粒物无组织排放深度整治任务。 调整能源结构、控制煤炭消费总量 深入推进燃煤锅炉整治，强化高污染燃料使用监管，加强交通行业大气污染防治，持续加强机动车污染防治。市区、江阴和宜兴制定柴油货车污染治理攻坚战行动方案。坚持“油路车企”统筹，推进老旧柴油货车淘汰和高污染车辆治理，建立完善公安交管、环保、交通运输、质监、住房城乡建设等部门联合执法的常态化工作机制，大力实施清洁柴油车、清洁柴油机、清洁运输、清洁油品专项行动。 严格控制扬尘污染 控制施工扬尘，控制道路交通扬尘污染，推进堆场、码头扬尘污染控制，实施降尘考核。加强重污染天气应对 制定秋冬季大气污染防治攻坚行动方案，以减少重污染天气为着力点，分解落实攻坚目标，明确错峰生产、扬尘管控和错峰运输等重点措施，企业、工地等制定具体落实措施，扩大、细化应急管控工程项目名单。 达标期限与目标区域 环境质量现状 力争到2025年，无锡市PM2.5浓度达到35μg/m3 左右，O3 浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量达标天数比例达到80%。 同时，根据宜兴市已颁布的《宜兴市“两减六治三提升”专项行动工作方案》，该方案提出了“宜兴市削减煤炭消费总量专项行动工作方案”、“宜兴市减少落后化工产能专项行动工作方案”、“宜兴市治理挥发性有机物污染专项行动工作方案”等多方面的整改工作方案，方案提出的工作任务包指了“整治燃煤锅炉，限期实施清洁能源替代、关停或超低排放改造”、“进一步加大钢铁、水泥、电力等重点行业去产能工作力度”、“强制重点行业清洁原料替代”、“推进重点工业行业VOCs治理”、“实施移动源污染防治”，方案实施后以利于削减区域粉尘、VOCs、燃煤污染物、汽车尾气污染物排放量，有利于改善区域环境质量。 - （2）地表水环境现状 根据宜兴市监测站 2018 年 9 月份对张渚镇的环境质量监测数据，监测的水质各项指标达标，说明该区域水质能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求。详见表 3-2。 表 3-2 地表水环境质量监测结果汇总表 （单位：mg/L(pH 无量纲)） 监测点位; 监测时间; PH; 溶解氧; 高锰酸盐指数; 生化需氧量; 氨氮; 总磷; 石油类; 挥发酚; 化学需氧量. 张渚污水处理厂上游500米; 2018.9; 7.43; 6.62; 3.5; 3.5; 0.61; 0.12; 0.03; 0.0019; 11.0. 张渚污水处理厂下游500米; 7.37; 5.65; 3.2; 3.2; 0.66; 0.12; 0.03; 0.0023; 11.8. 标准值; 6~9; ≥5; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; ≤0.005; ≤20. 3、声环境现状 本项目夜间不生产，根据江苏迈斯特环境检测有限公司的现状监测报告（报告号：MST20210422033），监测数据见下表： 表3-3 项目噪声现状 序号; 预测点; 监测结果2021.04.28; 是否达标. 昼间; 执行标准. N1; 厂界外东 1m 处; 56.0; 65; 是. N2; 厂界外南 1m 处; 57.6; 65; 是. N3; 厂界外西 1m 处; 56.6; 70; 是. N4; 厂界外北 1m 处; 57.6; 65; 是. N5; 敏感点（三窑头）; 56.9; 60; 是. N6; 敏感点（溪东村）; 56.0; 60; 是. N7; 敏感点（溪东村）; 55.4; 60; 是. 由上表可知，区域声环境质量状况良好。 4、生态环境现状 项目建设区域人为活动较频繁，天然动植物种类少，现有的种类中多为人工种植或养殖， 区域生态环境为城市人工生态环境。经现场调查，项目沿线区域500m 内无重点保护的野生动植物。本项目所在地不属于《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发【2020】1 号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发【2018】74 号）中规定的重要生态功能保护区范围内。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 1、现场踏勘情况 宜兴市华虹混凝土有限公司位于宜兴市新街街道归径村，项目所在地周围情况详见附图二，项目厂区平面图详见附图三。 2、现有污染情况 本项目为新建项目，根据（苏交计[2020]142 号）、（锡污防攻坚办[2020]28号）等文件要求，和宜兴市人民政府“关于上报可完善环保手续码头名单的函”完善环评手续。本单位属于宜兴市人民政府确认可完善环保手续的码头清单中企业。 本项目码头用地此前未做他用，无历史遗留问题，由于码头施工期已经结束，其施工期的环境影响也随之消除。公司成立至今，从未发生突发环境事故，严格遵守环保相关法律法规，无环保投诉。 3、主要环境问题 项目地周围环境质量状况较好，近期内未发生过环境污染事故和环境污染纠纷。 |
| 生态环境保护目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境敏感目标具体情况见表3-3。 表3-3 大气环境敏感目标表 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 规模 (户/人数); 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X(东经); Y（北纬）. 溪东村; 119.6416; 31.3237; 人群; 大气 环境; 15/45; 环境空气质量二类功能区; 西侧; 90. 溪东村; 119.6422; 31.3253; 5/15; 西北; 190. 三窑头; 119.6439; 31.3248; 5/15; 北; 159. 其他环境保护目标见表3-4。 表3-4 其他环境保护目标表 环境 要素; 环境保护对象; 相对 方位; 与本项目最近距离（m）; 规模; 环境功能. 地表水; 桃溪河; /; 临近; 市级河道; 江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复〔2003〕29号）III类标准. 生态 环境; 三氿重要湿地; /; 东北; 9200; 二级管控区; 重要湖泊湿地. 声环境; 厂界50m范围内; /; /; /; 《声环境质量标准》 （GB3096–2008）中 2 类. |
| 评价 标准 | 环境质量标准 1、环境空气 本项目位于宜兴市新街街道归径村，所在地环境空气质量功能区为二类区，即SO2、NO2、PM10、TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体见表3-5。 表3-5 环境空气污染物浓度限值 （单位：µg/m3，除注明外） 序号; 污染物项目; 平均时间; 浓度限值 （二级）; 单位; 备注. 1; 二氧化硫（SO2）; 年平均; 60; μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 24小时平均; 10. 1小时平均; 500. 2; 二氧化氮（NO2）; 年均; 40. 24小时平均; 80. 1小时平均; 200. 3; 一氧化碳（CO）; 24小时平均; 4000. 1小时平均; 10000. 4; 臭氧（O3）; 日最大; 小时平均 160. 1小时平均; 200. 5; 颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 24小时平均; 150. 6; 颗粒物（PM2.5）; 年平均; 35. 24小时平均; 75. 7; 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 24小时平均; 300. 2、地表水 根据《江苏省地表水（环境）功能区划》（苏政复〔2003〕29号），项目纳污水体钟张运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的III类标准。 表3-6 地表水环境质量标准限值表 序号; 项目; 标准值，mg/l; 执行标准. III类; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）. 1; pH值（无量纲）; 6~9. 2; 高锰酸盐指数≤; 6. 3; 五日生化需氧量（BOD5）≤; 4. 4; 化学需氧量（COD）≤; 20. 5; 氨氮（NH3-N）≤; 1.0. 6; DO≥; 5. 7; 总磷（TP）≤; 0.2. 8; 石油类≤; 0.05. 9; 挥发酚≤; 0.005. 10; 总氮（湖、库、以N计）≤; 1.0. 3、环境噪声 本项目位于宜兴市新街街道归径村，项目所处地区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，其中厂界西侧执行4a类标准，周边敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体标准限值见表3-7。 表3-7 环境噪声限值（单位：dB(A)） 声环境功能区类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. 污染物排放标准 - 废气 - 本项目粉尘（颗粒物）排放执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表 3其他颗粒物标准，具体见表3-8。 表3-8 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） 污染物项目; 无组织排放监控浓度限值. 颗粒物; 0.5mg/m³. 根据企业提供资料，到港船只额定功率为184kw，单缸排量为1L/缸，船舶废气排放执行《船舶发动机排放污染物排放限值及测量方法（中国第一、二阶段）》（GB 15097-2016）。 表3-9 船机排气污染物第一阶段排放限值（2018.7.1实施） 船机类型; 单缸排量（SV）（L/缸）; 额定净功率（P）（kW）; CO（g/kWh）; HC+NOx（g/kWh）; CH4（g/kWh）; PM（g/kWh）. 第 1类; 0.9≤SV<1.2; 5.0; 7.2; 1.5; 0.30. 注：仅适用于NG（含双燃料）船机。 表3-10 船机排气污染物第一阶段排放限值（2021.7.1实施） 船机类型; 单缸排量（SV）（L/缸）; 额定净功率（P）（kW）; CO（g/kWh）; HC+NOx（g/kWh）; CH4（g/kWh）; PM（g/kWh）. 第1类; 0.9≤SV<1.2; 5.0; 5.8; 1.0; 0.14. 注：仅适用于NG（含双燃料）船机。 2、废水 本项目无生产废水排放，船舶废水委托船舶服务公司处置，码头职工生活污水托运至宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂处理。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准要求。污水厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表 2 的标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准，主要指标见表 3-11。 表3-11 废污水排放标准限值表 排放口名称; 污染物指标; 标准限值; 标准来源. 接管标准; pH; 6~9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准. COD; 500. SS; 400. NH3-H; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求. TP; 8. TN; 70. 尾水最终排放标准; COD; 50; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表1排放限值. NH3-H; 4（6）*. TP; 0.5. TN; 12（15）. pH; 6~9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准. SS; 10. 备注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目位于宜兴市新街街道归径村，夜间不生产。营运期厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界南、北、东侧声环境功能区类别3类标准：昼间噪声≤65dB(A)，西侧靠内河航道区域执行4a类标准，昼间噪声≤70dB(A)，周边噪声敏感点执行2类标准昼间噪声≤60dB(A)。 4、固废 项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。本项目产生的一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 其他 | 本项目位于宜兴市新街街道归径村，所在区域属于“双控区”中的酸雨控制区和太湖三级保护区。 废气：项目营运期的废气主要为无组织废气粉尘。 废水：本项目废水主要为码头职工生活污水，经厂内化粪池预处理后托运至宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂集中处理，污水量120t/a，接管考核量分别为：COD 0.042t/a、SS 0.024t/a、NH3-N 0.0042t/a、TN 0.0054t/a、TP 0.0006t/a；排放量分别为：COD 0.0066t/a、SS 0.00132t/a、NH3-N 0.000528t/a、TN 0.001584t/a、TP 0.000066t/a。水污染物总量在宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂内平衡。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 本项目已建成，不涉及施工期可能产生生态破坏和环境污染的主要环节、因素。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 一、工艺流程简述： 本项目主要从事砂石的装卸，具体生产工艺及产污环节见图4-1（其中S—固废、N—噪声、G—废气、W—废水）。 码头装卸工艺： 砂石 货船运出/入 装卸 N2机械噪声 G3场内运输粉尘 带式运输装置 堆场 N1船舶鸣笛噪声 G2装卸粉尘 G1船舶废气 图4-1码头装卸工艺流程及产污环节图 生产工艺简述： 黄砂、石子由船运至码头，先由固定式起重机用抓斗装至料斗，再转移至密闭式上料斜皮带上，输送至企业堆场储存。卸料口设置喷淋装置，在卸料和输送过程中，会有粉尘产生。 二、其它产污环节分析 本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为沉淀池产生的污泥（S1）、船舶生活垃圾（S2）、码头生活垃圾（S3）、船舶含油污水（W1）、船舶生活污水（W2）、码头冲洗废水（W3）、初期雨水（W4)、及码头生活污水（w5）。 主要污染工序： 1、废气（详见大气专项分析） - （1）船舶废气G1 - 本项目承诺采用码头岸电系统代替船舶辅机为停靠的船舶提供能源，拟按照《关于印发无锡市内河港口码头环保问题整改攻坚行动实施方案的通知》（锡污防攻坚办〔2020〕28号）中各项标准要求整改到位。本项目仅在船舶靠岸和离岸主机启动，时间较短，且使用轻质柴油，产生的船舶废气较少，其影响可忽略不计。 - （2）装卸粉尘G2及场内运输粉尘G3 黄砂、石子先由固定式起重机用抓斗装至料斗，再转移至上料斜皮带上，然后由上料斜皮带输送至企业堆场储存。类比同类项目（嘉兴南开混凝土有限公司自用码头110万吨新建项目），粉尘产生量约为黄砂、石子的0.005%，则粉尘产生量为3t/a，卸料口设置喷淋装置，输送过程密闭，根据《港口散货装卸过程中的粉尘污染防治技术研究与应用》（[学位论文] 林向阳，2008-华南理工大学），湿式除尘技术中通过定点手动、自动除尘率可达 80~99%，本项目抑尘效率以90%计，由于逸散颗粒物较大，约有95%的颗粒物会沉降在码头地面，5%无组织排放到码头（泊位）外，则粉尘无组织排放量为0.015t/a，排放速率为0.00625kg/h。 2、废水 本项目废水主要来自于船舶含油污水、船舶生活污水、码头冲洗废水、码头生活污水和初期雨水。 - （1）船舶含油污水 - 船舶含油污水：参考《港口工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2007），500~1000吨级船舶（每艘）产生舱底含油废水量为油污水产生量为0.14~0.27吨/天，本项目500吨泊位码头，取0.27吨/天，按年运输量约为6万吨计算，则船舶到港次数为120次/年，则船舶含油污水产生量约为32.4t/a。 - （2）船舶生活污水 - 本项目船员全年约为240人次，船员生活用水量取150L/d*人，废水排污系数为0.8，船舶生活用水量为36t/a，生活污水产生量约为28.8t/a，收集后委托船舶服务公司处置。 - （3）码头冲洗废水（装卸机械、车辆和地面）* ## 本项目定期对道路地面进行冲洗，根据企业提供资料可知码头地面每月冲洗1次，每年冲洗12次，根据《港口建设项目环评影响评价规范》（JTS105-1-2011），地面冲洗水量按5L/m2，作业区冲洗面积约400m2，地面冲洗水量为24t/a，冲洗废水产生量按冲洗水的80%计，冲洗废水产生量为19.2t/a。冲洗废水经集水沟流入沉淀池内，沉淀后回用。 - （4）初期雨水* 计算得暴雨强度为199L/s·hm2，年暴雨次数取5，初期雨水时间为10分钟。则码头初期雨水量一次产生量约为88.6t，年产生量约为443t/a。码头初期雨水经集水沟流入沉淀池内，沉淀后回用。 注*：本项目码头冲洗废水及初期雨水，经沉淀池处理后回用。类比《常熟华虞环境科技有限公司新建码头工程项目》，该码头主要为散货码头，装卸货种为萤石、黄砂等干散货。其码头码头冲洗废水污染因子浓度为SS500mg/L，初期雨水污染因子浓度为SS400mg/L。该项目码头冲洗废水及初期雨水经地沟收集后的混合废水污染因子浓度分别为SS400~500mg/L。各废水PH值为6-9。 - 码头生活污水 - 码头共有工作人员10人，年生产300天，用水量按50L/人・d 计，则年用水量150t/a，根据《江苏省城市与公共用水定额》和《给排水常用数据手册》中相关数据核算该项目给排水量，生活污水量按用水量的80%计，本项目生活污水排放量为120t/a，经化粪池预处理后拖运至宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂处理。 本项目具体废水产生及处理情况见表4-1。 表4-1 建设项目水污染物产生及处理情况汇总 产污环节; 废水量 m3/a; 污染物 名称; 产生情况; 排放方式和去向. 浓度mg/L; 产生量t/a. 船舶含油 污水; 32.4; 石油类; 5000; 0.162; 船舶含油污水、生活污水收集后委托船舶服务公司处置。. 船舶 生活污水; 28.8; COD; 350; 0.01008. SS; 200; 0.00576. 氨氮; 35; 0.001008. TN; 45; 0.001296. TP; 5; 0.000144. 码头职工生活污水; 120; COD; 350; 0.042; 拖运至宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂处理。. SS; 200; 0.024. 氨氮; 35; 0.0042. TN; 45; 0.0054. TP; 5; 0.0006. 码头冲洗废水; 19.2; SS; 500; 0.0096; 经沉淀池处理后回用. 初期雨水; 443; SS; 400; 0.1772. (6)水量平衡图 委托船舶服务公司处置 32.4 船舶含油污水 船舶生活污水 28.8 61.2 新鲜水 36 船舶 32.4 损耗7.2 拖运至宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂处理 损耗30 120 150 钟张运河 码头员工生活 新鲜水 码头生活污水 图4-2本项目水量平衡图单位t/a 3、固废 （1）建设项目固体废物产生情况分析 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，本项目营运期各副产物产生情况及副产物属性判断结果见表4-2。 本项目固体废弃物可分为船舶固废和陆域固废两部分。 A陆域固废 - 沉淀池污泥 - 本项目初期雨水、码头冲洗废水经沉淀池沉淀处理后会产生一定量的泥砂，根据计算，码头冲洗废水量为19.2m³/a，SS约为500mg/L；初期雨水量为443m³/a，类比同类项目SS约为400mg/L，沉淀池沉淀效率约为60%，则沉淀池污泥产生量为0.1121t/a，外售综合利用。 b)码头生活垃圾 码头共有职工10人，职工生活垃圾按0.5kg/人·d计，约1.5t/a（按公司生产300d计），收集后由环卫部门统一清运。 B船舶垃圾 船舶垃圾主要为船员生活垃圾，根据《港口工程环境保护设计规范》，发生系数按船人数计，船舶为1.5kg/人*日计。按照每艘船进港一天计，年进港120艘船，估计船舶生活垃圾产生量约为0.36/a。（每艘船配备2人，年工作时间按300天计）。 表4-2建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量t/a; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 沉淀池污泥; 沉淀池; 半固态; 泥沙; 0.1121; √; -; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 船舶生活 垃圾; 船员生活; 固态; 生活垃圾; 0.36; √; -. 3; 码头生活垃圾; 职工生活; 固态; 生活垃圾; 1.5; √; -. （2）固体废物产生情况汇总 根据《国家危险废物名录（2021年版）》以及《危险废物鉴别标准》（GB5085.7—2019），判定项目的固体废物是否属于危险废物，本项目营运期固体废物分析结果详见下表4-3。 表4-3固废产生及综合利用、处理处置情况 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量 （t/a）; 拟采取的处理处置方式. 1; 船舶生活 垃圾; -; 船员生活; 固态; 生活 垃圾; -; 99; -; 0.36; 资质单位处置. 2; 沉淀池污泥; -; 沉淀池; 半固态; 泥沙; -; 56; -; 0.1121; 回收利用. 3; 职工生活垃圾; -; 职工生活; 固态; 生活垃圾; -; 99; -; 1.5; 环卫部门处置. 注：上表危险特性中“T”指毒性，“I”易燃性。 （3）固废属性判断 根据《国家危险废物名录（2021年版）》以及《危险废物鉴别标准》（GB 5085.7—2019），判定项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表4-4。 表4-4 危险废物属性判断 序号; 废弃物名称; 产生工序; 属性判断; 危险特性; 废物代码. 1; 沉淀池泥沙; 沉淀池清理; 一般固废; /; /. 2; 船舶生活垃圾; 船舶职工生活; 生活垃圾; /; /. 3; 职工生/活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; /; /. （4）固废产生量核算 根据项目原料、工艺分析，核算每种固废的产生量，具体核算结果见表4-5。 表4-5 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 废弃物名称; 产生工序; 属性; 预测产生量（t/a）; 处置去向. 1; 沉淀池泥沙; 沉淀池清理; 一般固废; 0.1121; 外售综合利用. 2; 船舶生活垃圾; 船舶职工生活; 生活垃圾; 0.36; 资质单位进行处置. 3; 职工生/活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 1.5; 环卫部门处置. 4、噪声 本项目夜间不生产，根据江苏迈斯特环境检测有限公司的现状监测报告（报告号：MST20210422033），监测数据见下表： 表4-6 项目噪声现状 序号; 预测点; 监测结果2021.04.28; 是否达标. 昼间db; 执行标准（昼间）db. N1; 厂界外东 1m 处; 56.0; 65; 是. N2; 厂界外南 1m 处; 57.6; 65; 是. N3; 厂界外西 1m 处; 56.6; 70; 是. N4; 厂界外北 1m 处; 57.6; 65; 是. N5; 敏感点（三窑头）; 56.9; 60; 是. N6; 敏感点（溪东村）; 56.0; 60; 是. N7; 敏感点（溪东村）; 55.4; 60; 是. 根据上表，本项目正常营运时，南、北、东侧厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，西侧靠内河航道边界区域满足工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4a类标准。故本项目正常营运时产生的噪声对周围敏感点三窑头、溪东村环境影响较小。 5、土壤、地下水环境 本项目为码头建设项目，不涉及土壤、地下水污染途径，且码头及仓储范围内地面均已做好硬化地面，不会对土壤及地下水环境产生影响。 6、环境风险分析 （1）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按式 （C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1，q2，…..，qn ————每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，……，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为1。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目进港船舶若发生碰撞等事故，可能会导致其燃油舱中的柴油泄漏，进入桃溪河，从而导致地表水污染。本项目涉及的风险物质为进港船舶燃油舱内存在的柴油，船舶最大吨级为500吨，燃油舱内柴油不超过30吨。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目涉及的危险物质的临界量计算如下： 表4-7 危险物质数量及分布情况一览表 名称; 单元最大储存量（t）qn; 临界量（t）Qn; Qn/Qn. 柴油; 30; 2500; 0.012. 由上表可知，本项目危险物质总量与其临界量比值 Q=0.012＜1，本项目环境风险潜势为I，仅开展简单分析。 （2）环境敏感目标概况 本项目环境风险潜势为I，仅开展简单分析。本项目周围敏感目标分布情况见表3-4。 （3）环境风险识别 本项目主要危险物质环境风险识别见下表： 表4-8 本项目涉及的主要危险物质环境风险识别 风险单元; 涉及风险物质; 可能影响的环境途径. 船舶; 柴油; 泄漏、水体污染、火灾. （4）环境风险分析 经识别，本项目涉及的主要风险物质为船舶柴油，柴油发生泄漏，如遇明火，火花则可能发生火灾事故，同时燃烧产生烟尘等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高，造成环境空气质量污染，泄漏的柴油进入地表水内，污染周边桃溪河。受污染的桃溪河水进入周边地下水和土壤，将对周边地下水和土壤造成影响。类比同项目事故统计资料，这类事故的溢油量一般不超过10t。泄漏的石油类首先用接油盆、吸油垫、草垫沙子、捞油兜等收油物品阻止或减少溢料下河。然后再经二道围油栏拦截回收。经上述处理后，泄漏入河的石油类约70%可被回收，剩余的30%将随水流向下游扩散，即流入航道的量约3t。在丰水期，潮位顶托作用明显；在枯水期，由于上游径流量较小，潮汐影响显著，水体上溯。因此，码头事故风险排放的污染物进入水体后，不仅对排放口下游水体水质产生影响，当河口潮位较高、上游径流量较小时，涨潮流还会对上游水体水质产生影响。本项目码头上下游附近均无集中式水源地取水口。 二、主要生态影响 1、船舶含油废水对桃溪河的影响分析 本项目含油废水主要为船舶含油废水，含油污水不加处理直接排入桃溪河，将会对该水域一定范围内的水生生物产生一定影响。主要表现为： （1）如果油膜较厚且连成片，将使排放点附近水域水体的阳光透射率下降，降低浮游植物的光合作用，从而影响水域的初级生产力，同时干扰浮游动物的昼夜垂直迁移。 （2）油污染还可能伤害水生生物的化学感应器，干扰、破坏生物的趋化性，使其感应系统发生紊乱。 （3）动物的卵和幼体对油污染非常敏感，而且由于卵和幼体大多漂浮在水体表层， 若表层油污染浓度较高，那对生物种类的破坏性较大。 （4）溶解和分散在水体中的油类，较易侵入水生生物的上皮细胞，破坏动植物的细胞质膜和线粒体膜，损害生物的酶系统和蛋白质结构，导致基础代谢活动出现障碍，引起生物种类异常。 本项目码头产生的船舶含油废水委托船舶服务公司处置，不外排，因此本项目建设不会对桃溪河水域水质及水生生物产生较大影响。 - 生活污水、冲洗废水（装卸机械、车辆和地面）和初期雨水对桃溪河的影响分析 - 本项目生活污水、冲洗废水（装卸机械、车辆和地面）、初期雨水的主要污染物为COD、SS 等。如果这部分污水不加处理直接排入桃溪河，将会对该水域一定范围内的水生生物产生一定影响。主要表现为：生活污水中的有机物进入水体，将消耗水体中的溶解氧，降低水中溶解氧的含量，影响水生生物代谢和呼吸，使好氧生物生长受到抑制、厌氧和兼氧生物种类快速繁殖，从而改变原有的种类结构，引起生态平衡失调。 本项目船舶生活污水委托船舶服务公司进行处置，码头生活污水委托宜兴市环保科技工业园环境卫生管理所拖运至宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂处理。项目初期雨水、冲洗废水（装卸机械、车辆和地面）经沉淀池收集沉淀后回用于抑尘用水、冲洗用水。因此，该部分废水经采取有效的污染防治措施后，不会对程所在水域水质产生较大影响，对周围水体的水生生物影响不大。 3、码头营运期对鱼类的影响 本项目码头为重力式码头，不占用主航道水域，对附近水域河势演变及泥沙运动影响较小，不会对鱼类生存及洄游产生不利的影响。 4、船舶航行对浮游及底栖生物的影响 本项目船舶航行会对周围水体产生扰动，这些扰动会对内河水生生物的生物量、种类及栖息环境产生一定影响。由于船舶是在水体上层航行，主要影响也集中在上层水域，水生生物除浮游生物在水体表层活动强度较大外，其它生物多在中层及底层活动，且水生生物的浮（游）动性较强，会自动规避船舶带来的扰动。因此，船舶航行对水生生物的影响较小，不会根本改变水生生物的栖息环境，也不会使生物种类、数量明显减少。 此外，停留船舶若使用有害防污底系统，可能会对内河水生生物环境造成不利影响。根据《内河船舶法定检验技术规则》（2011 年）的规定，自2012年起，船舶防污底系统不应用含有生物杀灭剂的有机锡化合物。因此建设单位应监督船舶公司，禁止使用船舶有害防污底系统，尽可能缩短船舶在泊时间，可将不利影响降到最低。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 地理位置(选址)及规划符合性分析 本项目建设地位于宜兴市新街街道归径村，根据土地证（苏（2017）宜兴不动产权第0035857号），本项目所在地属于工业用地，符合相应的土地规划。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 因本项目已建成投入使用，故本评价重点对项目营运期进行工程分析 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 营运期环境影响分析： 一、生态环境保护措施 ①本项目实行“雨污分流”制，码头生活污水托运至宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂集中处置，尾水排入钟张运河。本项目初期雨水、冲洗废水（装卸机械、车辆和地面）经收集后沉淀并回用，不外排。船舶生活污水及船舶含油废水收集后均委托船舶服务公司处置，不外排。因此，本项目产生的废水均得到有效、合理化处置，对桃溪河水质造成影响较小。 ②严格控制污染源，加强防范措施和应急准备，坚决杜绝污染污染事故特别是人为溢油事故发生。必须加强运营期废水的收集处理和生活垃圾的收集处置，严禁向水域倾倒各种垃圾与排放未达标的废水，并加强排污口水质监测工作。 ③为避免雨水对边坡和路基的侵蚀，建议采用路面和边坡的排水设施，使码头路面水通过排水管、边沟排除。 ④码头范围内可采用植草、种树等防护措施。绿化的树木尽量利用当地原有的树木移植或裁植。选用当地容易移植、繁殖和管理，抵抗病虫害能力强并具有一定观赏价值原有的树种，环境保护林带要求有净化空气、隔挡噪声的功能。 ⑤运营期监督船舶公司，严禁船舶将含油污水等污染物排入河道，同时企业加强自身生产管理，对收集沉淀池、初期雨水收集管道定期维护、严禁码头生活污水、初期雨水因管道堵塞、收集池故障等问题进入桃溪河，对桃溪河造成不利影响。船舶航行过程控制流速和船舶船浆的摆动幅度、频率，减少对桃溪河水生生物的影响。企业监督船舶公司，禁止使用船舶有害防污底系统，尽可能缩短船舶在泊时间，可将不利影响降到最低。 二、运营期其他污染环境影响保护措施 1、大气环境保护措施 根据《水运工程环境保护设计规范》（JTS149-1-2018）中对粉尘治理的相关规范要求，本项目需采取的治理措施如下： ①码头堆场设置围挡，码头场地均已硬化，采用洒水车抑尘； ②装卸设备采取适用的洒水抑尘措施，在不利气象条件下停止作业。码头平面、装卸车区在装卸作业完毕时应及时清理；场区内道路应进行定期清扫和冲洗，确保不产生营运期环境影响分析：明显扬尘。 ③码头主干道、辅助道路及堆场必须进行铺装、硬化处理，并对破损路面及时修复， 划分料区和道路界限。配备清扫设备，及时清除撒落的物料，保持路面整洁。每天定时对码头作业场地进行洒水抑尘。 ④仓库储存过程中采用喷洒雾炮机、固定式水喷淋定期喷雾抑尘，减少物料堆放过程中的起尘。 ⑤厂区内部布置绿化带。 根据本项目大气污染影响专项分析，本项目码头颗粒物排放浓度可满足上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表 3 其它颗粒物标准。 2、水环境保护措施 ①船舶含油废水 本项目船舶含油废水由码头收集装置收集后委托船舶服务公司处置，对附近水环境影响较小。 ②船舶生活污水 本项目船舶生活污水由码头收集装置收集后委托船舶服务公司处置，对附近水环境影响较小。 ③初期雨水和冲洗废水（装卸机械、车辆和地面）回用可行性分析 本项目为内河货运码头，主要运输货种为黄沙、石子，冲洗废水（装卸机械、车辆和地面）和初期雨水中主要污染物为 SS。本项目初期雨水、冲洗废水（装卸机械、车辆和地面）因地面坡度影响，经集水沟流入沉淀池统一处理，经沉淀池处理后回用于抑尘用水、冲洗用水。本项目码头沉淀池处理方案参照《水运工程环境保护设计规范》 （JTS149-2018）设计，设置三级沉淀池，如下图所示： 5-1 沉淀池处理工艺流程图 沉淀池容积按满足一次初期雨水量设计，码头的沉淀池即可满足初期雨水的收集要求。沉淀池布置码头装卸区范围内，收集的污水经集水沟流至沉淀池处理后，供给抑尘用水、冲洗用水。该工艺较为成熟，污水处理设施实施容易，且能达到企业回用水质要求，一次性投入费用较少、维护费用低等特点，并且回用水能够节约自来水的用量。 ④码头员工生活污水处理措施可行性分析 管网接入可行性：本项目周围污水管网尚未铺设。 综上所述，从水质、水量、时间、空间等方面来看，本项目营运期产生的污水托运至宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂集中处理是切实可行的。 水质相符性：生活污水接管浓度均在宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂设计进水水质范围内，因此宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂有能力接纳本项目产生的污水。拟建项目不会对宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂正常运行造成影响。 综上所述，本项目运行期采取的水污染防治措施是可行的。 - 3、噪声污染防治措施 - 本项目噪声源主要为起重机、洒水车、船舶鸣笛等产生的噪声，源强在 72~95dB(A) 之间。为了减少噪声对周围声环境的影响，本项目拟采取下述噪声防治措施： ①工艺设计中选用噪声低的装卸、运输机械，对于必须使用的高噪声设备尽量远离码头边界，操作时间上作相应的保护性规定，同时对高噪声作业下的工作人员采取个人环防护措施，如佩戴耳塞等。 ②高噪声设备配套隔声降噪设施，码头后方空地种草植树或设置绿化带等减小对环护境的影响。 ③日常工作中对装卸设备等做好维护工作，保持设备低噪音水平。码头陆域周围种植绿化带等减小对环境的影响。固定吊机高速运转部位采取减振消声措施。 ④码头运输车辆限速行驶，禁止到港车辆、船舶使用高音喇叭，尽量减少鸣笛次数， 船舶进出港区关闭机舱门。 ⑤船舶噪声主要有船舶发动机的移动噪声和船舶的汽笛声，均为间歇性噪声源，其中汽笛声为突发性噪声。船舶停港后一般不开发动机，所以发动机噪声影响不大；船舶汽笛应按照规定进行鸣笛。 本项目实际已建成并营运，根据于2021年4月28日在项目厂界四周设置4个监测点位的实测数据：本项目正常营运时，厂界西侧昼间实测噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 4a 类标准限值要求；厂界东、南、北侧昼夜实测噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3类标准限值要求。故本项目正常营运时产生的噪声对周围敏感点三窑头、溪东村环境影响较小。 4、固废 （1）固体废物产生、利用及处置基本情况 项目固废产排及处置情况详见下表5-1。 - 表5-1 固废产生及处置情况汇总表 序号; 废弃物名称; 主要成分; 属性; 预测产生量（t/a）; 处置去向. 1; 码头生活垃圾; 生活垃圾; 一般固废; 1.5; 环卫部门清运处置. 2; 沉淀池泥沙; 泥沙; 一般固废; 0.1121; 回收利用. 3; 船舶生活垃圾; 生活垃圾; 一般固废; 0.36; 船舶服务公司处置. （2）固体废物暂存场所环境影响分析 本项目固体废物包括生活垃圾和一般固体废物，应分类收集处理。码头内设置垃圾桶集中收集生活垃圾，由环卫部门定期拖走处理。一般固废贮存及处置执行《一般工业废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）中要求。 ①码头生活垃圾贮存 码头内设置2个容量120L垃圾桶用于收集码头上产生的生活垃圾，定期由环卫部门清运，对土壤和地下水的影响较小。 ②船舶生活垃圾 码头内设置船舶垃圾智能接收装置，用于收集船舶上产生的生活垃圾，委托船舶公司处置，对土壤和地下水的影响较小。 ③一般固废暂存 本项目涉及的一般固废为沉淀池泥沙，设一般固废仓库10m2，临时贮存区按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）Ⅱ类场标准相关要求建设，地面基础及内墙使用防水混凝土，具体要求如下： a厂区内设置了专门的固废堆放场地； b为防止雨水径流进入贮存场内，堆场置于室内； c固废堆场地面均已硬化； 综上，本项目一般固体废物处置方式符合有关法规、标准要求，采取了合理的综合利用和处置措施，不会对外环境造成二次污染。 5、环境风险评价 （1）风险因素识别 本项目不涉及危险化学品的使用，营运期的环境风险主要如下： 船舶舱底油污水：码头暂存的舱底油污水，若容器出现损坏，无法做到防腐防渗透防漏措施，可能对周边水环境和土壤环境造成影响。 通过上述危险、有害因素产生的原因及可能造成的事故后果等的分析，确定本项目的主要危险、有害因素见表表5-2。 - 表5-2 主要危险、有害因素 危险源; 危险、有害因素; 可能造成后果. 船舶舱底油污水暂存场所; 泄露; 环境污染. 本项目涉及的危险物质主要为：船舶舱底油污水。对照《建设项目环境风险技术导则》(HJ/T169-2004)附录A.1中相关物质辨识标准和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)中规定，本项目未构成重大危险源。 （2）船舶溢油事故环境影响分析 本项目涉及的主要风险物质为船舶柴油，柴油发生泄漏，如遇明火，火花则可能发生火灾事故，同时燃烧产生烟尘等废气进入大气环境中，会导致周围大气环境中相应污染物浓度增高， 造成环境空气质量污染，泄漏的柴油进入地表水内，污染周边桃溪河。受污染的桃溪河水进入周边地下水和土壤，将对周边地下水和土壤造成影响。类比同项目事故统计资料，这类事故的溢油量一般不超过10t。泄漏的石油类首先用接油盆、吸油垫、草垫沙子、捞油兜等收油物品阻止或减少溢料下河。然后再经二道围油栏拦截回收。经上述处理后，泄漏入河的石油类约70%可被回收，剩余的30%将随水流向下游扩散，即流入航道的量约3t。在丰水期，潮位顶托作用明显；在枯水期，由于上游径流量较小，潮汐影响显著，水体上溯。因此，码头事故风险排放的污染物进入水体后，不仅对排放口下游水体水质产生影响，当河口潮位较高、上游径流量较小时，涨潮流还会对上游水体水质产生影响。本项目码头上下游附近均无集中式水源地取水口。 （3）船舶溢油事故风险防范措施及应急预案 1、环境风险防范措施 （1）提高码头管理水平及操作人员技术熟练程度。选用先进的机械设备，提高自动化水平。 （2）施工作业期间所有施工船舶须按照国际信号管理规定显示信号，施工作业船舶在施工期间加强值班瞭望，施工作业人员应严格按照操作规程进行操作。 （3）施工作业船舶在发生突发环境事件时，应立即采取必要的措施，同时向当地海事、环保、港务等部门值班室报告。 （4）严禁施工作业单位擅自扩大施工作业安全区，严禁无关船舶进入施工作业水 域。 （5）港口部门应加强监管，避免发生船舶碰撞事故。 （6）制定严格的船舶靠泊管理制度，码头调度人员应熟练和了解到港船舶的速度要求及相应的操作规范，从管理角度最大限度地减少船舶碰撞事故的发生。 总而言之，建设单位应严格按照安全规范及国家相关规定对生产线各风险单元加强管理，对隐患坚决消除，并且按照相关管理部门要求做好各类事故的防范和应急措施，使建设项目的环境风险发生的几率控制在最小水平，使得建设项目对周围环境的影响得到控制。 6、土壤环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）表A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目属于交通运输仓储邮政业中的“其他”，属于Ⅳ类项目。根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中4.2.2一般性原则“其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价；故本次环评不对土壤环境影响作详细分析。 7、环境管理与监测计划 7.1环境管理 根据前述分析和评价，本项目对周围环境造成一定的影响，按照《项目环境保护设计规定》的要求，本项目应在“三同时”的原则下完善相应的污染治理设施，一方面为有效保护区域环境提供良好的技术基础，另一方面科学地管理、监督这些环保设施的运行又是保证治理效果的必要手段。因此，项目运营后，应设置专门的环保安全机构，配备专职环保人员，负责环境管理和事故应急处理。 （1）环境管理机构设置 该公司应设置环境管理机构，对环保相关资料有建立独立的档案管理，有对重点环保设施运行作相关记录，并存档。设立专职主环保人员1名，环保人员应对工厂的环境保护工作负责，开展环境保护管理工作，同时负责处理环保设施的运行。 （2）环境管理职责 环境管理机构的具体职责如下： (a)贯彻执行国家和上级有关部门有关环保的方针、政策和措施。 (b)制定环保管理制度，落实职能科室、车间的环保职责范围以及奖惩条例，并负责监督执行。 (c)针对本厂的具体情况，制定保护环境的长远规划和年度计划，并组织实施。 (d)组织环境监测，建立健全原始记录，分析掌握污染动态以及“三废”的综合利用情况。 (e)建立环保档案，做好环保统计工作，及时向有关部门上报统计报表和提供有关技术数据，及时做好排污申报工作。 (f)负责对职工进行经常性的环保知识教育，提高全体员工的环保意识，对从事环保工作的职工定期进行培训考核。 (g)加强清洁生产管理，降低各种原辅材料及能源的消耗，确保污染治理设施的正常运行，从而减少污染物的排放量，严格执行污染物排放的总量控制要求。 7.2 环境监测 （1）竣工验收监测 根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)等文件规定，建设项目竣工环境保护验收是指建设项目竣工后，建设单位自行委托有资质机构依据环境保护验收监测或调查结果，并通过现场检查等手段，考核该建设项目是否达到环境保护要求的活动。项目进行营运之日后，企业应及时与有资质的检测单位联系，由检测单位进行监测和编制验收监测报告，由企业自行组织竣工验收。建议的具体监测项目及监测点位见表5-3。 - 表5-3 “三同时”验收监测建议方案 序号; 环境要素及设施; 监测内容; 监测频次; 调查内容; 治理效率; 验收标准. 1; 污水处理设施; pH; 连续监测2天，每天4次; 废水排放口标志 生活污水处理设施; 化粪池1座10m3; 污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，标准中无规定的氨氮、总磷指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求. COD. SS. 氨氮. TP. TN. 2; 废气; 无组织; 粉尘; 连续监测2天，每天3次; 降尘措施; 满足《上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表3其它颗粒物标准. 3; 噪声; 厂界四周噪声，Leq dB(A); 连续监测2天，昼间1次。; 噪声防治措施; 东、南、北侧厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准，西侧靠内河航道边界区域执行4a类标准. （2）环境监测计划 水：厂区污水拖运口，手工监测，每年监测一次。 噪声：厂界四周外各设置一个监测点位，昼夜各监测一次，每季监测一次。 大气：无组织废气厂界设置监测点位，监测因子为颗粒物，每年监测一次。 固废：企业废物合理的进行处置，不自行利用、处置，企业需对厂内固废产生量、贮存量、转移量进行统计。 本项目污染源监测计划见表 5-4。 - 表5-4 本项目污染源监测计划表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次. 生活污水; 污水拖运口; pH、COD、SS、氨氮、 总磷、总氮; 1 次/年. 无组织废气; 下风向厂界外10m范围内， 上风向1个点，下风向3个点; 颗粒物; 1 次/年. 噪声; 厂界四周外 1m、高 1.2m 以上; LAeq; 1 次/季度. 因建设单位没有监测上述因子的能力，以上所有监测全部委托具备相应监测资质环境监测部门进行。 7.3 排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》第十二条规定，排污口必须符合 “一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，排放去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环保总局制定的《<环境保护图形标志>实施细则(试行)》(环监[1996]463号)的规定，对各排污口设立相应的标志牌。 (1)污(废)水排放口 根据该管理办法第十二条规定，“凡生产经营场所集中在一个地点的单位，原则上允许设污水和清下水(雨水)排污口各一个。” 本项目实行雨污分流，本项目依托公司现有的雨水排放口和生活污水接管口。 (2)固体废物贮存(处置)场所 各种固体废物处置设施、堆放场所必须有防火、防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施，在醒目处设置标志牌。 (3)排污口环境保护图形标志牌 根据国家环保总局和江苏省环保厅对排污口规范化整治的要求，建设单位各排污口应设置环境保护图形标志，具体要求见下表。 - 表5-5 各排污口环境保护图形标志 排放口名称; 编号; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 图形符号. 污水排放口; WS01; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 雨水排放口; YS01; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 一般固废暂存场所; GF-01; 提示标志; 70×50cm; 绿色; 白色. |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资500万元，其中环保投资20万元，占总投资额的4%。建设项目环保投资一览表见表5-14。 表5-14 建设项目“三同时”验收一览表 项目名称; 宜兴市华虹混凝土有限公司重力式码头建设项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施(设施数量、规模、处理能力等); 处理效果、执行标准或拟达要求; 投资额(万元); 完成 时间. 废气; 粉尘; 颗粒物; 雾炮机、防风抑尘网、上料斜皮带密闭、水喷淋、堆场密闭; /; 13; 同时设计、同时施工、同时投产. 废水; 船舶底油 污水; 石油类、COD; 船舶舱底油污水和船舶生活污水全部委托有关单位处置; 全部交有关单位处置; 1. 船舶生活 污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮. 冲洗废水、初期雨水; COD、SS、PH; 经沉淀池处理后，回用于码头冲洗抑尘; 达《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-200中道路清扫消防水质标准; 1. 噪声; 厂区; 隔声量≥25dB（A）; 厂界达标; 1. 固废; 船舶固废（船舶生活垃圾）; 委托船舶服务公司处置; /; 1. 事故应急措施; 设置安全标志、配备灭火器、围油栏; /; 1. 环境管理(结构、监测能力); 由安全环保部门负责环境管理工作，监测委托环境监测单位进行; /; 1. 清污分流、排污口规范化设置(流量计、在线监测仪等); 清污分流、雨污分流、生产车间设置雨污水管网，依托厂区现有的污水排放口，并设置采样平台; —; 1. “以新带老”措施; —; —. 总量平衡具体方案; 污水最终排放量在宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂已批复的总量中平衡; —. 区域解决问题; —; —. 卫生防护距 离设置; 本项目装卸区需设置50米卫生防护距离。; —. 合计; —; 20. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | / | / | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | / | / | 船舶舱底油污水和船舶生活污水由全部委托有关单位处置，不排放；码头冲洗废水、初期雨水经沉淀池处理后回用，不外排；码头生活污水经化粪池预处理后生活污水委托宜兴市环保科技工业园环境卫生管理所拖运至宜兴市建邦环境投资有限责任公司张渚污水处理厂处理后，尾水达标排入钟张运河。 | 无生产废水外排。生活污水接管标准达：污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，标准中无规定的氨氮、总磷指标执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准要求。污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018） |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | / | / | 选用高效低噪声设备、安装减振底座等 | 营运期厂界南、北、东侧环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类标准，西侧靠内河航道边界区域执行4a类标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | / | / | 雾炮机、防风抑尘网、上料斜皮带密闭、水喷淋、堆场密闭 | 满足《上海市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表 3 其它颗粒物标准 |
| 固体废物 | / | / | 沉淀池污泥回用于生产；生活垃圾交由环卫部门统一清运处理 | 零排放 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | 常备灭火器、围油栏、吸油毡等 | 常备灭火器、围油栏、吸油毡等 |
| 环境监测 | / | / | 安装粉尘在线监测 | 安装粉尘在线监测 |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

建议 1、建设项目的建设应重视引进和建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 2、进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与清洁生产的激励措施等。 本项目不违反国家及地方相关产业及环保政策；选址于宜兴市新街街道归径村，符合规划的要求；本项目不涉及施工期，运行期产生的污染在采取有效的环境保护措施之后，对周围环境影响很小，不会改变当地生态环境质量现状。因此，在各项环保措施真正落实的基础上， 从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。 本次环评仅限于为宜兴市华虹混凝土有限公司实施的宜兴市华虹混凝土有限公司码头建设项目，若扩大规模或变更经营范围，须报环保部门另行审批。