- 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：王家木桥港乌桥港河道整治工程

建设单位（盖章）：嘉兴市秀湖城市建设投资开发

有限公司

编制日期： 二〇二一年七月

中华人民共和国生态环境部制

目    录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	10

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	18

四、生态环境影响分析	28

五、主要生态环境保护措施	42

六、生态环境保护措施监督检查清单	48

七、结论	50

附件

附件1：嘉兴市秀洲区发展和改革局文件

附件2：建设工程规划许可证

附件3：水土保持方案备案表

附件4：营业执照、法人身份证

附件5：检测报告

附件6：处置说明

附图

附图1：建设项目地理位置图

附图2：建设项目所在流域水系图

附图3：嘉兴市秀洲区生态保护红线图

附图4：嘉兴市秀洲区环境管控单元图

附图5：嘉兴市中心城区声环境功能区划分图

附图6：现状监测布点图

附图7：监测计划布点图

附图8：生态环境保护目标分布及位置关系图

附图9：周围环境照片

附图10：工程总平面布置图及生态环境保护措施布置图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 王家木桥港乌桥港河道整治工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-330411-76-01-155960 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 徐平 |  | 联系方式 |  |  |
| 建设地点 | 浙江 省（自治区） 嘉兴 市 秀洲 县（区） 高新区 乡（街道） 王家木桥港乌桥港 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 起点 | 120度40分32.347秒，30度47分20.298秒 |  |  |  |
|  | 节点1 | 120度40分44.938秒，30度47分5.775秒 |  |  |  |
|  | 节点2 | 120度40分35.031秒，30度47分3.091秒 |  |  |  |
|  | 节点3 | 120度40分35.012秒，30度46分59.316秒 |  |  |  |
|  | 节点4 | 120度40分19.881秒，30度46分44.532秒 |  |  |  |
|  | 终点 | 120度40分23.473秒，30度46分48.401秒 |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | N7610防洪除涝设施管理 |  | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 13536m2(以建设工程规划红线图为准) /1.7km |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 嘉兴市秀洲区发展和改革局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号 | 秀洲发改批（2020）131号 |  |
| 总投资（万元） | 2974.48 |  | 环保投资（万元） | 47 |  |
| 环保投资占比（%） | 1.58 |  | 施工工期 | 6个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 □是： |  |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1《嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地为秀洲区中心城区生活重点管控单元（环境管控单元编码： ZH33041120007），属于城镇生活重点管控单元，项目符合性分析如下： 1.1.1生态保护红线符合性分析 本项目位于嘉兴市秀洲高新区内。依据《嘉兴市区生态保护红线划定文本》（2018.8.8），周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态红线保护范围内，符合生态保护红线要求。 1.1.2环境质量底线符合性分析 （1）大气环境质量底线目标 以改善环境空气质量、保障人民群众人体健康为基本出发点，结合嘉兴市大气环境治理相关工作部署，分阶段确定嘉兴市大气环境质量底线目标： 到2020年，PM2.5年均浓度达到37µg/m3及以下，O3污染恶化趋势基本得到遏制，其他污染物稳定达标，空气质量优良天数比例达到80%。 到2022年，环境空气质量持续改善，PM2.5年均浓度达到35µg/m3及以下，O3浓度达到拐点，其他污染物浓度持续改善。 到2030年，PM2.5年均浓度达到30µg/m3左右，O3浓度达到国家环境空气质量二级标准，其他污染物浓度持续改善，环境空气质量实现根本好转。 本工程运营期无废气产生，仅施工过程会产生少量废气，车辆进出施工场地的道路实施洒水抑尘后对环境影响较小，符合大气环境质量底线要求。 （2）水环境质量底线目标 按照水环境质量“只能更好，不能变坏”的原则，基于水环境主导功能、上下游传输关系、水源涵养需求、需要重点改善的优先控制单元等内容，衔接水环境功能区划等既有要求，考虑水环境质量改善潜力，确定水环境质量底线。 到2020年，全市水环境质量进一步改善，在上游来水水质稳定改善的基础上，全面消除县控以上（含）Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面；市控以上（含）断面水质好于Ⅲ类（含）的比例达到65%以上，水质满足功能区要求的断面比例达到70%以上。 到2025年，全市水环境质量持续改善，在上游来水水质稳定改善的基础上，切实保障Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面消除成效，市控以上（含）断面水质好于Ⅲ类（含）的比例达到85%以上，水质满足功能区要求的断面比例达到90%以上，县级以上饮用水水源地水质和跨行政区域河流交接断面水质力争实现100%达标。 到2035年，全市水环境质量总体改善，重点河流水生态系统实现良性循环，水质基本满足水环境功能要求。 本项目为河道整治工程，有助于疏通河道及改善河道水质。本项目营运期无废水产生，施工期废水经处理后大部分回用于工程，多余纳入管网。因此本项目对地表水体基本没有影响，符合水环境质量底线要求。 （3）土壤环境风险防控底线目标 按照土壤环境质量“只能更好、不能变坏”原则，结合嘉兴市土壤污染防治工作方案要求，设置土壤环境风险防控底线目标：到2020年，全市土壤污染加重趋势得到初步遏制，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率不低于92%。到2030年，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率均达到95%以上。 本项目为河道整治工程，不使用含重金属等对土壤有危害的原材料，使附近农用地和建设用地土壤的环境安全得到基本保障，因此本项目对土壤环境影响较小，符合土壤环境质量底线要求。 1.1.3资源利用上线符合性分析 （1）能源（煤炭）资源利用上线目标 根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》(中发〔2018〕17号)、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发〔C2018〕22号)、《浙江省人民政府关于印发浙江省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》(浙政发〔2017〕19号)要求，和《嘉兴市能源发展“十三五”规划》要求，确定能源利用上线：到2020年，全市累计腾出用能空间85万吨标准煤以上；能源消费总量达到2187万吨标准煤，非化石能源、天然气和本地煤炭占能源消费比重分别达到18.5%、8.6%和27.8%。 本项目施工期所用能源为电和燃料，不涉及煤炭，营运期不使用能源，符合能源（煤炭）资源利用上线要求。 （2）水资源利用上线目标 根据《浙江省实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》、《嘉兴市实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》和《嘉兴市水利局关于下达2020年实行最严格水资源管理制度考核指标的通知》等文件要求：到2020年，嘉兴市全市用水总量、工业和生活用水总量分别控制在21.90亿立方米和9.20亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低23%和18%以上（即分别低于41.50立方米/万元和21.07立方米/万元），农田灌溉水有效利用系数提高至0.659以上。 本项目用水量较少，工程施工生产用水直接从附近河道中抽水，不足部分采用自来水，符合水资源利用上线要求。 （3）土地资源利用上线目标 衔接自然资源管理部门对土地资源开发利用总量及强度的管控要求，包括基本农田保护面积、城乡建设用地规模、人均城镇工矿用地等因素，作为土地资源利用上线要求。经衔接，到2020年，嘉兴市耕地保有量不少于298.19万亩，基本农田保护面积259.50万亩。2020年嘉兴市建设用地总规模控制在控制在179.41万亩以内，土地开发强度控制在29.5%以内，城乡建设用地规模控制在153.50万亩以内。到2020年，嘉兴市人均城乡建设用地控制在200平方米，人均城镇工矿用地控制在130平方米，万元二三产业GDP用地量控制在25.7平方米以内。 本项目为河道整治工程，不新增用地，符合土地利用总体规划，符合土地资源利用上线要求。 1.1.4生态环境准入清单符合性分析 本项目所在区域属于秀洲区中心城区生活重点管控单元（ZH33041120007）。该管控单元概况及要求见表1-1。 表1-1 秀洲区中心城区生活重点管控单元（ZH33041120007） 名称及编号; 秀洲区中心城区生活重点管控单元（ZH33041120007）. 空间布局约束; 1、禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量，鼓励现有三类工业迁出或关闭。2、禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放等环境健康风险较大的二类工业项目。除工业功能区（小微园区、工业集聚点）外，原则上禁止新建其他二类工业项目，现有二类工业项目改建、扩建，不得增加用地规模，不得新增控制单元污染物排放总量。3、新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。4、除热电行业外，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的项目。5、严格执行畜禽养殖禁养区规定。6、推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系。. 污染物排放管控; 1、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。2、污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖或海）排污口，现有的入河（或湖或海）排污口应限期拆除。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外。3、加快污水处理设施建设与提标改造，加快完善城乡污水管网，加强对现有雨污合流管网的分流改造，推进生活小区“零直排”区建设。4、加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管。5、加强土壤和地下水污染防治与修复。. 环境风险防控; 1、合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局. 资源开发效率要求; 1、全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水，到2020年，县级以上城市公共供水管网漏损率控制在10%以内. 本项目与管控单元符合性分析见表1-2，由表可知，本项目建设均符合管控单元中的要求。 表1-2 本项目与区划要求的对照分析表 序号; 区划要求; 本项目; 是否符合. 空间布局约束. 1; 禁止新建、扩建三类工业项目，现有三类工业项目改建不得增加污染物排放总量，鼓励现有三类工业迁出或关闭; 本项目不属于工业项目，运营期不涉及污染物排放总量; 符合. 2; 禁止新建涉及一类重金属、持久性有机污染物排放等环境健康风险较大的二类工业项目。除工业功能区（小微园区、工业集聚点）外，原则上禁止新建其他二类工业项目，现有二类工业项目改建、扩建，不得增加用地规模，不得新增控制单元污染物排放总量; 本项目不属于工业项目，运营期不涉及污染物排放总量且不增加用地规模; 符合. 3; 新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求; 本项目为河道治理工程，不属于工业项目; 符合. 4; 除热电行业外，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的项目; 本项目不使用高污染燃料; 符合. 5; 严格执行畜禽养殖禁养区规定; 本项目不涉及畜禽养殖; 符合. 推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系; 要求本项目积极配合推进城镇绿廊建设，建立城镇生态空间与区域生态空间的有机联系; 符合. 污染物排放管控. 1; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量; 本项目为河道治理工程，不涉及总量控制指标; 符合. 2; 污水收集管网范围内，禁止新建除城镇污水处理设施外的入河（或湖或海）排污口，现有的入河（或湖或海）排污口应限期拆除。但相关法律法规和标准规定必须单独设置排污口的除外; 本项目不新建入河（或湖或海）排污口; 符合. 3; 加快污水处理设施建设与提标改造，加快完善城乡污水管网，加强对现有雨污合流管网的分流改造，推进生活小区“零直排”区建设; 本项目为河道治理工程，不涉及污水处理设施建设改造、城乡污水管网、雨污合流管网及生活小区“零直排”区建设; 符合. 4; 加强噪声和臭气异味防治，强化餐饮油烟治理，严格施工扬尘监管; 要求本项目加强噪声和臭气异味防治，严格施工扬尘监管。本项目不涉及餐饮油烟; 符合. 续表1-2 本项目与区划要求的对照分析表 5; 加强土壤和地下水污染防治与修复; 要求本项目加强土壤和地下水污染防治; 符合. 环境风险防控. 1; 合理布局工业、商业、居住、科教等功能区块，严格控制噪声、恶臭、油烟等污染排放较大的建设项目布局; 本项目为河道治理工程，不属于工业项目，不涉及功能区块的布局; 符合. 资源开发效率要求. 1; 全面开展节水型社会建设，推进节水产品推广普及，限制高耗水服务业用水，到2020年，县级以上城市公共供水管网漏损率控制在10%以内; 本项目为河道治理工程，不涉及高耗水服务业用水; 符合. 1.2建设项目环境可行性分析 1.2.1建设项目环评审批原则符合性分析 1.2.1.1建设项目符合生态环境分区管控方案的要求 根据《关于印发<嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》(嘉环发[2020]66号)，本项目选址于嘉兴市秀洲高新区王家木桥港乌桥港，位于秀洲区中心城区生活重点管控单元（环境管控单元编码：ZH33041120007）范围内。根据表1-2的分析，本项目符合管控单元的要求。符合空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源开发效率要求，因此本项目建设符合生态环境分区管控方案的要求。 1.2.1.2排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 通过建设环保治理设施对项目污染物进行治理，施工期废气、废水、噪声、固废等经落实本项目提出的污染防治措施后，可全部做到达标排放。 1.2.1.3排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标 本项目为河道整治工程，营运期间不涉及总量控制因子，没有总量控制指标。 1.2.1.4建设项目符合土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目为河道整治工程，项目用地符合当地主体功能区规划、土地利用总体规划及城乡规划。 1.2.1.5建设项目符合、国家和省产业政策等的要求 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，2020.1.1施行），本项目属于“二、水利”中的“6、江河湖库清淤疏浚工程”；对照《嘉兴市当前限制和禁止发展产业目录（2010年本）》，本项目未列入限制类和淘汰类项目，因此，该项目建设符合国家及地方的产业政策。 1.2.2“四性五不批”符合性分析 本项目“四性五不批”符合性分析见表1-3。 表1-3 “四性五不批”符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否符合. 四性; 建设项目的环境可行性; 根据本环评环境影响分析，本工程建设对环境存在一定影响，但是通过实施本环评提出的所有环保措施后，各类型污染均能达标，不会对现有环境造成不; 影响，具有环境可行性。 符合. 环境影响分析预测评估的 可靠性; 本环评采用环保部颁发的环境影响评价技术导则推荐模式和方法进行环境影响分析，使用技术和方法均较为成熟，同时对数据和预测过程进行多重审核，环境影响分析预测评估较为可靠。; 符合. 环境保护措施的有效性; 根据“五、主要生态环境保护措施”，项目环境保护措施可满足本项目需要，污染物可稳定达标排放。; 符合. 环境影响评价结论的科学性; 环境影响评价结论符合相关导则 及标准规范要求。; 符合. 五不批; （一）建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护; 律法规和相关法定规划 建设项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. （二）所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 建设项目拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. （三）建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏。; 符合. 续表1-3 “四性五不批”符合性分析 五不批; （四）改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为新建项目; 符合. （五）建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 本项目环境影响报告; 基础资料数据真实，环境影响评价结论明确、合理 符合. 1.3环评类别判定 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2018年修正）等有关规定，需对该项目进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“五十一、水利-128、河湖整治（不含农村塘堰、水渠）-其他”。本项目不涉及环境敏感区，因此，本项目应编制环境影响报告表。 具体判定依据见表1-4。 表1-4项目组成一览表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登; 表 本栏目环境敏感区含义. 五十一、水利. 128、河湖整治（不含农村塘堰、水渠）; 涉及环境敏感区的; 其他; /; 第三条（一）中的全部区域；第三条（二）中的除（一）外的生态保护红线管控范围，重要湿地，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道. 注：（一）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区 |

- 二、建设内容

| 地理位置 | - 2.1地理位置 - 王家木桥港乌桥港河道整治工程位于嘉兴市秀洲高新区，整治河道南起东升西路，北至新农港。本项目附近的主要地表水体属于杭嘉湖水系（杭嘉湖133）。本项目周围环境概况及周边环境概况见图2-1、2-2，具体位置及周边环境照片见附图8、附图9。 云庭雅居（在建） 空地（规划为服务设施用地及公园绿地） 晶曜雅苑（在建） 130m 梦蝶花苑 秀 洲 大 道 比例 1:1000 秀湖 新 农 港 上湖轩（在建） 秀洲区政务服务中心 成 秀 路 上海世外教育附属嘉兴秀湖实验学校 秀悦湾（在建） 140m 农田 路 木 桥 港 秀 园 路 路 外 港 林地 绿地 20m - 图2-1 本项目周围环境概况及周边环境概况（北） 东 升 西 路 禾锦雅苑 250m 优湖名苑 湖光秋院 20m 君望里 （在建） 品秀苑 木 路 桥 港 秀悦湾（在建） 秀 园 路 秀湖 秀洲现代实验学校 （在建） 悦琅园（在建） 上海世外教育附属嘉兴秀湖实验学校 比例 1:1000 博元建设 常 台 速 高 70m 100m 250m 图2-2 本项目周围环境概况及周边环境概况（南） 常 台 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 2.2建设项目基本概况 表2-1 建设项目工程组成表 工程类别; 主要内容. 主体工程; 本工程整治王家木桥港乌桥港，治理河道总长度1700m，主体工程施工包括拓浚清淤、拓宽、护岸及预留雨水口。. 临时工程; 施工前河道两端布置拦河围堰、临时堆土场、临时施工场地、排泥场. 环保工程; 隔油沉淀池（临时）、绿化等相关配套工程. 公用工程; 给水; 施工生产用水可设泵抽取河水、生活用水可接用当地自来水。. 排水; 施工现场设置排水设施，保持排水畅通。施工生产废水汇集到沉淀池中，采用多级沉淀的方法，经沉淀处理后上清液回用于施工（如洒水抑尘等），确需排放时可经过管道接入周边道路管网。清洗废水经临时排水沟、隔油沉砂池处理达标后回用于施工（如洒水抑尘等），确需排放时可经过管道汇入周边道路管网。施工现场设置排泥场，淤泥干化水经排泥场沉淀处理后尽可能回用于工程用水，多余的上清液纳入管网。施工人员生活污水经移动厕所收集处理后就近排入嘉兴市污水处理工程管网。. 供电; 当地供电所统一供给. 通信; 施工通讯各工区分别设置对讲联系，场外辅以无线移动电话通讯。. 2.3工程任务和规模 ⑴工程任务 本工程的建设任务主要是河道整治为主，增强河道排水能力，兼顾加强水土保持功能、改善水环境。 ⑵工程规模 王家木桥港河道整治工程以“水清、流畅、岸绿、景美”为建设目标，以清除河底淤泥为原则，共整治河道1条，河道清淤长度1700m，河道拓浚长度1700m，河道拓宽至20m，新建护岸3400m，在河道两侧设雨水口，共计24处。 2.4工程布置与建筑物 王家木桥港河道整治工程整治长度1700m，治理工程主要包括河道清淤（拓浚）、护岸工程。 ⑴清淤（拓浚）工程 王家木桥港河道整治工程清淤长度1700m，清淤土方量5678.90m3（本环评清淤土方量以《王家木桥港乌桥港河道整治工程水土保持登记表》为准），河道拓浚长度1700m，河道拓宽至20m，增加水面积5178m2。 ⑵护岸工程 在河道两侧新建护岸，共新建护岸3400m。 2.5施工组织设计 ⑴施工条件 本工程位于秀洲区新城街道，陆路有东升西路、乍嘉苏高速公路、秀园路等，水路有新塍塘、牛溪洋港等河道及秀湖水库沟通本工程，陆路及水路十分便利。施工机械都可通过陆路或水路送达各工程点，因此，本工程具有十分便利的对外交通条件。 工程区地处新城街道，施工用电电源可取自附近电网或自行配备发电机组解决，施工生活用水可取用附近自来水管网。施工用水可直接取用附近的河水。 ⑵主体工程施工 王家木桥港河道清淤应按照标准断面施工，河道清淤工程采用水力冲挖施工，施工前先在需清淤河道修筑围堰。河道围堰修筑完成后进行抽水，将河道水排干，再用高压水枪冲挖淤泥至硬土层。冲挖后的泥浆采用泥浆泵排放至排泥场，平均距离为500m范围内。施工过程中需经常复核冲挖的高程和位置，以确保施工质量达到优良标准。 河道拓浚工程应根据整治范围内河道和各类障碍物的具体情况，制定详细合理的拓浚方案。在施工过程中，注意观察对沿岸建筑物的影响，如岸坡出现裂缝和滑动迹象时，立即暂停施工，并采取应急防护措施，并按要求设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录，防止由于拓浚导致河道边坡失稳坍塌。拓浚工作可以在护岸施工中同时进行，由专业人员进行施工。 土方开挖一般可采用挖掘机结合人工开挖，并预留20cm保护层，严禁扰动基底和超挖，严格按照断面进行开挖。 新建护岸主要为野山石护岸形式，护岸土方开挖一般可采用挖掘机结合人工开挖，并预留20cm保护层。齿沟、护岸基础一次性连续浇筑成形。护岸施工中应注意线面的平整与顺直，料石找缝、沉降缝设置符合规范及设计要求。砼施工按照规范进行。 护岸土方回填时采用胶轮车运土，蛙式打夯机夯实，回填土必须分层回填，每层夯实，每层厚度控制在30cm左右，达到设计要求，压实度不小于0.91。 |
| 总平面及现场布置 | 2.6施工总体布置 2.6.1施工场地布置原则 施工总布置本着利于生产、方便生活、快速生产、经济可靠、易于管理的原则进行规划设计。考虑现行建设管理模式和施工机械化水平，合理确定劳动力使用量和生活福利建筑面积，合理布置施工期生活办区。 2.6.2施工总布置规划 由于本项目施工范围较大，主要采取分散、分片与集中布置相结合的原则。并遵循因地制宜，有利生产、方便生活、安全可靠、易于管理，注重环境保护、减少水土流失，充分体现人与自然和谐相处、经济合理的原则。 2.6.3对内及对外交通运输 项目区内交通便利，公路四通八达，东升西路、秀园路贯穿项目区，无需设置临时道路。 2.6.4临时设施布置 临时设施布置主要有河道两端布置拦河围堰、临时堆土场、临时施工场地、排泥场、施工及管理人员住房。临时设施可租用房屋，不再另行借用土地。 根据《王家木桥港乌桥港河道整治工程项目建议书》及工程规划红线图，本项目工程施工河道拓宽征用土地（永久性征地）及清淤堆泥场等临时借地共计约20.3亩。为使建设期施工管理方便，本项目集中在王家木桥港东侧沿线布置施工场地、临时堆土场等，具体工程总平面布置见附图10。 |
| 施工方案 | 2.7施工方案 2.7.1清淤工程施工 ⑴布置原则 ①满足泥浆泵输泥性能的要求，使设备处于最优效率工作状况，减少排距、降低造价。 ②排泥区容积应与挖方量相适应。 ③充分利用坑洼、荒地，有利于造田，尽量少占用耕地，避免破坏植被，并注意不打乱当地已有的排灌系统。 ④排泥区内的积水易于排除，回入河道，但应避免对附近水域造成淤积、冲刷和污染。 ⑵排泥场设计 水力冲挖清淤土方就近排放到王家木桥港设计的排泥场内。 排泥区的堆泥公式： V=A×h×η 式中：V——堆泥方量，m3； A——堆泥区面积，m2； h——堆泥平均高度，m； η——平均利用系数，本工程η取0.75。 取堆泥高度为2m，平均利用系数为0.75，计算得出堆泥区面积为232m2（约0.3亩），具体区块数及各区块的面积由现场决定。围堰用土直接取自排泥场，采用推土机直接上堰并分层碾压。排泥区围堰为素填土，顶宽1.5m，内边坡1:1.5，外边坡1:2，顶高程根据现场及排泥区推土要求决定，平均按2.2m计。 ⑶标志设立 标志采用标杆，标志设在河道中心线辅助导线上（挖槽起讫点、施工分界线及弯道处），顺直河道每50~100m设立一组，弯道段适当加密。 ⑷清淤施工 水力冲挖施工：施工前先在需清淤河道修筑横向围堰。河道施工围堰修筑完成后进行抽水，将河道水排干，再用高压水枪冲挖淤泥，至硬土层。冲挖后的泥浆采用泥浆泵排放至业主指定排泥场，平均距离为河道500m范围内。施工过程中需经常复核冲挖的高程和位置，以确保施工质量达到优良标准。 2.7.2拓浚工程 河道拓浚工程应根据整治范围内河道和各类障碍物的具体情况，制定详细合理的拓浚方案。在施工过程中，注意观察对沿岸建筑物的影响，如岸坡出现裂缝和滑动迹象时，立即暂停施工，并采取应急防护措施，并按要求设置观测点，及时观测边坡变化情况，并做好记录，防止由于拓浚导致河道边坡失稳坍塌。拓浚工作可以在护岸施工中同时进行，由专业人员进行施工。 土方开挖一般可采用挖掘机结合人工开挖，并预留20cm保护层，严禁扰动基底和超挖，严格按照断面进行开挖。挖掘的土方经晾晒后可用作河浜填筑土方。 2.7.3护岸工程 护岸工程施工基坑开挖前可根据现场的实际情况是否采用井点降水，基坑开挖成形后，及时开挖导流沟，排除积水。齿沟、护岸基础一次性连续浇筑成形。护岸施工中应注意线面的平整与顺直，料石找缝、沉降缝设置符合规范及设计要求。砼施工按照规范进行。 ⑴护岸土方开挖 a.土方开挖一般可采用挖掘机结合人工开挖，严禁扰动基底和超挖，如开挖后不能立即浇注的，应预留保护层，如发生超挖宜用与底板相同标号的砼或相应的垫层料填至设计标高。 b.土方开挖后，符合设计要求，可进行填筑或砼浇筑。 c.土方开挖过程中，应密切注意开挖边坡的稳定，如出现裂缝和滑动迹象应即暂停施工，采取应急抢救措施，必要时采取打设松木桩、钢板桩等加固措施，设置观测点及时观测边坡变化情况，以防止土体滑坡。 ⑵护岸墙背土方回填 a.回填土夯实应符合有关要求，每层厚度≤30cm，应相互搭接，上下层的接缝应相互错开，土方填筑夯实度不小于0.91。填筑土料应做好防雨与保护措施，宜填成中间高四周低，以利雨水排出。 b.护岸墙背后1m范围内回填土须用小型机具夯实。 ⑶底板墙身工程 护岸混凝土底板、压顶分布较散，可采用移动式0.4m3小型拌和机沿线布设。 砌筑前应在砌体外将石料上的泥垢冲洗干净，砌筑时保持砌石表面湿润。砌块或浆砌块石采用坐浆法分层砌筑，铺浆层厚宜3~5cm，随铺浆随砌石，砌缝需用砂浆填充饱满，不得无浆直接贴靠，砌缝内砂浆应采用扁铁插捣密实；严禁先堆砌石块再用砂浆灌缝。上下层砌石应错缝砌筑，砌体外露面应平整美观。 ⑷砌块砌筑 a.砌块应严格按照图纸大样图纸定制，强度达到设计要求。 b.砌块应错缝堆砌，底层采用砂浆抹平后放置平稳，拉线砌筑。 c.土工布350g/m2，均为网基土工布（NGC），条带拉伸抗拉强度纵向650N/5cm，延伸率小于18%，横向300N/5cm，延伸率小于21%，铺设应平整，松紧度均匀，端部锚着牢固。 |
| 其他 | 2.8清淤方式比选 ⑴绞吸式挖泥船 绞吸式挖泥船是目前在清淤工程中运用较广泛的一种船舶，它是利用吸水管前端围绕吸水管装设旋转绞刀装置，将河底泥沙进行切割和搅动，再经吸泥管将绞起的泥沙物料，借助强大的泵力，输送到泥沙物料堆积场，它的挖泥、运泥、卸泥等工作过程，可以一次连续完成，它是一种效率高、成本较低的挖泥船，是良好的水下挖掘机械。 绞吸式挖泥船具有良好的性能： ①绞吸式挖泥船工作效率高，产量大，泵距远，当排距超出挖泥船单泵输送能力时，可在中途串接同特性接力泵加压，将泥浆输送到更远的距离，最大可达30km。 ②清淤时绞刀扰动范围内的淤泥被泥泵充分吸入，有效防止了因绞刀扰动使底泥颗粒向外水体扩散，绞吸清淤无死角，避免施工过程中因挖掘造成二次污染。这种绞吸工艺完全可以将河底部浮泥、淤泥、实土和垃圾等杂物全部绞吸上岸。 ③全封闭管道输送技术，避免了淤泥运输过程中的二次污染，并可灵活选择淤泥堆放地点，同时还可以利用水域条件最大程度铺设水下潜管，以最大限度的降低施工对环境的干扰影响。 ⑵铲斗式挖泥船 铲斗式挖泥船是单斗挖泥船的一种，它可以集中全部功率在一个铲斗上，进行特硬挖掘。它利用吊杆及斗柄将铲斗伸入水中，插入河底进行挖掘，然后由绞车牵引将铲斗连同斗柄，吊杆一起提升，吊出水面，至适当高度，由旋回装置转至卸泥或泥驳上，拉开斗底将泥卸掉，再反转至挖泥地点。如此循环作业。 ⑶抓斗式挖泥船 抓斗式挖泥船是利用旋转式挖泥机的吊杆及钢索来悬挂泥斗；在抓斗本身重量的作用下，放入河底抓取泥土。然后开动斗索绞车，吊斗索即通过吊杆顶端的滑轮，将抓斗关闭，升起，再转动挖泥机到预定点（或泥驳）将泥卸掉。挖泥机又转回挖掘地点，进行挖泥，如此循环作业。 ⑷水力冲挖 水力冲挖是目前农村河道清淤工程采用较多的一种方式。水力冲挖先是对工程施工部位进行围堰截水，利用高压水枪冲散河床淤泥，汇集到河道底部后，再使用泥浆泵抽除淤泥和泥浆，一般送到500m以内的排泥区，对于长距离运送泥浆可在中途设接力池或接水泵。 由于水力冲挖效率高、成本较低，施工质量较好，并且可以避免淤泥运输过程中的二次污染等特点，且经过现场踏勘，水力冲挖比较经济方便，因此本项目使用水力冲挖进行淤泥清除。先可将河面上的垃圾、水草等障碍物清理干净再抽干河水，清除河底垃圾后，再进行水力冲挖。建议采用专业施工队伍进行施工，确保河道的清污效果，延长河道的轮疏时间。 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | - 3.1地表水环境质量现状 1、嘉兴市环境状况公报数据（2019年） 根据嘉兴市生态环境局发布的《2019 年嘉兴市生态环境状况公报》，嘉兴 市 73 个市控以上地表水监测断面评价结果为：全市地表水监测断面水质的主 要超标项目有高锰酸盐指数、氨氮和总磷。73 个市控以上地表水监测断面中，Ⅱ类2个、Ⅲ类46个、Ⅳ类23个、Ⅴ类2个，分别占2.7%、63.1%、31.5%和2.7%。与2018年相比，Ⅲ类及以上水质比例上升了24.7个百分点，Ⅳ类水质比例下降24.7个百分点，Ⅴ类水质比例无变化。73个断面主要污染物高锰酸盐指数、氨氮和总磷平均浓度分别为4.5mg/L、0.56mg/L和0.172mg/L，同比分别下降10.0%、17.6%、1.7%。 随着嘉兴市“五水共治”行动的全面深化，各地均加大城镇基础设施改造和新建力度、扩大截污纳管范围、紧抓工业转型和农业转型，将污水治理作为首要任务完成，项目所在区域附近地表水体水环境质量将会得到一定程度的改善。 - 3.2环境空气质量现状 1、常规污染因子 （1）嘉兴市区2019年环境质量公报数据 2019年嘉兴市区城市环境空气细颗粒物（PM2.5）年均浓度为35ug/m3，同比降低5.4%，首次达到二级标准；全年优级天数为88天，良级天数为204天，优良天数比例为80.0%，同比持平。全年臭氧（O3）、细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）和二氧化氮（NO2）等日均值出现超标，超标率分别为13.7%、5.5%、2.2%和1.1%，臭氧（O3）超标率最高。 （2）嘉兴市区2019年环境空气质量现状监测数据 本次评价采用嘉兴市三个国控监测点2019全年的基本污染物监测数据均值，具体监测结果见表3-1。 表3-1 嘉兴市2019年环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(µg/m3); 标准值(µg/m3); 占标率(%); 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. 百分位(98%)数日平均质量浓度; 13; 150; 8.7. NO2; 年平均质量浓度; 33; 40; 82.5; 达标. 百分位(98%)数日平均质量浓度; 75; 80; 93.8. PM10; 年平均质量浓度; 56; 70; 80; 达标. 百分位(95%)数日平均质量浓度; 130; 150; 86.7. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 35; 100; 不达标. 百分位(95%)数日平均质量浓度; 77; 75; 102.7. CO; 百分位(95%)数日平均质量浓度; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 百分位(90%)数8h平均质量浓度; 169; 160; 105.6; 不达标. 根据统计可知，项目所在地区域属于不达标区，超标物质为PM2.5和O3，其余指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准要求。 根据《嘉兴市大气环境质量限期达标规划》（嘉政办发[2019]29号）：到2022年，环境空气质量持续改善，PM2.5年均浓度达到35µg/m3及以下，O3浓度达到拐点，其他污染物浓度持续改善；到2030年，PM2.5年均浓度达到30µg/m3左右，O3浓度达到国家环境空气质量二级标准，其他污染物浓度持续改善，环境空气质量实现根本好转。 随着《嘉兴市大气环境质量限期达标规划》和《嘉兴市生态环境保护“十三五”规划》的推进，嘉兴地区将继续渗入推进“五气共治”，确保区域环境空气质量达标。 - 3.3声环境质量现状 为了解本项目所在地声环境质量现状，本环评对项目周围噪声进行现状监测，在项目河流两侧、始终点及项目所在区域50m范围内敏感点（不含在建）共设6个监测点。监测时间：2021年4月29日。监测频次：昼间、夜间各一次。监测结果见表3-2，噪声监测点位见附图6。 表3-2 噪声监测结果统计表 序号; 测点位置; 昼间; 夜间. dB(A); 2类标准; 超标值; dB(A); 2类标准; 超标值. 1; 1#; 51.5; 60; 0; 43.4; 50; 0. 2; 2#; 52.1; 60; 0; 43.3; 50; 0. 3; 3#; 51.3; 60; 0; 44.2; 50; 0. 4; 4#; 53.5; 60; 0; 43.5; 50; 0. 5; 5#; 53.2; 60; 0; 44.0; 50; 0. 6; 6#; 54.1; 60; 0; 44.1; 50; 0. 由表3-3监测结果可知，本项目所在区域声环境状况较好，各监测点位昼夜间声环境质量均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 - 3.4河道底泥质量现状 为了了解本项目选址地河道底泥环境质量，本评价特委托耐斯检测技术服务有限公司（报告编号：检02202101439）对项目选址地的河道底泥进行现状监测。 1、监测项目：pH、铬、镉、铅、铜、镍、汞、砷、锌、六价铬。 2、监测布点：项目选址两条河道沿线共设置3个点。具体位置见附图6。 3、监测时间及频率。采样时间为2021年4月8日，监测1天，每天采样1次。 4、评价标准。《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中的风险筛选值，其中六价铬从严执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第一类用地的筛选值。 5、监测及评价结果。监测点河道底泥质量监测结果见表3-3。 表3-3 河道底泥环境质量监测结果（单位：mg/kg） 监测项目; 1#; 2#; 3#. 监测值; 筛选值; 是否达标; 监测值; 筛选值; 是否达标; 监测值; 筛选值; 是否达标. pH（无量纲）; 7.84; pH>7.5; /; 7.88; pH>7.5; /; 7.97; pH>7.5; /. 铬; 100; 250; 达标; 92; 250; 达标; 94; 250; 达标. 镉; 0.11; 0.6; 达标; 0.36; 0.6; 达标; 0.13; 0.6; 达标. 铅; 37; 170; 达标; 36; 170; 达标; 25; 170; 达标. 铜; 32.0; 100; 达标; 32.1; 100; 达标; 24.4; 100; 达标. 镍; 39; 190; 达标; 36; 190; 达标; 34; 190; 达标. 汞; 0.403; 3.4; 达标; 0.122; 3.4; 达标; 0.125; 3.4; 达标. 砷; 9.7; 25; 达标; 11.8; 25; 达标; 8.9; 25; 达标. 锌; 87; 300; 达标; 98; 300; 达标; 75; 300; 达标. 六价铬; <0.5; 3.0; 达标; <0.5; 3.0; 达标; <0.5; 3.0; 达标. 评价标准执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中的风险筛选值，其中六价铬评价标准从严执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第一类用地的筛选值。土壤中污染物含量低于农用地土壤污染风险筛选值的，对农产品质量安全、农作物生长或土壤生态环境的风险低，一般情况下可以忽略。监测结果表明，各测点各指标均能达到标准要求，项目选址河道底泥环境质量较好。 - 3.5生态环境 - 3.5.1陆生生态环境现状 - 由于工程所在区域人类活动的影响，区域原生植被多已丧失殆尽，为次生植被或人工植被所代替。该区域现有植被中的主要植物是绿化树种，广布乔木，伴生灌木和草本。城镇及道路绿化植被主要包括城镇、道路两侧及道路中间绿化带的绿化乔木、灌木及草本，一般以常见的绿化树种为主，主要以樟科、杨柳科、梧桐科、柏科、冬青科、木樨科、蔷薇科、杜鹃花科、夹竹桃科等植物为主，主要优势种有香樟、垂柳、水杉、法国梧桐、银杏、杜鹃花、迎春花、月季、侧柏、圆柏、夹竹桃、黄杨等；主要草本为结缕草、早熟禾、狗牙根等。 - 工程区人类活动非常频繁。由于人类长期活动的影响，工程范围内的树木草丛间已无大型哺乳动物，陆生野生动物仅有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。爬行类动物包括草龟、鳖、水蛇、石龙子、蜥蜴等；两栖类动物包括蟾蜍、泽蛙和虎纹蛙等。 - 3.5.2水生生态环境现状 - 1、浮游植物。用多样性指数分析项目所在水系浮游藻类群落多样性，春季的浮游藻类的生物多样性指数一般，夏季的浮游藻类的生物多样性指数变化不大。秋季的空间异质性较大。冬季的空间异质性较低。藻类生长受温度、污染物的影响，水系在不同季节，生物多样性指数变化较大，说明在不同季节，藻类生长量与种类不同，受营养、时空的限制。 - 2、浮游动物。总体上，项目所在水系多样性较高。水系原生动物物种丰富度。总体上，夏、秋季流域的水体生物多样性均大于春、冬两季。 - 3、底栖生物。寡毛类占绝大部分，夏季分布最广的是霍甫水丝蚓。 - 4、藻类。在春夏秋冬四个季节中，春季藻类生物量相对较大，冬季则较小。春季优势门为黄藻门，硅藻门、金藻门、裸藻门春季生物量也相对较多，绿藻门和蓝藻门生物量比较少。夏季和冬季优势门为绿藻门，其他几个门在夏季和冬季生物量都较少甚至不存在。秋季优势门为绿藻门和硅藻门，其他几门生物量较少甚至不存在。优势属为金枝藻、两栖颤藻、微细异极藻、椭圆小球藻、尖布纹藻和圆形异菱藻。 - 5、水生维管束植物。杭嘉湖平原河网水生维管束植物44种，优势种类为苦草、喜旱莲子草、金鱼藻、浮萍及芦苇等。本工程所在区域主要分布有芦苇、喜旱莲子草及茭草等挺水植物，其沉水植物十分贫乏。挺水植物分布于沿岸水深约0.8m以内范围；浮游植物分布于挺水植物外围水深1.2m以内范围；漂浮植物则主要分布于挺水植物丛中；沉水植物分布在水深不超过 2.6m。沿岸水生植物为零星分布。 - 6、鱼类。查找近年的相关鱼类文献，共有鱼类6目13科44种，以鲤科鱼类为主体，与长江中下游其他鱼类区系大致相同，为典型的东亚淡水鱼类区系组成特点。未发现有珍稀、濒危和保护的鱼类。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | - 3.6与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 本工程整治的河道大部分用地均处于待开发状态，河道未进行过整治，基本处于无序的自然状态中，岸线弯、水质差、垃圾漂浮、面宽变幅大。现状河道主要存在河道功能弱、水环境较差、水土保持能力低和两岸环境差等原有环境问题。 本项目为新建项目，无原有污染，且为河道整治建设项目，非生产性工业项目，工程建设有利于改善河道水质，改善当地生态环境。 |
| 生态环境保护目标 | - 3.8生态环境保护目标 - 表3-4 项目主要现状环境保护目标 - 环境; - 环境保护目标; - 坐标/m*; - 相对场址方位; - 相对厂界最近距离/m; - 保护 - 内容; - 环境功能区. - 东经; - 北纬. - 地表水; - 王家木桥港; - 120.675612; - 30.782866; - 本项目; - /; - 水质; - （GB3838-2002）中Ⅲ类标准. - 乌桥港; - 120.676963; - 30.787431; - 本项目; - /. - 新农港; - 120.675365; - 30.789040; - N; - 紧邻. - 秀湖; - 120.682135; - 30.782114; - SE; - 紧邻. - 空气; - 梦蝶花苑; - 120.680563; - 30.778377; - NE; - 130; - 居住、学习、生活等; - （GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准. - 秀洲区政务服务中心; - 120.680725; - 30.786481; - E; - 130. - 上湖轩（在建）; - 120.674558; - 30.786869; - NW; - 20. - 云庭雅居（在建）; - 120.675201; - 30.784594; - W; - 紧邻. - 秀悦湾（在建）; - 120.678734; - 30.782950; - E; - 70. - 君望里（在建）; - 120.675858; - 30.781974; - E; - 紧邻. - 晶曜雅苑（在建）; - 120.671873; - 30.786221; - NW; - 345. - 上海世外教育附属嘉兴秀湖实验学校; - 120.672004; - 30.783875; - W; - 140. - 悦琅园（在建）; - 120.672307; - 30.781641; - SW; - 紧邻. - 秀洲现代实验学校（在建）; - 120.673579; - 30.779275; - SE; - 紧邻. - 品秀苑; - 120.676255; - 30.780016; - SE; - 100. - 禾锦雅苑; - 120.679115; - 30.780674; - W; - 320. - 优湖名苑; - 120.677162; - 30.776898; - SE; - 250. - 湖光秋院; - 120.672575; - 30.776184; - S; - 20. - 声环境; - 梦蝶花苑; - 120.680563; - 30.778377; - NE; - 130; - 居住、学习、生活等; - （GB3096-2008）中2类标准. - 秀洲区政务服务中心; - 120.680725; - 30.786481; - E; - 130. - 上湖轩（在建）; - 120.674558; - 30.786869; - NW; - 20. - 云庭雅居（在建）; - 120.675201; - 30.784594; - W; - 紧邻. - 秀悦湾（在建）; - 120.678734; - 30.782950; - E; - 70. - 君望里（在建）; - 120.675858; - 30.781974; - E; - 紧邻. - 上海世外教育附属嘉兴秀湖实验学校; - 120.672004; - 30.783875; - W; - 140. - 悦琅园（在建）; - 120.672307; - 30.781641; - SW; - 紧邻. - 秀洲现代实验学校（在建）; - 120.673579; - 30.779275; - SE; - 紧邻. - 品秀苑; - 120.676255; - 30.780016; - SE; - 100. - 湖光秋院; - 120.672575; - 30.776184; - S; - 20. - 生态环境; - 王家木桥港乌桥港施工临时占地; - /; - /; - E; - 紧邻; - 生态环境; - /. - 土壤; - 周边区域土壤; - /; - /; - 周边50m范围内的土壤; - 土质; - GB15618-2018，风险筛选值（其他）. - 注：本项目环境保护目标坐标采用经纬度。 |
| 评价 标准 | 3.9环境质量标准 1、地表水环境 根据《浙江省水功能区、水环境功能区划分方案》（浙江省水利厅、浙江省环境保护厅，2015年），本项目区域的主要地表水体属于杭嘉湖水系（杭嘉湖133），目标水质为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。具体指标见表3-5。 表3-5 《地表水环境质量标准》 单位：mg/L，除pH外 参数; pH; DO; BOD5; CODMn. Ⅲ类; 6～9; ≥5; ≤4; ≤6. 参数; CODCr; 氨氮; 石油类; 总磷. Ⅲ类; ≤20; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2. 2、环境空气 根据环境空气质量功能区，项目所在区域属二类功能区，本项目常规大气污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（2018年第29号）中的二级标准。特征污染因子NH3、H2S 执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的最高容许浓度。特殊污染物非甲烷总烃（NMHC）标准按照中国环境科学出版社出版的《大气污染物综合排放标准详解》中的规定值选取，为2.0mg/m3。具体见表3-6。 表3-6 《环境空气质量标准》 单位：mg/m3 项目; 1小时/一次平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 0.5; 0.15; 0.06. NO2; 0.2; 0.08; 0.04. PM10; /; 0.15; 0.07. PM2.5; /; 0.075; 0.035. CO; 10; 4; /. O3; 0.2; 0.16; /. NH3; 0.2; /; /. H2S; 0.01; /; /. 非甲烷总烃; 2.0; /; /. 3、声环境 根据《嘉兴市中心城区声功能区划分调整方案》，本项目所在地声环境质量属于《声环境质量标准》(GB3096-2008）中2类标准适用区。项目区域边界及周围敏感点声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，具体见表3-7。 表3-7 《声环境质量标准》 单位：dB（A） 区域; 昼间; 夜间; 声环境功能区类别. 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂区域; 60; 50; 2类. 4、土壤 本项目区域河道底泥执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的风险筛选值（其他）。有关参数标准限值见表3-8。 表3-8 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》单位：mg/kg 序号; 污染物项目①②; 风险筛选值. pH≤5.5; 5.5<pH≤6.5; 6.5<pH≤7.5; pH>7.5. 1; 镉; 水田; 0.3; 0.4; 0.6; 0.8. 其他; 0.3; 0.3; 0.3; 0.6. 2; 汞; 水田; 0.5; 1.5; 0.6; 1.0. 其他; 1.3; 1.8; 2.4; 3.4. 3; 砷; 水田; 30; 30; 25; 20. 其他; 40; 40; 30; 25. 4; 铅; 水田; 80; 100; 140; 240. 其他; 70; 90; 120; 170. 5; 铬; 水田; 250; 250; 300; 350. 其他; 150; 150; 200; 250. 6; 铜; 水田; 150; 150; 200; 200. 其他; 50; 50; 100; 100. 7; 镍; 60; 70; 100; 190. 8; 锌; 200; 200; 250; 300. 9; 六价铬③; 5.7. 注：①重金属和类金属砷均按元素总量计。 ②对于水旱轮作地，采用其中较严格的风险筛选值。 ③六价铬标准从严执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》表1中第一类用地筛选值. 3.10污染物排放标准 1、废水 本项目施工废水收集后经沉淀澄清后大部分回用，不能回用的纳入嘉兴市污水处理工程管网，施工人员生活污水经临时厕所收集后纳入嘉兴市污水处理工程管网，最终经嘉兴市污水厂集中处理达标后深海排放，入网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中NH3-N入网标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B标准。上述污水经嘉兴市联合污水处理厂集中处理后，排海标准执行（GB18918-2002）《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。具体见表3-9。 表3-9 水污染物入网及排放标准 单位：mg/L 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 石油类. 入网标准值; 6-9; 500; 300; 400; 45*; 20. 排海标准值; 6-9; 50; 10; 10; 5（8）**; 1. 注：*执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B标准。 **括号外数值为水温>12℃时的控制温度，括号内数值为水温≤12℃时的控制温度。 2、废气 施工期水域边界颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫等的无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关标准，氨、硫化氢、臭气浓度的无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准。具体见表3-10。 表3-10 边界大气污染物浓度限值 污染物项目; 浓度限值; 执行标准. 颗粒物; 1.0mg/m3; GB16297-1996. 非甲烷总烃; 4.0mg/m3. 氮氧化物; 0.12mg/m3. 二氧化硫; 0.4mg/m3. 氨; 1.5mg/m3; GB14554-93. 硫化氢; 0.06mg/m3. 臭气浓度; 20（无量纲）. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准。具体见表3-11。 表3-11 建筑施工场界噪声限值 单位：dB（A） 噪声限值. 昼间; 夜间. 70; 55. 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。 4、固废 本项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求。一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中有关规定。 |
| 其他 | 本项目为河道整治工程，营运期间不涉及总量控制因子，故无总量控制指标。 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 4.1施工期生态环境影响分析 4.1.1水环境影响分析 4.1.1.1地表水环境影响分析 本工程施工期对水环境的影响主要为淤泥干化水、施工生产废水、清洗废水和施工人员的生活污水。 - 1、清淤、疏浚施工影响 根据水工建筑物的布置及工程特点，本工程需对河道清淤工程设置临时施工围堰，纵向围堰长度共计3400m。 在清淤河道其他段采用围堰法施工时，在围堰沉水、着床的几个小时内，可能会扰动河床，使少量底泥发生再悬浮，悬浮的底泥物质在水流扩散等因素的作用下，在一定范围内将导致水质泥沙含量增大，水体混浊度相应增加。通过对多个类似工程围堰排水的监测资料进行类比分析，预测本项目造成SS最大增量约为2000mg/L，影响范围为河流下游50m，主要影响的河道为王家木桥港。 清淤施工先在河道内修筑围堰，完成后进行抽水，将河道水排干，再用高压水枪冲挖淤泥至硬土层。清淤施工时，水下土方和泥沙受到水力冲挖，形成泥浆废水后用泥浆泵排放至排泥场，淤泥干化水经沉淀处理后的上清液尽可能回用于工程用水，多余的上清液纳入管网，禁止向周边河道排放。拓浚和护岸施工均在清淤后进行，此时围堰内河道底泥和水均已排干。由于采取围堰施工，不会对围堰区外的水质造成影响。 施工围堰拆除的几小时内，外河道水会排入已完成清淤的河道，短时间内该河道的悬浮物有所增大，但影响范围十分有限。 本工程河道用水主要为景观，考虑到该项目施工过程中对河道水质的影响主要为SS，施工完成后，影响随之消失。 - 2、淤泥干化水 - 本项目采用水力冲挖方式清淤，冲挖后的泥浆采用泥浆泵排放至排泥场。淤泥干化水经沉淀处理后尽可能回用于工程用水，多余的上清液纳入管网，禁止向周边河道排放。在此基础上，淤泥干化水不会对建设区域周围水体产生影响。 - 3、施工生产废水 施工场地有混凝土拌和等活动，会产生砂石料冲洗废水、混凝土拌和冲洗水等泥浆废水。该股废水因SS浓度较高，需经沉淀后上清液尽可能回用于工程用水，多余的废水确保达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后纳入管网，禁止向周边河道排放。 4、清洗废水 项目施工以小型机械为主，清洗废水主要污染物为悬浮物和石油类物质。设备、车辆冲洗废水经隔油沉淀池处理后循环用，或作为场地抑尘洒水用水，尽量不外排。确需排放时需处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排放至市政管网，禁止向周边河道排放。 5、施工人员生活污水 施工人员在施工过程中会产生生活污水，施工人员生活污水若直接排放，将会对建设区域附近水体造成较大的影响。建议设置较集中施工人员营地，产生的生活污水经移动式厕所收集后纳入嘉兴市污水处理工程管网。 在此基础上，施工人员生活污水对建设区域周围水体影响较小。 6、施工物料流失对水体的影响 施工期由于建筑材料的堆放、管理不当，特别是易流失的物资如黄沙、土方等露天堆放，遇暴雨时将可能被冲刷进入水体。施工单位应对运输、施工作业严加管理，物料的流失量可以尽量地减少。建议在物料临时堆场的边沿应设导水沟，堆场上增设覆盖物，石灰等物质不能露天堆放贮存，并做好用料的安排，减少建材的堆放时间。根据现有的临时堆场和施工场地的布置情况，则施工期物料流失对水环境的影响是比较小的。 综上所述，只要加强环保管理，对各类废水进行分类处理后，不会对周围水环境造成大的不良影响，施工完成后，影响随之消失。 4.1.1.2地下水环境影响分析 本项目为河湖整治工程项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境敏感程度为不敏感，且不存在地下水影响途径，故本项目对地下水影响不大。 4.1.2大气环境影响分析 本项目施工期产生的废气主要为扬尘、施工机械尾气及恶臭。 1、扬尘 本工程扬尘影响主要在土方开挖和回填、物料装卸、拌合及运输等环节。施工扬尘中TSP污染占主导地位，因此施工单位必须采取抑尘措施，减少对周围环境的影响。此外，在物料或土方运输过程中，如防护不当易导致物料散落，使路面起尘量增大，对道路两侧一定范围内的大气环境可能会产生一定影响，但其影响都是暂时的，及时采取道路清扫和洒水措施后，对环境空气影响较小。 2、施工机械尾气 运输车辆及施工机械在运行过程中有尾气排放，主要污染物为NMHC、NOX、SO2等，施工机械废气主要产生在施工机械作业点和运输路线上，其排放量不大，主要对施工机械作业点附近和运输路线上两侧局部范围产生一定的影响。 施工期间各类施工机械流动性强，所产生的废气较为分散，在易于扩散的气象条件下，施工机械尾气对周围环境影响不大。且本项目采用的机械多为小型机械，污染物产生量不大，另外施工期的机械废气影响是暂时的，将随着施工的结束而消失，施工单位应注意设备保养，保证废气达标排放。 3、恶臭 根据《王家木桥港乌桥港河道整治工程水土保持登记表》，河道清淤疏浚底泥量约为5678.90m3，底泥经排泥场退水干化处理后与一般土方及时外运用于周边项目（嘉禾牧歌项目）建设。施工期会开挖河底底泥，由于长期处于厌氧状态，而且污染物长年积累使底泥严重腐败，疏浚时会产生一定的恶臭。因此在疏浚底泥时可能有臭味气体散发于大气中，特别夏天炎热时会闻到臭味。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多，由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准，目前我国只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，即《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 目前，国外对恶臭强度的分级和测定多以人的嗅觉感官作为基础得到，如德国的臭气强度5级分级（1958年）；日本的臭气强度6级分级（1972年）等。这种测定方法以经过训练合格的5-8名臭气监测员以自身的恶臭感知能力对恶臭进行强度监测。北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法（见表4-1），该分级法以感受器—嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级准确程度。 表4-1 恶臭6级分级法 恶臭强度级; 特 征. 0; 未闻到有任何气味，无任何反应. 1; 勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开. 5; 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑. 河道疏浚底泥中有机物含量通常较高，在无氧条件下有机物可分解产生氨、硫化氢等恶臭气体，在挖泥时因受到扰动恶臭气体呈无组织状态释放，恶臭气体不但会污染环境、造成人的感官不快、达到一定浓度还会危害人体健康。 根据《河湖清淤工程环境影响评价要点分析-以太湖输水主通道清淤工程为例》(《水利科技与经济》，第18卷第12期)，该工程清淤量为36.29万m3，排泥场占地面积38亩，沉淀池占地3.7亩，排泥场下风向30m处臭气强度可达到2级强度，有轻微臭味，大致相当于《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)规定的二级标准限值，80m外基本无气味。 与太湖输水主通道清淤工程相比，本工程于清淤量要小，因此恶臭产生量要小，恶臭影响范围不会超过太湖输水主通道清淤工程。本工程附近敏感点大部分为在建状态，排泥场距最近非在建敏感点超过130m，故本项目排泥场恶臭对附近敏感点几乎不会造成影响。本项目施工场地距最近非在建敏感点（湖光秋院）约20m，建议建设单位在底泥疏挖过程中采用土壤生物除臭法，单纯的生物法除臭既不需要使用化学药剂，也不需要补充营养物质，疏挖的淤泥底质中的N、P等营养元素丰富；微生物利用淤泥底质中的N、P等营养元素繁殖生存，可有效地去除臭气中的HS、还原硫化物等臭气物质。在采取以上措施后，疏浚施工时淤泥散发的恶臭对周围环境影响较小。 4.1.3声环境影响分析 本工程在施工过程中需要使用施工机械和运输车辆，声环境污染源主要为固定、连续的施工机械设备产生的噪声和施工车辆等产生的移动交通噪声。设备的源强见表4-2。施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同。在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。 表4-2 施工机械噪声限值 序号; 设备名称; 型号; 数量; 测点距施工设备距离（m）; LAmax（dBA）. 1; 挖掘机; 1~2m3; 1辆; 5; 84. 2; 小型拌合机; 0.4m3; 1辆; 5; 82. 3; 水泵; /; 2台; 5; 78. 4; 泥浆泵; /; 5台; 5; 78. 5; 自卸汽车; 5t; 2辆; 5; 88. 单台施工机械声随距离的衰减计算公式如下： 式中：LA(r)——预测点的噪声值； LA(r0)——参考点的噪声值； r、r0——预测点、参照点到噪声源处的距离。 主要施工机械的噪声随距离的衰减情况见表4-3。 表4-3 常用筑路机械设备噪声级随距离衰减变化情况 声源; 峰值（dB）; 离机械设备距离（m）. 25; 50; 75; 100; 150. 挖掘机; 84; 70; 64; 60.5; 58.0; 54.5. 小型拌合机; 82; 68; 62; 58.5; 56.0; 52.5. 由表4-3所示，施工机械噪声在无遮挡情况下，如果使用单台机械，白天对环境的影响范围在25m以内，夜间对环境的影响范围在150m以内，此距离之外可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，由于本项目25m以内存在存在敏感点上湖轩（在建）、云庭雅居（在建）、君望里（在建）、悦琅园（在建）、秀洲现代实验学校（在建）、湖光秋院，本项目附近敏感点大部分为在建状态，仅河道南侧的湖光秋院为非在建敏感点，因此在施工时应在王家木桥港南侧设置隔声屏障，并且禁止夜间施工，以减轻噪声对南侧敏感点声环境的影响。 运输车辆的噪声源强在90dB左右，其影响范围受道路表面、车流量、道路周边建筑物形态等因素变化，一般在空旷地带交通噪声影响范围不超过200m。本项目工程量不大，引起周边道路的车流量增量较小，在设置隔声屏障、禁止夜间施工的基础上，本项目运输车辆对施工区周边敏感点声环境影响不大。 - 4.1.4土壤环境影响分析 4.1.4.1影响识别 本项目施工期对土壤影响的主要方式为施工机械燃油泄漏后经水面至岸边渗入土壤。本项目施工期土壤环境影响类型与影响途径见表4-4，本项目施工期土壤环境影响源及影响因子识别见表4-5。 表4-4 本项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 施工期; /; /; √; /. 表4-5 本项目土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子; 备注. 施工机械; 燃油泄漏; 垂直入渗; 石油类; 石油类; 事故. 4.1.4.2影响分析 本项目施工期土壤环境的主要可能污染源是施工机械。本环评要求施工单位在清淤疏浚施工过程中，严格施工管理，注重施工机械维护保养，堵绝燃油泄漏情况发生。 在进行了相应的土壤污染防控措施的前提下，本项目施工期对土壤环境的影响是可接受的。 4.1.5固废环境影响分析 本项目施工期产生的副产物主要是施工中产生的土方和施工人员生活垃圾。 （1）土方 根据《王家木桥港乌桥港河道整治工程水土保持登记表》，本项目表土剥离挖方1424.7 m3，河道清淤挖方5678.90 m3，河道开挖挖方61288.99 m3，护岸工程开挖土方12476.11m3，填方11821.50 m3，合计余方69047.2 m3。土方平衡见表4-6。淤泥方量经排泥场退水干化处理后与一般土方及时外运用于周边项目（嘉禾牧歌项目）建设。根据土方平衡表，本工程需对69047.20m3土方进行外运综合利用。 表4-6 土方平衡表 单位m3 序号; 项目名称; 挖方（m3）; 填方（m3）; 余方（m3）. 表土; 淤泥; 土方; 小计; 表土; 土方; 小计; 淤泥; 土方; 小计. 1; 表土剥离; 1424.70; /; /; 1424.70; /; /; /; /; /; /. 2; 河道清淤; /; 5678.90; /; 5678.90; /; /; /; 5678.90; /; 5678.90. 3; 河道开挖; /; /; 61288.99; 61288.99; /; /; /; /; 61288.99; 61288.99. 4; 护岸工程; /; /; 12476.11; 12476.11; 1424.70; 10396.80; 11821.50; /; 2079.31; 2079.31. 合计; 1424.70; 5678.90; 73765.10; 80868.70; 1424.70; 10396.80; 11821.50; 5678.90; 63368.30; 69047.20. （2）生活垃圾 本项目施工人员集中数量在28人左右，生活垃圾产生量按1.0kg/人·d计，则施工人员的生活垃圾产生量为0.028t/d。本项目施工期为6个月，按180天计，则施工期施工人员生活垃圾产生量约5.04t。 本项目固体废物分析结果汇总见表4-7。 表4-7 固体废物情况汇总 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 属性; 废物代码; 产生量. 1; 土方; 施工; 固态; 土方、废渣; 一般 固废; 761-001-99; 69047.20m3. 2; 生活垃圾; 施工; 固态; 废纸张、垃圾; /; 5.04t. 根据分析，本项目约产生土方69047.20m3，日产生生活垃圾0.028t/d。 本环评要求土方运至指定堆场，并做好相应防护措施(如挡土墙、地面防渗、防雨、导流沟等)，土方应及时清运，主要利用公路交通作为土方运输方式。清运车辆应配有密封盖，清运现场应采取防尘措施，及时洒水保湿，对洒落在地面上的废土应及时清扫，防止被碾压后产生二次扬尘污染环境。施工人员的生活垃圾收集到指定的垃圾箱（筒）内，由环卫部门统一处理。 本项目土方以及施工人员生活垃圾及时清运，则不会对周围环境造成大的影响。 4.1.6水土流失影响分析 1、水土流失范围 水土流失范围包括主体工程和施工临时工程占地范围，施工临时占地包括临时堆场、临时办公及其他零星临时设施等施工临时设施占用的土地，可利用周边设施或临时借地解决。 2、弃土、弃石、弃渣量 本项目表土剥离挖方1424.7 m3，河道清淤挖方5678.90 m3，河道开挖挖方61288.99 m3，护岸工程开挖土方12476.11m3，填方11821.50 m3，淤泥方量经排泥场退水干化处理后与一般土方一并外运用于周边项目（嘉禾牧歌项目）建设。 3、水土流失危害 根据建设工程实际，结合地形、地质、土壤、植被等特点，本工程可能造成水土流失危害主要表现在以下几方面： （1）淤积河道，降低河道行洪、调蓄能力。 工程建设可能产生的水土流失，将随地表径流进入河流，流失的土石将造成河道淤积，直接抬高河床，减少河道过水断面，影响河道泄洪排水、调蓄能力。 （2）破坏景观 本工程的建设扰动原有的地表、植被，河道岸坡、空地等区块，若不采取有效的水土流失防治措施，将直接影响区域的景观；土石料搬运、路基开挖、填筑等活动，易造成石料散落，并且工程施工占压土地，扰动原地表，加剧区域水土流失，可能影响区域环境。 4.1.7生态环境影响分析 本工程通过疏浚河道、改善河网水流条件，提高水体的自净能力，对水环境改善有利，同时也提高了所在河段的防洪排涝能力，提高区域防洪减灾能力。 工程建设对工程区的生态环境的影响主要为水域生态影响，本工程施工前先在需清淤河道修筑围堰。河道围堰修筑完成后进行抽水，将河道水排干，再用高压水枪冲挖淤泥至硬土层，会对河道底栖生物生境带来一定不利影响。 1、植被影响 本工程建设对区域内植被生产力、生物量的影响主要来自本工程的施工临时占地。由于工程占地使植被生物量丧失，但在施工结束后按原有植被进行恢复，其植被生物量是可以恢复的。根据现场调查，本工程沿线未发现国家或省级重点保护植物，也不涉及古树名木，因此工程的建设对珍稀保护植物及古树名木无影响。 2、对动物的影响 （1）对陆生生物的影响 根据调查，工程沿线人为活动较为频繁，无珍稀保护动物。工程受影响的常见动物为该区域内的两栖类、爬行类以及鸟类等。工程施工时的机械噪声以及来往车辆和人群活动的增加，将干扰工程沿线野生动物的栖息环境，给它们带来不利影响。 由于本项目沿线大部分为区域主要为农田、旱地，区内有许多动物的替代生境，动物很容易找到栖息场所。同时随着施工的结束，植被的逐渐恢复，部分种类可回到原处。 施工期对野生动物的影响还表现在植被破坏、施工噪声和车行灯光等。施工人员的进入，也会惊扰野生动物，可能会造成野生动物迁移到工程影响区以外相似的生境；如夜间施工，灯光的照射也会影响动物的生存环境。总之，施工期对野生动物的影响是不可避免的，但这种影响只局限在施工区域，范围较小，由于工程整个施工区的环境与施工区以外的环境十分相似，施工区内的野生动物很低容易找到新的栖息地，对区内野生动物的种群数量不会有大的变化，但施工区的野生动物密度会明显下降。因此在施工中要对施工人员提出野生动物的保护要求，以最大限度地减少对野生动物的影响。 （2）对水生生物的影响 区域两岸生长有较多杂树，生态景观较差；且由于河道两岸水土流失严重，导致河床底高程的不断抬高，河道内的槽蓄水量在逐日下降，遇枯水年，将难免会出现河道短流、萎缩的现象，河道内水生生物主要为水生植物、浮游植物、浮游动物和底栖动物以及极少的鱼类。由于本项目会将河道水抽干后进行施工，挖至硬土层，因此会损失大部分河道内的水生生物量。 根据对太湖竺山湾清淤工程的调查，疏浚前底栖生物的生物量为63.89mg/m2，疏浚后生物量仅为0.06mg/m2，疏浚半年后，疏浚区的生物量达到未疏浚区的60%左右，疏浚后1年底栖生物接近未疏浚区。 工程实施后，通过疏浚等综合整治措施，将大大改善了河道水质，有利于鱼类等对水环境要求较高的水生生物的生存，生活在周边河道的水生生物会逐步移动到清淤区域，通过繁殖后数量得到恢复。因此清淤过程不会对水生动物产生明显影响。 4.1.8风险环境影响分析 - 4.1.8.1风险调查 1、风险源调查 项目施工过程中涉及危险性物质主要为施工机械的柴油。 - 2、环境敏感目标调查 - 从环境影响途径分析，项目风险主要影响地表水（王家木桥港、乌桥港、秀湖及新农港）水质、地下水水质和土壤。 - 4.1.8.2风险识别 项目风险识别结果见表4-8。 表4-8 项目风险识别结果 危险源; 风险源; 主要风险 物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的 敏感目标. 施工机械; 柴油; 柴油; 泄漏; 地表水、地下水、土壤; 地表水、地下水、土壤. 4.1.8.4环境风险分析 - 根据有毒有害物质放散起因，风险类型分为火灾、爆炸和泄漏三种。按照《建设项目环境风险评价技术导则》中的定义，最大可信事故是基于经验统计分析，在一定可能性区间内发生的事故中，造成环境危害最严重的事故。 - 根据风险识别和潜在事故分析，本项目施工期最大可信事故为：柴油泄露。 - 工程施工期可能存在施工机械溢油风险事故。溢油事故发生后，由于油品本身具有毒性，会对区域河网局部水体水质产生严重影响，进而导致水生态环境恶化，对水生动物等产生一定危害，且这种危害的周期往往是漫长的，严重的污染所造成的生态危害影响可持续数十年。因此，溢油泄漏事故发生时，应立即采取应急措施减少溢油泄漏对环境的危害。溢油对环境的危害主要体现在以下几个方面： - 1、对水质的影响分析。油品密度较小且不溶于水，石油进入水体后，将漂浮在水面上并在重力的作用下迅速扩散，形成油膜，在水流及风联合作用下输移和扩散。同时，使下覆水体中的石油类、挥发酚等特征因子浓度升高。此外，油膜阻碍水气交换与阳光照射，抑制水中浮游植物的光合作用，致使水中溶解氧逐渐减少，使河道水质进一步恶化。 - 2、对浮游生物的影响。柴油会破坏浮游植物细胞，损坏叶绿素及干扰气体交换，妨碍其光合作用。国内外众多毒性试验结果表明，浮游植物作为鱼虾类饵料的基础，对各类油类的耐受能力均很低，浮游植物柴油急性中毒致死浓度为0.1～10mg/L，一般为1mg/L。对于更敏感的生物种类，即使油浓度低于0.1mg/L 也会妨碍其细胞分裂和生长速度。 - 3、对底栖生物的影响。溢油发生时，会对底栖生物带来严重伤害，即使不被污染致死，也将影响其存活能力。沉降性溢油会覆盖在底泥上，破坏底栖生态环境，妨碍底栖生物的正常生长和繁殖。大多数底栖生物柴油应急中毒致死浓度范围在2.0～15mg/L，其幼体的致死浓度范围更小。 - 4、对鱼类的影响。泄漏事件对影响范围内鱼类的影响是多方面的。柴油通过鱼鳃呼吸、代谢、体表渗透和生物链传输富集于生物体内，而导致对鱼类的毒性，其症状主要表现为致死性、神经性、对造血功能的损失和酶活性的抑制；慢性中毒影响，即在小剂量、低浓度之下，仍表现代谢毒性、生活毒性以及“致癌、致畸、致突变”的三致毒理效应。此外，水体中一旦发生油污染，扩散的油分子会迅速随风及水的流动而扩散，鱼类等水产资源一旦与其接触，即会在短时间内发生油臭，从而影响其食用价值。 - 4.1.8.5结论分析 建设项目环境风险简单分析内容见表4-9。 表4-9 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 王家木桥港乌桥港河道整治工程. 建设地点; （浙江）省; （嘉兴）市; （秀洲）区; （/）镇; （高新区）. 地理坐标; 起点; 经度; 120度40分32.347秒; 纬度; 30度47分20.298秒. 节点1; 经度; 120度40分44.938秒; 纬度; 30度47分5.775秒. 节点2; 经度; 120度40分35.031秒; 纬度; 30度47分3.091秒. 节点3; 经度; 120度40分35.012秒; 纬度; 30度46分59.316秒. 节点4; 经度; 120度40分19.881秒; 纬度; 30度46分44.532秒. 终点; 经度; 120度40分23.473秒; 纬度; 30度46分48.401秒. 主要危险物质及分布; 柴油分布于施工机械设备中. 环境影响途径及危害后果（地表水、地下水、土壤等）; 本项目施工过程中施工机械使用柴油，若操作不当，发生泄露，则会对周边水体及土壤、地下水产生污染. 风险防范措施要求; ①施工单位应定期检查和维护施工机械，使机械维持良好的工作状态。 ②加强对施工人员的技术培训，提高施工人员的安全意识和环境保护意识，严格操作规程，避免人为操作失当引起溢油事故。 ③建立防汛、避台等应急预案，施工期间如遇恶劣天气必须将暂停施工，保证机械安全。 ④制订施工期柴油泄漏风险事故应急预案，预案应包括应急事故组织机构、应急救援队伍、应急设施及物质的配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容；施工场所应张贴应急报警电话。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目主要环境风险为柴油等物质泄漏、渗漏，企业经过落实风险防范措施，渗漏事故的发生概率可有效降低，其环境影响也可进一步减轻，项目环境风险是可以承受的。. |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.2运营期生态环境影响分析 本项目为河道整治工程，主要是通过河道护岸及疏浚工程，加快河网水体置换速率，改善河网水体自净能力，且有利于防止水土流失，岸上雨水径流夹带的污染物质不易直接排入河道。就项目本身而言无污染物产生，营运期不向外界排放污染物。 4.2.1水文情势影响分析 本工程实施后，对河道采取了清淤、疏浚、拓宽、护岸等综合整治措施，降低河床、拓宽了王家木桥港乌桥港断面，优化了原有河道断面形式与结构，提高了河道的蓄水能力和防洪排涝能力，有利于形成河道排涝快速通道。 本工程建成后，汛期能更快输排王家木桥港乌桥港洪涝水量和周边道路雨水泻洪，抑制城市内河洪水位抬高，减少内河高水位历时，增强秀洲区内河的总体排洪抗涝能力。可有效提高城市内河的排水能力，降低洪水对本地区带来的洪涝灾害。 由于本项目施工结束后，水闸打开后外河道水会排入已完成清淤的河道，加上本项目河道水域内流动性差，所以河水流态基本没有发生变化，对与之相连的新农港总体流速没有大的影响。本项目王家木桥港乌桥港拓浚后面平均宽约20m，常年水位为1.2m，河道水量与相邻的新农港相比很小，本项目疏浚清淤对主要河道造成的水位变化值极小，基本可忽略不计。 4.2.2地表水环境影响分析 本项目所在地属于平原水网地区，区域地势平坦，水网密布，无闭合的集水周界，河流水面比较小，水流平稳，流向常顺逆不定，常具有人工水系排水、引水双重功能。 本工程建成后，通过清淤、疏浚等工程措施，清除了原河道中的淤泥，增加了河道水域面积和水域容积，一定程度上可改善项目区域及周边区块的河网水质。同时，随着本工程护岸的建成，将有利于防止水土流失，岸上雨水径流夹带的污染物质不易直接排入河道，从而改善河网水环境。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本工程施工场地沿河设置，占地面积较小，为临时占地，施工作业场地尽量位于敏感点相对较远的位置，且周围敏感点大部分为在建项目，故该选址的环境影响程度较小。本工程选址不涉及嘉兴市生态保护红线，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，无环境制约因素。总体来看，本工程选址设置较合理。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 5.1施工期生态环境保护措施 5.1.1水污染防治措施 本项目建设在施工时产生的废水将会导致水体受污染，为了节约用水，减少水土流失、减轻或避免施工排水对环境的污染，要求如下保护措施： 施工现场应当设置排水设施，保持排水畅通。施工生产废水汇集到沉淀池中，采用多级沉淀的方法，经沉淀处理后上清液回用于施工（如洒水抑尘等），确需排放时可经过管道接入周边道路或小区内管网。在地块内设置机械、车辆集中清洗点，清洗废水经临时排水沟、隔油沉砂池处理达标后回用于施工（如洒水抑尘等），确需排放时可经过管道汇入周边道路管网。本项目采用水力冲挖方式清淤，冲挖后的泥浆采用泥浆泵排放至排泥场，淤泥干化水经沉淀处理后尽可能回用于工程用水，多余的上清液纳入管网，禁止向周边河道排放。施工人员生活污水经移动厕所收集处理后就近排入嘉兴市污水处理工程管网，生活污水不得随意排放。 在此基础上，本项目不会对周边水环境产生影响。同时，本项目施工期废水完全在嘉兴市联合污水处理厂的处理能力之内，不会对其造成冲击，造成不利影响。 5.1.2大气污染防治措施 施工扬尘防治措施：场内外交通道路硬化，对路面加强维护并保持清洁。车辆进出施工场地的道路实施洒水抑尘，每天洒水4~5次。运输汽车采用封闭式，土石方应及时调运利用，减少临时堆置时间，临时堆料场、堆土场需保持一定的湿度，以减少扬尘量。易散失的物资（如水泥）不能在露天堆放，以减少对周围环境空气的影响。 施工机械废气防治措施：施工单位必须选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输车辆，使其排放的尾气符合国家有关标准；各机械设备安装尾气净化器，保证尾气达标排放，降低机械废气污染程度。加强设备的维护保养，保持其完好运行，使燃料充分燃烧，既节约能源又可减少污染物的产生。 恶臭防治措施：底泥在疏挖过程中采用土壤生物除臭法，微生物利用淤泥底质中的N、P等营养元素繁殖生存，可有效地去除臭气中的HS、还原硫化物等臭气物质。底泥输送过程中加盖帆布，以减轻恶臭对输送沿线周围环境的影响。 在此基础上，本项目施工废气排放对周围环境影响不大。 5.1.3噪声污染防治措施 1、施工时尽量选用优质低噪声设备，设备安装时，可采用隔振垫、消音器等辅助设施，并加强施工机械的维修、管理，以保证机械设备处于低噪声、高效率的良好工作状态。 2、合理布置施工场地和配置施工机械，降低组合噪声级；高噪声机械设备布置在远离敏感点处，由于本项目25m以内存在存在敏感点湖光秋院（南侧20m），施工时应在王家木桥港南侧设置隔声屏障，减小施工噪声对敏感点的影响。 3、合理安排施工时间，禁止在夜间（22：00~6：00）进行产生噪声污染的施工作业。合理安排施工车辆行驶线路和时间，注意限速行驶、禁止高音鸣号，以减小交通噪声。 在此基础上，本项目对施工区周边声环境影响不大。 5.1.4土壤环境污染防治措施 要求建设单位在施工期加强对设备的检查检修，完善事故应急预案系统建设。 在进行相应的土壤污染防控措施的前提下，本项目施工期对土壤环境的影响是可接受的。 5.1.5固体废物污染防治措施 本工程淤泥用泥浆泵抽取上岸至排泥场，淤泥经退水后自然干化固结后与一般土方外运进行综合利用。 土方运至指定堆场，并做好相应防护措施(如挡土墙、地面防渗、防雨、导流沟等)，项目弃渣应及时清运，主要利用公路交通作为土方运输方式。清运车辆应配有密封盖，清运现场应采取防尘措施，及时洒水保湿，对洒落在地面上的废土应及时清扫，防止被碾压后产生二次扬尘污染环境。 生活垃圾应委托环卫部门统一清运并作卫生填埋，同时加强对施工人员的环保意识教育，杜绝生活垃圾到处乱扔，避免造成对环境的二次污染。 采取相应措施后，本项目固废均能得到相应处置，最终排放量为零，不会对周边环境产生影响。 5.1.6水土流失影响防范措施 以《中华人民共和国水土保持法》及有关配套法规、规章和其他规范性文件为依据，参照浙江省水土保持委员会水土保持技术规定，努力使所损坏的水土保持设施尽可能少且予以补偿；弃土全部妥善处理或就近利用或进入弃土场。 1、水土保持措施 本工程水土流失防治区域分为项目建设区和直接影响区，具体有河道工程防治区和施工临时设施防治区。 （1）河道工程防治区 为河道整治工程占地，主要包括河道护岸和施工临时设施占地两侧可能受影响的范围。河道建设护岸时必须做好围堰，并及时排水，尽快施工；绿化区土方填筑时严格按照施工组织设计的要求进行，填筑至设计高程后，应及时进行植被绿化等，缩短填筑面的裸露时间。 （2）施工临时设施防治区 主要包括耕植土临时堆放场、排泥场、其它施工临时设施占地及周边可能受到影响的范围。需对耕植土进行集中堆置，堆体外围设填土草袋进行临时拦挡，堆体表面采取撒播草籽的方式提高植被覆盖度，以增加防治效果。工程施工结束后，对耕植土临时堆场占地进行复耕。排泥场外围需设置围堰。其他施工临时设施区，施工结束后，应及时拆除建筑物材料临时堆场内用于临时防护的砖砌体，临时占地需用场地平整。要求在施工结束后首先拆除临时建筑物，清除场地中的建筑垃圾，重新疏松土壤，对施工临时占地范围进行复耕。 2、组织领导和管理措施 为保证各项水土保持措施的实施，由建设单位负责组织实施，协调水土保持措施和主体工程建设的关系，协调本工程水土保持措施和周边地区建设规划的关系。同时在建设单位、设计代表、施工监理和施工单位等各岗位上配备专职或兼职的水土保持工程技术人员。在工程施工建设过程中，应接受秀洲区及各级水利主管部门的检查监督。 3、水土保持工程施工 本工程的水土保持工作不仅包括项目完工后采取的治理措施，也包括施工期间的预防措施。施工承包人应采取各种有效措施防止在其利用或占用的土地上发生不必要的水土流失。 如设计中的施工场地面积与实际有出入时，水土流失治理范围、治理经费应按实际情况确定。对于未提及的由于工程施工而引起水土流失的作业面，均应按水土保持的原则进行治理。 水土保持工程措施根据施工进度要求，由负责相应部分施工的承包商实施；植物措施可委托有经验的单位承担。 采取以上水土流失防范措施后，本项目水土流失影响在可控制范围内。 5.1.7生态环境污染防治措施 要求施工期加强管理，在施工过程中，教育施工人员减少对作业区周围植被的破坏，不损坏临时用地之外的地表土壤和植被，尽量减少对野生动植物的影响。尽量减少施工期临时占地；待工程施工完成后，应尽快做好绿化工作。 施工场地按照标准化工地标准进行规划、建设，施工单位应做到文明施工，加强污废水处理设施管理，确保废污水达标排放，以免对周边河道内的水生生物和鱼类资源造成影响。 本项目施工对施工区的水生植物、浮游生物、底栖生物、鱼类等会产生不同程度的影响和破坏，本项目施工期较短，在采取以上生态环境污染防治措施后，施工结束后施工区生态环境能够逐渐恢复。 5.1.8风险环境影响防范措施 - (1)环境风险防范措施 - ①施工单位应定期检查和维护施工机械，使机械维持良好的工作状态。 - ②加强对施工人员的技术培训，提高施工人员的安全意识和环境保护意识，严格操作规程，避免人为操作失当引起溢油事故。 - ③建立防汛、避台等应急预案，施工期间如遇恶劣天气必须将暂停施工，保证机械安全。 - ④制订施工期柴油泄漏风险事故应急预案，预案应包括应急事故组织机构、应急救援队伍、应急设施及物质的配备、应急报警系统、应急处理措施、应急培训计划等内容；施工场所应张贴应急报警电话。 - (2)突发环境事件应急预案 - 环境风险事故发生后，能否迅速而有效地做出应急反应，对于控制污染，减少污染损失以及消除污染等都起着关键性的作用。针对本工程施工期可能发生的溢油事故等环境风险事故，通过对事故的风险评价，制定突发性事故应急处理预案等，对事故快速做出反应，最大限度地减少事故污染对水环境的危害，建立应付突发性事故的抢险指挥系统，组织制定一份可操作的风险应急预案是非常必要的。一旦出现重大事故，能有效的组织救援，及时控制污染、减少污染损失。 采取以上风险环境影响防范措施后，本项目风险环境影响在可控制范围内。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.2运营期生态环境保护措施 本项目为河道整治工程，主要是通过河道护岸及疏浚工程，加快河网水体置换速率，改善河网水体自净能力，且有利于防止水土流失，岸上雨水径流夹带的污染物质不易直接排入河道。同时本项目疏浚清淤对主要河道造成的河水流态、流速、水位变化值极小，基本可忽略不计。就项目本身而言无污染物产生，营运期不向外界排放污染物，故运营期无生态环境保护措施。 |
| 其他 | 5.3环境监测计划 施工期环境监测主要是为了了解掌握施工作业对环境的影响范围和影响程度，通过环境监测调查可以及时发现存在的问题，并提出相应的整改措施。施工期环境监测可由业主单位委托有相应资质的环境监测单位实施，技术要求按照有关环境监测规范的规定执行，以保障监测数据的可靠性。监测点位、监测项目、监测时间和频次见表5-1。 表5-1 本项目施工期环境监测计划 类别; 监测点; 监测项目; 监测频率. 地表水; 王家木桥港乌桥港施工上游、下游; pH、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、石油类、SS; 施工中期一次、施工结束一次. 废气; 四周边界、敏感点; 臭气浓度; 施工中期一次、施工结束一次. 噪声; 四周边界、敏感点; Leq(A); 施工中期一次、施工结束一次. |
| 环保投资 | 5.7环保投资 本项目总投资2974.48万元，其中施工期环保投资47万，约占总投资的1.58%，施工期环保设施与投资概算见表5-2。 表5-2 施工期环保设施与投资概算一览表 序号; 项目; 投资（万元）. 1; 废水处理措施（隔油沉淀池、临时排污管道）; 20. 2; 扬尘防治; 15. 3; 噪声治理（围护设施）; 2. 4; 固废处置（土方清运）; 10. 合 计; 47. 通过采取上述各项环境保护措施，将在很大程度上减轻和降低各种不利影响，并有效改善该区域的美学和生态环境。 |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| - 内容 - 要素 | - 施工期 |  | - 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 环境保护措施 | - 验收要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生生态 | 教育施工人员减少对作业区周围植被的破坏，不损坏临时用地之外的地表土壤和植被 | 施工结束后，陆生生态恢复到原有水平 | / | / |
| 水生生态 | 文明施工，加强污废水处理设施管理，确保废污水达标排放 | 施工结束后，水生生态恢复到原有水平 | / | / |
| 地表水环境 | 淤泥干化水经沉淀处理后尽可能回用于工程用水，多余的上清液纳入管网；施工生产及清洗废水经隔油沉淀后回用，多余污水纳入管网，施工人员生活污水经移动厕所收集处理后就近排入嘉兴市污水处理工程管网 | 施工生产废水、清洗废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，其中NH3-N达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B标准 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 加强对设备的检查检修，完善事故应急预案系统建设 | 事故应急预案系统建设完善 | / | / |
| 声环境 | 选用优质低噪声设备、合理布置施工场地和配置施工机械、设置隔声屏障等 | 施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 洒水抑尘；加强设备的维护保养，保持其完好运行；底泥疏挖过程中采用土壤生物除臭法 | 施工期水域边界颗粒物、非甲烷总烃、氮氧化物、二氧化硫等的无组织排放达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关标准，氨、硫化氢、臭气浓度的无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的二级标准 | / | / |
| 固体废物 | 土方运至指定堆场，并做好相应防护措施(如挡土墙、地面防渗、防雨、导流沟等)；生活垃圾委托环卫部门统一清运并作卫生填埋 | 落实相关措施，土方外运综合利用 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 定期检查和维护施工机械，加强对施工人员的技术培训，建立相关应急预案 | 相关应急预案已建立 | / | / |
| 环境监测 | 按照施工期环境监测计划（表5-1）进行环境监测 | 环境监测数据达到相关标准 | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

- 七、结论

- 7.1环评总结论 王家木桥港乌桥港河道整治工程项目符合符合国家、浙江省产业政策等的要求，按国内现有的污染处理技术水平和经济承受能力，施工期污染物经处理后能做到达标排放，处理达标后的各类污染物对环境影响符合项目所在地规定的环境质量要求。建设单位在本项目建设中应认真执行环保“三同时”，认真落实本报告提出的各项污染防治措施，认真执行各项环保法规、制度，从环境影响的角度来看，本项目是可行的。 综上所述，从环保角度而言，项目的实施是可行的。