- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       环境检测与技术研发项目

建设单位（盖章）：   江苏安琪尔检测科技有限公司

编制日期：           二〇二一年六月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 环境检测与技术研发项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-320206-89-01-332760 |  |  |
| 建设单位联系人 | 付丽华 | 联系方式 | 13812257575 |
| 建设地点 | 无锡市惠山区智慧路1号清华创新大厦2001 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 19分 35.270秒，31度 40 分59.988秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7461环境保护监测 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展 98、专业实验室、研发（试验）基地——其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无锡市惠山区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 惠行审备[2021]146号 |
| 总投资（万元） | 1000.00 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） | 10% | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1575.52 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划文件名称：江苏无锡惠山经济开发区开发建设规划（2018-2025年） 审批机关：无锡市惠山区人民政府 审批文件名：无锡市惠山区人民政府关于明确惠山经济开发区管辖范围的批复 审批文号：惠府复[2019]3号； |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：江苏无锡惠山经济开发区开发建设规划（2018-2025）环境影响报告书 审查机关：江苏省环境保护厅 审查文件：省生态环境厅关于江苏无锡惠山经济开发区开发建设规划（2018-2025）环境影响报告书的审查意见 审查文号：苏环审[2020]2号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 江苏省无锡惠山经济开发区于2002年经江苏省人民政府苏政复[2002]29号批准设立为省级经济开发区，批准启动面积5.96平方公里。为优化调整区内合理布局，解决区域土地制约瓶颈，开发区将规划面积扩大至35.54平方公里，规划范围为：东芝太平港-友谊路-无畏河-太平港，南至锡北运河，西至锡澄运河，北至堰玉东路-锡澄路-堰新路-惠源路-江阴界河，扩区范围包括风电产业园以及规划范围东北侧区域。区内产业发展规划调整方向：整个开发区工业门类以一类、二类工业和研发为主，主要发展先进装备制造、生物医药、新材料、新一代信息技术和生产性服务产业；适当发展轻工和新型能源等无污染或低污染产业；逐步淘汰高耗能、高排污的企业。本项目属于环境检测与技术研发项目，符合园区产业规划。 本项目属于M7461环境保护监测行业，根据《省生态环境厅关于江苏无锡惠山经济开发区开发建设规划（2018-2025）环境影响报告书的审查意见》附件2江苏无锡惠山经济开发区生态环境准入清单要求，不属于其中禁止引入的一、先进装备制造类；二、生物医药类；三、其他:1、新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染的企业和项目(城镇污水集中处理等环境基础设施项目和战略性新兴产业项目、现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目除外);2、新建、改建、扩建排放重点重金属(铅汞、镉、铬、类金属砷水污染物)的项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目提升安全环保方面的改造工程除外;3、原料未使用低VOCs量的涂料、粘胶剂、清洗剂、油墨的印刷包装以及集装箱、交通工具、人造板、家具、船舶制造等项目；4、新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等设施(Ⅱ类禁燃区范围内集中供热、电厂锅炉除外);5、国家和地方的产业政策禁止类的项目。不属于空间管制要求/禁止引入的项目，符合规划环评要求。 企业租赁厂房生产，根据项目所在地国土证（锡惠国用（2015）第009708号），项目所在地用途为科教用地。对照《无锡市惠山新城控制性详细规划》，项目所在地规划为科研设计用地，符合土地利用要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策合理性分析 经查实，本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中规定的鼓励类中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中“7、环境监测体系工程”，属于鼓励类项目；本项目属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）中规定的“（三）科技设计产业 1.工程（技术）研究中心、企业技术中心、重点实验室、科研中实基地、实验基地等科技企业载体”，属于鼓励类。 本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及其部分修改条目（苏经信产业（2013年）183号）中规定的限制和淘汰类项目；不属于省政府办公厅转发省经济和信息化委、省发展改革委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）和《无锡市转型发展投资指导目录》（锡发改资〔2013〕5号）中的限制和淘汰类项目。本项目不属于《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》禁止投资类项目。 - 因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 - 2、“三线一单”的相符性分析 - （1）生态红线相符性分析 根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于引发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），本项目不涉及无锡市范围内的重要生态功能保护区，本项目的建设不会导致无锡市辖区内重要生态功能保护区生态服务功能下降。 本项目所在地位于无锡惠山经济开发区，位于重点管控单元，根据无锡市惠山区环境管控单元准入清单，本项目与其相符性分析如下： 表1-1 项目与无锡市惠山区环境管控单元准入清单相符性分析 环境管控单元名称; 类型; 无锡市惠山区“三线一单” 生态准环境准入清单; 本项目相符性分析. 无锡惠山经济开发区; 园区; 空间布局约束; （1）各类开发建设活动应符合无锡市国土空间总体规划，控制性详细规划等相关要求。 （2）优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。 （3）合理规划居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 本项目符合无锡市国土空间总体规划、控制性详细规划等相关要求；本项目为环境检测与技术研发项目，满足产业准入要求；在居住区和园区、企业之间有防护绿地、生态绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; 本项目的废气在惠山区平衡，废水在无锡上实惠投环保有限公司核定的指标内平衡，固废零排放，根据本项目影响预测结果，对环境影响较小。. 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、存储危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。; 本项目将按照要求，编制环境风险应急预案和风险评估报告并备案，严格按照要求做好风险防范措施，做好应急预案演练。本项目卫生防护距离为车间外100m范围，此范围内无居民点存在。. 资源开发效率要求; 禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目不使用燃料，不使用“Ⅱ类”燃料。. - 因此，本项目符合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的要求。 - 环境质量底线 - 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《2019年度无锡市环境状况公报》），评价区基本污染物臭氧、细颗粒物等基本污染物未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准要求，属于不达标区。根据通过审批的《无锡市大气环境质量限期达标规划》，通过推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控等措施，无锡市环境空气质量2025可实现全面达标；根据无锡市惠山生态环境局发布的2019年锡北运河（张塘桥断面）水质监测结果，水质较好，水体指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）IV类标准要求；项目所在地噪声环境质量良好，周围噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 - 本项目实施后厂区生活污水在污水处理厂内总量内平衡，无生产废水排放；检测产生的有机废气和酸雾经酸雾吸收+二级活性炭吸附处理后通过排气筒（DA001）90米高空达标排放。固废得到妥善处置，各种危险废物均委托有资质的单位进行处置，实现零排放。因此，本项目的建设符合环境质量底线要求。 - （3）资源利用上线 - 本项目租赁厂房，不新增用地，项目营运过程用水主要为溶液配置用水、清洗用水以及生活用水。项目实施后使用清洁能源电，所产生的有机废气、酸雾废气均采取有效的收集治理措施，项目实施后不会降低大气环境质量等级，本项目不超过当地资源利用上线。 - （4）环境准入负面清单 - 本项目位于无锡市惠山区智慧路1号清华创新大厦2001，本项目所在地为惠山区，根据《惠山区建设项目环境准入负面清单（2018版）》中“产业发展负面清单”，对照清单中相关要求，本项目相符性分析见下表1-2。 表1-2 本项目与惠山区产业政策相符性分析 编号; 内容; 相符性分析. 一; 限制类. 1; 空间准入. （1）城镇控制性详细规划：; 新建、扩建项目选址必须符合《无锡市惠山新城控制性详细规划）中的土地利用规划要求; 对照《无锡市惠山新城控制性详细规划》，项目所在地属科研设计用地，与规划相符。. 2; 总量准入. （1）; 新建、改建、扩建排放COD、氨氮、总磷等水污染物的项目，需实行污染物减量替代; 全厂生活污水污染物在无锡上实惠投环保有限公司内部平衡。. （2）; 新建、改建、扩建排放SO2、NOX、烟粉尘、挥发性有机物等大气污染物的项目，需实行污染物减量替代; 本项目废气污染物在原项目已核准总量内平衡。. 3; 项目准入. （1）工业项目：; 限制类项目包括《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中限制类，共38项目。其中涉及堰桥街道区域限制行业为：锯材、木片加工，木制品制造项目。对于限制类产业，严格控制新（扩）建项目；开发区及各配套园区、工艺转型集聚区、村级工业集中区范围内的现有企业，允许其在不新增排污总量的前提下，采用先进技术进行改造升级；开发区及个配套园区、工业转型集聚区、村级工业集中区范围外的现有工业企业，允许其在存量工业用地范围内，并在符合国家和地方产业政策及不新增排污总量的前提下，采用先进技术进行改造升级；化工监测点外现有化工企业只允许进行提升安全、环保的改造。; 本项目属于M7461环境保护监测，不属于惠山区限制类项目。. 二; 禁止类. 1; 空间准入. （1）生态红线区域：; 在钱桥街道、阳山镇和洛社镇位于阳山水蜜桃种质资源保护区二级管控区的区域、禁止新建、扩建对土壤、水体造成污染的项目，开发建设活动不得对种质资源造成损害，严格控制外界污染物、污染水源的流入以及物种的引入。; 项目位于无锡市惠山区智慧路1号清华创新大厦2001，辖区内无生态红线区域，不属于上述区域，与生态红线保护规划相符。. （2）太湖流域： 全区禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目（城镇污水集中处理等环境基础设施项目和战略性新兴产业项目、改建印染项目、现有企业在不增加产能的前提下设施提升环保标准的技术改造项目除外）。 在阳山镇、洛社镇位于太湖流域二级保护区的区域，禁止下列行为：新建、扩建化工、医药生产项目；新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；扩大水产养殖规模。; 本项目属于M7461环境保护监测，不属于上述项目，位于无锡市惠山区智慧路1号清华创新大厦2001，位于太湖流域三级保护区域，不属于上述区域。. （3）主体功能区划：; 区内的生态红线区域、基本农田保护区属于禁止开发区域，严禁任何不利于生态保护的土地利用活动。; 项目用地不在生态红线区域和基本农田保护区范围内，项目用地规划为科研设计用地，不占用耕地和基本农田，符合当地土地规划要求。. 2; 项目准入. （1）工业项目：; 禁止类项目包括：《无锡市内资禁止投资项目目录（2015 年本）》、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》中禁止类，《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《江苏工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）（修正）》中限制类、《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（修正）》、《江苏省工业和信息产业结构调整限制淘汰目录和能耗限额》、《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》、《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》中淘汰类；共264项。 对于禁止类产业，一律不得新（扩）建，除安全环保方面必要的提升改造，现有项目不得改造升级；对于需要淘汰的落后生产工艺、装备和产品，按规定期限淘汰，一律不得转移、生产、销售、使用和采用。 全区禁止新建、改建、扩建排放重点重金属（铅、汞、镉、铬、砷类金属水污染物）的项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目、提升安全环保方面的改造工程除外。; 项目产品以及使用的设备、原料皆不属于禁止类项目，不涉及重点重金属的排放，与相关产业政策要求相符。. - 由上表可知，本项目符合《无锡市“ 三线一单” 生态环境分区管控实施方案》的要求。 3、与太湖水污染防治有关规定的相符性 《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）将太湖流域划分为三级保护区，《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）具体明确了无锡太湖一、二级保护区涉及行政镇、村名称，本项目所在地属太湖流域三级保护区。 《江苏省太湖水污染防治条例》中规定“太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； - 销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 - 本项目属于太湖流域三级保护区，本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后接管无锡上实惠投环保有限公司处理，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中一、二、三级保护区禁止行为，符合江苏省太湖水污染防治条例。 4、与太湖水流域有关规定相符性 - 本项目所在地属于太湖流域，无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后接管无锡上实惠投环保有限公司处理，本项目不直接向外环境排放污染物。本项目不属于《太湖流域管理条例》中“第二十八条 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染的生产项目”；亦不属于该条例中“第三十条 太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县人民政府应当责令拆除或者关闭。”的项目，本项目符合《太湖流域管理条例》文件的要求。 - 5、与《十三五-挥发性有机物污染防治工作方案》的相符性分析 表1-3与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》相符性分析一览表 序号; 要求; 内容; 本项目情况; 相符性分析. 1; 严格建设项目环境准入; 新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; 本项目位于无锡惠山经济开发区内; 符合. 2; 严格涉及VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量消减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目执行环境影响评价制度，新增的有机废气在惠山区申请总量平衡，区域内按照等量或倍量削减替代。 本项目使用的实验室试剂含有少量的VOCs，经二级活性炭处理后通过90米排气筒高空排放。; 符合. 3; 加快实施工业源VOCs污染防治; 推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性炭的原辅料和产品。; 本项目使用的实验室试剂仅含有少量的VOCs属于低VOCs含量原辅料。; 符合. 4; 加强无组织废气排放控制，含VOCs物料的存储、输送、投料、卸料，涉及VOCs物料的生产及含VOCs产品分装等过程应密闭操作。; 本项目涉VOCs物料皆封闭包装，涉VOCs物料操作台操作时封闭，内设负压吸风装置。; 符合. 5; 加大工业涂装VOCs治理力度; 全面推进集装箱、汽车、木质家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材等制造业工业涂装VOCs排放控制，在重点地区还应加强其他交通设备、电子、家用电器制造等行业工业涂装VOCs排放控制。重点地区力争2018年底前完成，京津冀大气污染传输通道城市2017年底前本完成。; 本项目不属于工业涂装企业，使用的实验室试剂仅含有少量的VOCs，产生的有机废气经二级活性炭处理后通过90米排气筒高空排放。; 符合. 由上表可知，本项目符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》中相关要求。 - 与《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》（苏环办[2014]128号）相符性分析 表1-4与苏环办[2014]128号文的相符性分析 序号; 内容; 本项目情况; 相符性分析. 1; 鼓励对排放的VOCs进行回收利用，并优先在生产系统内回用。对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总收集、净化处理率均不低于90%，其他行业原则上不低于75%。; 本项目M7461环境保护监测，不属于上述行业；实验过程中产生的有机废气进行收集处理，废气收集率达90%以上，配套的二级活性炭对有机废气的处理率为90%。; 符合. 由上表可知，建设项目符合《关于引发〈江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南〉的通知》（苏环办[2014]128号文）中相关要求。 - 7、与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》的相符性分析 表1-5与《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》的相符性一览表 序号; 内容; 本项目情况; 相符性分析. 1; 生产、进口、销售、使用含有挥发性有机物的原料和产品，其挥发性有机物含量应当符合相应的限值标准。; 本项目使用的实验室试剂，年使用量较少，根据企业提供相关物料的MSDS，挥发性有机物含量符合相关要求。; 符合. 2; 排放挥发性有机物的生产经营者应当履行防治挥发性有机物污染的义务，根据国家和省相关标准以及防治技术指南，采用挥发性有机物污染控制技术，规范操作规程，组织生产经营管理，确保挥发性有机物的排放符合相应的排放标准。; 本项目产生的有机废气配套二级活性炭装置处理达标后排放。; 符合. 3; 产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置。; 本项目实验台上方和试剂柜安装集气罩对挥发性有机物进行吸收处理，处理装置为二级活性炭装置，处理达标后高空排放；含有挥发性有机物的物料密闭储存、运输、装卸，不敞口和露天放置。; 符合. 由上表可知，本项目符合《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》中相关要求。 - 8、与《江苏省大气污染防治条例》的相符性分析 表1-6与《江苏省大气污染防治条例》的相符性一览表 序号; 内容; 本项目情况; 相符性分析. 1; 第三十六条严格控制新建、改建、扩建钢铁建材、石化、有色、化工等行业中的大气重污染工业项目。新建、改建、扩建的大气重污染工业项目生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当配套建设和使用除尘、脱硫、脱硝等减排装置，或者采取其他控制大气污染物排放的措施。现有大气重污染工业项目在生产过程中排放烟粉尘、硫化物和氮氧化物等大气污染物的，应当按照国家和省有关规定进行大气污染物排放提标改造，并按照生态环境行政主管部门的要求开展强制性清洁生产审核，实施清洁生产技术改造。; 本项目不属上述大气重污染工业项目，所产生有机废气均由集气罩收集，经二级活性炭处理达标后排放。; 符合. 2; 第三十七条在生产经营过程中产生的有毒有害大气污染物的，排放单位应当安装收集净化装置或者采取其他措施，达到国家和省规定的排放标准或者其他相关要求。禁止要求排放有毒有害大气污染物。运输、装卸、贮存可能散发有毒有害大气污染物的物料，应当采取密闭措施或者其他防护措施。; 本项目实验台上方安装集气罩对挥发性有机物进行吸收处理，处理装置为二级活性炭装置，处理达标后高空排放；含有挥发性有机物的物料密闭储存、运输、装卸，不敞口和露天放置，试剂柜安装吸风装置，收集可能逸散的废气进入废气处理系统。; 符合. 3; 第三十八条产生挥发性有机物废气的生产经营活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并设置废气收集和处理系统等污染防治设施，保持其正常使用；造船等无法在密闭空间进行的生产经营活动，应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放量。; 项目实验台上方安装集气罩对挥发性有机物进行吸收处理，处理装置为二级活性炭装置，处理达标后高空排放。; 符合. 由上表可知，本项目符合《江苏省大气污染防治条例》中相关要求。 - 9、与《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的相符性分析 表1-7与《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的相符性一览 要求; 内容; 本项目情况; 相符性分析. （四）严控“两高”行业产能; 严谨新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。; 本项目行业类别为环境保护监测；不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等“两高”行业。; 符合. （二十四）深化VOCs治理专项行动; 禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅料和产品的替代。 2020年，全省高活性溶剂和助剂类产品使用减少20%以上。加强工业其他VOCs无组织排放管理。推动企业实施生产过程密闭化、连续化、自动化技术改造，强化生产工艺环节的有机废气收集。列入“两减六治三提升”专项行动的VOCs治理项目，2019年底前全部完成。逾期未完成的，依法关闭或停产整顿。; 本项目使用的有机试剂年使用量较少，VOCs含量较低，产生的有机废气均有效的收集和高效处理后高空排放。; 符合. 所以，本项目符合《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》的相关要求。 - 10、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）相符性分析 表1-8 与环大气[2019]53号文的相符性分析 序号; 内容; 本项目情况; 相符性分析. 1; 重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄露、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。; 本项目实验台上方安装集气罩对挥发性有机物进行吸收处理，处理装置为二级活性炭装置，处理达标后高空排放；含有挥发性有机物的物料密闭储存、运输、装卸，不敞口和露天放置，试剂柜安装吸风装置，收集可能逸散的废气进入废气处理系统。; 符合. 2; 鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减少增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 本项目有机废气采用二级活性炭装置进行治理，处理达标后高空排放；含有挥发性有机物的物料密闭储存、运输、装卸，不敞口和露天放置，试剂柜安装吸风装置，收集可能逸散的废气进入废气处理系统。定期更换废活性炭，并委托资质单位进行处理。; 符合. 由上表可知，建设项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）中相关要求。 11、与《无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案》（锡大气办[2020]3号）相符性分析 表1-9 与锡大气办[2020]3号文的相符性分析 序号; 内容; 本项目情况; 相符性分析. 1; （一）突出加强园区综合治理。针对涂装、电子信息、橡胶塑料制品、有机化工等重点行业，对芳香烃、烯烃等活性物排放量大的企业建立管理台账，指定“一企一策”整治方案实施：完善园区统一的泄露检测与修复（LDAR）管理系统，具备“工具栏”管理等功能，纳入园区环保监控管理平台。; 本项目为环境保护监测，不属于上述重点行业。; 符合. 2; （二）大力推进源头替代。推进工业企业源头替代。禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。各市（县）、区要结合实际，加快化工、工业涂料、包装印刷等重点行业低VOCs含量源头替代进度，5月底出台源头替代实施方案，在政策、资金等方面给予企业扶持。年底前基本完成汽车制造底漆、中涂、色漆工序，钢制集装箱制造箱内、箱外、木地板等工序以及家具、工程机械、船舶、钢结构、卷材等制造行业的替代任务。; 本项目不使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等溶剂。; 符合. 3; （三）有效控制无组织排放。各市（县）、区要组织管理、执法及企业人员宣贯《挥发性有机物无组织排放标准》，进一步明确无组织排放控制要求。督促、指导企业在确保安全生产的前提下，开展物料储存、转移输送、工艺过程、设备与管线组件以及敞开液面等无组织排放环节排查整治。需进行设备升级、工艺改造的要排出年度重点工程项目，需提升管理水平的要指定整改落实措施，确保6月底前完成整改。7-9月，各市（县）区要对重点行业及化工园区的无组织控制情况开展专项执法检查，对未达到标准要求的，依法处罚并限期整改。; 本项目原料均密闭储存于仓库内，试剂柜安装有废气收集装置，废气经收集后引入废气处理装置；转移到各工序间均密闭，检测过程中产生的有机废气经收集后进入二级活性炭吸附装置进行处理，达标后高空排放，对周围环境影响较小。; 符合. 4; （四）深化改造治污设施。各市（县）区要加大对企业治污设施的分类指导，鼓励企业合理选择治理技术，提高VOCs治理效率。组织专家对重点企业VOCs治理设施效果开展评估，对设施工程设计不规范、设施造型不合理、治污设施简易低效（无效）导致排放浓度与去除效率不达标的企业，提出升级改造要求，6月底前完成改造并在所属地生态环境部门备案，逾期未改造或改造后排放仍不达标标准的，依法予以关停，VOCs排放量大于等于2千克/小时的企业，除确保排放浓度稳定达标外，去除效率不低于80%。; 本项目处理有机废气的活性炭吸附装置处理效率取保守值70%。; 符合. 5; （五）加快VOCs重点排放企业整治。各市（县）、区按照《关于印发挥发性有机物重点监管企业综合整治方案编写大纲等文件的通知》（苏环办[2018]492号）和《关于引发无锡市挥发性有机物排放重点监管企业名录的通知》（锡环控[2019]4号）等文件要求，督促列入第一批无锡市挥发性有机物重点排放监管企业名录的124家企业在2020年10月底前按照“一企一策”方案全面完成整治，12月底前由属地生态环境部门完成绩效评估。 列入第二批无锡市挥发性有机物排放重点监管企业名录的企业，要2020年底前编制完成“一企一策”方案，于2021年6月底前全部完成整治工作。名录中符合风量要求的重点监管企业，要安装VOCs自动在线监测设备。各市（县）、区要排查梳理辖区内石化、化工、工业涂装和包装印刷四个重点行业企业挥发性有机物情况，按照《无锡市重点行业挥发性有机物治理指导性意见（试行）》开展专项整治，于2020年8月底前完成整治。其他行业企业应及早启动整治，于2021年12月底之前基本完成VOCs整治工作。; 本项目不属于列入第一批无锡市挥发性有机物重点排放监管企业名录的124家企业，不属于列入第二批无锡市挥发性有机物排放重点监管企业名录的企业，不属于石化、化工、工业涂装和包装印刷四个重点行业。; 符合. - 由上表可知，建设项目符合《无锡市2020年挥发性有机物专项治理工作方案》（锡大气办[2020]3号）中相关要求。 - 12、与《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47 号）及《“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30 号）相符性分析 表1-10 与（苏发[2016]47号）及（苏政办发[2017]30号）相符性分析 序号; 内容; 本项目情况; 相符性分析. 1; （二）强制重点行业清洁原料替代。 2017年底前，包装印刷、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂。集装箱制造行业在整箱抛（喷）砂、箱内外涂装、底架涂装和木地板涂装等工序全面使用水性等低VOCs含量涂料替代。交通工具制造行业使用高固体分、水性、粉末、无溶剂型等低VOCs含量涂料替代。家具制造行业使用水性、紫外光固化、高固体分等低VOCs含量涂料替代溶剂型涂料。机械设备、钢结构制造行业使用高固体分等低VOCs含量涂料替代。包装印刷行业使用水性、醇溶性、大豆基、紫外光固化等低VOCs含量的油墨替代。人造板制造行业使用低（无）VOCs含量的胶黏剂替代。; 本项目为环境保护监测，不属于上述重点行业，且物料VOCs含量低，不需替代。; 符合. 5; （四）推进重点工业行业VOCs治理。 1．完成石化、化工行业全过程污染控制。严格执行《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》、《石油化学工业污染物排放标准（GB31571-2015）》要求。2017年底前，全面完成石化行业VOCs综合整治。完成全省石化、化工行业设备和管阀件泄漏检测与修复（LDAR），重点企业建立LDAR管理系统。按照《化学工业挥发性有机物排放标准（DB32/3151-2016）》要求，2019年1月底前，全面完成化工企业提标改造。采取密闭生产工艺，使用无泄漏、低泄漏设备。严格控制储罐、装卸环节的呼吸损耗。有机废水收集系统应加盖密闭，并安装废气收集净化系统。对工艺单元排放的尾气进行回收利用，不能回收利用的应采用焚烧或其他有效方式处理。规范化工装置开停工及维检修流程，石化、化工重点企业实施开停工备案制度。; 本项目不属于石化、化工行业；有机废气采用二级活性炭装置进行治理，处理达标后高空排放；含有挥发性有机物的物料密闭储存、运输、装卸，不敞口和露天放置，试剂柜安装吸风装置，收集可能逸散的废气进入废气处理系统。; 符合. - 由上表可知，建设项目符合《“两减六治三提升”专项行动方案》（苏发[2016]47 号）及《“两减六治三提升”专项行动实施方案》（苏政办发[2017]30 号）中相关要求。 - 13、与《大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法》相符性分析 本项目距离京杭运河8.4km，经查《省政府关于引发大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法的通知》（苏政发[2021]20号），本项目不在大运河江苏段核心监控区内，因此本项目符合《大运河江苏段核心监控区国土空间管控暂行办法》的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江苏安琪尔检测科技有限公司成立于2021年3月，目前租赁江苏数字信息产业园发展有限公司位于无锡市惠山区智慧路1号清华创新大厦2001的1575.52平方米车间新建环境检测与技术研发项目，主要进行水与废水监测、空气与废气监测、土壤与底泥监测、噪声与振动监测、室内空气质量等监测服务。项目建成后年检测分析样品4000批次，年产值600万元。 本项目于2021年4月7日取得无锡市惠山区行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：惠行审备[2021]146号），项目代码：2104-320206-89-01-332760。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年），本项目属于“四十五、研究和试验发展—98、专业实验室、研发（试验）基地——其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，该项目需编制环境影响报告表。建设单位委托浙江环耀环境建设有限公司为该项目进行环境影响报告表的编制，报请审批。环评单位以环评导则和相关法规标准为编制依据，编制了本项目环境影响报告表。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，请公司按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 2、项目概况 项目名称：环境检测与技术研发项目； 建设单位：江苏安琪尔检测科技有限公司； - 项目性质：新建； - 建设规模：年检测分析样品4000批次； - 建设地点：江苏省无锡市惠山区智慧路1号清华创新大厦2001； - 投资总额：1000万元，其中环保投资100万元； - 3、工程内容 - 本项目产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 年设计能力; 年运行时数. 1; 环境检测与技术研发项目; 检测分析样品; 4000批次; 2400h. 表2-2 建设项目公用及辅助工程 名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 仓库; 标准物质试剂库30m2; 位于车间南部. 耗材库35m2; 位于车间南部. 普通试剂库35m2; 位于车间南部. 易制毒室6m2; 位于车间南部. 易制爆室6m2; 位于车间南部. 运输; /; /. 主体工程; 试验室; 共一层，1300m2; 理化实验室、无机前处理室、分析室、VOCs室等. 公用工程; 办公用房; /; 无固定办公区域，书写工作在试验台完成。. 给水; 生活用水900t/a 酸雾吸收用水0.066t/a 纯水配制用水1.43t/a 清洗用水1.5t/a; 自来水依托已建的市政给水管网供给. 排水; 生活污水720t/a； 纯水制备尾水0.43t/a; 雨污分流；雨水接入雨水管网后排入附近地表水体；生活污水和纯水制备尾水经化粪池处理后接管污水处理厂处理. 供热; /; /. 供电; 2.5万千瓦时/年; 用电来自市政电网. 环保工程; 废气; 酸雾吸收+二级活性炭吸附装置；风量5000m3/h; 有机废气经收集处理后由排气筒DA001高于90米排放. 生活污水; 三格式化粪池; 依托房东已建三格式化粪池预处理后接管污水厂处理. 固废处理; 一般固废库5m2; 暂存一般工业废物. 危险废物仓库8.75m2; 位于车间东南侧，暂存危险废物. 生活垃圾收集桶若干; /. 噪声处理; 降噪20dB（A）; 可达标排放. 4、原辅材料及消耗量 本项目主要原辅材料清单见表2-3、表2-4。 表2-3 主要原辅料清单 序号; 名称; 年耗量; 包装状态; 最大储存量. 1; 大肚移液管; 20 支; 1ml/支; 20 支. 2; 大肚移液管; 70 支; 5ml/支; 70 支. 3; 大肚移液管; 100 支; 10ml/支; 100 支. 4; 大肚移液管; 50 支; 20ml/支; 50 支. 5; 大肚移液管; 50 支; 25ml/支; 50 支. 6; 大肚移液管; 50 支; 50ml/支; 50 支. 7; 大肚移液管; 20 支; 15ml/支; 20 支. 8; 刻度移液管; 70 支; 1ml/支; 70 支. 9; 刻度移液管; 60 支; 2ml/支; 60 支. 10; 刻度移液管; 60 支; 5ml/支; 60 支. 11; 刻度移液管; 100 支; 10ml/支; 100 支. 12; 刻度移液管; 10 支; 25ml/支; 10 支. 13; 容量瓶; 40 个; 25ml/个; 40 个. 14; 容量瓶; 60 个; 50ml/个; 60 个. 15; 容量瓶; 70 个; 100ml/个; 70 个. 16; 容量瓶; 20 个; 200ml/个; 20 个. 17; 容量瓶; 100 个; 250ml/个; 100 个. 18; 容量瓶; 50 个; 500ml/个; 50 个. 19; 容量瓶; 70 个; 1000ml/个; 70 个. 20; 比色管; 50 盒; 10ml/盒; 50 盒. 21; 比色管; 25 盒; 25ml/盒; 25 盒. 22; 比色管; 30 盒; 50ml/盒; 30 盒. 23; 比色管; 3 盒; 100ml/盒; 3 盒. 24; 烧杯; 10 个; 50ml/个; 10 个. 25; 烧杯; 100 个; 100ml/个; 100 个. 26; 烧杯; 100 个; 250ml/个; 100 个. 27; 烧杯; 100 个; 500ml/个; 100 个. 28; 烧杯; 6 个; 1000ml/个; 6 个. 29; 量筒; 10 个; 50ml/个; 10 个. 30; 量筒; 20 个; 100ml/个; 20 个. 31; 量筒; 10 个; 250ml/个; 10 个. 32; 量筒; 2 个; 1L/个; 2 个. 33; 量筒; 2 个; 2L/个; 2 个. 34; 聚乙烯杯; 20 个; 100ml/个; 20 个. 35; 试剂瓶(滴瓶); 30 个; 125ml/个; 30 个. 36; 试剂瓶; 100 个; 250ml/个; 100 个. 37; 试剂瓶; 100 个; 500ml/个; 100 个. 38; 试剂瓶; 50 个; 1000ml/个; 50 个. 39; 试剂瓶; 2 个; 2.5L/个; 2 个. 40; 试剂瓶; 2 个; 5L/个; 2 个. 41; 聚乙烯瓶; 150 个; 100ml/个; 150 个. 42; 聚乙烯瓶; 100 个; 500ml/个; 100 个. 43; 聚四氟乙烯烧杯; 15 个; 50ml/个; 15 个. 44; 聚四氟乙烯烧杯; 15 个; 100ml/个; 15 个. 45; 三角瓶; 100个; 250ml/个; 100 个. 46; 锥形瓶; 40 个; 250ml/个; 40 个. 47; 锥形瓶; 20 个; 100ml/个; 20 个. 48; 碘量瓶; 20 个; 250ml/个; 20 个. 49; 碘量瓶; 20 个; 500ml/个; 20 个. 50; 溶解氧瓶; 20 个; 250ml/个; 20 个. 51; 解析瓶; 100 个; 2ml/个; 100 个. 52; 玻璃比色皿; 3 对; 1cm/对; 3 对. 53; 玻璃比色皿; 4 对; 2cm/对; 4 对. 54; 玻璃比色皿; 4 对; 3cm/对; 4 对. 55; 石英比色皿; 1 对; 1cm/对; 1 对. 56; 石英比色皿; 1 对; 2cm/对; 1 对. 57; 酸式滴定管; 8 支; 25ml/支; 8 支. 58; 酸式滴定管; 10 支; 50ml/支; 10 支. 59; 移液管架; 20 套; 有机梯形; 20 套. 60; 移液管架; 10 套; 有机圆盘式; 10 套. 61; 玻璃漏斗; 20 个; Ø60mm/个; 20 个. 62; 分液漏斗; 20 个; 250ml/个; 20 个. 63; 分液漏斗; 20 个; 500ml/个; 20 个. 64; 分液漏斗; 10 个; 1000ml/个; 10 个. 65; 分液漏斗; 5 个; 2000ml/个; 5 个. 66; 全玻蒸馏装置; 12 个; 500ml/个; 12 个. 67; 凯式定氮装置; 12 个; 500ml/个; 12 个. 68; 放水玻璃瓶; 5 个; 15L/个; 5 个. 69; 酸缸; 5 个; 60×40×40cm; 5 个. 70; 干燥器; 5 个; Ø30cm; 5 个. 71; 称量瓶; 20 个; 40×25mm; 20 个. 72; 称量瓶; 20 个; 70×40mm; 20 个. 73; 磁盘; 10; 20. 74; 洗瓶; 20 个; 500ml; 20 个. 75; 定性滤纸; 30 盒; Ø12.5cm/盒; 30 盒. 76; 洗耳球; 20; 60ml/个; 20. 77; 玻璃棒; 30; 30. 78; 乳胶手套; 10 双; 厚; 10 双. 79; 活性炭采样管; 7 盒; Ø6*120mm/盒; 7 盒. 80; 气体采样袋; 120 个; 1L/个; 120 个. 81; 气体采样袋; 20 个; 3L/个; 20 个. 82; 具盖瓷坩埚; 20 个; 30ml/个; 20 个. 83; 瓷坩埚; 10 个; 200ml/个; 10 个. 84; 镍坩埚; 3 个; 50ml/个; 3 个. 85; 聚四氟乙烯坩埚; 10 个; 50ml/个; 10 个. 86; 玛瑙研钵; 1 个; Ø90mm; 1 个. 87; PH 试纸; 1 盒; 100 个/盒; 1 盒. 88; 水银温度计; 5 支; 0∽100°C; 5 支. 89; 硅胶管; 5 盒; 6*×9/盒; 5 盒. 90; 定量滤纸; 8 盒; Ø12.5/盒; 8 盒. 91; 胶头滴管; 15 个; 10 个. 92; 尼龙筛; 2 套; 10-200 目 11 个筛子/套; 2 套. 93; 玻璃纤维滤膜; 10 盒; Ø90mm、Ø95mm; 15 盒. 94; 醋酸纤维滤膜; 5 盒; Ø90mm、Ø95m; 7 盒. 95; 微孔滤膜; 15 盒; 孔径 0.45um、 ø60mm; 20 盒. 96; 玻璃纤维滤筒; 10 盒; 50 个/盒; 15 盒. 97; 无胶滤筒; 12 盒; 25 个/盒; 15 盒. 98; 无铅滤筒; 5 盒; 25 个/盒; 8 盒. 99; 石英滤筒; 2 盒; 25 个/盒; 2 盒. 100; 多孔玻板吸收瓶; 50 个; 25ml、50ml、125ml; 80 个. 101; 冲击式吸收瓶; 50 个; 10ml、50ml、125ml、250ml; 80 个. 102; 大型气泡吸收瓶; 10个; 75ml; 10 个. 表2-4 主要化学品消耗一览表 序号; 原料名称; 形态; 年用量; 最大存储量; 包装规格; 储存位置. 1; 盐酸(37%); 液; 4L; 4.8kg; 10L; 12kg; 500mL/瓶; 化学品仓库. 2; 甲醇; 液; 0.125L; 0.1kg; 0.5L; 0.4kg; 500mL/瓶. 3; 浓硫酸(98%); 液; 6L; 10.98kg; 6L; 10.98kg; 500mL/瓶. 4; 磷酸(85%); 液; 0.05L; 0.094kg; 0.5; 0.94kg; 500mL/瓶. 5; 硝酸(70%); 液; 2L; 2.84kg; 2L; 2.84kg; 500mL/瓶. 6; 无水乙醇; 液; 6.25L; 5kg; 12.5L; 10kg; 500mL/瓶. 7; 正己烷; 液; 8L; 5.28kg; 15L; 9.9kg; 500mL/瓶. 8; 四氯乙烯; 液; 40L; 64kg; 40L; 64kg; 500mL/瓶. 9; 丙三醇; 液; 0.05L; 0.063kg; 0.5L; 0.63kg; 500mL/瓶. 10; 铬酸钾; 固; 0.025kg; 0.5kg; 500g/瓶. 11; 甲基橙; 固; 0.025kg; 0.1kg; 25g/瓶. 12; 酒石酸钾钠; 固; 0.025kg; 0.1kg; 100g/瓶. 13; 安替比林; 固; 0.025kg; 0.1kg; 100g/瓶. 14; 氯化钠; 固; 0.05kg; 0.5kg; 50g/瓶. 15; 氢氧化钠; 固; 0.2kg; 0.5kg; 50g/瓶. 16; 柠檬酸钠; 固; 0.3kg; 0.5kg; 500g/瓶. 17; 酚酞; 固; 0.025kg; 0.025kg; 25g/瓶. 18; 无水氯化钙; 固; 0.3kg; 0.5kg; 500g/瓶. 19; 硫代硫酸钠; 固; 0.2kg; 0.5kg; 500g/瓶. 20; 硫酸铝钾; 固; 0.025kg; 0.5kg; 500g/瓶. 21; 亚硫酸钠; 固; 0.1kg; 0.1kg; 100g/瓶. 22; 硫酸铁铵; 固; 0.2kg; 0.5kg; 500g/瓶. 23; 无水磷酸氢二钠; 固; 0.05kg; 0.5kg; 500g/瓶. 24; 无水磷酸二氢钠; 固; 0.05kg; 0.5kg; 500g/瓶. 25; 氯化铵; 固; 0.2kg; 0.5kg; 500g/瓶. 26; 硫酸钠; 固; 0.3kg; 1kg; 500g/瓶. 27; 硫酸亚铁铵; 固; 0.2kg; 0.5kg; 500g/瓶. 28; D-甘露糖醇; 固; 0.01kg; 0.1kg; 100g/瓶. 29; 甘氨酸; 固; 0.025kg; 0.1kg; 100g/瓶. 30; L-抗坏血酸; 固; 0.05kg; 0.5kg; 500g/瓶. 31; 培养基; 固; 10kg; 5kg; /; 配制间. 32; 金黄色葡萄球菌; 菌种; 0.1mg; 0.1mg; /. 33; 铜绿假单胞菌; 菌种; 0.1mg; 0.1mg; /. 34; 黑曲霉; 菌种; 0.1mg; 0.1mg; /. 35; 白色念珠菌; 菌种; 0.1mg; 0.1mg; /. 表2-5 主要原辅料理化性质 序号; 名称; CAS 号; 性状及理化特性; （环境）毒性. 1; 盐酸; 7647-01-0; 无色或微黄色发烟液体，熔点-114.8 ℃ ， 沸点108.6℃，密度 1.20g/cm3，与水混溶，溶于碱液，具有腐蚀性。; LC50:3124mg/kg (大鼠吸入). 2; 甲醇; 67-56-1; 无色澄清液体，熔点-97.8℃，沸点 64.8℃，闪点11℃，密度 0.8g/cm3，溶于水，可混溶于醇、醚等有机溶剂。; LC50:82.78g/kg(大鼠吸入). 3; 硫酸; 7664-93-9; 无色透明油状液体，无臭，熔点 10.5℃，沸点 330℃，密度 1.83g/cm3，能与水混溶，具有腐蚀性。; LD50:80mg/kg (大鼠经口)；. 4; 磷酸; 7664-38-2; 透明无色液体，熔点 42.35℃，沸点 261℃（分解）密度 1.87g/cm3，溶于水及乙醇。; LD50:1.53g/kg （大鼠经口）. 5; 硝酸; 7697-37-2; 无色液体，熔点-42℃，沸点 122℃（分解），密度1.42g/cm3，能与水混溶。; LC50:40ppm （大鼠吸入）. 6; 乙醇; 64-17-5; 无色易燃液体，熔点-114.1℃，沸点 78.3℃，闪点12℃，密度 0.8g/cm3，能与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。; LC50:37.62g/kg(大鼠吸入). 7; 正己烷; 110-54-3; 无色液体，熔点-95℃，沸点 69℃，密度0.66g/cm3，几乎不溶于水，易溶于氯仿、乙醚、乙醇。; LD50：25g/kg （大鼠经口）. 8; 四氯乙 烯; 127-18-4; 无色液体，熔点-22℃，沸点165.82℃，密度1.6g/cm3，不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。; LD50:6-8.57g/kg（小鼠经口）. 9; 丙三醇; 56-81-5; 无色、透明、无臭、粘稠液体，沸点 290.9℃，熔点17.8℃，相对密度 1.26，溶能与水、乙醇相混溶。; LD50:31.5g/kg(大鼠经口). 10; 铬酸钾; 7789-00-6; 黄色斜方晶体，密度 1000kg/m3，熔点 971°C 水溶解性 640 g/L。; LD50：180mg/kg （小鼠经口）. 11; 甲基橙; 547-58-0; 橙黄色粉末或鳞片状结晶，熔点 300°C，闪点37 ℃，密度 1.28g/cm3，1 份溶于 500 份水中，稍溶于水而呈黄色，易溶于热水。; LD50：60mg/kg （大鼠经口）. 12; 酒石酸 钾钠; 304-59-6; 无色透明结晶体，密度 1.79g/cm3，熔点 75℃，在水中（30℃）溶解度138.3g/100ml，不溶于醇。; /. 13; 安替比林; 60-80-0; 无色晶体、密度 1.19g/cm3、熔点：109-111°C、沸点 319°C、闪点 109.4ºC、折射率：1.553、水溶解性 1000 g/L。; /. 14; 氯化钠; 7647-14-5; 无色固体， 沸点 1465 ℃，熔点801 ℃ ， 密度2.17g/cm3，难溶于乙醇，水中溶解度 35.7g/100 mL水/0℃。; LD50:3000mg/kg（大鼠经口）. 15; 氢氧化钠; 1310-73-2; 白色不透明固体，易潮解，碱性腐蚀品，熔点：318.4℃，沸点：1390℃，易溶于水、乙醇、甘油， 不溶于丙酮。; LD50:325mg/kg (兔经口). 16; 柠檬酸 钠; 68-4-2; 无色斜方柱状晶体，在空气中稳定，密度1.86g/cm3，能溶于水和甘油中，微溶于乙醇。; LD50:1549mg/kg(大鼠腹腔注射). 17; 酚酞; 77-09-8; 白色至微黄色结晶性粉末，密度1.32g/cm3，熔点262.5°C，沸点 548.7°C，闪点 24ºC，几乎不溶于水。; IARC将其归类为2B. 18; 氯化钙; 10043-52-4; 白色固体，具吸湿性，沸点 1670℃，熔点 772℃， 密度 2.15g/cm3，易溶于乙醇，水中溶解度 74.5 克/100 克水，溶于丙酮及醋酸。; LD50:1000m g/kg （大鼠经口）. 19; 硫代硫酸钠; 7772-98-7; 无色晶体或白色粉末，在潮湿空气的潮解；比重1.69，水溶液近中性(pH6.5-8.0)；其无水物为粉末， 溶于水，几乎不溶于醇。; LD50：5.2g/kg （小鼠经口）. 20; 硫酸铝 钾; 7784-24-9; 无色结晶或粉末，密度 1.757g/cm3，熔点92.5℃，不溶于醇和丙酮。; LD50：5-10g/kg （猫口服）. 21; 亚硫酸钠; 7757-83-7; 白色、单斜晶体或粉末，熔点150℃，密度2.63g/cm3，易溶于水（67.8 g/100 ml（七水，18°C），不溶于乙醇等。; /. 22; 硫酸铁铵; 10138-04-2; 紫罗兰色晶体，熔点 40℃，密度0.87g/cm3。; /. 23; 磷酸氢二钠; 7558-79-4; 白色结晶，具吸湿性，密度 1.7g/cm3，七水化合物的溶解度为 11.8 g/100 mL水/25℃，不溶于乙醇。; LD50:17g/kg （大鼠经口）. 24; 磷酸二氢钠; 7558-80-7; 白色结晶性粉末，水中溶解度487g/L/25℃，不溶于乙醇、乙醚、氯仿及甲苯，可形成一水化合物。; LD50:8290m g/kg （大鼠经口）. 25; 氯化铵; 12125-02-9; 无色晶体，340℃升华，蒸气压1mmHg/160.4℃，密度 1.52g/cm3，几溶于丙酮、惭醚及醋酸乙酯，溶于甲醇，水中溶解度 28.3％/25℃。; LD50:1650mg/kg （大鼠经口）. 26; 硫酸钠; 7757-82-6; 白色结晶，熔点 888℃，密度 2.67g/cm3，33℃时可溶于 2 份水中 100℃溶于2.4 份水中。; /. 27; 硫酸亚铁铵; 7783-85-9; 熔点 100~110℃，易溶于水，不溶于乙醇，在 100℃～ 110℃时分解。; /. 28; D-甘露糖醇; 69-65-8; 无色至白色针状或斜方柱状晶体或结晶性粉末，密度 1.49g/cm3。吸湿性极小，水溶液稳定，溶于水（5.6g/100ml，20℃）及甘油（5.5g/100ml）。; LD50:1730mg/kg（大鼠经口）. 29; 甘氨酸; 56-40-6; 白色至灰白色结晶粉末，熔点 240℃，相对密度1.60，水溶解性 25g/100 mL(25℃)。; /. 30; L-抗坏血酸; 50-81-7; 白色结晶或结晶性粉末，无臭，味酸，久置色渐变微黄，在水中易溶，呈酸性，在乙醇中略溶，在三氯甲烷或乙醚中不溶。; /. 5、主要设备清单情况 本项目主要设备清单详见表2-6。 表2-6 主要设备清单 序号; 名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 1; 气相色谱仪; -; 10; 汽车、外购. 2; 岛津气相色谱仪; -; 2; 汽车、外购. 3; 按捷伦气相色谱仪-质谱联用仪; -; 2; 汽车、外购. 4; 岛津气相色谱-质谱联用仪; -; 9; 汽车、外购. 5; Atomx XYZ吹扫捕集; -; 4; 汽车、外购. 6; 自动顶空进样器; -; 1; 汽车、外购. 7; 高效液相色谱仪; -; 1; 汽车、外购. 8; 分液漏斗振荡萃取器; -; 1; 汽车、外购. 9; 解析管活华仪; -; 1; 汽车、外购. 10; 热解析仪; -; 1; 汽车、外购. 11; 高纯度氢气发生器; -; 3; 汽车、外购. 12; 氢气发生器; -; 3; 汽车、外购. 13; 24位氮吹仪; -; 1; 汽车、外购. 14; 高通量加压流体萃取仪; -; 2; 汽车、外购. 15; 原子荧光光度计; -; 2; 汽车、外购. 16; 电感耦合等离子发射光谱仪; -; 1; 汽车、外购. 17; 原子吸收分光光度计（带石墨炉）; -; 1; 汽车、外购. 18; 原子吸收分光光度计; -; 1; 汽车、外购. 19; 冷却液循环机; -; 1; 汽车、外购. 20; 高温石墨电热板; -; 2; 汽车、外购. 21; 离子色谱仪; -; 2; 汽车、外购. 22; 不锈钢压力蒸汽灭菌器; -; 5; 汽车、外购. 23; 百分之一天平; JY20002; 3; 汽车、外购. 24; 万分之一天平; AUW220; 3; 汽车、外购. 25; 千分之一电子天平; -; 1; 汽车、外购. 26; 十万分之一电子天平; -; 1; 汽车、外购. 27; PH酸度计; -; 1; 汽车、外购. 28; 紫外可见风光光度计; -; 3; 汽车、外购. 29; 红外风光测油仪; -; 1; 汽车、外购. 30; 电导率仪; -; 1; 汽车、外购. 31; 电热鼓风干燥箱; -; 4; 汽车、外购. 32; 箱式电炉（高温炉）; -; 1; 汽车、外购. 33; 高温炉; -; 1; 汽车、外购. 34; 恒温恒湿培养箱（微生物）; -; 3; 汽车、外购. 35; 恒温恒湿箱（低浓度颗粒物）; -; 1; 汽车、外购. 36; 恒温恒湿箱; -; 1; 汽车、外购. 37; 恒温恒湿培养箱（BOD5）; -; 1; 汽车、外购. 38; 多功能蒸馏器; -; 1; 汽车、外购. 39; 蒸馏装置; -; 1; 汽车、外购. 40; COD消解器; -; 1; 汽车、外购. 41; 化学需氧量（COD）快速测定仪; -; 1; 汽车、外购. 42; 蒸馏仪; -; 1; 汽车、外购. 43; 电热板; -; 1; 汽车、外购. 44; 冷冻干燥机; -; 5; 汽车、外购. 45; 电动离心机; -; 1; 汽车、外购. 46; 溶解氧测定仪; -; 1; 汽车、外购. 47; 菌落计数器; -; 1; 汽车、外购. 48; 溶解氧仪; -; 1; 汽车、外购. 49; 土壤干燥箱; -; 2; 汽车、外购. 50; 电热恒温水浴锅子; -; 5; 汽车、外购. 51; 调速多用振荡器; -; 1; 汽车、外购. 52; 实验室超纯水机; -; 1; 汽车、外购. 53; 空气压缩机; -; 1; 汽车、外购. 54; 台式高速离心机; -; 1; 汽车、外购. 55; 翻转式振荡机; -; 1; 汽车、外购. 56; 石油振荡机; -; 1; 汽车、外购. 57; 水平振荡机; -; 1; 汽车、外购. 58; 离子计; -; 1; 汽车、外购. 59; 数显恒温油浴锅; -; 1; 汽车、外购. 60; 磁力加热搅拌器; -; 1; 汽车、外购. 61; 臭气抽气装置; -; 1; 汽车、外购. 62; 电动振筛机; -; 2; 汽车、外购. 63; 多功能玻璃砂芯过滤器; -; 1; 汽车、外购. 64; 旋转蒸发器; -; 1; 汽车、外购. 65; 循环水真空泵; -; 2; 汽车、外购. 66; 微波消解仪; -; 1; 汽车、外购. 67; 全自动空气源; -; 2; 汽车、外购. 68; 静音无油空气泵; -; 1; 汽车、外购. 6、工作制度及劳动 工作制度：本项目实行常白班制，每班8小时，全年工作300天，合计2400小时。 劳动定员：本项目劳动定员为60人。 - 本项目不设置食堂、浴室。 - 建设项目地理位置、平面布置及厂界周围500米范围概况 - 地理位置：本项目位于无锡市惠山区智慧路1号清华创新大厦2001。具体地理位置见附图1。 - 建设项目场界周围500米土地利用现状：本项目位于清华创新大厦，土地性质为科研用地。项目周边500m范围概况见附图2。 - 平面布置：本项目主要分区为实验区、仓库区和休息区。实验区最北侧从西向东分别是理化实验室、高温室、COD室、气瓶间和无机前实验室；靠北侧从西向东分别是培养室、BOD室、接样/留样室、理化前处理室金属分析室、离子色谱室；西侧分别是微生物室、仪器耗材室、土壤风干、留样室；中部是洗手间、纯水室和洗瓶间；东侧是气象色谱室、有机数据处理室、SVOR室、VOCs室和有机前处理室；最南侧从西往东分别是嗅辨室、标准物质试剂库、耗材库、普通试剂库、易制毒室和易制爆室；东南侧有危废仓库、休息室和天平室。本项目平面布置图见附图3。 - 8、水量平衡 - （1）平衡原则：本项目用水主要为纯水制备用水、溶液配置用水、清洗用水及生活用水。 - ①清洗用水：本项目使用过的器皿集中用自来水清洗一次，纯水清洗一次。根据建设方提供资料，年清洗用水2t/a，其中自来水1.5t/a，纯水0.5t/a；清洗过程中耗量约5%，产生的清洗废液作为危废委托有资质的单位处置，年处置量1.9t/a。 - ②纯水制备用水：本项目纯水制备机制纯效率为70%，纯水需求量1t，其中纯水清洗使用0.5t/a，溶液配备用纯水0.5t/a。故所需自来水量1.43t/a，损耗0.43t/a。 - ③溶液配备用水：实验所用溶液配备用水为0.5t/a纯水，试验过后全部废弃，废弃量0.5t/a，作废液委托资质单位处置。 - ④酸雾吸收用水：本项目酸雾吸收使用氢氧化钠+自来水作为中和液，吸收酸雾。根据企业提供资料，酸雾吸收水箱约0.055m3。中和液循环使用，损耗量约20%，中和液只添加，不排放，每年清理一次水箱浓缩液作为危废处置，新鲜水添加量为0.055t/a。 - ⑤生活用水：项目员工人数60人，常白班制生产，按照国家《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）修订（自2010年4月1日实施），员工生活用水定额为每人每班40~60L，本报告采用50L/人/班计，生活污水排放量按用水量的80%计，全年工作日300天，则年用水量900t/a，生活污水排放量720t/a。 - 水量平衡图 - 图2-1 本项目水量平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 9、工艺流程 - 本项目工艺流程主要包括理化分析检测及有机检测工艺和微生物检测工艺。 - 理化分析检测及有机检测工艺见图2-2。 图2-2项目理化分析检测及有机检测工艺流程图 生产工艺简介： a)样品接收、登记:将采集的样品进行登记，填写相关记录单;进行样品外包装的拆封，并根据检测要求，分类存放样品，此过程中会产生一般废包装材料(S1) b)试剂配制:采用盐酸、硫酸、硝酸、磷酸及有机试剂等配制试剂，配置过程在通风柜中进行，过程中会产生有机废气和酸性废气等实验废气(G1)，主要污染因子为氯化氢、甲醇、非甲烷总烃(组分包括甲醇、乙醇、四氯乙烯、正己烷、丙三醇)、硫酸雾、硝酸雾、磷酸雾等； c)样品预处理:采用配制好的试剂对待测样品进行预处理，如干燥、消解、萃取等，形成检测分析所需要的样液，该过程在通风柜内进行，过程中会产生有机废气和酸性废气等实验废气(G1)，样品预处理过程还会产生实验废液(S2); d)样品分析检测:在通风柜内或集气罩下对待测样液进行分析检测，样液中含有预处理时用到的酸或有机试剂，分析过程会产生有机废气和酸性废气等实验废气(G1)，样品分析、检测过程还会产生实验废液(S2)； e)样品处理、仪器清洗:样品分析检测完成后，需对剩余样品及试剂进行处理，该环节会产生试验废液、废弃试剂、废样品等实验废液(S2)，设备、容器、器皿等清洗过程中会产生清洗废液(S3)，按危废处置，实验过程中还会产生废化学品包装材料、沾染样品或试剂的一次性耗品等实验固废(S4)。 微生物检测工艺见图2-3。 图2-3项目微生物检测工艺流程图 生产工艺简介 a)样品接收、登记:将采集的样品进行登记，填写相关记录单，进行样品外包装的拆封，并根据检测要求，分类存放样品，此过程中会产生一般废包装材料(S1); b)培养基配制:将培养皿进行高压蒸汽灭菌，并在其中加入合适的培养基材料，配制培养基; c)细菌接种:在无菌室的超净工作台上抽取部分样品，接种到培养基上，此过程时间较短，无生物气溶胶产生，且超净工作台自带生物气溶胶过滤器，故此过程不考虑生物气溶胶废气产生; d)细菌培养:把接种后的培养基放入恒温培养箱或二氧化碳培养箱内，在适当的温度湿度条件下进行培养，整个微生物培养过程在培养箱内进行，此过程不产生废气； e)检测:对完成培养后的培养物按标准进行检测(包括显微镜观测、平板计数等)，过程中会产生一定量的生物气溶胶废气(G2)，此过程在生物安全柜中进行，生物气溶胶废气经生物安全柜自带的过滤器过滤后，室内排放； f)灭菌处理:将实验过程中产生的带菌平板、培养基等经高压蒸汽灭菌后作为危废处置，此过程中产生废培养基、废平板等微生物实验固废(S5)。 其他产污环节： a)生物气溶胶处理过程中会产生废过滤芯(S6)，实验废气处理过程中会产生废 活性炭（S7）和酸雾吸收废液（S8）； b)纯水制备过程会产生纯水制备尾水（W1）； c)员工生活过程会产生生活污水（W2）及生活垃圾（S9）。 10、主要产污环节和排污特征 本项目主要的产污环节和排污特征见表2-7 表2-7 主要产污环节和排污特征 类别; 代码; 污染物名称; 产生点; 污染物成分; 去向. 废气; G1; 实验废气; 试剂配制及实验分析; 氯化氢、甲醇、非甲烷总烃、硫酸雾、硝酸雾、磷酸雾; 集气罩收集后，经酸雾吸收+二级活性炭处理后经90米高排气筒DA001排放. G2; 生物气溶胶废气; 培养物检测; 生物气溶胶; 在生物安全柜中进行，生物气溶胶废气经生物安全柜自带的过滤器过滤后，室内无组织排放. 废水; W1; 纯水制备尾水; 纯水制备; 纯水制备尾水; 经化粪池预处理后接管无锡上实惠投环保有限公司处理. W2; 生活污水; 员工生活; COD、SS、氨氮、总磷、总氮. 固废; S1; 废包装材料; 样品接收; 废塑料、木质外包装; 由相关回收单位回收利用. S2; 实验废液; 试剂配制及实验分析; 废样品、废试剂等; 委托资质单位处置. S3; 清洗废液; 实验器具清洗; 包含化学试剂的废液. S4; 实验固废; 实验分析; 废化学品包装材料、沾染试剂的一次性耗品等. S5; 微生物实验固废; 微生物实验; 废培养基、废实验平板等. S6; 废过滤芯; 生物气溶胶处理; 沾染生物气溶胶的废过滤芯. S7; 废活性炭; 有机废气处理; 吸附有机废气的废活性炭. S8; 酸雾吸收废液; 酸雾废气处理; 酸雾中和废液. S9; 生活垃圾; 员工生活; 生活、办公垃圾; 环卫部门清运. 噪声; /; /; 各生产设备; 实验室周边排放. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与项目有关的原有环境污染问题 江苏安琪尔检测科技有限公司成立于2021年，项目位于无锡市惠山区智慧路1号清华创新大厦2001，该项目所用厂房为闲置区域，之前未进行过任何生产建设项目，因此无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 - 根据《2019年度无锡市生态环境状况公报》，空气环境2019年，全市环境空气中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年平均浓度分别为39μg/m3、69μg/m3、8μg/m3和40μg/m3；一氧化碳（CO）和臭氧（O3）浓度分别为1.4μg/m3和180μg/m3。与2018年相比，PM2.5、PM10、SO2、CO浓度分别下降4.9%、4.2%、27.3%和6.7%，O3浓度上升9.1%，NO2浓度持平，项目所在区域各评价因子数据见下表。 表3-1 2019年无锡市区空气质量现状评价表 评价因子; 平均时段; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 69; 70; 98.6; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39; 35; 111.4; 超标. CO; 24小时平均质量浓度; 1400; 4000; 35; 达标. O3; 日最大8小时平均质量浓度; 180; 160; 112.5; 超标. 由表3-1可知，项目所在地区PM2.5年均值、O3最大8小时平均浓度超标，未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，项目所在地环境空气质量不达标。 根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025年）》，通过推进能源结构调整，优化产业结构和布局，加快推进挥发性有机物综合整治，深化火电行业超低排放和工业锅炉整治成果，推进热点整合，提高扬尘管理水平，促进PM2.5和臭氧协同控制，推进区域联防联控等措施，无锡市环境空气质量2025可实现全面达标。 2、地表水环境 本项目附件主要河流为锡北运河，《江苏省地表水（环境）功能区划》（江苏省水利厅、江苏省环保厅，2003年3月）规定锡北运河（张塘桥段断面）2020年水质目标为Ⅲ类，因此地表水环境质量现状评价执行GB3838-2002中Ⅲ类标准。无锡市惠山生态环境局发布的2019年锡北运河（张塘桥断面）水质监测结果见下表3-2。 表3-2 锡北运河（张塘桥断面）2019年水质评价年均值 单位：mg/L 项目; 溶解氧; 高猛酸钾指数; COD; BOD5; 氨氮; 总磷. 年均浓度; 7.65; 3.8; 8; 2.5; 0.27; 0.09. Ⅲ类标准; ≥5; ≦6; ≦20; ≦4; ≦1.0; ≦0.2. 水质类别; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅲ. 从上表可见，锡北运河（张塘桥断面）的水质满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水标准要求。 - 声环境质量现状 - 2021年4月1日-4月2日评价单位人员采用多功能声级计（型号AWA5680）对建设项目所在地进行声环境监测，在项目生产场址四周分别设置4个厂界噪声监测点。监测点在无雨雪、无雷电、风力2.2-2.8m/s天气下进行，项目所在地区域环境噪声值如下： 表3-3 项目噪声背景值 单位：dB(A) 监测点位; 位置; 昼间噪声值; 昼间标准值; 达标状况. N1; 东厂界1米处; 59.7; 65; 达标. N2; 南厂界1米处; 57.9; 65; 达标. N3; 西厂界1米处; 57.8; 65; 达标. N4; 北厂界1米处; 59.2; 65; 达标. N5; 梦享诚西侧; 52.1; 60; 达标. - 监测结果表明，项目建设所在地区域环境噪声昼间噪声值，达到《声环境质量标准》GB2096-2008表1中的3类标准要求，周边敏感点梦享诚达到2类标准，区域声环境质量状况良好。 4、生态环境 无不良生态环境影响。 - 5、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6地下水、土壤环境 （1）地下水环境 本项目原料暂存区域、危废暂存区域等涉及物料泄漏的区域均做好防腐防渗措施，正常工况下不存在地下水环境污染途径，本报告不开展地下水环境现状监测。 （2）土壤环境 土壤环境污染途径包括大气沉降、地面漫流、垂直入渗。本项目液态物料仓库、废液仓库和涉及液态物料的生产区域均做好防腐防渗和放泄漏措施，正常情况下不存在地面漫流的情况和垂直入渗的污染途径，仅防腐防渗措施失效时泄漏事故状态下会有少量泄漏。因此本报告不开展土壤环境现状监测调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境 本项目位于无锡市惠山区堰桥街道堰瑞路8号，项目周边500米范围内大气环境保护目标见表3-4。 表3-4 环境空气保护目标一览表 环境 要素; 序号; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区划; 规模户数/人数; 相对方位; 相对距离/m. X; Y. 环境 空气; 1; 无锡梦享诚; 106; 0; 居民点; 人群; 二类区; 约550人; 东; 106. 2; 悦水园; 208; 0; 居民点; 人群; 二类区; 约1550人; 东; 208. 3; 金洋奥澜; 340; 275; 居民点; 人群; 二类区; 约1550人; 东北; 485. 4; 奥林匹克公园东区; -480; 0; 居民点; 人群; 二类区; 约1750人; 西; 480. 5; 感知时代大厦; 297; -118; 居民点; 人群; 二类区; 约1050人; 东南; 321. 2.声环境 厂界外50 米范围内无声环境保护目标。 3.地下水环境 厂界外500 米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4.生态环境 本项目北方2000m为生态保护区——马镇河流重要湿地。 表3-5 其他环境敏感目标 环境要素; 环境敏感目标 名称; 方位; 距本企业距离(m); 规模 （户/人）; 环境功能. 生态环境; 马镇河流重要 湿地; N; 2000; 面积63.8km2; 湿地生态系统保护. 5.地表水环境 本项目生活污水接入无锡上实惠投环保有限公司管网，最终排入锡北运河，因此本项目地表水环境保护敏感目标为锡北运河。 表3-6 地表水环境敏感目标 环境要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 与本项目水利联系. X; Y. 水环境; 锡北运河; -1150; -1950; 地表水; 地表水 环境; GB3838-2002 《地表水环境 质量标准》中 的III类水体; 西南; 2280; 受纳水体. 6.土壤环境 土壤环境：本项目位于工业园区，企业周边为工业企业和道路，土壤环境不敏感。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 营运期污染物排放标准 - 废气 - 项目排放的废气主要包括氯化氢、硫酸雾、硝酸雾及非甲烷总烃，排放标准执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021），磷酸雾、硝酸雾参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31-933-2015）。 表3-7 大气污染物排放标准限值 污染物 名称; 排放限值（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 排气筒 （m）; 排放速率 （kg/h）. 磷酸雾; 5.0; ≥90; 0.55; /; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31-933-2015）. 硝酸雾; 10; ≥90; 1.5; /. 硫酸雾; 5.0; ≥90; 1.1; 0.3; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 氯化氢; 10; ≥90; 0.18; 0.05. 非甲烷总烃; 60; ≥90; 3.0; 4. 甲醇; 50; ≥90; 1.8; 1. 非甲烷总烃; 厂房外，厂区内; 监控点处1h平均浓度值; 6. 监控点任意一处浓度值; 20. - 废水 - 本项目产生的生活污水和纯水制备尾水接管无锡上实惠投环保有限公司，尾水排入锡北运河。接管水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1B类标准，尾水中COD、氨氮、总磷优于《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中Ⅴ类标准，总氮≤10mg/L,其他指标达到及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准要求，具体数值见表3-8。 表3-8 废污水排放标准限值表 单位：mg/L(pH为无量纲) 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; COD; 500. SS; 400. 动植物油; 100. 《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级要求; 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. 尾水 排放标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准; SS; 10. 动植物油; 1. COD、氨氮、总磷优于《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表 2 标准要求，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准要求，总氮为 10mg/L; COD; 40. 氨氮; 2. 总氮; 10. 总磷; 0.4. - 噪声 - 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表一中3类标准，即昼间（6：00-18：00）≤65dB(A)；200米范围内敏感点执行表一中2类标准，即昼间（6：00-18：00）≤60dB(A)。 - 固废 - 一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2020) ，危险废物的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改公告（环境保护部公告2013年第36号）、《省生态环保厅关于进一步加强危险废物污染防治措施工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目排放总量： 本项目选址位于“双控区”和“太湖流域”，项目所在地属于太湖流域水污染防治二级保护区。本项目各污染物总量控制建议指标如下： (1)大气污染物 有组织：硫酸雾0.0000448t/a、氯化氢 0.0000401t/a、硝酸雾0.0000448t/a、磷酸雾0.0000018t/a、非甲烷总烃0.00167t/a，其中甲醇0.00000225t/a； 无组织：硫酸雾0.00027t/a、氯化氢 0.0000445t/a、硝酸雾0.0000498t/a、磷酸雾0.000002t/a、非甲烷总烃0.00186t/a，其中甲醇0.0000025t/a； (2)废水量及水污染物 水污染物：纯水制备尾水量0.43t/a，为清下水，直接排市政管网，不计算总量；生活污水量720t/a，各污染物的接管考核量分别为COD0.288t/a、SS 0.216t/a、氨氮0.0252/a、总氮0.0288t/a、总磷0.0036t/a；尾水中污染物的排放量为COD 0.0288t/a、SS 0.0072t/a、氨氮0.0015t/a、总氮0.0072 t/a、总磷0.000285t/a； (3)固体废物得到妥善处置，实现”零”排放。 本项目建成后全厂大气污染物排放量和废水排放量均较少，在厂内平衡。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租赁现有厂房生产。因此项目施工期工艺流程主要为设备的安装及调试，污染物产生量极少。由于施工期短，影响是暂时的，可随着施工期的结束而停止。因此本报告对施工期环境影响不再评述。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 大气环境影响分析 - （1）污染工序及源强分析 本项目废气主要为：①实验废气（酸雾、挥发性有机废气）②生物气溶胶废气； ①实验废气：本项目理化分析检测与有机检测过程中会产生少量实验废气，根据《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究第二辑》(美国环境保护局编)，本项目实验废气产生系数按10%计。本项目主要污染物为氯化氢、甲醇、非甲烷总烃、硫酸雾、硝酸雾、磷酸雾等。本项目理化分析检测与有机检测年实验时间约为500h，项目废气产生情况见下表。 表 4-1 项目实验废气产生情况一览表 污染物; 原辅料用量（t/a）; 污染物含量（%）; 污染物含量（t/a）; 挥发系数(10%); 污染物产生量（t/a）; 排放时间 （h）; 污染物产生速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 7.44E-02; 100; 7.44E-02; 10; 7.44E-03; 500; 1.49E-02. 其中; 甲醇; 1.00E-04; 100; 1.00E-04; 10; 1.00E-05; 2.00E-05. 氯化氢; 4.8E-03; 37; 1.78E-03; 10; 1.78E-04; 3.56E-04. 硫酸雾; 1.10E-02; 98; 1.08E-02; 10; 1.08E-03; 2.16E-03. 硝酸雾; 2.84E-03; 70; 1.99E-03; 10; 1.99E-04; 3.98E-04. 磷酸雾; 9.4E-05; 85; 7.99E-05; 10; 7.99E-06; 1.60E-05. 注：非甲烷总烃包含乙醇、甲醇、正己烷、丙三醇、四氯乙烯. ②生物气溶胶废气：项目微生物检测过程中，对完成培养后的培养物按标准进行检测（包括显微镜观测、平板计数等），该过程在生物安全柜中进行，过程中会产生少量的生物气溶胶废气，主要成分为生物气溶胶。因生物气溶胶废气过滤后排放量极小，对空气环境影响也较小，因此本次评价不做定量分析。 - （2）防治措施 理化分析检测与有机检测中试剂配置、样品预处理环节均在通风柜内进行，通风柜内设集气罩，产生有机废气经集气罩收集。各集气罩投影面积可覆盖实验器皿开口面积；实验过程中，净化装置和排风装置优先启动，同步运行，滞后关闭；在采取上述措施后，同时加强实验室运行管理（各实验室须由专人分管，实验过程中保持密闭，禁止无关人员进出）；普通试剂库设置两个排风试剂柜，用于收集可能挥发的酸雾和有机废气，可确保废气在各环节均有效收集，废气总体捕集率可在75%以上，本次评价取75%。 实验废气收集后采用酸雾吸收+二级活性炭吸附装置处理后，通过1根90m高的排气筒DA001屋顶排放。类比《无锡青伟环保科技有限公司环境检测与技术研发项目环境影响评价报告表》（2020年12月），酸雾吸收+二级活性炭吸附装置处理效率可达90%。考虑到本项目实验废气浓度较低，本次评价处理效率按70%计。 项目拟设置4种形式的废气收集罩，收集面积分别是： ①原子吸收罩子11个，面积=0.4m*0.4m*11=1.76m2； ②万向排气罩30个，d=0.26m，面积=3.14*0.13m*0.13m*30=1.59m2； ③通风柜23个，面积=0.8m*2.35m*23=43.24m2； ④排风试剂柜2个，面积=0.9m*0.45m*2=0.81m2。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3m/s，本项目集气罩吸气口断面风速取0.4m/s，则各集气罩所需排风量为： ①原子吸收罩排风量=1.76m2*0.4m/s*3600s/h=2534.4Nm3/h； ②万向排气罩排风量=1.59m2*0.4m/s*3600s/h=2289.4Nm3/h； ③通风柜排风量=43.24m2*0.4m/s*3600s/h=62265.6Nm3/h； ④排风试剂柜排风量=0.81m2*0.4m/s*3600s/h=1166.4Nm3/h。 则本项目合计需要风量为68256Nm3/h，项目设计风量为70000Nm3/h，可满足其要求。 项目微生物样品检测在生物安全柜中密闭进行，生物安全柜内维持负压，检测过程中产生的少量生物气溶胶废气，通过生物安全柜内部设置的过滤器负压过滤， 并进行截留处理，截留效率>99.99%，经截留过滤后室内排放。因生物气溶胶废气过滤后排放量极小，对空气环境影响也较小，因此本次评价不做定量分析。项目废气处理流程见下图： 图4-1 项目废气处理流程图 - （3）达标分析 - ①有组织排放情况 本项目废气排放情况排气筒达标分析。 - 表4--2 项目废气有组织排放情况一览表 排气筒编号; 污染源; 污染物名称; 风量 (m3/h); 排气筒（m）; 排放量 （t/a）; 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放标准; 达标情况. 内径; 高度; 速率 (kg/h); 浓度 (mg/m3). DA001; 理化分析检测/有机检测; NMHC; 70000; 0.4; 90; 1.67E-03; 3.34E-03; 4.77E-02; 3.0; 60; 达标. 其中; 甲醇; 2.25E-06; 4.50E-06; 6.43E-05; 1.8; 50; 达标. 氯化氢; 4.01E-05; 8.02E-05; 1.15E-03; 0.18; 10; 达标. 硫酸雾; 2.43E-04; 4.86E-04; 6.94E-03; 1.1; 5.0; 达标. 硝酸雾; 4.48E-05; 8.96E-05; 1.28E-03; 1.5; 10; 达标. 磷酸雾; 1.80E-06; 3.60E-06; 5.14E-05; 0.55; 5.0; 达标. - 综上，本项目排气筒DA001的非甲烷总烃、甲醇、氯化氢、硫酸雾的排放浓度及排放速率均能满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1的标准限值；硝酸雾、磷酸雾的排放浓度及排放速率均能满足上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31-933-2015）表1的标准限值。 - ②无组织排放情况 项目理化分析检测与有机检测过程中实验室保持密闭，实验废气经通风柜内集气罩收集，仅在实验室开关门时存在少量无组织排放，本次评价收集效率取75%。 表4-2项目废气无组织排放情况一览表 无组织排放源; 废气名称; 污染物; 总排放量（t/a）; 最大排放速率 （kg/h）. 实验室; 实验废气; NMHC; 1.86E-03; 3.72E-03. 其中; 甲醇; 2.50E-06; 5.00E-06. 氯化氢; 4.45E-05; 8.90E-05. 硫酸雾; 2.70E-04; 5.40E-04. 硝酸雾; 4.98E-05; 9.96E-05. 磷酸雾; 2.00E-06; 4.00E-06. ③厂界达标分析 综合考虑项目排气筒和无组织排放情况，本项目污染物的厂界浓度及达标情况如下： 表4-3 污染物厂界浓度达标排放情况一览表 污染物; 厂界. 总排放量（t/a）; 标准(mg/m3); 达标情况. 非甲烷总烃; 1.86E-03; 4.0; 达标. 其中; 甲醇; 2.50E-06; 1.0; 达标. 氯化氢; 4.45E-05; 0.05; 达标. 硫酸雾; 2.70E-04; 0.3; 达标. 硝酸雾; 4.98E-05; /; /. 磷酸雾; 2.00E-06; /; /. 由上表可见，项目厂界非甲烷总烃、甲醇、氯化氢、硫酸雾排放量极小，根据经验，预测满足江苏省《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表3限值。 （4）非正常工况 项目废气在非正常工况下的排放源强及监控、处理措施如下。 表4-4 污染物厂界浓度达标排放情况一览表 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 最大排放速率(kg/h); 最大排放浓度(mg/m3); 达标情况; 单次持续时间 /h; 年发生频次/次; 应对措施. 实验操作台; 废气装置故障; 非甲烷总烃; 1.12E-02; 2.24; 达标; 1; 1; 企业应加强废气装置的日常维护和管理，定期检查及维护，避免非正常工况的发生。如果发生意外情况导致环保措施不能正常运行，应立即停止工作，直到环保措施能正常运行。为防止非正常工况发生，废气治理设施需纳入设备保养维修制度，定期保养、检修。建设单位在运营过程中， 应在每班次上岗前定期检查并建立台账。. 其中; 甲醇; 1.50E-05; 3.00E-03; 达标. 氯化氢; 2.67E-04; 5.34E-02; 达标. 硫酸雾; 1.62E-03; 3.24E-01; 达标. 硝酸雾; 2.99E-04; 5.98E-02; 达标. 磷酸雾; 1.20E-05; 2.40E-03; 达标. - （5）大气环境防护距离、卫生防护距离： 根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），项目厂界外的大气污染物最大落地浓度占标率小于10%，厂界外大气污染物短期贡献值不会超过环境质量浓度限值，不需设大气环境防护区域。 本项目对周围环境直接影响的主要污染特征因子，按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）的规定：无组织排放量计算卫生防护距离公式如下： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S(m2)计算； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 本项目的卫生防护距离计算详见表4-5。 表4-5 卫生防护距离计算表 污染源; 无组织废气; Qc (kg/h); Cm(mg/m3); A; B; C; D; L计 (m); L (m); L取值(m). 类别; 名称. 实验室; 有机废气; 非甲烷总烃; 3.72E-03; 0.3; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.244; 50; 100. 其中; 甲醇; 5.00E-06; 0.05; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.061. 酸雾; 氯化氢; 8.90E-05; 0.25; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.122; 50. 硫酸雾; 5.40E-04; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.031; 50. 硝酸雾; 9.96E-05; /; 470; 0.021; 1.85; 0.84; /. 磷酸雾; 4.00E-06; /; 470; 0.021; 1.85; 0.84; /. 由上表可知，根据有机废气（非甲烷总烃、甲醇）和酸雾（硫酸雾、氯化氢、硝酸雾）废气计算的卫生环境防护距离均为50米，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T1301-91），当两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应高一级，故项目的卫生防护距离应为实验室边界的100米包络线。根据现场踏勘，在该卫生防护距离范围内，无居民点和其他环境敏感目标，符合卫生防护距离的要求。本环评要求今后在全厂卫生防护距离范围内不得新建学校、医院、住在等环境敏感目标。 （6）大气环境监测计划 根据《排位单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018），本项目大气污染源监测计划见下表。 表4-6 运营期监测计划 类别; 监测点位; 监控指标; 监测频次; 执行标准. 废气; 有组织; DA001; 硫酸雾; 1年1次; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 氯化氢. 甲醇. 非甲烷总烃. 磷酸雾; 上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31-933-2015）. 硝酸雾. 无组织; 上风向1个，下风向3个; 硫酸雾; 1年1次; 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 氯化氢. 硝酸雾. 非甲烷总烃. 磷酸雾. 甲醇. - 地表水环境影响分析 （1）项目废水排放情况 - 本项目废水主要为纯水制备尾水和职工生活污水，其中纯水制备尾水产生量为0.43t/a，作为清下水排入城市污水管网，不计算污染物总量；生活污水产生量为720t/a。本项目生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网接入无锡上实惠投环保有限公司，最后排入锡北运河。项目废水污染产生情况见表4-7。 表4-7 本项目废水产生情况汇总 分类; 废水量m3/a; 污染物名称; 污染物 产生量; 治理措施; 污染物处理 排放量; 排放方式与去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活 污水; 720; COD; 500; 0.36; 三格式化粪池预处理; 400/40; 0.288/0.0288; 接管无锡上实惠投环保有限公司污水处理厂处理，达标后排入锡北运河. SS; 400; 0.288; 300/10; 0.216/0.0072. NH3-N; 35; 0.0252; 35/2; 0.0252/0.0015. TN; 40; 0.0288; 40/10; 0.0288/0.0072. TP; 5; 0.0036; 5/0.4; 0.0036/0.000285. - *说明：“/”左侧为生活污水处理量，“/”右侧为尾水排放量，下同。 - 地表水环境影响评价等级判定 - 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》HJ2.3-2018评价等级划分方法，本项目为间接排放，评价等级为三级B。 - 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性分析 ①废水处理措施：根据《太湖流域污染负荷模型研究》中对无锡市13处化粪池进出口的浓度进行同步监测，得到化粪池的去除率为COD 15%-20%，悬浮物30%，本报告化粪池去除率按COD20%，SS20%，化粪池后出水中COD、SS、氨氮、总氮、总磷浓度分别为400mg/L、300mg/L、35mg/L、40mg/L、5mg/L，COD、SS达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准，NH3-N、TP、TN达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》中表1B级标准，符合接管标准。本项目所在地在为无锡上实惠投环保有限公司接管范围内。该污水厂位于惠山区胡家渡村，锡北运河北侧，全厂占地面积98660平方米。目前已建一、二、三、四期工程处理规模为7.5万m3/d，在建五期扩建工程处理规模为2.5万m3/d,项目五期扩建工程建成后无锡上实惠投环保有限公司污水处理规模为10万m3/d。无锡上实惠投环保有限公司服务范围为惠山区中心城区域，包括堰桥街道、长安街道、惠山经济开发区。整个污水管网收集范围西起新锡澄路，东至东环路、南临锡北运河，北达界河。服务区域面积约为39.55km2。 已建一、二期工程采用水解酸化+CAST+化学除磷工艺，三期工程采用A2O+深床滤池工艺，四期工程根据进出水水质指标，针对性的提出了一体化A2O/A-MBR工艺作为主体工艺，无锡上实惠投环保有限公司最终排放尾水中COD、氨氮、总磷优于《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表 2 标准，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准，总氮≤10mg/L，其他指标达到及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准要求，尾水排入锡北运河。 ②水量接管可行性分析：无锡上实惠投环保有限公司设计能力处理能力10万m3/d，目前实际处理负荷达到6万m3/d，尚有4万m3/d的设计处理余量，满足本项目0.48吨/天（年工作日按照300天计）的纳管要求。因此，污水处理厂有余量接纳本项目废水，从接管容量上分析时可行的，地表水环境影响可接受。 ③水质接管可行性分析：本次项目生活污水经化粪池预处理后各污染物的接管浓度达到接管标准要求，可生化性好，与无锡上实惠投环保有限公司的处理工艺相容，对污水处理厂的正常运营不会产生不良影响。 ④管网配套可行性分析：本项目所在地污水管网已铺设到位，项目产生的废水可全部接管无锡上实惠投环保有限公司污水处理厂进行处理。 - 废水间接排放口基本情况见表4-8，废水类别、污染物及污染防治治理设施信息见表4-9。 表4-8 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. DW001; 120°18'54.49"东; 31°40'45.04"北; 0.072; 进入城市污水处理厂; 间断排，流量不稳定; /; 无锡上实惠投环保有限公司; COD; 40. SS; 10. NH3-N; 2. TN; 10. TP; 0.4. 表4-9 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、 TP; 进入城市污水处理厂; 间断排放，流量不稳定; TW001; 三格式化粪池; 沉淀、厌氧、发酵; DW001; 是; 企业 总排. - 综上所述，从水质、水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，生活污水接管无锡上实惠投环保有限公司处理是可行的，对地表水环境的影响较小。 - 水环境监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），全厂的日常监测计划建议见下表。 表4-10 运营期监测计划 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水; DW001; COD、SS、NH3-N、TP、TN; 每年1次; 接管水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1B类标准. 3、声环境影响分析 （1）预测内容和预测因子 预测内容：各噪声源在项目厂房各边界外1m处和厂界周边200m范围内敏感点的噪声贡献值。预测因子：本项目主要噪声源为电热鼓风干燥箱、电动离心机、空气压缩机、台式高速离心机、废气设备风机、全自动空气源等设备，其噪声源强约70~85dB（A）。项目选用低噪声设备，同时采用隔声、减振等措施，以起到隔声降噪的作用，一般性的实体墙壁隔音量为20d（A）。项目实行常白班制（9：00--17:00），故仅预测昼间等效声级Ld。 （2）预测模式 根据《环境影响评价技术导则－声环境》(HJ2.4-2009)，采用的预测公式如下： ①室内声源的扩散衰减模式 式中： Lp——距声源距离 r 处声级，dB(A)； Lw——声源声功率级，dB(A)；Q——指向性因子，取2； r——受声点 Lp 距声源间的距离，(m)； R——房间常数。R=S*α/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数，取 0.03。 ②室外噪声随距离衰减模式 式中： L(r1) —— 距声源距离 r1 处声级，dB(A)； L(r2) —— 距声源距离 r2 处声级，dB(A)； r1 —— 受声点 1 距声源的距离，(m)； r2 —— 受声点 2 距声源的距离，(m)； △L —— 各种因素引起的衰减量，包括声屏障、遮挡物、绿化等； A —— 预测无限长线声源取10，预测有限长线声源取15，预测点声源取20。 ③多声源叠加模式 式中：L0 ——叠加后总声级，dB(A)； n —— 声源级数； Li —— 各声源对某点的声级，dB(A)。 （3）预测结果 项目噪声源与预测点的距离见下表。 表4-11 主要设备噪声表 设备名称; 数量; 声功率级 dB(A); 等效声级; 至厂界距离; 所在位置. 东; 南; 西; 北. 电热鼓风干燥箱; 1; 80; 80; 10; 40; 33.6; 3.5; 实验室内. 电动离心机; 1; 70; 70; 13.6; 11; 20; 32.5. 空气压缩机; 1; 80; 80; 19; 15.5; 24.6; 28. 台式高速离心机; 1; 70; 70; 22; 33; 21.6; 10.5. 废气设备风机; 2; 85; 88; 30; 26.5; 13.6; 17. 全自动空气源; 2; 70; 73; 15.5; 2; 28.1; 41.5. 项目噪声排放对厂房各边界外1m的噪声贡献值如下。 表4-12 项目各噪声源对厂界预测点贡献值表 位置; 声源; 等效声级dB(A); 声源降噪效果; 各预测点处贡献值[dB(A)]. 东; 南; 西; 北; 梦享城. 实验室; 电热鼓风干燥箱; 80; 厂房隔声 20dB(A); 40.0; 28.0; 29.5; 49.1; 19.5. 电动离心机; 70; 27.3; 29.2; 24.0; 19.8; 9.5. 空气压缩机; 80; 34.4; 36.2; 32.2; 31.1; 19.5. 台式高速离心机; 70; 23.2; 19.6; 23.3; 29.6; 9.5. 废气设备风机; 88; 38.5; 39.5; 45.3; 43.4; 27.5. 全自动空气源; 73; 29.2; 47.0; 24.0; 20.6; 12.5. 本项目影响值; 43.3; 48.1; 45.7; 50.2; 28.9. 现状背景值; 59.7; 57.9; 57.8; 59.2; 52.1. 叠加贡献值; 59.8; 58.3; 58.1; 59.7; 52.1. 标准; 65; 65; 65; 65; 60. 达标分析; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目为常白班制昼间生产，在采取了实体围墙隔声、距离衰减隔声等措施后，厂界处昼间叠加贡献值能够符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类功能区排放标准（Ld≤65dB(A)），周边敏感点梦享诚符合2类功能区标准（Ld≤60dB(A)）。项目夜间不运行，无夜间噪声影响。 - 4、土壤环境影响分析 - 本项目属于M7461检测服务，为专业技术服务业。根据《环境影响评价技术导则 土壤》“附录A 土壤环境影响评价项目类别”，项目属于Ⅳ类土壤环境影响评价项目，可不开展土壤影响评价工作。 - 5、地下水影响分析 项目位于无锡市惠山区智慧路1号清华创新大厦2001，位于惠山经济开发区内，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表1地下水环境敏感程度分级表，项目所在区域地下室环境敏感程度为不敏感。根据导则附录A地下环境影响评价分类表，新建项目为“社会事业与服务业 163、专业实验室=报告表其他”类，属于Ⅵ类项目。 结合项目区域地下水环境不敏感以及《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）未对Ⅵ类进行评价等级划分和未提出评价要求，本次评价可不开展地下水环境影响评价。 - 6、固体废弃物环境影响分析 （1）固体废物属性判定 项目运行期间主要固体废物为生产过程中产生的废包装材料、实验废液、清洗废液、实验固废、微生物实验固废、废过滤芯、废活性炭、酸雾吸收废液以及生活垃圾。 废包装材料：根据企业提供的资料，项目所用样品、试剂等的外包装产生量约为2t/a，主要为纸板、塑料外包装等，作为一般固体废物外售废废品回收公司。 实验废液：根据企业提供的资料，实验过程产生的实验废液+废样本+废试剂量合称实验废液，产生量约为0.5t/a，作为危险废物委托资质单位处置。 清洗废液：根据企业提供的资料，本项目清洗过程中产生沾染实验废液的清洗废水1.9t/a，，作为危险废物委托资质单位处置。 实验固废：根据企业提供的资料，本项目实验过程中产生废化学品包装材料、沾染试剂的一次性耗品等0.01t/a，作为危险废物委托资质单位处置。 微生物实验固废：根据企业提供的资料，本项目微生物检测过程中产生的废培养基、废带菌平板等约0.02t/a，作为危险废物委托资质单位处置。 废过滤芯：根据企业提供的资料，本项目设备自带的生物气溶胶吸附装置产生的废过滤芯约0.02t/a，作为危险废物委托资质单位处置。 废活性炭：根据企业提供的资料，本项目二级活性炭转载量为0.05t/a，其中吸附的废气污染物为0.004t/a，小于活性炭自身重量的10%，则废气处理设备产生废活性炭约0.054t/a，作为危险废物委托资质单位处置。 酸雾吸收废液：根据企业提供的资料和水平衡计算，本项目酸雾吸收处理设备产生酸雾吸收废液约0.055t/a，作为危险废物委托资质单位处置。 生活垃圾：本项目建成后新增员工60人，常白班工作制，每年工作300天。生活垃圾产生量以1.0kg/人·d计，则生活垃圾产生量为60kg/d（18t/a），由环卫部门收集后统一处理。 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物，本项目各副产物产生情况及副产物属性判断结果见表4-13。 表4-13 项目副产物产生情况及属性判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废包装材料; 纸质、塑料外包装等; 固; 废塑料、木质外包装; 2; √; --; 《固体废物鉴别标 准通则》 （GB34330-2017）. 2; 实验废液; 实验过程; 液; 废样品、废试剂等; 0.5; √; --. 3; 清洗废液; 器皿清洗; 液; 包含化学试剂的废液; 1.9; √; --. 4; 实验固废; 理化实验; 固; 废化学品包装材料、沾染试剂的一次性耗品等; 0.01; √; --. 5; 微生物实验固废; 微生物实验; 固; 废培养基、废实验平板等; 0.02; √; --. 6; 废过滤芯; 生物气溶胶处理; 固; 沾染生物气溶胶的废过滤芯; 0.02; √; --. 7; 废活性炭; 有机废气处理; 固; 吸附有机废气的废活性炭; 0.054; √; --. 8; 酸雾吸收废液; 酸雾废气处理; 液; 酸雾中和废液; 0.055; √; --. 9; 生活垃圾; 员工生活; 固; 生活、办公垃圾; 18; √; --. - 危险废物属性判定 - 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程 - 鉴别属于固体废物并且作为固体废物管理的物质，应按照《国家危险废物名录》 - （2021 版），《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7）等进行属性判定。本项目 - 产生的固废是否属于危险废物，判定分析结果见表4-14所示 表4-14 本项目固体废物属性判断表 序号; 固废名称; 属性; 危险特性; 废物类别; 废物代码. 1; 废包装材料; 一般工业固废; /; 07; /. 2; 实验废液; 危险废物; T/C/I/R; HW49; 900-047-49. 3; 清洗废液; T/C/I/R; HW49; 900-047-49. 4; 实验固废; T/C/I/R; HW49; 900-047-49. 5; 微生物实验固废; T/C/I/R; HW49; 900-047-49. 6; 废过滤芯; T/In; HW49; 900-041-49. 7; 废活性炭; T; HW49; 900-039-49. 8; 酸雾吸收废液; C,T; HW35; 900-399-35. 9; 生活垃圾; /; 99; /. 本项目固体废物产生及处置情况见下表。 表4-15 本项目固体废物产生及处理处置情况表 序号; 固废名称; 属性; 产生量; 产废周期; 贮存方式; 处置去向. 1; 废包装材料; 一般工业固废; 2; 日常; 使用编织袋包装，暂存于一般固废仓库; 外售物质回收单位. 2; 实验废液; 危险废物; 0.5; 日常; 分类收集后分类贮存于危废仓库; 委托资质单位处置. 3; 清洗废液; 1.9; 日常. 4; 实验固废; 0.01; 日常. 5; 微生物实验固废; 0.02; 日常. 6; 废过滤芯; 0.02; 一年. 7; 废活性炭; 0.054; 一年. 8; 酸雾吸收废液; 0.055; 3个月. 9; 生活垃圾; 18; 日常; 收集于垃圾桶; 委托环卫部门清运. （2）固废处置方式及贮存要求 1）一般工业固废 一般工业固体废物可外卖给废品回收公司。厂内设置的一般工业固废暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的要求建设，具体要求如下： ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③不得露天堆放，防止雨水进入，产生二次污染。 2）生活垃圾 生活垃圾由环卫部门清运。 3）危险固废 A环境影响分析 A.1危险废物贮存场所（设施） 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危险废物贮存场所（设施）环境影响分析主要包括以下内容： ①本项目主要危险废物为实验废液、清洗废液、实验固废、微生物实验固废、废过滤芯、酸雾吸收废液，置于密封桶内暂存，废活性炭为固态废物置于密封袋内暂存。危险废物贮存于危废暂仓库，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的相关要求。 ②本项目危废产生量详见表4-13，危废每年转移一次，危废堆场总面积8.75m2，能够满足危废的贮存需求。 ③装载危险废物的容器及材质要满足相应的轻度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容； ④应当设置专用的临时贮存设施，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18596-2001)设置，并分类存放、贮存，并必须要做到防雨、防渗、防漏、防扬散、防流失及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放。 ⑤危废堆场地下铺设20cm厚的水泥浇筑层和5mm厚的防水涂料层，堆场地面四周同时用水泥浇筑围堰，防止液体废料泄漏至厂区外部。 ⑥对危险固废储存场所应进行处理，消除危险固废外泄的可能。 ⑦对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。 ⑧在生产车间设置危险废物贮存区，地面用水泥进行硬化，刷环氧地坪进行防腐防渗，满足“四防”要求，危废暂存间需要通过铁栅栏或铁丝网与其他区域隔开，并安排专人管理，严格危废管理制度。 A.2运输过程的环境影响分析 本项目危废收集时置于密闭容器内，转移过程中不会发生散落、泄漏等状况。 ①本项目危险废物运输由持有危险废物经营许可证的单位按照许可范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质，采用公路运输方式。 ②运输车辆有明显标识专车专用，禁止混装其他物品，单独收集，密闭运输，自动装卸，驾驶人员需进行专业培训；随车配备必要的消防器材和应急用具，悬挂危险品运输标志；确保废弃物包装完好，若有破损或密封不严，及时更换，更换包装作危废处置；禁止混合运输性质不形容或未经安全性处置的危废，运输车辆禁止人货混载。 B污染防治措施 1）废物贮存设施必须按《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见（苏环办【2019】327号）》的规定设置警示标志； 2）废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏； 3）废物贮存设施应配备通讯设备、防爆照明设施、安全防护服装及工具、监控，并设有应急防护设施； 4）废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理； 5）应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。项目在危险废物的转移时，按有关规定签订危险废物转移单，并需得到有关环境行政主管部门的批准。同时，在危险固废转移前，要设立专门场地严格按要求保存，不得随意堆放，防止对周围环境造成影响。 对照《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办[2019]327号）分析： 表4-16 拟建危废仓库与苏环办〔2019〕327 号文相符性分析表 序号; 文件规定要求; 拟实施状况; 备注. 1; 对建设项目危险废物种类、数量、属性、贮存设施、利用或处置方式进行科学分析; 本项目危险废物为实验废液 （HW49 900-047-49）、清洗废液（HW49 900-047-49）、实验固废（HW49 900-047-49）、微生物实验固废（HW49 900-047-49）、废过滤芯（HW49 900-041-49）、废活性炭（HW49 900-039-49）、酸雾吸收废液（HW35 900-399-35），年产生量分别为0.5t、1.9t、0.01t、0.02t、0.02t、0.054t、0.055t，密封存放于厂内危废仓库，定期委托资质单位处置; 符合. 2; 对建设项目危险废物环境影响以及环境风险评价，并提出切实可行的污染防治对策措施; 本项目危废包装桶内的残留溶剂易发生泄漏，危废仓库地面采取防渗措施，四周设围堰。; 符合. 3; 企业应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存; 采用包装桶分类贮存，中间采用防护栅栏隔离; 符合. 4; 危险废物贮存设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置; 危废仓库设置在带防雷装置的车间内，仓库封闭，地面防渗处理，四周设围堰，仓库内配置灭火器。; 符合. 5; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存; 本项目不涉及易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物; 符合. 6; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本项目不涉及废弃剧毒化学品; 符合. 7; 企业严格执行苏环办〔2019〕149号要求，按照GB15562.2-1995 和 危险废物识别标识设置规范设置标志（具体要求必须符合苏环办[2019]327 号附件1“危险废物识别标识规范化设置要求”的规定）; 厂区门口设置危废信息公开栏，危废仓库外墙及贮存处墙面设置贮存设施警示标志牌; 符合. 8; 危废仓库须配备通讯设备、照明设施和消防设施; 危废仓库内配备通讯设备、防爆灯、灭火器等; 符合. 9; 危险废物仓库须设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放; 本项目危废均分类密闭贮存，产生的废气可忽略不计; 符合. 10; 在危险废物仓库出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网（具体要求必须符合苏环办[2019]327 号附件2“危险废物 贮存设施视频监控布设要求”的规定）; 本次环评已对危废仓库的建设提出设置监控系统的要求，主要在仓库出入口、仓库内、厂门口等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网; 符合. 11; 环评文件中涉及有副产品内容的，应严格对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），依据其产生来源、利用和处置过程等进行鉴别，禁止以副产品的名义逃避监管。; 本项目产生的副产品均已对照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）进行分析，定位为固体废物，不属于副产品，详见工程分析章节; 符合. 12; 贮存易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物贮存设施应按照应急管理、消防、规划建设等相关职能部门的要求办理相关手续; 本项目不涉及易燃、易爆及挥发有毒气体的危险废物; 符合. 固废堆放处环境保护图形标志牌 根据《环境保护图形标志－固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)以及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》苏环办[2019]327号设置环境保护图形标志。本项目固废堆放场的环境保护图形标志的具体要求见表4-17、表4-18。 表4-17 一般固废堆放场的环境保护图形标志 排放口名称; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色; 图形标志. 一般固废暂存场所; 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 表4-18危险废物堆放场的环境保护图形标志 危险废物标识名称; 图案样式; 设置规范. 贮存设施警示标志牌; 1.设置位置 平面固定在每一处贮存设施外的显著位置，包括全封闭式仓库外墙靠门一侧，围墙或防护栅栏外侧，适合平面固定的储罐、贮槽等，标志牌顶端距离地面200cm处。除无法平面固定警示标志的储罐、贮槽需采取立式固定外，其他贮存设施均采用平面固定式警示标志牌。 2.规格参数 （1）尺寸：标志牌100cm×120cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 （2）颜色与字体：标志牌背景颜色为黄色，文字颜色为黑色。三角形警示标志图案和边框颜色为黑色，外檐部分为灰色。所有文字字体为黑体。 （3）材料：采用1.5-2mm冷轧钢板，表面采用搪瓷或反光贴膜处理，端面经过防腐处理；或者采用5mm铝板，不锈钢边框2cm压边。 3.公开内容 包括标志牌名称、贮存设施编号、企业名称、责任人及电话、管理员及电话、贮存设施环评批文、贮存设施建筑面积或容积、贮存设施环境污染防治措施、环境应急物资和设备、贮存危险废物清单（含种类名称、危险特性、环评批文）、监制单位等信息。. 贮存设施内部分区警示标志牌; 1.设置位置 贮存设施内部分区，固定于每一种危险废物存放区域的墙面、栅栏内部等位置。无法或不便于平面固定、确需采用立式的，可选择立式可移动支架，不得破坏防渗区域。顶端距离地面200cm处。 2.规格参数 （1）尺寸：75cm×45cm。三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm。 （2）颜色与字体：固定于墙面或栅栏内部的，与平面固定式贮存设施警示标志牌一致。采用立式可移动支架的，警示标志牌主板字体及颜色与平面固定式贮存设施警示标志牌一致，支架颜色为黄色。 （3）材料：采用5mm铝板，不锈钢边框2cm压边。 3.公开内容 包括废物名称、废物代码、主要成分、危险特性、环境污染防治措施、环境应急物资和设备、监制单位等信息。. 危险废物信 息公开栏; 1.设置位置 采用立式固定方式固定在危险废物产生单位厂区门口醒目位置，公开栏顶端距离地面200cm处。 2.规格参数 （1）尺寸：底板120cm×80cm。 （2）颜色与字体：公开栏底板背景颜色为蓝色，文字颜色为白色，所有文字字体为黑体。 （3）材料：底板采用5mm铝板。 3.公开内容 包括企业名称、地址、法人代表及电话、环保负责人及电话、危险废物产生规模、贮存设施建筑面积和容积、贮存设施数量、危险废物名称、危险废物代码、环评批文、产生来源、环境污染防治措施、厂区平面示意图、监督举报途径、监制单位等信息。. 包装识别标签; 1.设置位置 识别标签包括粘贴式和系挂式。粘贴式危险废物标签粘贴于适合粘贴的危险废物储存容器、包装物上，系挂式危险废物标签适合系挂于不易粘贴牢固或不方便粘贴但相对方便系挂的危险废物储存容器、包装物上。 2.规格参数 （1）尺寸：粘贴式标签20cm×20cm，系挂式标签10cm×10cm。 （2）颜色与字体：底色为醒目的桔黄色，文字颜色为黑色，字体为黑体。 （3）材料：粘贴式标签为不干胶印刷品，系挂式标签为印刷品外加防水塑料袋或塑封。 3.内容填报 （1）主要成分：指危险废物中主要有害物质名称。 （2）化学名称：指危险废物名称及八位码，应与企业环评文件、管理计划、月度申报等的危险废物名称保持一致。 （3）危险情况：指《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所列危险废物类别，包括爆炸性、有毒、易燃、有害、助燃、腐蚀性、刺激性、石棉。 （4）安全措施：根据危险情况，填写安全防护措施，避免事故发生。 （5）危险类别：根据危险情况，在对应标志右下角文字前打“√”。. ### 综上所述，项目产生的固体废物均采取相应的回收利用和处置措施，且该措施均切实有效，固体废物能做到“零”排放，不会对周围环境产生影响。因此，本项目产生的固体废物经有效处理和处置后对环境影响较小。 ### 7、环境风险评价 ### （1）评价依据 ### 本项目存在的环境风险物质主要是化学品仓库的化学品及危废暂存间的危废。 ### 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q。 ### 当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： ### Q=q1Q1+q2Q2+⋯+qnQn ### 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； ### Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。 ### 表4-19 危险物质最大贮存量及临界量 ### 序号; ### 车间名称; ### 原料名称; ### CAS号; ### 最大贮存量; ### 临界量; ### q/Q. ### 1; ### 化学品仓库; 盐酸; 7647-01-0; 0.012; 7.5; 0.0016. ### 2; 甲醇; 67-56-1; 0.0004; 10; 0.00004. ### 3; 硫酸; 7664-93-9; 0.01098; 10; 0.00011. ### 4; 磷酸; 7664-38-2; 0.00094; 10; 0.000094. ### 5; 硝酸; 7697-37-2; 0.00284; 7.5; 0.00038. ### 6; 乙醇; 64-17-5; 0.01; /; /. ### 7; 正己烷; 110-54-3; 0.0099; 10; 0.00099. ### 8; 四氯乙烯; 127-18-4; 0.064; 10; 0.0064. ### 9; 丙三醇; 56-81-5; 0.00063; /; /. ### 10; 铬酸钾; 7789-00-6; 0.0005; 0.25; 0.002. ### 11; 甲基橙; 547-58-0; 0.0001; /; /. ### 12; 酒石酸钾钠; 304-59-6; 0.0001; /; /. ### 13; 安替比林; 60-80-0; 0.0001; /; /. ### 14; 氯化钠; 7647-14-5; 0.0005; /; /. ### 15; 氢氧化钠; 1310-73-2; 0.0005; /; /. ### 16; 柠檬酸钠; 68-4-2; 0.0005; /; /. ### 17; 酚酞; 77-09-8; 0.000025; /; /. ### 18; 无水氯化钙; 10043-52-4; 0.0005; /; /. ### 19; 硫代硫酸钠; 7772-98-7; 0.0005; /; /. ### 20; 硫酸铝钾; 7784-24-9; 0.0005; /; /. ### 21; 亚硫酸钠; 7757-83-7; 0.0001; - /; - /. ### 22; 硫酸铁铵; 10138-04-2; 0.0005; - /; - /. ### 23; 无水磷酸氢二钠; 7558-79-4; 0.0005; - /; - /. ### 24; 无水磷酸二氢钠; 7558-80-7; 0.0005; - /; - /. ### 25; 氯化铵; 12125-02-9; 0.0005; - /; - /. ### 26; 硫酸钠; 7757-82-6; 0.001; - /; - /. ### 27; 硫酸亚铁铵; 7783-85-9; 0.0005; - /; - /. ### 28; D-甘露糖醇; 69-65-8; 0.0001; - /; - /. ### 29; 甘氨酸; 56-40-6; 0.0001; - /; - /. ### 3; L-抗坏血酸; 50-81-7; 0.0005; - /; - /. ### 31; ### 危废仓库; 实验废液; /; 0.5; - 10; 0.05. ### 32; 清洗废液; /; 1.9; - 10; 0.19. ### 33; 实验固废; /; 0.01; - 50; 0.0002. ### 34; 微生物实验固废; /; 0.02; - 50; 0.0004. ### 35; 废过滤芯; /; 0.02; - 100; 0.0002. ### 36; 废活性炭; /; 0.055; - 100; 0.00055. ### 37; 酸雾吸收废液; /; 0.055; - 100; 0.00055. - 合计; - 0.253514. ### 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，本项目Q<1，风险潜势为I，仅开展简单分析。 ### （2）环境风险识别 ### 实验室运输、使用、贮存、处置等涉及危险物质的研发过程，以及其它公辅和环保工程所存在的环境风险源情况。最易发生环境污染事故的单元是实验区，是防范事故的重点区域。人为操作失误、防护不力、管理措施不到位和实验室的设备设施存在隐患是造成事故发生的主要原因。 ### 1）物质风险识别 ### 根据导则，本项目风险物质主要为酸液和有机试剂，属于腐蚀性物质和易燃物质，危险废物主要为实验清洗废液、废试剂等。本项目风险物质可能影响到环境的途径包括以下几个方面：危险化学品泄漏导致直接挥发通过大气扩散影响周围环境，流入地面，腐蚀地坪；危险化学品遇明火，发生火灾，燃烧后产生次生污染物通过大气扩散影响周围环境。 ### 2）主要实验设施 ### 本项目实验操作过程中，因对物料特性及工艺条件掌握不透彻，或因操作失误，设备缺点及电气防爆措施不到位等因素造成火灾、爆炸等事故。若毒性物质泄漏使实验室内有毒有害物质浓度超标，可能引发中毒窒息。 ### 3）公辅工程风险性识别 ### ①储运系统风险性识别贮存场所主要为试剂间。若互为禁忌的物料因违规储存，违章操作引发火灾、爆炸事故；在贮存场所因物料包装破损导致物料泄露，引发物料蒸发，容易引起中毒事故，遇明火还可导致火灾、爆炸事故。 ### ②环保系统风险性识别 ### 废气处理装置操作不当或设备故障，废气超标排放污染大气环境；实验废物间废液泄露，实验废液泄露污染地面，引起火灾、爆炸事故。 ### ③公用工程风险性识别 ### 供水及供电等方面，如果不能满足实验装置的需求，造成停水、停电等突发事件，也会造成生产过程的事故，引起着火、爆炸、中毒等危险。 - 环境风险分析 ### 根据上述分析，项目可能发生的最大可信事故为化学品储存和搬运过程中发生的泄漏、有机溶剂操作区溶剂泄漏或发生火灾的次生风险。由于本项目环境风险评价等级为简单分析，根据导则要求，只需进行简要分析，因此本次评价不再进行定量分析。 ### （1）化学品物质发生泄漏事故 ### 项目有机溶剂、化学药品等储存量较小，均为瓶装。在有机溶剂、化学药品等储存、搬运过程中，瓶发生破裂、破损时，会造成危化品泄漏，但由于量较少，可及时收集全部泄漏物，并转移到空置的容器内。少量易挥发性有机物通过表面挥发扩散到大气环境，但泄漏事故处理的时间很短，产生较严重环境污染事故的可能性很小，只是对储存周围近距离范围内环境空气有一定影响。 ### （2）火灾、爆炸次生风险 ### 一旦发生火灾、爆炸事故，事故废水中将会含有泄漏化学品物质，发生事故时立即采取措施，防止事故废水进入周边地表水。由于项目使用的化学品量较小，消防废水中化学品浓度较低，可通过项目自设污水处理设施处理后，符合纳管排放要求的可直接排入市政污水管网。 ### （4）环境风险防范措施及应急要求 ### 为使本项目环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低本项目原辅料使用、运输和储存过程中风险事故发生的概率。 ### 使用和运输风险防范措施： ### 1）使用和运输人员应配备必要的个人防护装备，防止使用和运输过程中对人体健康可能产生的潜在影响。 ### 2）运输过程中要配备个人保护设备给运输人员，也应当培训他们在发生事故时如何使用这些设备。 ### 3）应采用有效的包装措施，以防止有害成分的泄漏污染。运输包装必须定期检查，如出现破损，应及时更换。 ### 4）在运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保局等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安、交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 ### 5）原辅料包装容器有破损情况发生时，如未泄漏或外溢时，应立即用完好的包装容器重新再次包装，再次包装过程中，注意泄漏及外溢的情况发生。 ### 储存风险防范措施： ### 1）严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强对危险化学品的管理；制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按照操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。 ### 2）材料库内设置专门区域，项目管理过程中严格按照防火分类及物化性质分类存放，使其符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），规范危险化学品的储存和使用，易燃易爆液体要放到试剂柜中；建立健全安全规程及执勤制度，设置通讯、报警装置，确保其处于完好状态；对储存危险化学品的容器，应经有关检验部门定期检验合格后，才能使用，并设置明显的标识及警示牌；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，都应配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。 ### 3）危废仓库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 修订版）的规定进行设计，实验室内危废暂存区将做到以下几点：①废物暂存区按《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的规定设置警示标志；②废物贮存配备照明设施，安全防护服装及工具，并设有应急防护设施；③基础地面必须防渗，废液收集桶需配置防泄漏托盘。 ### 4）在危废仓库暂存时，保持危废之间存放的距离，避免混合并发生事故。 ### 管理方面风险防范措施： ### 1）建设项目的工程设计应严格遵守我国现行环保安全方面的法规和技术标准。工程设计、施工过程及施工验收各环节要严格把好“三同时”审查关。 ### 2）切实加强对工艺操作的完全管理，确保工艺操作规程和安全操作规程的贯彻执行。 ### 3）加强对职工环保安全教育，专业培训和考核，使职工具有高度的安全责任心，熟练的操作技能，增强事故情况应急处理能力。 ### 4）制定风险事故的应急预案并落实到人，一旦发生事故，就能迅速采取防范措施进行控制，把事故所造成的影响降低到最小程度。 ### 5）建立健全各种生产及环保设备的管理制度、管理台账和技术档案，尤其要完善设备的检维修管理制度。 ### 6）制订原辅材料贮存、保管、领用、操作的严格的规章制度。 ### 7）事故的应急计划是根据工程风险源风险分析，制定的防止事故发生和减少事故发生后的损失的计划。 ### 本项目须加强事故防范措施，严格遵守事故防范措施及安全法律法规的要求开展项目的生产建设，并根据实际生产情况对安全事故隐患进行登记，结合已建工程、全场统一考虑，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，重新完善、制定防止重大环境污染事故发生的工作计划及应急预案，将本项目风险事故发生概率控制在最小范围内。 ### （6）分析结论 ### 综上所述，本项目的环境风险潜势为I，建设项目环境风险简单分析内容表见下表。 ### 表4-20 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 环境检测与技术研发项目. 建设地点; 无锡市惠山区智慧路1号清华创新大厦2001. 地理坐标; 120°18'54.49"东；31°40'45.04"北. 主要危险物质及分布; 盐酸、甲醇、硫酸、磷酸、硝酸、乙醇等存放于试剂库；实验废液、清洗废液、实验固废、微生物实验固废、废过滤芯、废活性炭、酸雾吸收废液贮存在危废仓库。. 环境影响途径及危害后果; 检测过程中需使用到硫酸、盐酸、甲醇、硝酸等危险化学品，物料存在泄漏风险，通过大气扩散进入空气中，会对区域大气环境质量造成影响，可需按照类别进行存放，分析室内备足当天使用量，硫酸、盐酸、甲醇、等危险废物等泄漏可能进入雨水管网，进而进入周边地表水体，从而造成地表水污染；泄漏物料遇禁忌物、明火可会发生火灾事故；在原料输送过程中，若发生交通事故，若是可燃液体泄漏事故，遇禁忌物会引发火灾爆炸事故，使周围地区受灾. 风险防范措施要求; ①公司生产区和仓库等均已安装有消防设施及火灾报警系统； ②车间、仓库需有良好的排风系统，厂区车间仓库地面平整且防渗漏，化学品按要求存放于仓库内，桶装液体化学品设有防漏托盘，由专人看管； ③危险化学品使用工段需设置消防设施及应急物资。危废仓库按要求建设，地面防腐防渗，并有收集边沟； ④工作人员需配备有防护服、劳保用品等。车间、仓库等场所应配置足量的灭火器；厂区周围和车间需有视频监控装置，厂区配备有足够的应急设施. 填表说明; 风险潜势为Ⅰ，仅做简单分析. ### 8、环境管理要求 要求企业设置专门的环境管理部门，同时制定各类环境管理的相关规章、制度和措施的要求，具体包括： （1）定期报告制度 要定期向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况； （2）污染处理设施的管理制度 对污染治理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐； （3）奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者实行奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以处罚； （4）制定各类环保规章制度 制定了全公司的环境方针、环境管理手册及一系列作业指导书以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作规范化和程序化，通过重要环境因素识别、提出持续改进措施，将全公司环境污染的影响逐年降低。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 磷酸雾 | 酸雾和有机废气经酸雾吸收和二级活性炭吸附装置处理达标后经房顶90米高排气筒排放。 | 磷酸雾、硝酸雾参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》 （DB31-933-2015）、硫酸雾、硫化氢、非甲烷总烃和甲醇执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） |
|  |  | 硝酸雾 |  |  |
|  |  | 硫酸雾 |  |  |
|  |  | 氯化氢 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | 甲醇 |  |  |
|  | 车间、厂区内无组织 | 上述未被收集的废气 | 加强通风换气 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 经化粪池预处理后 接管进入无锡上实惠投环保有限公司 | 接管水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1B类标准，尾水中COD、氨氮、总磷优于《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)中Ⅴ类标准，总氮≤10mg/L,其他指标达到及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准要求 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
| 声环境 | 废气处理装置配套风机 | 噪声 | 墙体隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的3类标准；周边敏感点满足2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改公告(环境保护部公告2013年第36号)；一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 从设计、管理中防止和减少污染物料的跑、冒、滴、漏而采取的各种措施，主要措施包括工艺、管道、设备、土建、给排水、总图布置等防止污染物泄漏的措施。运行期严格管理，加强巡检，及时发现液态物料物料泄漏；一旦出现泄漏及时处理，检查检修设备，将泄漏的环境风险事故降到最低。 固废堆场在做好地面防渗、耐腐蚀处理的同时，需设置隔离设施以及防风、防晒和防雨设施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 为减少危险化学品可能造成的环境风险，宜采取以下风险防范及应急措施： ①从生产管理、原辅料贮存、工艺技术设计、消防及火灾报警系统等方面制定相应的环境风险防范措施，配备相应的消防搓措施，如灭火器等。 ②规范各类物料贮存，定期检查，谨防泄露。 ③加强废气处理设施监管，发生故障后，需立即停车停止生产，杜绝废气、废水事故排放。 ④原辅材料存放地应阴凉，车间内不得有热源，严禁明火，夏季应有降温措施。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ①根据企业实际生产情况，需定期对各厂界噪声、废气、废水接管口各污染物浓度进行监测； ②全厂生产车间外100m卫生防护距离内不得新增环境敏感目标。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合相关产业政策，选址合理，针对污染物产生特点，采用了有效的防治措施，使污染物达标排放，故对周围环境的影响较小；因此本报告认为，从环保角度而言，该项目的建设是可行的。 建议 - 1、建设项目的建设应重视和引进，建立先进的环保管理模式，设置合理的环境管理体制和机构，强化企业职工的环保意识，确保厂内所有环保治理设施的正常运行。 - 2、进一步推行清洁生产，加强管理，严格执行有利于清洁生产的管理条例，实行对员工主动参与与清洁生产的激励措施等。 - 3、加强污染物的收集和储存管理，施行防止因人员疏忽等认为因素导致的污染物超标排放的环境问题。

附 图 目 录

图1  项目地理位置图

图2  项目周围500米环境状况图

图3  平面布置图

图4  开发区土地利用规划图

图5  江苏省无锡市环境管控单元图

图6  项目与生态红线区域地理位置关系图

图7  无锡市水系现状图

附 件 目 录

1、营业执照；

2、法人身份证复印件正反面；

3、备案证；

4、土地证、不动产权证、排水许可证；

5、租赁协议；

6、危废处置承诺书；

7、环评委托书及环评编制合同；

8、建设单位确认单；

9、同意公开环评声明及公示截图

10、编制单位承诺书、编制情况说明书、编制人员承诺书；

11、环评编制技术单位考核表；

14、；

15、；

16、；

- 18、

- 19、关于对“环境影响评价报告审批的申请”

- 18、批文获取方式