建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称： 年产汽车球头拉杆总成60万套、铝控制臂

总成80万套及稳定杆连接杆总成80万套新建项目

建设单位（盖章）： 桐乡市汉能汽车零部件有限公司

编制日期：           二〇二一年七月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	19

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	60

六、结论	63

附件

1、附件1-浙江省外商投资项目备案（赋码）信息表

2、附件2-企业营业执照

3、附件3-不动产权证

4、附件4-排水意向申请表

5、附件5-危险废物环境安全管理承诺书

6、附件6-总量平衡意见

附图

1、附图1-建设项目地理位置图

2、附图2-桐乡市环境管控单元分类图

3、附图3-桐乡市生态保护红线分布图

4、附图4-浙江省濮院工业园区高新技术区控制性详细规划图

5、附图5-1-建设项目周围环境图及环境敏感目标分布图

6、附图5-2-建设项目厂区平面布置图

7、附图6-建设项目周围环境状况图

建设项目环境影响评价文件确认书

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 |  | 年产汽车球头拉杆总成60万套、 铝控制臂总成80万套及稳定杆连接杆总成80万套新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-330483-36-03-137873 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 徐灵洁 | 联系方式 | 13867397287 |
| 建设地点 |  | 浙江 省（自治区） 嘉兴 市 桐乡市 县（区) 濮院镇 乡（街道） 高新技术区紫金路南侧、恒兴路东侧 |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 120 度 35 分 1.496 秒， 30 度 40 分 19.178 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 33-71汽车零部件及配件制造367 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 |  | 市经济和信息化局 | 项目审批（核准/备案）文号 | / |
| 总投资 (万元) |  | 10863 | 其中：环保 投资(万元) | 200 |
| 环保投资比 |  | 1.8% | 施工工期 | 36个月 |
| 是否 开工建设 |  | R否 £是 | 用地用海面积（m²） | 13359.18（20.04亩） |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《浙江省濮院镇工业园区高新技术区控制性详细规划》（2019年） 审批机关：桐乡市人民政府 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | ## 1.1与浙江省濮院镇工业园区高新技术区符合性分析 本项目位于桐乡市濮院镇高新技术区紫金路南侧、恒兴路东侧，属于浙江省濮院镇工业园区高新技术区范围内，2019年桐乡市人民政府委托桐乡市城乡规划设计院对《浙江省濮院镇工业园区高新技术区控制性详细规划》进行了修编，修编后控规概况如下： 1、规划范围 范围北界规划新星大道，东至新苑路，南至凯旋路，西到南永兴港，规划区总面积188.79公顷。 2、功能定位 根据城镇总体规划确定的用地功能布局要求，规划确定区块功能定位：濮院镇毛衫产业集群北部拓展区及配套居住区。 3、控制规模 人口规模：规划居住人口1.55万人。 用地规模：规划范围总面积188.79公顷，其中城市建设用地182.10公顷。 4、用地规划 （1）总体规划结构 规划以功能为基础，以道路为骨架，结合自然地貌条件，形成了“一心、六片、三廊”的用地功能格局。 “一心”： 结合客运站形成的商贸中心； “六片”：指桐星大道与新星大道交叉口的一个商业片区；桐星大道两侧的两个居住生活片区和马家桥港西侧、凯旋路北侧及汽车站南侧的三个工业片区。 “三廊”：指结合南永兴港、马家桥港等河道形成的三条绿化景观廊道。 （2）居住用地规划 规划居住用地主要为二类居住用地和商住用地，总用地面积40.86公顷，占规划区城市建设用地的22.44%。 其中二类居住用地面积1.67公顷；商住用地面积39.19公顷。 （3）公共管理与公共服务设施用地 规划公共管理与公共服务设施用地主要为医疗卫生用地，总用地面积2.81公顷，占规划区城市建设用地的1.54%。 （4）商业服务业设施用地 规划商业服务业设施用地主要为商业兼商务用地、公用设施营业网点用地、其它服务设施用地，总用地面积6.13公顷，占规划区城市建设用地的3.37%。 其中商业兼商务用地面积2.63公顷，公用设施营业网点用地面积0.20公顷，其它服务设施用地面积3.30公顷。 （5）工业用地 规划工业用地主要为一类工业用地、二类工业用地，总用地面积94.0公顷，占规划区城市建设用地的51.62%。 其中一类工业用地面积30.10公顷，二类工业用地面积63.90公顷。 （6）道路与交通设施用地 规划道路与交通设施用地主要为城市道路用地、交通枢纽用地和交通场站用地，总用地面积27.01公顷，占规划区城市建设用地的14.83%。 其中城市道路用地面积为23.53公顷，交通枢纽用地面积为2.30公顷，交通场站用地面积为1.18公顷。 （7）公用设施用地 规划公用设施用地主要为环境设施用地，总用地面积0.27公顷，占规划区城市建设用地的0.15%。 其中排水用地面积为0.06公顷，环卫用地面积为0.21公顷。 （8）绿地与广场用地 规划绿地与广场用地主要为公园绿地和防护用地，总用地面积11.502公顷，占规划区城市建设用地的6.05%。 5、规划符合性分析 本项目位于桐乡市濮院镇高新技术区紫金路南侧、恒兴路东侧，属于桐乡市濮院镇凯旋路北侧工业片区内，用地性质为工业用地，本项目主要从事汽车球头拉杆总成、铝控制臂总成、稳定杆连接杆总成的生产，属于二类工业项目，废水经处理达标后纳入区域污水管网，废气经收集处理后达标排放，各类固体废物均能妥善处置，因此基本符合濮院工业园区高新技术区控规相关要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | ## 1.2与桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案符合性分析 根据《桐乡市人民政府关于印发桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（桐政发[2020]22号），本项目位于桐乡市濮院镇高新技术区紫金路南侧、恒兴路东侧，在桐乡市濮院镇产业集聚重点管控单元（ZH33048320003）范围内，属于产业集聚重点管控单元，单元面积约21.54km²。 1、生态保护红线符合性分析 本项目位于桐乡市濮院镇高新技术区紫金路南侧、恒兴路东侧，依据《嘉兴市区生态红线划定文本》（2018.8.8）、《桐乡市生态保护红线分布图》，周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态红线保护范围内，符合生态保护红线要求。 2、环境质量底线符合性分析 （1）大气环境质量底线目标 以改善环境空气质量、保障人民群众人体健康为基本出发点，结合嘉兴市大气环境治理相关工作部署，分阶段确定嘉兴市大气环境质量底线目标： 到2020年，PM2.5年均浓度达到37µg/m³及以下，O3污染恶化趋势基本得到遏制，其他污染物稳定达标，空气质量优良天数比例达到80%。 到2022年，环境空气质量持续改善，PM2.5年均浓度达到35µg/m³及以下，O3浓度达到拐点，其他污染物浓度持续改善。 到2030年，PM2.5年均浓度达到30µg/m³左右，O3浓度达到国家环境空气质量二级标准，其他污染物浓度持续改善，环境空气质量实现根本好转。 本项目废气主要为焊接烟尘，排放量较少，新增的污染物排放量通过区域削减替代，符合大气环境质量底线要求。 （2）水环境质量底线目标 按照水环境质量“只能更好，不能变坏”的原则，基于水环境主导功能、上下游传输关系、水源涵养需求、需要重点改善的优先控制单元等内容，衔接水环境功能区划等既有要求，考虑水环境质量改善潜力，确定水环境质量底线。 到2020年，全市水环境质量进一步改善，在上游来水水质稳定改善的基础上，全面消除县控以上（含）Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面；市控以上（含）断面水质好于Ⅲ类（含）的比例达到65%以上，水质满足功能区要求的断面比例达到70%以上。 到2025年，全市水环境质量持续改善，在上游来水水质稳定改善的基础上，切实保障Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面消除成效，市控以上（含）断面水质好于Ⅲ类（含）的比例达到85%以上，水质满足功能区要求的断面比例达到90%以上，县级以上饮用水水源地水质和跨行政区域河流交接断面水质力争实现100%达标。 到2035年，全市水环境质量总体改善，重点河流水生态系统实现良性循环，水质基本满足水环境功能要求。 本项目仅排放生活污水，经预处理达到入网标准后排入区域污水收集管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理后达标排入钱塘江，对地表水体基本没有影响，符合水环境质量底线要求。 （3）土壤环境风险防控底线目标 按照土壤环境质量“只能更好、不能变坏”原则，结合嘉兴市土壤污染防治工作方案要求，设置土壤环境风险防控底线目标：到2020年，全市土壤污染加重趋势得到初步遏制，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率不低于92%。到2030年，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率均达到95%以上。 本项目主要从事汽车球头拉杆总成、铝控制臂总成、稳定杆连接杆总成的生产，属于二类工业项目，对土壤环境影响较小，符合土壤环境质量底线要求。 3、资源利用上线符合性分析 （1）能源（煤炭）资源利用上线目标 根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》(中发〔2018) 17号)、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发C2018) 22号)、《浙江省人民政府关于印发浙江省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》(浙政发〔2017) 19号)要求，)和《嘉兴市能源发展“十三五”规划》要求，确定能源利用上线：到2020年，全市累计腾出用能空间85万吨标准煤以上；能源消费总量达到2187万吨标准煤，非化石能源、天然气和本地煤炭占能源消费比重分别达到18.5%、8.6%和27.8%。 本项目所用能源为电能，不涉及煤炭，符合能源（煤炭）资源利用上线要求。 （2）水资源利用上线目标 根据《浙江省实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》、《嘉兴市实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》和《嘉兴市水利局关于下达2020年实行最严格水资源管理制度考核指标的通知》等文件要求：到2020年，嘉兴市全市用水总量、工业和生活用水总量分别控制在21.90亿立方米和9.20亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低23%和18%以上（即分别低于41.50立方米/万元和21.07立方米/万元），农田灌溉水有效利用系数提高至0.659以上。 本项目用水量较少，年用水量为3680吨，符合水资源利用上线要求。 （3）土地资源利用上线目标 衔接自然资源管理部门对土地资源开发利用总量及强度的管控要求，包括基本农田保护面积、城乡建设用地规模、人均城镇工矿用地等因素，作为土地资源利用上线要求。经衔接，到2020年，嘉兴市耕地保有量不少于298.19万亩，基本农田保护面积259.50万亩。2020年嘉兴市建设用地总规模控制在179.41万亩以内，土地开发强度控制在29.5%以内，城乡建设用地规模控制在153.50万亩以内。到2020年，嘉兴市人均城乡建设用地控制在200平方米，人均城镇工矿用地控制在130平方米，万元二三产业GDP用地量控制在25.7平方米以内。 本项目新征位于桐乡市濮院镇高新技术区紫金路南侧、恒兴路东侧面积为13359.18平方米的土地进行建设，用地性质为工业用地，符合土地资源利用上线要求。 4、生态环境准入清单符合性分析 本项目所属生态环境管控单元概况及生态环境准入清单见表1-1。 表1-1 桐乡市濮院镇产业集聚重点管控单元（ZH33048320003）概况 名称及编号; 空间布局约束; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率要求. 桐乡市濮院镇产业集聚重点管控单元（ZH33048320003）; 1、优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件。 2、合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，对不符合桐乡市重点支持产业导向的三类工业项目禁止准入，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升。 3、提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量。 4、新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。 5、除热电行业外，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的项目。 6、合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 1、严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。 2、新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。 3、加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。 4、加强土壤和地下水污染防治与修复。; 1、定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。 2、强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。. 对照环境管控单元生态环境准入清单，本项目建设均符合所属环境管控单元生态环境准入清单中各项要求，具体对照分析见表1-2。 表1-2 本项目所属环境管控单元生态环境准入清单符合性分析一览表 序号; 生态环境分区管控方案; 项目情况; 是否符合. 空间布局约束. 1; 优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件。; 本项目主要从事汽车球头拉杆总成、铝控制臂总成、稳定杆连接杆总成的生产，属于二类工业项目，符合产业准入条件。; 是. 2; 合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，对不符合桐乡市重点支持产业导向的三类工业项目禁止准入，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升。; 本项目主要从事汽车球头拉杆总成、铝控制臂总成、稳定杆连接杆总成的生产，属于二类工业项目。; 是. 3; 提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量。; 本项目主要从事汽车球头拉杆总成、铝控制臂总成、稳定杆连接杆总成的生产，不属于上述重点行业。; 是. 4; 新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。; 本项目位于桐乡市濮院镇高新技术区内，不涉及VOCs的排放。本项目严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求。; 是. 5; 除热电行业外，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的项目。; 企业设备主要使用电能，不使用高污染燃料。; 是. 6; 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; 本项目位于桐乡市濮院镇高新技术区内，周边主要为工业企业、道路。; 是. 污染物排放管控. 1; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。; 本项目严格实施污染物总量控制制度，新增工业烟粉尘排放量按1:2进行区域削减替代。; 是. 2; 新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。; 本项目主要从事汽车球头拉杆总成、铝控制臂总成、稳定杆连接杆总成的生产，属于二类工业项目，污染物排放水平达到同行业国内先进水平。; 是. 3; 加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。; 本项目可实现雨污分流，污水全部纳管排放，不直接向内河水体排放。; 是. 4; 加强土壤和地下水污染防治与修复。; 要求企业做好土壤和地下水污染防治与修复。; 是. 环境风险防控. 1; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。; 要求企业定期评估环境和健康风险。; 是. 2; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。; 要求企业强化环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，定期评估环境和健康风险；建立常态化隐患排查整治监管机制。; 是. 资源开发效率要求. 1; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率。; 本项目用水量较少，生产设备主要使用电能，符合清洁生产要求。; 是. 通过以上分析可知，本项目主要从事汽车球头拉杆总成、铝控制臂总成、稳定杆连接杆总成的生产，属于国民经济行业分类中“C3670汽车零部件及配件制造”，为二类工业项目，对照区域生态环境管控单元生态环境准入清单，本项目建设符合该区管控方案的要求。 ## 1.3环保审批原则符合性分析 本评价根据《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021年修正）》（省政府令第388号）中相关要求进行环保审批原则相符性分析。 ### 1.3.1建设项目环评审批原则符合性分析 1、建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 根据《桐乡市人民政府关于印发<桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（桐政发[2020]22号），本项目位于桐乡市濮院镇高新技术区紫金路南侧、恒兴路东侧，在桐乡市濮院镇产业集聚重点管控单元（ZH33048320003）范围内，属于产业集聚重点管控单元。 本项目主要从事汽车球头拉杆总成、铝控制臂总成、稳定杆连接杆总成的生产，属于“C3670汽车零部件及配件制造”，为二类工业项目，对照《嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求；对照桐乡市濮院镇产业集聚重点管控单元（ZH33048320003）生态环境准入清单，本项目符合生态环境准入清单中各项管控要求，符合所属生态环境分区管控方案的要求。 2、排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 根据主要环境影响分析结果，本项目实施后，在严格按照本报告提出的污染防治措施实施的前提下，本项目废水、废气和噪声均能满足国家和本省规定的污染物排放标准。固废均按照“资源化、无害化”的原则进行处置。因此，本项目污染物排放符合国家、省规定的达标排放原则。 3、排放污染物符合国家、省规定的重点污染物排放总量控制要求 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N和工业烟粉尘。 根据《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》（浙环发[2012]10号），新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。本项目实施后不排放生产废水，只排放生活污水，因此，CODCr、NH3-N排放量无需区域替代削减。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)要求，本项目实施后新增工业烟粉尘应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代。 ### 1.3.2其他部门审批要求符合性分析 1、国土空间规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性 本项目位于桐乡市濮院镇高新技术区紫金路南侧、恒兴路东侧，根据企业提供的不动产权证[浙（2020）桐乡市不动产权第0031533号]，本项目地块用途为工业用地，本评价据此认为本项目符合土地利用总体规划；另外根据浙江省濮院镇工业园区高新技术区控制性详细规划，本项目地块规划用途为工业用地，本评价据此认为本项目符合当地城乡规划，本项目的建设符合当地国土空间规划。 2、国家及本省产业政策符合性分析 本项目不属于《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》中规定的负面清单项目，不属于《嘉兴市当前限制和禁止发展产业目录》禁止类和限制类，不涉及《桐乡市淘汰和禁止发展的落后生产能力目录》中淘汰和禁止发展项目，也不属于《桐乡市工业产业结构调整指导目录》中规定的限制建设类、逐步转移类和禁止淘汰类项目。 因此，本评价认为本项目符合国家及地方产业政策。 ### 1.3.3“四性五不批”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）“四性五不批”要求，本项目符合性分析具体见表1-3。 表1-3 “四性五不批”符合性分析 项目; 类别; 本项目情况; 是否符合. “四性”; 1、建设项目环境可行性; 本项目主要从事汽车球头拉杆总成、铝控制臂总成、稳定杆连接杆总成的生产，属于二类工业项目，项目位于桐乡市濮院镇高新技术区紫金路南侧、恒兴路东侧，属于桐乡市濮院镇产业集聚重点管控单元（ZH33048320003）范围内，属于产业集聚重点管控单元。项目符合总体规划要求，符合生态环境准入清单，符合生态环境分区管控方案的要求。环保措施合理，污染物可稳定达标排放。; 符合. 2、环境影响分析预测评估的可靠性; 本评价类比同类型企业，并根据本项目设计产能、原辅材料消耗情况，采用环保部颁发的环境影响评价技术导则推荐模式和方法，进行废水、废气、噪声、固废环境影响分析，其环境影响分析评估具有可靠性。本项目不开展专项评价，故不进行预测。; 符合. 3、环境保护措施的可靠性; 本项目采取相应的环境保护治理措施后，各类污染物均可达标排放。项目采用的环境保护措施可靠、有效。; 符合. 4、环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，评价过程均依照环评相关技术导则、技术方法等进行，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论科学。; 符合. “五不批”; 1、建设项目类型及其选址、布局、规模等是否符合环境保护法律法规和相关法定规划; 建设项目类型及其选址、布局、规模符合环境保护法律法规，并符合《桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案》等法定规划。; 符合. 2、所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后纳管排放，不会对地表水环境造成影响；本项目采取各项污染防治措施后，废气、噪声等污染物均能达标排放，固废可得到妥善处置，根据影响分析可知，当地环境质量仍能维持现状，符合项目所在地生态环境管控单元确定的环境质量要求。本项目附近声环境质量能够满足相应的标准，水环境达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，大气环境能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此，本项目不影响区域环境质量改善目标管理要求。; 符合. 3、建设项目采取的污染防治措施无法确保污染排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏; 本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏。; 符合. 4、改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施; 本项目为新建项目，不涉及原有环境污染和生态破坏问题。; 符合. 5、建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。环境影响评价结论明确、合理; 符合. 根据以上对照分析情况，本次项目建设符合“四性五不批”的审批原则和要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1建设内容简述 ### 2.1.1建设项目内容及规模 桐乡市汉能汽车零部件有限公司成立于2019年12月，主要从事汽车球头拉杆总成、铝控制臂总成、稳定杆连接杆总成的生产。企业新征位于桐乡市濮院镇高新技术区紫金路南侧、恒兴路东侧面积为13359.18平方米的土地，新建建筑面积约40200平方米的工业厂房，同时购置装配生产线6条、冲床压机16台、机器人焊接机18台，CO2焊接机18台，加工中心15台，数控车床18台、橡胶压制成型机8台、摩擦压力机4台等相关设备，形成年产汽车球头拉杆总成60万套、铝控制臂总成80万套及稳定杆连接杆总成80万套的生产能力。 为科学、客观地评价项目建成后对环境所造成的影响，根据《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第24号）及国务院《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第388号）的有关规定，该项目必须进行环境影响评价，从环保角度论证建设项目的可行性。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“C3670汽车零部件及配件制造”。根据2020年11月30日发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（中华人民共和国生态环境部令第16号）及对本项目的工艺分析，本项目环评类别判别见表2-1。 表2-1 环评类别判别表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 三十三、汽车制造业36. 71.汽车整车制造361；汽车用 发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造 366；汽车零部件及配件制造367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 52. 橡胶制品业 291; 轮胎制造；再生橡胶制造（常压连续脱 硫工艺除外）; 其他; /; /. 根据企业提供的资料，本项目主要从事汽车球头拉杆总成、铝控制臂总成、稳定杆连接杆总成的生产，生产过程中不使用溶剂型涂料，属于“三十三、汽车制造业36”中的“71.汽车零部件及配件制造367”中的“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，另外本项目生产过程中需要对橡胶件进行压制，还属于 “二十六、橡胶和塑料制品业 29”中的“52. 橡胶制品业 291”中的“其他”。根据名录相关规定，建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。因此本项目环评类别可确定为报告表。 我公司受桐乡市汉能汽车零部件有限公司委托，在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，依据国家环保部颁布的《环境影响评价技术导则》及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》等相关文件的要求，编制了该项目的环境影响报告表（污染影响类），现报请审查批准。 ### 2.1.2排污许可证 本项目主要为汽车球头拉杆总成、铝控制臂总成、稳定杆连接杆总成的生产，对照《国民经济行业分类》（GB4754-2017）和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），该项目管理类别判定见表2-2。 表2-2 固定污染源排污许可分类管理类别判别表 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十一、汽车制造业 36. 85; 汽车整车制造 361，汽车用发动机制造 362，改装汽车制造 363，低速汽车制造 364，电车制造 365，汽车车身、挂车制造 366，汽车零部件及配件制造 367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的汽车整车制造361，除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂（含稀释剂、固化剂、清洗溶剂）的汽车用发动机制造 362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造 366、汽车零部件及配件制造 367; 其他. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 61; 橡胶制品业 291; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的轮胎制造 2911、年耗胶量2000吨及以上的橡胶板、管、带制造 2912、橡胶零件制造2913、再生橡胶制造 2914、日用及医用橡胶制品制造 2915、运动场地用塑胶制造2916、其他橡胶制品制造 2919; 其他. 本项目属于C3670汽车零部件及配件制造，对照“三十一、汽车制造业 36”中“85.汽车零部件及配件制造 367”及“二十四、橡胶和塑料制品业 29”中“61. 橡胶制品业 291”相关内容，本项目不涉及溶剂型涂料、胶粘剂的使用，年耗胶量在2000吨以下，因此本项目污染源排污许可类别为登记管理，企业启动本项目生产设施或发生实际排污之前完成排污许登记工作。 ### 2.1.3项目组成 本项目建设项目工程组成见表2-3。 表2-3 建设项目工程组成表 工程类别; 建设内容及建设规模. 主体工程; 2号楼; 共6层，1~2F用于原料储存，3~6F为切割车间。. 3号楼; 共6层，1~3F为冲压车间，4~6F为机加工车间。. 4号楼; 共6层，1~2F为半成品仓库，3~4F为机器人焊接车间，5~6F为CO2焊接车间。. 5号楼; 共6层，1~3F为橡胶压制车间，4~6F为组装车间。. 6号楼; 共6层，主要设置产品仓库、一般固废仓库、危废仓库等。. 辅助工程; 1号楼; 共6层，主要用于行政办公、食堂等。. 环保工程; 废水处理; 全厂排水采用清污分流、雨污分流制；生活污水经隔油池、化粪池预处理达到入网标准后接入区域污水收集管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理后达标排入钱塘江。. 废气处理; - 焊接在焊接区域内进行，在车间内划定专门的焊接操作区域，在焊接区域上方设置集气装置，CO2焊接烟尘收集后经焊接烟尘净化器处理后通过一根30m高的排气筒（DA001）高空排放，机器人焊接烟尘收集后经机器人焊机自带的烟尘净化器处理后在车间内排放； - 食堂油烟废气经DNN型油烟净化装置净化后通过30m高的排气筒（DA002）高空排放。. 噪声处理; 车间合理布局、设备减振降噪，加强维护管理。. 固废处理; 钢材边角料、铝材边角料、橡胶边角料、一般包装材料、废滤芯由企业收集后外售综合利用；废润滑油、废液压油、含油废抹布和废手套、沾染废矿物油的废包装物、废切削液属于危险废物，要求收集后在厂区内危废仓库暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位进行安全处置；生活垃圾在厂区内定点收集，由当地环卫部门统一清运。. 公用工程; 给水; 当地自来水厂统一供给。. 排水; 全厂排水采用清污分流、雨污分流制；生活污水经隔油池、化粪池预处理达到入网标准后接入区域污水收集管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理后达标排入钱塘江。. 供电; 由当地供电所统一提供。. 储运工程; 原料由专用车辆运输进厂，存放于原料仓库；产品经检验测试合格后存放于本项目成品存放产品仓库，由专用车辆运输出厂。. 依托工程; 废水纳管至桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后排放钱塘江。. ### 2.1.4主要产品及产能 本项目实施后企业产品方案详见表2-4。 表2-4 企业产品及产量一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量. 1; 汽车球头拉杆总成; 万套/a; 60. 2; 铝控制臂总成; 万套/a; 80. 3; 稳定杆连接杆总成; 万套/a; 80. ### 2.1.5生产设备 本项目实施后企业主要生产设备清单见表2-5。 表2-5 主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 冲床压机; LH21、JH21、YA32及YB32等; 台; 16; 160t. 2; 数控车床; TEMA TQ42等; 台; 18; /. 3; 加工中心; HAAS VF、TEMA ML、EUMA VL 1060A; 台; 15; /. 4; 机器人焊接机; YD-350GL; 台; 18; 点焊. 5; CO2焊接机; D(T)N100—300、YD350KR、YD351KR; 台; 18; /. 6; 橡胶压制成型机; P-V-200; 台; 8; /. 7; 摩擦压力机; T53-160—650T、Q41-150—250; 台; 4; /. 8; 装配生产线; SP1200×800; 条; 6; /. ### 2.1.6主要原辅材料及能源消耗 本项目实施后企业原辅材料及能源消耗见表2-6。 表2-6 主要企业原辅材料及能源消耗情况 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 钢材; t/a; 2170; /. 2; 铝材; t/a; 8850; /. 3; 橡胶件; t/a; 1000; 主要成分为氯丁橡胶. 4; 润滑油; t/a; 0.5; 20kg塑料桶. 5; 液压油; t/a; 0.1; 20kg塑料桶. 6; 切削液; t/a; 3.0; 200kg塑料桶. 7; 实芯焊丝; t/a; 2.0; 15kg纸盒. 8; 二氧化碳; m³/a; 15; 40mL钢瓶. 9; 水; t/a; 3680; /. 10; 电; 万kWh/a; 420.94; /. ### 2.1.7劳动定员及生产班制 本项目劳动定员115人，年工作300天，实行一班制工作，每班工作时间为8:00~20:00，本项目在厂区内设置员工食堂。 ### 2.1.8项目选址及平面布置 1、项目选址 本项目选址于桐乡市濮院镇高新技术区紫金路南侧、恒兴路东侧，厂区周围环境概况如下： 东侧：为浙江申康管业有限公司； 南侧：为浙江兰多科技股份有限公司； 西侧：为恒兴路，隔路为南永兴港； 北侧：为嘉兴雷昇贸易有限公司和园区工业厂房。 本项目具体位置见附图1，周围环境概况图见附图5-1，周边环境状况图见附图6。 2、平面布置 本项目新征用地13359.18平方米，建设建筑面积为40200平方米的工业厂房，设置1~6号楼，其中1号楼为行政办公区域、食堂等，2号楼1~2F用于原料储存、3~6F为切割车间，3号楼1~3F为冲压车间、4~6F为机加工车间等，4号楼1~2F用于半成品储存、3~4F为机器人焊接车间、5~6F为CO2焊接车间，5号楼1~3F为橡胶压制车间、4~6F为组装车间，6号楼为产品仓库、一般固废仓库、危废仓库等，厂区平面布置见附图5-2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | ## 2.2工艺流程 ### 2.2.1工艺流程及产排污环节 橡胶件 压制成型 钢材边角料S1、铝材边角料S2、废润滑油S3、沾染废矿物油的废包装物S5、含油废抹布和废手套S6 废液压油S4、橡胶边角料S8 钢材 铝材 焊接烟尘G1 冲压 机加工 焊接 组装 产品 废切削液S7 废液压油S4. 图2-1 本项目生产工艺流程及产排污环节 工艺说明： 压制成型：外购橡胶件根据产品尺寸在橡胶压制成型机上通过机械压力压制成型，橡胶件主要为氯丁橡胶，是以氯丁二烯（即2-氯-1,3-丁二烯）为主要原料进行α-聚合生成的弹性体，分解温度230～260℃。本项目压制在常温下进行，因此压制过程中无有机废气产生； 冲压：外购钢材、铝材进厂后，根据设计尺寸利用冲床压机冲压成相应尺寸； 机加工：利用数控车床冲压后的板材根据产品特性进行精密加工，制成相对应的零部件； 焊接：利用CO2焊接机或机器人焊接机将机加工后的零部件焊接为整体。组装：将焊接好的零部件和压制成型的橡胶件组装在一起，即为产品。 ### 2.2.2主要污染工序 1、施工期主要污染工序 本项目施工期主要污染工序及污染因子见表2-7。 表2-7 施工期主要污染工序 项目; 污染物类型; 污染工序; 编号; 主要污染因子. 施工期; 废水; 生活污水; 施工人员生活; W1; 化学需氧量、氨氮. 施工废水; 混凝土保养水、地面冲洗水及设备清洗水; W2; SS、石油类、化学需氧量. 废气; 扬尘; 土石方作业、建材（砂石、水泥）运输装卸堆放等; G1; 颗粒物. 车辆尾气; 各类燃油机械及运输车辆; G2; 氮氧化物、一氧化碳和碳氢化合物. 油漆废气; 装修; G3; 甲苯、二甲苯等VOCs. 固体废物; 建筑垃圾、装修垃圾; 建筑、装修; S1; 废木材、金属、砖瓦等. 施工弃土; 建筑施工; S2; 泥土、石渣. 生活垃圾; 施工人员生活; S3; 生活垃圾. 噪声; 机械噪声; 生产设备; S4; Leq（A）. 2、运营期主要污染工序 本项目主要污染工序及污染因子见表2-8。 表2-8 运营期主要污染工序 项目; 污染物类型; 污染工序; 编号; 主要污染因子. 运营期; 废水; 生活污水; 职工生活; W1; 化学需氧量、氨氮. 废气; 焊接烟尘; 焊接; G1; 颗粒物. 固体废物; 钢材边角料; 切割、冲压、机加工; S1; 钢材. 铝材边角料; S2; 铝材. 废润滑油; 设备维护、保养; S3; 润滑油. 废液压油; 冲压、压制成型; S4; 液压油. 含油废抹布和废手套; 冲压、机加工、设备维修; S5; 润滑油、液压油. 沾染废矿物油的废包装物; 原辅料使用; S6; 润滑油、液压油、切削液. 废切削液; 机加工; S7; 切削液. 橡胶边角料; 压制成型; S8; 橡胶. 一般包装材料; 原辅料使用; S9; 纸盒等. 废滤芯; 废气治理; S10; 颗粒物. 生活垃圾; 职工生活; S11; 生活垃圾. 噪声; 机械噪声; 生产设备; N; Leq（A）. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，选址于桐乡市濮院镇高新技术区紫金路南侧、恒兴路东侧，新征工业用地13359.18平方米，建设建筑面积为40200平方米的工业厂房，该土地规划为二类工业用地，现状为空地，因此，不存在与项目有关的现有污染源。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | ## 3.1建设项目所在地区域环境质量现状 ### 3.1.1地表水环境质量现状 本项目附近主要水体为南永兴港及其支流，按《浙江省水功能区划水环境功能区划分方案》（浙江省人民政府，2015年6月），本项目附近地表水属于Ⅲ类功能区，地表水污染物执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《桐乡市环境状况公报（2020年）》，2020年全市地表水环境质量总体较好，10个市控以上地表水常规监测断面水质均为III类，占比100%，全面消除IV类水质，10个市控以上地表水常规监测断面均符合水域环境功能标准。与2019年相比，III类水质断面持平。 2020年全市10个市控以上常规监测断面的高锰酸盐指数、氨氮、总磷和化学需氧量平均浓度分别为4.70mg/L、0.592mg/L、0.179mg/L和17.0mg/L，相比去年同期，高锰酸盐指数平均浓度恶化3.7%，氨氮平均浓度恶化1.2%，总磷平均浓度恶化7.0%，化学需氧量平均浓度恶化4.7%。具体监测断面评价结果见表3-1。 本项目选址区域周围水体主要为南永兴港及其支流，距本项目最近距离的地表水监测断面为京杭运河桐乡段-西双桥断面。 表3-1 2020年地表水监测断面评价结果表 所属河流; 断面名称; 功能类别; 水质类别; 超标项目（类别）. 京杭运河桐乡段; 大麻渡口; Ⅳ类; Ⅲ类; -. 崇福市河; Ⅳ类; Ⅲ类; -. 西双桥; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 单桥; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 长山河; 长山河入口; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 屠甸市河; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 康泾塘; 梧桐北; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 梧桐南; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 澜溪塘; 乌镇北; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 横塘港; 晚村; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 根据上述监测结果，本项目所在地附近的京杭运河桐乡段-西双桥断面地表水全年监测水质可达到《地表水环境质量》中的Ⅲ级标准。 ### 3.1.2空气环境质量现状 根据浙江省环境空气质量功能区划，本项目所在区域大气环境为二类功能区，环境空气污染物基本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。 根据浙江省空气质量功能区划，项目所在区域大气环境为二类环境质量功能区，根据嘉兴市生态环境局桐乡分局发布的《桐乡市环境状况公报（2020年）》，2020年桐乡市区空气质量综合指数为3.52。大气中主要污染物年平均浓度分别为：细颗粒物（PM2.5）0.029毫克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）0.048毫克/立方米；二氧化硫（SO2）0.006毫克/立方米；二氧化氮（NO2）0.030毫克/立方米；臭氧（O3）最大8小时平均第90百分位数为0.144毫克/立方米；一氧化碳（CO）0.6毫克/立方米。 本报告收集了2020年1月1日至2020年12月31日桐乡市环境空气质量指数日报相关统计数据，项目所在区域环境质量达标情况详见表3-2。 表3-2 桐乡市2020年区域环境质量标准情况统计一览表 污; 物 年平均指标; 现状浓度/ （μg/m³）; 标准值/（μg/m³）; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. 百分位（98%）数日平均质量浓度; 12; 150; 8.0. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75.0; 达标. 百分位（98%）日平均质量浓度; 70; 80; 87.5. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.6; 达标. 百分位（95%）日平均质量浓度; 100; 150; 66.7. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.9; 达标. 百分位（95%）日; 均质量浓度 67; 75; 89.3. CO; 百分位（95%）日平均; 量浓度 1mg/m³; 4mg/m³; 25.0; 达标. O3; 百分位（90%）8h平均质量浓度; 144; 160; 90.0; 达标. 统计结果分析如下： ①二氧化硫（SO2）：桐乡市2020年SO2年均浓度、百分位（98%）数日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ②二氧化氮（NO2）：桐乡市2020年NO2年均浓度、百分位（98%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ③可吸入颗粒物（PM10）：桐乡市2020年PM10年均浓度、百分位（95%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ④细颗粒物（PM2.5）：桐乡市2020年PM2.5年均浓度、百分位（95%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ⑤一氧化碳（CO）：桐乡市2020年CO百分位（95%）日平均质量浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ⑥臭氧（O3）：桐乡市2020年O3百分位（90%）8h平均质量浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 综上可知，2020年桐乡市大气中主要污染物平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，项目所在区域属于达标区，区域环境空气质量较好。 ### 3.1.3声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需开展声环境现状调查。 ### 3.1.4生态环境 本项目位于桐乡市濮院镇高新技术区紫金路南侧、恒兴路东侧，属于濮院工业园区高新技术区内，该地区处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，用地范围内不存在生态环境保护目标，无需开展生态环境现状调查。 ### 3.1.5电磁辐射 本项目不属于“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，无需开展电磁辐射现状监测与评价。 ### 3.1.6地下水、土壤环境 本项目采取分区防控措施，厂区地面进行硬化处理，涉及润滑油、液压油、切削液等原料使用的车间、原料仓库和危废仓库均进行防腐防渗处理，运营期不涉及重金属及持久性难降解有机污染物，不存在地下水及土壤污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》（环办环评[2020]33号）“地下水、土壤环境。原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”的要求，本项目可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | ## 3.2主要环境保护目标 本项目位于桐乡市濮院镇高新技术区紫金路南侧、恒兴路东侧，根据调查，确定本项目所在区域主要环境保护目标如下： ### 3.2.1大气环境保护目标 本项目大气环境保护目标主要为厂界外500米范围内的沿街商业住户等保护目标，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ### 3.2.2声环境保护目标 本项目选址厂界外50米范围内不涉及声环境保护目标。 ### 3.2.3地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ### 3.2.4生态环境保护目标 本项目位于浙江省濮院镇高新技术区紫金路南侧、恒兴路东侧，位于工业功能区内，用地范围内无生态环境保护目标。 项目主要环境保护目标见表3-3。 表3-3 环境主要保护目标汇总表 环境; 环境保护目标; 坐标*; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离/m; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区. X; Y. 大气环境; 沿街商住用房; E120.58540°; N30.670116°; S; 280; 商住区; 约100人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类区. 注：1、*本项目采用经纬度； 2、“方位”是以本项目用地红线为基准点，“距离”是指保护目标距本项目红线的最近距离。. |
| 污染排放控制标准 | ## 3.3污染物排放标准 ### 3.3.1废水 本项目施工期废水主要为混凝土保养水、地面冲洗水、设备清洗水和生活污水，混凝土保养水、地面冲洗水、设备清洗水进行沉淀澄清处理后回用，生活污水经化粪池预处理后，纳入区域污水管网，入网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷的入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的相关要求，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后排江，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准，具体见表3-4。 本项目运营期无生产废水产生，废水主要为员工生活污水，生活污水经隔油池、化粪池预处理后，纳入区域污水管网，入网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷的入网标准执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)中的相关要求，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后排江，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准，具体见表3-4。 表3-4 污水排放标准 指标; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准; 《污水综合排放标准》三级标准. pH（无量纲）; 6~9; 6~9. SS（mg/L）; 10; 400. CODCr（mg/L）; 50; 500. NH3-N（mg/L）; 5（8）**; 35*. BOD5（mg/L）; 10; 300. 总磷（mg/L）; 0.5; 8*. 石油类（mg/L）; 1; 20. 注：*氨氮、总磷入网值执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（浙江省人民政府2013年3月19日发布，2013年4月19日实施）。 **括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. ### 3.3.2废气 本项目施工期粉尘、二甲苯、甲苯废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的二级标准，具体见表3-5。 表3-5 大气污染物综合排放标准 废气; 最高允许排放浓度; 最高允许 排放速率; 排气筒高; 无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点）. 颗粒物（其它）; 120mg/m³; 3.5kg/h; 15m; 1.0 mg/m³. 二甲苯; 70 mg/m³; 1.0 kg/h; 15m; 1.2mg/m³. 甲苯; 40mg/m³; 3.1kg/h; 15m; 2.4mg/m³. 本项目运营期废气主要为焊接烟尘和食堂油烟。 焊接烟尘主要污染物为颗粒物，颗粒物排放浓度及排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关限值，具体见表3-6。 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物项目; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m³）. 排气筒高度（m）; 二级. 颗粒物; 120; 30; 23; 周界外浓度最高点; 1.0. 企业食堂设置3个基准灶头，根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的相关标准，企业排放的油烟废气执行中型标准，具体见表3-7。 表3-7 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数（个）; ≥1，＜3; ≥3，＜ 6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67,＜5.00; ≥5.00,＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积(m²); ≥1.1,; 3.3 ≥3.3,＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m³）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. ### 3.3.3噪声 本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关标准，具体见表3-8。 表3-8《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 70; 55. 注：1、夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）； 2、当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将表中相应的限值减10 dB（A）作为评价依据。. 本项目位于桐乡市濮院镇高新技术区紫金路南侧、恒兴路东侧，属于工业园区范围内。本项目恒兴路不属于交通干线，因此本项目厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准具体见表3-9。 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 功能区类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 3类区; 65; 50. 本项目铅垂向Z振级标准执行《城市区域环境振动标准》（GB 10070-88 ）中的工业集聚区标准，具体见表3-10。 表3-10 《城市区域环境振动标准》（GB 10070-88 ） 适用地带范围; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 工业集聚区; 75; 72. ### 3.3.4固体废弃物 一般固体废物的排放执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修正）和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定。危险废物还需执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的相关规定。 |
| 总量控制指标 | ## 3.4总量控制指标 ### 3.4.1总量控制原则 “十三五”期间我国将落实减排目标责任制，强化污染物减排和治理增加主要污染物总量控制种类，将主要污染物扩大至六项，即CODCr、NH3-N、二氧化硫、氮氧化物、工业烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）。 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。根据项目地处流域与污染物特征，结合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016~2020年）规划纲要》、国务院国发[2016]74号《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、中华人民共和国环境保护部环发[2014]197号《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法〉的通知》 、浙江省人民政府浙政发[2017]19号《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、浙江省发展和改革委员会与浙江省环境保护厅浙发改规划[2017]250号《浙江省大气污染防治“十三五”规划》等规定要求，本项目纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N、工业烟粉尘。 ### 3.4.2总量控制实施方案 1、CODCr、NH3-N总量控制指标 本项目实施后无工艺废水产生，产生的只有职工生活污水，生活污水排放量为3105t/a。企业区域内污水管网已经接通，项目废水可直接实现纳管排放，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中的一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排江，则本项目实施后企业CODCr和NH3-N污染物排放量为：0.155t/a和0.016t/a。建议将上述达标排放量作为本项目实施后企业CODCr和NH3-N的总量控制指标。 根据关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发[2012]10号），新建、改建、扩建项目不排放生产废水且排放的水主要污染物仅源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项主要污染物排放量可不进行区域替代削减。本项目位于嘉兴市范围内，只排放生活污水，因此其新增的化学需氧量和氨氮两项主要污染物排放量可不进行区域替代削减。 2、工业烟粉尘总量控制指标 本项目在运营期产生的焊接烟尘经收集处理后，排放量约为0.004t/a，因此本项目实施后，企业工业烟粉尘总量控制指标建议值为0.004t/a。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)要求，本项目新增工业烟粉尘排放量应按照建设项目所需污染物排放总量指标的2倍进行削减替代，因此本项目工业烟粉尘区域平衡削减量为0.008t/a，在桐乡市范围内调剂解决。 表3-10 本项目总量控制建议指标汇总表 单位：t/a 污染物; 本项目排放量; 区域削减量; 削减替代来源; 总量控制建议值. CODCr; 0.155; /; /; 0.155. NH3-N; 0.016; /; /; 0.016. 工业烟粉尘; 0.004; 0.008; /; 0.004. |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目新建40200平方米工业厂房，施工期对周围环境存在一定的影响；经分析，在建设施工和装修期间，主要污染因子有：废气、废水、噪声、固体废物等。 ## 4.1废气 施工期废气主要为建筑施工和工地运输装卸堆放过程中产生的扬尘、运输车辆尾气以及装修期的油漆废气。 1、扬尘 场地平整、土方运输、施工材料装卸和运输，混凝土水泥砂浆的配制等施工过程都会产生大量的扬尘，施工场地道路与砂石堆场遇风亦会产生扬尘，主要污染因子为TSP。粉尘的产生量与天气、温度、风速、施工队文明作业程度和管理水平等因素有关，其排放量较难定量估算。据调查，施工作业场地近地面毛尘浓度可达1.5~30mg/Nm³。 为减小施工期扬尘的影响，本环评要求建设单位和施工单位采取措施，减轻施工扬尘对周围环境的影响范围和程度。同时，由于施工扬尘的影响将随着施工结束而终止，建议尽可能加快施工进度，缩短工期，从而缩短施工扬尘的影响时间。本项目应做好以下扬尘治理措施： （1）加强运输管理。进入施工场地的车辆车速应该限制在5km/h以内，禁止超载；做好汽车的保养维护，减少因车辆原因导致的粉料洒落、逸散；运输砂土等易起尘材料时应加盖篷布；场地内设置车辆冲洗设施，运输车辆应当冲洗干净后方可出场；合理选择运输路线，尽量避开居民聚居区等敏感目标；临时运输道路应及时进行硬化；道路路面及时清扫，保持清洁，并经常性洒水。 （2）合理设置堆场。建材、渣土等严禁随意露天堆放，应设置于专门的堆场内；堆场周边应设置防风网，堆料等加盖蓬布并定期洒水，保持堆料表面湿度；合理制定施工计划，减少堆场的堆放量，施工垃圾应及时清运。 （3）进行施工场地防护。施工场地周围宜设置高于2.5米的遮挡围墙，并配套设置密目网。场地内定期洒水。 （4）选择合理施工方式。施工过程中应采取边施工边洒水的方式防止扬尘的产生；在大风天气停止灰土拌合等易产生扬尘的施工作业；与建筑较高处进行建材、建筑垃圾、渣土等的运输时，应当用容器垂直运输，禁止凌空抛掷。 2、运输车辆尾气 施工场地内各类燃油机械及运输车辆排放氮氧化物、一氧化碳和碳氢化合物等废气，污染源多为分散、无组织排放。根据类似工程分析数据，这部分污染物排放强度小，一氧化碳、氮氧化物浓度一般低于二级标准，且本项目拟建地为平原、地形开阔，有利于废气稀释、扩散，不会对施工人员及周边环境产生有害影响。本项目施工期应做好以下车辆尾气防治措施： （1）运输车辆严禁超载运输，避免超过车载负荷而尾气排放量呈几何级数上升； （2）运输车辆和施工机械要及时进行保养，保证其正常运行，避免因机械保养不当而导致的尾气排放量增大，对于排放量严重超标的机械应禁止使用； （3）提升燃油品质，使用符合标准的车用汽、柴油； （4）加强交通疏导，减少汽车怠速行驶尾气排放。 3、油漆废气 油漆废气主要来自于房屋的装修阶段，油漆废气的排放属无组织排放，主要污染因子为VOCs。由于不同的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时的油漆耗量和油漆品牌也不相同，装修时间也有先后差异。因此，该部分废气的排放对周围环境的影响也较难预测，本环评不做定量分析。本项目施工期应做好以下油漆废气防治措施： 采用环保建筑材料进行装修，油漆、涂料等装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料有害物质限量》规定进行，严格控制苯系物等挥发性有机物的排放。 经采取以上措施后，本项目施工期废气不会对周边环境造成太大影响。 ## 4.2废水 施工阶段对周围水环境产生影响的因素主要来自于施工人员的生活污水和施工废水等。 1、施工人员生活污水 根据本项目的性质和施工规模，类比同类工程的情况，本项目建筑开发项目所需的工日可按1个工日/建筑面积(m²)计，本项目总新建建筑面积为40200m²，则本工程需40200个工日，施工人员所需的生活用水量以120L/d·人计，则本项目施工期生活用水量共计约为4824m³，生活污水的排放量按用水量的90%计，则生活污水产生量为4342m³。该污水CODCr按320mg/L、NH3-N按35mg/L计，则CODCr的产生量为1.389t，NH3-N的产生量为0.152t。 为避免生活污水直接排放影响附近水环境，因此，施工方必须设置生活污水处理装置，施工期生活污水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定后纳管，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排入钱塘江，则本项目施工期CODCr和氨氮的外排环境量分别为0.217t/a和0.022t/a。在此基础上，本项目施工期生活污水达标排放对周围水环境影响不大。 2、施工废水 施工阶段产生的施工废水主要为混凝土保养水、地面冲洗水、设备清洗水主要含SS、石油类、化学需氧量等，要求施工方在施工场地内修建排水沟、带隔油功能的沉淀池，经收集沉淀后上清液回用于工程用水，不外排，不会对附近水体水质产生较大影响。 经采取以上措施后，本项目施工期废水不会对周边环境造成太大影响。 ## 4.3噪声 施工阶段的噪声主要来自于各种施工机械的噪声，其噪声强度与施工设备的种类和施工队伍的管理有关；建筑材料运输过程中的交通噪声；此外装修时也会产生噪声。另外还有突发性、冲击性、不连续性的敲打撞击噪声。 施工过程中，不同阶段会使用不同的机械设备，使现场产生具有强度较高、无规则、不连续等特点的噪声。其强度与施工机械的功率、工作状态等因素有关。一些常用的建筑机械的峰值噪声及其随距离的衰减见表4-1。 表4-1 常见建筑机械的峰值噪声及其传播声级[dB(A)] 声 源; 峰值; 距 离（m）. 15; 30; 60; 120. 载重车; 95; 84～89; 78～83; 72～77; 66～71. 混凝土搅拌机; 105; 85; 79; 73; 67. 装载机; 93; 80～89; 74～82; 68～77; 60～71. 推土机; 107; 87～102; 81～96; 75～90; 69～84. 打桩机; 105; 95; 89; 83; 77. 自卸机; 108; 88; 82; 76; 70. 气锤; 108; 88; 82; 76; 70. 叉式升降机; 100; 95; 89; 83; 77. 起重机; 104; 75～88; 69～82; 63～76; 55～70. 挖掘机; 89; 79; 73; 66; 60. ☆装修切割机; 95; 71; 65; 59; 53. 注：标☆为只考虑距离衰减，不考虑建筑物屏障衰减等其他衰减。. 一般施工现场均为多台机械同时作业，它们的声级会叠加，叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。两个相同的声压级叠加，总声压级增加3dBA。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围，多台机械同时作业的声压级叠加值增加3~8dBA。 要求企业在施工期间应做好以下噪声防治措施： （1）合理安排施工时间。避免同时使用大量高噪声设备施工；一般情况下，禁止夜间施工，如因特殊需要必须要进行夜间施工，必须有当地主管部门的证明，并应采取隔声降噪措施；高噪声施工作业应征求周边居民的意见，根据其作息习惯合理安排施工时间。 （2）合理使用施工设备。设备选型上尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械等；对冲击式打桩机安装减震装置，对高噪声的电机安装隔声罩，对空压机的进气口安装消声器，切割机、气锤等设备的使用尽量安排在室内进行；加强设备的维修、养护，减少因部件松动或消声器损坏而增加噪声。 （3）加强施工管理。不用哨子的噪声较大的方式指挥施工，代之以现代化通讯设备；暂不使用的施工设备应及时关闭；运输车辆在途经敏感目标时，应注意适度减速并禁止鸣笛；避免在同一施工区域内，同时使用大量高噪声设备。 （4）加强沟通。施工期间，建设方应切实做好与周边居民的沟通工作，求得谅解，并针对其反馈的意见对建设工作进行改进。 （5）合理布局施工场地。避免在同一施工地点安排大量动力机械设备，避免局部声级过高；尽量利用工地已完成的建筑作为声障，而达到自我缓解噪声的效果。 （6）建立临时声障。对于位置相对固定的机械设备，能于棚内操作的尽量放入操作间，不能入棚的，可适当建立声障。 经采取以上措施后，本项目施工期噪声不会对周边环境造成太大影响。待施工期结束后，噪声影响也随之停止。 ## 4.4固废 本项目施工土方开挖产生的泥土、石渣等全部用于厂区建设回填，因此无弃土弃渣产生，则本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾、装修垃圾和施工人员的生活垃圾。本项目施工过程产生的建筑垃圾、装修垃圾按每100m²建筑面积2.0t计，则产生建筑垃圾、装修垃圾804t。 根据本项目的性质和施工规模，类比同类工程的情况，本项目所需的工日可按1个工日/建筑面积(m²)计，本项目总建筑面积为40200m²，则本工程共需40200个工日，每个施工人员产生的生活垃圾量以1kg/d计，则整个项目共计产生生活垃圾约为40.2t。 要求企业在施工期间应做好以下固废防治措施： （1）对建筑固废进行分类处置，对废木材、金属及砖瓦等可以回收利用的部分，应积极进行综合利用，对不能利用的建筑固废送至当地环卫部门集中统一处置，严禁随意运输，随意洒落，随意倾倒。 （2）建筑废土不得随意倾倒，应集中堆放，并加强管理，采取必要的洒水措施，以免产生扬尘而造成二次污染。 （3）建筑固废集中堆放，设置临时堆放场，并对堆放场所进行硬地化，且以篷布等遮盖，周围挖截流沟，定时清运。截流沟废水汇至沉淀池进行处理，上清液回用于工程用水，不得随意排放。 （4）施工人员生活垃圾收集到指定的垃圾箱内，委托当地环卫部门及时统一清运处置。 经采取以上措施后，本项目施工期固废不会对周边环境造成太大影响。 ## 4.5生态环境 施工期会清除地表植被，以及堆放建筑材料、装修垃圾等，导致裸土面积增 加，易形成水土流失现象。为降低生态环境影响，建设方应采取以下措施： （1）施工过程中产生的泥土、石渣应及时回填，需临时堆放不能及时运出的应有专门的堆放场所。泥土、石渣等的临时堆放场要进行必要的覆盖，并设置围档，防止雨水冲刷造成水土流失。 （2）在建设后期应及时进行植被种植和绿化，增强地表的固土能力。 经采取以上措施后，本项目施工期不会对周边生态环境造成太大影响。 |
| --- | --- |

| 施工期环境保护措施 | ## 4.6污染源强汇总 本项目施工期污染物产生和排放情况见下表。 表4-2 本项目施工期污染物产生及排放情况 单位：t/a 类型 内容; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量; 削减量; 排放浓度及排放量. 大气污染物; 施工过程; 建筑施工、工地运输装卸堆放扬尘; 粉尘; 总量不确定; /; /. 运输车辆尾气; NOx、CO、碳氢化合物; 总量不确定; /; /. 装修; 油漆废气; 甲苯、二甲苯等VOCs; 总量不确定; /; /. 水污染物; 施工人员生活; 生活污水; 污水量; 4342t; 0; 4342t. CODCr; 320mg/L，1.389t; 1.172t/a; 50mg/L，0.217t. NH3-N; 35mg/L，0.152t; 0.130t/a; 5mg/L，0.022t. 施工过程; 施工废水; 总量不确定; /; /. 固废; 一般固废; 生活垃圾; 40.2t; 40.2t; 0. 建筑垃圾、装修垃圾; 804t; 804t; 0. 噪声; 施工机械; 施工期噪声声压级在53~108dB（A）左右. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | ## 4.7废气 本项目运营期废气主要为焊接烟尘和食堂油烟。 ### 4.7.1废气排放源强分析 1、焊接烟尘 焊接烟尘是由金属及非金属物质在过热条件下产生的经氧化和冷凝而形成的。电焊烟尘的化学成分，取决于焊接材料（焊丝、焊条、焊剂）和被焊接材料成分及其蒸发的难易。不同成分的焊接材料和被焊接材料，在施焊时产生的烟尘量不同，成分也有所区别。几种焊接方法施焊时，每分钟的发尘量和熔化每千克焊接材料的发尘量见表4-3，焊接烟尘的成分见表4-4。 表4-3 几种焊接方法产尘量 焊接方法; 焊接材料; 施焊时发尘量(mg/min); 焊接材料发尘量(g/kg). 手工电弧焊; 低氢型焊条(结507，直径4mm); 350～450; 11～16. 钛钙型焊条(结422，直径4mm); 200～280; 6～8. 自保护焊; 药芯焊丝(直径3.2mm); 2000～3500; 20～25. 二氧化碳焊; 实芯焊丝(直径0.8mm); 450～650; 5～8. 药芯焊丝(直径1.6mm); 700～900; 7～10. 氩弧焊; 实芯焊丝(直径1.6mm); 100～200; 2～5. 埋弧焊; 实芯焊丝(ф5); 10～40; 0.1～0.3. 表4-4 常用结构钢焊条烟尘的化学成分 烟尘成分; 结421; 结422; 结507. Fe2O3; 45.31; 48.12; 24.93. SiO3; 21.12; 17.93; 5.62. MnO; 6.97; 7.18; 6.30. TiO2; 5.18; 2.61; 1.22. CaO; 0.31; 0.95; 10.34. MgO; 0.25; 0.27; -. Na2O; 5.81; 6.03; 6.39. K2O; 7.01; 6.81; -. CaF2; -; -; 18.92. KF; -; -; 7.95. NaF; -; -; 13.71. 本项目焊接方式主要为CO2保护焊和机器人焊接。 （1）CO2保护焊：以CO2为保护气体，利用实芯焊丝将各零部件焊接成整体。本项目实芯焊丝用量为2.0t/a，焊丝发尘量按8g/kg计。经计算可知，本项目焊接烟尘产生量为0.016t/a。本项目在车间内划定专门的CO2焊接操作区域进行焊接操作，在焊接区域上方设置集气装置，由于本项目厂房设计楼层最高为26m，因此焊接烟尘收集后经焊接烟尘净化器处理后通过一根30m高的排气筒（DA001）高空排放，收集效率以80%计，处理效率90%计（滤芯除尘），根据企业提供资料，本项目焊接烟尘配套风机风量约2500m³/h，焊接总有效工时约为1000h，则本项目焊接烟尘排放量为0.004t/a，其中有组织排放量为0.001t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.4mg/m³；无组织排放量为0.003t/a，排放速率为0.003kg/h。 （2）机器人焊接：本项目机器人焊接方式采用点焊工艺，焊接时电极对被焊接金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时，其电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体，冷却后形成焊点，将多个金属零部件焊接成整体。由于焊接接触面较小，焊接时无需焊材、焊剂，因此机器人焊接时产生的废气较少，本环评不进行定量分析。本项目机器人焊机工位固定，企业在每个焊接工位上方设置集气装置，收集后的焊接烟尘统一经机器人焊机自带的烟尘净化器处理后在车间内排放。 2、食堂油烟 企业油烟废气主要是食堂厨房烹制过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。油烟废气的成分十分复杂，主要污染物有多环芳烃、醛、酮、苯并(a)芘等200多种有害物质。本项目劳动定员115人，年生产300天，根据当地的饮食习惯，每人每餐食用油消耗量按20g/(人·餐)，则本项目年消耗食油0.690t，烹饪过程中油的挥发损失按3%计，则本项目食堂油烟废气年产生量约为0.021t/a。 本项目基准灶头数为3个，餐饮规模为中型，企业采用DNN型油烟净化装置对食堂油烟进行净化，然后通过30m高排气筒（DA002）高空排放，油烟净化装置去除效率大于75%，则油烟废气排放量为0.005t/a。企业食堂每日烹饪时间按3小时计，油烟净化装置配套风机风量为6000m³/h，则油烟废气排放浓度为1.0mg/m³，小于2mg/m³。 本项目废气产生及排放情况见表4-5。 表4-5 本项目废气产生及排放情况 污染工序; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量; 排放速率; 排放浓度. t/a; t/a; t/a; kg/h; mg/m³. 焊接; 颗粒物; 有组织; 0.013; 0.012; 0.001; 0.001; 0.4. 无组织; 0.003; 0; 0.003; 0.003; /. 合计; 0.016; 0.012; 0.004; /; /. 职工生活; 食堂油烟; 0.021; 0.016; 0.005; 0.006; 1.0. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 项目运营过程中废气污染源强核算及排放情况见表4-6~表4-8。 表4-6 工序/生产线主要废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间（h）. 核算 方法; 废气产生量(m³/h); 产生浓度(mg/m³); 产生量 (kg/h); 工艺; 效率 %; 核算 方法; 废气排放量(m³/h); 排放浓度 (mg/m³); 排放量 (kg/h). 焊接; CO2焊接机、机器人焊机; DA001排气筒; 颗粒物; 产污系数法; 2500; 5.2; 0.013; 滤芯除尘; 90; 排污系数法; 2500; 0.4; 0.001; 1000. 焊接车间; /; /; 0.003; /; /; /; /; 0.003. 表4-7 废气污染物污染源排放情况 污染源; 污染物; 治理措施; 污染物排放; 排放时间（h）. 工艺; 净化效率（%）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）. DA001排气筒; 颗粒物; 滤芯除尘; 90; 0.001; 0.001; 0.4; 1000. 焊接车间; 颗粒物; /; /; 0.003; 0.003; /. 合计; 颗粒物; /; /; 0.004; /; /. 源强核算过程：排放量=产生量×（1-净化效率）；产生量根据原料用量、相关排污系数以及废气收集效率计算取得，详见前述分析。. 表4-8a 点源参数表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气流速; 烟气温度; 年排放小时数; 排放 工况; 排放因子; 污染物排放速率. X*; Y*. °; °; m; m; m; m/s; ℃; h; /; /; kg/h. DA001; 排气筒; E120.583939; N30.672561; 20; 30; 0.3; 13.8; 25; 2500; 正常; 颗粒物; 0.001. *注：本项目坐标采用经纬度。. 表4-8b 矩形面源参数表 名称; 面源起点坐标; 面源海拔高度; 面源长度; 面源宽度; 与正北向夹角; 面源有效排放高度; 年排放小时数; 排放 工况; 排放 因子; 污染物排放速率. X*; Y*. °; °; m; m; m; °; m; h; /; /; kg/h. 焊接车间; E120.583757; N30.672454; 4; 45; 22; 10; 5; 2500; 正常; 颗粒物; 0.003. *注：本项目坐标采用经纬度。. ### 4.7.2废气主要产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施 结合《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），本项目废气主要产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施一览表见表4-9。 表4-9 废气主要产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治措施一览表 行业类别; 生产单元; 生产工艺; 产排污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染防治设施; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否可行技术. 零部件及配件制造排污单位; 焊接; CO2保护焊、机器人焊机; 焊接; 颗粒物; 有组织/ 无组织; 焊接烟尘净化器、滤芯除尘; R是 £否; 一般排放口. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | ### 4.7.3正常工况下废气达标排放分析 根据上述分析，经采取相应废气防治措施后，预计本项目有组织废气排放源污染物排放达标情况见表4-10。 表4-10 各排放源污染物排放情况 排放源; 污染因子; 本项目; 标准值; 执行标准. 最大排放浓度 （mg/m³）; 最大排放浓度（mg/m³）. DA001 排气筒; 颗粒物; 0.4; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的最高允许排放浓度. 最高排放速率（kg/h）; 最高允许排放速率（kg/h）. 0.001; 23. 由上表可知，本项目颗粒物有组织排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的最高允许排放浓度。另外本项目废气经收集处置后，无组织排放量较小，对外环境影响不大。 ### 4.7.4废气自行监测要求 结合项目情况、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），本项目环境监测计划见表4-11~表4-12。 表4-11 有组织废气监测方案 废气来源; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 焊接车间; DA001 排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关限值. 表4-12 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周; 总悬浮颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值. ### 4.7.5非正常工况下废气达标排放分析 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即焊接烟尘净化器装置失效，造成排气筒中废气污染物未经净化直接排放，其排放情况见表4-13。 表4-13 非正常工况废气排放情况 污染源; 污染物; 非正常排放原因; 非正常排放情况; 执行标准; 达标情况. 排放量(kg/次); 排放速率(kg/h); 排放浓度 (mg/m3); 频次及持续时间; 速率限值(kg/h); 浓度限值(mg/m3). DA001; 颗粒物; 治理设施失效，处理效率为0; 0.013; 0.013; 5.2; 1次/年、 1h/次; 23; 120; 达标. 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒废气污染物颗粒物的排放浓度未超标。为防止非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ### 4.7.6影响分析 综上分析，本项目各类废气在采取有效措施治理后排放，均能达到相应排放标准要求，排放源强相对较低。预计本项目建成后不会对周边环境造成不利影响。 ## 4.8废水 ### 4.8.1废水排放源强 本项目无生产废水产生，故本项目排放的主要为职工生活污水。 本项目劳动定员115人，年工作时间300天，生活用水量按100L/（人·天）计，则用水量为3450t/a，生活污水按用水量的90%计，生活污水产生量约为3105t/a。生活污水中主要污染物浓度CODCr约320mg/L、NH3-N约35mg/L，则本项目全年CODCr和NH3-N产生量分别为0.994t/a和0.109t/a。 要求企业内实行清污分流、雨污分流；生活污水经隔油池、化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定后，纳入区域污水收集管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排入钱塘江，则本项目CODCr和NH3-N的外排环境量分别为0.155t/a和0.016t/a。 本项目废水污染源源强核算结果及相关参数见表4-14~表4-15。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-14 工序/生产线主要废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间（h）. 核算 方法; 产生废水量 (m³/h); 产生浓度(mg/L); 产生量 (kg/h); 工艺; 效率 %; 核算 方法; 排放废水量 (m³/h); 排放浓度 (mg/L); 排放量 (kg/h). 日常生活; /; 生活污水; CODCr; 类比法; 1.035; 320; 0.331; 隔油池、化粪池; /; 类比法; 1.035; 320; 0.331; 3000. NH3-N; 35; 0.036; 35; 0.036. 注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。 表4-15 综合污水处理厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 进入厂区综合污水处理厂污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间h. 产生废水量(m³/h); 产生浓度(mg/L); 产生量 (kg/h); 工艺; 综合处理效率/%; 核算 方法; 排放废水量(m³/h); 排放浓度 (mg/L); 排放量 (kg/h). 桐乡市城市污水处理有限责任公司; CODCr; 1.035; 320; 0.331; 沉淀+生化等; 84; 排污系数法; 1.035; 50; 0.052; 3000. NH3-N; 35; 0.036; 86; 5; 0.005. 注：对于新（改、扩）建工程污染源源强核算，应为最大值。 本项目废水污染物排放信息表见表4-16~表4-19。 表4-16 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理 设施编号; 污染治理 设施名称; 污染治理 设施工艺. 1; 生活污水; CODCr、NH3-N; 进入城市污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 生活污水处理系统; 隔油池、化粪池; DW001; 是; 企业总排口. 表4-17 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放 标准浓度限值/(mg/L). 1; DW001; E120.584433°; N30.672862°; 0.311; 进入污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; 昼间; 桐乡市城市污水处理有限责任公司; CODCr; 50. NH3-N; 5. 表4-18 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/(mg/L). 1; DW001; CODCr; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准; 500. NH3-N; 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准; 35. 表4-19 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度(mg/L); 日排放量(kg/d); 年排放量(t/a). 1; DW001; CODCr; 50; 0.517; 0.155. NH3-N; 5; 0.053; 0.016. 全厂排放口合计; CODCr; 0.155. NH3-N; 0.016. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | ### 4.8.2废水类别、污染物种类及污染防治措施 结合《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），本项目废水类别、污染物种类及污染防治措施一览表见表4-20。 表4-20 废水类别、污染物种类及污染防治措施一览表 废水类别或废水来源; 污染物种类; 污染防治设施; 排放去向; 排放口类型. 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术. 生活污水; pH、TP、CODCr、NH3-N; 生活污水处理设施；隔油池、化粪池; 是; 桐乡市城市污水处理有限责任公司; 一般排放口. ### 4.8.3措施可行性分析 本项目仅产生生活污水，经隔油池、化粪池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定后纳管排放，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中的一级A标准后排江。 1、纳管可行性 本项目位于桐乡市濮院镇高新技术区紫金路南侧、恒兴路东侧，属于桐乡市城市污水处理有限责任公司的服务范围。目前项目周边的污水管网已经建成，项目废水具备纳管条件。 2、依托污水处理设施的环境可行性 目前桐乡市城市污水处理有限责任公司污水处理总规模为5万t/d，有容量可接纳企业产生的废水。本项目排放的废水仅为生活污水，主要污染物包括pH值、CODCr、NH3-N、BOD5、SS、等常规水污染因子，企业总入网水量为10.4t/d，水质复杂程度简单，经隔油池、化粪池处理后污染物浓度较低不会对污水厂造成冲击。因此本项目废水纳管不会对污水处理厂污染负荷及正常运行产生不利影响。 3、对最终纳污水体影响分析 本项目污水经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达标后，通过尾水排江工程排放钱塘江。依据浙江省环境保护科学设计研究院编制的《桐乡市污水处理尾水外排工程环境影响报告书（报批稿）》中对水环境影响分析和预测的结论可知，对最终纳污水体的水质影响较小。 4、对内河水质影响分析 企业厂区实行雨污分流，污水经处理后纳管排放，仅有厂区雨水排入附近河道，在严格执行雨污分流的情况下，污水不直接进入内河排放，不会对内河水体造成污染影响。 ### 4.8.4环境监测计划 根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ 2.3-2018）要求，结合《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018），企业需提出在生产运行阶段的水污染源监测计划，本项目废水排放口监测计划见表4-21。 表4-21 废水排放口监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 污水总排口; CODCr; 次/季度; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准. NH3-N; 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的表1规定. 总磷. ## 4.9噪声与振动 ### 4.9.1噪声源强 本项目运营期噪声主要为冲床压机、加工中心、数控车床、机器人焊接机、CO2焊接机、焊接烟尘净化器、橡胶压制成型机、摩擦压力机、装配生产线等设备，根据同行业（嘉兴亿得汽车部件有限公司年产200万套汽车、太阳能光伏新能源及风电零部件生产项目，该企业生产工艺、原辅材料及生产设备与本项目基本一致）车间调查，各设备声源见表4-22。 表4-22 生产设备噪声级一览表 噪声源; 噪声源强; 降噪措施; 排放强度; 持续时间（h）. 设备位置; 噪声源; 数量; 核算方法; 噪声值dB(A); 工艺; 降噪效果dB(A); 核算方法; 噪声值dB(A). 2号楼; 冲床压机; 16台; 类比法; 75~80; 减震隔声; 20; 类比法; 55~60; 2500. 3号楼; 数控车床; 18台; 类比法; 75~80; 类比法; 55~60; 2500. 加工中心; 15台; 类比法; 75~80; 类比法; 55~60; 2500. 4号楼; 机器人焊接机; 18台; 类比法; 75~80; 类比法; 55~60; 1000. CO2焊接机; 18台; 类比法; 75~80; 类比法; 55~60; 1000. 焊接烟尘净化器; 1台; 类比法; 60~65; 类比法; 40~45; 1000. 5号楼; 橡胶压制成型机; 8台; 类比法; 70~75; 类比法; 50~55; 2500. 摩擦压力机; 4台; 类比法; 70~75; 类比法; 50~55; 2500. 装配生产线; 6条; 类比法; 70~75; 类比法; 50~55; 2500. ### 4.9.2噪声预测 1、预测模型 本次评价噪声预测采用环安科技在线模型计算平台的环安噪声环境影响评价系统，该系统是根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）构建，基于GIS的三维噪声影响评价系统。软件综合考虑预测区域内所有声源、遮蔽物、气象要素等在声传播过程的综合效应，最终给出符合导则的计算结果。平台支持点声源、线声源、面声源及室内声源预测模型的建立，并自动考虑多源的叠加影响，用于工业建设项目的噪声预测评价。对于非连续发声及源强不稳定的工业声源，平台也提供了相应的预测模型。 2、预测结果 根据预测模式计算厂界噪声的贡献值，预测结果见表4-23。 表4-23 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 项 目; 东厂界1#; 南厂界2#; 西厂界3#; 北厂界4#. 贡献值; 24.70; 50.14; 26.10; 52.41. 背景值; 昼间; /; /; /; /. 预测值; 昼间; 24.70; 50.14; 26.10; 52.41. 评价标准; 昼间; 65; 65; 65; 65. 超标值; 昼间; 0; 0; 0; 0. 根据上述预测结果，本项目厂界四周昼间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类噪声排放限值。 为确保本项目厂界噪声稳定达标，本环评建议建设单位采用如下治理措施：尽可能选择低噪声设备；合理布局车间内生产设备；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对高噪声设备采取适当减振降噪措施。 经采取上述噪声防治措施后，预计本项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相关标准，且项目周边50m范围内无声环境保护目标，不会对周边声环境造成不利影响。 ### 4.9.3振动源强 本项目的主要振动源为冲床压机，冲床压机工作时产生振动的原因：转动部分（电动机和飞轮）的不平衡力；曲轴连杆和冲头组成的曲柄连杆机构的不平衡扰力；冲头与工作接触时的冲击力、冲压过程完成瞬间由于力的释放，曲轴及立柱的弹性收缩引起的振动力等。前几种力的作用产生的振动不大，冲床振动主要是在下料完成的瞬间，冲头与工件相互作用力突然消失后因曲轴和立柱形变状态恢复到原状态的回弹作用引起的。 冲床压机的振动主要与冲床加工的压力大小有关，压力大由曲轴承受的剪应力大，立柱的压座力亦大，每次冲压完时回弹力亦大，所以冲床压机冲压吨位愈高，冲压振动越强烈。 根据建设方提供资料，本项目振动噪声源主要为冲床压机运行时的噪声，振动为77.5dB(A)左右，冲床压机置于室内。 ### 4.9.4振动控制措施 振动污染防治途径有三个①振动源控制②传递过程中衰减作用③对受振对象的防护。 振动源控制是一种积极隔振方法，就是将振源产生的振动大部分隔离掉，不使之向外传给环境，也即减少了振动的输出。 振动随距振源距离增加而衰减，其衰减的程度与振源的频率，土壤的性质等多种因素有关。欲使振动影响控制在允许范围，可采用加大振源与受振对象之间的距离的方法。 根据建设方提供资料，本项目在冲床压机安装过程中设置独立基础，采用挡板隔声，采取弹簧减振的方式，降低冲床在运行时的噪声和振动，振动可降低4 dB(A)，即冲床的振动为73.5dB(A)左右，可达到《城市区域环境振动标准》（GB 10070-88）中的工业集聚区标准[昼间75dB（A）]。 建议本项目的防振措施如下： （1）选用性能好的减振材料和隔振器，选择原则如下： a.刚度小，弹性好。 b.承载力大，强度高，阻尼适当。 c.耐久性好，性能稳定。 d.抗酸、碱、油的侵蚀性能好。 e.取材方便，经济实用。 f.维修和更换方便。 目前减振材料很多，如橡胶制品、钢弹簧、乳胶海绵、空气弹簧、软木等。将减振材料置于设备基础之下，能起到很好的防振效果，企业目前对冲床亦采取了这种方法。 （2）在冲床周围挖一定宽度与深度的沟槽，防振沟的效果主要取决于沟深H与振动表面波的波长之比。通过防振沟可有效地达到减振目的。但应注意防振沟对高频振动隔离效果好，对低频振动效果不明显，而且当防振沟内积聚很多的油污、水及杂物等，就失去防振作用。 （3）在进行具体的减振沟的设计和减振材料的选取时，企业应严格按照工业企业防振设计规范确定具体工艺参数，确保厂界达标，不对周围环境产生振动污染。 ### 4.9.5监测要求 结合项目情况、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目营运期厂界噪声监测计划见表4-24。 表4-24 厂界噪声监测计划表 监测点位; 监测时间; 监测频次; 执行排放标准. 厂界; 昼间; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类标准. ## 4.10固体废弃物 ### 4.10.1固废种类及产生量分析 本项目在运营期产生的固体废物主要为钢材边角料、铝材边角料、废润滑油、废液压油、含油废抹布和废手套、沾染废矿物油的废包装物、废切削液、橡胶边角料、一般包装材料、废滤芯和生活垃圾。 （1）钢材边角料 本项目钢材在切割、冲压、机加工过程中会产生少量钢材边角料，根据同行业（嘉兴亿得汽车部件有限公司年产200万套汽车、太阳能光伏新能源及风电零部件生产项目，该企业生产工艺、原辅材料及生产设备与本项目基本一致）类比调查，边角料约占原料的1%，本项目钢材用量为2170t/a，则本项目钢材边角料产生量约为21.7t/a。 （2）铝材边角料 本项目铝材在切割、冲压、机加工过程中会产生少量铝材边角料，主要为铝材边角料，根据同行业（嘉兴亿得汽车部件有限公司年产200万套汽车、太阳能光伏新能源及风电零部件生产项目，该企业生产工艺、原辅材料及生产设备与本项目基本一致）类比调查，边角料约占原料的1%，本项目铝材用量为8850t/a，则本项目铝材边角料产生量约为88.5t/a。 （3）废润滑油 本项目在设备维护、保养过程中会产生废润滑油，根据物料平衡，本项目润滑油使用量为0.5t/a，则废润滑油产生量约0.5t/a。 （4）废液压油 本项目在冲压及橡胶压制成型过程中会产生废液压油，根据物料平衡，本项目液压油使用量为0.1t/a，则废液压油产生量约0.1t/a。 （5）含油废抹布和废手套 本项目冲压、机加工、设备维修等工序中有含油废抹布和废手套产生，根据对同类企业的类别调查，含油废抹布和废手套产生约0.1t/a。 （6）沾染废矿物油的废包装物 本项目在润滑油、液压油、切削液的使用过程中会产生沾染废矿物油的废包装物，沾染废矿物油的废包装物产生情况见表4-25，沾染废矿物油的废包装物产生量为0.15t/a。 表4-25 沾染废矿物油的废包装物情况表 序号; 原料名称; 用量; 包装规格; 数量; 包装桶重量; 产生量. 1; 润滑油; 0.5t/a; 20kg塑料桶; 25; 1kg/个; 0.025t/a. 2; 液压油; 0.1t/a; 20kg塑料桶; 5; 1kg/个; 0.005t/a. 3; 切削液; 3.0t/a; 200kg塑料桶; 15; 8kg/个; 0.12t/a. 合计; 0.15t/a. （7）废切削液 根据建设单位介绍，切削液需与水混合按1:20比例配比而成，主要用于加工设备起冷却、润滑作用，切削液日常循环使用，需定期更换，正常情况下一年更换一次。根据建设单位提供的资料，稀释后的切削液大部分被工件带走，废切削液产生量约为切削液原材料用量的5%，本项目切削液的用量为3.0t/a，新鲜水配比用量为60.0t/a，则废切削液的产生量为3.15t/a。 （8）橡胶边角料 本项目橡胶件在压制成型过程中会产生少量橡胶边角料，根据同行业（嘉兴亿得汽车部件有限公司年产200万套汽车、太阳能光伏新能源及风电零部件生产项目，该企业生产工艺、原辅材料及生产设备与本项目基本一致）类比调查，边角料约占原料的1%，则本项目橡胶边角料产生量约为10.0t/a。 （9）一般包装材料 本项目在橡胶件、焊丝等原材料在使用后会产生一般废包装材料，根据同行业（嘉兴亿得汽车部件有限公司年产200万套汽车、太阳能光伏新能源及风电零部件生产项目，该企业生产工艺、原辅材料及生产设备与本项目基本一致）类比调查，一般包装材料产生量约2.0t/a。 （10）废滤芯 本项目焊接烟尘采用滤芯除尘的方式进行除尘，滤芯需定期更换，滤芯用量约0.04t/a，本项目滤芯净化焊接烟尘量为0.012t/a，则本项目废滤芯产生量约0.052t/a。 （11）生活垃圾 职工生活垃圾按1.0kg/（人·天）计，本项目劳动定员115人，年工作天数为300天，则生活垃圾的产生量为34.5t/a。 综上，本项目固体废物分析结果汇总见表4-26。 表4-26 本项目固体废物分析情况汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 危废编号; 形态; 产生量（t/a）. 1; 钢材边角料; 切割、冲压、机加工; 一般固废; 367-999-09; /; 固态; 21.7. 2; 铝材边角料; 一般固废; 367-999-10; /; 88.5. 3; 废润滑油; 设备维护、保养; 危险废物; 900-214-08; HW08; 液态; 0.5. 4; 废液压油; 冲压、压制成型; 危险废物; 900-218-08; HW08; 液态; 0.1. 5; 含油废抹布和废手套; 冲压、机加工、设备维护、保养; 危险废物; 900-041-49; HW49; 固态; 0.1. 6; 沾染废矿物油的废包装物; 原辅料使用; 危险废物; 900-249-08; HW08; 固态; 0.15. 7; 废切削液; 机加工; 危险废物; 900-006-09; HW09; 液态; 3.15. 8; 橡胶边角料; 压制成型; 一般固废; 367-999-05; /; 固态; 10.0. 9; 一般包装材料; 原辅料使用; 一般固废; 367-999-07; /; 固态; 2.0. 10; 废滤芯; 废气治理; 一般固废; 900-999-99; /; 固态; 0.052. 11; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; /; 固态; 34.5. 本项目钢材边角料、铝材边角料、橡胶边角料、一般包装材料、废滤芯由企业收集后外售综合利用；废润滑油、废液压油、含油废抹布和废手套、沾染废矿物油的废包装物、废切削液属于危险废物，要求收集后在厂区内危废仓库暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位进行安全处置；生活垃圾在厂区内定点收集，由当地环卫部门统一清运。 本项目危险废物分析情况见表4-27。 表4-27 本项目危废固废分析情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危废编码; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生量工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 0.5; 设备维护、保养; 液态; 润滑油; 润滑油; 1年; T，I; 委托有资质的单位处置. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.1; 冲压、压制成型; 液态; 液压油; 液压油; 1年; T，I. 3; 含油废抹布和废手套; HW49; 900-041-49; 0.1; 冲压、机加工、设备维护、保养; 固态; 润滑油、液压油、废抹布、废手套; 润滑油; 1月; T/In. 4; 沾染废矿物油的废包装物; HW08; 900-249-08; 0.15; 原辅料使用; 固态; 润滑油、液压油、切削液包装桶; 润滑油、液压油、切削液; 1季度; T/In. 5; 废切削液; HW09; 900-006-09; 3.15; 机加工; 液态; 切削液; 切削液; 1年; T. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数见表4-28。 表4-28 固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 装置; 固体废物名称; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量/(t/a); 工艺; 处置量/(t/a). 切割、冲压、机加工; 数控车床、加工中心、冲床压机; 钢材边角料; 一般固废; 类比法; 21.7; 收集后外卖综合利用; 21.7; 外卖单位. 铝材边角料; 一般固废; 类比法; 88.5; 88.5. 压制成型; 橡胶压制成型机; 橡胶边角料; 一般固废; 类比法; 10.0; 10.0. 原辅料使用; 原辅料使用; 一般包装材料; 一般固废; 类比法; 2.0; 2.0. 废气治理; 烟气净化器; 废滤芯; 一般固废; 物料衡算法; 0.052; 0.052. 设备维护、保养; 设备维护、保养; 废润滑油; 危险废物; 物料衡算法; 0.5; 委托有资质的单位处置; 0.5; 危废处置公司. 冲压、压制成型; 冲床压机、橡胶压制成型机; 废液压油; 危险废物; 物料衡算法; 0.1; 0.1. 冲压、机加工、设备维护、保养; 加工中心、冲床压机、设备维护、保养; 含油废抹布和废手套; 危险废物; 类比法; 0.1; 0.1. 原辅料使用; 原辅料使用; 沾染废矿物油的废包装物; 危险废物; 物料衡算法; 0.15; 0.15. 机加工; 加工中心; 废切削液; 危险废物; 产污系数法; 3.15; 3.15. 职工生活; /; 生活垃圾; 一般固废; 产污系数法; 34.5; 环卫部门统一清运; 34.5; 环卫部门. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | ### 4.10.2处置方式评价 本项目固体废物处置方式评价见表4-29。 表4-29 固废处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 预计产生量（t/a）; 利用处置方式; 是否符合 环保要求. 1; 钢材边角料; 切割、冲压、机加工; 一般固废; 367-999-09; 21.7; 收集后外卖综合利用; 符合. 2; 铝材边角料; 367-999-10; 88.5; 符合. 3; 橡胶边角料; 压制成型; 一般固废; 367-999-05; 10.0; 符合. 4; 一般包装材料; 原辅料使用; 一般固废; 367-999-07; 2.0; 符合. 5; 废滤芯; 废气治理; 一般固废; 900-999-99; 0.052; 符合. 6; 废润滑油; 设备维护、保养; 危险废物; 900-214-08; 0.5; 委托有资质的单位 处置; 符合. 7; 废液压油; 冲压、压制成型; 危险废物; 900-218-08; 0.1; 符合. 8; 含油废抹布和废手套; 冲压、机加工、设备维护、保养; 危险废物; 900-041-49; 0.1; 符合. 9; 沾染废矿物油的废包装物; 原辅料使用; 危险废物; 900-249-08; 0.15; 符合. 10; 废切削液; 机加工; 危险废物; 900-006-09; 3.15; 符合. 11; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 34.5; 环卫部门统一清运; 符合. 由上表可知，本项目固废均能明确处置方式，落实处置去向。 ### 4.11.3环境管理要求 1、固废贮存场所（设施）管理要求。要求建设单位做好固废在区块内的临时储存工作，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）建造专用的危险废物暂存场所，暂存场所应建设基础防渗、防风、防雨、防晒及照明设施等。本项目拟在6号楼西北角设置一个约30m²危废仓库，其基本情况见表4-30。 表4-30 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废仓库; 废润滑油; HW08; 900-214-08; 6号楼西北角; 30m²; 桶装; 1t; 1年. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 桶装; 0.2t; 1年. 3; 含油废抹布和废手套; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.2t; 1年. 4; 沾染废矿物油的废包装物; HW08; 900-249-08; 桶装; 2t; 1年. 5; 废切削液; HW09; 900-006-09; 桶装; 10t; 1年. 2、危废运输过程管理要求。本项目危险废物运输路线尽量避开居民小区、学校、水源保护区等敏感目标，同时制定相应的事故应急预案并配备必要的事故应急物质，做好风险防范工作。只要加强运输管理，不会对运输沿线敏感目标产生较大影响。 3、危废委托利用或处置管理要求。本项目危废要求均委托有资质单位处理，能得到妥善处置。委托处置时对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 4、其他管理要求。要求企业建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 ## 4.11地下水、土壤 ### 4.11.1污染源、污染物类型和污染途径 本项目地下水、土壤污染源主要为原料仓库、机加工车间、危废仓库。 污染物类型主要为润滑油、液压油、切削液等其他化学品中含有的有机物，属于其他类型，不属于重金属和持久性有机物污染物。 污染途径主要为原料仓库、机加工车间、危废仓库防渗措施破碎导致污染物下渗。 ### 4.11.2分区防控措施 （1）源头控制措施。做好构筑物及设备等的防渗措施并定期检查维护，减少污染物的跑冒滴漏。 （2）分区防控措施。根据厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，见表4-31。 表4-31 污染区划分及防渗要求 分区类别; 分区举例; 防渗要求. 重点防渗区; 危废仓库、原料仓库、2号楼（原料储存、冲压）3号楼（机加工）; 等效黏土防渗层≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，危废仓库按照GB18597要求执行. 一般防渗区; 4号楼（焊接、半成品仓库）、5号楼（橡胶压制成型、组装）、6号楼（产品仓库）; 等效黏土防渗层≥1.5m，K≤10-7cm/s. 简单防渗区; 1号楼（行政办公）、厂区道路; 一般地面硬化. ### 4.11.3地下水、土壤影响分析 本项目运营期产生的废气污染物主要为焊接烟尘，不涉及重金属及持久性难降解有机污染物，不存在地下水及土壤污染途径。只要建设单位切实落实好废水的收集、输送以及各类固体废物、原料的贮存工作；严格采取防渗漏措施建设污水处理设施，污水管道采用PE防渗管道输送污水；做好生产车间、厂区原料仓库地面硬化、防渗、防腐、防漏措施；一般固废仓库应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（2013年修改）》（GB18599-2001）中的防渗、防腐、防漏要求建设；加强生产管理，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度，做好日常地下水、土壤防护工作，则本项目的实施对区域地下水、土壤的环境影响较小。 ### 4.11.4环境监测计划 1、地下水 根据项目工程分析以及对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A中地下水环境影响评价行业分类表，本项目为汽车球头拉杆总成、铝控制臂总成、稳定杆连接杆总成的生产和销售，属于“K机械、电子-汽车、摩托车制造-其他”行业，地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，本项目可不开展地下水环境影响评价工作，可不开展地下水环境跟踪监测。 表4-32 地下水评价工作等级 行业类别 环评类别; 报告书; 报告表; 地下水环境影响评价项. 报告书; 报告表. K机械、电子. 73、汽车、摩托车制造; 整车制造；发动机生产；有电镀或喷漆工艺的零部件生产; 其他; Ⅲ类; Ⅳ类. 2、土壤 根据项目工程分析以及对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试用）》（HJ964-2018）附录 A 中土壤环境影响评价项目类别，本项目为汽车球头拉杆总成、铝控制臂总成、稳定杆连接杆总成的生产和销售，属于“制造业-汽车制造-其他”行业，属于Ⅲ类项目。 表4-33 土壤评价工作等级 行业类别; 项目类别. Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类; Ⅳ类. 制造业; 设备制造、金属制造、汽车制造及其他用品制造; 有电镀工艺的；金属制品表面处理及热加工处理的；使用有机涂层的（喷粉、喷塑和电泳除外）；有钝化工艺的热镀锌; 有化学处理工艺的; 其他; /. 本项目占地规模为13359.18m²≤5hm²，属于小型建设项目，另外，本项目位于浙江省濮院镇高新技术区，属于工业园区范围内，本地块周边主要为工业企业和空地，土壤环境敏感程度为不敏感，对照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表4“污染影响型评价工作等级划分表（具体见表4-34）”判定本项目土壤环境影响评价工作等级为“-”，可不开展土壤环境影响评价工作。 表4-34 污染影响型评价工作等级划分表 敏感程度 评价工作等级 占地规模; I类项目; II类项目; III类项目. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。. ## 4.12生态 本项目位于浙江省濮院镇高新技术区紫金路南侧、恒兴路东侧，属于工业园区范围内，用地范围内无生态环境保护目标，要求建设单位落实废水、废气、固废、噪声等污染物的防治对策，在落实各项污染物防治措施的基础上，本项目对生态环境影响较小。 ## 4.13环境风险 ### 4.13.1风险物质和风险源分布 本项目主要从事汽车球头拉杆总成、铝控制臂总成、稳定杆连接杆总成的生产，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，企业涉及的环境风险物质主要为润滑油、液压油、切削液、废润滑油、废液压油、含油废抹布和废手套、沾染废矿物油的废包装物、废切削液。本项目环境风险物质使用及分布情况见表4-35。 表4-35 环境风险物质使用及分布情况 序号; 物质名称; 危险性类别; CAS号; 年使用/固废产生量（t）; 厂内最大贮存量（t）; 贮存位置; 包装规格. 1; 润滑油; 油类物质; /; 0.5; 0.5; 原料仓库; 20kg塑料桶. 2; 液压油; 油类物质; /; 0.1; 0.1; 20kg塑料桶. 3; 切削液; 油类物质; /; 3.0; 3.0; 200kg塑料桶. 4; 废润滑油; 油类物质; /; 0.5; 0.5; 危废仓库; 20kg塑料桶. 5; 废液压油; 油类物质; /; 0.1; 0.1; 20kg塑料桶. 6; 含油废抹布和废手套; 健康危险急性毒性物质; /; 0.1; 0.1; 袋装. 7; 沾染废矿物油的废包装物; 健康危险急性毒性物质; /; 0.15; 0.15; 20kg、200kg塑料桶. 8; 废切削液; 油类物质; /; 3.15; 3.15; 200kg塑料桶. ### 4.13.2环境风险物质与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下列公式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1Q1+q2Q2+……qnQn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目Q值计算结果见表4-36。 表4-36 风险物质数量与临界值比值（Q） 序号; 风险物质; 厂界内最大存在总量/t; 临界量/t; q/Q. 1; 润滑油; 0.5; 2500; 0.0002. 2; 液压油; 0.1; 2500; 0.00004. 3; 切削液; 3.0; 2500; 0.0012. 4; 废润滑油; 0.5; 2500; 0.0002. 5; 废液压油; 0.1; 2500; 0.00004. 6; 含油废抹布和废手套; 0.1; 50; 0.002. 7; 沾染废矿物油的废包装物; 0.15; 50; 0.003. 8; 废切削液; 3.15; 2500; 0.00126. 合计; 0.00794. 由表可知，本项目风险物质与临界量比值Q＜1，即风险物质存储量未超过临界量，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 ### 4.13.3风险单元及影响途径 本项目环境风险单元分布情况及可能影响途径具体见表4-37。 表4-37 环境风险单元 序号; 风险单元; 风险物质; 可能影响的途径. #1-1; 车间; 润滑油; 润滑油、液压油、切削液、废润滑油、废液压油、废切削液泄露，污染物通过雨水管网、地表径流污染地表水，或通过渗入厂区绿化带进而污染地表水、地下水、土壤环境。润滑油、废润滑油发生火灾爆炸事故，还可能导致燃烧气体影响周围大气环境，以及消防水污染地表水、地下水。. 液压油. 切削液. #2-1; 原料仓库; 润滑油. 液压油. #2-2; 危废仓库; 废润滑油. 废液压油. 含油废抹布和废手套. 沾染废矿物油的废包装物. 废切削液. ### 4.13.4风险防范措施 环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。 1、生产过程中： 必须加强安全管理，提高事故防范措施；严格注意设备安排、调度的质量；提高认识，完善安全管理制度； 2、在运输过程中： 应特别小心谨慎、确保安全。合理的规划运输路线和时间；装运应做到定车、定人；担负长途运输的车辆，途中不得停车住宿；被装运的物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴规定的物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固；发生意外应采取应急处理并报环保、公安等部门。 3、储存过程中的风险防范措施： ①不同性质的物质储存区间应严格区分，隔开贮存，不得混存或久存。易燃物品应分别专库储藏。并按各类物质的要求配置相应的消防器材、降温设施、防护用品等。 ②原料仓库及危废仓库应设置通讯、自动报警装置，并保证在任何情况下都处于正常使用状态。 ③仓库地面应采取防渗、防漏、防腐蚀等措施。 ④库内物质应明确标识。按储藏养护技术条件的要求规范储存。 ⑤仓库内应安装温、湿度计，应保持库内通风良好，严格控制库内温度，夏季气温较高，应特别注意降温，以确保库内化学品的安全。 ⑥应按养护技术条件和操作规程的要求，严格进行各类物质装卸及储存的管理，文明作业。 ⑦库内原料应尽量快进快出减少易燃危化品储存量过大的危险性。 4、环境风险控制对策： 设置风险监控系统，做好应急人员培训。 5、管理对策措施： 加强员工管理；建立环境管理机构；加强安全管理的领导；针对环境风险事故，编制环境突发事件应急预案；加强环保措施日常管理。 6、其他： 根据国家有关法规，为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，使项目投产后能达到劳动安全卫生的要求，保障职工在生产过程中的安全与健康，从而更好的发挥其社会效益和经济效益，企业应落实好相应的劳动安全卫生应急措施。 ## 4.14电磁辐射 本项目不属于“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，不涉及电磁辐射环境保护措施。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | ## 4.15污染源强汇总 本项目运营期污染物产生和排放情况见表4-38。 表4-38 本项目污染物产生及排放情况 单位：t/a 类型 内容; 排放源; 污染物名称; 处理前产生浓度及产生量; 削减量; 排放浓度及排放量. 大气污染物; 焊接; 烟尘; 5.2mg/m³，0.016t/a; 0.012t/a; 0.4mg/m³，0.004t/a，. 职工生活; 食堂油烟废气; 3.9mg/m³，0.021t/a; 0.016t/a; 1.0mg/m³，0.005t/a. 水污染物; 职工生活; 生活污水; 污水量; 3105t/a; 0; 3105t/a. CODCr; 320mg/L，0.994t/a; 0.839t/a; 50mg/L，0.155t/a. NH3-N; 35mg/L，0.109t/a; 0.093t/a; 5mg/L，0.016t/a. 固体废弃物; 切割、冲压、机加工; 钢材边角料; 21.7t/a; 21.7t/a; 0. 铝材边角料; 88.5t/a; 88.5t/a; 0. 压制成型; 橡胶边角料; 10.0t/a; 10.0t/a; 0. 原辅料使用; 一般包装材料; 2.0t/a; 2.0t/a; 0. 废气治理; 废滤芯; 0.052t/a; 0.052t/a; 0. 设备维护、保养; 废润滑油; 0.5t/a; 0.5t/a; 0. 冲压、压制成型; 废液压油; 0.1t/a; 0.1t/a; 0. 冲压、机加工、设备维护、保养; 含油废抹布和废手套; 0.1t/a; 0.1t/a; 0. 原辅料使用; 沾染废矿物油的废包装物; 0.15t/a; 0.15t/a; 0. 机加工; 废切削液; 3.15t/a; 3.15t/a; 0. 职工生活; 生活垃圾; 34.5t/a; 34.5t/a; 0. 噪声; 设备运行LAeq; 车间噪声声压级在60~80dB(A)左右. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 焊接在焊接区域内进行，在车间内划定专门的焊接操作区域，在焊接区域上方设置集气装置，CO2焊接烟尘收集后经焊接烟尘净化器处理后通过一根30m高的排气筒（DA001）高空排放，机器人焊接烟尘收集后经机器人焊机自带的烟尘净化器处理后在车间内排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关限值 |
|  | 食堂油烟 |  | 企业采用DNN 型油烟净化装置对食堂油烟进行净化，然后通过30m高的排气筒（DA002）高空排放。 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准 |
| 地表水环境 | DW001 | pH、 SS、氨氮、化学需氧量、总磷 | 企业内实行清污分流、雨污分流；生活污水经隔油池、化粪池预处理达标后，纳入区域污水收集管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司统一处理达标后排江。 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 |
| 声环境 | 设备运行噪声 | Leq（A） | 尽可能选择低噪声设备；合理布局车间内生产设备；加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；对高噪声设备采取适当减振降噪措施。 | 厂界四周噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 钢材边角料、铝材边角料、橡胶边角料、一般包装材料、废滤芯由企业收集后外售综合利用；废润滑油、废液压油、含油废抹布和废手套、沾染废矿物油的废包装物、废切削液属于危险废物，要求收集后在厂区内危废仓库暂存，定期委托有危险废物处理资质的单位进行安全处置；生活垃圾在厂区内定点收集，由当地环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 落实好分区防控措施、废水的收集、输送以及各类固体废物、原料的贮存工作；严格采取防渗漏措施建设污水处理设施，污水管道采用PE防渗管道输送污水；做好生产车间、厂区原料仓库地面硬化、防渗、防腐、防漏措施；一般固废仓库应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准（2013年修改）》（GB18599-2001）中的防渗、防腐、防漏要求建设；加强生产管理，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、生产过程中：必须加强安全管理，提高事故防范措施；严格注意设备安排、调度的质量；提高认识，完善安全管理制度；2、在运输过程中：应特别小心谨慎、确保安全。合理的规划运输路线和时间；装运应做到定车、定人；担负长途运输的车辆，途中不得停车住宿；被装运的物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴规定的物品标志，包装标志的粘贴要正确、牢固；发生意外应采取应急处理并报环保、公安等部门。3、储存过程中的风险防范措施：①不同性质的物质储存区间应严格区分，隔开贮存，不得混存或久存。易燃物品应分别专库储藏。并按各类物质的要求配置相应的消防器材、降温设施、防护用品等；②原料仓库及危废仓库应设置通讯、自动报警装置，并保证在任何情况下都处于正常使用状态；③仓库地面应采取防渗、防漏、防腐蚀等措施；④库内物质应明确标识。按储藏养护技术条件的要求规范储存；⑤仓库内应安装温、湿度计，应保持库内通风良好，严格控制库内温度，夏季气温较高，应特别注意降温，以确保库内化学品的安全； ⑥应按养护技术条件和操作规程的要求，严格进行各类物质装卸及储存的管理，文明作业； ⑦库内原料应尽量快进快出减少易燃危化品储存量过大的危险性。 4、环境风险控制对策：设置风险监控系统，做好应急人员培训。 5、管理对策措施：加强员工管理；建立环境管理机构；加强安全管理的领导；针对环境风险事故，编制环境突发事件应急预案；加强环保措施日常管理。6、其他：根据国家有关法规，为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，使项目投产后能达到劳动安全卫生的要求，保障职工在生产过程中的安全与健康，从而更好的发挥其社会效益和经济效益，企业应落实好相应的劳动安全卫生应急措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建设单位如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗（或组分）、厂区平面布置等情况或建设地块发生变化时，应向环保部门及时申报重新进行环境影响评价。 2、根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目主要为汽车球头拉杆总成、铝控制臂总成、稳定杆连接杆总成的生产，对照“三十一、汽车制造业 36—85汽车零部件及配件制造 367”和“二十四、橡胶和塑料制品业 29—61 橡胶制品业 291”相关内容，本项目污染源排污许可类别为登记管理，企业应在本项目实际投产前对排污许可内容进行登记。 |  |  |  |

# 六、结论

综上分析，桐乡市汉能汽车零部件有限公司年产汽车球头拉杆总成60万套、铝控制臂总成80万套及稳定杆连接杆总成80万套新建项目的建设符合产业政策要求，具有较好的经济效益。项目选址符合当地城乡规划、当地国土空间规划及相应生态环境管控单元要求，项目排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标。 通过本次环评的分析认为，建设单位应切实做好环评提出的各项环保治理措施，加强环保管理，严格执行“三同时”制度。项目在采取严格的科学管理和有效的环保治理措施后，污染物能够做到达标排放，不会改变周围环境质量等级，符合“三线一单”管控要求。 综上所述，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。