- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

- （报批稿）

项目名称： 年产5万套智能道闸系统配套箱体项目

建设单位（盖章）：浙江久易电子科技股份有限公司

编制日期：            二〇二一年八月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	35

四、主要环境影响和保护措施	45

五、环境保护措施监督检查清单	79

六、结论	82

附表	83

附件

1、附件1-浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书

2、附件2-企业营业执照及变更情况登记     3、附件3-土地证

4、附件4-原环评批复及验收文件           5、附件5-委托污水处理合同

6、附件6-危废处置协议                   7、附件7-粉末涂料成分表

8、附件8-化学品原料MSDS               9、附件9-企业承诺书

10、附件10-总量平衡意见

附图

1、附图1-建设项目地理位置图             2、附图2-桐乡市环境管控单元分类图

3、附图3-桐乡市生态保护红线分布图       4、附图4-控制性详细规划图

5、附图5-环境保护目标分布图             6、附图6-环境质量现状监测布点图

7、附图7-1-建设项目周围环境图            8、附图7-2-建设项目厂区平面布置图

9、附图8-卫生防护距离包络线图           10、附图9-建设项目周围环境照片

建设项目环境影响评价文件确认书

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产5万套智能道闸系统配套箱体项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2020-330483-38-03-176293 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陆自强 | 联系方式 | 13905839372 |
| 建设地点 |  | 浙江 省（自治区） 嘉兴 市 桐乡市 县（区） 濮院镇 乡（街道） 恒兴路651号 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 120 度 35 分 05.701 秒， 30 度 40 分 20.773 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3891 电气信号设备装置制造 | 建设项目 行业类别 | 35_077其他电气机械及器材制造389 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 桐乡市经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 800 | 环保投资（万元） | 100 |
| 环保投资占比（%） |  | 12.50 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 14049.00 |
| 专项评价 设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 1、规划名称：《浙江省濮院工业园区高新技术区控制性详细规划（修改）》； 2、规划审批机关：桐乡市人民政府； 3、审批文件名称及文号：《关于同意<浙江省濮院工业园区高新技术区控制性详细规划（修改）>的函》（桐政函[2019]106号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 1.1规划范围 范围北界规划新星大道，东至新苑路，南至凯旋路，西到南永兴港，规划区总面积188.79公顷。 1.2功能定位 根据城镇总体规划确定的用地功能布局要求，规划确定区块功能定位：濮院镇毛衫产业集群北部拓展区及配套居住区。 1.3控制规模 人口规模：规划居住人口1.55万人。 用地规模：规划范围总面积188.79公顷，其中城市建设用地182.10公顷。 1.4用地规划 总体规划以功能为基础，以道路为骨架，结合自然地貌条件，形成了“一心、六片、三廊”的用地功能格局。 “一心”： 结合客运站形成的商贸中心； “六片”：指桐星大道与新星大道交叉口的一个商业片区；桐星大道两侧的两个居住生活片区和马家桥港西侧、凯旋路北侧及汽车站南侧的三个工业片区。 “三廊”：指结合南永兴港、马家桥港等河道形成的三条绿化景观廊道。 1.5符合性分析 本项目位于桐乡市濮院镇恒兴路651号，属于浙江省濮院工业园区高新技术区凯旋路北侧工业片区范围内，用地性质为工业用地，本项目主要从事智能道闸系统配套箱体的生产，属于二类工业项目，本项目废水经处理达标后纳入区域污水管网，废气经收集处理后达标排放，各类固体废物均能妥善处置。桐乡市经济和信息化局于2020年10月30日对本项目完成备案，同意本项目建设，因此本项目的实施与所属区块濮院镇毛纱产业集群北部拓展区规划功能定位不冲突，在严格落实各项污染防治措施的基础上本项目对周边配套居住区影响较小，因此本项目建设符合《浙江省濮院工业园区高新技术区控制性详细规划（修改）》的相关要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案及符合性分析 根据《嘉兴市生态环境局关于发布<嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（嘉环发[2020]66号）、《桐乡市人民政府关于印发<桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（桐政发[2020]22号），本项目位于桐乡市濮院镇恒兴路651号，位于桐乡市濮院镇产业集聚重点管控单元（ZH33048320003）范围内，属于产业集聚重点管控单元，单元面积21.54km²。 1.1生态保护红线符合性分析 本项目位于桐乡市濮院镇恒兴路651号，依据《桐乡市生态保护红线分布图》，项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不在生态红线保护范围内，符合生态保护红线要求。 1.2环境质量底线符合性分析 （1）大气环境质量底线目标 以改善环境空气质量、保障人民群众人体健康为基本出发点，结合嘉兴市大气环境治理相关工作部署，分阶段确定嘉兴市大气环境质量底线目标： 到2020年，PM2.5年均浓度达到37µg/m3及以下，O3污染恶化趋势基本得到遏制，其他污染物稳定达标，空气质量优良天数比例达到80%。 到2022年，环境空气质量持续改善，PM2.5年均浓度达到35µg/m3及以下，O3浓度达到拐点，其他污染物浓度持续改善。 到2030年，PM2.5年均浓度达到30µg/m3左右，O3浓度达到国家环境空气质量二级标准，其他污染物浓度持续改善，环境空气质量实现根本好转。 本项目废气在严格落实各项污染防治措施的基础上，排放量较小，对环境影响较小，严格执行总量控制制度，符合大气环境质量底线要求。 （2）水环境质量底线目标 按照水环境质量“只能更好，不能变坏”的原则，基于水环境主导功能、上下游传输关系、水源涵养需求、需要重点改善的优先控制单元等内容，衔接水环境功能区划等既有要求，考虑水环境质量改善潜力，确定水环境质量底线。 到2020年，全市水环境质量进一步改善，在上游来水水质稳定改善的基础上，全面消除县控以上（含）Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面；市控以上（含）断面水质好于Ⅲ类（含）的比例达到65%以上，水质满足功能区要求的断面比例达到70%以上。 到2025年，全市水环境质量持续改善，在上游来水水质稳定改善的基础上，切实保障Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面消除成效，市控以上（含）断面水质好于Ⅲ类（含）的比例达到85%以上，水质满足功能区要求的断面比例达到90%以上，县级以上饮用水水源地水质和跨行政区域河流交接断面水质力争实现100%达标。 到2035年，全市水环境质量总体改善，重点河流水生态系统实现良性循环，水质基本满足水环境功能要求。 本项目生产废水经厂区废水处理设施处理后，再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水一同达标纳管排放，对地表水体基本没有影响，符合水环境质量底线要求。 （3）土壤环境风险防控底线目标 按照土壤环境质量“只能更好、不能变坏”原则，结合嘉兴市土壤污染防治工作方案要求，设置土壤环境风险防控底线目标：到2020年，全市土壤污染加重趋势得到初步遏制，农用地和建设用地土壤环境安全得到基本保障，土壤环境风险得到基本管控，受污染耕地安全利用率达到92%左右，污染地块安全利用率不低于92%。到2030年，土壤环境质量稳中向好，受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率均达到95%以上。 本项目主要从事智能道闸系统配套箱体的生产，属于二类工业项目，对土壤环境影响较小，符合土壤环境质量底线要求。 1.3资源利用上线符合性分析 （1）能源（煤炭）资源利用上线目标 根据《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发[2018]17号）、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（浙政发[2017]19号）要求，和《嘉兴市能源发展“十三五”规划》要求，确定能源利用上线：到2020年，全市累计腾出用能空间85万吨标准煤以上；能源消费总量达到2187万吨标准煤，非化石能源、天然气和本地煤炭占能源消费比重分别达到18.5%、8.6%和27.8%。 本项目所用能源为电、天然气，不涉及煤炭，符合能源（煤炭）资源利用上线要求。 （2）水资源利用上线目标 根据《浙江省实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》、《嘉兴市实行水资源消耗总量和强度双控行动加快推进节水型社会建设实施方案》和《嘉兴市水利局关于下达2020年实行最严格水资源管理制度考核指标的通知》等文件要求：到2020年，嘉兴市全市用水总量、工业和生活用水总量分别控制在21.90亿立方米和9.20亿立方米以内，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量分别比2015年降低23%和18%以上（即分别低于41.50立方米/万元和21.07立方米/万元），农田灌溉水有效利用系数提高至0.659以上。 本项目用水量较少，年用水量为4738吨，符合水资源利用上线要求。 （3）土地资源利用上线目标 衔接自然资源管理部门对土地资源开发利用总量及强度的管控要求，包括基本农田保护面积、城乡建设用地规模、人均城镇工矿用地等因素，作为土地资源利用上线要求。经衔接，到2020年，嘉兴市耕地保有量不少于298.19万亩，基本农田保护面积259.50万亩。2020年嘉兴市建设用地总规模控制在控制在179.41万亩以内，土地开发强度控制在29.5%以内，城乡建设用地规模控制在153.50万亩以内。到2020年，嘉兴市人均城乡建设用地控制在200平方米，人均城镇工矿用地控制在130平方米，万元二三产业GDP用地量控制在25.7平方米以内。 本项目不新增土地，利用企业现有厂房空置区域进行生产，符合土地资源利用上线要求。 1.4生态环境准入清单符合性分析 对照生态环境管控单元生态环境准入清单，本项目建设均符合该区管控方案的空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发效率要求，具体对照分析见表1-1。 表1-1 桐乡市濮院镇产业集聚重点管控单元（ZH33048320003） 序号; 准入清单要求; 本项目情况; 是否符合. 空间布局约束. 1; 优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入条件; 本项目主要从事智能道闸系统配套箱体的生产，符合产业准入条件; 符合. 2; 合理规划布局三类工业项目，控制三类工业项目布局范围和总体规模，对不符合桐乡市重点支持产业导向的三类工业项目禁止准入，鼓励对现有三类工业项目进行淘汰和提升; 本项目主要从事智能道闸系统配套箱体的生产，属于二类工业项目; 符合. 3; 提高电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业环保准入门槛，控制新增污染物排放量; 本项目不属于电力、化工、印染、造纸、化纤等重点行业，本项目严格执行总量控制制度，控制污染物排放量; 符合. 4; 新建涉VOCs排放的工业企业全部进入工业功能区，严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求; 本项目为扩建项目，所在地位于工业功能区内，本项目严格执行相关污染物排放量削减替代管理要求; 符合. 5; 除热电行业外，禁止新建、改建、扩建使用高污染燃料的项目; 本项目不涉及使用高污染燃料; 符合. 6; 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带; 本项目场地周围均为工业企业、道路及河道，与最近居住区距离约110米，之间设有防护绿地、绿化带等隔离; 符合. 污染物排放管控. 1; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量; 本项目严格实施污染物总量控制制度，新增CODCr、NH3-N水污染物及工业烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）、SO2、NOx污染物排放量按“1:2”进行区域削减替代; 符合. 2; 新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平; 本项目为扩建项目，主要从事智能道闸系统配套箱体的生产，属于二类工业项目，污染物排放水平可达到同行业国内先进水平; 符合. 3; 加快落实污水处理厂建设及提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流; 本项目可实现雨污分流，污水全部纳管排放，不直接向内河水体排放; 符合. 4; 加强土壤和地下水污染防治与修复; 要求企业加强风险防范措施，加强土壤和地下水污染防治与修复; 符合. 环境风险防控. 1; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险; 要求企业定期评估沿江河湖库环境和健康风险; 符合. 2; 强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设; 要求企业加强环境风险防范设施设备建设和运行监管，建立隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设; 符合. 资源开发效率要求. 1; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能源利用效率; 本项目用水量较少，生产设备主要用电驱动，天然气消耗量较少，符合清洁生产要求; 符合. 2、环保审批原则符合性分析 本评价根据《浙江省建设项目环境保护管理办法（2021年修正）》（省政府令第388号）中相关要求进行环保审批原则相符性分析。 2.1建设项目环评审批原则符合性分析 （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求 根据《桐乡市人民政府关于印发<桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案>的通知》（桐政发[2020]22号），本项目位于桐乡市濮院镇恒兴路651号，位于桐乡市濮院镇产业集聚重点管控单元（ZH33048320003）范围内，属于产业集聚重点管控单元。 本项目主要从事智能道闸系统配套箱体的生产，属于“C3891 电气信号设备装置制造”，为二类工业项目，对照《嘉兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的要求；对照桐乡市濮院镇产业集聚重点管控单元（ZH33048320003）生态环境准入清单，本项目符合生态环境准入清单中各项管控要求，符合所属生态环境分区管控方案的要求。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准 根据主要环境影响分析结果，本项目实施后，在严格按照本报告提出的污染防治措施实施的前提下，本项目废水、废气和噪声均能满足国家和本省规定的污染物排放标准，固废均按照“资源化、无害化”的原则进行处置。因此，本项目污染物排放符合国家、省规定的达标排放原则。 （3）排放污染物符合国家、省规定的重点污染物排放总量控制要求 根据本项目污染物特征，纳入总量控制的污染物为CODCr、NH3-N、工业烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）、SO2、NOx。 本项目实施后企业同时排放生产废水和生活污水，根据（浙环发[2012]10号文件）规定，其主要水污染物化学需氧量和氨氮排放量应按照建设项目所需污染物总量排放控制指标的2倍进行区域替代削减；根据（环发[2014]197号）规定，新增工业烟粉尘、挥发性有机物（VOCs）、SO2、NOx污染物排放量应按照建设项目所需污染物总量控制指标的2倍进行区域替代削减。 表1-2 总量控制建议指标汇总表 污染物名称; 现有项目排放量; 本项目预测排放量; 以新带老削减量; 区域削减量; 削减替代来源; 本项目实施后企业总排放量; 本项目实施后企业总量控制指标. 废水量; 2160; 4230; 0; /; /; 6390; 6390. CODCr; 0.108; 0.212; 0; 0.640; 桐乡市排污权化学需氧量政府储备量; 0.320; 0.320. NH3-N; 0.011; 0.021; 0; 0.064; 桐乡市排污权氨氮政府储备量; 0.032; 0.032. VOCs; 0; 0.020; 0; 0.040; 桐乡市濮院镇VOCs储备量; 0.020; 0.020. 工业烟粉尘; 0.004; 0.111; 0; 0.222; 桐乡市工业烟粉尘政府储备量; 0.115; 0.115. SO2; 0; 0.024; 0; 0.048; 桐乡市排污权二氧化硫政府储备量; 0.024; 0.024. NOx; 0; 0.224; 0; 0.448; 桐乡市排污权氮氧化物政府储备量; 0.224; 0.224. 2.2建设项目其他部门审批要求符合性分析 （1）国土空间规划、土地利用总体规划、城乡规划符合性 本项目位于桐乡市濮院镇恒兴路651号，属于桐乡市濮院工业园区高新技术区内，根据企业提供的土地证[桐国用（2015）第08259号]，本项目地块用途为工业用地，本评价据此认为本项目符合土地利用总体规划；另根据《浙江省濮院工业园区高新技术区控制性详细规划（修改）》，本项目地块规划用途为工业用地，环评据此认为本项目符合当地城乡规划。本项目的建设符合当地国土空间规划。 （2）国家及本省产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中规定的限制类和淘汰类项目，不属于《嘉兴市当前限制和禁止发展产业目录》中的禁止类和限制类，不涉及《桐乡市淘汰和禁止发展的落后生产能力目录》中淘汰和禁止发展项目，也不属于《桐乡市工业产业结构调整指导目录》中规定的限制建设类、逐步转移类和禁止淘汰类项目。 因此，本评价认为本项目符合国家及地方产业政策。 3、“四性五不批”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）“四性五不批”要求，本项目符合性分析具体见表1-3。 表1-3 “四性五不批”符合性分析 项目; 类别; 本项目情况; 是否符合. “四性”; 1、建设项目环境可行性; 本项目主要从事智能道闸系统配套箱体的生产，属于二类工业项目，项目位于桐乡市濮院镇恒兴路651号，属于桐乡市濮院镇产业集聚重点管控单元（ZH33048320003）范围内，属于产业集聚重点管控单元。项目符合总体规划要求，符合生态环境准入清单，符合生态环境分区管控方案的要求。环保措施合理，污染物可稳定达标排放; 符合. 2、环境影响分析预测评估的可靠性; 本评价类比同类型项目，并根据本项目设计产能、原辅材料消耗情况，采用生态环境部颁发的环境影响评价技术导则推荐模式和方法对废气、废水、噪声、固废等进行环境影响分析，使用技术和方法均较为成熟，结论可靠。本项目不开展专项评价，故不进行预测; 符合. 3、环境保护措施的可靠性; 本项目采取相应的环境保护治理措施后，各类污染物均可达标排放。项目采用的环境保护措施可靠、有效; 符合. 4、环境影响评价结论的科学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正，评价过程均依照环评相关技术导则、技术方法等进行，并综合考虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影响，环评结论科学; 符合. “五不批”; 1、建设项目类型及其选址、布局、规模等是否符合环境保护法律法规和相关法定规划; 建设项目类型及其选址、布局、规模符合环境保护法律法规，并符合《桐乡市“三线一单”生态环境分区管控方案》等法定规划; 符合. 2、所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求; 本项目生产废水、生活污水分别经处理后纳管排放，不会对地表水环境造成影响；本项目采取各项污染防治措施后，废气、噪声等污染物均能达标排放，固废可得到妥善处置，根据影响分析可知，当地环境质量仍能维持现状，符合项目所在地生态环境管控单元确定的环境质量要求。本项目附近水环境达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准要求，大气环境能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。因此，本项目不影响区域环境质量改善目标管理要求; 符合. 3、建设项目采取的污染防治措施无法确保污染排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。; 本项目采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方排放标准；本项目采取必要措施预防和控制生态破坏; 符合. 4、改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施。; 企业目前在污染物治理中均达到相关环保要求，要求企业对含油劳保用品分类收集后在厂内危废仓库暂存，委托有相关资质的单位进行安全处置; 符合. 5、建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。; 环评报告采用的基础资料数据均采用项目方实际建设申报内容，环境监测数据均由正规资质单位监测取得。环境影响评价结论明确、合理; 符合. |

| 其他符合性分析 | 4、相关行业整治规范符合性分析 本项目主要从事智能道闸系统配套箱体的生产，属于“C3891 电气信号设备装置制造”，生产过程中涉及粉末涂料喷涂固化，因此对照《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函[2015]402号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》（浙环发[2017]41号）、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发[2021]10号）等文件要求，同时参照《温州市电器及元件制造业挥发性有机物污染整治规范》（浙环办函[2016]56号）要求，对本项目进行符合性分析。 （1）《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 对照《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函[2015]402号）中相关污染整治要求，本项目实施情况符合整治规范相关要求，具体见表1-4。 表1-4 《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 分类; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. 涂装行业总体要求; 源头控制; 1; 使用水性、粉末、高固体份、紫外(UV)光固化涂料等环境友好型涂料，限制使用即用状态下VOCs含量>420g/L的涂料; 本项目全部使用粉末涂料，属于环境友好型涂料; 符合. 2; 汽车制造、汽车维修、家具制造、电子和电器产品制造企业环境友好型涂料(水性涂料必须满足《环境标准技术产品要求水性涂料》(HJ2537-2014)的规定)使用比例达到50%以上; 本项目属于电子和电器产品制造业，全部使用粉末涂料等环境友好型涂料; 符合. 过程控制; 3; 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺，提高涂料利用率; 本项目采用静电喷涂先进工艺; 符合. 4; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅料采取密封存储和密闭存放，属于危化品应符合危化品相关规定; 本项目不涉及危化品使用，化学品原料均采用密封储存; 符合. 5; 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独立密闭间内完成，并需满足建筑设计防火规范要求; 本项目全部使用粉末涂料，不涉及调配作业; 符合. 6; 无集中供料系统时，原辅料转运应采用密闭容器封存; 本项目化学品原料转运均采用密闭容器封存; 符合. 7; 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞开式晾(风)干(船体等大型工件涂装及补漆确实不能实施密闭作业的除外); 本项目喷塑工序在独立密闭车间内进行，固化工艺在密闭烘道内进行; 符合. 8; 无集中供料系统的浸涂、滚涂、淋涂等作业应采用密闭的泵送供料系统; 本项目不涉及浸涂、辊涂、淋涂等作业; 符合. 9; 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作业应采取有效措施收集滴落的涂料，涂装作业结束应将剩余的所有涂料及含VOCs的辅料送回调配间或储存间; 本项目涂装作业结束后，剩余涂料均送回原料仓库; 符合. 10; 禁止使用火焰法除旧漆; 本项目不涉及除旧漆工序; 符合. 废气收集; 11; 严格执行废气分类收集、处理，除汽车维修行业外，新建、改建、扩建废气处理设施时禁止涂装废气和烘干废气混合收集、处理; 本项目喷塑工序废气与固化工序废气分类收集、处理; 符合. 12; 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行废气收集; 本项目无调配废气产生，涂装和干燥工艺废气均进行有效收集; 符合. 13; 所有产生VOCs污染物的涂装生产工艺装置或区域必须配备有效的废气收集系统，涂装废气总收集效率不低于90%; 本项目喷塑工序设置在独立密闭车间内，设置集气罩有效收集废气；固化工序产生的VOCs废气通过烘道系统自带废气收集装置和物料进出口集气罩有效收集，废气总收集效率大于90%; 符合. 14; VOCs污染气体收集与输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，集气方向与污染气流运动方向一致，管路应有走向标识; 要求企业VOCs污染气体收集与输送满足HJ2000-2010《大气污染治理工程技术导则》要求，并标示管路走向; 符合. 废气处理; 15; 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且后段VOCs治理不得仅采用单一水喷淋处理的方式; 本项目全部使用粉末涂料，喷涂过程不产生漆雾，VOCs废气经“水喷淋+除湿+二级活性炭吸附”装置净化处理; 符合. 16; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气处理设施总净化效率不低于90%; 本项目不涉及使用溶剂型涂料; 符合. 17; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾(风)干废气处理设施总净化效率不低于75%; 本项目不涉及使用溶剂型涂料; 符合. 18; 废气处理设施进口和排气筒出口安装符合HJ/T1-92要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放; 本项目废气处理设施进口和排气筒出口均安装符合标准要求的采样固定位装置，VOCs污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及环评相关要求，实现稳定达标排放; 符合. 监督管理; 19; 完善环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度、溶剂使用回收制度; 要求企业完善环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度等各项环保管理制度; 符合. 20; 落实监测监控制度，企业每年至少开展1次VOCs废气处理设施进、出口监测和厂界无组织监控浓度监测，其中重点企业处理设施监测不少于2次，厂界无组织监控浓度监测不少于1次。监测需委托有资质的第三方进行，监测指标须包含原辅料所含主要特征污染物和非甲烷总烃等指标，并根据废气处理设施进、出口监测参数核算VOCs处理效率; 要求企业按相关要求定期开展VOCs监测，委托有资质的第三方进行; 符合. 21; 健全各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂原辅料的消耗台帐(包括使用量、废弃量、去向以及VOCs含量)、废气处理耗材(吸附剂、催化剂等)的用量和更换及转移处置台账。台账保存期限不得少于三年; 要求企业建立健全各类台账并严格管理，台账保存期限不少于三年; 符合. 22; 建立非正常工况申报管理制度，包括出现项目停产、废气处理设施停运、突发环保事故等情况时，企业应及时向当地环保部门的报告并备案。; 要求企业建立非正常工况申报管理制度; 符合. 电器及元件; 35; 电器及调压电源在选择绝缘漆时，鼓励使用环境友好型涂料。墙壁开关元件生产行业（UV）光固化涂料使用比例达到50%以上。; 本项目属于“C3891 电气信号设备装置制造”，生产过程全部使用粉末涂料，属于环境友好型涂料; 符合. 36; 鼓励采用“热气流-真空-热气流”真空浸漆烘干工艺，密闭容器中的溶剂、绝缘漆通过管道输送，浸漆、烘干在单一密闭缸内完成，有效减少VOCs排放; 本项目固化工艺在相对密闭烘道系统内进行，废气产生后经废气收集装置及物料进出口集气罩有效收集，能够有效减少VOCs排放; 符合. （2）《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 对照《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）中相关污染整治要求，本项目实施情况符合综合治理方案相关要求，具体见表1-5。 表1-5 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 序号; 整治要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 强化源头控制，加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。重点区域汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。; 本项目全部使用粉末涂料，属于环境友好型涂料。; 符合. 2; 加快推广紧凑式涂装工艺、先进涂装技术和设备。汽车制造整车生产推广使用“三涂一烘”“两涂一烘”或免中涂等紧凑型工艺、静电喷涂技术、自动化喷涂设备。汽车金属零配件企业鼓励采用粉末静电喷涂技术。集装箱制造次打砂工序钢板处理采用辊涂工艺。木质家具推广使用高效的往复式喷涂箱、机械手和静电喷涂技术。板式家具采用喷涂工艺的，推广使用粉末静电喷涂技术；采用溶剂型、辐射固化涂料的，推广使用辊涂、淋涂等工艺。工程机械制造要提高室内涂装比例，鼓励采用自动喷涂、静电喷涂等技术。电子产品制造推广使用静电喷涂等技术。; 本项目采用静电喷涂先进技术。; 符合. 3; 有效控制无组织排放。涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料应密闭存储，调配、使用、回收等过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，采用密闭管道或密闭容器等输送。除大型工件外，禁止敞开式喷涂、晾（风）干作业。除工艺限制外，原则上实行集中调配。调配、喷涂和干燥等VOCs排放工序应配备有效的废气收集系统。; 本项目VOCs废气总收集效率较高。化学品原料均采用密闭存储。喷塑工序在独立密闭车间内进行，固化工序在相对密闭烘道内进行，均配备有效的废气收集设施; 符合. 4; 推进建设适宜高效的治污设施。喷涂废气应设置高效漆雾处理装置。喷涂、晾（风）干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理方式，小风量的可采用一次性活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾（风）干废气一并处理。使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧方式单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置。; 项目全部使用粉末涂料，喷涂过程不产生漆雾，VOCs废气经“水喷淋+除湿+二级活性炭吸附”装置净化处理，技术可行，适宜高效; 符合. （3）《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案》符合性分析 对照《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》（浙环发[2017]41号）中工程机械制造行业整治要求，本项目实施情况符合该工作方案的相关要求，具体见表1-6。 表1-6 《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020）年》符合性分析 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. 工程机械制造行业要求; 1; 推广使用高固分、粉末涂料，到2020年底前，使用比例达到30%以上，试点推行水性涂料; 本项目全部使用粉末涂料; 符合. 2; 积极采用自动喷涂、静电喷涂等先进喷涂技术; 本项目采用静电喷涂先进技术; 符合. 3; 加强有机废气收集与治理，有机废气收集率不低于80%，对采用溶剂型涂料的有机废气建设吸附燃烧等高校治理设施; 本项目不涉及使用溶剂型涂料，本项目产生的有机废气全部收集、处理，废气收集效率大于90%; 符合. （4）《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 根据《关于印发<浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案>的通知》（浙环发[2021]10号），对照《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》中与本项目有关的治理方案内容，本项目实施情况符合综合治理方案相关要求，具体见表1-7。 表1-7 《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 主要任务; 本项目情况; 是否符合. 推动产业结构调整，助力绿色发展; 优化产业结构。引导石化、化工、工业涂装、包装印刷、合成革、化纤、纺织印染等重点行业合理布局，限制高VOCs排放化工类建设项目，禁止建设生产和使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。贯彻落实《产业结构调整指导目录》、《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录》，依法依规淘汰涉VOCs排放工艺和装备，加大引导退出限制类工艺和装备力度，从源头减少涉VOCs污染物产生。; 本项目主要从事智能道闸系统配套箱体的生产，属于“C3891 电气信号设备装置制造”，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类，符合产业准入条件，生产过程不涉及有毒有害原料，VOCs污染物产生量较少，经收集处理后可达标排放。; 符合. 严格环境准入。严格执行“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，制（修）订纺织印染（数码喷印）等行业绿色准入指导意见。严格执行建设项目新增VOCs排放量区域削减替代规定，削减措施原则上应优先来源于纳入排污许可管理的排污单位采取的治理措施，并与建设项目位于同一设区市。上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行2倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。; 本项目位于桐乡市濮院镇产业集聚重点管控单元（ZH33048320003），属于产业集聚重点管控单元。本项目建设符合生态保护红线要求、环境质量底线要求、资源利用上线要求，符合环境管控单元生态环境准入清单，详见表1-4和表1-5。本项目新增污染物排放量按“1:2”进行区域削减替代。; 符合. 大力推进绿色生产，强化源头控制; 全面提升生产工艺绿色化水平。石化、化工等行业应采用原辅材料利用率高、废弃物产生量少的生产工艺，提升生产装备水平，采用密闭化、连续化、自动化、管道化等生产技术，鼓励工艺装置采取重力流布置，推广采用油品在线调和技术、密闭式循环水冷却系统等。工业涂装行业重点推进使用紧凑式涂装工艺，推广采用辊涂、静电喷涂、高压无气喷涂、空气辅助无气喷涂、热喷涂、超临界二氧化碳喷涂等技术，鼓励企业采用自动化、智能化喷涂设备替代人工喷涂，减少使用空气喷涂技术。包装印刷行业推广使用无溶剂复合、共挤出复合技术，鼓励采用水性凹印、醇水凹印、辐射固化凹印、柔版印刷、无水胶印等印刷工艺。鼓励生产工艺装备落后、在既有基础上整改困难的企业推倒重建，从车间布局、工艺装备等方面全面提升治理水平。; 本项目生产过程中产生的喷塑粉尘经静电喷涂系统自带旋风回收系统先行回收重复利用，原辅材料利用率高，减少了废弃物产生量。 本项目生产装备水平较高，采用密闭化、连续化、自动化生产技术。 本项目涂装工序采用静电喷涂先进工艺。; 符合. 全面推行工业涂装企业使用低VOCs含量原辅材料。严格执行《大气污染防治法》第四十六条规定，选用粉末涂料、水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料等环境友好型涂料和符合要求的（高固体分）溶剂型涂料。工业涂装企业所使用的水性涂料、溶剂型涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料应符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》规定的VOCs含量限值要求，并建立台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 本项目全部使用粉末涂料，属于低VOCs含量原辅材料。 要求建设单位建立相关台账，记录原辅材料的使用量、废弃量、去向以及VOCs含量。; 符合. 大力推进低VOCs含量原辅材料的源头替代。全面排查使用溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料的企业，各地应结合本地产业特点和本方案指导目录（见附件1），制定低VOCs含量原辅材料源头替代实施计划，明确分行业源头替代时间表，按照“可替尽替、应代尽代”的原则，实施一批替代溶剂型原辅材料的项目。加快低VOCs含量原辅材料研发、生产和应用，在更多技术成熟领域逐渐推广使用低VOCs含量原辅材料，到2025 年，溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂等使用量下降比例达到国家要求; 本项目全部使用粉末涂料，属于低VOCs含量涂料，不涉及溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅材料。; 符合. 严格生产环节控制，减少过程泄漏; 严格控制无组织排放。在保证安全前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理，做好VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节的管理。生产应优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，原则上应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。对VOCs物料储罐和污水集输、储存、处理设施开展排查，督促企业按要求开展专项治理。; 本项目全部使用粉末涂料，按要求设置原料仓库进行厨房，化学品原料均采取密闭容器储存。 本项目喷塑工序设置在独立密闭车间内并设置集气罩收集废气，车间内部保持微负压状态；固化工序在相对密闭烘道内进行，烘道系统自带废气收集装置并在物料进出口上方设置集气罩收集废气。废气经有效收集后分别经处理装置净化处理后达标排放。 要求建设单位设计安装集气罩时开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速应不低于0.3米/秒。; 符合. 全面开展泄漏检测与修复（LDAR）。石油炼制、石油化学、合成树脂企业严格按照行业排放标准要求开展LDAR工作；其他企业载有气态、液态VOCs物料设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应开展LDAR工作。开展LDAR企业3家以上或辖区内开展LDAR企业密封点数量合计1万个以上的县（市、区）应开展LDAR数字化管理，到2022年， 15个县（市、区）实现LDAR数字化管理；到2025年，相关重点县（市、区）全面实现LDAR数字化管理。; 本项目不涉及石油炼制、石油化学、合成树脂企业，不属于需开展LDAR工作的企业。; 不作分析. 规范企业非正常工况排放管理。引导石化、化工等企业合理安排停检修计划，制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。在确保安全的前提下，尽可能不在O3污染高发时段（4月下旬—6月上旬和8月下旬—9月，下同）安排全厂开停车、装置整体停工检修和储罐清洗作业等，减少非正常工况VOCs排放；确实不能调整的，应加强清洗、退料、吹扫、放空、晾干等环节的VOCs无组织排放控制，产生的VOCs应收集处理，确保满足安全生产和污染排放控制要求。; 要求建设单位合理安排停检修计划，根据相关要求制定开停工（车）、检修、设备清洗等非正常工况的环境管理制度。; 符合. 升级改造治理设施，实施高效治理; 建设适宜高效的治理设施。企业新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应结合排放VOCs产生特征、生产工况等合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。采用活性炭吸附技术的，吸附装置和活性炭应符合相关技术要求，并按要求足量添加、定期更换活性炭。组织开展使用光催化、光氧化、低温等离子、一次性活性炭或上述组合技术等VOCs治理设施排查，对达不到要求的，应当更换或升级改造，实现稳定达标排放。到2025 年，完成5000家低效VOCs治理设施改造升级（见附件3），石化行业的VOCs综合去除效率达到70%以上，化工、工业涂装、包装印刷、合成革等行业的VOCs综合去除效率达到60%以上。; 本项目喷塑工序设置在独立密闭车间内，设置集气罩有效收集废气，收集的废气经“水喷淋+除湿+二级活性炭吸附”净化装置净化处理，废气处理效率满足要求。 要求建设单位根据相关技术要求建设活性炭吸附装置，并按要求足量添加、定期更换活性炭，定期对废气处理装置进行维护排查。; 符合. 加强治理设施运行管理。按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。根据处理工艺要求，在治理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs收集处理完毕后，方可停运治理设施。VOCs治理设施发生故障或检修时，对应生产设备应停止运行，待检修完毕后投入使用；因安全等因素生产设备不能停止或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 要求建设单位加强治理设施运行管理，按照治理设施较生产设备“先启后停”的原则提升治理设施投运率。生产设备开启前启动废气治理设施，待治理设施正常运行后方可启动生产设备，生产设备维修、停止时应保持保持环保设施正常运行，确保残留VOCs废气收集完毕后方可停运治理设施。; 符合. 规范应急旁路排放管理。推动取消石化、化工、工业涂装、包装印刷、纺织印染等行业非必要的含VOCs排放的旁路。因安全等因素确须保留的，企业应将保留的应急旁路报当地生态环境部门。应急旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装监控（如流量、温度、压差、阀门开度、视频等）设施等加强监管，开启后应做好台账记录并及时向当地生态环境部门报告。; 要求建设单位规范应急旁路管理。; 符合. （5）《温州市电器及元件制造业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 参照《温州市电器及元件制造业挥发性有机物污染整治规范》（浙环办函[2016]56号）中相关污染整治要求，本项目实施情况符合整治规范相关要求，具体见表1-8。 表1-8 《温州市电器及元件制造业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 类别; 内容; 序号; 整治要求; 本项目情况; 是否符合. 原料/工艺装备/生产现场; 源头控制; 1; 禁止使用含苯溶剂; 本项目不使用含苯溶剂; 符合. 2; 环保型涂料使用比例达到50%以上★; 本项目全部使用粉末涂料，属于环保型涂料; 符合. 3; 所有有机溶剂及低沸点物料采取密闭式存储; 本项目所有化学品原料均采取密闭式存储; 符合. 废气收集; 4; 调漆、喷烤漆处理过程必须在密封或半密闭空间中进行，配备废气收集设施; 本项目不涉及调漆，喷塑工序在独立密闭车间内进行，固化工序在相对密闭烘道内进行，均配备废气收集设施; 符合. 5; 所有盛装溶剂的容器在调配、转用和投料过程保持密闭; 本项目化学品原料均采取密封存储和密闭存放; 符合. 6; 收集系统能与生产设备自动同步启动，控制目标区域处于负压状态; 要求项目建设时收集系统能与生产设备自动同步启动，喷塑车间独立密闭，内部保持微负压状态收集废气; 符合. 7; 安全、安装等其他废气收集要求满足涂装作业安全规程的要求; 本项目不涉及安全、安装等其他工业涂装工序废气; 符合. 8; 废气收集和输送管路与其他管线设置较为明显的颜色区分及走向; 要求项目建设时废气收集和输送管路与其他管线设置较为明显的颜色区分及走向; 符合. 污染治理; 废气处理; 9; 产生挥发性有机物的环节配套建设收集处理装置，经净化后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放限值及环评要求; 本项目产生挥发性有机物的工序均配套废气收集处理装置，经净化后达到环评要求的相关排放限值; 符合. 10; 污染治理过程产生的危险废物委托有资质单位进行无害化处理; 本项目危险废物均委托有资质单位进行无害化处理; 符合. 11; 其他通风、净化设施安装要求满足《涂装作业安全规程-有机废气净化装置安全技术规定》（GB20101-2006）; 要求项目建设时其他通风、净化设施安装满足《涂装作业安全规程-有机废气净化装置安全技术规定》（GB20101-2006）; 符合. 环境管理; 内部管理; 12; 制定环保设施运行管理制度（包含应急措施）、定期保养制度、环保考核奖励制度、监测制度等; 要求企业制定环保设施运行管理制度、定期保养制度、环保考核奖励制度、监测制度等; 符合. 日常监测; 13; 企业制定长期监测计划，每年废气排放口监测、厂界无组织监测不少于两次，监测指标须包含行业主要特征污染物和TVOCs指标; 要求企业按要求制定长期监测计划; 符合. 档案管理; 14; 建立台账。包括废气监测台账、废气处理设施运行台账、有机溶剂物料的消耗台账、废气处理耗材（活性炭、催化剂）更换台账; 要求企业建立健全各类台账; 符合. 说明：1、加“★”的条目为可选整治条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求。 2、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、新政策执行。. 综上所述，本项目实施后能够满足《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》（浙环函[2015]402号）、《温州市电器及元件制造业挥发性有机物污染整治规范》（浙环办函[2016]56号）、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）、《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2017-2020年）》（浙环发[2017]41号）等文件提出的整治要求。另外，对照《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《浙江省人民政府关于印发浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（浙政发[2018]35号）和《关于印发<浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案>的通知》（浙环发[2021]10号）中的要求，重点区域禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。本项目全部采用粉末涂料，属于环境友好型涂料，且废气均进行了收集处理，因此均满足相关文件要求。要求企业后续进一步加强管理，严格按照规章制度及相关标准文件进行安全生产。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 浙江久易电子科技股份有限公司成立于2009年9月，目前主要从事自动门驱动器、门控智能控制器、电控锁及光电开关、智能门控系统、智能道闸系统的生产。 为了得到更好的发展，浙江久易电子科技股份有限公司计划投资800万元，利用现有位于桐乡市濮院镇恒兴路651号的厂区内现有厂房空置区域，购置前处理系统1套、静电喷涂系统1套、加热系统1套、烘道系统1套、悬挂输送系统1套、废水处理系统1套、空压机1台，形成年产5万套智能道闸系统配套箱体的生产能力。桐乡市经济和信息化局于2020年10月30日对该项目完成备案，项目代码为2020-330483-38-03-176293。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第24号）及国务院《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682）和《浙江省建设项目环境保护管理办法》（省政府令第388号）的有关规定，本建设项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号）及对本项目的工艺分析，本项目环评类别判别见下表2-1： 表2-1 本项目环评类别判定表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境敏感区含义. 三十五、电气机械和器材制造业 38. 77; 电机制造381；输配电及控制设备制造382；电线、电缆、光缆及电工器材制造383；电池制造384；家用电力器具制造385；非电力家用器具制造386；照明器具制造387；其他电气机械及器材制造389; 铅蓄电池制造；太阳能电池片生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; /. 根据企业提供的资料，本项目生产过程中不涉及蓄电池制造、太阳能电池片生产，不涉及电镀工艺，不使用溶剂型涂料及稀释剂，属于“三十五、电气机械和器材制造业 38”中的“77其他电气机械及器材制造389”中的“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，因此本项目环评类别可确定为报告表。 我公司受浙江久易电子科技股份有限公司委托，在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，依据生态环境部颁布的《环境影响评价技术导则》及其他有关文件的要求，编制了本环境影响报告表，现报请审查批准。 2、建设项目工程组成 浙江久易电子科技股份有限公司拟投资800万元，利用企业现有位于桐乡市濮院镇恒兴路651号的厂区内现有厂房空置区域，实施年产5万套智能道闸系统配套箱体项目。建设项目工程组成情况见表2-2。 表2-2 建设项目工程组成表 工程类别; 主要内容. 主体工程及主要生产单元; 生产 车间; 利用厂区内现有厂房空置区域，在2号厂房（共5层）1层布置一般固废仓库和危废仓库，2层布置原料仓库和化学品原料仓库，3层布置成品仓库及检验车间，4层布置静电喷涂系统、烘道系统、加热系统（主要包括烘干、喷塑、固化工艺以及配套天然气燃烧供热工艺），5层布置前处理系统、悬挂输送系统（主要包括预脱脂、脱脂、清洗、硅烷化工艺）。. 辅助工程; 依托现有办公室、员工食堂等. 环保 工程; 废水 处理; 新建生产废水处理设施一套，生产废水通过管道收集后经厂区废水处理设施处理，再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水一同达标纳入区域污水管网，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排江. 废气 处理; ①静电喷涂系统自带旋风回收系统对未喷上的粉末涂料先进行回收重复利用，逸散的少量粉尘与投料粉尘在密闭车间内通过投料口上方及喷涂系统上方设置的集气罩收集至布袋除尘装置净化处理，最后通过25m高排气筒（DA001）高空排放； ②固化工序产生的非甲烷总烃废气经烘道系统自带废气收集装置及物料进出口上方设置的集气罩收集后，通过密闭管道输送至“水喷淋+除湿+二级活性炭吸附”装置净化处理，最后通过25m高排气筒（DA002）高空排放； ③燃气废气经加热系统自带废气收集装置全部收集后，与固化工序产生的非甲烷总烃废气一同通过密闭管道输送至“水喷淋+除湿+二级活性炭吸附”装置净化处理，最后一同通过25m高排气筒（DA002）高空排放； ④废水处理设施主要构筑物均采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，然后通过15m高排气筒（DA003）高空排放；另要求企业严格落实废气治理措施，将恶臭污染物对周围环境的影响降到最低程度； ⑤食堂油烟废气经DNN型油烟净化装置净化后，通过厨房所在房屋屋顶25m高排气筒（DA004）高空排放. 噪声 处理; 加强管理，车间合理布局，设备减振，厂房隔声；风机消声，水泵、风机隔声等. 固废 处理; 一般包装材料、回收粉尘由企业收集分类后在厂区内一般固废仓库暂存，出售给相关单位进行综合利用；废包装桶、废活性炭、污泥由企业收集后在厂区内危废仓库暂存，委托有相关资质的危废单位进行安全处置；生活垃圾在厂内定点收集，委托当地环卫部门统一清运. 公用 工程; 给水; 由当地自来水厂统一供给. 排水; 企业采用雨、污分流制，雨水经厂区雨水排水管网排入附近市政雨水管网。新建生产废水处理设施一套，生产废水通过管道收集后经厂区废水处理设施处理后，再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水一同达标纳入区域污水管网，最终由桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排江. 供电; 由当地供电所统一提供. 供气; 由桐乡港华天然气有限公司统一提供. 储运工程; 原料由车辆运输进厂，一般原料存放于原料仓库，化学品原料存放于化学品原料仓库； 产品经检验合格后存放于本项目成品仓库，由车辆运输出厂. 依托工程; 废水纳管至桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后排放钱塘江. 3、主要产品及产能 本项目实施后，企业全厂产品方案及产能变化情况见表2-3。 表2-3 企业全厂产品方案 序号; 产品名称; 原有项目环评审批产量规模; 本项目生产规模变化情况; 本项目实施后企业总产量. 1; 自动门驱动器; 2万台/年; 0; 2万台/年. 2; 门控智能控制器; 2万台/年; 0; 2万台/年. 3; 电控锁; 1万只/年; 0; 1万只/年. 4; 光电开关; 1万只/年; 0; 1万只/年. 5; 智能门控系统; 20万套/年; 0; 20万套/年. 6; 智能道闸系统; 3万套/年; 0; 3万套/年. 7; 智能道闸系统配套箱体; 0; +5万套/年; 5万套/年. 4、主要生产设备 本项目实施后，企业全厂设备情况见表2-4。 表2-4 本项目实施后全厂设备清单 序号; 设备名称; 单位; 型号; 原环评审批数量; 本项目新增数量; 本项目实施后总数量. 1; 四轴加工中心; 台; 国产; 5; 0; 5. 2; 数控车床; 台; 国产; 12; 0; 12. 3; 主机半自动装配流水线; 条; 国产; 5; 0; 5. 4; 激光切割机; 台; EFC3015; 1; 0; 1. 5; 数控折弯机; 台; PR6 100-310; 3; 0; 3. 6; 焊接机器人; 台; 国产; 3; 0; 3. 7; 自动装夹机器人; 台; 国产; 3; 0; 3. 8; 前处理系统; 套; 国产; 0; +1; 1. 9; 静电喷涂系统; 套; 国产; 0; +1; 1. 10; 加热系统; 套; 国产; 0; +1; 1. 11; 烘道系统; 套; 国产; 0; +1; 1. 12; 悬挂输送系统; 套; 国产; 0; +1; 1. 13; 废水处理系统; 套; 国产; 0; +1; 1. 14; 空压机; 台; 国产; 0; +1; 1. 备注：企业根据市场变化对本项目原辅材料进行了调整，原计划购置钢材进厂后通过切割、折弯组装加工成智能道闸系统配套箱体毛坯件，再进行后续的喷涂加工，现企业计划直接购置智能道闸系统配套箱体毛坯件对其进行喷涂加工，因此原计划购置的激光切割机、数控折弯机、折弯机器人不再实施，详见附件8-企业承诺书。. 5、主要原辅材料、能源消耗情况 本项目实施后，企业主要原辅材料和能源消耗见表2-5。 表2-5 企业主要原辅材料和能源消耗情况 序号; 项目; 单位; 原环评审批消耗量; 本项目变化情况; 本项目实施后总消耗量; 备注. 1; 钢材; t/a; 64.0; 0; 64.0; /. 2; 铝合金; t/a; 64.3; 0; 64.3; /. 3; 铜; t/a; 8.2; 0; 8.2; /. 4; 无铅焊锡丝; t/a; 0.95; 0; 0.95; /. 5; 控制器等电子元件; 万套/a; 29; 0; 29; /. 6; 智能道闸系统配套 箱体毛坯件; 万套/a; 0; +5; 5; /. 7; 清洗剂; t/a; 0; +2.0; 2.0; 25kg/塑料桶. 8; 脱脂剂; t/a; 0; +5.0; 5.0; 25kg/塑料桶. 9; 硅烷处理剂; t/a; 0; +5.0; 5.0; 25kg/塑料桶. 10; 粉末涂料; t/a; 0; +10.0; 10.0; 纸箱+内衬袋. 11; 润滑油; t/a; 0.12; 0; 0.12; 20kg/塑料桶. 12; 机加工皂化液; t/a; 0.46; 0; 0.46; 20kg/塑料桶. 13; 水处理药剂; t/a; 0; +3.0; 3.0; PAC、PAM等. 14; 水; t/a; 2400; +4738; 7138; /. 15; 电; 万kWh/a; 25; +40.0; 65.0; /. 16; 天然气; 万m3/a; 0; +12.0; 12.0; /. 主要原辅材料理化性质： ①清洗剂：根据企业提供的资料，主要成分为10%-30%的C9-C11链烷醇聚醚（CAS号：68439-46-3）以及水，常作为乳化剂、表面活性剂，能够起到吸附、渗透、乳化、溶解、洗涤等作用。具有清洗性能好、去污能力强，具有不易燃、无毒、使用功能多，以及良好的缓蚀防腐能力。 ②脱脂剂：根据企业提供的资料，是一种碱性无磷脱脂剂，主要成分为表面活性剂、水以及10%-25%氢氧化钾（属于危险化学品，CAS号：1310-58-3）、1%-5%氢氧化钠（属于危险化学品，CAS号：1310-73-2），具有无毒、成本低、易操作、渗透力强、脱脂效果好等特点。少量的脱脂剂即可使大量油脂乳化分散，从而使油污脱离金属表面且不损伤金属材料的质地。 ③硅烷处理剂：根据企业提供的资料，是一种无磷硅烷化处理剂，主要成分为99%硅烷（属于危险化学品，CAS号：7803-62-5）以及0.1%-1%氟锆酸（CAS号：12021-95-3），适合浸渍/喷淋等处理方法的金属或非金属表面处理剂。硅烷的基本分子式为R’(CH2)nSi(OR)3，其中OR是可水解的基团，R’是有机官能团。处理后的金属表面能形成无色硅烷保护膜，具有优良的耐腐蚀性，能有效提高涂料对基材的附着力，是优秀的涂装前处理剂。 本项目使用的脱脂剂、清洗剂、硅烷处理剂均为水基型处理剂，前处理生产过程中先通过清洗去除表面残液再进行烘干，烘干温度控制在60～80℃左右，基本不产生挥发性有机污染物。 ④粉末涂料：是一种常温下粉末状的热固性树脂涂料，主要成分为聚酯树脂、固化剂、二氧化钛、其他颜料、助剂和填料，区别于传统溶剂型涂料和水性涂料，具有无溶剂污染、100%成膜、能耗低等特点。 6、劳动定员及工作制度 企业现有职工80人，本项目预计新增员工20人，实行一班制生产，每班工作时间8小时，年工作时间为300天。企业设置有员工食堂，不设置员工宿舍，本项目员工就餐利用企业现有员工食堂。 7、周边环境及厂区平面布置 （1）项目周边环境 本项目位于桐乡市濮院镇恒兴路651号，本项目厂区周围环境概况如下： 东面：为桐乡市嘉纺服饰有限公司，再往东为恒业路； 南面：为九曲港及防护绿地，再往南为凯旋路，沿街商住用房与本项目厂界最近距离约110米； 西面：为浙江兰多汽车零部件有限公司及规划二类工业用地，再往西为恒兴路； 北面：为浙江申康管业有限公司三厂区，再往北为在建工业厂房和紫金路； 本项目地理位置详见附图1，周围环境概况及周边环境照片详见附图7-1、附图9。 （2）厂区平面布置 本项目利用浙江久易电子科技股份有限公司现有位于桐乡市濮院镇恒兴路651号的厂区内现有厂房空置区域，实施年产5万套智能道闸系统配套箱体项目。 企业厂区内现有南侧1幢5层工业厂房（1号厂房）、北侧1幢5层工业厂房（2号厂房）。本项目在2号厂房1层布置一般固废仓库和危废仓库，2层布置原料仓库和化学品原料仓库，3层布置成品仓库及检验车间，4层布置静电喷涂系统、加热系统和烘道系统，5层布置前处理系统和悬挂输送系统。具体厂区平面布置详见附图7-2。 8、水平衡分析 根据现状调查，企业现有项目生产过程中不消耗生产用水，仅消耗员工生活用水，年用水量约为2400t/a，企业现有项目年水平衡如图2-1所示。 本项目实施后企业同时消耗生产用水、生活污水，本项目年用水量为4738t/a，根据工程分析，本项目年水平衡如图2-2所示，本项目实施后企业全厂年水平衡如图2-3所示。 图2-1 企业现有项目年水平衡图 图2-2 本项目年水平衡图 图2-3 本项目实施后企业全厂年水平衡图 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 本项目主要从事智能道闸系统配套箱体的生产，具体生产工艺流程如下： 图2-4 智能道闸系统配套箱体生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 预脱脂、脱脂：企业根据订单要求购置智能道闸系统配套箱体毛坯件进厂，箱体毛坯件表面含有少量防锈油及污渍，会阻碍后续硅烷化处理层膜的形成，还会影响涂料的附着。需先使用脱脂剂、水调配成的脱脂液，对箱体毛坯件表面油污进行喷淋预脱脂，再浸没入脱脂液中使油污与脱脂液充分接触脱脂，起到去除油污的作用。 清洗：脱脂后需使用清洗剂、水调配成清洗液，对箱体毛坯件进行浸洗，同时洗去残留的少量脱脂处理废液，以保证后续硅烷化处理的进行。 硅烷化：主要以硅烷处理剂、水调配成的硅烷处理液对箱体毛坯件进行硅烷化浸泡处理，可提高后续粉末涂料对箱体的附着力，并使得金属基材、硅烷、涂料之间可以通过化学键形成稳固的层膜结构。 硅烷处理剂中的硅烷可在金属表面形成Si-O-Me共价键紧密结合；有机硅烷又可在水中发生水解：-Si(OR)3+H2O=Si(OH)3+3ROH，硅烷水解后通过SiOH基团与金属表面的MeOH基团进行缩水反应快速吸附并在金属表面形成硅烷膜：SiOH+MeOH=SiOMe+H2O。此外硅烷处理剂中的氟锆酸发挥偶联剂作用，在金属表面形成一种化学性质稳定的氧化锆：H2ZrF6+2H2O=ZrO2+6HF，并通过产生的HF与ROH发生酸碱中和，促进硅烷水解反应进一步正向进行； 硅烷化处理相较于传统磷化，具有无有害重金属离子，不含磷，无需加温，不产生沉渣，处理时间短，控制简便，成本低，槽液可重复使用等优点。 清洗、烘干：硅烷化处理后需再次使用清洗剂、水调配成清洗液，对箱体毛坯件进行浸洗，同时洗去残留的少量硅烷化处理废液，清洗完成后在烘道系统内进行加热烘干，烘干温度控制在60～80℃左右，烘干时间约为15分钟，由加热系统燃烧天然气，并通过热风循环装置供热。 喷塑：本项目全部使用粉末涂料进行静电喷涂，无需进行调配。使用静电喷涂系统通过高压静电设备充电，粉末涂料由气力供粉系统输送入喷枪，在喷枪前段高压静电产生的密集电场作用下，粉末涂料由喷嘴喷出，形成带电涂料粒子，在静电力的作用下，被吸附到与其极性相反的箱体毛坯件表面。同时由于静电排斥作用，当箱体表面吸附的粉末达到一定厚度时便不再吸附，最终获得一定厚度的均匀粉末涂层。 固化：喷塑完成后的箱体在烘道系统内进行高温烘烤，使箱体表面附着的粉末涂料流平固化成膜，形成一层致密的保护涂层。固化温度控制在200℃左右，固化时间约为15分钟，由加热系统燃烧天然气，并通过热风循环装置供热。固化完成后的箱体经检验合格后即为成品，入库或外运。 2、主要污染工序 本项目营运期生产、生活过程中产生的主要污染物及主要污染工序见表2-6。 表2-6 主要污染工序表 项目; 污染物类型; 污染工序; 编号; 主要污染因子. 废水; 生产废水; 前处理（预脱脂、脱脂、清洗、硅烷化、清洗）; W1; CODCr、NH3-N、石油类、氟化物. 废气处理喷淋; W2; CODCr、NH3-N. 生活污水; 职工生活; W3; CODCr、NH3-N. 废气; 投料、喷塑粉尘; 喷塑; G1; 颗粒物. 固化废气; 固化; G2; 非甲烷总烃. 燃气废气; 天然气燃烧; G3; SO2、NOx、烟尘. 恶臭; 污水处理、生产过程; G4; 恶臭. 食堂油烟; 职工生活; G5; 油烟废气. 固废; 废包装桶; 原料使用; S1; 包装桶、微量原料. 一般包装材料; 原料使用; S2; 塑料袋、废纸箱. 回收粉尘; 废气处理; S3; 粉尘. 废活性炭; 废气处理; S4; 活性炭、非甲烷总烃. 污泥; 废水处理; S5; 污泥、水. 生活垃圾; 职工生活; S6; 生活垃圾. 噪声; 机械噪声; 生产、配套设备等; N; Leq（A）. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、企业现有项目环评审批验收情况 浙江久易电子科技股份有限公司原名为桐乡久易电子科技有限公司，企业于2015年5月21日变更企业名称为浙江久易电子科技有限公司，于2019年12月25日变更企业名称为浙江久易电子科技股份有限公司。企业现位于桐乡市濮院镇恒兴路651号，主要从事自动门驱动器、门控智能控制器、电控锁及光电开关、智能门控系统、智能道闸系统的生产。企业目前审批生产规模为：年产2万台自动门驱动器、2万台门控智能控制器、1万只电控锁及1万只光电开关、20万套智能门控系统、3万套智能道闸系统。 企业于2009年委托环评单位编制了《桐乡久易电子科技有限公司新建项目环境影响报告表》，生产规模为年产自动门驱动器2万台、门控智能控制器2万台、电控锁1万只及光电开关1万只，桐乡市环境保护局于2009年9月16日以“建设项目环保审批表 编号：09-0878号”通过该项目环保审批。企业又于2016年委托环评单位编制了《浙江久易电子科技有限公司年产20万套智能门控系统建设项目环境影响报告表》，增加年产20万套智能门控系统生产规模。桐乡市环境保护局于2016年7月27日以“桐环建[2016]177号”对该项目通过环保审批。企业于2018年10月对以上两个项目完成了废水、废气、噪声的环保三同时自主竣工验收，嘉兴市生态环境局桐乡分局于2020年5月14日以“嘉环桐验[2020]39号”文对企业通过固废部分验收。 后由于发展需要，企业又于2020年委托环评单位编制了《浙江久易电子科技股份有限公司年产3万套智能道闸系统技改项目环境影响报告表》，嘉兴市生态环境局桐乡分局于2020年10月10日以“嘉环桐备[2020]200号”通过该项目环保审批。企业于2021年5月完成了该项目的环保三同时自主竣工验收，该项目实施后企业全厂生产规模达到：年产2万台自动门驱动器、2万台门控智能控制器、1万只电控锁及1万只光电开关、20万套智能门控系统、3万套智能道闸系统。 2、排污许可手续执行情况 根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》、《排污许可管理条例》（国务院令第736号）、生态环境部办公厅《关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通知》（环办环评函〔2019〕939号）和浙江省关于固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记的相关工作要求。企业已根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求，于2020年4月26日申领了排污许可登记表，登记编号为913304836952510322001W。 经核查，企业污染物排放信息与排污许可登记表相一致。 企业现有项目履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续情况如表2-7所示。 表2-7 企业现有项目履行环境影响评价、竣工环境保护验收、排污许可手续情况 序号; 项目名称; 审批生产规模; 环评批复; 验收情况; 验收生产规模; 排污许可 手续. 1; 桐乡久易电子科技有限公司新建项目; 年产自动门驱动器2万台、门控智能控制器2万台、电控锁1万只及光电开关1万只; 建设项目环保审批表 编号：09-0878号; 企业于2018年10月完成了两个项目的废水、废气、噪声的环保三同时自主竣工验收；嘉兴市生态环境局桐乡分局于2020年5月14日以“嘉环桐验[2020]39号”对企业通过固废部分验收; 年产自动门驱动器2万台、门控智能控制器2万台、电控锁1万只及光电开关1万只; 企业于2020年4月26日申领了排污许可登记表，登记编号为913304836952510322001W. 2; 浙江久易电子科技有限公司年产20万套智能门控系统建设项目; 年产20万套智能门控系统; 桐环建[2016]177号; 年产20万套智能门控系统. 3; 浙江久易电子科技股份有限公司年产3万套智能道闸系统技改项目; 年产3万套智能道闸系统; 嘉环桐备[2020]200号; 企业于2021年5月完成了该项目的环保三同时自主竣工验收; 年产3万套智能道闸系统. 3、企业现有项目主要产品方案及产能 企业现有项目主要产品方案及产能见表2-8。 表2-8 企业现有项目主要产品方案及产能情况表 序号; 产品名称; 审批年生产规模; 实际生产规模. 1; 自动门驱动器; 2万台/年; 2万台/年. 2; 门控智能控制器; 2万台/年; 2万台/年. 3; 电控锁; 1万只/年; 1万只/年. 4; 光电开关; 1万只/年; 1万只/年. 5; 智能门控系统; 20万套/年; 20万套/年. 6; 智能道闸系统; 3万套; 3万套. - 4、企业现有项目主要生产设备 企业现有项目主要设备清单详见表2-9。 表2-9 企业现有项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 单位; 型号; 原环评报告设备数量; 竣工验收设备数量; 实际设备数量. 1; 四轴加工中心; 台; 国产; 5; 5; 5. 2; 数控车床; 台; 国产; 12; 12; 12. 3; 主机半自动装配流水线; 条; 国产; 5; 5; 5. 4; 激光切割机; 台; EFC3015; 1; 1; 1. 5; 数控折弯机; 台; PR6 100-310; 3; 3; 3. 6; 焊接机器人; 台; 国产; 3; 3; 3. 7; 自动装夹机器人; 台; 国产; 3; 3; 3. 5、企业现有项目原辅材料及能源消耗 企业现有项目生产所需主要原辅料及能源消耗量见表2-10。 表2-10 企业现有项目主要原辅料消耗表 序号; 名称; 单位; 原环评审批用量; 企业实际用量; 变化情况. 1; 钢材; t/a; 64.0; 63.8; -0.2. 2; 铝合金; t/a; 64.3; 63.2; -1.1. 3; 铜; t/a; 8.2; 8.2; 0. 4; 无铅焊锡丝; t/a; 0.95; 0.94; -0.01. 5; 控制器等电子元件; 万套/a; 29; 29; 0. 6; 润滑油; t/a; 0.12; 0.12; 0. 7; 机加工皂化液; t/a; 0.46; 0.45; -0.01. 8; 水; t/a; 2400; 2400; 0. 9; 电; 万kWh/a; 25; 24.6; -0.4. 6、企业现有项目生产工艺流程 企业现有项目主要从事自动门驱动器、门控智能控制器、电控锁及光电开关、智能门控系统、智能道闸系统的生产，具体生产工艺流程如下： 图2-5 自动门驱动器、门控智能控制器、电控锁及光电开关、智能门控系统生产工艺流程图 图2-6 智能道闸系统生产工艺流程图 工艺流程简述： 切割：企业购置钢材、铝合金、铜等原料进厂后，根据订单要求的规格尺寸使用激光切割机对原材料进行切割； 加工中心加工/折弯：利用四轴加工中心、数控车床将切割好的材料进行加工成型，或利用数控折弯机折弯成各种几何形状，得到符合订单形状尺寸要求的工件； 滚齿、打磨：经加工中心加工成的工件还需进行滚齿，加工形成齿轮、轮链等部件，再进行打磨使表面平整，该工序委外加工； 焊接：利用焊接机器人将控制器等电子元件焊接到电路板上，焊接材料为无铅焊锡丝； 组装：使用自动装夹机器人将焊接有电子元件的电路板与经切割、折弯加工成型的工件组装成为最终产品，经检验合格后包装入库或外运。 7、现有项目污染源调查核算 根据《浙江久易电子科技股份有限公司年产3万套智能道闸系统技改项目环境影响报告表》（2020年10月）及其批复（嘉环桐备[2020]200号）、《浙江久易电子科技股份有限公司年产3万套智能道闸系统技改项目竣工环境保护设施验收报告》（2021年5月）以及对企业的现状调查，企业现有项目污染物产生、排放情况如下： （1）废水 根据现状调查，企业现有项目生产过程中不产生生产用水，仅产生员工生活用水，生活污水产生量约为2160t/a。 生活污水经化粪池、隔油池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定后纳入市政污水管网，废水排放量为2160t/a，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排放钱塘江。则企业现有项目废水污染物排环境量为CODCr 0.108t/a、NH3-N 0.011t/a。 （2）废气 根据现状调查，企业现有项目主要废气污染物为焊接烟尘以及职工食堂油烟废气。 - 焊接烟尘 企业焊接过程仅使用无铅焊锡丝，其熔点较低，约为183℃～227℃，焊接工作温度控制在235℃～255℃。无铅焊锡丝中含有以松香为主的助焊剂成分，松香熔点为172℃～173℃，当加热至该温度时松香熔化可发挥助焊剂的作用，当温度超过300℃时开始分解与炭化。由于焊接工作温度低于松香分解温度，焊接过程基本不产生挥发性有机物，仅松香在高温下熔化并向焊接区域喷射形成高温蒸汽，能够增加焊锡流动性，减小表面张力，去除焊锡氧化膜，提高焊接品质。高温蒸汽在喷射过程中，向四周有少量扩散，与空气接触后迅速冷凝氧化形成少量固态颗粒状的焊接烟尘。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中关于使用含助焊剂焊丝（即药芯焊丝）对金属制品进行焊接的相关产污系数，确定焊接烟尘产生情况按20.5kg/t-焊丝原料计算，企业目前无铅焊锡丝使用量为0.94t/a，则焊接烟尘产生量为0.019t/a，经焊接烟尘净化器收集（收集效率按85%计），并处理（滤芯除尘，除尘效率按95%计）后，尾气在车间内无组织排放，排放量为0.004t/a。 ②食堂油烟 企业现有职工80人，油烟废气产生量约为0.022t/a。企业基准灶头数为4个，餐饮规模为中型，食堂配有DDN型静电式油烟净化装置对油烟废气净化处理，然后通过厨房所在房屋屋顶高空排放，油烟净化装置去除效率大于75%，配套风机风量为8000m³/h。企业油烟废气排放量为0.006t/a，烹饪时间按2h/天计，则油烟废气排放浓度为1.3mg/m³，小于2mg/m³，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准要求。 （3）噪声 根据现状调查，企业现有项目主要噪声源为四轴加工中心、数控车床、激光切割机、数控折弯机、焊接机器人等机械噪声，车间内噪声声压级在75-90dB(A)左右。 （4）固废 根据现状调查，企业现有项目生产过程中产生的固体废物主要为一般包装材料、废边角料、焊渣、回收粉尘、废润滑油、废皂化液（切削液）、废包装桶、含油劳保用品以及职工生活垃圾，固体废物具体产生、处置情况见表2-11。 表2-11 企业目前固体废物产生及排放情况汇总 单位：t/a 序号; 名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量; 处置去向. 1; 一般包装材料; 原料使用; 一般固废; 900-999-07; 2.86; 外卖综合利用. 2; 废边角料; 切割; 一般固废; 389-001-09; 10.8. 3; 焊渣; 焊接; 一般固废; 900-999-99; 0.065. 4; 回收粉尘; 废气处理; 一般固废; 900-999-66; 0.010. 5; 废润滑油; 切割、折弯; 危险废物; 900-249-08; 0.12; 厂区危废仓库暂存，委托有资质单位进行处置. 6; 废皂化液（切削液）; 切割、折弯; 危险废物; 900-006-09; 0.3. 7; 废包装桶; 原料使用; 危险废物; 900-041-49; 0.22. 8; 含油劳保用品; 生产设备维护; 危险废物; 900-041-49; 0.07; 含油劳保用品混入生活垃圾，由当地环卫部门统一清运. 9; 生活垃圾; 职工生活; 一般固废; /; 24.0. （5）现有项目污染物排放情况汇总 企业现有项目主要污染物排放情况如表2-12所示。 表2-12 企业现有项目污染物排放情况 单位：t/a 污染源; 污染物名称; 目前产生量; 目前排放量; 许可排放量. 废水; 生活污水; 废水量; 2160; 2160; 2160. CODCr; 0.691; 0.108; 0.108. NH3-N; 0.076; 0.011; 0.011. 废气; 焊接烟尘; 0.014; 0.004; 0.004. 食堂油烟; 0.022; 0.006; 0.006. 固废; 一般固废; 一般包装材料; 2.86; 0; 0. 废边角料; 10.8; 0; 0. 焊渣; 0.065; 0; 0. 回收粉尘; 0.010; 0; 0. 危险废物; 废润滑油; 0.12; 0; 0. 废皂化液（切削液）; 0.3; 0; 0. 废包装桶; 0.22; 0; 0. 含油劳保用品; 0.07; 0; 0. 一般固废; 生活垃圾; 24.0; 0; 0. 噪声; LAeq; 75-90dB(A); 厂界噪声达标. 8、现有项目污染防治措施及达标性分析 （1）废水 企业实行雨污分流；企业现有项目不产生生产废水，仅产生职工生活污水，经化粪池、隔油池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定后纳入市政污水管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司统一处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准后排放钱塘江。 根据《浙江久易电子科技股份有限公司年产3万套智能道闸系统技改项目竣工环境环保设施验收报告》（2021年5月）验收监测结果可知，企业废水入管网口污染物pH值、CODCr、BOD5、SS、动植物油浓度平均值均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮浓度平均值达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》表1规定的间接排放限值。pH值、CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油的单项次达标率均为100%，具体监测数据统计结果见表2-13。 表2-13 废水入管网口监测数据统计结果 单位： pH无量纲，其他mg/L 监测时间; 监测 点位; 监测因子. pH值; CODCr; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 2021. 1.16; 第一次; 废水入管网口; 7.64; 225; 67.4; 1.44; 25; 0.43. 第二次; 7.53; 216; 72.0; 1.46; 28; 0.53. 第三次; 7.60; 227; 70.4; 1.33; 30; 0.54. 第四次; 7.54; 231; 67.6; 1.37; 27; 0.24. 第二次平行; 7.55; 225; 70.3; 1.49; /; /. 日均值; 7.53-7.60; 225; 69.5; 1.42; 28; 0.44. 2021. 1.17; 第一次; 废水入管网口; 7.52; 219; 61.3; 1.37; 26; 0.82. 第二次; 7.63; 214; 76.3; 1.49; 31; 0.76. 第三次; 7.58; 223; 66.9; 1.51; 32; 0.91. 第四次; 7.50; 232; 56.9; 1.40; 24; 1.28. 第二次平行; 7.53; 238; 60.5; 1.45; /; /. 日均值; 7.50-7.63; 225; 64.4; 1.45; 28; 0.94. 标准限值; 6～9; 500; 300; 35; 400; 100. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. （2）废气 企业生产过程产生的焊接烟尘经焊接烟尘净化器收集并经滤芯除尘处理后，尾气在车间内无组织排放。 企业职工食堂油烟废气配有DDN型静电式油烟净化装置净化处理，然后通过厨房所在房屋屋顶高空排放。 根据《浙江久易电子科技股份有限公司年产3万套智能道闸系统技改项目竣工环境环保设施验收报告》（2021年5月）验收监测结果可知，企业厂界无组织排放监测点位总悬浮颗粒物的无组织排放浓度值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值，具体监测结果见表2-14。 表2-14 厂界无组织废气监测数据统计结果 监测点位; 监测项目; 监测时间; 排放浓度（mg/m3）; 执行标准（mg/m3）; 达标情况. 01#厂界东侧; 总悬浮颗粒物; 2021.1.16; 第一次; 0.267; 1.0; 达标. 第二次; 0.300; 达标. 第三次; 0.267; 达标. 第四次; 0.268; 达标. 2021.1.17; 第一次; 0.251; 达标. 第二次; 0.284; 达标. 第三次; 0.268; 达标. 第四次; 0.267; 达标. 02#厂界南侧; 总悬浮颗粒物; 2021.1.16; 第一次; 0.250; 1.0; 达标. 第二次; 0.267; 达标. 第三次; 0.251; 达标. 第四次; 0.251; 达标. 2021.1.17; 第一次; 0.234; 达标. 第二次; 0.267; 达标. 第三次; 0.251; 达标. 第四次; 0.218; 达标. 03#厂界西侧; 总悬浮颗粒物; 2021.1.16; 第一次; 0.251; 1.0; 达标. 第二次; 0.234; 达标. 第三次; 0.234; 达标. 第四次; 0.217; 达标. 2021.1.17; 第一次; 0.234; 达标. 第二次; 0.317; 达标. 第三次; 0.301; 达标. 第四次; 0.267; 达标. 04#厂界北侧; 总悬浮颗粒物; 2021.1.16; 第一次; 0.267; 1.0; 达标. 第二次; 0.218; 达标. 第三次; 0.251; 达标. 第四次; 0.201; 达标. 2021.1.17; 第一次; 0.284; 达标. 第二次; 0.284; 达标. 第三次; 0.251; 达标. 第四次; 0.267; 达标. （3）噪声 根据现状调查，企业在设备选型时，选择了低噪声型设备，并对强声源设备采用防振、消声、隔声等降噪措施；日常运营加强了生产设备的日常维护工作，确保其正常运行；对生产车间合理布局，将高噪声设备设置于生产车间中央；加强厂区及周围绿化工作，充分利用绿化等降噪措施，且加强了对员工的环保教育。 根据《浙江久易电子科技股份有限公司年产3万套智能道闸系统技改项目竣工环境环保设施验收报告》（2021年5月）验收监测结果可知，企业厂界四周昼间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，具体监测结果见表2-15。 表2-15 噪声现状监测结果 单位：dB(A) 监测时间; 测点位置; 监测时间; Leq; 标准限值; 达标情况. 2021.1.16; 东厂界; 13:10-13:11; 60; 65; 达标. 南厂界; 13:15-13:16; 61; 65; 达标. 西厂界; 13:20-13:21; 61; 65; 达标. 北厂界; 13:25-13:26; 62; 65; 达标. 2021.1.17; 东厂界; 13:30-13:31; 60; 65; 达标. 南厂界; 13:35-13:36; 61; 65; 达标. 西厂界; 13:40-13:41; 62; 65; 达标. 北厂界; 13:45-13:46; 59; 65; 达标. （4）固废 根据现状调查，企业目前生产过程中产生的一般包装材料、废边角料、焊渣、回收粉尘、由企业收集后外卖综合利用；废润滑油、废皂化液（切削液）、废包装桶属于危险废物，企业收集后在厂区危废仓库暂存，委托有资质单位进行处置；含油劳保用品混入生活垃圾，由当地环卫部门统一清运。 企业已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求建设专用的危废仓库，设置危险废物标识标签，并落实了基础防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。 9、企业目前在污染物治理中存在的问题及“以新带老”整改措施 浙江久易电子科技股份有限公司现有项目生产过程中均按照环评文件及批复要求落实了各项污染防治措施，企业现有项目生产工艺、生产设备、环境保护措施落实情况均与竣工环境保护验收基本一致，污染物排放达到行政许可允许的排放标准和总量控制要求，通过了环境保护“三同时”竣工验收。 但企业目前生产过程中产生的含油劳保用品属于危险废物，企业未分类收集，混入生活垃圾委托环卫部门统一清运。要求企业对含油劳保用品进行分类收集，在厂区危废仓库暂存，并委托有资质单位进行安全处置。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据浙江省环境空气质量功能区划，本项目所在区域大气环境为二类功能区，环境空气污染物基本项目执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。 1.1基本污染物 根据嘉兴市生态环境局桐乡分局发布的《桐乡市环境状况公报（2020年）》，2020年桐乡市区空气质量综合指数为3.52。大气中主要污染物年平均浓度分别为：细颗粒物（PM2.5）0.029毫克/立方米；可吸入颗粒物（PM10）0.048毫克/立方米；二氧化硫（SO2）0.006毫克/立方米；二氧化氮（NO2）0.030毫克/立方米；臭氧（O3）最大8小时滑动平均第90百分位数为0.144毫克/立方米；一氧化碳（CO）0.6毫克/立方米。 本报告收集了2020年1月1日至2020年12月31日桐乡市环境空气质量指数日报相关统计数据，项目所在区域环境质量达标情况详见表3-1。 表3-1 桐乡市2020年区域环境质量标准情况统计一览表 污染物; 年平均指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/（μg/m3）; 占标率/%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. 百分位（98%）数日平均质量浓度; 12; 150; 8.0. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75.0; 达标. 百分位（98%）日平均质量浓度; 70; 80; 87.5. PM10; 年平均质量浓度; 48; 70; 68.6; 达标. 百分位（95%）日平均质量浓度; 100; 150; 66.7. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 82.9; 达标. 百分位（95%）日平均质量浓度; 67; 75; 89.3. CO; 百分位（95%）日平均质量浓度; 1mg/m3; 4mg/m3; 25.0; 达标. O3; 百分位（90%）8h平均质量浓度; 144; 160; 90.0; 达标. 统计结果分析如下： ①二氧化硫（SO2）：桐乡市2020年SO2年均浓度、百分位（98%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ②二氧化氮（NO2）：桐乡市2020年NO2年均浓度、百分位（98%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ③可吸入颗粒物（PM10）：桐乡市2020年PM10年均浓度、百分位（95%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ④细颗粒物（PM2.5）：桐乡市2020年PM2.5年均浓度、百分位（95%）日平均质量浓度均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ⑤一氧化碳（CO）：桐乡市2020年CO百分位（95%）日平均质量浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 ⑥臭氧（O3）：桐乡市2020年O3百分位（90%）8h平均质量浓度低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，可满足环境空气功能区的要求。 综上可知，2020年桐乡市大气中基本污染物平均质量浓度均低于GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准限值，项目所在区域属于达标区，区域环境空气质量较好。 1.2其他污染物 为了解本项目所在地环境空气特征污染因子颗粒物、非甲烷总烃的环境质量现状，本评价引用海宁万润环境检测有限公司对周边环境空气中非甲烷总烃的监测数据（报告编号：万润环检[2019]检字第2019060109号），以及浙江企信检测有限公司对环境空气中TSP的检测数据（报告编号：HJ2020130号）。监测点位基本信息见表3-2，具体监测结果见表3-3。 表3-2 监测点位基本信息 监测点位; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对本项目厂区方位; 相对本项目厂界距离. X; Y. 恒乐路和永安路交叉口; 120.59214°; 30.66865°; 非甲烷 总烃; 2019年5月30日-6月5日，连续监测7天; 东南侧; 680. 浙江奕科塑胶科技有限公司厂区周边; 120.58336°; 30.67428°; TSP; 2020年9月14日-9月20日，连续监测7天; 北侧; 200. 表3-3 其他污染物监测结果统计 项目; 监测点位; 浓度范围 （mg/m³）; 超标率（%）; 标准值; 最大污染 指数; 达标情况. 非甲烷总烃; 恒乐路和永安路交叉口; 0.83～1.79; 0; 2mg/m³ （一次值）; 0.90; 达标. TSP; 浙江奕科塑胶科技有限公司厂区周边; 0.0139～0.0324; 0; 0.3mg/m³ （日均值）; 0.11; 达标. 由监测结果可知，项目区域周边环境空气TSP日均值能够满足GB3095-2012《环境空气质量标准》及2018年修改单中的二级标准，非甲烷总烃一次值能够满足《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中相关说明限值，区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 本项目附近主要水体为京杭运河及其支流，按《浙江省水功能区划水环境功能区划分方案》（浙江省人民政府，2015年6月），本项目附近地表水属于Ⅲ类功能区，地表水污染物执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 根据《桐乡市环境状况公报（2020年）》，2020年全市地表水环境质量总体较好，10个市控以上地表水常规监测断面水质均为III类，占比100%，全面消除IV类水质，10个市控以上地表水常规监测断面均符合水域环境功能标准。与2019年相比，III类水质断面持平。2020年全市10个市控以上常规监测断面的高锰酸盐指数、氨氮、总磷和化学需氧量平均浓度分别为4.70mg/L、0.592mg/L、0.179mg/L和17.0mg/L，相比去年同期，高锰酸盐指数平均浓度恶化3.7%，氨氮平均浓度恶化1.2%，总磷平均浓度恶化7.0%，化学需氧量平均浓度恶化4.7%。本项目所在地周围水体主要是京杭运河及其支流，本项目所在地周边最近距离的地表水常规监测断面为京杭运河桐乡段-西双桥断面，具体监测断面评价结果见下表3-4。 表3-4 2020年地表水监测断面评价结果表 所属河流; 断面名称; 功能类别; 水质类别; 超标项目（类别）. 京杭运河桐乡段; 大麻渡口; Ⅳ类; Ⅲ类; -. 崇福市河; Ⅳ类; Ⅲ类; -. 西双桥; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 单桥; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 长山河; 长山河入口; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 屠甸市河; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 康泾塘; 梧桐北; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 梧桐南; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 澜溪塘; 乌镇北; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 横塘港; 晚村; Ⅲ类; Ⅲ类; -. 根据上述监测结果，京杭运河桐乡段-西双桥断面全年水质可达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的Ⅲ类标准，区域地表水环境质量较好。 3、声环境质量现状 本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，无需开展声环境现状调查。 4、生态环境 本项目位于工业功能区内，且不新增用地，用地范围内不存在生态环境保护目标，无需开展生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本项目不属于“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，无需开展电磁辐射现状调查。 6、地下水、土壤环境 本项目位于桐乡市濮院镇恒兴路651号，属于浙江省濮院工业园区高新技术区范围内。本项目主要从事智能道闸系统配套箱体的生产，属于二类工业项目，排放污染物不涉及重金属及持久性污染物。本项目采取分区防控措施，生产车间、原料仓库均进行地面硬化，化学品原料仓库、危废仓库均进行防渗、防腐、防漏处理；废水处理设施、水喷淋循环水箱、污水管道均采取防渗措施建设。 在此基础上只要建设单位做好日常地下水、土壤防护工作，严格落实各项污染防治措施，则本项目不存在地下水及土壤污染途径。因此根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（试行）》（环办环评[2020]33号）要求，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目厂界外500米范围内大气环境保护目标主要为厂界南侧约110米处的凯旋路沿街商住用房。 2、声环境保护目标 本项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于工业功能区内，且不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标。 本项目主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 本项目主要环境保护目标 环境; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 方位; 距离/m. X; Y. 大气 环境; 凯旋路沿街商住用房; E120.58 5344°; N30.67 0087°; 商业居住区; 约80户; 环境空气二类功能区; S; 110. 声环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 地下水环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 生态 环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 注：1、本项目采用经纬度； 2、“方位”是以本项目用地红线为基准点，“距离”是指保护目标距本项目红线的最近距离。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 本项目产生的废水主要包括预脱脂、脱脂、清洗、硅烷化等前处理工序产生的废水、废气处理喷淋废水以及职工生活污水。企业在厂区内新建生产废水处理设施一套，对生产废水进行收集处理后，再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水一同纳入区域污水管网，废水最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后排江。为确保污水处理厂出水稳定达标排放，本项目废水入网标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、总磷的入网标准执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》，废水经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理后排放钱塘江，排江标准执行GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中的一级A标准，具体见下表。 表3-6 污水综合排放标准 单位：mg/L（除pH外） 指标; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 一级A标准; 《污水综合排放标准》 三级标准. pH（无量纲）; 6~9; 6~9. SS（mg/L）; 10; 400. CODCr（mg/L）; 50; 500. NH3-N（mg/L）; 5（8）**; 35*. BOD5（mg/L）; 10; 300. 总磷（mg/L）; 0.5; 8*. 石油类; 1; 20. 动植物油; 1; 100. 氟化物; /; 20. 注：*氨氮、总磷入网值执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（浙江省人民政府2013年3月19日发布，2013年4月19日实施）。 **括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。. 2、废气 本项目生产过程中产生的废气主要为投料粉尘、喷塑粉尘、固化有机废气、燃气废气、恶臭以及食堂油烟废气。 本项目喷塑工序产生的投料、喷塑粉尘（以颗粒物计），固化工序产生的有机废气（以非甲烷总烃计）及恶臭污染物臭气浓度有组织排放均执行DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》中表1规定的大气污染物相关排放限值，具体见表3-6。此外由于本项目燃烧天然气产生的燃气废气（主要污染物为SO2、NOx、烟尘）与固化工序产生的有机废气通过同一排气筒高空排放，因此本项目天然气燃烧过程产生的烟尘（以颗粒物计）有组织排放限值从严执行DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》中表1规定的大气污染物相关排放限值，具体见表3-7。 表3-7 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 序号; 污染物项目; 适用条件; 排放限值 （mg/m³）; 污染物排放监控位置. 1; 颗粒物; 所有; 30; 车间或生产设施排气筒. 2; 臭气浓度*; 1000. 3; 非甲烷总烃（NMHC）; 80. 注：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。. 本项目燃烧天然气产生的燃气废气属于未制定行业标准的工业炉窑废气，SO2、NOx污染物有组织排放浓度根据《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）和《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）中关于未制定行业标准的其他炉窑相关要求，原则上按照SO2、NOx排放限值分别不高于200mg/m³、300mg/m³执行，具体见表3-8。 表3-8 未制定行业标准的工业炉窑废气污染物排放限值 序号; 污染物项目; 标准限值（mg/m³）. 1; 二氧化硫; ≤200. 2; 氮氧化物; ≤300. 企业污水处理过程产生的恶臭污染物臭气浓度有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中相关标准值，具体见表3-9。 表3-9 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 控制项目; 排气筒高; 最高允许排放量或标准值. 臭气浓度; 15m; 2000（无量纲）. 企业边界任何1小时非甲烷总烃、恶臭污染物平均浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6规定的相关限值，具体见表3-10；另由于《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中未规定颗粒物无组织排放限值，企业厂界处颗粒物无组织排放监控浓度限值执行GB16297-1996《大气污染综合排放标准》中表2规定的相关限值，具体见表3-11。 表3-10 企业边界大气污染物浓度限值 序号; 污染物项目; 适用条件; 浓度限值（mg/m³）. 1; 非甲烷总烃; 所有; 4.0. 2; 臭气浓度*; 20. 注：臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲。. 表3-11 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物项目; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m³. 本项目厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放监控点浓度从严执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中的特别排放限值，具体见表3-12。 表3-12 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 此外企业建设有员工食堂，原有员工80人，本项目新增劳动定员20人，食堂基准灶头数为4个，食堂油烟废气排放标准参照执行GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中的“中型”规模标准，具体见下表3-13。 表3-13 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 3、噪声 本项目位于桐乡市濮院镇恒兴路651号，属于濮院工业园区高新技术区内。且企业厂界西侧道路非交通干线，企业厂界南侧九曲港非通航河道，则企业四侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，具体标准值详见表3-14。 表3-14 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类区; 65; 55. 4、固体废物 本项目固体废物设置库房，并采用桶、袋等包装工具进行存放，一般固废贮存不适用GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，以及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）中的有关规定。危险废物还需执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 区域污染物排放总量控制是对区域环境污染控制的一种有效手段，其目的在于使区域环境质量满足于社会和经济发展对环境功能的要求。根据项目地处流域与污染物特征，结合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年（2016~2020年）规划纲要》、国务院国发[2016]74号《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、中华人民共和国环境保护部环发[2014]197号《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量控制指标审核及管理暂行办法〉的通知》、浙江省人民政府浙政发[2017]19号《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》、浙江省发展和改革委员会与浙江省环境保护厅浙发改规划[2017]250号《浙江省大气污染防治“十三五”规划》等规定要求，本项目纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N、工业烟粉尘、VOCs、SO2、NOx。 1、CODCr、NH3-N总量控制指标 根据《浙江久易电子科技股份有限公司年产3万套智能道闸系统技改项目环境影响报告表》（2020年10月）相关内容确定，本项目实施前企业仅排放生活污水，水污染物达标排放总量控制指标为：废水量2160t/a，CODCr 0.108t/a，NH3-N 0.011t/a。 本项目实施后，企业同时排放生产废水和生活污水，生产废水通过管道收集后，与经化粪池、隔油池预处理的生活污水一同达标纳入区域污水收集管网。企业区域内污水管网已经接通，项目废水可直接实现纳管排放，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L）后排江。本项目废水排放量为4230t/a，废水中CODCr和氨氮污染物排放量为：0.212t/a和0.021t/a，则本项目实施后企业水污染物达标排放总量为：废水量6390t/a，CODCr 0.320t/a，NH3-N0.032t/a，建议将上述达标排放量作为本项目实施后企业CODCr和氨氮的总量控制指标。 根据关于印发《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》的通知（浙环发[2012]10号），新建、改建、扩建项目同时排放生产废水和生活污水且新增水主要污染物排放的，化学需氧量和氨氮应按2倍替代削减比例要求执行。因此本项目CODCr区域平衡削减量为0.640t/a，氨氮区域平衡削减量为0.064t/a。 2、工业烟粉尘总量控制指标 根据《浙江久易电子科技股份有限公司年产3万套智能道闸系统技改项目环境影响报告表》（2020年10月）相关内容确定，本项目实施前企业工业烟粉尘排放总量控制指标为0.004t/a。 本项目在生产过程中共产生工业烟粉尘0.956t/a，经收集处理后达标排放量为0.111t/a，则本项目实施后企业工业烟粉尘总排放量为0.115t/a，建议将上述达标排放量作为本项目实施后企业工业烟粉尘总量控制指标。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)要求，本项目实施后新增工业烟粉尘排放量应按照建设项目所需污染物排放总量指标的2倍进行削减替代，因此本项目工业烟粉尘区域平衡削减量为0.222t/a，在桐乡市范围内调剂解决。 3、挥发性有机物（VOCs）总量控制指标 根据《浙江久易电子科技股份有限公司年产3万套智能道闸系统技改项目环境影响报告表》（2020年10月）相关内容确定，企业原有项目生产过程中无挥发性有机物（VOCs）排放。 本项目在生产过程中共产生挥发性有机物（VOCs）0.105t/a，经收集处理后达标排放量为0.020t/a，建议将上述达标排放量作为本项目实施后企业挥发性有机物（VOCs）总量控制指标。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)、要求，本项目实施后新增挥发性有机物（VOCs）排放量应按照建设项目所需污染物排放总量指标的2倍进行削减替代，因此本项目挥发性有机物（VOCs）区域平衡削减量为0.040t/a，在桐乡市范围内调剂解决。 4、SO2、NOx总量控制指标 根据《浙江久易电子科技股份有限公司年产3万套智能道闸系统技改项目环境影响报告表》（2020年10月）相关内容确定，企业原有项目生产过程中无SO2、NOx污染物排放。 本项目在生产过程中SO2污染物达标排放量为0.024t/a，NOx污染物达标排放量为0.224t/a，建议将上述达标排放量作为本项目实施后企业SO2、NOx污染物总量控制指标。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环发[2014]197号)要求，本项目实施后新增SO2、NOx污染物排放量应按照建设项目所需污染物排放总量指标的2倍进行削减替代，因此本项目SO2区域平衡削减量为0.048t/a，NOx区域平衡削减量为0.448t/a，在桐乡市范围内调剂解决。 本项目实施后企业污染物总量控制指标汇总情况详见表3-15。 表3-15 本项目实施后企业总量控制指标汇总表 单位：t/a 污染物名称; 现有项目排放量; 本项目预测排放量; “以新带老”削减量; 区域削减量; 削减替代来源; 本项目实施后企业总排放量; 本项目实施后企业总量控制指标. 废水量; 2160; 4230; 0; /; /; 6390; 6390. CODCr; 0.108; 0.212; 0; 0.640; 桐乡市排污权化学需氧量政府储备量; 0.320; 0.320. NH3-N; 0.011; 0.021; 0; 0.064; 桐乡市排污权氨氮政府储备量; 0.032; 0.032. VOCs; 0; 0.020; 0; 0.040; 桐乡市濮院镇VOCs储备量; 0.020; 0.020. 工业烟粉尘; 0.004; 0.111; 0; 0.222; 桐乡市工业烟粉尘政府储备量; 0.115; 0.115. SO2; 0; 0.024; 0; 0.048; 桐乡市排污权二氧化硫政府储备量; 0.024; 0.024. NOx; 0; 0.224; 0; 0.448; 桐乡市排污权氮氧化物政府储备量; 0.224; 0.224. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目实施利用现有工业厂房，不涉及土建施工，施工期仅进行简单的设备安装，对环境影响较小，因此施工期主要污染因子为设备安装时产生的噪声，经厂区厂房隔声后对周围环境影响不大，且影响多为短暂性瞬时噪声，随着施工期的结束，影响也会随之消失。要求企业选用低噪声的施工机械，加强施工机械维修、管理，合理安排施工作业时间，做好周围敏感点噪声防治工作，施工现场设置临时隔声屏障，以降低对周边声环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目运营期废气主要为投料粉尘、喷塑粉尘、固化有机废气、燃气废气、恶臭以及食堂油烟废气。 1.1废气源强分析 （1）投料粉尘、喷塑粉尘G1 本项目通过高压静电设备充电，在电场的作用下将粉末涂料均匀喷涂到工件的表面，形成粉状涂层。喷涂过程前需对粉末涂料拆包装，再投入设备进料口，过程中少量原料逸散会产生投料粉尘，类比同类型项目（浙江明辉智能电器有限公司年产50万套电箱柜件技改项目，该项目生产过程中对塑粉进行拆袋、投料进行喷塑，与本项目工艺基本一致，具有类比性），投料粉尘产生量约为粉末涂料使用量的5‰，本项目粉末涂料年消耗量为10.0t/a，则投料粉尘产生量为0.050t/a。 喷涂过程中未喷上工件的粉末涂料会形成喷塑粉尘，本评价参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中关于使用粉末涂料对金属制品进行喷塑的“涂装核算环节”相关产污系数，确定喷塑粉尘产生情况按300kg/t-原料计算，具体产污系数见表4-1。 表4-1 涂装核算环节产污系数表 核算环节; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 涂装; 涂装件; 粉末涂料; 喷塑; 所有规模; 颗粒物; 千克/吨-原料; 300. 本项目粉末涂料在投料阶段少量损耗，投入静电喷涂系统进料口的粉末涂料量约为9.950t/a，则喷塑粉尘产生量为2.985t/a。 本项目静电喷涂系统设置在独立密闭车间内，根据企业提供的资料，本项目使用的静电喷涂系统为提高上粉率配套有旋风回收系统，未喷上的喷塑粉尘通过设备内旋风回收系统吸风口进行捕集，捕集效率可达70%以上（本评价以70%计），捕集的粉末涂料通过旋风回收系统上旋风道送入喷枪，仍可作为原料进行重复使用。 旋风回收系统输送过程采用密闭管道气力输送，且通过增强喷枪电压确保回收粉末涂料的上粉效率，则旋风回收系统捕集的粉末涂料可全部收集利用不向外环境排放。未被旋风回收系统捕集的剩余30%粉尘（约0.896t/a）通过喷涂系统开口逸散到密闭喷塑车间内。 要求企业生产过程中保持喷塑车间密闭，在投料口上方及喷涂系统上方设置集气罩对投料粉尘及逸散粉尘进行收集，收集的粉尘通过密闭管道输送至布袋除尘装置净化处理，最后引至楼顶（企业2号厂房共5层，建筑高度为25米），通过25m高排气筒（DA001）高空排放。粉尘的收集效率大于90%，布袋除尘净化效率大于99%，配套风机额定风量为4000m³/h（根据企业提供的喷塑车间设计尺寸15m×8m×4m，能够满足废气微负压收集要求）。则本项目投料、喷塑工序逸散粉尘产生量0.946t/a，排放量为0.104t/a，其中有组织排放量为0.009t/a，无组织排放量为0.095t/a。 表4-2 本项目投料粉尘、喷塑粉尘产生和排放情况一览表 污染物名称; 排放形式; 产生情况; 排放情况. 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 排放量(t/a); 排放速率（kg/h）. 投料粉尘; 有组织; 0.045; 0.019; 0.001; 0.001. 无组织; 0.005; 0.002; 0.005; 0.002. 合计; 0.050; 0.021; 0.006; 0.003. 喷塑粉尘; 有组织; 0.806; 0.336; 0.008; 0.003. 无组织; 0.090; 0.038; 0.090; 0.038. 合计; 0.896; 0.374; 0.098; 0.041. 注：本项目实行一班制生产，每班工作时间8小时，年工作300天。. （2）固化有机废气G2 本项目全部使用粉末涂料在工件表面进行静电喷涂，粉末涂料是一种粉末状热固性树脂涂料，主要成分为聚酯树脂、固化剂、二氧化钛、其他颜料、助剂和填料，在烘道系统内进行高温流平固化，过程中聚酯树脂成分会少量分解产生挥发性有机污染物。 本评价参照《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行办法》中附表“1C 设备及机械涂装工艺物料中VOCs含量参考值”，确定粉末涂料中挥发性有机物含量占树脂量的2%。根据企业提供的粉末涂料MSDS，确定本项目使用的粉末涂料中树脂含量为53.0%±5.0%，本评价取含量最大值58%，粉末涂料具体成分见下表。 表4-3 粉末涂料主要成分表 主要成分; 含量. 聚酯树脂; 53.0%±5.0%. 固化剂; 4.0%±0.5%. 二氧化钛; 26.0%±2.0%. 其他颜料; 0.1%±0.03%. 助剂; 2.9%±0.2%. 填料; 14.0%±4.0%. 本项目喷塑工序附着上工件的粉末涂料以及通过旋风回收系统收集重复利用喷涂上工件的粉末涂料总量为9.054t/a，则有机废气挥发产生量为0.105t/a，由于其废气成分较为复杂，本评价统一以非甲烷总烃计。 本项目固化烘道系统除物料进出口外，其余部分均为封闭结构，烘道系统自带有废气收集装置对固化过程中产生的废气进行收集，另外要求企业在烘道系统物料进出口上方设置集气罩对废气进行收集，收集的废气通过密闭管道输送至“水喷淋+除湿+二级活性炭吸附”装置净化处理，最后引至楼顶，通过25m高排气筒（DA002）高空排放。“水喷淋”装置可吸收净化少量非甲烷总烃废气，并对高温固化废气进行降温，废气经“除湿”后通过“二级活性炭吸附”装置净化处理，活性炭定期更换确保高效吸附效率。废气收集效率大于90%，废气处理效率大于90%，配套风机额定风量为1000m³/h（根据企业提供的烘道系统设计尺寸20m×2.5m×2m=100m³，能够满足《热风烘燥循环风量的设计与分析》(樊永田著)中提出的一般烘房中循环风量≈10×排气风量的要求）。 则本项目固化工序产生的非甲烷总烃废气排放量为0.020t/a，其中有组织排放量为0.009t/a，无组织排放量为0.011t/a。 表4-4 本项目固化非甲烷总烃废气产生和排放情况一览表 污染物名称; 排放形式; 产生情况; 排放情况. 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 排放量(t/a); 排放速率（kg/h）. 固化非甲烷总烃废气; 有组织; 0.094; 0.039; 0.009; 0.004. 无组织; 0.011; 0.005; 0.011; 0.005. 合计; 0.105; 0.044; 0.020; 0.009. 注：本项目实行一班制生产，每班工作时间8小时，年工作300天。. （3）燃气废气G3 本项目烘干、固化工序均采用加热系统燃烧天然气，并通过热风循环装置供热，天然气燃烧时会产生燃气废气（主要污染物为SO2、NOx、烟尘）。本评价参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）中“机械加工行业”-“涂装核算环节”统计的天然气工业炉窑相关产污系数，具体产污系数见表4-5。 表4-5 涂装核算环节-天然气工业炉窑产污系数表 核算 环节; 产品 名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 涂装; 涂装件; 天然气; 天然气工业炉窑; 所有规模; 工业废气量; 立方米/立方米-原料; 13.6. SO2*; 千克/立方米-原料; 0.000002S. NOx; 千克/立方米-原料; 0.00187. 颗粒物; 千克/立方米-原料; 0.000286. 备注：*S——收到基硫分，本项目使用的天然气品质符合GB17820-2018《天然气》规定的二类气要求，总硫（以硫计）按100mg/m3计，则SO2产污系数为2.0kg/万m³-原料。. 根据企业提供的资料，本项目天然气年合计消耗量约为12万m³a/，天然气燃烧产生的工业废气量为163.200万m³/a，污染物SO2产生量为0.024t/a，NOx产生量为0.224t/a，烟尘产生量为0.034t/a。 本项目天然气燃烧在加热系统中进行，产生的热量通过设备自带热风循环装置对烘道系统进行加热及温度调节。加热系统为密闭结构，自带有废气收集装置，产生的燃气废气经废气收集装置全部收集后，通过密闭管道与固化工序产生的非甲烷总烃废气一同输送至“水喷淋+除湿+二级活性炭吸附”装置净化处理，最后一同通过25m高排气筒（DA002）高空排放。“水喷淋”装置在吸收净化烟尘的同时，可对高温燃气废气进行降温，再经“除湿”装置降低废气含水率后，能够确保后续“二级活性炭吸附”装置正常运行。废气污染物SO2和NOx处理效率为0，烟尘处理效率大于80%。则本项目燃气废气SO2排放量为0.024t/a，NOx排放量为0.224t/a，烟尘排放量为0.007t/a，全部为有组织排放。 表4-6 本项目燃气废气产生和排放情况一览表 污染物名称; 排放 形式; 产生情况; 排放情况. 产生量(t/a); 产生速率(kg/h); 排放量(t/a); 排放速率（kg/h）. 燃气废气; 工业废气量 (万m³/a); 有组织; 163.200; 129.304. SO2; 有组织; 0.024; 0.010; 0.024; 0.010. NOx; 有组织; 0.224; 0.093; 0.224; 0.093. 烟尘; 有组织; 0.034; 0.014; 0.007; 0.003. 注：本项目实行一班制生产，每班工作时间8小时，年工作300天。. （4）恶臭G4 本项目实施后，企业拟在厂区内建设一座处理规模为15t/d的废水处理，在污水处理过程中会产生恶臭污染物，此外本项目生产过程中产生的废气也含有恶臭。 恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标。其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质做出浓度标准，目前我国只规定了八种恶臭污染物的一次最大排放限值、复合恶臭物质的臭气浓度限值及无组织排放源的厂界浓度限值，即《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 目前，国外对恶臭强度的分级和测定多以人的嗅觉感官作为基础得到，如德国的臭气强度5级分级（1958年）；日本的臭气强度6级分级（1972年）等。这种测定方法以经过训练合格的5-8名臭气监测员以自身的恶臭感知能力对恶臭进行强度监测。 北京环境监测中心在吸取国外经验的基础上提出了恶臭6级分级法（见下表），该分级法以感受器——嗅觉的感觉和人的主观感觉特征两个方面来描述各级特征，既明确了各级的差别，也提高了分级的准确程度。 表4-7 恶臭6级分级法 恶臭强度级; 特 征. 0; 未闻到有任何气味，无任何反应. 1; 勉强能闻到有气味，但不宜辩认气味性质（感觉阈值）认为无所谓. 2; 能闻到气味，且能辨认气味的性质（识别阈值），但感到很正常. 3; 很容易闻到气味，有所不快，但不反感. 4; 有很强的气味，而且很反感，想离开. 5; 有极强的气味，无法忍受，立即逃跑. 根据企业废水处理设施设计单位提供的资料，企业废水处理设施处理规模较小，在废水处理设施范围内能闻到气味，但不宜辨认气味的性质（感觉阈值），感到很正常，恶臭等级在2～3级左右；企业废水处理设施综合调节池、反应沉淀池、污泥池和压滤机房等主要构筑物均采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的臭气通过15m高排气筒（DA003）高空排放，污水站范围外勉强能闻到有气味，不宜辩认气味性质（感觉阈值），认为无所谓，恶臭等级在1级左右，对周围环境影响较小，技术可行。 另根据对同类型项目（浙江明辉智能电器有限公司年产50万套电箱柜件技改项目，该企业生产工艺与本项目基本一致，具有类比性）的类比调查，企业生产车间内能闻到气味，但不宜辨认气味的性质（感觉阈值），感到很正常，恶臭等级在2～3级左右。在采取相应废气治理措施后，生产车间外勉强能闻到气味，不宜辩认气味性质（感觉阈值），认为无所谓，恶臭等级在1级左右。 （5）食堂油烟G5 油烟废气主要是食堂厨房烹制过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。油烟废气的成分十分复杂，主要污染物有多环芳烃、醛、酮、苯并(a)芘等200多种有害物质。本项目新增劳动定员20人，年生产300天，根据当地的饮食习惯，每人每餐食用油消耗量按30g/(人·餐)，则本项目年消耗食油0.180t，烹饪过程中油的挥发损失按3%计，则本项目食堂油烟废气年产生量约为0.005t/a。 企业现有职工80人，设置有员工食堂，本项目新增员工就餐利用企业现有员工食堂。企业食堂基准灶头数为4个，餐饮规模为中型，企业采用DNN型油烟净化装置对食堂油烟进行净化，然后通过厨房所在房屋屋顶25m高排气筒（DA004）高空排放，油烟净化装置去除效率大于75%，则油烟废气排放量为0.001t/a。企业食堂每日烹饪时间按2小时计，原有项目油烟废气排放量为0.006t/a，油烟净化装置配套风机风量为8000m³/h，则油烟废气排放浓度为1.5mg/m³，符合GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》排放浓度≤2.0mg/m³的要求，技术可行。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气产排情况汇总 根据以上分析，本项目生产过程废气污染防治情况见图4-1，废气产生、排放源强核算结果及相关参数汇总见表4-8，废气有组织排放口（点源）基本情况见表4-9。 图4-1 废气处理工艺流程 表4-8 本项目废气排放源强核算情况汇总一览表 污染 工序/生产线; 装置; 污染物; 污染源; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放 时间/h. 核算 方法; 废气产生量(m3/h); 产生 浓度(mg/m3); 产生 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 工艺; 效率/%; 核算 方法; 废气排放量(m3/h); 排放 浓度 (mg/m3); 排放 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). 投料、喷塑; 静电喷涂系统; 颗粒物; 有组织; 产污系数法; 4000; 88.6; 0.354; 0.851; 布袋除尘; 99; 排污系数法; 4000; 0.9; 0.004; 0.009; 2400. 无组织; 产污系数法; /; /; 0.040; 0.095; /; /; 排污系数法; /; /; 0.040; 0.095; 2400. 固化; 烘道系统; 非甲烷总烃; 有组织; 产污系数法; 1000; 39.2; 0.039; 0.094; 水喷淋+除湿+二级活性炭吸附; 90; 排污系数法; 1000; 3.9; 0.004; 0.009; 2400. 无组织; 产污系数法; /; /; 0.005; 0.011; /; /; 排污系数法; /; /; 0.005; 0.011; 2400. 天然气燃烧; 加热系统; 颗粒物; 有组织; 产污系数法; 680.0; 20.8; 0.014; 0.034; 水喷淋+除湿+二级活性炭吸附; 80; 排污系数法; 680.0; 4.3; 0.003; 0.007; 2400. SO2; 产污系数法; 14.7; 0.010; 0.024; 0; 排污系数法; 14.7; 0.010; 0.024; 2400. NOx; 产污系数法; 137.3; 0.093; 0.224; 0; 排污系数法; 137.3; 0.093; 0.224; 2400. 污水 处理; 废水处理设施; 恶臭; 有组织; 类比法; 3000; 2～3级; /; /; 类比法; 3000; 1级; 8760. 生产 过程; /; 恶臭; /; 类比法; 2～3级; 严格落实废气治理; /; 类比法; 1级; 2400. 食堂 油烟; /; 油烟废气; 有组织; 产污系数法; 8000; 5.6; 0.008; 0.005; DNN型油烟净化装置; 75; 排污系数法; 8000; 1.5; 0.002; 0.001; 600. 表4-9 有组织排放口（点源）基本情况 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度; 排气筒 高度; 排气筒出口内径; 烟气流速; 烟气温度; 年排放小时数; 排放工况; 污染因子; 污染物排放速率. X; Y. m*; m*; m; m; m; m/s; ℃; h; /; /; kg/h. 1; 投料、喷塑粉尘 排气筒DA001; E120°35′05.04″; N30°40′21.52″; 4; 25; 0.3; 15.7; 25; 2400; 正常; 颗粒物; 0.004. 2; 固化、燃气废气 排气筒DA002; E120°35′05.20″; N30°40′21.62″; 4; 25; 0.2; 13.6; 40; 2400; 正常; NMHC; 0.004. 颗粒物; 0.003. SO2; 0.010. NOx; 0.093. 恶臭; /. 3; 污水处理恶臭 排气筒DA003; E120°35′04.19″; N30°40′21.09″; 4; 15; 0.3; 11.8; 25; 8760; 正常; 恶臭; /. 4; 职工食堂油烟 排气筒DA004; E120°35′08.13″; N30°40′18.02″; 4; 25; 0.5; 11.3; 25; 600; 正常; 油烟; 0.002. 备注：本项目坐标采用经纬度。. 1.3正常工况下废气达标排放分析 根据源强分析，经采取相应废气防治措施后，预计本项目有组织废气污染物排放达标情况见表4-10。 表4-10 废气有组织排放达标性分析 污染 工序; 污染物; 排放源; 排放浓度(mg/m³); 排放口类型; 污染治理措施; 排放标准; 标准限值(mg/m³); 达标 情况. 污染防治工艺及名称; 是否可行技术. 喷塑; 颗粒物; DA001; 0.9; 一般排放口; 静电喷涂系统设置在独立密闭车间内，设备内自带旋风回收系统对未喷上的粉末涂料先进行回收重复利用。生产过程中保持喷塑车间密闭，在投料口上方及喷涂系统上方设置集气罩对逸散粉尘进行收集，收集的粉尘通过密闭管道输送至布袋除尘装置净化处理，最后通过25m高排气筒（DA001）高空排放。粉尘的收集效率大于90%，布袋除尘净化效率大于99%，配套风机额定风量为4000m³/h; 可行; DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》; 30; 达标. 固化; 非甲烷总烃; DA002; 3.9; 一般排放口; 烘道系统除物料进出口外，其余部分均为封闭结构，烘道系统自带有废气收集装置，另在物料进出口上方设置集气罩对废气进行收集，收集的废气通过密闭管道输送至“水喷淋+除湿+二级活性炭吸附”装置净化处理，最后通过25m高排气筒（DA002）高空排放。废气收集效率大于90%，处理效率大于90%，配套风机额定风量为1000m³/h; 可行; DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》; 80; 达标. 天然气燃烧; 颗粒物; 4.3; 加热系统为密闭结构，自带有废气收集装置，产生的燃气废气经废气收集装置全部收集后，通过密闭管道与固化工序产生的非甲烷总烃废气一同输送至“水喷淋+除湿+二级活性炭吸附”装置净化处理，最后一同通过25m高排气筒（DA002）高空排放，SO2和NOx处理效率为0，烟尘处理效率大于80%; 30; 达标. SO2; 14.7; 环大气[2019]56号、浙环函[2019]315号中关于未制定行业标准的其他炉窑相关要求; 200; 达标. NOx; 137.3; 300; 达标. 污水 处理; 恶臭; DA003; /; 一般排放口; 废水处理设施综合调节池、反应沉淀池、污泥池和压滤机房等主要构筑物均采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的臭气通过15m高排气筒（DA003）高空排放; 可行; GB14554-93 《恶臭污染物排放标准》; 2000（臭气浓度，单位无量纲）; /. 食堂 油烟; 油烟 废气; DA004; 1.5; 一般排放口; 采用DNN型油烟净化装置对食堂油烟进行净化，然后通过厨房所在房屋屋顶25m高排气筒（DA004）高空排放; 可行; GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》; 2.0; 达标. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 由上表分析结果可知，本项目喷塑工序产生的投料、喷塑粉尘，固化工序产生的非甲烷总烃废气以及天然气燃烧产生的燃气废气经收集处理后排放浓度均满足DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表1规定的相关排放限值及《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）和《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）中关于未制定行业标准的其他炉窑相关要求（非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m³，颗粒物排放浓度30mg/m³，SO2排放浓度≤200mg/m³，NOx排放浓度≤300mg/m³）；企业食堂油烟经收集处理后排放浓度为1.5mg/m³，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放浓度≤2.0mg/m³的要求，对周边大气环境影响较小。本项目在严格落实各项污染防治措施的基础上，无组织废气排放量较小，对周围大气环境影响较小。 此外，根据企业废水处理设施设计单位提供的资料，本项目污水处理恶臭经收集处理后，预计恶臭污染物排放浓度能达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2中的相关标准，对周边大气环境影响较小。另根据对同类型项目（浙江明辉智能电器有限公司年产50万套电箱柜件技改项目，该企业生产工艺与本项目基本一致，具有类比性）的类比调查，本项目在采取相应废气治理措施的基础上，预计恶臭污染物有组织排放及厂界浓度值能达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中的相关标准，对周围大气环境影响较小。 1.4监测要求 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，结合《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）相关要求，企业需提出在生产运行阶段的大气污染源监测计划，具体见表4-11。 表4-11 污染源监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放执行标准. DA001 排气筒; 颗粒物; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）. DA002 排气筒; 非甲烷总烃; 1次/年; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）. 颗粒物. 臭气浓度. SO2、NOx; 环大气[2019]56号、浙环函[2019]315号中关于未制定行业标准的其他炉窑相关要求. DA003 排气筒; 臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂房外无组织排放监控点; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂界无组织监控点; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）. 非甲烷总烃; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）. 臭气浓度. 1.5非正常工况下废气达标排放分析 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施发生故障，达不到应有效率，造成废气不能得到有效处理直接排放，非正常工况排放情形分析见表4-12。 表4-12 非正常工况排放情形分析 非正常排放源; 非正常排放原因; 非正常工况排放情形; 排放 限值 (mg/m³); 达标情况. 污染物; 排放浓度(mg/m³); 单次持续时间 (h/次); 排放 速率 (kg/h); 年发生频次 (次/a); 排放量 (kg/a). 投料、喷塑废气排气筒DA001; 废气处理系统故障; 颗粒物; 88.6; 1; 0.354; 1; 0.354; 30; 超标. 固化、燃气废气排气筒DA002; 废气处理系统故障; 非甲烷总烃; 39.2; 1; 0.039; 1; 0.039; 80; 达标. 颗粒物; 20.8; 1; 0.014; 1; 0.014; 30; 达标. SO2; 14.7; 1; 0.010; 1; 0.010; 200; 达标. NOx; 137.3; 1; 0.093; 1; 0.093; 300; 达标. 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒投料、喷塑工序废气污染物颗粒物排放浓度不能达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表1规定的相关排放限值，对周围大气环境造成污染；DA002排气筒固化、天然气燃烧工序废气污染物非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx污染物排放均能达到DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表1规定的相关排放限值及《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气[2019]56号）和《浙江省工业炉窑大气污染综合治理方案》（浙环函[2019]315号）中关于未制定行业标准的其他炉窑相关要求。 为防止非正常工况排放情形对周围环境的影响，在废气处理设备停止运行或出现故障时，要求企业立即暂停相应废气产生工序的生产，待检修完后恢复生产。此外为杜绝废气非正常工况排放情形发生，企业还应采取以下措施： 1、完善环保设施运行管理制度，建立健全各类台账并严格管理，安排专人负责环保设备的日常维护管理，定期检查、记录、汇报相关情况，及时发现废气处理设备隐患，保持废气处理设施的净化能力和净化容量，确保废气处理系统正常运行； 2、建立健全环保管理制度，成立环保管理组织机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训； 3、按相关要求委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放污染物进行定期监测； 4、建立非正常工况申报管理制度。 1.7卫生防护距离 为了防控通过无组织排放的大气污染物的健康危害，产生大气有害物质的生产单元（生产车间或作业场所）的边界至敏感区边界之间应设置卫生防护距离。 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），卫生防护距离初值计算公式如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，kg/h； Cm ——大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3； L ——大气有害物质卫生防护距离初值，m； r ——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D ——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别查表得； 按照企业提供的平面布置情况，结合项目所在地近五年平均风速及大气污染源构成类别，计算企业的无组织排放源卫生防护距离，结果见表4-13。 表4-13 车间无组织排放废气卫生防护距离计算结果 污染物名称; 排放源; 面积 m²; 排放速率 kg/h; 标准限值 mg/Nm3; 卫生防护距离初值（m）; 卫生防护距离终值（m）. 计算值; 选取值. 颗粒物; 生产车间4层; 2304; 0.040; 0.9; 1.0; 50; 100. 非甲烷总烃; 0.005; 2.0; 0.1; 50. 备注：标准限值1小时平均值以日均值的3倍计。. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中的规定，当企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离在同一级别时，则企业的卫生防护距离终值应提高一级。根据上述计算，本项目生产车间需设置100米卫生防护距离。 此外，本项目污水处理过程以及废气含有恶臭污染物，根据前述分析，本项目在采取相应废气治理措施的基础上，预计恶臭污染物厂界浓度能达到GB14554-93《恶臭污染物排放标准》中的相关标准，对周围大气环境影响较小。 综合考虑卫生防护距离终值以及恶臭影响范围，建议本项目生产车间设置100m的卫生防护距离（具体供相关职能部门参考）。根据现场踏勘，本项目生产车间外最近大气环境保护目标为厂界南侧的凯旋路沿街商住用房（距本项目生产车间约220米），本项目生产车间外100米范围内没有环境敏感点，因此本项目100米的卫生防护距离可以实现，卫生防护距离包络线图见附图8。 同时，本评价建议规划等有关部门在本项目生产车间100m范围内不批建住宅、医院、学校和食品企业等大气环境敏感点。 1.8环境影响分析 在落实相应污染治理措施的基础上，本项目废气均能够实现达标排放，对大气环境及周围环境保护目标的影响较小，不会改变项目所在地区域环境质量等级，当地环境质量仍能维持现状。 2、废水 本项目用水主要包括预脱脂、脱脂、清洗、硅烷化前处理工序用水、废气处理喷淋用水以及生活用水，合计年用水量约4738t/a，产生的废水主要为前处理废水、喷淋废水以及职工生活污水。 2.1废水源强分析 （1）前处理废水W1 本项目预脱脂、脱脂、清洗、硅烷化、清洗等工序需使用脱脂剂、清洗剂、硅烷处理剂与水调配成处理液，对工件进行脱脂、清洗、硅烷化等喷塑前处理加工。 根据企业提供的资料，本项目前处理系统分别设有1个预脱脂/脱脂糟、1个硅烷化槽和2个清洗槽。预脱脂/脱脂槽内脱脂剂浓度约为10%，硅烷化槽内硅烷处理剂浓度约为10%，糟内的处理液循环使用，定期更换，会产生脱脂废液和硅烷化废液。本项目脱脂剂年耗量为5.0t/a，调配所需用水量为45t/a，共产生脱脂处理液50t/a；硅烷处理剂年耗量为5.0t/a，调配所需用水量为45t/a，共产生硅烷化处理液50t/a。考虑过程中脱脂处理液、硅烷化处理液部分损耗，废液产生量按处理液用量的90%计，则本项目共产生处理废液90t/a。 此外本项目2个清洗槽设计尺寸分别为3m×0.5m×0.8m=1.2m³、3.5m×0.5m×0.8m=1.4m³，合计容积为2.6m³，为了达到更好的清洗效果，清洗槽内清洗液需保持连续溢流，日溢流量约为清洗槽自身容积的4倍，则每天清洗液使用量为13t/d，年工作天数300天，共需消耗清洗液3900t/a，本项目清洗剂年耗量为2.0t/a，则调配所需用水量为3898t/a。考虑过程中清洗液部分损耗，清洗废水产生量按清洗液用量的90%计，则本项目共产生清洗废水3510t/a。 脱脂废液、硅烷化废液有机物浓度较高，企业拟将脱脂废液、硅烷化废液收集后输送至高浓度集水池暂存，后续逐步与其他生产废水一同输送至废水处理设施处理后达标排放。对照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），符合“7 不作为液态废物管理的物质”中“7.2 经过物理处理、化学处理、物理化学处理和生物处理等废水处理工艺处理后，可以满足向环境水体或市政污水管网和处理设施排放的相关法规和排放标准要求的废水、污水”相关要求。 综上分析，本项目前处理工序废水产生量合计为3600t/a。根据同类型项目（浙江明辉智能电器有限公司年产50万套电箱柜件技改项目，该项目采用脱脂→清洗→硅烷化→清洗前处理生产工艺，与本项目基本一致，具有类比性）的类比调查以及企业提供的脱脂剂、清洗剂、硅烷处理剂MSDS（清洗剂中含有10%-30%的C9-C11链烷醇聚醚，硅烷处理剂中含有99%-99.9%的有机硅烷部分未参与成膜反应进入废水中），确定前处理废水污染物水质约为CODCr 800mg/L，NH3-N 35mg/L，石油类 30mg/L，则污染物产生量为CODCr 2.880t/a，NH3-N 0.126t/a，石油类 0.108t/a。 另根据企业提供的硅烷处理剂MSDS，确定硅烷处理剂中含有0.1%-1%氟锆酸成分（本评价以最大含量1%计），锆元素在金属基材表面形成氧化锆，最终与硅烷膜形成稳态层膜，氟元素生成HF促进硅烷水解成膜反应，本评价为保险起见，视氟元素全部作为氟化物进入废水中，本项目硅烷处理剂年耗量为5.0t/a，据此核算前处理废水中氟化物产生量为0.050t/a，浓度为13.9mg/L。 （2）喷淋废水W2 本项目固化废气、燃气废气采用“水喷淋+除湿+二级活性炭吸附”装置进行净化处理，水喷淋装置喷淋用水通过喷淋塔底部集水箱循环使用，集水箱容积为1.5m³，平均按2次/周进行更换。本项目年工作天数300天，年工作周数约为50周，则水喷淋装置年用水量约150t/a，考虑喷淋用水对高温燃气废气进行冷却降温的蒸发损耗，根据企业及废气处理装置设计单位提供的资料，蒸发损耗量约为用水量的20%，则喷淋废水产生量约为120t/a。 根据同类型项目（浙江明辉智能电器有限公司年产50万套电箱柜件技改项目，该项目生产工艺与本项目基本一致，固化工序产生的废气采用“水喷淋+紫外光催化氧化+活性炭吸附”工艺，与本项目基本一致，具有类比性）的类比调查以及企业提供的资料，喷淋废水污染物水质约为CODCr 200mg/L，NH3-N 35mg/L，污染物产生量为CODCr 0.024t/a，NH3-N 0.004t/a。 综上，本项目共产生生产废水3720t/a（12.4t/d）。 （3）职工生活污水W3 本项目新增劳动定员20人，年工作时间300天。员工就餐利用企业现有食堂，生活用水量按100L/（人·天）计，则用水量为600t/a，生活污水按用水量的85%计，生活污水产生量约为510t/a。生活污水中主要污染物浓度CODCr约320mg/L、NH3-N约35mg/L，污染物产生量为CODCr 0.163t/a，NH3-N 0.018t/a。 本项目拟在厂区内建设一座15t/d处理能力的废水处理设施，要求企业内实行清污分流、雨污分流。雨水经厂区雨水排水管网排入附近市政雨水管网；生产废水通过管道收集后经厂区废水处理设施处理后，再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水一同达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准及DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中相关规定后，纳入区域污水收集管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司统一处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准（即CODCr≤50mg/L、NH3-N≤5mg/L，石油类≤1mg/L）后排江，废水排放量为4230t/a，则本项目废水污染物CODCr排放量为0.212t/a，NH3-N排放量为0.021t/a，石油类排放量为0.004t/a，氟化物排放量为0.050t/a。 表4-14 本项目废水产生情况汇总表 废水类别; 污染因子; 产生情况. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）. 生产废水; 前处理废水; 废水量; /; 3600. CODCr; 800; 2.880. NH3-N; 35; 0.126. 石油类; 30; 0.108. 氟化物; 13.9; 0.050. 喷淋废水; 废水量; /; 120. CODCr; 200; 0.024. NH3-N; 35; 0.004. 合计; 废水量; /; 3720. CODCr; 780.6; 2.904. NH3-N; 35; 0.130. 石油类; 29; 0.108. 氟化物; 13.4; 0.050. 生活污水; 水量; /; 510. CODCr; 320; 0.163. NH3-N; 35; 0.018. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.2废水产排情况汇总 根据上述分析，本项目废水污染源产生源强核算及相关参数见表4-15，废水进入综合污水处理厂污染源源强核算及相关参数见表4-16。 表4-15 废水污染源产生源强核算结果及相关参数一览表 废水来源; 废水类别; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物纳管; 排放时间(h). 核算 方法; 产生废水量(t/a); 产生浓度(mg/L); 产生量 (t/a); 工艺; 效率 %; 核算 方法; 排放废水量(t/a); 排放浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 生产过程; 生产废水; CODCr; 类比法; 3720; 780.6; 2.904; 高浓度集水池+隔油池+综合调节池+反应沉淀池; 50; 类比法; 3720; 390.3; 1.452; 2400. NH3-N; 35; 0.130; /; 35; 0.130. 石油类; 29; 0.108; 50; 14.5; 0.054. 氟化物; 13.4; 0.050; /; 13.4; 0.050. 日常生活; 生活 污水; CODCr; 类比法; 510; 320; 0.163; 化粪池、隔油池; /; 类比法; 510; 320; 0.163; 2400. NH3-N; 35; 0.018; /; 35; 0.018. 表4-16 综合污水处理厂废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 工序; 污染物; 进入城市污水处理厂污染物情况; 治理措施; 污染物排放; 排放时间(h). 产生废水量(t/a); 产生浓度(mg/L); 产生量 (t/a); 工艺; 综合处理效率/%; 核算 方法; 排放废水量(t/a); 排放浓度 (mg/L); 排放量 (t/a). 桐乡市城市污水处理有限责任公司; CODCr; 4230; 381.8; 1.615; 沉淀+生化等; 87; 排污系数法; 4230; 50; 0.212; 2400. NH3-N; 35; 0.148; 86; 5; 0.021. 石油类; 12.8; 0.054; 92; 1; 0.004. 氟化物; 11.8; 0.050; /*; 11.8; 0.050. 注：*由于《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中未对氟化物排放标准作出要求，本评价视城市污水处理厂对氟化物无处理效率。. 本项目实施后企业废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-17，废水排放口基本情况见表4-18，废水污染物排放信息见表4-19。 表4-17 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放方式; 排放 去向; 排放规律; 间歇排放时段; 污染治理设施. 编号; 名称; 工艺; 处理 能力; 是否可行技术. 1; 生产废水; CODCr、 NH3-N、 石油类、氟化物; 间接排放; 进入城市污水集中处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 企业生产时段; TW001; 厂区废水处理设施; 高浓度集水池+隔油池+综合调节池+反应沉淀池; 15t/d; 可行. 2; 生活污水; CODCr、 NH3-N; TW002; 生活污水处理系统; 化粪池、隔油池; /; 可行. 表4-18 排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准（mg/L）. 1; DW001; E120°35′ 06.59″; N30°40′ 16.34″; 0.6390*; 是 □否; 企业总排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口; 桐乡市城市污水处理有限责任公司; CODCr; 50. NH3-N; 5. 石油类; 1. 氟化物; /. 注：*废水排放量包括企业现有项目排放量和本项目新增废水排放量之和。. 表4-19 废水污染物排放信息表（改、扩建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 现有项目排放浓度/（mg/L）; 现有项目排放量/ （kg/d）; 本项目排放浓度/ （mg/L）; 新增日排放量/（kg/d）; 全厂日排放量/（kg/d）; 新增年排放量/（t/a）; 全厂排放量/（t/a）. 1; DW001; CODCr; 320; 2.304; 381.8; 5.383; 7.687; 1.615; 2.306. 2; NH3-N; 35; 0.252; 35; 0.493; 0.745; 0.148; 0.224. 3; 石油类; /; /; 12.8; 0.180; 0.180; 0.054; 0.054. 4; 氟化物; /; /; 11.8; 0.167; 0.167; 0.050; 0.050. 全厂排放口 合计; CODCr; 1.615; 2.306. NH3-N; 0.148; 0.224. 石油类; 0.054; 0.054. 氟化物; 0.050; 0.050. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.3废水达标排放分析 本项目废水纳管排放标准及排放达标情况分析见表4-20。 表4-20 废水污染物排放执行标准及达标情况分析 序号; 排放口编号; 污染物 种类; 排放浓度（mg/L）; 纳管标准; 达标 分析. 标准名称; 浓度限值（mg/L）. 1; DW001; CODCr; 381.8; CODCr、石油类、氟化物执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准； NH3-N执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中相关规定; 500; 达标. NH3-N; 35; 35; 达标. 石油类; 12.8; 20; 达标. 氟化物; 11.8; 20; 达标. 2.4废水污染治理设施可行性 （1）污水处理工艺 根据以上分析，本项目生产废水主要来源于前处理废水和废气处理喷淋废水，生产废水水质污染物浓度较高，不能直接纳管排放，企业拟在厂区内建设一座处理规模为15t/d的废水处理设施对生产废水进行处理，本项目生产废水产生量为12.4t/d，能够满足处理需求。根据废水处理设施设计单位提供的资料，本项目生产废水处理工艺采用“高浓度集水池+隔油池+综合调节池+反应沉淀池”工艺，具体见图4-2。 图4-2 污水处理工艺流程图 废水处理工艺流程说明： 高浓度集水池：前处理脱脂、硅烷化处理产生的脱脂废液、硅烷化废液有机物浓度较高，企业将脱脂废液、硅烷化废液经专用管道收集输送至高浓度集水池暂存，后续逐步与其他生产废水一同进入废水处理设施，能够调节进水水质浓度，以免高浓度废液对废水处理系统造成冲击； 隔油池：生产废水通过隔油池隔板去除石油类污染物； 综合调节池：生产废水经除油后自流输送至厂区综合调节池调节水量水质； 反应沉淀池：废水经泵提进入反应沉淀池，投加PAC、PAM等药剂并进行机械搅拌，通过絮凝沉降去除废水中大颗粒悬浮物和大分子有机物，上清液通过三角堰溢流出水，再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水一同纳管排放。反应沉淀池内絮凝沉降产生的悬浮菌胶团随污泥排入污泥池，经压滤机脱水压滤，产生的干化污泥委托相关有资质单位安全处置。 （2）污水处理工艺预测效果 根据设计单位提供的资料，企业废水处理设施污水处理工艺预测处理效果见表4-21。 表4-21 污水处理工艺效果预测分析 污染物种类; CODCr; NH3-N; 石油类; 氟化物. 原水水质; 780.6mg/L; 35mg/L; 29mg/L; 13.4mg/L. 处理工艺; 高浓度集水池+隔油池+综合调节池+反应沉淀池. 去除率; 50%; /; 50%; /. 出水水质; 390.3mg/L; 35mg/L; 14.5mg/L; 13.4mg/L. 纳管排放标准; 500mg/L; 35mg/L; 20mg/L; 20mg/L. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 企业生产废水处理设施出水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定。生产废水经厂区废水处理设施处理后，再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水一同纳入区域污水管网。本项目生活污水主要来源于食堂废水、盥洗废水、冲厕废水等，污水原始污染物浓度较低，经化粪池、隔油池预处理后能确保废水纳管水质满足相关纳管标准。 则本项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效、可行。 2.5依托集中污水处理厂的可行性 本项目废水经预处理后纳管排放，最终送桐乡市城市污水处理有限责任公司集中处理后排放钱塘江。桐乡市城市污水处理有限责任公司污水处理工程建于1999年，主要负责桐乡市城区的污水处理，现有处理规模为5万t/d，目前实际处理量为4.7万t/d，有容量接纳本项目产生的废水。原污水处理系统采用A2/O工艺，设计进水水质CODCr为500mg/l，设计出水质达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级标准的B标准。 2014年桐乡市城市污水处理有限责任公司实施提标改造工程，改造前后污水处理规模不变，仍为5万吨/日，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准提标至一级A标准。该提标改造工程已完成，正式运行，桐乡市城市污水处理有限责任公司目前污水处理工艺流程见下图。 图4-3 桐乡市城市污水处理有限责任公司污水处理工艺流程图 根据浙江省重点排污单位监督性监测信息公开平台发布的2020年度桐乡市城市污水处理有限责任公司出水口监督性监测数据，桐乡市城市污水处理有限责任公司出水水质稳定，尾水排放符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准要求，具体见表4-22。 表4-22 桐乡市城市污水处理有限责任公司总排口水质监测数据 检测项目 样品日期; pH; BOD5; CODCr; 氨氮; 总氮; 悬浮物; TP. 出水口; 2020.2.24; 7.31; <0.5; 26; 0.16; 10.6; 5; 0.056. 2020.4.13; 7.15; <0.5; 18; 0.84; 7.62; 8; 0.015. 2020.7.8; 7.52; <0.5; 8; 0.056; 3.45; 4; 0.014. 2020.10.15; 7.34; <0.5; 23; 0.322; 8.85; 7; 0.129. 最高容许排放浓度; 6～9; 10; 50; 5; 15; 10; 0.5. 出厂水质评价结果; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格; 合格. 注：单位除pH（无量纲）外，其余均为mg/L。. 目前本项目实施地周边污水管网已经建成，具备纳管条件，项目废水可接入市政污水管网。本项目废水主要为pH、CODCr、NH3-N、石油类等常规污染因子，水质复杂程度简单，经企业预处理后满足桐乡市城市污水处理有限责任公司设计进水水质要求，不会对污水厂造成冲击影响，因此依托集中污水处理厂，技术可行。 2.6监测要求 根据《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ 2.3-2018）要求，结合《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）相关要求，企业需提出在生产运行阶段的水污染源监测计划，具体见表4-23。 表4-23 环境监测计划及记录信息表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放执行标准. 废水总 排放口; 流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、悬浮物; 半年/次; pH值、化学需氧量、总氮、悬浮物执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中三级标准； NH3-N、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中相关规定. 2.7环境影响分析 企业实行清污分流、雨污分流；所有废水经预处理达到相关标准后均纳管排放，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司统一处理达到GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1中一级A标准后排放钱塘江，不直接排放内河水体。项目污染物排放较少，正常运行情况下不会对于区（流）域水环境质量产生明显不利影响，也不会对实现改善区（流）域水环境质量的目标产生负面影响。 3、噪声 3.1噪声源强 项目主要噪声源来源于生产设备产生的机械噪声，类比同类型设备噪声监测数据，本项目主要生产设备各噪声源强在70～85dB（A）之间（监测位置距离设备1m处），本项目噪声污染源源强核算结果见表4-24。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-24 项目噪声源强 单位：dB 序号; 名称; 数量; 空间位置; 声源类型 (频发、偶发等); 噪声源强; 降噪措施; 噪声排放值; 持续时间/h. 室内或室外; 所在 车间; 相对地 面高度; 核算方法; 噪声值; 工艺; 降噪效果; 核算方法; 噪声值. 1; 前处理系统相关设备; 1; 室内; 2号 厂房; 地面5层; 频发; 类比法; 75-80; 加强管理，车间合理布局，设备减振，厂房隔声；风机消声，水泵、风机隔声等; 20; 类比法; 55-60; 2400. 2; 静电喷涂系统相关设备; 1; 地面4层; 频发; 类比法; 80-85; 类比法; 60-65; 2400. 3; 加热系统相关设备; 1; 地面4层; 频发; 类比法; 80-85; 类比法; 60-65; 2400. 4; 烘道系统相关设备; 1; 地面4层; 频发; 类比法; 75-80; 类比法; 55-60; 2400. 5; 悬挂输送系统相关设备; 1; 地面5层; 频发; 类比法; 70-75; 类比法; 50-55; 2400. 6; 空压机; 1; 地面4层; 频发; 类比法; 80-85; 类比法; 60-65; 2400. 7; 废气处理系统相关设备; /; 室外; 废气处理设施; 地面1层; 频发; 类比法; 80-85; 类比法; 60-65; 2400. 8; 废水处理系统相关设备; /; 废水处理设施; 地面1层; 频发; 类比法; 80-85; 类比法; 60-65; 8760. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.2噪声达标分析 （1）预测模型 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）相关要求，本评价对本项目噪声对厂界的影响进行预测。 本次评价噪声预测采用环安科技在线模型计算平台的环安噪声环境影响评价系统，该系统是根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）构建，基于GIS的三维噪声影响评价系统，综合考虑预测区域内所有声源、遮蔽物、气象要素等在声传播过程的综合效应，最终给出符合导则的计算结果。该系统支持点声源、线声源、面声源及室内声源预测模型的建立，并自动考虑多源的叠加影响，用于工业建设项目的噪声预测评价。对于非连续发声及源强不稳定的工业声源，也提供了相应的预测模型。 （2）预测结果 本项目实行一班制生产，厂界昼间噪声预测结果见表4-25。 表4-25 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值; 昼间; 49.7; 21.7; 48.6; 57.9. 背景值*; 昼间; 60; 61; 61.5; 60.5. 预测值; 昼间; 60.4; 61.1; 61.7; 62.4. 评价标准; 昼间; 65; 65; 65; 65. 超标值; 昼间; 0; 0; 0; 0. *注：本项目为扩建项目，厂界噪声背景值为《浙江久易电子科技股份有限公司年产3万套智能道闸系统技改项目竣工环境环保设施验收报告》（2021年5月）中的验收监测结果均值。. 根据上述预测结果，本项目四侧厂界昼间噪声均能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类区噪声排放限值。 3.3环境影响分析 为确保本项目厂界噪声稳定达标，本环评建议建设单位采用如下治理措施：设备选型时选用先进的低噪声设备，并对强声源设备采用防震、消声、隔声等降噪措施；加强生产设备以及废水、废气治理设施的维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；加强车间管理和对操作工人的培训，合理安排高噪声作业时间，文明操作，轻拿轻放；对生产车间合理布局，将静电喷涂系统、加热系统、空压机等高噪声设备设置于生产车间中央；废水处理设施、废气处理设施布置在远离南侧沿街商住用房的厂区北侧，水泵、风机外安装隔声罩，设备下方加装橡胶减振垫，配置消声器；加强厂区绿化，在各厂界种植高密集树木，车间周围加大绿化力度，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减。 在此基础上，本项目实施后四侧厂界昼间噪声均能够达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类区要求，且项目周边50m范围内无声环境保护目标，不会对周边声环境造成不利影响。 3.3监测要求 根据项目情况，结合《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）相关要求，本项目营运期噪声监测计划见表4-26。 表4-26 厂界噪声监测计划 监测点位; 监测时间; 监测频次; 执行标准. 企业厂界四周; 昼间Leq（A）; 每季度监测一次，每次测昼间噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中的3类区标准. 4、固体废物 4.1源强分析 本项目产生的副产物主要废包装桶、一般包装材料、回收粉尘、废活性炭、污泥以及职工生活垃圾。 （1）废包装桶S1 本项目前处理生产线预脱脂、脱脂、清洗、硅烷化工序使用脱脂剂、清洗剂、硅烷处理剂等处理剂，使用过程中会产生沾染少量原料的废包装桶。根据企业提供的原辅材料包装规格及消耗情况，本项目生产过程中共产生废包装桶0.720t/a，废包装桶具体产生情况如表4-27所示。 表4-27 本项目废包装桶年产生情况 序号; 原料; 年消耗量（t/a）; 包装规格; 单个包装桶重量(kg); 废包装桶年产生量(个); 产生量（t/a）. 1; 清洗剂; 2.0; 25kg/塑料桶; 1.5; 80; 0.120. 2; 脱脂剂; 5.0; 25kg/塑料桶; 1.5; 200; 0.300. 3; 硅烷处理剂; 5.0; 25kg/塑料桶; 1.5; 200; 0.300. 合计; 480; 0.720. （2）一般包装材料S2 本项目智能道闸系统配套箱体毛坯件采用纸箱包装，使用过程产生纸箱包装材料。此外本项目使用的粉末涂料包装规格采用纸箱和内衬袋，使用过程中也会产生塑料袋、纸箱等一般包装材料。根据同类型项目（浙江明辉智能电器有限公司年产50万套电箱柜件技改项目，该项目生产工艺与本项目基本一致，原辅材料与本项目基本一致，具有类比性）的类比调查，一般包装材料产生量约为1.0t/a。 （3）回收粉尘S3 本项目喷塑工序产生的粉尘部分经旋风回收系统收集回用于生产，剩余未被收集的粉尘逸散到车间内的量为0.896t/a，此外本项目投料过程产生的粉尘量为0.050t/a，粉尘经集气罩收集输送至布袋除尘装置处理后排放量为0.104t/a，则本项目布袋除尘装置净化处理回收粉尘量为0.842t/a。 （4）废活性炭S4 本项目固化工序产生的非甲烷总烃废气采用“水喷淋+除湿+二级活性炭吸附”工艺净化处理。活性炭需定期进行更换，根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行办法》，活性炭吸附效率按0.15吨废气/吨-活性炭计。本项目固化工序非甲烷总烃废气产生量为0.105t/a，经收集处理后排放量为0.020t/a。水喷淋对非甲烷总烃废气的净化处理效率较低，本评价为保守起见视非甲烷总烃全部通过活性炭吸附净化，为达到整体去除效率（90%）的要求，活性炭应吸附0.085t/a的非甲烷总烃废气，则本项目需更换的活性炭量为0.567t/a。 本项目一级活性炭吸附箱一次装填量约为0.08t，二级活性炭吸附箱一次装填量约为0.07t，活性炭平均每三个月更换一次，满足非甲烷总烃废气净化所需的活性炭消耗量需求，则本项目废活性炭产生量为0.685t/a。 （5）污泥S5 本项目在厂区内新建废水处理设施用于处理金属表面前处理废水和喷淋废水，在污水处理过程中会产生一定量的水处理污泥。根据设计单位提供的资料，本项目生产废水采用“高浓度集水池+隔油池+综合调节池+反应沉淀池”工艺，污泥产生系数约为30.0(kg-污泥)/(t-污水)，产生的污泥含水率约为99%，污泥采用压滤机压滤后含水率可降低至70%以下（本评价以70%计），本项目废水处理设施年处理废水量总计3720t/a，因此压滤后的污泥产生量约为3.72t/a（污泥含水率为70%）。 （6）职工生活垃圾S6 本项目新增劳动定员20人，职工生活垃圾按1.0kg/（人·天）计，年工作天数为300天，则生活垃圾的产生量为6.0t/a。 4.2固体废物情况分析 （1）固废属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订版）、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），判断本项目产生的副产物废包装桶、一般包装材料、回收粉尘、废活性炭、污泥、生活垃圾均属于固体废物。 （2）危险废物属性判定 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）、《国家危险废物名录（2021年版）》以及GB5085.7-2019《危险废物鉴别标准 通则》，判断本项目产生的固体废物中废包装桶、废活性炭、污泥属于危险废物，一般包装材料、回收粉尘、生活垃圾属于一般固废。 （3）固体废物分析情况汇总 项目固体废物产生和处置情况见表4-28。 表4-28 本项目固体废物污染源强核算及处置措施情况 单位：t/a 序号; 固废名称; 产生环节; 形态; 固废属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向; 是否符合环保要求. 核算方法; 产生量; 处理工艺; 处置量. 1; 一般包装材料; 原料使用; 固态; 一般固废900-999-07; 类比法; 1.0; 收集后出售给相关单位进行综合利用; 1.0; 外卖 单位; 符合. 2; 回收粉尘; 废气处理; 固态; 一般固废900-999-66; 物料衡算法; 0.842; 0.842; 符合. 3; 废包装桶; 原料使用; 固态; 危险废物900-041-49; 产物系数法; 0.720; 厂区内危废仓库暂存，委托有相关资质的单位进行安全处置; 0.720; 危废处置单位; 符合. 4; 废活性炭; 废气处理; 固态; 危险废物900-039-49; 产物系数法; 0.685; 0.685; 符合. 5; 污泥; 废水处理; 半固态; 危险废物336-064-17; 产物系数法; 3.72; 3.72; 符合. 6; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 一般固废; 产物系数法; 6.0; 委托环卫部门清运; 6.0; 环卫 部门; 符合. 本项目在现有2号厂房1楼布置一般固废仓库和危废仓库；本项目产生的一般包装材料、回收粉尘由企业收集分类后在厂区内一般固废仓库暂存，出售给相关单位进行综合利用；废包装桶、废活性炭、污泥由企业收集后在厂区内危废仓库暂存，委托有相关资质的危废单位进行安全处置；生活垃圾在厂内定点收集，委托当地环卫部门统一清运。 在此基础上，本项目产生的固体废物均能明确处置方式，落实处置去向，最终排放量为零，不会对周边环境产生影响，符合环保要求。 4.3环境管理要求 （1）一般固废贮存场所（设施）管理要求 浙江久易电子科技股份有限公司厂区内按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中相关要求建设有1间一般固废仓库，位于其现有1号厂房1楼东南侧（占地面积约25m²）。企业拟在现有2号厂房1楼南侧新建1间一般固废仓库（占地面积约30m²），用于加强一般固废的暂存管理，对不同种类一般固废进行分区存放。要求企业根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）有关规定，对于采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并张贴一般固废标识标签，制定一般固废管理制度及相关台账制度。 （2）危废贮存场所（设施）管理要求 浙江久易电子科技股份有限公司厂区内按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）的要求设有1间危废仓库，位于其现有1号厂房1楼东侧（占地面积约15m²）。由于现有危废仓库面积较小，不能满足本项目实施后危险废物储存场所的要求，因此企业拟在现有2号厂房1楼东侧新建1间危废仓库（占地面积约25m²），用于存储本项目产生的危险废物。要求企业严格落实防风、防雨、防晒、防渗漏等措施。贮存场所和设施的选址与设计、运行与管理、安全防护、环境监测及应急措施以及关闭等措施均遵循《危险废物贮存污染控制标准》的规定。本项目危废产生量较小，新建危废仓库可以满足贮存需要，不会对周边地表水、地下水以及土壤环境产生影响。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目建成后危险废物汇总及污染防治措施情况见表4-29，危险废物贮存场所基本情况见表4-30。 表4-29 本项目危险废物汇总及污染防治措施表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量 (t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 主要有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废包装桶; HW49; 900-041 -49; 0.720; 原料 使用; 固态; 包装桶、微量原料; 微量原料; 每周; T/In; 厂区内危废仓库暂存，委托有资质单位安全处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-039 -49; 0.685; 废气 处理; 固态; 活性炭、非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 每季; T. 3; 污泥; HW17; 336-064 -17; 3.72; 废水 处理; 半固态; 污泥、水; 污泥; 每周; T/C. 表4-30 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废 物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 2号厂房1楼东侧; 25m2; /; 1.0t; 一年. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 桶装; 1.0t; 一年. 3; 污泥; HW17; 336-064-17; 袋装; 5.0t; 一年. （3）运输过程管理要求 对于危险废物运输过程管理，运输路线尽量避开居民小区、学校、水源保护区等敏感目标，同时制定相应的事故应急预案并配备必要的事故应急物质，加强运输管理，做好风险防范工作。 （4）委托处置管理要求 本项目产生的危险废物均要求委托有资质单位进行安全处置，委托处置时对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 （5）其他环境管理要求 危险废物在厂内暂存期间，企业应该严格按照GB18597-2001《危险废物储存污染控制标准》及2013年修改单中相关要求。含残留易挥发物质的危废应放置于专用密闭容器，做好相应的纪录。一般固废暂存场所需张贴一般固废标识；危废暂存场所需张贴危废标识、危废管理制度，各容器需张贴危废标签等标志标识。危险废物外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。 企业应配备专职的固体废物环保管理负责人，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立健全各类台账，严格执行申报登记制度，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。对危险废物的转移处理须严格按照环境保护部第5号令《危险废物转移联单管理办法》进行管理。 同时，建设单位应对相关工作人员进行培训，熟悉国家相关法律法规、规章和有关规范性文件，以及本项目固体废物、危险废物环境管理规章制度、工作流程和应急处置等各项要求。工作人员必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，及时发现问题，尽快解决；严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 5、地下水、土壤 5.1污染源、污染物类型和污染途径 本项目地下水、土壤污染源主要为化学品原料仓库、生产车间、水喷淋循环水箱、废水处理设施以及危废仓库。 主要污染物类型为化学品原料中含有的有机污染物、未经处理的高浓度废水以及废包装桶、废活性炭、污泥。 污染途径主要为化学品原料仓库、生产车间地面防渗措施不完善，有机污染物泄露进而下渗污染周边土壤、地下水环境；水喷淋循环水箱、废水处理设施及污水管道防渗措施不完善，未经处理的高浓度废水污染土壤、地下水环境；危废仓库防渗漏、防雨淋措施不完善，受污染的雨水下渗污染土壤、地下水环境。 5.2分区防控措施 根据厂区内可能发生泄漏的污染物性质及生产单元的构筑方式，结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区要求，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区和非污染区，具体防渗技术要求见表4-31。 表4-31 污染分区防渗技术要求 防渗分区; 分区举例; 防渗技术要求. 非污染区; 厂区内道路、绿化、办公室等; 不需要设置专门的防渗层. 简单防渗区; 原料仓库、普通生产车间; 一般地面硬化. 一般防渗区; 一般固废仓库、涉及有毒有害污染物的生产车间; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB16889《生活垃圾填埋场污染物控制标准》执行. 重点防渗区; 危废仓库、化学品原料仓库、废水处理设施、水喷淋循环水箱; 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s，或参照GB18598《危险废物填埋污染控制标准》执行. 5.3地下水、土壤环境影响分析 只要建设单位切实落实好废水的收集、输送以及各类固体废物、原料的贮存工作；严格采取防渗漏措施建设废水处理设施、水喷淋循环水箱，污水管道采用PE防渗管道输送污水；做好厂区生产车间、原料仓库地面硬化，化学品原料仓库落实防渗、防腐、防漏措施；危废仓库严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改）》中的防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐要求建设；加强生产管理，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度。 只要建设单位做好日常地下水、土壤防护工作，严格落实各项污染防治措施，则本项目的实施对周边保护目标及区域地下水、土壤的环境影响较小。 6、生态 本项目位于桐乡市濮院镇恒兴路651号，属于工业功能区范围内，利用现有厂房空置区域进行生产，不新增用地，用地范围内不含有生态环境保护目标，不涉及生态环境影响。要求建设单位严格落实废水、废气、固废、噪声等污染物防治措施，在确保污染物达标排放的前提下，尽量避免对周边生态环境造成不良影响。 7、环境风险 7.1环境风险物质鉴别 本项目主要从事智能道闸系统配套箱体的生产，对照HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》附录B可知，企业涉及的环境风险物质主要为清洗剂中的C9-C11链烷醇聚醚，脱脂剂中的氢氧化钾、氢氧化钠，硅烷处理剂中的硅烷、氟锆酸，润滑油，机加工皂化液以及危险废物。 企业涉及的原料环境风险物质使用及分布情况见表4-33，危险废物环境风险物质储存情况见表4-34。 表4-33 原料环境风险物质使用及分布情况 序号; 物质名称; 危险性类别; CAS号; 年使用量（t/a）; 厂内最大贮存量（t）; 折百量（t）; 贮存位置. 1; 清洗剂; C9-C11链烷醇聚醚; 危害水环境物质; 68439-46-3; 2.0; 0.5; 0.15; 化学品原料仓库. 2; 脱脂剂; 氢氧化钾; 危害水环境物质; 1310-58-3; 5.0; 1.0; 0.25. 3; 氢氧化钠; 危害水环境物质; 1310-73-2; 5.0; 1.0; 0.05. 4; 硅烷处理剂; 硅烷; /; 7803-62-5; 5.0; 1.0; 0.99. 5; 氟锆酸; 健康危险急性毒性物质; 12021-95-3; 5.0; 1.0; 0.01. 6; 润滑油; 油类物质; /; 0.12; 0.12; 0.12; 机修原料仓库. 7; 机加工皂化液; 危害水环境物质; /; 0.46; 0.46; 0.46. 备注：本评价为保险起见，折百量按浓度最大值计。. 表4-34 危险废物环境风险物质储存情况 序号; 危险废物名称; 产生工序; 主要成分; 主要有害成分; 产生量 (t/a); 最大储存量（t）; 储存 地点; 储存 方式. 1; 废润滑油; 切割、折弯; 润滑油; 润滑油; 0.12; 0.12; 1号厂房1楼东侧危废仓库; 桶装. 2; 废皂化液（切削液）; 切割、折弯; 皂化液; 皂化液; 0.3; 0.3; 桶装. 3; 含油劳保用品; 设备维护; 润滑油、手套、抹布; 润滑油; 0.07; 0.07; 袋装. 4; 废包装桶; 原料使用; 包装桶、微量原料; 微量原料; 0.940; 0.940; 2号厂房1楼东侧危废仓库; 堆存. 5; 废活性炭; 废气处理; 活-性炭、非-甲烷总烃; 非甲烷总烃; 0.685; 0.685; 袋装. 6; 污泥; 废水处理; 污泥、水; 污泥; 3.72; 3.72; 袋装. 7.2风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，具体见表4-35。 表4-35 企业原辅材料环境风险物质Q值计算表 物质名称; 临界量（t）; 厂内最大存储量（t）; 折百量（t）; Q; 备注. 清洗剂; C9-C11链烷醇聚醚; 100; 0.5; 0.15; 0.0015; 危害水环境物质. 脱脂剂; 氢氧化钾; 100; 1.0; 0.25; 0.0025; 危害水环境物质. 氢氧化钠; 100; 1.0; 0.05; 0.0005; 危害水环境物质. 硅烷处理剂; 硅烷; 2.5; 1.0; 0.99; 0.396; /. 氟锆酸; 50; 1.0; 0.01; 0.0002; 健康危险急性毒性物质. 润滑油; 2500; 0.12; 0.12; 0.000048; 油类物质. 机加工皂化液; 100; 0.46; 0.46; 0.0046; 危害水环境物质. 危险废物; 50; 5.835; 5.835; 0.1167; 健康危险急性毒性物质. 合计; 0.522048; /. 根据上述计算，本项目环境风险物质与临界量比值Q=0.522048，属于Q＜1，即本项目环境风险物质存储量未超过临界量。 7.3风险单元及影响途径 本项目环境风险单元及环境影响途径识别汇总情况见表4-36。 表4-36 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1-1; 1号厂房; 机加工生产线; 清洗剂、脱脂剂、硅烷处理剂、润滑油、机加工皂化液; 泄露、火灾、爆炸; 原料泄露，污染物通过雨水管网、地表径流污染地表水，或通过渗入厂区绿化带进而污染地表水、地下水、土壤环境。或者原料发生火灾爆炸，污染大气环境，以及消防水污染地表水、地下水; 南侧沿街商住用房及其他附近居民、附近大气环境、附近地表水及地下水、土壤. 1-2; 2号厂房; 前处理系统、加热系统. 2-1; 化学品原料仓库; 化学品原料. 2-2; 机修原料仓库; 原料. 3-1; 废水处理设施; 废水处理系统; 生产废水; 非正常运行; 废水处理设施故障，废水事故性排放; 污水处理厂、附近地表水. 3-2; 废气处理设施; 投料、喷塑废气处理设施; 颗粒物; 非正常运行; 废气处理设施故障，废气事故性排放污染大气环境; 附近居民、附近大气环境. 3-3; 固化、燃气废气处理设施; 非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOx. 3-4; 污水处理恶臭处理设施; 恶臭. 3-5; 危废仓库; 各类危险废物; 各类危险废物; 泄露、火灾、爆炸; 液态危险废物泄露，或发生受污染雨水、火灾消防水通过雨水管网、地表径流污染地表水环境；或通过渗入厂区绿化带进而污染地表水、地下水、土壤环境; 南侧沿街商住用房及其他附近居民、附近大气环境、附近地表水及地下水、土壤. 7.4环境风险防范措施 强化风险意识，加强安全管理，深入贯彻“安全第一、预防为主、以人为本、防消结合”的安全生产基本原则；严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 为防止可能发生的硅烷处理剂、清洗剂、脱脂剂、润滑油、皂化液等原料和危险废物泄露，以及受污染的雨水、消防水通过地面渗透进入附近土壤和水体中，要求企业严格遵守国家已有标准，进行风险物质的存放，厂区生产车间内地面用水泥硬化处理，原料仓库落实防渗、防腐、防漏措施；危废仓库严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改）》中的防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐要求建设，制定危险废物管理制度。 加强对生产设施的维护、检修，确保设备正常运行，杜绝安全事故的发生。设置风险监控系统，安排生产负责人定期、不定期对生产车间、原料仓库、危废仓库、废水处理设施、废气处理设施进行监督巡检，对于违规操作及时更正，对于隐患坚决消除；针对运营中可能产生的异常现象和存在的安全隐患，制定各项安全管理制度和风险防范措施并严格落实，特别是针对化学品原料仓库、机修原料仓库、危废仓库以及相关原料使用车间的动火规定。 制定各种化学品原料贮存、运输、使用过程的安全操作规程，对于原料包装破损要及其更换或修复，对于车间内跑、冒、滴、漏现象要及时采取措施，加强运输过程风险防范，地面残留物料及时清理妥善处置，防止在贮存、运输、使用过程中发生大面积泄露等环境风险。 安排专人负责废水处理设施、废气处理设施等环保设备的日常维护管理，及时发现处理设施隐患，一旦发生故障应立即停止生产并启动相应应急预案。根据相关要求建设事故应急池，应急池容量应满足容纳事故状态下废水量的需求，并设置液位控制和报警装置。 制定突发环境事件应急预案，成立厂内应急救援队伍，落实救援责任，定期组织应急教育培训及应急演练。为员工提供安全防护用品，配备应急救援设施和器材，定期开展相关设施、器材使用培训。 同时，车间内应杜绝明火，特别是化学品原料仓库、机修原料仓库、危废仓库，车间墙壁张贴相应警告标志，配备灭火器、消防栓等消防器材，完善消防管理体系和消防救援队伍建设。定期进行防火检查，一要进行制度落实情况检查，二要对消防设备器材进行检查维修，保证设备器材完好有效、消防通道畅通无阻。 8、电磁辐射 本项目不属于“新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目”，不涉及电磁辐射环境影响。 9、污染物源强汇总 本项目主要污染物产生及排放情况见表4-37。 表4-37 本项目主要污染物产生及预计排放情况 内容 类型; 污染物; 产生量及产生浓度; 削减量; 排放量及排放浓度. 废气; 投料、喷塑; 颗粒物; 有组织; 0.851t/a，88.7mg/m³; 0.842t/a; 0.009t/a，0.9mg/m³. 无组织; 0.095t/a; 0; 0.095t/a. 合计; 0.946t/a; 0.842t/a; 0.104t/a. 固化; 非甲烷总烃; 有组织; 0.094t/a，38.2mg/m³; 0.085t/a; 0.009t/a，3.8mg/m³. 无组织; 0.011t/a; 0; 0.011t/a. 合计; 0.105t/a; 0.085t/a; 0.020t/a. 天然气燃烧; 颗粒物; 有组织; 0.034t/a，20.8mg/m³; 0.027t/a; 0.007t/a，4.3mg/m³. SO2; 有组织; 0.024t/a，14.7mg/m³; 0; 0.024t/a，14.7mg/m³. NOx; 有组织; 0.224t/a，137.3mg/m³; 0; 0.224t/a，137.3mg/m³. 职工食堂油烟; 0.005t/a，5.6mg/m³; 0.004t/a; 0.001t/a，1.5mg/m³. 恶臭; 2～3级; /; 1级. 废水; 生产废水; 废水量; 3720t/a; 0; 3720t/a. CODCr; 2.904t/a，780.6mg/L; 2.718t/a; 0.186t/a，50mg/L. NH3-N; 0.130t/a，35mg/L; 0.112t/a; 0.018t/a，5mg/L. 石油类; 0.108t/a，29mg/L; 0.104t/a; 0.004t/a，1mg/L. 氟化物; 0.050t/a，13.4mg/L; 0; 0.050t/a，13.4mg/L. 生活污水; 废水量; 510t/a; 0; 510t/a. CODCr; 0.163t/a，320mg/L; 0.137t/a; 0.026t/a，50mg/L. NH3-N; 0.018t/a，35mg/L; 0.015t/a; 0.003t/a，5mg/L. 合计; 废水量; 4230t/a; 0; 4230t/a. CODCr; 3.067t/a，725.1mg/L; 2.855t/a; 0.212t/a，50mg/L. NH3-N; 0.148t/a，35mg/L; 0.127t/a; 0.021t/a，5mg/L. 石油类; 0.108t/a，25.5mg/L; 0.104t/a; 0.004t/a，1mg/L. 氟化物; 0.050t/a，11.8mg/L; 0; 0.050t/a，11.8mg/L. 固废; 一般固废; 一般包装材料; 1.0t/a; 1.0t/a; 0. 回收粉尘; 0.842t/a; 0.842t/a; 0. 生活垃圾; 6.0t/a; 6.0t/a; 0. 危险废物; 废包装桶; 0.720t/a; 0.720t/a; 0. 废活性炭; 0.685t/a; 0.685t/a; 0. 污泥; 3.72t/a; 3.72t/a; 0. 噪声; 设备运行LAeq; 生产车间内噪声声压级在70～85dB(A)左右. 本项目实施后企业全厂污染物产生、排放情况见表4-38。 表4-38 本项目实施后企业污染源强变化 单位：t/a 项目; 污染工序; 污染物名称; 现有项目排放量; 本项目; “以新带老”削减量; 本项目实施后总排放量; 排放增减量. 产生量; 排放量. 废水; 生产废水、生活污水; 废水量; 2160; 4230; 4230; 0; 6390; +4230. CODCr; 0.108; 3.067; 0.212; 0; 0.320; +0.212. NH3-N; 0.011; 0.148; 0.021; 0; 0.032; +0.021. 石油类; 0; 0.108; 0.004; 0; 0.004; +0.004. 氟化物; 0; 0.050; 0.050; 0; 0.050; +0.050. 废气; 生产过程; 非甲烷总烃; 0; 0.105; 0.020; 0; 0.020; +0.020. 颗粒物; 0.004; 0.980; 0.111; 0; 0.115; +0.111. SO2; 0; 0.024; 0.024; 0; 0.024; +0.024. NOx; 0; 0.224; 0.224; 0; 0.224; +0.224. 食堂油烟; 0.006; 0.005; 0.001; 0; 0.007; +0.006. 恶臭; 达标排放; 2-3级; 1级; /; 达标排放. 固废; 一般固废; 一般包装材料; 0（2.86）; 1.0; 0; 0; 0; 0. 回收粉尘; 0（0.010）; 0.842; 0; 0; 0; 0. 废边角料; 0（10.8）; 0; 0; 0; 0; 0. 焊渣; 0（0.065）; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0（24.0）; 6.0; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 废包装桶; 0（0.22）; 0.720; 0; 0; 0; 0. 废活性炭; 0（0）; 0.685; 0; 0; 0; 0. 污泥; 0（0）; 3.72; 0; 0; 0; 0. 废润滑油; 0（0.12）; 0; 0; 0; 0; 0. 废皂化液（切削液）; 0（0.3）; 0; 0; 0; 0; 0. 含油劳保用品; 0（0.07）; 0; 0; 0; 0; 0. 噪声; LAeq（dB）; 厂界达标; 厂界达标; /; 厂界达标. 备注：括号内为固废废物产生量。. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 投料、喷塑废气排气筒（DA001） | 颗粒物 | 静电喷涂系统设置在独立密闭车间内，设备内自带旋风回收系统对未喷上的粉末涂料先进行回收重复利用。生产过程中保持喷塑车间密闭，在投料口上方及喷涂系统上方设置集气罩对逸散粉尘进行收集，收集的粉尘通过密闭管道输送至布袋除尘装置净化处理，最后通过25m高排气筒（DA001）高空排放 | DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》 |
|  | 固化、燃气废气排气筒（DA002） | 非甲烷总烃 | 烘道系统除物料进出口外，其余部分均为封闭结构，烘道系统自带有废气收集装置，另在物料进出口上方设置集气罩对废气进行收集，收集的废气通过密闭管道输送至“水喷淋+除湿+二级活性炭吸附”装置净化处理，最后通过25m高排气筒（DA002）高空排放 | DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》 |
|  |  | 颗粒物 | 加热系统为密闭结构，自带有废气收集装置，产生的燃气废气经废气收集装置全部收集后，通过密闭管道与固化工序产生的非甲烷总烃废气一同输送至“水喷淋+除湿+二级活性炭吸附”装置净化处理，最后一同通过25m高排气筒（DA002）高空排放 |  |
|  |  | SO2 |  | 环大气[2019]56号、浙环函[2019]315号中关于未制定行业标准的其他炉窑相关要求 |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 污水处理恶臭排气筒（DA003） | 恶臭 | 废水处理设施综合调节池、反应沉淀池、污泥池及压滤机房等主要构筑物均采用加盖密封对恶臭污染物进行收集，收集的臭气通过15m高排气筒（DA003）高空排放 | GB14554-93《恶臭污染物排放标准》表2相关要求 |
|  | 食堂油烟排气筒（DA004） | 油烟废气 | 采用DNN型油烟净化装置对食堂油烟进行净化，然后通过厨房所在房屋屋顶25m高排气筒（DA004）高空排放 | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》中相关要求 |
| 地表水 环境 | 废水总排口（DW001） | CODCr、NH3-N、 石油类 | 新建生产废水处理设施一套，生产废水通过管道收集后经厂区废水处理设施处理，再与经化粪池、隔油池预处理的生活污水一同达标纳入区域污水收集管网，最终经桐乡市城市污水处理有限责任公司统一处理达标后排放钱塘江 | 纳管水质达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中的三级标准及DB33-887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》 |
| 声环境 | 生产车间 | 连续等效A声级 | 为确保本项目厂界噪声稳定达标，本环评建议建设单位采用如下治理措施：设备选型时选用先进的低噪声设备，并对强声源设备采用防震、消声、隔声等降噪措施；加强生产设备以及废水、废气治理设施的维修保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象；加强车间管理和对操作工人的培训，合理安排高噪声作业时间，文明操作，轻拿轻放；对生产车间合理布局，将静电喷涂系统、加热系统、空压机等高噪声设备设置于生产车间中央；废水处理设施、废气处理设施布置在远离南侧沿街商住用房的厂区北侧，水泵、风机外安装隔声罩，设备下方加装橡胶减振垫，配置消声器；加强厂区绿化，在各厂界种植高密集树木，车间周围加大绿化力度，从而使噪声最大限度地随距离自然衰减 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中相应标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目在现有2号厂房1楼布置一般固废仓库和危废仓库；本项目产生的一般包装材料、回收粉尘由企业收集分类后在厂内一般固废仓库暂存，出售给相关单位进行综合利用；废包装桶、废活性炭、污泥由企业收集后在厂区内危废仓库暂存，委托有相关资质的危废单位进行安全处置；生活垃圾在厂内定点收集，委托当地环卫部门统一清运。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 要求建设单位切实落实好废水的收集、输送以及各类固体废物、原料的贮存工作；严格采取防渗漏措施建设废水处理设施、水喷淋循环水箱，污水管道采用PE防渗管道输送污水；做好厂区生产车间、原料仓库地面硬化，化学品原料仓库落实防渗、防腐、防漏措施；危废仓库严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改）》中的防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐要求建设；加强生产管理，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄露的环境风险事故降到最低程度 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 强化风险意识，加强安全管理，深入贯彻“安全第一、预防为主、以人为本、防消结合”的安全生产基本原则；严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求。 为防止可能发生的硅烷处理剂、清洗剂、脱脂剂、润滑油、皂化液等原料和危险废物泄露，以及受污染的雨水、消防水通过地面渗透进入附近土壤和水体中，要求企业严格遵守国家已有标准，进行风险物质的存放，厂区生产车间内地面用水泥硬化处理，原料仓库落实防渗、防腐、防漏措施；危废仓库严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准（2013年修改）》中的防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐要求建设，制定危险废物管理制度。 加强对生产设施的维护、检修，确保设备正常运行，杜绝安全事故的发生。设置风险监控系统，安排生产负责人定期、不定期对生产车间、原料仓库、危废仓库、废水处理设施、废气处理设施进行监督巡检，对于违规操作及时更正，对于隐患坚决消除；针对运营中可能产生的异常现象和存在的安全隐患，制定各项安全管理制度和风险防范措施并严格落实，特别是针对化学品原料仓库、机修原料仓库、危废仓库以及相关原料使用车间的动火规定。 制定各种化学品原料贮存、运输、使用过程的安全操作规程，对于原料包装破损要及其更换或修复，对于车间内跑、冒、滴、漏现象要及时采取措施，加强运输过程风险防范，地面残留物料及时清理妥善处置，防止在贮存、运输、使用过程中发生大面积泄露等环境风险。 安排专人负责废水处理设施、废气处理设施等环保设备的日常维护管理，及时发现处理设施隐患，一旦发生故障应立即停止生产并启动相应应急预案。根据相关要求建设事故应急池，应急池容量应满足容纳事故状态下废水量的需求，并设置液位控制和报警装置。 制定突发环境事件应急预案，成立厂内应急救援队伍，落实救援责任，定期组织应急教育培训及应急演练。为员工提供安全防护用品，配备应急救援设施和器材，定期开展相关设施、器材使用培训； 同时，车间内应杜绝明火，特别是化学品原料仓库、机修原料仓库、危废仓库，车间墙壁张贴相应警告标志，配备灭火器、消防栓等消防器材，完善消防管理体系和消防救援队伍建设。定期进行防火检查，一要进行制度落实情况检查，二要对消防设备器材进行检查维修，保证设备器材完好有效、消防通道畅通无阻。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、建设单位如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗（或组分）、厂区平面布置等情况或建设地块发生变化时，应向环保部门及时申报重新进行环境影响评价。 2、根据《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的有关规定，排污单位应当依照条例规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目主要从事智能道闸系统配套箱体的生产，属于“三十三、电气机械和器材制造业 38”-“87、其他电气机械和器材制造 389”，参照通用工序相关内容，本项目涉及“五十一、通用工序”-“110 工业炉窑”-“除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥（炉窑）”，确定本项目污染源排污许可类别为登记管理。 企业已在全国排污许可证管理信息平台的固定污染源排污登记，登记编号：913304836952510322001W。本项目实施后，本项目实施后，企业应按照相关法律法规要求及时变更排污许可登记表，根据排污许可登记表要求排放污染物。 |  |  |  |

- 六、结论

综上分析，浙江久易电子科技股份有限公司年产5万套智能道闸系统配套箱体项目的建设符合产业政策要求，具有较好的经济效益。项目选址符合桐乡市城市总体规划、桐乡市土地利用总体规划及相应生态环境管控单元要求，项目排放污染物符合国家和浙江省规定的污染物排放标准和主要污染物排放总量控制指标。 通过本次环评的分析认为，建设单位应切实做好环评提出的各项环保治理措施，加强环保管理，严格执行“三同时”制度。项目在采取严格的科学管理和有效的环保治理措施后，污染物能够做到达标排放，不会改变周围环境质量等级，符合“三线一单”管控要求。 综上所述，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气（吨/年） | 挥发性有机物 | 0 | 0 | 0 | 0.020 | 0 | 0.020 | +0.020 |
|  | 颗粒物 | 0.004 | 0.004 | 0 | 0.111 | 0 | 0.115 | +0.111 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0.024 | +0.024 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0.224 | 0 | 0.224 | +0.224 |
|  | 食堂油烟 | 0.006 | 0.006 | 0 | 0.001 | 0 | 0.007 | +0.001 |
| 废水（吨/年） | 废水量 | 2160 | 2160 | 0 | 4230 | 0 | 6390 | +4230 |
|  | CODCr | 0.108 | 0.108 | 0 | 0.210 | 0 | 0.320 | +0.212 |
|  | NH3-N | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.021 | 0 | 0.032 | +0.021 |
|  | 石油类 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 | +0.004 |
|  | 氟化物 | 0 | 0 | 0 | 0.050 | 0 | 0.050 | +0.050 |
| 一般工业 固体废物 （吨/年） | 一般包装材料 | 2.86 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 3.86 | +1.0 |
|  | 回收粉尘 | 0.010 | 0 | 0 | 0.842 | 0 | 0.852 | +0.842 |
|  | 废边角料 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 |
|  | 焊渣 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 24.0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 30.0 | +6.0 |
| 危险废物 （吨/年） | 废包装桶 | 0.22 | 0 | 0 | 0.720 | 0 | 0.940 | +0.720 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.685 | 0 | 0.685 | +0.685 |
|  | 污泥 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 0 | 3.72 | +3.72 |
|  | 废润滑油 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
|  | 废皂化液（切削液） | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
|  | 含油劳保用品 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①