·

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     泥浆压滤中心及配套仓储项目

建设单位（盖章）： 江苏省华东石材城有限公司

编制日期：           二〇二一年十一月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	14

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	45

六、结论	47

附表 建设项目污染物排放量汇总表	48

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 泥浆压滤中心及配套仓储项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-320282-89-05-959075 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 陈松立 | 联系方式 | 13771371887 |
| 建设地点 | 江苏省无锡市宜兴市万石镇华东石材市场1号路 |  |  |
| 地理坐标 | （119度 55 分 44.371秒， 31 度 29分 5.392 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | N7723 固体废物治理 | 建设项目 行业类别 | 47_103一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 宜兴市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宜行审投备【2021】535号 |
| 总投资（万元） | 586.9 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资 占比（%） | 1.7% | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ■否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2853 |
| 专项评价 设置情况 | 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目不排放有毒有害污染物以及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，无需设置。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目废水纳管排放，无需设置。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目危险废物存储量未超过其临界量，无需设置。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及，无需设置。. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及，无需设置。. |
| 规划情况 | 文件名称：《宜兴市万石镇华东石材市场规划（2018-2035年）》 审批机关：宜兴市人民政府办公室 审批文件名称及文号：《市政府办公室关于明确万石镇华东石材市场四至范围的通知》（宜政办发[2017]151号） 文件名称：《石材市场1#路南侧地块》（2021年9月23日） 审查机关：宜兴市自然资源和规划局 规划条件号：320282202100239 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《宜兴市万石镇华东石材市场规划（2018-2035年）环境影响报告书》 召集审查机关：原宜兴市环境保护局 审查文件名称及文号：《关于对宜兴市万石镇华东石材市场规划（2018-2035年）环境影响报告书的审查意见》（宜环发[2018]75号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 与《宜兴市万石镇华东石材市场规划（2018-2035年）》符合性分析： 根据《宜兴市万石镇华东石材市场规划（2018-2035年）》，本项目用地性质为街旁绿地和图书展览用地，项目地块于2021年9月进行局部调整，根据宜兴市自然资源和规划局出具的《石材市场1#路南侧地块》（320282202100239），项目用地性质为工业用地，符合宜兴市万石镇华东石材市场的用地规划。项目所在区域实现污水集中处理、集中供电、供水，公辅工程主要依托现有，可见本项目选址地块建设条件良好。同时本项目污泥处理过程产生的压滤废水经沉淀池处理达标后一部分回用于市场道路洒水抑尘用水，一部分回用市场内石材企业湿法切割补充用水，不外排；生活污水经化粪池预处理达标后接入污水管网接管至宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂集中处理；产生的固体废物均得到妥善处置，实现零排放；经隔声、减振等措施后厂界噪声可实现达标排放，符合宜兴市万石镇华东石材市场的环保规划。 与《宜兴市万石镇华东石材市场规划（2018-2035年）环境影响报告书》符合性分析： 对照万石镇华东石材市场环境准入负面清单，本项目位于江苏省无锡市宜兴市万石镇华东石材市场1号路，根据宜兴市自然资源和规划局出具的《石材市场1#路南侧地块》（320282202100239），项目用地性质为工业用地。项目符合万石镇华东石材市场空间管控要求。本项目主要为污泥压滤脱水中心的建设。本项目根据《江苏省生态环境厅关于开展“绿岛”建设试点的通知》文件和华东石材城环境整治要求，园区拟统一建设污泥压滤脱水中心，集中收集、处理华东石材市场内中小石材加工企业产生的污泥，解决中小企业生产经营压力，提升周边环境质量，实现环保基础设施的资源“共享”。项目符合万石镇华东石材市场产业定位、环境管控要求，且不在负面清单内。本项目污泥处理过程产生的压滤废水经沉淀池处理达标后一部分回用于市场道路洒水抑尘用水，一部分回用市场内石材企业湿法切割补充用水，不外排；生活污水经化粪池预处理达标后接入污水管网接管至宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂集中处理；产生的固体废物均得到妥善处置，实现零排放；噪声经隔声、减振等措施后厂界噪声可实现达标排放。新增废水总量在宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂已批复的总量指标中平衡，符合万石镇华东石材市场总量控制要求。 综上所述，项目建设符合宜兴市万石镇华东石材市场规划（2018-2035年）环境影响的要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策相符性 本项目主要为污泥压滤脱水中心的建设项目，经查实，污泥的压滤脱水处理属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中的“20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化和综合利用工程”。 本项目不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（2008年1月）中规定的限制和淘汰类项目。本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（苏政办发[2013]9号）以及《关于修改<江苏省工业和信息产业结构调整指导目录(2012年本)>部分条目的通知》（2013年）183号）中规定的限制和淘汰类项目；不属于省政府办公厅转发省经济和信息化委、省发展改革委《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号）和《无锡市转型发展投资指导目录》（锡发改资〔2013〕5号）中的限制和淘汰类项目。本项目不属于《无锡市内资禁止投资项目目录（2015年本）》禁止投资类项目。 污泥压滤脱水处理属于《宜兴市产业投资指导目录（2018年本）》中的“四十三、环境保护与资源节约综合利用”中的“24、城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。 因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策要求。 2、选址合理性分析 企业新建泥浆压滤中心和配套仓储，根据宜兴市自然资源和规划局出具的《石材市场1#路南侧地块》（320282202100239），项目用地性质为工业用地，符合土地利用要求。 经查阅，本项目用地不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中的限制和禁止用地项目；不属于《江苏省限制用地项目目录(2013年本)》和《江苏省禁止用地项目目录(2013年本)》(苏国土资发[2013]323号)中的限制和禁止用地项目。 因此，本项目符合国家及地方的土地政策，项目选址合理。 3、“三线一单”的相符性分析 （1）与生态保护红线符合性分析 本项目位于江苏省无锡市宜兴市万石镇华东石材市场1号路，根据宜兴市自然资源和规划局出具的《石材市场1#路南侧地块》（320282202100239），项目用地性质为工业用地。项目评价范围内不包含当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，不涉及《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）等相关文件划定的生态保护红线区域，满足生态保护红线要求。 根据《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）及《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）中规定的国家级生态保护红线范围和生态空间管控区域范围，距离本项目最近的生态空间管控区域是太湖（宜兴市）重要保护区，约3.4km。（详见表1-1及附图3） 表1-1 无锡市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析一览表 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; - 总面积. 太湖（宜兴市）重要保护区; 湿地生态系统保护; /; 分为两部分：湖体和湖岸，湖体为宜兴市太湖湖体范围。湖岸部分为沿湖5公里范围内的陆域；湖㳇镇东南部及张蜀路西侧区域；丁蜀镇西南侧区域; /; 399.98; - 399.98. （2）与环境质量底线的相符性分析 根据《2020年度宜兴市环境状况公报》，通过对宜兴市按五局大院和宜园2个空气自动站实况进行统计，宜兴城市二氧化硫浓度年均值为10μg/m3；二氧化氮浓度年均值为33μg/m3；可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值为49μg/m3，细颗粒物（PM2.5）浓度年均值为30μg/m3，一氧化碳（CO）浓度年均值为1.2mg/m3，臭氧（O3）8小时浓度年均值为169μg/m3。其中O3浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，因此评价区域属于不达标区。针对不达标情况，无锡市已编制发布《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025年）》，拟通过实施包括调整能源结构、控制煤炭消费总量，调整产业结构、减少污染物排放，推进工业领域全行业、全要素达标排放，加强交通行业大气污染防治，严格控制扬尘污染，加强服务业和生活污染防治，推进农业污染防治，实施季节性污染控制等措施减少大气污染物排放，规划至2020年，SO2、NOx、挥发性有机物（VOCs）排放总量均比2015年下降22%以上，PM2.5年均浓度力争达到40µg/m3；到2025年力争PM2.5浓度达到35µg/m3左右，无锡市环境空气达到国家二级标准。 本项目压滤后的污泥含水率较低，可能在装卸过程产生少量粉尘，本评价未做定量分析。符合大气环境质量底线要求。 项目所在区域地表水水环境质量现状能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。本项目污泥处理过程产生的压滤废水经沉淀池处理达标后一部分回用于市场道路洒水抑尘用水，一部分回用市场内石材企业湿法切割补充用水，不外排；生活污水经化粪池预处理达标后接入污水管网接管至宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂集中处理后排放，不直接排入附近地表水体，不会对附近地表水体和纳污水体产生明显影响，符合水环境质量底线要求。 本项目主要为污泥的压滤脱水处理，污泥的压滤脱水处理工艺主要采用絮凝、浓缩、压滤脱水等工艺，土壤环境主要污染途径是垂直入渗，主要污染物是危险废物等，经采取分区防渗和加强清洁生产等措施的基础上，不会影响周边土壤环境。 综上所述，本项目采取环评提出的相关防治措施后，排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 - 与资源利用上线的相符性分析 项目能源采用电，用水来自市政供水管网，新鲜水用量284t/a；项目新增用地面积符合当地土地规划，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，符合能源、水、土地等资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单的相符性分析 本项目主要从事污泥的压滤脱水处理，对照《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办[2020]40号），本项目所在地位于宜兴市万石镇华东石材市场，位于重点管控单元，本项目符合宜兴市万石镇华东石材市场的管控措施要求，不属于负面清单内项目。 具体对照见下表。 表1-2 无锡市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析一览表 环境管控单元名称; 类型; 宜兴市“三线一单”生态准环境准入清单; 本项目相符性分析. 宜兴市万石镇华东石材市场; 园区; 空间布局约束; （1）各类开发建设活动应符合无锡市国土空间总体规划、控制性详细规划等相关要求。 （2）优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。 （3）合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。; - 本项目的建设符合万石镇华东石材市场的国土空间总体规划、控制性详细规划等相关要求，与宜兴市万石镇石材市场的发展规划相符。 - 项目位于工业园区内，本项目与南侧的陈家之间设置有生态绿地等隔离带。. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。; - 本项目污泥处理过程产生的压滤废水经沉淀池处理达标后一部分回用于市场道路洒水抑尘用水，一部分回用市场内石材企业湿法切割补充用水，不外排；生活污水经过化粪池预处理达标后接入污水管网接入宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂集中处理，新增废水总量在宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂已批复的总量指标中平衡。噪声经隔声、减振等措施处理后达标排放；固废零排放。. 环境风险防控; （1）园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。 （2）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。 （3）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目将按照要求，编制环境风险应急预案和风险评估报告并备案，严格按照要求做好风险防范措施，做好应急预案演练。. 资源开发效率要求; （1）禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 （2）禁止使用国家明令禁止和淘汰的用能设备。 （3）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均须达到相关要求。; - 本项目未销售使用“Ⅱ类”燃料，未使用国家明令禁止和淘汰的用能设备。 - 本项目生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等均达到相关要求。. - 因此，本项目符合《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》的要求。 4、与《江苏省太湖水污染防治条例》相符性分析 《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）将太湖流域划分为三级保护区，《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号）具体明确了无锡太湖一、二级保护区涉及行政镇、村名称，本项目位于江苏省无锡市宜兴市万石镇华东石材市场1号路，属于太湖流域三级保护区。 《江苏省太湖水污染防治条例》中规定“太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目属于太湖流域三级保护区。本项目污泥处理过程产生的压滤废水经沉淀池处理达标后一部分回用于市场道路洒水抑尘用水，一部分回用市场内石材企业湿法切割补充用水，不外排；生活污水接入污水管网接管至宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂集中处理，尾水最终排入武宜运河，不属于《江苏省太湖水污染防治条例》中一、二、三级保护区禁止行为，符合江苏省太湖水污染防治条例。 5、与《太湖流域管理条例》相符性分析 本项目所在地属于太湖流域。本项目污泥处理过程的压滤废水经沉淀池处理达标后一部分回用于市场道路洒水抑尘用水，一部分回用市场内石材企业湿法切割补充用水，不外排；生活污水接入污水管网接管至宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂集中处理，本项目不直接向外环境排放污染物。本项目不属于《太湖流域管理条例》中“第二十八条 禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染的生产项目”；亦不属于该条例中“第二十九条规定：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模”。以及“第三十条规定：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为”。 因此，本项目的建设与《太湖流域管理条例》的相关规定是相符的。 6、与《无锡市水环境保护条例》相符性分析 根据《无锡市水环境保护条例》知，该条例第十四条规定：实行化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等重点水污染物排放总量控制制度。排污单位排放水污染物，不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。 该条例第十六条禁止： ①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目； ②新建、改建、扩建污水不能接入城镇污水集中处理设施的建设项目和经营项目； ③除污染治理项目外，在工业园区以外新建、扩建工业项目； ④法律、法规禁止的其他建设行为。 根据《无锡市水环境保护条例》中第二十八条：在符合接管标准和具备处理能力的条件下，城镇污水集中处理设施运营单位应当接纳除含有重金属和不易生物降解的有毒污染物外的所有污水。城镇污水集中处理设施运营单位一般不得通过管网以外方式接纳水；不具备接管条件或者有其他特殊原因，需要通过管网以外方式接纳污水的应当经市政行政主管部门批准 本项目污泥处理过程产生的压滤废水经沉淀池处理达标后一部分回用于市场道路洒水抑尘用水，一部分回用市场内石材企业湿法切割补充用水，不外排；生活污水经化粪池预处理达标后接入污水管网接管至宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂处理后达标排放，尾水排入武宜运河。 本项目不属于《无锡市水环境保护条例》第十六条禁止的项目，因此本项目的建设符合《无锡市水环境保护条例》。 7、与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相符性分析 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）适用范围为：新建、改建、扩建的一般工业固体废物贮存场和填埋场的选址、建设、运行、封场、土地复垦的污染控制和环境管理，现有一般工业固体废物贮存场和填埋场的运行、封场、土地复垦的污染控制和环境管理，以及替代贮存、填埋处置的一般工业固体废物充填及回填利用的污染控制及环境管理。采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 经对照，本项目处置的一般工业固体废物中的干化污泥存放于堆料仓库A、B内，废包装袋和废滤布存放于压滤中心内，不适用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），但贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 8、与《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》相符性分析 对照《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》的附件《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则管控条款（试行）》中的要求，本项目符合《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》的相关要求，具体管控要求对照详见下表。 表1-3 《<长江经济带发展负面清单指南>江苏省实施细则（试行）》相符性 序号; 管控条款; 本项目情况; 相符性. 1; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》、《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江干线通道项目。; 本项目不属于码头及过长江干线通道项目。; 相符. 2; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 相符. 3; 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不在饮用水水源保护区范围内。; 相符. 4; 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 相符. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; 相符. 6; 禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境及地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目不在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内。; 相符. 7; 禁止在距离长江干流和京杭大运河（南水北调东线江苏段）、新沟河、新孟河、走马塘、望虞河、秦淮新河、城南河、德胜河、三茅大港、夹江（扬州）、润扬河、潘家河、蟛蜞港、泰州引江河1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流1公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里执行。严格落实国家和省关于水源地保护、岸线利用项目清理整治、沿江重化产能转型升级等相关政策文件要求，对长江干支流两岸排污行为实行严格监管，对违法违规工业园区和企业依法淘汰取缔。; 本项目不属于化工项目。; 相符. 8; 禁止在距离长江干流岸线3公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。; 本项目不属于尾矿库项目。; 相符. 9; 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目。; 本项目不属于燃煤发电项目。; 相符. 10; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。合规园区名录按照《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）合规园区名录》执行。高污染项目应严格按照《环境保护综合名录》等有关要求执行。; 本项目产品不属于《环境保护综合名录》中所列高污染项目。; 相符. 11; 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目。; 本项目不属于化工项目。; 相符. 12; 禁止在化工集中区内新建、改建、扩建生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性化学品的项目。; 本项目不生产和使用《危险化学品目录》中具有爆炸特性的化学品。; 相符. 13; 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目。; 本项目周边无化工企业。; 相符. 14; 禁止在太湖流域一、二、三级保护区内开展《江苏省太湖水污 染防治条例》禁止的投资建设活动。; 本项目位于太湖流域三级保护区，不属于条例中禁止投资建设范畴。; 相符. 15; 禁止新建、扩建尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱新增产能项目。; 本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱生产项目。; 相符. 16; 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药项目，禁止新建、扩建农药、医药和染料中间体化工项目。; 本项目不属于农药原药项目，不属于农药、医药和染料中间体化工项目。; 相符. 17; 禁止新建不符合行业准入条件的合成氨、对二甲苯二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。; 本项目不属于合成氨、对二甲苯二硫化碳、氟化氢、轮胎等项目。; 相符. 18; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业，不属于独立焦化项目。; 相符. 19; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 相符. 20; 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》及其他相关法律法规中的限制类、淘汰类、禁止类项目。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | 1、项目由来 江苏省华东石材城有限公司成立于2019年8月，位于宜兴市万石镇华东石材市场1号路，经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：建筑用石加工；非居住房地产租赁；租房租赁；物业管理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；旅游开发项目策划咨询；建筑材料销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；住宅水电安装维护服务；广告制作；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。根据《江苏省生态环境厅关于开展“绿岛”建设试点的通知》文件和华东石材城环境整治要求，园区拟统一建设污泥压滤脱水中心，集中收集华东石材城园区内中小石材加工企业产生的污泥，解决中小企业生产经营压力，提升周边环境质量，实现环保基础设施的资源“共享”。因此，企业拟投资586.9万元，在现有园区内新增用地面积2853m2，新增建筑面积2070m2，建设污泥压滤中心、堆料仓库、浆池、配套仓储等建筑物，并购置高压圆满板压滤机、浓缩机等设备，从事入驻石材城的企业产生的污泥的处理，项目实施后将形成年处理9万吨污泥的的规模。 本项目于2021年7月29日取得宜兴市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》（备案证号：宜行审投备[2021]535号），项目代码：2107-320282-89-05-959075。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。经查询《国民经济行业分类代码表（GB/T4754-2017）》，本项目行业属于“N7723 固体废物治理”，经查询《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目评价类别为报告表，具体见表2-1。 表2-1 本项目环评类别判定表 环评类别 项目内容; 报告书; 报告表; 登记表; 本栏目环境 敏感区含义. 四十七、生态保护和环境治理业. 103、一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用; 一般工业固体废物（含污水处理污泥）采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的; 其他; /. 2、项目概况 项目名称：泥浆压滤中心及配套仓储项目； 建设单位：江苏省华东石材城有限公司； - 项目性质：新建； - 建设规模：年处理污泥9万吨； - 建设地点：江苏省无锡市宜兴市万石镇华东石材市场1号路； - 投资总额：586.9万元，其中环保投资10万元； 3、主要建设内容组成 根据建设单位提供资料，建设项目的工程组成见下表。 表2-2 本项目主要组成内容 工程名称; 单元名称; 工程内容. 主体工程; 压滤中心; 1F，新建，建筑面积400m2，拟布置高压圆满板压滤机、水泵、螺杆空压机等设备。项目建成后可形成年处理9万吨污泥处理能力。. 开浆池; 新建，建筑面积20m2，容积60m3，用来泥浆絮凝。. 沉淀池; 新建，建筑面积500m2，容积1000m3，用来处理后滤液沉淀处理。. 清水池; 新建，建筑面积10m2，容积20m3，用来暂存处理达标后的压滤废水。. 辅助工程; 办公室; 依托江苏省华东石材城有限公司办公楼。. 储运工程; 堆料仓库A; 1F，利用已有大棚，建筑面积400m2，用来堆放干化污泥（含水率30%）。. 堆料仓库B; 1F，新建，建筑面积720m2，用来堆放干化污泥（含水率30%）。. 公用工程; 供水系统; 生产用水、生活用水均由市政自来水供应。. 排水系统; 雨污分流；雨水经收集后排入市政雨水管网；污泥处理过程产生的压滤废水经沉淀池处理达标后一部分回用于市场道路洒水抑尘用水，一部分回用市场内石材企业湿法切割补充用水，不外排；生活污水经化粪池预处理达标后接入污水管网接管至宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂集中处理后排放，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准后排入武宜运河。. 供电系统; 采用市政供电，配备一间配电房。. 环保工程; 废水治理; 本项目污泥处理过程产生的压滤废水经沉淀池处理达标后一部分回用于市场道路洒水抑尘用水，一部分回用市场内石材企业湿法切割补充用水，不外排；生活污水依托宜兴市万石镇华东石材市场化粪池处理达标后纳入市政管网。. 噪声治理; 采取合理布局、隔声、管道软性连接等措施。. 固废处理; 设置危废暂存库1间，面积为10m2，位于压滤中心北侧。. 设置堆料仓库A、B，面积为1120m2。. 垃圾桶若干，收集后交由当地环卫部门统一清运处理。. 依托工程; 化粪池; 依托宜兴市万石镇华东石材市场的已建化粪池和办公楼。. 4、主要产品及产能 表2-3 本项目产品方案 序号; 产品; 单位; 处理量; 备注. 1; 污泥; 万t/a; 9; 污泥处理前含水率约为85%，处理后含水率约为30%. 华东石材市场入驻石材企业采用湿法切割花岗岩、大理石等石材，石材企业均设置了3级沉淀池处理切割废水，因此，石材企业沉淀池会产生一定量的污泥，污泥每年产生量约为9万吨，污泥含水量约为85%，其中水量约为7.65万吨/年，污泥干重约为1.35万吨/年。本项目采用福建省天福龙环保科技有限公司生产的高压圆满板压滤机XMYZD1250-UB压滤脱水，根据福建省天福龙环保科技有限公司提供的关于高压圆满板压滤机XMYZD1250-UB压榨泥饼含水率的说明（见附件6），工作条件达标情况下压滤处理后的泥饼含水率约为30%左右。 5、主要设施清单 本项目主要设施清单见表2-5。 表2-5 主要设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 开浆池; 60m3; 个; 2. 2; 沉淀池; 1000m3，3级; 个; 1. 3; 清水池; /; 个; 1. 4; 高压圆满板压滤机; XMYZD1250-UB; 台; 2. 5; 加药机; /; 台; 2. 6; 浓缩机; Φ6m; 台; 2. 7; 搅拌器; /; 台; 4. 8; 渣浆泵; /; 台; 4. 9; 清水泵; /; 台; 1. 10; 装载机; /; 台; 2. 11; 管道阀门; /; 台; 1. 12; 螺杆空压机; /; 台; 1. 13; 洒水车; 10t; 辆; 2. 6、主要原辅材料及能（资）源使用情况 本项目主要原辅材料及能（资）源用量使用情况见表2-6。 表2-6 主要原辅材料及能（资）源消耗表 序号; 原辅材料; 单位; 年用量; 备注. 1; 含水率85%的污泥; 万t/a; 9; 江苏省华东石材城有限公司入驻石材企业产生的污泥. 2; 絮凝剂; t/a; 10; 絮凝剂主要为PAC、PAM，25kg/袋. 3; 液压油; t/a; 0.36; 高压圆满板压滤机需要定期更换液压油，约1年更换1次，180kg/桶。. 4; 滤布; t/a; 0.08; 高压圆满板压滤机需要定期更换滤布，约1年更换1次。. 5; 水; t/a; 284; /. 6; 电; 万kW·h/a; 30; /. 7、厂区平面布置 本项目位于江苏省无锡市宜兴市万石镇华东石材市场1号路，总用地面积为2853m2，总建筑面积为2070m2。本项目主要分部在园区道路东、西两侧，道路东侧从北到南主要布置为堆料仓库A、压滤中心、开浆池、沉淀池、清水池等。道路西侧主要布置为堆料仓库B等，平面布置较为合理，本项目平面布置图详见附图5。 8、劳动定员及工作班制 本项目劳动定员10人，一班制生产，每班8小时，年工作日300天。厂区内不设食堂和宿舍。 - 物料平衡和水平衡 本项目压滤中心物料平衡见下图。 图2-1 本项目压滤中心物料平衡 单位：t/a 本项目水平衡见下图。 图2-2 本项目水平衡 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 工艺流程简述 图2-3 项目污泥处理工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： 本项目将华东石材市场入驻石材企业产生的含水率为85%左右的花岗岩、大理石浆液由罐车运送至各自的开浆池，加絮凝剂PAC、PAM，同时用泵打进深锥浓缩机进行浓缩，深锥浓缩机上层清水溢流至沉淀池，深锥浓缩机底流通过管道进入各自的高压圆满板压滤机进行脱水，脱水后的干化污泥（含水约率30%）由装载机输送至堆料大棚存储，滤液流回沉淀池（3级）沉淀处理达标后上清液溢流至清水池回用于市场内石材企业湿法切割补充用水和道路洒水抑尘用水，底部污泥回流至开浆池处理。本项目共设置2个开浆池、2台浓缩机和2台高压圆满板压滤机，花岗岩、大理石浆液不混合稀释、浓缩、压滤脱水。 2、主要污染因子 项目生产过程中的产污环节见表2-8。 表2-8 项目产污环节汇总表 项目; 产污环节; 污染物; 主要成份. 废水; 压滤脱水; 滤液; SS. 员工生活; 生活污水; CODCr、氨氮. 固废; 压滤; 干化污泥; 污泥. 絮凝剂使用; 废包装袋; 废塑料. 高压圆满板压滤机液压油更换; 废液压油; 矿物油. 高压圆满板压滤机滤布更换; 废滤布; 滤布. 员工生活; 生活垃圾; 废纸、废塑料袋等. 噪声; 生产设备运行; 噪声; Leq(A). |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据无锡市宜兴生态环境局公布的《2020年度宜兴市环境状况公报》，2020年宜兴市按五局大院和宜园2个空气自动站进行统计，宜兴城区SO2浓度年均值为10μg/m3，NO2浓度年均值为33μg/m3，可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值为49μg/m3，细颗粒物（PM2.5）浓度年均值为30.0μg/m3，CO24小时平均浓度值第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时均值浓度值第90百分位数为169μg/m3，2020年两站有效监测天数为36天，其中优良天数为302天，空气质量指数（AQI）达标率为82.5%。本项目所在区域宜兴市环境空气基本污染物环境质量现状情况见表3-1。 表3-1 2020年宜兴市环境空气质量现状评价表 数据来源; 评价因子; 平均时段; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 超标倍数; 达标情况. 2020年宜兴市五局大院和宜园 2个空气自动站; SO2; 年均值; 10; 60; /; 达标. NO2; 年均值; 33; 40; /; 达标. PM10; 年均值; 49; 70; /; 达标. PM2.5; 年均值; 30; 35; /; 达标. O3; 8小时年均; 169; 160; 0.05625; 超标. CO; 年均值; 1.2mg/Nm3; 2mg/Nm3; /; 达标. 根据上述结果，综上可判定，项目所在区域属于环境空气质量不达标区，超标的污染物为O3，其余五个基本项目SO2、NO2、PM10、PM2.5年均值、CO日均值第95百分位质量浓度均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准要求。超标原因分析：臭氧污染的成因比较复杂，内因是氮氧化物和挥发性有机物排放，在空气中进行复杂的光化学反应形成，外因则是高温、强太阳辐射等气象条件，机动车排出的尾气中同时含有氮氧化物和碳氢化物，是形成臭氧的绝佳条件，另外区域传输也是污染形成的原因。 区域大气环境综合整治方案 根据宜兴市已颁布的《宜兴市“两减六治三提升”专项行动工作方案》，方案提出的工作任务包括了“整治燃煤锅炉，限期实施清洁能源替代、关停或超低排放改造”、“进一步加大钢铁、水泥、电力等重点行业去产能工作力度”、“强制重点行业清洁原料替代”、“推进重点工业行业VOCs治理”、“实施移动源污染防治”，方案实施后以利于削减区域VOCs、氮氧化物、汽车尾气污染物排放量，进而减少臭氧的产生；另外无锡市已编制了《无锡市大气环境质量限期达标规划》，该规划明确制定了各类大气污染防治措施，明确了无锡市环境空气在2025年达到国家二级标准要求；各项措施的实施均有利于改善区域环境质量。 大气环境质量限期达标规划 目前无锡市已经制定了《无锡市大气环境质量限期达标规划(2018-2025年)》，拟通过实施包括调整能源结构、控制煤炭消费总量，调整产业结构、减少污染物排放，推进工业领域全行业、全要素达标排放，加强交通行业大气污染防治，严格控制扬尘污染，加强服务业和生活污染防治，推进农业污染防治，实施季节性污染控制等措施减少大气污染物排放，规划至到2025年，NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别控制在39ug/m3、60ug/m3、35ug/m3以下，无锡市环境空气达到国家二级标准。 （一）规划明确的近期主要大气污染防治任务具体如下： 1、调整能源结构，控制煤炭消费总量 2、控制煤炭消费总量 3、深入推进燃煤锅炉整治 4、强化高污染燃料使用监管 （二）调整产业结构，减少污染物排放 - 强化准入要求 - 加大淘汰力度 （三）推进工业领域全行业、全要素达标排放 - 进一步控制二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘排放 - 着力加强VOCs污染治理 （四）加强交通行业大气污染防治 1、开展船舶和港口大气污染防治 2、优化调整货物运输结构 3、持续加强机动车污染防治 4、加强油品供应和质量保障 5、加强非道路移动机械污染防治 （五）严格控制扬尘污染 1、施工扬尘控制 2、控制道路交通扬尘污染 3、推进堆场、码头扬尘污染控制 4、实施降尘考核 （六）加强服务业和生活污染防治 （七）推进农业污染防治 （八）实施季节性污染调控 2、地表水环境 根据无锡市宜兴生态环境局公布的《2020年度宜兴市环境状况公报》，宜兴市河流水质情况如下： - 国家、省“水十条”考核断面水质 2020年我市5个国考断面中有4个断面达到2020年度水质目标，达标率为80%；18个省考断面中有17个断面达到2020年度水质目标，达标率为94.4%。 - 市控河流水质 2020年40个市控河流断面中，Ⅱ～Ⅲ类水断面有35个，所占比例为87.5%，Ⅳ类水断面有5个，所占比例为12.5%。 综上，宜兴市为地表水环境质量非达标区域，宜兴市区域内河流水质超标主要是由于工业区、农村排水管网不完善，存在一定的生活污水未经处理直接排放的现象造成的。随着区域内污水处理管网的完善，以及各乡镇实施河道综合整治工程，区域内主要河流水质会得到一定程度的改善。 根据《江苏省地表水环境功能区划》中要求，项目纳污水体武宜运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 为了解和掌握评价区域内地表水环境质量现状，本环评引用《宜兴市和桥污水处理厂提标改造工程》环境影响报告表中武宜运河的监测数据，监测点位为武宜运河与塘渎港交叉口上游500m和下游500m，监测时间为2020年6月4日~2020年6月6日，监测数据具体见下表。 表3-2 武宜运河水质监测情况（单位：mg/L，pH为无量纲） 监测 断面; 项目; pH; 高锰酸盐指数; CODCr; BOD5; 氨氮; TP; TN; 石油类. 武宜运河与塘渎港交叉口上游500m; 浓度范围; 7.10~7.2; 2.6~3.3; 12~18; 2.6~3.5; 0.25~0.31; 0.08~0.11; 0.70~0.78; 0.01~0.02. 平均值; 7.18; 3.02; 15.33; 3.00; 0.28; 0.09; 0.74; 0.01. Ⅲ类标准; 6~9; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 武宜运河与塘渎港交叉口上游500m; 浓度范围; 7.60~7.77; 2.6~3.3; 14~19; 2.9~3.7; 0.17~0.24; 0.07~0.13; 0.76~0.88; 0.02~0.03. 平均值; 7.69; 3.02; 16.17; 3.45; 0.21; 0.10; 0.82; 0.02. Ⅲ类标准; 6~9; ≤6; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤0.2; ≤1.0; ≤0.05. 超标率; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从上表可以看出，监测期间武宜运河的pH、高锰酸盐指数、CODCr、BOD5、氨氮、总磷、总氮、石油类等指标能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准要求。 3、声环境现状 本项目位于宜兴市万石镇华东石材市场1号路，根据《宜兴市声环境功能区划图》可知，项目所在地声环境区域属于3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，敏感点陈家执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 项目拟建地厂界外50m范围内有陈家等声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目需开展声环境质量现状监测。为了解本项目周围的声环境质量现状，2021年11月04日~05日，本次环评委托江苏迈斯特环境检测有限公司对项目厂界四周和敏感点陈家进行了噪声现状监测。根据项目周边环境现场踏勘，共设6个监测点，监测点布置见附图6。监测报告见附件6，监测结果如表3-2所示。 表3-3 声环境监测结果表 单位：dB（A） 序号; 点位; 监测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间. N1; 厂界外东1m处; 56; 65; 达标. N2; 厂界外北1m处1; 56; 65; 达标. N3; 厂界外北1m处2; 56; 65; 达标. N4; 厂界外西1m处; 55; 65; 达标. N5; 厂界外南1m处; 58; 65; 达标. N6; 陈家; 57; 60; 达标. 由表3-2可知，本项目所处区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准；敏感点陈家声环境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的2类标准限值要求。 4、生态环境 本项目位于位于宜兴市万石镇华东石材市场1号路，位于工业园区内，场地已平整，无需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水及土壤环境 本项目位于位于宜兴市万石镇华东石材市场内，周边500m范围内不存在地下水环境保护目标，周边500m土壤环境保护目标为紧邻的农田和周边的陈家、塘里、白土村、坝头等农居点。项目主要为污泥压滤脱水中心的建设，排放的污染物不涉及重金属及持久性污染物；本项目位于一层，涉及的生产区域、危废暂存库均已做好防渗措施；项目不存在地下水及土壤污染途径，因此可不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目具体特点、区域现状及规划和初步踏勘，项目评价区域内主要环境保护目标为： 1、大气环境：保护目标为厂界外500m范围内敏感点的空气环境质量，保护级别为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本项目厂界外500m范围内环境空气保护目标包括陈家、塘里、白土村、坝头等，具体见表3-4。 2、声环境：保护目标为厂界外50m范围内居民等环境敏感点，保护级别为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。本项目厂界外50m范围内声环境保护目标包括陈家居民点，具体见表3-4。 3、地下水环境：本项目厂界外500m范围内无地下水环境保护目标，地下水目前尚无开发利用计划。 4、生态环境：本项目位于宜兴市万石镇华东石材市场1号路，不新增用地。项目所在地为工业用地，现状已开发，企业周围人为活动频繁，周边环境中无珍稀野生动、植物等生态环境保护目标。 本项目100米范围内的敏感点共有包括陈家等15户居民。 表3-4 项目主要现状环境保护目标 环境要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 与厂界距离（m）. X/m; Y/m. 大气环境; 陈家; 778250.9; 3487014.6; 居住区; 人群，约20户; 环境空气 二类区; S; 25. 塘里; 778032.9; 3486973.0; 居住区; 人群，约30户; SW; 102. 白土村; 777969.8; 3487218.4; 居住区; 人群，约10户; NW; 240. 坝头; 777858.7; 3487112.0; 居住区; 人群，约15户; NW; 295. 声环境; 陈家; 778250.9; 3487014.6; 居住区; 人群，约20户; 声环境2类区; S; 25. 地下水环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /; /; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目压滤后的污泥含水率较低，可能在装卸过程产生少量粉尘，另外絮凝剂投加过程产生少量粉尘，由于产生量较少，本评价不做定量分析。 2、废水 本项目污泥处理过程产生的压滤废水经沉淀池处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)后回用于石材市场道路洒水抑尘用水和市场内石材企业湿法切割补充用水，不外排。具体标准限值见下表3-8。外排废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理达标后接入市政污水管网，最终经宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂集中处理，污水接管标准执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准要求。污水厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级标准A标准及《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018），指标见表3-9。 表3-8 《城市污水再生利用 工业用水水质》（单位：mg/L，除pH无量纲外） 洗涤用水; pH; 悬浮物; 色度; BOD5; 锰; 溶解性总固体; 铁. 控制项目; 6.5~9.0; ≤30; ≤30; ≤30; ≤0.1; ≤1000; ≤0.3. 洗涤用水; 氯离子; 总硬度; 总碱度; 硫酸盐; 余氯b; 粪大肠菌群; /. 控制项目; ≤250; ≤450; ≤350; ≤250; ≥0.05; ≤2000; /. 表3-9 废污水排放标准限值表 标准; 执行标准; 污染物指标; 单位; 标准限值. 接管水质标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准; pH（无量纲）; /; 6~9. CODCr; mg/L; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准; 氨氮; 45. TP; 8. TN; 70. 污水厂尾水最终排放标准; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表1中标准; CODCr; mg/L; 40. 氨氮; 3（5）*. TP; 0.3. TN; 10（12）. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表中1一级A标准; pH（无量纲）; /; 6~9. SS; mg/L; 10. 备注：*括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声 本项目施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准。具体标准限值见表3-10。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准（单位：dB（A）） 昼间; 夜间. 70; 55. 本项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表3-11。 表3-11 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 标准类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 本项目一般工业固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的工业固体废物管理条款要求执行，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得形成二次污染。一般工业废物贮存参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。固体废物根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）进行判定，危险废物分类执行《国家危险废物名录（2021）》，收集、贮存、运输等过程应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。同时应按照《关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办【2019】149号）、《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办【2019】327号）要求进行危险废物的暂存和处理。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为新建项目，项目地点位于宜兴市万石镇华东石材市场1号路，属于无锡市“两控区”中的酸雨控制区和太湖二级保护区。根据“达标排放”及“污染物总量区域平衡”的原则提出本项目的污染物排放总量建议值为： 废水：职工生活污水为120t/a，经污水管网排入宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂集中处理，其纳管考核量分别为COD：0.048t/a、SS：0.036t/a、NH3-N：0.0036t/a、TP：0.0006t/a、TN：0.0054t/a；其排入环境的量分别为其排入环境的量分别为COD：0.0048t/a、SS：0.0012t/a、NH3-N：0.000361t/a、TP：0.00004t/a、TN：0.0012t/a。 此排放总量在宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂已批复的总量指标中平衡。 固废：废全部处置，外排量为0。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、大气污染物影响分析 （1）扬尘 粉尘作为本项目施工期主要空气污染物，主要来自物料装卸过程产生的扬尘及建设施工期间建筑材料运输引起的交通道路扬尘以及露天堆场和裸露场地的风力扬尘。其产生量与天气、温度、风速、施工队文明程度和管理水平等因素有关，其排放量较难定量估算，但如管理不当，则施工期间所产生的扬尘对周围环境将会产生一定程度的影响。 施工期所产生的扬尘比重较大，沉降较快，影响范围一般较小，仅仅局限在建设项目的周边地区。 为尽可能减少建筑粉尘对建设项目周边地区的污染程度，应实施标准化施工。首先，要加强施工管理，工地配置滞尘防护网和围挡，地面硬化处理并保持清洁；其次，采用商品混凝土建房，尽量减少灰沙建材露天堆放、保证灰沙建材一定的含水率以及减少施工现场裸露地面，对裸露地面定期保湿，对易起尘的建筑材料加盖篷布；再者，对粉尘发生量较大的部位采用喷水雾化法降尘，限制车辆行驶速度并对运输交通道路路面硬化，及时清理、洒水（当对施工场地洒水频率达4~5次/天时，扬尘的影响距离可控制在20~50m以内）；此外，在运输、装卸建筑材料时，尤其是对建筑泥砂运输车辆，必须采用封闭车辆。只要严格管理，切实预防，施工期粉尘对周围环境的影响不会太大。 （2）装修油漆废气 建设装修期产生的油漆废气，由于其总量较少，挥发浓度较低，持续时间短，影响范围小，因此只要加强室内通风换气，本项目产生的油漆废气对周围环境基本不会带来明显的影响。 （3）车辆尾气 由于施工期建筑材料运输车辆地面停车位周围空间较大，而且每次汽车进出都在不同的时候，因此建筑材料运输车辆产生的汽车尾气集中排放很小，而地面大气扩散较好，故汽车尾气对周围环境影响较小。 2、施工期废水影响分析 （1）施工废水 施工工地周围应设置排水明沟，施工期废水排放量不大，且废水中无有毒、难降解物质，废水汇集到泥浆水沉淀池中，采用多级沉淀方法，经沉淀处理后上清液尽量回用，沉淀后泥浆放置场地堆场自然风干后运至指定场地。 （2）生活污水 施工人员的生活污水若任其随地横流，将会严重影响周围环境。因此，施工人员依托华东石材市场现有厕所，经化粪池处理达标后进入市政污水管网。 3、施工噪声的环境影响分析 施工噪声一般主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。为进一步减少施工噪声对声环境的影响，施工期噪声控制标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。本项目一般情况下，除打桩外，白天施工场界噪声不会超标，但如果在夜间施工则均超标；但是由于施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工期结束，施工噪声影响也将随之消失。但建设单位仍需采取严格的降噪措施，力求将施工期噪声的影响降至最低。 为减小噪声对该区域的污染，施工单位在施工期内应选用低噪声施工机械，采取以下措施将噪声影响降至最低： ① 因生产工艺要求确需在夜间进行施工作业的，施工单位应当持所在地建设行政主管部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明；因交通限制确需在夜间进行施工作业的，施工单位应当持所在地公安机关交通管理部门的施工意见书，向所在地环境保护部门申领夜间作业证明，并对当地居民做出告知。 ② 施工单位应当将夜间作业证明提前三日向附近居民公告，并按照夜间作业证明载明的作业时间、作业内容、作业方式以及避免或者减轻干扰附近居民正常生活的防范措施等要求进行施工。 ③抢修抢险作业外，禁止在噪声敏感建筑物集中区域内使用夯扩机、蒸汽桩机、锤击桩机等环境保护部门确定的高噪声设备。因特殊地质条件限制确需使用的，不得在法定节假日、星期六、星期日全天以及星期一至星期五的十二时至十四时、二十时至次日八时进行作业。 施工噪声的产生是无法根除的，故将会对周围环境产生一定的短暂影响，施工单位可采取以下工程措施： ①施工机械应选用低噪声施工设备，不用冲击或打桩机，同时建议将真空泵等强噪声设备安置于工棚内，以减轻对周围的噪声影响； ②应使用商品混凝土，同时加强施工期的环境管理，提高施工人员的环保意识和采取若干奖罚措施； ③加强施工设备的维护和生产管理，以降低噪声对环境的影响。 4、施工期固废影响分析 本项目施工期间，将产生建筑垃圾。对建筑垃圾的处置，建筑单位必须要求施工单位规范运输，不要沿路洒落，也不允许随意倾倒，制造新的“垃圾堆场”，而必须运送至政府有关部门指定的场所；施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱内，由环卫部门统一收集处理。 在建筑垃圾及施工人员生活垃圾得到合理处置的基础上，预计本项目建设施工过程产生的固废不会给周围环境带来不利影响 5、生态影响分析 本项目位于位于宜兴市万石镇华东石材市场1号路，位于工业园区内，场地已平整。本项目在施工期施工临时占地和施工，在施工过程中将临时改变这些区域的土地利用方式和引起水土流失，但影响集中在施工期，运营期后可恢复。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响及保护措施 本项目压滤后的污泥含水率较低，可能在装卸过程产生少量粉尘，另外絮凝剂投加过程产生少量粉尘，由于产生量较少，本评价不做定量分析。 2、地表水环境影响及保护措施 （1）污染源强及治理设施 本项目污泥处理过程产生的压滤废水经沉淀池处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)后回用于石材市场道路洒水抑尘用水和市场内石材企业湿法切割补充用水，不外排。外排废水主要为生活污水，本项目外排废水污染源强情况见表4-1。 表4-1 废水污染源强 产排污环节; 废水类别; 废水排放量t/a; 污染物种类; 产生情况; 排放情况 （接管量）; 排放情况 （排放环境量）; 排放去向. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 接管量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 职工生活; 生活污水; 120; CODCr; 400; 0.048; 400; 0.048; 40; 0.0048; 经污水管网排入宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂集中处理. SS; 300; 0.036; 300; 0.036; 10; 0.0012. NH3-N; 30; 0.0036; 30; 0.0036; 3; 0.00036. TP; 5; 0.0006; 5; 0.0006; 0.3; 0.00004. TN; 45; 0.0054; 45; 0.0054; 10; 0.0012. （2）核算过程 ①生活污水 本项目劳动定员10人，全年生产300天，厂区内不提供食宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），人均用水定额按50L/d计，则项目用水量为150t/a。生活污水的产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量120t/a。项目生活污水经化粪池预处理达到宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂接管标准后接管进入宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂集中处理，处理达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表1及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准后排放尾水排入武宜运河。 综上所述，本项目最终排放量预计为生活污水120t/a，CODCr 0.0048t/a、SS0.0012t/a、NH3-N0.00036t/a、TP0.00004t/a、TN0.0012t/a。 ②压滤废水（上清液、滤液） 根据前述图2-1 本项目压滤中心物料平衡可知，本项目上清液产生量为22680t/a，本项目石材浆料上清液的主要污染物为SS，根据压滤中心设备单位—福建省天福龙环保科技有限公司提供的资料，浓缩机上清液SS≤100mg/L，则上清液产生的SS≤2.268t/a；本项目滤液产生量为48600t/a，本项目高压圆满板压滤机采用800目滤布，滤液较为清澈，则按滤液SS≤50mg/L计，则滤液产生的SS≤2.43t/a；本项目压滤废水（上清液、滤液）合计年产生量71280t/a，则混合后压滤废水的SS浓度≤66mg/L。本项目压滤废水采用3级沉淀池加絮凝剂处理，沉淀池面积为500m2，由于本项目压滤废水SS浓度较低，3级沉淀池处理效率约为70%，则经处理后的压滤废水SS≤20mg/L，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)中洗涤用水水质相应要求。压滤废水经沉淀池处理达标后溢流至清水池中回用。 根据建设单位提供的资料，石材市场共购置2辆10t的洒水车，每2小洒水抑尘一次，一天洒水4次，则每天市场道路洒水抑尘用水量为80t。根据宜兴气象可知，宜兴每年平均晴天数为230多天，本次评价按晴天数190天计（工作日300天/年），则每年石材市场洒水抑尘用水量为15200t。华东石材市场入驻石材企业产生的污泥含水量约为85%，其中水量约为7.65万t/年，污泥干重约为1.35万t/年，目前，市场内石材企业湿法切割补充用水采用自来水补充（污泥带出和消耗的水）。 根据前述图2-1 本项目压滤中心物料平衡可知，压滤废水经处理达标后的清水水量为70570t/a，其中15200t回用于市场道路洒水抑尘用水，55370t用洒水车运送至各石材企业清水池回用于企业湿法切割补充用水。 综上所述，本项目压滤废水经处理后的清水水质、水量能满足回用要求，且压滤废水回用可以减少企业新鲜自来水使用量，故本项目压滤废水经沉淀预处理后可全部回用，不外排。水平衡图见图2-2。 （2）防治措施情况 本项目污泥处理过程产生的压滤废水经沉淀池处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)后回用于石材市场道路洒水抑尘用水和市场内石材企业湿法切割补充用水，不外排。外排废水主要为生活污水。压滤废水和生活污水处理设施基本情况见下表。 表4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 执行标准; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; CODCr、SS、NH3-N、TP、TN; 宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂; 宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂接管标准; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是; 一般排放口. 2; 压滤废水; SS; 回用，不外排; 《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005); TW002; 滤液处理系统; 沉淀池; /; /; /. （3）排放口基本情况 项目排放口基本情况见下表。 表4-3 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 119.56343°; 31.294316°; 0.048; 宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定; 工作时段; 宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂; CODCr; 40. SS; 10. NH3-N; 3. TP; 0.3. TN; 10. （4）达标分析 本项目排放废水为生活污水，水质简单，采用化粪池预处理后CODCr浓度约为400mg/L、SS约为300mg/L、NH3-N约为30mg/L、TP约为5mg/L、TN约为45mg/L，能满足宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂接管管标准（CODCr400mg/L、SS300mg/L、NH3-N30mg/L、TP5mg/L、TN45mg/L）。因此项目生活污水经化粪池预处理后能做到达标纳管，进入宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂处理。 （5）依托污水处理厂可行性分析 宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂位于宜兴市和桥工业集中区，污水处理厂设计规模日处理能污水2万m3（其中一阶段0.65万m3/d，二阶段1.35万m3/d）。现纳管量约1.8万m3/d，余量0.2万m3/d。污水处理厂纳管范围主要为和桥镇工业集中区的工业废水和和桥镇区及周边农村，以及万石镇的部门地区。污水处理工艺采用“预处理+生化处理+深度处理（混凝沉淀+改良芬顿）+消毒”主体工艺采用A2/O生化处理工艺，预处理采用格栅+旋流沉淀工艺，深度处理采用混凝沉淀+改良型芬顿工艺，消毒采用紫外线+次氯酸钠消毒工艺。污水处理厂出水水质达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表1及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，排放尾水排入武宜运河。宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂污水处理工艺属于成熟的废水处理工艺，能做到稳定达标排放。另外，项目所在区域已完成污水管网的铺设，根据宜兴市公用事业管理局出具的《排水方案审查意见书》（附件7），项目具备接管条件，故本项目生活污水可纳入宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂处理。 宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂目前设计日处理污水尚有余量0.2万m3/d，本项目污水排放量120m3/a（0.4m3/d），排放量较少，仅占宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂剩余处理能力的0.02%，污水处理厂有余量接收本项目废水，不会对宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂正常运行造成影响。 综上所述，本项目生活污水经化粪池预处理后接入宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂处理，不直接排放，对环境影响较小，对接纳本项目污水的宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂处理能力及进水水质不会造成冲击。 3、声环境影响及保护措施 （1）噪声源强及降噪措施 本项目噪声来源于各类机械设备及环保设施运行产生，噪声排放情况如表4-4。 表4-4 主要设备噪声源强 序号; 噪声源; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间/h. 噪声值（dB）; 措施; 降噪效（dB）; 噪声值（dB）. 高压圆满板压滤机; 80~85; 建筑隔声、减振; 25; 55~60; 2400. 浓缩机; 80~85; 建筑隔声、减振; 25; 55~60; 2400. 搅拌器; 80~85; 建筑隔声、减振; 25; 55~60; 2400. 渣浆泵; 80~85; 建筑隔声、减振; 25; 55~60; 2400. 清水泵; 80~85; 建筑隔声、减振; 25; 55~60; 2400. 输送机; 75~80; 建筑隔声、减振; 25; 50~55; 2400. 螺杆空压机; 85~90; 建筑隔声、减振; 25; 60~65; 2400. （2）噪声防治措施 ①企业均选用低噪声设备，对所有设备加强日常管理和维修，加强润滑保养，减少转动部位的磨擦，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声现象。夜间不生产。 ②高压圆满板压滤机加大基础设计，地脚配置减振器等基础减振措施，螺杆空压机配置减振器，且高压圆满板压滤机、螺杆空压机均设置在压滤中心西侧，远离敏感目标一侧。 ③合理安排运输和装卸，规范操作，减少撞击和其它人为噪声。 ④厂界南侧加强绿化，设立一定宽度的绿化隔离带，广种花草树木，搭建生态屏障，以起到吸隔声降噪作用。 - 达标分析 在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 a）室内声源等效室外声源声功率级计算。 如图4-1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按下式计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 LP1=LW+10lg(Q4πr2+4R)（式1） 式中： Q—指向性因子。通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式2计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带迭加声压级： LPli(T)=lg（式2） 式中： LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的迭加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式7-3计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LPli(T)−(TLi+6)（式3） 式中：LP2i(T)-靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的迭加声压级，dB； TLi-围护结构i倍频带的隔声量，dB。 按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。 LW=LP2(T)+10lgS（式4） b）室外声源衰减模式 噪声在传播过程中的衰减ΣAi包括距离衰减、屏障衰减、空气吸收衰减和地面吸收衰减。在预测时，为留有较大的余地，以噪声对环境最不利的情况为前提只考虑屏障衰减、距离衰减，而其它因素的衰减，如空气吸收衰减、地面吸收、温度梯度、雨、雾等均作为预测计算的安全系数而不计，故：ΣAi＝Aα＋Ab。 距离衰减：Aα＝20lgr+8（式5） 其中：r——整体声源中心至受声点的距离(m)。 屏障衰减Ab：即车间墙壁隔声量，公司车间墙体为砖混结构，此处隔声量取25dB。 c）噪声叠加公式 不同的噪声源共同作用于某个预测点，该预测点噪声值为各声源传播到预测点声级的叠加后的总等效声级Leq，计算公式如下： （式6） 式中，Leqi——第i个声源对某预测点的等效声级。 （3）预测前提 本次预测前提为，该项目采取如下的噪声防治措施后产生的噪声对厂界噪声的贡献情况： 本本项目夜间不生产，经预测，项目昼间噪声对厂界及敏感点噪声影响预测结果4-5。 表4-5 项目厂界达标情况分析 单位：dB(A) 预测点 噪声单元; 东北侧厂界; 东南侧厂界; 西南侧厂界; 西北侧厂界; 陈家. 贡献值; 45.1; 44.4; 40.2; 32.4; 37.8. 背景值; -; -; -; -; 57. 预测值; -; -; -; -; 57.1. 标准值; 65; 65; 65; 65; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 从以上预测结果可以看出，采取降噪措施，再经过墙体隔声和距离衰减后，厂界昼间噪声贡献值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。敏感点陈家昼间声环境质量预测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 4、固废影响及防治措施 （1）源强及防治措施 本项目固废产生及处置情况见下表。 表4-6 固废产生及处置情况 序号; 产生环节; 名称; 属性; 危险废物类别; 危险废物代码; 主要有毒有害物物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量 （t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 压滤; 干化污泥; 一般固体废物; /; /; /; 固态; /; 19440; 堆放; 出售给建材公司综合利用; 19440. 2; 絮凝剂使用; 废包装袋; 一般固体废物; /; /; /; 固态; /; 0.02; 袋装; 出售给物资回收利用; 0.02. 3; 压滤机滤布更换; 废滤布; 一般固体废物; /; /; /; 固态; /; 0.08; 袋装; 0.08. 4; 压滤机液压油更换; 废液压油; 危险废物; HW08; 900-218-08; 矿物油; 液体; T,I; 0.36; 桶装; 委托有资质单位处置; 0.36. 5; 职工生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; /; 固态; /; 1.5; 桶装; 委托环卫部门清运; 1.5. 源强计算简述： 根据物料平衡，干化污泥的产生量为19440t/a；废包装材料根据使用量进行估算，产生量约为0.02t/a；废滤布和废液压油根据使用量及损耗量估算，产生量分别为0.08t/a和0.36t/a；生活垃圾根据产污系数法（0.5kg/人•d）估算，产生量为1.5t/a。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （2）环境管理要求 ①固体废物贮存场所（设施） 本项目固体废物贮存和处置情况见表4-7。 表4-7 固体废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 类别; 固体废物 名称; 废物代码; 环境 危险特性; 贮存 方式; 贮存 周期; 贮存 能力（t）; 贮存面积（m2）; 仓库位置. 1; 一般 固废; 干化污泥; 772-003-61; /; 堆放; 10天; 1000; 720; 堆料仓库A、B. 2; 废包装袋; 772-003-07; /; 袋装; 1年; 0.05; 10; 压滤中心. 3; 废滤布; 772-003-99; /; 袋装; 1年; 0.1. 4; 危险 废物; 废液压油; （HW08） 900-218-08; T,I; 桶装; 1年; 0.36; 10; 压滤中心. 5; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 袋装; 1天; /; /; 垃圾桶. ②一般固体废物管理措施 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关规定对一般工业固体废物进行收集、储存和处置，不得露天堆放，一般固废暂存库应做好防雨防渗。本项目一般工业固废采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的工业固体废物管理条款要求执行，其贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，不得形成二次污染。在此基础上，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，对项目产生的一般固体废物可得到有效的处置，做到资源化、无害化，对周边环境影响较小。 堆料仓库A、B堆放处理后的干化污泥（含水率30%），正常情况下干化污泥不会产生渗漏污水，为防止压滤机事故情况下出现含水率较高的污泥，堆料仓库A、B内还应设置截水沟，保证渗漏污水全部收集至开浆池或沉淀池处理。 ③危险废物管理措施 危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)修改公告(环境保护部公告2013年第36号)的修改单及《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办〔2019〕327号)相关要求建设。具体要求如下。 1）根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，企业须设立独立的危险废物暂存场所并做好标识，危废暂存库要求如下： a.危废暂存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)(2013年修订)、《省生态环境厅关于印发江苏省危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案的通知》（苏环办〔2019〕149号）的要求采取防风、防晒、防雨、防扬散、防渗漏措施；地面拟采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），并做环氧地坪，渗透系数≤10-10cm/s，裙脚涂刷的环氧树脂防渗层，且表面无缝隙。 b.将危险废物转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录。危险废物暂存于厂区内的危废暂存库，定期委托有资质单位处置，同时有专人看守防遗失。 C.危废暂存库按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）和危险废物识别标识设置规范设置标志，配备通讯设备、安全照明设施和消防设施。企业应在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。 2）企业在日常运营中，应制定危险废物管理计划，将危险废物产生、收集、贮存、转移、处置等情况纳入生产记录，建立固废管理台账和收集贮存部门危险废物交接制度。并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中备案。如实记载危险废物的种类、数量、性质、产生环节、流向、贮存、利用处置等信息，并在“江苏省危险废物动态管理信息系统”中进行如实规范申报，申报数据应与台账、管理计划数据相一致。禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。 5、地下水、土壤 （1）污染源识别 表4-8 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物 类型; 全部污染物指标; 影响对象; 备注. 危废暂存库; 危废暂存; 垂直入渗; 油类; 油类; 土壤、地下水; 事故. （2）防治措施 ①源头控制措施 加强生产管理，实行清洁生产，避免生产过程中的跑、冒、滴、漏现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。从源头上减少“三废”发生量，减少环境负担。 ②分区防渗 项目防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，另外对于无污染产生的区域，在此列为非污染区。 本项目防渗分区信息一览表详见下表。 表4-9 主要场地防渗分区信息一览表 - 防渗分区; - 工艺名称; - 防渗技术要求. - 重点防渗区; - 危废暂存库; - 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. - 一般防渗区; - 开浆池、沉淀池、清水池; - 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。. - 简单防渗区; - 压滤中心、堆料仓库A、堆料仓库B; - 一般地面硬化。. 6、生态环境 本项目位于江苏省无锡市宜兴市万石镇华东石材市场1号路，属于工业园区内，项目所在地为工业用地，场地已平整，无树木存在，企业周围人为活动频繁，周边环境中无珍稀野生动、植物等生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），无需进行生态环境影响分析。 7、环境风险 （1）环境风险识别 通过分析，项目涉及的风险物质为危险废物，危险单元为危废暂存库。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废液压油具有毒性。火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危废管理不善，危险物质泄漏，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄漏挥发危害人体健康。项目风险识别汇总见表4-10。 表4-10 建设项目环境风险识别表 - 序号; - 危险单元; - 风险源; - 主要风险物质; - 环境风险类型; - 环境影响途径; - 可能受影响的环境敏感目标. - 1; - 危废暂存库; - 危废暂存库; - 废液压油; - 泄漏、 - 火灾; - 环境空气、 - 土壤、地下水; - 周边居民点，附近空气、地下水和土壤. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见下表。 表4-11 企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 废液压油; /; 0.36; 50; 0.0072. 合计; /; /; /; 0.0072. 综上，本项目涉及的有毒有害和易燃易爆等危险物质Q值=0.0072<1，即未超过临界量，无需进行专项评价。 （2）环境风险防范措施 ①要求企业根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》等文件规定要求，编制企业突发环境事件应急预案，并根据预案内容定期进行应急演练。 ②根据应急预案要求，设置事故应急池，对事故状态下产生的废水进行收集。在正常工况下应保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 8、监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）等相关要求，本项目的监测计划见表4-12。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）：直接排向水体的生活污水排放口按季度监测，单独排向城镇集中污水处理设施的生活污水不需要监测。本项目不排放生产废水，只排放生活污水，生活污水接入园区污水管网，进入宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂处理，无需进行自行监测。 土壤污染重点监管单位应当按照GB18598、GB18599、GB18466、HJ/T301 等相关技术规范要求，自行或委托第三方定期开展土壤和地下水监测，重点监测存在污染隐患的区域或设施周边的土壤、地下水。企业不属于土壤污染重点监管单位，土壤和地下水无需监测。 表4-12 自行监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废水; 雨水排放口; pH值、悬浮物、化学需氧量; 1次/月*; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。. 噪声; 厂界噪声; 昼、夜间Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 注：*雨水排放口每月有流动水排放时开展一次监测。如监测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次。. 9、电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | / | 装卸粉尘 投料粉尘 | 产生量较少，规范操作。 | / |
| 地表水环境 | 压滤废水 | SS | 污泥处理过程产生的压滤废水经沉淀池处理达标后一部分回用于市场道路洒水抑尘用水，一部分回用市场内石材企业湿法切割补充用水，不外排。 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005) |
|  | 生活污水（DW001） | CODCr、SS、NH3-N、TP、TN | 生活污水经化粪池预处理后纳入园区污水管网。 | 接管标准执行宜兴市建邦环境投资有限责任公司和桥污水处理厂接管标准； 污水处理厂出水标准：《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表1及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准 |
| 声环境 | 机械设备及 环保设施运行 | LAeq | 加强设备维护，墙体隔声，风机设置专用机房，安装减振垫、消声器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值 |
| 电磁 辐射 | / |  | / | / |
| 固体 废物 | 干化污泥、废包装材料、废滤布属于一般固废，干化污泥委托出售给建材公司综合利用；废包装袋、废滤布出售给物资公司回收利用；废液压油属于危险废物，分类收集，委托有资质单位统一安全处置。 一般工业固废措施要求：严格分类收集，暂存在一般工业固废暂存库，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。一般工业固体暂存库参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定，并应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； 危险废物措施要求：暂存在危废暂存库，定期委托有资质单位统一安全处置；固废暂存场所地面必须硬化、防渗，并设有防雨设施，危废暂存库要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。危废暂存库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)修改公告(环境保护部公告2013年第36号)的修改单及《关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》(苏环办〔2019〕327号)相关要求建设相关要求，设立独立的危废暂存库并做好标识；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；建立危险废物台账。 生活垃圾：生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 进行分区防渗。重点防渗区（危废暂存库）：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s； 一般防渗区（开浆池、沉淀池、清水池）：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行； 简单防渗区（压滤中心、堆料仓库A、堆料仓库B）：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 按照“适地适树”的原则，根据当地的气候土壤等环境条件和项目特性，因地制宜选择适于栽培的树（草）种。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、编制企业突发环境事件应急预案并按应急预案定期进行应急演练； 2、根据应急预案要求，设置事故应急池；在雨排口设事故废水切断措施； |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、规范企业内部管理，组织环保机构，配套专职环保管理人员并制度上墙，建立相关档案资料。 2、按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019）要求，做好环境管理台账和自行监测。 3、规范污水排污口、管道的设置与监测，做好污水零直排，保证污水稳定达标排放。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目不违反国家产业政策；本项目选址于江苏省无锡市宜兴市万石镇华东石材市场1号路，符合用地规划的要求；本项目施工期较短，且影响随着施工期的结束而结束；对周围环境影响很小，不会改变当地环境质量现状。项目生产运行过程中产生的污染在采取有效的“三废”治理措施之后，对周围环境影响很小，不会改变当地环境质量现状。因此，在各项环保措施真正落实的基础上，从环保的角度出发，本项目的建设是可行的。 要求与建议 （1）加强绿化，以美化工作环境，同时利于降噪； （2）严格岗位责任制，加强生产管理，定期进行清洁生产方面的宣传教育； （3）严格执行项目建设“三同时”制度，项目投产后即要同步使“三废”达标排放； （4）本项目为江苏省华东石材城有限公司实施的泥浆压滤中心及配套仓储项目。若扩大规模或变更生产工艺、设备、经营范围，须报环保部门另行审批。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

单位t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 水量 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | +120 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.0048 | +0.0048 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | +0.0012 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.00036 | 0 | 0.00036 | +0.00036 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.00004 | 0 | 0.00004 | +0.00004 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0.0012 | +0.0012 |
| 一般工业 固体废物 | 干化污泥 | 0 | 0 | 0 | 19440 | 0 | 19440 | +19440 |
|  | 废滤布 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.08 | +0.08 |
|  | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 | +0.02 |
| 危险废物 | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.36 | +0.36 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图

附图1  建设项目地理位置图

附图2  江苏省无锡市环境管控单元分布图

附图3  江苏省生态空间保护区域分布图

附图4  建设项目周围环境概况及500m范围内环境保护目标分布图

附图5  建设项目平面布置示意图

附图6  建设项目噪声监测布点示意图

附件

附件1  江苏省投资项目备案证

附件2  宜兴市自然资源和规划局规划条件

附件3  建设项目环境影响申报（登记）表

附件4  建设项目环评影响审批现场勘察表

附件5  噪声监测报告

附件6  关于高压圆满板压滤机XMYZD1250-UB压榨泥饼含水率的说明

附件7  排水方案审查意见书

附件8  报批申请

附件9  环境影响评价单位承接环评业务承诺书

附件10  建设项目环评信息公开证明

附件11  环境保护措施承诺

附件12  主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施