建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年产390万个橡胶防尘罩、200万个塑料防尘罩、 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1800万个密封圈、18万只摆臂衬套生产线技改项目 |  |
| 建设单位（盖章）： |  | 玉环固裕橡塑制品有限公司 |
| 编制日期： |  | 二〇二一年十二月 |

中华人民共和国生态环境部制

编制单位和编制人员情况表

| 项目编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 年产390万个橡胶防尘罩、200万个塑料防尘罩、1800万个密封圈、18万只摆臂衬套生产线技改项目 |  |  |
| 建设项目类别 |  | 33—071汽车零部件及配件制造 |  |  |
| 环境影响评价文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |
| 一、建设单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 玉环固裕橡塑制品有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91331021MA2K9U2F5H |  |  |
| 法定代表人（签章） |  | 郑晓建 |  |  |
| 主要负责人（签字） |  | 郑晓建 |  |  |
| 直接负责的主管人员（签字） |  | 郑晓建 |  |  |
| 二、编制单位情况 |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章） |  | 浙江环耀环境建设有限公司 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91330000674790571X |  |  |
| 三、编制人员情况 |  |  |  |  |
| 1.编制主持人 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 |  | 信用编号 | 签字 |
| 2.主要编制人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 主要编写内容 |  | 信用编号 | 签字 |
|  | 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准，五、环境保护措施监督检查清单，六、结论 |  |  |  |
|  | 一、建设项目基本情况，二、建设项目工程分析，四、主要环境影响和保护措施 |  |  |  |

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	24

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	50

六、结论	52

附表	54

附图1：建设项目地理位置图	55

附图2：玉环市环境管控单元分类图	56

附图3：玉环市生态保护红线图	57

附图4：地表水环境功能区划图	58

附图5：声环境功能区划图	59

附图6：环境保护目标分布图	60

附图7：项目平面布置蓝图	61

附件1：浙江省工业企业“零土地”技改项目备案通知书	63

附件2：营业执照	65

附件3：租赁协议	66

附件4：橡胶行业自愿整治组合协议	67

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产390万个橡胶防尘罩、200万个塑料防尘罩、1800万个密封圈、18万只摆臂衬套生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2106-331083-07-02-769352 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 郑晓建 | 联系方式 | 15888616696 |
| 建设地点 |  | 浙江省玉环市坎门街道科技工业园区 |  |  |
| 地理坐标 |  | （121 度 16 分 20.470秒，28 度 6 分 33.700 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2913橡胶零件制造、C2929塑料零件及其他塑料制品制造、C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 26_052橡胶制品业； 26_053塑料制品业； 33_071汽车零部件及配件制造 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 玉环市经济和信息化局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） |  | 750 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） |  | 6.7 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | □否 R是：为响应玉环市中小橡胶企业兼并重组、搬迁入园政策，玉环固裕橡塑制品有限公司整合原玉环市双龙橡胶密封件厂和玉环和日橡胶制品有限公司两家企业产能，并已搬迁至浙江省玉环市坎门街道科技工业园区，项目已实施。根据浙江省综合行政执法指导办公室关于印发《浙江省生态环境轻微违法行为不予处罚清单（试行）》的通知（浙环发[2020]14号），首次被发现或者责令停止建设后及时停止建设且未造成环境污染的不予处罚，企业的生产行为适用于该情形。为解决生态环境管理历史遗留问题，现补办环评手续。 |  | 用地面积（m2） | 1247.15 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”控制要求符合性 （1）生态保护红线符合性 项目位于浙江省玉环市坎门街道科技工业园区，用地性质为工业用地。项目评价范围内不包含当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区，不涉及《玉环市生态保护红线》、《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线符合性 项目所在区域大气环境质量良好，能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单（生态环境部公告2018年第29号）二级标准，本项目废气主要是注塑、吹塑废气和硫化废气等，收集后一并经净化处理设施收集处理后高空排放，新增的污染物排放量通过区域削减替代，符合大气环境质量底线要求。 项目所在区域地表水水环境质量现状能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。本项目不产生生产废水，仅产生生活污水，生活污水经化粪池预处理后，纳入玉环市污水处理有限公司处理达标后排放，不直接排入附近地表水体，不会对附近地表水体和纳污水体产生明显影响，符合水环境质量底线要求。 本项目主要生产汽车配件，采用硫化、注塑、吹塑等工艺，土壤环境主要污染途径是垂直入渗、地面漫流和大气沉降，主要污染物是硫化废气和注塑、吹塑废气等，经采取收集净化处理措施后排放到大气环境中，污染物排放量较小，在加强清洁生产，做好生产区域的密闭措施和防渗措施基础上，不会影响周边土壤环境。 综上所述，本项目采取环评提出的相关防治措施后，排放的污染物不会对周边环境造成明显影响，不触及环境质量底线。 （3）资源利用上线符合性 本项目营运过程中需要消耗一定量的电能、水资源等，项目租赁现有闲置厂房，不新增土地，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，符合能源和水资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单符合性 根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》（玉政发[2020]27号），本项目属于“ZH33108320104台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元”，属于重点管控单元35，本项目建设与管控单元相符性分析详见表1-1。 表1-1 “三线一单”环境管控单元-单元管控空间属性符合性分析 名称; 内容; 本项目概况; 是否符合. 空间布局约束; 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造，进一步调整和优化产业结构，逐步提高区域产业准入条件。重点加快园区整合提升，完善园区的基础设施配套，不断推进产业集聚和产业链延伸。改造提升现有汽摩配产业，建立特色汽摩配产业集群区。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。; 本项目行业类别为C3670汽车零部件及配件制造、C2913橡胶零件制造和C2929塑料零件及其他塑料制品制造，主要生产工艺为硫化、注塑、吹塑等，根据《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》附件 工业项目分类表，项目为三类工业项目。 本项目是对玉环市域内分散橡胶企业的重组并购，重组提升改造后，废气污染物排放量减少。 本项目与居民区有一定的距离，最近的居民区为三期保障性住房，距离最近厂界为180m，与居住区之间设有道路、河道等隔离带，选址符合要求。; 符合. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。实施工业企业废水深度处理，严格重污染行业重金属和高浓度难降解废水预处理和分质处理，加强对纳管企业总氮、盐分、重金属和其他有毒有害污染物的管控，强化企业污染治理设施运行维护管理。全面推进汽摩配重点行业VOCs治理和工业废气清洁排放改造，强化工业企业无组织排放管控。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物全面执行国家排放标准大气污染物特别排放限值，深入推进工业燃煤锅炉烟气清洁排放改造。加强土壤和地下水污染防治与修复; 本项目是对玉环市域内分散橡胶企业的重组并购，并对硫化废气、注塑和吹塑废气进行收集处理，有机废气排放量较原有项目有一定的削减。生产过程中不产生生产废水，冷却水循环使用，定期添加，不排放；生活污水纳入园区污水管网，进入玉环市污水处理有限公司处理，无需申请总量。 本项目不排放二氧化硫、氮氧化物。 要求企业加强土壤和地下水污染防治。; 符合. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险，落实防控措施。相关企业按规定编制环境突发事件应急预案，重点加强事故废水应急池建设，以及应急物资的储备和应急演练。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，落实产业园区应急预案，加强风险防控体系建设，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 项目冷却水循环使用不外排，外排废水仅为生活污水，生活污水经化粪池预处理后，经市政污水管网进入玉环市污水处理有限公司处理达标后外排；废气达标排放；一般固废和危险废物收集、暂存后，妥善处置。要求企业按规定编制环境突发事件应急预案，配备应急物资，进行应急演练，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制。; 符合. 资源开发利用率; 推进重点行业企业清洁生产改造，大力推进工业水循环利用，减少工业新鲜水用量，提高企业中水回用率。落实最严格水资源管理制度，落实煤炭消费减量替代要求，提高能源使用效率。; 本项目能源主要使用电，用水来自市政供水管网，项目实施过程加强节水管理，外排废水仅为少量生活污水。; 符合. 由表1-1可知，本项目主要产品为汽车配件，属于汽车配件制造业，为三类工业项目，是对玉环市域内分散橡胶企业的重组并购，且位于工业功能区内，能满足污染物总量控制要求，不额外占用土地资源，所用水、电均较小，因此符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。 2、《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性 表1-2 《浙江省挥发性有机物污染整治方案》符合性分析 类别; 序号; 整治方案中要求; 项目情况; 是否符合. 总体要求; 1; 所有产生VOCs污染的企业均应采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口，尽可能采用环保型原辅料、生产工艺和装备，从源头控制VOCs废气的产生和无组织排放。; 本项目硫化工段、注塑工段、吹塑工段有VOCs产生，硫化工段、注塑工段、吹塑工段单独密闭设置，进出口设置软帘，硫化废气、注塑废气、吹塑废气收集后经同一套“UV光催化氧化+活性炭吸附”废气处理设施处理后通过不低于15m高排气筒高空排放。; 符合. 2; 鼓励回收利用VOCs废气，并优先在生产系统内回用。宜对浓度和性状差异大的废气分类收集，采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求，其中有机化工、医药化工、橡胶和塑料制品（有溶剂浸胶工艺）、溶剂型涂料表面涂装、包装印刷业的VOCs总净化处理率不低于90%，其他行业总净化处理率原则上不低于75%。废气处理的工艺路线应根据废气产生量、污染物组分和性质、温度、压力等因素，综合分析后合理选择。; 本项目对硫化废气、注塑废气、吹塑废气进行收集和处理，净化效率90%。; 符合. 橡胶和塑料制品 行业要求; 3; 参照化工行业要求，对所有有机溶剂及低沸点物料采取密闭式存储，以减少无组织排放。; 本项目不涉及有机溶剂原料及低沸点物料。; 符合. 4; 橡胶制品企业产生VOCs污染物的生产工艺装置必须设立局部气体收集系统和集中高效净化处理装置，确保达标排放。①密炼机单独设吸风管，进出料口设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。②硫化罐泄压宜先抽负压再常压开盖，硫化机群上方设置大围罩导风，并宜采用下送冷风、上抽热风方式集气。③炼胶废气优先采用袋除尘+介质过滤+吸附浓缩+蓄热催化焚烧处理，在规模不大、不至于扰民的情况下也可采用低温等离子、光催化氧化、多级吸收、吸附处理。④硫化废气可采用复合光催化、吸收、吸附、生物处理、浓缩燃烧或除臭剂处理法等适用技术。⑤打浆、浸胶、喷涂、烘干应采用密闭设备和密闭集气，禁止敞开运输浆料，溶剂废气应采用活性炭或碳纤维吸附再生方式回收利用。橡胶企业车间应整体密闭化并换风，废气通过屋顶集中排放。; 项目产生VOCs污染物的生产工艺装置均设立气体收集系统和净化装置，确保达标排放。 （1）项目不涉及密炼机。 （2）项目不涉及硫化罐，生产车间整体密闭，进出口设软帘，对硫化废气采用集气罩收集。 （3）项目不涉及炼胶。 （4）项目硫化废气采用“UV光催化氧化+活性炭吸附”废气处理设施处理，此为可行技术。 （5）项目不涉及打浆、浸胶、喷涂、烘干，不使用溶剂。项目生产车间整体密闭，进出口设软帘，对硫化废气采用集气罩收集，收集后经“UV光催化氧化+活性炭吸附”废气处理设施处理后通过不低于15m高排气筒高空排放。; 符合. 5; PVC制品企业增塑剂应密闭储存，配料、混炼、造粒、挤塑、压延、发泡等生产环节应设集气罩局部抽风集气，废气应采用静电除雾器处理。; 本项目非PVC制品。; 符合. 6; 其他塑料制品企业应对工艺温度高、易产生VOCs废气的岗位进行抽风排气，废气可采用活性炭吸附或低温等离子技术处理。; 项目注塑机、吹塑机等设备上方设置集气罩，收集后与硫化废气一同经“UV光催化氧化+活性炭吸附”废气处理设施处理后通过不低于15m高排气筒高空排放。; 符合. 综上所述，本项目建设符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》要求。 3、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》符合性 表1-3《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》相关要求符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. 源头 控制; 原辅 物料; 1; 采用清洁、环保型原辅料。; 本项目采用清洁、环保型原辅料。; 符合. 2; 再生胶生产企业禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废橡胶作为生产原辅料，禁止使用矿物系焦油添加剂。; 本项目不属于再生胶生产企业。; 符合. 3; 鼓励使用石油系列产品和林化产品，发展无臭环保型再生胶。★; 本项目使用天然橡胶、再生胶。; 符合. 4; 有机溶剂进行密闭贮存，并配套废气收集处置装置。; 本项目不涉及有机溶剂。; 符合. 装备; 5; 鼓励选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产成套设备，推广应用自动称量、自动配料、自动进料、自动出料的密闭炼胶生产线。★; 本项目不涉及炼胶工序。; 符合. 6; 优先选用密炼机、低线速切割搓丝系统、常压连续脱硫设备，捏精炼时采用“三机一线”、“四机一线”或“九机一线”等高速比捏炼机、精炼机组成的精捏炼成型变频联动调节工艺。★; 本项目不涉及炼胶工序。; 符合. 生产 工艺; 7; 鼓励企业通过各种添加剂的调节和装备的提升，降低各工序操作温度。★; 本项目硫化温度为165-195℃，操作温度较低。; 符合. 8; 炼胶工序优先采用水冷工序，打浆、浸胶、涂装等工序在密闭空间内进行。; 本项目不涉及炼胶、打浆、浸胶、涂装等工序。; 符合. 9; 推广物理再生法，减少水油法、油法等产生二次污染的再生法使用。; 本项目不涉及再生工艺。; 符合. 污染 防治; 废气 收集; 10; 所有产生VOCs产生点都应设置相应的废气收集装置。; 本项目产生VOCs的硫化工序设置废气收集装置。; 符合. 11; 在主要生产车间顶部安装引风装置，废气收集后处理后排放，如塑炼、压延、硫化、脱硫、打浆、浸胶等车间。★; 硫化工段设有废气收集装置，对产生的废气进行分类收集处理。; 符合. 12; 当采用车间整体密闭换风时，车间换风次数原则上不少于8次/小时。当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s，确保废气收集效率。; 本项目硫化工段采用车间密闭，集气罩收集，车间换风次数原则上不少于8次/小时，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求。; 符合. 末端处理; 13; VOCs废气处理设施选型满足企业实际要求。; 废气处理设施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）及企业实际要求。; 符合. 14; 炼胶废气要求先进行除尘处理。; 本项目不涉及炼胶工序。. 15; 打浆浸胶工序废气先进行溶剂回收后再处理。; 本项目不涉及打浆浸胶工序。; /. 16; 有溶剂浸胶工艺的VOCs废气总净化率不低于90%，车间内及厂界无明显恶臭。废气排放应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等标准相关要求。; 本项目不涉及浸胶工序。; /. 环境管理; 内部 环境 管理; 17; 成立环保管理机构，引进专业环保人员，负责厂内环保相关工作。; 要求企业制定环境管理规章，加强废气设施运行管理，设置废气运行台账，制定环保报告程序。; 符合. 18; 制定环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、环保奖励和考核制度、环保事故应急预案、环境监测制度、溶剂使用回收制度。; 符合. 19; 建立健全的台帐，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂物料的消耗台帐、废气处理耗材（活性炭、催化剂）更换台账。; 符合. 20; 加强废气处理设施运行管理。制定确保废气处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核备案后作为环境监察的依据。; 符合. 21; 要求制订环保报告程序，包括出现项目停产、废气处理设施停运、事故等情况时的报告制度和处置方法。; 符合. 环境 监测; 22; 每年定期对废气排放口、厂界无组织VOCs浓度进行监测，监测指标须包含环评提出的主要特征污染物、非甲烷总烃和臭气等指标。; 按监测计划定期进行监测。; 符合. 由表可知，本项目符合《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》的相关要求。 4、《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性 表1-4《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》相关要求符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 本项目情况; 是否符合. 污染 防治; 总图 布置; 1; 易产生粉尘、噪声、恶臭废气的工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向，与周边环境敏感点距离满足环保要求。; 项目与周边环境敏感点距离可满足环保要求。; 符合. 原辅 物料; 2; 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅料。; 项目原料为新料，不涉及生物污染、有毒有害物质。; 符合. 3; 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准 废塑料》（GB16487.12-2005）要求。; 项目不使用进口废塑料。; 符合. 现场 管理; 4; 增塑剂等含有VOCs组分的物料应密闭储存。; 项目不使用增塑剂。; 符合. 5; 涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存储，并优先考虑管道输送。★; /; 符合. 工艺 装备; 6; 破碎工艺宜采用干法破碎技术。; 项目破碎采用干法破碎。; 符合. 7; 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭自动配套装置及生产线。★; /; 符合. 废气 收集; 8; 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶臭废气的岗位应设置相应的废气收集系统，集气方向应与废气流动方向一致。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不设置相应的有机废气收集系统，但需获得当地环保部门认可。; 项目注塑机、吹塑机等设备上方设置集气罩集气，集气方向与废气流动方向一致。; 符合. 9; 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭化措施，减少废气无组织排放；无法做到密闭部分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体换风等多种方式进行。; 项目生产车间整体密闭，进出口设软帘，在注塑机、吹塑机等上方集气罩集气，破碎加盖处理，项目车间换气不少于8次/小时。; 符合. 10; 塑化挤出工序出料口应设集气罩局部抽风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭化，风冷废气收集后集中处理。; 项目注塑、吹塑工序出料口设置集气罩局部抽风，废气收集后集中处理。; 符合. 11; 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应符合《排风罩的分类和技术条件》（GB/T16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点，除满足安全生产和职业卫生要求外，控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 项目集气罩设计符合《排风罩的分类和技术条件》(GB/T16758-2008)要求，靠近污染物排放点，满足安全生产和职业卫生要求，并控制集气罩口断面平均风速不低于0.6m/s。; 符合. 12; 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次数原则上不少于20次/小时；采用车间整体密闭换风，车间换风次数原则上不少于8次/小时。; 项目车间换气不少于8次/小时。; 符合. 13; 废气收集和输送应满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路应有明显的颜色区分及走向标识。; 项目废气收集和输送满足《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2010)要求，管路有明显的颜色区分及走向标识; 符合. 废气 治理; 14; 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新料（不含回料）的企业视其废气产生情况可不进行专门的有机废气治理，但需获得当地环保部门认可。; 项目废气处理设施满足选型要求。; 符合. 15; 废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等相关标准要求。; 项目废气排放满足相关标准要求。; 符合. 环境 管理; 内部 管理; 16; 企业应建立健全环境保护责任制度，包括环保人员管理制度、环保设施运行维护制度、废气例行监测制度等。; 按要求建立健全环境保护责任制度。; 符合. 17; 设置环境保护监督管理部门或专职人员，负责有效落实环境保护及相关管理工作。; 按要求设置环境保护监督管理专职人员。; 符合. 18; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网等。; 不涉及露天焚烧垃圾。; 符合. 档案 管理; 19; 加强企业VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”。; 按要求加强VOCs排放申报登记和环境统计，建立完善的“一厂一档”。; 符合. 20; VOCs治理设施运行台账完整，定期更换VOCs治理设备的吸附剂、催化剂或吸收液，应有详细的购买及更换台账。; 按要求规范建立VOCs治理设施运行完整台账。; 符合. 环境 监测; 21; 企业应根据废气治理情况建立环境保护监测制度。每年定期对废气总排口及厂界开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口参数，并核算VOCs去除率。; 按要求开展废气监测。; 符合. 综上所述，项目的建设符合《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》中的要求。 5、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》符合性 表1-5《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》符合性分析一览表 序号; 整治方案中要求; 项目情况; 是否符合. 加强源头控制; 橡胶行业推广使用新型偶联剂、黏合剂等产品，推广使用石蜡油等全面替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。; 本项目不使用偶联剂、黏合剂等助剂。; 符合. 推广使用清洁生产技术和设备，选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产成套设备；推广应用自动称量、配料、进料、出料的密闭炼胶生产线；推广采用串联法混炼工艺；优先采用水冷工艺，普及低温一次法炼胶工艺；硫化装置设置负压抽气、常压开盖的自动化排气系统。; 本项目不涉及炼胶工序，硫化工段单独密闭设置，进出口设置软帘，对硫化废气进行收集，进入“光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放。; 符合. 溶剂储存、装卸参照石化行业要求开展VOCs污染防治工作。; 本项目不使用溶剂。; 符合. 加强废气收集与处理; 在密炼机进、出口安装集气罩局部抽风，硫化机上方安装大围罩引风装置，打浆、浸胶、涂布工序应安装密闭集气装置，加强废气收集，有机废气收集率达到70%以上。; 本项目不涉及密炼、打浆、浸胶、涂布工序，硫化工段车间密闭设置，进出口设置软帘，对硫化废气进行收集，收集效率90%。; 符合. 炼胶废气建设除尘、吸附浓缩与焚烧组合的治理设施，其他废气建议吸附燃烧等高效治理设施，实现达标排放。; 本项目不涉及炼胶，硫化废气处理设施采用“光催化氧化+活性炭吸附”工艺，符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中关于有机废气处理设施工艺要求。; 符合. 综上所述，项目的建设符合《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》中的要求。 6、《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》符合性 表1-6 《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》符合性分析 类别; 内容; 序号; 整治方案中要求; 项目情况; 是否符合. 污染防治; 总图布置; 1; 易产生粉尘、噪声、VOCs污染工序和装置应避免布置在靠近住宅楼的厂界以及厂区上风向。; 本项目设备合理布局，且厂界与居民区有一定的距离，最近的居民区为三期保障性住房，距离为180m。; 符合. 2; 车间内部干净、整洁有序，生产原材料、半成品、成品要分区域、定点存放，并设立标识牌。生产过程涉及相关物料不可随意堆放或露天堆放。; 本项目车间内部干净、整洁有序，生产原材料、半成品、成品均分区域、定点存放; 符合. 原辅物料; 3; 采用环保型原辅料，易产生粉尘和VOCs组分的物料应密闭储存。; 本项目采用清洁、环保型原辅料。; 符合. 4; 再生胶生产企业禁止使用附带生物污染、有毒有害物质的废橡胶作为生产原辅料。; 本项目不涉及再生胶生产。; 符合. 5; 再生胶生产过程中禁止使用矿物系焦油添加剂。鼓励使用石油系列产品和林化产品，发展无臭环保型再生胶。; 本项目不涉及再生胶生产。; 符合. 生产工艺及装备; 6; 鼓励选用自动化程度高、密闭性强、废气产生量少的生产工艺和装备，涉及炭黑及其它粉状配合剂的炼胶工序应采用自动称量、自动配料、自动进料、自动出料的密闭炼胶生产线。; 本项目不涉及炼胶工序。; 符合. 7; 鼓励再生胶生产企业粉碎时使用低线速切割搓丝系统及其他新技术，脱硫时采用常压连续工艺，捏精炼时采用“三机一线”、“四机一线”或“九机一线”等高速比捏炼机、精炼机组成的精捏炼成型变频联动调节工艺。; 本项目不涉及再生胶生产。; 符合. 8; 鼓励再生胶生产企业保持低温精炼，提高精炼技术，在生产过程中降低温度。; 本项目不涉及再生胶生产。; 符合. 废气收集; 9; 所有产生VOCs污染的工序均应尽量采用密闭化的生产系统，封闭一切不必要的开口。; 本项目不涉及炼胶工序，硫化工段单独密闭设置，进出口设置软帘，对硫化废气进行收集，进入“光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放。; 符合. 10; 塑炼、混炼、压延、硫化、脱硫等生产环节，浸胶浆、胶浆喷涂等易产生VOCs废气的岗位应优先进行密闭化处理，在无法实现密闭化处理的情况下设集气罩进行局部抽风集气。其中塑炼、混炼设备进出口设集气罩进行局部抽风，硫化罐泄气阀接废气总管，原辅料储罐呼吸废气直接接废气总管，车间进行整体密闭化并抽风。; 本项目只涉及硫化工序，硫化工段单独密闭设置，进出口设置软帘，对硫化废气进行收集，进入“光催化氧化+活性炭吸附”设施处理后达标排放。; 符合. 11; 当采用车间整体密闭换风时，车间换风次数原则上不少于8次/小时。当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技 术条件》（GB/T 16758-2008）要求，尽量靠近污染物排放点。采用外部排风罩的，应按《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）、《局部排风设施控制风速检测与评估技术规范》（AQ/T4274-2016）规定的方法测量控制风俗，测量点应选再距排风罩口面最远处的挥发性有机物无组织排放位置，控制风速不应低于0.3m/s。; 本项目硫化工段采用车间密闭，集气罩收集，车间换风次数原则上不少于8次/小时，排风罩设计必须满足《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）要求。; 符合. 废气末端处理; 12; VOCs废气处理设施满足选型要求。; 硫化废气处理设施采用“光催化氧化+活性炭吸附”工艺，符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中关于有机废气处理设施工艺要求。; 符合. 13; 有溶剂浸胶工艺的VOCs废气总净化率不低于90%，车间内及厂界无明显恶臭。; 本项目不涉及浸胶工艺。; 符合. 14; 废气排放应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等标准相关要求。; 按要求执行相关标准，达标排放。; 符合. 环境管理; 内部环境管理; 15; VOCs废气处理方案应明确确保处理装置长期有效运行的管理方案和监控方案，经审核后报当地环保部门备案。; 按要求执行。; 符合. 16; 建立健全环境保护责任制度，设置环境保护监督管理部门或专职人员。; 要求企业制定环境管理规章，加强废气设施运行管理，设置废气运行台账，制定环保报告程序。; 符合. 17; 台账完整，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、含有机溶剂物料的消耗台帐、废气处理耗材（活性炭、催化剂）更换台账。; 符合. 18; 制定环境保护六项管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、环保奖励和考核制度、环保事故应急预案、环境监测制度、溶剂使用回收制度。; 符合. 19; 制订环保报告程序，包括出现项目停产、废气处理设施停运、事故、检修等情况时企业及时告知当地环保部门的报告制度。; 符合. 环境监测; 20; 企业建立环境保护监测制度，定期对废气排放口监测、厂界无组织VOCs浓度进行监测，监测指标须包含主要特征污染物和非甲烷总烃、恶臭等指标；废气处理设施须监测进、出口参数，核算处理效率，并做好环境监测记录及特殊情况记录。; 按监测计划定期进行监测。; 符合. 综上所述，项目的建设符合《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》中的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、报告类别判定 本项目主要从事橡胶防尘罩、塑料防尘罩、密封圈以及摆臂衬套的生产，橡胶防尘罩、密封圈、摆臂衬套采用硫化的工艺，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019年修订）及其注释中规定的C2913橡胶零件制造和C3670汽车零部件及配件制造，塑料防尘罩采用塑化工艺，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017，2019年修订）及其注释中规定的C2929塑料零件及其他塑料制品制造和C3670汽车零部件及配件制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部令第16号）及对本项目生产情况分析，项目环评类别具体分类详见表2-1。 表2-1 环境影响评价类别判定表 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业29. 52; 橡胶制品业291; 轮胎制造；再生橡胶制造（常压连续脱硫工艺除外）; 其他; /. 53; 塑料制品业292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 三十三、汽车制造业36. 71; 汽车整车制造361；汽车发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367; 汽车整车制造（仅组装的除外）；汽车用发动机制造（仅组装的除外）；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 由表2-1可知，本项目属于“三十三、汽车制造业36”类中“汽车整车制造361；汽车用发动机制造362；改装汽车制造363；低速汽车制造364；电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车零部件及配件制造367”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”小类，应编制环境影响报告表；亦属于“二十六、橡胶和塑料制品业29”类中“橡胶制品业291”中“其他”以及“二十六、橡胶和塑料制品业29”类中“塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”中的小类，应编制环境影响报告表。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“跨行业、复合型建设项目，其环境影响评价类别按其中单项等级最高的确定”要求，故项目应编制环境影响报告表。 2、排污许可管理类别判定 根据《关于做好固定污染源排污许可清理整顿和2020年排污许可发证登记工作的通知》（环办环评函[2019]939号）文件、《2020年纳入排污许可管理的行业和管理类别表》、《固定污染源清理整顿行业和管理类别表》，项目排污许可分类管理名录对应类别具体见表2-2。 表2-2 排污许可分类管理名录对应类别 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 85; 汽车用发动机制造362，改装汽车制造363，低速汽车制造364，电车制造365，汽车车身、挂车制造366，汽车零部件及配件制造367; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的年使用10吨及以上溶剂型涂料或者胶粘剂(含稀释剂、固化剂、清洗溶剂)的汽车用发动机制造362、改装汽车制造363、低速汽车制造364、电车制造365、汽车车身、挂车制造366、汽车零部件及配件制造367; - 其他. 61; 橡胶制品业291; 纳入重点排污单位名录的; 除重点管理以外的轮胎制造2911、年耗胶量2000吨及以上的橡胶板、管、带制造2912、橡胶零件制造2913、再生橡胶制造2914、日用及医用橡胶制品制造2915、运动场地用塑胶制造2916、其他橡胶制品制造2919; 其他. 62; 塑料制品业292; 塑料人造革、合成革制造2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929; 其他. 项目主要生产加工汽车零部件及配件，年耗胶量509吨，年生产塑料汽摩配件防尘罩产品200吨，且不使用有机溶剂型涂料或者胶粘剂，属于排污许可分类管理名录中的“其他”。由表2-2可知，项目建成后投产后，玉环固裕橡塑制品有限公司排污许可管理类别为登记管理。 3、项目主要建设内容 为响应玉环市中小橡胶企业兼并重组、搬迁入园政策，玉环固裕橡塑制品有限公司整合原玉环市双龙橡胶密封件厂和玉环和日橡胶制品有限公司两家企业产能，已租用玉环县金海机械厂（位于玉环市坎门街道科技工业园区）现有闲置厂房，实施年产390万个橡胶防尘罩、200万个塑料防尘罩、1800万个密封圈、18万只摆臂衬套生产线技改项目。 项目总投资750万元，租用厂房建筑面积约1247.15m2，购置橡胶注射机、切边机、注吹机、注塑机、吹塑机等设备，项目投产后可形成年产390万个橡胶防尘罩、200万个塑料防尘罩、1800万个密封圈、18万只摆臂衬套的生产能力，项目主要建设内容见表2-3。 表2-3 项目工程组成表 工程类别; 主要内容. 主体工程; 生产内容; 项目租用两幢厂房作为生产车间。1#号厂房3层，2#厂房1层。 1#厂房一楼：主要布置硫化车间、原料仓库 1#厂房二楼：主要为成品仓库 1#厂房三楼：主要为办公室、危废仓库 2#厂房一楼：主要布置硫化车间、破碎车间、原辅料仓库及注塑、吹塑车间等 生产规模：年产390万个橡胶防尘罩、200万个塑料防尘罩、1800万个密封圈、18万只摆臂衬套。. 辅助工程; 办公区; 位于1#厂房三楼东侧，不设食堂和宿舍。. 公用工程; 给水; 当地自来水厂统一供给。. 排水; 项目实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管道收集后排入附近河道；生活污水经化粪池预处理达玉环市污水处理有限公司设计进水水质标准后纳入区域污水管网，经玉环市污水处理有限公司处理达标后外排。. 供电; 项目用电依托市政电网供给。. 环保工程; 废气处理; 硫化工段、注塑和吹塑工段单独密闭设置，进出口设置软帘，硫化废气、注塑废气和吹塑废气收集后经同一套“UV光催化氧化+活性炭吸附”废气处理设施处理后通过不低于15m高排气筒高空排放（编号：DA001）. 废水; 生活污水经化粪池预处理达纳管标准后纳入玉环市污水处理有限公司集中处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后排放。. 固废处置; 1#厂房三楼西北侧布置危废暂存库1间，约25m2， 2#厂房一楼西北侧设置约10m2一般固废堆场。. 噪声; 选用低噪声设备、基础减震、风机消声、厂房隔声等措施。. 储运工程; 原辅材料堆放或贮存在车间内。 原料和产品均用卡车运输。. 依托工程; 利用环县金海机械厂（普通合伙）的已建化粪池。. 4、主要产品及产能 项目主要产品为汽车配件，项目建成后产品方案详见表2-4。 表2-4 项目产品方案一览表 序号; 产品方案; 单位; 规模; 主要工艺; 备注. 密封圈; 万个/a; 1800; 硫化、修边; 主要用于汽车转向轴、传动器等，均根据客户要求定制. 橡胶防尘罩; 万个/a; 390; 硫化、修边. 塑料防尘罩; 万个/a; 200; 注塑、吹塑、修边. 摆臂衬套; 万只/a; 18; 硫化、修边. 5、主要生产设施 玉环市政府关于橡胶行业整治重点是硫化设备的整合重组及企业搬迁入园，本项目整合前后主要生产及辅助设施清单见表2-5。 表2-5 整合前后主要生产和辅助设施一览表 序号; 设备 名称; 型号/ 规格; 整合前 （台/套）; 整合后 （台/套）; 整合入园后 布置位置; 备注. 生产设备. 切条机; /; 3; 3; 1#厂房1楼硫化车间; 保留. 平板硫化机; Y71-63T; 22; 2; 1#厂房1楼硫化车间; 淘汰20台. 注射硫化机; 200T; 0; 15; 1#厂房1楼硫化车间、2#厂房1楼硫化车间; 新增. 注压硫化机; 300T; 0; 3; 1#厂房1楼硫化车间; 新增. 200T; 0; 2; 新增. 拌料机; /; 2; 5; 2#厂房1楼拌料烘干区; 原设备保留， 新增3台. 吸料机; /; 3; 10; 2#厂房1楼注塑、吹塑车间; 保留原有设备，新增7台除湿、干燥、上料一体机. 烘箱 （电加热）; /; 2; 4; 2#厂房1楼注塑、吹塑车间; 新增2台，用于物料进行干燥处理，加热温度为80℃；. 注吹机; /; 0; 3; 2#厂房1楼注塑、吹塑车间; 新增. 吹塑机; /; 2; 5; 2#厂房1楼注塑、吹塑车间; 原设备保留， 新增3台. 注塑机; /; 2; 2; 2#厂房1楼注塑、吹塑车间; 保留. 破碎机; 400A; 3; 6; 2#厂房1楼破碎区; 原设备保留， 新增3台. 冷却塔; 4t/h; 3; 6; 2#厂房东侧; 原设备保留， 新增3台. 冷却机; /; 0; 10; 2#厂房1楼注塑、吹塑车间; 新增. 空压机; /; 2; 3; 2#厂房1楼注塑、吹塑车间; 原设备保留， 新增1台. 大车床; /; 1; 1; 2#厂房1楼模具区; 保留原有设备，用于模具修复，. 台钻; /; 1; 1; 2#厂房1楼模具区. 喷砂机; /; 1; 1; 2#厂房1楼模具区. 环保设备. 光催化氧化+活性炭吸附; /; 0; 1; 1#厂房楼顶; /. 6、主要原辅材料及资源、能源消耗 本项目主要原辅材料及能（资）源用量使用情况见表2-6。 表2-6 本项目主要原辅材料及资源、能源消耗情况表 序号; 对应产品; 原辅材料名称; 用量（t/a）; 包装规格; 备注. 密封圈; 丁腈橡胶; 25; 30kg/包; 采购经混炼和密炼的半成品丁腈橡胶. 三元乙丙橡胶; 20; 30kg/包; 采购经混炼和密炼的半成品三元乙丙橡胶. 橡胶防尘罩; 氯丁橡胶; 125; 30kg/包; 采购经混炼和密炼的半成品氯丁橡胶. 丁腈橡胶; 230; 30kg/包; 采购经混炼和密炼的半成品丁腈橡胶. 丁苯橡胶; 65; 30kg/包; 采购经混炼和密炼的半成品丁苯橡胶. 三元乙丙橡胶; 12; 30kg/包; 采购经混炼和密炼的半成品三元乙丙橡胶. 摆臂衬套; 天然胶; 32; 30kg/包; 采购经混炼和密炼的半成品天然胶. 塑料防尘罩; TPV; 160; 25kg/包; /. TPEE; 10; 25kg/包; /. EVA; 30; 25kg/包; /. /; 液压油; 1.7; 170kg/桶; /. /; 电; 6万kW·h/a; /; /. /; 水; 492m3/a; /; /. 物料理化性质： 本项目主要原辅材料理化性质见表2-7。 表2-7 主要原辅材料及能（资）源消耗表 序号; 原辅材料; 理化性质. 1; 氯丁橡胶; 氯丁橡胶别名氯丁二烯橡胶，外观为乳白色、米黄色或浅棕色的片状或块状物，是氯丁二烯（即2-氯-1,3-丁二烯）为主要原料进行α-聚合生成的弹性体。密度1.15~1.25g/cm3，软化温度约80℃，分解温度230～260℃，短期可耐120～150℃，在80～100℃可长期使用，具有一定的阻燃性。. 2; 丁腈橡胶; 丁腈橡胶是由丁二烯和丙烯腈经乳液聚合法制得的，主要采用低温乳液聚合法生产，外观为浅褐色的弹性体，丁腈橡胶耐热性较好，它的耐热性比天然胶、顺丁胶和丁苯胶好，长期使用温度可达100℃，120℃可以用40天。. 3; 天然橡胶; 天然橡胶（NR）是一种以顺-1，4-聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，其成分中91%～94%是橡胶烃（顺-1，4-聚异戊二烯），其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。天然橡胶是应用最广的通用橡胶。本项目采用的是经混炼和密炼的半成品天然橡胶。. 4; 三元乙丙橡胶; 三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯和少量的非共轭二烯烃的共聚物，是乙丙橡胶的一种，以EPDM（Ethylene Propylene Diene Monomer）表示，因其主链是由化学稳定的饱和烃组成，只在侧链中含有不饱和双键，故其耐臭氧、耐热、耐候等耐老化性能优异，可广泛用于汽车部件、建筑用防水材料、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件等领域。. 5; 丁苯橡胶; 丁苯橡胶（SBR)，又称聚苯乙烯丁二烯共聚物。其物理机构性能，加工性能及制品的使用性能接近于天然橡胶，有些性能如耐磨、耐热、耐老化及硫化速度较天然橡胶更为优良，可与天然橡胶及多种合成橡胶并用，广泛用于轮胎、胶带、胶管、电线电缆、医疗器具及各种橡胶制品的生产等领域，是最大的通用合成橡胶品种，也是最早实现工业化生产的橡胶品种之一。. 6; 热塑性弹性体（TPEE）; TPEE（热塑性聚酯弹性体）是含有聚酯硬段和聚醚软段的嵌段共聚物。TPEE具有橡胶的弹性和工程塑料的强度；软段赋予它弹性，使它像橡胶；硬段赋予它加工性能，使它像塑料；与橡胶相比，它具有更好的加工性能和更长的使用寿命；与工程塑料相比，同样具有强度高的特点，而柔韧性和动态力学性能更好。TPEE具有优异的耐热性能，硬度越高，耐热性越好；TPEE在110～140℃连续加热10h基本不失重，在160℃和180℃分别加热10h，失重仅为0.05%和0.1%，因而TPEE的使用温度非常高。它的工作温度范围非常宽，可在-70～200℃使用。. 7; 热塑性硫化橡胶（TPV）; TPV是Thermoplastic Vulcanizate的简称，中文名称为热塑性三元乙丙动态硫化弹性体或热塑性三元乙丙动态硫化橡胶，是高度硫化的三元乙丙橡胶EPDM微粒分散在连续聚丙烯PP相中组成的高分子弹性体材料，具有良好的弹性和耐压缩变形性，耐环境、耐老化相当于三元乙丙橡胶，同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。其温度应用范围广，可在-60～150℃使用。其优良的加工性能，可用于注射、挤出等热塑性塑料的加工方法加工。. 8; 乙烯-醋酸乙烯共聚物 EVA; 乙烯-醋酸乙烯共聚物分子式为(C2H4)x.(C4H6O2)y，常温下呈固体，熔点99℃，沸点：170.6℃，热分解温度230～250℃，本品可燃，具刺激性，具有良好的化学稳定性、耐老化、耐臭氧性。. 9; 液压油; 液压油由基础油与添加剂调合制成。基础油属于碳氢溶剂，其碳链主要是C12~C18，所占成品油比例为90~99%。还添加少量可挥发性油性剂，添加剂所占成品油比例为1~10%。产品为淡黄色液体，相对密度（水=1）0.871，闪电：224℃，可燃，引燃温度：220~500℃，主要用于液压系统润滑。. 7、劳动定员及生产班制 本项目劳动定员20人，实行单班制生产，每班工作12小时，白班制，全年工作300天，厂区不设置食堂，不设置员工宿舍。 8、厂区平面布置 企业租用位于浙江省玉环市坎门街道科技工业园区的现有1#、2#厂房实施生产，1#厂房共3层，2#厂房共1层，总建筑面积1247.15m2。1#厂房一层主要为硫化区等；1#厂房二层主要布置为成品堆放区、成品仓库；1#厂房三层从西到东为危废暂存库、办公室、废气处理设施，2#厂房1层从西到东主要为破碎区、原料堆场、硫化车间、一般固废堆场、拌料烘干区、模具区、注塑和吹塑车间、冷却塔。 项目生产车间平面布置图详见附图7。 9、VOCS平衡 （1）VOCS平衡如下图所示： 图2-2 VOCS平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 本项目主要从事汽车零配件生产，主要采用硫化、注塑、吹塑等工艺，具体生产工艺及产污流程见图2-3~2-6。 - （1）橡胶防尘罩生产工艺流程及简述 图2-3 橡胶防尘罩生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 项目外购的橡胶是经过开炼和密炼加工成型的半成品橡胶。根据客户提供的产品加工要求，选择相应的一种橡胶进行硫化成型，橡胶在硫化之前需要人工用剪刀剪成条状，然后放入硫化机进行硫化成型。氯丁橡胶硫化温度在180±5℃，丁腈橡胶硫化温度在170±5℃，丁苯橡胶硫化温度在190±5℃，三元乙丙橡胶190±5℃。硫化时间根据原料不同，时间在110s~180s不等。硫化完成后即为半成品，经过人工修边，去掉毛刺，然后检验合格后就包装入库。 - （2）塑料防尘罩生产工艺流程及简述 图2-4 塑料防尘罩生产工艺流程及产污环节图 工艺简述： 通过采购原材料TPV、TPEE、EVA，根据不同产品，选择单一一种塑料进行注塑、吹塑成型；原料在注塑、吹塑工序前需要进行电加热烘干，干燥温度为80℃，然后在注塑机、吹塑机或注吹机中加热注塑、吹塑成型。控制温度为180~220℃，注塑、吹塑成型后为半成品，经过修边，去掉毛刺，然后检验合格后就包装入库。 破碎：项目产品加工过程会产生边角料和次品，使用破碎机破碎，并设置单独密闭的破碎间。 注塑、吹塑成型工序需要冷却水进行冷却，冷却水通过冷却机冷却后循环使用，定期补充。 注塑、吹塑过程中模具会有磨损，需要利用大车床、砂轮机、喷砂机等对模具进行修正。 （3）密封圈生产工艺流程及简述 - 图2-5 密封圈生产工艺流程及产污环节图 工艺简述： 项目外购的橡胶是经过开炼和密炼加工成型的半成品橡胶。根据订单需要，选择相应的一种橡胶进行硫化成型，橡胶在硫化之前需要用切条机切成条状，然后放入硫化机进行硫化。三元乙丙橡胶硫化温度在190±5℃，丁腈橡胶硫化温度在170±5℃。硫化时间根据原料不同，时间在160s~170s不等，硫化机模具上为圆形凸起，在压制硫化过程中形成一片含很多凸起密封圈的橡胶片。橡胶片放入修边机进行修边。修边机中配有刀片将橡胶片上方凸起的密封圈切割下来即可为成品，最后检验合格后包装入库。 （4）摆臂衬套生产工艺流程及简述 - 图2-6 摆臂衬套生产工艺流程及产污环节图 项目外购的橡胶是经过开炼和密炼加工成型的半成品橡胶。根据订单需要，橡胶在硫化之前需要用切条机切成条状，然后放入硫化机进行硫化。天然胶硫化温度在160±5℃，硫化时间约400~420s不等，硫化完成后即为半成品，经过人工修边，去掉毛刺，然后包装入库。 2、产污环节分析 根据项目工艺概况和特点，项目主要污染源及污染物见表2-7。 表2-7 项目实施后企业主要污染源及污染物 类别; 产生工序; 污染源编号; 污染物; 主要污染因子. 废气; 硫化工序; G1; 硫化废气; 非甲烷总烃、CS2、恶臭、VOCs. 注塑、吹塑工序; G2; 注塑、吹塑废气; 非甲烷总烃. 废水; 职工生活; W1; 生活污水; CODCr、NH3-N. 噪声; 设备运行; /; 噪声; Leq(A). 固废; 修边、检验; S1; 橡胶边角料及次品; 橡胶. 修边、检验; S2; 塑料边角料及次品; 塑料（破碎后出售）. 原料拆包; S3; 废包装材料; 塑料袋、纸箱等. 设备维护; S4; 废液压油; 废液压油. 废气治理; S5; 废UV灯管; UV灯管. S6; 废活性炭; 废活性炭. 员工生活; S7; 生活垃圾; 废纸、废塑料袋等. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 为响应玉环市中小橡胶企业兼并重组、搬迁入园政策，玉环固裕橡塑制品有限公司整合原玉环市双龙橡胶密封件厂和玉环和日橡胶制品有限公司两家企业产能，已租用玉环县金海机械厂（位于玉环市坎门街道科技工业园区）现有闲置厂房，实施年产390万个橡胶防尘罩、200万个塑料防尘罩、1800万个密封圈、18万只摆臂衬套生产线技改项目。 玉环市双龙橡胶密封件厂和玉环和日橡胶制品有限公司两家企业基本信息见表2-8。 - 表2-8 整合前企业基本信息 基本情况; 企业名称. 玉环市双龙橡胶密封件厂; 玉环和日橡胶制品有限公司. 建设地址; 东风工业园区; 东风工业园区. 原有项目 审批情况; 无; 无. 原有产品产能; 年产100万个橡胶防尘罩、100万个密封圈、49万个塑料防尘罩; 年产100万个橡胶防尘罩、100万个密封圈、51万个塑料防尘罩. 主要工艺; 硫化、注塑、吹塑、修边; 硫化、注塑、吹塑、修边. 胶用量; 氯丁橡胶; 25t/a; 15t/a. 丁腈橡胶; 80t/a; 100t/a. 丁苯橡胶; 35t/a; 30t/a. 三元乙 丙橡胶; 10t/a; 5t/a. 合计; 300t/a. 塑料用量; TPV; 40t/a; 40t/a. TPEE; 2t/a; 3t/a. EVA; 7t/a; 8t/a. 合计; 100t/a. 员工人数; 12人; 12人. 根据现场踏勘，两家企业目前均已停产，相关设备已拆除，原有污染物随之消除。本次报告结合企业原有运行状况，简要分析其原有污染源强，详见表2-9。 - 表2-9 原有企业污染源强汇总 污染物名称; 排放量（t/a）. 废气; 硫化废气; 非甲烷总烃; 0.0085. CS2; 0.2244. VOCs; 0.3393. 臭气浓度; 4000（无量纲）. 注塑、吹塑废气; 非甲烷总烃; 0.0539. 废水; 生活污水; 废水量; 306. COD; 0.0092. 氨氮; 0.0005. 固废 （产生量）; 橡胶边角料; 24. 废橡胶次品; 6. 废包装材料; 0.3. 废液压油; 1.7t/2a. 计算说明：硫化废气按产污系数及用胶量进行计算，注塑吹塑废气按产污系数及原料用量进行计算；玉环市双龙橡胶密封件厂和玉环和日橡胶制品有限公司生活污水可以纳管，按玉环市污水处理有限公司出水标准《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》（准地表水Ⅳ类）进行计算；固体废物按原辅料用量及产品合格率等进行计算。 整合前企业存在的环境问题及整改措施见表2-10。 表2-10 整合前企业存在的环保问题及整改措施汇总 项目; 玉环市双龙橡胶密封件厂现状环保问题; 玉环和日橡胶制品有限公司现状环保问题; 整合后整改措施要求. 环保手续; 无环评、竣工验收; 无环评、竣工验收; 按要求进行环评、竣工验收. 废气处理; 硫化废气、注塑、吹塑废气未收集，车间内无组织排放; 硫化废气、注塑、吹塑废气未收集，车间内无组织排放; 硫化废气、注塑、吹塑废气收集后一并经光催化氧化+活性炭吸附处理后通过不低于15m排气筒高空排放. 废水处理; /; /; 生活污水经园区化粪池处理纳管进入玉环市污水处理有限公司处理，出水水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中准Ⅳ类标准后排放。. 固废; 项目液压油未更换，无危废产生。; 项目液压油未更换，无危废产生。; 要求建设单位按要求设置危废暂存间，并委托有资质的单位进行处理，此外还应做好相应危废管理工作。. 噪声; 没有相应的隔声措施。; 没有相应的隔声措施。; 做好减振降噪措施。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）环境功能区 根据当地环境空气功能区划，项目所在地环境空气为二类功能区，空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及其修改单。 （1）达标判定 ①基本污染物环境质量现状 项目拟建地的环境空气基本污染物环境质量现状引用《台州市生态环境质量报告书（2016-2020年》相关数据见表3-1。 - 表3-1 2020年玉环市环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 20; 35; 57.1; 达标. 第95百分位数日平均; 44; 75; 58.7; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 36; 70; 51.4; 达标. 第95百分位数日平均; 72; 150; 48.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13; 40; 32.5; 达标. 第98百分位数日平均; 30; 80; 37.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 6.67; 达标. 第98百分位数日平均; 6; 150; 4.0; 达标. CO; 年平均质量浓度; 500; -; -; -. 第95百分位数日平均; 800; 4000; 20.0; 达标. O3; 年平均质量浓度; 81; -; -; -. 第90百分位数8h平均质量浓度; 114; 160; 71.2; 达标. 由以上监测结果可知，玉环市2020年环境空气基本污染物均能达到《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准及修改单要求，满足功能区相应环境质量要求，属于环境空气质量达标区。 ②其他污染物环境质量现状 根据工程分析，本项目大气污染物特征因子为臭气浓度、非甲烷总烃、二硫化碳。为了解项目所在地特征因子环境质量现状，本项目引用杭州普洛赛斯检测科技有限公司对项目西侧水龙村（距离本项目厂界约1.6km）的监测数据，并对监测统计数据进行分析，监测点位见图3-1。 监测点位基本信息见表3-2。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点 名称; 监测点坐标; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m; 备注. N; E. 水龙村; 28°5′35.47″; 121°16′2.29″; 非甲烷总烃、二硫化碳; 2021年1月18日至24日连续监测7天，每天4个规范时段; 西南; 1260; /. 臭气浓度、; 2021年1月18日至24日连续监测7天，每天1个规范时段; 西南; 1260; /. 监测数据统计结果详见表3-3。 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点 名称; 监测点坐标; 污染物; 评价标准 mg/m3; 浓度范围 mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率/%; 达标情况. N; E. 水龙村; 28°5′35.47″; 121°16′2.29″; 二硫化碳; 0.04; <0.03; /; /; /. 非甲烷总烃; 2.0; 0.77~1.35; 67.5; 0; 达标. 臭气浓度; /; <10; /; /; /. 根据监测结果，非甲烷总烃短期浓度能够满足《大气污染物综合排放标准详解》浓度限值要求，CS2、臭气浓度未检出。项目所在区域的环境空气质量现状良好。 本项目 1260m 图3-1 环境空气监测点位示意图 2、地表水环境质量现状 项目位于玉环市坎门科技工业园区，附近地表水体主要为城坎河及其支流，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，附近水域属于椒江水系，编号113，水功能区为城坎河玉环工业、景观娱乐用水区，水环境功能区为工业、景观娱乐用水区，目标水质为Ⅳ类，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。本项目所在地所在区域地表水水质现状参考台州市环境监测中心站提供的2020年礁头闸断面（距离本项目西北侧约2.0km处）的常规监测数据，具体数据见表3-4，监测点位见图3-2。 表3-4 礁头闸断面水质结果 单位：mg/L，pH为无量纲 监测项目; pH值; 高锰酸盐指数; BOD5; DO; NH3-N; 石油类; 总磷 （以P计）. 监测值; 7.7; 4.9; 3.9; 7.4; 0.71; 0.02; 0.146. Ⅳ类标准值; 6~9; ≤10; ≤6; ≥3; ≤1.5; ≤0.5; ≤0.3. 水质类比; Ⅰ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅲ. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，项目所在地附近地表水水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准规定要求，地表水环境质量现状良好。 本项目 监测断面 2.0km 图3-2 地表水监测断面示意图 3、声环境质量现状 本项目位于浙江省玉环市坎门街道科技工业园区内。根据《玉环市声环境功能区划》，为3类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目周边50m范围内无敏感点。 本项目周边均为工业企业，经现场勘察，不存在高噪声现象，项目所在区域声环境质量现状良好。 4、土壤及地下水环境 建设项目生产过程不涉及排放的污染物不涉及重金属及持久性污染物，且涉及的生产区域均已做好防腐、防渗措施，不开展地下水及土壤环境质量现状调查。 5、生态环境 项目所在地位于浙江省玉环市坎门街道科技工业园区，不新增用地，租用已建成厂房进行生产，且项目用地性质为工业用地，因此，可不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区，但项目厂界东侧约180m有三期保障性用房。 2、声环境 项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 本项目厂界外500m范围内无地下集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目所在地位于浙江省玉环市坎门街道科技工业园区，在工业园区建成范围内，无生态环境保护目标。 项目所在地周边环境保护目标见表3-5，附图6。 表3-5 项目周边环境保护目标 环境要素; 名称; UTM坐标 /m; 保护 对象; 规模; 保护内容; 环境功能区; 方位; 距离（m）. X; Y. 环境空气; 三期保障性用房; 330547.10; 3110571.39; 居民; 185户; 人群; 环境空气二类区; 东北; 175. 声环境; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 地下水; /; /; /; /; /; /; /; /; /. 生态环境; /; /; /; /; /; /; /; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目产生的废气为硫化废气和塑化废气。 注塑、吹塑废气中非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的排放限值（有组织特别排放限值60mg/m3，无组织排放限值4.0mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量0.3（kg/t产品）），硫化废气中非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的排放限值（有组织排放限值10mg/m3，无组织排放限值4.0mg/m3）。项目硫化废气、注塑废气、吹塑废气收集后经同一套“UV光催化氧化+活性炭吸附”废气处理设施处理后，通过同一个不低于15m高排气筒排放，根据从严要求，非甲烷总烃有组织和无组织排放均执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中的排放限值。 具体见表3-6~3-7。 - 表3-6 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 序号; 污染物项目; 生产工艺或设施; 排放限值 （mg/m3）; 单位胶料基准排气量（m3/t）. 1; 非甲烷总烃; 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置; 10; 2000. - 表3-7 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6 序号; 污染物项目; 排放限值（mg/m3）. 1; 非甲烷总烃; 4.0. 生产过程中产生的恶臭气体排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中“表1恶臭污染物厂界标准值”中的二级标准和“表2恶臭污染物排放标准值”，具体见表3-8~3~9。 - 表3-8 恶臭污染物厂界标准值 序号; 控制项目; 单位; 二级. 新改扩建. 1; CS2; mg/m3; 3. 2; 臭气浓度; 无量纲; 20（无量纲）. - 表3-9 恶臭污染物排放标准值 序号; 控制项目; 排气筒高度（m）; 排放量（kg/h）. 1; CS2; 15; 1.5. 2; 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）. 项目破碎粉尘（颗粒物）执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表5中的大气污染物排放限值；无组织排放的废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表9中的企业边界大气污染物浓度限值，详见表3-10。 - 表3-10 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 污染物; 排放限值(mg/m3); 适用的合成树脂类型; 污染物排放监 控位置; 企业边界大气污染物浓度限值(mg/m3). 颗粒物; 20; 所有合成树脂; 车间或生产设 施排气筒; 1.0. - 厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的附录A排放限值，具体见表3-11。 表3-11 厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目外排废水主要为生活污水，根据生态环境部部长信箱2019年3月21日《关于行业标准中生活污水执行问题的回复》：相关企业的厂区生活污水原则上应当按行业排放标准进行管控。若生活与生产废水完全隔绝，且采取了有效措施防止二者混排等风险，这类生活污水可按一般生活污水管理。项目无生产废水产生，生活污水可按一般生活污水管理。因此，本项目生活污水排放不执行《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011）表2新建企业水污染物排放限值和《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表1水污染物排放限值，而是执行玉环市污水处理有限公司的进管标准。 项目生活污水经化粪池预处理，达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（准地表水Ⅳ类）后外排，具体相关标准值详见表3-12。 - 表3-12 玉环市污水处理有限公司进出水水质标准 单位：mg/L，pH为无量纲 污染因子; pH; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总氮; TP. 进水标准; 6~9; 400; 180; 300; 35; 50; 8.5. 出水标准; 6~9; 30; 6; 5; 1.5（2.5）; 12（15）; 0.3. 注：每年12月1日到次年3月31日执行括号内的排放限值。. 3、噪声排放标准 本项目营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表3-13。 - 表3-13 《工业企业厂界环境噪声排放标准》单位：dB（A） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. 4、固体废物存储、处置标准 危险废物的暂存要求参照执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单要求，并符合《浙江省危险废物产生和经营单位“双达标”创建工作方案》(浙环发[2012]19号)要求。本项目一般工业固体废物采用车间贮存，其贮存场所应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求，固体废物处理和处置需按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染。 |
| 总量 控制 指标 | - 总量控制指标 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）、《关于印发<浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）>的通知》（浙环发[2012]10号），需进行总量控制的指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘。根据《浙江省挥发性有机物深化治理与减排工作方案(2017-2020年)》（浙环发〔2017〕41号）和《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发〔2017〕29号），对VOCs也需进行总量控制。 根据工程分析，本项目建成后排放的污染因子中，纳入总量控制要求的主要污染物为CODCr、NH3-N及VOCs。 - 总量控制指标 本项目污染物总量排放情况见表3-14。 - 表3-14 本项目污染物总量排放情况 序号; 项目; 排放量（t/a）. 1; CODCr; 0.0076. 2; NH3-N; 0.0004. 3; VOCs; 0.123. - 总量平衡方案 （1）根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发〔2012〕10号文），本项目只排放生活污水，因此CODCr、NH3-N不需要进行区域替代削减。 （2）根据《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》，上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目VOCs排放量实行等量削减；玉环上年度为达标区域，因此本项目VOCs实行1:1削减替代。目前玉环市除家具喷漆及表面喷涂行业VOCs总量需要进行排污权有偿购买，其他行业排污权交易平台尚在构建中，故本项目VOCs总量暂不购买，后续根据排污交易平台建设情况进行有偿购买。 本项目总量控制平衡方案见下表。 - 表3-15 总量控制建议指标汇总表（单位：t/a） 项目; 原有项目核定排放量; 原有实际排放量; “以新带老”削减量; 本项目 排放量; 本项目实 施后排放量; 排放增 减量; 总量控制建议值; 削减比例; 区域削减替代量. CODCr; 0; 0.0092; 0.0092; 0.0076; 0.0076; -0.0016; 0.0076; /; /. NH3-N; 0; 0.0004; 0.0004; 0.0004; 0.0004; +0.0000; 0.0004; /; /. VOCs; 0; 0.393; 0.393; 0.123; 0.123; -0.267; 0.123; 1:1; 0.123. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目所在厂房已经建成，不涉及土建施工，简单装修后进行设备的安装和调试，无施工期的环境影响问题。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、大气环境影响及保护措施 （1）污染源强情况 项目废气污染物产生及排放情况见表4-1。 表4-1 项目废气污染物产生及排放情况汇总表 工序/生产线; 装置; 排放 形式; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 废气产生量(m3/h); 产生浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 产生速率 (kg/h); 工艺; 效率/%; 核算方法; 废气排放量(m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量（t/a）; 排放速率(kg/h). 注塑、吹塑; 吹塑机、注塑机、注吹机; 有组织; 非甲烷总烃; 产污系数法; 35000; 0.7700; 0.0970; 0.0269; 光催化氧化+活性炭吸附; 90; 物料衡算法; 35000; 0.0770; 0.0097; 0.0027. 无组织; 非甲烷总烃; 产污系数法; /; /; 0.0108; 0.0030; /; /; 物料衡算法; /; /; 0.0108; 0.0030. 硫化; 硫化机; 有组织; 非甲烷总烃; 产污系数法; 35000; 0.1095; 0.0138; 0.0038; 光催化氧化+活性炭吸附; 90; 物料衡算法; 35000; 0.0109（折标1.35）; 0.0014; 0.0004. CS2; 2.6029; 0.3280; 0.0911; 0.2603; 0.0328; 0.0091. VOCs; 3.8671; 0.4873; 0.1354; 0.3867; 0.0487; 0.0135. 臭气浓度; 4000 （无量纲）; /; /; 75; 1000 （无量纲）; /; /. 无组织; 非甲烷总烃; 产污系数法; /; /; 0.0015; 0.0004; /; /; 物料衡算法; /; /; 0.0015; 0.0004. CS2; /; /; 0.0364; 0.0101; /; /; /; /; 0.0364; 0.0101. VOCs; /; /; 0.0541; 0.0150; /; /; /; /; 0.0541; 0.0150. 臭气浓度; /; 20（无量纲）; /; /; /; /; /; 20（无量纲）; /; /. 有组织合计; 非甲烷总烃; 产污系数法; 45000; 0.8795; 0.1108; 0.0308; 光催化+活性炭吸附; 90; 物料衡算法; 45000; 0.0879; 0.0111; 0.0031. CS2; 2.6029; 0.3280; 0.0911; 0.2603; 0.0328; 0.0091. 总VOCs①; 4.6371; 0.5843; 0.1623; 0.4637; 0.0584; 0.0162. 臭气浓度; 4000 （无量纲）; /; /; 75; 1000 （无量纲）; /; /. 无组织合计; 非甲烷总烃; 产污系数法; /; /; 0.0123; 0.0034; /; /; 物料衡算法; /; /; 0.0123; 0.0034. CS2; /; /; 0.0364; 0.0101; /; /; /; /; 0.0364; 0.0101. 总VOCs①; /; /; 0.0649; 0.0180; /; /; /; /; 0.0649; 0.0180. 臭气浓度; /; 20（无量纲）; /; /; /; /; /; 20（无量纲）; /; /. 备注：①总VOCs包含非甲烷总烃。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 废气源强核算 本项目产生的废气主要为硫化废气、注塑废气、吹塑废气以及破碎粉尘。 ①硫化废气 硫化废气主要在硫化工段产生，项目采用硫化机进行硫化，硫化废气组份复杂多变，其主要成分来自硫化促进剂的分解产物，如硫化氢、硫醇、硫化物等，防老剂分解产物的胺和氨等，烷基聚合物衍生物产生的碳氢化合物、有机酸、酯等，统称为VOCS废气，并有臭味，主要污染物为非甲烷总烃、二硫化碳、VOCS。 硫化废气各污染物排放系数参考《橡胶制品生产过程中废气污染物的排放系数》（《橡胶工业》2016年第2期123-127）、《浙江省重点行业VOC污染排放源排放量计算方式》（1.1版）中相关数据，具体见表4-2。 表4-2 硫化废气污染物排放系数 橡胶种类 污染因子; 丁苯橡胶 （t/t混炼胶）; 三元乙丙橡胶 （t/t混炼胶）; 丁腈橡胶 （t/t混炼胶）; 氯丁橡胶 （t/t混炼胶）; 天然胶 （t/t混炼胶）. 非甲烷总烃; 1.28E-05; 2.66E-05; 3.32E-05; 3.35E-05; 4.68E-05. CS2; 1.63E-04; 1.32E-03; 9.50E-04; 5.75E-04; 5.35E-04. VOCs; 4.78E-04; 1.75E-03; 1.42E-03; 6.60E-04; 1.04E-03. 根据企业提供的资料，项目硫化产品包括橡胶防尘罩、密封圈、摆臂衬套，各产品的硫化胶量见表4-3，项目硫化废气污染物产生量见表4-4。 表4-3 各产品的硫化胶量 序号; 产品名称; 橡胶名称; 硫化胶量（t/a）. 1; 密封圈; 丁腈橡胶; 25. 三元乙丙橡胶; 20. 2; 橡胶防尘罩; 氯丁橡胶; 125. 丁腈橡胶; 230. 丁苯橡胶; 65. 三元乙丙橡胶; 12. 3; 摆臂衬套; 天然胶; 32. 表4-4 硫化废气污染物产生情况 序号; 产品名称; 非甲烷总烃 （t/a）; 二硫化碳 （t/a）; VOCS （t/a）. 1; 密封圈; 0.0008; 0.0305; 0.0470. 2; 橡胶防尘罩; 0.0130; 0.3168; 0.4612. 3; 摆臂衬套; 0.0015; 0.0171; 0.0333. 合计; 0.0153; 0.3644; 0.5414. 根据建设单位委托的有资质的废气处理设计单位提供的资料，企业拟对硫化机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，采用集气罩+独立顶吸风机收集硫化废气，收集效率不低于90%。硫化废气收集后进入光催化氧化+活性炭吸附装置处理，再通过不低于15m高排气筒高空排放，净化效率为90%，硫化废气收集风量为25000m3/h。硫化工序年运行约3600h。则硫化废气的产排情况见表4-5。 表4-5 硫化废气产排情况汇总 工段; 排放方式; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）. 硫化; 有组织; 二硫化碳; 0.3280; 0.0911; 0.0328; 0.0091. 非甲烷总烃; 0.0138; 0.0038; 0.0014; 0.0004. VOCS; 0.4873; 0.1354; 0.0487; 0.0135. 无组织; 二硫化碳; 0.0364; 0.0101; 0.0364; 0.0101. 非甲烷总烃; 0.0015; 0.0004; 0.0015; 0.0004. VOCS; 0.0541; 0.0150; 0.0541; 0.0150. 合计; 二硫化碳; 0.3644; 0.1012; 0.0692; 0.0192. 非甲烷总烃; 0.0153; 0.0043; 0.0029; 0.0008. VOCS; 0.5414; 0.1504; 0.1029; 0.0286. ②注塑废气、吹塑废气 本项目注塑、吹塑成型时会产生一定的有机废气，从出料口孔隙间逸出，进入车间。本项目主要是少量塑料单体在高温下（180~ 220℃）的挥发，小于本项目选用的TPEE、EVA、TPV原料的分解温度，因此本项目注塑、吹塑废气主要为游离的低碳有机烃类物质；其组分比较复杂，其主要污染因子以非甲烷总烃计。 参考《浙江省重点行业VOCs污染排放源排放量计算方法》（1.1版）推荐塑料行业的废气排放系数，塑料皮、板、管材制造工序非甲烷总烃产生系数为0.539kg/t（原料），本项目塑料粒子年使用量为200t/a，因此项目中非甲烷产生量为0.1078t/a，产生速率为0.030kg/h（按年工作300天，日工作12h计）。 根据建设单位委托的有资质的废气处理设计单位提供的资料，企业拟对注塑机、吹塑机、注吹机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，采用集气罩+独立顶吸风机收集注塑、吹塑等废气，收集效率不低于90%。注塑、吹塑废气收集后与硫化废气一并汇入同一套光催化氧化+活性炭吸附装置净化处理，再通过不低于15m高排气筒高空排放，净化效率为90%，注塑、吹塑废气收集风量为10000m3/h。注塑、吹塑工序年运行约3600h，则注塑、吹塑废气的产排情况见表4-6。 表4-6 塑化废气产排情况汇总 污染物名称; 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）. 注塑等; 非甲烷总烃; 有组织; 0.0970; 0.0269; 0.0097; 0.0027. 无组织; 0.0108; 0.0030; 0.0108; 0.0030. 合计; 0.1078; 0.0299; 0.0205; 0.0057. 本项目共设置1套废气处理设施，硫化废气与注塑、吹塑废气分别收集后经“光催化氧化+活性炭吸附装置”处理，通过不低于15m的排气筒排放。注塑、吹塑废气所需配套风量为10000m3/h，硫化废气所需配套风量为25000m3/h，合计配套风量为35000m3/h，收集效率不低于90%，净化效率为90%，硫化、注塑、吹塑年运行时间均为3600h，本项目产生的废气总排放情况见表4-7。 表4-7 废气产排情况汇总 工段; 排放方式; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）. 硫化、注塑、吹塑; 有组织; 二硫化碳; 0.3280; 0.0911; 0.2603; 0.0328; 0.0091. 总非甲烷总烃; 0.1108; 0.0308; 0.0879; 0.0110; 0.0031. 总VOCS; 0.5843; 0.1623; 0.4637; 0.0584; 0.0162. 无组织; 二硫化碳; 0.0364; 0.0101; /; 0.0364; 0.0101. 总非甲烷总烃; 0.0123; 0.0034; /; 0.0123; 0.0034. 总VOCS; 0.0649; 0.0180; /; 0.0649; 0.0180. 合计; 二硫化碳; 0.3644; 0.1012; /; 0.0692; 0.0192. 总非甲烷总烃; 0.1231; 0.0342; /; 0.0234; 0.0065. 总VOCS; 0.6492; 0.1803; /; 0.1234; 0.0343. *注：总非甲烷总烃包括注塑、吹塑废气的非甲烷总烃，以及硫化废气的非甲烷总烃；总VOCS包括注塑、吹塑的非甲烷总烃，以及硫化废气VOCS ③橡胶制品废气折算 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中规定的大气污染物排放限值，本项目硫化过程中实际排放的废气浓度需折合成基准排气量后的浓度，具体见表4-8。 表4-8 硫化废气排放情况（折标） 污染物; 排气筒 编号; 设计排气总量（m3/h）; 实际排放浓度（mg/m3）; 胶料消耗量（t）; 单位胶料基准排气量; 基准气量排放浓度（mg/m3）; 排放限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; DA001; 25000; 0.0153; 509; 2000m3/t胶; 1.35; 10. 注：此处非甲烷总烃有组织排放浓度不包括注塑、吹塑废气的非甲烷总烃排放浓度。. 计算说明：废气污染物基准废气量排放浓度按式ρ基=Q总Yi⋅Qi基×ρ实计算；式中ρ基为废气污染物基准气量排放浓度；Q总为实测排气总量；Yi 为第i种产品胶料消耗量；Qi基为第i种产品的单位胶料基准排气量；ρ实为实测废气污染物排放浓度。 由上表可知，硫化废气中非甲烷总烃废气折基准风量后浓度低于《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中规定的大气污染物排放限值（10mg/m3）。 ④粉尘 本项目在生产过程中会产生一定量的边角料和次品，边角料、次品经破碎机破碎后外售综合利用，破碎过程中有粉尘产生。根据建设单位提供的资料，边角料、次品产生量为原料的6%，则边角料、次品产生量约12t（原料用量约为200t）。本项目采用密闭破碎机进行破碎，并在破碎机投料口设置挡尘帘，粉尘产生量少，且产生的粉尘颗粒比较大，产生的粉尘基本沉降于车间地面，故以无组织形式排放的粉尘量极少，可忽略不计，对周围环境影响不大，本次评价不做定量分析。 （2）非正常工况 本项目非正常工况主要是污染物排放控制措施达不到应有效率，即光催化氧化+活性炭吸附装置失效，造成排气筒中废气污染物未经净化直接排放，非正常工况下废气排放情况见表4-9。 表4-9 非正常工况排气筒排放情况 污染源; 污染物名称; 非正常排放原因; 非正常排放情况; 执行标准; 是否 达标. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 频次及持续时间; 排放量（kg/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. DA001; 非甲烷总烃; 废气处理设施故障或失效; 0.879（硫化废气为0.109，折标13.49）; 0.0308; 1次/a，1h/次; 0.0308; 10; /; 超标. CS2; 2.603; 0.0911; 0.0911; /; 1.5; 达标. VOCs; 4.637; 0.1623; 0.1623; /; /; /. 臭气浓度; 4000 （无量纲）; /; /; 2000 （无量纲）; /; 超标. 由上表可知，非正常工况下，DA001排气筒各废气污染物排放浓度除二硫化碳外均超标。为防止非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②定期更换UV灯管和活性炭，灯管每年更换三分之一，活性炭每4个月更换一次； ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ④应定期维护、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 （3）废气污染防治 本项目硫化废气与注塑、吹塑废气收集后一并经“光催化氧化+活性炭吸附装置”处理后通过不低于15m的排气筒排放（排气筒DA001）。 图4-1 废气处理工艺图 项目废气污染防治设施情况见表4-10。 表4-10 项目废气防治设施相关参数一览表 类目; 排放源. 生产单元; 厂房1#、2#; 厂房2#. 生产设施; 硫化机; 注塑机、吹塑机、注吹机. 产排污环节; 硫化; 吹塑、注塑工序. 污染物种类; 非甲烷总烃、CS2、恶臭、VOCs; 非甲烷总烃. 排放形式; 有组织; 有组织. 污染防治设施概况; 收集方式; 设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭收集; 设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭收集. 收集效率（%）; 90; 90. 处理能力（m3/h）; 35000. 处理效率（%）; 90. 处理工艺; 光催化氧化+活性炭吸附. 是否为可行技术; 是. 排放口基本情况; 类型; 一般排放口. 高度（m）; 15. 内径（（m）; 0.86. 温度（℃）; 25. 地理坐标; 经度：121°16′20.47″；纬度：28°6′33.70″. 编号; DA001. 废气防治措施可行性分析：企业拟对硫化机、吹塑机、注塑机、注吹机设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭收集硫化废气、注塑和吹塑废气，废气收集风量为35000m3/h，处理措施采用光催化氧化+活性炭吸附工艺。光催化氧化：利用臭氧、羟基自由基（OH）等一些氧化物质或基团氧化还原性物质，然后进入活性炭吸附装置吸附处理，从而达到去除废气污染物的目的。废气防治措施符合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中废气治理措施要求，治理措施可行。 （4）废气环境影响分析 项目废气达标性分析详见表4-11。 表4-11 废气达标性分析一览表 排气筒编号; 废气种类; 污染物 种类; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 标准. 本项目; 标准值; 本项目; 标准值. 排气筒DA001; 硫化废气、注塑废气、吹塑废气; 非甲烷总烃; 0.0031; /; 0.0879（硫化废气0.0109，折标1.35）; 10; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. CS2; 0.0091; 1.5; 0.2603; /; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. VOCs; 0.0162; /; 0.4637; /; /. 臭气 浓度; /; /; 1000（无量纲）; 2000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 由上表可知，项目硫化废气中非甲烷总烃基准气量排放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》中新建企业的排放标准限值要求，CS2有组织排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准要求。注塑、吹塑工序单位产品非甲烷总烃有组织排放量为0.05kg/t产品，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）单位产品非甲烷总烃排放量限值（0.3kg/t产品）。 综上所述，项目所在区域属于环境空气质量达标区，本项目废气能够做到达标排放。因此本项目对大气环境的影响是可以接受的。企业采取相应防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响不大。 2、废水 （1）废水源强情况 本项目废水污染物产生及排放情况见下表4-12。 表4-12 本项目废水产生、排放情况 产排污环节; 废水类别; 废水排放量t/a; 污染物种类; 产生量; 纳管量; 排放量; 排放方式. 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 职工生活; 生活污水; 255; COD; 350; 0.089; 350; 0.089; 30; 0.0076; 间接排放. NH3-N; 35; 0.009; 35; 0.009; 1.5; 0.0004. 源强计算简述： 本项目注塑、吹塑工段需用采用自来水对设备进行间接冷却，冷却水年循环使用量0.96万t，循环冷却水补充量192t，冷却水循环使用不外排；本项目仅排放生活污水。 本项目产生的废水主要为员工生活污水。本项目员工20名，年工作时间300天，员工的生活用水量按0.05t/人·d计，则年生活用水量约300t/a。污水量按用水量的85%计，则污水产生量约255m3/a；生活污水水质参照城市生活污水水质，主要污染物及其含量一般约为：COD350mg/L、NH3-N35mg/L，则COD和氨氮的产生量分别为0.089t/a和0.009t/a。 生活污水经过化粪池预处理达到玉环市污水处理有限公司进水水质标准后纳管，最终经玉环市污水处理有限公司处理达《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中的相关标准(地表水准Ⅳ类)后外排。本项目外排废水255m3/a，CODCr0.0076t/a，氨氮0.0004t/a。 （2）防治措施情况 项目生活污水经化粪池预处理，达到进管标准后纳入玉环市污水处理有限公司集中处理，其出水水质执行《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》准地表水Ⅳ类标准。详见表4-13。 表4-13 项目废水防治设施相关参数一览表 序号; 废水 类别; 污染物种类; 排放去向; 执行标准; 污染治理设施; 排放口编号; 是否为可行技术; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活 污水; CODCr 、氨氮; 玉环市污水处理有限公司; 玉环市污水处理有限公司纳管标准; TW001; 生活污水处理系统; 化粪池; DW001; 是; 是; 一般排放口. （3）废水污染物排放信息 项目排放口基本情况见表4-14。 表4-14 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量 （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. DW001; 121°16′20.47″; 28°6′33.70″; 0.0255; 玉环市污水处理有限公司; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 工作时段; 玉环市污水处理有限公司; CODCr; 30. 氨氮; 1.5. （4）达标分析 本项目外排废水为生活污水，水质简单，采用化粪池预处理后达标纳管。生活污水CODCr产生浓度350mg/L，氨氮产生浓度35mg/L。生活污水经化粪池预处理后能达到玉环市污水处理有限公司的纳管标准，即CODCr400mg/L，氨氮35mg/L。项目排放废水255t/a，污染物CODCr0.0076t/a（30mg/L），NH3-N0.0004t/a（1.5mg/L）。 （5）依托污水处理厂可行性分析 ①依托污水厂概况 玉环市污水处理有限公司位于玉环市坎门街道炮台山，服务范围为玉环本岛的玉城及坎门街道，西起三合潭，东至解放二塘，北至东青山麓，南至双庙、坎门乌沙头，服务范围总面积约为133.2km2。目前已建成污水处理规模6万m3/d，污水处理工艺采用“沉砂池+缺氧池+氧化沟+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+加氯消毒池”组合工艺，设计进水水质为CODCr400mg/L、BOD5180mg/L、NH3-N35mg/L、SS300mg/L、TN50mg/L、TP8.5mg/L，尾水达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的相关标准（即准地表水IV类标准）后排放。目前玉环市污水处理有限公司平均每日处理量58914.6m3，余量为1085.4m3/d，出水水质较为稳定。 ②依托可行性分析 项目所在工业园区已完成管网的铺设，生活污水均能纳入玉环市污水处理有限公司，具备纳管集中处理条件。 本项目外排废水仅为生活污水，经化粪池预处理后纳管至玉环市污水处理有限公司集中处理。本项目生活污水排放量较小（0.85m3/d）且水质较为简单，在玉环市污水处理有限公司设计进水水质浓度范围及剩余处理容量范围内，不会对其造成冲击影响。由此可见，项目废水依托玉环市污水处理有限公司处理是可行的。生活污水纳管至玉环市污水处理有限公司集中处理，不排入周边水体，对周边水环境无影响。 3、噪声 （1）噪声源强 本项目噪声主要来源于各类设备运转时产生的噪声，主要生产设备及配套设施噪声源强汇总见表4-15。 表4-15 本项目主要生产设备噪声源强汇总一览表 序号; 噪声源; 产生强度; 降噪措施; 排放强度; 持续时间/h. 噪声值（dB）; 措施; 降噪效果（dB）; 噪声值（dB）. 切条机; 70~75; 建筑隔声; 25; 45~50; 3600. 平板硫化机; 75~80; 建筑隔声; 25; 50~55; 3600. 注射硫化机; 75~80; 建筑隔声; 25; 50~55; 3600. 注压硫化机; 75~80; 建筑隔声; 25; 50~55; 3600. 拌料机; 75~80; 建筑隔声; 25; 50~55; 3600. 吸料机; 80~85; 建筑隔声; 25; 55~60; 3600. 烘箱; 60~65; 建筑隔声; 25; 35~40; 1500. 吹塑机; 75~80; 建筑隔声; 25; 50~55; 3600. 注塑机; 75~80; 建筑隔声; 25; 50~55; 3600. 吹塑机; 75~80; 建筑隔声; 25; 50~55; 3600. 破碎机; 80~85; 建筑隔声; 25; 55~60; 600. 冷却塔; 80~85; 隔声、减振; 20; 60~65; 3600. 冷却机; 80~85; 建筑隔声; 25; 55~60; 3600. 空压机; 80~85; 建筑隔声、减振、消声; 25; 55~60; 3600. 大车床; 80~85; 建筑隔声; 20; 60~65; 300. 台钻; 80~85; 建筑隔声; 20; 60~65; 300. 喷砂机; 80~85; 建筑隔声; 20; 60~65; 300. 废气处理设施风机; 85~90; 隔声、消声、减振; 25; 60~65; 3600. （2）噪声防治措施 为减小噪声对周边环境的影响，本报告对建设单位提出噪声污染防治措施： ①生产时车间门窗应尽量保持关闭状态，加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ②将风机、空压机等设置在专用的机房内，再独立加装软接、高效消声器等综合降噪措施。在管架的支承部位设置防振垫片，如橡胶垫及棉织物，加大基础设计，并设置隔离墙，地脚配置减震器。冷却塔主要为电机、水泵、淋水噪声，在不影响冷却塔散热的前提下，在轴流风机的出风口设置消声器，进风口设置百叶式吸声结构，支承部位设置减震垫，在冷却塔四周设置吸隔组合式声屏障降噪措施等。 ③合理安排运输和装卸，规范操作，减少撞击和其它人为噪声。 （3）噪声达标性分析 根据《建设项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）噪声预测模式预测，项目厂界噪声预测结果和评价见表4-16。 表4-16厂界噪声预测结果 预测点位; 预测时段; 声级值[dB(A)]. 贡献值; 标准值; 超标值. 东南侧厂界; 昼间; 57.8; 65; 0. 西南侧厂界; 昼间; 51.9; 65; 0. 西北侧厂界; 昼间; 60.0; 65; 0. 东北侧厂界; 昼间; 61.1; 65; 0. 从以上预测结果可以看出，采取降噪措施，再经过墙体隔声和距离衰减后，厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。因此，本项目在采取有效综合降噪措施基础上，不会对周围的声环境质量产生明显的不利影响。 4、固废 4.1固体废物产生情况 （1）橡胶边角料及次品S1 本项目原材料在硫化、修边和检验过程中会产生废边角料及次品，根据企业提供的资料和对同类企业的类比分析，橡胶边角料约占硫化工艺产品量的8%，硫化工艺橡胶产品合格率98%，则橡胶边角料及次品产生量约为50.900t/a，收集后外售综合利用。 - 废塑料S2 本项目原材料在注塑、吹塑、修边和检验过程中会产生塑料边角料及次品，根据企业提供的资料和对同类企业的类比分析，塑料边角料约占注塑、吹塑工艺产品量的5%，塑化工艺塑料产品合格率99%，则塑料边角料及次品约为12.000t/a，经破碎收集后外售综合利用。 （3）废包装材料S3 项目原材料拆包后会产生废包装袋等废包装材料，主要成分为塑料袋等，根据企业提供的资料和对同类企业的类比分析，废包装材料产生量约为0.500t/a，收集后外售综合利用。 （4）废液压油S4 根据企业提供的资料，液压油循环使用，定期更换，则废液压油产生量为1.7t/2a。废液压油属于危险废物HW08（900-218-08），要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。 （5）废UV灯管S5 项目硫化废气、注塑废气、吹塑废气一同经过“UV光催化氧化+活性炭吸附”废气处理设施处理，UV灯管使用一段时间后需定期更换，废UV灯管产生量约为0.100t/a。废UV灯管属于危险废物HW29（900-023-29），要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。 （6）废活性炭S6 根据废气源强分析可知，项目“UV光催化氧化+活性炭吸附”废气处理设施处理有机废气量（VOCs）合计为0.439t/a。根据企业提供的资料和对同类企业的类比分析，有机废气50%被UV光催化分解，50%被废活性炭吸附，活性炭吸附饱和后需要更换，按1t活性炭吸附0.15t有机废气进行估算，则需用1.463t活性炭进行吸附，加上吸附的有机废气量，废活性炭产生量约1.682t/a。废活性炭属于危险废物HW49（900-039-49），要求企业规范化收集后委托危废资质单位进行处置。 （7）生活垃圾S7 本项目员工20人，不在厂内食宿，员工生活垃圾产生量按0.5kg/d计，年生产天数300天，则生活垃圾产生量约3.000t/a，生活垃圾由环卫部门收集后集中处理。 综上，本项目固体废物产生及利用处置情况汇总见表4-17。 表4-17 本项目固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表 序号; 固废名称; 产生环节; 固废属性; 物理性状; 主要有毒有害物质名称; 产生量（t/a）; 利用或处置量（t/a）; 最终去向. 1; 橡胶边角料及次品; 修边、检验; 一般固废; 固态; /; 50.900; 50.900; 外售综合利用. 2; 废塑料; 修边、检验; 一般固废; 固态; /; 12.000; 12.000; 破碎后，外售综合利用. 3; 废包装材料; 包装; 一般固废; 固态; /; 0.500; 0.500; 外售综合利用. 4; 废液压油; 设备维护; 危险废物; 液态; 液压油; 1.7t/2a; 1.7t/2a; 委托有资质单位处置. 5; 废UV灯管; 废气治理; 危险废物; 固态; 有机物; 0.100; 0.100. 6; 废活性炭; 废气治理; 危险废物; 固态; 有机废气; 1.682; 1.682. 7; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; 固态; /; 3.000; 3.000; 由环卫部门收集后集中处理. 4.2环境管理要求 ①一般固体废物管理措施 企业需严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》中的相关规定对一般工业固体废物进行收集、储存和处置，不得露天堆放，一般固废暂存库应做好防雨防渗。在此基础上，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）中相关规定，对项目产生的一般固体废物可得到有效的处置，做到资源化、无害化，对周边环境影响较小。 ②危险废物管理措施 危险废物分类收集，暂存于厂区内的危废暂存间，定期委托有资质单位处 置。危废暂存场所地面必须硬化、防渗，并设有防雨设施，危废暂存间要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，企业须设立独立的危险废物暂存场所并做好标识，建议企业在厂房内设置单独的危废暂存处。要求如下： - 危废暂存处设置标识标牌及警示标志，危废暂存处做好防腐防渗措施，地面拟采用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE），并做环氧地坪，渗透系数≤10-10cm/s。 - 危废暂存处配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 - 将危险废物分类转入容器内，并粘贴危险废物标签，并做好相应的纪录，不相容的危险废物必须分开存放，并设置隔离间隔断，而且每个堆间应留有搬运通道。 - 危废暂存处设置安全照明设施和观察窗口。 ③日常管理要求 建设单位需建立并做好固体废物日常管理工作，履行申报登记制度、建立台账管理制度等，对于危险废物还应向生态环境主管部门进行申报，并执行转移联单制度，规范危险废物管理台账记录。 项目固废贮存场所（设施）基本情况表4-18。 表4-18 固废贮存场所（设施）基本情况表 序号; 类别; 固体废物 名称; 废物代码; 环境 危险特性; 贮存 方式; 贮存 周期; 贮存 能力（t）; 贮存面积（m2）; 仓库位置. 1; 危险 废物; 废液压油; HW08 （900-218-08）; T，I; 桶装; 1年; 2; 25; 1#厂房 3楼 西北侧. 2; 废UV灯管; HW29 （900-023-29）; T; 袋装; 1年; 0.1. 3; 废活性炭; HW49 （900-039-49）; T; 袋装; 4个月; 1. 4; 一般 固废; 橡胶边角料及次品; 367-000-05; /; 袋装; 1周; 1.0; 10; 2#厂房 1楼 西北侧. 5; 废塑料; 367-000-05; /; 袋装; 1周; 1.0. 6; 废包装材料; 367-000-07; /; 袋装; 1个月; 0.1. 7; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 桶装; 1天; /; /; 垃圾桶. 5、地下水、土壤 （1）污染源识别 表4-19 地下水、土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 污染物 类型; 全部污染物指标; 影响对象; 备注. 危废暂存库; 危废暂存; 垂直入渗; 油类、VOCs; 石油烃、VOCs、汞; 土壤、地下水; 事故. 生产车间; 设备维护; 地面漫流、垂直入渗; 油类; 石油烃; 土壤、地下水; 正常. 废气处理设施区; 活性炭、灯管更换; 垂直入渗、大气沉降; VOCs; VOCs、汞; 土壤、地下水; 事故. （2）防治措施 ①分区防渗 项目防渗分区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，另外对于无污染产生的区域，在此列为非污染区。 本项目防渗分区信息一览表详见表4-20。 表4-20 主要场地防渗分区信息一览表 - 防渗分区; - 工艺名称; - 防渗技术要求. - 重点防渗区; - 危险废物暂存库; - 基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。. - 一般防渗区; - 生产车间、废气处理设施区; - 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。. - 简单防渗区; - 一般固废暂存库; - 一般地面硬化。. - 非污染区; - 办公区; - 不需要设置专门的防渗层。. 6、生态 项目所在地位于浙江省玉环市坎门街道科技工业园区，租用已建成厂房进行生产，且项目用地性质为工业用地，因此，可不进行生态环境影响分析，不提相关保护措施。 7、环境风险 7.1环境风险识别 通过对项目涉及的原料、辅料、产品及废物等物质进行调查，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中表B.1突发环境事件风险物质及临界量和表B.2其他危险物质临界量推荐值，对环境风险物质进行辨识，则本项目环境风险源主要为液压油、废液压油、废活性炭、废灯管。根据附录C表C.1中所列的行业及生产工艺，本项目不涉及危险工艺。 根据工艺流程和厂区平面布局，项目涉及的风险物质为液压油和危险废物，危险单元为硫化区、危险废物暂存区和废气处理设施。根据《国家危险废物名录》（2021年版），液压油、废液压油是易燃物质，废活性炭、废灯管具有毒性。火灾爆炸衍生次生消防废水等环境事件经地表径流和大气扩散对周围大气和地表水环境产生影响；危废管理不善，危险物质泄漏，经地表径流、地下水、土壤下渗对周边环境产生不利影响；有毒有害物质泄漏挥发危害人体健康。另外项目废气处理设施故障，废气超标排放，对周边环境产生不利影响 项目风险识别汇总见表4-21。 表4-21建设项目环境风险识别表 - 序号; - 危险单元; - 风险源; - 主要风险物质; - 环境风险类型; - 环境影响途径; - 可能受影响的环境敏感目标. - 1; - 硫化区; - 硫化区; - 液压油; - 泄漏、 - 火灾; - 环境空气 - 土壤、地下水; - 周边居民点，附近空气、地下水和土壤. - 2; - 危险废物暂存库; - 危险废物暂存库; - 废液压油、废活性炭、废UV灯管; - 泄漏、 - 火灾; - 环境空气 - 土壤、地下水; - 周边居民点，附近空气、地下水和土壤. - 3; - 废气处理设施; - 废气处理设施; - 有机废气; - 非正常排放; - 环境空气; - 周边居民点，附近空气. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量，定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q），详见表4-22。 表4-22 企业危险物质最大储存量与临界量的比值 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; Q值. 1; 液压油; /; 1.7; 2500; 0.00068. 2; 废液压油; /; 1.7; 50*; 0.034. 3; 废UV灯管; /; 0.1; 50*; 0.002. 4; 废活性炭; /; 0.561; 50*; 0.01121. 合计; /; /; /; 0.04789. 注：*危险废物临界量来源于《浙江省企业环境风险评估技术指南修订版》。. 综上，本项目涉及的易燃易爆等危险物质Q值<1，即未超过临界量，无需进行专项评价。 - 7.2环境风险防范措施 ①要求企业根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业突发环境事件风险分级方法》、《浙江省企业环境风险评估技术指南》以及《浙江省企业突发环境事件应急预案编制导则》等文件规定要求，编制企业突发环境事件应急预案，并根据预案内容定期进行应急演练。 ②根据应急预案要求，设置事故应急池，对事故状态下产生的废水进行收集。在正常工况下应保持事故池空池状态。在雨排口设事故废水切断措施，防止事故废水从雨排口排放。 ③加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。一旦发生废气设施故障或非正常运行情况，立即停止生产，安排维修人员进行维修。 在有效落实风险防范措施和事故应急预案的前提下，事故发生的风险概率很小，其环境风险在可接受范围内。 8、监测计划 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理类。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ1971-2018）和《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，但需要说明排放去向。本项目不产生生产废水，只排放生活污水，生活污水纳入园区污水管网，进入玉环市污水处理有限公司处理，无需进行自行监测，本项目的监测计划见表4-23。 表4-23 监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）. CS2、臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. VOCs; 1次/年; /. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）. CS2、臭气浓度; 1次/年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）. 厂区内; VOCs; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB27822-2019）. 噪声; 厂界噪声; Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 9、电磁辐射 本项目不涉及。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 硫化废气、 注塑废气、 吹塑废气DA001 | 非甲烷总烃 | 硫化机、注塑机、吹塑机等设备区域进行单独密闭设置，进出口设置软帘，密闭收集的硫化废气、注塑废气、吹塑废气（收集效率：90%，风量：35000m3/h）经过“光催化氧化+活性炭吸附”装置（去除效率：90%）处理达标后通过不低于15m排气筒排放。 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） |
|  |  | CS2 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  |  | 臭气浓度 |  |  |
|  |  | VOCs |  | / |
| 地表水环境 | 废水排口 DW001 | CODCr、NH3-N | 生活污水经化粪池预处理后纳入园区污水管网。 | 玉环市污水处理有限公司进水水质指标；《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》即准地表水Ⅳ类标准 |
|  | 循环冷却水 | 电解质、 硬度 | 循环使用，定期添加新鲜水、不外排。 | / |
| 声环境 | 生产车间、废气处理装置等 | 等效连续A声级 | 加强设备维护，墙体隔声，风机设置专用机房，安装减振垫、消声器 | 100 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 橡胶边角料及次品、废塑料、废包装材料属于一般固废，出售给相关企业综合利用；废液压油、废UV灯管、废活性炭属于危险废物，分类收集，委托有资质单位统一安全处置。 一般工业固废措施要求：严格分类收集，暂存在一般工业固废暂存库，企业需建立一般工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。本项目一般工业固体废物车间贮存，贮存场所参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定，并应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； 危险废物措施要求：分类收集，暂存在危险废物暂存库，定期委托有资质单位统一安全处置；固废暂存场所地面必须硬化、防渗，并设有防雨设施，危险废物暂存库要求做好防腐防渗处理，符合“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求。同时有专人看守防遗失。危废暂存库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，设立独立的危险废物暂存场所并做好标识；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；建立危险废物台账。 生活垃圾：生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 进行分区防渗。重点防渗区（危废暂存库）：基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（k≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s； 一般防渗区（生产车间、废气处理设施区）：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，k≤1×10-7cm/s，或参照GB18598执行； 简单防渗区（仓库、一般固废暂存库）：一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、企业针对本项目须制定相关应急措施，配置足够的应急物资并定期进行应急演练； 2、加强废气处理设施管理，确保废气处理设施正常运行以及废气达标排放。一旦发生废气设施故障或非正常运行情况，立即停止生产，安排维修人员进行维修。 3、增强风险意识，加强安全管理. |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、废气处理设施进口和排气筒出口安装采样固定位装置；建立环境保护管理制度，包括环保设施运行管理制度、废气处理设施定期保养制度、废气监测制度；制定各类台帐并严格管理，包括废气监测台帐、废气处理设施运行台帐、废气处理耗材的用量和更换及转移处置台账。 2、规范企业内部管理，组织环保机构，配套专职环保管理人员并制度上墙，建立相关档案资料。 3、按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ1971-2018）和《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）要求，做好环境管理台账。 4、规范污水排污口、管道的设置与监测，做好污水零直排，保证污水稳定达标排放。 |  |  |  |

- 六、结论

1、环评审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（浙江省人民政府令第388号 第三次修正），本项目的审批原则符合性分析如下： （1）建设项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单的要求 本项目不涉及《玉环市生态保护红线》、《玉环市“三线一单”环境管控单元生态环境准入清单》等相关文件划定的生态保护红线，符合生态保护红线要求。 本项目所在区域各环境要素均能达到相应的环境质量标准。企业采用本次评价提出的防治措施，不会对周边环境造成明显影响，不会突破区域环境质量底线。 本项目通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。符合能源和水资源利用上线要求。 项目为汽车零部件及配件制造，符合台州市玉环市玉环玉城-坎门街道产业集聚重点管控单元（ZH33108320104）的管控措施要求，且本项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类项目，不属于负面清单内项目。 （2）排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求 由污染防治对策及达标分析可知，落实了本评价提出的各项污染防治对策后，项目产生的各项污染物均能做到达标排放。 根据本项目的污染物排放特征，本项目排放的污染物中纳入国家总量控制指标的主要是CODCr、氨氮和VOCs，具体总量控制指标建议值为CODCr0.0076t/a、氨氮0.0004t/a、VOCs0.123t/a。CODCr、NH3-N不需要进行区域替代削减；新增VOCs需进行区域替代削减，削减比例为1:1，削减量为0.123t/a。新增VOCs需按当地生态环境主管部门要求，根据区域总量控制要求通过调剂等方式落实所需总量指标。 2、环评审批要求符合性分析 （1）建设项目符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划的要求 本项目选址位于玉环市坎门科技工业园区，利用现有厂房实施生产，用地性质为工业用地，符合当地土地利用总体规划、城乡规划的要求。 （2）建设项目符合国家和省产业政策的要求 本项目主要生产汽车配件，主要生产工艺为硫化、塑化等，未列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类和淘汰类，符合国家及地方有关产业政策的要求。 3、其他要求符合性分析 （1）行业规范符合性 本项目在源头控制（原辅料、装备、生产工艺）、污染防治（废气收集、末端处理）、环境管理（内部环境管理、环境监测）符合《浙江省挥发性有机物污染整治方案》、《台州市橡胶制品业（轮胎制造除外）挥发性有机物污染整治规范》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案（2018-2020年）》、《玉环市橡胶行业污染防治指导意见》、《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》的要求。 4、总结论 玉环固裕橡塑制品有限公司年产390万个橡胶防尘罩、200万个塑料防尘罩、1800万个密封圈、18万只摆臂衬套生产线技改项目拟建于浙江省台州市玉环市坎门街道科技工业园区，项目的建设符合《玉环市“三线一单”生态环境分区管控方案》要求，污染物排放符合国家污染物排放相应标准；项目建成后，可以维持项目所在地环境功能区划确定的环境质量等级不变；同时，项目选址符合主体功能区划、土地利用总体规划及城乡规划，符合国家和省的产业政策；项目符合相关行业要求，项目的环境事故风险水平可以接受。 因此，从环境保护角度看，本项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

单位 t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0.123 | +0.123 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0 | 0.023 | +0.023 |
|  | CS2 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0.069 | +0.069 |
| 废水 | CODCr | 0 | 0 | 0 | 0.0076 | 0 | 0.0076 | +0.0076 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0 | 0.0004 | +0.0004 |
| 危险废物 | 废液压油 | 0 | 0 | 0 | 1.7t/2a | 0 | 1.7t/2a | +1.7t/2a |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0 | 0.100 | +0.100 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 1.682 | 0 | 1.682 | +1.682 |
| 一般工业 固体废物 | 橡胶边角料及次品 | 0 | 0 | 0 | 50.900 | 0 | 50.900 | +50.900 |
|  | 废塑料 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | +12.000 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0 | 0.500 | +0.500 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 3.00 | +3.00 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①