桐庐县浮桥埠3号地块

土壤污染状况初步调查报告

浙江环耀环境建设有限公司

ZHEJIANG HUANYAO ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION CO.,LTD

二〇二三年四月

桐庐县浮桥埠3号地块占地8628m2，位于浙江省桐庐县桐君街道浮桥埠村桥北路，地块形状不规则，东至原杭州市桐江技术职业学院拆迁后遗留空地，南至4号地块，西至徐富路及工业企业，北至徐家村及工业企业部分用地。地块中心地理坐标为119°39′31.45″E，29°49′0.22″N。目前地块内建筑物及设施均已拆除，地面硬化破坏。该地块规划用地性质为居住用地（R21）。

桐庐县浮桥埠3号地块在1990年之前为荒地。1990年开始企业陆续建设厂房进行生产。本项目涉及企业包括：桐庐梦芳奇工艺针织厂（1990年—2021年）；桐庐纸箱制品有限公司（1996年—2020年）；桐庐富洪服饰有限公司（2004年—2019年）。2019年由桐庐县富春江全域建设开发有限公司开展收购程序，至2022年1月企业已全部搬迁。相邻地块当前主要是居民点、空地和工业企业，历史主要是居民点、杭州市桐江技术职业学院、工业企业和山地。其中地块内桐庐梦芳奇工艺针织厂含印染工艺，相邻地块中的杭州泛亚金属工业有限公司含电镀工艺，属于《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发[2021]21号）中规定的8大重点行业之一。

根据《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发[2021]21号），本地块为甲类地块；同时根据《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）、《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号）等相关文件要求，地方各级环保部门要按照相关法规政策要求，积极组织和督促场地使用权人等相关责任人委托专业机构开展关停搬迁工业企业原址场地的环境调查和风险评估工作。桐庐县富春江全域建设开发有限公司积极响应国家政策号召，为摸清地块内土壤污染状况，特委托浙江环耀环境建设有限公司（以下简称我单位）对桐庐县浮桥埠3号地块开展场地土壤污染状况调查工作。

我单位根据地块内污染源分布等情况的调查分析，经过资料收集、现场勘察、现场走访、资料分析，于4月份编制了《桐庐县浮桥埠3号地块土壤污染状况初步调查监测方案》，并通过专家函审，依据专家函审意见，我单位对监测方案进行完善，并于委托第三方监测机构湖州捷信检测有限公司对地块及周边环境的土壤及地下水进行了采样分析，首次进场时间为5月19日。11月份调查范围及规划用途发生变动，根据变动后的调查范围及规划用途，重新编制监测方案，修改后的监测方案重新发专家函审并上报浙江省生态监测中心进行函审，依据专家意见再次完善布点方案，保留原有地块内9个土壤点位，2个地下水点位和1个土壤地下水对照点，同时补充监测15个土壤点位及3个地下水点位。因此委托湖州捷信检测有限公司进行二次采样，进场时间为12月5日。两次采样共布设25个土壤监测点位、6个地下水监测点位，现场共送检214个土壤样品、8个地下水样品，实验室检测分析54项土壤指标、79项地下水指标；根据监测结果，调查地块土壤各项指标均满足相关标准要求，地下水各项指标均满足相关标准要求。本次调查认为地块不属于污染地块，不需进行土壤环境详细调查即可直接用于规划的工业用地要求的再开发利用。现结合有关导则和标准编写了《桐庐县浮桥埠3号地块土壤污染状况初步调查报告》，供环保部门、其它主管部门和企业决策参考。