桐庐县浮桥埠4号地块

土壤污染风险评估报告

浙江环耀环境建设有限公司

ZHEJIANG HUANYAO ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION CO.,LTD

二〇二三年六月

桐庐县浮桥埠4号地块占地14786.40m2，位于浙江省桐庐县桐君街道浮桥埠村浮里线，东至原杭州市桐江技术职业学院拆迁后遗留空地，南至浮桥埠2号地块，西至徐富路，北至3号地块及徐家村。地块中心地理坐标为119.660911°E，29.817069°N。目前地块内建筑物及设施均已拆除，地面硬化破坏。该地块规划用地性质为居住用地（R2），属于《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》（自然资办发〔2020〕51号）中的城镇住宅用地（代码0701），为敏感用地。

该地块历史曾作为工业用地使用，为杭州泛亚卫浴股份有限公司（杭州泛亚金属工业有限公司），所属行业为金属表面处理及热处理加工（电镀），属于《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发[2021]21号）中规定的8大重点行业之一。企业于2002年起在本地块内开始生产，2011年搬迁，后厂房闲置。2019年12月，桐庐县富春江全域建设开发有限公司取得该地块使用权，2021年地块内构筑物逐渐拆除。前期重点行业调查结果已表明本地块存在土壤污染超标的问题。

根据《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发[2021]21号）、《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）、《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发[2014]66号）等相关文件要求，本地块在进行开发利用前需开展土壤污染调查工作。因此，桐庐县富春江全域建设开发有限公司委托浙江环耀环境建设有限公司（以下简称我单位）对桐庐县浮桥埠4号地块开展了土壤污染状况调查工作。

2022年10月-2023年2月，我单位对地块开展了土壤污染状况调查工作，将初步采样分析和详细采样分析同步进行，经采样检测后，编制完成了《桐庐县浮桥埠4号地块土壤污染状况详细调查报告》，并于2023年2月15日通过了专家评审。根据详细调查结果，地块内部分点位土壤中铜、锌、镍、总铬、铅、砷、锑、六价铬等污染物浓度超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中的第一类用地筛选值和《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（DB33/T 892-2022）中的敏感用地筛选值，最大超标深度为6.0m；部分点位地下水中浊度、高锰酸盐指数、硫酸盐、镍、总铬、六价铬等指标浓度超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类标准。根据《中华人民共和国土壤污染防治法》第六十条及《污染地块土壤环境管理办法》（环境保护部令第42号）等相关文件规定，以及杭州市生态环境局桐庐分局《关于要求组织开展桐庐县浮桥埠4号地块土壤污染风险评估的通知》（杭环桐函（2023）3号）要求，本地块属于污染地块，需要开展土壤污染风险评估。

根据本地块后期利用规划，我单位以居住用地情形进行了危害识别，确定了土壤及地下水中的关注污染物，分析得出修复目标与修复范围等结论，编制完成了《桐庐县浮桥埠4号地块土壤污染风险评估报告》，即本报告。

根据《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发[2021]21号，2022年3月1日施行）第十七条：“对直接采用国家或我省相关土壤污染筛选值作为污染物修复目标的，风险评估报告中可不包括该污染物暴露评估、毒性评估、风险表征等风险计算内容。”本项目规划为居住用地，根据《关于同意<桐庐县城浮桥埠综合体控制性详细规划>局部地块规划调整的简复》（桐政办复 第20220044号），本地块和北侧浮桥埠3号地块（非污染地块）同属于FQB-70地块，将一同出让、整体开发，因此为便于后期整体开发利用，经业主单位同意，本地块从严直接采用国家或浙江省一类用地土壤污染风险筛选值作为污染物修复目标。

污染风险评估结果表明地块内土壤人体健康风险超过了可接受水平，需对本地块污染土壤进行管控或修复，修复因子及建议修复目标值为铜2000 mg/kg、锌5000 mg/kg、镍150 mg/kg、总铬5000 mg/kg、铅400 mg/kg、砷20 mg/kg、锑20 mg/kg、六价铬3 mg/kg。

本报告以1m为间隔划分地块内土壤修复范围，最大修复深度为7m，总投影修复面积为9795.80 m2，总修复方量为24225.94 m3。修复实施风险评分值为13分，地块按照现有规划条件开发，在现有的修复目标要求下，实施修复工程的风险程度可接受，可以直接实施以异位清挖为主的修复工程。

地下水超过IV类标准限值的有毒有害污染物由于不具备暴露途径，在地下水不开发利用的情况下，对地块内生活工作的人群不存在人体健康风险，可不进行地下水修复。但在场地修复和开发过程中应对基坑废水进行有效收集处理。