安吉县山川乡2017-4至2017-6地块

第一阶段土壤污染状况调查报告

浙江环耀环境建设有限公司

ZHEJIANG HUANYAO ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION CO.,LTD

二〇二三年十月

1.前言

本次调查地块为安吉县山川乡2017-4至2017-6地块（中心坐标东经119°38′24.95279″，北纬30°24′44.37555″），位于浙江省湖州市安吉县山川乡九亩村。本次调查由三个地块组成，分别为2017-4地块（占地面积300m2）、2017-5地块（占地面积300m2）、2017-6地块（占地面积300m2），3个地块总占地面积共计900m2。地块外东侧为九亩村内乡道，东北侧为九亩村乡道，隔路及其余方向均为未开发山林。根据《安吉县山川乡2017-4至2017-6地块规划红线图》，本地块用地性质为公共管理与公共服务设施用地。

根据现场踏勘情况，安吉县山川乡2017-4至2017-6地块内现状为民宿搭建的帐篷及露天草坪，通过对民宿负责人访谈情况，露天草坪为地块经平整后直接铺设的人工草坪。截至2023年7月，地块内民宿暂未投入运营。地块内无其他外填土及外来客土。

本项目3个地块内均未进行工业生产活动，地块内未曾涉及生态环境污染事故、废水排放、固体废物堆放、固体废物倾倒或填埋和其他污染物存在痕迹，地块周边无工业生产活动和其他污染物存在。

地块规划范围图具体见图1.1-1。

项目地

图1.1-1  地块现规划范围图

根据2019年1月1日起施行的《中华人民共和国土壤污染防治法》第五十九条、第二款规定：“建设用地用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的，变更前应当按照规定进行土壤污染状况调查。”本次调查地块历史上未列入过区域城乡规划，未规划其用地性质，属于未利用地块，现规划用途变更为公共管理与公共服务设施用地，因此需要开展土壤污染状况调查，以利于下一阶段地块 开发利用的环境监管。同时，为进一步贯彻落实《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）、《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）、《关于印发浙江省土壤污染防治工作方案的通知》（浙政发〔2016〕47号）、《湖州市土壤污染防治工作方案（2017-2020年）》（湖政发〔2017〕27号）、《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发〔2021〕21号）等文件要求，该地块属于用地性质变更为公共管理与公共服务设施用地的情况，应当按照规定进行土壤污染状况调查，评估环境风险。安吉县山川乡人民政府为查明本地块土壤的历史受污染情况，以及确定本地块适合作为公共管理与公共服务设施用地使用，特委托浙江环耀环境建设有限公司（以下简称我单位）对安吉县山川乡2017-4至2017-6地块进行土壤污染状况调查，对该地块土壤污染情况进行初步识别，为该地块后续管理提供必要的技术支撑。

我单位接受委托后，立即成立项目组，组织专业技术人员对地块进行了资料收集、现场勘察、现场走访和资料分析后，确认地块内历史上未进行工业生产活动，未堆放过有毒有害物质和其他污染物，只需进行第一阶段土壤污染状况调查。现根据《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发〔2021〕21号）相关要求，已编制完成《安吉县山川乡2017-4至2017-6地块第一阶段土壤污染状况调查报告（报批稿）》，为业主及管理部门对本地块的管理和开发建设提供依据。

7.调查结果与分析

根据现场踏勘、资料收集和人员访谈，综合考虑地块区域污染源和区域环境等因素，以及分析了现场快筛数据，得出调查结果：

根据现场踏勘情况，安吉县山川乡2017-4至2017-6地块内现状为民宿搭建的帐篷及露天草坪，通过对民宿负责人访谈情况，露天草坪为地块经平整后直接铺设的人工草坪。截至2023年7月，地块内民宿暂未投入运营。地块内无其他外填土及外来客土。

经初步调查结果可知，地块历史上无工业企业及家庭小作坊存在，地块内无工业企业有毒有害物质管线、沟渠，不存在工业企业管线、沟渠泄露，不存在各类槽罐及槽罐泄露。经初步调查结果和根据地块周围九亩村相关工作人员访谈结果分析可知，该地块历史和现状利用过程无工业生产活动及家庭小作坊生产使用，没有发现相关污染历史信息，初步认为该情况对土壤不会造成严重的污情况。在进行土壤情况现场快筛后，从数据结果中也未发现明显的受污染情况；地块在平整过程中不涉及客土回填；且地块闲置过程中也没有发现废物填埋或堆放等，因此，地块内当前和历史上均无可能的污染源。

根据质控报告，《安吉县山川乡2017-4至2017-6地块第一阶段土壤污染状况调查报告》中，资料收集、现场勘查、人员访谈、污染识别结论等工作内容均符合《建设用地土壤污染状况调查质量控制技术规定（试行）》规定要求。

8.不确定性分析

本项目通过资料收集，人员访谈以及有限的现场踏勘得出结果。本次调查方案是基于有限的资料，在有限的工作时间、范围内取得的踏勘结果做出的判断。

经过对现有资料的整理，综合分析现场踏勘及人员访谈得出的成果内容，第一阶段调查基本确定该项目地块在历史上未开设过工业企业及家庭小作坊、未堆放过有毒有害物质、未发生过有毒有害物质泄漏及其他类型重大污染事件，地块本身土地未散发出异味，也没有明显的土壤污染痕迹。根据人员访谈获取的信息，地块内历史上为未开发山林，约2017年底进行场地平整后闲置，于2023年5月外租用于民宿露营，民宿于2023年5月进场施工，进场时地块已完成平整，露天草坪为地块经平整后直接铺设的人工草坪，截至2023年7月，地块内民宿暂未投入运营。同时在现场踏勘的过程中也未发现明显的地块受污染情况存在。

本项目地块内无地勘资料，地下水流向判断可能有部分误差，地块周边无大规模工业区，周边小企业不排放工业废水，主要工业企业集中在地块东南方向，因此理论上不存在附近工业企业污染物质随地下水影响本项目地块土壤环境的情况。

场地调查过程可能受到多种因素的影响，从而给调查结果带来一定的不确定性。影响本次场地调查结果的不确定性因素主要包括：

（1）由于土壤污染的隐蔽性，任何调查都无法详细到能够排除所有风险。

（2）土壤快筛采样深度有限，无法全面反映地块实际情况，不一定能代表地块内的极端情况。这对调查结果能反映出地块污染情况的准确性造成一定的影响。

（3）本次调查通过对知情人员的访谈及历史影像图分析，尽可能获取地块内及周边历史情况，但无法全部体现地块及周边几十年的详细使用情况，因此掌握的信息存在一定的不完整性。

（4）由于地块内部建有部分帐篷，部分区域无法布设采样点位。因此需要说明的是，本次调查不能保证在未布设点位的位置可以得到与本次监测完全一致的结果，且地块表层土壤状况与地下条件在有限的空间内随着时间的推移也会发生变化。

虽然本次调查存在一定限制条件和不确定性，但总体分析来看，这些限制因素和不确定因素都不是关键性的，对调查结论影响是可控的，不影响调查结论。

9.结论与建议

9.1结论

本次调查地块为安吉县山川乡2017-4至2017-6地块（中心坐标东经119°38′24.95279″，30°24′44.37555″），位于浙江省湖州市安吉县山川乡九亩村。本次调查地块占地面积为900m2。地块外东侧为九亩村内乡道，东北侧为九亩村乡道，隔路及其余方向均为未开发山林。根据《安吉县山川乡2017-4至2017-6地块规划红线图》，本地块用地性质为公共管理与公共服务设施用地。

根据现场踏勘以及对当地居民及相关政府部门工作人员的访谈可知，安吉县山川乡2017-4至2017-6地块内现状为民宿搭建的帐篷及露天草坪，通过对民宿负责人访谈情况，露天草坪为地块经平整后直接铺设的人工草坪，地块内无其他外填土及外来客土。地块内未进行工业生产活动，地块内无固废堆积和其他污染物，根据分析周边工业企业对本地块几乎无影响。

本地块未列入过区域城乡规划，未规划其用地性质，属于未利用地块，现规划用途变更为公共管理与公共服务设施用地，为甲类用地。根据《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发〔2021〕21号）第十四条内容：属于甲类地块且原用途为农用地或未利用地的，同时满足以下条件的，相应的土壤污染调查以污染识别为主、可不进行采样检测。经过现场踏勘及人员访谈，确定地块内历史上未进行工业生产活动，地块情况符合《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》（浙环发〔2021〕21号）第十四条的要求内容，因此本次调查报告为土壤污染状况调查工作的第一阶段土壤污染状况调查。

表9-1 《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》相关内容符合性分析

| 符合性要求 | 符合情况 |
| --- | --- |
| （一）历史上未曾涉及工矿企业用途、规模化畜禽养殖、有毒有害物质贮存或输送的； | 地块历史未开设过企业，未进行规模化养殖、有毒有害物质贮存或输送。 结论：符合 |
| （二）历史上未曾涉及生态环境污染事故、废水排放、固体废物堆放、固体废物倾倒或填埋的； | 根据对村委会相关工作人员的访谈结果，地块历史上未发生过污染事故，未排放废水及堆放或填埋固体废物。 结论：符合 |
| （三）历史监测或调查表明不存在土壤或地下水污染的； | 根据对村委会相关工作人员的访谈结果，该地块及周围地块未出现明显的受污染情况。 结论：符合 |
| （四）现场检查或踏勘表明不存在土壤或地下水污染迹象的，或者不存在紧邻周边污染源直接影响的； | 通过现场勘查及综合分析人员访谈取得的结果，确定该地块不存在明显的受污染情况，周边地块也不存在能直接影响地块内土壤情况的污染源。 结论：符合 |
| （五）相关用地历史、污染状况等资料齐全，能够排除污染可能性的。 | 地块历史上不曾有过工业企业和固体废物堆积痕迹，未发现废水排放和危化品泄漏情况，地块历史影像图齐全。现场未发现明显的受污染情况。由此初步认为该地块不存在明显的受污染情况。 结论：符合 |

地块历史上无工业企业及家庭小作坊存在，地块内无工业企业有毒有害物质管线、沟渠，不存在工业企业管线、沟渠泄露，不存在各类槽罐及槽罐泄露、固废堆场。经初步调查结果和根据人员访谈结果分析可知，该地块历史和现状利用过程无工业生产活动及家庭小作坊生产使用，没有发现相关污染历史信息。

应相关要求，在调查过程中对本项目地块进行土壤快筛以此确定土壤具体受污染情况。结果显示，污染因子的检出值均在筛选值之下。地块在平整过程中不涉及客土回填；且地块闲置过程中也没有发现废物填埋或堆放等。因此，地块内当前和历史上均无可能的污染源，如今也不存在明显的受污染情况。

综上所述，本地块内及周围区域在当前与历史上均没有存在过污染源，地块的环境状况可以接受，对本地块土壤受污染情况的调查可以结束，无需进一步补充调查。

根据以上调查结论，本地块监测因子铬满足《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（DB33/T892-2022）中表A.2建设用地土壤污染物风险评估筛选值其他项目中的敏感用地筛选值，其余监测因子满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地质量标准筛选值，PID检出值与背景值相比变化不明显，本地块满足当前项目用地功能需求，对人体健康的风险可以忽略，因此判断本地块进行第一阶段土壤污染调查后可得出结论地块符合居住用地开发利用，无需进行下一步调查即可直接用于该土地利用规划类型的再开发利用。

9.2建议

（1）地方环保管理部门建议加强对该地块相关方面的监管，严禁在地块内堆放固体废物或向地块内排放污水等一系列可能影响地下水环境的工农业活动，保持地块土壤环境始终处于良好状态。

（2）在地块未来开发建设过程中需要观察是否存在调查阶段中未发现的污染源，若发现存在其他污染源和污染痕迹，建议进行补充调查，并采取相应的环保措施，不得随意处置。

（3）土壤污染由于具有发现难、修复难、影响范围广等特点，因此，地块后续开发利用过程中应采取土壤保护措施，防止开发利用过程中造成土壤污染。

10.报告编制审查自查

浙江省建设用地土壤污染状况调查报告技术审查自查表

项目名称：安吉县山川乡2017-4至2017-6地块第一阶段土壤污染状况调查报告

编制单位：浙江环耀环境建设有限公司

| 序号 | 主要项目 | 审查内容 | 审查结论 | 审查说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 否决项（以下8项中任意一项判定为“涉及”，则评审结论为“不予通过”） |  |  |  |  |
| 1 | 与采样时相比，地块现状已经发生重大变化，且该变化极可能影响最终的调查结论 |  | □ 涉及 R 不涉及 |  |
| 2 | 未对地块规划做明确说明，或用地类别判断出现错误 |  | □ 涉及 R 不涉及 |  |
| 3 | 调查期间地块内仍然堆存有固体废物（不含建筑垃圾），且未针对其进行清理及说明 |  | □ 涉及 R 不涉及 |  |
| 4 | 土壤或地下水采样位置设置不符合要求，遗漏重要污染点位或污染层 |  | □ 涉及 R 不涉及 |  |
| 5 | 土壤或地下水样品检测指标不全面，遗漏必测项或特征污染物 |  | □ 涉及 R 不涉及 |  |
| 6 | 土壤或地下水采样和检测实施不规范，或缺少必要的质控手段，且极可能影响最终调查结论 |  | □ 涉及 R 不涉及 |  |
| 7 | 现场调查过程、实验室检测分析或调查报告存在弄虚作假的情况 |  | □ 涉及 R 不涉及 |  |
| 8 | 调查结论不明确或其它原因导致调查结论存在较大不确定性 |  | □ 涉及 R 不涉及 |  |
| 打分项（共计42项，按照总分计算后80分以下为“不予通过”） |  |  |  |  |
| 1 | 报告封面及扉页 | 审查报告封面及扉页格式是否规范，扉页应包括项目名称、委托单位、编制单位、编制日期、项目负责人、参与人员、承担的工作内容并签字确认 | R 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
| 2 | 项目概述 | 项目情况介绍是否清楚，至少包括项目背景、编制目的、编制依据、前期工作概况、主要工作程序等内容 | R 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
| 3 | 地块基本情况 | ①地块公告资料或数据 地块公告资料或数据是否表述清楚，包含：R地块名称 R地块地址 | R 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ②地块位置、面积和边界 地块位置、面积和边界表述是否清楚，至少包括：R地理位置图 R地块范围图 R边界拐点坐标 R周边土地利用情况 | R 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ③土地所有人或管理人资料 地块重要/重大变化的时间和所有人信息是否表述完整 | R 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ④地块使用现状和历史情况 地块及周边使用现状及历史情况表述是否完整，至少包含： R地块现状照片 R地块及周边利用历史变迁图 R地块历史是否追溯到农田或未利用状态的时间节点 R地块内平面布置图，并描述地块内建筑、设施和生产的历史变化情况 □地块周边紧邻主要企业的类型、方位、距离、主要生产工艺等 | □ 符合 R 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ⑤地块自然环境 地块所在区域自然环境条件表述是否清楚，至少包含： R地形地貌 R气象条件 R水文条件 R地质和水文地质条件 □地下水流向 R周围敏感目标分布图 | £ 符合 R 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ⑥地块未来规划 地块未来规划用途是否表述清楚 | R 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
| 4 | 关注污染物和重点污染区分析 | ①地块相关环境调查资料是否表述完整，至少包含： □环评等资料或以往调查报告简要情况 □材料缺失，须说明缺失的原因 □紧邻地块是否存在影响该地块的现状或历史污染 | £ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ②地块是否存在历史污染： 若存在，是否完整表述相关情况，至少包含： □污染范围、污染类型及浓度 □材料缺失，则说明缺失的原因 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ③历史上是否存在泄漏和污染事故： 若存在，是否完整表述泄漏和污染事故时间和位置等基本情况，至少包含： □污染区域图件 □污染物种类 □材料缺失，则说明缺失的原因 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ④地块是否涉及工业生产： 是否完整分析各工艺和原料、产品、辅料等，至少包含： □生产工艺流程图 □产品、原辅材料及中间体 □化学品涉及区域位置图 □工艺变更平面布置图 □材料缺失，须说明缺失的原因 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑤地块是否存在涉及有毒有害物质的地下构筑物、储罐、原辅助材料的输送管线（原辅助材料是否有毒有害）、污水输送管道等情况： 若存在，是否明确表述相关情况，并附：□地下设施分布图 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑥地块是否涉及化学品储存或堆放区域： 若涉及，是否清楚表述化学品储存区域及物料清单，至少包含： □化学品放置区域位置图 □材料缺失，须说明缺失的原因 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑦地块是否涉及危险废物堆放、固废堆放与倾倒、固废填埋： 若涉及，是否清楚表述废物填埋、倾倒或堆放地点以及处理情况，至少包含： □填埋、倾倒或堆放位置图 □材料缺失，须说明缺失的原因 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑧地块是否涉及废水/废气排放： 若涉及，是否清楚表述排污地点和处理情况，至少包含： □废水(收集/处理)池、废气治理区位置平面图 □材料缺失，须说明缺失的原因 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑨现场是否存在明显污染痕迹或存在异味的区域： 是否存在明显污染痕迹或存在异味的区域： 若存在，是否完整表述其位置、污染情况，包括：□照片或快速检测记录 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑩地块关注污染物识别是否完整、分析是否合理，至少包括：□生产过程中涉及的特征污染物 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑪地块潜在土壤、地下水污染源识别是否全面、合理，识别理由、具体位置、污染途径等是否表述清晰 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
| 5 | 土壤/地下水调查布点取样 | ①土壤点位布设的布点依据和方法是否符合要求，至少包括： R针对性 R代表性 R布点数量及位置 R带坐标的点位布设图 | R 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ②土壤样品采集过程是否规范并符合要求，至少包含： R土壤对照点 R采样点编号、钻孔深度、坐标、采样深度、样品编号等描述 □采样图片 R现场调查点位有可分辨或明显标识 | R 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ③是否布设地下水采样点：（若是需评审第③~④项） 建井、洗井、取样过程是否符合要求，至少包含： □监测井布设理由及布设图 □地下水对照点 □建井信息，包括采样点编号、钻孔深度、坐标、开筛深度、样品编号、地下水现场测试参数、标高、水位等描述 □采样图片 □现场调查点位有可分辨或明显标识 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ④地下水埋藏条件和分布特征是否准备表述，至少包含： □地下水水位 □地下水流向图 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑤是否根据现场钻孔记录准确描述土层结构及其分布，至少包含： □土层剖面图 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑥水文地质数据和参数（详细调查） 水文地质数据和参数的调查和获取情况，包括土壤有机质含量、容重、含水率、土壤孔隙率和渗透系数等 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑦样品保存、流转、运输过程是否符合要求，质量控制与质量保证是否完备，至少包含： R图片和记录 □样品流转单 | □ 符合 R 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ⑧检测方法和检测限是否符合要求，至少包含：R检测方法和检测限统计表 □检测资质和涉及检测项目的认证明细 | □ 符合 R 部分符合 □ 不符合 |  |
| 6 | 调查结果分析和调查结论 | ①评价标准确定 所选用的评价标准是否合理 | R 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ②检测数据汇整和分析 检测数据统计表征是否科学，至少包含： R检测结果汇总表 R对照监测点结果描述 R质控样结果描述 若存在超标，对污染源解析是否合理 | R 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ③污染范围和深度划定（详细调查） 污染范围和深度的划定方法是否符合相关要求 | R 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ④调查结论 调查结论是否可信、明确，建议是否合理 | R 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
| 7 | 附件 | ①人员访谈记录：应说明访谈对象、访谈方式及访谈内容 | R 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ②现场踏勘记录：应说明现场踏勘发现的主要情况 | R 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ③钻孔柱状图：应包含时间、点位号、坐标、土层变化、所用钻机等 | £ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ④测绘报告：应针对地块取样点的坐标、高程等进行测绘 | £ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑤手持设备日常校准记录：包含PID、XRF、现场水质分析仪等设备日常校准记录 | R 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ⑥如涉及地下水采集，须附上建井记录：应包含孔径、管径、井深、滤水管位置、滤料层位置和止水位置等建井信息 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑦如涉及地下水采集，须附上成井洗井和采样洗井记录：应包含洗井时间、现场水质参数测定等 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑧原始采样记录：应附土壤/地下水的原始采样记录，包括土壤样品PID和XRF快速检测筛选等记录 | R 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ⑨现场工作记录：应有土壤钻孔/采样、地下水建井/洗井/采样（如有）、样品保存等各个工作环节的照片记录 | R 符合 □ 部分符合 □ 不符合 |  |
|  |  | ⑩实验室检测报告：应加盖检测单位CMA、CNAS公章，并附样品流转单 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |
|  |  | ⑪实验室资质证书：应附在有效期内的CMA、CNAS证书 | □ 符合 □ 部分符合 □ 不符合 | 不涉及 |

*若属于第一阶段调查报告的，可不对土壤/地下水调查布点取样等内容进行审查。