金华市婺城区临江分区（01-07）地块

土壤污染状况初步调查报告

（公示稿）

浙江环耀环境建设有限公司

ZHEJIANG HUANYAO ENVIRONMENTAL CONSTRUCTION CO.,LTD

二〇二三年九月

# 1 前言

金华市婺城区临江分区（01-07）地块占地20192.42m2（合30.2886亩），位于金华市婺城区白龙桥镇临江工业园区，东至西溪街，南至金华中油白龙桥加油站有限公司、金华市巨龙商品混凝土有限公司，西至330国道绿化带、郭塘村（联丰村）住宅，北至空地（原金华市宏华织物整理有限公司生活、办公区），地块中心地理坐标为29.130212°N，119.526305°E。目前地块内主要构筑物均已拆除，地面已平整，西部林木暂未清除。根据《金华市建设用地规划条件书》（金自然资规条第330703202300023号），本地块规划用地性质为二类工业用地（M2）、地下人民防空设施（UG25）。

金华市婺城区临江分区（01-07）地块在2003年之前为耕地；2003年金华市宏华织物整理有限公司建设厂房（仓库、食堂、车棚、门卫室、办公楼门廊）并投产使用；2013年宏华织物将坯布仓库2、坯布仓库3外租给金华宏景织物整理有限公司仓储使用；2017年宏景织物在坯布仓库2、坯布仓库3内进行生产活动；2022年宏华织物仓库、宏景织物车间搬离本地块；2023年4月进行建筑物拆迁及土地平整。

东侧相邻地块现状是西溪街，隔道路为金华市宏华织物整理有限公司生产区、金华豪庭家具有限公司、空地（原浙江巨龙管业科技有限公司）、巨龙五金科技产业园；南侧相邻地块现状是金华中油白龙桥加油站有限公司、金华市巨龙商品混凝土有限公司；西侧相邻地块现状是330国道绿化带、郭塘村（联丰村）住宅，隔绿化带为330国道、郭塘村；北侧相邻地块现状是空地（原金华市宏华织物整理有限公司生活、办公区），隔空地为外环路、停车场、耕地。相邻地块历史上为耕地、空地。

根据浙江省生态环境厅、浙江省自然资源厅关于印发《浙江省建设用地土壤污染风险管控和修复监督管理办法》的通知（浙环发[2021]21号），第七条：“符合以下情形的，责任人应按规定进行土壤污染状况调查：（一）甲类地块，是指用途变更为敏感用地的；（二）乙类地块，是指2019年1月1日后列入“土壤污染重点监管单位名录”的单位，其生产经营用地用途变更为非工业用地的（不包括敏感用地）、或者生产经营用地土地使用权收回、收购、转让的；（三）丙类地块，是指除了甲类、乙类外，化工（含制药、农药、焦化、石油加工等）、印染、电镀、制革、铅蓄电池智造、有色金属矿采选、有色金属冶炼和危险废物经营等8个行业中关停并转、破产或搬迁企业的原址用地，经土壤污染状况普查、详查和监测、现场检查表明有土壤污染风险的。”第九条：“属于甲类、丙类的，责任人应将土壤污染状况调查报告报设区市生态环境局，由设区市生态环境局会同同级自然资源主管部门组织评审。属于乙类的，由责任人按照国家和浙江省有关标准规范自行组织专家审查。”

本地块未来规划为二类工业用地（M2）、地下人民防空设施）（UG25），地块内企业原为金华市宏华织物整理有限公司，为印染行业，属于“土壤污染重点监管单位名录”的单位，2020年重点行业企业用地详查表明金华市宏华织物整理有限公司有土壤污染风险，现生产经营用地土地使用权收回、转让，故本地块属于丙类地块，因此需进行土壤污染状况调查。金华市金婺资源开发集团有限公司积极响应国家政策号召，为摸清地块内土壤污染状况，特委托浙江环耀环境建设有限公司（以下简称我单位）对金华市婺城区临江分区（01-07）地块开展场地土壤污染状况初步调查工作。

我单位根据地块内污染源分布情况的调查分析，经过资料收集与分析、现场踏勘、人员访谈，编制了《金华市婺城区临江分区（01-07）地块土壤污染状况调查监测方案》，并通过专家函审，依据专家函审意见，我单位对监测方案进行完善。根据完善后的监测方案委托第三方监测机构杭州广测环境技术有限公司对地块及周边环境的土壤及地下水进行了采样分析，共布设14个土壤监测点位和5个地下水监测点位，现场共送检60个土壤样品（包括6个现场平行样）、6个地下水样品（包括1个现场平行样）和1个底泥样品、1个地表水样品，实验室检测分析55项土壤指标、77项地下水指标和55项底泥指标、77项地表水指标；土壤采样时间为2023年8月3日~8月4日，地下水采样时间为2023年8月7日；根据监测结果，调查地块土壤、地下水各项指标监测值均不超过相关标准限值。本次调查认为地块不属于污染地块，不需进行土壤污染状况详细调查即可直接用于规划的二类工业用地（M2）要求的再开发利用。现结合有关导则和标准编写了《金华市婺城区临江分区（01-07）地块土壤污染状况初步调查报告》，于2023年9月15日，由金华市生态环境局组织召开了《金华市婺城区临江分区（01-07）地块土壤污染状况初步调查报告》专家评审会，通过评审。现根据评审意见进行修改完善，形成备案稿上报主管部门，为下一步地块环境管理提供依据。

本项目参与单位如下：

业主单位：金华市金婺资源开发集团有限公司

土壤污染状况调查单位：浙江环耀环境建设有限公司

采样及检测单位：杭州广测环境技术有限公司

检测分包单位：苏州汉宣检测科技有限公司

钻孔单位：杭州广测环境技术有限公司

# 2调查范围

金华市婺城区临江分区（01-07）地块位于金华市婺城区白龙桥镇临江工业园区，总用地面积约20192.42m2（合30.2886亩），本地块初步调查红线范围及拐点坐标见图2-1。

图2-1  调查范围红线图

# 3 地块概况

3.1地块历史使用情况回顾

表3-1  地块历史使用情况一览表

| 序号 | 年份 | 使用情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2003年以前 | 地块所在区域为耕地，种植农作物。 |
| 2 | 2003年 | 土地被征收，宏华织物成立，在地块东南部建设门卫1、食堂、厕所、坯布仓库1、坯布仓库2、坯布仓库3；地块西部形成一个小水塘；北部为空地 |
| 3 | 2008年 | 北部建设办公楼门廊，食堂西侧建设车棚1、车棚2、车棚3。 |
| 4 | 2010年 | 东南部宏华织物坯布仓库1、坯布仓库2、坯布仓库3之间建设廊道。 |
| 5 | 2013年 | 东南部宏华织物坯布仓库1北侧建设坯布暂存钢棚1，坯布仓库2、坯布仓库3外租给宏景织物堆放坯布。 |
| 6 | 2016年 | 西南角土地被清表，地面硬化。 |
| 7 | 2017年 | 东北部建设宏华织物门卫2，宏景织物在租赁的坯布仓库2、坯布仓库3内从事后整理生产活动，其它仍为宏华织物坯布仓库及生活区。 |
| 8 | 2018年 | 宏华织物坯布仓库2与坯布仓库3之间西部建设1#坯布暂存钢棚。 |
| 9 | 2019年 | 宏华织物坯布仓库1与坯布仓库2之间西部建设坯布暂存钢棚2。 |
| 10 | 2022年 | 宏华织物坯布仓库2与坯布仓库3之间东部建设2#坯布暂存钢棚，仓库东侧建设3#坯布暂存钢棚、4#坯布暂存钢棚。 |
| 11 | 2023年 | 地块内构筑物全部拆除，地面平整。 |

3.2相邻地块历史使用情况回顾

表3-2  周边地块历史使用情况一览表

| 序号 | 方位 | 年份 | 使用情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东侧 | 2003年之前 | 耕地，东侧300m马徐村已建成。 |
|  |  | 2003年 | 东侧紧邻建设西溪街，20m宏华织物建设部分厂房。 |
|  |  | 2008年 | 东侧20m宏华织物扩建厂房。 |
|  |  | 2011年 | 东侧210m建设豪庭家具。 |
|  |  | 2014年 | 东侧210m豪庭家具扩建厂房。 |
|  |  | 2022年 | 东侧20m宏华织物扩建厂房。 |
| 2 | 东南侧 | 2003年之前 | 耕地 |
|  |  | 2003年 | 东南侧25m巨龙管业建设部分厂房。 |
|  |  | 2008年 | 东南侧25m巨龙管业扩建厂房。 |
|  |  | 2019年 | 东南侧165m变更为巨龙五金科技产业园。 |
|  |  | 2022年 | 东南侧165m巨龙五金科技产业园扩建厂房。 |
|  |  | 2023年 | 东南侧25m巨龙管业厂房拆除。 |
| 3 | 南侧 | 2003年之前 | 耕地 |
|  |  | 2006年 | 南侧紧邻巨龙商品混凝土建设部分厂房；260m巨龙管业建设部分厂房。 |
|  |  | 2010年 | 南侧紧邻建设加油站，巨龙商品混凝土扩建厂房，260m巨龙管业扩建厂房。 |
|  |  | 2011年 | 南侧紧邻巨龙商品混凝土扩建厂房，260m巨龙管业扩建厂房。 |
|  |  | 2014年 | 南侧紧邻巨龙商品混凝土扩建厂房。 |
|  |  | 2022年 | 南侧260m巨龙管业厂房拆除。 |
| 4 | 西侧 | 1960年之前 | 西侧45m洞合线已建成，85m郭塘村已建成。 |
|  |  | 1970年 | 西侧165m西溪形成。 |
|  |  | 2000年 | 西侧紧邻建设2户郭塘村住宅，45m修建330国道。 |
|  |  | 2005年 | 西侧紧邻郭塘村住宅扩建。 |
|  |  | 2008年 | 西侧90m建设易力弹簧。 |
|  |  | 2010年 | 西侧紧邻郭塘村住宅扩建。 |
| 5 | 北侧 | 2000年之前 | 北侧250m赤山溪已形成。 |
|  |  | 2000年 | 北侧300m沪昆高速开始建设。 |
|  |  | 2006年 | 北侧紧邻为空地，305m道路养护用房开始建设。 |
|  |  | 2008年 | 北侧紧邻宏华织物扩建厂房。 |
|  |  | 2011年 | 北侧140m修建外环路。 |
|  |  | 2014年 | 北侧200m建设振兴制罐。 |
|  |  | 2020年 | 北侧150m建设临时停车场。 |

# 4 结论与建议

4.1 结论

金华市婺城区临江分区（01-07）地块占地20192.42m2（合30.2886亩），位于金华市婺城区白龙桥镇临江工业园区，东至西溪街，南至金华中油白龙桥加油站有限公司、金华市巨龙商品混凝土有限公司，西至330国道绿化带、郭塘村（联丰村）住宅，北至空地（原金华市宏华织物整理有限公司生活、办公区），地块中心地理坐标为29.130212°N，119.526305°E。目前地块内主要构筑物均已拆除，地面已平整，西部林木暂未清除。根据《金华市建设用地规划条件书》（金自然资规条第330703202300023号），本地块规划用地性质为二类工业用地（M2）、地下人民防空设施）（UG25）。

金华市婺城区临江分区（01-07）地块在2003年之前为耕地；2003年金华市宏华织物整理有限公司建设厂房（仓库、食堂、车棚、门卫室、办公楼门廊）并投产使用；2013年宏华织物将坯布仓库2、坯布仓库3外租给金华宏景织物整理有限公司仓储使用；2017年宏景织物在坯布仓库2、坯布仓库3内进行生产活动；2022年宏华织物仓库、宏景织物车间搬离本地块；2023年4月进行建筑物拆迁及土地平整。

东侧相邻地块现状是西溪街，隔道路为金华市宏华织物整理有限公司生产区、金华豪庭家具有限公司、空地（原浙江巨龙管业科技有限公司）、巨龙五金科技产业园；南侧相邻地块现状是金华中油白龙桥加油站有限公司、金华市巨龙商品混凝土有限公司；西侧相邻地块现状是330国道绿化带、郭塘村（联丰村）住宅，隔绿化带为330国道、郭塘村；北侧相邻地块现状是空地（原金华市宏华织物整理有限公司生活、办公区），隔空地为外环路、停车场、耕地。相邻地块历史上为耕地、空地。

根据对地块历史情况等分析，并通过采样分析可知：

（1）根据土壤监测结果，该地块内及对照点土壤大体呈弱酸性，送检的所有土壤样品中六价铬、VOCs、SVOC、石油烃（C6~C9）、甲基叔丁基醚、2，4-二硝基甲苯、2，6-二硝基甲苯均未检出，根据监测因子统计分析结果判断，铬监测值不超过浙江省《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（DB33/T 892-2022）附录A中非敏感用地筛选值，甲基叔丁基醚、硒、2，4-二硝基甲苯、2，6-二硝基甲苯监测值均不超过《美国环保署区域环境筛选值》工业土壤筛选值，其他指标监测值均不超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地风险筛选值，石油烃（C6~C9）、硫化物监测值与对照点相比未见显著上升。因此，本次调查认为该地块可用于该土地利用类型的开发利用。

（2）根据地下水监测结果，该地块内送检的所有地下水样品中VOCs、SVOC、阴离子表面活性剂、亚硝酸盐、氰化物、硫化物、碘化物、六价铬、铜、铅、锌、镉、铁、镍、铝、铬、石油烃（C6~C9）、甲基叔丁基醚、2，4-二硝基甲苯、2，6-二硝基甲苯均未检出，根据监测因子统计分析结果判断，甲基叔丁基醚、2，4-二硝基甲苯、2，6-二硝基甲苯、氯甲烷监测值不超过《美国环保署区域环境筛选值》居民饮用水筛选值要求，其他指标的监测值均不超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅳ类质量标准限值及《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5第二类用地筛选值，石油烃（C6~C9）、铬监测值与对照点相比未见显著上升。因此，本次调查认为该区域地下水符合后续的用地规划需求。

综上，从监测结果来看，金华市婺城区临江分区（01-07）地块初步调查结果表明：该地块的土壤环境质量能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地开发要求，不属于污染地块，符合后续的工业用地规划需求。

4.2 建议

本次建设用地土壤污染状况初步调查结束，根据本次调查监测数据，对本地块的土壤和地下水进行了评价与分析。调查结果表明本地块土壤和地下水质量良好，符合地块规划利用要求。基于本次调查结果，提出以下几点建议：

（1）由于周边企业涉及地下污水处理设施等环境因素，建议不作为地下人民防空设施用地。

（2）建议在下一步建筑施工期间保护场地不被外界人为环境污染。控制该地块保持现有的良好状态，杜绝地块在调查期与接下来再开发利用的监管真空，防止出现人为倾倒固废、偷排工业废水等现象。

（3）在地块未来开发建设过程中需要观察是否有在调查阶段中没有被发现的污染，若发现疑似污染土壤或不明物质，建议进行补充调查，并采取相应的环保措施，不得随意处置。

（4）土壤污染由于具有发现难、修复难、影响范围广等特点，因此，地块后续开发利用过程中应采取土壤保护措施，如地面采取防腐防渗措施等，保护土壤不被污染。